# MODSIMP32 – Modelo de Simulação de Bacias Hidrográficas

## 1 Introdução

Neste texto serão apresentadas todas as características do Modelo ModSimP32. Com isto, pretende-se esclarecer as eventuais dúvidas que os usuários do Modelo possam ter.

## 2 O Início

Ao iniciar o ModSimP32, surgirá a tela de abertura e, em seguida, a tela apresentada na Figura 1.

Figura 1

A opção Análise/Comparação de Cenários será explicada mais adiante. As opções Abrir um projeto existente e Sair do Modelo ModSimP32 tem significado evidente. Ao clicar em Iniciar um novo projeto surgirá a tela Definições gerais que será explicada no item 3.

## 3 Definições Gerais

Ao iniciar uma nova simulação, o usuário deve fornecer ao Modelo diversas informações que servirão de base para a entrada de dados, o cálculo e os resultados. Para isto, existe a tela Definições gerais, na qual é escolhido o tipo de simulação, as opções de cálculo e os valores relacionados com estas opções.

Observação: o usuário pode, a qualquer momento, alterar as definições de uma simulação. Para isto, basta clicar no menu Def. gerais ou no botão mostrado na Figura 2.

Figura 2

Na Figura 3 é mostrada a tela de Definições gerais quando as opções escolhidas são Simulação Contínua e Calibração.

Figura 3

No atual estágio do ModSimP32, a Simulação Contínua e o Planejamento Tático estão funcionando e a implementação do Planejamento Estratégico está sendo estudada.

Ao clicar na opção Planejamento Tático surgirá o quadro mostrado na Figura 4, no qual são solicitados valores necessários a este tipo de simulação.

Figura 4

Se a opção de cálculo escolhida for Estados Hidrológicos o quadro da Figura 5 será mostrado na tela Definições gerais.

Figura 5

Nesta opção o usuário pode definir um subsistema de reservatórios. Para isto, basta clicar no respectivo botão e informar, na tela apresentada na Figura 6, quais os reservatórios que farão parte do subsistema.

Figura 6

Na tela de Definições gerais o usuário deve dedicar especial atenção ao mês inicial da simulação porque praticamente todos os dados e resultados serão apresentados tendo como base esta informação.

## 4 Tipos de Simulação

### 4.1 Simulação Contínua

Na Simulação Contínua, o valor mais importante é o número total de anos de simulação (chamado aqui de NT). O usuário deve fornecer séries de vazões afluentes mensais (aos reservatórios, importações, etc.) com duração igual a NT. O Modelo ModSimP32 irá efetuar os cálculos continuamente, para todos os NT anos existentes. Ao final do cálculo, os resultados serão fornecidos mensalmente para todos os anos.

A simulação é dita contínua porque o Modelo executa os cálculos da seguinte maneira:

- no primeiro ano, o Modelo parte com os volumes iniciais dos reservatórios fornecidos pelo usuário e efetua os cálculos até o final deste ano

- no segundo ano parte-se com volumes iniciais iguais aos volumes finais do ano anterior

- o procedimento é repetido até o ano NT

- os resultados da simulação são fornecidos de forma contínua, do primeiro ao último ano

Quando as séries de vazões são relativamente longas, percebe-se que os volumes iniciais dos reservatórios passam a ter pequena influência nos resultados. Assim, este tipo de simulação é recomendado para se obter uma idéia inicial do comportamento do sistema em estudo, das prioridades a serem adotadas, etc.. Se o usuário pretende ter uma idéia do comportamento do sistema ao longo do tempo então a Simulação Contínua é a opção recomendada.

### 4.2 Planejamento Tático

No Planejamento Tático o usuário deve fornecer, além do número total de anos de simulação (NT), o número de anos do horizonte de simulação (NH). O horizonte de simulação é o número de anos durante os quais pretende-se estudar o comportamento do sistema em análise. Neste tipo de simulação, o ModSimP32 efetua os cálculos da seguinte maneira:

- partindo, no primeiro ano, com os volumes iniciais dos reservatórios fornecidos pelo usuário, o Modelo efetua os cálculos seqüencialmente para NH anos

- no segundo ano o procedimento acima é repetido partindo-se novamente com os volumes iniciais fornecidos pelo usuário

- o procedimento acima é repetido até que seja efetuado o cálculo partindo-se do ano (NT – NH + 1)

- os resultados fornecidos são valores estatísticos para todos os meses do horizonte de simulação

Esta opção de cálculo é a mais recomendada quando o objetivo é fazer o planejamento e/ou a operação de sistemas de reservatórios. Usualmente adotam-se dois anos como horizonte de simulação.

## 5 Opções de cálculo

As duas opções de cálculo existentes no ModSimP32 são Estados Hidrológicos e Calibração. As diferenças entre estas duas opções estão na entrada de dados e na maneira como o Modelo irá efetuar os cálculos. Na entrada de dados existem diferenças nos seguintes itens:

- prioridades do armazenamento nos reservatórios

- armazenamento meta

- prioridades das demandas

Quando a opção selecionada for Calibração, o usuário deve entrar com os valores das grandezas acima para todos os anos. Já se a opção escolhida for Estados Hidrológicos o usuário deve entrar com esses valores para os estados hidrológicos médio, seco e úmido. A definição dos estados é feita dividindo-se os reservatórios em três faixas, conforme apresentado na Figura 5.

## 6 Representação física

Após fornecer as definições gerais, o usuário deve construir na tela a representação física do problema em estudo. Para isto, existem alguns botões na barra de tarefas do Modelo. Esse botões são mostrados na Figura 7 e tem, respectivamente, as seguintes funções:

- criar nó de passagem

- criar reservatório

- criar demanda

- criar importação

- criar link

- apagar

- mover

Figura 7

Para criar um nó, reservatório, demanda ou importação basta escolher o elemento desejado na barra de tarefas e clicar com o botão um do mouse na posição desejada. Para criar links, basta selecionar esta função e dar dois cliques com o botão um do mouse, sendo o primeiro clique no nó inicial do link e o segundo no nó final. Ao selecionar a função apagar, basta clicar com o botão um do mouse sobre algum elemento (nó ou link) que o mesmo será removido da tela. O procedimento para mover é análogo mas somente os nós podem ser movidos (os links são deslocados junto com os respectivos nós).

## 7 Entrada de dados

### 7.1 Entrada de dados em cada elemento

Para entrar/editar os dados basta clicar com o botão dois do mouse sobre qualquer um dos elementos existentes na tela. Irá surgir uma tela com todos os dados necessários ao elemento escolhido. Para aceitar os valores apresentados basta clicar no botão Ok. Para sair sem aceitar as alterações basta clicar no botão Cancelar. Na Figura 8 é mostrada a tela para entrada de dados em um reservatório.

Figura 8

### 7.2 Entrada de dados global

O Modelo ModSimP32 permite ao usuário entrar/editar, de uma só vez, os dados de todos os elementos existentes na tela. Para isso basta clicar no menu Dados ou no botão Dados globais mostrado na Figura 9. Surgirá uma tela temporária indicando o andamento da montagem da tela de dados globais e, em seguida, surgirá a tela mostrada na Figura 10.

Figura 9

Figura 10

## 8 O Cálculo

Para o Modelo efetuar os cálculos basta clicar no botão Calcular (Figura 11). Ao fazer isto, o Modelo pedirá ao usuário para salvar o projeto (Figura 12) e em seguida iniciará os cálculos. Durante o processamento uma tela indicará o ano que está sendo calculado (Figura 13). Quando os cálculos estiverem concluídos, o ModSimP32 estará pronto para apresentar os resultados.

Observação: quando um projeto previamente criado é aberto o Modelo informará se o mesmo já foi calculado e tem resultados. Com isso o usuário está dispensado de efetuar novamente os cálculos.

Figura 11

Figura 12

Figura 13

## 9 Resultados

No seu estágio atual, o Modelo ModSimP32 apresenta uma grande quantidade de resultados. Este capítulo apresenta separadamente os resultados da Simulação Contínua e do Planejamento Tático.

### 9.1 Resultados da Simulação Contínua

#### 9.1.1 Resultados em cada elemento

Os resultados da Simulação Contínua podem ser visualizados individualmente. Para isto basta clicar com o botão dois do mouse em qualquer um dos elementos existentes na configuração criada pelo usuário. Ao fazê-lo, surgirá a tela que é utilizada para entrar/editar os dados e, se o projeto em estudo tiver resultados, as guias RESULTADOS – Planilha e RESULTADOS – Gráfico estarão ativas. Para visualizar os resultados basta clicar em qualquer uma dessas guias. Na Figura 14 são mostrados os resultados em um reservatório (no formato gráfico). O procedimento para visualizar os resultados nas demandas, importações e links é similar.

Figura 14

A convenção utilizada nos resultados individuais da Simulação Contínua é a seguinte:

- reservatórios: tanto na planilha quanto no gráfico os valores do volume armazenado aparecem em verde quando são superiores ao volume meta (legenda Exc no gráfico), em azul quanto são iguais ao volume meta (legenda Meta no gráfico) e em vermelho quando são inferiores ao meta (legenda Def no gráfico)

- demandas: tanto na planilha quanto no gráfico os valores de demanda aparecem em verde quando são superiores à demanda necessária (Exc), em azul quando são iguais (Nec) e em vermelho quando são inferiores à demanda necessária (Def)

- links: na planilha os valores da vazão aparecem em verde quando são superiores à vazão mínima, em azul quando são iguais e em vermelho quando são menores. No gráfico são mostrados em azul todos os valores da vazão no link

#### 9.1.2 Resultados globais

Para visualizar de uma única vez os resultados em todos os reservatórios, demandas e links basta clicar no menu Resultados ou no botão mostrado na Figura 15.

Figura 15

Surgirá uma tela temporária indicando o andamento da montagem da tela de resultados globais e, em seguida, surgirá a tela mostrada na Figura 16. Nesta tela todos os resultados disponíveis estão em três planilhas (reservatórios, demandas e links).

Figura 16

Para visualizar os resultados em formato gráfico ou para construir a curva de permanência existem respectivamente os botões Gráfico e C. Perm. Porém, antes de clicar em qualquer um desses botões, o usuário deve selecionar quais os elementos que devem ser mostrados no gráfico. Para selecionar (ou retirar da seleção) um elemento qualquer basta dar um clique na célula da planilha mostrada na Figura 17.

Figura 17

Na Figura 18 é mostrada, para exemplificar, a curva de permanência das vazões em cinco links.

Figura 18

Além de visualizar os resultados em formato gráfico é possível obter um resumo dos resultados clicando no botão Resumo. Surgirá a tela apresentada na Figura 19. Nesta tela os resultados podem ser ordenados de forma decrescente (clicando na primeira célula de qualquer coluna da planilha) ou em ordem alfabética (clicando na primeira célula da primeira coluna). A célula que ordena os dados é mostrada na Figura 20.

Figura 19

Figura 20

### 9.2 Resultados do Planejamento Tático

#### 9.2.1 Resultados em cada elemento

No Planejamento Tático os resultados também podem ser visualizados individualmente bastando, para isso, clicar com o botão dois do mouse em qualquer um dos elementos existentes na configuração criada pelo usuário. Ao fazê-lo, surgirá a tela que é utilizada para entrar/editar os dados e, se o projeto em estudo tiver resultados, a guia RESULTADOS estará ativa. Para visualizar os resultados basta clicar nessa guia.

Os resultados apresentados no Planejamento Tático são diferentes para cada um dos elementos gráficos criados (reservatórios, demandas e links). Por este motivo, os mesmos serão apresentados em tópicos distintos.

##### 9.2.1.1 Resultados em um reservatório

Os resultados existentes para um reservatório são:

- Curva de Permanência dos Volumes: mostra a frequência dos volumes armazenados para cada um dos meses escolhidos. Para escolher um certo mês basta selecioná-lo na respectiva planilha e clicar no botão Atualizar o Gráfico

- Probabilidade de estar cheio no final do mês: mostra, para todos os meses, qual a chance do reservatório atingir 100% da sua capacidade

A tela com os resultados para um reservatório é mostrada na Figura 21.

Figura 21

##### 9.2.1.2 Resultados em uma demanda

Os resultados existentes para uma demanda são:

- Falhas: apresenta, em formato de planilha ou gráfico, a probabilidade de ocorrência de falhas no mês, falhas no período e ao menos uma falha até o mês (o significado desses três tipos de falhas será explicado mais adiante)

- Falhas consecutivas: mostra, em formato de planilha ou gráfico, a probabilidade de ocorrência de falhas durante dois, três, quatro, cinco e seis (ou mais) meses consecutivos

- Déficit: apresenta, para cada um dos meses escolhidos, a curva de permanência dos déficit no atendimento à demanda. Para escolher um certo mês basta selecioná-lo na planilha e clicar no botão Atualizar o Gráfico

- Vazão fornecida: mostra a curva de permanência da vazão fornecida para o nó de demanda em cada um dos meses escolhidos. Para escolher um certo mês basta selecioná-lo na planilha e clicar no botão Atualizar o Gráfico

- Demanda anual: apresenta, para cada um dos anos do horizonte de simulação, os valores da demanda necessária. Além disso mostra a curva de permanência da vazão fornecida para os anos escolhidos pelo usuário. Tanto a demanda necessária quanto a vazão fornecida são valores médios anuais. Para escolher um certo ano basta selecioná-lo na planilha e clicar no botão Atualizar o Gráfico

- Demanda média mensal: apresenta, para todos os meses, o valor da demanda necessária média

O significado dos conceitos de falhas apresentados no ítem (i) (falhas no mês, no período e ao menos uma falha até o mês) será explicado com o auxílio do seguinte exemplo simplificado:

- série histórica de vazões com cinco anos de duração (SH = 5)

- horizonte de simulação de dois anos (HS = 2)

- existência de uma única demanda na qual serão estudadas as falhas

Com as informações fornecidas acima conclui-se que o Modelo irá realizar quatro simulações (SH – HS + 1). Considerando-se como uma falha o não atendimento da demanda em um mês qualquer tem-se os seguintes resultados apresentados na planilha abaixo:

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 3 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 4 | 20 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 5 | 24 | 20.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 6 | 28 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 7 | 32 | 21.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 8 | 36 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 9 | 40 | 22.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | 12 | 44 | 27.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 13 | 48 | 27.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 14 | 52 | 26.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 15 | 56 | 26.79 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 17 | 60 | 28.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 19 | 64 | 29.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 21 | 68 | 30.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 23 | 72 | 31.94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 25 | 76 | 32.89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 27 | 80 | 33.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 29 | 84 | 34.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 31 | 88 | 35.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 33 | 92 | 35.87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 35 | 96 | 36.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 |

O significado das colunas da planilha é o seguinte:

- A: meses

- B: 0 se não tem falha no mês; 1 se tem falha no mês (durante a simulação 1)

- C, D e E: iguais a coluna B mas durante as simulações 2, 3 e 4 respectivamente

- F: total de falhas no mês (B + C + D + E)

- G: falhas no mês (%): é a razão entre o total de falhas em cada mês e o número de simulações. Por exemplo, no mês 13, janeiro do ano 2, ocorreu uma falha durante as 4 simulações resultando em uma probabilidade de 25% de ocorrência de falhas nesse mês (valor igual a F / 4)

- H: total acumulado de falhas (somatório da coluna F)

- I: total acumulado de meses, ou seja, o número do mês (coluna A) multiplicado pelo número de simulações

- J: falhas no período (%): é a razão entre o total acumulado de falhas e o total acumulado de meses até o mês em questão. No exemplo tem-se para o mês 9, setembro do ano 1, um total de 8 falhas e 36 meses acumulados (9 meses * 4 simulações) resultando na probabilidade de 22,22% de falhas no período mês 1 – mês 9. (valor igual a H / I)

- K: para a montagem desta coluna é necessário acompanhar os valores da coluna B. Até surgir a primeira falha em B o valor em K é zero e após a primeira falha passa a ser um. Como na coluna B todos os valores são iguais a zero então na coluna K todos os valores também são iguais a zero

- L, M e N: montadas da mesma maneira que a coluna K mas baseadas nas colunas C, D e E respectivamente

- O: somatório das colunas K, L, M e N

- P: ao menos uma falha até o mês (%): fornece, para o mês em questão, qual a probabilidade de que tenha ocorrido no mínimo uma falha até ele. No exemplo, para o mês 15, março do ano 2, a chance de que ao menos uma falha tenha ocorrido até ele é de 75% (valor igual a O / 4)

Na Figura 22 é mostrada a tela de resultados com o gráfico das falhas e a planilha de demanda média mensal do exemplo apresentado.

Figura 22

##### 9.2.1.3 Resultados em um link

Em um link o resultado fornecido é a curva de permanência das vazões que passam pelo mesmo em cada um dos meses escolhidos. O procedimento para a escolha dos meses é análogo ao descrito anteriormente.

#### 9.2.2 Resultados globais

O procedimento para visualizar, de uma só vez, os resultados em todos os elementos é análogo ao descrito para a Simulação Contínua. Após clicar no menu Resultados ou no botão apresentado na Figura 15 surgirá a tela Resultados globais do Planejamento Tático mostrada na Figura 23. Nessa tela o usuário escolhe para quais elementos (reservatórios, demandas ou links) devem ser mostrados os resultados. Os resultados apresentados nas guias Reservatórios, Demandas e Links são semelhantes aos resultados individuais.

Figura 23

#### 9.2.3 Resultados do Sistema

Na versão atual do Modelo ModSimP32 a opção de analisar os resultados como Sistema (conjunto de elementos definido pelo usuário) está sendo implementada. O Modelo considera pertencente ao Sistema os elementos escolhidos nas planilhas mostradas na Figura 23 e mostrará os resultados considerando somente estes elementos. Para ativar este tipo de resultado basta clicar no quadro Mostrar os resultados dos elementos escolhidos como Sistema. Como essa opção está em implementação alguns resultados já estão sendo mostrados das duas maneiras (individualmente e como Sistema) e outros somente individualmente. Um exemplo de resultado em forma de Sistema é mostrado na Figura 24.

Figura 24

## 10 Análise / Comparação

O Modelo ModSimP32 permite ao usuário visualizar os dados mais significativos e comparar os resultados de até seis cenários previamente calculados. A Análise / Comparação pode ser acionada ao iniciar o Modelo (Figura 1) ou ao clicar no menu Análise/Comparação. Inicialmente surgirá a tela (Figura 25) na qual o usuário escolhe os cenário que deseja comparar. Nessa tela são mostrados os cenários existentes e os cenários escolhidos (a comparação será feita com os cenários escolhidos). Para adicionar um cenário existente aos cenários escolhidos basta escolher o cenário e clicar no botão Adicionar. O procedimento para remover cenários é análogo. Após a escolha dos cenários basta clicar no botão Ok para iniciar a comparação.

Figura 25

Observação: para ser possível a Análise / Comparação é necessário obedecer à algumas restrições:

- os cenários escolhidos devem ser do mesmo tipo de simulação, ou seja, não é possível comparar cenários da Simulação Contínua com cenários do Planejamento Tático. Se isso for feito surgirá a mensagem mostrada na Figura 26

- os cenários escolhidos devem ter o mesmo mês e ano inicial, o mesmo número de anos de horizonte de simulação e de série histórica de vazões e a mesma opção de cálculo (não é possível comparar Calibração com Estados Hidrológicos). Se estas condições não forem satisfeitas surgirá a tela mostrada na Figura 27, onde é possível verificar qual o motivo que impede a Análise / Comparação

Com as observações feitas percebe-se que o usuário não precisa memorizar as causas que impedem a Análise / Comparação porque o Modelo se encarrega de verificá-las.

Figura 26

Figura 27

Se o usuário tiver obedecido às restrições apresentadas o Modelo entrará na fase de Análise / Comparação propriamente dita. Surgirão mensagens informando o andamento do processo e no final surgirá a tela definitiva. Como essa tela apresenta diferenças em função do tipo de simulação dos cenários escolhidos, ela será apresentada em dois tópicos distintos.

### 10.1 Análise/Comparação na Simulação Contínua

A Análise/Comparação na Simulação Contínua é feita com o auxílio da tela mostrada na Figura 28, na qual o usuário pode ver um resumo dos cenários escolhidos (guia Dados – sub-guia Cenários) e os principais dados dos cenários (guia Dados – sub-guias Reservatórios, Demandas, Importações e Links). Os resultados são mostrados na guia Resultados – Simulação Contínua. A forma de apresentação dos resultados é semelhante a explicada na seção 9.1 2 Resultados globais e não será explicada novamente. Um exemplo dos resultados disponíveis está na Figura 29.

Figura 28

Figura 29

### 10.2 Análise/Comparação no Planejamento Tático

No Planejamento Tático os dados dos cenários escolhidos também são apresentados na tela mostrada na Figura 28. Já os resultados são mostrados na guia Resultados – Planejamento Tático, cuja explicação é semelhante a feita na seção 9.2 2 Resultados globais. Neste caso, os comentários feitos na seção 9.2.3 Resultados do Sistema também são válidos. Um exemplo dos resultados disponíveis está na Figura 30

Figura 30

## 11 Ferramentas especiais

Entre as ferramentas existentes no Modelo ModSimP32 duas merecem especial destaque: planilhas e gráficos. As características dessas duas ferramentas serão explicadas a seguir.

### 11.1 Planilhas

Em diversas partes do Modelo (entrada de dados, apresentação de resultados, etc.) o usuário irá encontrar planilhas, nas quais podem ser utilizados os comandos mais comuns das planilhas eletrônicas existentes comercialmente (Excel, QuatroPro, etc.). Esses comandos são os seguintes:

- grupos de células podem ser marcados com o mouse ou com o teclado

- o conteúdo de uma célula ou conjunto de células pode ser copiado para o clipboard através do conjunto de teclas Ctrl+C ou Ctrl+Ins

- o conteúdo do clipboard pode ser colado na planilha através do conjunto de teclas Ctrl+V ou Shift+Ins

- as operações de copiar e/ou colar também podem ser feitas diretamente entre as planilhas existentes no Modelo

Na Figura 31 é mostrada a parte de uma planilha do Modelo e na Figura 32 a respectiva cópia feita no Excel.

Figura 31

Figura 32

### 11.2 Gráficos

Os gráficos existentes no Modelo ModSimP32 apresentam diversas propriedades e ferramentas disponíveis ao usuário. Por exemplo, para visualizar temporariamente algum valor basta clicar com o botão dois do mouse sobre um ponto do gráfico. Para que o valor seja visível permanentemente é só dar um duplo clique em um ponto e para fazer sumir este valor basta clicar em outro local do gráfico.

Sobre os gráficos existe uma barra de botões (Figura 33) com diversas funções que serão explicadas a seguir:

Figura 33

- botão 1: copia o gráfico para o clipboard permitindo que o mesmo seja colado, por exemplo, em um texto do Word

- botão 2: copia os dados que deram origem ao gráfico (em formato texto) para o clipboard

- botão 3: imprime o gráfico

- botão 4: permite a visualização do gráfico em duas ou três dimensões

- botão 5: só está ativo quando o gráfico está sendo exibido em três dimensões. Permite, através da tela mostrada na Figura 34, rotacionar a visualização do gráfico

Figura 34

- botão 6: mostra ou oculta a legenda do gráfico

- botão 7: mostra ou oculta o grid vertical

- botão 8: mostra ou oculta o grid horizontal

- botão 9: permite, através da tela mostrada na Figura 35, editar os títulos do gráfico

Figura 35

- botão 10: permite a edição de diversas características do gráfico (Figura 36) como por exemplo, o esquema de cores, as escalas, o tipo dos pontos, etc.

Figura 36

## Índice

1 Introdução	1

2 O Início	1

3 Definições Gerais	1

4 Tipos de Simulação	3

4.1 Simulação Contínua	3

4.2 Planejamento Tático	4

5 Opções de cálculo	4

6 Representação física	5

7 Entrada de dados	5

7.1 Entrada de dados em cada elemento	5

7.2 Entrada de dados global	6

8 O Cálculo	7

9 Resultados	8

9.1 Resultados da Simulação Contínua	8

9.1.1 Resultados em cada elemento	8

9.1.2 Resultados globais	9

9.2 Resultados do Planejamento Tático	12

9.2.1 Resultados em cada elemento	12

9.2.1.1 Resultados em um reservatório	12

9.2.1.2 Resultados em uma demanda	13

9.2.1.3 Resultados em um link	16

9.2.2 Resultados globais	16

9.2.3 Resultados do Sistema	16

10 Análise / Comparação	17

10.1 Análise/Comparação na Simulação Contínua	19

10.2 Análise/Comparação no Planejamento Tático	21

11 Ferramentas especiais	21

11.1 Planilhas	21

11.2 Gráficos	22

Índice	25