# MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA TFIERING

O programa denominado TFiering foi desenvolvido no Laboratório de Recursos Hídricos da Universidade Federal da Paraíba, pelo professor Alain Marie B. P. de Silans e o engenheiro civil Cristiano das N. Almeida. Este objetiva gerar dados sintéticos de vazões mensais pelo Método Thomas Fiering com a correção W-H de Wilson e Hilferty, a partir de uma série histórica fornecida.

# UTILIZANDO O PROGRAMA

- Tela principal

## Ao iniciar o uso do programa Tfiering.exe, a tela de abertura a ser apresentada será a indicada na Figura 1 abaixo.

Figura 1 – Tela principal

- Fornecendo os dados básicos

Para que o programa possa processar os cálculos, é necessário o preenchimento dos campos em branco da tela de apresentação.

Abrindo arquivo de dados básicos

Caso o arquivo de dados básico exista, este pode ser aberto de duas formas:

- No menu principal da Figura 1, clicando em <Arquivo>, seguido de <Abrir> e <Dados básicos>;

-  clicando neste botão da barra de ferramentas.

Criando arquivo de dados básicos

Caso não exista o arquivo de dados básicos, é necessário o preenchimento dos campos em branco da tela de apresentação da seguinte forma:

- Número de anos de dados observados  neste campo deve ser inserido o número de anos da série histórica a partir da qual serão geradas as séries sintéticas desejadas.

- Número de anos a ser gerado  aqui deve ser fornecido o comprimento, isto é, o número de anos das séries a serem geradas.

- Nome do arquivo de saída   neste item, o usuário deve fornecer o nome que possuirão os arquivos de saída das séries geradas.

- Quantidade de séries a ser gerada  neste campo deve ser fornecido o número de séries a ser geradas, a partir da série original, com a extensão acima determinada.

A tabela da tela principal, mostrada na Figura 2, é reservado ao arquivo de vazões da série histórica original.

#### Figura 2 – Tabela destinada ao arquivo de vazões

Esta tabela pode ser preenchida de duas maneiras:

- No menu principal da Figura 1, clicando em <Arquivo>, seguido de <Abrir> e <Arq. Vazões>;

-  este botão da barra de ferramentas é destinado à abertura do arquivo de vazões.

Independente do procedimento efetuado para a abertura do arquivo de vazões, será mostrada uma janela (Figura 3) indicando o formato de tal arquivo para que este possa ser utilizado no programa. Depois de verificado o formato correto, clica-se em < OK >, podendo-se então procurar o diretório onde se encontra o arquivo e a tabela mostrado na Figura 2 será automaticamente preenchida.

Figura 3 – Formato do arquivo de vazões

Salvando arquivo de dados básicos

Para salvar as modificações efetuadas no arquivo de dados básicos existente ou no arquivo criado, tem-se duas maneiras:

- Clicando em < Arquivo >, seguido de < Salvar >, na menu principal;

-  este botão da barra de ferramentas efetuará também o salvamento do arquivo.

Limpando os campos de dados básicos

Caso o usuário deseje apagar as informações contidas nos campos da tela destinados ao dados básicos, mostrados na Figura 1, este deve:

- Clicar em < Editar >, seguido de < Limpar >, na menu principal;

-  Clicar neste botão da barra de ferramentas.

- Processando os cálculos

Os cálculos necessários a geração das séries de vazões serão efetuados apenas quando todos os campos dos dados básicos estiverem preenchidos, caso contrário, aparecerá na tela a mensagem indicada na Figura 4.

Figura 4 – Mensagem de alerta

Depois de fornecidos todos os dados básicos, pode-se, finalmente, processar os cálculos de uma das formas a seguir:

- Clicar em < Editar >, seguido de < Calcular >, na menu principal, conforme indicado na Figura 8.

-  Clicar neste botão da barra de ferramentas.

- Resultados

Uma vez processados os cálculos, o usuário poderá verificar que, no diretório onde encontrava-se o arquivo de dados básicos, foram criados n arquivos de vazões sintéticas.

- Finalizando o programa

## A finalização do programa TFiering pode ser efetuada de uma das maneiras indicadas a seguir:

- Clicar em < Arquivo >, seguido de < Sair >, na menu principal;

-  Clicar neste botão  da barra de ferramentas.

- Clicar no X do canto superior direito da tela de apresentação.