### 13.2.1.14   Estudo de Potencialidade e Disponibilidade das Bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú

Os estudos de potencialidades e disponibilidades do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú, aqui apresentados, são partes integrantes do Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado pela HIDROSERVICE, para a Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte - SERHID. Os documentos referentes a esses estudos são intitulados Simulação da Operação dos Sistemas Hídricos Atuais e Estudo dos Vales Úmidos.

#### Bacias do Médio e Baixo Jacu

Para gerar as séries históricas de vazões foi utilizado o modelo chuva-deflúvio SSARR, com o qual se gerou as vazões nas 13 (treze) seções fluviais apresentadas a seguir,  na Tabela 13.39:

Tabela 13.39 – Seções fluviais nas quais foram geradas as vazões nas bacias do Médio e Baixo Jacu

| Curso D'água | Local | Vazão Média (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Rio Jacu | Açude Japi II | 1,104 |
| Rio Jacu | São José do Campestre | 1,149 |
| Rio Jacu | Posto São José do Campestre | 1,251 |
| Riacho Pituaçu | Monte das Gameleiras | 0,019 |
| Riacho Pituaçu | Foz | 0,069 |
| Riacho Jacu-Mirim | Serrinha | 0,158 |
| Riacho Jacu-Mirim | Foz | 0,205 |
| Rio Jacu | Montante do Riacho Jacu-Mirim | 1,679 |
| Rio Jacu | Montante do Riacho da Várzea | 2,306 |
| Riacho da Várzea | Foz | 0,599 |
| Rio Jacu | Posto Goianinha | 3,670 |
| Rio Jacu | Goianinha | 4,741 |
| Rio Jacu | Foz | 5,558 |

As séries completas utilizadas para gerar os dados da tabela acima, são apresentadas em anexo.

Dados dos Reservatórios

Na Tabela 13.40 apresentada a seguir, constam os dados de relevância para as finalidades do presente trabalho, referentes ao açude Japi II. As características geométricas deste manancial referentes aos horizontes dos anos 2.000, 2010 e 2020, traduzidas pelas relações cota-área-volume, estão contidas na Tabela 13.41.

Tabela 13.40 - Características do açude Japi II

| Reservatório | Curso D’Água | Área de Drenagem | Volume Util | Níveis (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2) | (106 m3) | Máximo | Mínimo |
| Açude Japi II | Rio Jacu | 1301 | 7,35 | 96,00 | 86,00 |

Fonte: HIDROSERVICE/SERHID

Tabela 13.41 - Dados de cota-área-volume do açude Japi II

| Cota (m) | Açude Japi II – Horizonte (ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 (inoperante) |  | 2010 (inoperante) |  | 2020 (inoporante) |  |
|  | Área (km2) | Vol. (106 m3) | Área (km2) | Vol. (106 m3) | Área (km2) | Vol. (106 m3) |
| 86,0 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
| 87,0 | 0,150 | 0,150 | - | - | - | - |
| 88,0 | 0,300 | 0,300 | - | - | - | - |
| 89,0 | 0,450 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 90,0 | 0,600 | 1,200 | 0,090 | 0,050 | - | - |
| 91,0 | 0,700 | 1,900 | 0,200 | 0,200 | - | - |
| 92,0 | 0,800 | 2,600 | 0,290 | 0,420 | - | - |
| 94,0 | 1,000 | 4,400 | 0,520 | 1,230 | - | - |
| 95,0 | 1,290 | 5,740 | 0,900 | 2,200 | - | - |
| 96,0 | 1,950 | 7,350 | 1,800 | 3,550 | - | - |

Fonte: HIDROSERVICE/SERHID

Os estudos da HIDROSERVICE prevêem que o açude Japi II estará inoperante para todos os horizontes considerados, devido ao processo de assoreamento de sua bacia hidráulica,.

#### Bacia do Baixo Curimataú

Os dados de vazões simulados para o Baixo Curimataú foram obtidos a partir do relatório de estudo dos Vales Úmidos. Esses dados foram gerados usando o modelo chuva-vazão SSARR, para a seção na foz do rio. Nesta secção o rio apresentou uma vazão média de 12,512 m³/s.

Dados dos Reservatórios

Não foi considerado nenhum reservatório no estudo efetuado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, devido à inexistência de reservatórios maiores que 10 x 106 m³. Entretanto, é proposta a construção de um açude no rio Curimataú, o açude Montanhas, com capacidade para 170 x 106 m³. Tal reservatório seria capaz de regularizar uma vazão de aproximadamente 780 l/s, com garantia de 100 %, o que seria suficiente para atender às demandas das bacias dos rios Jacu e Curimataú, no Rio Grande do Norte.

Os dados referentes às simulações do açude Montanhas, à curva cota-área-volume e os valores das vazões com as respectivas garantias são apresentados a seguir  nas Tabelas 13.42 e 13.43.

Tabela 13.42 - Dados de cota-área-volume do açude Montanhas

| Cota (m) | Área (km²) | Volume (Hm³) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 0,510 | 0,694 |
| 27 | 1,030 | 1,870 |
| 28 | 1,460 | 3,130 |
| 29 | 1,910 | 4,510 |
| 30 | 2,435 | 6,090 |
| 35 | 5,200 | 24,000 |
| 40 | 8,033 | 58,430 |
| 45 | 10,900 | 104,000 |
| 50 | 14,319 | 170,170 |
| 55 | 19,700 | 260,000 |
| 60 | 26,072 | 372,150 |
| 62 | 28,800 | 427,000 |
| 64 | 33,000 | 494,000 |
| 65 | 35,000 | 531,000 |
| 66 | 37,500 | 570,000 |
| 68 | 43,000 | 660,000 |
| 70 | 49,769 | 752,360 |

Fonte: HIDROSERVICE/SERHID

Tabela 13.43 - Vazões de regularização do açude Montanhas para diferentes níveis de garantia

| Garantia | 85% | 90% | 95% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (l/s) | 894 | 885 | 831 | 779 |

Fonte: HIDROSERVICE/SERHID