## 6.11 - CHUVAS INTENSAS

O conhecimento do comportamento de chuvas que ocorrem num curto espaço de tempo, mas com grande intensidade (chuvas intensas), é de fundamental importância para o bom dimensionamento de obras que proporcionarão a drenagem das águas superficiais, provenientes das mesma, num intervalo de tempo tal, que venha a evitar inundações em áreas rurais ou urbanas, erosão do solo e danos a obras de importância como barragens, pontes e galerias.

O estudo das precipitações máximas é um dos caminhos para se conhecer a vazão de enchente de uma bacia hidrográfica. Estas precipitações são retiradas a partir das curvas de intensidade, duração e freqüência (i-d-f), geradas a partir de informações pluviográficas provenientes de postos localizados na bacia ou em um local que seja representativo da região em estudo.

A determinação da relação entre estas três variáveis (curvas i-d-f), deve ser deduzida das observações das chuvas intensas durante um período de tempo suficientemente longo e representativo dos eventos extremos do local.

Na construção da curva i-d-f é necessário que seja ajustada uma distribuição de probabilidade aos maiores valores de precipitação para cada duração (séries anuais), ou os N maiores valores de precipitação para as durações escolhidas (séries parciais) sendo N igual ao número de anos. Em geral as durações escolhidas para análise são as seguintes: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 360 até 1440 min. A distribuição de probabilidade, largamente utilizada para a série de valores extremos, é a distribuição de Gumbel  (Chow, 1964).

Para o traçado das curvas os seguintes procedimentos deverão ser efetuados: inicialmente deve-se, para cada duração, obter as precipitações máximas com base nos dados do pluviógrafo; ajustar uma distribuição estatística para cada duração escolhida; a razão entre a precipitação e a duração fornecerá a intensidade. Obtêm-se, desta forma, os dados necessários para o traçado das curvas.

Se as curvas forem traçadas para várias intensidades e vários períodos de retorno uma relação da forma i = f(t,T) poderá ser obtida. A mais conhecida desta formulas, que foi proposta por Sherman (1932), possui o seguinte formato:

i=KTmtn										 (6.7)

onde í é a intensidade, expressa em mm/h;

T é o período de retorno, em anos;

t é a duração, em minutos;

K e n são constantes que devem ser determinados para cada duração;

Neste trabalho a equação tomada como base para a obtenção da forma genérica foi a desenvolvida por Merril (1930) que ficou conhecida como equação de “intensidade-duração-freqüência”.

i=KTm(t+B)n.										 (6.8)

onde: i é a intensidade máxima (mm/h)

T  é o tempo de retorno, em anos

t é a duração, em minutos;

K, n, m, B são constantes que variam com a duração e com a região.

A referida equação só é válida para durações menores que 2 horas. Caso se deseje uma duração máxima é bastante fazer B = 0.

Os dados utilizados para o traçados das curvas i-d-f bem como para a obtenção da equação são provenientes de 17 anos de registros pluviográficos adquirido do posto de Barra de Santa Rosa – PB. Os referidos pluviogramas foram fornecidos pela SUDENE e fazem parte de um conjunto de informações que servirão de base para estudos hidroclimátológico em desenvolvimento no Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal da Paraíba, Campus II – Campina Grande.

# Figura 6.6 - Isoietas médias anuais das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú

Apesar de existir outros postos pluviográficos próximos das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú (os postos de Guarabira e Seridó) somente o posto citado encontra-se no interior de uma das bacias estudadas (bacia do Alto Curimataú) sendo a sua área de influência, comum a ambas as bacias o que o torna mais representativo do que os demais.

A aquisição dos dados, a partir dos pluviogramas, foi efetuada através de digitalização das informações contidas nos mesmo. Após eliminação de erros e análise de consistência calculou-se as intensidades para as várias durações utilizando-se a metodologia descrita por Sherman (1932)  citada por Wilken (1978).

Em trabalhos anteriores foram desenvolvidas as equações acima descritas para os postos de São Gonçalo e João Pessoa (Pfafstetter, 1957) e para a grande João Pessoa (Souza, 1972), tendo sido estas utilizadas, com algumas modificações, para os projetos de obras hidráulicas em vários outros pontos do Estado.

As curvas obtidas para o posto de Barra de Santa Rosa podem ser vista nas Figuras 6.7 e 6.8.

Através de um processo de anamorfose das referidas curvas, obteve-se retas cuja declividade é igual a constante n desejada sendo o parâmetro de anamorfose, a constante B a ser adicionada às durações (ver Equação 6.8). A constante B é um número inteiro cujo valor é obtido por sucessivas tentativas de forma a tornar a curva de maior freqüência, neste caso T = 2 anos, o mais próximo possível de uma reta.

Substituindo-se os valores das constantes n e B e das intensidades para cada duração e aplicando-se o método dos mínimos quadrados à equação 6.8, obteve-se os parâmetros m e K.

O mesmo procedimento foi efetuado com os dados referentes às séries parciais,    obtendo-se, desta forma, a equação 6.9 (séries anuais) e a equação 6.10 (séries parciais).

i=467.73T0.316(t+10)0.684 							                       (6.9)

i=615.59T0.168(t+10)0.656								         (6.10)

O cálculo das intensidades para os períodos de retornos de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos podem ser vistos nas Tabelas 6.12 e 6.13

Figura 6.7 – Curvas intensidade-duração-frequência para vários períodos de retorno da região de Barra de Santa Rosa - Séries Anuais

Figura 6.8 - Curvas intensidade-duração-frequência para vários períodos de retorno da região de Barra de Santa Rosa - Séries Parciais

Tabela 6.12 - Valores calculados com a equação ajustada - séries anuais (intensidade em mm/h)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (min) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 91,34 | 122,02 | 151,90 | 172,66 | 189,09 | 202,91 | 252,59 | 314,45 |
| 10 | 75,03 | 100,22 | 124,76 | 141,82 | 155,32 | 166,66 | 207,47 | 258,28 |
| 15 | 64,41 | 86,04 | 107,10 | 121,74 | 133,33 | 143,07 | 178,11 | 221,72 |
| 30 | 46,70 | 62,38 | 77,66 | 88,27 | 96,67 | 103,74 | 129,14 | 160,76 |
| 45 | 37,56 | 50,17 | 62,46 | 71,00 | 77,75 | 83,43 | 103,86 | 129,30 |
| 60 | 31,85 | 42,54 | 52,96 | 60,20 | 65,93 | 70,75 | 88,07 | 109,63 |
| 120 | 20,85 | 27,86 | 34,68 | 39,42 | 43,17 | 46,32 | 57,67 | 71,79 |

Tabela 6.13 - Valores calculados com a equação ajustada - séries parciais (intensidade em mm/h)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (min) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 117,04 | 136,52 | 153,38 | 164,19 | 172,33 | 178,91 | 201,00 | 225,83 |
| 10 | 96,91 | 113,04 | 127,00 | 135,96 | 142,69 | 148,14 | 166,43 | 186,99 |
| 15 | 83,72 | 97,65 | 109,71 | 117,44 | 123,26 | 127,97 | 143,77 | 161,53 |
| 30 | 61,51 | 71,74 | 80,60 | 86,28 | 90,56 | 94,01 | 105,63 | 118,67 |
| 45 | 49,91 | 58,22 | 65,41 | 70,02 | 73,48 | 76,29 | 85,71 | 96,30 |
| 60 | 42,61 | 49,70 | 55,84 | 59,77 | 62,73 | 65,13 | 73,17 | 82,21 |
| 120 | 28,39 | 33,11 | 37,20 | 39,82 | 41,79 | 43,39 | 48,75 | 54,77 |

A confiabilidade das equações obtidas, foi testada calculando-se as intensidade para as durações descritas, utilizando-se como períodos de retorno os valores obtidos com as equações 6.9 e 6.10. Os resultados obtidos estão presentes nas Tabelas 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.

Tabela 6.14 - Valores calculados com a equação ajustada - séries anuais (intensidade em mm/h)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (min) | 1.06 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.5 | 6 | 9 | 18 |
| 5 | 74.74 | 83.41 | 91.34 | 109.99 | 118.02 | 129.25 | 146.92 | 182.90 |
| 10 | 61.39 | 68.51 | 75.03 | 90.34 | 96.94 | 106.17 | 120.68 | 150.23 |
| 15 | 52.70 | 58.81 | 64.41 | 77.55 | 83.22 | 91.14 | 103.60 | 128.96 |
| 30 | 38.21 | 42.64 | 46.70 | 56.23 | 60.34 | 66.08 | 75.12 | 93.51 |
| 45 | 30.73 | 34.30 | 37.56 | 45.23 | 48.53 | 53.15 | 60.41 | 75.21 |
| 60 | 26.06 | 29.08 | 31.85 | 38.35 | 41.15 | 45.07 | 51.23 | 63.77 |
| 120 | 17.06 | 19.04 | 20.85 | 25.11 | 26.94 | 29.51 | 33.54 | 41.76 |

Tabela 6.15 - Valores observados - séries anuais (intensidade em mm/h)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (min) | 1.06 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.5 | 6 | 9 | 18 |
| 5 | 7.89 | 49.33 | 68.22 | 125.14 | 129.10 | 137.80 | 138.60 | 198.40 |
| 10 | 7.89 | 45.35 | 65.61 | 96.58 | 104.80 | 112.07 | 122.47 | 138.25 |
| 15 | 6.01 | 35.02 | 58.53 | 86.27 | 90.24 | 95.35 | 109.14 | 114.61 |
| 30 | 3.39 | 30.65 | 48.55 | 60.47 | 70.63 | 81.43 | 84.62 | 86.06 |
| 45 | 2.29 | 25.22 | 37.11 | 43.20 | 59.58 | 63.71 | 66.77 | 77.05 |
| 60 | 1.74 | 20.71 | 28.10 | 36.54 | 48.71 | 50.92 | 53.97 | 74.18 |
| 120 | 1.03 | 11.35 | 16.36 | 22.10 | 32.80 | 33.31 | 37.00 | 60.94 |

Tabela 6.16 - Valores calculados com a equação ajustada - séries parciais (intensidade em mm/h)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (min) | 1,06 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,5 | 6 | 9 | 18 |
| 5 | 105,20 | 111,52 | 117,04 | 129,19 | 134,13 | 140,77 | 150,69 | 169,30 |
| 10 | 87,11 | 92,34 | 96,91 | 106,97 | 111,06 | 116,56 | 124,78 | 140,19 |
| 15 | 75,25 | 79,77 | 83,72 | 92,41 | 95,94 | 100,69 | 107,78 | 121,10 |
| 30 | 55,28 | 58,60 | 61,51 | 67,89 | 70,48 | 73,97 | 79,19 | 88,97 |
| 45 | 44,86 | 47,56 | 49,91 | 55,09 | 57,19 | 60,03 | 64,26 | 72,19 |
| 60 | 38,30 | 40,60 | 42,61 | 47,03 | 48,83 | 51,24 | 54,86 | 61,63 |
| 120 | 25,52 | 27,05 | 28,39 | 31,33 | 32,53 | 34,14 | 36,55 | 41,06 |

Tabela 6.17 - Valores observados - séries parciais (intensidade em mm/h)

|  |  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duração (min) |  | 1,06 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,5 | 6 | 9 | 18 |  |
|  | 5 |  | 87,00 | 98,92 | 119,03 | 131,52 | 137,80 | 138,60 | 141,90 | 198,40 |  |
|  | 10 |  | 68,70 | 80,69 | 89,33 | 104,80 | 112,07 | 122,47 | 133,10 | 138,25 |  |
|  | 15 |  | 64,17 | 69,94 | 75,27 | 90,24 | 95,35 | 109,14 | 114,00 | 114,61 |  |
|  | 30 |  | 52,09 | 55,03 | 56,71 | 71,64 | 76,97 | 81,43 | 84,62 | 86,06 |  |
|  | 45 |  | 41,47 | 43,63 | 45,95 | 54,49 | 59,58 | 63,71 | 66,77 | 77,05 |  |
|  | 60 |  | 33,00 | 36,54 | 38,10 | 48,71 | 50,06 | 50,92 | 53,97 | 74,18 |  |
|  | 120 |  | 18,77 | 22,10 | 24,54 | 32,80 | 33,31 | 35,95 | 37,00 | 60,94 |  |

O primeiro caso (Tabelas 6.14 e 6.15) diz respeito as curvas traçadas com as séries anuais, e o segundo caso (Tabelas 6.16 e 6.17) diz respeito as curvas traçadas com séries parciais. Nota-se um melhor ajustamento dos dados calculados ao segundo caso do que ao primeiro. Este fato poderá ser confirmado observando-se as Figuras 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

Figura 6.9 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 3,6 anos (séries anuais)

Figura 6.10 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 6 anos (séries anuais)

Figura 6.11 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 9 anos (séries anuais)

Figura 6.12 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 18 anos (séries anuais)

Figura 6.13 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 3,6 anos (séries parciais)

Figura 6.14 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 6 anos (séries parciais)

Figura 6.15 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 9 anos (séries parciais)

Figura 6.16 - Intensidades observadas x intensidades calculadas para T = 18 anos (séries parciais)

As Figuras 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12 são referentes às séries anuais e as Figuras 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 são referentes às séries parciais.

Tendo em vista que os dados provenientes da equação das séries parciais se adequaram melhor aos dados observados do que aqueles gerados a partir da equação para séries anuais (ver Tabelas 6.13, 6.16 e 6.17), como também que os coeficientes de correlação obtidos das comparações entre os dados calculados e observados para as séries parciais, foram maiores do que os obtidos para as séries anuais, concluiu-se que a equação 6.10 (equação das séries parciais) pode ser tomada como base para os projetos de obras hidráulicas nas regiões próximas ao posto de Barra de Santa Rosa.

6.12 - DETERMINAÇÃO DE zonas hidrolÓgicas homogêneas

A metodologia utilizada para a determinação das zonas hidrológicas homogêneas na região das bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú foi baseada no trabalho “Planificação da Implantação de Bacias Representativas” fruto do convênio SUDENE-ORSTOM (1974), realizado sob coordenação de J. F. Nouvelot (Mestre de Pesquisa do ORSTOM), cujo objetivo era propor a implantação para a exploração racional de um grupo de bacias hidrográficas representativas, a fim de resolver os problemas de disponibilidade de água das bacias de pequena superfície na região Nordeste do Brasil sob jurisdição da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).

METODOLOGIA

Para a determinação das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região das bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, as seguintes etapas foram seguidas:

- pesquisa da documentação;

- estudo das características físico-climáticas da região;

- determinação das zonas hidrológicas homogêneas.

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

A base da planificação na delimitação espacial das diferentes zonas físico-climáticas homogêneas é a documentação cartográfica. Devido ao fato da escassez de documentação em escalas mais apropriadas a estudos desta natureza, tais como 1/100.000 e 1/250.000, foram utilizados os seguintes mapas:

- Mapa Topográfico - escala 1:500.000 - Folha Jaguaribe - Projeto RADAMBRASIL (Volume 23);

- Mapa Geológico do Estado da Paraíba - escala 1/500.000 - Projeto RADAMBRASIL;

- mapa das isoietas anuais elaborado a partir dos dados pluviométricos disponíveis.

IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CLIMÁTICAS

Numa primeira etapa foram definidos os critérios de regionalização a partir dos quais foram definidas as zonas hidrológicas homogêneas. Esta etapa consistiu em estudar as características físico-climáticas regionais a partir de documentos gerais de síntese.

Quando não se conhece a priori o comportamento hidrológico da região a estudar, é necessário determinar os fatores físico-climáticos susceptíveis de terem relação, mais ou menos estreita, com as características hidrológicas e admitir como hipótese, que para uma zona físico-climática homogênea corresponde uma zona hidrológica teoricamente homogênea.

Considerando os fatores que podem ser qualificados de primários e cuja determinação, mais ou menos qualitativa, se torne rápida e relativamente fácil:

- o clima;

- as características do sub-solo e do solo;

- o relevo;

- a cobertura vegetal.

Efetuadas a escolha e a classificação dos diferentes fatores, trata-se então, de definir para cada um deles um certo número de classes nas quais pode-se admitir que cada critério apresente certa homogeneidade. É a definição destas classes que permite cartografar para cada fator, um conjunto de zonas homogêneas.

O clima

De uma maneira geral, as classificações do clima proposta por diversos autores têm relação com dois elementos principais que interferem no ciclo hidrológico: a precipitação e a temperatura, sendo que este último não se constitui necessariamente num termo de diferenciação, porque pode em grandes regiões ser pouco variável no tempo e no espaço. Em virtude disto, a altura pluviométrica anual foi utilizada como elemento principal na definição das zonas homogêneas quanto ao clima.

No traçado dos decalques das zonas homogêneas foi utilizado como elemento cartográfico o mapa das isoietas mostrado na Figura 6.17. Este mapa foi obtido a partir do processamento dos dados pluviométricos dos postos citados no item 6.10, que abrangeu um período de 61 anos (1931 a 1991). A princípio foram definidas as seguintes 04 (quatro) zonas de pluviometria (P), que encontram-se indicadas no mapa da Figura 6.17:

- H1 – P < 450 mm

- H2 – 450 < P < 600 mm

- H3 - 600 < P < 800 mm

- H4 – 800 < P

As características do solo e do sub-solo

Numa região climatologicamente homogênea, o regime hidrológico vai depender essencialmente da aptidão do terreno de permitir uma maior ou menor infiltração. O critério principal de diferenciação do solo e do sub-solo é, portanto, a permeabilidade.

Com base em trabalhos efetuados por P. Dubreuil e J. Guiscafre em colaboração com o Escritório de Pesquisas Geológicas e Minerais (BRGM), como também em observações feitas sobre as diferentes formações geológicas encontradas no Nordeste do Brasil, foram definidas 5 grandes classes de permeabilidade:

- Zonas impermeáveis (P1)

- Zonas de fraca e média permeabilidade (P2)

- Zonas de média e elevada permeabilidade (P3)

- Zonas de muito elevada permeabilidade (P4)

- Zonas com circulação exclusiva por passagens largas (P5)

A análise do mapa geológico do estado da Paraíba na região das bacias em estudo, permite verificar que a mesma é esculpida sobre terrenos do Complexo Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metamórficas e ígneas de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 90% da área total das bacias. Os 10% restantes são ocupados por rochas sedimentares terciárias e quartenárias. (P1).

Figura 6.17 - Isoietas com as definições das zonas homogêneas

Dessa forma, a região que abrange as duas bacias como um todo foi classificada como zona impermeável

O relevo

Para um determinado tipo de terreno a distribuição das precipitações entre o escoamento superficial e a infiltração será, essencialmente função do relevo que, como o clima e a permeabilidade deve ser definido por um índice de preferência quantitativo, o mais global possível.

O relevo foi classificado a partir do índice DS, chamado desnível específico, definido por:

DS = D.L-1.A1/2                                                                                                       (6.11)

na qual D é o desnível calculado em metros, que separa as altitudes H5 e H95 aproximadamente com 5% da área da bacia acima e abaixo das mesmas; A é a área da superfície da bacia e L é o comprimento do retângulo equivalente dado por:

L=C.A1.128.1+1−1.128C2                                                                           (6.12)

em que C é o índice de compacidade ou coeficiente de Gravelius definido por:

C=0.282.PA                                                                                                           (6.13)

sendo P o perímetro da bacia.

Dessa forma, com base no desnível específico, DS, é adotada a seguinte classificação:

| R1 | Relevo muito suave | DS < 10 m |
| --- | --- | --- |
| R2 | Relevo bastante suave | 10 < DS < 25 m |
| R3 | Relevo suave | 25 < DS < 50 m |
| R4 | Relevo moderado | 50 < DS < 100 m |
| R5 | Relevo forte | 100 < DS < 250 m |
| R6 | Relevo bastante forte | 250 < DS < 500 m |
| R7 | Relevo muito forte | DS > 500 m |

Tomando como base os índices calculados a partir do mapa topográfico na escala 1:500.000, e de acordo com a classificação acima, ambas as bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, que apresentaram desníveis específicos iguais a 125.8 m e 185.7 m, respectivamente, apresentam relevos fortes, ou seja, se enquadram numa única classe de relevo (R5).

A cobertura vegetal

Neste trabalho a cobertura vegetal não foi considerada como fator primário de diversificação, uma vez que a utilização do clima como critério de regionalização implica necessariamente em considerar a vegetação natural.

ZONAS HIDROLÓGICAS HOMOGÊNEAS

Concluída a etapa de estudo das características físico-climáticas das bacias, dispõe-se de apenas um decalque com diferentes zonas homogêneas quanto à pluviometria anual, visto que as regiões que abrangem as bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, se enquadraram nas mesmas classes no que se refere à permeabilidade e ao relevo, quais sejam:

- Zona Impermeável (P1)

- Zona com relevo forte (R5)

Dessa forma, o fator determinante das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região das bacias em estudo é o índice pluviométrico anual, indicado pelas isoietas.

Para efeito de comparação, é apresentado na Figura 6.19 o mapa das zonas homogêneas na região das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, obtido pela SUDENE/ORSTOM e, como citado anteriormente (Figura 6.17), o mapa das isoietas médias anuais obtido neste estudo.

Analisando-se os mapas acima citados, pode-se verificar que, de acordo com o estudo do SUDENE/ORSTOM, foram definidas na região das bacias duas zonas de relevo (R5 - relevo forte e R6 - relevo bastante forte), enquanto neste estudo as duas bacias foram classificadas como tendo relevos fortes (R5).

No que diz respeito à pluviometria anual, o estudo do SUDENE/ORSTOM identificou quase toda a bacia do Alto Jacu e a parte ocidental da bacia do Alto e Médio Curimataú como sendo uma zona com pluviometria anual inferior a 400 mm. Aqui, naquela mesma região, foram identificadas 02 (duas) zonas: uma com pluviometria inferior a 450 mm (na região sul da bacia do Alto Jacu e na parte ocidental da bacia do Alto e Médio Curimataú), e outra com pluviometria variando de 450 a 600 mm (na região norte da bacia do Alto Jacu e uma estreita faixa na parte central da bacia do Alto e Médio Curimataú).

A parte central da bacia do Alto e Médio Curimataú apresenta pluviometria variando de 400 a 600 mm, de acordo com o  estudo do SUDENE/ORSTOM, e de 600 a 800 mm pelo estudo aqui apresentado.

Na região leste da bacia do Alto e Médio Curimataú foi identificada uma variação de 600 a 1.100 mm, pelo trabalho da SUDENE/ORSTOM, e de 800 a 1.100 mm neste estudo.

Considerando a diferença de escalas em que os estudos foram realizados, uma vez que o estudo da SUDENE/ORSTOM abrangeu toda a região sob jurisdição da SUDENE, enquanto este estudo abrangeu uma área muito menor, era de se esperar diferenças desta natureza nos resultados obtidos.

Figura 6.18 - Zonas hidrologicamente homogêneas das bacias hidrográficas do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú

## H1P1R5

Figura 6.19 - Zonas hidrologicamente homogêneas das bacias hidrográficas do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú determinadas pela SUDENE/ORSTOM