### 5.6 - CLASSES DE TERRAS PARA IRRIGAÇÃO

Ocupando uma área de 4.390,6 km2, as bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú têm a maior parte de suas terras submetidas ao regime semi-árido. Nessas condições climáticas desfavoráveis, somente o uso da irrigação tornará possível uma utilização sistemática de suas terras.

Nessa etapa do diagnóstico das referidas bacias, procurou-se estabelecer uma dimensão das propriedades dos solos da área de estudo, visando uma estimativa de sua aptidão potencial para uso com agricultura irrigada. Nessa avaliação, levou-se em consideração apenas e prioritariamente o caráter edáfico, devendo portanto os resultados serem compatibilizados com os recursos hídricos disponíveis.

O Mapa de Classes de Terras para Irrigação, elaborado na escala de 1:100.000, a partir do Mapa de Reconhecimento de Solos das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú , e constitui o Anexo 8 deste trabalho.

A classificação adotada obedeceu, em linhas gerais, os critérios do Manual do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste da EMBRAPA/CPATSA (1994), obedecendo às diretrizes do “Bureau of Reclamation” (U.S. BUREC, 1953, 1982; FAO, 1979), com as devidas adaptações às condições dos solos das bacias, e à compatibilidade da escala de trabalho.

Nesse trabalho, a Classificação de Terras para Irrigação baseou-se em avaliações puramente qualitativas e inferidas a partir das propriedades dos solos dominantes nas unidades cartográficas, além de alguns conhecimentos mais atualizados, dos técnicos nele envolvidos.

A bibliografia citada define quatro classes para identificação das terras aráveis, principalmente pelo sistema de irrigação por sulcos (ou por aspersão). A vocação cultural das terras decresce progressivamente da classe 1 para a classe 4. As terras da classe 4 – denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva. Nesse trabalho foram identificadas como componentes das unidades de mapeamento, às classes 3, 4, 5, e 6.

# Definição das Classes de Terras para Irrigação

Classe 1 – Terras aráveis altamente adequadas para agricultura irrigada, capazes de oferecer altas produções de grande variedade de culturas climaticamente adaptáveis, a um custo razoável, não apresentando nenhuma limitação para sua utilização.

Classe 2 – Terras aráveis com moderada aptidão para agricultura irrigada. São adaptáveis a um menor número de culturas e têm um maior custo de produção que a classe 1. Podem apresentar limitações corrigíveis ou não, e ligeiras a moderadas deficiências com relação a fertilidade, disponibilidade de água, profundidade, permeabilidade, topografia e drenagem.

Classe 3 – Terras aráveis de aptidão restrita para agricultura irrigada, devido à deficiência de solo, topografia e drenagem mais intensas que na classe 2. Podem apresentar deficiências como fertilidade muito baixa, textura grosseira, topografia irregular, salinidade, drenagem restrita, etc., susceptíveis à correção a alto custo, ou não corrigíveis. Têm um restrito número de culturas adaptáveis, mas com manejo adequado, podem produzir economicamente.

Classe 4 – Terras aráveis de uso especial. Podem apresentar uma excessiva deficiência específica ou deficiências incorrigíveis que limitam sua utilidade para determinadas culturas muito adaptadas ou métodos específicos de irrigação. As deficiências nesta classe podem ser: pequena profundidade efetiva, topografia ondulada, excessiva pedregosidade superficial, textura grosseira, salinidade e/ou sodicidade e drenagem inadequada.

Classe 5 – Terras não aráveis nas condições naturais e que requerem estudos especiais de agronomia, economia e engenharia para determinar sua irrigabilidade. Apresentam geralmente, restrições específicas, como posição elevada, salinidade excessiva e drenagem inadequada, requerendo trabalhos de proteção contra inundação, topografia irregular, etc. Após estudos especiais, estas terras devem passar definitivamente, para uma classe arável ou para a classe 6.

Classe 6 – Terras não aráveis. São terras que não satisfazem os mínimos requisitos para enquadramento em outras classes e que são inadequadas para irrigação. Geralmente compreendem terras com solos muito rasos sobre embasamento rochoso ou outra formação impermeável às raízes ou água, terras de textura extremamente grosseira e baixa disponibilidade de água; terras influenciadas por sais e de recuperação muito difícil; terras dissecadas e severamente erodidas; terras muito elevadas e com topografia muito declivosa ou complexa; enfim, todas as áreas obviamente não aráveis.

# Definição das subclasses e dos fatores limitantes

(i) Subclasses

A classe 1 não apresenta restrições, as classes de 2 a 6, são divididas em subclasses. Cada subclasse é indicada por uma ou mais deficiências, colocadas em seguida ao número da classe. São consideradas como principais deficiências, para indicação de subclasses: s (solo); t (topografia); d (drenagem) e h (altitude elevada em relação ao nível do manancial).

(ii) Fatores limitantes

Estes fatores estão relacionados com os símbolos de deficiências (solo, topografia, drenagem), que seguem logo após a classificação das terras.

- Deficiência do solo

y = fertilidade natural (produtividade)

b = pequena profundidade para rocha ou substrato impermeável

z = pequena profundidade para calhaus e concreções

x = pedregosidade superficial abundante

v = textura grosseira

p = condutividade hidraúlica (permeabilidade) baixa ou restrita

a = sodicidade e/ou salinidade

- Deficiência de topografia

g = gradiente (declividade acentuada)

u = ondulações da superfície

c = cobertura de arbustos e árvores

r = cobertura de pedras

- Deficiência de drenagem

f = risco de inundação

w = lençol freático

Enfatize-se que as classes de terras para irrigação das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, foram estabelecidas de acordo com as informações disponíveis, sendo que estas avaliações foram realizadas de forma qualitativa e estão de conformidade com os critérios padronizados para a Avaliação do Potencial das Terras para Irrigação no Nordeste (EMBRAPA/CPATSA, 1994), conforme Tabela 5.4 e fórmula padrão.

Fórmula padrão: Exemplos de símbolos de mapeamentos padronizados para classificação de terras (U.S. BUREC, 1982).

Obs.: Os símbolos C, 2, 2, B e X são avaliações opcionais e, por conseguinte, nem sempre aparecem na simbologia.

## Tabela 5.4 - Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação

| #### CARACTERÍSTICAS DA TERRA | CLASSE 1 | CLASSE 2 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 5 | CLASSE 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROFUNDIDADE (cm): - Até material semi-permeável (rocha semi-decomposta, fragipan, plintita, etc.) - Até material impermeável (rochosidade, duripan, etc.) | > 150 > 200 | > 100 > 150 | > 80 > 120 | > 40 > 80 | > 80 > 120 | < 40 < 80 |
| TEXTURA (Grupamento textural): - Superficial (0-30 cm) - Subsuperficial | Média Média | Média a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa | Arenosa a argilosa Média a argilosa | Arenosa a argilosa Arenosa a argilosa |
| CAPACIDADE DE ÁGUA DISPONÍVEL (mm): - Superficial (0-30 cm de prof.) - Acumulada (0-80 cm de prof.) - Acumulada (0-120 cm de prof.) | > 36 > 80 > 120 | > 24 > 60 > 90 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | > 16 > 40 > 60 | < 16 < 40 < 60 |
| Ca++ + Mg++ (meq/100g de solo) - (0-30 cm de profundidade) | > 5,0 | > 3,0 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 |  1,5 |
| CAPACIDADE DE TROCA DE CATIONS (CTC) - (0-30 cm de profundidade, meq/100g de solo) | > 8,0 | > 5,0 | > 3,0 | > 3,0 | > 3,0 | < 3,0 |
| ALUMÍNIO TROCÁVEL (Al+++), meq/100g de solo - (30-120 cm de profundidade) | < 0,5 | < 1,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | > 2,0 |
| REAÇÃO DO SOLO (pH em água) | > 5,5 < 7,5 | > 5,0 < 7,5 | > 4,5 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | > 4,0 < 8,0 | < 4,0 > 8,0 |

## Tabela 5.4 - Valores de referência considerados para diversos parâmetros na definição das classes de terra para irrigação (continuação)

| SATURAÇÃO COM SÓDIO TROCÁVEL 100 x (Na+ / CTC): - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 6,0 < 6,0 | < 6,0 <15,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | < 15,0 < 25,0 | > 15,0 > 25,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (mmhos/cm a 25ºC) - 0-60 cm de profundidade - 60-120 cm de profundidade | < 4,0 < 4,0 | < 4,0 < 6,0 | < 6,0 < 8,0 | < 8,0 < 12,0 | < 6,0 < 8,0 | > 8,0 > 12,0 |

FONTE: CPATSA / UEP / EMBRAPA – 199

4

Avaliações Informativas

As avaliações informativas incluem: uso da terra, produtividade da terra, requerimento de água e permeabilidade do substrato.

- Uso da Terra

Os símbolos para uso da terra são auto-explicativos e correspondem a um meio de determinar as condições atuais de cultivo, anteriores à construção do projeto, são identificados pelos símbolos abaixo relacionados:

C  -  cultivada com irrigação

P  -  pastagens permanentes irrigadas

L  -  cultivada sem irrigação

G  -  pastagens permanentes não irrigadas

B  -  vegetação natural (caatinga, capoeira ou mata)

H  -  urbana ou imóveis rurais

I   -  faixa de domínio

- Produtividade da terra

Refere-se à adaptação e rendimento dos cultivos; os principais fatores do solo que influem na capacidade produtiva são: textura, profundidade efetiva, acidez, salinidade, sodicidade, permeabilidade, estrutura, fertilidade, capacidade de água disponível e drenagem. As características topográficas também influem na capacidade produtiva da terra. É caracterizada pelos símbolos: alta, média, baixa e improdutiva (SEMARH/EMEPA, 1998).

- Requerimento de Água

É representada cartograficamente pelo símbolos: A - necessidade de água baixa; B – necessidade de água média e; C – necessidade de água alta. A capacidade de água disponível deve ser estimada para avaliar essas necessidades. A utilidade desta avaliação depende do padrão de cultivo previsto, do arranjo do sistema de suprimento de água e da uniformidade das terras.

- Permeabilidade do substrato

É uma das considerações mais importantes na classificação de terras. É representada pelos símbolos: X – altamente permeável; Y – moderadamente permeável e; Z – relativamente impermeável.

# Descrição das classes de terra mapeadas

As classes de terras para irrigação identificadas neste estudo, que englobam as subclasses e os fatores limitantes, estão de acordo com os critérios já comentados anteriormente.

Ressalte-se que às classes de terras descritas, têm como suporte os trabalhos desenvolvidos por Brasil (1972), Paraíba (1978) essencialmente e Fernandes (1997). As classes relacionadas a seguir, correspondem às unidades de mapeamento de solos, onde levou-se em consideração a unidade isoladamente ou àquelas destacadas como primeiro ou segundo componente da associação.

3s y – Esta classe engloba solos de fertilidade natural baixa, muito profundos, bem drenados, ausência de pedregosidade, acidez elevada. O aproveitamento intensivo destes solos deve ser acompanhado de calagens e adubação. Estão relacionados com os solos Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico.

3 s yv – Esta classe engloba solos de acidez média, profundos, bem drenados, muito porosos, com ausência de pedregosidade. Apresentam topografia plana e boas condições físicas e podem ser aproveitados com agricultura intensiva. Podem ser empregados os mais diversos tipos de máquinas agrícolas. Apresentam dominância da fração areia (grossa e fina) sobre partículas de silte mais argila em todo o perfil. Estão relacionados com os solos Latossolo Vermelho Amarelo Mesotrófico e Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico.

4s ya – Compreende solos de textura argilosa a média, moderadamente profundos a profundos, com fertilidade natural baixa, acidez elevada. As principais restrições ao uso de irrigação estão relacionadas com a sua forma de relevo nas partes dominantemente ondulado. Relaciona-se com os solos Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico.

3st y – Compreende solos de textura média e argilosa, profundos a muito profundos, bem drenados, susceptíveis à erosão laminar hídrica. Não apresentam pedregosidade na superfície e situam-se em relevo plano e a suave ondulado. Está relacionada com os solos Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico.

6st – Compreende terras inaptas para irrigação, por apresentarem relevo bastante movimentado, variando de ondulado a forte ondulado. São solos bastante susceptíveis à erosão e que estão relacionados com os solos Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico.

4st bx – Esta classe abrange solos de elevada fertilidade natural, rasos a pouco profundos, apresentando textura média a argilosa, devido à presença de argila do tipo 2:1 (argilas expansivas)  apresentam fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt, bem como drenagem moderada a imperfeita. São solos bastante susceptíveis à erosão, observando-se pedregosidade na superfície, bem como, sua forma de relevo que varia de suave ondulado a ondulado. Dada às características destas terras, elas apresentam fortes limitações que restringem sua utilização com culturas irrigadas e devem ser utilizadas técnicas especiais de irrigação. Estas áreas dependem de uma criteriosa seleção e da aplicação de adequadas práticas conservacionistas. Requerem estudos e pesquisas dirigidos, a fim de se identificar a sua melhor utilização com irrigação. Relaciona-se com solos Bruno não Cálcicos vértico, Bruno não Cálcico e Unidade Casserengue.

6st bx – Esta classe engloba terras inaptas para irrigação por apresentarem deficiências de solo no que diz respeito à pequena profundidade efetiva, o que restringe a penetração das raízes; presença de pedregosidade superficial e afloramentos de rocha e por apresentarem textura arenosa e/ou média, sendo bastante susceptíveis aos agentes erosivos. Situam-se em relevo suave ondulado e ondulado e forte ondulado a montanhoso. A reunião de todos estes fatores constituem as principais  restrições ao uso com agricultura irrigada. Esta classe está relacionada com a ocorrência de solos Litólicos Eutróficos, bastante disseminados na região, Bruno não Cálcico vértico, Bruno não Cálcico e Unidade Casserengue.

4s yv – Compreende solos muito arenosos, muito porosos, medianamente profundos ou profundos. São excessivamente drenados e muito susceptíveis à erosão. Requerem intenso controle de erosão, bem como adubações que venham a suprir às deficiências de nitrogênio e fósforo, além da forte escassez de água em decorrência dos longos e irregulares períodos secos. Situam-se em relevo plano e suave ondulado. As principais restrições ao uso com irrigação estão relacionadas às altas taxas de infiltração, baixa disponibilidade de água e baixa fertilidade natural. No caso do uso de irrigação nestas áreas, faz-se necessário direcionar estudos e pesquisas a fim de que se possa identificar a melhor opção de sua utilização, com irrigação. Dada a sua textura muito arenosa ao longo de todo o perfil, além de outros fatores que restringem o seu uso com irrigação, em tese, estas terras ficam condicionadas a serem utilizadas com o sistema de irrigação por aspersão. Relaciona-se com os solos Regossolo Eutróficos.

6sd – Compreende uma classe de terras inaptas para irrigação, por apresentarem limitações de drenagem. Relaciona-se com solos que ocupam posições baixas e inundáveis e que apresentam ainda qualquer outro tipo de limitação como fertilidade, salinidade e/ou sodicidade. São imperfeitamente drenados. Situam-se em relevo plano a suave ondulado. Necessitam de práticas onerosas de melhoramento para serem aproveitados agricolamente. Relaciona-se com solos Solonetz Solodizado e Planossolo Solódico.

3sd af – Esta classe engloba solos profundos a muito profundos, de textura indiscriminada. Apresentam alta fertilidade natural, saturação de bases (V %), em torno de 100%, e que têm como principais restrições ao uso com irrigação, a presença em menor ou maior quantidade, da salinidade e/ou sodicidade e o risco de inundação. Verifica-se que a ocorrência desta situação, mesmo que seja relativamente pequena nas condições naturais, corre o risco de ser acelerada com a utilização de irrigação sem o devido controle de um sistema de drenagem. Relaciona-se com a classe de Solos Aluviais Eutróficos.

6sv – Compreendem terras inaptas para irrigação. Apresentam limitações muito fortes, tais como: textura extremamente arenosa, fertilidade natural muito baixa, disponibilidade de água e infiltração muito elevada. Esta classe abrange pequena área e está relacionada com Areias Quartzosas Distróficas.

A Tabela 5.5 mostra um resumo das classes e subclasses de terras para irrigação da área de estudo, de acordo com estudos feitos por (Paraíba, 1978).

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes / subclasses de terras para irrigação da área de estudo

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LVd2 | Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico | 3s y | Textura média, relevo plano, fertilidade natural baixa, profundos, acidez elevada, bem drenados, erosão laminar ligeira.. | Corrigidas as deficiências podem ser utilizados com diversas culturas climaticamente adaptadas. | Práticas de calagens com mais de uma tonelada de calcário/há; fortes adubações de correção para o fósforo, potássio e orgânicas. |
| LVm | Latossolo Vermelho Amarelo Mesotrófico | 3s yv | Textura média, relevo plano, profundos, muito porosos, bem drenados, com erosão laminar ligeira, ausência de cerosidade, acidez média. | Cultivados com fruticultura, cultura de mandioca, milho,. Feijão e pequena área com sisal. | Necessita de adubações e calagem. |
| LVe1 LVe2 | Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico | 3s yv | Textura argilosa, relevo plano, fertilidade natural baixa, bem e moderadamente drenados, moderadamente profundos e profundos, ácidos e moderadamente ácidos. | Apresentam boas condições físicas e topográficas para o desenvolvimento de agricultura racional, maiores limitações deficiência de água durante o período de estiagem. Encontram-se ocupados com sisal, fruticultura, culturas de subsistência e vegetação natural. | Necessitam de calagem e adubações complementares |
| PV7 | Podzólico Vermelho Amarelo Álico latossólico | 4s ya | Textura média, plano, muito profundos, fortemente drenados, baixa capacidade de retenção de umidade, acidez elevada, teores de fósforo assimilável e matéria orgânica baixos. | Feitas as referidas correções, pode ser cultivados intensamente com culturas de mandioca, inhame, batatinha, e principalmente fruticultura. | Requer aplicação de grandes investimentos em adubos fosfatados, potássicos e orgânicos. Necessitam de calagem. |
| PV9 | Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico | 4s ya | Textura argilosa, suave ondulado, acidez elevada, moderadamente profundos, fertilidade natural baixa, moderadamente drenados, erosão laminar ligeira a moderada. | São explorados com culturas de mandioca, milho e feijão. O fator limitante ao uso agrícola é a escassez de água durante grande parte do período do ano. | Necessitam de calagem e adubações. |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes / subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV10 | Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico | 4s ya | Textura média, suave ondulado, moderadamente drenado, baixa fertilidade natural e acidez média, pobres em nutrientes e Matéria orgânica, com teores de fósforo médios na superfície e baixos em profundidade. | São muito cultivados com a cultura de cana-de-açúcar | Necessitam de calagens e adubação, de práticas conservacionistas simples (plantio em curva de nível). |
| PV14 | Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico | 4s ya | Textura argilosa, relevo suave ondulado e ondulado, moderadamente profundos a profundos, acidez elevada, fertilidade natural baixa, moderadamente drenados com erosão laminar ligeira a moderada. | Apesar das restrições estão cultivados principalmente com mandioca e em algumas áreas com milho. | Necessitam de calagem e adubação. |
| PE1 PE15 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | 6st | Textura argilosa, forte ondulado | A maior limitação ao uso destes solos está relacionado ao relevo. | Emprego de práticas conservacionistas intensivas, além de correções com adubos orgânicos e químicos com prévia calagem c/calcário dolomítico para elevação do pH. |
| PE17 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | 3 st y | Textura argilosa, suave ondulado, susceptíveis à erosão. | As limitações ao uso agrícola decorrem da escassez de água no período de estiagem, susceptibilidade à erosão hídrica. São cultivados com culturas de subsistência (mandioca, milho, feijão), em algumas áreas algodão herbáceo | Adubação complementar para suprimento de fósforo. |
| PE21 PE42 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | 6st | Textura argilosa, ondulado e forte ondulado. | Desenvolvimento de agricultura racional. | Exigem práticas conservacionistas complexas. |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE23 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | 3st y | Plíntico, textura média, suave ondulado e ondulado, praticamente neutros, teores de carbono e nitrogênio baixos, fósforo assimilável baixo, moderadamente drenado, erosão laminar moderada, boa fertilidade natural | Apresentam boas condições para agricultura. As limitações são ligeiras e moderadas, em virtude de existir áreas com declives mais acentuados e escassez de água prolongado. | Exigem adubação fosfatada. |
| PE45 PE28 | Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico | 3st y | Abrupto, plíntico, textura média, plano e suave ondulado, baixa fertilidade natural, baixos teores de fósforo. | Apresentam fortes limitações quanto à escassez de água nos anos com períodos de estiagens e quanto a fertilidade natural. | Exigem correção de acidez que deverá ser feita à base da calcário dolomítico e fertilização organo-mineral para equilíbrio de sua potencialidade agrícola. |
| NC12 | Bruno não Cálcico planossólico | 6st bx | Textura argilosa, forte ondulado | São terras sem utilização agrícola em decorrência das fortes limitações pela falta de umidade, relevo, pedregosidade e profundidade efetiva da camada arável | Preservação da flora e fauna silvestre |
| NC16 | Bruno não Cálcico | 6st bx | Textura argilosa, ondulado, pedregosidade na superfície, susceptíveis à erosão | Ocupados com culturas de subsistência e vegetação natural | Pastagens e culturas adaptadas ao clima, no período chuvoso |
| NC22 NC23 NC24 NC26 NC27 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bx | Textura média, suave ondulado, pedregosos, imperfeitamente drenados, erosão laminar severa | Indicados para pecuária, com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca, cultivados com algumas culturas de subsistência na época de inverno | Pastagem e palma. No período chuvoso milho e feijão.- |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC25 NC28 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bx | Textura argilosa, pedregosos, suave ondulado, estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida. Apresentam grande fendilhamento entre os agregados estruturais, durante o período seco | Apresentam fortes limitações quanto à carência de água e moderadas quanto a susceptibilidade à erosão. São mais apropriados para pecuária, mas, possuem condições para serem cultivados com culturas anuais na época de inverno | Pastagem e palma forrageira. Plantio de milho e feijão no período chuvoso |
| NC29 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bx | Textura argilosa, ondulado, pedregosos, imperfeitamente drenados | Indicados para pecuária, com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca | Pastagem e palma forrageira |
| NC30 | Bruno não Cálcico vértico | 6st bx | Textura média, ondulado, pedregosos | Destinados à pecuária extensiva, com a intensificação do cultivo de palma forrageira. Podem ser aproveitados com menor escala, com milho e feijão, no período de inverno | Culturas temporárias (milho, feijão), no período chuvoso |
| NC46 | Bruno não Cálcico | 6st bx | Textura média, suave ondulado e ondulado, muita pedregosidade na superfície, bem drenado, erosão laminar ligeira, possuem alta fertilidade natural | Cobertos quase que totalmente por vegetação natural, sendo aproveitados com pecuária extensiva em condições precárias | Preservação da flora e fauna |
| UC1 | Unidade Casserengue | 4st bx | Textura argilosa, suave ondulado e ondulado, pedregoso, pequena profundidade efetiva | Podem ser utilizados com pastagens | Requer práticas conservacionistas para controle da erosão |
| UC2 UC3 | Unidade Casserengue | 6st bx | Textura argilosa, pedregoso, ondulado, pequena profundidade efetiva | Culturas de subsistência, algodão e vegetação natural de caatinga, que é aproveitada para pecuária extensiva | - |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC4 | Unidade Casserengue | 4st bx | Textura argilosa, pedregoso, suave ondulado, fertilidade natural alta, boas reservas de nutrientes, pequena profundidade efetiva | Aproveitados com pecuária extensiva. Em algumas áreas, cultivo de sisal, em pequena escala | - |
| PL4 PL6 PL7 | Planossolo Solódico Eutrófico | 6sd | Textura argilosa, suave ondulado, moderadamente profundos, baixa permeabilidade, elevado teor de sódio trocável no horizonte Bt, susceptíveis à erosão e imperfeitamente drenados. Característica principal, ligeiro encharcamento durante o período de inverno, extremo ressecamento e endurecimento na época da seca | São utilizados com pecuária, ocorrendo também lavouras consorciada de algodão herbáceo, milho, fava em menor escala, pequenos trechos com palma forrageira. São mais indicados para pecuária, com a introdução de pastagens artificiais e da palma forrageira | - |
| SS2 SS7 | Solonetz Solodizado | 6sd | Textura média, plano e suave ondulado, moderadamente profundos, estrutura colunar ou prismática, imperfeitamente drenados, permeabilidade lenta a muito lenta, erosão laminar ligeira, elevado percentual de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais | Limitações muito fortes para o seu aproveitamento agrícola, em vista da forte alcalinidade juntamente com as más condições físicas do horizonte Bt e a alta percentagem de saturação de sódio (Na+%) nos horizontes subjacentes | - |
| Ae3 Ae6 | Solos Aluviais Eutróficos | 3sd af | Textura indiscriminada, plano, fertilidade natural alta, ausência de pedregosidade | São solos de grande potencialidade agrícola, tendo limitações quanto às inundações temporárias (excesso de água) e escassez de água durante o período de estiagem. Devem ser cultivados intensivamente, desde que sejam irrigados e protegidos contra as inundações | Manejo eficiente para evitar a salinização e sodificação. |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re3 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura argilosa, fertilidade natural alta, ondulado, pedregosos, rasos (0-27 cm), moderadamente ácidos | Apesar da boa fertilidade, apresentam limitações quanto ao impedimento à mecanização, pedregosidade, falta d’água e pequena profundidade. Podem ser cultivados com cultura de subsistência, na época chuvosa, podem ser aproveitados com sisal e palma forrageira | - |
| Re2 Re5 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura média, pedregoso e rochoso, rasos (0-38 cm), suave ondulado e ondulado | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna | - |
| Re6 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa, fase erodida, pedregoso e rochoso, suave ondulado e ondulado | Destinam-se à preservação da fauna regional | - |
| Re11 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura média, pedregoso e rochoso, relevo montanhoso | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna. | - |
| Re12 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, suave ondulado e ondulado | Devem ser cultivados com culturas de ciclo curto. Indicados para pecuária. | - |
| Re13 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, ondulado | Podem ser cultivados com culturas de ciclo curto na época do inverno. Adaptam-se à exploração com pecuária e com a cultura de palma forrageira | - |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re15 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura média, pedregoso e rochoso, ondulado e forte ondulado | O aproveitamento mais racional é com pecuária, nas áreas de relevo ondulado, com plantio de gramíneas adaptadas às condições climáticas da zona fisiográfica do Agreste, e na preservação da vegetação natural nas partes de fortes declividades | - |
| Re16 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, relevo forte ondulado | Severos impedimentos ao uso agrícola, em função do relevo, espessura do solo arável, pedregosidade e rochosidade. Devem ser aproveitados com pastagens | - |
| Re18 Re56 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Nas áreas de relevo forte ondulado, podem ser aproveitados na época chuvosa, com culturas de ciclo curto (milho feijão), sendo mais indicado para pastagens. Nos trechos montanhosos, devem ser conservado à vegetação natural | - |
| Re23 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, suave ondulado e ondulado | Restrito à pecuária extensiva, em condições muito precária. Procurando aproveitar ao máximo as inclusões de Solos Aluviais Eutróficos, para produção de forragens complementares pela roçagem da vegetação natural | - |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re28 Re69 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, ondulado | Pouco aproveitados com agricultura, algumas áreas são aproveitadas com algodão arbóreo, milho e feijão, na época de inverno. Dada as limitações severas impostas pela deficiência de água, pedregosidade, rochosidade, etc., impedem quaisquer possibilidade de agricultura nestes solos. Destinam-se para conservação da flora e fauna regionais | - |
| Re32 Re33 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso e rochoso, ondulado e forte ondulado | Destinados para conservação da vegetação natural e preservação da fauna | - |
| Re39 Re38 AR2 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa e/ou média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Destinados à preservação da fauna e flora | - |
| Re42 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura média, pedregoso, rochoso, suave ondulado | Destinados à preservação da fauna e flora | - |
| Re45 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura arenosa, pedregoso, rochoso, suave ondulado e ondulado | Ocupados praticamente pela vegetação natural. Utilizados para pecuária extensiva em condições precárias. Apesar da fertilidade natural média, apresentam severas limitações ao uso agrícola em decorrência da escassez de água. Desta forma, nas áreas menos pedregosas devem ser ocupados com a cultura de palma forrageira e pastagem resistentes à seca. As demais áreas destinam-se à preservação da fauna e flora | - |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re50 | Solos Litólicos Eutróficos | 6st bx | Textura média, pedregoso, rochoso, forte ondulado e montanhoso | Severos impedimentos ao uso agrícola, devido ao relevo, exígua espessura do solo arável, pedregosidade e rochosidade. Devem ser aproveitados com pastagem e/ou reflorestamento | Pastagem resistente à seca e reflorestamento |
| REd2 REd7 | Regossolo Álico | 4st yv | Textura arenosa, profundos, fortemente drenados, fortemente ácidos, fertilidade natural baixa, presença de rochosidade, suave ondulado | Encontram-se submetidos a intensa atividade agrícola, apresentando-se esta área quase totalmente coberta com culturas de batatinha, feijão, milho e mandioca | Adubações que supram as deficiências de fósforo e nitrogênio. Requer intenso controle da erosão |
| REd6 | Regossolo Distrófico | 4st yv | Textura arenosa, profundos, presença de material primário intemperizável, apresentam saturação com alumínio inferior a 50%, baixa fertilidade natural, ondulado | Encontram-se cultivados com culturas de milho, feijão e batatinha, e, em maior escala, a cultura de mandioca. As áreas de declividade mais movimentada são mais indicadas para culturas permanentes devendo-se levar em consideração a forte carência de água durante certo período do ano | Requer intenso controle da erosão. Adubações químicas e orgânicas |
| REe1 | Regossolo Eutrófico | 4s yv | Textura arenosa, profundos, acentuadamente drenados, poucos calhaus na superfície, erosão laminar ligeira, suave ondulado | Encontram-se ocupados com milho, feijão, agave, cajueiro e pequenas parcelas de mandioca e palma forrageira | Adubação orgânica, fosfatada e nitrogenada. Requer intenso controle da erosão |
| REe2 REe11 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | 4s yv | Textura arenosa, profundos, baixa fertilidade natural, suave ondulado | São mais utilizados com culturas de sisal e mandioca. Observa-se ainda o cultivo de milho e feijão em pequena escala. | Requer intenso controle da erosão. Adubação que supra deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas |

Tabela 5.5 - Descrição resumida das classes/subclasses de terras para irrigação da área de estudo (continuação)

| Unidades de Mapeamento | Tipo de Solos | Classe / Subclasse | Características do solo | Uso Potencial | Manejo Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REe7 REe14 | Regossolo Eutrófico, com fragipan | 4s yv | Textura arenosa, suave ondulado | São solos cuja principal limitação ao uso agrícola é a falta de água que é muito forte | Emprego de fertilizantes químicos à base de fosfatos e adubos orgânicos. Práticas de controle à erosão |
| AQd2 | Areias Quartzosas Distróficas | 6sv | Muito profundos, fertilidade natural baixa, plano, baixa capacidade de retenção de umidade | Inaptos para utilização agrícola. Apresentam limitações muito fortes em todos os seus aspectos. Devem ser utilizados com cultura de coco-da-baía e/ou cultura de cajueiro. Observa-se na área a cultura de cana-de-açúcar | Necessita de fertilização e incorporação de matéria orgânica |

A Tabela 5.6 abaixo mostra a quantificação das classes de terra para irrigação em hectares.

Tabela 5.6 - Quantificação das Classes de Terra para Irrigação

| Classe de Terra para Irrigação | Área Total ( ha) |
| --- | --- |
| 3sy | 3.588 |
| 3sty | 16.955 |
| 3sdaf | 2.693 |
| 4syv | 29.472 |
| 4sya | 15.856 |
| 4stbx | 3.500 |
| 5sh | 5.707 |
| 6sd | 46.910 |
| 6st | 14.426 |
| 6sv | 2.732 |
| 6stbx | 280.376 |
| 4styv | 9.268 |
| TOTAL | 431.483 |

0