# 5.3 – GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO

De acordo com Brasil (1972) e Atlas Escolar Paraibano (1997), as bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú encontram-se inseridas nas seguintes unidades morfológicas:

- Baixos Platôs Costeiros – Tabuleiros

Apresenta-se em relevo suavemente ondulado, com domínio de relevo plano. Esta unidade ocorre nas proximidades de Jacaraú.

- Depressão Sublitorânea

Representada na área pela Depressão do Curimataú. Esta unidade localiza-se entre os Baixos Platôs Costeiros e as escarpas abruptas da Borborema, em um relevo deprimido, cujas altitudes não ultrapassam 200 metros. Apresenta-se com superfície colinosa de relevo suave ondulado e ondulado, drenada por rios temporários. Os formadores da bacia hidrográfica do Alto e Médio Curimataú, provocam erosão das bordas do Maciço da Borborema, em espigões rochosos (Serra do Caxexa, etc.) e convergem para um vale estreito e encaixado. Ao norte da depressão sublitorânea, integra-se ao vale do rio Curimataú, que entalha vigorosamente a porção nordeste do Maciço da Borborema. A Depressão do Curimataú corresponde a uma fossa tectônica resultante de falhamento, apresentando altitude média de 300 metros, com desníveis de até 300 metros entre a baixada e os topos mais elevados das serras vizinhas.

- Planalto da Borborema

Representado na área pelas Frentes do Planalto, Superfície de Planalto ou Superfície dos Cariris e Restos de Capeamento Sedimentar Elevados.

- Frentes do Planalto – Com domínio de relevo forte ondulado e montanhoso, com uma área dissecada, em altitude média de 600 metros. O clima úmido, com chuvas abundantes favorece uma rede de drenagem perene, com grande atividade erosiva. Os leitos ocorrem em vales profundos em V.

- Superfície de Planalto ou Superfície dos Cariris – Com domínio de relevo suave ondulado e ondulado, com elevações de topos mais ou menos planos ou arredondados, ocorrendo também trechos com elevações acentuadas. Destacam-se as Serras do Algodão, de Caxexa e do Bombocadinho. Constitui uma das unidades mais amplas e regulares no conjunto da Borborema. O conjunto geomorfológico formado pela superfície elevada aplainada da Borborema, configura uma ampla área planáltica, englobando as regiões conhecidas como Agreste, Cariri e Seridó. No extremo norte a superfície dos Cariris sofre interrupções com os dissecamentos que vão subsidiar os sistemas dos rios Piranhas e Curimataú. Encontra-se numa área localizada a leste de Picuí, onde verifica-se uma diminuição do poder erosivo.

- Restos de Capeamento Sedimentar Elevados - Relacionam-se com ocorrência de resíduos do Terciário capeando elevações do Planalto da Borborema. Situam-se em níveis superiores a 600 metros. Destacam-se as serras de Cuité, do Bombocadinho, de Araruna e de D. Inês. Algumas dessas serras apresentam no seu topo, uma camada sedimentar ferruginosa e resistente, imprimindo-lhes uma feição semi-tabular, passando a ser classificada como chapadas (Cuité – 620 m; Araruna – 600 m).

O processo erosivo, é resultado da desagregação, transporte e deposição do solo, subsolo e rocha em decomposição, causada pelas água e o vento. Embora na maior parte das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, onde as precipitações são baixas e concentradas predomine a ação dos ventos, o processo erosivo é favorecido pelas chuvas, em virtude da concentração pluviométrica em pequeno espaço de tempo.

De acordo com Paraíba (1978), os solos mais susceptíveis à erosão são os Bruno não Cálcicos e Podzólicos. Esses solos ocorrem em quantidade significativa nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, estando os mesmos sujeitos à erosão quando situados em áreas de relevo acidentado e submetidos à ação antrópica.

No item que trata da Pedologia, foram consideradas as informações que dizem respeito à susceptibilidade dos solos mapeados, ao processo erosivo, inclusive, em alguns casos, onde esse se faz mais freqüente, no próprio texto, apresentam-se recomendações de manejo do solo, visando a minimização desse processo.