# 13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú estão inseridas na região do polígono das secas, apresentando sérios problemas no que diz respeito à potencialidade e disponibilidade hídricas, e qualidade de água, entre outros. Observa-se nestas bacias uma grande carência de informações hidroclimáticas, o que dificulta o desenvolvimento de estudos na região.

Neste capítulo são apresentados os dados e as metodologias usadas nos estudos hidrológicos como também os resultados obtidos.

## 13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO

Os modelos de auxílio a gestão (MAGs) utilizados neste trabalho estão apresentados no item 13.2 (Estudos Hidrológicos Básicos). O MAG1 utilizado na simulação de dados hidrológicos é descrito no item 13.2.1.10, o MAG2 (regionalização de vazões) no item 13.2.1.11, e o MAG4, com o objetivo de simular a operação dos reservatórios, no item 13.2.1.12.

13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS

Os estudos hidrológicos básicos apresentados a seguir, têm como objetivo a caracterização da hidrologia da região visando a avaliação dos seus recursos hídricos.

### 13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS

A seguir são apresentados os estudos hidrometeorológicos efetuados para as parte das bacias dos rios Jacu e Curimataú situadas no estado da Paraíba. Os estudos referentes as partes das bacias localizadas no Rio Grande do Norte, encontram-se disponíveis na Secretaria de Recursos Hídricos sob a forma do Plano Estadual de Recursos Hídricos daquele Estado. Um resumo dos dados de potencialidade e disponibilidade superficiais das partes das bacias situadas no Rio Grande do Norte será mostrado no final deste item.

Os principais dados utilizados nesta fase do trabalho consistem basicamente da pluviometria diária, da vazão diária e da evaporação mensal. Alguns detalhes relativos aos dados foram apresentados no item 6.0 (CLIMA, no Volume I deste relatório), enquanto os específicos a esta fase do estudo são apresentados neste capítulo, assim como as metodologias de processamento específicas.

#### 13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS

Para o desenvolvimento dos estudos hidrológicos necessários, dispõe-se essencialmente de dados pluviométricos, fluviométricos e climáticos, os quais serão apresentados a seguir, juntamente com o processamento dessas informações.

##### 13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são formas diferentes de precipitação. O que diferencia essas formas de precipitação é o estado em que a água se encontra.

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas, o consumo animal, e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil. Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, sempre que for citada a palavra precipitação, a mesma estará se referindo unicamente à chuva.

As principais características da precipitação são: quantidade, duração e distribuição temporal e espacial. A ocorrência da precipitação é um processo que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O processamento dos dados de precipitações para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

Os dados pluviométricos aqui utilizados consistem da pluviometria diária, extraída do banco de dados da SUDENE, os quais foram observados em pluviômetros do tipo "Ville de Paris", com observação a cada 24 horas.

Para o desenvolvimento dos estudos das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú no estado da Paraíba, foram identificados 22 (vinte e dois) postos pluviométricos (Tabela 13.1), sendo 13 (treze) localizados na Paraíba e 9 (nove) no Rio Grande do Norte. Dos 13 (treze) postos localizados na Paraíba, 6 (seis) foram utilizados no estudo da bacia do Alto Jacu (Tabela 13.2) e 11 (onze) no estudo das bacias do Alto e Médio Curimataú (Tabela 13.3), considerando que 04 (quatro) destes (Sossego, Barra de Santa Rosa, Araruna e Cacimba de Dentro) tinham áreas de influências comuns às duas bacias. A localização destes postos nas bacias é apresentada na Figura 13.1.

Apesar da densidade de postos pluviométricos na região ser considerada razoável, a diferença no período de observação, assim como as falhas existentes, exige procedimentos cautelosos na utilização destes dados, particularmente quando se trata de valores diários.

Tabela 13.1 – Postos pluviométricos utilizados no estudo

| Posto | Código | Estado | Período de observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | PB | 1911-1989 |
| Cuité | 3827973 | PB | 1962-1988 |
| Sossego | 3837552 | PB | 1962-1991 |
| Olivedos | 3837953 | PB | 1933-1991 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | PB | 1931-1989 |
| Algodão | 3837796 | PB | 1962-1989 |
| Pocinhos | 3847188 | PB | 1923-1991 |
| Araruna | 3838055 | PB | 1911-1991 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | PB | 1962-1991 |
| Salgado | 3838526 | PB | 1962-1991 |
| Caiçara | 3839208 | PB | 1962-1991 |
| Bananeiras | 3838575 | PB | 1930-1991 |
| Jacaraú | 3839345 | PB | 1962-1991 |
| Currais Novos | 3826598 | RN | 1931-1990 |
| Santa Cruz | 3827499 | RN | 1931-1985 |
| Coronel Ezequiel | 3827759 | RN | 1962-1990 |
| Trairi Aç. | 3828443 | RN | 1962-1989 |
| Serra de São Bento | 3828875 | RN | 1962-1988 |
| Serra do Doutor | 3827353 | RN | 1933-1990 |
| Cerro Cora | 3827131 | RN | 1933-1990 |
| Inharé Aç. | 3827399 | RN | 1962-1989 |
| Serra Caiada | 3828261 | RN | 1931-1990 |

Tabela 13.2 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do Alto Jacu

| Posto | Código | Município | Instalação | Longitude | Latitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | Picuí | 01-1911 | 36º22’ | 6o31' | 450 |
| Sossego | 3837552 | Sossego | 07-1962 | 36º15’ | 6o46' | 600 |
| Cuité | 3827973 | Cuité | 07-1962 | 36º09’ | 6o29' | 620 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | Barra de Santa Rosa | 12-1931 | 36º04’ | 6o43' | 440 |
| Araruna | 3838055 | Araruna | 01-1911 | 35º43’ | 6o31' | 580 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | Cacimba de Dentro | 07-1962 | 35º47’ | 6o38' | 460 |

Tabela 13.3 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo das bacias hidrográficas do Alto e Médio Curimataú

| Posto | Código | Município | Data de instalação | Longitude | Latitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sossego | 3837552 | Sossego | 07-1962 | 36º15’ | 6o46' | 600 |
| Olivedos | 3837953 | Olivedos | 00-1933 | 36º15’ | 6o59' | 545 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | Barra de Santa Rosa | 12-1964 | 36º04’ | 6o43' | 440 |
| Algodão | 3837796 | Algodão | 07-1962 | 36º02’ | 6o53' | 470 |
| Pocinhos | 3847188 | Pocinhos | 01-1923 | 36º04’ | 7o04' | 624 |
| Araruna | 3838055 | Araruna | 01-1911 | 35º43’ | 6o31' | 580 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | Cacimba de Dentro | 07-1962 | 35º47’ | 6o38' | 460 |
| Salgado | 3838526 | Salgado | 01-1934 | 35º53’ | 6o47' | 400 |
| Caiçara | 3839208 | Caiçara | 10-1962 | 35º28’ | 6o37' | 185 |
| Bananeiras | 3838575 | Bananeiras | 10-1910 | 35º38’ | 6o46' | 552 |
| Jacaraú | 3839345 | Jacaraú | 08-1962 | 35º16’ | 6o40' | 140 |

##### 13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS

A Microrregião Homogênea do Curimataú que abrange, entre outras, as bacias hidrográficas em estudo, apresenta no estado da Paraíba, uma única estação fluviométrica, que foi instalada no ano de 1979. Esta estação de código número 38650000, está localizada no rio Curimataú, no local denominado Fazenda Alagamar, e apresenta uma área de drenagem de 2.340,38 km2. Para o período de 1979 a 1992 dispõe-se de cotas diárias e da curva-chave da referida seção, a partir das quais obteve-se as vazões.

A estação fluviométrica de Fazenda Alagamar, a exemplo das demais existentes no estado da Paraíba, apresenta curto período de observação, falhas e grande disparidade dos valores medidos para situações semelhantes. Estes fatos exigem que sejam utilizadas metodologias que permitam a geração de dados adequados ao estudo, assim como a extrapolação de informações entre bacias.

CURVA COTA-VAZÃO

Existem diversos métodos para se medir a descarga líquida de um curso de água. No entanto, exceto em alguns poucos casos, não é possível, na prática, conhecer diretamente a descarga em um dado instante, pois as medições diretas são demoradas e caras. Sendo a altura do nível de água mais fácil de se medir, estabelece-se uma relação entre este e a vazão (curva chave).

Para se determinar as curvas chaves de uma seção de um curso de água, é necessário conhecer um certo número de pares cota(h)-vazão(Q) medidos em condições reais. A relação cota-vazão de uma seção permite calcular a vazão que corresponde a uma dada altura de água. Toda relação h/Q pode ser representada, na sua totalidade ou por trechos sucessivos, por expressões matemáticas, sendo que as duas formas mais utilizadas são a exponencial e a polinomial. Por apresentar um melhor ajuste aos valores disponíveis de h/Q, adotou-se a forma polinomial de grau 2 (dois) para representar matematicamente a curva cota-vazão para a faixa de de valores medidos (Figura 13.2).

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos e fluviométrico utilizados no estudo das bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

Figura 13.2 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Alagamar

A relação cota-vazão pode ser classificada em unívoca e não unívoca. A relação é dita unívoca quando o valor da descarga corresponde somente a uma cota; caso contrário, a relação é não unívoca, que corresponde ao caso em estudo (ver Figura 13.2). Em geral, as curvas cota-vazão são compostas de três partes: extrapolação para valores mínimos, faixa de valores conhecidos ou medidos, e extrapolação para valores máximos. A curva cota-vazão para o posto fluviométrico da Fazenda Alagamar também é composta destas três partes. Entretanto, devido à mobilidade do leito do rio, a cota que corresponde a uma vazão nula difere de um ano para o outro, dessa forma, a primeira parte da curva foi considerada diferente para cada ano de estudo, e tida como uma reta que tem o seu valor inicial no ponto em que a vazão se anula para aquele ano. O ponto final desta reta é o início da curva de valores conhecidos de cota-vazão. A segunda (equação polinomial de segundo grau) e a terceira partes (equação logarítmica) da curva de calibragem é comum a todos os anos de estudo.

Figura 13.3 – Comparação das lâminas observadas nos postos fluviométricos de Alagamar (PB) e Pedro Velho (RN)

As vazões obtidas a partir da curva cota-vazão gerada foram convertidas em lâminas (vazão específica), de modo a tornar possível a comparação com as lâminas observadas no posto fluviométrico de Pedro Velho – RN, estação código 39680000. Os dois postos apresentam um período comum de observação entre os anos de 1979 a 1985. A Figura 13.3 mostra o comportamento das vazões em lâminas para os dois postos neste período. O coeficiente de correlação entre as lâminas mensais dos dois postos foi de 96%.

Durante este período de observação (1979-1985) constatou-se pequenas descontinuidades nos dados relativos aos meses de novembro e dezembro do ano de 1983, período em que o rio estava seco. O ano de 1984 apresentou falhas de leitura nos meses de abril e maio, como nesses meses havia escoamento no rio, e não havendo possibilidade de se preencher essa falha, optou-se por não se utilizar dados de vazão daquele ano. Os dados relativos ao período 1990-1992 não foram utilizados devido ao grande número de falhas nos valores de precipitação diária.

O período de observação dos dados de vazão utilizado é considerado estatisticamente curto, não sendo suficiente para a caracterização do regime hídrico da bacia hidrográfica, ou outros estudos hidrológicos, e tampouco para a extrapolação para outras bacias ou sub-bacias. Nestes casos a maneira mais adequada de obtenção de dados para períodos mais longos e/ou outras seções é através da utilização de modelos matemáticos de simulação hidrológica. Neste caso, utilizou-se os dados de vazão e precipitação observados entre 1979 e 1989 no processo de calibragem e validação do modelo matemático (Tabela 13.4). Este período de 11 (onze) anos foi considerado suficiente, uma vez que neste intervalo foram observados anos chuvosos, secos e normais. Maiores detalhes relativos ao modelo matemático serão apresentados nos próximos itens.

Tabela 13.4 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Alagamar no período de 1979 a 1989.

|  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 5,16 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 19,82 | 10,06 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
| Mar | 0,05 | 0,56 | 54,29 | 0,00 | 0,09 | 3,20 | 45,46 | 25,74 | 1,94 | 4,97 | 0,36 |
| Abr | 0,21 | 0,36 | 20,24 | 0,60 | 0,69 | - | 63,82 | 20,82 | 3,24 | 6,07 | 25,01 |
| Mai | 0,39 | 0,04 | 2,23 | 0,90 | 0,00 | - | 37,68 | 3,89 | 1,86 | 5,66 | 8,57 |
| Jun | 0,53 | 3,86 | 1,16 | 0,92 | 0,10 | 0,25 | 7,23 | 6,25 | 2,30 | 3,79 | 1,70 |
| Jul | 1,14 | 0,29 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,24 | 10,45 | 5,06 | 3,88 | 3,15 | 4,23 |
| Ago | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,22 | 6,24 | 2,75 | 1,97 | 3,35 | 0,05 |
| Set | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,12 | 2,68 | 1,09 | 1,62 | 1,61 | 0,00 |
| Out | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3,77 | 5,10 | 78,09 | 3,87 | 3,77 | 4,03 | 195,23 | 82,10 | 19,58 | 28,60 | 39,91 |

##### 13.2.1.1.3 - DADOS CLIMATOLÓGICOS

Os dados de temperatura, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do vento e evaporação foram apresentados no item 6.0 (Clima, Volume I) deste relatório.

#### 13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para o desenvolvimento da maioria dos estudos hidrológicos é preciso que se disponha de séries históricas de pluviometria e fluviometria, entre outras, objetivando uma melhor caracterização do fenômeno natural. A presença de falhas nas séries observadas inviabiliza tal caracterização. Os procedimentos desenvolvidos a seguir têm como objetivo a obtenção de séries hidrológicas consistentes e adequadas aos estudos aqui desenvolvidos.

PREENCHIMENTO DE FALHAS

Em função da existência de varias descontinuidades e falhas observadas nas informações dos registros disponíveis de precipitação, se faz necessário, a priori, a análise de consistência de dados. Esta análise tornou possível a detecção e tratamento de erros, tanto isolados como sistemáticos, e o conseqüente preenchimento das falhas.

Como o preenchimento manual de falhas demanda muito tempo e um conhecimento pormenorizado dos processos analíticos dos dados observados, surge a necessidade de automatizar estes procedimentos através do uso de métodos computacionais e o desenvolvimento de programas que atendam às necessidades do trabalho.

Para o processo de preenchimento de falhas existem vários métodos, muitos dos quais são bastante sistematizados e oferecem resultados que condizem com a realidade. Pode-se citar, entre outros, o método da ponderação regional com base em regressões lineares, que foi utilizado neste trabalho e será apresentado a seguir.

MÉTODO DA PONDERAÇÃO REGIONAL COM BASE EM REGRESSÕES LINEARES

Este método é a composição dos métodos da ponderação regional e da regressão linear, o qual apresenta melhores resultados do que aqueles obtidos pelos dois métodos em separado. Esta metodologia apresenta duas alternativas: a primeira se constitui no método da ponderação regional com base em regressões lineares simples; e a segunda no método da ponderação regional com base em regressões lineares múltiplas. Na regressão simples a correlação é feita tomando o posto pluviométrico a ser corrigido e relacionando-o isoladamente com cada um dos postos selecionados dentro de uma determinada área de abrangência do mesmo. Na regressão múltipla a relação dos postos em estudo é feita com vários postos da região ao mesmo tempo. Este último método não foi utilizado neste estudo, e portanto não será aqui detalhado.

O método da ponderação regional com base em regressões lineares simples consiste em estabelecer regressões lineares entre o posto com dados a serem preenchidos, Y, e cada um dos postos vizinhos, X1, X2, ... ,Xn. De cada uma das regressões lineares efetuadas obtém-se o coeficiente de correlação r, e estabelecem-se fatores de peso, um para cada posto, através da seguinte expressão:

Wxj = ryxj / (ryx1 + ryx2 + ... +ryxn)	(13.1)

sendo Wxj  o fator de peso entre os postos Y e Xj, ryxj o coeficiente de correlação entre os postos citados e n o número total de postos vizinhos considerados. A soma de todos os fatores de peso deve ser igual a unidade. Finalmente, o valor a preencher no posto Y é obtido por:

yc = x1 Wx1 +x2 Wx2 + ... + xn Wxn	(13.2)

onde, para simplificar a notação, foi suprimido o sub-índice i nas observações dos postos vizinhos e no correspondente valor calculado.

O preenchimento de falhas foi feito a nível mensal para o período de 1931 a 1991.

#### 13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para se verificar a consistência dos dados pluviométricos dentro de uma visão regional, após realizado o preenchimento das falhas existentes, foram utilizados dois procedimentos: o método do Vetor Regional e o método da “Dupla Massa”.

O método do vetor regional, desenvolvido por Hiez (1977, 1978), constitui uma alternativa para realizar as análises de consistência e preenchimento de dados pluviométricos em níveis mensal e anual. O vetor regional é definido como uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais (ou mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações de observação, agrupadas regionalmente. Devido à pequena quantidade de postos com dados suficientes para a aplicação deste método, os resultados obtidos na homogeneização não foram satisfatórios, tendo-se optado pelo método da “Dupla Massa”.

Na aplicação do método da Dupla Massa, alguns postos apresentaram dados inconsistentes, os quais foram corrigidos de acordo com a seguinte expressão:

PC=MaMo.Po 	 (13.3)

em que: Pc é a precipitação ajustada à tendência desejada, Ma é o coeficiente angular da tendência desejada, Mo é o coeficiente angular da tendência a corrigir e Po o valor de precipitação a ser corrigido. Após a correção dos valores mensais, estes foram acumulados para gerar os valores anuais corrigidos.

Os dados consistidos pelo método da “Dupla Massa” para os postos utilizados neste estudo são apresentados em anexo e graficamente nas Figuras 13.4 e 13.5.

##### 13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA BACIA

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú distribuem-se nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, em uma região predominantemente semi-árida, onde o regime intermitente é presente na maioria dos seus cursos d’água.

Nestas bacias observa-se um regime pluviométrico torrencial, com chuvas de grande intensidade concentradas em pequenos intervalos de tempo, que aliado à predominância de solos rasos, de vegetação rala (caatinga), e de relevo acentuado contribuem para a ocorrência de vazões concentradas em poucos meses ou dias do ano. As Figuras 13.6 e 13.7 apresentam as curvas hipsométricas dos rios Jacu e Curimataú, no estado da Paraíba, as quais foram concebidas a partir de dados extraídos de mapas, em escala 1:500.000, do projeto RADAMBRASIL, 1981.

O rio Curimataú nasce na Paraíba e recebe este nome a partir da confluência dos rios Guandu e Urubu. Desenvolve-se na direção sudoeste e desemboca na região litorânea do estado do Rio Grande do Norte. Seus principais afluentes na Paraíba são: Areia, Bocadinho, Boa Vista, Cachoeira, Calabouço, Catolé, Corredor, Cruz, Damião, Negro, Pedra D’água, Riacho Poleiros, Guandu, Sombrio, Salgado, Riachos S. Rosa e Urubu. A Figura 13.8 apresenta o esquema de contribuição dos tributários do rio Curimataú.

Os principais açudes existentes na bacia hidrográfica do rio Curimataú no estado da Paraíba são: Algodão, Cacimba da Várzea, Catolé, Curimataú, Fragoso, Eugênio, Imbé, Logradouro, Malhada da Cruz, Pindurão, Poleiros, Riachão, Suspiro e Timbaúba. O esquema de contribuição dos tributários da bacia do Jacu é mostrado na Figura 13.9.

Figura 13.4 – Gráficos dos dados homogeneizados pelo método da Dupla-Massa para os postos Picuí, Barra de Santa Rosa, Sossego, Algodão, Olivedos, Pocinhos e Salgado

Figura 13.5 – Gráficos dos dados homogeneizados pelo método da Dupla-Massa para os postos de Jacaraú, Cuité, Araruna, Cacimba de Dentro, Bananeiras e Caiçara

O rio Jacu nasce na Paraíba no local denominado Serra do Chapéu, e desemboca também no estado do Rio Grande do Norte. Seus principais afluentes no estado da Paraíba são: Alegre, Bom Sucesso, Cachoeirinha, Campo Comprido, Grossos, Japi, Saco da Aroeira, Salitre, Santa Rita, São Bento, Telha e Trapiá. Os principais açudes existentes na sua bacia hidrográfica são: Santa Rita do Cais, Boqueirão do Cais  e Alegre.

Figura 13.6 – Curva hipsométrica da bacia do Alto Jacu

Figura 13.7 – Curva hipsométrica das bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.8 - Esquema de contribuição dos tributários do rio Curimataú

Figura 13.9 - Esquema de contribuição dos tributários do rio Jacu

Devido à escassez de informações hidroclimáticas e a facilidade de se obter características físicas de uma bacia hidrográfica, procura-se representa-las através de índices, com o objetivo de auxiliar no processo de extrapolação das informações.

Os rios Jacu e Curimataú classificam-se em termos de ordem de cursos d’água, segundo Strahler, como sendo ambos de ordem 6 (seis). As bacias hidrográficas destes rios apresentam, no estado da Paraíba, respectivamente,  coeficientes de compacidade (KC) iguais a 1,62 e 1,71, e os fatores de forma (Kf) iguais a 0,20 e 0,12. Estes índices indicam que ambas as bacias são pouco sujeitas a enchentes.

Com relação ao sistema de drenagem, as bacias em estudo têm densidades de drenagem (Dd) iguais a 0,76 km/km2 e 1,15 km/km2, respectivamente, significando que ambas as bacias apresentam uma drenagem na faixa de razoável a média.

Devido ao fato destas bacias apresentarem rios e riachos que, apesar de nascerem no estado da Paraíba, drenam diretamente para o vizinho estado do Rio Grande do Norte, foi adotada a divisão em sub-bacias que se encontra indicada na Figura 13.10, com o objetivo de determinar a potencialidade das mesmas.

As Tabelas 13.5 e 13.6 apresentam o número e o comprimento totais dos rios de cada uma das sub-bacias identificadas nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, segundo a ordem do curso d'água.

Tabela 13.5 – Número e comprimento dos cursos d’água da bacia do Alto Jacu

| Sub-Bacia | Ordem do Curso D'água (Strahler) |  |  |  |  |  | Total | Comprimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | (km) |
| I | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 7,087 |
| II | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 28,383 |
| III | 319 | 158 | 65 | 54 | 17 | 1 | 614 | 757,769 |

Tabela 13.6 – Número e comprimento dos cursos d’água da bacias do Alto e Médio Curimataú

| Sub-Bacia | Ordem do Curso D'água (Strahler) |  |  |  |  |  | Total | Comprimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | (km) |
| IV | 70 | 36 | 22 | 5 | 3 | - | 136 | 117,389 |
| V | 9 | 4 | 2 | - | - | - | 15 | 12,868 |
| VI | 22 | 13 | 6 | 3 | - | - | 44 | 38,339 |
| VII | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 7,048 |
| VIII | 94 | 40 | 17 | 24 | - | - | 175 | 139,008 |
| IX | 25 | 10 | 3 | 1 | - | - | 39 | 82,045 |
| X | 176 | 92 | 44 | 20 | 17 | - | 349 | 394,756 |
| XI | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 6,644 |
| XII | 17 | 6 | 3 | - | - | - | 26 | 38,266 |
| XIII | 13 | 5 | - | - | - | - | 18 | 34,036 |
| XIV | 58 | 18 | 6 | 4 | 1 | - | 87 | 166,653 |
| XV | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 12,973 |
| XVI | 1.664 | 784 | 393 | 211 | 93 | 59 | 3.204 | 4.978,435 |

#### 13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NAS BACIAS

O tratamento dos dados apresentados nos itens anteriores (preenchimento de falhas, análise de consistência e homogeneização), visou estimar valores pontuais das precipitações representativas para as áreas em estudo. A altura média de precipitação é necessária em muitos estudos hidrológicos, como por exemplo a realização do balanço hídrico.

Entende-se como precipitação média, a lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada, associada a um período de tempo (hora, dia, mês, ano). Efetua-se o cálculo deste valor médio tomando-se como base os dados observados dentro e na vizinhança da região em estudo.

Encontram-se na literatura vários métodos para a obtenção da precipitação média, sendo o  emprego e a representatividade de cada um deles limitados à origem e à qualidade dos dados. Dentre estes métodos, pode-se citar os seguintes: o método da média aritmética, o método de Thiessen e o método das isoietas.

Neste trabalho optou-se pelo método de Thiessen, visto que, entre outras razões, o mesmo pode ser utilizado para as condições onde não há uniformidade na distribuição dos postos. A precipitação média é calculada pela média ponderada entre a precipitação Pi de cada posto e o peso a ela atribuído Ai, onde Ai é a área de influência de Pi.

h=PiAiAi	 (13.4)

na qual h é a precipitação média e Ai a área total da bacia.

Uma limitação inerente a este método é a de que ele não considera a influência orográfica.

No cálculo da chuva média foram utilizados dados dos 13 postos com influência nas bacias Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú (Tabelas 13.2 e 13.3), cujo mapa com o traçado dos polígonos de Thiessen é apresentado na Figura 13.11.

As áreas de influências dos postos existentes nas bacias em estudo são apresentadas na Tabela 13.7, e as precipitações médias mensais, calculadas pelo método de Thiessen, para o período de 1931 a 1991, são apresentadas nas Tabelas 13.8 e 13.9.

Bacia do

Jacu

Bacia do

Jacu

Bacia do

Curimataú

Bacia do

Curimataú

Figura 13.10 -  Mapa das sub-bacias hidrográficas das bacias do Jacu e do Curimataú

Tabela 13.7 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados

| POSTO | Bacia do Alto Jacu |  | Bacias do Alto e Médio Curimataú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Área de Influência (km2) | % | Área de Influência (km2) | % |
| Picuí | 20,84 | 2,00 |  |  |
| Sossego | 210,93 | 20,21 | 117,06 | 3,50 |
| Olivedos |  |  | 26,27 | 0,78 |
| Cuité | 520,91 | 49,91 |  |  |
| Barra de santa rosa | 144,80 | 13,87 | 411,78 | 12,30 |
| Algodão |  |  | 484,42 | 14,47 |
| Pocinhos |  |  | 181,06. | 5,41 |
| Araruna | 30,13 | 2,89 | 360.53 | 10,77 |
| Cacimba de dentro | 116,18 | 11,13 | 419,51 | 12,53 |
| Salgado |  |  | 405,61 | 12,12 |
| Caiçara |  |  | 564,07 | 16,85 |
| Bananeira |  |  | 218,05 | 6,51 |
| Jacaraú |  |  | 158,56. | 4,74 |
| ÁREA TOTAL | 1.043,79 | 100,0 | 3.346,94 | 100,0 |

Figura 13.11 – Polígonos de Thiessen utilizados no estudo das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

Tabela 13.8 – Precipitações médias mensais (mm) na bacia hidrográfica do Alto Jacu (método de Thiessen)*

| ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Totais Anuais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 12,6 | 54,1 | 101,0 | 132,9 | 51,9 | 149,8 | 45,4 | 35,0 | 15,1 | 0,0 | 0,7 | 5,8 | 604,3 |
| 1932 | 73,5 | 14,8 | 27,1 | 35,5 | 79,1 | 94,9 | 40,1 | 4,2 | 37,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 415,3 |
| 1933 | 87,0 | 77,2 | 11,2 | 114,7 | 30,7 | 41,0 | 13,2 | 3,5 | 5,4 | 0,0 | 0,4 | 9,1 | 393,6 |
| 1934 | 2,9 | 175,5 | 131,2 | 61,3 | 160,3 | 37,1 | 2,7 | 13,0 | 5,2 | 1,9 | 2,4 | 16,6 | 610,2 |
| 1935 | 51,8 | 100,1 | 147,3 | 230,1 | 99,6 | 85,5 | 49,8 | 13,8 | 2,8 | 3,3 | 13,1 | 0,5 | 797,9 |
| 1936 | 7,9 | 226,5 | 28,7 | 29,9 | 100,3 | 200,1 | 31,7 | 2,1 | 6,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 638,1 |
| 1937 | 1,0 | 35,0 | 54,2 | 207,0 | 77,6 | 99,5 | 65,4 | 31,1 | 0,0 | 0,8 | 4,4 | 3,6 | 579,5 |
| 1938 | 32,6 | 2,1 | 77,2 | 66,4 | 75,9 | 38,2 | 2,0 | 35,5 | 4,5 | 0,3 | 1,9 | 0,6 | 337,3 |
| 1939 | 11,8 | 47,4 | 44,5 | 63,5 | 39,5 | 67,1 | 97,3 | 24,9 | 24,3 | 70,4 | 13,5 | 6,2 | 510,5 |
| 1940 | 59,4 | 94,4 | 107,8 | 113,2 | 130,1 | 73,5 | 82,8 | 72,2 | 32,6 | 4,1 | 3,4 | 10,7 | 784,2 |
| 1941 | 7,4 | 9,5 | 241,6 | 95,7 | 38,1 | 41,8 | 57,8 | 32,6 | 18,5 | 10,1 | 14,0 | 20,5 | 587,6 |
| 1942 | 2,6 | 43,3 | 50,8 | 29,6 | 133,6 | 66,7 | 64,3 | 53,6 | 10,2 | 12,2 | 4,3 | 23,1 | 494,4 |
| 1943 | 74,4 | 51,7 | 62,9 | 38,5 | 76,2 | 48,9 | 102,0 | 11,4 | 27,0 | 1,2 | 6,9 | 16,0 | 517,0 |
| 1944 | 21,9 | 0,1 | 73,4 | 116,2 | 75,1 | 93,5 | 78,1 | 21,4 | 16,5 | 11,2 | 5,5 | 11,6 | 524,5 |
| 1945 | 30,1 | 175,2 | 64,8 | 69,5 | 156,9 | 91,6 | 54,0 | 36,1 | 15,4 | 15,9 | 9,9 | 9,5 | 728,8 |
| 1946 | 66,4 | 34,0 | 117,5 | 48,7 | 63,5 | 44,2 | 13,9 | 7,5 | 10,3 | 0,0 | 5,3 | 45,8 | 457,1 |
| 1947 | 91,0 | 52,6 | 190,4 | 79,7 | 98,7 | 51,3 | 32,2 | 8,3 | 8,1 | 0,4 | 54,5 | 18,8 | 686,1 |
| 1948 | 5,0 | 38,5 | 137,3 | 49,6 | 148,2 | 92,0 | 153,2 | 66,4 | 14,2 | 17,5 | 23,1 | 0,1 | 745,0 |
| 1949 | 4,3 | 11,4 | 37,1 | 64,8 | 184,9 | 31,7 | 20,4 | 76,1 | 1,5 | 0,9 | 49,7 | 0,4 | 483,0 |
| 1950 | 42,0 | 5,3 | 140,7 | 175,5 | 68,5 | 17,6 | 47,4 | 23,0 | 10,0 | 2,2 | 0,0 | 5,0 | 537,4 |
| 1951 | 0,4 | 28,6 | 39,5 | 28,2 | 56,6 | 219,6 | 24,2 | 2,5 | 1,4 | 7,2 | 12,2 | 14,4 | 434,7 |
| 1952 | 17,3 | 6,7 | 102,3 | 92,9 | 44,5 | 109,0 | 26,7 | 44,8 | 0,2 | 6,4 | 3,8 | 8,0 | 462,6 |
| 1953 | 0,1 | 0,2 | 11,2 | 67,0 | 47,0 | 179,5 | 55,2 | 17,8 | 0,0 | 0,4 | 9,0 | 2,2 | 389,6 |
| 1954 | 7,7 | 20,0 | 24,5 | 54,3 | 219,7 | 71,3 | 47,0 | 23,5 | 15,8 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 489,8 |
| 1955 | 12,5 | 33,5 | 132,3 | 60,7 | 40,9 | 54,0 | 35,5 | 58,8 | 0,1 | 29,0 | 0,0 | 23,1 | 480,3 |
| 1956 | 10,6 | 49,6 | 134,4 | 113,5 | 72,2 | 91,0 | 68,7 | 91,5 | 24,0 | 4,6 | 3,2 | 5,1 | 668,4 |
| 1957 | 56,7 | 1,0 | 112,2 | 140,9 | 11,2 | 23,7 | 44,1 | 30,4 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 470,4 |
| 1958 | 4,7 | 19,4 | 22,9 | 6,2 | 117,1 | 49,0 | 146,3 | 26,8 | 15,5 | 0,0 | 7,4 | 19,5 | 434,8 |
| 1959 | 56,9 | 49,3 | 23,2 | 90,9 | 77,7 | 72,9 | 84,7 | 54,8 | 15,7 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 543,5 |
| 1960 | 13,8 | 10,3 | 329,4 | 70,1 | 56,6 | 83,3 | 98,6 | 37,9 | 10,7 | 4,7 | 5,8 | 7,4 | 728,5 |
| 1961 | 105,6 | 89,8 | 134,0 | 123,6 | 85,8 | 78,2 | 73,5 | 23,9 | 19,0 | 14,5 | 0,0 | 2,6 | 750,5 |
| 1962 | 0,2 | 76,2 | 129,5 | 57,6 | 77,0 | 121,9 | 11,9 | 30,4 | 35,2 | 1,6 | 0,7 | 3,7 | 546,1 |
| 1963 | 74,3 | 111,7 | 116,5 | 114,2 | 41,0 | 21,1 | 19,4 | 9,0 | 0,6 | 0,7 | 14,3 | 39,7 | 562,4 |
| 1964 | 99,3 | 114,7 | 173,7 | 85,6 | 117,0 | 97,4 | 49,9 | 30,5 | 51,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 820,5 |
| 1965 | 34,3 | 11,6 | 105,4 | 267,0 | 66,2 | 124,8 | 29,4 | 21,1 | 7,7 | 1,4 | 0,9 | 9,4 | 679,1 |
| 1966 | 16,2 | 91,4 | 21,0 | 79,4 | 61,2 | 84,3 | 117,2 | 16,3 | 26,2 | 8,0 | 29,9 | 6,6 | 557,8 |
| 1967 | 9,2 | 83,8 | 124,0 | 185,5 | 99,1 | 66,2 | 55,9 | 33,2 | 4,9 | 19,0 | 5,6 | 39,1 | 725,5 |
| 1968 | 39,1 | 42,2 | 176,4 | 110,8 | 76,7 | 18,4 | 28,2 | 1,1 | 5,9 | 7,0 | 0,3 | 50,5 | 556,6 |
| 1969 | 86,7 | 13,7 | 77,5 | 169,7 | 94,6 | 123,4 | 162,0 | 54,2 | 24,0 | 11,4 | 3,5 | 3,1 | 823,8 |
| 1970 | 83,4 | 29,5 | 159,5 | 80,1 | 6,8 | 28,9 | 26,9 | 25,3 | 6,4 | 2,3 | 3,8 | 0,0 | 453,1 |
| 1971 | 7,1 | 12,9 | 88,2 | 217,1 | 89,1 | 31,6 | 48,0 | 24,4 | 17,3 | 56,9 | 31,9 | 3,1 | 627,7 |
| 1972 | 22,5 | 107,7 | 63,0 | 123,9 | 46,2 | 42,7 | 50,7 | 49,9 | 2,7 | 7,6 | 0,0 | 33,8 | 550,6 |
| 1973 | 18,2 | 59,8 | 38,5 | 269,0 | 83,0 | 68,0 | 38,7 | 50,1 | 12,4 | 0,4 | 0,7 | 2,1 | 640,8 |
| 1974 | 68,3 | 150,0 | 167,8 | 311,4 | 124,4 | 64,5 | 174,9 | 4,9 | 33,7 | 1,7 | 11,8 | 30,0 | 1143,4 |
| 1975 | 18,6 | 19,2 | 137,2 | 79,3 | 79,5 | 58,5 | 153,2 | 13,4 | 4,9 | 0,3 | 7,3 | 113,9 | 685,2 |
| 1976 | 6,2 | 92,7 | 171,1 | 69,8 | 53,7 | 56,1 | 53,1 | 2,0 | 0,1 | 50,1 | 18,0 | 14,1 | 587,0 |
| 1977 | 73,8 | 10,5 | 73,9 | 181,6 | 87,7 | 67,3 | 81,7 | 20,9 | 22,6 | 2,4 | 4,3 | 6,1 | 632,6 |
| 1978 | 9,8 | 54,6 | 167,8 | 125,6 | 151,1 | 40,0 | 106,5 | 29,7 | 6,5 | 0,2 | 11,5 | 9,4 | 712,7 |
| 1979 | 5,3 | 39,1 | 22,7 | 68,2 | 85,1 | 78,3 | 67,6 | 20,7 | 44,2 | 0,1 | 9,0 | 0,4 | 440,7 |
| 1980 | 24,6 | 90,1 | 50,0 | 46,5 | 13,9 | 79,5 | 8,5 | 6,2 | 3,2 | 7,2 | 2,0 | 6,7 | 338,4 |
| 1981 | 34,5 | 11,3 | 425,0 | 37,8 | 14,4 | 33,0 | 6,6 | 5,3 | 6,1 | 0,4 | 4,8 | 52,2 | 631,3 |
| 1982 | 3,0 | 26,9 | 12,7 | 49,5 | 81,4 | 33,8 | 38,9 | 19,3 | 8,1 | 0,5 | 7,8 | 11,8 | 293,8 |
| 1983 | 4,2 | 55,2 | 67,8 | 49,7 | 62,0 | 31,3 | 15,6 | 25,5 | 0,3 | 5,9 | 0,0 | 0,9 | 318,4 |
| 1984 | 22,3 | 10,3 | 119,1 | 155,4 | 99,5 | 14,4 | 60,5 | 46,6 | 10,8 | 14,3 | 4,1 | 8,0 | 565,4 |
| 1985 | 53,4 | 230,1 | 163,5 | 326,0 | 45,4 | 35,6 | 67,5 | 33,8 | 2,7 | 1,7 | 7,6 | 14,1 | 981,5 |
| 1986 | 93,5 | 170,0 | 235,6 | 110,2 | 56,1 | 42,0 | 43,6 | 46,7 | 10,9 | 5,5 | 47,1 | 12,4 | 873,5 |
| 1987 | 13,4 | 41,4 | 116,8 | 59,6 | 14,2 | 72,0 | 71,2 | 8,2 | 4,7 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 403,9 |
| 1988 | 40,9 | 50,8 | 179,8 | 114,3 | 32,9 | 20,2 | 60,6 | 50,2 | 11,5 | 0,7 | 0,8 | 8,4 | 571,1 |
| 1989 | 7,1 | 12,0 | 87,3 | 264,7 | 53,3 | 25,0 | 101,9 | 35,4 | 1,3 | 1,3 | 6,5 | 48,6 | 644,4 |
| 1990 | 3,8 | 49,9 | 7,9 | 91,9 | 64,6 | 35,1 | 46,0 | 31,8 | 8,4 | 3,5 | 2,4 | 0,0 | 345,2 |
| 1991 | 1,8 | 4,9 | 63,8 | 50,2 | 35,2 | 19,6 | 12,2 | 11,6 | 0,6 | 5,1 | 0,2 | 0,0 | 205,1 |

* Dados homogeneizados pelo método da Dupla Massa

Tabela 13.9 – Precipitações médias mensais (mm) nas bacias hidrográficas do Alto e Médio Curimataú (método de Thiessen)*

| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Totais Anuais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 11,6 | 70,6 | 91,9 | 129,5 | 60,6 | 151,1 | 55,0 | 59,7 | 29,6 | 3,6 | 3,4 | 9,7 | 676,4 |
| 1932 | 72,7 | 14,8 | 25,9 | 33,9 | 70,3 | 85,9 | 47,7 | 5,0 | 38,4 | 6,8 | 0,7 | 0,3 | 402,5 |
| 1933 | 73,0 | 59,5 | 7,2 | 122,3 | 33,6 | 32,4 | 18,8 | 6,5 | 8,2 | 0,8 | 1,3 | 17,7 | 381,5 |
| 1934 | 0,8 | 117,4 | 139,4 | 36,6 | 146,3 | 40,6 | 6,4 | 14,8 | 6,2 | 4,1 | 3,0 | 29,9 | 545,5 |
| 1935 | 45,3 | 88,6 | 159,8 | 198,3 | 93,3 | 101,9 | 62,4 | 24,7 | 4,1 | 6,9 | 17,2 | 1,2 | 803,7 |
| 1936 | 4,0 | 163,1 | 27,9 | 31,1 | 100,8 | 215,0 | 47,6 | 5,8 | 5,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 610,4 |
| 1937 | 1,1 | 31,4 | 56,5 | 207,2 | 93,1 | 91,4 | 56,5 | 30,4 | 0,9 | 2,7 | 4,4 | 2,6 | 578,2 |
| 1938 | 30,4 | 3,0 | 75,9 | 84,5 | 82,6 | 43,9 | 6,9 | 46,0 | 11,8 | 2,9 | 5,0 | 4,8 | 397,6 |
| 1939 | 9,0 | 48,7 | 52,7 | 57,6 | 50,8 | 60,9 | 119,8 | 60,0 | 28,2 | 94,2 | 23,0 | 7,4 | 612,3 |
| 1940 | 65,4 | 134,8 | 150,8 | 159,8 | 189,3 | 120,0 | 76,6 | 63,0 | 29,6 | 3,6 | 2,7 | 11,8 | 1007,3 |
| 1941 | 6,7 | 13,1 | 251,3 | 107,1 | 44,6 | 46,5 | 65,6 | 46,7 | 18,2 | 16,0 | 24,7 | 28,5 | 669,0 |
| 1942 | 2,8 | 52,5 | 55,2 | 36,2 | 152,1 | 65,1 | 67,3 | 59,7 | 11,2 | 16,8 | 4,8 | 24,0 | 547,6 |
| 1943 | 54,7 | 47,0 | 66,4 | 36,2 | 84,9 | 52,9 | 114,1 | 22,0 | 32,5 | 1,8 | 9,1 | 13,9 | 535,5 |
| 1944 | 34,1 | 1,8 | 62,1 | 112,4 | 80,8 | 90,0 | 77,4 | 32,3 | 20,1 | 6,4 | 7,9 | 5,0 | 530,1 |
| 1945 | 30,3 | 125,3 | 52,5 | 41,6 | 157,9 | 117,8 | 59,9 | 49,2 | 19,8 | 15,6 | 14,2 | 15,9 | 700,1 |
| 1946 | 77,8 | 60,3 | 130,2 | 51,6 | 65,8 | 52,4 | 19,8 | 15,6 | 11,7 | 0,7 | 3,6 | 46,7 | 536,1 |
| 1947 | 102,1 | 46,7 | 177,1 | 82,5 | 100,2 | 74,5 | 54,0 | 18,2 | 14,1 | 1,3 | 60,2 | 28,1 | 759,0 |
| 1948 | 7,6 | 23,4 | 155,3 | 43,6 | 115,2 | 76,8 | 157,3 | 30,7 | 25,1 | 8,3 | 27,5 | 2,5 | 673,1 |
| 1949 | 9,5 | 15,5 | 30,0 | 70,9 | 173,1 | 61,4 | 27,3 | 75,2 | 10,4 | 6,3 | 46,0 | 1,8 | 527,5 |
| 1950 | 45,9 | 10,1 | 154,3 | 196,0 | 65,3 | 34,7 | 56,9 | 34,7 | 16,1 | 3,7 | 0,2 | 15,7 | 633,7 |
| 1951 | 3,7 | 22,2 | 16,2 | 28,6 | 66,2 | 269,3 | 44,9 | 7,5 | 2,1 | 10,8 | 20,7 | 28,4 | 520,7 |
| 1952 | 22,9 | 7,6 | 132,0 | 71,4 | 35,8 | 116,0 | 25,5 | 44,1 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 12,0 | 480,2 |
| 1953 | 8,1 | 0,2 | 21,9 | 72,2 | 51,1 | 182,7 | 68,7 | 38,8 | 0,5 | 3,0 | 15,2 | 2,5 | 464,9 |
| 1954 | 5,0 | 17,1 | 22,6 | 46,8 | 198,9 | 69,4 | 41,4 | 17,9 | 13,1 | 0,2 | 4,8 | 0,0 | 437,3 |
| 1955 | 12,2 | 45,7 | 119,6 | 65,5 | 50,9 | 51,6 | 36,9 | 46,7 | 8,1 | 28,3 | 0,7 | 13,8 | 479,8 |
| 1956 | 10,4 | 45,1 | 134,6 | 114,4 | 67,6 | 97,9 | 71,7 | 82,9 | 22,5 | 4,6 | 2,3 | 4,6 | 658,6 |
| 1957 | 48,8 | 1,7 | 128,9 | 153,2 | 11,2 | 23,8 | 35,7 | 29,1 | 19,3 | 1,8 | 0,4 | 41,6 | 495,5 |
| 1958 | 7,5 | 20,4 | 19,9 | 8,3 | 123,2 | 55,2 | 157,4 | 30,3 | 13,1 | 0,4 | 4,4 | 12,3 | 452,5 |
| 1959 | 46,2 | 53,8 | 31,7 | 83,2 | 73,7 | 82,1 | 77,0 | 45,6 | 17,7 | 0,0 | 11,7 | 1,5 | 524,3 |
| 1960 | 13,3 | 14,0 | 306,0 | 71,7 | 51,8 | 86,9 | 90,7 | 35,3 | 9,9 | 3,0 | 3,4 | 11,6 | 697,6 |
| 1961 | 118,2 | 103,3 | 133,7 | 126,4 | 81,9 | 64,8 | 64,0 | 24,2 | 18,1 | 12,9 | 0,0 | 1,6 | 748,9 |
| 1962 | 0,3 | 68,4 | 116,5 | 61,9 | 78,8 | 101,1 | 19,8 | 39,5 | 37,5 | 1,5 | 0,7 | 9,2 | 535,3 |
| 1963 | 34,1 | 97,4 | 86,9 | 114,5 | 38,7 | 37,1 | 48,3 | 17,0 | 3,6 | 1,0 | 33,6 | 51,1 | 563,4 |
| 1964 | 122,4 | 141,8 | 134,5 | 115,4 | 142,7 | 96,5 | 144,5 | 47,1 | 37,6 | 2,9 | 5,7 | 0,7 | 991,7 |
| 1965 | 26,9 | 21,4 | 48,4 | 142,0 | 60,9 | 104,7 | 29,4 | 25,8 | 47,8 | 7,8 | 5,3 | 15,0 | 535,2 |
| 1966 | 27,0 | 104,4 | 20,5 | 88,1 | 58,4 | 86,0 | 129,5 | 24,7 | 31,2 | 1,7 | 31,3 | 6,9 | 609,7 |
| 1967 | 13,7 | 64,5 | 146,6 | 167,8 | 62,4 | 79,1 | 64,7 | 38,5 | 8,6 | 13,5 | 5,2 | 29,1 | 693,7 |
| 1968 | 50,2 | 11,7 | 132,8 | 94,1 | 83,9 | 19,3 | 35,0 | 5,8 | 4,1 | 3,9 | 0,5 | 3,0 | 444,3 |
| 1969 | 31,9 | 22,7 | 69,6 | 99,2 | 97,1 | 126,8 | 120,5 | 41,0 | 9,8 | 6,2 | 3,1 | 3,3 | 631,4 |
| 1970 | 46,9 | 24,0 | 84,6 | 75,5 | 32,2 | 36,2 | 68,3 | 93,2 | 5,0 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 468,1 |
| 1971 | 10,4 | 27,8 | 57,8 | 196,4 | 122,7 | 60,8 | 67,7 | 35,7 | 25,7 | 20,8 | 33,4 | 4,8 | 663,9 |
| 1972 | 6,2 | 48,8 | 57,6 | 96,8 | 90,8 | 58,1 | 50,9 | 56,3 | 13,5 | 4,8 | 0,2 | 34,2 | 518,2 |
| 1973 | 35,5 | 76,2 | 78,8 | 151,4 | 73,2 | 118,2 | 68,7 | 19,6 | 37,0 | 3,6 | 3,0 | 16,9 | 682,0 |
| 1974 | 92,5 | 134,7 | 143,8 | 282,2 | 116,1 | 81,8 | 172,5 | 9,9 | 29,9 | 3,8 | 5,6 | 24,1 | 1096,9 |
| 1975 | 27,1 | 10,0 | 55,5 | 50,7 | 60,0 | 72,7 | 199,8 | 26,6 | 14,2 | 2,1 | 3,2 | 34,4 | 556,2 |
| 1976 | 6,5 | 96,7 | 104,8 | 74,6 | 106,9 | 60,2 | 75,5 | 5,2 | 1,1 | 44,9 | 5,5 | 13,7 | 595,6 |
| 1977 | 79,2 | 18,6 | 48,3 | 226,5 | 108,1 | 126,7 | 119,6 | 35,3 | 41,5 | 17,2 | 10,9 | 5,9 | 837,9 |
| 1978 | 5,3 | 33,3 | 70,2 | 160,8 | 163,6 | 65,9 | 153,6 | 37,2 | 34,2 | 5,6 | 26,6 | 12,5 | 768,9 |
| 1979 | 9,6 | 22,1 | 36,9 | 41,1 | 96,4 | 58,3 | 77,9 | 20,9 | 68,2 | 2,4 | 15,3 | 2,2 | 451,4 |
| 1980 | 29,9 | 45,3 | 81,1 | 61,1 | 31,7 | 101,5 | 17,3 | 18,5 | 4,7 | 8,6 | 6,8 | 13,3 | 419,9 |
| 1981 | 25,4 | 21,0 | 370,2 | 44,5 | 33,7 | 47,9 | 19,9 | 14,2 | 13,1 | 1,1 | 9,4 | 73,7 | 673,9 |
| 1982 | 8,4 | 36,9 | 27,0 | 44,5 | 82,0 | 78,4 | 49,3 | 44,0 | 32,3 | 0,1 | 5,9 | 11,4 | 420,2 |
| 1983 | 8,8 | 72,0 | 54,6 | 48,2 | 69,1 | 44,4 | 25,9 | 50,1 | 3,7 | 10,2 | 0,3 | 1,1 | 388,4 |
| 1984 | 26,1 | 12,7 | 130,0 | 172,3 | 142,6 | 45,8 | 81,4 | 47,8 | 15,2 | 18,0 | 8,1 | 3,7 | 703,6 |
| 1985 | 51,6 | 199,0 | 261,6 | 279,3 | 55,4 | 61,3 | 93,5 | 49,6 | 14,0 | 0,9 | 7,6 | 20,8 | 1094,6 |
| 1986 | 68,7 | 134,1 | 184,0 | 129,7 | 69,1 | 110,1 | 70,4 | 67,4 | 31,4 | 13,9 | 34,3 | 13,5 | 926,6 |
| 1987 | 12,7 | 39,9 | 100,4 | 91,3 | 19,9 | 91,3 | 91,2 | 12,1 | 7,6 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 469,9 |
| 1988 | 29,2 | 33,1 | 178,7 | 104,0 | 51,3 | 38,4 | 80,1 | 56,2 | 20,6 | 2,3 | 3,6 | 24,7 | 622,2 |
| 1989 | 8,3 | 13,2 | 87,8 | 237,2 | 62,1 | 53,2 | 79,7 | 41,7 | 10,7 | 3,3 | 15,8 | 30,3 | 643,1 |
| 1990 | 8,4 | 31,1 | 11,2 | 109,3 | 85,9 | 71,7 | 53,5 | 41,2 | 13,7 | 12,7 | 3,8 | 0,6 | 443,1 |
| 1991 | 2,8 | 18,3 | 157,5 | 50,2 | 66,8 | 40,4 | 27,1 | 21,8 | 2,1 | 15,7 | 2,8 | 3,0 | 408,6 |

* Dados homogeneizados pelo método da Dupla Massa

#### 13.2.1.6 - ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DAS SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS

A escassez e a qualidade dos dados fluviométricos, exige uma análise detalhada destes dados assim como muita cautela na sua utilização.

A necessidade de utilização de dados de vazão para períodos suficientemente longos, de maneira a representar o regime hidrológico de forma confiável, e em locais diferentes daqueles onde há observação, exige a utilização de metodologias que permitam a geração de dados visando atender a esta situação. Neste caso os modelos matemáticos de simulação hidrológica apresentam-se como a metodologia mais adequada.

O único posto fluviométrico existente na região está localizado no trecho médio do rio Curimataú, na localidade denominada Fazenda Alagamar. Suas coordenadas geográficas são 06º 39'S e 35º 31'W, e de acordo com o banco de dados da ANEEL, observa-se arquivos que vão de 1979 a 1995. Os dados posteriores a 1992 até o presente não estão disponibilizados, e para o período 1990-1992 não se dispõe de dados de pluviometria diária, tendo-se, então, utilizado os dados relativos ao período 1979-1989 em todo o processo de calibragem e validação do modelo chuva-vazão.

Na Tabela 13.10 observa-se a existência de valores bastante reduzidos para o rendimento dos anos considerados de baixa pluviosidade (1979, 1980, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989) quando comparado aos demais anos (1981, 1984, 1985, 1988), ou seja, anos para os quais foram registradas pluviometrias superiores à média anual.

Na análise dos rendimentos (Tabela 13.10) observa-se uma grande variação entre os valores dos períodos de alta e baixa pluviosidade, porém, dentro de um mesmo período houve uma coerência entre os mesmos. Particularmente no ano de 1985, considerado hidrologicamente atípico pelo alto índice pluviométrico e pela grande concentração das precipitações, observou-se um rendimento (18,29%) muito acima da média, mas justificável, pelas condições particulares em que ocorreu.

- Tabela 13.10 - Rendimentos para o posto fluviométrico Faz. Alagamar, rio Curimataú

| Ano | Precipitação média (mm) | Deflúvio observado (mm) | Rendimento (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 382,10 | 3,77 | 0,99% |
| 1980 | 369,60 | 5,10 | 1,38% |
| 1981 | 644,50 | 78,09 | 12,12% |
| 1982 | 309,90 | 3,87 | 1,25% |
| 1983 | 324,80 | 3,77 | 1,16% |
| 1985 | 1067,60 | 195,23 | 18,29% |
| 1986 | 942,20 | 82,10 | 8,71% |
| 1987 | 437,40 | 19,58 | 4,48% |
| 1988 | 596,80 | 28,60 | 4,79% |
| 1989 | 636,50 | 39,91 | 6,27% |

#### 13.2.1.7 –  TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES

As particularidades dos fenômenos hidroclimáticos  associadas à utilização dos dados correspondentes à observação dos mesmos, exigem um tratamento estatístico destes dados, os quais serão apresentados a seguir.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO

A região Nordeste é caracterizada por uma grande variabilidade espacial e temporal no que diz respeito ao regime de precipitação. Encontra-se em algumas sub-regiões o chamado trimestre ou quadrimestre chuvoso, ocorrendo nestes períodos uma percentagem significativa do total precipitado a nível anual, ficando o restante do ano praticamente sem precipitação ou com valores bastante reduzidos.

Nas análises efetuadas a seguir procurou-se utilizar a estatística para caracterização da variação da precipitação na região em estudo.

Para a referida análise, tomou-se como base os dados de 13 (treze) postos pluviométricos existentes na região das bacias (Tabelas 13.2 e 13.3). Após os procedimentos iniciais de preenchimento de falha, análise de consistência e homogeneização, citados nos itens 13.2.1.2 e 13.2.1.3, foram geradas séries dos totais anuais de precipitação para cada posto.

A partir destas informações foram calculados, para os postos contidos nas duas bacias, todos os momentos estatísticos (média, desvio padrão, assimetria, curtose, variância) necessários para o cálculo das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total. Os resultados obtidos são apresentados graficamente nas Figuras 13.12 e 13.13.

Os valores estatísticos para cada posto estão presentes na Tabela 13.11.

Tabela 13.11 - Estatística dos dados pluviométricos

| Nome | Média (mm) | Desvio Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 362,3 | 151,3 | 1,04 | 1,23 |
| Araruna | 758,5 | 226,3 | 0,79 | 1,66 |
| Bananeira | 1151,3 | 350,6 | 0,81 | 0,60 |
| Barra de St. Rosa | 354,7 | 184,6 | 1,62 | 3,92 |
| Cacimba | 737,6 | 211,1 | 0,56 | 0,92 |
| Caiçara | 744,8 | 216,6 | 1,07 | 1,02 |
| Cuité | 680,8 | 190,2 | 0,00 | 0,54 |
| Jacaraú | 1263,3 | 448,1 | 0,90 | 1,50 |
| Olivedos | 459,5 | 228,6 | 1,49 | 3,21 |
| Picuí | 329,2 | 186,9 | 1,63 | 4,79 |
| Pocinhos | 392,8 | 157,8 | 0,68 | -0,13 |
| Salgado | 388,5 | 205,5 | 1,88 | 5,23 |
| Sossego | 383,9 | 199,3 | 1,21 | 1,22 |

A partir das estatísticas obtidas para os totais anuais, classificou-se os períodos como: chuvoso, médio e seco.

O critério utilizado para a seleção dos anos médios foi o de seus totais anuais estarem compreendidos entre ( - s/2) e ( + s/2), sendo  o total anual médio precipitado e s o desvio padrão sobre toda a amostra de dados.

Considerou-se anos chuvosos, aqueles que apresentaram totais anuais superiores a ( + s/2). Os anos secos foram aqueles cujos totais anuais ficaram inferiores a ( - s/2).

Para todos os postos, os valores estatísticos provenientes das séries de totais anuais com as divisões dos anos acima citadas (médios, secos e chuvosos), são apresentados nas Tabelas 13.12, 13.13 e 13.14

Tabela 13.12 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2)

| Nome | Média (mm) | Desvio Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 269,9 | 39,8 | -0,36 | 0,20 |
| Araruna | 757,5 | 75,9 | -0,25 | -1,53 |
| Bananeira | 1123,6 | 103,4 | -0,28 | -1,15 |
| Barra de St. Rosa | 338,1 | 53,2 | 0,26 | -1,27 |
| Cacimba | 736,6 | 65,3 | -0,20 | -1,37 |
| Caiçara | 745,9 | 71,2 | 0,04 | -1,44 |
| Cuité | 663,9 | 53,2 | -0,72 | -0,72 |
| Jacaraú | 1223,2 | 136,2 | 0,25 | -1,41 |
| Olivedos | 468,9 | 71,2 | -0,04 | -1,28 |
| Picuí | 331,3 | 54,4 | -0,06 | -1,28 |
| Pocinhos | 376,2 | 42,6 | 0,54 | -0,99 |
| Salgado | 376,5 | 51,5 | 0,04 | -0,99 |
| Sossego | 387,2 | 59,7 | 0,20 | -1,16 |

Tabela 13.13 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2)

| Nome | Média (mm) | Desvio Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 554,0 | 118,9 | 1,46 | 2,28 |
| Araruna | 1.065,2 | 190,8 | 1,03 | -0,33 |
| Bananeira | 1.555,0 | 276,7 | 0,82 | -0,34 |
| Barra de St. Rosa | 601,7 | 183,2 | 1,77 | 2,53 |
| Cacimba | 973,3 | 162,3 | 1,44 | 0,64 |
| Caiçara | 1.059,1 | 171,6 | 0,89 | -0,87 |
| Cuité | 914,2 | 98,4 | 1,54 | 3,74 |
| Jacaraú | 1.889,5 | 320,3 | 2,00 | 5,44 |
| Olivedos | 869,6 | 202,2 | 1,78 | 3,72 |
| Picuí | 573,0 | 184,0 | 2,39 | 6,19 |
| Pocinhos | 593,2 | 100,2 | 0,69 | -0,63 |
| Salgado | 703,3 | 231,7 | 1,45 | 1,54 |
| Sossego | 667,9 | 158,1 | 1,08 | 0,29 |

Tabela 13.14 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2)

| Nome | Média (mm) | Desvio Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 226,1 | 34,7 | -0,38 | -0,86 |
| Araruna | 573,0 | 140,7 | -0,04 | 3,86 |
| Bananeira | 813,8 | 118,0 | -1,43 | 1,56 |
| Barra de St. Rosa | 190,8 | 48,5 | -0,53 | -0,67 |
| Cacimba | 503,4 | 89,5 | -0,91 | 0,65 |
| Caiçara | 552,4 | 171,6 | 0,89 | -0,87 |
| Cuité | 448,8 | 118,1 | -1,05 | 0,95 |
| Jacaraú | 825,9 | 177,9 | -1,30 | 1,45 |
| Olivedos | 260,7 | 59,1 | -0,58 | -1,06 |
| Picuí | 160,6 | 42,0 | -0,01 | -0,93 |
| Pocinhos | 231,5 | 43,4 | -0,19 | -0,10 |
| Salgado | 208,4 | 55,9 | -0,76 | -0,60 |
| Sossego | 217,4 | 37,6 | -0,18 | -1,23 |

Com base nas Figuras 13.12 e 13.13, observa-se que o período chuvoso abrange os meses de fevereiro a julho para ambas as bacias, totalizando 6 (seis) meses chuvosos. A precipitação média para os postos da bacia do Alto Jacu (Tabela 13.11) ficou em torno de 
540,7 mm e para os postos das bacias Alto e Médio do Curimataú foi de 603,1 mm. Valores atípicos, que fogem à média, podem ser encontrados nos postos de Bananeiras, Araruna, Caiçara e Jacaraú.

A precipitação média dos anos de pluviometria média atinge o máximo entre os meses de março e abril (Figuras 13.14 e 13.15), seguindo a tendência dos anos chuvosos. Observa-se nas Figuras 13.16 e 13.17, que para os anos chuvosos os valores máximos de precipitação são alcançados nos meses de março e abril, na bacia do Alto Jacu, existindo a mesma tendência para os postos das bacias do Alto e Médio Curimataú. Nota-se que a distribuição da precipitação para os anos chuvosos dá-se de forma mais regular na bacias do Alto e Médio Curimataú do que na bacia do Alto Jacu. Pode-se observar nas Figuras 13.18 e 13.19, que as chuvas nos anos secos estão distribuídas entre os meses de fevereiro e junho, atingindo um pico máximo no mês de abril, para ambas as bacias, estando este valor compreendido entre 15 e 20% do total das chuvas anuais observadas em alguns postos. O mesmo poderá ser visto na Figura 13.20, que apresenta a repartição intra anual média das precipitações mensais de todos os postos, vindo a confirmar o que foi descrito anteriormente.

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a bacia hidrográfica do Alto Jacu

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para as bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.14 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a bacia hidrográfica do Alto

Jacu

Figura 13.15 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para as bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.16 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a bacia hidrográfica do Alto Jacu

Figura 13.17 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para as bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.18 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a bacia hidrográfica do Alto Jacu

Figura 13.19 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para as bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.20 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para as bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú