6.0 - CLIMA

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos climáticos das porções das bacias dos rios Jacu e Curimataú, localizadas no estado da Paraíba, visando uma caraterização climática geral. Embora o estado da Paraíba esteja próximo à Linha do Equador, pertencendo à faixa tropical do hemisfério sul, verificam-se inúmeras variações do clima, como por exemplo a homogeneidade térmica contrastando com a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas.

Nesse estudo, o método utilizado para a caracterização climatológica compreendeu uma análise das informações das estações meteorológicas localizadas próximas e/ou na região em estudo. Deve-se ressaltar que há uma má distribuição da rede meteorológica na região, dificultando assim o estudo (Figura 6.1). Foram também geradas cartas básicas de isoietas e isotermas, a nível anual.

As isoietas foram geradas a partir dos dados pluviométricos de 13 postos, enquanto as isotermas foram obtidas a partir das temperaturas calculadas com base nas coordenadas geográficas e altitudes destes postos.

6.1 - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

Os principais sistemas meteorológicos que atuam sobre o estado da Paraíba são: os vórtices ciclônicos de ar superior (VCAS), que favorecem a convecção e, consequentemente, as chuvas. Por outro lado a parte central do VCAS é caracterizada por movimentos descendente de ar frio e seco, o que determina a ausência de precipitação sobre a região. Em geral, a ocorrência de um VCAS sobre o Nordeste do Brasil é induzida pela penetração e intensificação de sistemas frontais provenientes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, e é a responsável pelas chuvas da pré-estação da região semi-árida. Encontra-se também nesta região um complexo padrão de circulação atmosférica, com conjunção de diferentes correntes de circulação, representados pelo deslocamento da zona de convergência intertropical (ZCIT), o cavado equatorial e a zona de máxima temperatura da superfície do mar. Outro sistema meteorológico importante são os aglomerados convectivos (ACS), associados a distúrbios ondulatórios de leste ou “ondas de leste”, que mantêm a estação chuvosa do setor leste do Nordeste.

Figura 6.1 - Localização das estações climatológicas do estado da Paraíba

Segundo a classificação de Köppen, que utiliza como parâmetros principais a precipitação e a temperatura, os climas das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú são do tipo As’ e Bsh, sendo o tipo As’ predominante na parte leste das bacias e o Bsh na parte oeste.

O clima As’ caracteriza-se por ser quente e úmido com chuvas de outono-inverno e um período de estiagem que varia entre 5 e 6 meses. O seu regime pluviométrico está na dependência da Massa Equatorial Atlântica que começa a atuar no outono, tendo uma umidade máxima na corrente inferior dos alísios.

O clima Bsh caracteriza-se por ser quente e seco com chuvas de verão, onde a temperatura média anual está em torno de 25ºC, e os totais pluviométricos anuais variam entre 350 mm e 700 mm. A época chuvosa inicia-se no mês de fevereiro ou março, prolongando-se até julho ou agosto, onde os meses de junho e julho são os mais chuvosos, enquanto o período seco começa em setembro e prolonga-se até fevereiro, destacando-se o mês de novembro como o mais seco.

6.2 - TEMPERATURA

No que concerne à temperatura do ar, não há observações na área em estudo. Visando contornar essa dificuldade, foi utilizado um programa de estimativa de temperatura desenvolvido pelo Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Neste programa as temperaturas são estimadas com base nas coordenadas geográficas dos pontos.

Os valores obtidos com base nas estimativas confirmam que a distribuição espacial das temperaturas varia muito pouco ao longo do ano, conforme pode ser visto no mapa das isotermas (Figura 6.2). Os dados analisados nos mostra que a região tem temperaturas elevadas o ano todo, variando os seus valores médios na faixa de 23ºC à 25ºC (ver Tabela 6.1 e Figura 6.3), com amplitudes térmicas em torno de 6ºC. Os meses mais quentes vão de novembro a fevereiro e os de temperaturas mais amenas são junho, julho e agosto.

Tabela 6.1 – Temperatura média mensal (ºC) do ar estimada em alguns municípios da região em estudo

| Postos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 24,9 | 24,8 | 24,5 | 24,1 | 23,5 | 22,5 | 22,0 | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,6 | 24,9 |
| Barra | 24,8 | 24,7 | 24,5 | 24,1 | 23,3 | 22,3 | 21,7 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,4 | 24,7 |
| Cuité | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 22,8 | 22,0 | 20,9 | 20,3 | 20,5 | 21,3 | 22,4 | 23,1 | 23,4 |
| Sossego | 23,8 | 23,7 | 23,5 | 23,0 | 22,2 | 21,2 | 20,6 | 20,8 | 21,7 | 22,8 | 23,5 | 23,8 |
| Olivedos | 24,2 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 22,7 | 21,6 | 21,0 | 21,3 | 22,2 | 23,3 | 23,9 | 24,2 |
| Algodão | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 23.1 | 22.0 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.2 | 24.5 |
| Pocinhos | 23,2 | 23,4 | 23,3 | 22,7 | 21,9 | 20,8 | 20,2 | 20,3 | 21,0 | 22,1 | 22,7 | 23,0 |
| Araruna | 24,2 | 24,0 | 23,7 | 23,4 | 22,7 | 21,7 | 21,3 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 24,0 | 24,3 |
| Cacimba | 24,3 | 24,4 | 24,2 | 23,7 | 23,0 | 21,9 | 21,2 | 21,4 | 22,2 | 23,2 | 23,8 | 24,2 |
| Salgado | 24,9 | 24,9 | 24,6 | 24,2 | 23,5 | 22,4 | 21,9 | 22,0 | 22,9 | 23,8 | 24,4 | 24,8 |
| Caiçara | 25,9 | 25,9 | 25,8 | 25,3 | 24,7 | 23,7 | 23,1 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,4 | 25,7 |
| Bananeiras | 23,3 | 23,6 | 23,5 | 22,9 | 22,0 | 20,9 | 20,1 | 20,1 | 20,9 | 22,1 | 22,8 | 23,1 |
| Jacaraú | 26,0 | 26,1 | 25,9 | 25,4 | 24,8 | 23,8 | 23,1 | 23,3 | 24,0 | 24,9 | 25,4 | 25,8 |

6.3 - UMIDADE RELATIVA DO AR

Não existem dados de umidade relativa do ar na região das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú. O único posto climatológico da região, localizado no município de Barra de Santa Rosa, não dispõe de dados dos psicrômetros, que possibilitariam o cálculo da umidade relativa. Na Tabela 6.2 são apresentados os dados obtidos da estação climatológica de Guarabira, a mais próxima das bacias em estudo. Neste caso a umidade relativa varia em torno de 70% nos meses mais quentes e 80% nos meses menos quentes e mais chuvosos, não sendo, no entanto, representativo da bacia.

Tabela 6.2 - Umidade relativa média mensal (%) no posto de Guarabira

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guarabira | 73.4 | 75.6 | 78.0 | 79.8 | 83.1 | 84.7 | 84.0 | 80.9 | 78.1 | 72.5 | 71.5 | 72.0 |

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA/UFPB)

Figura 6.2 - Isotermas médias anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú

Figura 6.3 - Variação da temperatura do ar ao longo do ano nos posto das bacias Jacu e Curimataú

6.4 - INSOLAÇÃO

O índice de insolação médio nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú varia entre 5,5 e 9 horas diárias. A Tabela 6.3 apresenta os dados de insolação para os postos de Barra de Santa Rosa,  Guarabira, Araruna e Picuí.

Tabela 6.3 - Número médio diário de horas de insolação global nos municípios de Barra de Santa Rosa, Guarabira, Araruna e Picuí.

| Postos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra de Sta. Rosa | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 |
| Guarabira | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| Araruna | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,4 |
| Picuí | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,2 |

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA/UFPB)

6.5 - VELOCIDADE DO VENTO

Ao longo da linha do Equador predomina uma região de ventos conhecidos como ventos Alísios, com direções nordeste e sudeste. Nesta faixa os ventos Alísios confluem, contribuindo, assim, para a formação de uma imensa banda de nebulosidade convectiva denominada Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Nas áreas das bacias hidrográficas do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú a velocidade média dos ventos ao longo do ano está situada em torno de 3 m/s. Devido a inexistência de dados na região desta variável meteorológica, não foi possível apresentar tabela com estes dados para os municípios que compõem as bacias, tendo em vista que as  estações não dispõe de anemômetro.

6.6 - EVAPORAÇÃO

A taxa de evaporação anual, medida em tanque Classe A, na região das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú varia entre 2.000 mm/ano na zona do brejo e 2.500 mm/ano na zona de transição para o semi-árido paraibano.

6.7 - EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL

O solo, as plantas e a atmosfera podem ser considerados como componentes de um sistema fisicamente interrelacionado e dinâmico, no qual os vários processos de fluxo estão interligados como os elos de uma corrente, ou seja, a evapotranspiração é aqui considerada como a perda de água por evaporação do solo e transpiração da planta.

A evapotranspiração potencial é de fundamental importância para a determinação do balanço hídrico de uma bacia como um todo e, principalmente para o balanço hídrico agrícola.

Haja visto a pouca existência de dados de umidade relativa na bacia em estudo, não foi possível utilizar o método de Hargreaves proposto no termo de referência deste plano diretor. Dessa forma foi utilizado para estimar a evapotranspiração potencial o método de Thornthwaite, que se baseia na temperatura mensal e latitude do lugar.

Tabela 6.4 - Evapotranspiração potencial (mm/mês), calculada pelo método de Thornthwaite e Mather (1955).

| Postos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 117,7 | 106,2 | 112,2 | 102,9 | 97,5 | 83,4 | 80,5 | 83,4 | 90,9 | 106,7 | 112,5 | 119,9 |
| Barra | 116,7 | 105,3 | 112,7 | 103,3 | 95,7 | 81,9 | 78,0 | 80,9 | 88,2 | 103,4 | 110,3 | 117,5 |
| Cuité | 103,5 | 94,6 | 101,3 | 92,1 | 85,7 | 73,0 | 69,8 | 72,3 | 77,4 | 92,4 | 98,1 | 104,4 |
| Sossego | 106,3 | 96,0 | 102,8 | 93,4 | 86,8 | 74,7 | 71,3 | 73,9 | 80,2 | 95,9 | 101,8 | 108,3 |
| Olivedos | 110,1 | 99,5 | 105,2 | 97,7 | 90,7 | 76,9 | 73,4 | 77,0 | 83,7 | 100,3 | 105,4 | 112,2 |
| Algodão | 114,5 | 103,4 | 110,6 | 100,3 | 94,1 | 79,6 | 75,9 | 78,7 | 85,7 | 101,7 | 108,3 | 115,4 |
| Pocinhos | 100,7 | 94,0 | 101,8 | 91,6 | 85,4 | 72,8 | 69,7 | 71,2 | 75,3 | 89,9 | 94,4 | 100,4 |
| Araruna | 109,9 | 98,2 | 103,8 | 96,4 | 90,5 | 77,6 | 76,0 | 79,7 | 86,6 | 101,2 | 106,4 | 113,3 |
| Cacimba | 111,1 | 102,6 | 109,8 | 99,7 | 93,6 | 79,4 | 74,8 | 77,5 | 83,2 | 98,7 | 103,9 | 111,9 |
| Salgado | 117,8 | 107,6 | 113,7 | 104,3 | 97,7 | 82,6 | 79,7 | 81,5 | 88,9 | 104,3 | 110,0 | 118,7 |
| Caiçara | 130,8 | 119,5 | 129,2 | 116,7 | 110,3 | 93,8 | 89,1 | 91,2 | 98,7 | 115,0 | 121,7 | 130,0 |
| Bananeiras | 101,6 | 95,9 | 103,9 | 93,5 | 86,2 | 73,5 | 68,6 | 69,2 | 74,2 | 89,8 | 95,3 | 101,4 |
| Jacaraú | 132,3 | 122,3 | 130,7 | 118,0 | 111,5 | 94,8 | 88,8 | 92,1 | 98,4 | 116,3 | 121,6 | 131,5 |

Analisando a distribuição espacial da evapotranspiração potencial na Figura 6.4 observa-se que os valores máximos anuais podem ser verificados na porção leste da bacia, nos municípios de Jacaraú e Caiçara, com média anual superior a 1.300 mm. Na porção mais a sudoeste, as estimativas atingem os valores mínimos da região, com uma média anual inferior a 1.100 mm. A Figura 6.5 mostra como a evapotranspiração potencial acompanha a variação da temperatura na região.

Figura 6.4 - Distribuição espacial da evapotranspiração potencial (mm) nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

Figura 6.5 - Variação sazonal da temperatura (ºC) e da evapotranspiração potencial (mm)

# 6.8 - BALANÇO HÍDRICO CLIMÁTICO

Segundo Penman (1956), evapotranpiração potencial (EP) é a quantidade de água evapotranspirada na unidade de tempo por uma cultura verde, de pequeno porte, cobrindo completamente o solo, de altura uniforme e não submetida a quaisquer restrições d’água. A medida que o solo vai secando a perda de água pelo processo de evapotranspiração irá ocorrer abaixo de sua taxa potencial, neste caso, denominar-se-á evapotranspiração real, ER.

O passo inicial no estabelecimento do balanço hídrico climático consiste na determinação da evapotranspiração potencial (EP). Thornthwaite (1948) apresentou uma fórmula para a estimação da EP, baseado em dados de precipitação e escoamento de inúmeras bacias hidrográficas localizadas nas regiões central e leste dos EUA, onde predomina um clima temperado com invernos úmidos e verões secos, que é a seguinte:

EP = 1,6(10T/I)a									(6.1)

onde EP é a evapotranspiração potencial, em cm, para um mês de 30 dias, considerando 12 horas de duração para cada dia; T é a temperatura média mensal, em ºC; I é o índice térmico anual e “a” uma constante que varia de local para local.

O índice térmico anual (I), definido como sendo a soma dos doze índices térmicos mensais, é calculado pela seguinte expressão:

I=(Tn5)1,514									(6.2)

em que Tn é a temperatura média mensal, em ºC, para o n-ésimo mês. O índice n =1, 2, 3..12 representa os meses do ano.

A constante “a” da equação (6.1) é calculada através da seguinte expressão:

a = 6,75x10-7I3-7,71x10-5I2+1,792x10-2I+0,49239					(6.3)

A evapotranspiração potencial, não ajustada, calculada pela Equação (6.1), deve ser corrigida por um fator de correção Fc, em função da latitude e do mês do ano.

Existem argumentos que desaconselham o uso indiscriminado do método de Thornthwaite, tendo em vista, que este método não contempla explicitamente a umidade do ar. Mas, apesar de tais divergências, o método é bastante utilizado, pois exige apenas o conhecimento da temperatura e precipitação como também porque se apresenta como base para uma classificação mundial dos climas, levando em consideração solo, vegetação e parâmetros atmosféricos.

Mais tarde, o método foi aperfeiçoado por Thornthwaite e Mather (1955) passando a capacidade de campo e a taxa de utilização da umidade do solo para a evapotranspiração, a depender da profundidade, do tipo e da estrutura do solo. Outra modificação substancial proposta diz respeito ao comportamento da evapotranspiração real à proporção que o solo vai perdendo água. Esses autores sugeriram um declínio linear da evapotranspiração com o aumento da tensão d’água no solo.

Finalmente, Thornthwaite e Mather propuseram uma relação exponencial, envolvendo os seguintes parâmetros: armazenamento d’água no solo ao longo do ano, capacidade de água disponível e perda d’água acumulada, ou seja:

S=Fe(AF)	(6.4)

na qual S é o armazenamento (ARM) ao longo do ano; A é a perda d’água acumulada, mm; e F é a capacidade de água disponível, CAD, dada por

CAD=(CC−PMP)100Da.Pc	(6.5)

em que CC é a capacidade de campo; Da é a densidade global ou aparente; PMP é o ponto de murcha permanente; Pc é a profundidade de exploração efetiva das raízes.

CAD é obtida em mm, desde que a capacidade de campo e ponto de murcha permanente sejam expressos em porcentagem, em peso da água contida no solo, a densidade aparente em g/cm3 e a profundidade de exploração efetiva nas raízes, em mm.

A partir de tais correlações procedeu-se o balanço hídrico climático, para cada localidade. Em cada balanço ficam estabelecidas as estimativas das deficiências hídricas (Def) e dos excedentes (Exc) de água.

As Tabelas 6.5 a 6.10 apresentam os valores do balanço hídrico climático calculados utilizando a metodologia descrita, para os seguintes postos: Araruna, Jacaraú, Cuité, Cacimba de Dentro, Barra de Santa Rosa e Bananeiras. Estes postos foram escolhidos por estarem localizados nos municípios que apresentam maiores áreas irrigadas nas bacias estudadas.

Tabela 6.5 - Balanço hídrico climático para o posto de Cuité

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 23,5 | 39,8 | 103,5 | 64 | 0 |
| Fev | 23,5 | 65,9 | 94,6 | 29 | 0 |
| Mar | 23,3 | 122,6 | 101,3 | 0 | 0 |
| Abr | 22,8 | 123,4 | 92,1 | 0 | 0 |
| Mai | 22,0 | 92,8 | 85,7 | 0 | 10 |
| Jun | 20,9 | 81,6 | 73,0 | 0 | 9 |
| Jul | 20,3 | 67,4 | 69,8 | 0 | 0 |
| Ago | 20,5 | 36,6 | 72,3 | 0 | 0 |
| Set | 21,3 | 14,6 | 77,4 | 47 | 0 |
| Out | 22,4 | 8,7 | 92,4 | 78 | 0 |
| Nov | 23,1 | 10,4 | 98,1 | 87 | 0 |
| Dez | 23,4 | 16,9 | 104,4 | 87 | 0 |
| ANO | 22,3 | 681 | 1065 | 392 | 19 |

Tabela 6.6 – Balanço hídrico climático para o posto de Jacaraú

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 26,0 | 58,1 | 132,3 | 74 | 0 |
| Fev | 26,1 | 71,1 | 122,3 | 49 | 0 |
| Mar | 25,9 | 154,7 | 130,7 | 0 | 0 |
| Abr | 25,4 | 184,9 | 118,0 | 0 | 0 |
| Mai | 24,8 | 185,5 | 111,5 | 0 | 65 |
| Jun | 23,8 | 199,0 | 94,8 | 0 | 104 |
| Jul | 23,1 | 164,8 | 88,8 | 0 | 76 |
| Ago | 23,3 | 115,9 | 92,1 | 0 | 24 |
| Set | 24,0 | 47,2 | 98,4 | 0 | 0 |
| Out | 24,9 | 22,9 | 116,3 | 68 | 0 |
| Nov | 25,4 | 26,5 | 121,6 | 81 | 0 |
| Dez | 25,8 | 32,8 | 131,5 | 93 | 0 |
| ANO | 24,9 | 1263 | 1358 | 365 | 269 |

## Tabela 6.7 – Balanço hídrico climático para o posto de Araruna

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 24,2 | 40,8 | 109,9 | 69 | 0 |
| Fev | 24,0 | 56,2 | 98,2 | 41 | 0 |
| Mar | 23,7 | 115,5 | 103,8 | 0 | 0 |
| Abr | 23,4 | 119,8 | 96,4 | 0 | 0 |
| Mai | 22,7 | 103,4 | 90,5 | 0 | 0 |
| Jun | 21,7 | 104,6 | 77,6 | 0 | 25 |
| Jul | 21,3 | 98,5 | 76,0 | 0 | 23 |
| Ago | 21,6 | 50,1 | 79,7 | 0 | 0 |
| Set | 22,5 | 24,8 | 86,6 | 42 | 0 |
| Out | 23,4 | 12,4 | 101,2 | 66 | 0 |
| Nov | 24,0 | 14,6 | 106,4 | 82 | 0 |
| Dez | 24,3 | 17,9 | 113,3 | 91 | 0 |
| ANO | 22,3 | 681 | 1140 | 391 | 48 |

Tabela 6.8 – Balanço hídrico climático para o posto de Cacimba

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 24,3 | 35,6 | 111,1 | 75 | 0 |
| Fev | 24,4 | 61,3 | 102,6 | 40 | 0 |
| Mar | 24,2 | 111,4 | 109,8 | 0 | 0 |
| Abr | 23,7 | 115,9 | 99,7 | 0 | 0 |
| Mai | 23,0 | 108,1 | 93,6 | 0 | 0 |
| Jun | 21,9 | 104,3 | 79,4 | 0 | 0 |
| Jul | 21,2 | 91,0 | 74,8 | 0 | 0 |
| Ago | 21,4 | 47,5 | 77,5 | 0 | 0 |
| Set | 22,2 | 22,5 | 83,2 | 57 | 0 |
| Out | 23,2 | 11,3 | 98,7 | 64 | 0 |
| Nov | 23,8 | 12,7 | 103,9 | 81 | 0 |
| Dez | 24,2 | 16,0 | 111,9 | 92 | 0 |
| ANO | 23,1 | 738 | 1146 | 409 | 0 |

## Tabela 6.9 – Balanço hídrico climático para o posto de Barra de Santa Rosa

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 24,8 | 14,2 | 116,7 | 102 | 0 |
| Fev | 24,7 | 37,9 | 105,3 | 67 | 0 |
| Mar | 24,5 | 76,2 | 112,7 | 36 | 0 |
| Abr | 24,1 | 75,5 | 103,3 | 28 | 0 |
| Mai | 23,3 | 43,3 | 95,7 | 52 | 0 |
| Jun | 22,3 | 37,1 | 81,9 | 45 | 0 |
| Jul | 21,7 | 34,0 | 78,0 | 44 | 0 |
| Ago | 21,9 | 12,4 | 80,9 | 69 | 0 |
| Set | 22,8 | 6,7 | 88,2 | 81 | 0 |
| Out | 23,7 | 4,0 | 103,4 | 99 | 0 |
| Nov | 24,4 | 5,5 | 110,3 | 105 | 0 |
| Dez | 24,7 | 8,0 | 117,5 | 110 | 0 |
| ANO | 23,6 | 355 | 1194 | 838 | 0 |

Tabela 6.10 - Balanço hídrico climático para o posto de Bananeiras

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 23,3 | 56,2 | 101,6 | 45 | 0 |
| Fev | 23,6 | 79,0 | 95,9 | 16 | 0 |
| Mar | 23,5 | 154,7 | 103,9 | 0 | 0 |
| Abr | 22,9 | 179,0 | 93,5 | 0 | 41 |
| Mai | 22,0 | 170,5 | 86,2 | 0 | 84 |
| Jun | 20,9 | 167,4 | 73,5 | 0 | 94 |
| Jul | 20,1 | 134,9 | 68,6 | 0 | 66 |
| Ago | 20,1 | 89,5 | 69,2 | 0 | 20 |
| Set | 20,9 | 48,2 | 74,2 | 3 | 0 |
| Out | 22,1 | 18,1 | 89,8 | 33 | 0 |
| Nov | 22,8 | 21,4 | 95,3 | 54 | 0 |
| Dez | 23,1 | 32,4 | 101,4 | 60 | 0 |
| ANO | 22,1 | 1151 | 1054 | 211 | 305 |

6.9 - DEMANDA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

A estimativa de água para irrigação apresentada neste item, se baseia nas classes de terra para irrigação mapeadas e apresentadas na Tabela 5.6 do item 5.6 deste volume, onde foram identificadas e quantificadas nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, as áreas correspondentes às unidades de mapeamento das classes 3, 4, 5 e 6.

Considerando que as classes 5 e 6 representam terras não aráveis, e as terras da classe 4, denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva, a estimativa da demanda de água para irrigação foi realizada utilizando a área correspondente apenas às terras da classe 3, que apesar da aptidão restrita para agricultura irrigada, podem, com manejo adequado, produzir economicamente.

Dessa forma, as unidades mapeadas correspondentes à classe 3 apresentaram uma área total de 23.236,00 ha, que seriam terras potencialmente irrigáveis. Uma vez que estas terras têm restrições de solo, de topografia e de drenagem, como descrito no item 5.6, foi admitido que cerca de apenas 3% deste total se constitui em área efetivamente irrigável (Aef), o que corresponderia a Aef  =  697 ha.

A demanda anual foi calculada a partir da seguinte fórmula:

Qai = qai nd   ai									(6.6)

na qual:

Qai = demanda de água anual para irrigação (m3 /ano);

qai = taxa de aplicação de água na área a ser irrigada, considerada igual a 1,0 l/s ha;

nd = número de dias de aplicação de água na área irrigada, sendo igual a 1/3 do número de dias no ano ou 120 dias;

ai = área irrigada (ha).

Utilizando a equação 6.6, obtém-se uma demanda de água anual para irrigação (Qai) igual a 7.226.496 m3/ano. Vale ressaltar que este valor indica, em média, o volume anual que seria necessário para irrigar a área citada, porém, como pode ser visto no item 14.0 do 
Volume 3 deste Tomo (Diagnóstico), a atual condição de disponibilidade hídrica nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú não possibilita qualquer aumento na área a ser irrigada.

6.10 - PRECIPITAÇÕES

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são formas diferentes de precipitações. O que diferencia essas formas de precipitações é o estado em que a água se encontra.

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil por ser o único tipo de ocorrência.

As características principais da precipitação são o seu total, a sua duração e a sua distribuição temporal e espacial. A ocorrência da precipitação é um processo aleatório que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O tratamento dos dados de precipitação para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

Neste estudo foram selecionados 22 (vinte e dois) postos pluviométricos (Tabela 6.11) localizados nas bacias e nas suas vizinhanças. O processamento dos dados destes postos permitiu gerar as isoietas médias anuais da região, apresentadas no mapa da Figura 6.6.

Maiores detalhes relativos à pluviometria da área são apresentados no item 13.2.1.

Tabela 6.11 – Postos pluviométricos utilizados no estudo

| Posto | Código | Estado | Período de observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | PB | 1911-1989 |
| Cuité | 3827973 | PB | 1962-1988 |
| Sossego | 3837552 | PB | 1962-1991 |
| Olivedos | 3837953 | PB | 1933-1991 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | PB | 1931-1989 |
| Algodão | 3837796 | PB | 1962-1989 |
| Pocinhos | 3847188 | PB | 1923-1991 |
| Araruna | 3838055 | PB | 1911-1991 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | PB | 1962-1991 |
| Salgado | 3838526 | PB | 1962-1991 |
| Caiçara | 3839208 | PB | 1962-1991 |
| Bananeiras | 3838575 | PB | 1930-1991 |
| Jacaraú | 3839345 | PB | 1962-1991 |
| Currais Novos | 3826598 | RN | 1931-1990 |
| Santa Cruz | 3827499 | RN | 1931-1985 |
| Coronel Ezequiel | 3827759 | RN | 1962-1990 |
| Trairi Aç. | 3828443 | RN | 1962-1989 |
| Serra de São Bento | 3828875 | RN | 1962-1988 |
| Serra do Doutor | 3827353 | RN | 1933-1990 |
| Cerro Cora | 3827131 | RN | 1933-1990 |
| Inharé Aç. | 3827399 | RN | 1962-1989 |
| Serra Caiada | 3828261 | RN | 1931-1990 |