### 13.2.2 – QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DAS ÁGUAS NATURAIS

#### 13.2.2.1 - INTRODUÇÃO

A análise da qualidade química das águas naturais, superficiais e subterrâneas das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú foi feita de modo a classificar a água em termos de:

- força iônica, I (que indica a maior/menor presença de sais dissolvidos na água);

- análise do pH que deve estar na faixa de pH de águas naturais, ou 6.5 < pH < 9.5;

- relação pH  Alcalinidade  Acidez ou fase aquosa para análise e avaliação de problemas tais como presença excessiva de sais minerais, estratificação térmica, desequilíbrio no Balanço Hídrico, entre outros;

- acidez e dióxido de carbono, CO2 para análise de problemas de eutrofização (enriquecimento de nutrientes tais como: nitrogênio e fósforo com desequilíbrio dos ecossistemas de mananciais superficiais, entre outros);

- relação Alcalinidade  Dureza e classificação do tipo de dureza predominante com vistas por exemplo, à aplicabilidade da água para usos industrial e para a agricultura;

- Índice de Saturação de Langelier, ISL ou, se possível, o Índice de Loewenthal para avaliar no primeiro caso, de forma apenas qualitativa e, no segundo caso, o potencial de dissolução/precipitação de carbonato de cálcio, CaCO3. Em outras palavras, suas características, respectivamente, ou de agressividade ou de incrustabilidade;

- Índice de Saturação, IS modificado por Bower et.al. (1965, 1968) para estimar o potencial de precipitação de carbonato de águas de irrigação como função do grau de saturação com CaCO3 da solução do solo;

- salinidade para fins de uso potável, uso agrícola e para dessedentação de animais (pecuária) pela análise do cloreto e aplicando Índices e Faixas de salinidade;

- índices para uso agrícola, como a razão de adsorção sódica, RAS, e o residual carbonatado sódico, RCS, entre outros;

A poluição orgânica é apresentada em termos da avaliação de poluição carbonácea.

O estado trófico/sapróbico, diversidade fitoplanctônica, razão de produtividade e estudo de poluição orgânica de mananciais superficiais é determinado a partir de alguns parâmetros das seguintes séries:

- oxigenada como sejam a Demanda Bioquímica de Oxigênio, carbonácea de 5 dias, DBOc5 (mgO2/L), o Oxigênio Dissolvido, OD (mgO2/L) e a Demanda Química de Oxigênio, DQO (mgO2/L);

- nitrogenada representada por amônia não ionizável, NH4-N (mg/L); nitrito, NO2-N (mg/L) e o nitrato, NO3-N (mg/L) e

- fosfarada compreendida pelos teores de fósforo total, PT (mg/L) e ortofosfato solúvel, PO4-P (mg/L).

Essa avaliação é ainda acrescida da série de sólidos totais (suspensos, voláteis e fixos), da clorofila “a” (para estudos de eutrofização em lagos e reservatórios de acumulação e de fotossíntese em águas correntes) e de coliformes (Totais, CT (NMP/100 mL) e fecais (NMP/100 ml) com vistas a avaliação da qualidade bacteriológica.

Todavia, convém salientar que os estudos de impactos ambientais em mananciais e/ou o estudo da poluição orgânica é bastante influenciado pelo tempo; ou seja, apresenta uma evolução temporal dependendo da capacidade de auto-depuração ou assimilação dos mananciais e das continuidade de poluição.

Quando a atividade poluente cessa e não há nenhum outro lançamento de carga poluidora, as condições naturais do manancial começam a ser reestabelecidas até a total assimilação dos despejos. Portanto, as avaliações feitas não refletem a atual condição de poluição mas sim a situação na época do monitoramento.

Os parâmetros DQO, OD, PT, PO4-P, Sólidos Totais Fixos, Voláteis e Suspensos, Coliformes Totais e clorofila “a” são geralmente restritos a estudos de impactos ambientais em mananciais.

#### 13.2.2.2 – METODOLOGIA

A metodologia aplicada segue o roteiro proposto por Cavalcanti, B.F. (1995) em seu Padrão QUALI para a interpretação da qualidade química e utiliza um padrão misto de qualidade química, grau de saprobidade, estado trófico e de poluição aqui denominado de Padrão QUALIQGTSP / AERH/CCT/UFPB para avaliação da degradação de substâncias e estado trófico/sapróbico dos mananciais  em corpos lênticos e lóticos.

##### 13.2.2.2.1 – Interpretação da Qualidade Química para Uso Municipal

Determinação da Força Iônica da Água

Essa determinação é feita a partir do teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L), e do teor de cloreto, Cl - (mg/L), aplicando as seguintes equações:

a) Para águas naturais “doces” com STD  1.000 mg/L, aplicou-se a equação de Langelier (1936):

I = 2,510-5 STD

b) Para águas salobras ou salinas (alta salinidade) com STD > 1.000 mg/L, e predominância de cloretos alcalino-terrosos (cloreto de cálcio, CaCl2, e cloreto de magnésio, MgCl2) decorrentes da dissolução de formações calcárias entre outros, aplicou-se a equação de Cavalcanti, B.  Loewenthal, R (1981):

I = 4,010-5 Cs

onde:

Cs = teor de cloreto, mg/L

Valores de I > 0,10 caracterizam águas de alta força iônica.

c) Para análises químicas onde estão discriminadas todas as espécies catiônicas e aniônicas da água (sódio, Na+, potássio, K+, cálcio, Ca2+, magnésio, Mg2+, ferro, Fe2+; bicarbonatos, HCO3-, carbonatos, CO3-, cloretos, Cl-, e sulfatos, SO42-), foi utilizada a equação geral de Lewis  Randall (1930):

I = ½  cizi2

onde:

ci = concentração molar da espécie iônica “i”, moll-1;

zi = valência ou carga da espécie iônica “i”.

Dureza da água

A dureza de águas naturais é caracterizada pela presença, em excesso, de sais de cálcio e de magnésio. A dureza total é a soma das durezas de carbonato, DC (sais de carbonato e de bicarbonato) e não carbonato, DNC (sulfatos, cloretos, etc.). Dureza de carbonato e bicarbonato causam problemas de incrustações em tubulações, peças e acessórios, caldeiras, etc. com a precipitação desses sais. Já a dureza permanente, além do problema de causar incrustações com a elevação do pH e precipitação de sais de magnésio e de cálcio, embora seja benéfica para o coração (proteção da musculatura cardíaca ) pode causar surtos de diarréia em pessoas e animais habituados com águas brandas.

A classificação é feita pela escala de Künin (1972), sendo a predominância do tipo de dureza obtida pela comparação entre a Alcalinidade e a Dureza total da água sob análise; a saber:

Tabela 13.44 – Escala de Künin para classificação da dureza

| Faixa de Dureza Total, DT (mg/L) | Dureza da Água |
| --- | --- |
| 0 – 60,0 | Branda, B |
| 61,0 – 120,0 | Moderadamente dura, mD |
| 121,0 - 180,0 | Dura, D |
| > 180,0 | Muito Dura, MD |

Comparação entre os teores de Alcalinidade Total, Alc, Dureza Total e DT (Sawyer  McCarty, 1967):

Para Alc > DT então: DC = DT = Ca2+ + Mg2+

Para Alc < DT então: DC = Alc e DNC = DT =  DC

Sendo a Alcalinidade (mg/LCaCO3 ) para águas muito duras das regiões semi-áridas dada por (Cavalcanti, B., 1994):

Alc = Alc HCO3- + Alc CO3-  CO3- + HCO3-

Características de Incrustabilidade e de Agressividade

(3a) - Avaliação Qualitativa pelo Índice de Saturação de Langelier, ISL:

A análise qualitativa do grau de saturação de águas naturais pode ser feita pelo Índice de Saturação de Langelier, ISL, que é definido pela seguinte expressão :

ISL = pHop - pHs

onde:

pHop = pH operacional, medido ou observado;

pHs = pH à saturação determinada pela seguinte equação:

pHs = pk’2 – pk’ps + log fHs + p[Alc] + p[Ca]

onde:

“p” indica negativo do logaritmo decimal

k’2 é a constante de dissociação de águas naturais considerando efeitos de atividade, sendo k’2 = 4,68x10-11 à 25ºC (Loewenthal et al, 1986) para águas doces de baixa força iônica, e k’2 = 4,365x10-10 à 25ºC (Cavalcanti, B.  Sousa, F., 1995) para águas salinas e de alta força iônica (I > 0,10);

k’ps é a constante do produto de solubilidade de carbonato de cálcio e obtida pela equação de Loewenthal, R & Marais (1976)

pK’ps = 0,01183T + 8,03 onde, T = Temperatura, oC

fHs é o coeficiente de atividade do íon hidrogênio obtido pela equação de Davies (In Loewenthal et al, 1986) como se segue:

-log fH=0,5 z2 {(I / (1+I ) – 0,3I}

p[Alc] = negativo do logaritmo do valor da Alcalinidade na escala molar (mol/l);

p[Ca] = negativo do logaritmo do teor de cálcio na escala molar.

O grau de saturação é definido em relação à capacidade das águas naturais de precipitar/dissolver carbonato de cálcio com o tempo. A interpretação do Índice IS é a seguinte:

ISL = 0: água saturada com CaCO3

ISL < 0: água subsaturada que dissolve CaCO3, portanto, agressiva

ISL > 0: água supersaturada, precipitando CaCO3, portanto, provoca incrustações em tubulações e acessórios.

(3b) – Agressividade das águas:

Esta agressividade é calculada pela relação de Larson. Essa Relação é obtida a partir da equação abaixo na escala equivalente (meq/l), ou seja:

RL = [Cl -] / [Alc]  0,2 meq/l

Com a presença de sulfato, essa relação é denominada de Modificada (Loewenthal, R.E. et al., 1986), tendo a seguinte expressão:

RLM = { Cl- + SO42-} {Alc}   0,2 meq/l

Análise da Salinidade e Corrosividade

a) Salinidade para uso doméstico (água potável) pelo critério da OMS (1980) a partir do teor de cloreto, Cl – (mg/L), e da Water Research (1980) para corrosividade; ou seja: águas com cloreto abaixo de 600,00 mg/L são adequadas para consumo humano e teores de cloreto acima de 50,00 mg/L indicam águas corrosivas.

b) Classificação de Cavalcanti, B. e Lins (1994) a partir do teor de cloreto em zonas de salinidade. Essa classificação é adequada para regiões semi-áridas.

Tabela 13.45 - Classificação de zonas de salinidade (Ref: Cavalcanti, B & Lins, G, 1994)

| Teor de Cloreto (mg/L) | Zona de salinidade |
| --- | --- |
| Cl –  300,00 | ZA ou zona adequada |
| 301,0  Cl –  600,00 | ZM ou zona moderada |
| 601,0  Cl –  800,00 | ZC ou zona crítica* |
| Cl – > 801,00 | ZI ou zona inadequada |

* uso da água apenas para os não portadores de doenças renais e cardiovasculares

c) Classificação para uso na agricultura segundo o U.S. Salinity Lab. Staff (1955) ou de Riverside em termos de teor de condutividade elétrica,  (mho/cm), e segundo Cavalcanti, B. (1994) em termos do teor de cloreto, Cl – (mg/L), ou seja:

c.1 – Classificação de Riverside

Tabela 13.46 - Salinidade pelo uso do diagrama de Riverside e critérios para irrigação (Ref-US Sal.Lab., 1954)

| Eletrocondutividade, EC (mho/cm) | Classe | Salinidade |
| --- | --- | --- |
| EC  250 | C1 | Baixa |
| 251  EC  750 | C2 | Média |
| 751  EC  2.250 | C3 | Alta |
| > 2.251 | C4 | Muito Alta |

c.2 – Classificação de Cavalcanti, B.:

Cavalcanti, B (1995) classificou as águas naturais em termos de cloreto para fins de irrigação a partir do estudo do comportamento químico de águas superficiais (cerca de 300 açudes) e de águas subterrâneas (60 poços) no Estado da Paraíba.

Tabela 13.47 - Salinidade de águas naturais por faixa de cloreto  (Ref. Cavalcanti, B. 1995)

| Teor de Cloreto (mg/L) | Classe | Interpretação da Salinidade |
| --- | --- | --- |
| Cl –  20,00 | C1 | Baixa |
| 21,0  Cl –  60,00 | C2 | Média |
| 61,0  Cl –  300,00 | C3 | Alta |
| Cl – > 300,00 | C4 | Muito Alta |

##### 13.2.2.2.2 - Parâmetros Relacionados á Irrigação

Residual Carbonatado Sódico, RCS

Um dos principais fatores que afetam o valor da taxa RAS (Razão de Adsorção de Sódio), é a mudança nos teores de cálcio e de magnésio devido a taxa de precipitação/ dissolução de CaCO3. A taxa RAS analisa essa influência sendo expressa por (Eaton, 1950)

RCS = {CO32- + HCO3-} – {Ca2+ + Mg2+}

ou ainda para águas duras e alcalinas (Cavalcanti, B.  Nepomuceno, 1996):

RCS = {Alc} – {DT}

A tabela abaixo mostra a interpretação das faixas de valores

Tabela 13.48 – Interpretação das faixas de valores da taxa RCS (Ref.: Eaton, 1950).

| Teor do Residual Carbonatado Sódico, RCS (meq/L) | Aplicação |
| --- | --- |
| RCS > 2,5 | Água não adequada |
| 1,25  RCS  2,50 | Valores limites de aplicação |
| RCS < 1,25 | Valores seguros |

Razão de Adsorção de Sódio, RAS

O índice denominado RAS (Razão de Adsorção de Sódio) ou TAS (Taxa de Adsorção Sódica), permite verificar se a água contém sódio em excesso capaz de afetar não somente a estrutura do solo com também a infiltração e as taxas de permeabilidade.

A razão RAS é dada na escala equivalente por :

RAS = {Na+} / {Ca2++Mg2+2}

onde {  } indica concentração equivalente, meq/L.

A interpretação dos valores determinados de RAS é feita pela tabela seguinte (US LAB. STAFF, 1954), em termos dos danos do sódio da água de irrigação no solo.

Tabela 13.49 - Classificação do sódio trocável (Ref. – US LAB STAFF, 1954)

| Teor de Cloreto (mg/L) | Interpretação da Salinidade |
| --- | --- |
| 0-10,0 | S1 ou Baixa |
| 10,1-18,0 | S2 ou Média |
| 18,1-26,0 | S3 ou Alta |
| > 26,0 | S4 ou Muito Alta |

Índice de Saturação de Bower, IB

Segundo Bower et. al (1965, 1968), a precipitação do carbonato de águas de irrigação pode ser interpretada como uma função do grau de saturação com CaCO3 da solução do solo. A fórmula é baseada no índice de Langelier, IL e no Residual Carbonatado Sódico; a saber:

ISB = 8,4 – pHc

onde 8,4 é o valor de pH de um solo não sódico-salino em equilíbrio com o carbonato de cálcio.

pHc é o pH da água de irrigação, calculado como se segue:

pHc = pK’2 – pK’ps + p [Ca + Mg] + p[CO3 + HCO3]

onde:

p indica o negativo do logaritmo decimal e [  ] representa concentração molar, mol 
1-1. Os demais parâmetros foram definidos anteriormente.

Percentagem de Sódio Trocável, PST

O índice ISB permite calcular a taxa RAS ajustada; ou seja, a porcentagem de sódio trocável dada por:

PST = RAS aj = RAS [1,0 + (8,4 – pHc)] ou

PST = RAS (1,0 + ISB)

A taxa de adsorção de sódio da parte inferior da zona da raiz é dada pela relação entre a taxa PST e a fração de lixiviação, FL a partir da expressão seguinte:
RAS inf = kRAS aj

onde:

k é o fator que depende da fração de lixiviação, FL sendo igual a 2,1; 1,4 e 1,0 para valores de FL de 0,1; 0,2 e 0,3 respectivamente (Rhoades, 1974).

#### 13.2.2.3 - QUALIDADE QUÍMICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

##### 13.2.2.3.1 - Cálculos de Qualidade Química

Para o diagnóstico da qualidade química das águas superficiais das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, foram determinados e avaliados os diversos índices e critérios expostos acima a partir de Boletins de Análises Físico-Químicas fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Esses dados cobriram o período de 1984 a 1993 para os seguintes mananciais:

- 8 açudes

- 2 rios

- 2 riachos

A Figura 13.68 apresenta um mapa georreferenciado mostrando a localização dos mananciais com dados de qualidade de água disponíveis.

Os resultados gerais da qualidade química desses mananciais estão listados na Tabela 13.50, por município. A partir dessa tabela foram determinados parâmetros e índices para fins de abastecimento e de agricultura (irrigação). Três tipos de tabelas foram definidas, a saber:

- Força iônica e estudo de dureza

- Salinidade e corrosividade

- Índices e critérios para uso na agricultura

Em todas as tabelas foram aplicados os índices e critérios anteriormente descritos, por município de cada bacia.

As Figuras 13.69 e 13.70 apresentam a situação de rios, riachos e açudes quanto a dureza das águas, enquanto as Figuras 13.71 e 13.72 se referem a salinidade e pH, para as bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, respectivamente. Um parecer de qualidade química em termos de evolução de parâmetros e índices é apresentado no final desta análise.

Nas Figuras 13.71 a 13.76 são utilizadas as seguintes notações:

BSR1 – Açude Curimataú;

BSR2 – Açude Poleiros;

BSR3 – Açude Riachão;

CD1 – Rio Curimataú;

DI – Riacho Salgado;

SO1 – Açude Cacimba de Várzea;

SO2 – Rio Jaboeiro;

Ta1 – Rio Calabouço;

Ta2 – Riacho Calabouço;

Cte1 – Açude Boqueirão do Cais – ano de 1984;

Cte2 – Açude Boqueirão do Cais – ano de 1985;

Cte3 – Açude Boqueirão do Cais – ano de 1993;

Figura 13.68 - Localização dos mananciais com dados de qualidade de água disponíveis

Tabela 13.50 –  Parâmetros físico-químicos de águas superficiais nas bacias do Alto e Médio Curimataú (BAC e BMC) e Alto Jacu (BAJ)

| Município | Manancial | Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STD (mg/L) | pH | Alcmg/LCaCO3) | Alc CO32- (mg/LCaCO3) | AC (mg/L) | CO2 (mg/L) | DT (mg/LcaCO3) | Cl- (mg/L) | Fe2+ (mg/L) |
| Barra de Sta. Rosa, BAC | Aç. Curimataú | 1986 (e) | 960,0 | 7,8 | 127,0 | 0,0 | 10,0 | 8,8 | 318,0 | 425,0 | 0,00 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 (e) | 2.267,0 | 8,5 | 180,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 1.400,0 | 0,00 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 (e) | 3.310,0 | 8,6 | 193,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 1.775,0 | 0,00 |
|  | Aç. Riachão | 1992 (e) | 6.660,0 | 8,5 | 138,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 2.090,0 | 3.250,0 | 0,15 |
| Cacimba de Dentro, BAC | Rio Curimataú | 1981 | 13.156,0 | 7,7 | 157,0 | 0,0 | 25,0 | 22,0 | 3.600,0 | 7.050,0 | 0,00 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro: - Junto à captação - Sangradouro | 1991 1991 (c) | ND ND | 8,2 8,2 | 235,0 230,0 | 64,0 56,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 800,0 790,0 | 1.300,0 1.100,0 | 0,00 0,00 |
| Cuité, BAJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 4.687,0 | 8,1 | 208,0 | 0,0 | 39,0 | 34,0 | 1.390,0 | 2.060,0 | 0,00 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1985 | 683,0 | 8,1 | 98,0 | 0,0 | 7,0 | 6,1 | 206,0 | 275,0 | 0,00 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 1.986,0 | 8,3 | 178,0 | 0,0 | ND | ND | 860,0 | 1.495,0 | 0,00 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 345,0 | 8,0 | 151,0 | 0,0 | 18,0 | 145,8 | 156,0 | 105,0 | 0,00 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 2.038,0 | 7,9 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1.075,0 | 0,00 |
| Dona Inês, BMC | Rch. Salgado | 1992 | 4.962,0 | 8,3 | 159,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 1.340,0 | 2.650,0 | 0,00 |
| Nova Floresta, BAJ | Aç. Imbê | 1984 | 2.864,0 | 8,2 | 83,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | 870,0 | 1.390,0 | 0,00 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 1.220,0 | 7,5 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 306,0 | 600,0 | 0,00 |
| Solânea, BAC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 (c) | 1.310,0 | 7,4 | 148,0 | 0,0 | 26,0 | 22,88 | 610,0 | 660,0 | 0,0 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 3.460,0 | 8,0 | 130,0 | 0,0 | ND | 113,6 | 770,0 | 1.890,0 | 0,0 |
| Tacima, BMC | Rio Calabouço | 1985 | 3.560,0 | 8,0 | 155,0 | 0,0 | 39,0 | 34,0 | 1020,0 | 1.150,0 | 0,0 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 2.942,0 | 7,7 | 110,0 | 0,0 | 9,0 | 7,9 | 790,0 | 1.450,0 | 0,0 |

Tabela 13.51 – Força Iônica, pH e Dureza das águas superficiais, por município das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú no período 1984 a 1992

| Município | Manancial | Ano/Período | I | pH | Dureza (mg/LCaCO3) |  |  | % do Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Classificação | DC | DNC |  |
| Barra de Sta. Rosa, BAC | Aç. Curimataú | 1986(e) | 0,024 | 7,8 | MD | 127,0 | 191,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Poleiros | 1992(e) | 0,056* | 8,5 | MD | 180,0 | 770,0 |  |
|  | Aç. Poleiros | 1993(e) | 0,071* | 8,6 | MD | 193,0 | 1157,0 |  |
|  | Aç. Riachão | 1992(e) | 0,130* | 8,5 | MD | 138,0 | 1952,0 |  |
| Cacimba de Dentro, BAC | Rio Curimataú | 1981 | 0,282* | 7,7 | MD | 157,0 | 3443,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Cacimba de Dentro: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | 0,052* | 8,2 | MD | 235,0 | 565,0 |  |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | 0,044* | 8,2 | MD | 230,0 | 560,0 |  |
| Cuité, BAJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 0,082* | 8,1 | MD | 208,0 | 1182,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Boq. Do Cais* | 1985 | 0,017 | 8,1 | MD | 98,0 | 108,0 |  |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 0,060* | 8,3 | MD | 178,0 | 682,0 |  |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 0,005 | 8,0 | MD | 151,0 | 5,0 |  |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 0,043* | 7,9 | MD | 105,0 | 455,0 |  |
| Dona Inês, BMC | Rch. Salgado | 1992 | 0,106* | 8,3 | MD | 159,0 | 1181,0 | 100 % MD |
| Nova Floresta BAJ | Aç. Imbê | 1984 | 0,056* | 8,2 | MD | 83,0 | 787,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 0,024* | 7,5 | MD | 57,0 | 249,0 |  |
| Solânea BAC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 (c) | 0,026* | 7,4 | MD | 148,0 | 462,0 | 100 % MD |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 0,076* | 8,0 | MD | 130,0 | 640,0 | 100 % MD |
| Tacima BMC | Rio Calabouço | 1985 | 0,046* | 8,0 | MD | 155,0 | 865,0 | 100 % MD |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 0,058* | 7,7 | MD | 110,0 | 680,0 |  |

*Equação de Cavalcanti, B. & Loewenthal, R. (1981).

DC = Dureza de Carbonato

DNC = Dureza de não Carbonato

Tabela 13.52 – Salinidade e corrosividade das águas superficiais, por município e por bacia, no período de 1984 a 1992

| Município | Manancial | Ano | pH | Cloreto (meq/L) | Relação Larson (meq/L) | Classe / tipo de água |  | Zona deSalinidade | Sal. US Lab. Staff (Irrigado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Resol. CONAMA | OMS |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BAC | Aç. Curimataú | 1986 | 7,8 | 12,00 | 4,70 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 | 8,5 | 39,50 | 10,97 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 | 8,6 | 50,10 | 13,00 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Riachão | 1992 | 8,5 | 91,70 | 33,20 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Cacimba de Dentro, BAC | Rio Curimataú | 1981 | 7,7 | 198,90 | 63,30 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | 8,2 | 36,70 | 7,80 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | 8,2 | 31,03 | 6,75 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Cuité, BAJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 8,1 | 58,11 | 13,97 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Boq. do Cais* | 1985 | 8,1 | 7,75 | 3,96 | Classe 3-Doce | Doce | ZA = Zona Adequada | C3 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 8,3 | 42,17 | 11,85 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 8,0 | 2,96 | 0,98 | Classe 3-Doce | Doce | ZA = Zona Adequada | C3 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 7,9 | 30,32 | 14,44 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Dona Inês, BMC | Rch. Salgado | 1992 | 8,3 | 37,80 | 11,90 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Nova Floresta, BAJ | Aç. Imbê | 1984 | 8,2 | 39,21 | 23,62 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 7,5 | 16,93 | 14,85 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
| Solânea, BAC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 | 17,4 | 18,62 | 6,30 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 8,0 | 53,31 | 20,50 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Tacima, BMC | Rio Calabouço | 1985 | 8,0 | 32,44 | 10,46 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 7,7 | 40,90 | 18,60 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |

(C) = Ano de chuvas excepcionais

Tabela 13.53 – Análise da sodificação e seus danos para as águas superficiais para uso na irrigação, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu

| Município | Manancial | Ano | pH | Ca2++Mg2+ (meq/L) | HCO3- + CO32- (meq/L) | Taxa Ad. Na+ |  | pHc | IS | PST | RCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RAS | S |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BAC | Aç. Curimataú | 1986 | 7,8 | 6,36 | 2,54 | 10,4 | S2 | 3,27 | 5,1 | 63,8 | 3,8 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 | 8,5 | 19,00 | 3,60 | 19,7 | S3 | 2,07 | 5,5 | 128,6 | 15,4 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 | 8,6 | 27,00 | 3,86 | 21,0 | S3 | 3,45 | 5,0 | 125,0 | 23,1 |
|  | Aç. Riachão | 1992 | 8,5 | 41,80 | 2,76 | 30,9 | S4 | 3,09 | 5,3 | 195,0 | 39,0 |
| Cacimba de Dentro, BAC | Rio Curimataú | 1981 | 7,7 | 72,00 | 3,14 | 51,0 | S4 | 3,38 | 5,8 | 307,0 | 68,9 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | 8,2 | 16,00 | 4,70 | 20,0 | S3 | 2,91 | 5,5 | 129,8 | 11,3 |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | 8,2 | 15,80 | 4,60 | 17,0 | S2 | 2,89 | 5,5 | 110,7 | 11,2 |
| Cuité, BAJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 8,1 | 27,80 | 4,16 | 24,0 | S3 | 3,09 | 5,3 | 151,4 | 23,6 |
|  | Aç. Boq. do Cais* | 1985 | 8,1 | 4,12 | 1,96 | 8,3 | S1 | 2,97 | 5,4 | 53,4 | 42 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 8,3 | 17,20 | 3,56 | 22,2 | S3 | 2,82 | 5,6 | 146,0 | 13,6 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 8,0 | 3,12 | 3,02 | 3,7 | S1 | 2,00 | 6,4 | 27,4 | 0,1 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 7,9 | 11,20 | 2,10 | 19,8 | S3 | 2,40 | 6,0 | 138,6 | 9,1 |
| Dona Inês, BMC | Rch. Salgado | 1992 | 8,3 | 26,80 | 3,18 | 31,5 | S4 | 3,49 | 4,9 | 186,2 | 13,6 |
| Nova Floresta, BAJ | Aç. Imbê | 1984 | 8,2 | 17,40 | 1,66 | 20,5 | S3 | 2,46 | 5,9 | 41,7 | 15,7 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 7,5 | 6,12 | 1,14 | 8,5 | S1 | 1,87 | 6,5 | 64,0 | 5,0 |
| Solânea, BAC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 | 7,4 | 12,20 | 2,96 | 11,6 | S2 | 2,59 | 5,8 | 79,0 | 9,2 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 8,0 | 18,00 | 2,60 | 29,2 | S4 | 2,70 | 5,7 | 195,6 | 9,2 |
| Tacima, BMC | Rio Calabouço | 1985 | 8,0 | 20,40 | 3,10 | 22,5 | S3 | 2,83 | 5,6 | 147,8 | 17,3 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 7,7 | 15,80 | 2,20 | 22,4 | S3 | 2,57 | 5,8 | 153,0 | 13,6 |

Figura 13.69 – Porcentagem do tipo de dureza de açudes e barragens de municípios de (a) bacia do Alto Curimataú e (b) bacia do Alto Jacu (1984 a 1992).

Figura 13.70 – Porcentagem do tipo de dureza predominante nos rios e riachos analisados das bacias do Alto e Médio Curimataú (1984 a 1992).

Figura 13.71 – Porcentagem das zonas de salinidade e distribuição do pH nas águas dos açudes e barragens analisados de municípios das bacias do Alto e Médio Curimataú e Alto Jacu (1984 a 1992).

Figura 13.72 – Porcentagem das zonas de salinidade e distribuição do pH nos rios e riachos analisados das bacias do Alto e Médio Curimataú (1984 a 1992).

Figura 13.73 - Distribuição de valores médios de Alcalinidade e de Durezas das águas superficiais das bacias do Alto e Médio Curimataú no período 1981 a 1993

Figura 13.74 - Distribuição de Valores Médios de Alcalinidade e de Durezas das águas superficiais da bacia de Alto Jacu no Período 1981 a 1993

Figura 13.75 - Distribuição da salinidade e valores médios de pH das águas superficiais das bacias do Alto e Médio Curimataú no período de 1981/1993

Figura 13.76 - Distribuição da salinidade e valores médios de pH das águas superficiais da bacia do Alto Jacu no período de 1981/1993

Figura 13.77 - Distribuição de valores médios de pH, pHc e Índice de Saturação de Bower para fins de irrigação de águas superficiais das bacias do Alto e Médio Curimataú

Figura 13.78 - Distribuição de valores médios de pH, pHc e Índice de Saturação de Bower para fins de irrigação de águas superficiais

##### 13.2.2.3.2 - Cálculos de Poluição Orgânica

Demanda de Oxigênio  por degradação de material carbonáceo

Para a análise da degradação de material carbonáceo, em função do tempo em mananciais superficiais com dados insuficientes das séries oxigenada, nitrogenada, fosfarada, de sólidos e de clorofila “a”, o Padrão QUALIQGTSP  /AERH/CCT/UFPB utiliza apenas a DBO carbonácea de 5 dias, com a seguinte interpretação :

Com os dados de DBOc5 ou Lc5 e a temperatura TC e, a partir da adoção de constante de degradação de material carbonáceo para reservatórios de acumulação, foram calculadas a DBO última ou de longo termo, Llt e a DBO de compostos carbonáceos de difícil decomposição ou Lcd. A determinação da DBO de longo termo, Llt foi feita a partir das seguintes definições (Lehmann, 1990).

Definindo y5 como o consumo de oxigênio em 5 dias, obtêm-se:

Y5 = Llt – Lc5 = Llt – Llt*e-5k1

Y5 = Llt (1-e-5k1 )

onde,

k1 ou kd = constante de desoxigenação ou de degradação de material carbonáceo de 5 dias. Essa constante é dependente da temperatura sendo obtida à 20 oC. Para água potável apresenta a faixa de 005 a 0,10 d-1.

No caso particular dos reservatórios de acumulação das bacias do Curimataú e do Jacu foi adotado um valor de 0,10 excetuando o caso da Lagoa Bela Vista situada em Cuité (bacia do Jacu), cujo valor adotado foi bem maior; ou seja, k1 = 0,35 que é o mesmo valor para esgoto municipal, considerando que a lagoa é corpo receptor de esgotos. O valor adotado para águas correntes foi maior; ou seja, k1 = 0,15 considerando a falta de dados de campo de  monitoramento contínuo de pelo menos, 5 dias com os parâmetros DBOc5, Temperatura e Oxigênio Dissolvido.

Chamando y5 o valor da DBO consumida ou degradada em 5 dias, obtêm-se:

Llt= Lc5/(1- e-5k1)

Sendo a DBO de longo termo representada pela soma da DBO carbonácea de 5 dias e a de compostos de lenta degradação ou DBOd (DBO difícil), a obtenção desta última é dada por:

Lcd = Llt – Lc5

Da série oxigenada, apenas os parâmetros DBOc5 ou Lc5 e DBOcd ou Lcd foram utilizados para avaliação das condições de poluição dos mananciais superficiais das bacias do Curimataú e do Jacu. Contudo, foi determinado o teor de oxigênio à saturação, Cs a partir da seguinte equação (In: Lehmann, H., 1990).

Cs = 13,8 *e – 0,0023TC

O efeito da reaeração nesses mananciais não foi computado uma vez que não se dispunha de valores do oxigênio dissolvido.

Demanda de Material Nitrogenado

No caso de mananciais com valores da série nitrogenada tais como amônia ionizável, NH4-N; nitrito, NO2-N e nitrato, NO3-N, foi calculada a Demanda Bioquímica de material nitrogenado, LN  segundo as reações gerais de oxidação de amônia em nitrato. Essa demanda é dada por:

LN = 3,2 NH4-N + 1,1 NO2-N

ou seja, a partir das reações estequiométricas 3,2 mg de O2 são consumidos na reação de nitritação por bactérias autotróficas “nitrosomonas” e 1,1mg de O2 para a oxidação de nitrito para nitrato ou nitratação por bactérias autotróficas do tipo “nitrobactérias”. Essa demanda auxilia na interpretação tanto do grau de saprobidade (águas correntes) quanto na de estado trófico (reservatórios de acumulação).

Grau de Saprobidade/Índice Sapróbico

No caso de águas correntes como rios, córregos, riachos, etc., a saprobidade pode ser calculada. Essa característica é conferida à água por organismos denominados de indicadores biológicos. O índice varia de –1 a 8 sendo a faixa de 1 a 4 geralmente a adotada nas classificações. São diferentes tabelas de classificações considerando os parâmetros OD (Oxigênio Dissolvido), DBOc5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de 5 dias), os parâmetros da série nitrogenada e turbidez da água  No caso em particular desse estudo, o índice foi calculado pela seguinte equação (Sladecek & Tucek  1975):

S = k2*So*(L-Lo)/(1+k2(L-Lo))

onde,

k2 = constante com valor de 0,218 para DBOc5 na faixa de Lc5op(1) de 0 a 50 mg/L e com valor de 0,0021 para a faixa de Lc5op(2) de 50 a 200 mg/L.

So = índice sapróbico inicial com valor para a faixa de Lc5op(1) de 4,93 e de 9,0 para a faixa de Lc5op(2).

A Tabela 13.54 abaixo é usada para a classificação da saprobidade de águas correntes (rios, riachos, córregos, etc.). Foram aplicadas cores e simbologia de acordo com o tipo de poluição.

Tabela 13.54 - Grau de saprobidade e classificação de águas correntes (Sladecek & Tucek, 1975)

| ## Saprobidade | Valor médio ## S | ## Lc5 (mg/L) | ## Classificação / Tipo de água |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Kataróbico “k “ | -1.0 | ## 0.0 | ## Muito pura, “mp” |  |
| ## Xenosapróbico “x “ | 0.0 | ## 1.0 | ## Muito limpa, “mlp” |  |
| ## Öligosapróbico “o” | 1.0 | ## 2.5 | ## Limpa, “lp” |  |
| ## Beta-mesosapróbico “” | 2.0 | ## 5.0 | ## Com leve poluição, “lpo” |  |
| ## Alfa-mesosapróbico “” | 3.0 | ## 10.0 | ## Com poluição, “po” |  |
| ## Polisapróbico “p” | 4.0 | ## 50.0 | ## Com poluição forte, “pof” |  |
| ## Isosapróbico “i” | 5.0 | ## 400.0 | ## Esgoto, “esg” |  |
| ## Metasapróbico “m” | 6.0 | ## 700.0 | ## Condições sépticas, “sep” |  |
| ## Hipersapróbico “h” | 7.0 | ## 2000.0 | ## Condições putrefatas, “pt” |  |
| ## Ultrasapróbico “u” | 8.0 | ## 12000.0 | ## Inadequada, “in” |  |

Foram realçadas em cinza claro as quatro (04) classes de saprobidade mais usadas para classificação em águas correntes. As águas tipo “o” ou Oligosapróbicas são consideradas praticamente despoluidas, as do tipo “” ou Beta-mesosapróbicas são levemente poluídas e as do tipo “” (Alfa-mesosapróbicas) são poluídas. Finalmente, as do tipo “p” ou Polisapróbicas são bastante poluídas.

Estado Trófico

Lagos, açudes e reservatórios de acumulação são bastante impactados por excesso de nutrientes (nitrogênio e fósforo) com respostas diferentes em cada manancial. Na década de setenta, considerava-se o fósforo como o nutriente determinante do estado trófico de um manancial. Atualmente, considera-se a taxa (em peso) entre a concentração total de nitrogênio/concentração total de fósforo como sendo o parâmetro indicativo da produtividade do pigmento de algas clorofila “a”. A literatura apresenta várias tabelas de classificação do estado trófico de mananciais. A Tabela 13.55 abaixo mostra uma compilação de outras tabelas como de Allum et al. (1977), de Jorgensen & Johnsen, (1989), etc. e foi usada para a classificação do estado trófico de alguns mananciais das bacias sob estudo.

Tabela 13.55 - Classificação do Estado Trófico de Lagos, Reservatórios de Acumulação, Açudes, etc.

| Tipo Trófico | ET | Cor | PMP (mgC/m2.d) | Clorofila “a” (mg/m3) | H.Secchi (m) | %SatOD Hipolimio | Ptotal (g/L) | Ntotakl (g/L) | STI (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ultra-oligotrófico | “u” |  | <50 | 0.01-0.5 | >4.0 | >90 | <1-5 | <1-250 | 2-15 |
| - Oligitrofico | “o” |  | 50-300 | 0.3-3.0 | >3.7 | >80 | <1-5 | <1-250 | 2-15 |
| - Oligo-mesotrófico | “om” |  | 50-300 | 0.3-3.0 | 2-3.7 | 50-80 | 5-10 | 250-600 | 10-200 |
| - Mesotrófico | “m” |  | 250-1000 | 2-10 | 2-3.7 | 10-80 | 10-20 | 250-600 | 10-200 |
| - Meso-eutrófico | “me” |  | 250-1000 | 2-10 | 2 | 10 | 10-30 | 500-1100 | 100-500 |
| - Eutrófico | “e” |  | >1000 | 10-50 | <2 | <10 | >20 | 500-1100 | 100-500 |
| - Hipereutrófico | “h” |  | >1000 | >10 | <2 | <10 | 30-5000 | 500-15000 | 400-6000 |
| - Distrófico | “d” |  | <50-500 | 0.1-10 | <2 | <10 | <1-10 | <1-500 | 5-200 |

As classes que estão assinaladas em cinza claro são as mais aplicadas na prática.

Toxidez por Amônia Não Ionizável

Um parâmetro de grande impacto em mananciais é a amônia não ionizável em teor elevado. A elevação de pH é um dos primeiros sinais da volatilização da amônia. Quando as toxinas são liberadas, há mortandade de peixes. Contudo, o teor de Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L) do manancial não se altera. O critério adotado é o da Resolução CONAMA (MMA,1986) e o Critério “Red Book” da EPA (Environmental Protection Agency, 1976); ou seja, no último caso, a fração de amônia não ionizável é dada por:

%NH3-N = 100 / (1+antlog(pka-pHop)

onde

pka = 0,09018 + 2729,92/(T+273,2) sendo ToC

No caso de rios , o limite adotado é 0,10 mg/L para amônia não ionizável.

Produtividade de Ambientes Aquáticos

No caso de mananciais com medições de nitrato (série nitrogenada) e de ortofosfato (série fosfarada) a produtividade é analisada mediante a Tabela 13.56. A razão entre esses parâmetros fornece também uma avaliação da produtividade conforme a última coluna da tabela.

Tabela 13.56 - Produtividade e Razão de Produtividade de Ambientes Aquáticos

| Produtividade | Cor | NO3-N (mg/L) | PO4-P (mg/L) | Razão de Produtividade NOX/PO4 | Cor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Muito baixa |  | 0.2 | 0.005 | 15<RP<40, adequada |  |
| - Moderadamente baixa |  | 0.2-0.4 | 0.005-0.01 | RP< 15, excesso P |  |
| - Moderadamente alta |  | 0.3-0.65 | 0.01-0.03 | RP>40, RP(N) excesso N |  |
| - Alta |  | 0.5-1.5 | 0.03-0.10 |  |  |
| - Muito alta |  | 1.5 | 0.10 |  |  |

Diversidade Fitoplanctônica, I Mg ou Índice de Margalef

Nos mananciais submetidos à extensiva análise de parâmetros físico-químicos, biológicos e bacteriológicos, é interessante aplicar o Índice de Margalef considerando a interação entre a grande maioria desses parâmetros. São 7 parâmetros, sendo seis (06) relacionados à qualidade química e biológica da água e 1 dado de vazão como se segue:

IMG. = 0,9485 – 0,1134 SS + 0,0687CE –0.2684DBOc5 + 0.0678 DQO – 3.15NOX + 8.96 PO4 –0.64Q (m3/s)

onde

IMG = Índice de Margalef

SS = teor de Sólidos Suspensos, mg/L

CE = Condutividade elétrica, mS/m

DBOc5 = Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de 5 dias, mgO2/L

DQO = Demanda Química de Oxigênio, mgO2/L

OX = Soma dos teores de nitrito e de nitrato, mg/L

PO4 = ortofosfato, mg/L

Nas águas naturais, esse Índice se situa entre 0 e 10, sendo 10 apenas um valor teórico.

Esse Índice foi apenas aplicado à Lagoa Bela Vista (Município de Cuité, bacia do Jacu) considerando a quantidade suficiente de dados de campo obtidos.

Os resultados da avaliação  da poluição biológica dos mananciais superficiais de ambas as bacias são apresentados nas Tabelas logo a seguir.

Com relação às águas subterrâneas, é incluída apenas uma avaliação de poluição orgânica realizada na Fonte Olho D’água da Bica, Cuité, bacia do Jacu, no item de qualidade de águas subterrâneas.

Tabela 13.57 – Resultados de parâmetros das Fases Oxigenada e Nitrogenada e Turbidez  de Mananciais Superficiais das bacias Jacu e Curimataú à temperatura ambiental de 25oC.

| Município/Manancial | DBOc5 (mg/L) | NH4-N (mg/L) | NO2-N (mg/L) | NO3-N (mg/L) | Turbidez, UNT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |
| Barra de Santa Rosa: Aç. Curimataú A. Poleiros Aç. Riachão | 6.10 7.50 0.50 | 0.0 0.0 presença, pr | 0.0 nd nd | 0.0 fraco 0.0 | 15.0 5.5 37.0 |
| Cacimba de Dentro: Rio Curimataú Aç. C. de Dentro | 9.50 14.60 | Pr. 0.0 | 0.0 pr | 0.0 0.0 | 11.0 3.6 |
| D. Inês: Riacho Salgado | 8.40 | 0.0 | Nd | pr | 35.0 |
| Solânea: Aç. C. Várzea Rio Jaboeiro | 8.30 15.50 | 0.0 pr | 0.0 nd | 0.0 pr | 5.9 35.0 |
| Tacima: Rio Calabouço Riacho Calabouço | 7.50 11.50 | 0.0 0.0 | 0.0 nd | 0.0 pr | 15.0 nd |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |
| Cuité: Aç. Boq. do Cais ## Lagoa Bela Vista # Aç. Timbaúba | 7.30 19.0 5.20 | Pr 3.24 0.0 | Nd Nd 0.0 | 0.0 0.46 0.0 | 4.0 25.0 13.0 |
| Nova Floresta: Aç. Imbê | 8.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |

Tabela 13.58 – Parâmetros de interpretação da poluição orgânica dos mananciais superficiais analisados nas bacias do Curimataú e Jacu à temperatura ambiental média de 26C.

| Município/Manancial Superficial | Lc5 (Mg/L) | Lcd (Mg/L) | LN (Mg/L) | Índice S | Esap | Est. Trófico | % NH3-N | Prod. | Cs (Mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Barra De Santa Rosa: Aç. Curimataú # Aç. Poleiros Aç. Riachão | 6.10 7.50 0.50 | 9.4 11.6 0.8 | - - - | - - - | - - - | Nd Nd Nd | - - - | - - - | 7,6 7.6 7.6 |
| # Cacimba De Dentro: Rio Curimataú Aç. C. de Dentro | 9.50 14.60 | 8.5 22.5 | - - | 3.2 - | ‘” - | - Nd | - - | - - | 7.6 7.6 |
| - D. Inês: Riacho Salgado | 8.40 | 7.5 | - | 3.1 | ‘” | ### - | - | - | 7.6 |
| # Solânea: Aç. C. Várzea # Rio Jaboeiro | 8.30 15.50 | 12.8 13.9 | - - | - 3.7 | - “P” | Nd - | - - | - - | 7.6 7.6 |
| - Tacima: Rio Calabouço Riacho Calabouço | 7.50 11.50 | 6.7 10.3 | - - | 2.9 3.4 | ‘” ‘” | - - - | - - - | - - - | 7.6 7.6 7.6 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cuité: Aç. Boq. Do Cais ## Lagoa Bela Vista # Aç. Timbaúba | 7.30 19.00 5.20 | 11.3 4.0 8.0 | - 11.5 - | - - - | - - - | “o” “h” Nd | - 21.40 - | Pmbaixa #### Pmalta Pmbaixa | 7.6 7.6 7.6 |
| - Nova Floresta : Aç. Imbê | 8.40 | 12.9 | - | - | - | Nd | - | - | 7.6 |

#### 13.2.2.4. – INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E DA POLUIÇÃO ORGANICA DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS

Com relação às tabelas e figuras apresentadas, as seguintes observações são pertinentes:

BACIA DO CURIMATAÚ

No período de 1981 a 1985, alguns mananciais da bacia do Curimataú como, por exemplo, o rio Curimataú apresentavam alta força iônica (acima de 0,10); ou seja, com alto teor de sais dissolvidos.

No início da década de 90, a força iônica aumentou em se considerando que também os períodos de estiagem foram se tornando mais freqüentes.

Esse aumento se refletiu na dureza total, com 100% de todos os mananciais superficiais da bacia do Curimataú apresentando águas muito duras com dureza permanente.

A dureza permanente (excesso de sulfatos, de cloretos e de espécies catiônicas como o magnésio, cálcio e o estrôncio), é da ordem de 25 a 30 % dos sais dissolvidos. Esse tipo de dureza inviabiliza a aplicação de processos de tratamento de água simples (só desinfecção) e convencional (coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção).

Cerca de 80% dos mananciais tem alta salinidade e 100% de média a alta salinidade com classificação C4 para uso na agricultura (inadequada).

Considerando o alto teor de dureza permanente, a salinidade não se deve apenas á presença de cloreto de sódio, mas também aos sais de cálcio e de magnésio na forma de cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos.

O aumento na dureza permanente do açude Poleiros no período de estiagem de 1992/1993 foi deveras surpreendente; cerca de 42%, ou seja, 16% maior que o aumento da salinidade e com pouca variação no valor de pH. Convém salientar que esse açude (com volume máximo de 8 x 106 m3) secou totalmente em fins de 1997.

Para uso na agricultura, 100% dos mananciais são inadequados. Todos os valores de pHc são baixos, indicando a alta precipitação de carbonato de cálcio no solo. A porcentagem de sódio trocável é altíssima, bem como, os valores da taxa de adsorção de sódio. Apenas 30% dos mananciais, em época de não estiagem, apresentaram taxa S2 (média sodificação).

Com relação à poluição carbonácea (demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias e a de compostos de lenta degradação, observa-se que a maioria dos açudes (cerca de 80%) pertence à classe 3 segundo a Resolução CONAMA (1986); ou seja, apresenta discreta poluição carbonácea. Com relação aos rios, riachos e córregos, a maioria (80%) foi classificada como “”ou alfa-mesosapróbico e com DBOc5 de cêrca de 10 mg/L; ou seja, a maioria tem média poluição. Nessa classe sapróbica, o teor de amônia não ionizável é ainda baixo (0,3 a 1,2 mg/L). Apenas um Açude (cacimba de Várzea) e um rio (Rio Jaboeiro em Solânea) são “p” ou polisapróbicos com poluição severa.

BACIA DO JACU

As águas superficiais dessa bacia mostraram um comportamento químico similar ao da bacia do Curimataú, entretanto com melhor qualidade. São águas de menor força iônica (menor teor de sais dissolvidos), mas com 100% dos mananciais com dureza  alta e presença de dureza permanente.

Considerando a maior disponibilidade de dados do açude Boqueirão do Cais (Cuité), observa-se que em época chuvosa (1985), houve uma grande diminuição nos sais dissolvidos (diluição dos sais devido à mistura de águas com salinidade e sais dissolvidos diferentes).

Alguns mananciais após as chuvas se tornaram não salinos-sódicos. Contudo, em todos os mananciais, observou-se um valor baixo de pHc, ou seja, a precipitação de carbonato de cálcio ocorre até o solo saturar.

Nessa bacia, todos os açudes (100%) analisados são de média poluição. Contudo, a Lagoa Bela Vista em Cuité é um ambiente “hipereutrófico”, com alta porcentagem de amônia não ionizável, alta produtividade, tóxica aos peixes, pH elevado e boas condições de oxigenação. Essa amonia não ionizável provocou mortandade de peixes e elevou o pH para cerca de pH= 10.

Em ambas as bacias, o teor de oxigênio dissolvido à saturação, Cs (mgO2/L) foi calculado  para todos os mananciais superficiais e se mostrou abaixo do valor de 8,38 mg/L geralmente adotado nos estudos brasileiros de oxigenação de mananciais.

13.2.2.5 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

13.2.2.5.1 – Considerações sobre a qualidade química

Os aqüíferos, de um modo geral, estão sujeitos à grande vulnerabilidade, seja pela poluição em áreas de grande oferta de poluentes (áreas urbanas, industriais e agrícolas), ou zonas de mangue, ou ainda em zonas salinizadas. Essas últimas, de grande interesse em regiões semi-áridas, podem ser decorrentes de drenagens verticais descendentes devido à maior permeabilidade vertical do recobrimento do solo.

Poços profundos em bacias sedimentares (pacote sedimentar), que penetram em rochas cristalinas em áreas poluídas, podem carrear a poluição para as zonas fissuradas, bem como para as camadas sedimentares atravessadas.

A salinização e excessiva dureza são, sem dúvida alguma, os maiores problemas das águas subterrâneas do semi-árido paraibano. Em poços perfurados que atingem ou penetram rochas calcárias, a dissolução de sais de cálcio e de magnésio provocam um aumento nos teores de Sólidos Totais Dissolvidos, STD, com aumento de força iônica, pH, Alcalinidade e Dureza Total, tornando a água bastante mineralizada.

Com a atividade agrícola, a degradação de águas subterrâneas se torna preocupante. Nas últimas duas décadas, têm sido detectados teores alarmantes de substâncias tóxicas decorrentes da aplicação de agrotóxicos, além de teores excessivos de nitrato, de fósforo, substâncias orgânicas e metais pesados.

A qualificação química de águas subterrâneas, de modo similar às águas superficiais, é feita a partir de índices e critérios que permitem uma classificação em termos de: força iônica, tipo de dureza, grau de saturação com carbonato de cálcio (características de incrustabilidade e de dissolução de CaCO3), agressividade, corrosividade e salinidade para diversos usos, poluição orgânica (nitrificação, excesso de nutrientes e de matéria orgânica), entre outros.

No caso particular das águas subterrâneas das bacias dos rios Jacu-Curimataú, foram conseguidos poucos dados (um município em cada bacia). Portanto, os resultados interpretados podem não ser representativos para toda a bacia em particular.

Os boletins de análises físico-químicas analisados são de poços tubulares perfurados nos municípios: Barra de Santa Rosa (Bacia do Curimataú): 4 poços ; Cuité (Bacia do Jacu) 2 poços; além de uma fonte denominada “Olho D’água da Bica”, FOB.

Os dados foram obtidos no período de 1984 a 1998 e estão listados na Tabela 13.59. As tabelas seguintes (Tabelas 13.60, 13.61 e 13.62) foram obtidas a partir da Tabela 13.59 e da aplicação de parâmetros e índices de qualidade da água.

Tabela 13.59 – Parâmetros químicos de águas subterrâneas nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ)

| Município | Ano/ Período | Símbolo | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STD (mg/L) |  | pH | Alc (mg/LCaCO3) | Alc CO32- (mg/LCaCO3) |  | AC (mg/L) | CO2 (mg/L) | DT (mg/LCaCO3) | Cl- (mg/L) | Série Nitrogenada (mg/L) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH4-N | NO3-N | NO3-N |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993 / pc | PTs1 | 6780,00 |  | 6,60 | 263,00 | 0,00 |  | 12,00 | 10,56 | 2800,00 | 2240,00 | P | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs2 | 11550,00 |  | 8,90 | 365,00 | 6,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 6450,00 | P | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs3 | 3770,00 |  | 7,00 | 155,00 | 0,00 |  | 6,00 | 5,28 | 494,00 | 1900,00 | 0,00 | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs4 | 1934,00 |  | 9,30 | 272,00 | 56,00 |  | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 670,00 | 0,00 | - | P |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984 / pe | PA1 | 1010,00 |  | 3,60 | 30,00 | 0,00 |  | 103,00 | 90,60 | 184,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1997 / pe | FOB | 3300,00 |  | 3,00 | 30,00 | ND |  | 640,00 | ND | 460,00 | 513,00 CE | 0,25 | ND | 9,50 |
|  | 1998 / pc | FOB | 2900,00 |  | 3,70 | 30,00 | ND |  | 600,00 | ND | 475,00 | 457,00 CE | 1,70 | ND | 0,30 |
| ND = Não Determinado |  |  |  | PA = Poço Amazonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pe = período de estiagem |  |  |  | PTs = Poço Tubular perfurado em sítio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pc = período de chuvas |  |  |  | FOB = Fonte Olho d’água da Bica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P = Presente |  |  |  | CE = Condutividade Elétrica (S/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13.60 – Força iônica, pH e tipos de dureza das águas subterrâneas, por município das bacias do Curimataú / Jacu no período 1984 a 1998

| Município | Ano/ Período |  | Símbolo |  | I |  | pH | Dureza (mg/LCaCO3) |  |  | % do Tipo de Dureza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Classifi -cação | DC | DNC |  |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993 / pc | PTs1 |  | 0,090* 0,056* |  | 6,60 |  | MD | 263,00 | 2537,00 | 100 % MD |
|  | 1993 / pc | PTs2 |  | 0,258* |  | 8,90 |  | MD | 365,00 | 2755,00 |  |
|  | 1993 / pc | PTs3 |  | 0,076* |  | 7,00 |  | MD | 155,00 | 339,00 |  |
|  | 1993 / pc | PTs4 |  | 0,027* |  | 9,30 |  | MD | 272,00 | 418,00 |  |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984 / pe | PA1 |  | 0,023* |  | 3,60 |  | MD | 0,00 | 73,00 | 100 % MD |
|  | 1997 / pe | FOB |  | 0,082 |  | 3,00 |  | MD | 30,00 | 610,00 |  |
|  | 1998 / pc | FOB |  | 0,073* |  | 3,70 |  | MD | 30,00 | 520,00 |  |

*Calculado pela equação de Cavalcanti, B. & Loewenthal, R. (1981)

MD = Muito Dura

DC = Dureza de Carbonato ou temporária

DNC = Dureza de não Carbonato (Permanente)

Tabela 13.61 – Salinidade e corrosividade das águas subterrâneas, por município e por bacia, no período de 1984 a 1998

| Município | Ano | Símbolo | pH | Cloreto (meq/L) | Relação Larson (meq/L) | Cond. Elétrica S/cm | Classe / tipo de água |  | Salinidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Resol. CONAMA | OMS | Zona de Salini- dade | Riverside Irrig.C |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993pc | PTs1 | 6,60 | 63,19 | 12,0 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs2 | 8,90 | 181,95 | 24,9 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs3 | 7,10 | 53,60 | 17,3 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs4 | 9,30 | 18,90 | 3,5 | ND | Classe 4-Salobra | Salobro | ZC | C4 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984pe | PA1 | 3,60 | 16,50 | 27,5 | ND | Classe 4-Salobra | Salobro | ZM | C4 |
|  | 1997pe | FOB | 3,00 | ND | ND | 513,00 | Classe 3-Doce | Doce | ZA | C2 |
|  | 1998pc | FOB | 3,20 | ND | ND | 457,00 | Classe 3-Doce | Doce | ZA | C2 |

Tabela 13.62 – Análise da sodificação e seus danos para as águas subterrâneas, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu

| Município | Ano | Símbolo | pH | Ca +Mg (meq/L) |  | HCO3 + CO3 (meq/L) | Adsorção Na+ |  | pHc | ISB |  | PST | RCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | RAS | Class. S |  |  |  |  |  |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993pc | PTs1 | 6,60 | 56,00 |  | 5,26 | 18,40 | S3 | 3,2 | 5,2 |  | 114,1 | -50,7 |
|  | 1993pc | PTs2 | 8,90 | 62,40 |  | 7,30 | 50,20 | S4 | 3,4 | 5,0 |  | 301,2 | -55,1 |
|  | 1993pc | PTs3 | 7,00 | 38,00 |  | 3,10 | 44,20 | S4 | 2,8 | 5,6 |  | 291,7 | -34,9 |
|  | 1993pc | PTs4 | 9,30 | 13,40 |  | 5,44 | 11,25 | S2 | 2,6 | 5,8 |  | 76,5 | -8,0 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984pe | PA1 | 3,60 | 3,68 |  | 0,60 | 18,8 | S3 | 2,1 | 6,3 |  | 137,2 | -3,1 |
|  | 1997pe | FOB | 3,00 | 9,20 |  | 0,60 | 10,4 | S2 | 2,5 | 5,9 |  | 71,8 | -8,6 |
|  | 1998pc | FOB | 3,70 | 9,50 |  | 0,60 | 9,1 | S2 | 2,5 | 5,9 |  | 62,8 | -8,9 |
| RAS = Razão de Adsorção de Sódio |  |  |  |  | Class. S = Classificação Riverside de Sodificação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHc = pH de saturação de água de irrigação |  |  |  |  | ISB = Índice de Saturação de Bower |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PST = Porcentagem de Sódio Trocável |  |  |  |  | RCS = Residual de Carbonato Sódico |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 13.79 - Distribuição da alcalinidade e tipos de dureza das águas subterrâneas da bacia do Curimataú no período de 1984 a 1998

Figura 13.80 - Distribuição do pH e do cloreto (salinidade) das águas subterrâneas da bacia Curimataú no período de 1984 a 1998

Figura 13.81- Distribuição do pH e do cloreto (salinidade) das águas subterrâneas da bacia Jacu no período de 1984 a 1998

Figura 13.82 - Distribuição do pH, pHc e Índice de Saturação para irrigação, ISB das águas subterrâneas da bacia Jacu

Figura 13.83 - Distribuição do pH, pHc e Índice de Saturação para irrigação, ISB das águas subterrâneas da bacia Curimataú

Figura 13.84 - Comportamento típico da fase aquosa em águas subterrâneas (Barra de Santa Rosa, bacia Curimataú)

Figura 13.85 - Comportamento atípico da fase aquosa das águas subterrâneas de Cuité, bacia do Jacu

##### 13.2.2.5.2 - Análise da Poluição Orgânica em Águas Subterrâneas: Fonte Olho D’Água da Bica.

Caracterização da Poluição Orgânica

Com base nos dados de campanhas de monitoramento realizadas por Lima, M. (1997) para um estudo sobre os impactos do lixão na qualidade da água do lençol subterrâneo que alimenta a fonte denominada Olho D’água de Bica, foram determinados os valores médios dos seguintes parâmetros: (1) série oxigenada: Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO5; (2)  séries nitrogenada e fosforada: Amônia, NH4 , nitrato, NO3-; Fósforo total, Pt e Ortofosfato solúvel, PO4-P (todos esses parâmetros em mg/L); (3) série bacteriológica: Coliformes Fecais, CF (meq/100 ml) e  (4) alguns  parâmetros de qualidade química tais como: pH, Alcalinidade Total, Alc (mg/L CaCO3), Dureza Total, DT (mg/L CaCO3) e Condutividade Elétrica, CE (S/cm). Os pontos de monitoramento do estudo foram como se segue:	Pontos P1 e P2 – pontos situados nas saídas de água da rocha. Pontos P3 e P4 – pontos dentro do reservatório de distribuição. Em meados de 1998  foi feita uma campanha de monitoramento de alguns parâmetros com sonda especial (equipamento AQUA-TESTER). O ponto selecionado ou ponto 5 foi na saída da água do reservatório de distribuição (Cavalcanti, B., 1998) e os parâmetros monitorados foram como se segue: Oxigênio Dissolvido, Temperatura, pH, Turbidez, Salinidade e Condutividade Elétrica. Os resultados médios dessas campanhas de monitoramento estão listados na Tabela 13.63 Considerando que os dados do Ponto P5 são limitados a apenas seis (06) parâmetros, os demais parâmetros foram assinalados como não determinados pela sonda (NDS).

Tabela 13.63 – Parâmetros de qualidade química e de poluição orgânica na fonte Olho D’água da Bica, Cuité, Pb.

| Pontos Parâmetros | Unidade | P1(1) | P2(1) | P3(1) | P4(1) | P5(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Químicos Temperatura, T Turbidez PH Alcalinidade, Alc Dureza Total, DT Condutividade Elétrica, CE Salinidade | OC UNT Ph mg/LcaCO3 mg/LcaCO3 S/cm ‰ | 27,00 - 3,00 30,00 500,00 5130,00 - | 27,00 - 3,00 30,00 420,00 5130,00 - | 30,00 - 3,70 30,00 480,00 4570,00 - | 30,00 - 3,70 30,00 470,00 4570,00 - | 25,50 0,00 7,20 NDS NDS 3350,00 0,30 |
| Série Oxigenada Oxigênio Dissolvido, OD Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO5 | mg/L | 5,00 2,00 | 3,70 2,00 | 3,20 2,00 | 2,90 2,00 | 2,46 NDS |
| Série Eutrofizante Amônia, NH4 Nitrato, NO3- Fósforo Total, Pt Ortofosfato, PO4-P | mg/L mg/L mg/L mg/L | 0,25 9,50 2,80 2,30 | 0,25 0,30 2,80 2,30 | 1,70 0,30 2,80 2,30 | 1,72 0,30 2,80 2,30 | NDS NDS NDS NDS |
| Série Microbiológica Coliformes Fecais, CF | 106NMP/100ml | 40,00 | 40,00 | 18,00 | 18,00 | NDS |

- Campanha de monitoramento 1 – Lima, M (1987)

- Campanha de monitoramento 2 – Cavalcanti, B (1998)

É mister salientar que alguns dados do ponto P5 serviram para analisar a variação dos dados dos pontos P3 e P4 e permitiram a composição da Tabela 13.60 com valores médios observados.

Interpretação da Poluição da Fonte Olho D’Água da Bica

Com vistas a uma melhor composição da Tabela 13.69 a seguir, em termos de parâmetros químicos foi utilizado o software  STASOFT III de Friend J. e Loewenthal, R (1992). Esse software permitiu a determinação aproximada de Acidez, Sólidos Totais Dissolvidos, Força Iônica, I e do Índice de Loewenthal, Ilw ou Potencial de Precipitação/Dissolução de CaCO3. Esses resultados, excetuando o Ilw, foram inseridos na tabela citada.

Uma classificação sapróbica foi feita bem como a análise da produtividade média da fonte. O Índice Sapróbico foi determinado segundo Sladecek & Tucek (1975) e pelo critério  LAWA (Pressel, H: 1990).

Os valores de DBO5 (mg/L), amônia (NH4-N) e de Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L) foram computados para ambos os pontos médios de amostragem (P1/2 e P3/4) e correlacionados com o índice Sapróbico e grau de poluição orgânica conforme a Tabela 13.64.

Tabela 13.64 – Valores médios da poluição orgânica e de qualidade química da fonte “Olho D’água da Bica” em Cuité, PB.

| Pontos Parâmetros | Unidade | P1/2 | P3/4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Série Físico-Química - Temperatura, T  - Turbidez  - Sólidos Totais Dissolvidos, STD  - pH operacional - Alcalinidade, Alc - Acidez, Ac  - Dureza Total, DT - Condutividade Elétrica, CE  - Força Iônica, I  - Salinidade  | OC UNT mg/L pHop mg/LCaCO3 mg/LCaCO3 mg/LCaCO3 S/m - ‰ | 27,00 0,00 3300,00 3,00 30,00 >32,000 460,00 513,00 0,082 0,16 | 30,00 0,00 2900,00 3,70 30,00 >30.000 475,00 457,00 0,073 0,16 |
| 2. Série Oxigenada - Oxigênio Dissolvido, OD  - Demanda Bioquímica de Oxigênio, DBO5 | mg/L mg/L | 4,50 2,00 | 3,50 2,00 |
| 3. Série Eutrofizante - Nitrogênio amoniacal, NH4+-N - Nitrato, NO3- - N - Fósforo Total, Pt - Ortofosfato solúvel, PO4-P | mg/L mg/L mg/L mg/L | 0,25 9,50 2,80 2,30 | 1,70 0,30 2,80 2,30 |
| 4. Série Microbiológica - Coliformes Fecais, CF | Meq/100 mL | 40,00 | 18,00 |

Parâmetros determinados pelo uso do software STASOFT III (Friend, J & Loewenthal, R, 1992).

 Parâmetros obtidos por sonda especial ( Cavalcanti, B., 1998).

Tabela 13.65 - Classificação Sapróbica da fonte Olho D’água da Bica pelo critério LAWA e por Sladecek & Tucek (1975)

| Pontos Parâmetros e Índices | P1/2 | P3/4 |
| --- | --- | --- |
| - Demanda Bioquímica de O2, DBO (mg/L) | 2,00 | 2,00 |
| - Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L) | 4,50 | 3,50 |
| - Amônia, NH4+-N (mg/L) | 0,25 | 1,70, |
| - Índice Sapróbico | 2,3 a | < 2,7 |
| - Saprobidade | Alfa-Betamesopróbico |  |
| - Classe II a III do critério LAWA | Poluição Crítica |  |

A fonte tem produtividade alta  e, mesmo com a ausência de dados de nitrito, foi calculada a Demanda Bioquímica de material nitrogenado que resultou em valor de  0,62 mg/L.

##### 13.2.2.5.3 – Interpretação Final da Qualidade das Águas Subterrâneas

A análise das tabelas e figuras pertinentes ao estudo das águas subterrâneas das bacias Curimataú/Jacu permitiu o seguinte parecer de qualidade química:

Águas de baixa e média força iônica, todas muito duras com predominância de dureza de não carbonato (cloretos e sulfatos) ou permanente. Na bacia do Curimataú todas as águas se mostraram salinas e salobras com teor alto de cloreto, já na bacia do Jacu e, especificamente no município de Cuité, as águas são doces e salobras, passíveis de serem diluídas. Nesse município, as águas subterrâneas apresentam pH muito baixo, teores baixos de Alcalinidade não compatíveis com a dureza presente e, consequentemente, valores muito altos de Acidez. Essas águas são ATÍPICAS e refletem a acidez dos solos predominantes no município (Ver Figuras 13.86 e 13.87 , respectivamente para Barra de Santa Rosa e Cuité).

Na bacia do Curimataú, os valores de pHc se distanciam bastante de 8,4 o que significa uma maior precipitação de carbonato de cálcio no solo. Portanto, todas as águas analisadas nessa bacia são também inadequadas para uso na irrigação. A sodificação das águas da bacia do Curimataú é também mais pronunciada que a da bacia do Jacu.

Como conclusão final sobre a poluição orgânica da água do manancial Olho D’água da Bica, apresenta-se o seguinte:

Nas medições feitas com sonda especial, o teor de Oxigênio Dissolvido continuou muito baixo. Todavia, houve aumento de pH e provavelmente da Alcalinidade (parâmetros da fase aquosa pH x Alcalinidade x Acidez). Isto significa que as condições acidas causadas pela poluição do “chorume” infiltrado e que atingiu o lençol subterrâneo foram minimizadas. É conveniente salientar que a acidez dessa água é também conferida pelo tipo do solo que ela percola; ou seja, latossolo ácido. Essa água é classificada em “salina ácida”, sendo, portanto, um tipo raro de água. O lixo depositado nas encostas foi retirado no início do corrente ano. Consequentemente, não havendo mais impactos na qualidade da água, esta muito lentamente, será recuperada..

A condutividade é alta, refletindo a condutividade elétrica do chorume. Observa-se também que as águas emergentes das rochas, coletadas nos pontos P1 e P2, estão mais nitrificadas que as do ponto P3 e P4. Considerando o baixo teor de oxigênio dissolvido, há uma inibição do crescimento de culturas de bactérias tipo “nitrobacterias”. Todavia, esse teor não é limitante para o crescimento de “nitrossomonas”. Portanto, as reações de nitrificação para nitrito ainda podem ocorrer devido a ótima temperatura para o crescimento das bactérias nitrificadoras (28oC a 36oC).

Com relação aos teores de  Fósforo e de ortofosfato solúvel, esses se mantiveram praticamente constantes em todos os pontos monitorados. Os teores de ortofosfato são elevados mas podem ser facilmente precipitados.

#### 13.2.2.6 - CORRELAÇÕES OBSERVADAS NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS

Para ambos os tipos de água e considerando a pouca disponibilidade tanto de dados de parâmetros de qualidade química como de boletins de qualidade de mais municípios das bacias sob estudo, foram obtidas as seguintes correlações.

Força Iônica x Salinidade, (I x Cl- (meq/L)), ou seja:

I= r Cl   onde,  r = taxa ou correlação

Índice RAS x Sólidos Totais Dissolvidos (RAS x STD (mg/L))

Força Iônica X Dureza total (I x DT (meq/L))

Os resultados são mostrados nas Figuras 13.86 a 13.91 para as águas superficiais e por bacia nas Figuras 13.92 a 13.95 para as águas subterrâneas e por bacia, respectivamente.

Figura 13.86 - Correlação força iônica x cloreto para águas superficiais da bacia do Curimataú

Figura 13.87 - Correlação força iônica x cloreto para águas superficiais da bacia do Jacu

As figuras (correlações tipo I = rcl) mostram que na bacia do Curimataú, a salinidade das águas superficiais contribui bastante para o aumento da força iônica e que o comportamento químico das águas é similar. Essa observação é também válida para a bacia do Jacu.

Figura 13.88 - Correlação índice RAS x STD de águas superficiais da bacia Curimataú

Figura 13.89 - Correlação índice RAS x STD de águas superficiais da bacia Jacu

Valores maiores da correlação RAS x STD (acima de 1%) mostram água de melhor qualidade química em termos de sais dissolvidos.

Figura 13.90 - Correlação força iônica x dureza total das águas superficiais da bacia Curimataú

Figura 13.91 - Correlação força iônica x dureza total das águas superficiais da bacia Jacu

Na bacia Curimataú, observa-se uma grande influência de dureza na força iônica das águas. Na bacia Jacu, observou-se a menor correlação entre I e DT, para o açude Timbaúba em época chuvosa.

Figura 13.92 - Correlação força iônica x salinidade/condutividade elétrica das águas subterrâneas da bacia Curimataú

Figura 13.93 - Correlação Força Iônica x Salinidade/Condutividade Elétrica das águas subterrâneas da bacia Jacu

Figura 13.94 - Correlação RAS x STD para as águas subterrâneas da bacia Curimataú

Observa-se na bacia do Curimataú a mesma correlação entre a força iônica e a salinidade das águas tanto superficiais como subterrâneas. Portanto, o comportamento químico da salinidade na composição iônica da água é o mesmo para as águas naturais (superficiais e subterrâneas) da bacia.

Na bacia do Jacu, a correlação entre I e condutividade elétrica é baixa indicando água doce.

Figura 13.95 - Correlação RAS x STD para as águas subterrâneas da bacia Jacu