13.2.3 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Este capítulo descreve as características geológicas e hidrogeológicas das bacias dos rios Jacu e Curimataú como também trata da potencialidade, da disponibilidade e dos aspectos qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos destas áreas, à luz de metodologias e conceitos apropriados, adequados aos dados disponíveis.

Tendo em vista que as bacias estudadas são bacias federais e tomando como unidade geográfica para análise a bacia hidrográfica, os estudos apresentados neste capitulo englobam os estudos realizados no estado da Paraíba, pela ATECEL - Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Junior e os resultados dos estudos realizados no estado do Rio Grande do Norte, pela HIDROSERVICE.

Neste trabalho convencionou-se denominar de Alto Jacu e de Alto e Médio Curimataú, as regiões, das referidas bacias, pertencentes ao estado da Paraíba, cabendo os termos Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú àquelas pertencentes ao Rio Grande do Norte.

13.2.3.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS

Os dados de interesse para os estudos hidrogeológicos são relacionados com a geologia da bacia, com o seu regime hidrológico e com os aspectos qualitativos das águas subterrâneas. Estas informações foram coligidas dos diversos estudos, planos estaduais e planos diretores já elaborados, constantes da bibliografia anexa, e foram consolidadas nas formas de mapas temáticos (geológico, de sistemas aqüíferos, etc), histogramas, hidrogramas e cadastro de poços, apresentados ao longo deste trabalho.

O “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba“, de 1994 (ATECEL), elaborou, com base em informações coligidas nos diversos órgão de perfuração, um Cadastro Sintético de Poços de todas as bacias dos rios paraibanos (ver Anexo 6 do referido plano). Na região do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, este cadastro se constituiu no ponto de partida para a coleta de dados de perfuração de poços com vistas a elaboração do plano diretor, para o que seria necessária a sua complementação e atualização. Neste sentido, foram realizadas visitas à CDRM, que resultaram infrutíferas, em razão daquele órgão, por motivos que escapam à nossa análise, não ter podido continuar com a elaboração das fichas dos poços, por ele mesmo perfurados e, muito menos, daqueles porventura concluídos pelas demais instituições públicas e privadas atuantes no setor.

Com o intuito de suprir a referida falta de informação, foram feitos contatos com as prefeituras dos municípios paraíbanos inseridos nas bacias estudadas, algumas das quais tendo sido visitadas, resultando em minguada coleta de dados pouco representativos, e, em todo caso incorporados ao cadastro.

As informações referentes ao Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimatau foram obtidas do “Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte - Os Recursos Hídricos Subterrâneos: Estudos de Base“, 1998 (HIDROSERVICE/SERHID) e constam nos relatórios existentes na SERHID - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, intitulados:

- Análise Estatística da Planilha de Poços;

- Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte; e

- Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte.

13.2.3.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO

Os dados meteorológicos e hidrológicos de interesse nos estudos de água subterrânea estão organizados em outros capítulos deste plano diretor, que tratam dos respectivos temas.

No que diz respeito ao segmento hidrogeológico, nas bacias do Alto Jacu e Alto e Média Curimataú, os dados de poços, de natureza construtiva, de produção e de qualidade, foram organizados e implantados, em uma base de dados, que é o “Cadastro Sintético de Poços”, o qual contém um variado número de informações indispensáveis à avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas. Conforme já citado, este cadastro foi criado e iniciado por ocasião da elaboração do “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba” e atualizado, na medida do possível.

Os dados referentes aos poços pertencentes as bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú encontram-se no documento intitulado “Análise Estatística da Planilha de Poços”, 1998 (HIDROSERVICE/SERHID), existente na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte.

13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

O Cadastro Sintético de Poços das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú aponta a existência de 349 poços, dos quais 124 possuem coordenadas geográficas e são apresentados na Figura 13.96.

Figura 13.96 - Mapa de localização de poços nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

Alguns poços, também, não foram encontrados pelos encarregados do cadastramento realizado pela CDRM/SUDENE e a população do local, onde deveria existir o poço, não sabia de sua localização ou existência, já que muitos destes poços foram abandonados desde a sua perfuração. O mapa de sistemas aqüíferos (Figura 13.97), cuja descrição é apresentada no item a seguir, contém, também, a localização dos poços inventariados dotados de coordenadas geográficas.

13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQUÌFEROS

Este capítulo envolve também a definição do modelo hidrogeológico, com suas condições de recarga, escoamento (circulação) e descarga, por serem temas indissociáveis da caracterização dos sistemas aqüíferos.

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA TRATADA

Conforme se pode observar no mapa geológico (Anexo 4), construído a partir de mapas e estudos hidrogeológicos pré-existentes, a região paraibana onde se encontram as bacias do Jacu e Curimataú é predominantemente esculpida sobre terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metarmórficas e ígneas (aquelas com maior participação) de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 90% da área total das bacias. As áreas restantes são ocupadas por rochas sedimentares terciárias e quaternárias (sub-atuais e atuais) de grau de cimentação variável, dispostas descontínua e fracionadamente.

Dentre as rochas metarmórficas, a que ocorre mais extensivamente é o migmatito, dominando cerca de 70% da área em apreço. Trata-se de uma rocha, ora com dobras ptigmáticas, ora com fenocristais de feldspato (embrechito), esta dominando a metade oriental da região. Seguem-se, com igual taxa de ocorrência, aproximadamente, os gnaisses (com participação de epibolitos e meta-arcósios na parte oeste) e os micaxistos (ora a muscovita, ora a biotita) de granulação variando de fina a média, ocorrendo em faixas que se sobrepõem aos migmatitos, localizados no centro e nos limites Sul e Leste da região.

Estratigraficamente, os micaxistos são de idade relativa mais recente que os gnaisses e estes que os migmatitos.

Como representante das rochas ígneas no Alto e Médio Curimataú temos o granito, o qual se apresenta com feno-cristais de feldspato nas ocorrências de Dona Inês e do Extremo Norte da bacia. A terceira ocorrência, situada a oeste da cidade de Cacimba de Dentro, que forma um corpo alongado, é equigranular. No Alto Jacu, existe apenas uma grande ocorrência deste granito, situada no extremo oeste da bacia e em cujo centro se localiza a cidade de Baraúnas. Os granitos ocupam, apenas, uma pequena porcentagem da área das bacias e parecem ser mais recentes que as rochas metamórficas.

Estruturalmente, os micaxistos formam sinclinórios encaixados em elevações geotectônicas de comportamento estrutural positivo e composição gnássica ou, principalmente, migmatítica, que não foram mobilizados nos dobramentos que afetam os xistos. As dobras que ocorrem nos migmatitos e nos gnaisses são, provavelmente, mais antigas, de um ciclo orogenético anterior ao ciclo dos xistos, estes datados de 550-1.100 milhões de anos.

No Alto Curimataú, nos limites com a bacia do Seridó, onde se situa o município de Cubati, há ocorrências de rochas ígneas vulcânicas, de composição basáltica e de idade possivelmente terciária.

Os terrenos sedimentares englobam os sedimentos terciários das formações Serra do Martins e Guararapes, componentes do Grupo Barreiras, conforme Beurlen, Mabessoone e Tinoco (Albuquerque, 1970), as coberturas arenosas e os aluviões, estes datados do quaternário.

A formação Serra do Martins ocorre constituindo o coroamento das elevações mais eminentes da região (acima de 600 m de altitude) dando-lhe uma configuração morfológica tabular e escarpada.

No estado da Paraíba, na bacia do Curimataú, essas elevações são as serras de Araruna, Bombocadinho, Dona Inês e Solânea. No Alto Jacu, a serra de Cuité-Nova Floresta.

A espessura da formação Serra do Martins é bastante variável, devido à configuração morfológica do substrato cristalino impermeável e muito acidentada. Na exposição da serra de Bombocadinho há registros de até 56 m de sedimentos. Na de Cuité-Nova Floresta varia de 19 a pouco mais de 50 m. Nas demais exposições, não há registro de espessura, estimando-se que não sejam muito diferentes das citadas.

Litologicamente, são arenitos médios, caulínicos na base, freqüentemente silicificados no topo, apresentando, ainda, concreções ferruginosas em sua seção superior. A silicificação confere, aos arenitos, um forte grau de cimentação reduzindo, bastante, a sua permeabilidade intergranular. Esta formação constitui, por correlação geomorfológica, a base do Grupo Barreiras.

O segundo segmento estratigráfico imediatamente superior, é a formação Guararapes, que ocorre no extremo leste da bacia do Médio Curimataú. Trata-se de uma formação composta por níveis argilosos e arenosos intercalados, sendo os primeiros predominantes, constituindo os tabuleiros costeiros, de superfícies planas e de limites suavemente escarpados. Sua espessura varia de cerca de 10 a 30 m. Sua superfície forma um plano inclinado, de cotas variando entre 200 metros (flanco oeste da ocorrência) e 100 metros, no flanco leste da bacia.

As coberturas arenosas ocorrem descontinuamente em porções espalhadas  indistintamente sobre a formação Guararapes e sobre o Cristalino. Sobre aquelas, formam lâminas pouco espessas de 1 a 3 m e, sobre o cristalino, preenchem depressões preteritamente elaboradas, com espessuras variando de 4 m a 6 m, dependendo da maior ou menor profundidade dessas depressões. Essas coberturas, em seu trecho sobre o Cristalino, foram inicialmente consideradas como depósitos correlatos e basais do grupo Barreiras. Mas isto parece não corresponder à sua disposição espacial e topográfica, principalmente quando são relacionadas às ocorrências que capeiam os sedimentos da formação Guararapes, de igual litologia e em mesma posição topográfico-geomorfológica. Por isso, parece ser mais lógico admitir que estas exposições, hoje esfaceladas pela erosão, são, na verdade, testemunho de uma vasta lâmina sedimentar arenosa, antes contínua e mais espessa. Estas coberturas são formadas por areias quartzozas, friáveis, brancas e de grãos médios (1 mm, mais ou menos) de baixos graus de rolamentos e esfericidade.

Merece registro a ocorrência, sob os afloramentos basálticos já mencionados, de uma seqüência de sedimentos, provavelmente datados do Terciário, composta de argilas bentoníticas e montmoriloníticas, que tem por base camadas areníticas.

Finalmente, preenchendo alguns pontos ou trechos dos vales dos rios Curimataú, Pirari, Salgado, Urubu, Cantinho, da Cruz e Caraibeiras, pertencentes ao Alto e Médio Curimataú; e dos rios Jacu e Campo Comprido, no Alto Jacu, ocorrem os aluviões, que são produtos da sedimentação por via fluvial atual. Esses aluviões são de areia quartzoza, as vezes muito argilosas, de espessura variando, aproximadamente, entre 0 m e 8 m, estimadas a partir de observações de campo.

OS SISTEMAS AQÜÍFEROS

No estado do Rio Grande do Norte os recursos hídricos subterrâneos das bacias dos rios Jacu e Curimataú estão contidos no sistema aqüífero Cristalino, Barreiras, Aluvial e Dunas, conforme citados e descritos, respectivamente, nos relatórios intitulados “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” e “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte”, 1998 (HIDROSERVICE/SERHID).

Figura 13.97 - Mapa de sistemas aqüíferos das bacias dos rios Jacu e Curimataú

No estado da Paraíba os recursos hídricos subterrâneos de tais bacias estão contidos nos Sistemas Cristalino, Serra do Martins, Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Aluvial, conforme apresentado na Figura 13.97.

O Sistema Cristalino, cujo domínio são os terrenos cristalinos citados, é o mais vasto. Os demais sistemas se sobrepõem ao anterior, descontinuamente, ocupando áreas restritas e diminutas não representando mais que 10% da área da região.

O SISTEMA CRISTALINO

O Sistema Cristalino é constituído pelo conjunto de rochas ígneas e metamórficas, de idade Pré-Cambriana formado por, principalmente, gnaisses, migmatitos, granitos, mica-xistos e quartizitos, nesta ordem de ocorrência.

O Sistema Cristalino somente se comporta como aqüífero nas áreas onde se encontra fraturado ou profundamente alterado. Fora destes limites, a acumulação inexiste, funcionando a rocha como um aqüífugo, dada à sua permeabilidade praticamente nula. Trata-se de um sistema espacialmente muito descontínuo, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas e/ou alteradas, heterogêneo, anisotrópico.

A recarga, a circulação e a descarga naturais são inquantificáveis no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos terrenos fraturados, sendo discutível a ocorrência das condições de fluxo horizontal.

A recarga de tais reservatórios processa-se, na época das chuvas, por infiltração de pequena parcela das águas precipitadas, saturando os reservatórios resultantes do fendilhamento ou alteração do cristalino. Ao percolarem, estas águas são enriquecidas de sais que carreiam do solo e das rochas alteradas, depositando-se nas partes mais profundas das fraturas.

A circulação somente se realiza durante o inverno, quando o sistema aqüífero se liga, superficialmente, à rede hidrográfica. Isto permite uma redução da salinidade nos níveis mais superiores do reservatório acarretando uma redução sazonal dos teores de sais. Esta circulação, portanto, é periódica, realizada no decorrer da estação chuvosa, comandada pela rede hidrográfica e, consequentemente, pela topografia.

A descarga ocorre durante o período chuvoso, sendo a evapotranspiração e os cursos d’água os exutórios naturais (saídas) do sistema. Os rios e riachos são, portanto, efêmeros.

O SISTEMA SERRA DO MARTINS

O Sistema Aqüífero Serra do Martins está contido na formação lito-estratigráfica que lhe empresta o nome, sendo constituído de arenitos finos, médios e grossos, pela ordem de predominância, com intercalações de argilitos em camadas de espessuras e profundidade de ocorrência variáveis. Um nível, quase contínuo de concreções limoníticas ocorre na parte superior da seqüência, a uns 6 a 8 metros de profundidade, com uma espessura de 2 a 4 metros. Tal seqüência litológica acha-se ainda afetada por silificação no topo da formação apresentando, também, baixo grau de esfericidade, embora com regular índice de rolamento.

Esta seqüência sedimentar ocorre fracionadamente constituindo chapadas isoladas, impropriamente denominadas de "serras", cujas superfícies são planas, constituindo-se, por sua baixa permeabilidade, em implúvios naturais. As rochas que lhes servem de substrato são aquelas formadoras do cristalino Pré-Cambriano.

Por percolação, as águas pluviais infiltram-se, lentamente, indo acumular-se no interior dos sedimentos areníticos, a partir do seu contato com o embasamento cristalino, formando um sistema aqüífero ainda não perfeitamente conhecido.

Pelo que se pode inferir das captações até aqui encetadas neste Sistema, dois seriam os níveis aqüíferos a formá-lo: um superior, acumulado acima do nível limonítico, objeto de captação por poços amazonas (diâmetros de até 5,0 m) e outro, inferior, saturando o terço inferior da formação, a partir do embasamento cristalino. O primeiro destes níveis teria um comportamento hidrostático de aqüífero livre, cuja superfície, interceptada por depressões do terreno, formaria lagoas que, assim, seriam afloramentos da superfície hidrostática. O segundo nível, objeto de perfurações de pequeno diâmetro (6 a 8 polegadas), apresenta uma espessura saturada média em torno de 10 metros e tem um comportamento hidrostático, também, de aqüífero livre. Isto porque a litologia aqüífera está sub-saturada não sofrendo a superfície hidrostática a ação do peso das camadas rochosas impermeáveis e semi-impermeáveis sobrejacentes e do próprio nível aqüífero superior. Concorre, também, para que este nível tenha o comportamento hidrostático de aqüífero livre, o fato deste nível apresentar um escoamento centrífugo, conforme atestam as fontes que emergem ao sopé das serras onde o sistema aqüífero ocorre.

Este sistema é, por condicionamento geomorfológico, espacialmente descontínuo, nas "serras" de Areia, Solânea, Araruna, Bombocadinho e Cuité/Nova Floresta, localizadas nos municípios paraibanos homônimos, sendo que, esta última fração projeta-se, também, para o estado do Rio Grande do Norte, ficando sua área dividida em partes iguais para os dois Estados.

Em termos de área, estas exposições do Sistema, no domínio territorial das bacias estudadas, estão assim distribuídos: Araruna, 50 Km²; Solânea, 20 Km²; Areia, 15 Km²; e, Bombocadinho, 15 Km², no Alto e Médio Curimataú; Cuité/Nova Floresta, 60 Km²; na bacia do Alto Jacu.

O primeiro dos níveis aqüíferos citados é somente captado na fração aqüífera de Cuité/Nova Floresta, parecendo inexistir nas demais frações.

A espessura total dos sedimentos varia muito em cada uma destas frações aqüíferas. Na exposição de Cuité/Nova Floresta, de 19 a pouco mais de 50 metros. Na exposição de Bombocadinho, há registros de até 56 m de sedimentos, não se conhecendo tais espessuras nas demais, mas estimando-se que sejam muito diferentes. O que determina esta variação de espessura é a configuração morfológica do substrato cristalino impermeável, muito acidentada.

A espessura saturada do nível aqüífero inferior somente é conhecida na exposição de Cuité: em média é de 10 metros. O nível superior tem espessura saturada ainda desconhecida.

Quatro testes de bombeamento foram realizados, todos sem piezômetros, permitindo à CDRM calcular os valores da permeabilidade e transmissividade do aqüífero Serra do Martins, na fração de Cuité/Nova Floresta. O método empregado para estes cálculos foi o de Jacob (aproximação logarítmica) que, no caso, não é bem apropriado, já que os rebaixamentos médios (6,43 m) obtidos são grandes em relação à espessura saturada média (10,00 m) e uma das condições da aplicação da fórmula de Jacob para aqüíferos livres é a de que esta relação não exceda 25%, acima do qual os valores de transmissividade ficam alterados para menos. Assim, os dados são transcritos, embora com esta ressalva, já que outro método para avaliação dos parâmetros hidráulicos, com base em testes com piezômetro, não existe. A permeabilidade média obtida foi de K = 5,57.10-5 m/s e a transmissividade, 5,00.10-4 m2/s.

Um melhor conhecimento do Sistema somente poderia ser obtido com pesquisas hidrogeológicas adicionais que contemplassem, entre outros aspectos, novas sondagens mecânicas e geofísicas, novos testes de bombeamentos em poços captando cada um dos níveis aqüíferos, medição da flutuação dos níveis hidrostáticos, de forma a permitir a construção de mapas de redes de fluxo para determinação das possíveis conexões hidráulicas intra-sistema e entre este e o sistema potamográfico da região, representado por lagoas, uma rede hidrográfica incipiente, esta alimentada por fontes que brotam no sopé das "serras", no contato entre o Cristalino e o terço inferior da formação Serra do Martins.

- SISTEMA COBERTURAS ARENOSAS

Ocupa reduzida área do médio curso do Curimataú, entre Jacaraú e Caiçara. Dispõe-se sobre o cristalino impermeável, preenchendo-lhe depressões e, às vezes, espraiando-se para além delas.

A parte das coberturas sobre a formação Guararapes do Grupo Barreiras não participa deste Sistema, por razões inerentes à hidrodinâmica do conjunto, que é única.

A relativa alta pluviosidade das áreas, e suas características hidrogeológicas asseguram a recarga e, conseqüentemente, a renovação de suas águas. As águas precipitadas sobre estas coberturas arenosas são facilmente tragadas devido à sua alta permeabilidade, e quase imediatamente transmitidas à rede potamagráfica, alimentando, assim, lagoas (existem cerca de duas dezenas delas) e riachos, em virtude de sua pequena espessura, 4 a 6 metros, em média.

Tem-se, então, que a circulação do Sistema no conjunto de frações das coberturas arenosas, se faz comandada pela rede de drenagem, formada de lagoas e riachos sobre elas estabelecidos, que se constituem, também, em pontos de descarga deste sistema aqüífero.

Não se conhecem os valores de seus parâmetros hidráulicos, nem a capacidades de produção de captações que, por ventura, venham ou tenham sido construídos neste sistema.

O SISTEMA PARAÍBA-PERNAMBUCO

Trata-se de um sistema aqüífero do tipo livre que ocorre nas vizinhanças do município de Jacaraú. Compreende a formação Guararapes do Grupo Barreira e as Coberturas Arenosas Quaternárias que a ela se sobrepõem. Isto porque, hidrogeologicamente, os dois pacotes sedimentares em apreço, armazenam águas em seus poros, formando uma só unidade, não obstante a variação vertical de suas litologias, respectivamente formadas de areias, argilas e siltes intercalados e de cores variadas, e de areias brancas, finas a médias. Eventual e localmente, podem acontecer intercalações de níveis argilosos que confinam os horizontes hídricos mais profundos. Estes mantêm um intercâmbio hídrico com níveis superiores, seja por migração ascendente, seja descendente, ao sabor da relação de cargas hidráulicas desses horizontes.

A recarga do sistema é feita por infiltração de parcela da pluviometria média da área de ocorrência do Sistema.

A circulação é centrífuga, sendo comandada e repartida pela rede hidrográfica, de cursos dirigidos para o rio Pirari. A parcela maior, entretanto, é drenada pela rede vizinha do rio Camaratuba, que é toda inserida no Sistema Paraíba-Pernambuco.

A referida rede hidrográfica se constitui no exutório das águas subterrâneas.

- O SISTEMA ALUVIAL

Está contido nos aluviões dos rios que drenam as bacias, entre eles o Pirari, o Salgadinho, o Urubu, o da Cruz, o Caraibeiras, o Peleiro e o próprio Curimataú, na região do Alto e Médio Curimataú; o Jacu e o Campo Comprido, no Alto Jacu. Estes aluviões não são contínuos, constituindo manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica.

Essas manchas aluviais formam zonas aqüíferas, do tipo livre, localizadas nas áreas onde a sua espessura permite o acúmulo dos recursos hídricos provenientes da infiltração das águas pluviais.

As suas características litológica-dimensionais são, a escalas locais, desconhecidas. Regionalmente, são areias argilosas, siltes e argilas que compõem o pacote aluvial em percentagens variáveis de local para local. A espessura do aluvião varia entre 1 (um) e 8 (oito) metros.

A recarga dessas zonas aqüíferas é assegurada nos períodos chuvosos, por infiltração de parcela das águas precipitadas.

A circulação, mais que em qualquer outro sistema, está subordinada à rede hidrográfica que se constitui, ao lado da evapotranspiração, nos drenos naturais das águas  subterrâneas.

A sua descarga, portanto, forma a vazão de base da rede hidrográfica.

13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS

Este capítulo engloba, também, a caracterização dos poços inventariados nas bacias do Jacu e do Curimataú, no estado da Paraíba, como decorrência da interpretação dos dados.

Dentre os dados presentes nos cadastros originais, apenas um número mínimo necessário de informações foi incorporado a um Cadastro Sintético de Poços (Tabelas 13.66 e 13.67), contendo: códigos de referência nos cadastros originais, município e local do poço, órgão executor, mês/ano de perfuração, profundidade do poço, de entrada d’água ou de fratura, dos níveis estáticos e dinâmicos, diâmetro do poço, vazão de cálculo das disponibilidades (de teste ou de exploração), rebaixamento, vazão específica (Q/S), resíduo seco, sistema aqüífero, bacia hidrográfica e observações do órgão cadastrador.

A vazão que consta no Cadastro Sintético compatibiliza os dados de vazão dos diversos órgãos de perfuração que ora apresentam, ora não, vazão de exploração ou vazão de teste. Assim, quando o órgão apresenta a vazão de exploração do poço, esta é tomada como vazão de produção do poço. Quando somente fornecem a vazão de teste, esta é também utilizada como vazão de produção do poço. A coluna “Tipo” do Cadastro Sintético indica se a vazão tomada é de teste (T), de exploração (E) ou se esta informação não estava disponível no cadastro original.

A coluna “Observ.” do Cadastro Sintético reúne anotações presentes nos cadastros originais. A seguir apresentam-se definições, conceitos e comentários sobre a situação dos poços contidos na coluna “Observação”.

- – Poço tamponado: poço cuja boca é dotada de tampa rosqueada. Espera instalação para funcionar.

- – Poço Obstruído: tem o interior preenchido por material rochoso ou outro material qualquer, proveniente do desmoronamento de suas paredes rochosas ou colocado por ação predatória ou, mesmo, criminosa de pessoas desavisadas ou mal intencionadas. Pode ser recuperado.

- – Poço com revestimento sacado: os tubos cilíndricos de aço, ferro ou de outro material que possam revestir as paredes do poço foram retirados, em virtude da perfuração não ter alcançado o sucesso esperado – o poço resultou seco, com vazão insignificante ou insuficiente, não compatível com a demanda a ser atendida; ou houve acidente durante e no processo de perfuração, que impediu a sua continuação. Para não se perder totalmente o investimento, saca-se o revestimento. Às vezes,  isto não é possível. Um poço com esta característica não pode ser recuperado.

- – Poço paralisado: é o poço que, uma vez instalado, deixou de funcionar por quebra de alguma parte das instalações: bomba, cata-vento, caixa d’água, etc. Pode ser que assim seja classificado, inconvenientemente, o poço que, tamponado ainda não recebeu instalações. Pode ser recuperado.

- – Poço não localizado: poço não encontrado pelos encarregados do cadastramento de poços realizados pela CDRM/SUDENE; a população do local onde deveria existir o poço não sabe de sua localização ou existência. Frequentemente é um poço abandonado desde a sua perfuração.

- – Poço não concluído: sua perfuração foi interrompida ou por acidente no processo de perfuração, ou por apresentar vazão insignificante ou qualidade d’água que o tornaria inaproveitável. Pode ser seco (não tem registro de resíduo seco) ou abandonado (tem dosagem de resíduo seco). Em poços no sedimento significa que não se colocou o “pé do poço”, o pré-filtro e que não se procedeu ao seu desenvolvimento. Não pode ser recuperado.

- – Poço perdido: acidente durante o processo de perfuração, inviabilizou a instalação do poço. Não pode ser recuperado.

- – Poço não instalado: poço cuja vazão é inadequada à demanda. Resulta em poço abandonado ou que não pode ser recuperado.

- – Poço desativado: poço que, instalado e funcionando, deixa de ser utilizado por alguma razão quantitativa, qualitativa ou outra qualquer: a vazão de exploração caiu, o poço apresentou piora na qualidade da água, houve desmoronamento de paredes, poluição ou, mesmo, uma nova e melhor fonte de abastecimento foi colocada a disposição da população local.

- – Poço abandonado: poço que, por alguma razão, quantitativa ou qualitativa, após ser perfurado não recebeu instalação, ou após a sua instalação, não foi aproveitado.

- – Poço inaproveitado: sinônimo de abandonado.

- – Poço não completado: sinônimo de poço não concluído.

- – Poço danificado: sinônimo de poço obstruído.

- – Poço seco: é o poço que apresenta vazão nula (Q = 0,00) ou que, não sendo nula, apresenta vazão insignificante. Para um poço aberto no Cristalino, vazão insignificante é qualquer vazão menor que 0,3 m3/h e que tenha nível dinâmico situado em profundidades bem superior a profundidade da entrada d’água. Um poço de 50m de profundidade e 5” de diâmetro, no Cristalino, tem capacidade de acumular em seu interior cerca de 3 m3 de água. Um teste de 10 horas de bombeamento somente permitiria retirar 0,3 m3/h. Como os testes da maioria dos órgãos não apresentam tal duração e nem são objeto de interpretação em termos de vazão específica versus tempo, os poços com tais descargas apresentam, na realidade, capacidade de produção muito menores, insignificantes mesmo. Por esta razão e desde que se mantenham inaproveitados há pelo menos 20 anos, estes poços são considerados, e assim estão classificados no atual Cadastro Sintético, como poços secos (coluna “Diagnósticos”).

O Cadastro Sintético tentou esgotar todas as fontes de dados disponíveis, mas não possui informações dos poços perfurados recentemente pelo DNOCS, pelo 1° Gpt. de Engenharia do Exército e por empresas privadas. Mesmo assim, consideram-se as informações disponíveis satisfatórias para os propósitos deste estudo, englobando no total 344 poços perfurados na área em apreço. Neste cadastro são encontradas as seguintes convenções:

EM VÁRIAS COLUNAS

1  Dados não existente

VAZÃO (Tipo)

T	 Vazão de teste

E	 Vazão de exploração

BACIA

CR	 rio Curimataú

JC	 rio Jacu

SISTEMA AQÜÍFERO

AL	 Aluvião

C	 Cristalino

SM	 Serra do Martins

OBSERV.  (Observação)

ABAN.	   Abandonado

AMAZ.	   Amazonas

DANIF.	   Danificado

DESAT.	   Desativado

DESOB.	   Desobstruído

FONTE	   Fonte

INAPR.	   Inaproveitável

INST. 		   Instalado

MANUT. 	   Necessário manutenção

N_INST. 	   Não instalado

N_COMP. 	   Não completado

N_CONC. 	   Não concluído

N_LOC. 	   Não localizado

N_REV. 	   Não revestido

OBST. 	   Obstruído

PARAL. 	   Paralisado

PERD. 	   Perdido

RECUP. 	   Recuperado

REINST. 	   Reinstalado

REV.SAC. 	   Revestimento sacado

TAMP. 	   Tamponado

TEST.  	   Testado

Diag.  (Diagnóstico)

AB 		   Abandonado

AB-RQ 	   Abandonado: testar resíduo seco e testar vazão

AB-S 		   Abandonado: resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SQ-S 	   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SC 	   Abandonado: seco

AB-SC-S 	   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TQ 	   Abandonado: testar vazão

AB-TQ-S 	   Abandonado: testar vazão, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TR 	   Abandonado: testar resíduo seco

AB-TR-S 	   Abandonado: resíduo seco maior que 6000 mg/l, testar

NL 		   Não localizado

OB 		   Obstruído

PR 		   Paralisado

RQ 		   Testar resíduo seco e testar vazão

SO 		   Seco com vazão nula

SC 		   Virtualmente Seco

SC-TQ 	   Seco: testar vazão

TP	 	   Tamponado

TP-TQ 	   Tamponado: testar vazão

TQ	 	   Testar vazão

TR	 	   Testar resíduo seco

Tabela 13.66 - Cadastro Sintético de Poços das Bacias do Alto e do Médio Curimataú: listagem

Continuação da Tabela 13.66

Continuação da Tabela 13.66

Continuação da Tabela 13.66

Tabela 13.67 - Cadastro Sintético de Poços da Bacia do Alto Jacu: listagem

Continuação da Tabela 13.67

Continuação da Tabela 13.67

Em virtude de certas situações terem permanecido por longo espaço de tempo ou por aspectos ligados às observações descritas anteriormente ou, ainda, face às características quantitativas e qualitativas das perfurações, cujos dados originais foram transcritos no presente Cadastro Sintético, foi necessário realizar uma nova avaliação das condições de funcionamento dos poços cadastrados usando critérios técnicos e científicos mais adequados.

Existem poços tamponados, obstruídos, paralisados, etc., que estão nesta situação há um espaço de tempo igual ou superior à vida de um poço (mais ou menos 25 a 30 anos). Sem aproveitamento, estes poços, deterioram-se em menos tempo. Neste trabalho, arbitramos este período em 20 anos. Existem ainda poços instalados ou que estariam aptos ao funcionamentos quando, na realidade, são poços abandonados por sua absoluta inaproveitabilidade, seja por critérios quantitativos, seja principalmente, por critérios qualitativos.

Neste sentido, no Alto Jacu e no Alto e Médio Curimataú, os 349 pontos d'água cadastrados entre poços tubulares de grande e de pequeno diâmetro e algumas fontes, foram classificados nas seguintes categorias: secos, virtualmente secos, abandonados, poços em funcionamento e passíveis de entrarem em tal situação.

Os poços secos (SO) são aqueles que apresentam vazão nula.

Os poços virtualmente secos (SC) são aqueles que apresentam vazões insignificantes, não compensando qualquer tipo de instalação para aproveitamento de suas águas. Em relação ao Sistema Cristalino, a vazão insignificante está relacionada com a profundidade do nível dinâmico em relação à profundidade de entrada d’água, consignada na ficha de perfuração, e com profundidade do próprio poço. Poços no Cristalino com vazão de até 0,3 m³/h podem ser considerados virtualmente secos, desde que a profundidade do nível dinâmico seja muito superior à de entrada d’água e se aproxime da profundidade do poço. Situações deste tipo são totalmente inadmissíveis e as vazões avaliadas absolutamente falsas. O próprio reservatório representado pelo poço que tenha 40 a 50 metros de profundidade apresenta uma capacidade de acumulação de cerca de 3 (três) metros cúbicos d’água que, para ser bombeada à vazão de 0,3 m³/h, levaria 10 horas, tempo que os órgãos de perfuração nem sempre imprimem aos seus testes de produção. Em relação aos sistemas aqüíferos contidos em rochas sedimentares, grandes profundidades do nível dinâmico, da ordem de 80 m, 100 m ou mais, para vazão de até 0,5 m³/h, conferem ao poço a classificação de virtualmente seco. A razão não está na profundidade da entrada d’água, mas no rebaixamento excessivo que inviabiliza, economicamente, despesas com instalações de bombas (geralmente, do tipo injetoras), caixas d’água, etc. Os poços classificados como virtualmente secos estão, via de regra, tamponados, obstruídos, paralisados, o que atesta a justeza da classificação.

Os poços abandonados são aqueles que, mesmo apresentando vazões significativas, ou não foram concluídos, ou foram concluídos mas os revestimentos foram sacados por algum acidente durante o processo de perfuração, ou foram concluídos mas não foram instalados por razões de qualidade reveladas por altas dosagens de resíduo seco, ou assim subentendidas, já que não há análise química, o que somente pode ser comprovado com pesquisas de campo ou junto aos órgãos perfuradores. Daí porque estão assinalados com ABTR na coluna do diagnóstico. Tais poços teriam águas qualitativamente incompatíveis com os requisitos das demandas.

Também pode ser causa do abandono a vazão insuficiente para atender a demanda. Estes poços geralmente estão tamponados, ou obstruídos, ou não foram localizados, ou estão paralisados. No caso de Sistema Cristalino, a causa maior do abandono é a alta salinidade aqui evidenciada por dosagens de resíduo seco maiores que 6000 mg/l. No caso dos sistemas sedimentares, as razões maiores são os acidentes verificados durante o processo de perfuração e vazões incompatíveis com as demandas. Tais fatos resultam, basicamente, da não formulação de projeto de poço adequado à captação da água de aqüíferos a grandes profundidades. Com efeito, o método de perfuração, as especificações de diâmetro, comprimento e abertura de filtros, as especificações de diâmetro e de espessura dos materiais pré-filtrantes, a posição, o espaço e o diâmetro das bombas em relação ao revestimento, o desenvolvimento inadequado, etc., frequentemente resultam em poços com vazões aquém das esperadas, camuflando as verdadeiras condições de produção dos aqüíferos.

Finalmente, temos os poços em funcionamento e os passíveis de entrarem em tal situação. São poços que, por suas características quantitativas e qualitativas, atendem ou atenderiam aos requisitos de quantidade e qualidade das demandas. Os poços em funcionamento estão, ou estariam, com suas instalações concluídas, em perfeito estado de conservação e, por isso, não receberam quaisquer referências nas colunas observação e diagnóstico do cadastro. Os poços passíveis de funcionamento ou estão paralisados ou tamponados ou obstruídos (mas não são considerados abandonados). Os paralisados estariam nesta situação por falta ou danificação das instalações, necessitando de consertos para entrarem em funcionamento. Os tamponados não teriam recebido ainda instalações. E os obstruídos teriam adquirido tal condição em virtude de algum acidente ou incidente pós-perfuração ou pós-instalação que resultou na obstrução parcial ou total do poço. Como são poços de vazão e qualidade físico-química adequadas aos consumos humano e/ou animal, para entrar em funcionamento, precisariam ser desobstruídos e colocados à disposição da população para uso, ou seja deveriam ser recuperados, evitando-se, assim, perdas maiores de investimentos. A condição para execução de tal empreendimento é que estes poços tenham sido perfurados há, no máximo, 20 (vinte) anos atrás, porque ainda teriam vida útil. Com mais de 20 (vinte) anos, os poços já estariam em fase final de existência, devido à ação das intempéries físico-químicas e biológicas, com os revestimentos e filtros oxidados, destruídos por incrustações ou pela ação agressiva de suas águas. Claro que este limite de tempo pode acarretar erros de diagnóstico. Por isto, antes de empreender um programa de recuperação e de reaproveitamento de poços, se faz necessária uma reavaliação das condições dos seus revestimentos e filtros. No caso de poços construídos nos sistemas aqüíferos sedimentares, deve-se verificar as condições construtivas dos mesmos (profundidades, diâmetros, espaços anulares, níveis d’água, etc.), principalmente aquelas relacionadas com o revestimento, filtros e pré-filtros.

Alguns dos poços em funcionamento e os passíveis de tal situação, ou não apresentam dados de vazão, ou de salinidade ou de ambos ou, ainda, revelam vazões irreais, falsas, e, por isso precisam ter suas produções e/ou resíduo seco testado.

Nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú a distribuição dos poços por sistema aqüífero (Tabela 13.68) é a seguinte:

Tabela 13.68 - Distribuição total dos poços perfurados nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero

| SISTEMA | NÚMERO DE POÇOS | PORCENTAGEM (%) |
| --- | --- | --- |
| Cristalino Aluvião Serra do Martins | 283 1 65 | 81,1% 0,3% 18,6% |
| TOTAL | 349 | 100,0% |

Do total de 349 poços apresentados na Tabela 13.68, apenas 101 (28,9%) estariam em funcionamento, o que revela um índice muito baixo de aproveitamento das perfurações. Os poços restantes ou resultaram secos ou virtualmente secos ou, então, estão definitivamente abandonados por se encontrarem paralisados, tamponados ou obstruídos.

A provável situação atual destes poços, por sistema aqüífero, definida segundo critérios firmados neste relatório e assinalada nas colunas observação e diagnóstico do cadastro, é mostrada na Tabela 13.69 (por número de poços) e na Tabela 13.70 (em porcentagem).

Tabela 13.69 - Número de poços existentes nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero

| Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 71 30 | 1 141 34 | - 34 - | - 37 1 | 1 283 65 |
| TOTAL | 101 | 176 | 34 | 38 | 349 |

Tabela 13.70 - Porcentagem dos poços existentes nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero

| Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 25,0% 46,2% | 100,0% 49,9% 52,3% | - 12,0% - | - 13,1% 1,5% | 100,0% 100,0% 100,0% |
| TOTAL | 28,9% | 50,4% | 9,7% | 10,9% | 100,0% |

Verifica-se, das tabelas acima, que o Sistema Cristalino é o que apresenta a maior quantidade de poços perfurados, 283 ou 81,1%, o que deve ser creditado à própria constituição geológica das bacias, predominantemente cristalina. Constata-se, ainda, que as maiores porcentagens de poços secos e virtualmente secos ocorrem predominantemente no Sistema Cristalino (25,1% no total). Isto se verifica, devido às incertezas inerentes à própria natureza deste tipo de Sistema: identificam-se estruturas (fraturas) que podem ou não conter água.

O que merece destaque é a grande quantidade de poços abandonados em todos os sistemas. Os motivos são: qualidade físico-química (aqui representada pelo resíduo seco, também conhecida como dosagem de sólidos totais dissolvidos) incompatível com qualquer tipo de consumo, vazão insignificante, obstruções, ou a superposição destes motivos que, em alguns casos, resultam em poços não localizados nos levantamentos de campo realizados para tal fim, e tamponados desde a data em que foram perfurados, não recebendo instalações por não servirem aos fins a que se destinavam. Por sistema aqüífero, os que apresentam grande quantidade de poços nesta situação de abandonados são Serra do Martins e Cristalino, respectivamente, 52,3% e 49,9%. A alta porcentagem do sistema Aluvial (100%) não é estatisticamente representativa, por motivos óbvios.

As Tabelas 13.71 e 13.72 classificam os prováveis motivos de abandono de poços nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero.

Tabela 13.71 - Classificação dos poços abandonados por sistema aqüífero

| Sistema | Resíduo Seco Elevado | Obst. | Paral. | N_Loc. | Rev. Sac. | Tamp. | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 1 46 - 47 | - 16 9 25 | - 33 5 38 | - 9 5 14 | - 2 9 11 | - 7 - 7 | - 28 6 36 | 1 141 34 176 |

Tabela 13.72 - Classificação percentual dos poços abandonados por sistema aqüífero

| Sistema | Resíduo Seco Elevado | Obst. | Paral. | N_Loc. | Rev. Sac. | Tamp. | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 100,0% 32,6% - 26,7% | - 11,4% 26,5% 14,2% | - 23,4% 14,7% 21,6% | - 6,4% 14,7% 8,0% | - 1,4% 26,5% 6,3% | - 5,0% - 4,0% | - 19,8% 17,6% 19,2% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |

Uma estatística da situação dos poços de cada sistema aqüífero por bacia hidrográfica é apresentada na Tabela 13.73 e 13.74, em número de poços e em porcentagem, respectivamente.

Tabela 13.73 - Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema

| Bacia | Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 40 - | 1 106 1 | - 31 - | - 30 - | 1 207 1 |
|  | TOTAL | 40 | 108 | 31 | 30 | 209 |
| Alto Jacu | CRISTALINO SERRA DO MARTINS | 31 30 | 35 33 | 3 - | 7 1 | 76 64 |
|  | TOTAL | 61 | 68 | 3 | 8 | 140 |

Tabela 13.74 - Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema, em porcentagem

| Bacia | Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 19,3% - | 100,0% 51,2% 100,0% | - 15,0% - | - 14,5% - | 100,0% 100,0% 100,0% |
|  | TOTAL | 19,1% | 51,7% | 14,8% | 14,4% | 100,0% |
| Alto Jacu | CRISTALINO SERRA DO MARTINS | 40,8% 46,9% | 46,1% 51,6% | 3,9% - | 5,0% 0,7% | 100,0% 100,0% |
|  | TOTAL | 43,6% | 48,6% | 2,1% | 5,7% | 100,0% |

Por estas tabelas verifica-se que não há poços captando o sistema aluvial na bacia do Alto Jacu e apenas 1 poço foi construído na região das bacias do Alto e Médio Curimataú, o que certamente não traduz a verdadeira situação atual, em termos de captação, o que evidencia a necessidade de continuação do processo de cadastramento de poços, que se encontra interrompido.

O cadastro em apreço registra a existência de poços, em funcionamento, no Sistema Serra do Martins somente na bacia do Alto Jacu, onde foram inventariados 64 poços (45,7% do total de poços). Estariam em funcionamento nas bacias do Alto Jacu e no Alto e Médio Curimataú, respectivamente, 43,6% e 19,3% dos totais de poços cadastrados. As porcentagens de poços secos e virtualmente secos, somadas, são 7,8%, para a bacia do Alto Jacu, e 29,2% para as bacias do Alto e Médio Curimataú.

Os poços abandonados nestas bacias assumem, em termos percentuais, os seguintes índices, respectivamente, 48,6% e 51,7%. Os motivos para tal abandono são apresentados nas Tabelas 13.75 e 13.76. A principal causa deste abandono em ambas as bacias é atribuída à alta salinidade das águas dos poços no Sistema Cristalino, revelada por índices de resíduos secos maiores que 6000 mg/l. As porcentagens de abandono por este motivo em cada bacia são os seguintes: 14,3% e 38,7%.

Tabela 13.75 - Caracterização dos poços abandonados por Bacia/Sistema

| Bacia | Sistema | Resíduo Seco Elevado | Obst. | Paral. | N_Loc. | Rev. Sac. | Tamp. | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 1 41 - 42 | - 10 - 10 | - 23 - 23 | - 7 - 7 | - 1 - 1 | - 5 - 5 | - 19 1 20 | 1 106 1 108 |
| Alto Jacu | CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 5 - 5 | 6 9 15 | 10 5 15 | 2 5 7 | 1 9 10 | 2 - 2 | 9 5 14 | 35 33 68 |

Tabela 13.76 - Caracterização percentual dos poços abandonados por Bacia/Sistema

| Bacia | Sistema | Resíduo Seco Elevado | Obst. | Paral. | N_Loc. | Rev. Sac. | Tamp. | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 100,0% 38,7% - 38,9 | - 9,4% - 9,3% | - 21,7% - 21,3% | - 6,6% - 6,5% | - 0,9% - 0,9% | - 4,7% - 4,6% | - 18,0% 100,0% 18,5% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% |
| Jacu | CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 14,3% - 7,4% | 17,1% 27,3% 22,1% | 28,6% 15,2% 22,1% | 5,7% 15,2% 10,3% | 2,9% 27,3% 14,7% | 5,7% - 2,9% | 25,7% 15,0% 20,6% | 100,0% 100,0% 100,0% |

13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO

A metodologia de avaliação do potencial hídrico subterrâneo empregada nas bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu leva em consideração as relações entre o sistema hidrográfico e os sistemas aqüíferos nele ocorrentes, na medida em que o potencial de recursos hídricos é dado pela análise e quantificação de hidrogramas. Estes hidrogramas relacionam a vazão de um curso d’água (rio ou riacho) com o tempo, em um determinado ponto que controla este escoamento fluvial (posto ou estação fluviométrica) e que define uma bacia hidrográfica completamente.

A parte superior do hidrograma corresponde ao fluxo dependente exclusivamente do aporte pluviométrico, o chamado escoamento superficial; a parte inferior, representa a contribuição do sistema aqüífero à vazão do curso d’água, sendo denominada de escoamento de base. O escoamento fluvial é, pois, a soma destes dois componentes dos hidrogramas. O potencial de água de superfície é dado pela quantificação da componente dependente da alimentação pluvial, ao passo que o potencial de água subterrânea é obtido pela quantificação do escoamento de base. Isto é absolutamente suficiente no caso dos sistemas aqüíferos interioranos, como é o caso das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú.

Os hidrogramas de descargas diárias, utilizados para o cálculo dos potenciais de água subterrânea das bacias estudadas, no estado da Paraíba, foram construídos com base na relação chuva-deflúvio, obtida pela aplicação de um modelo matemático, cujas características e processos de calibragem e simulação estão descritos em capítulo pertinente deste relatório.

A quantificação do potencial foi feita aplicando-se um método de separação de hidrogramas para identificar o instante do início da curva de depleção do escoamento subterrâneo, calculando-se, em seguida, a área sob essa curva, que corresponde ao volume anual cedido ao curso d’água pelos sistemas aqüíferos das bacias correspondentes.

A relação rio-aqüífero, acima referida, pode se processar de forma direta, através da intercepção do aqüífero pelo curso d‘água, como são os casos dos sistemas aqüíferos Aluvial, Coberturas Arenosas e Paraíba-Pernambuco. Pode também ocorrer que a relação se processe de forma indireta, através da alimentação de fontes aos cursos d’água formadores de bacias hidrográficas, como se verifica, nas bacias do Alto Jacú e do alto e Médio Curimataú, com o sistema Serra do Martins. Conforme se pode observar nos hidrogramas, esta relação resulta em rios e riachos intermitentes no domínio territorial destas bacias.

No estado da Paraíba as bacias do Jacu e do Curimataú foram subdivididas em sub-bacias, para cujos exutórios foram gerados hidrogramas sintéticos, mostrados em anexo, os quais foram submetidos à análise acima descrita, a fim de se obter valores dos respectivos potenciais hídricos subterrâneos. Este tipo de subdivisão permite, de forma muito conveniente, que sejam tratados os potenciais superficiais e subterrâneos a montante de reservatórios existentes e analisadas sub-bacias com diferentes características geológicas e geomorfológicas.

Em cada uma das sub-bacias consideradas, foram calculados, pelo método exposto, os potenciais hídricos subterrâneos em dois anos secos, dois anos de média pluviometria e dois anos considerados chuvosos. Os valores encontrados estão reunidos nas Tabelas 13.77 e 13.78 e no Mapa de Potencial de Água Subterrânea, em anexo.

Tabela 13.77 - Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Curimataú/PB

| Bacia | Sub-bacia | Anos Seco 1982 1983 |  | Anos Médios 1988 1989 |  | Anos Chuvosos 1985 1986 |  | Sistemas Contribuintes do Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | - 527,52 - 1.420,77 - 208,78 - 1.056,10 - 1.005,96 | - 351,68 - 1.028,83 - 96,36 - 814,71 - 284,04 | - 879,20 - 2.449,60 - 369,38 - 1.584,16 - 3.846,31 | - 931,95 - 2.694,56 - 513,92 - 3.394,62 - 5.325.66 | - 1.758,40 - 5.487,10 - 963,60 - 8.297,96 - 7.692,62 | - 1.406,72 - 5.389,12 - 481,80 - 8.675,14 - 8.047,66 | - Serra do Martins, Aluvial - Aluvial, Serra do Martins - Aluvial (*) - PB-PE, Cobertura, Aluvial - Serra do Martins, Aluvial |
|  | TOTAL | 4.219,13 | 2.575,62 | 9.128,65 | 12.860,71 | 24.199,68 | 24.000,44 | PB-PE, Serra do Martins, Cobertura Arenosa e aluvial |

Obs. (*) A participação do Sistema é inferida, já que por razões de escala e/ou falta de imagens de satélite ou aerofotos, o sistema não pode ser mapeado

Tabela 13.78 - Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Jacu/PB

| Bacia | Sub-bacia | Anos Seco 1982 1983 |  | Anos Médios 1988 1989 |  | Anos Chuvosos 1985 1986 |  | Sistemas Contribuintes do Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto Jacu | I II III IV V VI | - 247,63 2.962,85 230,50 - 122,96 | - 159,19 1.904,69 108,13 - 93,28 | - 265,32 3.174,48 468,20 - 169,60 | - 331,65 3.968,10 540,22 - 127,20 | - 1.061,28 12..697,92 2.088,87 - 440,96 | - 530,64 6.348,96 1.440,60 - 487,60 | - Serra do Martins Aluvial Serra do Martins Aluvial Serra do Martins Aluvial - Serra do Martins Aluvial |
|  | TOTAL | 3.563,94 | 2.265,30 | 4.077,60 | 4.967,17 | 16..289,.03 | 8.807,80 | Serra do Martins Aluvial |

A análise dos resultados sintetizados nas referidas tabelas e mapa revela as seguintes conclusões de interesse para o aproveitamento racional do potencial hídrico subterrâneo das bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu.

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA BACIA DO ALTO JACU

Compõem a bacia do Alto Jacu seis sub-bacias enumeradas seqüencialmente, das quais deixaram de ser avaliados os potenciais das sub-bacias I e V, devido às suas reduzidas dimensões e importância no contexto total da bacia.

O potencial total avaliado para os anos secos de 1982 e 1983 variou de 3,5 hm³ a 2,2 hm³, respectivamente. A redução constatada concorda com o comportamento natural esperado de diminuição da vazão de base no segundo e consecutivo ano seco. Na composição desse potencial, a maior participação se deve à Sub-bacia III, de maior área e cujo rio principal é o próprio Jacu, contribuindo com 2,9 hm³ no primeiro ano e 1,9 hm³ no segundo ano seco.

A análise do potencial nos anos de chuva media e acima dela (anos chuvosos) revela que, como também era de se esperar, este potencial cresce, atingindo nos anos médios de 1988 e 1989, respectivamente, 4,1 hm³ e 5,0 hm³. Nos anos chuvosos de 1985 e 1986 os valores atingidos foram, respectivamente, 16,2 hm³ e 8,8 hm³. A redução do potencial do primeiro ano para o segundo ano chuvoso deveu-se, no caso, a proporcional redução dos índices pluviométricos.

A princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 2,2 hm³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 4,5 hm³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta da participação dos sistems aqüíferos Serra do Martins (exposições de Cuité-Nova Floresta, partes de Bombocadinho e de Araruna) e Aluvial, não havendo participação do sistema Cristalino. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DAS BACIAS DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

As bacias do Alto e Médio Curimataú foram divididas em dez sub-bacias enumeradas seqüencialmente, das quais deixaram de ser avaliados os potenciais das sub-bacias de números VII, IX, XI, XIII e XV, também devido às suas reduzidas dimensões e importância no contexto total da bacia (ver Mapa de Potencial).

O potencial total foi igualmente avaliado para os anos secos de 1982 e 1983, tendo variado de 4,2 hm³ a 2,6 hm³, respectivamente. A redução constatada concorda com o comportamento natural esperado de diminuição da vazão de base no segundo e consecutivo ano seco. Na composição desse potencial, as maiores participações se devem às Sub-bacias XIV e XVI, responsáveis por quase 50% do potencial. A primeira contém o sistema aqüífero Paraíba-Pernambuco, situado no extremo leste da região, onde, além de tudo, as condições climatológicas são mais favoráveis. A segunda é a própria bacia do rio Curimataú, de grande área de contribuição, sendo que a maior participação provém da sua metade leste, basicamente a partir do meridiano 35°45‘, quando passa a receber o aporte hídrico dos sistemas Serra do Martins e Aluvial (ver Tabela e Mapa de Potencial). Nas sub-bacias controladas pelos açudes Algodão, Poleiros e Cacimba da Várzea, situadas na metade oeste da bacia, o potencial nos anos secos é nulo, existindo apenas nos anos médios e chuvosos.

A análise do potencial nos anos de chuva media e acima dela (anos chuvosos) revela que, como também era de se esperar, este potencial cresce, atingindo nos anos médios de 1988 e 1989, respectivamente, 9,1 hm³ e 12,9 hm³. Nos anos chuvosos de 1985 e 1986 os valores atingidos foram, respectivamente, 24,2 hm³ e 24,0 hm³. A redução do potencial do primeiro ano para o segundo ano chuvoso deveu-se, no caso, à redução dos índices pluviométricos, embora em proporção menor que o verificado na bacia do Alto Jacu, em razão da presença do sistema aqüífero Paraíba-Pernambuco, de maior capacidade de armazenamento e circulação.

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 2,6 hm³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 11,0 hm³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta da participação dos sistemas aqüíferos Serra do Martins (exposições de Solânea-Bananeiras e D. Inês), Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Aluvial, não havendo participação do Sistema Cristalino. Os sistema aqüíferos contribuintes em cada sub-bacia estão indicados na Tabela 13.70. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES E DISPONIBILIDADES DAS BACIAS DO MÉDIO E BAIXO JACU E BAIXO CURIMATAÚ

Os conceitos de disponibilidade e potencialidade, apresentados neste item, foram utilizados e formalizados no relatório, intitulado “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte” (HIDROSERVICE/SERHID-RN), 1998. Esta formalização será aqui reproduzida para facilitar a compreensão do significado dos números apresentados.

Segundo este relatório, os termos “potencialidade“ e “disponibilidade“ de águas subterrâneas foram utilizados para descrever aspectos relacionados, respectivamente, com reservas explotáveis e volumes atualmente explotados.

- Disponibilidade - Definida como o volume de água efetivamente disponível no momento considerado, a partir das captações existentes na área em estudo, considerando-se bombeamento em regime contínuo. As disponibilidades podem variar entre zero, na inexistência de captações, até um máximo equivalente às reservas explotáveis;

- Potencialidade - Definida como a diferença entre as reservas explotáveis e a disponibilidade. Assim, a potencialidade pode variar entre um máximo equivalente às reservas explotáveis, em regiões virgens, e zero, quando a exploração já estiver consumindo essas reservas;

- Reservas Renováveis - Definidas como o volume anual de recessão para os rios mais o volume anual de escoamento subterrâneo para outros exutórios. Esses volumes são repostos anualmente pela pluviometria;

- Reservas Explotáveis - Definidas como sendo as reservas renováveis mais um certo percentual das reservas permanentes. Este percentual não pode ser definido de antemão, uma vez que depende de inúmeros fatores, os quais só podem ser conhecidos e quantificados após um certo tempo de monitorização das respostas do aqüífero ao bombeamento.

Discussão da Abordagem Adotada

As informações disponíveis dizem respeito às disponibilidades e potencialidades dos diferentes aqüíferos do Rio Grande do Norte. O nível de detalhe do conhecimento desses aqüíferos não é suficiente, em linhas gerais, para que se faça em bases realistas uma avaliação das potencialidades por bacia hidrográfica e por município. Em realidade, qualquer tentativa de fugir da realidade natural que é a bacia hidrogeológica ou o aqüífero, resultará sempre em avaliações sobre as quais não se pode evitar um certo sentimento de artificialidade.

Em determinadas instâncias entretanto, como as que ora se apresentam, torna-se necessária a consignação de números que sirvam de referencial para planejamentos e tomadas de decisão. É assim, com esse espírito, que proceder-se-á à avaliação das disponibilidades e potencialidades por bacia hidrográfica, lembrando sempre que os valores apresentados não podem ser considerados de uma forma absoluta mas, tão somente, como referenciais que permitirão cotejar entre si as possibilidades hídricas subterrâneas dessas unidades. Os problemas encontrados no cumprimento dessa tarefa e a solução adotada, são comentadas a seguir.

- Disponibilidades - Considera-se inicialmente um determinado aqüífero ocorrendo em uma certa região. A partir da disponibilidade total desse aqüífero e do número total de poços captando o mesmo, tentou-se avaliar uma disponibilidade média anual por poço. Essa disponibilidade média, multiplicada pelo número de poços captando o aqüífero na região, forneceria aí a disponibilidade desse aqüífero. Essa postura considerada a mais racional e capaz de fornecer resultados mais realistas, não pôde entretanto ser adotada em virtude de uma das graves deficiência da Planilha de Poços. A disponibilidade de um dado aqüífero, com efeito, foi avaliada a partir do número de poços indicado na Planilha de Poços, como captando esse aqüífero. Ora, desde que um grande número de poços não tem informado o aqüífero captado (34,44% de um total de 6618 poços cadastrados), a disponibilidade avaliada pode ser considerada como sistematicamente subestimada. Segue-se, como corolário, que a disponibilidade média anual por poço, ficaria também subestimada. Nessas condições, quando se parte para avaliar a disponibilidade de um dado aqüífero em uma certa região ou bacia, a cifra obtida depende basicamente do número de poços nesta região indicado na Planilha como captando a aqüífero. Nessas condições, resultariam disponibilidades extremamente baixas e mesmo nulas, em regiões onde o aqüífero considerado é sabidamente produtivo. Assim, na falta de critérios que pudessem melhor embasar a tarefa a que se propõe, foi adotada a postura linear de repartir as disponibilidades proporcionalmente às áreas dos aqüíferos, nas bacias, fazendo em cada caso os ajustes e correções que fossem julgados necessários.

- Potencialidades - Aqui, foi decidido desde o início adotar a postura linear, repartindo as potencialidades proporcionalmente às áreas dos aqüíferos, nas bacias, fazendo posteriormente os ajustes e correções julgados necessários em cada caso.

Uma vez definida a postura a adotar, foram calculadas as áreas de cada aqüífero em cada bacia, com auxílio do programa AUTOCAD A14. Foi realizada em seguida a repartição inicial das disponibilidades e potencialidades dos diferentes aqüíferos, proporcionalmente às suas áreas de ocorrência nas bacias.

- Aluviões do Cristalino: Na avaliação da potencialidade global desses aluviões, foi avaliado um total de 3.839,0 km como extensão útil de rios e riachos no cristalino do Estado (Relatório intitulado “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte” entregue à SERHID no dia 18/06/98. Entenda-se como “extensão útil” a extensão de rios e riachos contendo faixas aluviais produtivas.). Desde que a rede hidrográfica do cristalino caracteriza-se por uma grande densidade e relativa uniformidade, considerou-se que a extensão útil acima indicada poderia ser distribuída uniformemente no cristalino do Estado. Assim, e na ausência de critério melhor, a potencialidade global desses aluviões foi repartida entre as bacias proporcionalmente à área de rochas cristalinas aflorantes.

- No caso das dunas, foram impostas disponibilidades nulas em todas as regiões onde, reconhecidamente, não existem captações neste aqüífero

- A potencialidade global do Aqüífero Barreiras (1278,0 hm3/ano), avaliada no relatório “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte”, diz respeito apenas à região compreendida entre Touros e a fronteira com a Paraíba. Esta potencialidade foi aqui aumentada em 128 hm3/ano (10%), atingindo portanto os 1406,0 hm3/ano, para contemplar as ocorrências da Formação Barreiras na Bacia Potiguar. O alcance das disponibilidades e potencialidades é Dunas/Barreiras.

- Para o cristalino, admitiu-se que a disponibilidade global de 17 hm3/ano e a potencialidade global de 17 hm3/ano, possam ser rateadas pelas regiões, proporcionalmente às áreas de ocorrência desse aqüífero. Essa postura pressupõe que as propriedades aqüíferas do meio (distribuição de fendas abertas, produtividade dessas fendas, etc) são espacialmente uniformes. Embora este pressuposto não seja válido para pequenas áreas, naturalmente, acredita-se que em vastas extensões, como é o caso, pode ser esperada uma relativa uniformidade. Admiti-se alcance limitado, em face das possibilidades de recarga periódica das zonas fissuradas a partir da precipitação direta e, principalmente, a partir das enxurradas.

Na Tabela 13.79 é apresentado um resumo das potencialidades e disponibilidades hídricas subterrâneas das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero.

Tabela 13.79 - Potencialidade e disponibilidade hídrica subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero

| BACIA | SISTEMA | ÁREA DE OCORRÊNCIA ( km2) | DISPONIBILIDADE (hm3/ano) | POTENCIALIDADES (hm3/ano) | PROFUNDIDADE MÉDIA DOS POÇOS ( m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Médio e Baixo Jacu | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras Dunas | - 803,2 1015,2 28,7 | 0,93 15,59 0,60 0,00 | 1,53 110,92 0,59 0,08 | 6 30 a 100 50 5 |
| Baixo Curimataú | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras | - 462,7 334,9 | 0,25 8,98 0,19 | 0,40 129,49 0,19 | 6 30 a 80 1 a 50 |

Fonte: HIDROSERVICE, 1998, “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” -Relatório: HE-1358-R15-0898

AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DAS BACIAS DO ALTO JACU E ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

Para se poder avaliar as disponibilidades de água subterrânea de uma bacia hidrográfica, necessário se faz conhecer, além do potencial, o volume da outra parcela dos seus recursos hídricos que, em casos especiais, pode ser explorado, incorporando-se às disponibilidades. Trata-se da reserva ou reservas de água subterrânea, definida(s) como o contingente que, salvo venturosas e peculiares exceções, não participa, necessariamente, do ciclo hidrológico, não sendo, conseqüentemente, anualmente renovável. As reservas de um aqüífero situam-se sob o nível da carga hidráulica correspondente ao seu potencial, sob o leito dos rios e riachos de uma bacia, e/ou sob o nível do mar.

Embora sejam consideráveis, as reservas, em princípio, não podem ser objeto de exploração, pela dificuldade de sua reposição no tempo e no espaço. A exploração desse contingente fica condicionada à adoção de uma série de medidas preventivas que evitem a exaustão dessa parcela, tais como a construção de poços de recarga, o rodízio da bateria de poços, etc.

O caso particular de reserva de água subterrânea é a contida no arcabouço dos aqüíferos aluviais. Por suas condições peculiares de jazimento e de circulação, determinadas por dimensões reduzidas, por permeabilidades elevadas, por sua íntima ligação com o sistema hidrográfico, por sua ocorrência a pequenas profundidades, pode-se e deve-se explorar essas reservas, já que existe um forte condicionamento sócio-econômico, qual seja, uma demanda no meio rural (produção agrícola, pecuária, abastecimento populacional) ainda não suficientemente atendida, principalmente quando da ocorrência de secas. Este é o único caso em que é admissível a exploração de reservas. Nos demais sistemas, o limite de exploração é o potencial.

O volume das reservas de um sistema aqüífero é obtido pelo produto dos três seguintes fatores: a sua área de ocorrência, sua espessura saturada e a propriedade hidráulica que relaciona o volume de vazios interconectatos com o volume de rocha saturada (porosidade eficaz).

O sistema Cristalino, cujo potencial é nulo ou insignificante, também se constitui em caso particular de exploração de reservas, sendo, contudo a sua quantificação impossível, pelas dificuldades que se têm de se determinar as dimensões das fraturas em profundidade.

As Reservas do Sistema Aqüífero Aluvial

A dificuldade que se tem para quantificar as reservas do sistema aqüífero aluvial não é de natureza teórica, mas de ordem prática: os dados sobre espessuras saturadas e sobre área de ocorrência são escassos e/ou incompletos, inexistindo os de porosidade eficaz. Isso diminui o grau de precisão dos cálculos ora encetados, pela necessidade de se lançar mão de extrapolaçöes, generalizações e simplificações.

No estado da Paraíba, as áreas aluviais mapeadas nas bacias do Jacu e do Curimataú são, respectivamente, 19,99 km² e 65,19 km². Todavia, a existência de vazões de base relativamente elevadas, conforme se constata, por exemplo, pelo exame dos hidrogramas das sub-bacias XII e dos açudes de Cacimba da Várzea e Algodão de Jandaíra, indica que a verdadeira área aluvial das bacias é superior à área mapeada. Este fato se deve, primordialmente, à inexistência de  base cartográfica em escala compatível com as dimensões superficiais dos aluviões.

As espessuras totais dos aluviões nas bacias estudadas atingem até 8,0m, valor este obtido dos estudos de locais de construção de barragens. As espessuras saturadas variam com o tempo. As reservas são calculadas com as espessuras saturadas mínimas, das quais não se dispõem de quaisquer informações, razão pela qual, foram objeto de uma estimativa preliminar, adotando-se o valor médio de 2,0 m para todas as áreas aluviais.

A porosidade eficaz foi estimada a partir de valores calculados em testes de aqüíferos, realizados em outras bacias e extrapolados com base nos aspectos litológicos levantados nos referidos estudos de barragens. Em média, a porosidade eficaz resultante dos testes estão entre 10% e 12%, tendo sido admitido para o presente diagnóstico, por razões de segurança, o valor médio de 6%.

As reservas de água subterrânea de cada bacia são, portanto:

Bacia do Alto Jacu: (20.000.000 m² de área aluvial) x (2,0 m de espessura saturada) x 0,06 = 2,4 hm³

Bacia do Alto e Médio Curimataú: (65.000.000 m² de área aluvial) x (2,0 m de espessura saturada) x 0,06 = 7,8 hm³

As Disponibilidades

As disponibilidades hídricas subterrâneas de uma bacia hidrográfica podem ser classificadas de duas formas: a disponibilidade máxima e a disponibilidade atual.

A disponibilidade máxima é tomada como o potencial de água subterrânea da bacia, medido na sua foz ou embocadura, do qual se deduz uma parcela resultante das perdas por evaporação e do atendimento da demanda ecológica natural. Portanto, estima-se que a disponibilidade máxima seria da ordem de 60 % do potencial. Este é o caso das disponibilidades dos sistemas aqüíferos Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Serra do Martins. No caso do sistema Aluvial, a este percentual do potencial é acrescido um terço das reservas, tomado como parte explorável deste volume, que não pode ser totalmente exaurido no curso de apenas 1 ano.

As disponibilidades atuais são dadas pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação.

Segundo esta concepção, as disponibilidades máximas anuais das bacias são:

Bacia  do Alto Jacu: (0,60 x 2.265.289 m³) + 2.400.000 m³/3 = 2,2 hm³

Bacia do Alto e Médio Curimataú: (0,60 x 2.575.616 m³) + 7.800.000 m³/3 = 4,2 hm³

Cabe lembrar que os potenciais empregados nesses cálculos são os mínimos verificados (anos secos). O gerenciamento dos recursos hídricos das bacias poderá elevar estes valores, tomando como base os potenciais médios anuais, para os seguintes:

Bacia do Alto Jacu: (0,60 x 4.522.385 m³) + 2.400.000 m³/3 = 5,1 hm³

Bacia Alto e Médio Curimataú: (0,60 x 10.994.680 m³) + 7.800.000 m³/3 = 14,4 hm³

As disponibilidades atuais das bacias foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Num regime de 24/24 horas teríamos apenas uma disponibilidade teórica, difícil de ser alcançada na prática, já que, por restrições do equipamento de bombeio, de operação e de custo, nunca é colocado em prática, sendo mais factível o regime 12/24 horas que, também, principalmente nos poços no Cristalino instalados com cata-ventos, às vezes não é alcançado.

Não foi feita uma avaliação por sub-bacia porque o número de poços que resultaria para cálculo das vazões médias não formaria uma amostragem representativa.

As disponibilidades hídricas atuais (Tabela 13.80) calculadas por sistema aqüífero, independentemente de bacia hidrográfica, são as seguintes:

Tabela 13.80 - Disponibilidade hídrica atual das bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu, por sistema aqüífero.

| SISTEMA | N0 DE POÇOS EM FUNCIONAMENTO | VAZÃO MÉDIA (m3/h) | DISPONIBILIDADES ATUAIS (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | - 70 28 98 | 0,00 1,96 2,17 - | 0,000 0,602 0,266 0,867 |

As disponibilidades dos sistemas aqüíferos (Tabelas 13.81 e 13.82) distribuem-se pelas bacias hidrográficas estudadas, com as seguintes participações:

Tabela 13.81 - Disponibilidade hídrica atual das bacias do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero.

| SISTEMA | N0 DE POÇOS EM FUNCIONAMENTO | VAZÃO MÉDIA (m3/h) | DISPONIBILIDADES ATUAIS (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | - 40 - 40 | 0,00 2,07 - - | - 0,362 - 0,362 |

Tabela 13.82 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do Alto Jacu, por sistema aqüífero.

| SISTEMA | N0 DE POÇOS EM FUNCIONAMENTO | VAZÃO MÉDIA (m3/h) | DISPONIBILIDADES ATUAIS (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| CRISTALINO SERRA DO MARTINS TOTAL | 30 28 58 | 1,83 2.17 - | 0,240 0,266 0,506 |

13.2.3.7 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu

Devido à inexistência de análises químicas completas em número suficiente a proporcionar uma caracterização físico-química mais abrangente dos sistemas aqüíferos da região estudada, principalmente quando abordada por bacias hidrográficas, procurou-se utilizar a dosagem de sólidos totais dissolvidos (resíduo seco), que é um dado disponível extensivamente, por sistema e por bacia, para traçar um quadro da potabilidade das águas subterrâneas de todos os sistemas e das bacias hidrográficas.

Em relação ao total de poços perfurados (349), 161 poços (46,1%) dispõem de dados sobre resíduo seco. Em relação aos poços em funcionamento (101), 41 (40,6%) apresentam registros deste parâmetro hidroquímico. Todos estes poços foram agrupados por sistema aqüíferos e por bacia hidrográfica (Tabelas 13.83 e 13.84), segundo critérios que definem a potabilidade para o consumo humano adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da ONU. Daí porque o agrupamento também foi feito por intervalos que são os seguintes: R.S. até 500 mg/l, entre 500 e 1000 mg/l, entre 1000 e 1500 mg/l (o primeiro limite, recomendado pelos dois órgãos citados e os dois limites seguintes classificados como tolerado e permissível  pela ABNT e OMS, respectivamente) entre 1500 e 6000 mg/l (que caracterizaria o limite para o consumo do gado de qualquer espécie) e R.S. maior 6000 mg/l que determinaria a absoluta inaproveitabilidade para qualquer tipo de consumo.

Tabela 13.83 - Caracterização da qualidade das águas dos poços existentes por Bacia/Sistema, em relação a quantidade de resíduo seco.

| BACIA | SISTEMA | < 500 mg/l | 500 mg/l – 1000 mg/l | 1000 mg/l – 1500 mg/l | 1500 mg/l – 6000 mg/l | >6000 mg/l | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO E MÈDIO CURIMATAÚ | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 2 - | - 5 - | - 6 1 | - 41 - | 1 43 - | 1 97 1 |
|  | TOTAL | 2 | 5 | 7 | 41 | 44 | 99 |

| ALTO JACU | CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 3 | 2 5 | 6 5 | 14 13 | 14 - | 36 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL | 3 | 7 | 11 | 27 | 14 | 62 |

Tabela 13.84 - Caracterização da qualidade das águas dos poços em funcionamento por Bacia/Sistema, em relação a quantidade de resíduo seco.

| BACIA | SISTEMA | < 500 mg/l | 500 mg/l – 1000 mg/l | 1000 mg/l – 1500 mg/l | 1500 mg/l – 6000 mg/l | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ | ALUVIÃO CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 1 - | - 2 - | - 2 - | - 18 - | - 23 - |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 |
| ALTO JACU | CRISTALINO SERRA DO MARTINS | - 1 | - 1 | 1 3 | 5 7 | 6 12 |
|  | TOTAL | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 |

Uma análise um pouco mais aprofundada das Tabelas 13.83 e 13.84 revela um comportamento variado na salinidade conforme seja o sistema aqüífero e a bacia onde se insere.

- Sistema Cristalino:

O Sistema Cristalino, que apresenta o maior número de dados sobre resíduo seco, tem as seguintes características em termos sólidos totais dissolvidos:

- Bacia do alto e Médio Curimataú

Existem 97 poços com dados de resíduo seco, 43 dos quais (44,3%) revelaram índices superiores a 6000 mg/l, 41 (42,3%) encaixaram-se no intervalo 1500-6000 mg/l, 5 (5,2%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 6 (6,2%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e apenas 2 (2,0%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

- Bacia do Alto Jacu

São em um total de 36 poços com dados de resíduo seco, as maiores porcentagens de poços situam-se nos intervalos 1500-6000 mg/l e maior que 6000 mg/l, ambos com 14 poços (38,9%), 6 (16,7%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l e 2 (5,5%) encaixaram-se no intervalo 500-1000 mg/l.

- Sistema Aluvial

Existe unicamente 1 (um) poço instalado no Sistema Aluvial das bacias do Alto e Médio Curimataú, e este tem a sua determinação de resíduo seco situada no intervalo de 1000 a 6000mg/l.

- Sistema Serra do Martins

Nas bacias do Alto e Médio Curimataú existe apenas um poço instalado no Sistema Serra do Martins, o qual estar inserido no intervalo de 1000-1500 mg/l. Na bacia do Alto Jacu foram dosadas as águas de 26 poços. Destes, 13 (50,0%) estão no intervalo de 1500-6000 mg/l, 5 (19,2%) encaixaram-se nos intervalos de 1000-1500 mg/l e de 500-1000 mg/l, e apenas 3 (11,6%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l. É um comportamento que parece estar fortemente influenciado pelo clima.

As águas deste sistema apesar de geralmente não apresentarem restrições para o consumo humano, encontram nas áreas brejeiras, como no caso da bacia do Alto Jacu, uma forte restrição, adequando-se melhor para o consumo animal. Daí porque o número de poços na serra de Cuité-Nova Floresta, captando o nível inferior do sistema aqüífero, é relativamente grande.

Bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú

Os resultados apresentados pela HIDROSERVICE, no tocante a qualidade das águas subterrâneas, são apresentados na Tabela 13.85.

Tabela 13.85 - Potencialidade e disponibilidade hídrica subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero

| BACIA | SISTEMA | RESÍDUO SECO (mg/l) | TIPO DE ÁGUA |
| --- | --- | --- | --- |
| Médio e Baixo Jacu | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras Dunas | > 4.000 < 500 > 4.000 < 250 | SI C1S1 a C3S1 C5S2 a C5S4 C1S1 |
| Baixo Curimataú | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras | > 4.000 > 250 > 4.000 | SI C1S1 a C3S1 C5S3 a C5S4 |

SI - Sem Informação

Fonte: HIDROSERVICE, 1998, “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” -Relatório: HE-1358-R15-0898

13.2.3.8 - SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES

Os sistemas aqüíferos ocorrentes nas bacias do Jacu e Curimataú (PB/RN) são o Cristalino, Serra do Martins, Aluvial, Coberturas Arenosas, Paraíba-Pernambuco, Barreiras e Dunas, sendo que a ocorrência dos quatro últimos restringe-se à bacia do Curimataú.

O sistema Cristalino ocupa a maior parcela da área das duas bacias, sendo o seu potencial nulo ou insignificante, repousando sua oferta na exploração de suas reservas, as quais são inquantificáveis, no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos meios fraturados. As suas características dimensionais e hidráulicas são desfavoráveis, a julgar pelos valores muito baixos de vazão e vazão específica dos poços cadastrados, conforme se pode verificar no cadastro de poços e nas Tabelas 13.80 a 13.81. Por sua vez, as características qualitativas desse sistema, são sofríveis. É o que se pode constatar na Tabela 13.83, onde, nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, respectivamente, 77,8% e 86,7% dos poços apresentam sólidos totais dissolvidos (STD) superiores a 1500 mg/l.

As águas desse sistema são, atualmente, utilizadas em larga escala para abastecimento da pecuária de qualquer espécie. Mais recentemente, com o aparecimento dos dessalinizadores, o seu uso tem sido estendido ao abastecimento humano rural e de pequenas comunidades. A baixa produtividade dos poços e a alta salinidade da água tem inviabilizado o seu uso para irrigação de qualquer cultura.

A definição de áreas mais favoráveis a captações não pode ser efetuada aprioristicamente. Para isso, seria necessária a realização de pesquisas e mapeamentos tectônicos de detalhe, em escalas (1:20.000 até 1:70.000), compatíveis com as dimensões das fraturas, geralmente pequenas.

No estado da Paraíba o Sistema Aqüífero Serra do Martins ocorre em 4 principais frações, sendo 1 na bacia do Alto Jacu e as restantes na do Alto e Médio Curimataú, apresentando, todas elas, reduzidas dimensões superficiais e subsuperficiais, que limitam bastante o potencial de água subterrânea nesse sistema. Este potencial ainda não é conhecido em sua totalidade, por falta de informações para tal, dispondo-se apenas de dados de algumas fontes, localizadas nas frações de Cuité-Nova Floresta (bacia do Jacu) e Solânea (bacia do Curimataú).

Este Sistema tem sido captado, por poços, em seu nível inferior, para abastecimento humano, e em seu nível superior para irrigação de pequenas glebas.

A definição de áreas mais favoráveis a captações demanda estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens, a perfuração de poços de pesquisa e a construção de mapas de rede de fluxo; além de campanhas de medição de fontes e levantamento da capacidade de acumulação das lagoas.

O Sistema Aqüífero Aluvial ocorre atapetando leitos e margens de alguns segmentos dos cursos d’água das bacias, principalmente daqueles localizados na bacia do Médio Curimataú. Trata-se de um aqüífero livre, descontínuo, de pequenas dimensões superficiais e subsuperficiais, mas de boas características hidráulicas. É o sistema que tem maior participação no potencial de água subterrânea das duas bacias, avaliado, em termos médios, em 4,5 hm³/ano na bacia do Alto Jacu, e 11,0 hm³/ano no Alto e Médio Curimataú. Infelizmente, esse aqüífero não tem sido objeto de captação sistemática, razão pela qual suas disponibilidades são ainda insignificantes, limitando-se a cacimbas escavadas rudimentarmente, revestidas ou não.

A água captada no sistema aluvial tem sido usada para abastecimento da população humana da zona rural, e do gado.

A definição de áreas mais favoráveis a captações passa, inicialmente, pela complementação do mapeamento do sistema, em escala compatível com suas dimensões superficiais. Além disso, são necessários estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens e a perfuração de poços de pesquisa.

No estado da Paraíba o Sistema Coberturas Arenosas ocorre apenas no Médio Curimataú, fracionadamente, e em pequenas áreas entre Jacaraú e Caiçara, com espessuras variando entre 4,0 m e 6,0 m , em média.

Não se conhecem os valores de seus parâmetros hidráulicos, nem a capacidades de produção de captações que, por ventura, venham ou tenham sido construídos neste Sistema. Trata-se, portanto, de um sistema muito pouco conhecido, necessitando de estudos semelhantes aos preconizados para o Sistema Aluvial.

O uso de suas águas, captadas por cacimbas, tem se restringido ao abastecimento do meio rural.

O Sistema Paraíba-Pernambuco é representado, na bacia do Médio Curimataú, pela formação Guararapes, de areias, argilas e siltes, encimadas por um outro pacote de areias, semelhantes às Coberturas Arenosas. Suas características dimensionais e hidráulicas são desconhecidas nesta área de ocorrência, que é uma borda da bacia sedimentar Paraíba-Pernambuco. Conseqüentemente, esperam-se, para o sistema, características sofríveis de potencial e disponibilidade. Para uma melhor avaliação desse sistema, há necessidade de realização de estudos e pesquisas suplementares.

O uso atual, em pequeníssima escala, se limita ao abastecimento de propriedades rurais, através de poços rasos escavados, não cadastrados por falta de dados.