## 11.5 - SANEAMENTO BÁSICO

### 11.5.1 - ESTIMATIVA PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: VAZÕES DE ESGOTOS

Nenhuma das cidades inseridas nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú possuem sistemas completos de esgotamento sanitário; ou seja, coleta de esgotos e estações de tratamento de esgotos. Algumas cidade de maior porte, como é o caso de Cuité na bacia do Alto Jacu e Bananeiras no Alto e Médio Curimataú apresentam pequenos trechos de rede coletora. Todavia, todo o esgoto é lançado em corpos receptores de água (rios e alguns lagos).

Considerando a falta de informações relacionadas à quantidade de esgotos produzida nas municipalidade das bacias em estudo, foram calculados os volumes de esgotos como se segue:

- a proporção da água consumida nas municipalidades que retornará como esgoto foi admitida na faixa de 80% da vazão máxima diária da água, essa vazão é acrescida da taxa de infiltração geralmente adotada como 0,2 l/s/km de rede coletora  que foi selecionada com base nas seguintes considerações:

- na época de estiagem, as infiltrações (água que entram nos coletores através das juntas e conexões inadequadas, tubulações trincadas, fissuradas, etc ) nas paredes de poços de visita e, mais modernamente, em tils (poços de visita em PVC, trincados, etc.) são inexistentes;

- na época chuvosa, infiltrações aumentam com a elevação do nível de água subterrânea, todavia, nessas bacias e excetuando as encostas (quando o nível estático de equilíbrio (NEE) aflora à superfície e forma as fontes como no caso de Cuité), o nível de água subterrânea se encontra a mais de 20 metros de profundidade. Portanto, a infiltração admitida foi nula.

A fórmula para a determinação da vazão média de esgotos, Qmed (l/s) é como se segue:

Qmed = P*q*C/ 86 400

onde:

C = Coeficiente de retorno adotado como sendo 0,80;

P = População contribuinte, habs.. Neste caso, foi adotada a população total de cada município e por bacia (Tabela 11.93).

q =  Quota “per capita” média de abastecimento de água adotada, ou seja, 100 l/habdia (considerando a população total).

As vazões médias atuais de esgotos e suas projeções foram determinadas com base nas vazões máximas diárias totais de abastecimento de água (Tabela 14.1 no item 14.2 do Volume 3) corrigidas para  vazões médias e coeficiente de retorno C (valores diários, l/s.d), sendo o cálculo da vazão anual  feito considerando 365 dias.

Tabela 11.93 - Estimativa da vazão média diária e anual de esgotos sanitários atual e com projeções da vazão anual para 10, 20 e 30 anos

| MUNICÍPIO | Vazão de Esgoto Atual (1998) |  |  | Vazão Anual de Projeção (103m3/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/s.d | m3/ano (103) | 2008 |  | 2018 | 2028 |
| Total das Bacias Curimataú /Jacú | 200.85 | 6334.23 | 8444.34 |  | 12213.54 | 16993.11 |
| BACIA DO ALTO JACU |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 2,43 | 76.74 | 108.25 |  | 152.69 | 215.38 |
| Cuité | 20.09 | 633.73 | 893.93 |  | 1260.97 | 1778.75 |
| Nova Floresta | 8.84 | 278.95 | 393.50 |  | 555.09 | 783.00 |
| Sossego | 2.24 | 70.57 | 154.61 |  | 140.42 | 198.09 |
| SUB TOTAL | 33.60 | 1059.99 7,93 | 1150.29 |  | 2109.17 | 2975.22 |
| BACIAS DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | 1.83 | 57.64 | 81.32 |  | 114.75 | 161.77 |
| Araruna | 15.03 | 473.97 | 594.98 |  | 746.93 | 936.28 |
| Bananeiras | 21.62 | 681.85 | 961.82 |  | 1356.75 | 1913.80 |
| Barra de Sta. Rosa | 13.04 | 411.19 | 580.03 |  | 818.18 | 1154.13 |
| Cacimba de Dentro | 21.55 | 679.69 | 958.78 |  | 1352.45 | 1907.75 |
| Caiçara | 6.88 | 217.01 | 267.18 |  | 328.85 | 404.83 |
| Casserengue | 5.98 | 188.63 | 266.07 |  | 375.33 | 529.45 |
| Damião | 3.18 | 100.39 | 141.62 |  | 199.73 | 281.78 |
| D. Inês | 11.91 | 375.51 | 524.61 |  | 732.92 | 1023.87 |
| Jacaraú | 13.09 | 412.81 | 582.21 |  | 821.26 | 1158.47 |
| Lagoa de Dentro | 8.91 | 280.99 | 396.43 |  | 559.21 | 788.81 |
| Logradouro | 2.97 | 93.73 | 132.22 |  | 186.50 | 263.09 |
| Riachão | 2.35 | 73.99 | 104.39 |  | 147.23 | 207.67 |
| Solânea | 29.27 | 922.83 | 1301.77 |  | 1836.24 | 2590.21 |
| Tacima | 9.64 | 304.01 | 400.62 |  | 528.04 | 695.98 |
| SUB TOTAL | 167.25 | 5274.24 | 7294.05 |  | 10104.37 | 14017.89 |

### 11.5.2 - ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE LIXO POR MUNICIPALIDADE DAS BACIAS DO ALTO JACU E DO MÉDIO E BAIXO CURIMATAÚ

A quantidade de lixo “per capita” mesmo em países subdesenvolvidos (ou em desenvolvimento) tem aumentado rapidamente durante a última década. Para a elaboração da tabela abaixo foram admitidos, com base em dados obtidos no campo (pesquisa de campo  sobre a composição gravimétrica do lixo de Cuité, bacia do Alto Jacu; Cavalcanti, B; Lima, M. M, 1998).

- Produção média “per capita” de lixo: 0,50 kg/hab.dia

- Peso específico do lixo: 0,5 x 103 kg/m3

A quantidade de lixo anual foi determinada a partir da população de cada municipalidade (dados censitários da população total, segundo a Tabela 11.94) e a produção de lixo per capita; ou seja a partir da seguinte fórmula:

Mla = P x ql x 365

onde:

Mla = quantidade de lixo anual (kg/ano);

P = população (habs.);

ql = produção per capita de lixo  obtida em  pesquisa de campo (kg/hab.dia).

O volume anual de lixo foi obtido a partir da seguinte equação:

Vla =( Mld / lixo) x 365

onde:

Mld = quantidade total de lixo diário (Kg/dia) dada pelo produto da população total (Tabela 11.94) e produção diária  “per capita” de lixo conforme valor obtido em pesquisa de campo;

lixo = peso específico do lixo conforme valor obtido em pesquisa de campo.

Para as projeções de 10 anos, 20 anos e 30 anos foi considerada uma variação na produção média de uma vez e meia, o dobro e duas vezes e meia, respectivamente.

Tabela 11.94 - Estimativa de produção de lixo da população total, por município e por bacia

| Município | Atual (1998) |  | Projeções |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quantidade Anual (ton/ano) | Volume Anual (m3/ano ) | 2008 |  | 2018 |  | 2028 |  |
|  |  |  | Quant.Anual (ton/ano) | Volum.Anual (m3/ano) | Quant.Anual (ton/ano) | Volum.Anual (m3/ano) | Quant.Anual (ton/ano) | Volum.Anual (m3/ano) |
| TOTAL | 39.558,65 | 28.899,64 | 59383.01 | 118765.92 | 79177.30 | 158354.65 | 98971.66 | 197943.22 |
| BACIA DO ALTO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 479,61 | 959.22 | 719.42 | 1438.83 | 959.22 | 1918.44 | 1199.03 | 2398.05 |
| Cuité | 3960,80 | 7921.60 | 5941.20 | 11882.40 | 7921.60 | 15843.20 | 9902.00 | 19804.00 |
| Nova Floresta | 1743,42 | 3486.85 | 2615.13 | 5230.28 | 3486.84 | 6973.70 | 4358.55 | 8717.13 |
| Sossego | 441,10 | 882.21 | 661.65 | 1323.32 | 882.20 | 1764.42 | 1102.75 | 2205.53 |
| SUB TOTAL | 6624,93 | 13249.88 | 9937.40 | 19874.83 | 13249.86 | 26499.76 | 16562.33 | 33124.71 |
| BACIAS DO ALTO E MÉDEIO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaira | 360,26 | 720.51 | 540.39 | 1080.77 | 720.52 | 1441.02 | 900.65 | 1801.28 |
| Araruna | 2962,34 | 5924.68 | 4443.51 | 8887.02 | 5924.68 | 11849.36 | 7405.85 | 14811.70 |
| Bananeiras | 4261,56 | 8523.12 | 6392.34 | 12784.67 | 8523.12 | 17046.23 | 10653.90 | 21307.79 |
| Barra de Sta. Rosa | 2569.97 | 5139.93 | 3854.96 | 7709.90 | 5139.94 | 10279.86 | 6424.93 | 12849.83 |
| Cacimba de Dentro | 4248,05 | 8496.11 | 6372.08 | 12744.16 | 8496.10 | 16992.21 | 10620.13 | 21240.26 |
| Caiçara | 1356,34 | 2712.68 | 2034.51 | 4069.02 | 2712.68 | 5425.36 | 3390.85 | 6781.70 |
| Casserengue | 1178,77 | 2357.54 | 1768.16 | 3536.30 | 2357.54 | 4715.07 | 2946.93 | 5893.84 |
| Damião | 627,62 | 1255.24 | 941.43 | 1882.85 | 1255.24 | 2510.47 | 1569.05 | 3138.09 |
| Dona Inês | 2346,95 | 4693.90 | 3520.43 | 7040.85 | 4693.90 | 9387.80 | 5867.38 | 11734.75 |
| Jacaraú | 2579,64 | 5159.28 | 3869.46 | 7738.91 | 5159.28 | 10318.55 | 6449.10 | 12898.19 |
| Lagoa de Dentro | 1756,56 | 3513.13 | 2634.84 | 5269.69 | 3513.12 | 7026.25 | 4391.40 | 8782.81 |
| Logradouro | 585,83 | 1171.65 | 878.75 | 1757.48 | 1171.66 | 2343.30 | 1464.58 | 2929.13 |
| Riachão | 462,46 | 924.91 | 693.69 | 1387.37 | 924.92 | 1849.82 | 1156.15 | 2312.28 |
| Solânea | 5767,73 | 11535.46 | 8651.60 | 17303.19 | 11535.46 | 23070.92 | 14419.33 | 28838.65 |
| Tacima | 1899.64 | 3799.29 | 2849.46 | 5698.93 | 3799.28 | 7598.57 | 4749.10 | 9498.21 |
| SUB TOTAL | 32963,72 | 65927.43 | 49445.61 | 98891.09 | 65927.44 | 131854.89 | 82409.33 | 164818.51 |

### 11.5.3 - LEVANTAMENTO DA DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO POR MUNICIPALIDADE DAS BACIAS DO ALTO JACU E DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

Segundo a Tabela 11.95 na bacia do Alto Jacu, 10% da população de Cuité lança o lixo em terrenos baldios. Essa prática continua ainda hoje, segundo levantamento feito em 1998, embora tenha diminuído (1%). A percentagem de domicílios com coleta de lixo (43%) aumentou para 49%, o que indica uma maior conscientização da população com relação à coleta do lixo e melhoria no serviço da prefeitura local.

É conveniente salientar que Cuité foi contemplada com uma cooperação entre universidade e município, e está sendo objeto de um trabalho sobre coleta seletiva e destino final com tratamento dos resíduos sólidos (aterro sanitário e usina de compostagem).

Nas bacias do Alto e Médio Curimataú, Caiçara é a que mais lançade resíduos sólidos em terrenos baldios (95%), seguida de Cacimba de Dentro (80%). 	A prática de queimar o lixo está também sendo bastante difundida entre os municípios, e com isso, causando problemas ambientais devido à queima de materiais plásticos tóxicos. Nessa bacia, apenas a municipalidade de Belém possui um sistema de coleta para um pouco mais da metade dos domicílios (56%).

É interessante citar a ABELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) do Brasil (1998), a saber: na década de noventa, o percentual de lixo jogado a céu aberto passou de 76% para 85% de todo o resíduo produzido no país.

Tabela 11.95 - Domicílios particulares permanentes, segundo destino do lixo por município e por bacia (1991)

| Município | TOTAL | Destino do Lixo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coletado |  |  |  | Jogado |  | Outros |
|  |  | Diretamente | Indiretamente | Queimado | Enterrado | Terreno baldio | Rio, Lago ou Mar |  |
| TOTAL | 66.274 | 16.774 | 1.936 | 1.437 | 270 | 37.201 | 110 | 8.546 |
| BACIA DO ALTO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuité | 10.370 | 4.122 | 296 | 186 | 12 | 1.044 | 4 | 4.706 |
| Nova Floresta | 1.730 | 1.130 | 80 | 20 | 73 | 250 | 1 | 176 |
| Sossego | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB TOTAL | 12.100 | 5.252 | 376 | 206 | 85 | 1.294 | 5 | 4.882 |
| BACIAS DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araruna | 3.852 | 792 | 25 | 147 | 18 | 2.860 | 2 | 8 |
| Bananeiras | 9.538 | 1.648 | - | 126 | 40 | 7.270 | 12 | 442 |
| Barra de Sta. Rosa | 3.681 | 846 | 259 | 28 | 1 | 405 | - | 2.142 |
| Belém | 7.140 | 3.950 | 30 | 60 | 4 | 3.056 | 16 | 24 |
| Cacimba de Dentro | 3.689 | 7 | 608 | 79 | 1 | 2.946 | 11 | 37 |
| Caiçara | 4.620 | 10 | 4 | 194 | 6 | 4.390 | 4 | 12 |
| Casserengue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damião | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D. Inês | 2.089 | 118 | 389 | 221 | 1 | 1.249 | 3 | 108 |
| Jacaraú | 8.302 | 1.154 | 46 | 170 | 38 | 6.816 | 50 | 28 |
| Lagoa de Dentro | 1.723 | 478 | 12 | 97 | 16 | 1.115 | - | 5 |
| Logradouro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riachão | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solânea | 7.216 | 2.517 | 25 | 82 | 59 | 3.690 | 4 | 839 |
| Tacima | 2.324 | 2 | 162 | 27 | 1 | 2.110 | 3 | 19 |
| SUB TOTAL | 54.174 | 11.522 | 1.560 | 1.231 | 185 | 35.907 | 105 | 3.664 |

FONTE: IDEME (1995)