# 14.0 - PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este capítulo, que aborda as perspectivas de utilização dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas interestaduais dos rios Jacu e Curimataú, pode ser dividido em duas partes principais: estudo das demandas hídricas e estudo da sustentabilidade hídrica das bacias.

O estudos das demandas hídricas das bacias, que também se divide em duas partes, apresenta os resultados obtidos na Paraíba (Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú), pela ATECEL, e no Rio Grande do Norte (Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú), pela HIDROSERVICE.

Para finalizar este capítulo é apresentado o balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, no qual os recursos hídricos das bacias são analisados à luz de índices de sustentabilidade hídrica.

## 14.1 - DEMANDA HÍDRICA NA PARAÍBA

Considerações Gerais

As demandas de água das bacias em estudo foram definidas como se segue:

- Abastecimento de água para usos urbano e rural;

- Água para agricultura:

Demanda de água da pecuária;

Irrigação.

3.	Água para uso industrial.

O estudo das demandas hídricas das bacias do Jacu e Curimataú tem por base o crescimento populacional dos municípios inseridos nas bacias e adoção de parâmetros, tais como coeficientes de consumo, de reforço, etc., compatíveis com a realidade local.

## 14.1.1 - DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para a composição do quadro de estimativa da demanda para abastecimento de água atual, e para os períodos de projeção de 5, 10 e 20 anos, foram considerados os seguintes parâmetros:

- vazão de captação média diária (QMÉDIA) l/s;

- consumo médio “per capta” (q) em l/habdia;

- população a ser abastecida (P), urbana ou rural, em habitantes.

A vazão média diária é calculada pela seguinte expressão:

QMÉDIA=P.q86.400 								     (14.1)

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no 
ítem 11.2 deste relatório e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, compatíveis com a realidade do Estado da Paraíba (Tabela 14.1). Para as comunidades rurais foi adotado um consumo per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para as comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada município, contemplando tanto o setor urbano quanto o rural, e dentro dos horizontes estabelecidos para o plano. As Tabelas 14.2 e 14.3 resumem os valores assim determinados para o abastecimento urbano e rural, respectivamente, inclusive com apuração dos totais gerais de cada bacia hidrográfica.

Tabela 14.1 - Consumo médio per capita adotado por algumas entidades

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | A - para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. B - zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/bah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | A - para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; B - para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; C - para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; D - para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA. | A - até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; B - de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; C - de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; D - de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; E - acima de 500.000 habitantes: 300 l/hab/dia. |

Fonte: SCIENTEC, PDRH/PB (1996)

Tabela 14.2 - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

| Bacia / Município | PROJEÇÕES POPULACIONAIS (hab) |  |  |  | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas* | 1.244 | 1.373 | 1.516 | 1.848 | 1,728 | 1,907 | 2,106 | 2,567 | 54.482 | 60.153 | 66.414 | 80.958 |
| Cuité | 10.163 | 10.949 | 11.795 | 13.689 | 17,645 | 19,008 | 20,477 | 23,765 | 556.443 | 599.447 | 645.774 | 749.447 |
| Nova Floresta | 4.712 | 5.596 | 6.647 | 9.376 | 6,544 | 7,773 | 9,231 | 13,022 | 206.380 | 245.115 | 291.119 | 410.653 |
| Sossego* | 1.182 | 1.273 | 1.441 | 1.756 | 1,642 | 1,769 | 2,001 | 2,440 | 51.775 | 55.776 | 63.113 | 76.935 |
| SUB-TOTAL | 17.301 | 19.192 | 21.399 | 26.669 | 27,558 | 30,457 | 33,816 | 41,793 | 869.080 | 960.490 | 1.066.420 | 1.317.992 |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra* | 838 | 925 | 1.021 | 1.245 | 1,163 | 1,284 | 1,418 | 1,729 | 36.684 | 40.502 | 44.718 | 54.510 |
| Araruna | 7.775 | 8.376 | 9.023 | 10.471 | 10,798 | 11,633 | 12,532 | 14,544 | 340.530 | 366.847 | 395.198 | 458.644 |
| Bananeiras | 10.946 | 11.792 | 12.703 | 14.743 | 19,003 | 20,472 | 22,054 | 25,595 | 599.294 | 645.610 | 695.506 | 807.163 |
| Barra de Sta. Rosa | 8.271 | 8.911 | 9.599 | 11.140 | 11,488 | 12,376 | 13,332 | 15,473 | 362.285 | 390.284 | 420.447 | 487.945 |
| Belém | 8.155 | 8.785 | 9.464 | 10.984 | 11,326 | 12,202 | 13,145 | 15,255 | 357.187 | 384.792 | 414.530 | 481.079 |
| Cacimba de Dentro | 8.654 | 9.323 | 10.044 | 11.656 | 12,020 | 12,949 | 13,949 | 16,189 | 379.052 | 408.347 | 439.906 | 510.528 |
| Caiçara | 3.581 | 3.858 | 4.156 | 4.823 | 4,974 | 5,358 | 5,773 | 6,699 | 156.860 | 168.983 | 182.042 | 211.267 |
| Casserengue* | 3.054 | 3.372 | 3.723 | 4.538 | 4,242 | 4,684 | 5,171 | 6,303 | 133.776 | 147.699 | 163.072 | 198.783 |
| Damião* | 1.683 | 1.858 | 2.052 | 2.501 | 2,338 | 2,581 | 2,850 | 3,474 | 73.723 | 81.396 | 89.868 | 109.549 |
| Dona Inês | 4.933 | 5.315 | 5.725 | 6.645 | 6,852 | 7,382 | 7,952 | 9,229 | 216.083 | 232.783 | 250.773 | 291.033 |
| Jacaraú | 8.962 | 9.654 | 10.400 | 12.070 | 12,447 | 13,409 | 14,445 | 16,764 | 392.523 | 422.859 | 455.539 | 528.672 |
| Lagoa de Dentro | 3.682 | 3.967 | 4.273 | 4.959 | 5,114 | 5,509 | 5,935 | 6,888 | 161.277 | 173.741 | 187.168 | 217.217 |
| Logradouro* | 1.579 | 1.744 | 1.925 | 2.347 | 2,193 | 2,422 | 2,674 | 3,259 | 69.174 | 76.373 | 84.322 | 102.788 |
| Riachão* | 1.241 | 1.370 | 1.513 | 1.844 | 1,723 | 1,903 | 2,101 | 2,561 | 54.349 | 60.006 | 66.251 | 80.760 |
| Solânea | 14.822 | 15.967 | 17.201 | 19.963 | 25,732 | 27,721 | 29,863 | 34,658 | 811.494 | 874.209 | 941.771 | 1.092.964 |
| Tacima | 4.941 | 5.323 | 5.734 | 6.655 | 6,862 | 7,393 | 7,964 | 9,243 | 216.413 | 233.138 | 251.156 | 291.477 |
| SUB-TOTAL | 93.117 | 100.539 | 108.557 | 126.583 | 138,28 | 149,28 | 161,16 | 187,86 | 4.360.703 | 4.707.569 | 5.082.267 | 5.924.379 |
| #### TOTAL | 110.419 | 119.731 | 129.956 | 153.252 | 165,84 | 179,73 | 194,97 | 229,65 | 5.229.782 | 5.668.059 | 6.148.688 | 7.242.372 |

(*) municípios emancipados em 01 de janeiro de 1997

Tabela 14.3 - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

| Bacia / Município | PROJEÇÕES POPULACIONAIS (hab) |  |  |  | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas* | 1.310 | 1.447 | 1.597 | 1.947 | 0,910 | 1,005 | 1,109 | 1,352 | 28.695 | 31.682 | 34.980 | 42.640 |
| Cuité | 10.706 | 11.533 | 12.425 | 14.419 | 7,435 | 8,009 | 8,628 | 10,013 | 234.460 | 252.580 | 272.100 | 315.784 |
| Nova Floresta | 4.963 | 5.895 | 7.001 | 9.876 | 3,447 | 4,094 | 4,862 | 6,858 | 108.699 | 129.100 | 153.331 | 216.288 |
| Sossego* | 1.245 | 1.341 | 1.518 | 1.850 | 0,865 | 0,932 | 1,054 | 1,285 | 27.269 | 29.377 | 33.241 | 40.521 |
| SUB-TOTAL | 18.225 | 20.216 | 22.541 | 28.093 | 12,656 | 14,039 | 15,654 | 19,509 | 399.124 | 442.740 | 493.652 | 615.233 |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra* | 882 | 974 | 1.075 | 1.311 | 0,613 | 0,676 | 0,747 | 0,910 | 19.321 | 21.332 | 23.552 | 28.710 |
| Araruna | 8.190 | 8.823 | 9.505 | 11.030 | 5,687 | 6,127 | 6,600 | 7,660 | 179.355 | 193.216 | 208.149 | 241.565 |
| Bananeiras | 11.530 | 12.422 | 13.382 | 15.530 | 8,007 | 8,626 | 9,293 | 10,785 | 252.516 | 272.031 | 293.055 | 340.102 |
| Barra de Sta. Rosa | 8.713 | 9.386 | 10.112 | 11.735 | 6,051 | 6,518 | 7,022 | 8,149 | 190.813 | 205.560 | 221.447 | 256.998 |
| Belém | 8.590 | 9.254 | 9.969 | 11.570 | 5,966 | 6,427 | 6,923 | 8,035 | 188.128 | 202.667 | 218.330 | 253.381 |
| Cacimba de Dentro | 9.116 | 9.821 | 10.580 | 12.278 | 6,331 | 6,820 | 7,347 | 8,527 | 199.645 | 215.074 | 231.696 | 268.892 |
| Caiçara | 3.772 | 4.064 | 4.378 | 5.081 | 2,620 | 2,822 | 3,040 | 3,528 | 82.617 | 89.002 | 95.881 | 111.273 |
| Casserengue* | 3.217 | 3.552 | 3.922 | 4.781 | 2,234 | 2,467 | 2,724 | 3,320 | 70.459 | 77.792 | 85.889 | 104.698 |
| Damião* | 1.773 | 1.958 | 2.161 | 2.635 | 1,231 | 1,359 | 1,501 | 1,830 | 38.829 | 42.871 | 47.333 | 57.699 |
| Dona Inês | 5.197 | 5.598 | 6.031 | 6.999 | 3,609 | 3,888 | 4,188 | 4,861 | 113.810 | 122.605 | 132.081 | 153.285 |
| Jacaraú | 9.440 | 10.170 | 10.956 | 12.715 | 6,556 | 7,062 | 7,608 | 8,830 | 206.740 | 222.717 | 239.930 | 278.448 |
| Lagoa de Dentro | 3.879 | 4.178 | 4.501 | 5.224 | 2,694 | 2,902 | 3,126 | 3,628 | 84.944 | 91.508 | 98.580 | 114.407 |
| Logradouro* | 1.664 | 1.837 | 2.028 | 2.472 | 1,155 | 1,276 | 1,408 | 1,717 | 36.433 | 40.225 | 44.412 | 54.138 |
| Riachão* | 1.307 | 1.443 | 1.593 | 1.942 | 0,908 | 1,002 | 1,106 | 1,349 | 28.625 | 31.605 | 34.894 | 42.536 |
| Solânea | 15.613 | 16.820 | 18.120 | 21.029 | 10,842 | 11,680 | 12,583 | 14,603 | 341.927 | 368.353 | 396.820 | 460.526 |
| Tacima | 5.205 | 5.607 | 6.040 | 7.010 | 3,614 | 3,894 | 4,195 | 4,868 | 113.983 | 122.792 | 132.282 | 153.519 |
| SUB-TOTAL | 98.089 | 105.907 | 114.353 | 133.341 | 68,12 | 73,55 | 79,41 | 92,60 | 2.148.145 | 2.319.352 | 2.504.331 | 2.920.178 |
| TOTAL BACIAS | 116.314 | 126.123 | 136.894 | 161.434 | 80,77 | 87,59 | 95,07 | 112,11 | 2.547.269 | 2.762.092 | 2.997.983 | 3.535.411 |

(*) municípios emancipados em 01 de janeiro de 1997

## 14.1.2 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA

Neste estudo, para efeito de estimativa da demanda de água para a pecuária, e considerando os efeitos dos períodos secos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, optou-se por não projetar qualquer crescimento do rebanho na região das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú. Dessa forma foram tomados os dados do ano de 1994 para o cálculo da referida demanda.

Para o cálculo da demanda de água para a pecuária foi utilizada a mesma metodologia aplicada no Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Diagnóstico, Estudo de Demanda Hídrica do Estado da Paraíba (1994), como será descrita a seguir.

Utilizou-se os dados de rebanhos do ano de 1994 (IDEME) e definição de uma unidade hipotética de rebanhos denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demanda de Água) calculada como se segue:

BEDA = nb+1/5 roc + ne + ¼ ns) 				                              (14.2)

onde:

nb = número de bufalinos e bovinos;

roc  = razão entre o número de ovinos e caprinos;

ne = número de equídeos (eqüinos, asininos e muares);

ns = Número de suínos.

Os dados censitários do BEDA referentes ao ano de 1994 são apresentados na Tabela 14.4. Para o cálculo da demanda de base para os municípios foi adotado um coeficiente de demanda inicial para a pecuária de qp = 50 l/capita, ou seja:

Qpb = qp BEDA  10-3  365				                                          (14.3)

onde:

Qpb = Demanda anual de base para a pecuária, m3;

qp = Demanda para a pecuária = 50 l/ capita.dia.

As demandas anuais para a pecuária das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú, calculadas de acordo com a equação 14.2, para o ano de 1990, estão apresentadas na Tabela 14.4.

Tabela 14.4 - Número BEDA do ano de 1990 e demanda anual para a pecuária dos municípios das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

| Município/Bacia | No BEDA Censitário 1990 | Demanda (m3/ano) Ano/1990 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das Bacia do Curimataú / Jacu | 160.665 | 2.932.137 |
| Baraúnas | NM |  |
| Cuité | 14.707 | 268.403 |
| Nova Floresta | 1.010 | 18.433 |
| Sossego | NM |  |
| TOTAL da Bacia do Jacu | 15.717 | 286.836 |
| Algodão de Jandaíra | NM |  |
| Araruna | 22.090 | 403.143 |
| Bananeiras | 29.120 | 531.440 |
| Barra de Sta. Rosa | 11.722 | 213.927 |
| Belém | - |  |
| Cacimba de Dentro | 10.282 | 187.647 |
| Caiçara | 11.411 | 208.251 |
| Casserengue | NM |  |
| Damião | NM |  |
| Dona Inês | 4.175 | 76.194 |
| Jacaraú | 12.658 | 231.009 |
| Lagoa de Dentro | 5.554 | 101.361 |
| Logradouro | NM |  |
| Riachão | NM |  |
| Solânea | 16.388 | 299.081 |
| Tacima | 21.548 | 393.251 |
| TOTAL da Bacia do Curimataú | 144.948 | 2.645.301 |

## 14.1.3 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO

Os dados utilizados para o cálculo das demandas  para a irrigação têm por base as informações contidas no Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI, 1991; Plano Estadual SGRH, ATECEL, 1994), que são: classes de irrigantes definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada, número de irrigantes, volume diário (m3), área total (ha), lâmina média (mm/dia), área média (ha) e porcentagem.

Considerando que nos últimos 8 (oito) anos as bacias em estudo sofreram grandes impactos na disponibilidade hídrica e também na qualidade de água, devido às estiagens dos períodos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, não foram feitas quaisquer projeções nas áreas irrigadas dos diversos municípios. A partir dos dados do SNI (1991) foi obtida a área total irrigada (ha) e as respectivas demandas anuais (Tabela 14.5), as quais serão utilizadas no balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, que será apresentado no item 14.6.

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)

| Municípios | Área Total (ha) 1990 | Dados SNI 1990 (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das Bacias do Curimataú / Jacu | 196,00 | 1.364,2 |
| Baraúnas | NC* | NC |
| Cuité | 10,00 | 53,90 |
| Nova Floresta | 20,70 | 329,20 |
| Sossego | NC | NC |
| TOTAL da Bacia do Jacu | 30,70 | 383,10 |
| Algodão de Jandaíra | NC* | - |
| Araruna | 7,50 | 80,60 |
| Bananeiras | 46,50 | 224,90 |
| Barra de Sta. Rosa | 27,00 | 188,80 |
| Belém | NC* | NC* |
| Cacimba de Dentro | NC* | NC* |
| Caiçara | NC* | NC* |
| Casserengue | NC* | NC* |
| Damião | NC* | NC* |
| Dona Inês | 13,80 | 139,40 |
| Jacaraú | NC* | NC* |
| Lagoa de Dentro | 18,00 | 47,70 |
| Logradouro | NC* | NC* |
| Riachão | NC* | NC* |
| Solânea | 40,50 | 175,40 |
| Tacima | 12,00 | 124,30 |
| TOTAL da Bacia do Curimataú | 165,30 | 981,1 |

## 14.1.4 - DEMANDA PARA A INDÚSTRIA

Essa demanda está incluída no consumo médio “per capita” adotado para as bacias em estudo, considerando-se:

- que o número de pequenas empresas e indústrias das bacias diminuiu consideravelmente;

- a estiagem prolongada e a recessão que o país atravessa;

- que o consumo atribuído a cada tipo de indústria (têxtil, produtos alimentícios, etc.) é muito baixo e praticamente desprezível.

## 14.2 - DEMANDA HÍDRICA NO RIO GRANDE DO NORTE

Os resultados das demandas hídricas referentes aos municípios inseridos total ou parcialmente nas bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú no Rio Grande do Norte, que são apresentados neste item, foram extraídos do relatório “Estudo de Demandas de Água Atuais e Futuras” (HE - 1358 - R09 - 0298), que faz parte dos estudos de base do Plano Estadual de Recursos Hídricos (1998), elaborados pela HIDROSERVICE para a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte – SERHID.

14.2.1 - Demandas Urbanas

A disponibilidade de dados acerca da situação de abastecimento de água em 1996, para a maioria dos municípios, permite que as demandas atuais e futuras sejam obtidas através de dimensionamento indireto. Ou seja, os valores são obtidos a partir dos níveis de consumo atual, evitando-se situações que não tenham aderência a realidade dos municípios.

Para as situações onde não há informações disponíveis ou no nível desejado, não há como escapar do dimensionamento direto, aplicando-se valores referenciais que se considere adequados ou próximos à realidade possível. Nestes casos, os valores referendais a serem adotados serão calculados com base na situação média ou aproximada dos municípios limítrofes. Na pior das hipóteses, em situações extremas, podem ser utilizados os valores médios vigentes na bacia.

No caso dos municípios recém-instalados, os valores de referência considerados são os dos municípios aos quais estavam ligados anteriormente.

Nos poucos casos em que, comprovadamente, as áreas urbanas dos municípios não sejam atendidas por serviços estruturados de tratamento e distribuição de água por meio de rede pública, será utilizado o valor referencial médio vigente para áreas rurais, mas cujos domicílios possuem canalização interna, ou seja, 60 l/habitante/dia, que corresponde ao valor médio brasileiro para áreas rurais.

Os resultados obtidos por meio da abordagem mencionada corresponderão ao que pode ser denominado de cenário tendencial (Tabelas 14.6, 14.7 e 14.8), sem que seja introduzido qualquer controle ou interferência, inclusive quanto aos volumes de perdas. Nestes casos, a única interferência admissível será a elevação dos patamares de perdas a taxa mínima de 20%, quando os referenciais forem inferiores a este valor ou inexista o dado. Nos núcleos urbanos onde não há abastecimento por rede ou não consta a existência de qualquer serviço organizado para tal finalidade, não há como arbitrar qualquer volume de perda, pela inexistência de referenciais a respeito.

No Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, também foram apresentados resultados do denominado cenário controlado, no qual há interferências tanto nos valores referenciais de consumo quanto nos volumes de perdas. Nestes casos, buscava-se no horizonte de planejamento, alcançar patamares de consumo referencial de 
160 l/habitante/dia (descontadas as perdas) e valores de perdas de, no máximo, 20%.

Em qualquer dos casos, as demandas urbanas incluem tanto as voltadas ao abastecimento urbano quanto as demais modalidades urbanas de consumo (industriais, comerciais e institucionais), uma vez que constatou-se que sua participação nos volumes totais, mesmo nos maiores centros urbanos estudados, é relativamente pouco expressiva.

Por uma questão de uniformidade dos estudos da ATECEL e da HIDROSERVICE, os resultados aqui apresentados e que serão utilizados nas análises posteriores, correspondem ao cenário tendencial das demandas urbanas nas bacias em estudo.

14.2.2 - Demandas Rurais Difusas

As demandas rurais difusas, no caso de abastecimento domiciliar, seguem o raciocínio semelhante ao tópico anterior. Ou seja, o cenário tendencial foi elaborado com base no que foi considerada a situação em 1996, evoluindo através do método de dimensionamento direto, uma vez que não há indicadores de consumo efetivo medido (Tabelas 14.9, 14.10 e 14.11).

No caso do cenário controlado, cujos resultados também não são aqui apresentados, a metodologia de dimensionamento foi a mesma, mas buscou-se a elevação gradativa dos valores de consumo “per capita” até 70 litros/dia, valor considerado otimista com ou sem canalização interna, mas que pressupõe um sistema de reservação adequado.

A demanda relativa à dessedentação de animais não se altera no horizonte de planejamento do PERH, conforme critérios formulados com base nas hipóteses levantadas nos estudos do Projeto Áridas (Tabelas 14.12 e 14.13).

Tabela 14.6 - Demandas Anuais de Água para Consumo Urbano - 2000/2020

| BACIA | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Jacu | 4.157.640,0 | 4.484.387,6 | 4.765.040,9 | 4.973.114,8 | 5.097.772,1 |
| Curimataú | 3.555.355,9 | 3.876.209,5 | 4.179.621,8 | 4.433.701,6 | 4.622.247,3 |

Fonte: Hidroservice, 1998

Tabela 14.7 - Demandas Anuais de Água para Consumo Urbano - 2000/2020 – Bacia do Médio e Baixo Jacu

| MUNICÍPIO | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Arês * | 605.904,9 | 677.645,1 | 747.618,4 | 809.375,1 | 859.116,2 |
| Boa Saúde * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espiríto Santo * | 328.147,9 | 346.867,0 | 359.227,5 | 363.149,6 | 358.455,0 |
| Goianinha * | 816.256,1 | 861.214,8 | 878.309,9 | 868.483,6 | 837.120,2 |
| Japi * | 231.691,6 | 255.697,5 | 279.184,0 | 299.900,7 | 316.577,9 |
| Lagoa D'Anta | 176.985,8 | 195.682,7 | 213.802,6 | 229.556,5 | 242136,5 |
| Lagoa de Pedras * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monte das Gameleiras * | 83.155,1 | 84.713,1 | 85.636,4 | 85.405,6 | 83.963,0 |
| Nova Cruz * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passa e Fica * | 240.578,4 | 282.184,8 | 325.464,7 | 367.013,3 | 404.291,7 |
| Passagem | 50.358,5 | 51.139,2 | 51.616,3 | 51.442,8 | 50.575,3 |
| Santo Antônio | 562.093,3 | 642.105,2 | 720.107,0 | 789.106,8 | 844.691,3 |
| São Bento do Trairi * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| São José do Campreste * | 487.562,2 | 492.063,3 | 493.794,5 | 492.813,5 | 487.216,0 |
| Sen. Georgino Avelino * | 31.364,9 | 34.896,0 | 38.427,1 | 41.750,6 | 44.658,6 |
| Serra de São Bento * | 149.171,3 | 153.383,9 | 156.500,0 | 157.481,0 | 155.980,7 |
| Serrinha * | 71.419,8 | 71.109,7 | 70.605,6 | 69.481,2 | 67.658,9 |
| Tibau do Sul * | 51.070,3 | 57.937,3 | 64.804,4 | 70.979,0 | 75.884,0 |
| Várzea * | 271.880,0 | 277.747,9 | 279.942,4 | 277.175,4 | 269446,9 |
| TOTAL | 4.157.640,1 | 4.484.387,5 | 4.765.040,8 | 4.973.114,7 | 5.097.772,2 |

* Município cuja área pertence a mais de uma bacia hidrográfica

Tabela 14.8 - Demandas Anuais de Água para Consumo Urbano - 2000/2020 – Bacia do Curimataú

| MUNICÍPIO | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Baia Formosa * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama * | 1.437.435,0 | 1.584.242,4 | 1.719.433,1 | 1.829.720,1 | 1.908.641,8 |
| Espiríto Santo * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 538.045,1 | 581.571,1 | 622.879,2 | 657.464,3 | 683.108,6 |
| Monte das Gameleiras * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nova Cruz * | 1.012.367,2 | 1.122.206,9 | 1.231.953,7 | 1.331.423,3 | 1.414.198,4 |
| Passa e Fica * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pedro Velho * | 567.508,6 | 588.189,1 | 605.355,9 | 615.093,8 | 616.298,5 |
| Serra de São Bento * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Várzea * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vila Flor * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 3.555.355,9 | 3.876.209,5 | 4.179.621,9 | 4.433.701,5 | 4.622.247,3 |

Fonte: Hidroservice, 1998

* Município cuja área pertence a mais de uma bacia hidrográfica

Tabela 14.9  - Demandas Anuais de Água para Consumo Rural - 2000/2020

| BACIA | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Jacu | 512.295,8 | 459.702,9 | 412.519,4 | 368.281,4 | 327.240,8 |
| Curimataú | 292.003,7 | 286.714,8 | 280.232,4 | 271.209,6 | 259.547,9 |

Fonte: Hidroservice, 1998

Tabela 14.10  - Demandas Anuais de Água para Consumo Rural - 2000/2020 – Jacu

| MUNICÍPIO | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Arês * | 52.089,2 | 46.855,1 | 41.577,2 | 36.189,8 | 30.890,0 |
| Boa Saúde * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho * | 14.322,6 | 11.782,2 | 9.318,5 | 7.095,6 | 5.234,1 |
| Espiríto Santo * | 32.247,8 | 25.469,7 | 19.710,0 | 14.881,1 | 10.982,9 |
| Goianinha * | 34.963,4 | 22.984,1 | 14.607,3 | 9.000,9 | 5.409,3 |
| Japi * | 21.834,3 | 20.531,3 | 19.085,9 | 17.465,3 | 15.702,3 |
| Lagoa D'Anta | 22.677,5 | 20.038,5 | 17.509,1 | 15.023,4 | 12.669,2 |
| Lagoa de Pedras * | 17.750,0 | 21.670,1 | 26.159,6 | 31.043,3 | 36.146,0 |
| Monte das Gameleiras * | 8.584,8 | 7.577,4 | 6.646,7 | 5.748,8 | 4.905,6 |
| Nova Cruz * | 39.146,3 | 38.653,5 | 37.810,4 | 36.408,8 | 34.448,7 |
| Passa e Fica * | 23.542,5 | 22.589,9 | 21.308,7 | 19.655,3 | 17.706,2 |
| Passagem | 12.603,5 | 11.311,4 | 10.085,0 | 8.891,4 | 7.730,7 |
| Santo Antônio | 90.228,0 | 82.234,5 | 73.573,1 | 64.320,3 | 54.925,2 |
| São Bento do Trairi * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| São José do Campreste * | 21.396,3 | 16.523,6 | 12.056,0 | 7.500,8 | 3.120,8 |
| Sen. Georgino Avelino * | 17.629,5 | 19.589,6 | 21.604,4 | 23.476,8 | 25.119,3 |
| Serra de São Bento * | 13.906,5 | 12.285,9 | 10.774,8 | 9.318,5 | 7.927,8 |
| Serrinha * | 46.504,7 | 43.690,5 | 40.931,1 | 37.996,5 | 34.897,7 |
| Tibau do Sul * | 17.027,3 | 15.242,4 | 13.446,6 | 11.618,0 | 9.800,3 |
| Várzea * | 25.842,0 | 20.673,6 | 16.315,5 | 12.647,3 | 9.625,1 |
| TOTAL | 512.296,2 | 459.703,3 | 412.519,9 | 368.281,9 | 327.241,2 |

* Município cuja área pertence a mais de uma bacia hidrográfica

Fonte: Hidroservice, 1998

Tabela 14.11 - Demandas Anuais de Água para Consumo Rural - 2000/2020 – Curimataú

| MUNICÍPIO | DEMANDA ANUAL (m³) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Baia Formosa * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama * | 46.964,6 | 40.712,1 | 34.755,3 | 29.083,2 | 23.860,1 |
| Espiríto Santo * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 30.725,7 | 29.882,6 | 28.809,5 | 27.375,0 | 25.601,1 |
| Monte das Gameleiras * | 4.620,9 | 4.073,4 | 3.569,7 | 3.087,9 | 2.639,0 |
| Nova Cruz * | 91.366,8 | 90.239,0 | 88.257,0 | 84.983,0 | 80.416,8 |
| Passa e Fica * | 12.680,1 | 12.154,5 | 11.464,7 | 10.577,7 | 9.526,5 |
| Pedro Velho * | 91.366,8 | 97.038,9 | 102.327,8 | 106.554,5 | 109.390,5 |
| Serra de São Bento * | 13.895,6 | 12.285,9 | 10.763,9 | 9.307,5 | 7.916,9 |
| Várzea * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vila Flor * | 383,3 | 328,5 | 284,7 | 240,9 | 197,1 |
| TOTAL | 292.003,8 | 286.714,9 | 280.232,6 | 271.209,7 | 259.548,0 |

Fonte: Hidroservice, 1998

# Tabela 14.12 - Demandas anuais de água para dessedentação animal 2000/2020 – Jacu

| MUNICÍPIOS | CONSUMO ANIMAL (m³) |
| --- | --- |
| Arês | 30.875,5 |
| Brejinho | 72.307,9 |
| Espiríto Santo | 45.426,8 |
| Goianinha | 85.303,2 |
| Japi | 42.355,2 |
| Lagoa D'Anta | 74.066,4 |
| Passa e Fica | 31.021,8 |
| Passagem | 35.887,7 |
| Santo Antônio | 239.779,0 |
| São José do Campreste | 136.647,1 |
| Sen. Georgino Avelino | 27.627,2 |
| Serrinha | 145.992,2 |
| Várzea | 86.023,7 |
| TOTAL | 1.053.313,7 |

Fonte: Hidroservice, 1998

# Tabela 14.13 - Demandas anuais de água para dessedentação animal 2000/2020 – Curimataú

| MUNICÍPIOS | CONSUMO ANIMAL (m³) |
| --- | --- |
| Canguaretama | 177.061 |
| Montanhas | 56.888 |
| Monte das Gameleiras | 38.592 |
| Nova Cruz | 229.952 |
| Pedro Velho | 81.854 |
| Serra de São Bento | 50.950 |
| TOTAL | 635.297,0 |

Fonte: Hidroservice, 1998

14.2.3 - Demandas de Água para a Agricultura Irrigada

Quadro Recente

Os estudos desenvolvidos pelo IDEC (Diagnóstico Ambiental e Sócio-Econômico do Litoral Oriental do Estado do Rio Grande do Norte. PEGC. Natal. 1994 vol. II),  apresentam alguns fatores condicionantes para a expansão da agricultura irrigada no NE em geral, mas com vistas a situação do Rio Grande do Norte. Em linhas gerais, estes fatores seriam: estabilidade de preços e crescimento econômico; reorganização institucional do setor; desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos; melhoria da infra-estrutura regional; incentivo governamental à agroindústria; reabilitação dos projetos em operação e transferência das responsabilidades aos irrigantes; disponibilidade de recursos de fomento internacional; planejamento e gestão de recursos hídricos por bacia; resposta da indústria de equipamentos ao eventual crescimento da demanda. Com exceção dos dois últimos condicionantes, o primeiro por representar um processo em curso amplo com respaldo institucional, e o segundo por não constituir, verdadeiramente, um entrave, os demais todos, no entender da equipe técnica da HIDROSERVICE, constituem fatores restritivos a fortemente inibidores à expansão mais vigorosa da agricultura irrigada no Nordeste.

Tais limitações, em maior ou menor grau, se aplicam também ao Rio Grande Norte, que ao longo do horizonte histórico considerado, já apresentava um reduzido vigor na expansão da atividade em seu território.

Como o consumo de água, para efeito do presente estudo, é função direta das dimensões da área irrigada, os comentários a seguir privilegiarão o perfil interno de cada bacia no ano de 1985 (Tabela 14.14). Ao final, novamente se abordará o conjunto das bacias, já com base em dados mais atualizados, ainda que, como se verá, não haja diferenças significativas a serem observadas.

Na bacia do Médio e Baixo Jacu (Tabela 14.15), a representatividade da agricultura irrigada é pouco expressiva no contexto estadual (2,2%), estando concentrada principalmente no município de Arês (82,6% do total de áreas irrigadas na bacia).

O estoque de áreas irrigadas na bacia do Curimataú (Tabela 14.16), ocorria em apenas dois municípios desta bacia (Canguaretama e Pedro Velho), ambos com áreas totais próximas, somando uma área pouco expressiva em termos absolutos e relativos.

Tabela 14.14  -  Áreas irrigadas das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú

| Bacia | Área (ha) | Área Irrigada (ha) | % | Consumo anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacu | 192.000 | 392,00 | 0,20 | 7.046.403,8 |
| Curimataú | 87.300 | 105,00 | 0,10 | 1.887.429,6 |

Fonte: Hidroservice, 1998

Tabela 14.15  -  Áreas irrigadas por município na bacia do Médio e Baixo Jacu - 1985

| Município | Área (ha) | Área Irrigada (ha) | % | Consumo anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ares | 11.700 | 324 | 2,8 | 5.824.068,5 |
| Brejinho | 4.400 | 1 | - | 17.975,5 |
| Espírito Santo | 11.900 | 2 | - | 35.951,0 |
| Goianinha | 18.000 | 50 | 0,3 | 898.776,0 |
| Japi | 20.100 | - | - | - |
| Lagoa D’Anta | 5.900 | - | - | - |
| Passa e Fica | 7.100 | - | - | - |
| Passagem | 4.400 | - | - | - |
| Santo Antônio | 27.600 | 2 | - | 35.951,0 |
| São José do Campestre | 38.200 | 12 | - | 215.706,2 |
| Sem. Georgino Avelino | 2.500 | - | - | - |
| Serrinha | 24.800 | - | - | - |
| Várzea | 15.400 | 1 | - | 17.975,5 |
| Total | 192.000 | 392 | 0,2 | 7.046.403,8 |

FONTE: IDEC. Anuário Estatístico 1996 e 1985

Tabela  14.16  -  Áreas irrigadas por município na bacia do Baixo Curimataú

| Bacia | Área (ha) | Área Irrigada (ha) | % | Consumo anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canguaretama | 21.100 | 59 | 0,30 | 1.060.555,7 |
| Motanhas | 5.600 | - | - | - |
| Monte das Gameleiras | 9.900 | - | - | - |
| Nova Cruz | 23.600 | - | - | - |
| Pedro Velho | 17.400 | 46 | 0,30 | 826.873,9 |
| Serra de São Bento | 9.700 | - | - | - |
| Total | 87.300 | 105 | 0,10 | 1.887.429,6 |

FONTE: IDEC. Anuário Estatístico 1996 e 1985

Com algum otimismo na ausência de censo agropecuário mais atualizado e dos resultados do cadastro de usuários que vem sendo promovido pela SERHID no Estado do Rio Grande do Norte, podem ser validados como representativos da realidade atual (1996, para fins do estudo), os dados apresentados no diagnóstico do PERH (HE - 1358 - R03  - 0397 - Tomo III - Parte II), nas pp. 389 e seguintes. Estes dados referentes às bacias do Jacu e Curimataú, constam da Tabela 14.17 e serão adotados como base para o cálculo de demanda nas situações atual e futura.

Tabela 14.17 -  Estimativa anual de água para irrigação

| Bacia Hidrográfica | Terras Aráveis para Irrigação (ha) | Áreas Irrigadas (ha) (1) | Aproveitamento (%) | Consumo de Água (m3/ano) | Volume de Retorno (m3/ano)(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacu | 10.130,0 | 77,0 | 0,8 | 1.384.115,0 | 415.234,5 |
| Curimataú | 20.870,0 | 509,0 | 2,4 | 9.149.539,7 | 2.744.861,9 |

(1)  Fonte: COPLAN, COHIDRO, INATERN, SAAB. Dez/94

(2)  Coeficiente de retorno estimado em 30%, ao longo do ciclo hidrológico

Para a formulação dos critérios e dados de base para a projeção das demandas da agricultura irrigada, foram recuperadas algumas informações constantes da Tabela 14.18. A estas foram acrescidas as informações quanto ao estoque de terras com características mais favoráveis à agricultura irrigada (extraídas do relatório HE - 1358 - R04 - 0097), ou seja, as terras de classes 2 e 3, assim como as áreas correspondentes a projetos de irrigação em estágios variados de estudos. Estas três variáveis estão apresentadas apenas por bacia, uma vez que, no geral, não se dispõe da informação desagregada por município.

Tabela 14.18 -  Evolução projetada das área irrigadas nas bacias do Jacu e Curimataú  2000/2020

| BACIA | Terras Aráveis (ha) | Terras de Classes 2 e 3 (ha) | Áreas Irrigadas (ha) | Projetos em Estudo | EVOLUÇÃO PROJETADA (ÄRIDAS) (ha) |  |  |  |  | Saldo de Terras Aráveis (ha) | Saldo de Terras Classes 2 e 3 (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |  |  |
| Jacu | 10.130 | 9.410 | 77 | 200 | 100 | 109 | 118 | 127 | 137 | 9.993 | 9.273 |
| Curimataú | 20.870 | 20.870 | 509 | 500 | 662 | 720 | 783 | 842 | 907 | 19.963 | 19.963 |

Fonte: Hidroservice, 1998

Para a construção dos cenários, optou-se por admitir as hipóteses de projeto de áreas irrigadas constante do Áridas e assumida pelo IDEC (1994) para o intervalo 1991/2020, com as adaptações que se entendeu necessárias.

A evolução projetada das áreas irrigadas no horizonte de planejamento do PERH, conforme a Tabela 14.18, levou ainda em consideração a hipótese de que não há viabilidade, em cada intervalo considerado, de colocar em operação muito mais que 2 mil hectares irrigados no Estado, em função de limitações de várias naturezas.

Para efeito de cálculo das projeções, foram consideradas as seguintes situações distintas:

	que algumas bacias deverão manter valores constantes ao longo do período, seja porque não apresentam áreas hoje irrigadas e nem há áreas em estudos para tal finalidade futura; ou, ainda, porque possuem certa extensão de terras irrigadas, mas não possuem áreas em estudo;

	nas demais, aliou-se o crescimento anual padrão observado em cada intervalo, segundo as hipóteses do Áridas, obtido por regressão linear, mantendo-se certa proporcionalidade entre as extensões de áreas já irrigadas e o estoque em estudo em cada bacia.

Além dos critérios relativos à projeção das áreas irrigadas ao longo do período de planejamento, foram feitas mais algumas reflexões acerca do tema, agora para definir os coeficientes de demanda mais adequados às finalidades do estudo.

A demanda de água para irrigação depende, como é sabido, das seguintes variáveis: clima, tipo de solo, plano cultural e método de irrigação.

Os solos das áreas irrigáveis no Estado do Rio Grande do Norte são bastante variáveis, ou seja, tem predominância de Latossolos, Cambissolos e Podzolicos nos tabuleiros e aluviais nos vales úmidos.

O clima apresenta variações significativas de umidade relativa do ar, precipitações pluviométricas e evaporação entre os vales úmidos e os tabuleiros do sertão. Os planos culturais e métodos de irrigação também poderão apresentar grandes variações, dependendo das extensões a serem irrigadas.

Pelo exposto, para cobrir as variações possíveis quanto a solo, clima, planos culturais, etc., utiliza-se adotar dois coeficientes médios de demanda de água para irrigação, um para Os Tabuleiros do Sertão e outro para Os Vales Úmidos.

No entanto, para efeito dos cálculos de demanda no âmbito do PERH, mesmo sendo admitida a pequena diferença (~ 30%) entre as demandas de irrigação nos Vales Úmidos e nos Tabuleiros do Sertão, optou-se por assumir como demanda total de água o número de 18.000 m3/ano por hectare, o que equivale a cerca de 0,57 l/s/ha, conforme orientação do PLIRHINE, assumida pelo Áridas e pelo IDEC (1994). A evolução da demanda anual para irrigação, conforme o projeto ÁRIDAS, é apresentada na Tabela 14.19.

Tabela 14.19 – Evolução da demanda anual para irrigação

| BACIA | EVOLUÇÃO PROJETADA (ÁRIDAS) - m³/ano |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
| Jacu | 1.801.330,8 | 1.960.168,0 | 2.132.744,2 | 2.292.573,6 | 2.469.208,8 |
| Curimataú | 11.907.498,7 | 12.957.474,5 | 14.098.269,9 | 15.154.804,9 | 16.322.432,2 |

Fonte: Hidroservice, 1998

## 14.3 – SÍNTESE DAS DEMANDAS HÍDRICAS NAS BACIAS DO JACU E CURIMATAÚ

Considerando que os estudos da ATECEL apresentam os resultados de demandas para os horizontes de 1998 (ano base), 2003, 2008 e 2018,  e os resultados da HIDROSERVICE para 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, houve a necessidade de uniformizar tais resultados. Neste trabalho optou-se por adotar os horizontes de 1998, 2003, 2008 e 2018 (ATECEL), calculando os valores correspondentes a estes mesmos anos segundo os resultados da HIDROSERVICE. As Tabelas 14.20 a 14.27 apresentam uma síntese dos resultados obtidos para as bacias do Jacu e Curimataú, da seguinte forma:

- Tabelas 14.20 e 14.21: demandas para abastecimento urbano

- Tabelas 14.22 e 14.23: demandas para abastecimento rural

- Tabelas 14.24 e 14.25: demandas para dessedentação animal

- Tabelas 14.26 e 14.27: demandas para irrigação

Estas demandas também estão apresentadas nos mapas das Figuras 14.1 a 14.10.

Tabela 14.20  - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Jacu

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 1,728 | 1,907 | 2,106 | 2,567 | 54.482 | 60.153 | 66.414 | 80.958 |
| Cuité | 17,645 | 19,008 | 20,477 | 23,765 | 556.443 | 599.447 | 645.774 | 749.447 |
| Nova Floresta | 6,544 | 7,773 | 9,231 | 13,022 | 206.380 | 245.115 | 291.119 | 410.653 |
| Sossego | 1,642 | 1,769 | 2,001 | 2,440 | 51.775 | 55.776 | 63.113 | 76.935 |
| SUB-TOTAL | 27,55 | 30,45 | 33,81 | 41,79 | 869.080 | 960.490 | 1.066.420 | 1.317.992 |
| #### MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arês | 18,30 | 20,58 | 22,82 | 26,61 | 577.208,8 | 648.949,0 | 719.629,1 | 839.219,8 |
| Boa Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espiríto Santo | 10,17 | 10,76 | 11,23 | 11,43 | 320.660,3 | 339.379,4 | 354.283,3 | 360.332,8 |
| Goianinha | 25,31 | 26,74 | 27,63 | 26,94 | 798.272,6 | 843.231,3 | 871.471,9 | 849.665,6 |
| Japi | 7,04 | 7,80 | 8,55 | 9,83 | 222.089,2 | 246.095,1 | 269.789,4 | 309.907,0 |
| Lagoa D'Anta | 5,38 | 5,97 | 6,55 | 7,52 | 169.507,0 | 188.203,9 | 206.554,6 | 237.104,5 |
| Lagoa de Pedras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monte das Gameleiras | 2,62 | 2,67 | 2,70 | 2,68 | 82.531,9 | 84.089,9 | 85.267,1 | 84.540,0 |
| Nova Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passa e Fica | 7,10 | 8,42 | 9,77 | 12,35 | 223.935,8 | 265.542,2 | 308.152,7 | 389.380,3 |
| Passagem | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 50.046,2 | 50.826,9 | 51.425,5 | 50.922,3 |
| Santo Antônio | 16,81 | 19,35 | 21,85 | 26,08 | 530.088,5 | 610.100,4 | 688.906,3 | 822.457,5 |
| São Bento do Trairi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| São José do Campreste | 15,40 | 15,55 | 15,64 | 15,52 | 485.761,8 | 490.262,9 | 493.102,0 | 489.455,0 |
| Sen. Georgino Avelino | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,38 | 29.952,5 | 33.483,6 | 37.014,7 | 43.495,4 |
| Serra de São Bento | 4,68 | 4,81 | 4,92 | 4,97 | 147.486,3 | 151.698,9 | 155.253,6 | 156.580,8 |
| Serrinha | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,17 | 71.543,8 | 71.233,7 | 70.807,2 | 68.387,8 |
| Tibau do Sul | 1,53 | 1,75 | 1,97 | 2,34 | 48.323,5 | 55.190,5 | 62.057,6 | 73.922,0 |
| Várzea | 8,55 | 8,73 | 8,85 | 8,64 | 269.532,8 | 275.400,7 | 279.064,6 | 272.538,3 |
| #### SUB-TOTAL | 127,69 | 138,05 | 147,54 | 160,07 | 4.026.941 | 4.353.688 | 4.652.779 | 5.047.909 |
| TOTAL | 155,24 | 168,50 | 181,35 | 201,86 | 4.896.021 | 5.314.179 | 5.719.199 | 6.365.901 |

Tabela 14.21  - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Curimataú

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| #### MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | 1,163 | 1,284 | 1,418 | 1,729 | 36.684 | 40.502 | 44.718 | 54.510 |
| Araruna | 10,798 | 11,633 | 12,532 | 14,544 | 340.530 | 366.847 | 395.198 | 458.644 |
| Bananeiras | 19,003 | 20,472 | 22,054 | 25,595 | 599.294 | 645.610 | 695.506 | 807.163 |
| Barra de Sta. Rosa | 11,488 | 12,376 | 13,332 | 15,473 | 362.285 | 390.284 | 420.447 | 487.945 |
| Belém | 11,326 | 12,202 | 13,145 | 15,255 | 357.187 | 384.792 | 414.530 | 481.079 |
| Cacimba de Dentro | 12,020 | 12,949 | 13,949 | 16,189 | 379.052 | 408.347 | 439.906 | 510.528 |
| Caiçara | 4,974 | 5,358 | 5,773 | 6,699 | 156.860 | 168.983 | 182.042 | 211.267 |
| Casserengue | 4,242 | 4,684 | 5,171 | 6,303 | 133.776 | 147.699 | 163.072 | 198.783 |
| Damião | 2,338 | 2,581 | 2,850 | 3,474 | 73.723 | 81.396 | 89.868 | 109.549 |
| Dona Inês | 6,852 | 7,382 | 7,952 | 9,229 | 216.083 | 232.783 | 250.773 | 291.033 |
| Jacaraú | 12,447 | 13,409 | 14,445 | 16,764 | 392.523 | 422.859 | 455.539 | 528.672 |
| Lagoa de Dentro | 5,114 | 5,509 | 5,935 | 6,888 | 161.277 | 173.741 | 187.168 | 217.217 |
| Logradouro | 2,193 | 2,422 | 2,674 | 3,259 | 69.174 | 76.373 | 84.322 | 102.788 |
| Riachão | 1,723 | 1,903 | 2,101 | 2,561 | 54.349 | 60.006 | 66.251 | 80.760 |
| Solânea | 25,732 | 27,721 | 29,863 | 34,658 | 811.494 | 874.209 | 941.771 | 1.092.964 |
| Tacima | 6,862 | 7,393 | 7,964 | 9,243 | 216.413 | 233.138 | 251.156 | 291.477 |
| SUB-TOTAL | 138,28 | 149,28 | 161,16 | 187,86 | 4.360.703 | 4.707.569 | 5.082.267 | 5.924.379 |
| MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baia Formosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama | 43,72 | 48,37 | 52,81 | 59,52 | 1.378.712,0 | 1.525.519,4 | 1.665.356,8 | 1.877.073,1 |
| Espiríto Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 16,51 | 17,89 | 19,23 | 21,34 | 520.634,7 | 564.160,7 | 606.356,0 | 672.850,9 |
| Monte das Gameleiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nova Cruz | 30,71 | 34,19 | 37,67 | 43,79 | 968.431,3 | 1.078.271,0 | 1.188.055,0 | 1.381.088,4 |
| Passa e Fica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pedro Velho | 17,73 | 18,39 | 18,98 | 19,53 | 559.236,4 | 579.916,9 | 598.489,2 | 615.816,6 |
| Serra de São Bento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUB-TOTAL | 108,7 | 118,8 | 128,7 | 144,2 | 3.427.014,5 | 3.747.868,1 | 4.058.256,9 | 4.546.829,0 |
| TOTAL | 246,98 | 268,12 | 289,85 | 332,04 | 7.787.718 | 8.455.437 | 9.140.524 | 10.471.208 |

Tabela 14.22  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Jacu

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 0,910 | 1,005 | 1,109 | 1,352 | 28.695 | 31.682 | 34.980 | 42.640 |
| Cuité | 7,435 | 8,009 | 8,628 | 10,013 | 234.460 | 252.580 | 272.100 | 315.784 |
| Nova Floresta | 3,447 | 4,094 | 4,862 | 6,858 | 108.699 | 129.100 | 153.331 | 216.288 |
| Sossego | 0,865 | 0,932 | 1,054 | 1,285 | 27.269 | 29.377 | 33.241 | 40.521 |
| SUB-TOTAL | 12,656 | 14,039 | 15,654 | 19,509 | 399.124 | 442.740 | 493.652 | 615.233 |
| #### MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ares | 1,72 | 1,55 | 1,39 | 1,05 | 54.182,8 | 48.948,7 | 43.688,4 | 33.009,9 |
| Boa Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho | 0,49 | 0,41 | 0,33 | 0,19 | 15.338,8 | 12.798,4 | 10.304,0 | 5.978,7 |
| Espiríto Santo | 1,11 | 0,89 | 0,70 | 0,40 | 34.959,0 | 28.180,9 | 22.013,9 | 12.542,2 |
| Goianinha | 1,26 | 0,88 | 0,57 | 0,22 | 39.755,1 | 27.775,8 | 17.958,0 | 6.845,9 |
| Japi | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,52 | 22.355,5 | 21.052,5 | 19.664,1 | 16.407,5 |
| Lagoa D'Anta | 0,75 | 0,67 | 0,59 | 0,43 | 23.733,1 | 21.094,1 | 18.520,9 | 13.610,9 |
| Lagoa de Pedras | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,08 | 16.182,0 | 20.102,1 | 24.363,8 | 34.104,9 |
| Monte das Gameleiras | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 8.987,8 | 7.980,4 | 7.019,0 | 5.242,9 |
| Nova Cruz | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,12 | 39.343,4 | 38.850,6 | 38.147,6 | 35.232,7 |
| Passa e Fica | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,59 | 23.923,5 | 22.970,9 | 21.821,2 | 18.485,8 |
| Passagem | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 13.120,3 | 11.828,2 | 10.575,6 | 8.195,0 |
| Santo Antônio | 2,96 | 2,71 | 2,44 | 1,86 | 93.425,4 | 85.431,9 | 77.037,7 | 58.683,2 |
| São Bento do Trairi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| São José do Campreste | 0,74 | 0,59 | 0,44 | 0,15 | 23.345,4 | 18.472,7 | 13.843,0 | 4.872,8 |
| Sen. Georgino Avelino | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 16.845,5 | 18.805,6 | 20.798,5 | 24.462,3 |
| Serra de São Bento | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,27 | 14.554,7 | 12.934,1 | 11.379,2 | 8.484,1 |
| Serrinha | 1,51 | 1,42 | 1,33 | 1,15 | 47.630,4 | 44.816,2 | 42.034,9 | 36.137,2 |
| Tibau do Sul | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,33 | 17.741,3 | 15.956,4 | 14.164,9 | 10.527,4 |
| Várzea | 0,89 | 0,72 | 0,57 | 0,34 | 27.909,4 | 22.741,0 | 18.058,7 | 10.834,0 |
| #### SUB-TOTAL | 16,9 | 15,2 | 13,7 | 10,9 | 533.333,4 | 480.740,5 | 431.393,3 | 343.657,5 |
| TOTAL | 29,56 | 29,28 | 29,33 | 30,40 | 932.457 | 923.480 | 925.045 | 958.890 |

Tabela 14.23  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Curimataú

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| #### MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | 0,613 | 0,676 | 0,747 | 0,910 | 19.321 | 21.332 | 23.552 | 28.710 |
| Araruna | 5,687 | 6,127 | 6,600 | 7,660 | 179.355 | 193.216 | 208.149 | 241.565 |
| Bananeiras | 8,007 | 8,626 | 9,293 | 10,785 | 252.516 | 272.031 | 293.055 | 340.102 |
| Barra de Sta. Rosa | 6,051 | 6,518 | 7,022 | 8,149 | 190.813 | 205.560 | 221.447 | 256.998 |
| Belém | 5,966 | 6,427 | 6,923 | 8,035 | 188.128 | 202.667 | 218.330 | 253.381 |
| Cacimba de Dentro | 6,331 | 6,820 | 7,347 | 8,527 | 199.645 | 215.074 | 231.696 | 268.892 |
| Caiçara | 2,620 | 2,822 | 3,040 | 3,528 | 82.617 | 89.002 | 95.881 | 111.273 |
| Casserengue | 2,234 | 2,467 | 2,724 | 3,320 | 70.459 | 77.792 | 85.889 | 104.698 |
| Damião | 1,231 | 1,359 | 1,501 | 1,830 | 38.829 | 42.871 | 47.333 | 57.699 |
| Dona Inês | 3,609 | 3,888 | 4,188 | 4,861 | 113.810 | 122.605 | 132.081 | 153.285 |
| Jacaraú | 6,556 | 7,062 | 7,608 | 8,830 | 206.740 | 222.717 | 239.930 | 278.448 |
| Lagoa de Dentro | 2,694 | 2,902 | 3,126 | 3,628 | 84.944 | 91.508 | 98.580 | 114.407 |
| Logradouro | 1,155 | 1,276 | 1,408 | 1,717 | 36.433 | 40.225 | 44.412 | 54.138 |
| Riachão | 0,908 | 1,002 | 1,106 | 1,349 | 28.625 | 31.605 | 34.894 | 42.536 |
| Solânea | 10,842 | 11,680 | 12,583 | 14,603 | 341.927 | 368.353 | 396.820 | 460.526 |
| Tacima | 3,614 | 3,894 | 4,195 | 4,868 | 113.983 | 122.792 | 132.282 | 153.519 |
| SUB-TOTAL | 68,12 | 73,55 | 79,41 | 92,60 | 2.148.145 | 2.319.352 | 2.504.331 | 2.920.178 |
| MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baia Formosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama | 1,57 | 1,37 | 1,18 | 0,82 | 49.465,6 | 43.213,1 | 37.138,0 | 25.949,3 |
| Espiríto Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,83 | 31.062,9 | 30.219,8 | 29.238,7 | 26.310,7 |
| Monte das Gameleiras | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 4.839,9 | 4.292,4 | 3.771,2 | 2.818,6 |
| Nova Cruz | 2,91 | 2,88 | 2,82 | 2,61 | 91.817,9 | 90.690,1 | 89.049,8 | 82.243,3 |
| Passa e Fica | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 12.890,3 | 12.364,7 | 11.740,6 | 9.947,0 |
| Pedro Velho | 2,83 | 3,01 | 3,18 | 3,43 | 89.098,0 | 94.770,1 | 100.212,2 | 108.256,1 |
| Serra de São Bento | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,27 | 14.539,5 | 12.929,8 | 11.372,7 | 8.473,1 |
| Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vila Flor | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 405,2 | 350,4 | 302,2 | 214,6 |
| SUB-TOTAL | 9,33 | 9,16 | 8,97 | 8,38 | 294.119,4 | 288.830,5 | 282.825,5 | 264.212,7 |
| TOTAL | 77,45 | 82,71 | 88,38 | 100,98 | 2.442.264,4 | 2.608.182,5 | 2.787.156,5 | 3.184.390,7 |

Tabela 14.24 - Demanda anual para a pecuária da bacia do Jacu

| BACIA DO JACU | Demanda (m3/ano) |
| --- | --- |
| PARAÍBA |  |
| Baraúnas |  |
| Cuité | 268.403 |
| Nova Floresta | 18.433 |
| Sossego |  |
| SUBTOTAL | 286.836 |
| RIO GRANDE DO NORTE |  |
| Arês | 30.875,5 |
| Brejinho | 72.307,9 |
| Espiríto Santo | 45.426,8 |
| Goianinha | 85.303,2 |
| Japi | 42.355,2 |
| Lagoa D'Anta | 74.066,4 |
| Passa e Fica | 31.021,8 |
| Passagem | 35.887,7 |
| Santo Antônio | 239.779,0 |
| São José do Campreste | 136.647,1 |
| Sen. Georgino Avelino | 27.627,2 |
| Serrinha | 145.992,2 |
| Várzea | 86.023,7 |
| SUBTOTAL | 1.053.313,7 |
| TOTAL | 1.340.149,70 |

Tabela 14.25 - Demanda anual para a pecuária da bacia do Curimataú

| Município/Bacia | Demanda (m3/ano) |
| --- | --- |
| PARAÍBA |  |
| Algodão de Jandaíra |  |
| Araruna | 403.143 |
| Bananeiras | 531.440 |
| Barra de Sta. Rosa | 213.927 |
| Belém |  |
| Cacimba de Dentro | 187.647 |
| Caiçara | 208.251 |
| Casserengue |  |
| Damião |  |
| Dona Inês | 76.194 |
| Jacaraú | 231.009 |
| Lagoa de Dentro | 101.361 |
| Logradouro |  |
| Riachão |  |
| Solânea | 299.081 |
| Tacima | 393.251 |
| SUBTOTAL | 2.645.301 |
| RIO GRANDE DO NORTE |  |
| Canguaretama | 177.061 |
| Montanhas | 56.888 |
| Monte das Gameleiras | 38.592 |
| Nova Cruz | 229.952 |
| Pedro Velho | 81.854 |
| Serra de São Bento | 50.950 |
| SUBTOTAL | 635.297,0 |
| TOTAL | 3.280.598 |

Tabela 14.26 - Demandas para irrigação na bacia do rio Jacu

| BACIA DO JACU | EVOLUÇÃO PROJETADA - m³/ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Rio Grande do Norte | 1.737.795,9 | 1.896.633,1 | 2.063.713,7 | 2.398.554,7 |
| Paraíba | 383.100 | 383.100 | 383.100 | 383.100 |
| TOTAL | 2.120.895,90 | 2.279.733,12 | 2.446.813,72 | 2.781.654,72 |

Tabela 14.27 - Demandas para irrigação na bacia do rio Curimataú

| BACIA DO CURIMATAÚ | EVOLUÇÃO PROJETADA - m³/ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Rio Grande do Norte | 11.487.508,4 | 12.537.484,2 | 13.641.951,7 | 15.855.381,3 |
| Paraíba | 981.100 | 981.100 | 981.100 | 981.100 |
| TOTAL | 12.468.608,40 | 13.518.584,18 | 14.623.051,74 | 16.836.481,28 |

Figura 14.1 - Demanda de água (l/s) para abastecimento urbano para o cenário atual - 1998

Figura 14.2 - Demanda de água (l/s) para abastecimento urbano para o cenário de 2003

Figura 14.3 - Demanda de água (l/s) para abastecimento urbano para o cenário de 2008

Figura 14.4 - Demanda de água (l/s) para abastecimento urbano para o cenário de 2018

Figura 14.5 - Demanda de água (l/s) para abastecimento rural para o cenário atual - 1998

Figura 14.6 - Demanda de água (l/s) para abastecimento rural para o cenário de 2003

Figura 14.7 - Demanda de água (l/s) para abastecimento rural para o cenário de 2008

Figura 14.8 - Demanda de água (l/s) para abastecimento rural para o cenário de 2018

Figura 14.9 - Demanda anual de água (m3) para a pecuária (considerada constante para os diversos cenários)

Figura 14.10 - Demanda anual de água (m3) para a irrigação (considerada constante para os diversos cenários na Paraíba)