Tabela 13.24 – Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo

| Posto | Área de influência (Km2) | % da área total |
| --- | --- | --- |
| Sossego | 117,059 | 5,0% |
| Olivedos | 26,270 | 1,1% |
| Barra de Santa Rosa | 411,775 | 17,6% |
| Algodão | 484,424 | 20,7% |
| Pocinhos | 181,064 | 7,7% |
| Araruna | 29,512 | 1,3% |
| Cacimba de Dentro | 344,117 | 14,7% |
| Salgado | 405,613 | 17,3% |
| Caiçara | 122,492 | 5,2% |
| Bananeira | 218,050 | 9,3% |
| Área total da bacia (Km2) | 2 340,380 |  |

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

As Tabelas 13.25 a 13.27 apresentam os resultados da calibração do Tank Model para todas as situações mencionadas anteriormente, no rio Curimataú, seção Faz. Alagamar. Nas Figuras 13.31 a 13.33 são mostrados os gráficos obtidos para a calibração e a validação.

Tabela 13.25 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1985-1989)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94,9584 | 26,0863 | 25,3690 | 0,0502 | 0,0105 | 0,0010 | 0,0434 | 0,0139 | 0,4325 |

Tabela 13.26 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1985-1989)

| Ano | Prec (mm) | Qo (mm) | Qc (mm) | Rend. Calc. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 1067,60 | 195,23 | 138,25 | 12,9% |
| 1986 | 942,20 | 82,10 | 82,98 | 8,8% |
| 1987 | 437,40 | 19,58 | 17,69 | 4,0% |
| 1988 | 596,80 | 28,60 | 29,33 | 4,9% |
| 1989 | 636,50 | 39,91 | 55,83 | 8,8% |

Tabela 13.27 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1979-1983)

| Ano | Prec (mm) | Qo (mm) | Qc (mm) | Rend. Calc. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 382,10 | 3,77 | 5,13 | 1,3% |
| 1980 | 369,60 | 5,10 | 7,61 | 2,1% |
| 1981 | 644,50 | 78,09 | 105,25 | 16,3% |
| 1982 | 309,90 | 3,87 | 3,00 | 1,0% |
| 1983 | 324,80 | 3,77 | 0,82 | 0,3% |

Figura 13.31 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.32 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

Figura 13.33 - Hidrograma das lâminas médias anuais simuladas (1931-1989) e observadas (1975-1985)

#### 13.2.1.11 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

A dificuldade de obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos hídricos, levam o hidrólogo a buscar formas de transferências de informações de um local para o outro.

A escassez de dados tem dois parâmetros básicos, a disponibilidade temporal e espacial da informação. Devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de uma rede hidrométrica, torna-se importante a otimização das informações disponíveis.

A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as informações exitentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou onde os mesmos são insuficientes.

Devido a pequena quantidade de postos fluviométricos, e consequentemente a escassez de informações a respeito do escoamento nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, determinou-se as vazões máximas, médias, mínimas e as curvas de permanências das sub-bacias através da extrapolação dos parâmetros obtidos através da calibração do modelo chuva-vazão Tank Model para os dados disponíveis do posto fluviométrico da Fazenda Alagamar. Esse critério de regionalização é possível, visto que as características físicas das bacias são, em sua maioria, semelhantes às da bacia de contribuição do posto fluviométrico da Fazenda Alagamar.

REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS

Dentro da série histórica, observada ou gerada através de um modelo chuva-vazão, os menores valores da série, ou as vazões que não atendem às necessidades da demanda são ditas, mínimas ou de estiagem. (TUCCI et al., 1985).

A determinação temporal das vazões de estiagem é importante em projetos como: abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. As vazões mínimas que ocorrem em época de estiagem,  são utilizadas nestes estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento.

Sendo intermitentes todos os cursos de água da região, a vazão mínima adotada para todas as sub-bacias foi considerada como nula.

REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS

Nas bacias em pauta praticamente não há problemas devido ás enchentes, haja visto que as cidades e vilas estão em locais que não são atingidos pelas cheias; e que o aproveitamento agrícola das áreas é bem reduzido. Portanto, entende-se que os únicos prejuízos que poderiam advir da ocorrência de enchentes resultariam do eventual rompimento de açudes públicos, sobretudo os de maior porte.

Assim, foram calculadas as prováveis enchentes para os açudes Algodão, Boqueirão do Cais, Cacimba de Várzea, Curimataú, Poleiros e Santa Rita do Cais. Os cálculos foram efetuados pelo método proposto por Molle e Cadier (1992), onde foi considerado que os açudes estavam cheios no início da enchente.

Os resultados são apresentados na Tabela 13.28, onde se verifica que os valores calculados da borda livre foram sempre superiores a 1(um) metro, o que indica que é boa a segurança oferecida pelas obras.

REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS

A vazão média de longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais. Esta variável permite quantificar o recurso hídrico disponível na bacia, e a máxima vazão possível de ser regularizada, abstraindo-se as perdas por evaporação e infiltração.

A vazão média é resultado da precipitação na bacia, das condições de evaporação, cobertura do solo e do tamanho da bacia. A experiência hidrológica tem mostrado que a área da bacia de drenagem é o fator de maior peso no cálculo da vazão média. (Tucci et al.,1985).

Para a determinação da vazão média nas sub-bacias, gerou-se as lâminas mensais a partir do modelo chuva-vazão Tank Model, com base nas precipitações médias diárias de cada bacia, obtidas através do método de Thiessen, para o período de 1962 a 1989.

A Tabela 13.29 mostra a área da bacia de drenagem, as vazões médias, e o rendimento médio anual das sub-bacias da região do Jacu-Curimataú. A área aproveitável  foi considerada igual a área da bacia diminuida da área de drenagem dos principais reservatório e dos pequenos açudes. Estimou-se a área destinada a pequena açudagem como sendo igual a 90% da área da bacia.

As Figuras 13.34 a 13.42, mostram os hidrogramas mensais para as principais 
sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú no estado da Paraíba. As Figuras 13.43 a 13.48 mostram os hidrogramas mensais das bacias de contribuição dos principais açudes desta região. Os dados utilizados para a geração desses hidrogramas encontram-se em anexo.

Não se determinou as vazões médias para as sub-bacias I,V,VII,IX,XI,XIII e XV, pois, no estado da Paraíba, os cursos de água das mesmas não convergem para um mesmo ponto.

Tabela 13.28 – Valores da vazões máximas amortecidas para os principais açudes das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

| Açude | Área da Bacia (km²) | Área da Bacia Hidráulica (km²) | Cota do Sangradouro (m) | Cota do Coroamento (m) | Borda Livre (m) | Vazão Amortecida (m³) | Largura do Vertedor (m) | Nível Máximo da Água (m) | Altura Livre (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 111.84 | 0.629 | 30.0 | 34.0 | 4.0 | 350.9 | 40.0 | 2.73 | 1.27 |
| Boqueirão do Cais | 179.12 | 1.056 | 440.0 | 443.0 | 3.0 | 527.0 | 120.0 | 1.72 | 1.28 |
| Cacimba de Várzea | 1483.42 | 1.080 | 85.0 | 90.0 | 5.0 | 1265.4 | 140.0 | 2.78 | 2.22 |
| Curimataú | 122.16 | 1.574 | 93.0 | 96.0 | 3.0 | 395.7 | 90.0 | 1.72 | 1.28 |
| Poleiros | 174.35 | 1.209 | 98.0 | 102.0 | 4.0 | 512.3 | 90.0 | 2.04 | 1.96 |
| Santa Rita do Cais | 77.60 | 0.625 | 90.0 | 93.0 | 3.0 | 332.5 | 70.0 | 1.81 | 1.19 |

Tabela 13.29 – Vazões médias das principais sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú no estado da Paraíba

| Bacia | Sub Bacia | Área Aproveitável (Km²) | Vazão Média Anual (l/s) | Volume Médio Anual (106 m³) | Rendimento (%) | Lâmina Média (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacu | Bacia II | 44.2 | 146.2 | 4.2 | 12.6% | 104.3 |
|  | Bacia III | 529.1 | 1144.8 | 33.0 | 9.6% | 68.24 |
|  | Bacia IV | 72.0 | 154.8 | 4.6 | 9.3% | 67.8 |
|  | Bacia VI | 21.2 | 57.8 | 1.8 | 10.2% | 86.0 |
|  | Total da Bacia | 666.5 | 1503.7 | 43.5 | 10.4% | 326.3 |
| Curimataú | Bacia VIII | 87.9 | 201.7 | 6.1 | 9.2% | 72.33 |
|  | Bacia X | 245.0 | 639.9 | 19.7 | 9.8% | 82.4 |
|  | Bacia XII | 87.9 | 218.8 | 6.5 | 10.0% | 78.5 |
|  | Bacia XIV | 170.3 | 630.0 | 19.9 | 10.0% | 108.2 |
|  | Bacia XVI | 591.7 | 871.0 | 24.9 | 7.3% | 46.42 |
|  | Total da Bacia | 1182.7 | 2561.4 | 77.61 | 9.2% | 67.8 |

Figura 13.34 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia II

Figura 13.35 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia III

Figura 13.36 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia IV

Figura 13.37 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia VI

Figura 13.38 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia VIII

Figura 13.39 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia X

Figura 13.40 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia XII

Figura 13.41 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia XIV

Figura 13.42 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da Sub-Bacia XVI

Figura 13.43 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Algodão

Figura 13.44 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Cacimba da Várzea

Figura 13.45 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Curimataú

Figura 13.46 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Poleiros

Figura 13.47 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Boqueirão do Cais

Figura 13.48 – Hidrograma mensal para os anos de 1962 a 1989 da bacia de drenagem do Açude Santa Rita do Cais

REGIONALIZAÇÃO DA CURVA DE PERMANÊNCIA

A curva de permanência relaciona a vazão ou nível de um rio a uma probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais a ordenada. Esta função hidrológica é utilizada em estudos hidroelétricos, navegação, qualidade da água, entre outras.

A metodologia utilizada para a determinação da curva de permanência neste trabalho, é a chamada “metodologia empírica”. Nesta metodologia, os valores das vazões são colocados em ordem decrescente, e a cada valor atribui-se uma ordem e uma frequência (F), dada por:

F=mn	(13.5)

onde m é a ordem do evento, e n é o número de eventos.

As curvas de permanência para as principais sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú no estado da Paraíba são apresentadas nas Figuras 13.49 a 13.57. A Tabela 13.30 mostra os valores das vazões para uma permanência de 100%, 80% e 50%.

Figura 13.49 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia II

Figura 13.50 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia III

Figura 13.51 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia IV

Figura 13.52 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia VI

Figura 13.53 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia VIII

Figura 13.54 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia X

Figura 13.55 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia XII

Figura 13.56 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia XIV

Figura 13.57 – Curva de permanência das vazões na Sub-Bacia XVI

Tabela 13.30 – Vazões de permanência para os valores de 100, 80 e 50 %

| SubBacia | Vazão de permanência (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 80% | 50% |
| II | 0.0 | 3.5 | 40.7 |
| III | 0.0 | 7.8 | 368.8 |
| IV | 0.0 | 1.1 | 44.9 |
| VI | 0.0 | 0.9 | 17.9 |
| VIII | 0.0 | 2.5 | 62.8 |
| X | 0.0 | 7.6 | 185.2 |
| XII | 0.0 | 5.0 | 31.5 |
| XIV | 0.0 | 24.2 | 171.4 |
| XVI | 0.0 | 0.0 | 757.5 |

#### 13.2.1.12 - MODELO DE AUXÍLIO A GESTÃO – MAG 4

O Modelo de Auxílio ao Gerenciamento 4 (MAG 4) destina-se ao estudo das alternativas mediante o cômputo das disponibilidades de água num amplo repertório de cenários de desenvolvimento da infra-estrutura hidráulica e de políticas de simulação associadas aos níveis de garantia da disponibilidade do recurso, com também o balanço quantitativo entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos com identificação de conflitos potenciais.

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú não possuem um potencial hídrico suficiente para garantir a instalação de qualquer estrutura hidráulica de maior porte, principalmente geradores de energia elétrica. Estas bacias possuem como característica geral a intermitência dos seus cursos de água, sendo que nenhum reservatório é capaz de viabilizar a regularização dos rios. Dessa forma todo o planejamento dos recursos hídricos fica voltado para as águas disponíveis nos açudes de maior porte da região. O modelo utilizado para se fazer este estudo foi o balanço hídrico de massa nos reservatórios, que será detalhado no próximo item. Como resultado obteve-se as curvas de garantia de abastecimento de cada reservatório estudado, onde as disponibilidades (demandas para diversos fins) estão associadas a diferentes níveis de garantias.

Para o desenvolvimento dos estudos de disponibilidade hídrica, é necessário, entre outras informações, o conhecimento das vazões afluentes em um período que seja representativo do regime fluvial da bacia. De um modo geral, essas informações, quando disponíveis, cobrem apenas pequenos períodos de tempo, ao contrário dos dados pluviométricos que, em geral, apresentam longas séries históricas. Para obtenção das vazões afluentes, entre as metodologias existentes, utilizou-se o modelo Tank Model que correlaciona as vazões aos dados de chuvas disponíveis (chuva-deflúvio).

METODOLOGIA UTILIZADA

As bacias hidrográficas estudadas estão localizadas essencialmente no substrato cristalino e com regime pluviométrico torrencial. Por conta desta condição, a principal contribuição de água para este reservatório é o volume afluente superficial da bacia de drenagem. Os volumes não aproveitados correspondem às perdas por evaporação e infiltração.

O volume acumulado em um reservatório varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações pluviais de sua bacia de drenagem. Considerando que a principal fonte de contribuição para a acumulação de água nos açudes depende diretamente da precipitação e, também, que esta é uma variável aleatória, pode-se concluir que os resultados da avaliação das disponibilidades hídricas dos açudes não podem ser expressos em termos absolutos e portanto devem ser associados a uma determinada freqüência de ocorrência ou nível de garantia.

A disponibilidade hídrica do açude pode ser avaliada através da metodologia clássica de simulação da operação mensal do reservatório, com base no balanço hídrico deste manancial no decorrer do tempo. A simulação mensal do balanço hídrico do reservatório possibilita determinar a CURVA DE GARANTIA MENSAL (curva de permanência), que permite estabelecer a vazão para o aproveitamento com uma dada garantia.

A dinâmica do processo do balanço hídrico mensal pode ser sintetizada através da seguinte equação:

Vi = Vi-1 + VAi + VPi - VEi - VQi - VSi	(13.6)

onde:

Vi-1 = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i-1 em m3;

Vi   = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i em m3;

VAi = Volume de água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição, durante o mês i em m3;

VPi = Volume de água precipitado diretamente sobre o espelho d'água do reservatório no mês i em m3;

VEi = Volume de água retirado do reservatório, decorrente das perdas por evaporação na bacia hidráulica em m3;

VQi = Volume de água retirado do reservatório para suprir as possíveis demandas hídricas, durante o mês i em m3 (volume regularizável).

VSi = Volume de água que extravasou do reservatório durante o mês i em m³.

Os volumes de água precipitados diretamente sobre os reservatórios (VPi) foram calculados através dos produtos entre as precipitações mensais e as áreas dos espelhos d'água dos açudes naqueles meses.

Os volumes perdidos por evaporação (VEi) foram determinados em função das lâminas mensais evaporadas obtidas do Atlas Climatógico do estado da Paraíba (1987).

A água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição (VAi), foi gerada para intervalos mensais num período de 28 anos 
(1962 a 1989 - 336 meses). As vazões afluentes a serem utilizadas foram obtidas através da simulação hidrológica utilizando o modelo matemático Tank Model.

Para a simulação do balanço hídrico serão assumidas distintas vazões regularizáveis (Q), as quais permanecem constantes durante cada ciclo do processamento. Neste estudo determina-se, durante o período simulado, o número de meses nos quais o reservatório não será capaz de atender à referida vazão Q, os quais foram considerados como falhas no atendimento. A freqüência (F) de ocorrência destas falhas obtém-se através da relação F = (n/t)100(%), sendo "n" o número de meses em que o reservatório não atende à vazão retirada (falha) e "t" o número total de meses simulados (336). O fator (1-F) indica, portanto, a freqüência ou nível de garantia (G) de atendimento da vazão Q. A repetição deste procedimento, para diversas vazões, permite definir a curva ‘vazão regularizável x nível de garantia’, chamada então de CURVA DE GARANTIA MENSAL.

Devido ao grande volume de informações a serem processadas e de cálculos a serem feitos, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN, com o objetivo de se evitar possíveis erros de cálculo e de agilizar  os mesmos.

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

A metodologia descrita no item anterior foi empregada para determinar as Curvas de Garantia Mensal de seis reservatórios, dois pertencentes à bacia hidrográfica do Alto Jacu e quatro à bacia hidrográfica do Alto Curimataú. A Tabela 13.31 mostra as áreas de drenagens e as capacidades de armazenamento dos açudes simulados, bem como as áreas de influências dos postos pluviométricos nas bacias dos respectivos açudes. A Figura 13.59 apresenta a localização desses açudes nas bacias hidrográficas estudadas.

Como pode ser observado na Figura 13.58, a bacia do rio Curimataú apresenta uma seqüência de reservatórios situados em série, ou seja, reservatórios que têm os seus volumes excedentes contribuindo para outros reservatórios situados a jusante. Visando considerar esta peculiaridade, optou-se por fazer uma simulação integrada da operação dos reservatórios situados na bacia do rio Curimataú. O esquema de contribuição dos principais açudes pode ser visto na Figura 13.56. A interferência dos pequenos reservatórios foi considerada nas simulações com uma redução na área de contribuição destes.

Com o objetivo de se calcular a evaporação do espelho de água dos reservatórios, determinou-se as equações Área-Volume, a partir da tabela Cota-Área-Volume 
(Tabelas 13.32 a 13.37), para cada reservatório. As equações Área-Volume para os açudes Algodão, Boqueirão do Cais, Cacimba de Várzea, Curimataú, Poleiros e Santa Rita do Cais são, respectivamente, apresentadas a seguir:

y = -3.045E-20x4 + 1.900E-13x3 - 4.429E-07x2 + 6.749E-01x + 7.097E+03	 (13.7)

y = 2.0225E-29x5 - 6.8843E-22x4 + 7.9706E-15x3 - 3.7333E-08x2 + 2.2804E-01x 
+ 2.1909E+04	(13.8)

y = -1E-35x6 + 5E-28x5 - 6E-21x4 + 5E-14x3 - 2E-07x2 + 0.4238x + 16531	(13.9)

y = -4.693E-35x6 + 1.397E-27x5 - 1.611E-20x4 + 9.205E-14x3 - 2.874E-07x2 
+ 7.058E-01x + 5.441E+03	(13.10)

y = -1.033E-34x6 + 2.427E-27x5 - 2.167E-20x4 + 9.272E-14x3 - 2.019E-07x2 
+ 3.686E-01x + 1.288E+04	(13.11)

y = 5.994E-14x3 - 3.008E-07x2 + 6.839E-01x + 1.852E+04	(13.12)

onde y é a área da bacia hidráulica em m2 e x  é o volume do reservatório em m3.

Açude Algodão

Açude Poleiros

Açude Curimataú

Açude Cacimba de Várzea

Figura 13.58 - Esquema de contribuição dos principais açudes da bacia do rio Curimataú

Figura 13.59 – Localização dos açudes utilizados no estudo de disponibilidade

Tabela 13.31 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú no estado da Paraíba

Tabela 13.32 – Cota–Área–Volume do açude Algodão

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 22.00 | 0 000 | 0 000 |
| 23.00 | 4 500 | 2 250 |
| 24.00 | 22 750 | 15 875 |
| 25.00 | 50 000 | 52 250 |
| 26.00 | 79 500 | 117 000 |
| 27.00 | 137 000 | 225 250 |
| 28.00 | 222 000 | 404 750 |
| 29.00 | 304 750 | 668 125 |
| 30.00 | 409 850 | 1 025 425 |
| 31.00 | 504 500 | 1 482 600 |
| 32.00 | 628 750 | 2 049 225 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.33 – Cota–Área–Volume do açude Boqueirão do Cais

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 415 | 4600 | 0 |
| 416 | 17736 | 11 168 |
| 417 | 30872 | 35 472 |
| 418 | 44008 | 72 912 |
| 419 | 57144 | 123 488 |
| 420 | 70280 | 187 200 |
| 421 | 88304 | 266 492 |
| 422 | 106328 | 363 808 |
| 423 | 124352 | 479 148 |
| 424 | 142376 | 612 512 |
| 425 | 177800 | 772 600 |
| 426 | 218568 | 970 784 |
| 427 | 259336 | 1 209 736 |
| 428 | 300104 | 1 489 456 |
| 429 | 340872 | 1 809 944 |
| 430 | 381640 | 2 171 200 |
| 431 | 479392 | 2 601 716 |
| 432 | 577144 | 3 129 984 |
| 433 | 674896 | 3 756 004 |
| 434 | 772648 | 4 479 776 |
| 435 | 870400 | 5 301 300 |
| 436 | 1087600 | 6 280 300 |
| 437 | 1304800 | 7 476 500 |
| 438 | 1522000 | 8 888 900 |
| 439 | 1739200 | 10 519 500 |
| 440 | 1956400 | 12 367 300 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.34 – Cota–Área–Volume do açude Cacimba de Várzea

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 63.40 | 0 | 0 |
| 64.00 | 4 720 | 1 416 |
| 65.00 | 11 240 | 9 396 |
| 66.00 | 22 280 | 26 161 |
| 67.00 | 47 600 | 61 101 |
| 68.00 | 94 520 | 132 161 |
| 69.00 | 136 320 | 247 581 |
| 70.00 | 174 640 | 403 061 |
| 71.00 | 215 960 | 598 361 |
| 72.00 | 258 360 | 835 521 |
| 73.00 | 323 280 | 1 126 341 |
| 74.00 | 384 400 | 1 480 181 |
| 75.00 | 441 520 | 1 893 143 |
| 76.00 | 496 520 | 2 362 161 |
| 77.00 | 560 720 | 2 890 781 |
| 78.00 | 620 480 | 3 481 381 |
| 79.00 | 662 720 | 4 422 981 |
| 80.00 | 738 800 | 4 823 741 |
| 81.00 | 805 040 | 5 596 121 |
| 83.00 | 913 760 | 7 318 941 |
| 84.00 | 970 560 | 8 261 101 |
| 85.00 | 1 027 880 | 9 264 321 |
| 82.00 | 862 960 | 6 430 581 |
| 86.00 | 1 080 000 | 10 200 000 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.35 – Cota–Área–Volume do açude Curimataú

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 80.00 | 0 | 0 |
| 81.00 | 2 000 | 1 000 |
| 82.00 | 12 500 | 8 250 |
| 83.00 | 25 500 | 27 250 |
| 84.00 | 66 000 | 73 000 |
| 85.00 | 115 750 | 163 875 |
| 86.00 | 200 250 | 321 875 |
| 87.00 | 338 500 | 591 250 |
| 88.00 | 503 000 | 1 012 000 |
| 89.00 | 700 000 | 1 613 500 |
| 90.00 | 860 000 | 2 363 500 |
| 91.00 | 1 104 000 | 3 315 500 |
| 92.00 | 1 334 500 | 4 534 750 |
| 93.00 | 1 574 500 | 5 989 250 |
| 94.00 | 1 808 250 | 7 580 625 |
| 95.00 | 2 074 250 | 9 621 875 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.36 – Cota–Área–Volume do açude Poleiros

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 76.00 | 0 | 0 |
| 77.00 | 2 400 | 1 200 |
| 78.00 | 12 800 | 8 800 |
| 79.00 | 25 600 | 28 000 |
| 80.00 | 42 200 | 61 900 |
| 81.00 | 65 760 | 115 880 |
| 82.00 | 89 320 | 193 420 |
| 83.00 | 112 680 | 294 520 |
| 84.00 | 136 440 | 419 180 |
| 85.00 | 160 000 | 567 400 |
| 86.00 | 205 960 | 750 140 |
| 87.00 | 250 960 | 978 360 |
| 88.00 | 296 440 | 1 252 060 |
| 89.00 | 341 920 | 1 571 240 |
| 90.00 | 387 400 | 1 935 900 |
| 91.00 | 470 680 | 2 364 940 |
| 92.00 | 553 960 | 2 877 260 |
| 93.00 | 637 240 | 3 472 860 |
| 94.00 | 720 520 | 4 151 740 |
| 95.00 | 803 800 | 4 913 900 |
| 96.00 | 939 000 | 5 785 300 |
| 97.00 | 1 074 200 | 6 791 900 |
| 98.00 | 1 209 400 | 7 933 700 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.37 – Cota–Área–Volume do açude Santa Rita do Cais

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 82.00 | 400 | 0 |
| 83.00 | 11 600 | 6 000 |
| 84.00 | 43 480 | 33 540 |
| 85.00 | 120 960 | 115 760 |
| 86.00 | 203 560 | 278 020 |
| 87.00 | 296 600 | 528 100 |
| 88.00 | 404 480 | 878 640 |
| 89.00 | 561 080 | 1 361 420 |
| 90.00 | 652 600 | 1 968 260 |

Com essas informações e empregando a metodologia anteriormente descrita, determinou-se as Curvas de Garantia Mensal para os reservatórios estudados. Essas curvas são apresentadas nas Figuras 13.60 a 13.65.

A Tabela 13.38 apresentada a seguir mostra as vazões regularizáveis com diferentes garantias, para os açudes estudados.

Tabela 13.38 – Vazões regularizáveis para diferentes garantias

| Açude | GARANTIA – % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 90% | 100% |
| Algodão | 19 l/s | 15 l/s | 6 l/s |
| Boqueirão do Cais | 196 l/s | 162 l/s | 115 l/s |
| Cacimba de Várzea | 264 l/s | 203 l/s | 114 l/s |
| Curimataú | 32 l/s | 24 l/s | 9 l/s |
| Poleiros | 59 l/s | 49 l/s | 33 l/s |
| Santa Rita do Cais | 20 l/s | 11 l/s | 3 l/s |

Figura 13.60 – Curva de garantia do açude Algodão

Figura 13.61 – Curva de garantia do açude Boqueirão do Cais

Figura 13.62 – Curva de garantia do açude Cacimba de Várzea

Figura 13.63 – Curva de garantia do açude Curimataú

Figura 13.64 – Curva de garantia do açude Poleiros

Figura 13.65 – Curva de garantia do açude Santa Rita do Cais

#### 13.2.1.13 - PLANIFICAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA DAS BACIAS DO ALTO JACU E ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gerenciamento de seus recursos hídricos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se dá de forma eficaz, caso se tenha uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em estudo.

A concepção e a operação de um sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos somente é possível através dos estudos dos elementos hidrometeorológicos dentro do ciclo hidrológico, no espaço delimitado pela unidade de planejamento constituída pela bacia hidrográfica. O estudo e a avaliação dos Recursos Hídricos dentro da bacia são feitos com base na medição, processamento, correção e análise dos dados pertinentes ao sistema hidrológico.

REDE PLUVIOMÉTRICA

A necessidade de avaliar e melhorar a rede de monitoramento das precipitações pluviométricas se deve ao fato de que a chuva é um fenômeno eminentemente variável no tempo e  no espaço, já que está sujeita aos diferentes processos climáticos que ocorrem na bacia. Numa escala temporal detalhada, a precipitação muda sua intensidade a cada instante no mesmo lugar, enquanto, por exemplo, numa escala anual, ela apresenta uma periodicidade climática (períodos secos e úmidos). As precipitações também apresentam como característica uma grande variação no espaço, fazendo com que haja necessidade de uma rede bem distribuída sobre a área em estudo.

Atualmente a rede de medição pluviométrica das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú é representada por um total de 14 estações, sendo 3 localizadas na bacia do rio Jacu e 11 na bacia do rio Curimataú (Figura 13.66), sob responsabilidade do Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba – LMRS/PB, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba – SEMARH. Estas 14 estações pluviométricas se encontram distribuídas numa área total de 4.390,73 Km2, o que corresponde a 3,19 estações a cada 1000 km2, densidade esta que pode ser considerada razoável segundo padrões internacionais.

Todas as 14 estações são dotadas de pluviômetros do tipo Ville de Paris, com observação a cada 24 horas. Os únicos dados de pluviografia existentes na região são do posto de Barra de Santa Rosa, o qual foi operado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) no período de 1965 a 1989.

Com o objetivo de melhorar a rede existente, foram realizadas visitas ao LMRS/PB e discutidas sugestões de otimização. Neste sentido as seguintes propostas (Figura 13.66) são apresentadas:

Instalação de um pluviômetro no município de Damião, recentemente emancipado do município de Barra de Santa Rosa;

Instalação de 3 (três) pluviógrafos nos seguintes municípios: Barra de Santa Rosa, Cuité e Caiçara;

Reativação da estação solarimétrica de Barra de Santa Rosa;

Instalação de um tanque evaporimétrico no município de Barra de Santa Rosa.

A proposta de instalação dos pluviógrafos tem o intuito de que as chuvas sejam registradas de maneira contínua, haja visto que a região não dispõe de nenhuma estação deste tipo.

Figura 13.66 – Rede pluviométrica atual e proposta

Vale ressaltar que cabe ao LMRS/PB não só a manutenção e operação da rede pluviométrica de todo o Estado, como também disponibilizar os dados coletados, com o objetivo de dar suporte aos usuários e gestores de recursos hídricos em geral.

REDE FLUVIOMÉTRICA

As bacias dos rios Jacu e Curimataú, no estado da Paraíba, apresentam um quadro de escassez de postos fluviométricos, onde se observa a existência de um único posto, localizado na Fazenda Alagamar, para uma área total de 4.390,73 km2 (Figura 13.67). A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) recomenda, no mínimo, um posto para cada 2.500 km2, para zonas temperadas e tropicais. Por este critério se faz necessário a instalação de, pelo menos, um posto fluviométrico nesta área.

Tomando-se por base a necessidade de informações de escoamento nas diferentes regiões que  formam  as  bacias, e visto  que  só se dispõe de um único ponto com dados de fluviometria, recomenda-se a instalação de mais dois postos fluviométricos e a manutenção do único posto existente (Figura 13.67). Os novos postos seriam instalados nas seguintes seções: rio Pirari (após a confluência com o riacho Roncador), na parte leste da bacia do Curimataú; rio Campo Comprido, na bacia do rio Jacu, seção à montante do açude Boqueirão do Cais.

A instalação de um posto fluviométrico no rio Campo Comprido, tem dois objetivos: obter informações a respeito do escoamento gerado na região da Serra dos Martins e monitorar  as vazões  afluentes ao  açude Boqueirão  do  Cais, que é o  principal reservatório de água da bacia do rio Jacu no estado da Paraíba.

O posto fluviométrico a ser instalado no rio Pirari fica localizado na região leste da bacia do rio Curimataú, a qual apresenta um regime hidrológico diferente daquele da parte oeste da bacia. Essa área da bacia do Curimataú, que possui uma pluviometria anual superior a 1.000 mm, apresenta um grande potencial hídrico, que poderia ser explorado com a construção de reservatórios de abastecimento.

Figura 13.67 – Rede fluviométrica atual e proposta