# 5.0 - PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS

Um plano de desenvolvimento regional passa necessariamente por um plano de recursos hídricos. Sendo assim, o Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú, têm como objetivo principal a quantificação e a avaliação da potencialidade, disponibilidade e demanda hídrica destas bacias, tendo como cenários os dias atuais e os horizontes de 5, 10 e 20 anos. A partir do confronto de tais informações quantificadas foi possível a proposição de um conjunto de ações de planejamento e de gestão voltadas para o desenvolvimento sustentado dos recursos hídricos da região.

## 5.1 - METAS, DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

Os estudos realizados na fase de diagnóstico do plano diretor das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú, mostram que as características físicas e climáticas da área de abrangência das referidas bacias estão sujeitas às condições naturais impostas pelo clima predominante na região, o semi-árido. Esta região apresenta prolongados períodos de estiagens, rios intermitentes e baixa capacidade hídrica, que somados originam uma oferta de água inferior a demanda total das bacias estudadas.

### 5.1.1 - METAS

Os vários objetivos identificados com o Plano Diretor de Recursos Hídricos das Bacias dos rios Jacu e Curimataú,  podem ser sintetizados nos seguintes objetivos gerais:

- implementação de um vigoroso programa de gerenciamento dos recursos hídricos, tendo em vista a sua importância no desenvolvimento sócio-econômico regional;

- ampliação do padrão de vida da região, com base em suas potencialidades, e na preservação dos recursos naturais.

Para atingir-se tais objetivos, é formulado um amplo conjunto de diretrizes e metas específicas dentro da ótica do gerenciamento dos recursos hídricos, contemplando o desenvolvimento da irrigação; o saneamento básico das áreas urbanas e rurais; a utilização e a exploração dos recursos hídricos subterrâneos; o desenvolvimento social; e a preservação, recuperação e proteção dos recursos naturais.

Tais diretrizes estão consolidadas nos planos de ações que serão apresentados. Essas diretrizes são a essência do Plano, e através delas que se pode dar consequência a tudo quanto se está propondo para alcançar-se um nível de uso racional das potencialidades hídricas da região.

A meta principal das ações propostas nesse plano diretor é a disponibilização de água para o atendimento das necessidades de consumo humano, animal, agrícola e industrial dos municípios que compõem as bacias. Segundo a Lei Federal N.º 9.433 Art. 1º, para os casos de escassez de água, deve-se assegurar prioritariamente o abastecimento humano e a dessedentação de animais, ficando as demandas para indústria e irrigação sujeitas aos excedentes hídricos, quando esses existirem. Como metas específicas podem ser citadas:

- melhoria da qualidade de vida humana, em especial, no que diz respeito às condições de saúde e saneamento ora vigentes nas bacias;

- por fim, a conscientização da população quanto aos direitos e obrigações, individuais ou coletivos, de cada cidadão, posicionando-se, assim, no papel de agente ativo dentro do processo de desenvolvimento sócio-econômico regional.

Na elaboração das ações, procurou-se considerar as bacias como unidades auto-sustentáveis sob o aspecto dos recursos hídricos, entretanto, esta situação já não condiz com a realidade atual, onde alguns municípios situados principalmente na parte leste da bacia do Curimataú são abastecidos por reservatórios da vizinha bacia do Mamanguape.

A estratégia adotada na disponibilização dos recursos hídricos para o atendimento das populações urbanas e rurais foi a seguinte: para o abastecimento de águas das sedes municipais serão utilizados os recursos hídricos superficiais armazenados nos reservatórios plurianuais; nas comunidades rurais, o abastecimento deverá ser feito através dos açudes de menor porte da região (Volume < 0,5 hm3) e através de poços, sendo que na impossibilidade da construção desses e para os casos de demanda dispersa, o suprimento será feito por estruturas de armazenamento alternativas, como por exemplo, cisternas. A dessedentação de animais deverá ser feita por pequenos açudes e/ou barreiros, sendo que a água necessária para o atendimento das demandas agrícolas será limitada aos excedentes hídricos das bacias, assim, com base nos estudos da fase Diagnóstico, onde se verificou déficit hídrico, não sendo inclusive previsto o aumento da área irrigada, propõe-se a melhoria das técnicas utilizadas pelos irrigantes.

### 5.1.2 - DIRETRIZES

Partindo-se dos princípios constantes na legislação vigente, as ações ora propostas para o aproveitamento dos recursos hídricos objetivam a racionalização desses para que assim possam suprir as necessidades inerentes ao consumo, seja humano, animal ou agrícola, através de medidas emergenciais, de desenvolvimento e de implementação, quando se fizer necessário a curto, médio e longo prazos. Essas ações são condizentes com as estratégias adotadas, sendo que as diretrizes estabelecidas foram:

- abastecimento humano e animal tem prioridade sobre qualquer outro tipo de uso;

- aproveitamentos de água para irrigação deverá ser programado levando em consideração as disponibilidades de água e as terras de boa qualidade;

- deve-se procurar aumentar a eficiência da utilização da água na agricultura através do uso de técnicas de irrigação adequadas à região;

- a utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas deve ser controlada para evitar a poluição dos corpos d’água;

- a eliminação das situações deficitárias deve ser prevista com suficiente antecedência de modo a evitar o colapso completo dos sistemas de abastecimento das cidades;

- as situações deficitárias poderão ser resolvidas mediante o aumento das disponibilidades ou mediante o ajuste das demandas;

- quando, para resolver uma situação deficitária, for necessário a transposição de água de uma bacia vizinha, deverá ser levado em conta a ocorrência de excedentes na bacia supridora;

- deverão ser realizados estudos nas bacias hidrográficas em foco, para verificar as reais condições físicas de intervenção para aumento das disponibilidades;

- aproveitamento conjunto de águas superficiais e subterrâneas, a reutilização das águas servidas e a dessalinização são formas de se conseguir aumentar as disponibilidades.

### 5.1.3 - ESTRATÉGIAS

Para implementação do programa de ações ora proposto, será de grande importância a observação das linhas estratégicas que deverão ser adotadas pelos Estados (Paraíba e Rio Grande do Norte). A estratégia geral proposta neste trabalho consiste na maximização do aproveitamento dos recursos naturais, considerando a preservação do meio ambiente e a necessidades de introdução de manejos conservacionistas. As ações de caráter mais específico são:

- disseminar de técnicas de manejo e aproveitamento integrado dos recursos hídricos, a partir da plena utilização da infra-estrutura hidráulica já construída;

- fortalecer e modernizar os organismos estaduais atuantes nas Bacias, em especial daqueles que executarão as ações constantes deste Plano Diretor;

- inibir o uso indiscriminado ou predatório da água.

## 5.2 - AÇÕES PROPOSTAS PARA GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

As ações propostas para o Rio Grande do Norte, extraídas do Relatório Síntese (HE – 1358 - R 30 - 1198) do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (HIDROSERVICE, 1998), juntamente com as ações propostas para o estado da Paraíba serão apresentadas da seguinte forma:

- ações propostas para as bacias como um todo;

- ação proposta para as áreas das bacias localizadas na Paraíba;

- ações propostas para as áreas das bacias localizadas no Rio Grande do Norte.

### 5.2.1 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS BACIAS COMO UM TODO

As ações propostas nesse Plano Diretor de Recursos Hídricos para a área de abrangência das Bacias Hidrográficas dos Rios Jacu e Curimataú, representam Ações Alternativas definidas como Emergenciais, de Desenvolvimento, e de Implementação. Com o propósito de facilitar a compreensão dessas ações elas são apresentadas, a seguir, com horizonte determinado, área de abrangência, objetivos, justificativa, descrição, resultados, e gestão institucional.

#### 5.2.1.1 - AÇÕES ALTERNATIVAS EMERGENCIAIS

##### 5.2.2.1.1 - ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO ALTERNATIVAS - CISTERNAS

A irregularidade na distribuição espacial e temporal das precipitações, confere às bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú um déficit permanente no acúmulo de água. Nos períodos de estiagens prolongadas, a maioria dos reservatórios de água sofrem uma redução drástica nos volumes armazenados, chegando muitas vezes a secar.

As alternativas mais conhecidas e consagradas ao longo dos tempos para se fazer o abastecimento da população rural são entre outras, a construção de pequenos açudes e de poços, tubulares ou amazonas. Nas bacias do Alto e Médio Jacu e Alto e Médio Curimataú, a construção de pequenos açudes, para a garantia permanente do abastecimento humano é inadequada, já que as altas taxas de evaporação aliadas a baixa precipitação fazem com que estes pequenos reservatórios sequem frequentemente. Como pôde ser verificado no Diagnóstico, a maior parte das áreas das bacias dos rios Jacu e Curimataú está sobre formação cristalina, onde os poços perfurados apresentam pequenas vazões, e água com qualidade imprópria para o consumo humano. A exceção se faz ao complexo da Serra do Martins e do sistema aluvial.

Considerando esses aspectos, a melhor alternativa para se garantir o abastecimento pontual das comunidades rurais destas bacias é a construção de cisternas com aproveitamento do telhado como área de captação. Essa é uma alternativa que tem sido melhorada através da utilização de técnicas simples de acondicionamento das águas, tanto do ponto de vista de proteção à contaminação, quanto à redução de perdas por evaporação.

A utilização massiva dessas estruturas propicia uma melhor utilização difusa das águas pluviais a um custo inicial relativamente baixo e um custo de manutenção e limpeza pequeno. O planejamento de construção das cisternas deverá prever o treinamento de mão-de-obra (pedreiros e serventes) local, para que haja difusão da tecnologia empregada principalmente se forem utilizadas cisternas de placas. Um programa desse tipo foi financiado no estado da Paraíba pela FAPESQ, e executado pelo convênio PEASA/UFPB em vários municípios.

Embora todos os municípios que compõem as bacias dos rios Jacu e Curimataú tenham um déficit hídrico elevado, que faz com que a água disponível seja insuficiente para o atendimento das demandas. Os municípios de Algodão de Jandaíra e Barra de Santa Rosa na bacia do Curimataú; Baraúnas e Sossego na Bacia do Jacu; são os que apresentam escassez de água mais acentuada, visto que as precipitações médias anuais nestas localidades são inferiores a 400 mm.

Desta forma, com o intuito de diminuir, o mais rapidamente possível os efeitos da falta de água nestes locais, propõe-se que o programa de construção de cisternas atenda inicialmente as comunidades rurais destes municípios, para que então possa ser implantado no restante da bacia.

O programa de construção de cisternas na zona rural dos municípios é uma ação emergencial a curto prazo, a ser coordenada pelas secretarias de agricultura e abastecimento dos Estados, com o apoio das prefeituras dos municípios inseridos nas bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú, com o objetivo de captar e armazenar águas provenientes de precipitações através da construção de cisternas. Essa ação deverá abranger todas as residências das zonas rurais cujas localidades não possuam abastecimento por poços tubulares, ou que a qualidade da água desses não seja adequada. O financiamento para a aquisição do material das cisternas e treinamento de pessoal poderá ser feito com recursos das prefeituras municipais e dos Governos Estaduais.

Ao que no final do 5º ano do programa, todas as residências da zona rural dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú deverão ter um sistema de captação das chuvas para o abastecimento de água no período de estiagem. O custo de cada cisterna construída seria de aproximadamente R$ 400,00.

#### 5.2.1.2 - AÇÕES ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO

##### 5.2.1.2.1 - APROVEITAMENTO DA POTENCIALIDADE DO SISTEMA AQUÍFERO ALUVIAL

A região paraibana definida para o presente PDHR apresenta um elevado déficit hídrico em quase a totalidade de sua área. A intermitência dos rios é uma característica predominante da região, onde os escoamentos são dependentes da ocorrência de chuvas significativas. Tal região é predominantemente esculpida sobre terrenos cristalinos. Tratam-se de rochas de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade, que abrangem cerca de 90% da área total das Bacias. Os 10% restantes são ocupados por rochas sedimentares de grau de cimentação variável, dispostas de forma descontínua e fracionada. A irregularidade temporal e espacial das precipitações, aponta para a necessidade de otimização das estruturas de captação e de armazenagem, como forma de proporcionar uma maior disponibilização das águas pluviais.

Neste contexto, o estudo da possibilidade de aproveitamento da potencialidade do sistema aqüífero aluvial se constitui numa ação que deverá ser implementada a curto prazo, abrangendo a área das bacia dos rios Jacu e Curimataú localizada no estado da Paraíba. No caso dos aluviões apresentarem potencial em condição de exploração, esta ação também prevê que sejam efetuadas novas pesquisas, que apontem para a viabilidade da instalação de estruturas destinadas à exploração de água subterrânea nestes locais. Para tanto são previstas as seguintes atividades básicas:

- levantamento detalhado do potencial hidrogeológico e das propriedades físicas de todos os aluviões da região.

- levantamento de possíveis locais de implantação de estruturas de captação tipo poço, e/ou de armazenamento tipo barragem subterrânea.

Ao longo de 5 anos, deverão ser obtidas todas as informações referentes à potencialidade hídrica do sistema aquífero aluvial da região. Nos aluviões em que for constatada a existência de potencial hídrico explorável, deverão ser implantadas e incentivadas o uso de estruturas de captação e/ou de armazenamento. Desta forma espera-se, a curto prazo, o aumento da disponibilidade hídrica no meio rural, em particular, e na região, como um todo.

Esta ação deverá ser coordenada e executada pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), em conjunto com Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e municípios, com o apoio de  entidades como a CDRM, SUDEMA, e UFPB.

#### 5.2.1.3 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

##### 5.2.1.3.1 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gestão de tais recursos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se dá de forma eficaz, caso se tenha uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em questão. A administração eficaz desse uso possibilita uma racionalização dos recursos econômicos, evitando o desperdício e a ineficiência.

Atualmente a rede de medição pluviométrica das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú é representada por um total de 14 estações, sendo 3 localizadas na bacia do rio Jacu e 11 na bacia do rio Curimataú. No que se refere à fluviometria, o único posto existente na região das bacias fica localizado no rio Curimataú, na Fazenda Alagamar.

No estado do Rio Grande do Norte existem atualmente em operação 165 pluviômetros, o que representa uma densidade de cerca de 400 km2/posto. De modo geral, essa densidade é homogênea nas várias bacias do Estado. Nas bacias em estudo há pluviômetros nos municípios de Japi, São José de Campestre, Serra de São Bento, Serrinha, Santo Antônio, Passagem, Goianinha e Timbau do Sul. Entretanto, na região próxima ao litoral leste, onde o gradiente pluviométrico é bem acentuado, há algumas áreas onde seria conveniente uma complementação da rede existente, com a instalação de novos postos. Quanto à fluviometria, na bacia do rio Jacu, no Rio Grande do Norte, existe apenas um posto fluviométrico, São José do Campestre, situado no trecho superior da bacia, e que controla as vazões efluentes do açude Japi II. No caso da bacia do Curimataú, sua maior parte encontra-se no estado da Paraíba, sendo que no trecho final do rio, já no estado do Rio Grande do Norte, há o posto de Pedro Velho que controla praticamente a totalidade das vazões da bacia, de modo que não se justifica a instalação de outros postos.

Esta ação deverá ser implementada a médio prazo, com o propósito de  tornar mais eficiente a rede existente e dar suporte ao sistema de informações dos recursos hídricos de toda a região das bacias dos rios Jacu e Curimataú

No que se refere às áreas das bacias em território paraibano, a ação aqui proposta baseia-se no trabalho desenvolvido para este PDRH, “Planificação da Rede Hidrométrica”. Com base no referido estudo é indicada a implantação de 1 (um) posto  pluviométrico, 3 (três) postos pluviográficos, 2 (dois) postos fluviométricos, 1 (um) tanque evaporimétrico e a reativação da estação solarimétrica localizada no município de Barra de Santa Rosa.

As recomendações apresentadas para as porções das bacias na Paraíba são as seguintes:

- implantação da estação pluviométrica (município de Damião);

- implantação de 3 (três) pluviógrafos em postos hoje dotados apenas de pluviômetros, estes pluviógrafos seriam instalados nos municípios de Caiçara, Barra de Santa Rosa e Cuité;

- implantação de 2 (duas) estações fluviométrico: rio Campo Comprido (Jacu) e rio Pirari (Curimataú);

- implantação de linígrafo no posto fluviométrico Fazenda Alagamar, hoje dotado apenas de linímetro;

- instalação de réguas linimétricas e monitoramento dos seguintes açudes: Santa Rita do Cais (Cuité) e  Algodão (Algodão de Jandaíra);

- avaliação da viabilidade e a importância da adaptação/implantação de estações telemétricas com transmissão de dados em tempo real.

As recomendações propostas para as porções das bacias no Rio Grande do Norte são as seguintes:

- instalação de uma estação na bacia do rio Trairi, próxima ao açude de mesmo nome. Esta estação seria útil também para as bacias dos rios Jacu e Potengi, e em especial para os açudes Japi II (bacia do rio Jacu), Campo Grande e São Tomé (bacia do rio Potengi) e Inharé (bacia do rio Trairi).

- retomada da operação da estação de Nova Cruz, situada na bacia do rio Curimataú, já no limite com o estado da Paraíba, que cobriria a região de montante, pois a estação mais próxima, Estivas, já está perto do litoral.

- instalação de dois novos postos pluviométricos nos seguintes locais: próximo aos municípios de Caguaretama e Espírito Santo, coordenadas 6º 21’ S e 35º 13’ W; no município de Lagoa D’Anta, coordenadas 6º 24’ S e 35º 36’ W.

- retomada da operação dos postos pluviométricos Pedro Velho na bacia do rio Curimataú e Açude Japi na bacia do rio Jacu (Códigos DNAEE 635002 e 635021, respectivamente), que se encontram paralisados. Além disto, constatou-se que, de modo geral, os postos são bem operados, faltando, entretanto, uma manutenção mais rigorosa, fato que deverá ser sanado.

- reativação do posto fluviométrico de Goianinha, no Baixo Jacu, que controla praticamente todo o recurso hídrico da bacia do Jacu.

Estas ações deverão ser coordenadas pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba (SEMARH) e pela Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (SERHID), nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte respectivamente. Devendo ser implementada a parceria entre as diversas entidades envolvidas no monitoramento dos recursos hídricos, a exemplo da ANEEL, INEMET, SUDENE, UFPB e outros.

##### 5.2.1.3.2 - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Considerando a importância de um trabalho de monitoramento dos recursos hídricos superficiais, esta ação propõe a ampliação, a curto prazo, do atual sistema, abrangendo toda a região das bacias estudadas, com o objetivo de dar suporte ao sistema de informações de recursos hídricos da região, através da observação e transmissão dos dados coletados.

Esta ação é complementada com a ação de “manutenção e melhoramento da rede hidrométrica” no que se refere às observações de campo, assim como com a ação “implementação de sistema de informações de recursos hídricos” no que tange ao armazenamento, processamento e divulgação dos dados

O conhecimento da situação dos recursos hídricos de uma região precisa ser contínuo e atualizado. O monitoramento mostra um caráter preventivo se combinado à ações emergenciais frente às previsões de quadros indesejáveis. Para tanto é necessário que a rede de observação dos recursos hídricos superficiais transmita as observações efetuadas, de forma rápida, para o órgão encarregado da coleta, processamento e divulgação dos dados.

Para o monitoramento, objeto desta ação, destacam-se os seguintes aspectos:

- observação dos dados - deverá ser realizada de forma contínua e sistemática;

- transmissão de dados - a efetivação da mesma pode valer-se de:

- um programa de comunicação diária com os observadores dos postos hidrométricos e climatológicos, através da telefonia convencional, FAX ou outro meio;

- implantação de bases telemétricas automatizadas de medição e transmissão de dados.

Esta ação deverá ser coordenada pelas secretarias estaduais de recursos hídricos,  SEMARH na Paraíba e SERHID no Rio Grande do Norte, tendo o apoio de  entidades como a SRH, ANEEL, SUDENE, INMET, UFPB e UFRN.

Ampliação do Sistema de Informações de Recursos Hídricos

A ampliação do atual sistema de informações de recursos hídricos se constitui numa ação de apoio a curto prazo, abrangendo os dados das regiões dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Esta ação apresenta uma estreita relação com a ação relativa à melhoria da rede hidrométrica, assim como com a ação referente ao monitoramento dos recursos hídricos superficiais.

Para um eficaz programa de planejamento e gestão dos recursos hídricos, além de uma eficiente rede de monitoramento hidrométrica, é necessário um bom sistema de armazenamento, processamento e acesso às informações. O armazenamento das informações feito de forma centralizada facilita o acesso aos usuários, especialmente no caso de banco de dados informatizado. No que diz respeito ao processamento das informações, esta deve ser ágil sendo organizada de maneira satisfatória aos usuários, seja quanto a sua forma de apresentação, quanto às estatísticas ou quanto à forma de cessão das mesmas. Estes aspectos traduzem a eficiência e qualidade do serviço prestado.

Um sistema computadorizado de banco de dados contribuirá para a realização de estudos e projetos, planejamento e gestão de recursos hídricos. Este  sistema de informações deve ser constituído em 3 níveis:

- equipamentos

- programas

- operação

Os equipamentos, quantidade e tipo de computadores, deverão ser especificados por especialistas em informática de acordo com os objetivos e interesses dos usuários. Podem ser expressos genericamente por:

- unidade operadora

- unidade armazenadora

- periféricos

- sistema de comunicação (modem, rede telefônica, etc.)

Os programas deverão ser criados ou adaptados a partir de “softwares” existentes, os quais deverão basicamente manipular as informações conforme os interesses dos usuários.

Este sistema deverá ser operado em várias fases: manutenção física, armazenagem dos dados, manipulação e análise de informações, disponibilização dos dados. Os operadores desse sistema deverão ter perfis diversos: operadores propriamente ditos (por exemplo: digitadores), analistas de sistema, hidrólogos, meteorologistas e outros.

Os custos de implantação e manutenção do Sistema de Informações de Recursos Hídricos para as bacias dos rios Jacu e Curimataú são estimados na ordem de R$ 40.000,00 por ano, e poderão ser obtidos junto ao Governo Federal através do PROÁGUA.

A concretização desta ação deverá ter a SERHID (RN) e a SEMARH/PB, como coordenadoras e implementadoras do sistema proposto, porém devendo buscar uma articulação com as entidades e órgãos responsáveis pela coleta de dados, desenvolvendo atividades de interesse mútuo. SRH, ANEEL, INMET e SUDENE são entidades que deverão estar ligadas a esta ação.

##### 5.2.1.3.3 - Atualização Permanente e Sistemática do Cadastro de Poços

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região com a finalidade de propor o planejamento e a gestão de águas, não só requer a obtenção como também o armazenamento, processamento e acesso a informação. A região definida para o presente PDRH possui, no momento, um cadastro de poços desatualizado, e as informações necessárias para a sua atualização, quando existentes, encontram-se dispersas em documentos avulsos nos fichários dos órgãos perfuradores, tornando a obtenção de qualquer informação um processo desgastante e lento.

Esta ação deverá ser implementada a curto prazo, e prioriza a atualização do cadastro de poços da região de forma permanente e sistemática. Tal atualização deverá ser realizada mediante a padronização das fichas técnicas e do cadastro de poços dos órgãos perfuradores, como também a solicitação, junto a tais órgãos, de que seja feita uma atualização mensal de seus cadastros através do georreferenciamento dos poços instalados e/ou a instalar, isso possibilitará a organização e o processamento conjunto de várias informações inerentes ao cadastro.

No final do 50 ano, deverá existir para a região um cadastro de poços atualizado através de um banco de dados georreferenciado.

Esta ação deverá ser coordenada e executada pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), em conjunto com a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e municípios, com o apoio de  entidades como a CDRM, Prefeituras, Cooperativas e UFPB.

##### 5.2.1.3.4 - LEVANTAMENTO E OTIMIZAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGADAS EXISTENTES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ

Considerando a situação das bacias dos rios Jacu e Curimataú, no tocante à disponibilidade e qualidade da água, propõe-se nesta ação que sejam levantadas e cadastradas todas as áreas irrigadas, gerando desse modo um banco de dados georreferenciado, no qual deverá constar as seguintes informações: nome do proprietário, localização e extensão da área irrigada, manancial utilizado (superfície ou subterrâneo), tipo de solo, culturas irrigadas, produção alcançada, método de irrigação adotado, estrutura para escoamento da produção, eletrificação rural, processo de comercialização, modelo de exploração e apoio creditício. Esta ação se faz  necessária para que seja analisada tecnicamente a possibilidade de ampliação e/ou otimização dessas áreas, mediante estudos de disponibilidade hídrica a curto, médio e longo prazos.

A otimização das áreas irrigadas se caracteriza pelo ordenamento e monitoramento das mesmas. Tem por objetivo a otimização dos projetos de irrigação em funcionamento nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, com o propósito de estabelecer um uso racional dos recursos hídricos e do meio ambiente, buscando ainda a obtenção de um maior rendimento por parte da exploração agrícola.

Esta ação deverá ser desenvolvida em curto prazo, coordenada pelas secretarias de recursos hídricos estaduais (SEMARH e SERHID) e executada pelas EMATER com o apoio das secretarias municipais de agricultura. Deverá contemplar os modelos de exploração, o apoio à produção, fomentar o treinamento dos produtores na prática da agricultura irrigada e na preservação ambiental, visando o monitoramento e controle dos impactos ambientais causados pela irrigação.

Destaca-se como objetivo principal desta ação a implantação e manutenção do cadastro dos irrigantes dos municípios inseridos nas Bacias do Jacu e Curimataú. Como resultado dessa ação, espera-se que os Estados passem a ter um retrato atual da situação da agricultura nas Bacias, para que a partir de então algumas medidas de desenvolvimento possam ser implantadas na região.

##### 5.2.1.3.5 - AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA EFETIVA NOS LOCAIS DE CAPTAÇÃO

Esta ação tem por objetivo avaliar se a quantidade de água demandada pelos usuários e os níveis de garantia associados que podem ser atendidos com as disponibilidades hídricas existentes nos locais de captação, vislumbrando a implementação de um instrumento de outorga do direito de uso de água. As principais metas dessa ação são:

- avaliar a compatibilidade entre a qualidade de água demandada pelos usuários e os usos para os quais se destina;

- avaliar a disponibilidade hídrica efetiva nos locais de captação dos usuários;

- avaliar o efeito decorrente de novas captações nos usuários preexistentes, principalmente nos que apresentam maior prioridade de uso;

##### 5.2.1.3.6 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA BRUTA NA BACIA

Esta ação tem por finalidade verificar quanto os usuários estariam dispostos e poderiam pagar pela utilização dos recursos hídricos, seja para abastecimento humano, irrigação ou emissão de efluentes, bem como a forma mais eficiente de se fazer essa cobrança. A partir desse estudo, verificar-se-ia se o total arrecadado seria suficiente para manter a rede e o monitoramento dos recursos hídricos na bacia e/ou intervenções propostas. Esta é uma ação de implementação a ser coordenada pelas secretarias de recursos hídricos estaduais, com o apoio do PROÁGUA, em concomitância com o comitê de bacia a ser implantado.

##### 5.2.1.3.7 - IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ

Como ficou caracterizado na fase de Diagnóstico deste Plano Diretor, na região que abrange as bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú, a situação atual é caracterizada principalmente pela pouca disponibilidade hídrica, com os principais reservatórios superficiais secos, ou prestes a secar, provocando o colapso de uma série de sistemas de abastecimento municipais. Dentre as várias razões que justificam a implantação dos comitê nestas bacias pode-se citar, principalmente, as seguintes: pouca disponibilidade de água; potencial para a ocorrência de conflitos de uso na região das bacias; possibilidade de agravamento da poluição das águas.

A instituição de um comitê da bacia hidrográfica deve ser, de preferência, uma iniciativa das pessoas, instituições e lideranças da região. É da ação dessas forças sociais que deve nascer a vontade da associação sob a forma de comitê para refletir, discutir e propor decisões sobre os problemas de qualidade e quantidade da água.

Esta é uma ação de implementação a ser coordenada pelas secretarias de recursos hídricos estaduais (SEMARH/PB e SERHID/RN), com o apoio do PROÁGUA.

### 5.2.2 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS PORÇÕES DAS BACIAS NA PARAÍBA

#### 5.2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO RIO JACU (BOQUEIRÃO DO JAPI)

A maioria dos municípios pertencentes às bacias dos Jacu e Curimataú têm seu abastecimento de água garantidos através de reservatórios de acumulação. Entretanto, alguns desses reservatórios estão com suas capacidades de atenderem às demandas futuras, e alguns até as atuais, comprometidas. Além de não dispor de uma quantidade suficiente de água, a qualidade nestes reservatórios apresenta-se inadequada para a maioria dos consumos devido a elevada concentração de sais dissolvidos.

A grande dificuldade enfrentada para o atendimento das demandas das comunidades urbanas reside no fato de que na área de maior escassez de água, as regiões oeste e sudoeste das bacias estudadas, não existem locais com potencial hídrico para a construção de novos açudes de maior porte; ou seja, aqueles capazes de garantir as demandas durante as grandes estiagens sem secar. Para suprir as demandas de água, atuais e futuras nas bacias, faz-se necessário a construção de novos reservatórios que sirvam de manancial para o abastecimento urbano.

Após estudos e visita às bacias propõe-se a construção de uma barragem no rio Jacu, na altura do Boqueirão do Japi, próximo a divisa entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte (Figura 5.1). Nesta seção, o volume médio anual escoado calculado foi de 33x106 m³. A bacia de contribuição para esta seção foi considerada como sendo a área da Bacia III (ver mapa da rede de drenagem no Volume 4 do Diagnóstico) excluídas as áreas das bacias dos açudes Santa Rita do Cais e Boqueirão do Cais, o que resultou em uma superfície de contribuição de 529 Km².

A construção desse reservatório não afetará as disponibilidades hídricas a jusante, visto que o único açude construído no curso principal do rio Jacu em território potiguar , o açude Japi II, encontra-se inoperante devido ao assoreamento do reservatório.

Outra alternativa, além da construção de açudes nas bacias em estudo, seria a transposição de águas da bacia do rio Mamanguape, fato que já ocorre na atualidade, pois vários municípios da bacia do rio Curimataú, tem o seu abastecimento garantido por reservatórios situados naquela bacia. Entretanto, para se fazer esta transposição, é necessário um estudo mais aprofundado das disponibilidades e das demandas em toda a bacia do Mamanguape.

A construção da uma barragem no rio Jacu se constitui numa ação de implementação a ser realizada em curto prazo sendo coordenada pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba (SEMARH). Estudos hidrológicos indicam que esta barragem poderá ter capacidade de armazenamento entre 40 e 60 milhões de m³, devendo ser capaz de assegurar o atendimento das demandas de água para consumo humano nas cidades de Cuité, Nova Floresta, Damião, Barra de Santa Rosa, Araruna, Tacima, Riachão e Cacimba de Dentro. Este projeto poderá ser incluído no programa PROÁGUA, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

Espera-se que ao final do 5º ano a construção do barramento já esteja concluída, bem como toda a infra estrutura necessária para levar a água do reservatório até as comunidades.

Figura 5.1 - Localização dos açudes propostos nas bacias do Jacu e Curimataú

#### 5.2.2.2 - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE HÍDRICA DO SISTEMA AQÜÍFERO SERRA DOS MARTINS

Os municípios de Cuité e Nova Floresta, inseridos na bacia do Jacu estão localizados na Serra de Cuité, a qual apresenta um sistema aqüífero peculiar, que se caracteriza por ser um capeamento sedimentar sobre a estrutura cristalina da serra, capaz de acumular e transmitir água em quantidades suficientes para suprir inúmeras fontes e poços da região. Tal sistema é denominado Serra dos Martins.

A exploração do sistema aqüífero Serra dos Martins é responsável pelo atendimento de grande parte da demanda hídrica dos municípios de Cuité e Nova Floresta, entretanto nunca foi feita uma avaliação que quantificasse a disponibilidade e o limite de exploração deste sistema.

Esta ação de desenvolvimento deverá ser realizada a curto prazo, e tem como objetivo o gerenciamento dos recursos hídricos do sistema aqüífero Serra dos Martins. Para tanto faz-se necessária a avaliação do potencial hídrico do sistema e a otimização das áreas irrigadas na bacia do Jacu, uma vez que a disponibilidade hídrica está comprometida prioritariamente com o abastecimento humano.

A meta desta ação é o atendimento das demandas populacionais, mediante tratamento prévio de dessalinização e/ou desinfeção, quando necessário, e a otimização da  agricultura irrigada.

Ao final do 5º ano espera-se a otimização da área irrigada com água subterrânea, bem como o aumento da oferta de água na região.

Esta ação deverá ser coordenada e executada pela Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais (SEMARH), em conjunto com Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e municípios, com o apoio de entidades como a CDRM, SUDEMA, e UFPB.

### 5.2.3 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS PORÇÕES DAS BACIAS NO RIO GRANDE DO NORTE

Como citado anteriormente, as ações aqui apresentadas foram transcritas e sintetizam o que foi extraído do Relatório Síntese (HE – 1358 - R 30 - 1198) do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Hidroservice, 1998), especificamente para as bacias do Jacu e do Curimataú ou de alguma forma relativas às mesmas.

Naquele relatório, consideraram-se as seguintes datas para a implantação das ações (a cargo da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio grande do Norte - SERHID):

- Programa imediato: até o fim do ano 2000

- Programa de curto prazo: de 2001 a 2005

- Programa de médio a longo prazos: 2006 a 2017

Recomenda-se subdividir o programa de médio e longo prazos em qüinqüênios para facilitar a sua gestão e execução.

#### 5.2.3.1 - PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - FIM DO ANO 2000 (Hidroservice, 1998)

- Reavaliação e análise dos critérios de garantia de atendimento às demandas de irrigação e saneamento e a comprovação de sua compatibilidade com as garantias correspondentes, aplicadas e utilizadas no Estado que, porventura, venham a compartilhar o uso da mesma fonte hídrica;

- Elaboração de Termos de Referência para a realização de levantamentos e investigações de campo e a elaboração de estudos visando a verificação da viabilidade de execução de projetos e obras, tais como:

- desassoreamento de açudes ou a simples desobstrução de tomadas d’água, e o modo construtivo de realizá-lo,  levantamento  dos volumes assoreados, caracterização dos sedimentos, reavaliação do potencial de assoreamento dos açudes de perenização do Estado;

- construção de barragens, perfuração de poços e implantação de adutoras, ou uma combinação deles, para o suprimento dos déficits críticos constatados nos municípios;

- construção do açude Montanhas na bacia do rio Curimataú;

- aumento da capacidade de armazenamento de barragens existentes;

- levantamentos cartográficos, topográficos e pedológicos, estudos de mercado dos projetos de irrigação escolhidos etc;

- Realização de estudos geológicos e hidrogeológicos adicionais para a melhor avaliação e estudo dos aqüíferos do Estado, como por exemplo:

- utilização do método geofísico de eletrorresistividade para o estudo do aqüífero Jandaíra, como um instrumento de grande eficácia na detecção e delimitação de zonas carstificadas, para orientar programas de perfuração de poços;

- elaboração de um projeto global de integração das informações dispersas sobre os aluviões do Estado. Este projeto deve ter como objetivo central a compreensão dos mecanismos que comandaram a deposição dos termos arenosos, de modo a poder estabelecer um prognóstico de zonas prospectáveis e se chegar a uma avaliação realista das potencialidades desses depósitos no Estado;

- adoção do binômio fotogeologia/geofísica que vem se revelando muito eficaz na detecção e delimitação de zonas fendilhadas, resultando na eleição de inúmeras altemativas de locação, no domínio das rochas cristalinas;

- Definição de critérios uniformes e homogêneos para a determinação de enchentes de todos os açudes do Estado;

- Recuperação de açudes existentes;

- Recuperação e ampliação da rede hidrometeorológica associada ao registro de marés dos vales úmidos;

- Implantação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

#### 5.2.3.2 - PROGRAMA DE AÇÕES DE CURTO PRAZO - 2001-2005 (Hidroservice, 1998)

- Contratação e execução dos trabalhos e estudos cujos Termos de Referência foram elaborados no programa anterior (ações imediatas);

- Obtenção de recursos financeiros para a implementação dos projetos considerados viáveis;

- Preparação progressiva de documentos de licitação dos projetos cuja viabilidade técnico-financeira foi comprovada;

- Execução das obras conforme o planejamento resultante do item anterior (ações imediatas);

- Realizar estudos interinstitucionais para a definição das regiões homogêneas do Estado tomando em conta os recursos hídricos, a geomorfologia, uso de solos, aspectos sócio-econômicos e infra-estrutura de transportes.

#### 5.2.3.3 - PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS - 2006-2017 (Hidroservice, 1998)

- Revisões e atualizações do PERH e o seu banco de dados.

- Contratação progressiva das obras para alcançar os objetivos estabelecidos até o ano 2020, prévia à realização dos respectivos estudos e à garantia dos correspondentes financiamentos;

- Realizar novas simulações de operação dos reservatórios caso se importem vazões diretamente da Paraíba ou, indiretamente, via transposição do rio São Francisco, visando a definição de novas regras de operação.

#### 5.2.2.4 - PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO

As recomendações ora apresentadas refletem o que de imediato se depreende dos estudos realizados, e se constituem de necessidades mais prementes, cuja efetivação deverá trazer mais dados e de maior qualidade, vindo também a servir de elemento para estudos futuros.

##### 5.2.2.4.1 - HIDROMETEOROLOGIA E SEDIMENTOMETRIA

Com relação à climatologia, pluviometria e instalação de novos postos fluviométricos, as recomendações encontram-se inseridas na ação de manutenção e ampliação da rede hidrométrica, anteriormente descrita.

a) Fluviometria

- execução de medições regulares, com pelo menos uma campanha anual, com medições em todos os postos no período das cheias, e levantamento da seção transversal de réguas. Devido à instabilidade das seções na sua parte baixa, é necessária a execução regular de medições também em cotas baixas;

- os linígrafos deverão ser recuperados e mantidos em operação segura;

- para um controle operativo adequado de cada açude, com volume total superior a 10 x  106m3, e necessário que se tenha um posto fluviométrico que controle as vazões afluentes, uma régua no reservatório, para medir continuamente a variação do seu nível, controle das vazões retiradas em canais ou adutoras e um posto fluviométrico no rio a jusante;

- devido às características de variabilidade das vazões dos rios em todo o Estado, recomenda-se que sejam instalados línígrafos onde possível (inclusive nos açudes) garantindo a sua manutenção (papel, tinta, corda etc.);

b) Controle de Marés nos Vales Úmidos

Recomenda-se instalar linígrafos a poucos quilômetros da foz dos rios Jacu e Curimataú.

c) Sedimentometria

- recomenda-se realizar medições de descarga sólida (pelo menos em suspensão) nos postos fluviométricos mais a jusante dos rios do litoral leste.

Por outro lado, e em complementação às medições de descarga sólida, recomenda-se:

- realizar levantamento topo-batimétrico, com retirada de amostras em várias profundidades, para a determinação de sua granulometria e peso específico, no açude Japi II.

- correlacionar as medições de descarga sólida com os levantamentos topo- batimétricos e recalcular o potencial de assoreamento de todos os açudes com volume superior a 10 x 106 m3.

##### 5.2.2.4.2 - HIDROGEOLOGIA

Monitoramento do Aqüífero Barreiras na Faixa Costeira

Para iniciar o monitoramento sistemático dos principais aqüíferos do Estado, é necessário que se proceda inicialmente à eleição de redes de observação. Esta tarefa pode ser iniciada imediatamente após a conclusão do cadastramento nesse aqüífero.

A eleição de redes de observação implica na análise de todas as fichas de poços preenchidas no campo, interessando o aqüífero Barreiras, de modo a selecionar aqueles poços que permitam a medição dos níveis d'água e que estejam dispostos segundo uma malha o mais possível regular.

Considerando a importância do Aqüífero Barreiras na Região Metropolitana de Natal e em toda a Faixa Costeira Leste, em geral, impõem-se o monitoramento de níveis e descargas. Essas informações são também vitais para futuras e mais realistas avaliações da posição da cunha salina.

Controle do Avanço de Intrusão Salina

- monitoramento dos níveis de salinidade em poços localizados nas proximidades da linha de costa;

- controle dos níveis d'água, através de observações sistemáticas em redes de piezômetros e poços de observação, definidas na região de interesse ao estudo;

- instalação de redes de infiltrômetros para determinação da infiltração pluviométrica e, através da elaboração de balanços hídricos locais e regionais, avaliar as taxas de recarga dos mananciais subterrâneos;

- determinações de porosidade de aqüífero e de coeficientes de dispersão, através de métodos isotópicos, como importante contribuição para a avaliação das relações entre águas doces e salgadas.

Medidas Gerais

- implantação a nível global de um sistema de esgotamento sanitário eficiente;

- monitoramento da qualidade das águas e do nível d'água dos poços;

- a proteção de áreas específicas de maior potencialidade e com águas de melhor qualidade (não afetadas por nitrato), para serem destinadas a novas captações (poços) do sistema púbico de abastecimento;

- obter as informações dos poços da Petrobrás, tanto os perfurados no continente como, principalmente, os perfurados na plataforma continental, além de outros documentos, tais como mapas de topo e base das diferentes formações e mapas estruturais;

- medição das descargas dos rios para avaliação da restituição dos aqüíferos;

- mapeamento de detalhe da borda da Bacia Costeira.

##### 5.2.2.4.3 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Os seguintes parâmetros de qualidade das águas superficiais devem ser determinados (Hidroservice, 1998):

Coliforme Fecal, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos Totais, Turbidez, Bário, Cádmio Chumbo, Cobre, Cromo Total  Níquel, Mercúrio, Zinco, Fenol, Alc. Bicarbonato, Alc. Carbonato, Alc. Hidróxido, Cálcio, Cor, Cloreto Red. Total, Condutividade, Dureza, FerroTotal, Fluoreto, Magnésio, Manganês, Boro, Nitrogênio Nitrato, Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Amoniacal, Nitrogênio Keldahl, Oxigênio Consumido, Sólidos Dissolvidos Totais, Sulfatos, Sílica, Sódio, Sólidos Suspensos, Ortofosfato, Potássio  Transparência, Coliforme Total, Fitoplâncton, Zooplâncton, Clorofila-A, Organoclorados, Organofosforados

Com base em dados de qualidade das águas de estudos anteriores (estudos desenvolvidos na etapa de diagnóstico) e na distribuição espacial de acordo com a drenagem superficial, foram definidos os seguintes números de pontos de amostragem em cada bacia hidrográfica:

Jacu - 02

Curimataú - 03

Os pontos de coleta das amostras de água devem ter acesso fácil e serem representativos do corpo hídrico monitorado. Sempre que possível, devem ser coincidentes com os pontos de monitoramento fluviométricos em operação.

#### 5.2.3.5  CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO RIO CURIMATAÚ

Nos estudos de base efetuados pela Hidroservice identificou-se um sítio de barramento denominado Montanhas, que está localizado nas proximidade da cidade homônima. Este reservatório poderá atender as necessidades das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú.

A construção desta barragem no rio Curimataú constitui numa ação de implementação a ser realizada em curto prazo sendo coordenada pela Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Esta barragem será construída no sítio de barramento Montanhas (Figura 5.1), e sua capacidade de armazenamento será de 170 milhões de m³, devendo ser capaz de assegurar o atendimento das demandas de água para consumo humano nas cidades de Montanhas Nova Cruz, e Pedro Velho (Baixo Curimataú); Espírito Santo, Passagem, Várzea, Serrinha e Santo Antônio (Médio e Baixo Jacu). Este projeto poderá ser incluído no programa PROÁGUA, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente.

Espera-se que ao final do 5º ano a construção do barramento já esteja concluída, bem como toda a infra estrutura necessária para levar a água do reservatório até as comunidades. Os gastos com estudo e construção da barragem foram orçados em R$ 48.330.000,00.

# 6.0 - PROJETOS E PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## 6.1 – NÍVEL FEDERAL

PROAGUA

O PROÁGUA é um programa do Governo Federal coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com financiamento do Banco Mundial que tem por finalidade:

- assegurar a ampliação da oferta de água de boa qualidade em todo o território nacional, promovendo o uso racional dos recursos hídricos, disponibilizado-os de tal forma que a escassez relativa de água deixe de representar obstáculos ao desenvolvimento econômico e social do país;

- atender as demandas por água de boa qualidade, de modo a assegurar o desenvolvimento sócio-econômico do país, em bases sustentáveis, e consolidar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- dotar o Semi-Árido de água para consumo humano e para a produção, concluir de obras inacabadas e prioritárias, tais como barragens, açudes e adutoras , bem como promover o fortalecimento institucional a nível nacional objetivando a melhoria do gerenciamento dos recursos hídricos.

É através do PROÁGUA que atualmente estão sendo realizados vários estudos para o aproveitamento e gerenciamento de recursos hídricos, bem como a construção  de importantes obras, em toda a região Nordeste, obras estas que tem por finalidade o abastecimento humano de água.

Programa de Geoprocessamento

O programa de Geoprocessamento desenvolvido pela Secretaria de Recursos Hídricos do ministério do Meio Ambiente, objetiva utilizar as técnicas de geoprocessamento, aqui referidas como o conjunto que inclui Cartografia Digital, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto, como ferramentas de auxílio ao planejamento e à tomada de decisão nos processos envolvendo recursos hídricos.

Programa Nacional de Irrigação e Drenagem - PRONID

Este programa está sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e é coordenado pela Secretaria dos Recursos Hídricos deste Ministério. O PRONID tem por objetivo promover e consolidar o desenvolvimento sustentável de áreas irrigadas e irrigáveis, por meio de projetos e ações específicas, que sejam:

- indutores de co-inversão privada;

- geradores de emprego e renda;

- promotores de exportação e/ou atendimento estratégico do mercado interno.

Projeto Água Boa

ÁGUA BOA é um programa de Governo Federal, coordenado pela Secretaria dos Recursos Hídricos do ministério do Meio Ambiente. Este programa envolve a purificação de águas, as quais serão utilizadas, principalmente, para beber e para cozinhar. O principal objetivo do ÁGUABOA é contribuir para o atendimento difuso da demanda, transformando águas de qualidade imprópria para uso em água potável, melhorando, assim, as condições de saúde pública das comunidades.

## 6.2 - NO ESTADO DA PARAÍBA

Programa de Estudo e Ações para o Semi Árido – PEASA/UFPB

O PEASA é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e as instituições de pesquisa do Estado, que visa contribuir para o desenvolvimento do 
semi-árido através dos meios e competência inerentes às universidade e demais instituições congêneres, a produção e a difusão de conhecimentos apropriados à região que possam ter sobre esta, efeitos dinamizadores. Uma das ações do PEASA/UFPB foram cursos de treinamento para construção de cisternas em comunidades rurais de vários municípios do Estado. A experiência adquirida pelo projeto do PEASA, será útil quando da implantação desse programa nas bacias dos Rios Jacu e Curimataú.

Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM

O Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM foi criado pelo Decreto Presidencial de 27 de dezembro de 1994, para, através do suprimento de energia elétrica produzida por fontes locais, possibilitar o atendimento das necessidades sociais básicas das populações carentes e a elevação da renda no meio rural.

O grande objetivo do PRODEEM é a utilização das fontes locais de energia renovável para apoiar, de forma sistemática e permanente, o atendimento das necessidades sociais básicas das populações carentes e a elevação da renda no meio rural.

Os objetivos específicos são os seguintes:

- Viabilizar a instalação de sistemas energéticos de produção e uso locais, em comunidades carentes isoladas não servidas por rede elétrica, destinados a apoiar o atendimento das demandas sociais básicas (vertente de Desenvolvimento Social);

- Promover o aproveitamento das fontes de energia descentralizadas no suprimento energéticos aos pequenos produtores, aos núcleos de colonização e às populações isoladas (vertente de Desenvolvimento Econômico);

- Complementar a oferta de energia dos sistemas convencionais com a utilização de fontes de energia renováveis descentralizadas (vertente de Complementação da Oferta de Energia);

- Promover a capacitação de recursos humanos e o desenvolvimento da tecnologia e da indústria nacionais, imprescindíveis à implantação e à continuidade operacional dos sistemas a serem implantados (Base Tecnológica e Industrial).

## 6.3 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Programa de Monitoramento e Fiscalização

O Programa de Monitoramento e Fiscalização dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos do Estado, foi concebido e elaborado pela Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, no âmbito da Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH, e vem sendo implementado desde 1995.

Este Programa tem como diretriz básica a preocupação de estimular, a partir do monitoramento e fiscalização, o gerenciamento dos recursos hídricos de todas as bacias hidrográficas, em cumprimento da Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 6.908, de 01 de Julho de 1996, permitindo a adoção de uma nova e moderna postura frente ao fortalecimento do processo de administração descentralizada destes recursos .

O objetivo geral do programa é realizar o monitoramento, a operação e a fiscalização dos mananciais superficiais e subterrâneos no Estado, possibilitando a administração eficiente dos seus usos múltiplos, garantindo a oferta, a preservação e a conservação dos recursos hídricos estaduais

Programa de Educação e Divulgação

O Programa de Educação e Divulgação foi concebido e elaborado pela Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, no âmbito da Coordenadoria de Gestão de Recursos hídricos - COGERH, e vem sendo implementado desde 1995, com sua área de atuação abrangendo todo o território estadual.

Apresenta-se como um dos principais instrumentos na promoção da mudança de hábitos e costumes, seja de modo formal, junto às escolas, ou de modo informal, junto a sociedade, quanto à utilização racional dos recursos hídricos.

Tem por objetivo geral promover, em parceria com a comunidade, o estímulo à formação de uma consciência crítica quanto a utilização racional, a preservação e a conservação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos disponíveis, visando garantir a sustentabilidade desses recursos para as atuais e futuras gerações.

Programa de Incentivo à Criação de Associações de Usuários de Água

Concebido e elaborado pela Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, no âmbito da Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH, vem sendo implementado desde 1996, com a preocupação de estimular a participação dos usuários de água de todas as bacias hidrográficas, na administração descentralizada, integrada e participativa das águas disponíveis no Estado, em cumprimento da Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 6.908, de 01 de julho de 1996, permitindo a adoção de uma nova e moderna postura frente a um problema secular.

O Programa de Incentivo à Criação de Associações de Usuários de Água tem como objetivo geral a motivação das comunidades abastecidas por um determinado corpo d'água - açude, chafariz de adutora, lagoa, canal, aqüífero, poços, e dessalinizadores, a organizarem instituições representativas de usuários, para participarem da gestão compartilhada e descentralizada dos recursos hídricos, atuando como entidades interlocutoras junto ao Governo do Estado, e ainda, participarem dos programas educativos e sociais a serem desenvolvidos nas comunidades onde estão inseridas.

# 7.0 – 	INSTITUIÇÕES A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

A ANEEL é, após a extinção do DNAEE, o órgão responsável para: planejar, orientar e coordenar o sistema de coleta e elaboração de informações dos recursos hídricos nacionais; manter o registro de dados e informações hidrológicas e promover a sua divulgação e intercâmbio; estabelecer a codificação e registro das estações hidrológicas. Assim, é necessário comunicar a esse órgão qualquer instalação de novas estações ou o restabelecimento e/ou reestruturação das que estiverem em atividade, para a permanente atualização do cadastro. Além das atribuições de manter o cadastro das estações pluviométricas e fluviométricas a ANEEL é a responsável pela instalação e manutenção de postos fluviométricos em todo o território nacional.

Ministério do Meio Ambiente - MMA

Os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, normas, procedimentos e instruções, referentes à essa política, bem como as questões relativas aos impactos ambientais gerados pela modificação do meio ambiente, deverão ser considerados quando da implementação de qualquer ação proposta por esse plano diretor.

Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente - SRH

A Secretaria de Recursos Hídricos, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, propor normas, definir estratégias, implementar programas e projetos, nos temas relacionados com: a gestão integrada do uso múltiplo sustentável dos recursos hídricos; a implantação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos; a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental; implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, dentre eles a outorga de direitos de uso de recursos hídricos de domínio da União.

A integração entre a SRH, a SEMARH (Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba) e a SERHID (Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte), torna-se indispensável ao desenvolvimento das ações voltadas para o gerenciamento dos Recursos Hídricos. Projetos como PROÁGUA, Água Boa e PRONID, dentre outros, são de grande importância para o desenvolvimento de uma região tão carente de água como é a das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET

O INMET desenvolve inúmeras atividades meteorológicas em suporte à agricultura, transporte, defesa civil, indústria, turismo aviação e meio ambiente, dentre outras: ordena, elabora e executa programas e projetos de pesquisas agrometeorológicas e de acompanhamento das modificações climáticas e ambientais; elabora e divulga, diariamente, em nível nacional, a previsão de tempo, avisos e boletins meteorológicos especiais; estabelece, coordena e opera as redes de observações meteorológicas e de transmissão de dados meteorológicos, inclusive aquelas integradas à rede internacional; mantém e opera o banco de dados meteorológicos; mantém laboratórios de instrumentos meteorológicos, para aferição e reparo, com sede em Brasília e nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Belém.

Universidade Federal da Paraíba - UFPB

A Universidade Federal da Paraíba, através das suas atividades de pesquisa e extensão, representa uma instituição de ensino federal cuja integração com os produtores rurais é imprescindível. Esta integração proporcionará aos produtores, alternativas  para soluções de problemas que envolvam difusão tecnológica, formulação de projetos de pesquisa eficazes, eficiência nos sistemas associativos da região das bacias do Jacu e Curimataú. Um dos programas desenvolvido por essa instituição, em seu Campus II na cidade de Campina Grande, é o PEASA/UFPB (Programa de Estudos e Ações para o Semi-Árido).

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE

Além de ser o órgão federal responsável pelos programas de desenvolvimento econômico, social, etc. da região, à SUDENE cabe também o cadastramento e manutenção de grande parte da rede pluviométrica do Nordeste.

Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial) - BIRD

O BIRD é uma instituição internacional, vinculada a Organizações das Nações Unidas que tem por objetivo ajudar a acelerar o desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e Caribe. Tem como funções: promover o investimento de capitais públicos e privados na região; financiar com capital próprio e mobilizar recursos para projetos econômicos e sociais prioritários. O Banco Mundial, através do projeto PROÁGUA é atualmente, o principal financiador dos estudo e das obras infra-estrutura na área de recursos hídricos no Nordeste.

# 8.0 – 	QUADROS DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

As ações propostas neste Plano Diretor são apresentadas a seguir, sob a forma de quadros, os quais contém informações sobre as características, objetivos e metas de cada ação, justificativa, área de atuação, custo estimado por ano, resultados esperados e instituições envolvidas.

5.0 - PLANO DIRETOR DE RECURSOS HÍDRICOS	33

5.1 - METAS, DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS	33

5.1.1 - METAS	33

5.1.2 - DIRETRIZES	35

5.1.3 - ESTRATÉGIAS	36

5.2 - AÇÕES PROPOSTAS PARA GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	36

5.2.1 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS BACIAS COMO UM TODO	37

5.2.1.1 - AÇÕES ALTERNATIVAS EMERGENCIAIS	37

5.2.2.1.1 - ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO ALTERNATIVAS - CISTERNAS	37

5.2.1.2 - AÇÕES ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO	39

5.2.1.2.1 - APROVEITAMENTO DA POTENCIALIDADE DO SISTEMA AQUÍFERO ALUVIAL	39

5.2.1.3 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO	40

5.2.1.3.1 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA	40

5.2.1.3.2 - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS	42

5.2.1.3.3 - Atualização Permanente e Sistemática do Cadastro de Poços	45

5.2.1.3.4 - LEVANTAMENTO E OTIMIZAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGADAS EXISTENTES NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	46

5.2.1.3.5 - AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA EFETIVA NOS LOCAIS DE CAPTAÇÃO	47

5.2.1.3.6 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE A COBRANÇA PELO USO DE ÁGUA BRUTA NA BACIA	47

5.2.1.3.7 - IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ	47

5.2.2 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS PORÇÕES DAS BACIAS NA PARAÍBA	48

5.2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO RIO JACU (BOQUEIRÃO DO JAPI)	48

5.2.2.2 - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE HÍDRICA DO SISTEMA AQÜÍFERO SERRA DOS MARTINS	51

5.2.3 - AÇÕES PROPOSTAS PARA AS PORÇÕES DAS BACIAS NO RIO GRANDE DO NORTE	52

5.2.3.1 - PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - FIM DO ANO 2000 (Hidroservice, 1998)	52

5.2.3.2 - PROGRAMA DE AÇÕES DE CURTO PRAZO - 2001-2005 (Hidroservice, 1998)	54

5.2.3.3 - PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS - 2006-2017 (Hidroservice, 1998)	54

5.2.2.4 - PROPOSTA DE UM PROGRAMA DE MONITORAMENTO	54

5.2.2.4.1 - HIDROMETEOROLOGIA E SEDIMENTOMETRIA	55

5.2.2.4.2 - HIDROGEOLOGIA	56

5.2.2.4.3 - QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS	57

5.2.3.5  CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO RIO CURIMATAÚ	58

6.0 - PROJETOS E PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	59

6.1 – NÍVEL FEDERAL	59

6.2 - NO ESTADO DA PARAÍBA	60

6.3 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	61

7.0 – 	INSTITUIÇÕES A NÍVEL FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	63

8.0 – 	QUADROS DAS AÇÕES PROPOSTAS PARA GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	65

Figura 5.1 - Localização dos açudes propostos nas bacias do Jacu e Curimataú	50