## 14.4 - BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDAS HÍDRICAS

Na elaboração de um Plano Diretor de Recursos Hídricos a quantificação dos recursos hídricos existentes e a identificação de seus usos atuais e perspectivas de usos futuros, são partes integrantes e indissociáveis. Desta forma, é imprescindível a estimativa dos valores de potencialidade, disponibilidade e demanda (atuais e futuras), que venham a possibilitar comparações e previsões, considerando os diversos cenários previstos no Plano Diretor da bacia.

Em virtude disto, as bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú foram definidas como unidades geográficas comparativas, para as quais foram quantificados os valores de potencialidades, disponibilidades e demandas hídricas.

Neste trabalho, o potencial hídrico de cada unidade foi estimado como sendo o seu volume médio anual escoado, obtido a partir de uma série de vazões de longo termo gerada pelo modelo chuva-vazão Tank Model. Deste potencial, admite-se que, pela característica semi-árida da região, uma fração correspondente a 40% seja perdida sob a forma de evapotranspiração. Ao saldo hídrico resultante foi atribuído o termo disponibilidade hídrica máxima, o qual representa a quantidade máxima de água possível de ser explorada em cada bacia.

Para a vazão de regularização dos açudes existentes em cada unidade foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial atual. Como o volume acumulado nos reservatórios varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações na sua bacia de drenagem, os resultados da avaliação de suas disponibilidades hídricas não podem ser expressos em termos absolutos e portanto foram associados a uma freqüência de ocorrência, ou nível de garantia.

As disponibilidades hídricas subterrâneas de todas as unidades tratadas foram abordadas de duas maneiras distintas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

Estimou-se que, para o caso das disponibilidades dos sistemas aqüíferos Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Serra do Martins, a disponibilidade subterrânea máxima seria da ordem de 60 % do potencial hídrico subterrâneo das bacias. Este potencial foi estimado mediante quantificação do fluxo de base nos hidrogramas obtidos do modelo chuva-vazão Tank Model. No caso do sistema Aluvial, como o mesmo é realimentado anualmente, a este percentual do potencial foi acrescido o valor de um terço das reservas. Onde 1/3 (um terço) foi considerado como o valor limite de exploração das reservas, e que permite a recuperação do aqüífero a cada período de chuva.

A disponibilidade subterrânea atual foi estimada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação. Tais disponibilidades foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrarem em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Neste item não foi feita uma analise por sub-bacia porque o número de poços que resultaria para o cálculo das vazões médias não formaria uma amostragem representativa.

Os resultados dos estudos realizados pela HIDROSERVICE, no estado do Rio Grande do Norte, foram adequados, na medida do possível, à metodologia e conceitos empregados pela ATECEL, no estado da Paraíba, de forma a se obter um documento final uniforme para as bacias estudadas.

## 14.4.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

A água por ser um recurso renovável e finito, é o elemento indispensável para a existência dos ecossistemas naturais e para as atividades humanas, e em caso de escassez ou impropriedade, também é um fator limitante ao desenvolvimento de qualquer região. O potencial de desenvolvimento sócio-econômico de uma determinada região está diretamente associado a sua sustentabilidade hídrica. Sendo assim, os recursos hídricos das bacias dos rios Jacu e Curimataú foram analisados à luz de índices de sustentabilidade hídrica (adaptados de Vieira e Vieira, 1995), definidos a seguir:

I UDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade atual;

I UDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade máxima;

I ADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima.

As análises de sustentabilidade que serão desenvolvidas a seguir foram divididas em duas partes, considerando ou não a realização de intervenções com o objetivo de aumentar as disponibilidades nas bacias.

## 14.4.2 – ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DAS BACIAS SEM INTERVENÇÕES NAS DISPONIBILIDADES

Neste item é feita uma análise da sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú, considerando os diversos horizontes contemplados no Plano Diretor, sem quaisquer intervenções nas disponibilidades existentes (1998). As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na Tabela 14.28, as potencialidades estimadas para as duas bacias são apresentadas na Tabela 14.29 e as disponibilidades na Tabela 14.30.

Cabem aqui os seguintes esclarecimentos: no relatório intitulado “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” (HIDROSERVICE, 1998), os termos “potencialidade” e “disponibilidade” de águas subterrâneas foram utilizados para descrever aspectos relacionados, respectivamente, com reservas explotáveis e volumes atualmente explotados. Estas denominações são diferentes das que foram utilizadas neste trabalho, onde foram empregados os termos “potencialidade” para designar o fluxo de base, e “disponibilidade” para designar os volumes explorados anualmente nos poços instalados nas bacias (disponibilidade atual). Sendo assim, foi necessária a padronização dos termos empregados e a organização dos resultados obtidos em ambas as bacias, nos dois estados, obedecendo uma mesma metodologia, de forma a se obter um documento final uniforme para as bacias estudadas.

A soma dos valores de “potencialidade” e “disponibilidade”, como definidos e estimados pela HIDROSERVICE, para os aqüíferos do estado do Rio Grande do Norte, corresponde, em termos quantitativos, ao valor da disponibilidade máxima, que é o termo utilizado neste documento para representar a parcela máxima do potencial hídrico subterrâneo possível de ser explorada em um dado sistema. No estudo realizado pela HIDROSERVICE, não foi estimado um valor que correspondesse ao fluxo de base das bacias estudadas, e portanto, de acordo com a metodologia utilizada neste trabalho, o potencial subterrâneo não foi especificamente abordado.

Tabela 14.28 - Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia | Horizonte | Demandas Hídricas (hm3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abast. Humano | Cons. Animal | Irrigação | Total |
| Jacu | 1998 | 5,83 | 1,34 | 2,12 | 9,29 |
|  | 2003 | 6,23 | 1,34 | 2,28 | 9,85 |
|  | 2008 | 6,63 | 1,34 | 2,44 | 10,41 |
|  | 2018 | 7,33 | 1,34 | 2,78 | 11,45 |
| Curimataú | 1998 | 10,23 | 3,28 | 12,47 | 25,98 |
|  | 2003 | 11,07 | 3,28 | 13,52 | 27,87 |
|  | 2008 | 11,92 | 3,28 | 14,62 | 29,82 |
|  | 2018 | 13,65 | 3,28 | 16,84 | 33,77 |

Tabela 14.29 - Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Potencialidades (hm3/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jacu | Curimataú | Total |
| Superficiais | 175,34 | 403,06 | 578,40 |
| Subterrâneos | 2,26 (*) | 2,57 (*) | 4,83 (*) |
| Total | 177,60 | 405,63 | 583,23 |

(*) Valor estimado apenas para as áreas pertencentes ao estado da Paraíba (Fonte: ATECEL, 1999)

As disponibilidades das bacias dos rios Jacu e Curimataú são constituídas dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

No estado da Paraíba as sedes dos municípios de Cuité e Sossego, ambas na bacia do rio Jacu, e Algodão de Jandaíra, na bacia do Curimataú, são abastecidas pelos açudes Boqueirão do Cais, Santa Rita do Cais e Algodão, respectivamente. No município de Barra de Santa Rosa existem dois mananciais de superfície, os açudes Poleiros e Curimataú. O reservatório Cacimba de Várzea, localizado no município de Solânea, é o principal responsável pela disponibilidade hídrica superficial na bacia do Alto Curimataú.

No relatório HE1358-R09-0298, intitulado “Simulação da Operação dos Sistemas Hídricos Atuais” (HIDROSERVICE, 1998), do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, foram considerados todos os açudes cujas capacidades, à época de suas construções, fossem iguais ou superior a 10 milhões de metros cúbicos. De acordo com o relatório citado, na bacia do Curimataú/RN não foi constatada a existência de reservatórios que possuíssem tais características e, por conseguinte, a disponibilidade desta região não foi abordada. Segundo o mesmo relatório, o único reservatório existente na bacia do rio Jacu/RN, açude Japi II, tem problema de assoreamento, apresentando regularização nula.

No município de Cuité, na Paraíba, a água contida no sistema aqüífero Serra do Martins, apesar do elevado teor de sais dissolvidos, se constituí atualmente na principal alternativa de aproveitamento hídrico subterrâneo daquela região. O sistema Aluvial está contido nos aluviões que drenam as bacias, os quais constituem manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica. Tal Sistema é ainda pouco explorado. Nas demais áreas a água subterrânea é explorada, predominantemente, nas fraturas do sistema Cristalino.

No estado do Rio Grande do Norte, os recursos hídricos subterrâneos das bacias dos rios Jacu e Curimataú estão contidos nos seguintes sistemas aqüíferos: Cristalino, Barreiras, Aluvial e Dunas, conforme citados e descritos, respectivamente, nos relatórios intitulados “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” e “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte” (HIDROSERVICE, 1998).

A Tabela 14.30 mostra as disponibilidades estimadas nas duas bacias estudadas.

Tabela 14.30 - Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Disponibilidades (hm3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jacu |  | Curimataú |  | Total |  |
|  | Máxima | Atual | Máxima | Atual | Máxima | Atual |
| Superficiais | 105,20 | 6,01 | 241,84 | 6,63 | 347,04 | 12,64 |
| Subterrâneos | 132,42 | 17,65 | 143,64 | 9,78 | 276,06 | 27,43 |
| Total | 237,62 | 23,66 | 385,48 | 16,41 | 623,10 | 40,07 |

Para a bacia do rio Jacu/PB foi estimada uma disponibilidade hídrica superficial atual de 3,72 hm3/ano. No estado do Rio Grande do Norte, a bacia do rio Jacu recebe o aporte hídrico de 2,29 hm3/ano aduzidos da Lagoa do Bonfim para as sedes dos municípios de São José do Campestre, Lagoa D’Anta e Passa e Fica (Programa Estadual de Recursos Hídricos, SERHID/RN, 1999).

Na bacia do rio Curimataú o valor da disponibilidade hídrica superficial atual foi estimado em 5,87 hm3/ano. Todavia a este valor foram acrescidos 0,76 hm3/ano, que atualmente são aduzidos da bacia do rio Mamanguape para o sistema urbano de Belém, Caiçara e Logradouro.

As disponibilidades hídricas subterrâneas atuais estimadas por sistema aqüífero, independentemente de bacia hidrográfica são: 1,39 hm3/ano para o sistema Cristalino, 0,27 hm3/ano para o sistema Serra do Martins, 1,20 hm3/ano para o sistema Aluvial, 24,57 hm3/ano para o sistema Barreiras e nulo para o sistema Dunas.

## 14.4.2.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ COMO UNIDADES GEOGRÁFICAS PARA OS BALANÇOS

A Tabela 14.31 apresenta os índices de sustentabilidade calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidades máxima e atual apresentados nas Tabelas 14.28 e 14.30. Vale lembrar que no cálculo dos índices IUDA e IADM para os horizontes de 2003, 2008 e 2018, as disponibilidades atuais foram mantidas constantes, o que corresponde à não ocorrência de  intervenções nas bacias. Os índices IADM refletem bem esta consideração.

Tabela 14.31 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, sem intervenções nas disponibilidades.

| Sustentabilidade Hídrica | Índices | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
|  | IUDA | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 1,58 | 1,70 | 1,82 | 2,06 |
|  | IUDM | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
|  | IADM | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

* Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte

No caso da bacia do Curimataú, os valores apresentados na Tabela 14.31 e Figura 14.11 mostram um quadro de demanda reprimida (IUDA > 1), indicando que já no ano de 1998 a disponibilidade hídrica não era suficiente para atender às demandas regionais.

Para a bacia do Jacu, o índice IUDA apresentou valores inferiores à unidade para todos os horizontes tratados. Estes resultados mostram uma situação favorável, em termos quantitativos, para o aproveitamento dos recursos hídricos naquela região.

Para o horizonte de planejamento 2018, os índices IUDM indicam que as demandas totais representarão apenas 5% e 9% das disponibilidades máximas das bacias do Jacu e do Curimataú, respectivamente. Este quadro favorável é confirmado pelos índices IADM, os quais indicam que apenas 10% e 4% das disponibilidades máximas das bacias do Jacu e do Curimataú, respectivamente, se encontram ativadas. Estes valores apontam para a possibilidade de aumento na disponibilidade hídrica atual de ambas as bacias estudadas.

Figura 14.11 - Índices de sustentabilidade estimados para as bacias dos rios Jacu e Curimataú

Com o intuito de se obter um melhor entendimento da influência das demandas nos índices de sustentabilidade, estes são discutidos a seguir considerando cada tipo de demanda isoladamente.

## 14.4.2.1.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE: DEMANDAS CONCENTRADAS

## Demandas para abastecimento urbano

As demandas concentradas foram tratadas como sendo aquelas destinadas ao abastecimento humano e industrial das sedes municipais, lembrando que as demandas para a indústria foram incluídas no consumo médio “per capita” urbano adotado nas bacias.

Admite-se neste item que as demandas urbanas sejam atendidas pelos mananciais que abastecem as sedes municipais, e pelas transposições provenientes da bacia do rio Mamanguape, na Paraíba, e da Lagoa do Bonfim, no Rio Grande do Norte. Sendo assim, com os valores de disponibilidades e demandas correspondentes, estimou-se os índices IUDA e IUDM para cada uma das bacias estudadas.

Tabela 14.32 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IADM para o abastecimento urbano das sedes municipais - (Dados em hm3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sup. Atual * | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Demanda Urbana | 4,90 | 5,31 | 5,71 | 6,37 | 7,79 | 8,46 | 9,14 | 10,47 |
| IUDA | 0,83 | 0,90 | 0,97 | 1,08 | 1,57 | 1,71 | 1,84 | 2,11 |
| IADM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

(*) Valores das disponibilidades dos açudes com capacidade superior a 1.000.000 m3, subtraídos de 3%

(**) Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte

Constata-se da Tabela 14.32, que até o horizonte 2008, na bacia do rio Jacu, não há restrições, em termos quantitativos, para o abastecimento urbano quando este é considerado prioritário, ou seja, quando não são computadas as demandas para abastecimento humano no setor rural, consumo animal e irrigação. No entanto, este resultado favorável distorce a real situação de algumas sedes municipais localizadas na região, principalmente nas épocas de seca, quando a maioria dos açudes fica com seus níveis baixos, e a pouca água restante tem sua qualidade comprometida. Além do fato da influência da limitação de dados a respeito das disponibilidades hídricas superficiais das bacias do Médio e Baixo Jacu no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Tabela 14.32, na bacia do rio Curimataú foi verificado, para todos os horizontes tratados, que as disponibilidades hídricas superficiais da região não atendem às demandas urbanas (IUDA > 1). Em parte este resultado desfavorável foi influenciado pela inexistência de informações sobre a disponibilidade na bacia do Baixo Curimataú.

Observando-se os resultados do IUDA apresentados nas Tabelas 14.31 e 14.32, pode-se verificar que o abastecimento urbano tem um peso considerável na sustentabilidade das bacias do Jacu e do Curimataú..

## Demandas para abastecimento da população rural

Para o abastecimento humano na zona rural, incluindo os distritos, consumo animal e irrigação, os mananciais utilizados foram identificados neste estudo como sendo os mesmos.

Neste item admite-se que a demanda rural, entendida como sendo a soma das demandas das populações dos distritos com as da zona rural, por ser mais dispersa, seja atendida por pequenos açudes (capacidade de até 1,0 hm3) e pelos poços existentes na região. Apesar das comunidades rurais serem normalmente atendidas pelos pequenos açudes da região, estes secam nos períodos de estiagem prolongados, obrigando-as a recorrer aos açudes com maiores capacidades de armazenamento.

Dessa forma, a disponibilidade para atendimento da população rural foi calculada acrescentado-se  3% dos volumes máximos dos açudes com capacidade superior a 1,0 hm3, à disponibilidade subterrânea atual e dos pequenos açudes. Os valores dos índices IUDA e IUDM calculados na Tabela 14.33 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano rural.

Tabela 14.33 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sub. Atual + 3% | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Demanda Rural | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 2,44 | 2,61 | 2,78 | 3,18 |
| IUDA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,32 |
| IUDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

De acordo com a Tabela 14.33, nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, as demandas da população rural são atendidas para todos os horizontes tratados (IUDA  1). O índice IADM aponta para a possibilidade de incremento na disponibilidade atual, em ambas as bacias estudadas, mediante ativação de parte da disponibilidade subterrânea máxima ainda inativa.

Na disponibilidade apresentada na Tabela 14.33, a maior contribuição se deve à água subterrânea (17,65 hm3), que se concentra principalmente no Sistema Barreiras/RN  (15,59 hm3) na região leste das bacias do Jacu e do Curimataú. Maiores detalhes serão apresentados na análise das bacias a nível estadual

## Demandas para abastecimento animal

Estima-se neste item que a demanda para abastecimento animal seja atendida pelo saldo de disponibilidade hídrica depois de descontadas as demandas para abastecimento humano da zona rural e dos distritos.

Tabela 14.34 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Saldo Disp. Zona Rural | 16,83 | 16,84 | 16,84 | 16,80 | 7,49 | 7,32 | 7,15 | 6,75 |
| Demanda Animal | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| IUDA | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,49 |

De acordo com a Tabela 14.34, tanto na bacia do rio Jacu quanto na do Curimataú, a demanda animal é atendida em todos os horizontes tratados (IUDA > 1).

# Demandas para irrigação

As disponibilidades para irrigação foram estimadas subtraindo-se das disponibilidades totais os volumes de água comprometidos com o abastecimento humano na zona rural e para os rebanhos, conforme a escala de prioridades preconizada na Lei Federal 9433/97.

Os valores de IUDA calculados na Tabela 14.35 refletem o comprometimento para irrigação.

Tabela 14.35 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Saldo Disp. Zona Rural | 15,49 | 15,50 | 15,50 | 15,46 | 4,21 | 4,04 | 3,87 | 3,47 |
| Demanda Irrigação | 2,12 | 2,28 | 2,44 | 2,78 | 12,47 | 13,52 | 14,62 | 16,84 |
| IUDA | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 2,96 | 3,34 | 3,77 | 4,85 |

Os valores de IUDA, apresentados na Tabela 14.35, indicam que a demanda para  irrigação é atendida apenas na bacia do rio Jacu, que apresenta uma disponibilidade subterrânea bem superior à da bacia do Curimataú, enquanto esta apresenta um quadro de demanda para irrigação fortemente reprimido.

Desta análise das bacias como um todo ficaram evidenciados os seguintes aspectos:

- Bacia do rio Jacu – apesar dos índices globais indicarem uma situação favorável em termos de utilização das disponibilidades na bacia (Tabela 14.31), a análise do atendimento às demandas para abastecimento das sedes municipais (Tabela 14.32), mostrou que a partir do ano de 2008 há necessidade de aumento nas disponibilidades para estas demandas;

- Bacia do rio Curimataú – os índices globais indicaram, já em 1998 uma demanda reprimida, que se deve principalmente à irrigação, somadas àquelas destinadas ao abastecimento urbano.

Como neste item as bacias hidrográficas foram consideradas como unidades geográficas para o confronto entre as demandas e as disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação das bacias como um todo, e portanto, não são sensíveis aos problemas localizados.

## 14.4.2.2 – ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE DAS BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ, A NÍVEL ESTADUAL, COMO UNIDADES GEOGRÁFICAS PARA OS BALANÇOS

Esta análise é realizada com o objetivo de identificar, de forma mais precisa, onde ocorrem os problemas de disponibilidade hídrica nas bacias. Para isto, neste trabalho convencionou-se denominar de Alto Jacu e de Alto e Médio Curimataú as áreas das bacias dos rios Jacu e Curimataú pertencentes ao estado da Paraíba, cabendo os termos Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú àquelas pertencentes ao Rio Grande do Norte, conforme a Figura 14.12.

Figura 14.12 – Divisão das bacias dos rios Jacu e Curimataú

As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na Tabela 14.36.

Tabela 14.36 - Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia | Horizonte | Demandas Hídricas (hm3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abast. Humano | Cons. Animal | Irrigação | Total |
| Alto Jacu | 1998 | 1,27 | 0,29 | 0,38 | 1,94 |
|  | 2003 | 1,40 | 0,29 | 0,38 | 2,07 |
|  | 2008 | 1,55 | 0,29 | 0,38 | 2,22 |
|  | 2018 | 1,94 | 0,29 | 0,38 | 2,61 |
| Médio e Baixo Jacu | 1998 | 4,56 | 1,05 | 1,74 | 7,35 |
|  | 2003 | 4,83 | 1,05 | 1,90 | 7,78 |
|  | 2008 | 5,08 | 1,05 | 2,06 | 8,19 |
|  | 2018 | 5,39 | 1,05 | 2,40 | 8,84 |
| Alto e Médio Curimataú | 1998 | 6,51 | 2,64 | 0,98 | 10,13 |
|  | 2003 | 7,03 | 2,64 | 0,98 | 10,65 |
|  | 2008 | 7,58 | 2,64 | 0,98 | 11,20 |
|  | 2018 | 8,84 | 2,64 | 0,98 | 12,46 |
| Baixo Curimataú | 1998 | 3,72 | 0,64 | 11,49 | 15,85 |
|  | 2003 | 4,04 | 0,64 | 12,54 | 17,22 |
|  | 2008 | 4,34 | 0,64 | 13,64 | 18,62 |
|  | 2018 | 4,81 | 0,64 | 15,86 | 21,31 |

As potencialidades estimadas para as duas bacias estão resumidas na Tabela 14.37.

Tabela 14.37 - Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Potencialidades (hm3/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recursos Superficiais | Recursos Subterrâneos | Total |
| Alto Jacu | 45,16 | 2,26 | 47,42 |
| Médio e Baixo Jacu | 130,18 | * | 130,18 |
| Alto e Médio Curimataú | 81,39 | 2,57 | 83,96 |
| Baixo Curimataú | 321,67 | * | 321,67 |
| Total | 578,40 | 4,83 | 583,23 |

* Dado não disponível

A Tabela 14.38 mostra as disponibilidades estimadas nas duas bacias estudadas.

Tabela 14.38 - Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Disponibilidades (hm3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recursos Superficiais |  | Recursos Subterrâneos |  | Total |  |
|  | Máxima | Atual | Máxima | Atual | Máxima | Atual |
| Alto Jacu | 27,10 | 3,72 | 2,16 | 0,51 | 29,26 | 4,23 |
| Médio e Baixo Jacu | 78,11 | 2,29 | 130,26 | 17,14 | 208,37 | 19,43 |
| Alto e Médio Curimataú | 48,83 | 6,63 | 4,14 | 0,36 | 52,97 | 6,99 |
| Baixo Curimataú | 193,00 | 0,00 | 139,50 | 9,42 | 332,50 | 9,42 |
| Total | 347,04 | 12,64 | 276,06 | 27,43 | 623,10 | 40,07 |

A Tabela 14.39 e a Figura 14.13 apresentam os índices de sustentabilidade calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidades máxima e atual, apresentados nas Tabelas 14.36 e 14.38.

Tabela 14.39 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias estudadas

| Bacias | Horizonte | Índices de Sustentabilidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IUDA | IUDM | IADM |
| Alto Jacu | 1998 | 0,46 | 0,07 | 0,14 |
|  | 2003 | 0,49 | 0,07 | 0,14 |
|  | 2008 | 0,52 | 0,08 | 0,14 |
|  | 2018 | 0,62 | 0,09 | 0,14 |
| Médio e Baixo Jacu | 1998 | 0,38 | 0,04 | 0,09 |
|  | 2003 | 0,40 | 0,04 | 0,09 |
|  | 2008 | 0,42 | 0,04 | 0,09 |
|  | 2018 | 0,45 | 0,04 | 0,09 |
| Alto e Médio Curimataú | 1998 | 1,45 | 0,19 | 0,13 |
|  | 2003 | 1,52 | 0,20 | 0,13 |
|  | 2008 | 1,60 | 0,21 | 0,13 |
|  | 2018 | 1,78 | 0,24 | 0,13 |
| Baixo Curimataú | 1998 | 1,68 | 0,05 | 0,03 |
|  | 2003 | 1,83 | 0,05 | 0,03 |
|  | 2008 | 1,98 | 0,06 | 0,03 |
|  | 2018 | 2,26 | 0,06 | 0,03 |

Figura 14.13 - Índices de sustentabilidade estimados para as bacias dos rios Jacu e Curimataú, a nível estadual

Os índices de utilização (IUDM) e ativação (IADM) das disponibilidades máximas das bacias indicam amplas possibilidades de aumento na oferta hídrica.

Os valores do Índice de Utilização de Demanda Atual (IUDA), apresentados na Tabela 14.39, a princípio indicam que na bacia do Jacu como um todo não existem problemas para o atendimento de suas demandas. Todavia este resultado favorável, que em muito se deve ao aporte subterrâneo do sistema Barreiras, presente nas exposições de Lagoa D’Anta, Santo Antônio, Serrinha e do extremo leste da bacia do Baixo Jacu, não retrata a realidade da bacia.

A região da bacia do Médio Jacu não possui sistemas aqüíferos com disponibilidades significativas, nem reservatórios superficiais capazes de suprir à demanda regional, motivo pelo qual parte de sua demanda é atendida pela água proveniente da Lagoa do Bonfim (bacia do rio Trairi).

A sustentabilidade da bacia do Alto Jacu é limitada pelo aspecto qualitativo dos recursos hídricos da região, em cuja área de abrangência existe predominância de solos com características salinas, que tornam as águas acumuladas na maioria dos reservatórios, superficiais e subterrâneos, impróprias para o consumo humano.

Na bacia do rio Curimataú como um todo os índices IUDA, maiores que a unidade, apontam para uma demanda fortemente reprimida para todos os horizontes tratados. A situação é mais crítica na região do baixo Curimataú.

## 14.4.2.2.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE: DEMANDAS CONCENTRADAS

As análises apresentadas neste item estão baseadas no índice de utilização das disponibilidades atuais (IUDA), uma vez que os índices referentes à disponibilidade máxima apresentados nas análises anteriores confirmam a possibilidade de aumento na oferta hídrica em ambas as bacias.

## Demandas para abastecimento urbano

Estas demandas concentradas incluem o abastecimento humano e industrial das sedes municipais.

Tabela 14.40 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (Dados em hm3/ano)

| Horizontes | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacias | Alto Jacu |  |  |  | Médio e Baixo Jacu |  |  |  |
| I UDA | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 1,76 | 1,90 | 2,03 | 2,21 |
| Bacias | Alto e Médio Curimataú |  |  |  | Baixo Curimataú |  |  |  |
| I UDA | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,89 | * | * | * | * |

(*) Sem informação de disponibilidade superficial atual (Fonte: HIDROSERVICE, 1998)

Nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, localizadas na Paraíba, os índices IUDA mostram um atendimento satisfatório das demandas urbanas até o horizonte 2018.

No cálculo dos índices IUDA das bacias do Médio e Baixo Jacu, que se encontram localizadas no Rio Grande do Norte, não foram computadas as disponibilidades dos reservatórios com capacidade inferior a 10 hm3, em razão destes reservatórios não terem sido considerados pela HIDROSERVICE, empresa que elaborou o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio grande do Norte. Foram considerados apenas 2,29 hm3/ano aduzidos da Lagoa do Bonfim para as sedes dos municípios de São José do Campestre, Lagoa D’Anta e Passa e Fica (Programa Estadual de Recursos Hídricos, SERHID/RN, 1999). A falta de informações a respeito dos mananciais que abastecem os demais municípios destas bacias, explica o fato dos índices IUDA terem indicado uma demanda reprimida.

Para a bacia do Baixo Curimataú não foi possível calcular os IUDA devido à falta de informações de disponibilidade hídrica daquela região nos estudos da HIDROSERVICE.

## Demandas para abastecimento da população rural

Os valores dos índices IUDA calculados na Tabela 14.41 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano na zona rural e nos distritos municipais.

Tabela 14.41 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em hm3/ano)

| Horizontes | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacias | Alto Jacu |  |  |  | Médio e Baixo Jacu |  |  |  |
| I UDA | 0,78 | 0,86 | 0,96 | 1,22 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Bacias | Alto e Médio Curimataú |  |  |  | Baixo Curimataú |  |  |  |
| I UDA | 5,97 | 6,44 | 6,94 | 8,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

O resultado favorável para o atendimento das demandas humanas no setor rural das bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú, apresentados na Tabela 14.41, deve-se, quase que exclusivamente, ao aporte hídrico do sistema Barreiras, que ocorre naquelas regiões.

Na bacia do Alto Jacu o atendimento à demanda humana na zona rural estará comprometido a partir de 2008, enquanto nas bacias do Alto e Médio Curimataú, em situações bem mais críticas, em 1998 a demanda já era quase 6 (seis) vezes maior que a oferta. A região paraibana das bacias do rios Jacu e Curimataú não possui sistemas aqüíferos com vocação hidrogeológica significativa, e a exploração de água subterrânea, naquela região, se restringe aos sistemas Serra do Martins (exposição de Cuité/Nova Floresta), Aluvial e Cristalino.

## Demandas para abastecimento animal

Estima-se neste item que a demanda para abastecimento animal seja atendida pelo saldo de disponibilidade depois de descontadas as demandas para abastecimento humano da zona rural e dos distritos.

Os valores de IUDA calculados na Tabela 14.42 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento animal.

Tabela 14.42 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para o Abastecimento Animal - (Dados em hm3/ano)

| Horizontes | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacias | Alto Jacu |  |  |  | Médio e Baixo Jacu |  |  |  |
| I UDA | 2,64 | 4,14 | 14,50 | ** | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Bacias | Alto e Médio Curimataú |  |  |  | Baixo Curimataú |  |  |  |
| I UDA | ** | ** | ** | ** | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |

(**) Disponibilidade esgotada

# A bacia do Alto Jacu, que terá o atendimento ao abastecimento humano na zona rural comprometido a partir de 2008, já não apresentava em 1998 disponibilidade para atender a demanda para o abastecimento animal, enquanto as bacias do Alto e Médio Curimataú têm suas disponibilidades no setor rural completamente esgotadas.

Nas bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú as demandas para abastecimento animal são plenamente atendidas.

# Demandas para irrigação

As disponibilidades para irrigação foram estimadas subtraindo-se das disponibilidades totais os volumes de água comprometidos com o abastecimento humano e com os rebanhos conforme a escala de prioridades.

Os valores de IUDA calculados na Tabela 14.43 refletem o comprometimento para irrigação.

Tabela 14.43 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA para a Irrigação - (Dados em hm3/ano)

| Horizontes | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacias | Alto Jacu |  |  |  | Médio e Baixo Jacu |  |  |  |
| I UDA | ** | ** | ** | ** | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
| Bacias | Alto e Médio Curimataú |  |  |  | Baixo Curimataú |  |  |  |
| I UDA | ** | ** | ** | ** | 1,35 | 1,48 | 1,60 | 1,86 |

(**) Disponibilidade esgotada

Os valores apresentados na Tabela 14.43 ratificam o esgotamento das disponibilidades para o atendimento das demandas na zona rural das bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú.

Nas bacias do Médio e Baixo Jacu o atendimento à demanda para irrigação ainda é bastante satisfatório, enquanto a bacia do Baixo Curimataú já apresentava deficiência em 1998.

14.4.2.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

As análises anteriores desenvolvidas considerando que não ocorram intervenções nas bacias, no sentido de aumentar suas disponibilidades hídricas, permitiram o seguinte diagnóstico das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú:

- De uma maneira geral, os índices de utilização (IUDM) e ativação (IADM) das disponibilidades máximas das bacias dos rios Jacu e Curimataú, indicam amplas possibilidades de aumento na oferta hídrica;

- Nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, localizadas na Paraíba, os índices IUDA mostram um atendimento quantitativo satisfatório das demandas urbanas até o horizonte 2018, porém, de acordo com os estudos de diagnóstico deste Plano Diretor, o mesmo não se pode dizer do aspecto qualitativo;

- As bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú não apresentam, atualmente, disponibilidades para atender suas demandas para irrigação;

- Na bacia do Alto Jacu o atendimento à demanda humana na zona rural estará comprometido a partir de 2008, enquanto nas bacias do Alto e Médio Curimataú, cujas situações são bem mais críticas, já em 1998 esta demanda era quase 6 (seis) vezes maior que a oferta;

- A falta de informações a respeito dos mananciais que abastecem a grande maioria dos municípios das bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú, impossibilitou a quantificação das disponibilidades hídricas destas regiões e, por conseguinte, um diagnóstico preciso de suas sustentabilidades quanto às demandas urbanas;

- As bacias do Médio e Baixo Jacu (RN) não apresentaram problemas de disponibilidade hídrica, dentro dos horizontes de alcance deste Plano Diretor, para atendimento de suas demandas na zona rural, quais sejam: abastecimento humano, consumo animal e irrigação;

- A bacia do Baixo Curimataú não apresentou problemas no atendimento das demandas para abastecimento humano e consumo animal na zona rural, porém a sua demanda para irrigação já se encontrava reprimida desde 1998;

- A região da bacia do Médio Jacu não possui sistemas aqüíferos com disponibilidades significativas, nem reservatórios superficiais capazes de suprir à demanda regional, motivo pelo qual parte de sua demanda é atendida pela água proveniente da Lagoa do Bonfim (bacia do rio Trairi);

## 14.4.3 – ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DAS BACIAS COM INTERVENÇÕES NA DISPONIBILIDADE

Neste item é feita uma análise da sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú, quanto às demandas urbanas, para os diversos horizontes contemplados no Plano Diretor, considerando o aumento nas disponibilidades da bacia do Alto Jacu, através da construção do açude Boqueirão do Japi (capacidade de 40 a 60 milhões de m3), e da bacia do Baixo Curimataú, pela construção do açude Montanhas (capacidade de 170 milhões de m3). Informações preliminares indicam ser de boa qualidade a água na região do Boqueirão do Japi, entretanto são necessários estudos mais detalhados a este respeito. As ações referentes às construções destes mananciais são apresentadas com maiores detalhes nos volumes 2 (Saneamento Básico) e 3 (Recursos Hídricos) do Plano Diretor (Tomo2). As Tabelas 14.44, 14.45 e 14.46 apresentam os valores de disponibilidades e índices de sustentabilidade corrigidos.

As ações apresentadas no Plano Diretor (Tomo 2), Saneamento Básico (Volume 2), prevêem que o açude Boqueirão do Japi, localizado na bacia do Alto Jacu, dará suporte ao abastecimento de várias sedes municipais e comunidades rurais do Alto Jacu e do Alto Curimataú, enquanto o açude Montanhas, localizado no Baixo Curimataú, abastecerá vários municípios daquela região e do Baixo Jacu.

Tabela 14.44 – Disponibilidades corrigidas para as bacias do Alto Jacu e Baixo Curimataú

| Recursos Hídricos |  | Disponibilidades (hm3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Recursos Superficiais |  | Recursos Subterrâneos |  | Total |  |
|  |  | Máxima | Atual | Máxima | Atual | Máxima | Atual |
| Alto Jacu | s/ interv. | 27,10 | 3,72 | 2,16 | 0,51 | 29,26 | 4,23 |
|  | c/ interv. | 27,10 | 11,49 | 2,16 | 0,51 | 29,26 | 12,00 |
| Baixo Curimataú | s/ interv. | 193,00 | 0,00 | 139,50 | 9,42 | 332,50 | 9,42 |
|  | c/ interv. | 193,00 | 23,08 | 139,50 | 9,42 | 332,50 | 32,50 |

Tabela 14.45 – Comparação dos índices de sustentabilidade globais antes e após o aumento nas disponibilidades das bacias

| Bacias | Horizontes | Índices de Sustentabilidade |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IUDA |  | IUDM |  | IADM |  |
|  |  | s/ interv | c/ interv | s/ interv | c/interv | s/ interv | c/ interv |
| Alto Jacu | 1998 | 0,46 | 0,46 | 0,07 | 0.07 | 0,14 | 0,14 |
|  | 2003 | 0,49 | 0,17 | 0,07 | 0.07 | 0,14 | 0.41 |
|  | 2008 | 0,52 | 0,19 | 0,08 | 0.08 | 0,14 | 0.41 |
|  | 2018 | 0,62 | 0,22 | 0,09 | 0.09 | 0,14 | 0.41 |
| Médio e Baixo Jacu | 1998 | 0,38 | 0,38 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0.09 |
|  | 2003 | 0,40 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0.10 |
|  | 2008 | 0,42 | 0,39 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0.10 |
|  | 2018 | 0,45 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0.10 |
| Alto e Médio Curimataú | 1998 | 1,45 | 1,45 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0.13 |
|  | 2003 | 1,52 | 1,16 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0.17 |
|  | 2008 | 1,60 | 1,21 | 0,21 | 0,21 | 0,13 | 0.17 |
|  | 2018 | 1,78 | 1,35 | 0,24 | 0,24 | 0,13 | 0.17 |
| Baixo Curimataú | 1998 | 1,68 | 1,68 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0.03 |
|  | 2003 | 1,83 | 0,53 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0.10 |
|  | 2008 | 1,98 | 0,57 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0.10 |
|  | 2018 | 2,26 | 0,66 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0.10 |

Os valores de IUDA apresentados na Tabela 14.44 mostram uma sensível melhora no quadro de sustentabilidade das bacias estudadas, principalmente no Alto Jacu e no Baixo Curimataú. Este fato por si só, já justifica a construção dos referidos mananciais, como será proposto na etapa seguinte deste Plano Diretor. Uma comparação dos índices de utilização das disponibilidades atuais (IUDA) calculados considerando a demanda concentrada no setor urbano é apresentada a seguir na Tabela 14.46.

Tabela 14.46 – Comparação dos índices de utilização das disponibilidades atuais (IUDA) para abastecimento urbano, antes e após o aumento nas disponibilidades

| Bacias | Horizontes | ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ATUAIS - IUDA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABAST. URBANO |  |
|  |  | s/Interv. | c/Interv. |
| Alto Jacu | 1998 | 0,23 | 0,23 |
|  | 2003 | 0,26 | 0,08 |
|  | 2008 | 0,28 | 0,09 |
|  | 2018 | 0,35 | 0,11 |
| Médio e Baixo Jacu | 1998 | 1,76 | 1,76 |
|  | 2003 | 1,90 | 1,14 |
|  | 2008 | 2,03 | 1,22 |
|  | 2018 | 2,21 | 1,33 |
| Alto e Médio Curimataú | 1998 | 0,66 | 0,66 |
|  | 2003 | 0,71 | 0,53 |
|  | 2008 | 0,77 | 0,57 |
|  | 2018 | 0,89 | 0,67 |
| Baixo Curimataú | 1998 | * | 0,15 |
|  | 2003 | * | 0,16 |
|  | 2008 | * | 0,18 |
|  | 2018 | * | 0,20 |

* Sem dados para o cálculo

## Os resultados apresentados na Tabela 14.46 confirmam para as bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, a melhora em seus índices de sustentabilidade provocada pela disponibilidade do açude Boqueirão do Japi.

## Para as bacias do Médio e Baixo Jacu os índices de sustentabilidade, apesar da melhora demonstrada, ainda indicam uma demanda reprimida na área urbana. Considerando que a disponibilidade subterrânea representada pelo Sistema Barreiras, de acordo com as análises anteriores, não foi esgotada no atendimento à demanda rural (abastecimento humano, consumo animal e irrigação), estes recursos podem vir a dar suporte também no atendimento à demanda urbana, através da perfuração de poços, barragens subterrâneas, etc.

Com relação à bacia do Baixo Curimataú, da qual não foram obtidas informações de disponibilidade superficial nos estudos da HIDROSERVICE, pode-se verificar que o açude Montanhas atende plenamente suas demandas urbanas.

## 14.4.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA DAS BACIAS DO JACU E CURIMATAÚ

Considerando as análises apresentadas nos itens anteriores, foi sintetizado o seguinte quadro de diagnóstico final da sustentabilidade hídrica das bacias estudadas:

- Bacia do Alto Jacu (PB) – em termos quantitativos, as maiores deficiências desta bacia se encontram no setor rural, principalmente na irrigação. As demandas urbanas são plenamente atendidas em termos quantitativos, porém a qualidade das águas superficiais, a exemplo do açude Boqueirão do Cais, e subterrâneas (poços da região) não são apropriadas para consumo humano. A construção do açude Boqueirão do Japi poderá resolver este e outros problemas de disponibilidade hídrica na região;

- Bacias do Médio e Baixo Jacu (RN) – a construção do açude Montanhas, juntamente com o incremento na disponibilidade subterrânea através da exploração do Sistema Barreiras, poderá atender por completo as demandas hídricas destas bacias;

- Bacias do Alto e Médio Curimataú (PB) – de forma idêntica à bacia do Alto Jacu, esta bacia não apresenta, nos horizontes deste Plano Diretor, problemas quantitativos para atendimento de suas demandas urbanas, mas sim qualitativos. Na zona rural, e mais especificamente na irrigação, se encontram os maiores déficits destas bacias;

- Bacia do Baixo Curimataú (RN) – as demandas urbanas (consumo humano e abastecimento industrial) poderão ser plenamente atendidas com a construção do açude Montanhas. Na zona rural as demandas para abastecimento humano e consumo animal são  atendidas satisfatoriamente até 2018. Mais uma vez aparece a irrigação como demanda reprimida, visto que a atual disponibilidade subterrânea não é suficiente para atende-la por completo.

- Os índices de utilização (IUDM) e ativação (IADM) das disponibilidades hídricas máximas das bacias dos rios Jacu e Curimataú, indicam amplas possibilidades de aumento na oferta hídrica destas bacias, de modo a solucionar, ao menos em termos quantitativos, os atuais problemas de déficits e aqueles que por ventura venham a surgir até o alcance (2018) deste Plano Diretor de Recursos Hídricos.