# 14.0 - PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

## 14.1 - DEMANDA HÍDRICA NA PARAÍBA

Considerações Gerais

O levantamento de dados de demanda hídrica é uma tarefa árdua e difícil, principalmente, se for considerada, a existência de cadastro e banco de dados desatualizados.

As demandas de água das bacias em estudo foram definidas como se segue:

- Abastecimento de água para usos urbano e rural;

- Água para agricultura:

Demanda de água da pecuária;

Irrigação.

3.	Água para uso industrial.

O estudo das demandas hídricas das bacias do Jacu e Curimataú tem por base o crescimento populacional dos municípios inseridos nas bacias e adoção de parâmetros, tais como coeficientes de consumo, de reforço, etc., compatíveis com a realidade local.

## 14.1.1 - DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para a composição do quadro de estimativa da demanda para abastecimento de água atual, e para os períodos de projeção de 5, 10 e 20 anos, foram considerados os seguintes parâmetros:

- vazão de captação média diária (QMÉDIA) l/s;

- consumo médio “per capta” (q) em l/habdia;

- população a ser abastecida (P), urbana ou rural, em habitantes.

A vazão média diária é calculada pela seguinte expressão:

QMÉDIA=P.q86.400 								     (14.1)

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no 
ítem 11.2 deste relatório e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, compatíveis com a realidade do Estado da Paraíba (Tabela 14.1). Para as comunidades rurais foi adotado um consumo per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para as comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada município, contemplando tanto o setor urbano quanto o rural, e dentro dos horizontes estabelecidos para o plano. As Tabelas 14.2 e 14.3 resumem os valores assim determinados para o abastecimento urbano e rural, respectivamente, inclusive com apuração dos totais gerais de cada bacia hidrográfica.

Tabela 14.1 - Consumo médio per capita adotado por algumas entidades

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | A - para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. B - zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/bah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | A - para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; B - para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; C - para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; D - para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA. | A - até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; B - de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; C - de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; D - de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; E - acima de 500.ooo habitantes: 300 l/hab/dia. |

Fonte: SCIENTEC, PDRH/PB (1996)

Tabela 14.2 - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia / Município | PROJEÇÕES POPULACIONAIS (hab) |  |  |  | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas* | 1.244 | 1.373 | 1.516 | 1.848 | 1,728 | 1,907 | 2,106 | 2,567 | 54.482 | 60.153 | 66.414 | 80.958 |
| Cuité | 10.163 | 10.949 | 11.795 | 13.689 | 17,645 | 19,008 | 20,477 | 23,765 | 556.443 | 599.447 | 645.774 | 749.447 |
| Nova Floresta | 4.712 | 5.596 | 6.647 | 9.376 | 6,544 | 7,773 | 9,231 | 13,022 | 206.380 | 245.115 | 291.119 | 410.653 |
| Sossego* | 1.182 | 1.273 | 1.441 | 1.756 | 1,642 | 1,769 | 2,001 | 2,440 | 51.775 | 55.776 | 63.113 | 76.935 |
| SUB-TOTAL | 17.301 | 19.192 | 21.399 | 26.669 | 27,558 | 30,457 | 33,816 | 41,793 | 869.080 | 960.490 | 1.066.420 | 1.317.992 |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra* | 838 | 925 | 1.021 | 1.245 | 1,163 | 1,284 | 1,418 | 1,729 | 36.684 | 40.502 | 44.718 | 54.510 |
| Araruna | 7.775 | 8.376 | 9.023 | 10.471 | 10,798 | 11,633 | 12,532 | 14,544 | 340.530 | 366.847 | 395.198 | 458.644 |
| Bananeiras | 10.946 | 11.792 | 12.703 | 14.743 | 19,003 | 20,472 | 22,054 | 25,595 | 599.294 | 645.610 | 695.506 | 807.163 |
| Barra de Sta. Rosa | 8.271 | 8.911 | 9.599 | 11.140 | 11,488 | 12,376 | 13,332 | 15,473 | 362.285 | 390.284 | 420.447 | 487.945 |
| Belém | 8.155 | 8.785 | 9.464 | 10.984 | 11,326 | 12,202 | 13,145 | 15,255 | 357.187 | 384.792 | 414.530 | 481.079 |
| Cacimba de Dentro | 8.654 | 9.323 | 10.044 | 11.656 | 12,020 | 12,949 | 13,949 | 16,189 | 379.052 | 408.347 | 439.906 | 510.528 |
| Caiçara | 3.581 | 3.858 | 4.156 | 4.823 | 4,974 | 5,358 | 5,773 | 6,699 | 156.860 | 168.983 | 182.042 | 211.267 |
| Casserengue* | 3.054 | 3.372 | 3.723 | 4.538 | 4,242 | 4,684 | 5,171 | 6,303 | 133.776 | 147.699 | 163.072 | 198.783 |
| Damião* | 1.683 | 1.858 | 2.052 | 2.501 | 2,338 | 2,581 | 2,850 | 3,474 | 73.723 | 81.396 | 89.868 | 109.549 |
| Dona Inês | 4.933 | 5.315 | 5.725 | 6.645 | 6,852 | 7,382 | 7,952 | 9,229 | 216.083 | 232.783 | 250.773 | 291.033 |
| Jacaraú | 8.962 | 9.654 | 10.400 | 12.070 | 12,447 | 13,409 | 14,445 | 16,764 | 392.523 | 422.859 | 455.539 | 528.672 |
| Lagoa de Dentro | 3.682 | 3.967 | 4.273 | 4.959 | 5,114 | 5,509 | 5,935 | 6,888 | 161.277 | 173.741 | 187.168 | 217.217 |
| Logradouro* | 1.579 | 1.744 | 1.925 | 2.347 | 2,193 | 2,422 | 2,674 | 3,259 | 69.174 | 76.373 | 84.322 | 102.788 |
| Riachão* | 1.241 | 1.370 | 1.513 | 1.844 | 1,723 | 1,903 | 2,101 | 2,561 | 54.349 | 60.006 | 66.251 | 80.760 |
| Solânea | 14.822 | 15.967 | 17.201 | 19.963 | 25,732 | 27,721 | 29,863 | 34,658 | 811.494 | 874.209 | 941.771 | 1.092.964 |
| Tacima | 4.941 | 5.323 | 5.734 | 6.655 | 6,862 | 7,393 | 7,964 | 9,243 | 216.413 | 233.138 | 251.156 | 291.477 |
| SUB-TOTAL | 93.117 | 100.539 | 108.557 | 126.583 | 138,28 | 149,28 | 161,16 | 187,86 | 4.360.703 | 4.707.569 | 5.082.267 | 5.924.379 |
| #### TOTAL | 110.419 | 119.731 | 129.956 | 153.252 | 165,84 | 179,73 | 194,97 | 229,65 | 5.229.782 | 5.668.059 | 6.148.688 | 7.242.372 |

(*) municípios emancipados em 01 de janeiro de 1997

Tabela 14.3 - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia / Município | PROJEÇÕES POPULACIONAIS (hab) |  |  |  | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas* | 1.310 | 1.447 | 1.597 | 1.947 | 0,910 | 1,005 | 1,109 | 1,352 | 28.695 | 31.682 | 34.980 | 42.640 |
| Cuité | 10.706 | 11.533 | 12.425 | 14.419 | 7,435 | 8,009 | 8,628 | 10,013 | 234.460 | 252.580 | 272.100 | 315.784 |
| Nova Floresta | 4.963 | 5.895 | 7.001 | 9.876 | 3,447 | 4,094 | 4,862 | 6,858 | 108.699 | 129.100 | 153.331 | 216.288 |
| Sossego* | 1.245 | 1.341 | 1.518 | 1.850 | 0,865 | 0,932 | 1,054 | 1,285 | 27.269 | 29.377 | 33.241 | 40.521 |
| SUB-TOTAL | 18.225 | 20.216 | 22.541 | 28.093 | 12,656 | 14,039 | 15,654 | 19,509 | 399.124 | 442.740 | 493.652 | 615.233 |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra* | 882 | 974 | 1.075 | 1.311 | 0,613 | 0,676 | 0,747 | 0,910 | 19.321 | 21.332 | 23.552 | 28.710 |
| Araruna | 8.190 | 8.823 | 9.505 | 11.030 | 5,687 | 6,127 | 6,600 | 7,660 | 179.355 | 193.216 | 208.149 | 241.565 |
| Bananeiras | 11.530 | 12.422 | 13.382 | 15.530 | 8,007 | 8,626 | 9,293 | 10,785 | 252.516 | 272.031 | 293.055 | 340.102 |
| Barra de Sta. Rosa | 8.713 | 9.386 | 10.112 | 11.735 | 6,051 | 6,518 | 7,022 | 8,149 | 190.813 | 205.560 | 221.447 | 256.998 |
| Belém | 8.590 | 9.254 | 9.969 | 11.570 | 5,966 | 6,427 | 6,923 | 8,035 | 188.128 | 202.667 | 218.330 | 253.381 |
| Cacimba de Dentro | 9.116 | 9.821 | 10.580 | 12.278 | 6,331 | 6,820 | 7,347 | 8,527 | 199.645 | 215.074 | 231.696 | 268.892 |
| Caiçara | 3.772 | 4.064 | 4.378 | 5.081 | 2,620 | 2,822 | 3,040 | 3,528 | 82.617 | 89.002 | 95.881 | 111.273 |
| Casserengue* | 3.217 | 3.552 | 3.922 | 4.781 | 2,234 | 2,467 | 2,724 | 3,320 | 70.459 | 77.792 | 85.889 | 104.698 |
| Damião* | 1.773 | 1.958 | 2.161 | 2.635 | 1,231 | 1,359 | 1,501 | 1,830 | 38.829 | 42.871 | 47.333 | 57.699 |
| Dona Inês | 5.197 | 5.598 | 6.031 | 6.999 | 3,609 | 3,888 | 4,188 | 4,861 | 113.810 | 122.605 | 132.081 | 153.285 |
| Jacaraú | 9.440 | 10.170 | 10.956 | 12.715 | 6,556 | 7,062 | 7,608 | 8,830 | 206.740 | 222.717 | 239.930 | 278.448 |
| Lagoa de Dentro | 3.879 | 4.178 | 4.501 | 5.224 | 2,694 | 2,902 | 3,126 | 3,628 | 84.944 | 91.508 | 98.580 | 114.407 |
| Logradouro* | 1.664 | 1.837 | 2.028 | 2.472 | 1,155 | 1,276 | 1,408 | 1,717 | 36.433 | 40.225 | 44.412 | 54.138 |
| Riachão* | 1.307 | 1.443 | 1.593 | 1.942 | 0,908 | 1,002 | 1,106 | 1,349 | 28.625 | 31.605 | 34.894 | 42.536 |
| Solânea | 15.613 | 16.820 | 18.120 | 21.029 | 10,842 | 11,680 | 12,583 | 14,603 | 341.927 | 368.353 | 396.820 | 460.526 |
| Tacima | 5.205 | 5.607 | 6.040 | 7.010 | 3,614 | 3,894 | 4,195 | 4,868 | 113.983 | 122.792 | 132.282 | 153.519 |
| SUB-TOTAL | 98.089 | 105.907 | 114.353 | 133.341 | 68,12 | 73,55 | 79,41 | 92,60 | 2.148.145 | 2.319.352 | 2.504.331 | 2.920.178 |
| TOTAL BACIAS | 116.314 | 126.123 | 136.894 | 161.434 | 80,77 | 87,59 | 95,07 | 112,11 | 2.547.269 | 2.762.092 | 2.997.983 | 3.535.411 |

(*) municípios emancipados em 01 de janeiro de 1997

## 14.1.2 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA

Neste estudo, para efeito de estimativa da demanda de água para a pecuária, e considerando os efeitos dos períodos secos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, optou-se por não projetar qualquer crescimento do rebanho na região das bacias do Jacu e Curimataú. Dessa forma foram tomados os dados do ano de 1994 para o cálculo da referida demanda.

Para o cálculo da demanda de água para a pecuária foi utilizada a mesma metodologia aplicada no Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Diagnóstico, Estudo de Demanda Hídrica do Estado da Paraíba (1994), como será descrita a seguir.

Utilizou-se os dados de rebanhos do ano de 1994 (IDEME) e definição de uma unidade hipotética de rebanhos denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demanda de Água) calculada como se segue:

BEDA = nb+1/5 roc + ne + ¼ ns) 				                              (14.2)

onde:

nb = número de bufalinos e bovinos;

roc  = razão entre o número de ovinos e caprinos;

ne = número de equídeos (eqüinos, asininos e muares);

ns = Número de suínos.

Os dados censitários do BEDA referentes ao ano de 1994 são apresentados na Tabela 14.4. Para o cálculo da demanda de base para os municípios foi adotado um coeficiente de demanda inicial para a pecuária de qp = 50 l/capita, ou seja:

Qpb = qp BEDA  10-3  365				                                          (14.3)

onde:

Qpb = Demanda anual de base para a pecuária, m3;

qp = Demanda para a pecuária = 50 l/ capita.dia.

As demandas anuais para a pecuária das bacias do Curimataú e Jacu, calculadas de acordo com a equação 14.2, para o ano de 1990, estão apresentadas na Tabela 14.4.

Tabela 14.4 - Número BEDA do ano de 1990 e demanda anual para a pecuária dos municípios das bacias do Curimataú e do Jacu

| Município/Bacia | No BEDA Censitário 1990 | Demanda (m3/ano) Ano/1990 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das Bacia do Curimataú / Jacu | 160.665 | 2.932.137 |
| Baraúnas | NM |  |
| Cuité | 14.707 | 268.403 |
| Nova Floresta | 1.010 | 18.433 |
| Sossego | NM |  |
| TOTAL da Bacia do Jacu | 15.717 | 286.836 |
| Algodão de Jandaíra | NM |  |
| Araruna | 22.090 | 403.143 |
| Bananeiras | 29.120 | 531.440 |
| Barra de Sta. Rosa | 11.722 | 213.927 |
| Belém | - |  |
| Cacimba de Dentro | 10.282 | 187.647 |
| Caiçara | 11.411 | 208.251 |
| Casserengue | NM |  |
| Damião | NM |  |
| Dona Inês | 4.175 | 76.194 |
| Jacaraú | 12.658 | 231.009 |
| Lagoa de Dentro | 5.554 | 101.361 |
| Logradouro | NM |  |
| Riachão | NM |  |
| Solânea | 16.388 | 299.081 |
| Tacima | 21.548 | 393.251 |
| TOTAL da Bacia do Curimataú | 144.948 | 2.645.301 |

## 14.1.3 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO

Os dados utilizados para o cálculo das demandas  para a irrigação têm por base as informações contidas no Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI, 1991; Plano Estadual SGRH, ATECEL, 1994), que são: classes de irrigantes definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada, número de irrigantes, volume diário (m3), área total (ha), lâmina média (mm/dia), área média (ha) e porcentagem.

Considerando que nos últimos 8 (oito) anos as bacias em estudo sofreram grandes impactos na disponibilidade hídrica e também na qualidade de água, devido às estiagens dos períodos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, não foram feitas quaisquer projeções nas áreas irrigadas dos diversos municípios. A partir dos dados do SNI (1991) foi obtida a área total irrigada (ha) e as respectivas demandas anuais (Tabela 14.5), as quais serão utilizadas no balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, que será apresentado no item 14.6.

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)

| Municípios | Área Total (ha) 1990 | Dados SNI 1990 (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das Bacias do Curimataú / Jacu | 196,00 | 1.364,2 |
| Baraúnas | NC* | NC |
| Cuité | 10,00 | 53,90 |
| Nova Floresta | 20,70 | 329,20 |
| Sossego | NC | NC |
| TOTAL da Bacia do Jacu | 30,70 | 383,10 |
| Algodão de Jandaíra | NC* | - |
| Araruna | 7,50 | 80,60 |
| Bananeiras | 46,50 | 224,90 |
| Barra de Sta. Rosa | 27,00 | 188,80 |
| Belém | NC* | NC* |
| Cacimba de Dentro | NC* | NC* |
| Caiçara | NC* | NC* |
| Casserengue | NC* | NC* |
| Damião | NC* | NC* |
| Dona Inês | 13,80 | 139,40 |
| Jacaraú | NC* | NC* |
| Lagoa de Dentro | 18,00 | 47,70 |
| Logradouro | NC* | NC* |
| Riachão | NC* | NC* |
| Solânea | 40,50 | 175,40 |
| Tacima | 12,00 | 124,30 |
| TOTAL da Bacia do Curimataú | 165,30 | 981,1 |

## 14.1.4 - DEMANDA PARA A INDÚSTRIA

Essa demanda está incluída no consumo médio “per capita” adotado para as bacias em estudo, considerando-se:

- que o número de pequenas empresas e indústrias das bacias diminuiu consideravelmente;

- a estiagem prolongada e a recessão que o país atravessa;

- que o consumo atribuído a cada tipo de indústria (têxtil, produtos alimentícios, etc.) é muito baixo e praticamente desprezível.

## 14.6 - BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA

Na elaboração de um plano de desenvolvimento regional, a quantificação dos recursos hídricos existentes, bem como o uso atual e suas perspectivas de uso futuro, é parte integrante e indissociável. Desta forma, é imprescindível a estimativa dos valores de potencialidade, disponibilidade e demanda (atual e futura), que venham a possibilitar comparações e previsões, considerando os diversos cenários previstos no Plano Diretor.

Embora o município seja a unidade administrativa na qual se expressam os valores referentes às demandas hídricas, a recente emancipação de novos municípios trouxe como consequência imediata a desatualização do banco de dados até então existente para a região. Diante do exposto, primeiramente, as bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú foram definidas como unidades geográficas comparativas, e a partir destas foram quantificados os valores de potencialidade, disponibilidade e demandas hídricas. Posteriormente, tais bacias foram subdivididas em sub-bacias, as quais passaram a ser as novas unidades comparativas, e nestas, efetuada a mesma análise quantitativa feita a nível de bacia hidrográfica.

Neste trabalho, o potencial hídrico de cada unidade foi estimado como sendo o seu volume médio anual escoado, determinado através do modelo chuva-vazão Tank Model. Deste potencial, admite-se que, pela característica semi-árida da região, uma fração correspondente a 40% seja perdida sob a forma de evapotranspiração. Ao saldo hídrico resultante foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial máxima, o qual representa a quantidade máxima de água possível de ser explorada em cada bacia ou sub-bacia.

Para a vazão de regularização dos açudes existentes em cada unidade foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial atual. Como o volume acumulado nos reservatórios varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações na sua bacia de drenagem, os resultados da avaliação de suas disponibilidades hídricas não podem ser expressos em termos absolutos e portanto foram associados a uma freqüência de ocorrência, ou nível de garantia.

As disponibilidades hídricas subterrâneas de todas as unidades tratadas foram abordadas de duas maneiras distintas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

Estimou-se que, para o caso das disponibilidades dos sistemas aqüíferos Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Serra do Martins, a disponibilidade subterrânea máxima seria da ordem de 60 % do potencial. No caso do sistema Aluvial, como o mesmo é realimentado anualmente, a este percentual do potencial foi acrescido o valor de um terço das reservas. Onde 1/3 (um terço) foi considerado como o valor limite de exploração das reservas, e que permite a recuperação do aqüífero a cada período de chuva.

A disponibilidade subterrânea atual é estimada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação. Tais disponibilidades foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Neste item não foi feita uma avaliação por sub-bacia porque o número de poços que resultaria para o cálculo das vazões médias não formaria uma amostragem representativa.

## 14.6.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

A água por ser um recurso renovável e finito, é o elemento indispensável para a existência dos ecossistemas naturais e para as atividades humanas, e em caso de escassez ou impropriedade, também é um fator limitante ao desenvolvimento de qualquer região. O potencial de desenvolvimento sócio-econômico de uma determinada região está diretamente associado a sua sustentabilidade hídrica. Diante do exposto, os recursos hídricos das bacias dos rios Jacu e Curimataú foram analisados à luz de índices de sustentabilidade hídrica (adaptados de Vieira e Vieira, 1995), definidos a seguir:

I UDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade atual.

I UDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade máxima.

I ADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima.

## 14.6.1.1 - ANÁLISE DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ COMO UNIDADES GEOGRÁFICAS PARA OS BALANÇOS

## • Índices de sustentabilidade das bacias dos rios Jacu e Curimataú

Trata-se, neste sub-ítem, de se analisar a sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú como um todo, considerando os diversos horizontes contemplados neste plano. As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na Tabela 14.6.

Tabela 14.6 - Demandas hídricas nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia | Horizonte | Demandas Hídricas (106 m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abast. Humano | Cons. Animal | Irrigação | Total |
| Jacu | 1998 | 1,27 | 0,29 | 0,38 | 1,94 |
|  | 2003 | 1,40 | 0,29 | 0,38 | 2,07 |
|  | 2008 | 1,55 | 0,29 | 0,38 | 2,22 |
|  | 2018 | 1,93 | 0,29 | 0,38 | 2,60 |
| Curimataú | 1998 | 6,51 | 2,64 | 0,98 | 10,13 |
|  | 2003 | 7,03 | 2,64 | 0,98 | 10,65 |
|  | 2008 | 7,58 | 2,64 | 0,98 | 11,20 |
|  | 2018 | 8,84 | 2,64 | 0,98 | 12,46 |

As potencialidades estimadas para as duas bacias estão resumidas na Tabela 14.7.

Tabela 14.7 - Potencialidades anuais nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Potencialidades ( 106 m3/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jacu | Curimataú | Total |
| Superficiais | 45,16 | 61,49 | 106,65 |
| Subterrâneos | 2,26 | 2,57 | 4,83 |
| Total | 47,42 | 64,06 | 111,48 |

As disponibilidades das bacias dos rios Jacu e Curimataú são constituídas dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

As sedes dos municípios de Cuité e Sossego, ambas na bacia do rio Jacu, e Algodão de Jandaíra, na bacia do Curimataú, são abastecidas pelos açudes Boqueirão do Cais, Santa Rita do Cais e Algodão, respectivamente. No município de Barra de Santa Rosa existem dois mananciais superficiais, os açudes Poleiros e Curimataú. O reservatório Cacimba de Várzea, localizado no município de Solânea, é o principal responsável pela disponibilidade hídrica superficial na bacia do rio Curimataú.

No município de Cuité a água contida no sistema aquífero Serra do Martins, ainda que de qualidade limitada, se constituí atualmente na principal alternativa de aproveitamento da disponibilidade hídrica subterrânea da região. O sistema Aluvial está contido nos aluviões que drenam as bacias, os quais constituem manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica. O sistema aluvial é um sistema ainda pouco explorado em ambas as bacias estudadas. Nas demais áreas da região a água subterrânea é explorada, predominantemente, nas fraturas do sistema Cristalino.

A Tabela 14.8 mostra as disponibilidades estimadas nas duas bacias estudadas.

Tabela 14.8 - Disponibilidades anuais das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Disponibilidades ( 106 m3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jacu |  | Curimataú |  | Total |  |
|  | Máxima | Atual | Máxima | Atual | Máxima | Atual |
| Superficiais | 27,10 | 3,72 | 36,89 | 5,87 | 63,99 | 9,59 |
| Subterrâneos | 2,16 | 0,51 | 4,14 | 0,36 | 6,30 | 0,87 |
| Total | 29,26 | 4,23 | 41,03 | 6,23 | 70,29 | 10,46 |

Para a bacia do rio Jacu foi estimada uma disponibilidade hídrica superficial atual de 3.720.000 m3/ano.

Na bacia do rio Curimataú o valor da disponibilidade hídrica superficial atual foi estimado em 5.110.000 m3/ano. Todavia a este valor foram acrescidos 765.000 m3/ano, que atualmente são aduzidos da bacia do rio Mamanguape para o sistema urbano de Belém, Caiçara e Logradouro.

As disponibilidades hídricas subterrâneas atuais estimadas por sistema aquífero, independentemente de bacia hidrográfica, são para o sistema Cristalino e Serra do Martins, em termos anuais,  iguais a 602.000 m3 e 266.000 m3, respectivamente.

A Tabela 14.9 apresenta os índices de sustentabilidade calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidades máxima e atual, apresentados nas Tabelas 14.6 e 14.8.

Tabela 14.9 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica nas bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Sustentabilidade Hídrica | Índices | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
|  | IUDA | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,62 | 1,63 | 1,71 | 1,80 | 2,00 |
|  | IUDM | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,30 |
|  | IADM | 0,14 | * | * | * | 0,15 | * | * | * |

* Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte

No caso da bacia do Curimataú, os valores da Tabela 14.9 mostram um quadro de demanda reprimida (IUDA > 1), indicando que mesmo no ano de 1998 a disponibilidade hídrica atual não foi suficiente para atender às demandas da região.

Para a bacia do Jacu, o índice IUDA apresentou valores inferiores à unidade para todos os horizontes tratados. Estes resultados mostram uma situação favorável, em termos quantitativos, para o aproveitamento dos recursos hídricos nesta região.

O índice IADM para as bacias dos rios Jacu e Curimataú foram estimados em 0,14 e 0,15, respectivamente. Estes valores apontam para a possibilidade de aumento na disponibilidade hídrica atual de ambas as bacias estudadas.

Com o intuito de se obter um melhor entendimento da influência das demandas nos índices de sustentabilidades, tais índices foram discutidos isoladamente para cada tipo de demanda.

## • Índices de sustentabilidade: demandas concentradas

As demandas concentradas foram tratadas como sendo as demandas destinadas ao abastecimento humano e industrial das sedes municipais. Atentando para o fato de que certos tipos de industrias (padarias, restaurantes, etc) são parte integrante da comunidade, admitiu-se que suas demandas estejam incluídas no consumo médio “per capita” adotado para as bacias. Desse modo, considerou-se o mesmo nível hierárquico para o abastecimento humano e industrial, porém com tarifas diferenciadas para o uso do setor industrial, a serem definidas pelo órgão administrador encarregado do abastecimento de água das sedes municipais.

Admite-se neste item que as demandas urbanas sejam atendidas pelos mananciais que abastecem as sedes municipais, e no caso da bacia do rio Curimataú, também pela transposição proveniente da bacia do rio Mamanguape. Sendo assim, com os valores de disponibilidades e demandas correspondentes, estimou-se os índices IUDA e IUDM para cada uma das bacias estudadas.

Tabela 14.10 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sup. Atual * | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| Demanda Urbana | 0,87 | 0,96 | 1,06 | 1,32 | 4,36 | 4,71 | 5,08 | 5,92 |
| IUDA | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,36 | 0,76 | 0,82 | 0,89 | 1,03 |
| IUDM | 0,13 | ** | ** | ** | 0,16 | ** | ** | ** |

(*) Valor subtraído de 3% das disponibilidades dos açudes com capacidade superior a 500.000 m3.

(**) Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte

Constata-se da Tabela 14.10, que para a bacia do rio Jacu não há restrições, em termos quantitativos, para o abastecimento urbano quando este é considerado prioritário, ou seja, quando não são computadas as demandas para consumo animal e irrigação. No entanto, este resultado favorável pode mascarar a real situação de algumas sedes municipais localizadas na região, principalmente nas épocas de seca, quando a maioria dos açudes fica com seus níveis baixos, e a pouca água restante passa a ter qualidade duvidosa.

De acordo com a Tabela 14.10, na bacia do rio Curimataú, foi verificado para o horizonte de 1998, um comprometimento de 76% de sua disponibilidade hídrica superficial para o atendimento de sua demanda urbana. Tal situação se agrava progressivamente para os horizontes futuros, até que, no horizonte de 2018 o índice IUDA atinge o valor de 1,04, evidenciando em termo quantitativos o completo esgotamento das disponibilidades hídricas superficiais da região.

## • Índices de sustentabilidade: demandas para abastecimento da população rural

Neste item admite-se que a demanda rural, entendida como sendo a soma das demandas das populações dos distritos com as da zona rural, por ser mais dispersa, seja atendida pelos micro-açudes (até 0,5x106) e pelos poços existentes na região. Na estimativa da disponibilidade não foram considerados os micro-açudes, pois os mesmos secam invariavelmente todo ano. Foi acrescentado 3% do volume armazenado em cada açude, distribuído na bacia, com capacidade superior a 500.000 m3, à semelhança do critério adotado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, na zona semi-árida (para os anos secos). Os valores dos índices IUDA e IUDM calculados na Tabela 14.11 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano.

Tabela 14.11 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população rural e dos distritos municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Jacu |  |  |  | Curimataú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sub. Atual + 3% | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Demanda Rural | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,62 | 2,15 | 2,32 | 2,50 | 2,92 |
| IUDA | 0,64 | 0,71 | 0,80 | 1,00 | 4,30 | 4,65 | 5,02 | 5,85 |
| IUDM | 0,29 | * | * | * | 0,12 | * | * | * |

* Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte.

De acordo com a Tabela 14.11, na bacia do rio Jacu, a demanda da população rural é atendida para todos os horizontes tratados (IUDA  1). O índice IUDM de valor 0,29 aponta para a possibilidade de incremento na disponibilidade atual mediante ativação de parte da  disponibilidade subterrânea máxima ainda inativa.

A Tabela 14.11 revela a existência de grandes restrições para o atendimento das demandas do setor rural da bacia do rio Curimataú. Os valores do índice IUDA indicam que nesta bacia, os recursos hídricos existentes nos distritos e setor rural não são suficientes para o atendimento, sequer, de suas demandas prioritárias. Entretanto o índice IUDM = 0,12 indica que parte do potencial, presente na disponibilidade subterrânea máxima desta bacia, ainda pode ser ativada.

Devido o fato dos recursos hídricos ativados nos distritos e na zona rural das bacias dos rios Jacu e Curimataú estarem totalmente comprometidos para o abastecimento humano, não foi feita nenhuma análise dos índices de sustentabilidade para as parcelas de demandas destinadas ao consumo animal e à irrigação. Desta forma, apenas pode-se prevê que a dessedentação dos animais seja feita nos barreiros e/ou micro-açudes existentes na região.

Como neste item a bacia hidrográfica foi considerada como unidade geográfica para o confronto entre demandas e disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação da bacia como um todo, e portanto, não são sensíveis aos problemas isolados em cada bacia.

# 14.6.1.2 - ANÁLISE DAS SUB-BACIAS DOS RIOS JACU E CURIMATAÚ COMO UNIDADES GEOGRÁFICAS PARA OS BALANÇOS

Trata-se, neste sub-ítem, de se efetuar uma análise da sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú ao nível de sub-bacia (Figura 14.1), considerando os diversos horizontes contemplados neste plano.

As potencialidades para cada sub-bacia estão resumidas na Tabela 14.12.

Tabela 14.12 - Potencialidades anuais das sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Recursos Hídricos | Potencialidades Hídrica por Sub-Bacias( 106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV | VI | VIII | X | XII | XIV | XVI | Total |
| Superficiais | 4,45 | 34,21 | 4,77 | 1,73 | 6,01 | 19,16 | 6,80 | 2,34 | 27,19 | 106,65 |
| Subterrâneos | 0,16 | 1,90 | 0,11 | 0,09 | 0,35 | 1,03 | 0,10 | 0,81 | 0,28 | 4,83 |
| Total | 4,16 | 36,11 | 4,88 | 1,82 | 6,36 | 20,19 | 6,90 | 3,15 | 27,47 | 111,48 |

As disponibilidades hídricas de cada sub-bacia estão resumidas na Tabela 14.13.

Tabela 14.13 - Disponibilidades anuais das sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Sub-Bacias | Disponibilidade Hídrica por Sub-Bacias ( 106 m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficial |  | Subterrânea |  |
|  | Máxima | Atual - 3% | Máxima | Atual |
| II | 2,67 | - | 0,16 | - |
| III | 20,53 | 3,72 | 1,90 | - |
| IV | 2,86 | - | 0,11 | - |
| VI | 1,04 | - | 0,09 | - |
| VIII | 3,61 | - | 0,35 | - |
| X | 11,50 | - | 1,03 | - |
| XII | 4,08 | - | 0,10 | - |
| XIV | 1,40 | - | 0,81 | - |
| XVI (*) | 16,31 | 5,73 | 0,28 | - |
| Total | 64,00 | 9,34 | 4,83 | - |

* Acrescidos 0,76106 m3/ano aduzidos da bacia do rio Mamanguape

Os valores das demandas hídricas, por sub-bacia, para os horizontes considerados estão apresentados na Tabela 14.14, ao passo que nas Tabelas 14.15 e 14.16 são apresentados os valores das disponibilidades e os seus respectivos índices de sustentabilidade hídrica.

II

VI                                                              XII

IV          VIII                        X

III

XIV

XVI

Figura 14.1 - Localização das principais sub-bacias das bacias dos rios Jacu e Curimataú

Tabela 14.14 - Demandas hídricas nas sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Bacia | Sub-Bacia | Município | Demandas - (106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abastecimento Humano |  |  |  | Consumo Animal | Irrigação | Total |  |  |  |
|  |  |  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 à 2018 | 1998 à 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Jacu | II | Cuité | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,019 | 0,004 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 |
|  | III | N. Floresta | 1,264 | 1,398 | 1,555 | 1,927 | 0,245 | 0,375 | 1,883 | 2,018 | 2,174 | 2,546 |
|  |  | Cuité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baraúnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sossego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Cuité | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,040 | 0,004 | 0,049 | 0,049 | 0,050 | 0,051 |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI | Araruna | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,044 | 0,092 | 0,013 | 0,347 | 0,354 | 0,361 | 0,378 |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curimataú | VIII | Araruna | 0,087 | 0,093 | 0,101 | 0,117 | 0,224 | 0,037 | 0,347 | 0,354 | 0,361 | 0,378 |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Riachão | 1,145 | 1,235 | 1,332 | 1,550 | 0,412 | 0,179 | 1,735 | 1,825 | 1,923 | 2,141 |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Araruna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII | Tacima | 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,061 | 0,093 | 0,029 | 0,168 | 0,171 | 0,175 | 0,183 |
|  | XIV | Jacaraú | 0,737 | 0,794 | 0,856 | 0,993 | 0,311 | 0,024 | 1,072 | 1,129 | 1,191 | 1,328 |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI | C. de Dentro | 4,461 | 4,818 | 5,206 | 6,076 | 1,494 | 0,662 | 6,617 | 6,975 | 7,362 | 8,233 |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Logradouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bananeiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Casserengue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Damião |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barra de Sta. Rosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A. de Jandaíra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 14.15 - Sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú, por sub-bacia, para a zona urbana

| Bacia | Sub-Bacia | Município | Disponibilidade Hídrica Superficial (106 m3/ano) |  |  |  | IADM | IUDM (Abast. Humano e Industrial) |  |  |  | IUDA (Abast. Humano e Industrial) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máxima | Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Açude | G. de 100% | Total - 3% |  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Jacu | II | Cuité | 2,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | III | N. Floresta | 20,52 | Boqueirão do Cais Santa Rita do Cais | 3,63 0,09 | 3,61 | 0,176 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | 0,064 | 0,241 | 0,266 | 0,295 | 0,365 |
|  |  | Cuité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baraúnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sossego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Cuité | 2,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI | Araruna | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curimataú | VIII | Araruna | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Riachão | 11,49 | - | - | 0,00 | 0,000 | 0,053 | 0,057 | 0,062 | 0,072 | - | - | - | - |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Araruna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII | Tacima | 4,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | XIV | Jacaraú | 1,40 | - | - | 0,00 | 0,000 | 0,394 | 0,425 | 0,458 | 0,531 | - | - | - | - |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI | C. de Dentro | 16,31 | Cacimba da Várzea Poleiros Curimataú Algodão | 3,60 1,04 0,28 0,19 | 4,97 | 0,305 | 0,196 | 0,212 | 0,228 | 0,266 | 0,643 | 0,694 | 0,750 | 0,875 |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Logradouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bananeiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Casserengue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Damião |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barra de Sta. Rosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A. de Jandaíra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 14.16 - Sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú, por sub-bacia, para a zona rural

| Bacia | Sub-Bacia | Município | Disponibilidade Hídrica Subterrânea (106 m3/ano) |  | IADM | IUDM (Abast. Humano e Industrial) |  |  |  | IUDA (Abast. Humano e Industrial) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Máxima | Atual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Jacu | II | Cuité | 0,16 | - | - | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,019 | - | - | - | - |
|  | III | N. Floresta | 1,90 | - | - | 0,208 | 0,230 | 0,257 | 0,320 | - | - | - | - |
|  |  | Cuité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baraúnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sossego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Cuité | 0,11 | - | - | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,057 | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI | Araruna | 0,09 | - | - | 0,357 | 0,385 | 0,416 | 0,485 | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curimataú | VIII | Araruna | 0,35 | - | - | 0,247 | 0,267 | 0,288 | 0,335 | - | - | - | - |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Riachão | 1,03 | - | - | 0,518 | 0,558 | 0,602 | 0,699 | - | - | - | - |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Araruna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XII | Tacima | 0,10 | - | - | 0,045 | 0,049 | 0,052 | 0,061 | - | - | - | - |
|  | XIV | Jacaraú | 0,81 | - | - | 0,227 | 0,244 | 0,263 | 0,305 | - | - | - | - |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XVI | C. de Dentro | 0,28 | - | - | 4,518 | 4,884 | 5,281 | 6,174 | - | - | - | - |
|  |  | Tacima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dona Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Logradouro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caiçara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L. de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belém |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bananeiras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solânea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Casserengue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Damião |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Barra de Sta. Rosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A. de Jandaíra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O índice IUDA não pôde ser calculado na Tabela 14.6 devido a inexistência de coordenadas geográfica para grande parte dos poços cadastrados na região, o que impossibilita a localização destes ao nível de sub-bacias.

# Considerações Finais

Os estudos de base e os balanços efetuados permitiram a obtenção de informações importantes e conclusivas, que são o suporte para as ações de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos no contexto do planejamento regional das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

## • Considerações gerais sobre a sustentabilidade hídrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú

A partir do momento em que foi instituída a hierarquia de prioridades para o uso consuntivo da água, como sendo o abastecimento humano, o abastecimento animal e a irrigação, respectivamente nesta ordem, constatou-se na bacia do rio Curimataú a inexistência de recursos hídricos em quantidade suficiente para o atendimento até mesmo de sua demanda populacional. De acordo com a  Tabela 14.11 os valores de IUDA, estimados para o setor rural da bacia do rio Curimataú, revelaram uma demanda fortemente reprimida pelo aspecto quantitativo dos recursos hídricos da região para todos os horizontes considerados no plano. Para o setor urbano da bacia do Curimataú e para os setores rural e urbano da bacia do rio Jacu, este mesmo índice indicou a existência de água em quantidade suficiente para o atendimento de suas demandas prioritárias.

Embora o índice IUDA aponte para uma situação de demanda populacional atendida na bacia do Jacu como um todo e no setor urbano da bacia do Curimataú, e também o índice IADM aponte para a possibilidade de ativação da parcela do potencial, contida nas disponibilidades máximas, mediante a construção de açudes de grande porte, de barragens subterrâneas e instalação de poços na região, o aspecto qualitativo dos recursos hídricos em ambas as bacias, tanto superficial quanto subterrâneo, se constitui em uma forte restrição ao aproveitamento efetivo destas disponibilidades. A própria natureza dos sistemas aqüíferos (Cristalino e Serra do Martins) e dos solos existentes na região contribui para a impropriedade de grande parte dos recursos hídricos disponíveis.

O sistema Cristalino, que ocupa a maior parcela da área das duas bacias, armazena em suas fraturas água, em sua maioria, com características qualitativas impróprias para o consumo humano. De acordo com a Tabela 13.69 no item 13.2.3, nas bacias dos rios Jacu e Curimataú, respectivamente, 77,8% e 86,7% dos poços existentes neste sistema apresentam uma quantidade de sólidos totais dissolvidos (STD) superior a 1500 mg/l. Embora as águas do sistema aqüífero Serra do Martins, geralmente não apresentem restrições para o consumo humano, nas áreas brejeiras, como no caso da bacia do Jacu, encontram uma forte restrição, adequando-se melhor para o consumo animal.

Nas áreas onde se encontram os açudes Boqueirão do Cais e Cacimba da Várzea, constata-se a presença de solos salinos, que contribuem para que as águas destes açudes possuam elevados índices de sais dissolvidos, vindo a tornar estas águas impróprias para o consumo humano.

## • Considerações gerais sobre a  sustentabilidade hídrica das sub-bacias das bacias dos rios Jacu e Curimataú

A inexistência de coordenadas geográficas para grande parte dos poços cadastrados na região impossibilitou a localização destes a nível de sub-bacias.

Não foi possível a obtenção do índice IUDA para as sub-bacias das bacias dos rios Jacu e Curimataú, na zona rural. Para este setor foi possível a determinação apenas do índice IUDM, o qual, de acordo com a Tabela 14.6, aponta para a possibilidade de aumento na disponibilidade hídrica em todas as sub-bacias, exceto na sub-bacia XVI, onde os recursos hídricos já se encontram exauridos (IUDM > 1).

No setor urbano os valores do índice IUDA apontam para uma demanda atendida, em termos quantitativos, para as sub-bacias III e XVI, em todos os horizontes previstos no Plano Diretor.