12.0 - CADASTRO DE USUARIOS

As informações utilizadas neste cadastro são provenientes de órgãos municipais e estaduais. Observa-se que, na maioria dos casos, a água é destinada ao uso doméstico sendo os demais usuários (indústria, turismo, recreação, irrigação) pouco representativos. Mesmo assim, os usuários localizados em pequenas localidades e em áreas rurais são abastecidos por sistemas alternativos como: carros pipas, cisterna, poços ou equivalentes.

As águas armazenadas tanto nos mananciais superficiais como subterrâneos apresentam uma dureza elevada, sendo o seu uso, na sua forma natural, evitado e quando possível opta-se pela utilização de dessalinizadores. Os sistemas de abastecimento na região das bacias assim como os seus respectivos reservatórios são listados a seguir.

Vale salientar que as informações sobre os usuários da água mostradas nos próximos itens são relativas aos municípios existentes nas bacias do alto Jacu e alto e médio Curimataú, que compreende o estado da Paraíba. As informações necessárias para a confecção do cadastro de usuários dos municípios que pertencem ao estado do Rio Grande do Norte (bacias do Médio e Baixo Jacu e na bacia do Baixo Curimataú) não foram disponibilizadas pela Secretaria de Recursos Hídricos daquele estado.

Os dados básico sobre os sistemas que abastecem os municípios existentes nas bacias do Jacu e Curimataú estão listados na Tabela 12.1.

12.1 BACIA DO RIO CURIMATAÚ:

- Sistema Bananeiras (açude Bananeiras, 600.000 m3)

- Sistema Integrado de Belém, Caiçara e Logradouro (açude Lagoa do Matias, 1.239.900 m3)

- Sistema Barra de Santa Rosa (açude Poleiros, 7.934.000 m3)

- Sistema Integrado Araruna, Cacimba de Dentro, Tacima, Riachão e Dona Inês (açude Cacimba de Várzea, 9.264.320 m3);

- Sistema Casserengue (Captação em poços, vazão igual a 6 l/s);

- Sistema Integrado Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz e Sertãozinho (açude Duas Estradas, 276.400 m3);

- Sistema Solânea (açude Canafístula, 11.115.950 m3);

- Sistema Jacaraú (Poço amazonas, Barragem de Nível no riacho Luiz Gomes).

12.2 BACIA DO RIO JACU

- Sistema Integrado Cuité e Nova Floresta (açude Boqueirão do Cais, 12.367.000 m3).

## 12.3 CADASTRO DOS PEQUENOS IRRIGANTES

A região das bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú apresenta um regime pluviométrico concentrado em cerca de quatro meses do ano, o que acarreta um déficit hídrico na maioria dos meses do ano (ver item 6.8, Volume I, Tomo I). Assim, faz-se necessário o emprego de irrigação para o cultivo no período de estiagem. No entanto, devido a falta de uma estrutura hídrica adequada, aliada a problemas com a qualidade da água, a prática da irrigação não é muito difundida na região. Ao todo, segundo dados do SNI, em 1990 foram irrigados 196,0 ha nas duas bacias em questão, sendo 30,7 ha na bacia do Jacu e 165,3 ha no Curimataú. A Tabela 12.2 mostra a distribuição das áreas irrigadas por município em cada bacia estudada.

Tabela 12.2 – Distribuição das áreas irrigadas por município

| Municípios | Área Total (ha) 1990 | Dados SNI (1990) (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| TOTAL das bacias do Curimataú / Jacu | 196,00 | 1.364,2 |
| Baraúnas | NC* | NC* |
| Cuité | 10,00 | 53,90 |
| Nova Floresta | 20,70 | 329,20 |
| Sossego | NC | NC* |
| TOTAL da bacia do Jacu | 30,70 | 383,10 |
| Algodão de Jandaíra | NC* | - |
| Araruna | 7,50 | 80,60 |
| Bananeiras | 46,50 | 224,90 |
| Barra de Sta. Rosa | 27,00 | 188,80 |
| Belém | NC* | NC* |
| Cacimba de Dentro | NC* | NC* |
| Caiçara | NC* | NC* |
| Casserengue | NC* | NC* |
| Damião | NC* | NC* |
| Dona Inês | 13,80 | 139,40 |
| Jacaraú | NC* | NC* |
| Lagoa de Dentro | 18,00 | 47,70 |
| Logradouro | NC* | NC* |
| Riachão | NC* | NC* |
| Solânea | 40,50 | 175,40 |
| Tacima | 12,00 | 124,30 |
| Total da bacia do Curimataú | 165,30 | 981,1 |

NC* - Nada consta

Tabela 12.1 - Dados básicos dos sistemas de abastecimento de água em 1996

| Bacia/Município | População Urbana |  | Vazão (m3/h) |  | Vol. Prod. mensal(m3) | Ligações prediais |  |  | Percentuais (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estimada (hab.) | Atividade (hab.) | Atual de Oferta | Requerida p/ ligação |  | Cadastradas | Funcionando | Func. c / hidrômetro | Atendi mento | Medição |
| 1 – Curimataú - – Bananeiras - – Belém - – Caiçara - – Logradouro - – Barra de Santa Rosa - – Araruna - – Cacimba de Dentro - –Tacima - – Riachão - – Dona Inês - – Casserengue - – Lagoa de Dentro - – Solânea - – Jacaraú - – Jacu - – Cuité - – Nova Floresta | 6.049 12.819 6.866 - 6.970 5.989 6.089 3.626 908 3.516 1.726 3.921 17.628 5.054 11.821 6.533 | 5.135 12.215 6.265 - 6.225 3.895 3.370 2.125 805 2.755 1.600 3.425 15.569 3.190 10.575 5.005 | 30,33 56,10 26,04 - 34,76 15,12 15,51 10,96 8,86 2,44 - 24,61 108,80 22,65 22,38 15,06 | 28,60 64,05 33,75 - 37,00 33,57 34,65 20,02 7,62 22,52 8,60 19,72 99,02 18,55 55,02 25,62 | 21.841 40.399 18.751 - 25.029 10.892 11.174 3.718 6.381 1.757 8 17.720 78.336 16.308 - - | 1.144 2.562 1.350 - 1.480 1.343 1.386 801 305 901 342 789 3.961 742 2.201 1.025 | 1.027 2.443 1.253 - 1.245 779 674 425 161 551 320 685 3.672 638 2.115 1.001 | 540 1032 458 - 295 334 159 373 98 162 38 348 1611 167 670 485 | 85,00 95,00 91,00 - 89,00 65,00 55,00 59,00 89,00 78,00 93,00 87,00 88,00 63,00 89,00 77,00 | 52,00 42,24 36,55 - 23,70 42,90 23,60 87,80 32,10 29,40 12,00 50,80 43,90 26,20 - - |

13.0 ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

As bacias em estudo estão localizadas numa região onde o regime de precipitação é irregular e instável, com média pluviométrica abaixo de 800 mm, sendo este um valor característico do semi-árido nordestino. A escassez de informações hidroclimáticas regionais é um fator limitante dos estudos hidrológicos. Neste sentido, procurando suprir esta lacuna, foram usados modelos matemáticos para a geração de dados sintéticos.

13.1 ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos foram efetuados com o objetivo de obter uma caracterização hidrológica da região. Iniciou-se pelo levantamento dos dados básicos a saber: pluviometria diária, vazão diária e dados climatológicos.

13.1.1 PRECIPITAÇÃO

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas, o consumo animal e o abastecimento de água doméstico e industrial. No Nordeste do Brasil a chuva é o único tipo de precipitação observado. As principais característica da chuva são: quantidade, duração e sua distribuição temporal e espacial.

Os dados pluviométricos utilizados no presente trabalho foram extraídos dos banco de dados criados pela SUDENE, sendo o intervalo de observação de 24 horas.

Foram identificados 22 postos pluviométricos, localizados no interior das bacias e nas regiões adjacentes. Do total de postos identificados, 13 (treze) estão no estado da Paraíba e 9 no estado do Rio Grande do Norte. Dos 13 (treze) postos, 2 (dois) estão na bacia do Jacu e 7 na bacia do Curimataú, sendo que os 4 postos restantes possuem área de influência comum as duas bacias. Os referidos postos são: Sossego, Barra de Santa Rosa, Araruna e Cacimba de Dentro. A relação dos postos utilizados neste estudo pode ser vista nas Tabelas 13.1 e 13.2.

Após a seleção dos postos pluviométricos fez-se análise de consistência, eliminação de falhas e análise de homogeneidade. O preenchimento de falhas foi efetuado utilizando-se um programa desenvolvido em linguagem FORTRAN tomando-se como base, o método da ponderação regional com base em regressões lineares. Efetuado o preenchimento destas falhas, a verificação da consistência dos dados foi efetuado através de dois métodos: o método da dupla massa e o método do vetor regional (Hiez, 1977, 1978). Devido ao fato do segundo método não apresentar bons resultados, optou-se pela a utilização do primeiro método.

Tabela 13.1 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do rio Jacu

| Posto | Código | Município | Data da instalação | Longitude | Latitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | Picuí | 01-1911 | 36º22’ | 6o31' | 450 |
| Sossego | 3837552 | Sossego | 07-1962 | 36º15’ | 6o46' | 600 |
| Cuité | 3827973 | Cuité | 07-1962 | 36º09’ | 6o29' | 620 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | Barra de Santa. Rosa | 12-1964 | 36º04’ | 6o43' | 440 |
| Araruna | 3838055 | Araruna | 01-1911 | 35º43’ | 6o31' | 580 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | Cacimba de Dentro | 07-1962 | 35º47’ | 6o38' | 460 |

Tabela 13.2 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da bacia hidrográfica do rio Curimataú

| Posto | Código | Município | Data de instalação | Longitude | Latitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sossego | 3837552 | Sossego | 07-1962 | 36º15’ | 6o46' | 600 |
| Olivedos | 3837953 | Olivedos | 00-1933 | 36º15’ | 6o59' | 545 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | Barra de Santa Rosa | 12-1964 | 36º04’ | 6o43' | 440 |
| Algodão | 3837796 | Algodão | 07-1962 | 36º02’ | 6o53' | 470 |
| Pocinhos | 3847188 | Pocinhos | 01-1923 | 36º04’ | 7o04' | 624 |
| Araruna | 3838055 | Araruna | 01-1911 | 35º43’ | 6o31' | 580 |
| Cacimba de Dentro | 3838246 | Cacimba de Dentro | 07-1962 | 35º47’ | 6o38' | 460 |
| Salgado | 3838526 | Salgado | 01-1934 | 35º53’ | 6o47' | 400 |
| Caiçara | 3839208 | Caiçara | 10-1962 | 35º28’ | 6o37' | 185 |
| Bananeiras | 3838575 | Bananeiras | 10-1910 | 35º38’ | 6o46' | 552 |
| Jacaraú | 3839345 | Jacaraú | 08-1962 | 35º16’ | 6o40' | 140 |

13.1.1.1 DETERMINAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO MÉDIA

Foi determinado um valor de precipitação média para as bacias dos rios Jacu e Curimataú, tendo em vista que a obtenção desta informação e de grande valia quando se pretende fazer comparações entre os valores de precipitação média obtidos em outras bacias localizadas nas proximidades ou quando se esta interessado na realização do balanço hídrico.

O método utilizado foi o do Polígono de Thiessen visto que o mesmo pode ser empregado em condições onde não há uniformidade na distribuição dos postos pluviométricos. Neste método a precipitação média é obtida como sendo a razão entre o produto da precipitação em cada posto pela a respectiva área de influência do mesmo e a área total. Na Figura 13.1 encontra-se ilustrado o Polígono de Thiessen utilizado no estudo das bacias dos rios Jacu e Curimataú. A Tabela 13.3  contém as áreas de influência dos postos pluviométricos utilizados para o cálculo da precipitação média.

Tabela 13.3 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados

| Posto | Bacia do rio Jacu |  | Bacia do rio Curimataú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Área de Influência (km2) | (%) | Área de Influência (km2) | (%) |
| Picuí | 20,84 | 2,00 |  |  |
| Sossego | 210,93 | 20,21 | 117,06 | 3,50 |
| Olivedos |  |  | 26,27 | 0,78 |
| Cuité | 520,91 | 49,91 |  |  |
| Barra de santa rosa | 144,80 | 13,87 | 411,78 | 12,30 |
| Algodão |  |  | 484,42 | 14,47 |
| Pocinhos |  |  | 181,06. | 5,41 |
| Araruna | 30,13 | 2,89 | 360.53 | 10,77 |
| Cacimba de dentro | 116,18 | 11,13 | 419,51 | 12,53 |
| Salgado |  |  | 405,61 | 12,12 |
| Caiçara |  |  | 564,07 | 16,85 |
| Bananeira |  |  | 218,05 | 6,51 |
| Jacaraú |  |  | 158,56. | 4,74 |
| ÁREA TOTAL | 1.043,79 | 100,0 | 3.346,94 | 100,0 |

Distribuição de Probabilidade

Foram testadas três distribuições de probabilidades largamente empregadas na hidrologia, quais sejam: a distribuição Normal, a Log-Normal e a Gama. A hipótese nula (Ho), a ser testada, foi a que a série se ajustaria a uma dada distribuição de probabilidade. Foram utilizadas duas metodologias para o teste da hipótese nula: o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) e o teste do Qui-Quadrado (2). Para as distribuições Normal e Log-Normal foi utilizado, como teste de ajustamento, o teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Para a distribuição Gama o teste utilizado foi o teste do Qui-Quadrado (2). Na Tabela 13.4 encontra-se listada, para cada posto, a distribuição de probabilidade para a qual os dados melhor se ajustaram.

Figura 13.1 – Polígono de Thiessen utilizado no estudo das bacias dos rios Jacu e Curimataú

Tabela 13.4 - Distribuição probabilística dos totais anuais precipitados

| Posto | Distribuição de probabilidade ajustada | Normal |  | Log-Norma |  | Gama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desvio médio | Desvio máximo | Desvio máximo | Desvio médio | Desvio máximo | Desvio médio |
| Algodão | Log-Normal/Gama | - | - | *0,861 | *0,0317 | 1,133 | 0,0503 |
| Araruna | Normal/Log-Normal/Gama | 0,0842 | 0,0405 | 0,7258 | 0,0332 | *0,00623 | *0,0298 |
| Bananeira | Normal/Log-Normal/Gama | 0,0760 | 0,0424 | *0,476 | *0,0221 | 0,545 | 0,0254 |
| Barra de St. Rosa | Normal/Log-Normal/Gama | 0,1122 | 0,052 | *0,3986 | *0,0115 | 0,5573 | 0,0159 |
| Cacimba | Normal/Log-Normal/Gama | *0,0735 | *0,022 | 0,83038 | 0,0335 | 0,6956 | 0,0264 |
| Caiçara | Normal/Log-Normal/Gama | 0,1034 | 0,0457 | *0,6397 | *0,0215 | 0,7921 | 0,0284 |
| Cuité | Normal/Gama | *0,0747 | *0,0284 | - | - | 1,045 | 0,0327 |
| Jacaraú | Normal/Log-Normal/Gama | 0,0939 | 0,0419 | *0,5668 | *0,0217 | 0,5706 | 0,0245 |
| Olivedos | Log-Normal/Gama | - | - | *0,6407 | *0,016 | 0,8071 | 0,0223 |
| Picuí | Normal/Log-Normal/Gama | 0,0864 | 0,0423 | 0,71714 | 0,0226 | *0,5872 | *0,0188 |
| Pocinhos | Normal/Log-Normal/Gama | 0,1088 | 0,0379 | 1,088 | 0,038 | *0,6327 | *0,022 |
| Salgado | Log-Normal/Gama | - | - | 0,6392 | 0,0284 | *0,8656 | *0,0275 |
| Sossego | Log-Normal/Gama | - | - | *0,8989 | *0,0299 | 1,033 | 0,0363 |

* - distribuição a ser adotada para o posto.

13.1.2 FLUVIOMETRIA

13.1.2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú distribuem-se nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, em uma região predominantemente semi-árida, onde o regime intermitente é presente na maioria dos seus cursos d’água.

O regime pluviométrico torrencial aliado à predominância de solos rasos, de vegetação rala (caatinga), e de relevo acentuado contribuem para a ocorrência de vazões concentradas em poucos meses ou dias do ano. O rio Curimataú nasce no estado  da Paraíba e recebe este nome a partir da confluência dos rios Guandu e Urubu. Desenvolve-se na direção sudoeste e desemboca na região litorânea do Estado do Rio Grande do Norte. O rio Jacu nasce na Paraíba no local denominado Serra do Chapéu, e desemboca também no Estado do Rio Grande do Norte.

As bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú apresentam, respectivamente, coeficientes de compacidade (KC) iguais a 1,62 e 1,71, e os fatores de forma (Kf) iguais a 0,20 e 0,12 como também densidades de drenagem (Dd) iguais a 0,76 km/km2 e 1,15 km/km2

Na região onde as bacias se encontram inseridas existe um único posto fluviométrico, que foi instalado na fazenda Alagamar. O período de dados, utilizado neste estudo, compreendeu os anos de 1979 a 1989.

13.1.2.2 OBTENÇÃO DOS DADOS DE VAZÃO

Para se determinar as curvas chaves de uma seção de um curso de água, é necessário conhecer um certo número de pares cota (h) - vazão (Q) medidos em condições reais. Esta curva pode assumir várias formas sendo que neste trabalho adotou-se a forma polinomial de grau 2 (dois) para representar matematicamente a curva cota-vazão para a faixa medidos. Em geral, as curvas cota-vazão são compostas de três partes: extrapolação para valores mínimos, faixa de valores conhecidos, ou medidos, e extrapolação para valores máximos. A curva cota-vazão para o posto fluviométrico da Fazenda Alagamar também é composta dessas três partes.

As vazões obtidas a partir da curva cota-vazão gerada, foram convertidas em lâminas de modo a tornar possível a comparação com as lâminas observadas no posto fluviométrico de Pedro Velho – RN, estação código 39680000. Os dois postos apresentam um período comum de observação entre os anos de 1979 a 1985 (Figura 13.2).

Neste estudo foram utilizadas informações de vazão e precipitação, do período citado, a nível diário e os dados de evaporação a nível mensal. Apesar de inviabilizar uma melhor caracterização do regime hídrico, o período de 10 (anos), foi suficiente para a calibragem e simulação do modelo, visto que encontra-se neste, anos chuvosos, secos e médios o que permite uma maior abrangências na utilização dos modelos.

Figura 13.2 – Comparação das lâminas observadas nos postos fluviométricos de Alagamar-PB e Pedro Velho - RN

13.1.2.3 O MODELO MATEMÁTICO

Considerando a grande disponibilidade de dados pluviométricos na área das bacias do alto Jacu e alto e médio Curimataú, e a existência de um único posto fluviométrico, optou-se pela utilização do modelo chuva x vazão Tank Model (Diniz e Góis, 1993) para obtenção de séries de vazões mais extensas nas diferentes seções onde se faz necessário estas informações.

O modelo Tank Model teve seu fundamento teórico proposto por Masimu Sugawara (Sugawara, 1987), e procura representar o sistema hidrológico por uma série de tanques fictícios (reservatórios), arranjados de acordo com as características dos extratos do solo da bacia. Neste modelo os principais dados de entrada são a precipitação mensal e a evapotranspiração potencial.

O Tank Model tem apresentado bons resultados em diferentes regiões geográficas do Estado da Paraíba (Góis e Suzuki, 1981; Silva, 1993 e ATECEL, 1994). Neste trabalho, utilizou-se a versão do Tank Model com um algoritmo de ajuste automático dos seus parâmetros.

As bacias hidrográfica estudadas, foram representadas por dois tanks com aberturas laterais e no fundo, a partir dos quais ocorre a contribuição para o escoamento superficial e percolação para as camadas inferiores do solo.

13.1.2.4 CALIBRAÇÃO DO MODELO

Considerando que o processamento dos dados feito pela versão do modelo Tank Model utilizado é diário, torna-se necessário que haja uma longa série de dados pluviométricos e fluviométricos, também diários. Em face do já limitado número de dados fluviométricos, optou-se por se fazer o preenchimento de falhas de dados diários de precipitação tomando por base a média ponderada das precipitações diárias dos postos pluviométricos vizinhos àquele que apresentou a falha.

13.1.2.5 RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

As Tabela 13.5 a 13.6 apresentam os resultados da calibração do Tank Model.

Tabela 13.5 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1985-1989)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94,9584 | 26,0863 | 25,3690 | 0,0502 | 0,0105 | 0,0010 | 0,0434 | 0,0139 | 0,4325 |

Tabela 13.6 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1985-1989)

| Ano | Prec (mm) | Qo (mm) | Qc (mm) | Rend. Calc. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 1067,60 | 195,23 | 138,25 | 12,9% |
| 1986 | 942,20 | 82,10 | 82,98 | 8,8% |
| 1987 | 437,40 | 19,58 | 17,69 | 4,0% |
| 1988 | 596,80 | 28,60 | 29,33 | 4,9% |
| 1989 | 636,50 | 39,91 | 55,83 | 8,8% |

Na Tabela 13.7 encontram-se listados os resultados para a validação do modelo Tank Model.

Tabela 13.7 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1979-1983)

| Ano | Prec (mm) | Qo (mm) | Qc (mm) | Rend. Calc. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1979 | 382,10 | 3,77 | 5,13 | 1,3% |
| 1980 | 369,60 | 5,10 | 7,61 | 2,1% |
| 1981 | 644,50 | 78,09 | 105,25 | 16,3% |
| 1982 | 309,90 | 3,87 | 3,00 | 1,0% |
| 1983 | 324,80 | 3,77 | 0,82 | 0,3% |

Com base neste modelo gerou-se uma série de vazões mensais sintéticas, para os anos de 1931 a 1989. A partir dessas vazões geradas determinou-se a lâmina anual escoada (Tabela 13.8). A partir do volume anual escoado, pôde-se classificar os anos estudados em três categorias: ano de cheia, ano médio e ano seco. O critério utilizado para se fazer a classificação dos anos, baseou-se em uma análise estatística das vazões anuais geradas pelo modelo Tank Model, para a bacia de drenagem do posto fluviométrico Alagamar.

Tabela 13.8 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1931 a 1989

| Ano | Volume escoado (mm) | Ano | Volume escoado (mm) | Ano | Volume escoado (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1931 | 107,5 | 1951 | 33,3 | 1971 | 35,3 |
| 1932 | 6,0 | 1952 | 4,3 | 1972 | 5,1 |
| 1933 | 7,5 | 1953 | 12,8 | 1973 | 41,4 |
| 1934 | 31,1 | 1954 | 11,1 | 1974 | 109,7 |
| 1935 | 59,2 | 1955 | 10,7 | 1975 | 28,7 |
| 1936 | 36,5 | 1956 | 43,4 | 1976 | 26,9 |
| 1937 | 53,6 | 1957 | 23,2 | 1977 | 48,4 |
| 1938 | 20,7 | 1958 | 5,8 | 1978 | 50,9 |
| 1939 | 23,3 | 1959 | 6,9 | 1979 | 7,4 |
| 1940 | 72,3 | 1960 | 61,1 | 1980 | 13,0 |
| 1941 | 29,6 | 1961 | 71,2 | 1981 | 47,8 |
| 1942 | 6,8 | 1962 | 8,0 | 1982 | 10,7 |
| 1943 | 6,0 | 1963 | 33,2 | 1983 | 5,9 |
| 1944 | 14,5 | 1964 | 100,0 | 1984 | 52,9 |
| 1945 | 38,6 | 1965 | 30,7 | 1985 | 118,5 |
| 1946 | 23,8 | 1966 | 30,8 | 1986 | 100,8 |
| 1947 | 45,8 | 1967 | 50,4 | 1987 | 18,8 |
| 1948 | 41,0 | 1968 | 27,4 | 1988 | 43,5 |
| 1949 | 15,8 | 1969 | 49,1 | 1989 | 56,6 |
| 1950 | 30,2 | 1970 | 31,1 | - | - |

O período de escoamento do rio Curimataú, na seção fazenda Alagamar, abrange os meses de fevereiro a agosto, totalizando assim 7 (sete) meses de escoamento. O escoamento médio da bacia foi de 34,2 mm, com um desvio padrão de 39,2 mm. Os volumes mensais escoados nos anos com escoamento total médio, atingem valores máximos entre os meses de abril e maio, seguindo a mesma tendência dos anos de cheias.

#### 13.1.2.6 Médio e Baixo Jacu

Para gerar as séries históricas de vazões na bacia do médio e baixo Jacu (Rio Grande do Norte) foi utilizado o modelo chuva-deflúvio SSARR, a partir do qual foram geradas as vazões para as 13 (treze) seções fluviais. As seções fluviais utilizadas no estudo, bem como as vazões médias para cada seção encontram-se listadas na Tabela 13.9.

Tabela 13.9 – Relação das seções fluviométricas utilizadas para a modelagem.

| Curso D'água | Local | Vazão Média (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Rio Jacu | Açude Japi II | 1,104 |
| Rio Jacu | São José do Campestre | 1,149 |
| Rio Jacu | Posto São José do Campestre | 1,251 |
| Riacho Pituaçu | Monte das Gameleiras | 0,019 |
| Riacho Pituaçu | Foz | 0,069 |
| Riacho Jacu-Mirim | Serrinha | 0,158 |
| Riacho Jacu-Mirim | Foz | 0,205 |
| Rio Jacu | Montante do Riacho Jacu-Mirim | 1,679 |
| Rio Jacu | Montante do Riacho da Várzea | 2,306 |
| Riacho da Várzea | Foz | 0,599 |
| Rio Jacu | Posto Goianinha | 3,670 |
| Rio Jacu | Goianinha | 4,741 |
| Rio Jacu | Foz | 5,558 |

As séries completas utilizadas para gerar os dados da tabela acima , estão em anexo a este documento.

Dados dos Reservatórios

Na Tabela 13.10 consta as informações sobre o açude Japi II, necessárias para o desenvolvimento do presente trabalho. As características geométricas referentes aos horizontes dos anos 2000, 2010 e 2020, traduzidas pelas relações cota-área-volume, estão contidas na tabela 13.11.

Tabela 13.10 - Características do açude Japi II

| Reservatório | Curso D’Água | Área de Drenagem | Volume Util | Níveis (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2) | (106 m3) | Máximo | Mínimo |
| Açude Japi II | Rio Jacu | 1301 | 7,35 | 96,00 | 86,00 |

Fonte: HIDROSERVICE (1998)

Tabela 13.11 - Dados de cota-área-volume do açude Japi II

| Cota (m) | Açude Japi II – Horizonte (ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 (inoperante) |  | 2010 (inoperante) |  | 2020 (inoporante) |  |
|  | Área (km2) | Vol. (106 m3) | Área (km2) | Vol. (106 m3) | Área (km2) | Vol. (106 m3) |
| 86,0 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
| 87,0 | 0,150 | 0,150 | - | - | - | - |
| 88,0 | 0,300 | 0,300 | - | - | - | - |
| 89,0 | 0,450 | 0,700 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 90,0 | 0,600 | 1,200 | 0,090 | 0,050 | - | - |
| 91,0 | 0,700 | 1,900 | 0,200 | 0,200 | - | - |
| 92,0 | 0,800 | 2,600 | 0,290 | 0,420 | - | - |
| 94,0 | 1,000 | 4,400 | 0,520 | 1,230 | - | - |
| 95,0 | 1,290 | 5,740 | 0,900 | 2,200 | - | - |
| 96,0 | 1,950 | 7,350 | 1,800 | 3,550 | - | - |

Fonte: HIDROSERVICE (1998)

O açude Japi II estará inoperante para todos os horizontes considerados devido a diminuição de volume, causado pelo assoreamento.

#### 13.1.2.7 Baixo Curimataú

Os dados de vazões simulados para o Baixo Curimataú foram obtidos a partir do relatório Vales Úmidos. Esses dados foram simulados a partir do modelo chuva-vazão SSARR, para a seção na foz do rio. Nesta secção o rio apresentou uma vazão média de 12,5 m3/s.

Dados dos Reservatórios

Não foi considerado nenhum reservatório no estudo efetuado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, devido a inexistência de reservatórios maiores que 10 x 106 m³. Entretanto, é proposto a construção de um açude no rio Curimataú, com capacidade para 170 x 106 m³. Tal reservatório seria capaz de regularizar uma vazão de aproximadamente 780 l/s, com garantia de 100 %, o que seria suficiente para atender as demandas das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

13.1.2.8 AÇUDAGEM

Considerações Gerais

Os comentários sobre açudes, apresentados a seguir, são referentes àquele implantados no estado da Paraíba, visto que o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (HIDROSERVICE, 1998), só considerou, na sua análises, os açudes com capacidade acima de 10 x 106 m3 sendo o único representante desta classe o açude Japi II que se encontra assoreado.

Existe um grande número de açudes, particularmente de pequeno porte, com capacidade total inferior a 500.000 m3, distribuídos principalmente nos riachos ou cursos d’água efêmeros, de 1º e 2º ordem.

A grande quantidade de pequenos açudes se por um lado favorece a distribuição geográfica e o acesso à água armazenada, mesmo que durante poucos meses após a estação chuvosa, por outro lado diminui sensivelmente o rendimento hídrico da bacia devido às maiores perdas por evaporação, diminuindo também a sua disponibilidade.

Nas bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú foram identificados um total de 31 e 178 açudes, respectivamente. Predominam nestas os pequenos açudes, com volumes inferiores a 500.000 m3 (micro açudes). A distribuição espacial destes açudes foi extraída dos mapas elaborados pela SUDENE na escala 1/100.000, que datam de 1971, com atualização a partir de imagens de radar e do satélite LANDSAT PM/5 de 1989 e 1990. Estas informações atualizadas foram digitalizadas e georreferenciadas em meio magnético.

A Tabela 13.12 mostra a capacidade de armazenamento de alguns açudes das bacias dos rios Jacu e Curimataú.

Tabela  13.12 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município

| Açudes | municípios | Vmáx. (m³) | Área (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fragoso | Solânea | 300.000 |  |
| Guandu | Barra de Santa Rosa | 262.600 | 174.000 |
| Logradouro | Caiçara | 335.500 | 125.800 |
| Malhada da Cruz | Barra de Santa Rosa | 377.165 | 105.430 |
| Melo | Cuité | 250.100 | 89.000 |
| Riachão | Barra de Santa Rosa | 208.340 | 93.560 |
| Tribofe | Belém | 196.640 | 84.400 |
| Eugênio | Barra de Santa Rosa | 587.300 | 167.680 |
| Algodão | Algodão de Jandaira | 1.025.425 | 409.850 |
| Curimataú | Curimataú | 5.989.250 | 1.574.500 |

Tabela  13.12 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município (continuação)

| Lagoa do Algodão | Barra de Santa Rosa | 1.805.875 | 483.750 |
| --- | --- | --- | --- |
| Santa Rita do Cais | Cuité | 1.968.260 | 652.600 |
| Boqueirão do Cais | Cuité | 12.367.300 | 1.956.400 |
| Cacimba da Várzea | Solânea | 9.264.321 | 1.027.880 |
| Poleiros | Barra de Santa Rosa | 7.933.700 | 1.209.400 |
| Japi II | Japi | 7.350.000 | 1.301.000 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

- 13.1.2.9 REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

Devido à pequena quantidade de postos fluviométricos, e consequentemente, à escassez de informações a respeito do escoamento nas sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú, determinou-se as vazões máximas, médias, mínimas e as curvas de permanências das sub-bacias mediante extrapolação dos parâmetros obtidos através da calibração dos modelos chuva-vazão Tank Model. Esse critério de regionalização é possível, visto que as características físicas da bacias são, em sua maioria, semelhantes às da bacia de contribuição do posto fluviométrico da Fazenda Alagamar.

13.1.2.10 REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS

A determinação temporal das vazões de estiagem é importante em projetos como: abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. As vazões mínimas que ocorrem em época de estiagem,  são utilizadas nestes estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento.

Sendo todos os cursos de água da região intermitentes, a vazão mínima adotadas para todas as sub-bacias foi considerada como nula.

13.1.2.11 REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS

Nas bacias estudadas praticamente não há problemas devido às enchentes, haja vista que as cidades e vilas estão em locais que não são atingidos pelas cheias; e que o aproveitamento agrícola das áreas é bem reduzido. Portanto, entende-se que os únicos prejuízos que poderiam advir da ocorrência de enchentes resultariam do eventual rompimento de açudes públicos, sobretudo os de maior porte.

Assim, foram calculadas as prováveis enchentes para os açudes Algodão, Boqueirão do Cais, Cacimba de Várzea, Curimataú, Poleiros e Santa Rita do Cais. Os cálculos foram efetuados pelo método proposto por Molle e Cadier (1992), onde foi considerado que os açudes estavam cheios no início da enchente.

Os resultados são apresentados na Tabela 13.13, onde se verifica que os valores calculados da borda livre, foram sempre superiores a 1 (um) metro, o que indica que é satisfatória a segurança oferecida pelas obras.

13.1.2.12 REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS

A vazão média de longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais. Esta variável permite quantificar o recurso hídrico disponível da bacia, e a máxima vazão possível de ser regularizada, abstraindo-se as perdas por evaporação e infiltração.

As precipitações médias foram obtidas a partir do método de Thiessen, tomando-se como base o período 1962 a 1989.

A Tabela 13.14 mostra a área da bacia de drenagem, as vazões médias, e o rendimento médio anual das sub-bacias da região do Jacu-Curimataú. A área aproveitável  foi considerada igual a área da bacia diminuída da área da bacia hidrográfica dos principais reservatório e dos pequenos açudes. Estimou-se a área destinada a pequena açudagem como sendo igual a 90% da área da bacia.

Tabela 13.13 – Valores das vazões máximas amortecidas para os principais açudes das bacias dos rios Jacu e Curimataú

| Açude | Área da bacia de contribuição (km²) | Área da bacia Hidráulica (km²) | Cota do Sangradouro (m) | Cota do Coroamento (m) | Cota do Sangradouro (m) | Vazão Amortecida (m³) | Largura do Vertedor (m) | Nível Máximo da Água (m) | Altura Livre (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algodão | 111,84 | 0,629 | 30,0 | 34,0 | 4,0 | 350,9 | 40,0 | 2,73 | 1,27 |
| Boqueirão do Cais | 179,12 | 1,056 | 440,0 | 443,0 | 3,0 | 527,0 | 120,0 | 1,72 | 1,28 |
| Cacimba de Várzea | 1483,42 | 1,080 | 85,0 | 90,0 | 5,0 | 1265,4 | 140,0 | 2,78 | 2,22 |
| Curimataú | 122,16 | 1,574 | 93,0 | 96,0 | 3,0 | 395,7 | 90,0 | 1,72 | 1,28 |
| Poleiros | 174,35 | 1,209 | 98,0 | 102,0 | 4,0 | 512,3 | 90,0 | 2,04 | 1,96 |
| Santa Rita do Cais | 77,60 | 0,625 | 90,0 | 93,0 | 3,0 | 332,5 | 70,0 | 1,81 | 1,19 |

Tabela 13.14 – Vazões médias das principais sub-bacias dos rios Jacu e Curimataú

| bacia | Sub bacia | Área Aproveitável (km²) | Vazão Média Anual (l/s) | Volume Médio Anual (106m³) | Rendimento (%) | Lâmina Média (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jacu | Bacia II | 44,2 | 146,2 | 4,2 | 12,6% | 104,3 |
|  | bacia III | 529,1 | 1144,8 | 33,0 | 9,6% | 68,24 |
|  | bacia IV | 72,0 | 154,8 | 4,6 | 9,3% | 67,8 |
|  | bacia VI | 21,2 | 57,8 | 1,8 | 10,2% | 86,0 |
|  | Total da bacia | 666,5 | 1503,7 | 43,5 | 10,4% | 326,3 |
| Curimataú | bacia VIII | 87,9 | 201,7 | 6,1 | 9,2% | 72,33 |
|  | bacia X | 245,0 | 639,9 | 19,7 | 9,8% | 82,4 |
|  | bacia XII | 87,9 | 218,8 | 6,5 | 10,0% | 78,5 |
|  | bacia XIV | 40,1 | 99,9 | 3,0 | 10,0% | 78,5 |
|  | bacia XVI | 591,7 | 871,0 | 24,9 | 7,3% | 46,42 |
|  | Total da bacia | 1052,7 | 2031,3 | 60,1 | 9,2% | 358,1 |

13.1.2.13 REGIONALIZAÇÃO DA CURVA DE PERMANÊNCIA

A curva de permanência relaciona a vazão ou nível de um rio a uma probabilidade de ocorrerem vazões máximas ou iguais a ordenada. Esta função hidrológica é utilizada em estudos hidroelétricos, navegação, qualidade da água, entre outras.

A metodologia utilizada para a determinação da curva de permanência neste trabalho, é a chamada “metodologia empírica”. Nesta metodologia, os valores das vazões são colocados em ordem decrescente, e a cada valor, atribui-se uma ordem, e uma frequência, dada por:

F=mn+1

onde m é a ordem do evento, e n é o número de eventos.

A Tabela 13.15 mostra, um valores das vazões para uma permanência de 100%, 80% e 50%, na foz das sub-bacias.

Tabela 13.15 – Vazões de permanência para os valores de 100, 80 e 50 %

| Sub-bacia | Vazão de permanência (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 80% | 50% |
| II | 0.0 | 3.5 | 40.7 |
| III | 0.0 | 7.8 | 368.8 |
| IV | 0.0 | 1.1 | 44.9 |
| VI | 0.0 | 0.9 | 17.9 |
| VIII | 0.0 | 2.5 | 62.8 |
| X | 0.0 | 7.6 | 185.2 |
| XII | 0.0 | 5.0 | 31.5 |
| XIV | 0.0 | 24.2 | 171.4 |
| XVI | 0.0 | 0.0 | 757.5 |

- 13.1.2.14 MODELO DE AUXÍLIO À GESTÃO 4 (MAG 4)

A potencialidade hídrica de uma bacia hidrográfica representa a quantificação dos recursos hídricos sem a intervenção humana, em seu estado natural, que são representados pela soma dos escoamentos de base e superficial, ou o escoamento fluvial. O valor representativo deste escoamento é a média aritmética obtida a partir de um intervalo relativamente longo de dados fluviométricos, o qual pode-se adotar como a própria potencialidade hídrica de uma bacia hidrográfica.

A disponibilidade hídrica corresponde a parcela da potencialidade ativada pela ação do homem.

Para o desenvolvimento dos estudos de potencialidade e disponibilidade hídrica, é necessário, entre outras informações, o conhecimento das vazões afluentes em um período que seja representativo do regime fluvial da bacia.

As bacias do Jacu e Curimataú estão localizadas essencialmente no substrato cristalino e com regime pluviométrico torrencial. Por conta desta condição, a principal contribuição de água para este reservatório é o volume afluente superficial da bacia de drenagem. Os volumes não aproveitados correspondem às perdas por evaporação e infiltração.

O volume acumulado em um reservatório varia ao longo do ano, conforme variam as precipitações pluviais de sua bacia de drenagem. Sendo assim, os resultados da avaliação das disponibilidades hídricas dos açudes não podem ser expressos em termos absolutos e portanto devem ser associados a uma determinada freqüência de ocorrência ou nível de garantia.

A disponibilidade hídrica do açude pode ser avaliada através da metodologia clássica de simulação da operação mensal do reservatório, com base no balanço hídrico deste manancial no decorrer do tempo. A simulação mensal do balanço hídrico do reservatório possibilita determinar a curva de garantia mensal, que permite estabelecer a vazão para o aproveitamento com uma dada garantia. Consta na Tabela 13.16 os valores de vazões regularizáveis para diferentes garantias.

Tabela 13.16 – Vazões regularizáveis para diferentes garantias

| AÇUDE | GARANTIA (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80% | 90% | 100% |
| Algodão | 19 l/s | 15 l/s | 6 l/s |
| Boqueirão do Cais | 196 l/s | 162 l/s | 115 l/s |
| Cacimba de Várzea | 264 l/s | 203 l/s | 114 l/s |
| Curimataú | 32 l/s | 24 l/s | 9 l/s |
| Poleiros | 59 l/s | 49 l/s | 33 l/s |
| Santa Rita do Cais | 20 l/s | 11 l/s | 3 l/s |
| Japi | 0 | 0 | 0 |

O açude Japi II encontra-se inoperante, com o seu volume útil reduzido, devido a assoreamento do mesmo.

Devido ao grande volume de informações a serem processadas e, de cálculos a serem efetuados, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN, objetivando agilizar os cálculos e evitar possíveis erros.

#### 13.1.2.15 Planificação da Rede Hidrométrica das bacias do alto jacu E ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gestão de seus recursos hídricos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se dá de forma eficaz, caso se tenha uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em estudo.

O estudo e a avaliação dos Recursos Hídricos dentro da bacia são feitos com base na medição, processamento, correção e análise dos dados pertinentes ao sistema hidrológico.

13.1.2.16 REDE PLUVIOMÉTRICA

As precipitações também apresentam como característica uma grande variação no espaço, fazendo com que haja necessidade de uma rede bem distribuída sobre a área em estudo.

Atualmente a rede de medição pluviométrica das bacias dos rios Jacu e Curimataú é representada por um total de 14 estações, sendo 3 localizadas na bacia do rio Jacu e 11 na bacia do rio Curimataú. Todas as 14 estações são dotadas de pluviômetros do tipo Ville de Paris, com observação a cada 24 horas.

Com o objetivo de melhorar a rede existente, foram realizadas visitas ao LMRS/PB e discutidas sugestões de otimização, como a instalação de pluviógrafos (Figura 13.64 no Volume 3 do Diagnóstico). A proposta de instalação dos pluviógrafos tem o intuito de registrar as chuvas de maneira contínua, haja visto que a região não dispõe de nenhuma estação deste tipo.

13.1.2.17 REDE FLUVIOMÉTRICA

Observa-se a existência de um único posto, fluviométrico localizado na Fazenda Alagamar, para uma área total de 4.390,73 km2. A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) recomenda, no mínimo, um posto para cada 2.500 km2, para zonas temperadas e tropicais. A luz deste critério se faz necessário a instalação de, pelo menos, um posto fluviométrico nesta área. Neste trabalho recomenda-se a instalação de dois novos postos e a manutenção do posto existente. Os novos postos seriam instalados nas seguintes seções: rio Pirari (após a confluência com o riacho Roncador), na parte leste da bacia do Curimataú; rio Campo Comprido, na bacia do rio Jacu, seção à montante do açude Boqueirão do Cais (Figura 13.65 no Volume 3 do Diagnóstico).

13.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS

Considerações gerais

As informações presentes neste item são relativas aos postos inserido nas bacias do alto Jacu e alto e médio Curimataú, pertencentes ao estado da Paraíba. Para a porção das bacias do Jacu e Curimataú, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte, nenhum dado sobre qualidade de água foi disponibilizado, inviabilizando a análise para o médio e baixo Jacu e baixo Curimataú.

13.2.1 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Para o diagnóstico da qualidade das águas superficiais das bacias dos rios Jacu- Curimataú, foram determinados e avaliados os diversos índices e critérios expostos acima a partir de Boletins de Análises Físico-Químicas fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Esses dados cobriram o período de 1984 a 1993 para os seguintes mananciais.

- 8 açudes

- 2 rios

- 2 riachos

ou seja; doze (12) mananciais superficiais em sete (07) municípios das bacias Jacu e Curimataú.

Os  resultados gerais da qualidade química desses mananciais estão listados na Tabela 13.17, por município. A partir dessa tabela foram determinados parâmetros e índices para fins de abastecimento e de agricultura (irrigação).  Três tipos de tabelas foram definidas a saber:

- Força iônica e estudo de dureza (Tabela 13.18)

- Salinidade e corrosividade (Tabela 13.19)

- Índices e critérios para uso na agricultura (Tabela 13.20)

Tabela 13.17 –  Parâmetros físico-químicos de águas superficiais nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ)

| Município | Manancial | Ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STD (mg/L) | pH | Alc (mg/LCaCO3) | Alc CO32- (mg/LCaCO3) | AC (mg/L) | CO2 (mg/L) | DT (mg/LCaCO3) | Cl- (mg/L) | Fe2+ (mg/L) |
| Barra de Sta. Rosa, BC | Aç. Curimataú | 1986 (e) | 960,0 | 7,8 | 127,0 | 0,0 | 10,0 | 8,8 | 318,0 | 425,0 | 0,00 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 (e) | 2.267,0 | 8,5 | 180,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 1.400,0 | 0,00 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 (e) | 3.310,0 | 8,6 | 193,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 1.775,0 | 0,00 |
|  | Aç. Riachão | 1992 (e) | 6.660,0 | 8,5 | 138,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 2.090,0 | 3.250,0 | 0,15 |
| Cacimba de Dentro, BC | Rio Curimataú | 1981 | 13.1560 | 7,7 | 157,0 | 0,0 | 25,0 | 22,0 | 3.600,0 | 7.050,0 | 0,00 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | ND | 8,2 | 235,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 1.300,0 | 0,00 |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | ND | 8,2 | 230,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 1.100,0 | 0,00 |
| Cuité, BJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 4.687,0 | 8,1 | 208,0 | 0,0 | 39,0 | 34,0 | 1.390,0 | 2.060,0 | 0,00 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1985 | 683,0 | 8,1 | 98,0 | 0,0 | 7,0 | 6,1 | 206,0 | 275,0 | 0,00 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 1.986,0 | 8,3 | 178,0 | 0,0 | ND | ND | 860,0 | 1.495,0 | 0,00 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 345,0 | 8,0 | 151,0 | 0,0 | 18,0 | 145,8 | 156,0 | 105,0 | 0,00 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 2.038,0 | 7,9 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1.075,0 | 0,00 |
| Dona Inês, BC | Rch. Salgado | 1992 | 4.962,0 | 8,3 | 159,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 1.340,0 | 2.650,0 | 0,00 |
| Nova Floresta, BJ | Aç. Imbê | 1984 | 2.864,0 | 8,2 | 83,0 | 0,0 | 16,0 | 14,0 | 870,0 | 1.390,0 | 0,00 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 1.220,0 | 7,5 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 306,0 | 600,0 | 0,00 |
| Solânea, BC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 (c) | 1.310,0 | 7,4 | 148,0 | 0,0 | 26,0 | 22,88 | 610,0 | 660,0 | 0,0 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 3.460,0 | 8,0 | 130,0 | 0,0 | ND | 113,6 | 770,0 | 1.890,0 | 0,0 |
| Tacima, BC | Rio Calabouço | 1985 | 3.560,0 | 8,0 | 155,0 | 0,0 | 39,0 | 34,0 | 1020,0 | 1.150,0 | 0,0 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 2.942,0 | 7,7 | 110,0 | 0,0 | 9,0 | 7,9 | 790,0 | 1.450,0 | 0,0 |

Tabela 13.18 – Força Iônica, pH e Dureza das águas superficiais, por município das Curimataú/Jacu no período 1984 a 1992

| Município | Manancial | Ano/ Período | I | pH | Dureza (mg/LCaCO3) |  |  | % do Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Classificação | DC | DNC |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | Aç. Curimataú | 1986(e) | 0,024 0,056* | 7,8 | MD | 127,0 | 191,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Poleiros | 1992(e) | 0,056* | 8,5 | MD | 180,0 | 770,0 |  |
|  | Aç. Poleiros | 1993(e) | 0,071* | 8,6 | MD | 193,0 | 1157,0 |  |
|  | Aç. Riachão | 1992(e) | 0,130* | 8,5 | MD | 138,0 | 1952,0 |  |
| Cacimba de Dentro, BC | Rio Curimataú | 1981 | 0,282* | 7,7 | MD | 157,0 | 3443,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junto à captação | 1991 | 0,052* | 8,2 | MD | 235,0 | 565,0 |  |
|  | Sangradouro | 1991 (c) | 0,044* | 8,2 | MD | 230,0 | 560,0 |  |
| Cuité, BJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 0,082* | 8,1 | MD | 208,0 | 1182,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Boq. Do Cais* | 1985 | 0,017 | 8,1 | MD | 98,0 | 108,0 |  |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 0,060* | 8,3 | MD | 178,0 | 682,0 |  |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 0,005 | 8,0 | MD | 151,0 | 5,0 |  |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 0,043* | 7,9 | MD | 105,0 | 455,0 |  |
| Dona Inês, BC | Rch. Salgado | 1992 | 0,106* | 8,3 | MD | 159,0 | 1181,0 | 100 % MD |
| Nova Floresta BJ | Aç. Imbê | 1984 | 0,056* | 8,2 | MD | 83,0 | 787,0 | 100 % MD |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 0,024* | 7,5 | MD | 57,0 | 249,0 |  |
| Solânea | Açude Cacimba de Várzea | 1984 (c) | 0,026* | 7,4 | MD | 148,0 | 462,0 | 100 % MD |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 0,076* | 8,0 | MD | 130,0 | 640,0 | 100 % MD |
| Tacima BC | Rio Calabouço | 1985 | 0,046* | 8,0 | MD | 155,0 | 865,0 | 100 % MD |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 0,058* | 7,7 | MD | 110,0 | 680,0 |  |

*Equação de Cavalcanti, B. & Loewenthal, R. (1981).

DC = Dureza de Carbonato

DNC = Dureza de não Carbonato

Tabela 13.19 – Salinidade e corrosividade das águas superficiais, por município e por bacia, no período de 1984 a 1992

| Município | Manancial | Ano | pH | Cloreto (meq/L) | Relação Larson (meq/L) | Classe / tipo de água |  | Zona de Salinidade | Sal. US Lab. Staff (Irrigado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Resol. CONAMA | OMS |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | Aç. Curimataú | 1986 | 7,8 | 12,00 | 4,70 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 | 8,5 | 39,50 | 10,97 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 | 8,6 | 50,10 | 13,00 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Riachão | 1992 | 8,5 | 91,70 | 33,20 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Cacimba de Dentro, BC | Rio Curimataú | 1981 | 7,7 | 198,90 | 63,30 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | 8,2 | 36,70 | 7,80 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | 8,2 | 31,03 | 6,75 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Cuité, BJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 8,1 | 58,11 | 13,97 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Boq. do Cais* | 1985 | 8,1 | 7,75 | 3,96 | Classe 3-Doce | Doce | ZA = Zona Adequada | C3 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 8,3 | 42,17 | 11,85 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 8,0 | 2,96 | 0,98 | Classe 3-Doce | Doce | ZA = Zona Adequada | C3 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 7,9 | 30,32 | 14,44 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Dona Inês, BC | Rch. Salgado | 1992 | 8,3 | 37,80 | 11,90 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Nova Floresta, BJ | Aç. Imbê | 1984 | 8,2 | 39,21 | 23,62 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 7,5 | 16,93 | 14,85 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
| Solânea, BC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 | 17,4 | 18,62 | 6,30 | Classe 4-Salobra | Salobra | ZM = Zona Moderada | C4 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 8,0 | 53,31 | 20,50 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
| Tacima, BC | Rio Calabouço | 1985 | 8,0 | 32,44 | 10,46 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 7,7 | 40,90 | 18,60 | Classe 5-Salina | Salina | ZI = Zona Inadequada | C4 |

(C) = Ano de chuvas excepcionais

Tabela 13.20 – Análise da sodificação e seus danos para as águas superficiais para uso na irrigação, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu

| Município | Manancial | Ano | pH | Ca2++Mg2+ (meq/L) | HCO3- + CO32- (meq/L) | Taxa Ad. Na+ |  | pHc | IS | PST | RCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RAS | S |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | Aç. Curimataú | 1986 | 7,8 | 6,36 | 2,54 | 10,4 | S2 | 3,27 | 5,1 | 63,8 | 3,8 |
|  | Aç. Poleiros | 1992 | 8,5 | 19,00 | 3,60 | 19,7 | S3 | 2,07 | 5,5 | 128,6 | 15,4 |
|  | Aç. Poleiros | 1993 | 8,6 | 27,00 | 3,86 | 21,0 | S3 | 3,45 | 5,0 | 125,0 | 23,1 |
|  | Aç. Riachão | 1992 | 8,5 | 41,80 | 2,76 | 30,9 | S4 | 3,09 | 5,3 | 195,0 | 39,0 |
| Cacimba de Dentro, BC | Rio Curimataú | 1981 | 7,7 | 72,00 | 3,14 | 51,0 | S4 | 3,38 | 5,8 | 307,0 | 68,9 |
|  | Aç. Cacimba de Dentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Junto à captação | 1991 | 8,2 | 16,00 | 4,70 | 20,0 | S3 | 2,91 | 5,5 | 129,8 | 11,3 |
|  | - Sangradouro | 1991 (c) | 8,2 | 15,80 | 4,60 | 17,0 | S2 | 2,89 | 5,5 | 110,7 | 11,2 |
| Cuité, BJ | Aç. Boq. do Cais | 1984 | 8,1 | 27,80 | 4,16 | 24,0 | S3 | 3,09 | 5,3 | 151,4 | 23,6 |
|  | Aç. Boq. do Cais* | 1985 | 8,1 | 4,12 | 1,96 | 8,3 | S1 | 2,97 | 5,4 | 53,4 | 42 |
|  | Aç. Boq. do Cais | 1993 | 8,3 | 17,20 | 3,56 | 22,2 | S3 | 2,82 | 5,6 | 146,0 | 13,6 |
|  | Aç. Timbaúba | 1984 | 8,0 | 3,12 | 3,02 | 3,7 | S1 | 2,00 | 6,4 | 27,4 | 0,1 |
|  | Aç. Timbaúba | 1992 | 7,9 | 11,20 | 2,10 | 19,8 | S3 | 2,40 | 6,0 | 138,6 | 9,1 |
| Dona Inês, BC | Rch. Salgado | 1992 | 8,3 | 26,80 | 3,18 | 31,5 | S4 | 3,49 | 4,9 | 186,2 | 13,6 |
| Nova Floresta, BJ | Aç. Imbê | 1984 | 8,2 | 17,40 | 1,66 | 20,5 | S3 | 2,46 | 5,9 | 41,7 | 15,7 |
|  | Aç. Imbê* (Sangradouro) | 1985 | 7,5 | 6,12 | 1,14 | 8,5 | S1 | 1,87 | 6,5 | 64,0 | 5,0 |
| Solânea, BC | Açude Cacimba de Várzea (Sangradouro) | 1984 | 7,4 | 12,20 | 2,96 | 11,6 | S2 | 2,59 | 5,8 | 79,0 | 9,2 |
|  | Rio Jaboeiro | 1992 | 8,0 | 18,00 | 2,60 | 29,2 | S4 | 2,70 | 5,7 | 195,6 | 9,2 |
| Tacima, BC | Rio Calabouço | 1985 | 8,0 | 20,40 | 3,10 | 22,5 | S3 | 2,83 | 5,6 | 147,8 | 17,3 |
|  | Rch. Calabouço | 1992 | 7,7 | 15,80 | 2,20 | 22,4 | S3 | 2,57 | 5,8 | 153,0 | 13,6 |

No período de 1981 a 1985, alguns mananciais da bacia do Curimataú como, por exemplo, o rio Curimataú apresentavam alta força iônica (acima de 0,10); ou seja, com alto teor de sais dissolvidos.

No início da década de 90, a força iônica aumentou em se considerando que também os períodos de estiagem foram se tornando mais freqüentes.

Esse aumento se refletiu na dureza total (100% de todos os mananciais superficiais da bacia do Curimataú apresentam águas muito duras com dureza permanente).

A dureza permanente (excesso de sulfatos, de cloretos e de espécies catiônicas como o magnésio, cálcio e o estrôncio), é da ordem de 25 a 30 % dos sais dissolvidos. Esse tipo de dureza inviabiliza a aplicação de processos de tratamento de água simples (só desinfecção) e convencional (coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção).

Cerca de 80% dos mananciais tem alta salinidade e 100% de media a alta salinidade com classificação C4 para uso na agricultura (inadequada).

Considerando o alto teor de dureza permanente, a salinidade não se deve apenas á presença de cloreto de sódio mas também aos sais de cálcio e de magnésio na forma de cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos.

O aumento na dureza permanente do açude Poleiros no período de estiagem de 1992/1993 foi deveras surpreendente; cerca de 42%, ou seja, 16% maior que o aumento da salinidade e com pouca variação no valor de pH. Convém salientar que esse açude (com volume máximo de 8 x 106 m3) secou totalmente em fins de 1997.

Para uso na agricultura, 100% dos mananciais da bacia do Curimataú são inadequados. Todos os valores de pHc são baixos, indicando a alta precipitação de carbonato de cálcio no solo. A porcentagem de sódio trocável é altíssima, bem como, os valores da taxa de adsorsão de sódio. Apenas 30% dos mananciais, em época de não estiagem, apresentaram taxa S2. (média sodificação).

As águas superficiais da bacia do Jacu mostraram um comportamento químico similar ao da bacia do Curimataú, entretanto com melhor qualidade. São águas de menor força iônica (menor teor de sais dissolvidos), mas com 100% dos mananciais com dureza  alta e presença de dureza permanente.

Considerando a maior disponibilidade de dados do açude Boqueirão do Cais (Cuité), observa-se que em época chuvosa (1985), houve uma grande diminuição nos sais dissolvidos (diluição dos sais devido à mistura de águas com salinidade e sais dissolvidos diferentes).

Alguns mananciais após as chuvas se tornaram não salinos-sódicos. Contudo, em todos os mananciais, observou-se um valor baixo de pHc, ou seja, a precipitação de carbonato de cálcio ocorre até o solo saturar.

13.2.2 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

A qualificação química de águas subterrâneas, de modo similar às águas superficiais, é feita a partir de índices e critérios que permitem uma classificação em termos de: força iônica, tipo de dureza, grau de saturação com carbonato de cálcio (características de incrustabilidade e de dissolução de CaCO3), agressividade, corrosividade e salinidade para diversos usos, poluição orgânica (nitrificação, excesso de nutrientes e de matéria orgânica), entre outros.

No caso particular das águas subterrâneas das bacias dos rios Jacu-Curimataú, foram obtidos poucos dados (um município em cada bacia). Portanto, os resultados interpretados podem não ser representativos para toda a bacia em particular.

Os boletins de análises físico-químicas analisados são de poços tubulares perfurados nos municípios: Barra de Santa Rosa (bacia do Curimataú): 4 poços ; Cuité (bacia do Jacu) 2 poços; além de uma fonte denominada “Olho D’ Água da Bica, FOB.

Os dados foram obtidos no período de 1984 a 1998 e estão listados na Tabela 13.21. As Tabelas seguintes (Tabelas 13.22; 13.23 e 13.24) foram obtidas a partir da Tabela 13.21 e da aplicação de parâmetros e índices de qualidade da água.

Tabela 13.21 – Parâmetros químicos de águas subterrâneas nas bacias do Curimataú (BC) e Jacu (BJ)

| Município | Ano/ Período | Símbolo | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | STD (mg/L) | pH | Alc (mg/LCaCO3) | Alc CO32- (mg/LCaCO3) |  | AC (mg/L) | CO2 (mg/L) | DT (mg/LCaCO3) | Cl- (mg/L) | Série Nitrogenada (mg/L) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH4-N | NO3-N | NO3-N |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993 / pc | PTs1 | 6780,00 | 6,60 | 263,00 | 0,00 |  | 12,00 | 10,56 | 2800,00 | 2240,00 | P | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs2 | 11550,0000 | 8,90 | 365,00 | 6,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3120,00 | 6450,00 | P | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs3 | 3770,00 | 7,00 | 155,00 | 0,00 |  | 6,00 | 5,28 | 494,00 | 1900,00 | 0,00 | - | P |
|  | 1993 / pc | PTs4 | 1934,00 | 9,30 | 272,00 | 56,00 |  | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 670,00 | 0,00 | - | P |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984 / pe | PA1 | 1010,00 | 3,60 | 30,00 | 0,00 |  | 103,00 | 90,60 | 184,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1997 / pe | FOB | 3300,00 | 3,00 | 30,00 | ND |  | 640,00 | ND | 460,00 | 513,00 CE | 0,25 | ND | 9,50 |
|  | 1998 / pc | FOB | 2900,00 | 3,70 | 30,00 | ND |  | 600,00 | ND | 475,00 | 457,00 CE | 1,70 | ND | 0,30 |
| ND = Não Determinado |  |  | PA = Poço Amazonas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pe = Período de Estiagem |  |  | PTs = Poço Tubular perfurado em sítio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pc = Período de Chuvas |  |  | FOB = Fonte Olho d’água da Bica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P = Presente |  |  | CE = Condutividade Elétrica (S/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 13.22 – Força iônica, pH e tipos de dureza das águas subterrâneas, por município das bacias do Curimataú / Jacu no período 1984 a 1998

| Município | Ano/ Período |  | Símbolo |  | I | pH | Dureza (mg/LCaCO3) |  |  | % do Tipo de Dureza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Classificação | DC | DNC |  |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993 / pc | PTs1 |  | 0,090* 0,056* |  | 6,60 | MD | 263,00 | 2.537,00 | 100 % MD |
|  | 1993 / pc | PTs2 |  | 0,258* |  | 8,90 | MD | 365,00 | 2.755,00 |  |
|  | 1993 / pc | PTs3 |  | 0,076* |  | 7,00 | MD | 155,00 | 339,00 |  |
|  | 1993 / pc | PTs4 |  | 0,027* |  | 9,30 | MD | 272,00 | 418,00 |  |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984 / pe | PA1 |  | 0,023* |  | 3,60 | MD | 0,00 | 73,00 | 100 % MD |
|  | 1997 / pe | FOB |  | 0,082 |  | 3,00 | MD | 30,00 | 610,00 |  |
|  | 1998 / pc | FOB |  | 0,073* |  | 3,70 | MD | 30,00 | 520,00 |  |

*Calculado pela equação de Cavalcanti, B. & Loewenthal, R. (1981)

MD = Muito Dura

DC = Dureza de Carbonato ou temporária

DNC = Dureza de não Carbonato (Permanente)

Tabela 13.23 – Salinidade e corrosividade das águas subterrâneas, por município e por bacia, no período de 1984 a 1998

| Município | Ano | Símbolo | pH | Cloreto (meq/L) | Relação Larson (meq/L) | Cond. Elétrica S/cm | Classe / tipo de água |  | Salinidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Resol. CONAMA | OMS | Zona de Salini- dade | Riverside Irrig.C |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993pc | PTs1 | 6,60 | 63,19 | 12,0 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs2 | 8,90 | 181,95 | 24,9 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs3 | 7,10 | 53,60 | 17,3 | ND | Classe 5-Salina | Salina | ZI | C4 |
|  | 1993pc | PTs4 | 9,30 | 18,90 | 3,5 | ND | Classe 4-Salobra | Salobro | ZC | C4 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984pe | PA1 | 3,60 | 16,50 | 27,5 | ND | Classe 4-Salobra | Salobro | ZM | C4 |
|  | 1997pe | FOB | 3,00 | ND | ND | 513,00 | Classe 3-Doce | Doce | ZA | C2 |
|  | 1998pc | FOB | 3,20 | ND | ND | 457,00 | Classe 3-Doce | Doce | ZA | C2 |

Tabela 13.24 – Análise da sodificação e seus danos para as águas subterrâneas, por município, nas bacias do Curimataú e Jacu

| Município | Ano | Símbolo | pH | Ca +Mg (meq/L) |  | HCO3 + CO3 (meq/L) | Adsorção Na+ |  | pHc | ISB | PST | RCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | RAS | Class. S |  |  |  |  |
| BACIA DO CURIMATAÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra de Sta. Rosa, BC | 1993pc | PTs1 | 6,60 | 56,00 |  | 5,26 | 18,40 | S3 | 3,2 | 5,2 | 114,1 | -50,7 |
|  | 1993pc | PTs2 | 8,90 | 62,40 |  | 7,30 | 50,20 | S4 | 3,4 | 5,0 | 301,2 | -55,1 |
|  | 1993pc | PTs3 | 7,00 | 38,00 |  | 3,10 | 44,20 | S4 | 2,8 | 5,6 | 291,7 | -34,9 |
|  | 1993pc | PTs4 | 9,30 | 13,40 |  | 5,44 | 11,25 | S2 | 2,6 | 5,8 | 76,5 | -8,0 |
| BACIA DO JACU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuité, BJ | 1984pe | PA1 | 3,60 | 3,68 |  | 0,60 | 18,8 | S3 | 2,1 | 6,3 | 137,2 | -3,1 |
|  | 1997pe | FOB | 3,00 | 9,20 |  | 0,60 | 10,4 | S2 | 2,5 | 5,9 | 71,8 | -8,6 |
|  | 1998pc | FOB | 3,70 | 9,50 |  | 0,60 | 9,1 | S2 | 2,5 | 5,9 | 62,8 | -8,9 |
| RAS = Razão de Adsorção de Sódio |  |  |  |  | Class. S = Classificação Riverside de Sodificação |  |  |  |  |  |  |  |
| PHc = pH de saturação de água de irrigação |  |  |  |  | ISB = Índice de Saturação de Bower |  |  |  |  |  |  |  |
| PST = Porcentagem de Sódio Trocável |  |  |  |  | RCS = Residual de Carbonato Sódico |  |  |  |  |  |  |  |

A análise das tabelas pertinentes ao estudo das águas subterrâneas das bacias do Jacu e Curimataú permitiu o seguinte parecer de qualidade química:

Águas de baixa e média força iônica, todas muito duras com predominância de dureza de não carbonato (cloretos e sulfatos) ou permanente. Na bacia do Curimataú todas as águas se mostraram salinas e salobras com teor alto de cloreto, já na bacia do Jacu e, especificamente no município de Cuité, as águas são doces e salobras, passíveis de serem diluídas. Nesse município, as águas subterrâneas apresentam pH muito baixo, teores baixos de Alcalinidade não compatíveis com a dureza presente e, consequentemente, valores muito altos de Acidez. Essas águas são ATÍPICAS e refletem a acidez dos solos predominantes no município, respectivamente para Barra de Santa Rosa e Cuité.

Na bacia do Curimataú, os valores de pHc se distanciam bastante de 8,4 o que significa uma maior precipitação de carbonato de cálcio no solo. Portanto, todas as águas analisadas nessa bacia são também inadequadas para uso na irrigação. A sodificação das águas da bacia do Curimataú é também mais pronunciada que a da bacia do Jacu.

- 13.2.3 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Este capitulo descreve as características geológicas e hidrogeológicas das bacias dos rios Jacu e Curimataú como também trata da potencialidade, da disponibilidade e dos aspectos qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos destas áreas, à luz de metodologias e conceitos apropriados, adequados aos dados disponíveis.

Tendo em vista que as bacias estudadas são bacias federais e que a unidade geográfica para análise é a bacia hidrográfica, os estudos apresentados neste capitulo englobam os estudos realizados no estado da Paraíba, pela Associação Técnico-Científica Ernesto Luiz de Oliveira Junior (ATECEL)e os resultados dos estudos realizados no estado do Rio Grande do Norte, pela HIDROSERVICE (1998).

Neste trabalho convencionou-se denominar de Alto Jacu e de Alto e Médio Curimataú, as regiões, das referidas bacias, pertencentes ao estado da Paraíba, cabendo os termos Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú àquelas pertencentes ao Rio Grande do Norte.

- 13.2.3.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS

O “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba“, de 1994 (ATECEL), elaborou, com base em informações coligidas nos diversos órgão de perfuração, um Cadastro Sintético de Poços de todas as bacias dos rios paraibanos (ver Anexo 6 do referido plano). Na região do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, este cadastro se constituiu no ponto de partida para a coleta de dados de perfuração de poços com vistas a elaboração do plano diretor, para o que seria necessária a sua complementação e atualização.

As informações referentes ao Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimatau foram obtidas do “Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte - Os Recursos Hídricos Subterrâneos: Estudos de Base“ (HIDROSERVICE, 1998) e constam nos relatórios existentes na SERHID - Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, intitulados:

- Análise Estatística da Planilha de Poços;

- Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte; e

- Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte.

- 13.2.3.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO

Nas bacias do Alto Jacu e Alto e Média Curimataú os dados de poços, de natureza construtiva, de produção e de qualidade foram organizados e implantados, em uma base de dados, que é o “Cadastro Sintético de Poços”, o qual contém um variado número de informações indispensáveis à avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas.

13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

O Cadastro Sintético de Poços das bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú aponta a existência de 349 poços, dos quais 124 possuem coordenadas geográficas e são apresentados na Figura 13.3.

Figura 13.3 - Mapa de localização de poços nas bacias do Alto Jacu e Alto e Médio Curimataú

- 13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQUÌFEROS

Este capítulo envolve também a definição do modelo hidrogeológico, com suas condições de recarga, escoamento (circulação) e descarga, por serem temas indissociáveis da caracterização dos sistemas aqüíferos.

Constituição Geológica Da Área Tratada

As bacias do Jacu e Curimataú são predominantemente esculpidas sobre terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metarmórficas e ígneas (aquelas com maior participação) de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 90% da área total das bacias. As áreas restantes são ocupadas por rochas sedimentares terciárias e quaternárias (sub-atuais e atuais) de grau de cimentação variável, dispostas descontínua e fracionadamente.

Dentre as rochas metarmórficas, a que ocorre mais extensivamente é o migmatito, dominando cerca de 70% da área em apreço. Seguem-se, com igual taxa de ocorrência, aproximadamente, os gnaisses e os micaxistos. Estratigraficamente, os micaxistos são de idade relativa mais recente que os gnaisses e estes que os migmatitos.

Como representante das rochas ígneas no Alto e Médio Curimataú temos o granito, o qual se apresenta com feno-cristais de feldspato nas ocorrências de Dona Inês e do Extremo Norte da bacia. A terceira ocorrência, situada a oeste da cidade de Cacimba de Dentro, que forma um corpo alongado, é equigranular. No Alto Jacu, existe apenas uma grande ocorrência deste granito, situada no extremo oeste da bacia e em cujo centro se localiza a cidade de Baraúnas. Os granitos ocupam, apenas, uma pequena porcentagem da área das bacias e parecem ser mais recentes que as rochas metamórficas.

No Alto Curimataú, nos limites com a bacia do Seridó, onde se situa o município de Cubati, há ocorrências de rochas ígneas vulcânicas, de composição basáltica e de idade possivelmente terciária.

Os terrenos sedimentares englobam os sedimentos terciários das formações Serra do Martins e Guararapes, componentes do Grupo Barreiras, conforme Beurlen, Mabessoone e Tinoco (Albuquerque, 1970), as coberturas arenosas e os aluviões, estes datados do quaternário.

A formação Serra do Martins ocorre constituindo o coroamento das elevações mais eminentes da região (acima de 600 m de altitude) dando-lhe uma configuração morfológica tabular e escarpada. No estado da Paraíba, na bacia do Curimataú, essas elevações são as serras de Araruna, Bombocadinho, Dona Inês e Solânea. No Alto Jacu, a serra de Cuité-Nova Floresta.

Litologicamente, são arenitos médios, caulínicos na base, freqüentemente silicificados no topo, apresentando, ainda, concreções ferruginosas em sua seção superior. A silicificação confere, aos arenitos, um forte grau de cimentação reduzindo, bastante, a sua permeabilidade intergranular. Esta formação constitui, por correlação geomorfológica, a base do Grupo Barreiras.

O segundo segmento estratigráfico, imediatamente superior, é a formação Guararapes, que ocorre no extremo leste da bacia do Médio Curimataú. Trata-se de uma formação composta por níveis argilosos e arenosos intercalados, sendo os primeiros predominantes, constituindo os tabuleiros costeiros, de superfícies planas e de limites suavemente escarpados.

As coberturas arenosas ocorrem descontinuamente em porções espalhadas  indistintamente sobre a formação Guararapes e sobre o Cristalino. Sobre aquelas, formam lâminas pouco espessas de 1 a 3 m e, sobre o cristalino, preenchem depressões preteritamente elaboradas, com espessuras variando de 4 a 6 m, dependendo da maior ou menor profundidade dessas depressões. Estas coberturas são formadas por areias quartzozas, friáveis, brancas e de grãos médios (1 mm, mais ou menos) de baixos graus de rolamentos e esfericidade.

Finalmente, ocorrem os aluviões que preenchem alguns pontos ou trechos dos vales dos rios Curimataú, Pirari, Salgado, Urubu, Cantinho, da Cruz e Caraibeiras, pertencentes ao Alto e Médio Curimataú; e dos rios Jacu e Campo Comprido, no Alto Jacu que são produtos da sedimentação por via fluvial atual. Esses aluviões são de areia quartzoza, as vezes muito argilosas, de espessura variando, aproximadamente, entre 0 e 8 m, estimadas a partir de observações de campo.

- 13.2.3.4 OS SISTEMAS AQÜÍFEROS

No estado do Rio Grande do Norte, os recursos hídricos subterrâneos das bacias dos rios Jacu e Curimataú estão contidos no sistema aqüífero Cristalino, Barreiras, Aluvial e Dunas, conforme citados e descritos, respectivamente, nos relatórios intitulados “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” e “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte” (HIDROSERVICE, 1998). No estado da Paraíba os recursos hídricos subterrâneos de tais bacias estão contidos nos Sistemas Cristalino, Serra do Martins, Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Aluvial, conforme apresentado na Figura 13.4.

Figura 13.4 - Mapa de sistemas aqüíferos das bacias dos rios Jacu e Curimataú

O SISTEMA CRISTALINO

O sistema Cristalino somente se comporta como aqüífero nas áreas onde se encontra fraturado ou profundamente alterado. Fora destes limites, a acumulação inexiste, funcionando a rocha como um aqüífugo, dada à sua permeabilidade praticamente nula. Trata-se de um sistema espacialmente muito descontínuo, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas e/ou alteradas, heterogêneo, anisotrópico.

A recarga, a circulação e a descarga naturais são inquantificáveis no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos terrenos fraturados, sendo discutível a ocorrência das condições de fluxo horizontal.

A recarga de tais reservatórios processa-se, na época das chuvas, por infiltração de pequena parcela das águas precipitadas, saturando os reservatórios resultantes do fendilhamento ou alteração do cristalino.

A circulação é periódica, realizada no decorrer da estação chuvosa, comandada pela rede hidrográfica e, consequentemente, pela topografia.

A descarga ocorre durante o período chuvoso, sendo a evapotranspiração e os cursos d’água os exutórios naturais (saídas) do sistema. Os rios e riachos são, portanto, efêmeros.

- O SISTEMA SERRA DO MARTINS

O sistema aqüífero Serra do Martins está contido na formação lito-estratigráfica que lhe empresta o nome. Esta seqüência sedimentar ocorre fracionadamente constituindo chapadas isoladas, impropriamente denominadas de "serras", cujas superfícies são planas, constituindo-se, por sua baixa permeabilidade, em implúvios naturais. As rochas que lhes servem de substrato são aquelas formadoras do cristalino Pré-Cambriano.

Este sistema é, por condicionamento geomorfológico, espacialmente descontínuo, nas "serras" de Areia, Solânea, Araruna, Bombocadinho e Cuité/Nova Floresta, localizadas nos municípios paraibanos homônimos, sendo que, esta última fração projeta-se, também, para o estado do Rio Grande do Norte, ficando sua área dividida em partes iguais para os dois Estados.

Um melhor conhecimento do Sistema somente poderia ser obtido com pesquisas hidrogeológicas adicionais que contemplassem, entre outros aspectos, novas sondagens mecânicas e geofísicas, testes de bombeamentos em poços captando cada um dos níveis aqüíferos, medição da flutuação dos níveis hidrostáticos, de forma a permitir a construção de mapas de redes de fluxo para determinação das possíveis conexões hidráulicas intra-sistema e entre este e o sistema potamográfico da região, representado por lagoas, uma rede hidrográfica incipiente, esta alimentada por fontes que brotam no sopé das "serras", no contato entre o Cristalino e o terço inferior da formação Serra do Martins.

- SISTEMA COBERTURAS ARENOSAS

Ocupa reduzida área do médio curso do Curimataú, entre Jacaraú e Caiçara. Dispõe-se sobre o cristalino impermeável, preenchendo-lhe depressões e, às vezes, espraiando-se para além delas.

As águas precipitadas sobre estas coberturas arenosas são facilmente tragadas devido à sua alta permeabilidade, e quase imediatamente transmitidas à rede potamagráfica, alimentando, assim, lagoas e riachos, em virtude de sua pequena espessura, 4 a 6 metros, em média. Tem-se, então, que a circulação do Sistema no conjunto de frações das coberturas arenosas, se faz comandada pela rede de drenagem, formada de lagoas e riachos sobre elas estabelecida, que se constituem, também, em pontos de descarga deste sistema aqüífero.

Não se conhecem os valores de seus parâmetros hidráulicos, nem a capacidades de produção de captações que, por ventura, venham ou tenham sido construídos neste sistema.

O SISTEMA PARAÍBA-PERNAMBUCO

Trata-se de um sistema aqüífero do tipo livre que ocorre nas vizinhanças do município de Jacaraú. Compreende a formação Guararapes do Grupo Barreira e as Coberturas Arenosas Quaternárias que a ela se sobrepõem.

A recarga do sistema é feita por infiltração de parcela da pluviometria média da área de ocorrência do Sistema.

A circulação é centrífuga, sendo comandada e repartida pela rede hidrográfica, de cursos dirigidos para o rio Pirari. A parcela maior, entretanto, é drenada pela rede vizinha do rio Camaratuba, que é toda inserida no Sistema Paraíba-Pernambuco.

A referida rede hidrográfica se constitui no exutório das águas subterrâneas.

- O SISTEMA ALUVIAL

Está contido nos aluviões dos rios que drenam as bacias, entre eles o Pirari, o Salgadinho, o Urubu, o da Cruz, o Caraibeiras, o Peleiro e o próprio Curimataú, na região do Alto e Médio Curimataú; o Jacu e o Campo Comprido, no Alto Jacu. Estes aluviões não são contínuos, constituindo manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica.

As suas características litológica-dimensionais são, a escalas locais, desconhecidas. Regionalmente, são areias argilosas, siltes e argilas que compõem o pacote aluvial em percentagens variáveis de local para local. A espessura do aluvião varia entre 1 (um) e 8 (oito) metros.

A recarga dessas zonas aqüíferas é assegurada nos períodos chuvosos, por infiltração de parcela das águas precipitadas.

A circulação, mais que em qualquer outro sistema, está subordinada à rede hidrográfica que se constitui, ao lado da evapotranspiração, nos drenos naturais das águas  subterrâneas.

A sua descarga, portanto, forma a vazão de base da rede hidrográfica.

13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS

Dentre os dados presentes nos cadastros originais, apenas um número mínimo necessário de informações foi incorporado a um Cadastro Sintético de Poços, contendo: códigos de referência nos cadastros originais, município e local do poço, órgão executor, mês/ano de perfuração, profundidade do poço, entrada d’água ou de fratura, níveis estáticos e dinâmicos, diâmetro do poço, vazão de cálculo das disponibilidades (de teste ou de exploração), rebaixamento, vazão específica (Q/S), resíduo seco, sistema aqüífero, bacia hidrográfica e observações do órgão cadastrador.

Neste sentido, no Alto Jacu e no Alto e Médio Curimataú, os 349 pontos d'água cadastrados entre poços tubulares de grande e de pequeno diâmetro e algumas fontes, foram classificados nas seguintes categorias: secos, virtualmente secos, abandonados, em funcionamento e passíveis de entrarem em tal situação.

Nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú a distribuição dos poços por sistema aqüífero (Tabela 13.63) é a seguinte:

Tabela 13.25 - Distribuição total dos poços perfurados nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero.

| SISTEMA | NÚMERO DE POÇOS | PORCENTAGEM (%) |
| --- | --- | --- |
| Cristalino Aluvião Serra do Martins | 283 1 65 | 81,1% 0,3% 18,6% |
| TOTAL | 349 | 100,0% |

Do total de 349 poços apresentados na Tabela 13.25, apenas 101 (28,9%) estariam em funcionamento, o que revela um índice muito baixo de aproveitamento das perfurações.

A provável situação atual destes poços é mostrada na Tabela 13.26 (por número de poços) e na Tabela 13.27 (em porcentagem).

Tabela 13.26 - Número de poços existentes nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero

| Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 71 30 | 1 141 34 | - 34 - | - 37 1 | 1 283 65 |
| TOTAL | 101 | 176 | 34 | 38 | 349 |

Tabela 13.27 - Porcentagem dos poços existentes nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero

| Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 25,0% 46,2% | 100,0% 49,9% 52,3% | - 12,0% - | - 13,1% 1,5% | 100,0% 100,0% 100,0% |
| TOTAL | 28,9% | 50,4% | 9,7% | 10,9% | 100,0% |

As Tabelas 13.28 e 13.29 classificam os prováveis motivos de abandono de poços nas bacias do Alto Jacu e do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero.

Tabela 13.28 - Classificação dos poços abandonados por sistema aqüífero

| Sistema | Resíduo Seco Elevado | Obst. | Paral. | N_Loc. | Rev. Sac. | Tamp. | Outros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins TOTAL | 1 46 - 47 | - 16 9 25 | - 33 5 38 | - 9 5 14 | - 2 9 11 | - 7 - 7 | - 28 6 36 | 1 141 34 176 |

Tabela 13.29 - Classificação percentual dos poços abandonados por sistema aqüífero

| Sistema | Resíd. Seco Elevado (%) | Obst. (%) | Paral. (%) | N_Loc. | Rev. Sac. (%) | Tamp. (%) | Outros (%) | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins TOTAL | 100,0 32,6 - 26,7 | - 11,4 26,5 14,2 | - 23,4 14,7 21,6 | - 6,4 14,7 8,0 | - 1,4 26,5 6,3 | - 5,0 - 4,0 | - 19,8 17,6 19,2 | 100,0 100,0 100,0 100,0 |

Uma estatística da situação dos poços de cada sistema aqüífero por bacia hidrográfica é apresentada na Tabela 13.30 e 13.31, em número de poços e em porcentagem, respectivamente.

Tabela 13.30 - Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema

| Bacia | Sistema | Em Funcionamento | Abandonado | Seco | Virtualmente Seco | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 40 - | 1 106 1 | - 31 - | - 30 - | 1 207 1 |
|  | Total | 40 | 108 | 31 | 30 | 209 |
| Alto Jacú | Cristalino Serra do Martins | 31 30 | 35 33 | 3 - | 7 1 | 76 64 |
|  | TOTAL | 61 | 68 | 3 | 8 | 140 |

Tabela 13.31 - Caracterização dos poços existentes por Bacia/Sistema, em porcentagem

| Bacia | Sistema | Em Funcionamento (%) | Abandonado (%) | Seco (%) | Virtualmente Seco (%) | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 19,3 - | 100,0 51,2 100,0 | - 15,0 - | - 14,5 - | 100,0 100,0 100,0 |
|  | Total | 19,1 | 51,7 | 14,8 | 14,4 | 100,0 |
| Alto Jacu | Cristalino Serra do Martins | 40,8 46,9 | 46,1 51,6 | 3,9 - | 5,0 0,7 | 100,0 100,0 |
|  | TOTAL | 43,6 | 48,6 | 2,1 | 5,7 | 100,0 |

13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO

A metodologia de avaliação do potencial hídrico subterrâneo empregada nas bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu, leva em consideração as relações entre o sistema hidrográfico e os sistemas aqüíferos nele ocorrentes, na medida em que o potencial de recursos hídricos é dado pela análise e quantificação de hidrogramas.

No estado da Paraíba as bacias do Jacu e do Curimataú foram subdivididas em sub-bacias, para cujos exutórios foram gerados hidrogramas sintéticos, a fim de se obter valores dos respectivos potenciais hídricos subterrâneos.

Em cada uma das sub-bacias consideradas, foram calculados, pelo método exposto, os potenciais hídricos subterrâneos em dois anos secos, dois anos de média pluviometria e dois anos considerados chuvosos. Os valores encontrados estão reunidos nas Tabelas 13.32 e 13.33 e no Mapa de Potencial de Água Subterrânea, em anexo.

A análise dos resultados sintetizados nas referidas tabelas e mapa revela as seguintes conclusões de interesse para o aproveitamento racional do potencial hídrico subterrâneo das bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu.

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA BACIA DO ALTO JACU

A princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 2,2 hm³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 4,5 hm³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Tabela 13.32 - Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Curimataú/PB

| Bacia | Sub-bacia | Anos Seco 1982 1983 |  | Anos Médios 1988 1989 |  | Anos Chuvosos 1985 1986 |  | Sistemas Contribuintes do Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | - 527,52 - 1.420,77 - 208,78 - 1.056,10 - 1.005,96 | - 351,68 - 1.028,83 - 96,36 - 814,71 - 284,04 | - 879,20 - 2.449,60 - 369,38 - 1.584,16 - 3.846,31 | - 931,95 - 2.694,56 - 513,92 - 3.394,62 - 5.325.66 | - 1.758,40 - 5.487,10 - 963,60 - 8.297,96 - 7.692,62 | - 1.406,72 - 5.389,12 - 481,80 - 8.675,14 - 8.047,66 | - Serra do Martins, Aluvial - Aluvial, Serra do Martins - Aluvial (*) - PB-PE, Cobertura, Aluvial - Serra do Martins, Aluvial |
|  | TOTAL | 4.219,13 | 2.575,62 | 9.128,65 | 12.860,71 | 24.199,68 | 24.000,44 | PB-PE, Serra do Martins, Cobertura Arenosa e aluvial |

Obs. (*) A participação do Sistema é inferida, já que por razões de escala e/ou falta de imagens de satélite ou aerofotos, o sistema não pode ser mapeado

Tabela 13.33 - Potencial de água subterrânea (m3/ano) – bacia do rio Jacu/PB

| Bacia | Sub-bacia | Anos Seco 1982 1983 |  | Anos Médios 1988 1989 |  | Anos Chuvosos 1985 1986 |  | Sistemas Contribuintes do Potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto Jacu | I II III IV V VI | - 247,63 2.962,85 230,50 - 122,96 | - 159,19 1.904,69 108,13 - 93,28 | - 265,32 3.174,48 468,20 - 169,60 | - 331,65 3.968,10 540,22 - 127,20 | - 1.061,28 12..697,92 2.088,87 - 440,96 | - 530,64 6.348,96 1.440,60 - 487,60 | - Serra do Martins Aluvial Serra do Martins Aluvial Serra do Martins Aluvial - Serra do Martins Aluvial |
|  | Total | 3.563,94 | 2.265,30 | 4.077,60 | 4.967,17 | 16.289,.03 | 8.807,80 | Serra do Martins Aluvial |

Este potencial resulta da participação dos sistemas aqüíferos Serra do Martins (exposições de Cuité-Nova Floresta, partes de Bombocadinho e de Araruna) e Aluvial, não havendo participação do sistema Cristalino. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DAS BACIAS DO ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial de água subterrânea da bacia, ou seja, 2,6 hm³/ano, podendo estender-se para o valor médio de 11,0 hm³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta da participação dos sistemas aqüíferos Serra do Martins (exposições de Solânea-Bananeiras e D. Inês), Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Aluvial, não havendo participação do Sistema Cristalino. Os sistema aqüíferos contribuintes em cada sub-bacia estão indicados na Tabela 13.65. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

AVALIAÇÃO DAS POTENCIALIDADES E DISPONIBILIDADES DAS BACIAS DO MÉDIO E BAIXO JACU E BAIXO CURIMATAÚ

Os conceitos de disponibilidade e potencialidade, apresentados neste item, foram utilizados e formalizados no relatório, intitulado “Caracterização Hidrogeológica dos Aqüíferos do Rio Grande do Norte” (HIDROSERVICE, 1998).

Na Tabela 13.34 é apresentado um resumo das potencialidades e disponibilidades hídricas subterrâneas das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero.

Tabela 13.34 - Potencialidade e disponibilidade hídrica subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero

| Bacia | Sistema | Área de ocorrência ( km2) | Disponibilidade (hm3/ano) | Potencialidades (hm3/ano) | Profundidade média dos poços ( m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Médio e Baixo Jacu | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras Dunas | - 803,2 1015,2 28,7 | 0,93 15,59 0,60 0,00 | 1,53 110,92 0,59 0,08 | 6 30 a 100 50 5 |
| Baixo Curimataú | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras | - 462,7 334,9 | 0,25 8,98 0,19 | 0,40 129,49 0,19 | 6 30 a 80 1 a 50 |

Fonte: HIDROSERVICE, 1998, “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” -Relatório: HE-1358-R15-0898

AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DAS BACIAS DO ALTO JACU E ALTO E MÉDIO CURIMATAÚ

As disponibilidades hídricas subterrâneas de uma bacia hidrográfica podem ser classificadas de duas formas: a disponibilidade máxima e a disponibilidade atual.

Estima-se que a disponibilidade máxima seria da ordem de 60 % do potencial. Este é o caso das disponibilidades dos sistemas aqüíferos Paraíba-Pernambuco, Coberturas Arenosas e Serra do Martins. No caso do sistema Aluvial, a este percentual do potencial é acrescido um terço das reservas, tomado como parte explorável deste volume, que não pode ser totalmente exaurido no curso de apenas 1 ano.

As disponibilidades atuais são dadas pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação.

Segundo esta concepção, as disponibilidades máximas anuais das bacias são:

Bacia  do Alto Jacu: (0,60 x 2.265.289 m³) + 2.400.000 m³/3 = 2,2 hm³

Bacia do Alto e Médio Curimataú: (0,60 x 2.575.616 m³) + 7.800.000 m³/3 = 4,2 hm³

O gerenciamento dos recursos hídricos das bacias poderá elevar estes valores, tomando como base os potenciais médios anuais, para os seguintes:

Bacia do Alto Jacu: (0,60 x 4.522.385 m³) + 2.400.000 m³/3 = 5,1 hm³

Bacia Alto e Médio Curimataú: (0,60 x 10.994.680 m³) + 7.800.000 m³/3 = 14,4 hm³

As disponibilidades atuais das bacias foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia.

As disponibilidades hídricas atuais (Tabela 13.75) calculadas por sistema aqüífero, independentemente de bacia hidrográfica, são as seguintes:

Tabela 13.35 - Disponibilidade hídrica atual das bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu, por sistema aqüífero.

| Sistema | Nº de poços em Funcionamento | Vazão média (m3/h) | Disponibilidades Atuais (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins TOTAL | - 70 28 98 | 0,00 1,96 2,17 - | 0,000 0,602 0,266 0,867 |

As disponibilidades dos sistemas aqüíferos (Tabelas 13.36 e 13.37) distribuem-se pelas bacias hidrográficas estudadas, com as seguintes participações:

Tabela 13.36 - Disponibilidade hídrica atual das bacias do Alto e Médio Curimataú, por sistema aqüífero.

| Sistema | Nº de poços em Funcionamento | Vazão média (m3/h) | Disponibilidades Atuais (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins TOTAL | - 40 - 40 | 0,00 2,07 - - | - 0,362 - 0,362 |

Tabela 13.37 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do Alto Jacu, por sistema aqüífero.

| Sistema | Nº de Poços em Funcionamento | Vazão média (m3/h) | Disponibilidades atuais (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristalino Serra do Martins TOTAL | 30 28 58 | 1,83 2.17 - | 0,240 0,266 0,506 |

13.2.3.7 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Bacias do Alto e Médio Curimataú e do Alto Jacu

Todos estes poços foram agrupados por sistema aqüíferos e por bacia hidrográfica (Tabelas 13.38 e 13.39), segundo critérios que definem a potabilidade para o consumo humano adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da ONU.

Tabela 13.38 - Caracterização da qualidade das águas dos poços existentes por Bacia/Sistema, em relação a quantidade de resíduo seco.

| Bacia | Sistema | < 500 mg/l | 500 mg/l – 1000 mg/l | 1000 mg/l – 1500 mg/l | 1500 mg/l – 6000 mg/l | >6000 mg/l | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e médio Curimataú | Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 2 - | - 5 - | - 6 1 | - 41 - | 1 43 - | 1 97 1 |
|  | TOTAL | 2 | 5 | 7 | 41 | 44 | 99 |
| Alto Jacu | Cristalino Serra do Martins | - 3 | 2 5 | 6 5 | 14 13 | 14 - | 36 26 |
|  | TOTAL | 3 | 7 | 11 | 27 | 14 | 62 |

Uma análise um pouco mais aprofundada das Tabelas 13.38 e 13.39 revela um comportamento variado na salinidade conforme seja o sistema aqüífero e a bacia onde se insere.

Tabela 13.39 - caracterização da qualidade das águas dos poços em funcionamento por bacia/sistema, em relação a quantidade de resíduo seco.

| Bacia | Sistema | < 500 mg/l | 500 mg/l – 1000 mg/l | 1000 mg/l – 1500 mg/l | 1500 mg/l – 6000 mg/l | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto e Médio Curimataú | Aluvião Cristalino Serra do Martins | - 1 - | - 2 - | - 2 - | - 18 - | - 23 - |
|  | TOTAL | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 |
| Alto Jacu | Cristalino Serra do Martins | - 1 | - 1 | 1 3 | 5 7 | 6 12 |
|  | TOTAL | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 |

a) Sistema Cristalino:

O Sistema Cristalino, que apresenta o maior número de dados sobre resíduo seco, tem as seguintes características em termos sólidos totais dissolvidos:

b) Bacia do alto e Médio Curimataú

Existem 97 poços com dados de resíduo seco, 43 dos quais (44,3%) revelaram índices superiores a 6000 mg/l, 41 (42,3%) encaixaram-se no intervalo 1500-6000 mg/l, 5 (5,2%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 6 (6,2%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e apenas 2 (2,0%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

c) Bacia do Alto Jacu

São em um total de 36 poços com dados de resíduo seco, as maiores porcentagens de poços situam-se nos intervalos 1500-6000 mg/l e maior que 6000 mg/l, ambos com 14 poços (38,9%), 6 (16,7%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l e 2 (5,5%) encaixaram-se no intervalo 500-1000 mg/l.

d) Sistema Aluvial

Existe unicamente 1 (um) poço instalado no Sistema Aluvial das bacias do Alto e Médio Curimataú, e este tem a sua determinação de resíduo seco situada no intervalo de 1000 a 6000mg/l.

e) Sistema Serra do Martins

Nas bacias do Alto e Médio Curimataú existe apenas um poço instalado no Sistema Serra do Martins, o qual estar inserido no intervalo de 1000-1500 mg/l. Na bacia do Alto Jacu foram dosadas as águas de 26 poços. Destes, 13 (50,0%) estão no intervalo de 1500-6000 mg/l, 5 (19,2%) encaixaram-se nos intervalos de 1000-1500 mg/l e de 500-1000 mg/l, e apenas 3 (11,6%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l. É um comportamento que parece estar fortemente influenciado pelo clima.

As águas deste sistema apesar de geralmente não apresentarem restrições para o consumo humano, encontram nas áreas brejeiras, como no caso da bacia do Alto Jacu, uma forte restrição, adequando-se melhor para o consumo animal. Daí porque o número de poços na serra de Cuité-Nova Floresta, captando o nível inferior do sistema aqüífero, é relativamente grande.

Bacias do Médio e Baixo Jacu e do Baixo Curimataú

Os resultados apresentados pela HIDROSERVICE (1998), no tocante a qualidade das águas subterrâneas, são apresentados na Tabela 13.40.

Tabela 13.40 - Potencialidade e disponibilidade hídrica subterrânea das bacias do Médio e Baixo Jacu e Baixo Curimataú, por sistema aqüífero

| Bacia | Sistema | Resíduo Seco (mg/l) | Tipo de Água |
| --- | --- | --- | --- |
| Médio e Baixo Jacu | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras Dunas | > 4.000 < 500 > 4.000 < 250 | SI* C1S1 a C3S1 C5S2 a C5S4 C1S1 |
| Baixo Curimataú | Aluvial Cristalino Aqüífero Barreiras | > 4.000 > 250 > 4.000 | SI* C1S1 a C3S1 C5S3 a C5S4 |

SI* - Sem Informação

Fonte: HIDROSERVICE, 1998, “Avaliação das Potencialidades e Disponibilidades de Água Subterrânea no Rio Grande do Norte” -Relatório.

13.3.1 POTENCIALIDADES E DIPONIBILIDADES

Analisando-se os dados obtidos observa-se que, de uma maneira geral, a bacia do Curimataú oferece as menores restrições e é a mais favorável à produção dos poços abertos no Cristalino, embora apresente condições adversas ao aproveitamento, ligadas principalmente, à qualidade química de suas águas. Vale a pena ressaltar que em ambas as bacias há um ambiente favorável às condições adversas de salinidade agravada pelo decréscimo da vazão média dos poços.

As disponibilidades hídricas atuais calculadas por sistema aqüífero, independentemente de bacia hidrográfica, são as seguintes (Tabela 13.41):

Tabela 13.41 – Disponibilidade hídrica atual da bacia do Curimataú,  por sistema aqüífero

| Sistema | N0 de poços em Funcionamento | Vazão média (m3/h) | Disponibilidades Atuais (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluvião Cristalino Serra do Martins TOTAL | - 40 - 40 | 0,00 2,07 - - | - 0,362 - 0,362 |

As disponibilidades dos sistemas aqüíferos distribuem-se pelas bacias hidrográficas tratadas, com as seguintes participações (Tabela 13.42):

Tabela 13.28 – Disponibilidade hídrica atual da bacia do Curimataú, por sistema aqüífero

| Sistema | N0 de Poços em Funcionamento | Vazão média (m3/h) | Disponibilidades Atuais (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristalino Serra do Martins TOTAL | 30 28 58 | 1,83 2.17 - | 0,240 0,266 0,506 |

14.0 - PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

14.1 - DEMANDA HÍDRICA

Considerações Gerais

Para a análise e perspectivas de utilização dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos rios Jacu e Curimataú efetuou-se, inicialmente, o estudo de demandas hídricas e posteriormente o estudo de sustentabilidade hídrica.

Os estudos relativos à área da bacias do Jacu e Curimataú que estão internas ao território paraibano (alto Jacu e alto e médio Curimataú) ficou a cargo da ATECEL. No que diz respeito às áreas internas ao estado do Rio Grande do Norte os estudos ficaram a cargo da HIDROSERVICE. Vale salientar que os estudo efetuados pela HIDROSERVICE são relativos ao Plano Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte e abrange uma escala bem maior do que aquela efetuada pela ATECEL. Este fato resultou em um nível de detalhamento distinto entre os levantamento feitos pelos dois órgãos.

### 14.1.1 DEMANDA HÍDRICA NA PARAÍBA

As demandas existentes nas bacias do alto Jacu e alto e médio Curimataú foram classificadas como segue: demandas para abastecimento rural e urbano; demanda para pecuária e para irrigação; demanda para a indústria.

#### 14.1.1.1 Demanda para abastecimento rural e urbano

O cálculo desta variável baseou-se no crescimento populacional dos municípios. Foram utilizados três períodos de projeção (5, 10, 20) onde o valor base para cálculo foi o ano de 1996 (contagem populacional). Na análises destas demandas foram adotados alguns parâmetros. As vazões utilizadas para cada período (vazão média, QMÉDIA) foram calculadas a partir de variáveis como: vazão de capitação média diária (l/s); consumo médio “per capta” (l/hab/dia); população a ser abastecida (hab).

O consumo médio per capta foi calculado a partir dos valores indicados pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) e que tomam como base o número de habitantes na cidade. Ele varia entre 120 a 300 l/hab/dia para uma população que varia entre 10.000 a 500.000 habitantes, respectivamente.

#### 14.1.1.2 Demandas Para a Pecuária

Devido às secas que ocorreram no período 1992 a 1998 optou-se por não projetar o crescimento do rebanho na região das bacias do Jacu e Curimataú, tomando-se como base de cálculo os valores existente no ano de 1994.

Os dados foram extraídos do anuário estatístico do IDEME e serviram para o cálculo de uma unidade hipotética de rebanhos, denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demande de Água) citada por ATECEL (1994). A demanda de base para a pecuária em cada município foi calculada adotando-se um coeficiente de demanda igual a 50 l/capta/dia.

#### 14.1.1.3 Demanda para Irrigação

Os dados utilizados para o cálculo de demanda para irrigação foram os seguintes: classes de irrigantes, definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada; número de irrigantes; volume diário (m3); área total (ha); lâmina média (mm/dia); área média (ha). Estes dados foram provenientes do Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI, 1991; ATECEL, 1994).

Devido aos mesmos motivos apresentados no item anterior, não foram feitas as projeções de crescimento de área irrigada dos diversos municípios.

#### 14.1.1.4 Demanda para a Indústria

A demanda para a indústria foi incluída no consumo médio “per capta” baseando-se nas seguintes considerações: estiagem prolongada e recessão no país; diminuição no número de pequenas empresas; o consumo de água das empresas existentes na região é praticamente desprezível.

### 14.1.2 DEMANDA HÍDRICA NO RIO GRANDE DO NORTE

#### 14.1.2.1 Demandas Urbanas

A metodologia utilizada pela HIDROSERVICE (1998) para o cálculo de demandas urbanas atuais e futuras, nas bacias do Jacu e Curimataú, envolve os conceitos de dimensionamento indireto e dimensionamento direto. O primeiro é utilizado quando existe a disponibilidade de dados. O segundo é utilizado quando não existe a base de dados necessária. Para este último os valores de referência são calculados com base na situação média ou aproximada do município. No caso dos municípios recém criados utilizou-se os valores dos município que lhes deram origem.

No caso dos municípios onde não existe os serviços de tratamento e distribuição de água estruturados através de rede pública, mas as residências possuem canalização interna foram utilizados como referência o valor médio brasileiro para áreas rurais (60 l/hab./dia).

Os resultados assim obtidos correspondem ao que se denomina de cenário tendencial, sem que seja introduzido qualquer controle ou interferência (HIDROSERVICE, 1998). A única interferência admissível será a elevação dos patamares de perdas a taxa mínima de 20%, quando os referenciais forem inferiores a este valor ou inexista o dado.

Nos núcleos onde não existe abastecimento através de rede ou que este serviço não seja organizado, não há como arbitrar  o volume de perda.

Quando existe a interferência, tanto nos valores referenciais de consumo, quanto nos volumes de perda o cenário é denominado de controlado. Procurou-se alcançar os patamares de consumo referencial de 160 l/hab./dia e valores de perdas de, no máximo, 20%. As demandas calculadas incluem aquelas devidas ao abastecimento rural, urbano, industrial, comercial e institucional, uma vez que os três últimos não contribuem de forma expressiva, para o consumo de água. Sendo assim, os resultados aqui apresentados referem-se ao cenário tendencial para manter a compatibilidade entre os estudos feitos por ATECEL e HIDROSERVICE.

#### 14.1.2.2 Demandas Rurais Difusas

No que diz respeito ao abastecimento domiciliar, no cálculo da demanda rural difusa o cenário tendencial tomou como base a situação em 1996, evoluindo através do método do dimensionamento direto, visto não existir indicadores de consumo efetivo médio. Com relação ao cenário controlado utilizou-se a mesma metodologia vista anteriormente, mas efetuou-se uma elevação gradativa dos valores de consumo até 70 l/hab./dia.

#### 14.1.2.3 Demanda para Irrigação

Ao longo do horizonte histórico considerado, foi observado um reduzido vigor na expansão da atividade de agricultura irrigada no estado do Rio Grande do Norte. Considerando algumas dificuldades, apontadas pela HIDROSERVICE, para a expansão deste tipo de agricultura nota-se que este é um problema enfrentado por toda a região Nordeste.

O consumo de água é função direta das dimensões da área irrigada tendo sido o presente estudo direcionado, inicialmente para o perfil interno de cada bacia.

Na bacia do Jacu a representatividade da agricultura irrigada, para o contexto estadual, é pouco expressiva (2,2%) e se concentra principalmente no município de Arês (82,6% do total de áreas irrigadas na bacia) . Na bacia do Curimataú  a agricultura irrigada ocorre em apenas dois município (Canguaretama e Pedro Velho), mas a área irrigada total é pouco expressiva em termos relativos e absolutos.

A projeção das demandas da agricultura irrigada foi efetuada tomando-se por base a evolução projetada da área irrigada nas bacias do Jacu e Curimataú para o período 2000 a 2020. Foram efetuadas algumas considerações para a definição dos coeficientes de demanda e para as situações que poderiam ocorrer. No primeiro caso foram consideradas as seguintes variáveis: clima, tipo de solo, plano cultural e método de irrigação. Considerando cada variável no contexto do estado do Rio Grande do Norte concluiu-se que a demanda total de água por hectare seria igual a 18.000 m3/ano, o que equivale a cerca de 0,57 l/s/há o que esta de conformidade com o PLIRHINE.

### 14.2 – SÍNTESE DAS DEMANDAS HÍDRICAS NAS BACIAS DO JACU E CURIMATAÚ

Considerando que os estudos da ATECEL apresentam os resultados de demandas para os horizontes de 1998 (ano base), 2003, 2008 e 2018, e os resultados da HIDROSERVICE para 2000, 2005, 2010, 2015 e 2020, houve a necessidade de uniformizar tais resultados. Neste trabalho optou-se por adotar os horizontes de 1998, 2003, 2008 e 2018 (ATECEL), calculando os valores correspondentes a estes mesmos anos segundo os resultados da HIDROSERVICE. As Tabelas 14.1 a 14.7 apresentam uma síntese dos resultados obtidos para as bacias do Jacu e Curimataú, da seguinte forma:

Tabelas 14.1 e 14.2: demandas para abastecimento urbano

Tabelas 14.3 e 14.4: demandas para abastecimento rural

Tabelas 14.5 e 14.6: demandas para dessedentação animal

Tabelas 14.7 e 14.8: demandas para irrigação

Tabela 14.1  - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Jacu

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 1,728 | 1,907 | 2,106 | 2,567 | 54.482 | 60.153 | 66.414 | 80.958 |
| Cuité | 17,645 | 19,008 | 20,477 | 23,765 | 556.443 | 599.447 | 645.774 | 749.447 |
| Nova Floresta | 6,544 | 7,773 | 9,231 | 13,022 | 206.380 | 245.115 | 291.119 | 410.653 |
| Sossego | 1,642 | 1,769 | 2,001 | 2,440 | 51.775 | 55.776 | 63.113 | 76.935 |
| SUB-TOTAL | 27,55 | 30,45 | 33,81 | 41,79 | 869.080 | 960.490 | 1.066.420 | 1.317.992 |
| #### MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arês | 18,30 | 20,58 | 22,82 | 26,61 | 577.208,8 | 648.949,0 | 719.629,1 | 839.219,8 |
| Boa Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Espiríto Santo | 10,17 | 10,76 | 11,23 | 11,43 | 320.660,3 | 339.379,4 | 354.283,3 | 360.332,8 |
| Goianinha | 25,31 | 26,74 | 27,63 | 26,94 | 798.272,6 | 843.231,3 | 871.471,9 | 849.665,6 |
| Japi | 7,04 | 7,80 | 8,55 | 9,83 | 222.089,2 | 246.095,1 | 269.789,4 | 309.907,0 |
| Lagoa D'Anta | 5,38 | 5,97 | 6,55 | 7,52 | 169.507,0 | 188.203,9 | 206.554,6 | 237.104,5 |
| Lagoa de Pedras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Monte das Gameleiras | 2,62 | 2,67 | 2,70 | 2,68 | 82.531,9 | 84.089,9 | 85.267,1 | 84.540,0 |
| Nova Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Passa e Fica | 7,10 | 8,42 | 9,77 | 12,35 | 223.935,8 | 265.542,2 | 308.152,7 | 389.380,3 |
| Passagem | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 50.046,2 | 50.826,9 | 51.425,5 | 50.922,3 |
| Santo Antônio | 16,81 | 19,35 | 21,85 | 26,08 | 530.088,5 | 610.100,4 | 688.906,3 | 822.457,5 |
| São Bento do Trairi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| São José do Campreste | 15,40 | 15,55 | 15,64 | 15,52 | 485.761,8 | 490.262,9 | 493.102,0 | 489.455,0 |
| Sen. Georgino Avelino | 0,95 | 1,06 | 1,17 | 1,38 | 29.952,5 | 33.483,6 | 37.014,7 | 43.495,4 |
| Serra de São Bento | 4,68 | 4,81 | 4,92 | 4,97 | 147.486,3 | 151.698,9 | 155.253,6 | 156.580,8 |
| #### SUB-TOTAL | 127,69 | 138,05 | 147,54 | 160,07 | 4.026.941 | 4.353.688 | 4.652.779 | 5.047.909 |
| TOTAL | 155,24 | 168,50 | 181,35 | 201,86 | 4.896.021 | 5.314.179 | 5.719.199 | 6.365.901 |

Tabela 14.2  - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Curimataú

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| #### MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | 1,163 | 1,284 | 1,418 | 1,729 | 36.684 | 40.502 | 44.718 | 54.510 |
| Araruna | 10,798 | 11,633 | 12,532 | 14,544 | 340.530 | 366.847 | 395.198 | 458.644 |
| Bananeiras | 19,003 | 20,472 | 22,054 | 25,595 | 599.294 | 645.610 | 695.506 | 807.163 |
| Barra de Sta. Rosa | 11,488 | 12,376 | 13,332 | 15,473 | 362.285 | 390.284 | 420.447 | 487.945 |
| Belém | 11,326 | 12,202 | 13,145 | 15,255 | 357.187 | 384.792 | 414.530 | 481.079 |
| Cacimba de Dentro | 12,020 | 12,949 | 13,949 | 16,189 | 379.052 | 408.347 | 439.906 | 510.528 |
| Caiçara | 4,974 | 5,358 | 5,773 | 6,699 | 156.860 | 168.983 | 182.042 | 211.267 |
| Casserengue | 4,242 | 4,684 | 5,171 | 6,303 | 133.776 | 147.699 | 163.072 | 198.783 |
| Damião | 2,338 | 2,581 | 2,850 | 3,474 | 73.723 | 81.396 | 89.868 | 109.549 |
| Dona Inês | 6,852 | 7,382 | 7,952 | 9,229 | 216.083 | 232.783 | 250.773 | 291.033 |
| Jacaraú | 12,447 | 13,409 | 14,445 | 16,764 | 392.523 | 422.859 | 455.539 | 528.672 |
| Lagoa de Dentro | 5,114 | 5,509 | 5,935 | 6,888 | 161.277 | 173.741 | 187.168 | 217.217 |
| Logradouro | 2,193 | 2,422 | 2,674 | 3,259 | 69.174 | 76.373 | 84.322 | 102.788 |
| Riachão | 1,723 | 1,903 | 2,101 | 2,561 | 54.349 | 60.006 | 66.251 | 80.760 |
| Solânea | 25,732 | 27,721 | 29,863 | 34,658 | 811.494 | 874.209 | 941.771 | 1.092.964 |
| Tacima | 6,862 | 7,393 | 7,964 | 9,243 | 216.413 | 233.138 | 251.156 | 291.477 |
| SUB-TOTAL | 138,28 | 149,28 | 161,16 | 187,86 | 4.360.703 | 4.707.569 | 5.082.267 | 5.924.379 |
| MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baia Formosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama | 43,72 | 48,37 | 52,81 | 59,52 | 1.378.712,0 | 1.525.519,4 | 1.665.356,8 | 1.877.073,1 |
| Espírito Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 16,51 | 17,89 | 19,23 | 21,34 | 520.634,7 | 564.160,7 | 606.356,0 | 672.850,9 |
| Monte das Gameleiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nova Cruz | 30,71 | 34,19 | 37,67 | 43,79 | 968.431,3 | 1.078.271,0 | 1.188.055,0 | 1.381.088,4 |
| Passa e Fica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pedro Velho | 17,73 | 18,39 | 18,98 | 19,53 | 559.236,4 | 579.916,9 | 598.489,2 | 615.816,6 |

Tabela 14.2  - Demanda anual de água para abastecimento das populações urbanas dos municípios da bacia do rio Curimataú (continuação)

| Serra de São Bento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUB-TOTAL | 108,7 | 118,8 | 128,7 | 144,2 | 3.427.014,5 | 3.747.868,1 | 4.058.256,9 | 4.546.829,0 |
| TOTAL | 246,98 | 268,12 | 289,85 | 332,04 | 7.787.718 | 8.455.437 | 9.140.524 | 10.471.208 |

Tabela 14.3  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Jacu

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baraúnas | 0,910 | 1,005 | 1,109 | 1,352 | 28.695 | 31.682 | 34.980 | 42.640 |
| Cuité | 7,435 | 8,009 | 8,628 | 10,013 | 234.460 | 252.580 | 272.100 | 315.784 |
| Nova Floresta | 3,447 | 4,094 | 4,862 | 6,858 | 108.699 | 129.100 | 153.331 | 216.288 |
| Sossego | 0,865 | 0,932 | 1,054 | 1,285 | 27.269 | 29.377 | 33.241 | 40.521 |
| SUB-TOTAL | 12,656 | 14,039 | 15,654 | 19,509 | 399.124 | 442.740 | 493.652 | 615.233 |
| #### MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ares | 1,72 | 1,55 | 1,39 | 1,05 | 54.182,8 | 48.948,7 | 43.688,4 | 33.009,9 |
| Boa Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Brejinho | 0,49 | 0,41 | 0,33 | 0,19 | 15.338,8 | 12.798,4 | 10.304,0 | 5.978,7 |
| Espiríto Santo | 1,11 | 0,89 | 0,70 | 0,40 | 34.959,0 | 28.180,9 | 22.013,9 | 12.542,2 |
| Goianinha | 1,26 | 0,88 | 0,57 | 0,22 | 39.755,1 | 27.775,8 | 17.958,0 | 6.845,9 |
| Japi | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,52 | 22.355,5 | 21.052,5 | 19.664,1 | 16.407,5 |
| Lagoa D'Anta | 0,75 | 0,67 | 0,59 | 0,43 | 23.733,1 | 21.094,1 | 18.520,9 | 13.610,9 |
| Lagoa de Pedras | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,08 | 16.182,0 | 20.102,1 | 24.363,8 | 34.104,9 |
| Monte das Gameleiras | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,17 | 8.987,8 | 7.980,4 | 7.019,0 | 5.242,9 |
| Nova Cruz | 1,25 | 1,23 | 1,21 | 1,12 | 39.343,4 | 38.850,6 | 38.147,6 | 35.232,7 |
| Passa e Fica | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,59 | 23.923,5 | 22.970,9 | 21.821,2 | 18.485,8 |
| Passagem | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,26 | 13.120,3 | 11.828,2 | 10.575,6 | 8.195,0 |
| Santo Antônio | 2,96 | 2,71 | 2,44 | 1,86 | 93.425,4 | 85.431,9 | 77.037,7 | 58.683,2 |
| São Bento do Trairi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabela 14.3  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Jacu (continuação)

| São José do Campreste | 0,74 | 0,59 | 0,44 | 0,15 | 23.345,4 | 18.472,7 | 13.843,0 | 4.872,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sen. Georgino Avelino | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,78 | 16.845,5 | 18.805,6 | 20.798,5 | 24.462,3 |
| Serra de São Bento | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,27 | 14.554,7 | 12.934,1 | 11.379,2 | 8.484,1 |
| Serrinha | 1,51 | 1,42 | 1,33 | 1,15 | 47.630,4 | 44.816,2 | 42.034,9 | 36.137,2 |
| Tibau do Sul | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,33 | 17.741,3 | 15.956,4 | 14.164,9 | 10.527,4 |
| Várzea | 0,89 | 0,72 | 0,57 | 0,34 | 27.909,4 | 22.741,0 | 18.058,7 | 10.834,0 |
| #### SUB-TOTAL | 16,9 | 15,2 | 13,7 | 10,9 | 533.333,4 | 480.740,5 | 431.393,3 | 343.657,5 |
| TOTAL | 29,56 | 60,50 | 122,61 | 249,07 | 932.457 | 442.786 | 493.759 | 615.463 |

Tabela 14.4  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Curimataú

| Município | DEMANDAS (l/s) |  |  |  | DEMANDAS (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| #### MUNICÍPIOS DA PARAÍBA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Algodão de Jandaíra | 0,613 | 0,676 | 0,747 | 0,910 | 19.321 | 21.332 | 23.552 | 28.710 |
| Araruna | 5,687 | 6,127 | 6,600 | 7,660 | 179.355 | 193.216 | 208.149 | 241.565 |
| Bananeiras | 8,007 | 8,626 | 9,293 | 10,785 | 252.516 | 272.031 | 293.055 | 340.102 |
| Barra de Sta. Rosa | 6,051 | 6,518 | 7,022 | 8,149 | 190.813 | 205.560 | 221.447 | 256.998 |
| Belém | 5,966 | 6,427 | 6,923 | 8,035 | 188.128 | 202.667 | 218.330 | 253.381 |
| Cacimba de Dentro | 6,331 | 6,820 | 7,347 | 8,527 | 199.645 | 215.074 | 231.696 | 268.892 |
| Caiçara | 2,620 | 2,822 | 3,040 | 3,528 | 82.617 | 89.002 | 95.881 | 111.273 |
| Casserengue | 2,234 | 2,467 | 2,724 | 3,320 | 70.459 | 77.792 | 85.889 | 104.698 |
| Damião | 1,231 | 1,359 | 1,501 | 1,830 | 38.829 | 42.871 | 47.333 | 57.699 |
| Dona Inês | 3,609 | 3,888 | 4,188 | 4,861 | 113.810 | 122.605 | 132.081 | 153.285 |
| Jacaraú | 6,556 | 7,062 | 7,608 | 8,830 | 206.740 | 222.717 | 239.930 | 278.448 |
| Lagoa de Dentro | 2,694 | 2,902 | 3,126 | 3,628 | 84.944 | 91.508 | 98.580 | 114.407 |
| Logradouro | 1,155 | 1,276 | 1,408 | 1,717 | 36.433 | 40.225 | 44.412 | 54.138 |
| Riachão | 0,908 | 1,002 | 1,106 | 1,349 | 28.625 | 31.605 | 34.894 | 42.536 |
| Solânea | 10,842 | 11,680 | 12,583 | 14,603 | 341.927 | 368.353 | 396.820 | 460.526 |
| Tacima | 3,614 | 3,894 | 4,195 | 4,868 | 113.983 | 122.792 | 132.282 | 153.519 |

Tabela 14.4  - Demanda anual de água para abastecimento das populações rurais dos municípios da bacia do rio Curimataú (continuação)

| SUB-TOTAL | 68,12 | 73,55 | 79,41 | 92,60 | 2.148.145 | 2.319.352 | 2.504.331 | 2.920.178 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baia Formosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Canguaretama | 1,57 | 1,37 | 1,18 | 0,82 | 49.465,6 | 43.213,1 | 37.138,0 | 25.949,3 |
| Espírito Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Montanhas | 0,98 | 0,96 | 0,93 | 0,83 | 31.062,9 | 30.219,8 | 29.238,7 | 26.310,7 |
| Monte das Gameleiras | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 4.839,9 | 4.292,4 | 3.771,2 | 2.818,6 |
| Nova Cruz | 2,91 | 2,88 | 2,82 | 2,61 | 91.817,9 | 90.690,1 | 89.049,8 | 82.243,3 |
| Passa e Fica | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,32 | 12.890,3 | 12.364,7 | 11.740,6 | 9.947,0 |
| Pedro Velho | 2,83 | 3,01 | 3,18 | 3,43 | 89.098,0 | 94.770,1 | 100.212,2 | 108.256,1 |
| Serra de São Bento | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,27 | 14.539,5 | 12.929,8 | 11.372,7 | 8.473,1 |
| Várzea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vila Flor | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 405,2 | 350,4 | 302,2 | 214,6 |
| SUB-TOTAL | 9,33 | 9,16 | 8,97 | 8,38 | 294.119,4 | 288.830,5 | 282.825,5 | 264.212,7 |
| TOTAL | 77,45 | 82,71 | 88,38 | 100,98 | 2.442.264,4 | 2.608.182,5 | 2.787.156,5 | 3.184.390,7 |

Tabela 14.5 - Demanda anual para a pecuária da bacia do Jacu

| BACIA DO JACU | Demanda (m3/ano) |
| --- | --- |
| PARAÍBA |  |
| Baraúnas |  |
| Cuité | 268.403 |
| Nova Floresta | 18.433 |
| Sossego |  |
| SUBTOTAL | 286.836 |
| RIO GRANDE DO NORTE |  |
| Arês | 30.875,5 |
| Brejinho | 72.307,9 |
| Espiríto Santo | 45.426,8 |
| Goianinha | 85.303,2 |
| Japi | 42.355,2 |
| Lagoa D'Anta | 74.066,4 |
| Passa e Fica | 31.021,8 |
| Passagem | 35.887,7 |
| Santo Antônio | 239.779,0 |
| São José do Campreste | 136.647,1 |
| Sen. Georgino Avelino | 27.627,2 |
| Serrinha | 145.992,2 |
| Várzea | 86.023,7 |
| SUBTOTAL | 1.053.313,7 |
| TOTAL | 1.340.149,70 |

Tabela 14.6 - Demanda anual para a pecuária da bacia do Curimataú

| Município/Bacia | Demanda (m3/ano) |
| --- | --- |
| PARAÍBA |  |
| Algodão de Jandaíra |  |
| Araruna | 403.143 |
| Bananeiras | 531.440 |
| Barra de Sta. Rosa | 213.927 |
| Belém |  |
| Cacimba de Dentro | 187.647 |
| Caiçara | 208.251 |
| Casserengue |  |
| Damião |  |
| Dona Inês | 76.194 |
| Jacaraú | 231.009 |

Tabela 14.6 - Demanda anual para a pecuária da bacia do Curimataú

| Lagoa de Dentro | 101.361 |
| --- | --- |
| Logradouro |  |
| Riachão |  |
| Solânea | 299.081 |
| Tacima | 393.251 |
| SUBTOTAL | 2.645.301 |
| RIO GRANDE DO NORTE |  |
| Canguaretama | 177.061 |
| Montanhas | 56.888 |
| Monte das Gameleiras | 38.592 |
| Nova Cruz | 229.952 |
| Pedro Velho | 81.854 |
| Serra de São Bento | 50.950 |
| SUBTOTAL | 635.297,0 |
| TOTAL | 3.280.598 |

Tabela 14.7 - Demandas para irrigação na bacia do rio Jacu

| BACIA DO JACU | EVOLUÇÃO PROJETADA - m³/ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Rio Grande do Norte | 1.737.795,9 | 1.896.633,1 | 2.063.713,7 | 2.398.554,7 |
| Paraíba | 383.100 | 383.100 | 383.100 | 383.100 |
| TOTAL | 2.120.895,90 | 2.279.733,12 | 2.446.813,72 | 2.781.654,72 |

Tabela 14.8 - Demandas para irrigação na bacia do rio Curimataú

| BACIA DO CURIMATAÚ | EVOLUÇÃO PROJETADA - m³/ano |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Rio Grande do Norte | 11.487.508,4 | 12.537.484,2 | 13.641.951,7 | 15.855.381,3 |
| Paraíba | 981.100 | 981.100 | 981.100 | 981.100 |
| TOTAL | 12.468.608,40 | 13.518.584,18 | 14.623.051,74 | 16.836.481,28 |