6 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

6.1 - Qualidade das Águas Subterrâneas

A qualidade das águas naturais reflete fundamentalmente as composições físico-químicas. A adequabilidade ou indicação para cada uso varia segundo a função da finalidade proposta e dos constituintes que possam afetá-la, existindo padrões de qualidade limites sugeridos como os da Resolução no 20 CONAMA, OMS, ABNT, Ministério da Saúde entre outros.

Os processos e fatores influentes na evolução química das águas subterrâneas podem ser intrínsecos ou exteriores ao aqüífero. Normalmente a qualidade das águas infiltradas sofre mudanças à medida que percolam as diversas litologias e, em geral mantém submetida a mudanças drásticas de caráter antrópico, quando então sua composição básica fica afetada.

A contaminação de aqüíferos é um fenômeno muito mais preocupante do que a das águas superficiais, visto que estas rapidamente se renovam e se recuperam após cessar o lançamento de efluentes. No caso dos aqüíferos, a recuperação da qualidade pode ser tão demorada que em regiões alhures com altas taxas de produção de poluentes, produtos tóxicos especialmente, às vezes se dá o aqüífero como perdido.

Com respeito à ação antrópica, alguns princípios básicos regem as ações e normas a serem seguidas com vista à preservação dos aqüíferos, tais como a redução da carga poluidora nas fontes superficiais, afastamento adequado das fontes produtoras de poluentes, compatibilização do uso e ocupação do solo com a infra-estrutura sanitária e atenção especial à proteção das áreas de recarga dos aqüíferos.

A qualidade das águas subterrâneas nas bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas está diretamente relacionada aos fatores intrínsecos dos aqüíferos, e secundariamente ou sem relação, com os fatores externos referentes aos níveis de poluição.

De acordo com os dados disponíveis no cadastro de pontos d’água da Secretaria de Planejamento  do Estado da Paraíba, os sólidos totais dissolvidos (Resíduo Seco) das águas dos poços referentes às bacias citadas, possuem a sua distribuição espacial apresentada nas tabelas 6.1 e 6.2.

Tabela 6.1 - Qualidade de Águas Subterrâneas: Distribuição Espacial nos Municípios 	         da bacia do Rio Piancó

| Município | Resíduo Seco Observado (mg/l) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor mínimo | Média | Valor máximo |
| Água Branca | 580,00 | 1603,73 | 3100,00 |
| Aguiar | 406,00 | 599,38 | 1150,00 |
| Boa Ventura | 30,00 | 432,24 | 1143,00 |
| Catingueira | 370,00 | 949,00 | 4772,00 |
| Conceição | 25,00 | 576,70 | 2680,00 |
| Coremas | 450,00 | 529,20 | 625,00 |
| Curral Velho | 71,00 | 903,70 | 3696,00 |
| Diamante | 71,00 | 553,94 | 2410,00 |
| Emas | 10,00 | 589,71 | 3262,00 |
| Ibiara | 89,00 | 525,45 | 950,00 |
| Igaracy | 299,00 | 620,14 | 1332,00 |
| Imaculada | 1562,00 | 2772,25 | 4051,00 |
| Itaporanga | 30,00 | 418,67 | 1820,00 |
| Juru | 531,00 | 2387,10 | 4427,00 |
| Manaíra | 418,00 | 988,11 | 2448,00 |
| Nova Olinda | 190,00 | 646,50 | 1296,00 |
| Olho d'água | 360,00 | 742,54 | 1892,00 |
| Pedra Branca | 350,00 | 633,54 | 1337,00 |
| Piancó | 10,00 | 506,56 | 1698,00 |
| Pombal | 186,00 | 832,50 | 3201,00 |
| Princesa Isabel | 344,00 | 1165,00 | 2380,00 |
| Santana dos Garrotes | 337,00 | 626,36 | 1486,00 |
| Santana de Mangueira | 1065,00 | 1415,33 | 2065,00 |
| S. José de Caiana | 71,00 | 326,50 | 630,00 |
| Serra Grande | 63,00 | 278,29 | 585,00 |
| Tavares | 1148,00 | 2019,83 | 3066,00 |

Tabela 6.2 - Qualidade de Águas Subterrâneas: Distribuição Espacial nos Municípios 	         da bacia do Alto Piranhas

| Município | Resíduo Seco Observado (mg/l) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor mínimo | Média | Valor máximo |
| Bonito de Sta. Fé | 455,00 | 943,78 | 1710,00 |
| Carrapateira | 466,00 | 740,50 | 905,00 |
| Monte Horebe | 150,00 | 233,67 | 318,00 |
| Nazarezinho | 245,00 | 598,00 | 1125,00 |
| S. José da Lagoa Tapada | 158,00 | 749,84 | 3014,00 |
| S. José de Piranhas | 153,00 | 582,03 | 2418,00 |

Desse modo, as águas subterrâneas das bacias citadas apresentam  poucas restrições ao consumo humano com relação aos sólidos totais dissolvidos (resíduos secos), uma vez que a ABNT e a Portaria no 36 do Ministério da Saúde (vide capítulo 7) admitem uma concentração limite para esse parâmetro de 1000mg/l.

Para a irrigação, os dados fornecidos pela CDRM permitem classificar as águas subterrâneas das bacias em estudo, segundo critérios do U. S. Laboratory (USSL) de Riverside, Califórnia, que relaciona os perigos de sódio com os riscos de salinidade. Da análise das tabelas 6.3 e 6.4, concluiu-se que, em 52% dos poços estudados, na bacia do Rio Piancó, as águas são do tipo C2S1, e 42% são classificadas como C3S1. A bacia do Alto Piranhas apresenta, para 71% dos poços investigados, águas do tipo C2S1, e 17% pertencem à classe C3S1. Isto quer dizer que as águas subterrâneas das bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, têm em geral, dosagens médias de salinidade, e baixo perigo de sodificação.

Essas águas são as mais usadas nas culturas, podendo, no entanto, afetar aquelas mais sensíveis. Porém, um crescimento adequado das plantas pode ser obtido com um bom manejo da terra e uma drenagem eficiente.

Assim, o sistema aqüífero do Rio Piancó e Alto Piranhas oferece algumas restrições qualitativas à irrigação.

As distribuições de freqüência (tabela 6.5 e 6.6) mostram que 76% dos valores de sólidos totais dissolvidos determinados nos poços da bacia do Rio Piancó, se encontram no intervalo de 140 a 796 mg/l. Para a bacia do Alto Piranhas, 77% desses valores estão incluídos nos intervalos inferiores a 960 mg/l.

Tabela 6.3 - Dados de Análises Físico-químicas de Água de Poços - Bacia do Rio Piancó

| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | DATA | ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. A. S. | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca++ | Mg++ | Na+ | K+ | Fe+++ | Cl - | SO4 - - | HCO3 - - | CO3 - - | pH | DUREZA | CONDUT. | R. SECO |  |  |
| PIANCÓ | Caixa d’água | 12/84 | 23,60 | 6,90 | 81,40 | 33,60 | AUSÊNCIA | 20,90 | 38,40 | 209,80 | 19,20 | 8,60 | 58,00 | 450,00 | 324,00 | 5,39 | C2S1 |
| PIANCÓ | Sede | 11/84 | 130,10 | 54,60 | 251,80 | 13,30 | AUSÊNCIA | 354,60 | 273,80 | 375,80 | - | 7,50 | 549,00 | 2200,00 | 1572,00 | 4,67 | C3S1 |
| PIANCÓ | Pitombeira do Arapua | 01/83 | 30,00 | 26,70 | 100,00 | 5,80 | 0,20 | 75,00 | 7,30 | 331,80 | 0,00 | 7,90 | 185,00 | 667,00 | 467,00 | 3,2 | C2S1 |
| PIANCÓ | Lagoa do Junco | 01/83 | 43,30 | 23,80 | 65,50 | 10,40 | 0,00 | 34,00 | 40,00 | 276,20 | 19,20 | 8,40 | 198,00 | 667,00 | 467,00 | 1,98 | C2S1 |
| PIANCÓ | Sítio Tatu | 05/89 | 36,07 | 36,48 | 34,04 | 7,04 | AUSÊNCIA | 10,63 | 55,24 | 263,50 | 12,00 | 7,80 | 240,00 | 450,00 | 288,00 | 0,96 | C2S1 |
| COREMAS | Catolé | 03/77 | 19,80 | 27,00 | 115,00 | 4,00 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 245,60 | 42,60 | 8,00 | 111,00 | 593,00 | 473,00 | 3,95 | C2S1 |
| COREMAS | Tab. do Meio | 02/82 | 51,10 | 36,50 | 34,50 | 3,90 | 0,20 | 42,50 | 5,30 | 275,70 | 26,40 | 8,00 | 278,00 | 550,00 | 450,00 | 0,9 | C2S1 |
| COREMAS | Caldas | 01/84 | 48,50 | 35,00 | 82,80 | 6,20 | 0,00 | 105,70 | 15,80 | 409,90 | 12,00 | 7,80 | 265,00 | 900,00 | 604,00 | 2,21 | C3S1 |
| COREMAS | Rch. do Conselho | 12/83 | 42,30 | 29,40 | 90,20 | 1,60 | AUSÊNCIA | 70,90 | 16,80 | 314,80 | 31,20 | 7,90 | 230,00 | 700,00 | 512,00 | 2,61 | C2S1 |
| COREMAS | Catolé | 08/84 | 42,10 | 28,80 | 109,50 | 4,40 | 0,40 | 31,90 | 11,50 | 441,60 | 12,00 | 7,90 | 224,00 | 700,00 | 494,00 | 3,18 | C2S1 |
| COREMAS | Sítio Catolé | 07/85 | 28,10 | 48,60 | 61,20 | 6,60 | AUSÊNCIA | 56,70 | 12,40 | 309,90 | 19,20 | 8,60 | 270,00 | 760,00 | 517,00 | 1,62 | C3S1 |
| COREMAS | Sítio Lagoinha | 12/85 | 72,10 | 46,20 | 34,50 | 6,30 | AUSÊNCIA | 88,70 | 14,40 | 246,40 | 64,80 | 8,00 | 370,00 | 920,00 | 625,00 | 0,78 | C3S1 |
| POMBAL | Recanto | 03/81 | 36,10 | 42,60 | 128,60 | 7,80 | AUSÊNCIA | 99,30 | 20,60 | 497,80 | - | 8,00 | 265,00 | 1000,00 | 833,00 | 3,43 | C3S1 |
| POMBAL | Cantinho I | 10/81 | 92,20 | 27,10 | 124,20 | 6,30 | AUSÊNCIA | 148,90 | 30,30 | 461,20 | - | 7,10 | 342,00 | 1250,00 | 890,00 | 2,92 | C3S1 |
| POMBAL | Curdais | 09/81 | 101,20 | 28,60 | 111,80 | 11,70 | AUSÊNCIA | 99,30 | 50,00 | 531,90 | - | 7,10 | 370,00 | 1150,00 | 934,00 | 2,53 | C3S1 |
| POMBAL | Várzea de Dentro | 08/82 | 36,10 | 60,80 | 47,80 | 7,80 | 0,00 | 92,30 | 24,00 | 402,60 | - | 7,50 | 340,00 | 800,00 | 599,00 | 1,13 | C3S1 |
| POMBAL | Várzea Comprida | 05/83 | 100,20 | 100,90 | 362,80 | 12,10 | AUSÊNCIA | 463,20 | 127,10 | 517,30 | - | 7,40 | 665,00 | 2400,00 | 1616,00 | 6,12 | C4S2 |
| POMBAL | Tab. Redondo | 12/83 | 41,10 | 54,60 | 121,90 | 17,60 | AUSÊNCIA | 230,50 | 25,50 | 287,90 | 16,80 | 8,00 | 327,00 | 1200,00 | 840,00 | 2,93 | C3S1 |
| POMBAL | Caiçarinha | 12/83 | 33,30 | 36,50 | 30,60 | 8,60 | 3,80 | 31,90 | 19,70 | 256,20 | 12,00 | 8,00 | 233,00 | 600,00 | 500,00 | 0,87 | C2S1 |
| POMBAL | Tigre II - A | 12/83 | 76,20 | 26,90 | 87,40 | 8,20 | AUSÊNCIA | 99,30 | 9,60 | 419,40 | 12,00 | 7,90 | 300,00 | 900,00 | 672,00 | 2,19 | C3S1 |
| POMBAL | Betel | 11/84 | 21,20 | 101,90 | 300,20 | 3,90 | AUSÊNCIA | 418,40 | 168,10 | 280,60 | 24,00 | 7,70 | 472,00 | 1800,00 | 1296,00 | 6,01 | C3S2 |
| POMBAL | Roça de Baixo I - A | 10/84 | 22,80 | 22,40 | 32,20 | 2,70 | AUSÊNCIA | 42,50 | 15,80 | 153,70 | 4,80 | 7,90 | 120,00 | 350,00 | 245,00 | 1,15 | C2S1 |
| POMBAL | Pedra Branca | 04/84 | 29,30 | 18,50 | 78,70 | 27,00 | AUSÊNCIA | 39,00 | 10,00 | 370,90 | - | 7,40 | 149,00 | 700,00 | 496,00 | 2,8 | C2S1 |
| POMBAL | Trincheira | 04/84 | 48,50 | 34,30 | 109,50 | 7,40 | AUSÊNCIA | 102,80 | 10,00 | 363,60 | - | 7,40 | 262,00 | 900,00 | 636,00 | 2,94 | C3S1 |
| POMBAL | Olho D’água II - A | 02/84 | 67,90 | 37,10 | 167,90 | 16,80 | AUSÊNCIA | 220,00 | 10,00 | 451,40 | 16,80 | 8,10 | 322,00 | 1300,00 | 930,00 | 4,07 | C3S1 |
| POMBAL | Olho D’água | 02/84 | 146,70 | 51,80 | 133,40 | 14,10 | 1,20 | 471,90 | 10,30 | 224,50 | - | 7,50 | 579,00 | 1900,00 | 1388,00 | 2,41 | C3S1 |
| POMBAL | Tabuleiro | 01/84 | 19,40 | 11,90 | 241,50 | 21,90 | AUSÊNCIA | 315,10 | 74,50 | 153,70 | - | 7,50 | 98,00 | 1400,00 | 967,00 | 10,64 | C3S2 |
| POMBAL | Tigre III | 02/84 | 33,50 | 8,30 | 38,60 | 35,20 | AUSÊNCIA | 17,70 | 0,00 | 234,20 | - | 7,40 | 118,00 | 350,00 | 256,00 | 1,55 | C2S1 |
| POMBAL | Sítio Timbaúba | 09/86 | 74,10 | 12,20 | 104,20 | 4,90 | AUSÊNCIA | 113,40 | 12,90 | 358,70 | AUSÊNCIA | 7,50 | 235,00 | 1000,00 | 660,00 | 2,95 | C3S1 |
| IGARACY | Sede | /70 | 40,10 | 21,90 | 60,00 | 5,20 | 0,10 | 27,10 | 28,80 | 327,00 | AUSÊNCIA | 7,10 | 190,00 | 500,00 | 350,00 | 1,89 | C2S1 |
| IGARACY | Tigre | 03/77 | 129,00 | 1,90 | 91,10 | 4,70 | - | 190,00 | 5,80 | 431,90 | 19,20 | 7,70 | 418,00 | 1000,00 | 495,00 | 2,18 | C3S1 |
| IGARACY | Tigre | 08/80 | 56,20 | 18,80 | 59,80 | 2,00 | AUSÊNCIA | 56,70 | 15,30 | 370,90 | AUSÊNCIA | 7,70 | 219,00 | 650,00 | 585,00 | 1,76 | C2S1 |

Tabela 6.3 - Dados de Análises Físico-químicas de Água de Poços - Bacia do Rio Piancó (continuação)

| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | DATA | ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. A. S. | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca++ | Mg++ | Na+ | K+ | Fe+++ | Cl - | SO4 - - | HCO3 - - | CO3 - - | pH | DUREZA | CONDUT. | R. SECO |  |  |  |
| IGARACY | Malh. do Canto | 07/81 | 81,80 | 73,40 | 96,60 | 7,80 | AUSÊNCIA | 195,00 | 9,60 | 390,40 | AUSÊNCIA | 6,90 | 518,00 | 1400,00 | 988,00 | 1,87 |  | C3S1 |
| IGARACY | L. Chenguengue | 12/82 | 44,10 | 35,30 | 72,90 | 3,90 | AUSÊNCIA | 49,60 | 7,80 | 280,60 | 33,60 | 8,40 | 255,00 | 800,00 | 561,00 | 1,98 |  | C3S1 |
| IGARACY | Salitre | 08/83 | 34,10 | 10,90 | 154,10 | 5,70 | AUSÊNCIA | 40,70 | 24,00 | 456,30 | 24,00 | 8,10 | 130,00 | 700,00 | 490,00 | 5,88 |  | C2S1 |
| IGARACY | Rch. do Saco | 02/84 | 23,00 | 14,80 | 109,50 | 4,30 | AUSÊNCIA | 70,90 | 29,50 | 256,20 | 4,80 | 7,90 | 118,00 | 700,00 | 575,00 | 4,38 |  | C2S1 |
| IGARACY | Caiçara | 12/83 | 32,10 | 23,10 | 99,10 | 11,30 | 0,00 | 49,60 | 4,30 | 412,40 | 9,60 | 7,70 | 175,00 | 700,00 | 462,00 | 3,26 |  | C2S1 |
| IGARACY | St. Velho | 07/84 | 36,90 | 12,40 | 90,20 | 3,50 | AUSÊNCIA | 53,20 | 38,90 | 266,00 | 9,60 | 8,20 | 143,00 | 600,00 | 440,00 | 3,28 |  | C2S1 |
| IGARACY | S. Cachoeirinha | 07/84 | 34,90 | 27,00 | 105,00 | 12,00 | - | 42,60 | TRAÇOS | 361,10 | 28,40 | 7,70 | 198,00 | 573,00 | 832,00 | 3,24 |  | C2S1 |
| IGARACY | Estivas | 10/84 | 58,90 | 29,90 | 57,70 | 86,00 | AUSÊNCIA | 81,60 | 18,60 | 270,80 | 28,80 | 7,90 | 270,00 | 700,00 | 476,00 | 1,53 |  | C2S1 |
| IGARACY | Caiçara | 10/84 | 43,90 | 26,80 | 87,30 | 8,60 | AUSÊNCIA | 39,00 | 28,60 | 380,60 | 19,20 | 7,70 | 220,00 | 700,00 | 476,00 | 2,56 |  | C2S1 |
| IGARACY | Rch. do Tigre | 12/82 | 30,10 | 20,10 | 82,80 | 9,40 | AUSÊNCIA | 42,60 | 13,70 | 329,40 | 16,80 | 8,10 | 160,00 | 600,00 | 514,00 | 2,87 |  | C2S1 |
| IGARACY | Genipapo - S. Expedito | 02/81 | 54,40 | 25,50 | 91,80 | 9,00 | 0,00 | 49,60 | 32,70 | 424,60 | AUSÊNCIA | 7,20 | 241,00 | 800,00 | 678,00 | 2,57 |  | C3S1 |
| IGARACY | L. Chenguengue | 04/81 | 52,10 | 21,90 | 190,40 | 6,80 | 0,40 | 134,90 | 112,20 | 409,90 | AUSÊNCIA | 7,20 | 220,00 | 1050,00 | 929,00 | 5,58 |  | C3S1 |
| IGARACY | Tigre III | 06/81 | 75,00 | 54,20 | 117,10 | 8,20 | 0,00 | 142,00 | 9,60 | 671,00 | AUSÊNCIA | 7,40 | 410,00 | 1300,00 | 1077,00 | 2,51 |  | C3S1 |
| IGARACY | Tigre | 08/81 | 76,80 | 17,00 | 52,60 | 10,20 | AUSÊNCIA | 79,90 | 24,00 | 383,10 | AUSÊNCIA | 7,70 | 260,00 | 900,00 | 643,00 | 1,41 |  | C3S1 |
| IGARACY | Tigre II | 09/81 | 36,90 | 19,90 | 343,80 | 11,30 | AUSÊNCIA | 212,80 | 67,20 | 690,50 | AUSÊNCIA | 7,20 | 174,00 | 1700,00 | 1382,00 | 11,33 |  | C3S2 |
| IGARACY | Lagoa Seca I | 10/81 | 46,30 | 33,80 | 55,70 | 11,70 | AUSÊNCIA | 74,50 | 20,70 | 392,80 | AUSÊNCIA | 7,10 | 254,00 | 700,00 | 553,00 | 1,52 |  | C2S1 |
| IGARACY | Cajazeiras | 11/81 | 40,70 | 19,80 | 82,80 | 10,90 | AUSÊNCIA | 35,50 | 38,40 | 266,00 | 19,20 | 8,10 | 183,00 | 700,00 | 502,00 | 2,66 |  | C2S1 |
| IGARACY | Olho D’água | 11/81 | 20,00 | 24,30 | 126,40 | 15,70 | AUSÊNCIA | 39,00 | 23,10 | 407,50 | 14,40 | 8,00 | 150,00 | 900,00 | 673,00 | 4,49 |  | C3S1 |
| IGARACY | Cajazeiras II | 01/82 | 45,30 | 27,10 | 91,30 | 5,10 | 0,10 | 53,10 | 3,80 | 441,60 | AUSÊNCIA | 7,40 | 188,00 | 600,00 | 567,00 | 2,65 |  | C2S1 |
| IGARACY | Malh. do Canto | 01/82 | 41,30 | 33,80 | 88,00 | 14,80 | 0,10 | 53,20 | 16,80 | 439,20 | AUSÊNCIA | 7,40 | 242,00 | 700,00 | 299,00 | 2,46 |  | C2S1 |
| IGARACY | Várzea do Saco | 02/82 | 24,40 | 13,40 | 49,70 | 5,50 | 0,00 | 35,50 | 10,60 | 195,20 | AUSÊNCIA | 6,80 | 116,00 | 350,00 | 503,00 | 2,01 |  | C2S1 |
| IGARACY | Malh. do Canto | 05/82 | 20,60 | 28,90 | 125,40 | 3,90 | 0,00 | 35,50 | 35,20 | 489,20 | 16,80 | 7,80 | 170,00 | 700,00 |  | 4,18 |  | C2S1 |
| IGARACY | Caiçara | 04/82 | 61,30 | 31,10 | 111,30 | 12,10 | 0,00 | 67,40 | 58,10 | 409,90 | 16,80 | 7,90 | 281,00 | 1000,00 | 768,00 | 2,89 |  | C3S1 |
| IGARACY | Palha Amarela II | 08/82 | 30,10 | 37,70 | 68,30 | 3,50 | 0,00 | 49,60 | 13,40 | 405,00 | 0,00 | 7,40 | 230,00 | 700,00 | 604,00 | 1,96 |  | C2S1 |
| IGARACY | Olho D’água | 09/82 | 22,00 | 4,90 | 77,70 | 4,10 | 0,00 | 24,10 | 4,80 | 300,60 | 0,00 | 7,40 | 75,00 | 400,00 | 332,00 | 3,9 |  | C2S1 |
| IGARACY | Carrapicho I | 12/82 | 14,00 | 15,80 | 59,80 | 3,00 | AUSÊNCIA | 24,80 | 0,80 | 234,20 | 16,80 | 8,20 | 100,00 | 400,00 | 332,00 | 2,6 |  | C2S1 |

Tabela 6.4 - Dados de Análises Físico-químicas de Água de Poços - Bacia do Alto Piranhas

| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | DATA | ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. A. S. | CLASSE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca++ | Mg++ | Na+ | K+ | Fe+++ | Cl - | SO4 - - | HCO3 - - | CO3 - - | pH | DUREZA | CONDUT. | R. SECO |  |  |  |  |
| MONTE HOREBE | Olho D'água Seco | 06/84 | 17,80 | 2,80 | 16,10 | 13,30 | AUSÊNCIA | 39,00 | 6,70 | 65,90 | AUSÊNCIA | 7,40 | 56,00 | 200,00 | 150,00 | 0,94 |  |  | C1S1 |
| MONTE HOREBE | St. Açudinho | 01/83 | 48,00 | 6,80 | 46,00 | 5,60 | 0,00 | 40,00 | 0,70 | 226,90 | 0,00 | 7,80 | 148,00 | 454,00 | 318,00 | 1,64 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Carrasguinha | 05/77 | 34,50 | 20,20 | 38,60 | 6,20 | AUSÊNCIA | 28,40 | 7,00 | 234,20 | 4,80 | 7,70 | 169,00 | 450,00 | 327,00 | 1,29 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Vázea do Riacho | 07/77 | 334,70 | 137,40 | 445,10 | 21,90 | - | 851,00 | 870,00 | 353,80 | - | 7,10 | 1400,00 | 5000,00 | 3014,00 | 5,17 |  |  | C4S2 |
| S. J. DA L. TAPADA | Sede | /70 | 31,20 | 12,40 | 31,50 | 6,90 | - | 25,00 | 9,10 | 195,20 | - | 7,30 | 129,00 | 417,00 | 220,00 | 1,21 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Lagoinha | 06/77 | 48,10 | 48,60 | 104,20 | 26,20 | 0,60 | 124,10 | 193,10 | 248,90 | - | 7,40 | 320,00 | 1200,00 | 793,00 | 2,53 |  |  | C3S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Lagoa Grande | 06/74 | 44,50 | 18,50 | 60,70 | 9,40 | - | 60,20 | 13,40 | 283,00 | - | 8,20 | 187,00 | 600,00 | 490,00 | 1,93 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Trapiá | 07/81 | 44,10 | 23,10 | 26,20 | 3,50 | AUSÊNCIA | 10,60 | 6,20 | 222,00 | 16,80 | 7,90 | 205,00 | 400,00 | 352,00 | 0,8 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Picada | 04/83 | 40,10 | 24,30 | 149,00 | 6,30 | AUSÊNCIA | 117,00 | 34,60 | 379,40 | - | 7,60 | 200,00 | 1000,00 | 750,00 | 4,58 |  |  | C3S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Capoeira | 01/84 | 40,10 | 22,10 | 36,80 | 5,50 | 0,00 | 28,40 | 9,60 | 256,20 | 12,00 | 7,80 | 191,00 | 550,00 | 337,00 | 1,16 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Jatobá | 04/84 | 52,10 | 56,00 | 35,20 | 6,60 | AUSÊNCIA | 24,80 | 7,00 | 317,20 | - | 7,20 | 237,00 | 550,00 | 385,00 | 0,81 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Contenda | 07/83 | 68,10 | 7,30 | 68,30 | 12,50 | AUSÊNCIA | 113,50 | 19,20 | 285,50 | - | 7,10 | 200,00 | 750,00 | 562,00 | 2,1 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Sede | 06/83 | 190,40 | 66,90 | 287,50 | 26,60 | AUSÊNCIA | 680,80 | 136,00 | 205,00 | 24,00 | 7,90 | 750,00 | 2900,00 | 1932,00 | 4,56 |  |  | C4S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Bom Destino | 06/83 | 38,10 | 3,60 | 140,50 | 10,60 | AUSÊNCIA | 49,60 | 56,70 | 317,20 | - | 7,40 | 110,00 | 700,00 | 606,00 | 5,83 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Tabuleiro do Meio | 06/84 | 43,50 | 19,20 | 57,50 | 5,00 | AUSÊNCIA | 28,40 | 7,80 | 327,00 | - | 7,50 | 188,00 | 600,00 | 436,00 | 1,83 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Tabuleiro do Meio | 08/85 | 56,10 | 30,40 | 65,30 | 6,60 | AUSÊNCIA | 74,40 | 1,90 | 363,60 | 7,20 | 7,80 | 265,00 | 750,00 | 517,00 | 1,74 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Pintadas | 10/85 | 130,00 | 41,30 | 69,20 | 7,00 | AUSÊNCIA | 78,00 | 48,00 | 287,90 | 24,00 | 7,90 | 300,00 | 700,00 | 476,00 | 1,35 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Caibro | 08/85 | 56,10 | 36,50 | 230,00 | 9,80 | AUSÊNCIA | 326,10 | 307,50 | 97,60 | - | 7,50 | 290,00 | 1700,00 | 1173,00 | 5,87 |  |  | C3S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Mirante | 08/85 | 72,10 | 25,50 | 50,80 | 8,20 | AUSÊNCIA | 63,80 | 37,60 | 327,00 | - | 7,40 | 285,00 | 800,00 | 552,00 | 1,31 |  |  | C3S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Curral Velho | 12/85 | 38,10 | 15,80 | 30,80 | 5,50 | AUSÊNCIA | 14,20 | 1,90 | 209,80 | 24,00 | 8,30 | 160,00 | 408,00 | 321,00 | 1,06 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Várzea dos Martins | 05/88 | 44,10 | 21,88 | 46,00 | 7,80 | AUSÊNCIA | 24,80 | 5,70 | 317,20 | 12,00 | 7,80 | 200,00 | 500,00 | 325,00 | 1,41 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Catingueira | 06/88 | 36,07 | 19,46 | 75,90 | 3,17 | AUSÊNCIA | 56,72 | 14,41 | 280,60 | 12,00 | 7,60 | 120,00 | 600,00 | 390,00 | 2,53 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Curral Velho | 05/88 | 28,06 | 21,29 | 39,79 | 7,43 | AUSÊNCIA | 21,27 | 12,97 | 261,00 | AUSÊNCIA | 7,60 | 160,00 | 400,00 | 260,00 | 1,38 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Faz. Mandioca | 06/88 | 50,10 | 23,10 | 30,04 | 7,04 | AUSÊNCIA | 21,27 | 4,80 | 297,70 | 9,60 | 7,80 | 220,00 | 500,00 | 325,00 | 0,88 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Lagoa Comprida | 06/88 | 12,12 | 3,65 | 111,55 | 4,61 | AUSÊNCIA | 60,62 | 17,77 | 202,50 | 12,00 | 8,00 | 45,00 | 500,00 | 325,00 | 7,21 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | Lagoa Comprida II | 06/88 | 38,07 | 25,53 | 65,32 | 4,30 | AUSÊNCIA | 25,17 | 8,16 | 336,70 | 24,00 | 8,25 | 200,00 | 600,00 | 390,00 | 2,01 |  |  | C2S1 |
| S. J. DA L. TAPADA | St. Lagoa Grande | 01/89 | 76,15 | 17,02 | 61,18 | 6,25 | 0,25 | 77,99 | 38,06 | 253,70 | 24,00 | 8,30 | 260,00 | 700,00 | 455,00 | 1,65 |  |  | C2S1 |
| S. J. DE PIRANHAS | Contendas | 07/77 | 65,10 | 10,90 | 68,30 | 6,60 | 0,00 | 46,10 | 47,60 | 305,00 | - | 7,40 | 208,00 | 600,00 | 550,00 | 2,06 |  |  | C2S1 |

Tabela 6.4 - Dados de Análises Físico-químicas de Água de Poços - Bacia do Alto Piranhas (continuação)

| MUNICÍPIO | LOCALIDADE | DATA | ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R. A. S. |  |  | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ca++ | Mg++ | Na+ | K+ | Fe+++ | Cl - | SO4 - - | HCO3 - - | CO3 - - | pH | DUREZA | CONDUT. | R. SECO |  |  |  |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Boa Vista | 10/74 | 29,90 | 13,20 | 83,30 | 6,60 | - | 24,80 | 29,30 | 308,70 | - | 8,30 | 129,00 | 550,00 | 496,00 |  | 3,19 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Large | 12/75 | 45,10 | 18,40 | 11,00 | 20,20 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 274,50 | - | 7,30 | 188,00 | 400,00 | 368,00 |  | 0,35 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Bom Jesus | 10/74 | 390,80 | 138,00 | 151,80 | 15,60 | - | 461,00 | 946,90 | 313,50 | - | 7,80 | 1542,00 | 3200,00 | 2418,00 |  | 1,68 | C4S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Boa Sorte | 11/76 | 41,00 | 18,20 | 70,20 | 6,60 | 0,00 | 24,80 | 14,80 | 551,40 | - | 7,30 | 177,00 | 700,00 | 527,00 |  | 2,29 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Caldeirão | 05/77 | 18,00 | 15,80 | 129,30 | 13,30 | 0,00 | 17,70 | 9,60 | 456,90 | - | 7,60 | 110,00 | 700,00 | 661,00 |  | 5,36 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Jenipapeiro | 06/77 | 34,10 | 28,00 | 55,90 | 10,60 | 0,30 | 31,90 | 23,00 | 334,30 | - | 7,00 | 200,00 | 600,00 | 518,00 |  | 1,72 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Mangação | 06/81 | 64,90 | 13,70 | 85,60 | 7,40 | AUSÊNCIA | 74,50 | 10,60 | 363,60 | - | 6,90 | 218,00 | 800,00 | 620,00 |  | 2,52 | C3S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Caldeirão | 09/83 | 34,10 | 28,00 | 99,10 | 9,40 | AUSÊNCIA | 28,40 | 14,40 | 327,00 | 52,80 | 8,30 | 200,00 | 750,00 | 545,00 |  | 3,04 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Irapua | 09/83 | 16,00 | 2,40 | 141,20 | 3,90 | 0,10 | 106,40 | 34,60 | 375,80 | 31,20 | 8,50 | 50,00 | 800,00 | 560,00 |  | 8,7 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Sta. Luzia II | 01/83 | 34,10 | 29,20 | 99,40 | 1,80 | AUSÊNCIA | 42,20 | 41,80 | 390,40 | - | 7,30 | 205,00 | 800,00 | 617,00 |  | 3,02 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Saguin | 01/83 | 40,00 | 35,30 | 82,80 | 1,80 | AUSÊNCIA | 88,60 | 13,40 | 302,60 | 24,00 | 8,40 | 245,00 | 800,00 | 581,00 |  | 2,3 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Lagoa de Dentro | 01/83 | 36,10 | 40,10 | 55,70 | 2,80 | AUSÊNCIA | 78,00 | 24,00 | 283,00 | - | 7,40 | 255,00 | 550,00 | 367,00 |  | 1,52 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Maia | 01/83 | 26,10 | 10,90 | 85,60 | 3,90 | AUSÊNCIA | 42,60 | 6,70 | 256,20 | 14,40 | 8,10 | 110,00 | 560,00 | 442,00 |  | 3,55 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Branquinha | 05/84 | 57,10 | 32,60 | 75,90 | 8,20 | 0,10 | 230,00 | 8,40 | 178,10 | 9,60 | 7,80 | 277,00 | 1000,00 | 728,00 |  | 1,98 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Várzea do Saco | 06/84 | 27,20 | 15,00 | 65,10 | 6,30 | AUSÊNCIA | 28,40 | 2,00 | 258,60 | 31,20 | 8,00 | 129,00 | 500,00 | 360,00 |  | 2,49 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Várzea da Caiçara | 06/84 | 1,90 | 14,50 | 68,30 | 4,30 | 0,10 | 49,60 | 10,00 | 244,00 | 31,20 | 8,00 | 156,00 | 550,00 | 396,00 |  | 3,7 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Riacho do Meio | 07/84 | 63,30 | 22,20 | 50,40 | 6,10 | AUSÊNCIA | 63,80 | 35,10 | 286,70 | 12,00 | 8,10 | 249,00 | 650,00 | 475,00 |  | 1,39 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | José Pedro | 08/84 | 58,70 | 27,50 | 75,90 | 6,80 | AUSÊNCIA | 81,60 | 32,00 | 361,10 | - | 7,90 | 259,00 | 700,00 | 511,00 |  | 2,05 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Jatobá | 05/85 | 25,60 | 14,60 | 78,40 | 4,70 | AUSÊNCIA | 56,70 | 12,40 | 248,90 | 9,60 | 7,70 | 124,00 | 550,00 | 374,00 |  | 3,06 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Serrinha | 06/84 | 44,90 | 17,30 | 145,40 | 37,10 | 0,10 | 141,80 | 48,00 | 339,20 | 9,60 | 7,80 | 183,00 | 1000,00 | 730,00 |  | 4,67 | C3S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Catolé | 06/84 | 33,50 | 14,60 | 35,20 | 7,00 | AUSÊNCIA | 35,50 | 25,40 | 185,40 | - | 7,60 | 144,00 | 450,00 | 325,00 |  | 1,28 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Jenipapeiro | 04/84 | 40,30 | 13,00 | 73,10 | 12,10 | AUSÊNCIA | 56,70 | 10,00 | 212,30 | 21,60 | 8,10 | 150,00 | 600,00 | 503,00 |  | 2,56 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Quixeramorim | 05/83 | 152,00 | 111,80 | 152,50 | 14,60 | 0,00 | 450,00 | 48,00 | 307,40 | - | 7,60 | 840,00 | 2326,00 | 1628,00 |  | 2,29 | C4S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Transmonte | 08/85 | 36,00 | 20,70 | 59,30 | 3,00 | AUSÊNCIA | 38,90 | 10,40 | 263,50 | 16,80 | 8,20 | 175,00 | 550,00 | 310,00 |  | 1,95 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Antas | 08/85 | 68,10 | 21,80 | 154,80 | 4,70 | AUSÊNCIA | 212,70 | 20,20 | 383,00 | - | 7,40 | 260,00 | 1200,00 | 900,00 |  | 4,18 | C3S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Gouveia | 08/85 | 24,00 | 3,60 | 34,00 | 4,00 | 1,10 | 38,90 | 10,80 | 102,40 | 0,00 | 7,80 | 90,00 | 260,00 | 170,00 |  | 1,71 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | Poço Vermelho | 08/85 | 45,00 | 26,70 | 43,00 | 6,60 | 0,10 | 24,80 | 7,20 | 314,70 | - | 7,70 | 185,00 | 490,00 | 343,00 |  | 1,25 | C2S1 |  |
| S. J. DE PIRANHAS | St. Boqueirãozinho | 08/85 | 44,00 | 10,90 | 67,40 | 3,50 | AUSÊNCIA | 39,00 | 5,70 | 263,50 | 9,60 | 7,90 | 155,00 | 600,00 | 408,00 |  | 2,36 | C2S1 |  |

Tabela 6.5-Distribuição Freqüencial de Sólidos Totais Dissolvidos (Resíduo Seco) na

Bacia do Alto Piranhas (mg/l)

| Intervalos |  |  | Média | Freqüência | Freqüência (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 468 | 335,2 | 38 | 41,30 |
| 468 | 796 | 585,2 | 33 | 35,87 |
| 796 | 1124 | 913,9 | 11 | 11,96 |
| 1124 | 1452 | 1184,7 | 4 | 4,35 |
| 1452 | 1780 | 1756,7 | 3 | 3,26 |
| 1780 | 2108 | - | - | - |
| 2108 | 2436 | 2418,0 | 1 | 1,09 |
| 2436 | 2764 | - | - | - |
| 2764 | 3092 | 3004,0 | 2 | 2,17 |
|  |  | Total | 92 | 100,00 |

Tabela 6.6-Distribuição Freqüencial de Sólidos Totais Dissolvidos (Resíduo Seco) na

Bacia do Rio Piancó (mg/l)

| Intervalos |  |  | Média | Freqüência | Freqüência (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 480 | 270,5 | 171 | 37,09 |
| 480 | 960 | 653,9 | 187 | 40,56 |
| 960 | 1440 | 1168,4 | 47 | 10,20 |
| 1440 | 1920 | 1644,5 | 17 | 3,69 |
| 1920 | 2400 | 2278,0 | 7 | 1,52 |
| 2400 | 2880 | 2534,3 | 9 | 1,95 |
| 2880 | 3360 | 3139,6 | 7 | 1,52 |
| 3360 | 3840 | 3573,0 | 2 | 0,43 |
| 3840 | 4320 | 4051,0 | 1 | 0,22 |
| 4320 | 4800 | 4599,5 | 2 | 0,43 |
|  |  | Total | 461 | 100,00 |

6.2 - Estudo das Potencialidades e das Disponibilidades

6.2.1 - Considerações Gerais

A individualização das províncias hidrogeológicas refere-se à afinidade das formações geológicas em armazenar água. Distingue-se duas classes principais: as províncias sedimentares, e a província cristalina, que diz respeito as rochas ígneas e na qual o armazenamento de água está relacionado ao grau de fraturamento.

Em 1980, a SUDENE publicou o Plirhine, que no volume VII - Águas Subterrâneas, define a potencialidade, a disponibilidade e a reserva dos recursos hídricos subterrâneos da seguinte maneira:

- Potencialidade: “Representa a quantificação dos recursos hídricos sem a intervenção humana em seu estado natural. Depende, portanto, de características geológicas, geográficas, climáticas e fisiográficas. Está representada pelo escoamento natural de base dos rios.”

- Disponibilidade: “Representa a parcela das potencialidades ativadas pela ação do homem. Suas variações, portanto, dependerão não somente dos fatores naturais como, também, daqueles ligados ao destino da água.”

- Reservas: “São em geral, reservatórios subterrâneos de grandes dimensões que contêm volume de água acumulado durante tempo que remonta às origens geológicas das formações.”

Partindo das definições acima, nota-se que a disponibilidade constitui-se de uma parcela da potencialidade, esta última sendo seu limite superior, na realidade, inatingível. Nota-se também o caráter relativo da disponibilidade, pois depende da ação do homem, esta por sua vez relacionada ao desenvolvimento sócio-econômico regional.

A potencialidade tal como definida acima, refere-se portanto a volumes de água renováveis em períodos sazonais ou seguindo a ocorrência de chuvas provedoras da recarga.

O sistema cristalino revela-se como um aqüífero genericamente considerado de fraca potencialidade, constituído por um meio fraturado, descontínuo, heterogêneo, anisotrópico, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas.

A porosidade dessas rochas é de ordem secundária, regulada pelas fissuras das rochas. A permeabilidade e o coeficiente de armazenamento estão associados à extensão, grau de abertura e conexão das fraturas.

A recarga do aqüífero fraturado está relacionada diretamente à pluviometria, rede hidrográfica e aluviões. A circulação, entretanto, é praticamente inexistente.

Os poços construídos no cristalino visam captar águas das reservas acumuladas nas fraturas existentes, e a maior ou menor vazão depende fundamentalmente da interceptação e intensidade do sistema de fraturas.

Os tipos de estruturas naturais podem influenciar a maior ou menor vazão de poços no cristalino (Costa, 1980). As fraturas transversais, longitudinais, e angulares apresentaram vazões decrescentes nessa respectiva seqüência.

Nas bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, a província cristalina é predominante. No entanto, em áreas próximas ao exutório da bacia do Piancó, e nas vizinhanças da bacia do Alto Piranhas com a bacia do Rio do Peixe, ocorre a existência do sistema multi-aqüífero Rio do Peixe, com delimitação ainda incerta, no nível de estudos atual da hidrogeologia daquela região.

Compondo finalmente o sistema hidrogeológico, aparece nestas bacias o aqüífero aluvial, locado nestas, principalmente, a partir dos médios cursos dos rios Piancó e Alto Piranhas, e alguns tributários.

6.2.2 - Estimativa da Potencialidade

A distribuição espacial dos aluviões em cada bacia, em termos de municípios, estão apresentadas nas tabelas 6.7 e 6.8.

As potencialidades do aqüífero aluvial, foram estimadas através de relação extraída de Silva et al., 1994, apresentada a seguir,

P = 0,5 x A x Es x C

3

Onde:

P  = Potencialidade ou reserva explorável renovável

anualmente;

C  = Coeficiente de porosidade eficaz média = 10%;

Es = Espessura saturada média da bacia;

A  = Área do aqüífero aluvial.

Tabela 6.7 - Potencialidades do Aqüífero Aluvial na Bacia do Alto Piranhas

| Município | Área do A. Aluvial (km2) | Potencialidades (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Bonito de Sta. Fé | 34,08 | 1,42 |
| Carrapateira | 14,88 | 0,62 |
| Monte Horebe | 25,92 | 1,08 |
| Nazarezinho | 29,44 | 1,23 |
| S. José da Lagoa Tapada | 36,64 | 1,53 |
| S. José de Piranhas | 37,00 | 1,54 |

Tabela 6.8 - Potencialidades do Aqüífero Aluvial na Bacia do Rio Piancó

| Município | Área do A. Aluvial (km2) | Potencialidades (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Água Branca | 17,20 | 1,00 |
| Aguiar | 11,80 | 0,69 |
| Boa Ventura | 15,40 | 0,90 |
| Catingueira | 28,70 | 1,67 |
| Conceição | 96,80 | 5,65 |
| Coremas | 11,80 | 0,69 |
| Curral Velho | 14,10 | 0,82 |
| Diamante | 18,72 | 1,09 |
| Emas | 12,90 | 0,75 |
| Ibiara | 21,50 | 1,25 |
| Igaracy | 12,00 | 0,70 |
| Imaculada | 7,00 | 0,41 |
| Itaporanga | 46,52 | 2,71 |
| Juru | 47,60 | 2,78 |
| Manaíra | 77,76 | 4,54 |
| Nova Olinda | 17,70 | 1,03 |
| Olho d'água | 58,30 | 3,40 |
| Pedra Branca | 21,80 | 1,27 |
| Piancó | 17,40 | 1,02 |
| Pombal | 178,00 | 10,38 |
| Princesa Isabel | 32,00 | 1,87 |
| Santana dos Garrotes | 12,40 | 0,72 |
| Santana de Mangueira | 34,88 | 2,03 |
| S. José de Caiana | 2,70 | 0,16 |
| Serra Grande | 4,90 | 0,29 |
| Tavares | 29,80 | 1,74 |

Na província cristalina as reservas exploráveis que correspondem aos volumes nas falhas e fraturas anualmente renováveis são de difícil quantificação. Todavia, Stanford (1981), no Projeto RADAMBRASIL, estabeleceu uma fórmula para o cálculo da reserva explorada das rochas do embasamento cristalino, posteriormente modificada no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará (1992), introduzindo um fator de correção que leva em conta os percentuais de áreas do cristalino onde há efetivamente possibilidade de exploração por poços. Assim,

Re = 0,2 .C.A.S

Onde:

Re = Reserva explorável ou volume de água restituída anualmente;

C   = Espessura restituída anualmente = 1,8m;

A   = Área enfocada (m2);

S   = Coeficiente de armazenamento = 4x10-3;

0,2 = Fator de correção da área aproveitável do cristalino.

Tendo em vista o padrão de distribuição de fraturas ocorrentes no cristalino das bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas apresentarem forte similaridade com o cristalino da bacia do Rio Salgado (CE), onde foi aplicada a fórmula de Stanford modificada, adotou-se a mesma. Assim, o total de reservas exploráveis na bacia do Rio Piancó foi estimado em 12,50 x 106 m3/ano, e na bacia do Alto Piranhas foi estimado em 2,08 x 106 m3/ano.

Nas tabelas 6.9 e 6.10 estão mostrados os valores de Reservas Exploráveis de cristalino por município das Bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas.

Resumindo, o potencial de águas subterrâneas estimado para as bacias hidrográficas em questão constitui-se dos potenciais dos sistemas aqüíferos acrescidos das reservas exploráveis dos seus aluviões e das reservas exploráveis do cristalino. Estes valores estimados foram repartidos por município para fins de planejamento. As tabelas 6.11 e 6.12 resumem as estimativas feitas.

Tabela 6.9 - Distribuição por Município das Reservas Renováveis do Cristalino da

Bacia do Alto Piranhas

| Município | Área do Cristalino (km2) | Reserva Explorável (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Bonito de Sta. Fé | 175,65 | 0,25 |
| Carrapateira | 26,82 | 0,04 |
| Monte Horebe | 141,31 | 0,20 |
| Nazarezinho | 242,97 | 0,35 |
| S. José da Lagoa Tapada | 278,21 | 0,40 |
| S. José de Piranhas | 578,99 | 0,83 |

Tabela 6.10 - Distribuição por Município das Reservas Renováveis do Cristalino da

Bacia do Rio Piancó

| Município | Área do Cristalino (km2) | Reserva Explorável (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Água Branca | 443,54 | 0,64 |
| Aguiar | 355,09 | 0,51 |
| Boa Ventura | 75,05 | 0,11 |
| Catingueira | 489,76 | 0,71 |
| Conceição | 900,09 | 1,30 |
| Coremas | 294,52 | 0,42 |
| Curral Velho | 90,65 | 0,13 |
| Diamante | 94,19 | 0,14 |
| Emas | 94,34 | 0,14 |
| Ibiara | 91,85 | 0,13 |
| Igaracy | 183,54 | 0,26 |
| Imaculada | 224,52 | 0,32 |
| Itaporanga | 341,97 | 0,49 |
| Juru | 358,17 | 0,52 |
| Manaíra | 545,47 | 0,79 |
| Nova Olinda | 83,39 | 0,12 |
| Olho d'água | 551,99 | 0,79 |
| Pedra Branca | 169,06 | 0,24 |
| Piancó | 648,07 | 0,93 |
| Pombal | 1178,96 | 1,70 |
| Princesa Isabel | 360,48 | 0,52 |
| Santana dos Garrotes | 198,34 | 0,29 |
| Santana de Mangueira | 248,85 | 0,36 |
| S. José de Caiana | 151,29 | 0,22 |
| Serra Grande | 249,89 | 0,36 |
| Tavares | 254,57 | 0,37 |

Tabela 6.11 - Potenciais de Águas Subterrâneas na Bacia do Alto Piranhas

| Município | Reservas Exploráveis (106 m3/ano) |  |  | Potencial Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aluviões | Cristalino | (106 m3/ano) |
| Bonito de Sta. Fé | 1,42 | 0,25 | 1,67 |
| Carrapateira | 0,62 | 0,04 | 0,66 |
| Monte Horebe | 1,08 | 0,20 | 1,28 |
| Nazarezinho | 1,23 | 0,35 | 1,58 |
| S. José da Lagoa Tapada | 1,53 | 0,40 | 1,93 |
| S. José de Piranhas | 1,54 | 0,83 | 2,38 |
| TOTAL | 7,42 | 2,07 | 9,49 |

Tabela 6.12 - Potenciais de Águas Subterrâneas na Bacia do Rio Piancó

| Município | Reservas Exploráveis (106 m3/ano) |  |  | Potencial Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aluviões | Cristalino | (106 m3/ano) |
| Água Branca | 1,00 | 0,64 | 1,64 |
| Aguiar | 0,69 | 0,51 | 1,20 |
| Boa Ventura | 0,90 | 0,11 | 1,01 |
| Catingueira | 1,67 | 0,71 | 2,38 |
| Conceição | 5,65 | 1,30 | 6,94 |
| Coremas | 0,69 | 0,42 | 1,11 |
| Curral Velho | 0,82 | 0,13 | 0,95 |
| Diamante | 1,09 | 0,14 | 1,23 |
| Emas | 0,75 | 0,14 | 0,89 |
| Ibiara | 1,25 | 0,13 | 1,39 |
| Igaracy | 0,70 | 0,26 | 0,96 |
| Imaculada | 0,41 | 0,32 | 0,73 |
| Itaporanga | 2,71 | 0,49 | 3,21 |
| Juru | 2,78 | 0,52 | 3,29 |
| Manaíra | 4,54 | 0,79 | 5,32 |
| Nova Olinda | 1,03 | 0,12 | 1,15 |
| Olho d'água | 3,40 | 0,79 | 4,20 |
| Pedra Branca | 1,27 | 0,24 | 1,52 |
| Piancó | 1,02 | 0,93 | 1,95 |
| Pombal | 10,38 | 1,70 | 12,08 |
| Princesa Isabel | 1,87 | 0,52 | 2,39 |
| Santana dos Garrotes | 0,72 | 0,29 | 1,01 |
| Santana de Mangueira | 2,03 | 0,36 | 2,39 |
| S. José de Caiana | 0,16 | 0,22 | 0,38 |
| Serra Grande | 0,29 | 0,36 | 0,65 |
| Tavares | 1,74 | 0,37 | 2,10 |
| TOTAL | 49,56 | 12,51 | 62,07 |

6.2.3 - Disponibilidades

As disponibilidades atuais de recursos hídricos subterrâneos são representadas pelas vazões extraídas dos poços em funcionamento nos diversos sistemas aqüíferos nas bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas. As estimativas foram feitas por município tendo como base o cadastro sintético de Poços do Estado da Paraíba, fornecido pela Secretaria de Planejamento, atualizado neste trabalho até 1995.

Constam no referido cadastro 760 poços locados nos municípios da bacia do Rio Piancó, e 173 poços locados na bacia do Alto Piranhas. São poços perfurados pelos diversos órgãos que atuam na área e região como CDRM, SUDENE, DNOCS, CAGEPA e outros. As informações disponíveis no cadastro permitem estimar as disponibilidades por município e por sistema aqüífero.

No cadastro, os poços que não se encontram em funcionamento são classificados como abandonados, tamponados, obstruídos, paralisados, não localizados, secos com vazão nula ou secos com vazão desprezível. Destes, alguns podem ser recuperados, dependendo de consertos ou instalações de equipamentos necessários para o seu funcionamento (em geral, é o caso dos poços tamponados). Constam ainda no cadastro, as localizações dos poços em coordenadas geográficas, alguns valores de Resíduo Seco em mg/l, e vazões de cálculo das disponibilidades, entre outros.

As tabelas 6.13 e 6.14 mostram o resumo por município das informações extraídas do cadastro. Nas tabelas, as siglas C, RP, e AL significam sistema cristalino, sistema aqüífero Rio do Peixe, e sistema aluvial, respectivamente. Na bacia do Rio Piancó são 474 poços em funcionamento no sistema cristalino, 38 no sistema aluvial e 01 no sistema aqüífero Rio do Peixe, resultando em um total de 513 poços em funcionamento. Na bacia do Alto Piranhas são 123 poços em funcionamento no sistema cristalino e 03 no sistema aluvial, resultando em um total de 126 poços em funcionamento.

A partir das vazões dos poços em funcionamento nas bacias, calculou-se as disponibilidades anuais considerando um regime de funcionamento de 24 horas. Neste cálculo foram considerados somente os poços que apresentam vazões superiores ou igual a 0,3 m3/h. Os resultados estão mostrados nas tabelas 6.15 e 6.16. Estes valores referem-se aos municípios com sede no espaço geográfico abrangido pelas bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas. Os municípios de Souza, São João do Rio do Peixe e Cajazeiras, com sede na bacia do Rio do Peixe, apresentam parte de seus territórios na bacia do Alto Piranhas. As disponibilidades referente aos poços localizados nestas áreas são estimadas proporcionalmente às frações de área nesta bacia, considerando apenas os poços do cristalino. Assim, contabiliza-se nestas áreas respectivamente os valores de 0,02; 0 e 0,04 milhões de m3 por ano.

Tabela 6.13 - Número de Poços com Diversas Características e o sistema aqüífero respectivo na Bacia do Rio Piancó

| Município | Abandonados |  |  | Obstruídos |  |  | Paralisados |  |  | Secos |  |  | Secos |  |  |  | Tamponados |  |  | Em |  |  |  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Q=0) |  |  | (Q insignific.) |  |  |  |  |  |  | funcionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | RP | AL | C | AL | C | RP | AL | C |  | RP |
| Água Branca | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  | 11 | - | 1 | 14 |  | - |
| Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 9 |  | - |
| Boa Ventura | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 19 | - | 1 | 32 |  | - |
| Catingueira | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 36 | - | - | 48 |  | - |
| Conceição | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 32 | - | 16 | 49 |  | - |
| Coremas | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 18 | - | - | 26 |  | - |
| Curral Velho | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 18 |  | - |
| Diamante | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 29 |  | - |
| Emas | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 17 | - | 2 | 27 |  | - |
| Ibiara | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | 16 | - | 7 | 29 |  | - |
| Igaracy | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 33 | - | - | 44 |  | - |
| Imaculada | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 13 |  | - |
| Itaporanga | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | - | - | 3 | 44 | - | 3 | 62 |  | - |
| Juru | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 11 | - | - | 17 |  | - |
| Manaíra | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | 16 |  | - |
| Nova Olinda | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | - | 1 | 15 |  | - |
| Olho d'água | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 12 | - | 2 | 14 |  | - |
| Pedra Branca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | 5 | 9 |  | - |
| Piancó | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 54 | - | - | 73 |  | - |
| Pombal | - | 11 | - | 1 | - | - | - | 22 | - | 6 | 1 | - | - | - | 48 | 1 | - | 88 |  | 2 |
| Princesa Isabel | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 15 |  | - |
| Santana dos Garrotes | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 1 | 17 |  | - |
| Santana de Mangueira | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 |  | - |
| S. José de Caiana | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 15 |  | - |
| Serra Grande | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 17 |  | - |
| Tavares | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 |  | - |

Tabela 6.14 - Número de Poços com Diversas Características e o sistema aqüífero respectivo na Bacia do Alto Piranhas

| Município | Abandonados |  |  | Obstruídos |  |  | Paralisados |  |  | Secos |  |  | Secos |  |  | Tamponados |  |  | Em |  |  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (Q=0) |  |  | (Q insignific.) |  |  |  |  | funcionamento |  |  |  |  |
|  | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C |
| Bonito de Sta. Fé | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 14 |
| Carrapateira | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 11 |
| Monte Horebe | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 15 |
| Nazarezinho | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 2 | 14 |
| S. José da Lagoa Tapada | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 37 | 1 | 43 |
| S. José de Piranhas | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | 52 | - | 73 |

Tabela 6.15 - Disponibilidades de Águas Subterrâneas nos Municípios da Bacia do

Rio Piancó

| Município | Número de Poços (Q > 0,3m3/h) | Disponibilidades (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Água Branca | 6 | 0,25 |
| Aguiar | 7 | 0,11 |
| Boa Ventura | 20 | 0,40 |
| Catingueira | 31 | 0,77 |
| Conceição | 43 | 1,60 |
| Coremas | 17 | 0,22 |
| Curral Velho | 12 | 0,20 |
| Diamante | 22 | 0,31 |
| Emas | 16 | 0,44 |
| Ibiara | 18 | 1,25 |
| Igaracy | 29 | 0,69 |
| Imaculada | 4 | 0,04 |
| Itaporanga | 42 | 0,90 |
| Juru | 11 | 0,57 |
| Manaíra | 7 | 0,31 |
| Nova Olinda | 14 | 0,68 |
| Olho d'água | 14 | 0,37 |
| Pedra Branca | 13 | 0,37 |
| Piancó | 52 | 0,87 |
| Pombal | 48 | 0,91 |
| Princesa Isabel | 9 | 0,09 |
| Santana dos Garrotes | 11 | 0,58 |
| Santana de Mangueira | 3 | 0,02 |
| S. José de Caiana | 6 | 0,07 |
| Serra Grande | 8 | 0,09 |
| Tavares | 6 | 0,12 |

Tabela 6.16 - Disponibilidades de Águas Subterrâneas nos Municípios da Bacia do

Alto Piranhas

| Município | Número de Poços (Q>0,3 m3/h) | Disponibilidades (106 m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| Bonito de Sta. Fé | 8 | 0,08 |
| Carrapateira | 6 | 0,10 |
| Monte Horebe | 6 | 0,04 |
| Nazarezinho | 13 | 0,72 |
| S. José da Lagoa Tapada | 33 | 0,58 |
| S. José de Piranhas | 43 | 0,49 |

Tabela 6.17 - Média e Desvio Padrão da vazão dos Poços nos Municípios da Bacia do

Rio Piancó

| Município | Sistema Cristalino |  |  |  |  | Sistema Aluvial |  |  |  | Sistema Rio do Peixe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q (m3/h) |  (m3/h) |  | Q (m3/h) |  |  (m3/h) |  |  | Q (m3/h) |  |  (m3/h) |  |
| Água Branca | 4,80 |  | 4,89 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Aguiar | 1,77 |  | 1,57 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Boa Ventura | 2,26 |  | 1,79 |  | 3,00 |  | nc |  |  | - |  | - |
| Catingueira | 2,84 |  | 2,72 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Conceição | 2,53 |  | 3,45 |  | 7,17 |  | 4,92 |  |  | - |  | - |
| Coremas | 1,46 |  | 1,15 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Curral Velho | 1,89 | 1,50 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Diamante | 1,61 | 1,36 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Emas | 2,93 | 2,61 |  | 4,35 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Ibiara | 2,61 | 2,41 |  | 16,35 |  | 18,12 |  |  | - |  | - |  |
| Igaracy | 2,72 | 3,66 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Imaculada | 1,28 | nc |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Itaporanga | 2,36 | 4,03 |  | 3,50 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Juru | 5,95 | 9,80 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Manaíra | 5,13 | 7,78 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Nova Olinda | 5,51 | 4,14 |  | 6,00 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Olho d'água | 3,00 | 3,51 |  | 3,00 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Pedra Branca | 3,03 | 3,38 |  | 3,50 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Piancó | 1,90 | 2,71 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Pombal | 2,18 | 2,94 |  | - |  | - |  |  | 2,00 |  | nc |  |
| Princesa Isabel | 1,14 | 0,66 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Santana dos Garrotes | 3,14 | 1,91 |  | 35,20 |  | nc |  |  | - |  | - |  |
| Santana de Mangueira | 0,90 | nc |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| S. José de Caiana | 1,28 | 0,78 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Serra Grande | 1,30 | 0,94 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Tavares | 2,27 | 2,36 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |

Tabela 6.18 - Média e Desvio Padrão vazão dos Poços nos Municípios da Bacia do

Alto Piranhas

| Município | Sistema Cristalino |  |  | Sistema Aluvial |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q (m3/h) |  (m3/h) | Q (m3/h) |  (m3/h) |
| Bonito de Sta. Fé | 1,20 | 0,88 | - | - |
| Carrapateira | 1,82 | 2,32 | - | - |
| Monte Horebe | 0,75 | 0,33 | - | - |
| Nazarezinho | 4,85 | 7,37 | 24,00 | nc |
| S. José da Lagoa Tapada | 2,02 | 2,01 | - | - |
| S. José de Piranhas | 1,30 | 0,91 | - | - |

As tabelas 6.17 e 6.18 mostram valores de vazões médias e desvio padrão de poços calculados por município e por sistema aqüífero nas  bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas. Nestas tabelas, “nc” significa não calculado por falta ou dados inadequados.

6.3 - Conclusões

Resumindo as informações apresentadas nas tabelas anteriores, conclui-se que para a bacia do Rio Piancó, a potencialidade de águas subterrâneas corresponde a 62,1 milhões de m3, sendo 49,6 nos aluviões e 12,5 correspondendo às reservas renováveis do cristalino. A disponibilidade atual é de 12,2 milhões de m3 anuais. É constituída por águas que, em geral, não apresenta restrição para o consumo humano nem tão pouco para irrigação.

No caso da bacia do Alto Piranhas, conclusões similares podem ser tiradas quanto à qualidade das águas. A potencialidade das  águas subterrâneas do Alto Piranhas foi estimada em 11,6 milhões de m3, sendo 7,4  do aqüífero aluvial e 4,2 do cristalino. Atualmente a disponibilidade é estimada em 2,06 milhões de m3 anuais.

Referências Bibliográficas

Albuquerque, J. P. T., Os Recursos de Água Subterrânea do Trópico Semi-Árido do Estado da Paraíba, Dissertação de Mestrado na UFPB, Campina Grande,1984.

ATECEL - Caracterização Hidrogeológica do Estado da Paraíba; Potencialidades, PESGRH, Campina Grande, 1994.

Costa, W. D., A Hidrogeologia do Cristalino à  Luz da Mecânica das Rochas, in 1o. Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, pp 375 - 383,  Anais vol. único, Recife-PE, 1980.

MME / DNPM - Geologia e Sondagens, O Furo Estratigráfico de Lagoa do Forno, Rio do Peixe, Souza, Pb, Rio de Janeiro, 1970.

Ponte, F. C., Estudo  Geofísico da Bacia do Rio do Peixe, Tese de Doutorado,  USP.(1991).

Silva, F. F., Albuquerque, J. P. T. e Sarma, S. V, Avaliação da Reserva de Água Subterrânea do Aqüífero aluvial da Bacia do Rio Piranhas, in II Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, Anais vol. único, pp 147-156, Fortaleza-CE, 1984.