5 - ABASTECIMENTO INDUSTRIAL

Para a estimativa da demanda de água para o setor industrial foi feito um levantamento de todas as indústrias existentes nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas, segundos os municípios e distritos, tendo como fonte de consulta o volume 6 do tomo 2 do PDRH-PB - DIAGNÓSTICO denominado USUÁRIOS DE ÁGUA BRUTA - CADASTROS.

No caso da demanda hídrica para a indústria só foram consideradas aquelas com mais de 5 pessoas envolvidas, haja visto que a demanda das pequenas  indústrias é computada dentro do abastecimento doméstico urbano. Pelo mesmo ponto de vista, as indústrias da construção civil não foram incluídas no cálculo, sobretudo pelo porte das mesmas e por se localizarem espacialmente distribuídas em diversos municípios, inclusive no meio rural.

5.1 - Consumo Industrial

Foi utilizado um dos métodos do PLIRHINE para a estimativa da demanda de água para indústria, no qual atribui-se uma demanda unitária por funcionário, de acordo com o seu ramo de atividade. Os coeficientes de demanda adotados no PLIRHINE são aqueles anotados na tabela 5.1 a seguir. Na tabela 5.2 estão apresentados os dados constantes no Cadastro Industrial, no que se refere ao gênero de indústria e ao número de pessoas ocupadas. Com base nessas duas informações, pôde-se estimar as demandas de água para uso industrial, até o ano 2013.

As projeções da demanda industrial foram analisadas admitindo-se que esta evolua na mesma proporção da população urbana do município correspondente. A equação geral adotada para o cálculo da demanda industrial foi a seguinte:

DAI = PO x CD

onde:

DAI = demanda de água na indústria

PO   = número de pessoal ocupado

CD   = coeficiente de demanda de água relacionado ao gênero da indústria

A tabela 5.3 apresentada a seguir, fornece a evolução das demandas para os anos de 1996, 1998, 2000 e 2013, segundo os municípios e distritos.

Tabela 5.1 - Demandas Unitárias Industriais por Ramo de Atividade

| Ramo de atividade | Demanda unitária (l/emp/dia) |
| --- | --- |
| Editorial e gráfica | 300 |
| Bebidas | 10.000 |
| Borracha | 20 |
| Metalúrgica | 500 |
| Produtos Alimentares | 5.000 |
| Serviço de reparação, manutenção e instalação | 200 |
| Têxtil | 1.500 |
| Vestuário, artefatos de tecidos de viagem | 200 |
| Produtos de material plástico | 820 |
| Produtos minerais não metálicos | 260 |
| Química | 9.800 |
| Serv. ind. Utilidade pública | 200 |

| Tabela 5.2: Tipo de indústria, ramo de atividade, pessoal ocupado e consumo informado segundo os municípios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE | TIPO DE INDÚSTRIA | PESSOAL OCUPADO | CONSUMO INFORMADO |
| Bacia do Piancó |  |  |  |
| Água Branca |  |  |  |
| Aguiar |  |  |  |
| Boa Ventura |  |  |  |
| Catingueira |  |  |  |
| Conceição | Produtos alimentares | 2 |  |
|  | não informou | não informou | 16 m3/mes |
| Coremas |  |  |  |
| Curral Velho |  |  |  |
| Diamante |  |  |  |
| Emas |  |  |  |
| Ibiara |  |  |  |
| Igaracy |  |  |  |
| Imaculada |  |  |  |
| Itaporanga | não informou | não informou | 49 m3/mes |
| Juru |  |  |  |
| Manaira |  |  |  |
| Nova Olinda |  |  |  |
| Olho D'água |  |  |  |
| Pedra Branca |  |  |  |
| Piancó | não informou | não informou | 15 m3/mês |
| Pombal | Química | 62 | 14 m3/dia |
|  | não informou | não informou | 11 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 6 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 5 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 27 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 31 m3/mês |
| Princesa Isabel | vestuário | não informou | 5 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 16 m3/mês |
|  | mineração | 46 |  |
|  | vestuário | não informou | 50 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 14 m3/mês |
| Santana de Mangueira |  |  |  |
| Santana dos Garrotes |  |  |  |
| Sao José de Caiana |  |  |  |
| Serra Grande |  |  |  |
| Tavares | produtos alimentares | não informou | 4 m3/mês |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |
| Bonito de Santa Fé |  |  |  |
| Carrapateira |  |  |  |
| Monte Horebe |  |  |  |
| Nazarezinho |  |  |  |
| S.José da Lag. Tapada |  |  |  |
| Sao José de Piranhas | não informou | não informou | 22 m3/mês |

| Tabela 5.3: Evolução da Demanda hídrica industrial segundo os municípios (l/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Bacia do Piancó |  |  |  |  |
| Água Branca |  |  |  |  |
| Aguiar |  |  |  |  |
| Boa Ventura |  |  |  |  |
| Catingueira |  |  |  |  |
| Conceição | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,009 |
| Coremas |  |  |  |  |
| Curral Velho |  |  |  |  |
| Diamante |  |  |  |  |
| Emas |  |  |  |  |
| Ibiara |  |  |  |  |
| Igaracy |  |  |  |  |
| Imaculada |  |  |  |  |
| Itaporanga | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,027 |
| Juru |  |  |  |  |
| Manaira |  |  |  |  |
| Nova Olinda |  |  |  |  |
| Olho D'água |  |  |  |  |
| Pedra Branca |  |  |  |  |
| Piancó | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| Pombal | 7,032 | 7,352 | 7,680 | 9,987 |
|  | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
|  | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
|  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
|  | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
|  | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,017 |
| Total | 7,063 | 7,384 | 7,714 | 10,031 |
| Princesa Isabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
|  | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,010 |
|  | 0,138 | 0,147 | 0,155 | 0,219 |
|  | 0,019 | 0,020 | 0,022 | 0,030 |
|  | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| Total | 0,171 | 0,181 | 0,192 | 0,270 |
| Santana de Mangueira |  |  |  |  |
| Santana dos Garrotes |  |  |  |  |
| São José de Caiana |  |  |  |  |
| Serra Grande |  |  |  |  |
| Tavares | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |  |
| Bonito de Santa Fé |  |  |  |  |
| Carrapateira |  |  |  |  |
| Monte Horebe |  |  |  |  |
| Nazarezinho |  |  |  |  |
| S. José da Lagoa Tapada |  |  |  |  |
| S. José de Piranhas | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,013 |