9 - BALANÇOS POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDAS

9.1 - Considerações Iniciais

Um plano de desenvolvimento regional passa necessariamente por um plano de recursos hídricos. Assim, faz-se necessário as estimativas das disponibilidades atuais, demandas atuais e futuras e das potencialidades, que permitam comparações e previsões, considerando diferentes cenários de desenvolvimento na região.

Para as bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, as estimativas das disponibilidades atuais, demandas atuais e futuras e potencialidades estão relatadas nos capítulos 5, 6 e 8. A comparação entre disponibilidades, demandas e potencialidades na bacia resultando em um diagnóstico da situação no que tange aos recursos hídricos, é objeto deste capítulo.

É consensual que a bacia hidrográfica seja tomada como a unidade natural e adequada para se proceder à avaliação dos confrontos demanda x disponibilidade x potencialidade. No entanto, a unidade administrativa na qual se expressam as demandas é o município. Há portanto, necessidade de se definir unidades para comparação conforme o caso.

A água sustenta a existência dos ecossistemas naturais e as atividades humanas, dentre estas, os três setores da economia mentores do desenvolvimento, quais sejam os setores Primário, Secundário e Terciário. Conseqüentemente, sendo um recurso renovável e finito, a água é, em caso de escassez ou impropriedade, um fator limitante ao desenvolvimento. Ou seja, a sustentabilidade hídrica de uma determinada região está diretamente associada ao seu potencial de desenvolvimento sócio-econômico. Em face destes conceitos, o diagnóstico, objeto deste capítulo, será analisado à luz de índices de sustentabilidade hídrica (Vieira e Vieira, 1995), definidos a seguir:

- IUD  -  Índice de Utilização da Disponibilidade, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade.

- IUP  -  Índice de Utilização da Potencialidade, definido pela razão entre a demanda e a potencialidade.

- IAP  -  Índice de Ativação da Potencialidade, definido pela razão entre a disponibilidade e a potencialidade.

9.2  As Bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas como Unidades Geográficas para os Balanços

9.2.1  Índices de Sustentabilidade das bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas

Trata-se, neste sub-ítem, de se efetuar um diagnóstico da sustentabilidade hídrica da bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas como um todo, considerando-se os diversos horizontes contemplados neste plano. As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na tabela 9.1.

Tabela 9.1 - Demandas Hídricas nas Bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas

| Bacia | Demandas (106m3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Horizonte | Abast. humano | Consumo animal | Irrigação | Industrial | Total |
|  | 1996 | 6,36 | 1,37 | 66,47 | 1,10 | 75,30 |
| Alto Piranhas | 1998 | 5,56 | 1,56 | 85,19 | 1,16 | 94,47 |
|  | 2000 | 6,89 | 1,74 | 121,50 | 1,21 | 131,34 |
|  | 2013 | 9,29 | 1,86 | 128,41 | 1,59 | 141,15 |
|  | 1996 | 8,57 | 3,57 | 73,70 | 0,97 | 86,81 |
| Piancó | 1998 | 8,99 | 3,78 | 155,72 | 1,09 | 169,58 |
|  | 2000 | 9,29 | 4,06 | 203,66 | 1,20 | 218,18 |
|  | 2013 | 11,86 | 4,48 | 269,83 | 1,25 | 290,57 |

As disponibilidades nas bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas são constituídas dos recursos hídricos superficiais, subterrâneos e das transposições para outras bacias. As sedes dos municípios de Souza e Cajazeiras localizadas na bacia do Rio do Peixe são abastecidas pelos açudes de São Gonçalo e Engenheiro Ávidos respectivamente, localizados  na bacia do Alto  Piranhas. O projeto de irrigação “Várzeas de Souza”, na  bacia do rio do Peixe, prevê aporte por transposição de águas através de canal do açude Curemas-Mãe D’água na bacia do Rio Piancó. As demandas relativas aos municípios de Souza e de Cajazeiras assim como ao projeto de irrigação “Várzea de Souza” foram incluídas na tabela 9.1.

A tabela 9.2 mostra as disponibilidades atuais nas duas bacias.

Tabela 9.2 - Disponibilidades atuais nas bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó (106m3/ano)

| Recursos Hídricos | Disponibilidades |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alto Piranhas | Rio Piancó |
| Superficiais | 48,57 | 321,13 |
| Subterrâneos | 2,06 | 12,23 |
| Total | 50,58 | 333,36 |

As potencialidades estimadas para as duas bacias estão resumidas na tabela 9.3:

Tabela 9.3 - Potencialidades Hídricas nas bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó (106m3/ano)

| Recursos Hídricos | Potencialidades |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alto Piranhas | Rio Piancó |
| Superficiais | 246,93 | 713,11 |
| Subterrâneos | 9,49 | 62,07 |
| Total | 256,42 | 775,18 |

Os índices de sustentabilidade foram calculados a partir dos dados constantes nas tabelas 9.1 a 9.3. Considerando-se que o projeto de irrigação “Várzeas de Souza”, com 5.000 hectares de área irrigada, será atendido a partir de 1998 pelas águas transpostas do açude Curemas-Mãe D’Água, para a bacia do Rio do Peixe as parcelas relativas à demanda para este projeto não foram consideradas no cálculo do IUD. A tabela 9.4 mostra os valores dos índices de sustentabilidade calculados para as duas bacias em estudo.

Tabela 9.4 - Valores dos Índices de Sustentabilidade Hídrica nas bacias do Alto Piranhas e do Piancó, segundo os horizontes do PDRH-PB

|  | Índices | Alto Piranhas |  |  |  | Piancó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Sustentabilidade | IUD | 1,49 | 1,87 | 2,60 | 2,79 | 0,26 | 0,51 | 0,65 | 0,87 |
| Hídrica | IAP | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | IUP | 0,29 | 0,37 | 0,51 | 0,55 | 0,11 | 0,22 | 0,28 | 0,37 |

No caso da bacia do Alto Piranhas, os valores da tabela 9.4 apontam para uma demanda geral fortemente reprimida (IUD > 1), o que significa que a disponibilidade aparentemente não atende às demandas mesmo no ano de 1996 e bem evidentemente este quadro vai se agravando ao longo do tempo. Esta constatação deve ser ponderada, tendo em vista a parcela muito grande da demanda que destina-se à irrigação. Do outro lado, o índice IAP (Índice de Ativação da Potencialidade) revela haver possibilidade de crescimento da disponibilidade na bacia.

No caso da bacia do Rio Piancó, o índice de utilização da disponibilidade é inferior a 0,6 em 1996 e 1998 é superior a este limite, porém inferior a 1 até o ano 2013. Estes resultados apontam para uma situação favorável na área geográfica da bacia do rio Piancó. Já o valor de IAP é  de 0,42, indicando que a bacia do Rio Piancó se encontra na fase atual bastante explorada do ponto de vista da utilização dos recursos hídricos.

Para melhor entender-se a parcela de cada tipo de demanda na participação do Índices de Sustentabilidade, discute-se a seguir estes índices calculados isoladamente para cada tipo de demanda.

9.2.2 - Índices de Sustentabilidade: Demandas Concentradas

As demandas concentram-se como sendo para abastecimento humano e consumo industrial nas sedes municipais.

Nestes núcleos urbanos, onde certos tipos de indústrias ocorrem como parte integrante da vida da comunidade (ex. padarias, matadouros, etc) pode-se estabelecer níveis de hierarquia de uso iguais ao do abastecimento humano, considerando assim o uso conjunto como urbano. Nesses casos, o incentivo ou inibição ao consumo pelo setor industrial pode ser regulado por uma política de tarifação estabelecida pela instituição distribuidora de águas para o núcleo urbano (Silva, 1997). Desse modo, considera-se mesmo nível de hierarquia para os usos abastecimento humano e industrial, porém com incidência de tarifas diferenciadas para o uso do setor industrial, segundo a política de distribuição adotada pela administradora do suprimento de água às sedes municipais.

As disponibilidades que sustentam estes consumos são constituídas pelos mananciais que abastecem as sedes (açudes e/ou poços) e as advindas de transposições de outras bacias. Com estes valores de disponibilidades e as demandas correspondentes, calculou-se o Índice de Utilização da Disponibilidade para os consumos humano e industrial nas sedes municipais (demandas concentradas).

Tabela 9.5 - Valores de Disponibilidade, Demanda e IUD para Abastecimento Humano e de Indústrias nas Sedes Municipais

| Item | Alto Piranhas |  |  |  | Piancó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Disponibilidade* | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
| Demanda* | 6,96 | 7,27 | 7,68 | 10,54 | 6,79 | 7,46 | 7,98 | 10,86 |
| IUD | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

* - Valores em 106m3/ano

Nota-se da tabela 9.5, que tanto na bacia do Rio Piancó como na bacia do Alto Piranhas, não há restrição para o abastecimento humano e de indústria quando estes são considerados prioritários, isto é, quando as demandas para irrigação (principalmente) e demais demandas não são computadas.

Este resultado altamente favorável pode mascarar situações precárias em algumas sedes municipais, o que será estudado posteriormente.

9.2.3 -  Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento da População Rural

Neste item, entende-se por população rural as populações dos distritos acrescidas das populações distribuídas na zona rural, ou seja, no campo.

A disponibilidade  para esta população foi estimada a partir das informações contidas nos capítulos 5 e 6, considerando-se os mananciais de abastecimento dos distritos, assim como os açudes e poços relacionados nos respectivos cadastros e que não são comprometidos com o abastecimento de sedes municipais. Acrescentou-se à esta disponibilidade, 3% dos volumes armazenados em outros açudes distribuídos na bacia com capacidade superior a 500.000 m3, à semelhança do critério adotado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, na zona semi-árida (para os anos secos).

Desconsiderou-se para o abastecimento da população, na estimativa da disponibilidade, os micro açudes pela constatação de que estes secam invariavelmente todo ano. Praticamente todos os mananciais utilizados na estimativa da disponibilidade para consumo humano  na zona rural servem também para irrigação e abastecimento do rebanho. Os valores de IUD calculados na tabela 9.6 refletem o comprometimento prioritário desses mananciais apenas com o abastecimento humano.

Tabela 9.6 - Valores de Disponibilidade, Demanda e IUD para População Urbana, Rural e de Distritos

| Bacia | Horizontes | Disponibilidade .(106m3/ano) | Demanda (106m3/ano) | IUD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrográfica | 1996 | 4,13 | 0,55 | 0,1333 |
|  | 1998 | 4,13 | 0,51 | 0,123 |
| Alto Piranhas | 2000 | 4,13 | 0,47 | 0,113 |
|  | 2013 | 4,13 | 0,39 | 0,094 |
|  | 1996 | 86,79 | 3,06 | 0,035 |
| Piancó | 1998 | 86,79 | 2,87 | 0,033 |
|  | 2000 | 86,79 | 2,74 | 0,032 |
|  | 2013 | 86,79 | 2,52 | 0,029 |

Ao redor dos grandes açudes da região, Coremas Mãe-D’água, na bacia do Rio Piancó, Engenheiro Ávidos e São Gonçalo na bacia do Alto Piranhas, concentra-se parte significativa da população rural, justamente pelo feito de existir na proximidade, disponibilidade em recursos hídricos. A disponibilidade relativa a estes açudes não foi incluída na tabela 9.6, por estes servirem para o abastecimento das sedes municipais. Na tabela 9.7 os mesmos valores são calculados incluindo estes açudes.

Tabela 9.7 - Valores de Disponibilidade, Demanda e IUD para população Urbana, Rural e de Distritos, incluindo os açudes Coremas-Mãe d’Água, Engenheiro Ávidos e São Gonçalo.

| Bacia | Horizontes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrográfica | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Alto Piranhas |  |  |  |  |
| Disponibilidade (106m3/ano) | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
| Demanda (106m3/ano) | 0,55 | 0,51 | 0,47 | 0,39 |
| IUD | 0,011 | 0,01 | 0,009 | 0,008 |
| Piancó |  |  |  |  |
| Disponibilidade (106m3/ano) | 310,70 | 310,70 | 310,70 | 310,70 |
| Demanda (106m3/ano) | 3,06 | 2,87 | 2,87 | 2,52 |
| IUD | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,008 |

9.2.4 - Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento dos Rebanhos

Estima-se neste item as disponibilidades como sendo a diferença entre as disponibilidades calculadas para o abastecimento humano na zona rural e distritos e as respectivas demandas (tabela 9.6). Trata-se então do saldo de disponibilidade, uma vez descontadas as demandas para abastecimento humano e rural e para as indústrias.

Com as demandas referentes ao abastecimento do rebanho apresentadas no capítulo 8, calculou-se na tabela 9.8, o índice da utilização da disponibilidade, IUD.

Tabela 9.8 - Valores de Disponibilidade, Demanda  e IUD para Abastecimento do Rebanho.

| Bacia Hidrográfica | Horizontes | Disponibilidade (106m3/ano) | Demanda (106m3/ano) | IUD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 3,58 | 1,37 | 0,38 |
| Alto Piranhas | 1998 | 3,62 | 1,56 | 0,43 |
|  | 2000 | 3,66 | 1,74 | 0,47 |
|  | 2013 | 3,74 | 1,86 | 0,50 |
|  | 1996 | 83,73 | 2,93 | 0,03 |
| Piancó | 1998 | 83,92 | 3,22 | 0,04 |
|  | 2000 | 84,05 | 3,52 | 0,04 |
|  | 2013 | 84,27 | 3,75 | 0,04 |

9.2.5 - Índices de Sustentabilidade: Demandas para Irrigação

As disponibilidades para irrigação foram estimadas subtraindo-se das disponibilidades totais da bacia do Rio do Peixe os volumes de água comprometidos com os abastecimentos humano, industrial e para os rebanhos conforme a escala de prioridades de uso da água preconizada. Foram considerados nestas estimativas os valores referentes ao projeto de irrigação Várzeas de Souza, pois as águas necessárias ao seu funcionamento provêm do açude Curemas-Mãe D’água.

Tabela 9.9 - Valores de Disponibilidade, Demanda, e IUD para Irrigação

| Bacia Hidrográfica | Horizontes | Disponibilidade (106 m3/ano) | Demanda (106 m3/ano) | IUD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 41,70 | 60,20 | 1,44 |
| Alto Piranhas | 1998 | 41,24 | 85,25 | 2,07 |
|  | 2000 | 40,69 | 121,59 | 2,99 |
|  | 2013 | 37,79 | 128,49 | 3,40 |
|  | 1996 | 314,23 | 67,81 | 0,22 |
| Piancó | 1998 | 312,46 | 154,18 | 0,49 |
|  | 2000 | 311,77 | 197,13 | 0,63 |
|  | 2013 | 308,88 | 264,85 | 0,86 |

9.2.6 - Considerações Gerais sobre a Sustentabilidade Hídrica das Bacias do Piancó e do Alto Piranhas

Os valores de IUD - Índice de Utilização da Demanda, constantes na tabela 9.4 indicam para a bacia do Alto Piranhas uma demanda geral fortemente reprimida para todos os horizontes considerados no plano. No caso da bacia do Piancó, a situação geral indicada por este índice é favorável, embora o IUD atinja o seu valor limite no horizonte de 2013.

Estabelecida a hierarquização de prioridades para o uso da água (abastecimento humano e industrial, abastecimento animal e irrigação no sentido decrescente de prioridades), observa-se nas duas bacias em estudo, que as disponibilidades atuais atendem às demandas para abastecimento humano, industrial e animal. Para as sedes dos municípios, os valores da tabela 9.5 revelam não haver globalmente nenhum problema de disponibilidade para todos os horizontes do plano. Nesta tabela são incluídas as demandas para população humana urbana e para industrias dos dois maiores municípios da região: Souza e Cajazeiras cujas sedes localizam-se na bacia do Peixe.

É a irrigação a responsável pelos altos valores de IUD que constam da tabela 9.4. No cálculo das demandas para irrigação supõe-se uma utilização da água contínua no ano. Entretanto, grande parte dos projetos de irrigação de pequeno porte, os privados, atendem culturas de ciclo curto e são em geral abastecidos por pequenos açudes. Estes pequenos açudes, não foram considerados no cálculo das disponibilidades por secarem a cada ano. Isto explica parcialmente os altos valores de IUD observados nas tabelas 9.4 e 9.9.

Os valores de IUD nitidamente superiores à unidade constituem uma preocupação em termos de alocação da água, pois nos anos menos favorecidos em termos de pluviometria, a pressão por disponibilidades para irrigação advinda de interesses econômicos e políticos será certamente geradora de conflitos de uso.

Os índices de IAP - Índice de Ativação da Potencialidade nas bacias do Alto Piranhas e do Rio do Piancó apresentam valores relativamente baixos, o que indica a possibilidade através de obras hidráulicas na bacia de aumentar as disponibilidades, dependendo de um plano de obras adequado e de um indispensável Sistema de Gestão de Recursos Hídricos.

Considerou-se nos itens anteriores deste capítulo, a bacia como unidade hidrológica de confronto entre demanda, disponibilidade e potencialidade. Os indicadores de Sustentabilidade calculados são portanto gerais para a bacia como um todo. Problemas localizados não são captados ou refletidos nestes índices.

9.3 - O Município como Unidade para o Diagnóstico

Neste ítem efetua-se um diagnóstico das situações atual e futura, dos recursos hídricos, por município, com base nos indicadores descritos.

Na tabela 9.10 constam os valores dos Índices de Sustentabilidade IUD, IAP e IUP nos municípios das bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, respectivamente, para os diversos horizontes do plano. Nesta tabela, considerou-se as demandas para o  abastecimento humano, industrial e de rebanhos. Não foram consideradas portanto as demandas para irrigação. O propósito é a prioridade no atendimento destas demandas em detrimento às demandas para irrigação.

As potencialidades de águas superficiais são calculadas no capítulo 5 nas sub-bacias hidrográficas. A fim de se estimar o seu valor por município, como se faz necessário neste item, considerou-se as potencialidades por unidade de área das sub-bacias envolvidas ou abrangidas no âmbito municipal, recompondo-as a nível do município proporcionalmente a sua área.

Valores de IUD superiores à unidade indicam restrições ao atendimento da demanda. Da tabela 9.10 contata-se que, nas bacias em estudo os municípios de Curral Velho, Ibiara, Imaculada, Pedra Branca, Serra Grande, Tavares e Monte Horebe, apresentam desde 1996 disponibilidade inferior às demandas para o abastecimento humano, animal e industrial. Os municípios de Pombal e Princesa Isabel terão as suas demandas fortemente reprimidas no horizonte de 2013.

O açude Curemas-Mãe D’água, com disponibilidade estimada em 224,25 milhões de metros cúbicos por ano, situa-se no município de Coremas. O município de Piancó é também abastecido principalmente por este açude. Por este motivo, na tabela 9.10 têm-se considerado para este município a disponibilidade relativa ao açude Curemas-Mãe D’água. Consequentemente os valores de IAP relativos a este dois municípios são muito superiores a 1, já que suas áreas representam parcelas pequenas da área da bacia de contribuição ao açude Curemas-Mãe D’Água.

Observando-se os valores do IAP - Índice de Ativação da Potencialidade, verifica-se  que em todos os municípios, com exceção de Coremas, Piancó, Nova Olinda e São José de Piranhas, estes permanecem inferiores a 0,6 indicando haver no espaço geográfico dos municípios possibilidade de aumentar as disponibilidades.

Estas constatações e inferências referem-se ao município no seu todo geográfico. Problemas localizados podem existir porém não são detectáveis nesta análise.

Os Índices de Utilização da Demanda, IUD, para as sedes municipais estão mostrados na tabela 9.11. Nota-se que as sedes municipais de Boa Ventura, Catingueira, Ibiara, Juru, Pombal, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Serra Grande, Tavares, Monte Horebe, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada apresentam-se com oferta d’água insuficiente para o abastecimento, nas condições atuais da infraestrutura hidráulica.

Tabela 9.10 - Sustentabilidade Hídrica dos Municípios das Bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó: Demandas Gerais (Exceto as                      demandas para irrigação)

| Municípios | Potencialidade | Disponibilidade | Demanda |  |  |  |  |  |  |  | IUD |  |  |  |  |  |  |  |  | IAP |  | IUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106 m3/ano) | (106 m3/ano) | (106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 |  | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |  | 1996 |  | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |
| Água Branca | 20,15 | 2,60 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,42 | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,13 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Aguiar | 34,88 | 0,55 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,02 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Boa Ventura | 4,94 | 0,61 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,51 |  | 0,12 | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| Catingueira | 51,29 | 8,75 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,17 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
| Conceição | 68,70 | 5,41 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 1,13 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,21 |  | 0,08 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| Coremas | 13,44 | 224,25 | 0,60 | 0,75 | 0,78 | 1,07 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,69 | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,08 |  |
| Curral Velho | 11,97 | 0,00 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diamante | 12,84 | 3,81 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,74 | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,20 |  | 0,30 | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |
| Emas | 14,45 | 0,51 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,34 | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,66 |  | 0,04 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Ibiara | 13,04 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 1,09 |  | 1,12 |  | 1,14 |  | 1,24 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |
| Igaracy | 15,28 | 1,35 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,39 | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,29 |  | 0,09 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |
| Imaculada | 9,53 | 0,12 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 3,49 |  | 3,61 |  | 3,72 |  | 3,52 |  | 0,01 | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,04 |  |
| Itaporanga | 17,60 | 2,48 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,14 | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,46 |  | 0,14 | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| Juru | 29,10 | 2,46 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,67 | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,27 |  | 0,08 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Manaíra | 31,31 | 3,51 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,60 | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,17 |  | 0,11 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Nova Olinda | 10,95 | 27,53 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,43 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 2,51 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  |
| Olho D'Água | 68,01 | 13,05 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,19 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Pedra Branca | 11,89 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,56 | 0,99 |  | 1,10 |  | 1,22 |  | 1,52 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,05 |  |
| Piancó | 13,73 | 224,83 | 0,64 | 0,78 | 0,82 | 1,04 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16,38 | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,08 |  |
| Pombal | 31,94 | 2,24 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 2,16 | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,77 |  | 0,97 |  | 0,07 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,07 |  |
| Princesa Isabel | 49,81 | 1,18 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 1,37 | 0,71 |  | 0,75 |  | 0,78 |  | 1,16 |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |

Tabela 9.10 - Sustentabilidade Hídrica dos Municípios das Bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó: Demandas Gerais (Exceto as demandas para irrigação) - (continuação)

| Municípios | Potencialidade | Disponibilidade | Demanda |  |  |  |  |  |  |  | IUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IAP | IUP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106 m3/ano) | (106 m3/ano) | (106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 |  | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |  |  |  | 1996 | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |
| - de Mangueira | 32,61 | 11,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,34 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Santana dos Garrotes | 27,89 | 3,93 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,46 | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| São José de Caiana | 16,63 | 0,57 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,47 |  | 0,03 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| Serra Grande | 7,16 | 0,09 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 1,99 |  | 2,12 |  | 2,27 |  | 2,71 |  | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |
| Tavares | 17,16 | 0,12 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,64 | 4,61 |  | 4,75 |  | 4,89 |  | 5,36 |  | 0,01 |  |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  |
| Bonito de Sta. Fé | 21,77 | 2,07 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,51 | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,25 |  | 0,10 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Carrapateiras | 12,18 | 1,05 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,30 |  | 0,09 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |
| Monte Horebe | 15,04 | 0,06 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 0,93 | 10,63 |  | 12,46 |  | 14,28 |  | 15,55 |  | 0,00 |  |  | 0,04 | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  |
| Nazarezinho | 25,35 | 0,88 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,48 |  | 0,51 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,03 |  |  | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| S. J. da Lagoa Tapada | 33,36 | 0,74 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,42 | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,57 |  | 0,02 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| São José de Piranhas | 62,23 | 37,75 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,96 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,61 |  |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |

Tabela 9.11 - IUD para as sedes municipais das bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó: abastecimento e suprimento industrial

| Sede Municipal | Demandas (106 m3/ano ) |  |  |  |  |  | Disponibilidade. |  |  |  | IUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  | (106 m3/ano) | 1996 | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |
| Água Branca | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,33 |  | 2,21 | 0,11 | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,15 |  |
| Aguiar | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |  | 0,31 | 0,50 | 0,46 |  | 0,42 |  | 0,39 |  |
| Boa Ventura | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |  | 0,13 | 1,25 | 1,23 |  | 1,22 |  | 1,37 |  |
| Catingueira | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Conceição | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 1,01 |  | 3,16 | 0,24 | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,32 |  |
| Coremas | 0,54 | 0,68 | 0,71 | 0,94 |  | 223,91 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Curral Velho | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |  | 9,46 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| Diamante | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,35 |  | 1,26 | 0,19 | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,28 |  |
| Emas | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ibiara | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |  | 0,19 | 1,11 | 1,11 |  | 1,16 |  | 1,26 |  |
| Igaracy | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,25 |  | 0,63 | 0,30 | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,40 |  |
| Imaculada | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,23 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaporanga | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 1,05 |  | 1,58 | 0,55 | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,66 |  |
| Juru | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,49 |  | 0,31 | 1,06 | 1,13 |  | 1,16 |  | 1,58 |  |
| Manaíra | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,53 |  | 3,15 | 0,12 | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,17 |  |
| Nova Olinda | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,29 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Olho D’Água | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedra Branca | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,26 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Piancó | 0,62 | 0,75 | 0,78 | 1,01 |  | 223,91 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Pombal | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 2,08 |  | 1,26 | 1,29 | 1,29 |  | 1,31 |  | 1,65 |  |
| Princesa Isabel | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 1,24 |  | 0,95 | 0,77 | 0,81 |  | 0,85 |  | 1,31 |  |
| Santana de Mangueira | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,25 |  | 0,06 | 2,83 | 2,83 |  | 3,00 |  | 4,17 |  |

Tabela 9.11 - IUD para as sedes municipais das bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó: abastecimento e suprimento industrial. (continuação)

| Sede Municipal | Demandas ( 106 m3/ano ) |  |  |  |  |  | Disponibilidade. |  |  |  |  | IUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  | (106 m3/ano) |  | 1996 | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |
| Santana dos Garrotes | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,26 |  | 0,16 |  | 1,38 | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,63 |  |
| São José de Caiana | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,14 |  | 0,51 |  | 0,20 | 0,22 |  | 0,20 |  | 0,27 |  |
| Serra Grande | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tavares | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,47 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |  | 1,89 |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |
| Carrapateiras | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |  | 0,95 |  | 0,19 | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,23 |  |
| Monte Horebe | 0,50 | 0,61 | 0,72 | 0,78 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazarezinho | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,29 |  | 0,13 |  | 1,62 | 1,85 |  | 2,08 |  | 2,23 |  |
| S. J. da Lagoa Tapada | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| São José de Piranhas | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |  | 1,26 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,24 |  |
| Sousa | 3,38 | 3,51 | 3,63 | 4,44 |  | 9,46 |  | 0,36 | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,47 |  |
| Cajazeiras | 2,70 | 2,83 | 3,08 | 4,68 |  | 34,71 |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,13 |  |

Com relação às sedes municipais de Souza e Cajazeiras, situados na bacia do Rio do Peixe , a tabela 9.11 mostra que os seus respectivos mananciais são capazes de suprir as demandas para o abastecimento humano e industrial até após o horizonte de 2013. A sede municipal de Princesa Isabel deverá apresentar problemas de abastecimento após o ano 2000. A sede municipal de Coremas não deveria apresentar problemas de abastecimento, pois é abastecida pelo açude Curemas-Mãe D’Água, porém, visitas ao local mostraram existir problemas nas instalações hidráulicas que impedem atualmente o correto abastecimento da cidade.

Na tabela 9.12 constam os valores dos Índices de Sustentabilidade IUD e IUP nos municípios das bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó considerando-se agora exclusivamente as demandas para a irrigação. As disponibilidades para irrigação correspondem aos saldos de disponibilidades dos municípios, já retiradas as outras demandas.

Constata-se na análise dos valores de IUD na tabela 9.12, que quase todos os municípios de ambas as bacias apresentam disponibilidade insuficiente para atender aos projetos de irrigação quando prioridade é dada ao suprimento das necessidades para abastecimento humano, industrial e animal. Apenas, os municípios de Coremas, Piancó, Nova Olinda, Santana de Mangueira e São José de Piranhas não apresentarão restrições até o horizonte de 2013. Os valores de IUD são em geral nitidamente superiores aos valores calculados para as duas bacias. Isto mostra como a alta disponibilidade do açude Curemas-Mãe D’Água mascara a interpretação com relação aos problemas de abastecimento dos municípios que compõem as duas bacias. É importante salientar que as demandas para a irrigação foram estimadas considerando o uso permanente durante os doze meses do ano. Entretanto, grande parte dos projetos de irrigação, principalmente os privados, atendem culturas de ciclo curto.

Tabela 9.12 - Sustentabilidade Hídrica dos Municípios das Bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó considerando apenas as demandas com irrigação

| Municípios | Potencialidade |  | Demanda para irrigação (l/s) |  |  |  |  |  |  |  | Disponibilidade (106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  | IUD |  |  |  |  |  |  |  | IUP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (106 m3/ano) |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |  |
| Água Branca |  | 20,15 |  | 9,12 | 77,58 | 99,02 | 99,37 |  | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,18 |  | 0,13 | 1,08 | 1,39 | 1,44 |  | 0,02 | 0,14 | 0,18 | 0,19 |  |
| Aguiar |  | 34,88 |  | 68,51 | 136,91 | 158,29 | 158,29 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 8,82 | 17,47 | 20,30 | 20,19 |  | 0,14 | 0,28 | 0,32 | 0,32 |  |
| Boa Ventura |  | 4,94 |  | 51,59 | 394,73 | 416,1 | 416,1 |  | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |  | 4,90 | 38,18 | 41,12 | 44,17 |  | 0,61 | 4,71 | 5,08 | 5,45 |  |
| Catingueira |  | 51,29 |  | 79,23 | 187,53 | 265,91 | 453,44 |  | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,49 |  | 0,29 | 0,69 | 0,99 | 1,69 |  | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,29 |  |
| Conceição |  | 68,7 |  | 69,54 | 128,25 | 159,32 | 189,26 |  | 4,54 | 4,52 | 4,50 | 4,28 |  | 0,48 | 0,89 | 1,12 | 1,39 |  | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |  |
| Coremas |  | 13,44 |  | 32,95 | 129,85 | 194,54 | 194,54 |  | 223,65 | 223,50 | 223,47 | 223,18 |  | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |  | 0,08 | 0,31 | 0,46 | 0,46 |  |
| Curral Velho |  | 11,97 |  | 92,63 | 215,75 | 303,24 | 457,08 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diamante |  | 12,84 |  | 28,5 | 286,57 | 309 | 317,67 |  | 3,28 | 3,23 | 3,18 | 3,07 |  | 0,27 | 2,80 | 3,07 | 3,27 |  | 0,08 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |  |
| Emas |  | 14,45 |  | 54,15 | 122,55 | 143,93 | 143,93 |  | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |  | 5,88 | 13,88 | 17,09 |  |  | 0,21 | 0,49 | 0,60 |  |  |
| Ibiara |  | 13,04 |  | 76,38 | 258,78 | 280,16 | 280,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Igaracy |  | 15,28 |  | 35,11 | 103,21 | 124,89 | 124,89 |  | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,96 |  | 1,05 | 3,12 | 3,83 | 4,10 |  | 0,09 | 0,28 | 0,34 | 0,36 |  |
| Imaculada |  | 9,53 |  | 1,94 | 70,34 | 91,71 | 91,71 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaporanga |  | 17,6 |  | 128,08 | 299,08 | 320,7 | 178,92 |  | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,34 |  | 2,65 | 6,30 | 6,86 | 4,23 |  | 0,37 | 0,89 | 0,97 | 0,60 |  |
| Juru |  | 29,1 |  | 31,86 | 100,43 | 178,92 | 321,42 |  | 2,01 | 1,97 | 1,93 | 1,79 |  | 0,50 | 1,61 | 2,92 | 5,65 |  | 0,04 | 0,14 | 0,25 | 0,48 |  |
| Manaíra |  | 31,31 |  | 16,64 | 85,4 | 107,14 | 109,76 |  | 3,08 | 3,06 | 3,04 | 2,91 |  | 0,17 | 0,88 | 1,11 | 1,19 |  | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |  |
| Nova Olinda |  | 10,95 |  | 119,87 | 119,87 | 211,25 | 532,26 |  | 27,21 | 27,19 | 27,17 | 27,10 |  | 0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,62 |  | 0,35 | 0,35 | 0,62 | 1,56 |  |
| Olho D'Água |  | 68,01 |  | 142,79 | 268,18 | 346,56 | 631,56 |  | 12,70 | 12,69 | 12,68 | 12,67 |  | 0,35 | 0,67 | 0,86 | 1,57 |  | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,30 |  |
| Pedra Branca |  | 11,89 |  | 118,33 | 186,73 | 208,11 | 208,11 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 879,17 |  |  |  |  | 27,36 |  |  |  |  |
| Piancó |  | 13,73 |  | 115,82 | 225,33 | 304,97 | 379,95 |  | 224,19 | 224,05 | 224,01 | 223,79 |  | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |  | 0,27 | 0,52 | 0,70 | 0,88 |  |
| Pombal |  | 31,94 |  | 189,81 | 315,21 | 365 | 479,09 |  | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,08 |  | 10,75 | 17,97 | 22,36 | 193,86 |  | 0,75 | 1,26 | 1,57 | 13,60 |  |

Tabela 9.12 - Sustentabilidade Hídrica dos Municípios das Bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó considerando apenas as demandas com irrigação (continuação)

|  |  |  | Demanda para irrigação |  |  |  |  | Disponibilidade |  |  |  |  |  |  | IUD |  |  |  |  |  |  |  | IUP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municípios |  | Potencialidade |  | (l/s) |  |  |  |  |  | (106 m3/ano) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | (106 m3/ano) | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Princesa Isabel | 49,81 | 13,34 | 82,19 | 104,06 | 108,13 | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,00 | 1,23 | 8,69 | 12,92 |  | 0,03 | 0,21 | 0,31 |  |
| Santana de Mangueira | 32,61 | 199,5 | 210,9 | 237,98 | 237,98 | 10,93 | 10,93 | 10,93 | 10,86 | 0,58 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 |
| Santana dos Garrotes | 27,89 | 452,52 | 451,5 | 855 | 1596 | 3,58 | 3,56 | 3,55 | 3,47 | 3,99 | 4,00 | 7,60 | 14,50 | 0,56 | 0,56 | 1,07 | 2,04 |
| São José de Caiana | 16,63 | 13,68 | 82,08 | 103,46 | 103,46 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,06 | 0,39 | 2,31 | 2,91 | 3,08 | 0,03 | 0,18 | 0,23 | 0,25 |
| Serra Grande | 7,16 | 5,13 | 73,53 | 94,91 | 94,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tavares | 17,16 | 1,71 | 70,11 | 91,49 | 91,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Santa Fé | 21,77 | 177,61 | 351,46 | 351,46 | 33,29 | 1,67 | 1,66 | 1,64 | 1,56 | 0,86 | 3,39 | 6,76 | 7,12 | 0,08 | 0,32 | 0,64 | 0,68 |
| Carrapateiras | 12,18 | 165,59 | 339,44 | 339,44 | 15,96 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 1,31 | 6,64 | 13,88 | 14,50 | 0,11 | 0,57 | 1,20 | 1,25 |
| Monte Horebe | 15,04 | 148,26 | 322,11 | 322,11 | 109,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazarezinho | 25,35 | 241,91 | 415,76 | 415,76 | 223,14 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 7,63 | 17,81 | 32,44 | 33,54 | 0,26 | 0,62 | 1,13 | 1,16 |
| S. J. da Lagoa Tapada | 33,36 | 155,44 | 329,29 | 329,29 | 332,31 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,32 | 18,08 | 12,88 | 28,03 | 32,48 | 0,40 | 0,29 | 0,62 | 0,72 |
| - José de Piranhas | 62,23 | 464,61 | 638,46 | 638,46 | 1348 | 37,07 | 37,05 | 37,02 | 36,79 | 0,28 | 0,40 | 0,54 | 0,55 | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,33 |

9.4 - A Sub-bacia como Unidade para o Diagnóstico

Trata-se neste item de examinar a sustentabilidade hídrica por sub-bacias.

Na tabela 9.13 estão mostrados os IAP - Índice de Ativação da Potencialidade para as quatro sub-bacias da bacia do Alto Piranhas e as dezoito sub-bacias do Rio Piancó. Constam também da tabela 9.13 os municípios envolvidos em cada sub-bacia (que apresentam área em comum) assim como os IUD desses municípios calculados especificamente para demandas de abastecimento humano, industrial e animal, quando as suas sedes municipais pertencem a área geográfica das duas bacias objeto deste estudo. Desta forma, pode-se observar de maneira conjunta o comprometimento das disponibilidades com as demandas específicas e a possibilidade de aumento da disponibilidade na sub-bacia ou sub-bacias de abrangência dos municípios.

Os valores de IAP encontrados indicam, nas sub-bacias, haver amplas possibilidades de aumento de disponibilidade, notando-se entretanto que a sub-bacia do açude público Engenheiro Ávidos já se encontra em nível razoável de exploração. Assim, deve se procurar resolver os problemas de demandas reprimidas para abastecimento humano, industrial e de rebanhos dos municípios citados com implantação de obras de armazenamento ou de adutoras nas sub-bacias envolvendo os respectívos municípios.

Na tabela 9.14 estão consideradas as disponibilidades dos açudes principais, os valores de IAP das sub-bacias contribuintes a estes açudes e os comprometimentos com o uso do respectivo açude. Os valores de disponibilidade considerados nesta tabela correspondem aquelas com nível de garantia de 100%. Nesta também está incluído o valor do ICD, razão entre a capacidade do açude e a potencialidade da sua bacia hidrográfica. Estudos realizados no Nordeste mostram que valores de ICD superiores a 2,5 indicam que a bacia do açude tem a sua capacidade de incremento da disponibilidade praticamente exaurida. É o caso dos açudes Bartolomeu I, Engenheiro Ávidos, Bom Jesus (município de Água Branca), Cachoeira dos Cegos, Gravatá, Poço Dantas, Saco de Nova Olinda, Santa Inês e Vidéo.

Os valores do  IUD da tabela 9.14 mostram que as disponibilidades dos açudes Cipó, Flecha, Genipapeiro, Novo, Paissandu, São Domingos, São Gonçalo e São José de Piranhas, na bacia do Alto Piranhas, assim como Albino, Ameixas, Cafundó, Catingueira, dos Grossos, Emas, Pedra Branca, Riacho Verde, Queimadas e Vidéo na Bacia do Rio Piancó são insuficientes para atender as suas principais finalidades. Os açudes Bruscas, Cachoeira dos Cegos e Jenipapeiro não terão capacidade de atender as suas finalidades no horizonte de 2013. Os açudes Serra Vermelha e Timbaúba apresentarão problema idêntico desde 1998.

Tabela 9.13 - Sustentabilidade Hídrica das bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó, por sub-bacias

| Sub-bacia | Potenciali- dade | Disponibi-lidade | IAP | IUD (Abastecimento humano, industrial e de rebanho) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106 m3 ) | (106 m3 ) |  | Municípios | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| ALTO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bonito de Santa Fé | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
|  |  |  |  | Monte Horebe | 10,63 | 12,46 | 14,28 | 15,55 |
|  |  |  |  | São José de Piranhas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Açude Público | 104,36 | 40,87 | 0,39 | Carrapateira | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |
| Eng. Ávidos |  |  |  | Cajazeiras | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
|  |  |  |  | Serra Grande | 1,99 | 2,12 | 2,27 | 2,71 |
|  |  |  |  | Aguiar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Conceição | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,21 |
|  |  |  |  | S. J. do Rio do Peixe | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Sousa | - | - | - | - |
| Açude São |  |  |  | Nazarezinho | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| Gonçalo | 36,40 | 10,11 | 0,28 | Cajazeiras | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
|  |  |  |  | Carrapateira | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,3 |
|  |  |  |  | São José de Piranhas | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  |  | Aguiar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Sousa | - | - | - | - |
| Alto Piranhas à | 84,49 | 1,22 | 0,01 | Nazarezinho | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| jusante de |  |  |  | S. J. da Lagoa Tapada | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,57 |
| São Gonçalo |  |  |  | Pombal | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,97 |
|  |  |  |  | Sousa | - | - | - | - |
|  |  |  |  | S. J. da Lagoa Tapada | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,57 |
| Riacho Trapiá | 36,10 | 0,84 | 0,02 | Coremas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Aguiar | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  |  |  |  | Nazarezinho | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ibiara | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,24 |
| Alto Piancó | 68,15 | 5,85 | 0,09 | Santana de Mangueira | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,29 |
|  |  |  |  | Conceição | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,21 |
|  |  |  |  | Manaíra | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
| Riacho Santana | 51,22 | 14,73 | 0,29 | Curral Velho | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Santana de Mangueira | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  |  |  |  | Ibiara | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,24 |
|  |  |  |  | Santana de Mangueira | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Riacho do Saco | 11,09 | 1,55 | 0,14 | Ibiara | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,24 |
|  |  |  |  | Diamante | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |
|  |  |  |  | Manaíra | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,17 |
|  |  |  |  | Princesa Isabel | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 1,16 |
|  |  |  |  | Curral Velho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riacho Bruscas | 38,67 | 10,06 | 0,26 | Pedra Branca | 0,99 | 1,1 | 1,22 | 1,52 |
|  |  |  |  | Boa Ventura | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,51 |
|  |  |  |  | Diamante | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,2 |

Tabela 9.13 - Sustentabilidade Hídrica das bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó, por sub-bacias (continuação)

| Sub-bacia | Potencia-lidade | Disponibi-lidade |  | IAP |  | IUD (Abastecimento humano, industrial e de rebanho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106 m3 ) | (106 m3 ) |  |  |  | Municípios |  | 1996 |  | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |  |
| PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Boa Ventura |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,51 |  |  |
| Riacho da Cachoeira | 5,29 | 0,23 |  | 0,04 |  | Curral Velho |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Grande |  |  |  |  |  | Pedra Branca |  | 0,99 |  | 1,1 |  | 1,22 |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Princesa Isabel |  | 0,71 |  | 0,75 |  | 0,78 |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tavares |  | 4,61 |  | 4,75 |  | 4,89 |  | 5,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nova Olinda |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pedra Branca |  | 0,99 |  | 1,1 |  | 1,22 |  | 1,52 |  |  |
| Riacho Gravatá | 108,28 | 32,97 |  | 0,30 |  | Boa Ventura |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Santana dos Garrotes |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,1 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Juru |  | 0,18 |  | 0,2 |  | 0,21 |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Itaporanga |  | 0,39 |  | 0,4 |  | 0,41 |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Olho D’água |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Emas |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Catingueira |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| Riacho do | 141,54 | 17,23 |  | 0,12 |  | Imaculada |  | 3,49 |  | 3,61 |  | 3,72 |  | 3,52 |  |  |
| Catolé |  |  |  |  |  | Olho D’água |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Água Branca |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Juru |  | 0,18 |  | 0,2 |  | 0,21 |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tavares |  | 4,61 |  | 4,75 |  | 4,89 |  | 5,36 |  |  |
| Riacho Passagem | 10,24 | 0,08 |  | 0,01 |  | Piancó |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| de Pedra |  |  |  |  |  | Olho D’água |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Piancó |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Riacho dos | 8,21 | 0,16 |  | 0,02 |  | Olho D’água |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| Pilões |  |  |  |  |  | Santana dos Garrotes |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,1 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Catingueira |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| Riacho da | 105,63 | 9,07 |  | 0,09 |  | Emas |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,66 |  |  |
| Goiabeira |  |  |  |  |  | Olho D’água |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |
| Riacho Miguel | 29,77 | 0,81 |  | 0,03 |  | Pombal |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,77 |  | 0,97 |  |  |
| Riacho Várzea de Boi | 5,34 | 0,21 |  | 0,04 |  | Pombal |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,77 |  | 0,97 |  |  |
| Riacho Madruga | 6,78 | 0,07 |  | 0,01 |  | Pombal |  | 0,75 |  | 0,75 |  | 0,77 |  | 0,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Coremas |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Riacho Humaitá | 20,52 | 5,41 |  | 0,26 |  | Ibiara |  | 1,09 |  | 1,12 |  | 1,14 |  | 1,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conceição |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Diamante |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ibiara |  | 1,09 |  | 1,12 |  | 1,14 |  | 1,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Conceição |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,21 |  |  |
| Riacho Coelho | 16,46 | 3,34 |  | 0,20 |  | São José de Caiana |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bonito de Santa Fé |  | 0,19 |  | 0,2 |  | 0,21 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Serra Grande |  | 1,99 |  | 2,12 |  | 2,27 |  | 2,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | São José de Caiana |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,2 |  |  |
| Riacho Cachoeira | 14,92 | 1,86 |  | 0,12 |  | Itaporanga |  | 0,39 |  | 0,4 |  | 0,41 |  | 0,46 |  |  |

Tabela 9.13 - Sustentabilidade Hídrica das bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó, por sub-bacias (continuação)

| Sub-bacia | Potencia-lidade |  | Disponibi-lidade |  |  | IAP |  | IUD (Abastecimento humano, industrial e de rebanho) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (106 m3 ) |  | (106 m3 ) |  |  |  |  | Municípios | 1996 | 1998 |  | 2000 |  | 2013 |  |  |
| PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Diamante | 0,14 | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,2 |  |  |
| Riacho Ortis | 15,13 |  | 0,27 |  |  | 0,02 |  | Itaporanga | 0,39 | 0,4 |  | 0,41 |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | São José de Caiana | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Boa Ventura | 0,46 | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Piancó | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Coremas | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Igaracy | 0,22 | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,29 |  |  |
| Rch. Capim |  |  |  |  |  |  |  | São José de Caiana | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,2 |  |  |
| Verde | 102,60 |  | 3,13 |  |  | 0,03 |  | Serra Grande | 1,99 | 2,12 |  | 2,27 |  | 2,71 |  |  |
| (Aç. Mãe D'Água) |  |  |  |  |  |  |  |  | Carrapateira | 0,24 | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Aguiar | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | São José de Piranhas | 0,02 | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Itaporanga | 0,39 | 0,4 |  | 0,41 |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S. J.da Lagoa Tapada | 0,47 | 0,49 |  | 0,5 |  | 0,57 |  |  |

Tabela 9.14 - Sustentabilidade Hídrica das Sub-Bacias dos principais açudes das Bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas

|  |  | Principais |  |  |  |  |  |  |  | Disponibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açudes por | Município | Usos | Demandas Totais (l/s) |  |  |  |  | (106m3/ano) |  | IAP |  | ICD |  | IUD |  |  |  |
| Bacia Hidrográfica |  | da Água | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | g = 100% |  |  |  |  |  | 1996 |  | 1998 | 2000 | 2013 |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bartolomeu I | B. de Santa Fé | A | 6,67 | 6,87 | 7,3 | 10,47 | 1,89 |  | 0,30 |  | 2,79 |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,12 | 0,17 |
| Bom Jesus | Carrapateira | A + I | 7,48 | 7,52 | 7,62 | 8,34 | 0,95 |  | 0,31 |  | 1,12 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| Cipó | S. J. R. do Peixe | I | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eng. Ávidos | Cajazeiras | A + I (Rio do Peixe) | 261,1 | 268,86 | 277 | 329,09 | 34,72 |  | 0,35 |  | 2,60 |  | 0,24 |  | 0,24 | 0,25 | 0,30 |
| Flecha | S. J. L. Tapada | I | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Galante (Firmino) | S.J. do Piranhas | I | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 0,32 |  | 0,19 |  | 1,46 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Genipapeiro | S. J. L. Tapada | A | 1,96 | 2,03 | 2,16 | 3,15 | 0,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Novo | Monte Horebe | A | 2,87 | 2,95 | 3,12 | 4,35 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  |
| Paissandu | Pombal | I | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| São Domingos | S.J. L Tapada | I | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 0,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| São Gonçalo | Sousa | A + I (Rio do Peixe) | 1348 | 1348 | 1456,4 | 1615,2 | 9,47 |  | 0,26 |  | 1,21 |  | 4,49 |  | 4,49 | 4,85 | 5,38 |
| S. J. de Piranhas | S.J. do Piranhas | A + I | 338,8 | 339 | 339,6 | 347,1 | 1,26 |  | 0,13 |  | 0,32 |  | 8,47 |  | 8,48 | 8,49 | 8,68 |
| Bacia do rio Piancó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Albino | Imaculada | A | 3,04 | 3,11 | 3,26 | 4,3 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  |
| Ameixas | Catingueira | A | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,00 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Bom Jesus | Agua Branca | A | 3,43 | 3,52 | 3,7 | 5,17 | 2,21 |  | 0,39 |  | 2,60 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Boqueirão dos Cochos | Igaracy | A + I | 5,89 | 5,88 | 5,89 | 5,95 | 1,05 |  | - |  | - |  | 0,18 |  | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Bruscas | Curral Velho | A + I | 12,95 | 207,41 | 262,37 | 376,58 | 9,47 |  | 0,47 |  | 1,91 |  | 0,04 |  | 0,69 | 0,87 | 1,26 |
| Cach. Dos Alves | Itaporanga | A | 23,34 | 23,84 | 24,84 | 31,91 | 1,58 |  | 0,19 |  | 1,27 |  | 0,47 |  | 0,48 | 0,50 | 0,64 |
| Cach. dos Cegos | Catingueira | I | 20,32 | 60,28 | 117,42 | 306,06 | 7,89 |  | 0,28 |  | 2,58 |  | 0,08 |  | 0,24 | 0,47 | 1,22 |
| Cafundó | Serra Grande | A | 1,73 | 1,8 | 1,93 | 3,05 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| Canóas | Nova Olinda | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,05 |  | 0,50 |  | 2,04 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Catingueira | Olho D'Agua | A | 2,97 | 3 | 3,07 | 3,46 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |
| Catolé | Manaira | A | 9,51 | 9,69 | 10,07 | 12,9 | 3,16 |  | 0,28 |  | 0,92 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,13 |

Obs.:  A - Abastecimento; I - Irrigação

Tabela 9.14 - Sustentabilidade Hídrica das Sub-Bacias dos principais açudes das Bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas (continuação)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disponibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açudes por | Município | Principais Usos | Demandas Totais (l/s) |  |  |  | (106m3/ano) | IAP | ICD | IUD |  |  |  |
| Bacia Hidrográfica |  | da Água | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | g = 100% |  |  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Bacia do Rio Piancó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coremas / Mãe D'Água | Coremas | A + I | 17,72 | 103,66 | 4204,9 | 4420,6 | 224,08 | - | - | 0,00 | 0,01 | 0,59 | 0,62 |
| dos Grossos | Nova Olinda | A | 3,99 | 4,14 | 4,44 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |  |  |  |  |
| Emas | Emas | A | 2,38 | 2,53 | 2,85 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |  |
| Frutuoso II | Aguiar | A | 1,53 | 1,53 | 1,54 | 1,59 | 0,32 | 0,21 | 2,31 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Glória | Jurú | A | 4,87 | 5,12 | 5,62 | 9,57 | 0,32 | 0,11 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,56 | 0,96 |
| Gravatá | Diamante | A + I | 33,06 | 33,19 | 33,45 | 35,33 | 1,26 | 0,55 | 2,99 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,88 |
| Jatobá II | Princesa Isabel | A | 12,87 | 13,25 | 17,54 | 24,89 | 0,95 | 0,18 | 0,86 | 0,43 | 0,44 | 0,58 | 0,83 |
| Jenipapeiro | Olho D'Água | I | - | 57 | 114 | 399 | 12,62 | 0,30 | 2,34 | - | 0,14 | 0,29 | 1,00 |
| Novo | Tavares | A | 6,04 | 6,19 | 6,49 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |  |  |  |  |
| Pedra Branca | Pedra Branca | A | 3,13 | 3,33 | 3,75 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |  |  |  |  |
| Poço Dantas | S. J. de Caiana | A | 2,27 | 2,36 | 2,55 | 3,96 | 0,51 | 0,40 | 4,37 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,84 |
| Piranhas | Ibiara | I | 97,8 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 4,73 | 0,28 | 1,49 | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Poço Redondo | S. de Mangueira | I | 11,4 | 400,38 | 428,88 | 485,88 | 11,05 | 0,32 | 1,81 | 0,03 | 1,14 | 1,23 | 1,39 |
| Queimadas | S. dos Garrotes | I | 399 | 541,5 | 855 | 1596 | 3,16 | 0,33 | 1,65 | 3,99 | 5,42 | 8,55 | 15,96 |
| Riacho verde | Boa Ventura | I | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,00 | - | - |  |  |  |  |
| Saco | Nova Olinda | I | 77,41 | 77,41 | 134,41 | 419,41 | 15,78 | 0,54 | 3,35 | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,84 |
| Santa Inês | Conceição | A + I | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 3,16 | 0,44 | 3,65 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Serra Vermelha | Conceição | A + I | 19,19 | 62,92 | 64,02 | 71,98 | 1,26 | 0,31 | 0,49 | 0,48 | 1,57 | 1,60 | 1,80 |
| Timbaúba | Jurú | I | 34,2 | 102,6 | 153,9 | 262,2 | 1,58 | 0,29 | 2,85 | 0,68 | 2,05 | 3,08 | 5,24 |
| Vazante | Diamante | I | 34,32 | 33,27 | 33,27 | 33,27 | 2,21 | 0,16 | 0,67 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Vidéo | Conceição | A + I | 23 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 0,63 | 0,29 | 2,74 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

Obs.:  A - Abastecimento; I - Irrigação

9.5 - Considerações Finais

Nesta fase do PDRH-PB, bacia do Rio Piancó e do Alto Piranhas, os estudos de base e os balanços efetuados permitem obter informações conclusivas de importância para o suporte às ações de planejamento e gestão dos recursos hídricos no contexto do planejamento regional. Lista-se a seguir algumas observações resultantes dos estudos referidos nos capítulos atual e anteriores.

1) Com referência à bacia do Alto Piranhas, nota-se que existe possibilidade de aumento de disponibilidade. No entanto, os balanços por sub-bacias indicam que a do Aç. Eng. Ávidos já se encontra em nível razoável de exploração. No caso da bacia do Rio Piancó os valores do IAP são relativamente elevados indicando uma estrutura de armazenamento hídrico já bastante desenvolvida.

Nas sub-bacias a jusante do açude São Gonçalo não ocorrem obras de armazenamento de maior porte. Entretanto a implantação de obras de armazenamento maiores deve ser vista com cuidado, uma vez que trata-se de região de baixas declividades médias nestas áreas e poderão ter relação área/capacidade de armazenamento bastante elevada, tornando-os assim, antieconômicos.

2) Observando-se os valores do IAP para as sub-bacias do Rio Piancó verifica-se que com exceção das sub-bacias dos riachos Santana e do riacho Gravatá, as demais apresentam-se com possibilidades de incremento de sua oferta d’água. Há ocorrências inclusive, de sub-bacias praticamente sem obras de armazenamento significativas. Vale ressaltar que conforme os estudos apresentados no capítulo 5, o aumento da disponibilidade em sub-bacias do Rio Piancó acarretarão decerto, diminuição da disponibilidade do açude Curemas-Mãe D’água, principal reservatório da bacia.

3) Os estudos feitos com base nos cálculos do ICD, razão entre a capacidade do açude e a potencialidade de sua bacia hidrográfica contribuinte, mostram existir açudes com capacidade de armazenamento superdimensionados (ICD > 2,5) e outros subdimensionados (ICD < 1).

4) Há nas bacias do Piancó e Alto Piranhas um número considerável de áreas irrigadas para as quais os projetos indicam ampliações a serem feitas ainda no horizonte do plano. Os estudos a nível de município indicaram que as disponibilidades para estes projetos não permitem utilização para culturas perenes, situação esta que se agravará fortemente até o ano de 2013.

5) Com relação ao abastecimento d’água, as sedes municipais nas bacias do Piancó e Alto Piranhas, Boa Ventura, Catingueira, Ibiara, Juru, Pombal, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Serra Grande, Tavares, Monte Horebe, Nazarezinho e São José da Lagoa Tapada não se apresentam com oferta d’água em condições satisfatórias em termos de disponibilidade hídrica. A sede do município de Princesa Isabel tudo indica, deverá apresentar problemas com a oferta hídrica entre os anos 2000 e 2013.

6) Observando os valores das demandas, verifica-se como era de se esperar, um percentual elevado para o uso da irrigação em relação aos demais. Na bacia do Alto Piranhas este percentual é de 91% enquanto que na do Rio Piancó é de 85%. Significa que medidas de contenção e racionalização do uso da água para irrigação devem ser implementadas, bem como incentivadas adoção de técnicas modernas de irrigação onde as perdas d’água são minimizadas. O sistema de gerenciamento de recursos hídricos a ser implantado no Estado deve portanto, colocar com prioridade ações de controle nos usos da água para irrigação.

7) Em relação a produtividade dos poços nas Bacias do Rio do Peixe, constata-se ser baixa, refletindo a limitação dos aqüíferos em termos de potencialidade e por conseguinte, disponibilidade.

8) Em geral as águas da bacia do Rio Piancó são de boa qualidade para a irrigação da maioria das plantas, em quase todos os tipos de solos, com pouca probabilidade de ocasionar salinidade. No entanto, essas águas apresentam restrições de baixa a moderada, para o uso na irrigação de culturas mais sensíveis, tendo em vista os valores da condutividade elétrica observados.

Para a bacia do Alto Piranhas as águas dos açudes de São Gonçalo e Engenheiro Ávidos não apresentam restrições ao uso na irrigação para praticamente todos os tipos de culturas.

Exceção ocorre para os açudes da região de Jurú (bacia do Rio Piancó). As águas desses açudes podem ser prejudiciais a muitos tipos de plantas devido ao grau médio a  elevado de salinidade, necessitando-se de um bom manejo de terra e drenagem eficiente.

As águas que escoam pelas bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas apresentam-se em geral de boa qualidade ou seja, potabilizáveis.

No entanto, os riscos de poluição dessas águas podem ocorrer em virtude dos inadequados serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos domésticos, despejos industriais e disposição inadequada de resíduos sólidos verificados. Também a carência e diminuição dos investimentos na área de saneamento podem contribuir para alterações e ou variações na qualidade das águas das principais fontes de abastecimento da região das bacias.

Com relação às águas subterrâneas, em alguns municípios foi verificado valores médios de Resíduo Seco de água de poços muito acima de 1.000 mg/l, correspondente ao limite de potabilidade nos padrões do Ministério da Saúde, principalmente entre os municípios de Imaculada, Juru e Tavares. Vale ressaltar que em quase todos os municípios das bacias foram observados valores de Resíduo Seco maiores de que este limite. Podem portanto, apresentar restrições ao uso para irrigação de culturas menos resistentes.

Assim, o controle da qualidade da água é uma medida de grande importância e necessidade particularmente para garantia da saúde da população, sem deixar de lembrar os prejuízos econômicos que podem advir da má qualidade da água de consumo. Além disso, pode tornar inviável a tecnologia de tratamento adotada.

9) O processo de desmatamento e exploração das florestas nativas, seguidos da expansão agrícola e urbana, são elementos de intervenções antrópicas nas bacias hidrográficas do rio Piancó e Alto Piranhas. Estes elementos provocadores de impacto ambiental negativo alcançam 68,8% das áreas das bacias, equivalente a 8.088 km2. Na bacia do Piancó, essa área é de 6.186 km2 que corresponde a 67,4%. Na bacia do Alto Piranhas, a área antropizada é de 1.901 km2, correspondente a 74%.

A caatinga arbórea fechada nas bacias do Piancó e Alto Piranhas não é significante em termos de abrangência, porém caracteriza-se por uma vegetação lenhosa, com presença de estratos arbóreo dominantes, situando-se geralmente nas partes mais elevadas da região. O índice de cobertura vegetal é considerado muito baixo, porém com algumas áreas de preservação permanente.

A vegetação da caatinga é por demais vulnerável quando não explorada racionalmente, aspecto esse predominante na maioria das regiões da Paraíba e principalmente nas bacias do Piancó e Alto Piranhas. A utilização de forma desordenada e predatória tem como consequência, os processos erosivos, ocasionando assoreamento dos rios e reservatórios.

10) Na bacia hidrográfica do Rio Piancó, os Latossolos, Aluvissolos, Podzólicos, Vertissolos, Bruno Não Cálcico e Solonetz Solodizado, com textura média e argilosa, apresentam maior capacidade de armazenamento d’água. Com menor capacidade, inserem-se os Litossolos, Cambissolos e Regossolos, cuja as texturas variam de média a arenosa. Os Litossolos destacam-se por apresentar menor capacidade de armazenamento, porém de maior expressão geográfica.

Na bacia do Alto Piranhas, os Aluvissolos, Podzólicos, Vertissolos, apresentam maior capacidade de armazenamento, seguidos dos Bruno Não Cálcico, Podzólicos e Solonetz Solodizado. Com menor capacidade, inserem-se os Bruno Não Cálcico e Litossolos cujas texturas variam de média a arenosa, destacando-se este último, por apresentar menor capacidade de armazenamento. Esses solos, normalmente são rasos, com maior espacialidade geográfica.

- Os estudos de solos mostram que a as terras do Grupo A na bacia do Alto Piranhas, quando inseridas nas classes de capacidade de uso apresentam pouca expressão, destacando-se como passíveis de utilização, predominando as terras impróprias para cultivos intensivos.

12) Apresentando maior espacialidade a bacia do Piancó, contempla terras com possibilidades de utilização, porém é o Grupo B o de maior expressão ocorrente na bacia. As terras deste grupo entretanto, são impróprias para cultivos intensivos. A capacidade de uso, adotada neste estudo é apenas um referencial, tomado a partir de estudos pedológicos exploratórios. Assim, uma melhor adequação dos estudos de capacidade, se faz necessário, através de estudos detalhados em escalas compatíveis para uma exploração eficiente e mais racional, no manejo sustentável da caatinga.

Referências Bibliográficas

Vieira, V. P. B. , Veira L. A. A; Recursos Hídricos e o Desenvolvimento Sustentável do Semi-Árido Nordestino, in XI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, anais, Vol. 2, pp 17-23, Recife-Pe, novembro, 1995.

Silva, Tarciso Cabral da; Contribuição ao Planejamento e à Gestão de Recursos Hídricos: Avaliação da Sustentabilidade Hídrica com Hierarquização de Usos Setoriais, Tese para concurso de Professor Titular, Área de Recursos Hídricos, Universidade Federal da Paraíba - Centro de Tecnologia, João Pessoa, Pb, 68p, 1996.