7. ASPECTOS AMBIENTAIS NAS BACIAS DOS RIO PIANCÓ E ALTO PIRANHAS

7.1 - Generalidades

A utilização cada vez maior da água, em conseqüência da explosão demográfica, industrialização e agricultura irrigada, aliada ao desejo natural do homem de elevação do nível e da qualidade de vida, tem resultado em problemas, não só de carência como também de degradação de sua qualidade e poluição.  Nas coleções de água são freqüentes os lançamentos de despejos domésticos e industriais e ainda deposição de lixo, assim como lixiviação de fertilizantes e agrotóxicos.

Na região semi-árida do Nordeste, com grande irregularidade na distribuição da pluviosidade, os problemas se tornam mais graves devido a intermitência dos cursos d’água. Tendo vazão zero durante grande parte do ano, os mesmos não podem ser usados como diluidores de despejos. Nos períodos de secas prolongadas os mananciais perdem suas recargas por precipitação, tornando-se mais vulneráveis ao processo de salinização, bem como aos riscos de poluição por perderem, nesses períodos, suas capacidades de autodepuração.

O comprometimento do bem estar da população é freqüente, notadamente nas áreas mais carentes dessa região, onde são evidentes os problemas ocasionados pela miséria, ausência de infra-estrutura de saneamento e absoluta fragilidade dos serviços de saúde pública. Isto se reflete numa alta taxa de mortalidade, principalmente a infantil. Não é raro de ocorrer o lançamento de cargas poluidoras nas fontes de captação para abastecimento público.

Considerando que a maioria dos açudes das bacias dos rio Piancó e Alto Piranhas é de utilização múltipla e que no futuro há previsão de um aumento populacional, industrial, assim como de atividades agrícolas, procedeu-se neste item, a uma investigação para estimar o grau presente de deterioração e contaminação das coleções d’água dessas bacias como conseqüência da atividade humana, identificando-se as principais fontes de comprometimento da qualidade da água.

7.2 - Aspectos Físicos e Químicos das Águas

Os diversos usos da água numa bacia hidrográfica constituem fator determinante das suas características qualitativas. Isto inclui variações do nível de tolerância às impurezas, concentrações de íons, de sólidos dissolvidos e em suspensão, etc. Em outras palavras, existe uma estreita relação entre a qualidade da água e as necessidades do usuário.

Como a grande maioria dos açudes das bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas são utilizados para fins de abastecimento público, irrigação, dessedentação de animais, preservação da fauna e flora, lavagem de roupa e até mesmo diluição e afastamento de despejos, os aspectos relacionados com a quantidade de água necessária e a qualidade desejada devem ser considerados nos programas de usos múltiplos dos recursos hídricos.

Um outro aspecto a considerar é o uso conflitante, com algumas atividades, causando problemas de modificações na qualidade da água, em prejuízo de outras.

Desse modo, a Superintendência de Desenvolvimento e Meio Ambiente - SUDEMA, classificou como sendo de Classe 2 (Resolução no 20, de 15 de junho de 1986 do CONAMA) os açudes das bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, em função dos usos aos quais os mesmos se destinam.

Para a classificação, procurou-se identificar os corpos d’água de maior relevância, face as suas condições sanitárias atuais e/ou possibilidade de degradação futura, levando-se em conta as exigências de estabelecimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. As características sócio-econômicas, administrativas, o uso do solo e a perspectiva de desenvolvimento complementaram os critérios adotados pela SUDEMA.

7.3 - Qualidade da Água de Superfície

7.3.1 - Destinadas à Irrigação

Do ponto de vista sanitário, a água destinada à irrigação de plantas frutíferas e legumes em geral, não necessita atender a um padrão de qualidade elevado. É suficiente que não contenha substâncias tóxicas ao solo e às plantações. Entretanto, para irrigação de hortaliças, especialmente as que costumam ser consumidas cruas, e também alguns frutos que têm contato com o solo, a água deve atender praticamente aos mesmos requisitos que são exigidos para água potável. Muitas são as doenças produzidas por vírus, bactérias, protozoários e vermes e que são transmitidas através das verduras cruas, devido ao uso de águas contaminadas para sua irrigação e, mesmo lavagem das folhas antes de serem transportadas para o mercado.

A resolução do CONAMA faz referência às águas destinadas à irrigação, quando define as Classes 1, 2 e 3: as águas de Classe 1 podem ser destinadas à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rente ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; as de Classe 2 podem ser usadas na irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; as de Classe 3 podem destinar-se à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras.

Além do aspecto sanitário, outros fatores devem ser considerados nas águas destinadas a irrigação, tais como:

- concentração de sais solúveis

- relação de adsorsão de sódio

- concentração de boro

- concentração de bicarbonatos

- substâncias potencialmente prejudiciais

- cloretos

Concentração de sais solúveis

Toda a água superficial contém certo teor de sais em solução, sendo que em regiões áridas e semi-áridas a concentração é geralmente maior devido a alta evaporação e baixa pluviosidade.

A presença de sais de cálcio, magnésio, sódio e potássio podem ser nocivos. Em quantidades excessivas, esses sais reduzem a atividade osmótica das plantas, impedindo o aproveitamento dos nutrientes do solo. Além disso, eles podem ter efeitos químicos indiretos no metabolismo da planta, afetando seu crescimento. Podem também reduzir a permeabilidade do solo, impedindo a drenagem e aeração adequadas.

O conteúdo de sais solúveis é geralmente expresso pela condutividade elétrica (CE) da água. Sendo a água pura um isolante elétrico, quanto maior for a sua condutividade elétrica, mais íons (solutos), estarão presentes no líquido, aumentando o risco de salinidade.

Com respeito a condutividade elétrica, as águas se dividem em quatro classes, sendo os pontos de divisão entre essas classes os valores de 250, 750 e 2250 micromhos/cm.

No quadro 7.1 estão indicados valores de condutividade elétrica relacionando-se com os riscos de salinidade.

Quadro 7.1 - Qualidade da Água de Irrigação Quanto ao Risco de Salinidade

| Classe | Condutividade Elétrica micromhos/cm | Riscos de Salinidade |
| --- | --- | --- |
| C1 | 100 - 250 | baixo |
| C2 | 250 - 750 | médio |
| C3 | 750 - 2250 | alto |
| C4 | 2250 - 5000 | muito alto |

De uma maneira geral, as águas usadas para irrigação devem ter uma condutividade elétrica inferior a 2250 micromhos/cm. Sob condições normais, valores superiores a esse não são apropriados. No entanto, água de salinidade muito alta pode ser usada em circunstâncias especiais, como em solos muito permeáveis com adequada drenagem, devendo aplicar-se um excesso de água para uma boa lixiviação e em culturas altamente tolerantes aos sais.

As águas cuja condutividade elétrica varia entre 750 e 2250 micromhos/cm podem ser prejudiciais a alguns tipos de plantas. Porém são comumente utilizadas, obtendo-se com elas crescimento adequado das plantas mais resistentes, necessitando-se no entanto um bom manejo da terra e uma drenagem suficiente. Existirá o perigo de salinização dos solos se a lavagem para a lixiviação dos sais e a drenagem não forem adequadas.

As águas com condutividade elétrica menor que 750 micromhos/cm são as mais indicadas para irrigação, ainda que as culturas mais sensíveis sejam afetadas adversamente quando se usam águas cujas condutividade elétrica varia entre 250 e 750 micromhos/cm.

Relação de Absorção de Sódio

Embora não sendo considerado um nutriente essencial para a planta, o sódio quando presente em pequenas concentrações pode estimular a produtividade de certas culturas. No entanto, águas com alto teor desse elemento podem alterar a estrutura dos solos, resultando numa diminuição da sua permeabilidade, o que dificulta a alimentação das plantas, as práticas culturais e favorece o encharcamento superficial, em alguns solos.

A queda de permeabilidade do solo dificulta e prejudica a drenagem, principalmente se for argiloso, tornando-o pesado e com problemas de salinização.

Um solo salino cultivado se caracteriza, via de regra, por uma marcada desuniformidade, apresentando manchas desnudas, plantas definhadas e uma grande variação no crescimento geral, o que resulta em uma baixa produção por unidade de área.

A relação de absorção de sódio (RAS) mede a importância do sódio (Na+) na água, em quantidade e relativamente aos outros cátions principais, ou seja, magnésio (Mg++) e cálcio (Ca+) e calcula-se com a seguinte fórmula:

RAS = Na+/ ((Ca++ + Mg++)/2)½

As concentrações de Na+, Ca++ e Mg++ são dadas pela análise de água, em mEq/l.

A classificação das águas de irrigação quanto ao perigo de sódio se refere principalmente ao efeito que tem o sódio intercambiável sobre as condições físicas do solo. As plantas sensíveis a esse elemento, todavia podem sofrer perdas ocasionadas pela sua acumulação nos tecidos vegetais, ainda que os valores de sódio intercambiável sejam baixos para deteriorar as condições físicas do solo.

O quadro 7.2 indica os riscos de diminuição da permeabilidade do solo em função do RAS.

Quadro 7.2 - Riscos de Diminuição da Permeabilidade do Solo em Função da RAS da Água de Irrigação

| Classe | RAS | Riscos de Diminuição da Permeabilidade |
| --- | --- | --- |
| S1 | < 3 | baixo |
| S2 | 3 a 5 | médio |
| S3 | 5 a 8 | alto |
| S4 | > 8 | muito alto |

As águas com baixa concentração de sódio (Classe S1) podem ser usadas para a irrigação da maioria dos solos com pequena probabilidade de alcançar  níveis perigosos de sódio intercambiável, embora as plantas sensíveis, como algumas fruteiras, possam acumular quantidades prejudiciais de sódio.

Águas da Classe S2 (média concentração de sódio) só devem ser usadas em solos de textura grossa ou em solos orgânicos de boa permeabilidade. Em solos de textura fina o sódio consiste num perigo considerável, principalmente se eles tem uma alta capacidade de intercâmbio, baixa condição de lixiviação e não contêm gesso.

O uso de águas da Classe S3 (alta concentração de sódio) pode produzir níveis tóxicos de sódio intercambiável na maioria dos solos, havendo necessidade de práticas especiais de manejo, como boas condições de lixiviação e de drenagem e adição de matéria orgânica. Os solos com muito gesso podem não ser prejudiciais. Essas águas, geralmente requerem o uso de corretivos químicos para substituir o sódio intercambiável, embora tal prática possa não ser econômica quando a água é de salinidade muito alta.

As águas com muito alta concentração de sódio (Classe S4), são geralmente impróprias para a irrigação, exceto quando a salinidade é baixa ou média e a dissolução de cálcio do solo é alta ou a aplicação de gesso ou outro corretivo não seja antieconômica.

Concentração de Boro

O boro, como um nutriente, é essencial ao desenvolvimento normal de todas as plantas, mas a concentração necessária é muito pequena. Teores mais elevados podem causar sérios prejuízos, sendo que há uma diferença notável entre as plantas, no que toca à exigência e à tolerância ao excesso desse elemento.

Assim, o teor de boro recomendado para a água de irrigação depende da sensibilidade da planta ao mesmo. Concentrações necessárias ao desenvolvimento de certas plantas muito exigentes em boro, como a alfafa, podem ser tóxicas para plantas sensíveis, como os limoeiros. A toxidade pelo boro é caracterizada por queimaduras especiais, clorose e necrose das folhas.

São recomendados os seguintes valores de boro na água de irrigação

Culturas sensíveis			0,3 a 1,0 mg/l

Culturas semitolerantes		1,0 a 2,0 mg/l

Culturas tolerantes			 2,0 a 4,0 mg/l

Concentração de Bicarbonatos

Os bicarbonatos afetam a absorção e o metabolismo das plantas e a natureza desses efeitos varia bastante com as espécies de vegetais.

Em relação ao solo, as águas de irrigação que contenham altas concentrações desses elementos tendem a precipitar, em forma de carbonato, o cálcio e o magnésio da solução. Nestas condições, esses bicarbonatos se reduzem em proporção com o sódio, aumentando, portanto a percentagem de sódio intercambiável.

Daí, a necessidade de manter um nível baixo de carbonato nas águas de irrigação.

Substâncias Potencialmente Prejudiciais

Alguns compostos químicos, quando presentes na água de irrigação, podem causar prejuízos às culturas, devido ao seu caráter tóxico.

A presença de pesticidas nas águas de irrigação pode ocasionar o acumulação dos mesmos em plantas, animais e, a partir destes no organismo humano, através da cadeia alimentar. Assim, devem ser limitados os teores destes compostos em águas utilizadas na irrigação, principalmente em hortaliças e frutas.

Cloretos

Certas plantas são particularmente sensíveis aos cloretos, mostrando sintomas de toxidade quando o teor deste nas folhas é relativamente baixo (0,2 a 1,8%), enquanto que espécies tolerantes acumulam até 4% de cloro sem mostrar tais sintomas.

Assim como o sódio, o cloro pode estimular a produtividade de certas culturas, quando presente em pequenas quantidades no solo.

Foi realizada uma viagem de reconhecimento às bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, durante a qual foram coletadas amostras de água dos açudes de maiores capacidades visando fornecer um diagnóstico sobre sua qualidade para fins de irrigação.

As amostras foram analisadas no Laboratório de Irrigação da Universidade Federal da Paraíba - UFPb - Campus II e no Laboratório de Solo e Água do  Instituto Agronômico José Augusto Trindade - IAJAT - São Gonçalo.

A Tabela 7.1 apresenta os resultados das análises destas amostras.

Observa-se que na bacia do rio Piancó, as águas dos açudes de Gravatá no Município de Diamante, Cachoeira dos Cegos em Catingueira, Queimadas, localizado em Santana dos Garrotes, Mãe d’Água em Coremas e Frutuoso II no município de Aguiar apresentam condutividade elétrica superior a 100 mhos/cm e inferior a 250 mhos/cm, classificada na curva de Riverside com C1, o que significa baixo risco de salinidade.

Portanto, a água desses açudes é de baixa salinidade. Pode ser usada na irrigação da maioria das culturas, em quase todos os tipos de solos, com pouca probabilidade de ocasionar salinidade.

As águas dos açudes: Santa Inês (Conceição); Poço Redondo (Santana de Mangueira); Saco (Nova Olinda) e Bruscas (Curral Velho) apresentam condutividade elétrica superior a 250 mhos/cm e inferior a 750mhos/cm, classificada como C2, ou seja médio risco de salinidade. A água é de média salinidade. Pode ser usada para irrigação sempre que haja um grau moderado de lixiviação, sem necessidade no entanto, de práticas especiais de controle.

Porém, a água do açude Santa Inês tem elevado teor de bicarbonato. Isto significa que essa água apresenta um grau moderado de restrição para o uso em sistemas de irrigação que molhem as folhas e frutos, como a aspersão.

Com relação a concentração de sódio em relação a outros cátions, as análises de laboratório revelam que as águas de todos os açudes investigados  na bacia do rio Piancó apresentam RAS inferior a 3 (sodicidade baixa), significando um baixo risco de solidificação do solo.

Para a bacia do Alto Piranhas, a análise dos dados mostra que a água dos açudes São Gonçalo (Sousa) e Engenheiro Avidos (Cajazeiras) é de classe C1 (baixa condutividade elétrica) ou seja, apresenta baixo risco de salinidade.

No tocante a concentração de sódio, a água dos açudes citados é de sodicidade baixa (classe S1) e é portanto utilizável sem problemas na maioria dos solos e das plantas.

Portanto, do ponto de vista da condutividade elétrica da água, os açudes investigados na bacia do rio Piancó apresentam restrição de baixa a moderada, para o uso na irrigação.

Na bacia do Alto Piranhas, as águas dos açudes São Gonçalo e Engenheiro Avidos não apresentam, com relação a condutividade elétrica, problemas para o uso na irrigação da maioria das culturas.

A Tabela 7.2 apresenta o resultado das análises de água para fins de irrigação de açudes de pequeno porte, nas bacias do rio Piancó e Alto Piranhas, segundo Filgueira et al. (1997). Verifica-se que para estes açudes, as restrições do uso da água na irrigação são praticamente as mesmas para açudes de maior porte. Exceção ocorre para os açudes da região de Jurú, que apresentam condutividade elétrica nas classes C2 e C3, o que significa médio e alto risco de salinidade. A água pode ser prejudicial a alguns tipos de plantas, porém pode-se obter com ela crescimento adequado das culturas, necessitando-se de um bom manejo de terra e drenagem eficiente.

Como os açudes dos municípios de Piancó e Catingueira apresentam para suas águas baixos valores de pH, pode ocorrer problema de corrosão nas tubulações dependendo do material.

7.3.2 - Águas Destinadas ao Consumo Humano

De um modo geral, a água contém impurezas, as quais podem estar presentes em maior ou menor quantidade, dependendo da sua procedência. Alguns compostos químicos são, inclusive, indispensáveis à água destinada ao consumo humano, sendo de grande importância fisiológica. No entanto, essas impurezas na água podem alcançar valores elevados, causando males ao homem e ao meio ambiente, prejudicando o seu uso.

Os diversos componentes presentes na água, e que alteram o seu grau de pureza, podem ser retratados, de uma maneira ampla e simplificada, em termos de características físicas, químicas e biológicas. Estas características podem ser traduzidas na forma de parâmetros de qualidade da água.

As principais características da água podem ser expressas como a seguir:

Características Físicas

As características físicas estão relacionadas, principalmente, com o aspecto estético da água. Algumas destas características podem prejudicar certos usos da água, tornando-a imprópria ao consumo humano, pelo aspecto estético, por manchar roupas e aparelhos sanitários e ainda podendo causar problemas ao organismo humano.

Incluem-se nas características físicas da água:

- Cor - pode ser de origem natural (decomposição de matéria orgânica - principalmente vegetais) e de origem antropogênica (resíduos industriais e esgotos domésticos).

Quando de origem natural, a cor não apresenta risco direto a saúde, mas os  consumidores podem questionar a sua confiabilidade. Além disso, a cloração da água contendo matéria orgânica dissolvida, responsável pela cor pode gerar produtos potencialmente cancerígenos (trilialometanos). Se a cor for de origem antropogênica, pode apresentar toxidade.

- Sabor e odor - o sabor é a combinação entre gosto (salgado, doce, azedo e amargo) e o odor (cheiro). O sabor e o odor decorrem de matéria excretada por algumas espécies de algas e de substâncias dissolvidas, como gases, clorofenois e, raramente, lançamentos de despejos industriais nos corpos aquáticos. Do ponto de vista sanitário, o sabor e odor não têm significado. No entanto, representam maior causa de reclamação dos consumidores.

- Turbidez - representa o grau de interferência com a passagem da luz através da água, conferindo uma aparência turva à mesma.

Quando de origem natural, não traz inconvenientes sanitários diretos. Porém, é esteticamente desagradável na água potável, e os resíduos em suspensão podem servir de abrigo para microrganismos patogênicos. Quando de origem antropogênica, pode estar associada a compostos tóxicos e organismos patogênicos.

- Temperatura - medição da intensidade de calor. Elevações de temperatura diminuem a solubilidade dos gases (ex.: oxigênio dissolvido), aumentam a transferência de gases (o que pode gerar mau cheiro no caso de liberação de gases com odores desagradáveis). A temperatura da água para uso doméstico deve ser refrescante.

Características Químicas

As características químicas das águas são de muita importância, pois a presença de alguns elementos ou compostos químicos na água bruta pode inviabilizar o uso de certas tecnologias de tratamento e exigir tratamentos específicos, como também interferir nos aspectos higiênicos e econômicos do uso da água.

Entre as características químicas da água merecem ser destacadas:

- Alcalinidade - é devida a presença de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, quase sempre alcalinos e alcalinos terrosos (sódio, potássio, cálcio, etc.). Não tem significado sanitário para água potável, mas em elevadas concentrações confere um gosto amargo para a mesma. É uma determinação importante no controle de tratamento de água, estando relacionada com a coagulação, redução de dureza e prevenção da corrosão em tubulações.

- Dureza - é uma característica da água que depende, em parte, do solo do qual esta procede. Assim, águas brandas são encontradas em solos basálticos, areníferos, graníticos, enquanto que águas que procedem de solos calcários apresentam freqüentemente dureza elevada. Não há evidências de que a dureza causa problemas sanitários. Alguns estudos realizados em áreas com maior dureza indicaram uma menor incidência de doenças cardíacas. Em determinadas concentrações causa um sabor desagradável e pode ter efeitos laxativos. A dureza reduz a formação de espuma, implicando num maior consumo de sabão e causa incrustações nas tubulações de águas quentes.

- Cloretos - os cloretos estão presentes nas águas naturais em teores maiores ou menores, dependendo de fatores locais e da distância em relação ao mar. Podem também ocorrer na água como conseqüência da poluição devida a intrusão de esgoto sanitário ou industrial. Em teores elevados causam sabor salgado à água, podendo ainda provocar reações fisiológicas ou aumentar a corrosividade da mesma.

- Oxigênio Dissolvido - o teor de oxigênio dissolvido nas águas superficiais depende da quantidade e tipo de matéria orgânica instável que a água contenha. As águas relativamente límpidas, apresentam-se saturadas de oxigênio dissolvido, porém este pode ser rapidamente consumido pela demanda de oxigênio de esgotos domésticos. Assim, teores baixos de oxigênio dissolvido podem indicar que houve uma intensa atividade bacteriana decompondo matéria orgânica lançada na água.

- pH - é usado universalmente para expressar a intensidade de uma condição ácida ou alcalina de uma solução. O pH baixo significa corrosividade e agressividade nas águas de abastecimento. Valores elevados possibilitam a formação de incrustações nessas águas.

- Compostos de Nitrogênio - o nitrogênio segue um ciclo, podendo estar presente em diversas formas - amoniacal, nitritos, nitratos. Estes compostos ocorrem na água, originárias de esgotos domésticos e industriais ou da drenagem de áreas fertilizadas. O nitrogênio contribui para o desenvolvimento de algas em mananciais, devendo ser limitado para evitar proliferação excessiva das mesmas. Teores elevados de nitratos são responsáveis pela incidência de uma doença infantil chamada metemeglobinemia (ou cianose), que provoca a descoloração da pele.

- Compostos Tóxicos - alguns elementos ou compostos químicos, quando presentes na água, a torna tóxica, podendo-se citar: cobre, zinco, chumbo, cianetos, cromo hexavalente, cádmio, arsênio, selênio, prata, mercúrio, bário. Estas impurezas podem alcançar a água a partir de esgotos industriais, de usos agrícolas ou de garimpo.

Características Biológicas

Entre as impurezas na água incluem-se organismos que, conforme sua natureza, tem grande significado para os sistemas de abastecimento de água.

Alguns desses organismos, como certas bactérias, vírus e protozoários, são patogênicos, podendo provocar doenças e serem a causa de epidemias.

Outros organismos, como algumas algas, são responsáveis pela ocorrência de sabor e odor desagradáveis, ou por distúrbio em filtros e outras partes do sistema de abastecimento.

As características biológicas das águas são determinadas através de exames bacteriológicos e hidrobiológicos. Entre os primeiros se destaca a pesquisa do número de coliformes.

Os coliformes são bactérias que normalmente habitam os intestinos dos animais superiores. A sua presença indica a possibilidade de contaminação da água por esgoto doméstico. Contudo, nem toda água que contenha coliformes é contaminada e, como tal, podem veicular doenças de transmissão hídrica.

O número de coliformes é expresso pelo número mais provável (NMP); representa a quantidade mais provável de coliformes existentes em 100 ml de água amostrada.

Padrões de Qualidade da Água

A água para consumo humano deve estar:

- isenta de substâncias químicas e organismos prejudiciais a saúde

- adequada para serviços domésticos

- de baixa agressividade e dureza

- esteticamente agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor) e ausência de organismos visíveis.

Assim, a água deve atender a rigorosos critérios de qualidade, de modo a não causar prejuízos à saúde de seus consumidores. Uma água própria para o uso humano é chamada de água potável e as características a que a mesma deve atender são os chamados padrões de potabilidade.

Portanto, os padrões de potabilidade estão diretamente associados à qualidade da água fornecida ao consumidor. Devem ser utilizados quando a água for para consumo direto do homem. São utilizados para as águas já tratadas, que são distribuídas pelos sistemas urbanos de abastecimento de água e também para aqueles locais, como fontes por exemplo, a partir dos quais se dará o consumo direto.

Os padrões de potabilidade foram definidos na Portaria no 36 de 19/01/90 do Ministério da Saúde. Apresentam requisitos nas categorias básicas de características físicas e organolépticas (cor, turbidez, sabor e odor), características químicas (33 elementos potencialmente tóxicos) e características bacteriológicas para controle da presença de organismos patogênicos e também limites de radioatividade.

Além dos padrões de potabilidade, deve-se considerar os critérios de qualidade da água dos mananciais destinados ao abastecimento humano. Esta é chamada água potabilizável, ou seja, a que pode se tornar potável, após tratamento simplificado ou convencional.

A Resolução no 20, de 15/06/86, do CONAMA faz referência às águas destinadas a abastecimento, quando define as Classes Especial, 1, 2 e 3:

- as águas de Classe Especial podem ser utilizadas para abastecimento doméstico após simples desinfecção;

- as águas de Classe 1 podem ser destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado;

- as águas de Classe 2 e 3 só podem ser destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional.

Para cada classe, além da especificação dos usos, a Resolução fixou os teores máximos de impurezas e as condições a serem atendidas.

A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NB-592, considera os seguintes tipos de águas naturais:

Tipo A: águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias sanitariamente protegidas e, os demais parâmetros de qualidade, de acordo com o Padrão de Potabilidade;

Tipo B: águas superficiais ou subterrâneas, provenientes de bacias não protegidas, e que possam atender ao Padrão de Potabilidade com tecnologia de tratamento que não exija coagulação química;

Tipo C: águas superficiais proveniente de bacias não protegidas, e exijam tecnologia com coagulação química para atender ao Padrão de Potabilidade;

Tipo D: águas superficiais não protegidas, sujeitas à poluição, e que requerem tratamento especial para atender ao Padrão de Potabilidade.

O Quadro 7.3 resume as características básicas relacionadas aos tipos de água naturais.

Quadro 7.3 - Classificação da Águas Segundo a NB-592 da ABNT.

| Característica básica | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO (mg/l) médio máximo | <1.5 3.0 | 1.5 - 2.5 4.0 | 2.5 - 4.0 6.0 | > 4.0 >6.0 |
| Coliformes Fecais (NMP/100 ml) média mensal máximo | 50 - 100 > 100(*) | 100 - 5000 > 5000(**) | 5000 - 20000 > 20000(***) | > 20000 - - - |
| pH | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 3.8 - 10.3 |
| Cloretos (mg/l) | < 50 | 50 - 250 | 250 - 600 | > 600 |
| Fluoretos (mg/l) | < 1.5 | 1.5 -3.0 | 3.0 |  |

(*) em menos de 5 % das amostras examinadas

(**) em menos de 20 % das amostras examinadas

(***) em menos de 5 % das amostras examinadas

A Tabela 7.3 apresenta dados de controle de qualidade de água de açudes das bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, utilizados em sistemas de abastecimento público. Esses dados foram fornecidos pela Diretoria Técnica - Assessoria Técnica de Tratamento de Água e Esgoto da CAGEPA. Verifica-se que são mananciais que apresentam diferentes  estádios de preservação, conservação e qualidade ambiental.

Na bacia do rio Piancó, os açudes Serra Vermelha (Conceição), Emas (Emas) e Grossos (Nova Olinda) apresentam valores de coliformes totais dentro do limite máximo (5000 coliformes/100 ml de amostra) estabelecido pela Resolução CONAMA para Classe 2, na qual estão inseridas as águas da referida bacia. Porém há uma tendência em apresentar concentrações elevadas, o que pode ser um indício de comprometimento da qualidade das águas como conseqüência da atividade humana.

As águas naturais possuem cor que varia entre 0 e 200 mg Pt/l pois, acima disto, já seriam águas de brejo ou pântano com altos teores de matéria orgânica dissolvida. No Brasil, aceita-se para água bruta, isto é antes de ser tratada e distribuída em sistemas urbanos valores de até 75 mg Pt/l de cor (Resolução CONAMA - Classe 2).

Neste caso, como os açudes Serra Vermelha (Conceição), Gravatá (Diamante) e Emas (Emas) apresentam valor de cor superior ao limite estabelecido são considerados inadequados para tratamento de potabilização.

No entanto, todos os açudes da bacia do rio Piancó apresentam valores de pH e turbidez compatíveis com a Resolução, que estabelece uma variação de pH entre 6 e 9 e turbidez máxima de 100 mg/l.

Para a bacia do Alto Piranhas, os dados são bastante falhos, podendo observar, entretanto, que o açude São José (São José de Piranhas) apresenta valores de cor acima do limite máximo (75 mg/l) estabelecido pela Resolução CONAMA para a Classe 2, na qual estão incluídas as águas da bacia acima.

Quanto aos parâmetros pH e turbidez, todos os açudes da bacia apresentam valores compatíveis com a Classe 2.

É importante lembrar que, embora seja desejável que as águas destinadas ao consumo humano obedeçam ao disposto pelo CONAMA, com freqüência os cursos d’água recebem águas residuárias industriais e esgotos sanitários, muitas vezes sem tratamento. Por isso, o padrão de 5000 coliformes/100 ml é muito difícil de ser atendido, principalmente em cursos d’água e açudes de pequeno volume. Assim, nas diferentes épocas do ano apresentam valores superiores aos máximos admitidos. Também, os parâmetros cor e turbidez, geralmente ultrapassam os padrões de potabilidade no período das chuvas.

Desse modo, uma fonte de abastecimento deve ser considerada como um ecossistema, cujas características podem variar sazonalmente e também durante o período de utilização.

Assim, o controle da qualidade da água  é uma medida de grande importância e necessidade particularmente para garantia da saúde  da população, sem deixar de lembrar os prejuízos econômicos que podem advir da má qualidade da água de consumo. Além disso, podem tornar inviável a tecnologia de tratamento adotado.

7.4 - Abastecimento de Água: Situação Atual

As águas que escoam pelas bacias dos rios   Piancó e Alto Piranhas apresentam-se em geral de boa qualidade ou seja, potabilizável.

No entanto, os riscos de poluição dessas águas podem ocorrer em virtude dos inadequados serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos domésticos, despejos industriais e resíduos sólidos. Também a carência e diminuição dos investimentos na área de saneamento podem contribuir para alterações e/ou variações na qualidade das águas das principais fontes de abastecimento da região das bacias.

Assim, as águas podem tornar-se um veículo direto de vários contaminantes causadores de doenças graves de caráter epidêmico, atingindo um grande percentual das pessoas que delas se abastecem, envolvendo um aspecto sanitário de mais alta significação. As áreas mais vulneráveis de proliferação dessas epidemias são aquelas sem sistemas de abastecimento e tratamento de água ou onde o funcionamento dos sistemas existentes são inadequados para as características das águas a serem distribuídas a população.

As Tabelas 7.4a e 7.4b mostram as características dos sistemas de abastecimento e tratamento das águas dos municípios e distritos, inseridos nas bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, respectivamente. Os dados foram fornecidos pela CAGEPA e prefeituras  municipais.

Verifica-se que todos os distritos das bacias não possuem sistemas, mesmo que elementares, de abastecimento e tratamento de água. Nas sedes dos municípios, observa-se um atendimento razoável da população por sistemas coletivos de abastecimento d’água. Exceção ocorre para os municípios de Curral Velho (bacia do rio Piancó) e Carrapateira (bacia do Alto Piranhas), que se abastecem de forma precária.

Os principais processos de tratamento adotados para os mananciais superficiais são o convencional, o semi convencional (filtração e cloração) e principalmente apenas desinfecção simples. Quando o abastecimento é feito através de poços, a água também deve sofrer desinfecção simples.

Vale ressaltar que, de acordo com a bibliografia específica sobre o assunto, o contato direto (como aquele que ocorre no processo de desinfecção simples) do cloro com compostos orgânicos, eventualmente presentes nas águas naturais gera substâncias que são incorporadas a água tratada.

Estas substâncias nas águas apresentam diferentes efeitos. Podem dar origem a sabor e odor desagradáveis, sendo rapidamente percebidas. Entretanto, os efeitos na saúde (mutagenidade e câncer) só começam a aparecer após sua ingestão prolongada mesmo em pequenas doses.

7.4.1 - Poluição por Esgoto Doméstico

As Tabelas 7.5a e 7.5b mostram que de todas as cidades pertencentes as bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, apenas a de Itaporanga (na bacia do rio Piancó) tem sistema operado pela CAGEPA, de coleta, transporte, tratamento e destino final adequado de esgotos domésticos. Mesmo assim, o percentual da população beneficiada é em torno de 35,1 %, índice considerado muito baixo. O tratamento dos esgotos é realizado através da oxidação biológica em lagoas de estabilização facultativas com eficiência considerada satisfatória. Tem como corpo receptor do efluente um riacho próximo a cidade.

Para as demais cidades e distritos inseridos nas bacias, os dados do IBGE (Censo/1991) indicam que os esgotos domésticos são encaminhados, geralmente, para fossas negras ou tanques sépticos ou ainda lançados em valas superficiais. Em casos isolados e de forma clandestina, os efluentes são lançados em galerias pluviais ou sarjetas. O percentual da população que se utiliza das soluções individuais de coleta e tratamento de esgoto é bastante variável entre as sedes municipais. Esse fato pode estar relacionado com as características das cidades e estágio sócio-cultural e econômico dos habitantes.

Entretanto, segundo informações obtidas junto às prefeituras, nos últimos anos, houve uma evolução bastante significativa no setor de saneamento ambiental (notadamente em relação aos esgotos), com a implantação de rede de esgotamento sanitário, em praticamente todas as sedes municipais das bacias (Tabela 7.5a e 7.5b).

A implantação e operação dessas redes é de responsabilidade das prefeituras, com regras próprias e projetos próprios e de acordo com as necessidades e as vocações locais.

Assim, parte da população passou a ser atendida por rede coletora, eliminando-se os problemas causados pela precariedade das soluções individuais (fossas), melhorando as condições de saúde e de qualidade de vida dos habitantes das áreas beneficiadas com o empreendimento.

Por outro lado, nenhum sistema de esgotamento sanitário implantado por prefeitura é dotado de tratamento e ou destino final adequado para os esgotos coletados. Quase sempre esses despejos são lançados “in natura” no solo (terreno baldio) próximo à cidade e em cursos d’água. Alguns desses cursos d’água são usados também para o abastecimento público e para irrigação.

Do ponto de vista ambiental e de saúde pública, este é um fato de extrema gravidade e requer a adoção de medidas de controle corretivo. O destino impróprio dos esgotos além de agredir o meio ambiente, acaba poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e freqüentemente passam a escoar a céu aberto constituindo-se em perigosos focos de disseminação de doenças.

7.4.2 - Poluição por Resíduos Sólidos

Os resíduos sólidos constituem hoje uma das grandes preocupações ambientais do mundo moderno. Estes resíduos são produtos inevitáveis dos processos econômico-sociais de que dependemos.

Do ponto de vista sanitário e ambiental, a adoção de soluções inadequadas para o problema do lixo faz com que seus efeitos indesejáveis se agravem.

A disposição dos resíduos sólidos no solo, às margens de cursos d’água ou diretamente nos mananciais, pode causar alterações na qualidade do líquido, de caráter físico, químico ou biológico.

O lixo depositado em aterros decompõe-se produzindo um líquido mal cheiroso, de coloração negra, chamado de chorume ou sumeiro. Este líquido é produzido naturalmente durante a decomposição dos resíduos, podendo ser aumentado pela umidade natural dos mesmos ou pela percolação das águas de chuva através do lixo.

O chorume pode alcançar aqüíferos subterrâneos ou mananciais superficiais de água, alterando-lhes a qualidade.

Na incineração, sem o emprego de tecnologia adequada pode ocorrer a combustão incompleta. Este fato é indesejável, pois materiais orgânicos presentes nos resíduos, e não queimados completamente, são lançados na atmosfera sob forma de partículas, mais conhecidos como “fuligem”. Além disso, esta matéria orgânica, pode reagir com o elemento cloro, oriundo de embalagens plásticas de PVC, formando substâncias químicas altamente tóxicas.

No entanto, dentre os efeitos indesejáveis que o lixo não coletado e ou inadequadamente tratado pode provocar, a ameaça à saúde humana é o mais importante. Os resíduos de natureza orgânica, parcela significativa do lixo, constituem um “habitat” favorável à proliferação de vetores responsáveis pela transmissão de doenças ao homem e outros animais.

As Tabelas 7.6a e 7.6b mostram a situação em que se encontram as sedes municipais das bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas, respectivamente, com relação aos resíduos sólidos. Não há qualquer infra estrutura para o tratamento e destino final adequado dos resíduos coletados.

Observa-se portanto, que várias formas são utilizadas para esconder os rejeitos da sociedade, tais como queimar, enterrar, lançar em terreno baldio e cursos d‘água. Todas incorretas e portanto condenáveis.

Essa situação representa uma grave e constante ameaça à saúde pública e ao meio ambiente com destaque para a poluição das águas superficiais e subterrâneas, pelos próprios resíduos sólidos e ou pelo chorume, nas bacias hidrográfica dos rios Piancó e Alto Piranhas.

7.4.3 - Poluição por Águas de Escoamento Superficial

O processo de urbanização impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração das águas pluviais e acelerando o seu escoamento superficial mais volumoso.

As águas que escoam pelo solo podem carrear impurezas para as coleções superficiais de água. As concentrações destas impurezas dependem dos usos do solo na área, fatores hidrológicos, tipos de atividades, tipos de pavimentação ou cobertura, vegetação existente, composição do solo, entre outras.

No meio rural, as águas de escoamento podem carrear para as coleções d’água matéria orgânica (folhas, dejetos de animais), sólidos inorgânicos, pesticidas, fertilizantes, compostos químicos e microrganismos patogênicos.

Na zona urbana, as águas de rolamento (enxurradas) arrastam matéria orgânica, microorganismos patogênicos, inseticidas, lixo, fertilizantes, compostos químicos, depositados na superfície do solo.

Assim, nestas situações, faz-se necessário o controle do escoamento das águas de chuvas, para evitar os seus efeitos adversos que podem representar sérios prejuízos à saúde, segurança e bem estar da sociedade.

De acordo com as Tabelas 7.7a e 7.7b, é baixo o índice de atendimento com sistemas de esgotamento pluvial das comunidades localizadas nas bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas. Considerando a prática corrente de ligações domiciliares de esgotos nas galerias e ainda que as águas dessas bacias são utilizadas como mananciais de abastecimento público e irrigação, se faz necessário a adoção de medidas preventivas de controle sanitário de suas águas.

7.5 - Poluição por Dejetos Industriais

A industrialização gera o desenvolvimento mas, freqüentemente, traz consigo conseqüências indesejáveis, como a degradação do meio ambiente, quando realizada sem que leve em consideração os princípios ecológicos e a integridade dos recursos naturais. Essa degradação, resultante de todas as ações e ou omissões humanas, assume proporções de poluição da água, do ar e do solo, com prejuízos à qualidade de vida, ao bem estar e ao desenvolvimento sócio econômico do próprio homem.

Particularmente com relação a poluição da água, esta ocorre devido, principalmente, a disposição inadequada dos efluentes líquidos industriais no solo e ou diretamente nas coleções de água.

Assim, além dos desagradáveis efeitos estéticos, a disposição desses efluentes concorre para o comprometimento sanitário da população e contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

A maioria dos municípios inseridos nas bacias dos rios Piancó e Alto Piranhas não apresenta atualmente vocação industrial acentuada. As unidades existentes são de pequeno porte destacando-se as indústrias de pães, bolos e biscoitos, torrefação e moagem de café, fabricação de doces, confecções e matadouros.

Apesar do pequeno porte das indústrias, estas não devem ser subestimadas, pois sendo seus efluentes lançados ao solo e nos cursos d’água, podem contribuir com micropoluentes que alteram as características das águas das bacias.

No entanto, a fonte de poluição mais significativa é a extração e beneficiamento de ouro no município de Princesa Isabel (bacia do rio Piancó). A carga poluidora do rejeito sólido, líquido e garimpado é jogada no riacho Gravatá. Esta atividade pode lançar quantidade significativa de mercúrio nos cursos d’água, causando sérios problemas de toxicidade aos organismos vegetais, animais e ao homem.

Esporadicamente ocorrem também problemas isolados de poluição devido a atividades agropecuárias e de irrigação, que utilizam os defensivos agrícolas e agrotóxicos. Tais substâncias representam perigo constante para a saúde e a vida do homem, dos animais domésticos e dos inúmeros elementos que compõem a biota aquática.

Referências Bibliográficas

Filgueira, H. J. A., Santos, R. V. dos, Alves, J. B. & Souto, J. S., 1997, “Water Characteristics of Wells, Reservoirs and Rivers in the Semi-arid of Northeast Brazil Associated with Agricultural Use” (No prelo).

NORMA BRASILEIRA- PNB/592, 1977, “Elaboração de Projetos de Sistema de Tratamento de Água para Abastecimento Público”, ABNT/ABES, Rio de Janeiro.

IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico de 1991.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1986, Resolução no. 20, 18/06/86, Brasília, CONAMA.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990, Portaria no. 36, 19/01/90, Brasília.

SUDEMA, 1988, DZ - 201 - Classificação das Águas Interiores do Estado, 09/03/88, João Pessoa, SELAP. (Sistema Estadual de Licenciamento de Atitudes Poluidoras).

Tabela 7.1 - Análise físico-química da água de grandes açudes da região das bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas para fins de irrigação.

| Identificação |  |  |  |  |  | Determinações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mEq/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia |  | Município |  | Açude |  | pH |  | C.E. mhos/cm |  | RAS |  | Ca++ |  | Mg++ |  | Na+ |  | K+ |  | CO32- |  | HCO31- |  | Cl- |  | SO42- |
| Piancó | Diamante |  | Gravatá |  | 7,63 |  | 225 |  | 0.74 |  | 0,43 |  | 0.80 |  | 0.58 |  | 0.23 |  | 0.00 |  | 1.92 |  | 0.42 |  | Ausente |  |
| “ |  | Catingueiras |  | Cachoeiras dos Cegos |  | 7.79 |  | 176 |  | 0.70 |  | 0.65 |  | 0.40 |  | 0.51 |  | 0.14 |  | 0.00 |  | 1.39 |  | 0.35 |  | Ausente |
| “ |  | Santana dos Garrotes |  | Queimadas |  | 8.84 |  | 156 |  | 0.55 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.40 |  | 0.13 |  | 0.20 |  | 1.14 |  | 0.25 |  | Ausente |
| “ |  | Corremas |  | Mãe d’Água |  | 7.70 |  | 188 |  | 0.72 |  | 0.70 |  | 0.42 |  | 0.54 |  | 0.14 |  | 0.00 |  | 1.48 |  | 0.47 |  | Ausente |
| “ |  | Aguiar |  | Frutuosa II |  | 7.56 |  | 142 |  | 0.54 |  | 0.52 |  | 0.41 |  | 0.37 |  | 0.11 |  | 0.00 |  | 1.35 |  | 0.22 |  | Ausente |
| “ |  | Conceição |  | Santa Inês |  | 8.45 |  | 465 |  | 1.00 |  | 1.30 |  | 2.17 |  | 1.32 |  | 0.17 |  | 0.46 |  | 2.54 |  | 1.35 |  | Ausente |
| “ |  | Curral Velho |  | Bruscas |  | 7.97 |  | 440 |  | 1.50 |  | 1.10 |  | 1.35 |  | 1.66 |  | 0.19 |  | 0.34 |  | 1.53 |  | 2.60 |  | Ausente |
| “ |  | Santana de Mangueira |  | Poço Redondo |  | 8.46 |  | 318 |  | 0.74 |  | 0.95 |  | 1.17 |  | 0.76 |  | 0.13 |  | 0.24 |  | 1.41 |  | 1.45 |  | Ausente |
| “ |  | Nova Olinda |  | Saco |  | 7.92 |  | 342 |  | 1.21 |  | 0.91 |  | 0.92 |  | 1.16 |  | 0.17 |  | 0.00 |  | 1.71 |  | 1.85 |  | Ausente |
| Alto Piranhas |  | Sousa |  | São Gonçalo |  | 7.67 |  | 198 |  | 2.17 |  | 0.50 |  | 1.20 |  | 2.00 |  | 1.00 |  | 0.00 |  | 1.00 |  | 0.20 |  | Ausente |
| “ |  |  |  |  |  | 7.02 |  | 200 |  | 2.70 |  | 0.50 |  | 0.60 |  | 2.00 |  | 1.00 |  | 0.20 |  | 0.90 |  | 0.30 |  | Ausente |

Tabela 7.2 - Análise físico-química da água de pequenos açudes da região das bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas para fins de irrigação.

| Identificação |  |  | Determinações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Município |  | pH |  | C.E. mhos/cm | RAS mEq/l | Ca++ mEq/l |  | Mg++ mEq/l |  | Na+ mEq/l |  | CO32- mEq/l |  | HCO31- mEq/l |  | Cl- mEq/l |  |  | Classificação |
| Piancó | Piancó | 5.1 |  | 70 |  | 0.10 |  | 0.70 |  | 0.60 |  | 0.09 |  | 0.00 |  | 0.40 |  | traço | C1S1 |  |
| “ | Aguiar |  | 7.8 |  | 160 | 0.80 | 0.80 |  | 0.60 |  | 0.70 |  | 0.00 |  | 0.40 |  | traço |  |  | C1S1 |
| “ | Itaporanga |  | 8.1 |  | 110 | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.24 |  | 0.00 |  | 0.40 |  | traço |  |  | C1S1 |
| “ | Jurú |  | 7.4 |  | 1100 | 4.80 | 2.80 |  | 2.60 |  | 8.00 |  | 0.00 |  | 0.80 |  | traço |  |  | C3S1 |
|  | Jurú |  | 7.3 |  | 460 | 1.45 | 2.00 |  | 1.80 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | 0.60 |  | 4.20 |  |  | C2S1 |
| “ | Jurú |  | 7.5 |  | 510 | 1.45 | 2.00 |  | 1.80 |  | 2.00 |  | 0.00 |  | 0.60 |  | 4.20 |  |  | C2S1 |
| “ | Catingueira |  | 6.0 |  | 120 | 2.60 | 0.60 |  | 0.40 |  | 1.84 |  | 0.00 |  | 0.40 |  | 0.40 |  |  | C1S1 |
| “ | Santana de Mangueira |  | 7.6 |  | 300 | 1.57 | 1.60 |  | 1.40 |  | 1.92 |  | 0.00 |  | 0.70 |  | 1.40 |  |  | C2S1 |
| Alto Piranhas | Bonito de Santa Fé |  | 7.4 |  | 270 | 3.51 | 1.40 |  | 1.00 |  | 3.84 |  | 0.00 |  | 0.50 |  | traço |  |  | C2S1 |

Tabela 7.3 - Parâmetros de qualidade da água de açudes utilizados para abastecimento público das bacias do Rio Piancó e Alto Piranhas

| Identificação |  |  | Determinações |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Município | Açude | pH | Cor (PT-CO) mg/l | Turbidez mg/l | CO2 mg/l | Oxigênio consumido mg/l | Alcalinidade total mg/l | Coliformes total NMP/100 ml |
| Piancó | Água Branca | Bom Jesus | 7,5 | 45.0 | 10.00 | 26,40 | 6,8 | 110 | 380 |
|  | Boa Ventura | Riacho Verde | 7.5 | 10.0 | 1.00 | 14.96 | 2.5 | 170 | 380 |
|  | Catingueira | Ameixas | 7.2 | 15.0 | 3.80 | 23.04 | 11.0 | 300 | 22 |
|  | Conceição | Serra Vermelha | 7.4 | 200.0 | 28.00 | 20.24 | 5.5 | 130 | 2400 |
|  | Diamante | Gravatá | 8.2 | 200.0 | 13.00 | 0 | 13.0 | 95 | 200 |
|  | Emas | Emas | 6.8 | 400.0 | 90.00 | 17.60 | 14.0 | 27 | 2400 |
|  | Itaporanga | P. Nazaré | 7.5 | 70.0 | 10.00 | 4.40 | 6.5 | 56 | 380 |
|  | Jurú | Glória | 7.6 | 12.0 | 5.80 | 18.45 | 3.0 | 74 | 50 |
|  | Manaira | Catolé | 7.6 | 5.0 | 2.00 | 2.46 | 11.0 | 79 | 50 |
|  | Nova Olinda | Grossos | 7.5 | 45.0 | 7.50 | 3.52 | 14.0 | 52 | 2400 |
|  | Imaculada | Albino | 7.4 | 40.0 | 5.00 | 8.80 | 6.0 | 51 | 88 |
|  | Olho D’Água | Catingueira | 6.8 | 8.0 | 1.50 | 33.44 | 1.0 | 10 | 380 |
|  | Piancó | Coremas | 8.3 | 15.0 | 3.50 | 0 | 4.5 | 75 | 22 |
|  | Princesa Izabel | Jatobá | 7.4 | 15.0 | 8.00 | 5.28 | 3.5 | 64 | 88 |
|  | S. de Mangueira | Velho / Santana | 7.6 | 30.0 | 8.50 | 8.80 | 3.0 | 90 | 380 |
|  | S.J. de Caiana | Piau | 7.5 | 15.0 | 8.00 | 2.64 | 3.7 | 55 | 380 |
|  | Tavares | Novo | 7.7 | 45.0 | 18.00 | 8.80 | 4.5 | 78 | 150 |
|  | Serra Grande | Cafundó | 7.3 | 7.5 | 8.10 | 7.04 | 7.1 | 31 | 380 |
|  | Aguiar | Frutuoso II | 7.4 | 20.0 | 24.00 | 8.80 | 4.4 | 70 | 380 |
| Alto Piranhas | B. de Santa Fé | Bartolomeu | 7.8 | 40.0 | 4.40 | - | - | 128 | - |
|  | Monte Horebe | Novo | 7.5 | 60.0 | 7.50 | - | - | 62 | - |
|  | S.J.L. Tapada | Jenipapeiro | 7.4 | 30.0 | 0.87 | - | - | 45 | - |
|  | S.J. de Piranhas | São José | 7.2 | 120.0 | 13.00 | - | - | 82 | - |

Fonte: Cagepa

Tabela 7.4a - Características de sistemas de abastecimento d'água na bacia do Rio Piancó

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Número de Ligações | População Abastecida % | Manancial Abastecedor | Volume (m3) | Vazão de Captação (m3/dia) | Tratamento Atual | Administração |
| Água Branca | 8203 | 2085 | 6118 | 512 | 94 | Aç. Bom Jesus | 14.636.457 | 353 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Aguiar | 7259 | 1789 | 5470 | 455 | 89 | Aç. Frutuoso II | 3.517.220 | 287 | Cloração | CAGEPA |
| Boa Ventura | 5970 | 2346 | 3624 | 489 | 76 | Poço | - | 321 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Catingueira | 5199 | 2061 | 3138 | 339 | 68 | Aç. das Ameixas | 205.000 | 252 | Cloro gasoso | CAGEPA |
| Conceição Santa Inês | 23216 4449 | 9952 736 | 13264 3713 | 2428 140 | 94 NC | Aç. Serra Vermelha | 11.801.173 | 1684 | Clarificador de contato | CAGEPA PREFEITURA |
| Coremas | 14485 | 8224 | 6261 | 1365 | 76 | Aç. Coremas (Mãe D’Água) | 1.358.700.000 | 1125 | - | PREFEITURA |
| Curral Velho | 2537 | 746 | 1791 | 200 | - | Aç. Bruscas | 38.206.463 | 112 | - | PREFEITURA |
| Diamante | 7356 | 2757 | 4599 | 548 | 84 | Aç. Público de Gravatá | 6.800.000 | 417 | Filtro lento | CAGEPA |
| Emas | 3129 | 1137 | 1992 | 224 | 76 | Aç. Público de Emas | 2.013.750 | 156 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Ibiara | 6583 | 3010 | 3573 | 739 | 90 | Poço Amazonas |  | 488 | Cloração | CAGEPA |
| Iguaracy | 5754 | 2993 | 2761 | 763 | 90 | Aç. Público Boqueirão dos Cochos | 4.199.773 | 485 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Imaculada | 10223 | 1840 | 8383 | 357 | 84 | Aç. Albino | 1.688.400 | 278 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Itaporanga | 19814 | 11885 | 7929 | 2812 | 95 | Cach. dos Alves | 10.611.196 | 2032 | Convencional | CAGEPA |
| Jurú | 10523 | 2644 | 7879 | 663 | 78 | Aç. Glória | 705.000 | 372 | Estação Compacta | CAGEPA |
| Manaíra | 11375 | 3356 | 8019 | 937 | 99 | Aç. Catolé | 12.600.000 | 598 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| Nova Olinda | 6198 | 2305 | 3893 | 624 | 100 | Aç. Grossos | 642.240 | 415 | Estação Compacta | CAGEPA |
| Olho d’Água | 9109 | 2220 | 6889 | 619 | 95 | Aç. Catingueira | 980.500 | 380 | Filtro lento | CAGEPA |
| Pedra Branca | 3566 | 1514 | 2052 | 269 | 96 | Aç. Pedra Branca | 1.646.920 | 227 | Cloração | CAGEPA |
| Piancó | 15960 | 8786 | 7174 | 2192 | 97 | Aç. Coremas (Mãe D’Água) | 720.000.000 | 1534 | Estação Compacta | CAGEPA |
| Pombal Cajazeiras São Bento São Domingos | 26182 4168 4799 3822 | 19527 569 1652 675 | 6655 3599 3147 3147 | 5021 | 98 | Poço à margem do rio Piranhas | - | 3445 | Convencional | CAGEPA |

Tabela 7.4a - Características de sistemas de abastecimento d'água na bacia do Rio Piancó (continuação)

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Número de Ligações | População Abastecida % | Manancial Abastecedor | Volume (m3) | Vazão de Captação (m3/dia) | Tratamento Atual | Administração |
| Princesa Isabel | 16026 | 8353 | 7673 | 2175 | 96 | Aç. Jatobá II | 4.620.000 | 1444 | Convencional | CAGEPA |
| Santana dos Garrotes | 8064 | 2421 | 5643 | 650 | 92 | Poço amazonas | - | 401 | Cloração | CAGEPA |
| Santana de Mangueira | 6501 | 1144 | 5357 | 262 | 76 | Poço Amazonas | - | 157 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| São José de Caiana | 5329 | 1267 | 4062 | 338 | 89 | Aç. Poço Dantas | 5.513.576 | 203 | Estação compacta | CAGEPA |
| Serra Grande | 2589 | 1104 | 1494 | 262 | 70 | Aç. Cafundó | 313.680 | 139 | Cloração | PREFEITURA |
| Tavares | 14342 | 4015 | 10327 | 1078 | 90 | Aç. Novo | 706.080 | 651 | Filtro lento | CAGEPA |

NC - não calculado

Fontes: Cagepa e Prefeituras Municipais

Tabela 7.4b - Características de sistemas de abastecimento d'água na bacia do Alto Piranhas

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Número de Ligações | População Abastecida % | Manancial Abastecedor | Volume (m3) | Vazão de Captação (m3/dia) | Tratamento Atual | Administração |
| Bonito de Santa Fé | 9043 | 4095 | 4948 | 1042 | 87 | Aç. Bartolomeu I | 17.570.556 | 641 | Cloração | CAGEPA |
| Carrapateira | 1872 | 1122 | 750 | - | - | Aç. Bom Jesus (S.J. de Piranhas) | 2.000.000 | - | - | - |
| Monte Horebe | 4053 | 1733 | 2320 | 547 | 96 | Aç. Novo | - | 299,5 | Estação compacta | CAGEPA |
| Nazarezinho | 7420 | 2259 | 5161 | 633 | 88 | Poço alimentado p/ Rio Piranhas | - | 358 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| S.J.da Lagoa Tapada | 7650 | 2720 | 4930 | 736 | 97 | Aç. Genipapeiro | 2.700.000 | 475 | Clarificador de contato | CAGEPA |
| S.J. de Piranhas | 17625 | 6076 | 11549 | 1749 | 97 | Aç. São José | 3.051.125 | 1061 | Convencional | CAGEPA |

Fontes: Cagepa e Prefeituras Municipais

Tabela 7.5a - Características dos sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Piancó

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Fossa (1) População Número Servida % |  |  | Rede (2) População Servida (%) | Tratamento Atual | Corpo Receptor | Administração |
| Água Branca | 8203 | 2085 | 6118 | 470 | 2265 | NC | 50 | Sem tratamento | Rio Poço Comprido | Prefeitura |
| Aguiar | 7259 | 1789 | 5470 | 292 | 1413 | 78.98 | 60 | Sem tratamento | Rio Aguiar | Prefeitura |
| Boa Ventura | 5970 | 2346 | 3624 | 325 | 1670 | 71.18 | - | - | - | - |
| Catingueira | 5199 | 2061 | 3138 | 282 | 1452 | 70.45 | 8 | Sem tratamento | Rio Catingueira | Prefeitura |
| Conceição Santa Inês | 23216 4449 | 9952 736 | 13264 3713 | 1819 68 | 8586 358 | 86.27 48.64 | 90 | Sem tratamento | Parte no R. Piancó Parte terreno baldio | - |
| Coremas | 14485 | 8224 | 6261 | 527 | 2419 | 29.41 | 60 | Sem tratamento | Córrego Piranhas | Prefeitura |
| Curral Velho | 2537 | 746 | 1791 | 51 | 285 | 38.20 | - | - | - | - |
| Diamante | 7356 | 2757 | 4599 | 357 | 1831 | 66.41 | - | - | - | - |
| Emas | 3129 | 1137 | 1992 | 195 | 1104 | 97.09 | - | Sem tratamento | R. dos Porcos - 1 km da cidade | Prefeitura |
| Ibiara | 6583 | 3010 | 3573 | - | - | - | - | - | - | - |
| Iguaracy | 5754 | 2993 | 2761 | 373 | 2066 | 69 | 60 | Sem tratamento | Terreno a 500 m do rio Boqueirão | Prefeitura |
| Imaculada | 10223 | 1840 | 8383 | 516 | 2647 | NC | 5 | Sem tratamento | Rio Sítio Garra que deságua no rio Piancó | - |
| Itaporanga | 19814 | 11885 | 7929 | 1511 | 7177 | 60.39 | 35.10 | L. estabilização | - | CAGEPA |
| Jurú | 10523 | 2644 | 7879 | 588 | 2964 | NC | - | - | - | - |
| Manaíra | 11375 | 3356 | 8019 | 660 | 3274 | 97.56 | 70 | Sem tratamento | Próx. Riacho B. Jesus e Riacho da Vazante | - |
| Nova Olinda | 6198 | 2305 | 3893 | 336 | 1751 | 75.96 | 20 | Sem tratamento | Terreno a 2 km da cidade | Prefeitura |
| Olho d’Água | 9109 | 2220 | 6889 | 342 | 1819 | 81.94 | - | - | - | - |
| Pedra Branca | 3566 | 1514 | 2052 | 253 | 1366 | 90.22 | - | - | - | - |
| Piancó | 15960 | 8786 | 7174 | 1471 | 6708 | 76.35 | - | - | - | - |
| Pombal Cajazeiras São Bento São Domingos | 26182 4168 4799 3822 | 19527 569 1652 675 | 6655 3599 3147 3147 | 3711 108 258 141 | 16774 557 1166 637 | 85.90 97.89 70.58 94.37 | 15 | L. estabilização | Rio Piancó | Prefeitura |
| Princesa Isabel | 16026 | 8353 | 7673 | 1593 | 7838 | 93.83 | 80 | Sem tratamento | Rio Pajaú e Riacho Gravatá | - |

Tabela 7.5a - Características dos sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Rio Piancó (continuação)

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Fossa (1) População Número Servida % |  |  | Rede População Servida (%) | Tratamento Atual | Corpo Receptor | Administração |
| Santana dos Garrotes | 8064 | 2421 | 5643 | 357 | 1735 | 71.66 | 80 | Sem tratamento | Grutas que vai para o R. Queimadas | Prefeitura |
| Santana de Mangueira | 6501 | 1144 | 5357 | 175 | 915 | 79.98 | 45 | Sem tratamento | Terreno baldio a 3 km do rio Santana | Prefeitura |
| São José de Caiana | 5329 | 1267 | 4062 | 319 | 1774 | NC | - | - | - | - |
| Serra Grande | 2589 | 1104 | 1494 | 72 | 369 | 34.50 | 90 | Sem tratamento | 1,5 km do riacho Timbaúba | Prefeitura |
| Tavares | 14342 | 4015 | 10327 | 896 | 4596 | NC | 10 | Sem tratamento | Riacho Romão | Prefeitura |

NC - não calculado

- IBGE /Censo Demográfico de 1991;

- Informações obtidas junto a Cagepa e Prefeituras Municipais em julho/1997

Tabela 7.5b - Características dos sistemas de esgotamento sanitário na bacia do Alto Piranhas

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Fossa (1) População Número Servida % |  |  | Rede (2) População Servida | Tratamento Atual | Corpo Receptor | Administração |
| Bonito de Santa Fé | 9043 | 4095 | 4948 | 502 | 2525 | 61,66 | 90 | Sem tratamento | Rio próximo da cidade | Prefeitura |
| Carrapateira | 1872 | 1122 | 750 | 87 | 448 | 39,93 | 10 | Sem tratamento | Córrego a 1 km do rio Piranhas | Prefeitura |
| Monte Horebe | 4053 | 1733 | 2320 | 207 | 969 | 55,91 | 60 | Sem tratamento | Aç. Desativado e manancial que abastece a cidade | Prefeitura |
| Nazarezinho | 7420 | 2259 | 5161 | 330 | 1597 | 70,69 | 50 | Sem tratamento | Riacho da Égua Russa | Prefeitura |
| S.J.da Lagoa Tapada | 7650 | 2720 | 4930 | 155 | 733 | 26,95 | 40 | Sem tratamento | Rio Trapiá e açude Zé Nozinho | Prefeitura |
| S.J. de Piranhas | 17625 | 6076 | 11549 | 776 | 3662 | 60,27 | 80 | Sem tratamento | Córrego distante 2 km do rio Piranhas | Prefeitura |

- - IBGE - Censo Demográfico / 1991

- - Informações obtidas junto à CAGEPA e Prefeituras Municipais em julho / 1997

Tabela 7.6a - Características dos resíduos sólidos na bacia do Rio Piancó

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | RESÍDUO SÓLIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Carga Produzida (kg/dia) | Coletado (kg/dia) | Queimado (kg/dia) | Enterrado (kg/dia) | Jogado em Terreno Baldio (kg/dia) | Jogado em Curso d’água (kg/dia) |  | Outro Destino (kg/dia) |
| Água Branca | 8203 | 2085 | 6118 | 4099,4 | 1058 | - | - | 163,9 | - | 2877,5 |  |
| Aguiar | 7259 | 1789 | 5470 | 3622,7 | 767,1 | - | - | 239,6 | - | 2616 |  |
| Boa Ventura | 5970 | 2346 | 3624 | 2986,3 | 745,3 | 10,28 | - | 611,66 | 5,14 | 1613,92 |  |
| Catingueira | 5199 | 2061 | 3138 | 1885 | - | - | - | 1058,33 | 2,58 | 824,09 |  |
| Conceição Santa Inês | 23216 4449 | 9952 736 | 13264 3713 | 7620,44 844 | 2112,2 - | 11,8 - | 2,36 - | 2659,72 147 | 35,4 1 | 2798,96 696 |  |
| Coremas | 14485 | 8224 | 6261 | 7224,66 | 2072,4 | 112,46 | - | 2088,5 | 16,06 | 2935,24 |  |
| Curral Velho | 2537 | 746 | 1791 | 1269,5 | - | 2,79 | - | 407,34 | - | 859,37 |  |
| Diamante | 7356 | 2757 | 4599 | 3147,26 | 541,22 | 7,7 | - | 849 | - | 1749,34 |  |
| Emas | 3129 | 1137 | 1992 | 1559,3 | 291,5 | - | 2,83 | 331,1 | - | 933,87 |  |
| Ibiara | 6583 | 3010 | 3573 | 2918,4 | 629,1 | 9,46 | - | 922,4 | 7,1 | 1350,34 |  |
| Iguaracy | 5754 | 2993 | 2761 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Imaculada | 10223 | 1840 | 8383 | 5096,6 | 269,33 | 64,13 | - | 1492,8 | 5,13 | 3265,21 |  |
| Itaporanga | 19814 | 11885 | 7929 | 9861 | 4883 | 11,875 | 2,375 | 1223,13 | 7,13 | 3733,49 |  |
| Jurú | 10523 | 2644 | 7879 | 5251 | 388,1 | 10,08 | - | 1166,8 | - | 3686,02 |  |
| Manaíra | 11375 | 3356 | 8019 | 5684,2 | 930 | 64,5 | 2,48 | 912,6 | 7,44 | 3767,18 |  |
| Nova Olinda | 6198 | 2305 | 3893 | 3094,7 | 1060,2 | - | - | 231,85 | - | 1802,65 |  |
| Olho d’Água | 9109 | 2220 | 6889 | 4543,3 | 93,1 | 2,66 | - | 505,4 | 2,66 | 3939,48 |  |
| Pedra Branca | 3566 | 1514 | 2052 | 1779,3 | 475,2 | - | 2,7 | 294,3 | - | 1007,1 |  |
| Piancó | 15960 | 8786 | 7174 | 7966,3 | 2806,7 | 27,4 | 2,3 | 1821,72 | 13,68 | 3294,5 |  |
| Pombal Cajazeiras São Bento São Domingos | 26182 4168 4799 3822 | 19527 569 1652 675 | 6655 3599 3147 3147 | 13035,7 2084,6 1507,4 1909,7 | 6445,5 2,58 - - | 113 2,58 - 2,26 | 6,78 - - - | 3376,44 245,1 870,1 359,34 | - - - - | 3093,98 1834,34 637,3 1548,1 |  |
| Princesa Isabel | 16026 | 8353 | 7673 | 8083,6 | 3121,74 | 115,6 | 2,46 | 1650,7 | - | 3193,1 |  |
| Santana dos Garrotes | 8064 | 2421 | 5643 | 4026,5 | 4,86 | - | - | 1397,3 | 2,43 | 2621,91 |  |
| Santana de Mangueira | 6501 | 1144 | 5357 | 3247,8 | - | - | - | 690,4 | - | 2557,4 |  |
| São José de Caiana | 5329 | 1267 | 4062 | 2663,24 | - | - | 2,78 | 753,4 | - | 1907,06 |  |
| Serra Grande | 2589 | 1104 | 1494 | 537 | 6 | - | - | 237 | - | 294 |  |
| Tavares | 14342 | 4015 | 10327 | 7161,5 | 1410,75 | 12,83 | 2,57 | 1254,3 | - | 4481,05 |  |

Fontes:  IBGE - Censo Demográfico / 1991

Prefeituras Municipais em julho/ 1997

Tabela 7.6b - Características dos resíduos sólidos na bacia do Alto Piranhas

| MUNICÍPIO/DISTRITO |  |  |  | RESÍDUO SÓLIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | População Total Urbana Rural |  |  | Carga Produzida (kg/dia) | Coletado (kg/dia) | Queimado (kg/dia) | Enterrado (kg/dia) | Jogado em Terreno Baldio (kg/dia) | Jogado em Curso d’água (kg/dia) |  | Outro Destino (kg/dia) |
| Bonito de Santa Fé | 9043 | 4095 | 4948 | 3938 | 731 | 1838 | - | 367 | 3 | 999 |  |
| Carrapateira | 1872 | 1122 | 750 | 819 | - | - | - | 551 | 5 | 263 |  |
| Monte Horebe | 4053 | 1733 | 2320 | 1768 | 19 | - | - | 941 | - | 808 |  |
| Nazarezinho | 7420 | 2259 | 5161 | 3299 | 685 | - | - | 557 | - | 2057 |  |
| S.J.da Lagoa Tapada | 7650 | 2720 | 4930 | 3381 | 298 | - | - | 881 | 51 | 2151 |  |
| S.J. de Piranhas | 17625 | 6076 | 11549 | 7714 | 2015,5 | 14,5 | 2,5 | 1319,5 | 12 | 4350 |  |

Fontes:  - IBGE - Censo Demográfico / 1991

- Prefeituras Municipais em julho / 1997

Tabela 7.7a - Características dos sistemas de esgotamento pluvial na bacia do Piancó

| ESGOTAMENTO PLUVIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO (E DISTRITO) | Nome do Corpo Receptor. | Extensão da Rede km | % da Vias Servidas |
| Água Branca | - | - | - |
| Aguiar | Rio Aguiar | 2.8 km | 80 % |
| Boa Ventura | - | - | - |
| Catingueira | - | - | - |
| Conceição | - | - | - |
| Santa Inês | - | - | - |
| Coremas | Riacho Piranhas | 1.2 km | 10 % |
| Curral Velho | - | - | - |
| Diamante | Lagoa a 1 km da cidade | 1 km | 10 % |
| Emas | - | - | - |
| Ibiara | - | - | - |
| Iguaracy | Boqueirão | 5 (galerias) | 20 % |
| Imaculada | Riacho | - | - |
| Itaporanga | - | - | - |
| Jurú | - | - | - |
| Manaíra | - | - | - |
| Nova Olinda | Terreno baldio | 0.3 km | 15 % |

Tabela 7.7a - Características dos sistemas de esgotamento pluvial na bacia do Piancó (continuação)

| ESGOTAMENTO PLUVIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO (E DISTRITO) | Nome do Corpo Receptor. | Extensão da rede km | % da Vias Servidas |
| Olho d’Água | - | - | - |
| Pedra Branca | Lagoa do rio Gravatá | 0,6 km | - |
| Piancó | Rio Piancó | 5 km | 90 % |
| Pombal Cajazeiras São Bento São Domingos | Rio Piancó | 2500 km | 100 % |
| Princesa Isabel | - | - | - |
| Santana dos Garrotes | - | - | - |
| Santana de Mangueira | - | - | - |
| São José de Caiana | riacho | - | 30 % |
| Serra Grande | - | - | - |
| Tavares | riacho | 2 km | 5 % |

Fontes: - IBGE - Censo Demográfico / 1991

- Prefeituras Municipais em julho / 1997

Tabela 7.7b - Características do sistema de esgotamento pluvial na bacia do Alto Piranhas

| ESGOTAMENTO PLUVIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO (E DISTRITO) | Nome do Corpo Receptor. | Extensão da Rede km | % da Vias Servidas |
| Bonito de Santa Fé | - | - | - |
| Carrapateira | - | - | - |
| Monte Horebe | - | - | - |
| Nazarezinho | - | - | - |
| S.J.da Lagoa Tapada | Rio Trapiá | 1.5 km | 10 |
| S.J. de Piranhas | - | - | - |

Fontes:   - IBGE - Censo Demográfico / 1991

- Prefeituras Municipais em julho / 1997