4 - CLIMATOLOGIA

A bacia do Alto Piranhas encontra-se inserida numa região classificada, segundo a classificação climática de Koppen, como tropical chuvoso com estação pluviosa concentrada no verão e no outono. No caso do Rio Piancó, grande parte do seu curso atravessa esta mesma região, enquanto o seu baixo curso e pequena parte dos seus afluentes da margem direita, atravessam regiões classificadas como seca de tipo estepe com estação seca no inverno (ver Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba - Diagnóstico - Aspectos Técnicos Tomo 2 Volume 3, denominado neste texto como PDRH-PB 2(3)).

Os dados climáticos, a não ser os de precipitações, são muito escassos. Em PDRH - PB 2 (3), relata-se a existência atualmente de 4 estações climatológicas em funcionamento no Estado da Paraíba que são administradas pelo INMET, são as estações de Campina Grande, João Pessoa, Monteiro e São Gonçalo. Anteriormente, dados climatológicos foram registrados em outras estações na região, as quais estão desativadas, são as estações de Coremas, Patos, assim como a estação de Triunfo no Estado de Pernambuco. Esta última, localizada a 1.010 m de altitude, é caracterizada por um microclima local devido às influências orográficas sobre o regime de precipitação, vento e temperatura. Dentre as estações citadas, apenas a estação de Coremas  situa-se no interior da bacia do Rio Piancó, enquanto que a estação de São Gonçalo situa-se na bacia do Alto Piranhas.

- - Temperatura Média Mensal

A nível mensal, ao contrário do que ocorre com as precipitações, estes dados variam pouco de um ano para outro. As temperaturas médias mensais são dadas na tabela 4.1 a seguir.

Tabela 4.1 - Temperatura Média Mensal (°C)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.Gonçalo* | 27,3 | 26,5 | 26,1 | 25,9 | 23,4 | 25,1 | 26,2 | 26,3 | 25,6 | 28,8 | 27,8 | 27,9 | 26,4 |
| Coremas** | 28,6 | 27,0 | 27,2 | 26,8 | 26,6 | 25,4 | 25,5 | 26,3 | 27,6 | 28,3 | 28,8 | 28,7 | 27,6 |
| Patos** | 28,7 | 27,6 | 27,6 | 27,4 | 26,9 | 25,3 | 24,9 | 26,0 | 27,2 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 27,6 |

*As médias no Posto São Gonçalo foram fornecidas pelo INMET. As médias diárias são calculadas a partir das temperaturas máxima (Tmáx), mínima (Tmin) e das temperaturas médias às 9 horas (T9) e 21 horas (T 21) segundo a fórmula T = (T9 +2.T21+Tmáx+Tmin) /5.

** As médias mensais nos postos de Coremas e Patos foram extraídos de Tecnosan (1984). Neste relatório não está indicado como foram calculadas as médias diárias, porém os valores calculados pela Tecnosan sendo ligeiramente diferentes e superiores aos valores fornecidos pelo INMET, no caso do posto de São Gonçalo, acredita-se que os cálculos da média obedeceram a fórmulas diferentes.

Nota-se da tabela 4.1 que as temperaturas mais baixas ocorrem no período de inverno. A amplitude térmica anual dos valores médios mensais pode ser considerada baixa. Ela é da ordem de 5º C.

4.2 - Insolação

Nas estações climáticas, o número de horas de insolação é medido diariamente com o heliógrafo. Na tabela 4.2 é apresentado o número mensal médio de horas diárias de insolação para os postos de São Gonçalo e Triunfo. Estes números são comparados ao valor teórico, o qual corresponde ao número máximo diário possível de horas de insolação que depende da latitude e da posição relativa do Sol e da Terra.

Tabela 4.2 - Número Mensal Médio de Horas Diárias de Insolação

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Gonçalo | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,8 | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 9,0 | 9,1 |
| Triunfo | 7,3 | 7,4 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 5,6 | 6,6 | 8,6 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 7,4 |
| Teórico | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,5 |

4.3 - Umidade Relativa do Ar

Os dados de umidade relativa do ar são oriundos dos dados dos psicrômetros de bulbo úmido e bulbo seco instalados nas estações climáticas.

Tabela 4.3 - Médias Mensais da Umidade Relativa do Ar (%)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Gonçalo | 62 | 69 | 74 | 74 | 72 | 68 | 62 | 59 | 57 | 56 | 57 | 58 | 64 |
| Triunfo | 68 | 76 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 72 | 65 | 60 | 61 | 64 | 72 |

Observa-se que os meses mais secos correspondem aos meses de setembro, outubro e novembro.

4.4 - Velocidade do Vento

Fornece-se na tabela a seguir os dados de velocidade do vento medida na estação climática de São Gonçalo, o único representativo e disponível das bacias em estudo. No que diz respeito à direção predominante dos ventos, deduz-se do Atlas Climatológico do Estado da Paraíba (Silva, 1984) que esta varia entre SE e NE.

Tabela 4.4 - Velocidade Média Mensal do Vento (m/s)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Gonçalo | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |

4.5 - Evapotranspiração

Sem dúvida, de todos os elementos que caracterizam o clima de uma região, as precipitações e a evapotranspiração são os mais importantes dentro de um estudo de planejamento dos recursos hídricos, pois afetam diretamente o balanço hídrico. Considerando o caráter regional associado a suas variações espaciais, tem que se “mapear” nas bacias em estudo essas variáveis. No caso da evapotranspiração, o seu valor real depende das condições de suprimento em água do reservatório que é o solo. Os hidrólogos e os agrônomos têm, há muito tempo, introduzido o conceito de evapotranspiração potencial (ETP) e é este valor que é “mapeável”. A evapotranspiração potencial é calculada a partir dos dados climáticos ou a partir dos valores medidos em tanques evaporimétricos, adotando para isto um coeficiente de tanque que depende das características de instalação da estação (geralmente da ordem de 0,7 a 0,8). Na região de estudo, dispõe-se dos dados de evaporímetros de tipo tanque classe A, nas estações de São Gonçalo, Coremas, Triunfo e Patos. Os valores médios mensais correspondendo a estes dados são fornecidos na tabela 4.5 a seguir e refletem uma taxa de evapotranspiração muito alta.

Tabela 4.5 - Evaporação Média Mensal do Tanque Classe A (mm)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Gonçalo | 300,7 | 213,9 | 195,5 | 170,0 | 183,1 | 176,0 | 216,4 | 274,8 | 315,1 | 344,7 | 333,9 | 332,5 | 3056,6 |
| Coremas | 272,3 | 215,4 | 204,1 | 182,4 | 183,1 | 182,2 | 219,9 | 271,9 | 299,6 | 332,9 | 319,0 | 310,6 | 2993,4 |
| Triunfo | 204,4 | 172,6 | 174,3 | 159,4 | 139,7 | 134,8 | 140,5 | 169,2 | 198,4 | 226,8 | 232,1 | 228,1 | 2180,1 |
| Patos | 320,8 | 250,8 | 239,6 | 213,1 | 223,9 | 225,2 | 254,2 | 304,7 | 331,0 | 360,8 | 349,6 | 342,9 | 3416,6 |

Dentro das fórmulas conhecidas para estimar a evapotranspiração potencial a partir dos dados climatológicos encontram-se principalmente, as fórmulas de Penman,  Blaney-Criddle,  Thornthwaite e de Hargreaves. Este último autor trabalhou especificamente no Nordeste do Brasil, tabulando a ETP para todo o semi-árido nordestino, motivo pelo qual, apresentamos na figura 4.1 o mapa da evapotranspiração potencial anual, nas bacias hidrográfica do Piancó e Alto Piranhas, com os dados tabulados por Hargreaves e extraídos da publicação “Dados climatológicos básicos do Nordeste” editada pela SUDENE (1983). A equação de Hargreaves para o semi-árido nordestino se escreve:

ETP=MF´(32+1,8T)´CH

onde :

- ETP é a Evapotranspiração Potencial calculada em mm/mês;

- MF é o fator de Evapotranspiração Potencial que depende da latitude e do mês e  fornecido em tabela;

- T é a temperatura média do mês expressa em °C;

- CH é um coeficiente função da umidade relativa, U, dado pela expressão:

CH=0,158´100−U0,5

A fórmula de Hargreaves, como se nota das expressões anteriores, utiliza valores médios mensais de temperatura e umidade relativa. No cálculo efetuado pelo próprio autor, estes valores foram estimados em quase todos os municípios onde se dispõe de dados de precipitação a partir de equações empíricas estabelecidas com o conjunto de dados das estações climáticas do Nordeste. É baseado nestes dados, os quais são agrupados na tabela 4.6, que efetuou-se um mapeamento mensal da ETP, obtendo um valor em cada quadrícula do sistema de georeferenciamento (o mesmo sistema de georeferenciamento utilizado pela Secretaria do Planejamento do Estado da Paraíba).

Tabela 4.6 - Evapotranspiração Potencial Média Diária Segundo G. H. Hargreaves (mm)

| MUNICÍPIOS | COORDENADAS UTM (Km) |  |  | MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Longitude | Latitude | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| COREMAS | 614,1 | 9224,2 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| CATINGUEIRA | 652, 7 | 9211,2 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| IMACULADA | 665, 5 | 9183, 5 | 5,8 | 5,2 | 4,4 | 3,5 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| ÁGUA BRANCA | 648, 9 | 9168, 9 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| BONITO DE STA. FÉ | 553, 3 | 9191, 2 | 5,7 | 4,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
| S. JOSÉ DE PIRANHAS | 546, 0 | 9218, 8 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 5,5 |
| MALTA | 662, 0 | 9237, 0 | 6,2 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,3 |
| POMBAL | 630, 7 | 9251, 8 | 6,2 | 5,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| CONCEIÇÃO | 553, 3 | 9165, 0 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| PRINCESA ISABEL | 608, 4 | 9145, 0 | 5,6 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| S. JOSÉ DE BELMONTE | 523, 8 | 9130, 4 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,4 |
| AFOGADOS DE INGAZEIRA | 648, 8 | 9153, 1 | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 7,0 |
| SERRA TALHADA | 577, 1 | 9117, 4 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,4 |
| CAJAZEIRAS | 558, 9 | 9229, 9 | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 4,6 | 3,2 | 5,6 | 5,7 |
| SOUZA | 584, 7 | 9253, 8 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| ANTENOR NAVARRO | 560, 7 | 9255, 6 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| BARRO | 529, 4 | 9215, 1 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 4,2 | 5,0 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,2 |
| AGUIAR | 590,1 | 9216,9 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| BREJO SANTO | 516,5 | 9167.2 | 6,0 | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
| NAZAREZINHO | 573, 6 | 9235, 4 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
| MAURITI | 540,4 | 9198,5 | 5,2 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |

Tais valores foram utilizados para a geração dos arquivos de ETP em cada sub-bacia hidrográfica para os cálculos de potencialidades e disponibilidades de recursos hídricos superficiais .

4.6 - Precipitações

Na região abrangendo as bacias hidrográficas do Rio Piancó e do Alto Piranhas e seus arredores, consideraram-se 33 postos pluviométricos classificados segundo o estudo de qualidade relatado em PDRH-PB 3(2), como excelentes e bons. Estes postos estão listados a seguir assim como o seu período de observação. Nota-se que destes, 24 dispõem de uma série longa (superior a 50 anos) enquanto 12 dispõem de uma série curta (da ordem de 30 anos).

- Analise de consistência de dados de pluviometria

Requer-se dos dados de precipitação em um posto pluviométrico, uma série anual, mensal ou diária, que seja ininterrupta durante o período de observação. Porém, pode ocorrer a existência de períodos sem informações ou com falhas ou erros nas informações, devido a problemas com os aparelhos de registro e/ou com o operador do posto. Assim, os dados de precipitação devem ser submetidos a uma análise prévia antes de serem utilizados para qualquer estudo hidrológico ou climatológico, a fim de detectar os erros, corrigí-los e se possível preencher as falhas.

Após o preenchimento das falhas e a correção dos erros, há necessidade de analisar a consistência do conjunto dos dados dentro de uma visão regional. De fato, a substituição de um aparelho por outro ou modificação do local de implantação do mesmo, ou ainda, interferências na sua vizinhança, podem provocar modificações sistemáticas do valor observado quando comparado com aquele que teria se tais mudanças não tivessem ocorrido. Diz-se que deve se analisar a homogeneidade regional dos dados. Ambas as operações, isto é corrigir/preencher e analisar a consistência dos dados são feitas neste trabalho pelo método do vetor regional desenvolvido por Hiez (1977, 1978). O vetor regional é definido como uma série cronológica, sintética de índices pluviométricos anuais (ou mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações de observação agrupadas regionalmente. Os dados pluviométricos são agrupados sob a forma de uma matriz Pnm com n linhas e m colunas, sendo n o número de anos (ou meses) de observação e m, o número de estações pluviométricas. Procura-se aproximar a matriz P pelo produto de dois vetores, L de dimensão n (o vetor regional) e C de dimensão m. Os dois vetores L e C são obtidos por minimização da diferença:

dij=Pij−lixcj

onde Pij é o valor observado.

Plotando num gráfico o valor dos erros relativos centrados acumulados em função do tempo, fica fácil observar desvios sistemáticos que correspondem a não homogeneidade ou erros locais. O erro relativo centrado acumulado é dado pela fórmula:

Ekj=i=1keij−12i=1neij     para 1  k  n

onde eij é o erro relativo:

eij=Pijlixcj−1

Desvios bruscos e isolados correspondem teoricamente a erros grosseiros de medição ou transcrição. Os critérios utilizados na correção destes dependem da análise de cada caso em particular, mas em geral, um desvio isolado só pode ser corrigido diante da certeza de que o mesmo não é correto. Nesse caso, se faz a substituição desse valor pelo estimado através do vetor regional.

Se o gráfico apresentar desvios sistemáticos, a correção se realiza segundo as equações seguintes:

Pijc=KPij

sendo    K=1eij+1

e           eij=1ri0i0+r−1Pij−lixcjPij

Pijc é a precipitação corrigida; eij é o desvio médio entre valores observados e calculados, correspondente ao período com tendência a ser corrigida; r = número de observações do dito período e i0 corresponde a primeira observação deste mesmo período.

Estratégia adotada

Tabela 4.7 - Relação dos Postos Pluviométricos Utilizados no Estudo

| Posto | Código | Município | Data de Instalação | Longitude | Latitude | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 3844008 | Coremas | 06/1933 | 37° 58’ | 7° 01’ | 220 |
| Catingueira | 3844279 | Catingueira | 08/1933 | 37° 37’ | 7° 08’ | 290 |
| Imaculada | 3845703 | Imaculada | 10/1933 | 37° 30’ | 7° 23’ | 750 |
| Água Branca | 3854072 | Água Branca | 01/1931 | 37° 39’ | 7° 31’ | 710 |
| Bonito de Santa Fé | 3842698 | Bonito de Santa Fé | 01/1933 | 38° 31’ | 7° 19’ | 575 |
| Arapuã St. | 3842185 | S. José de Piranhas | 01/1935 | 38° 35’ | 7° 04’ | 500 |
| Jati | 3851399 | Jati | 01/1934 | 39° 01’ | 7° 41’ | 470 |
| Malta | 3834894 | Malta | 11/1922 | 37° 32’ | 6° 54’ | 340 |
| Pombal | 3834538 | Pombal | 12/1910 | 37° 49’ | 6° 48’ | 178 |
| Conceição | 3852197 | Conceição | 12/1910 | 38° 31’ | 7° 33’ | 370 |
| Princesa Isabel | 3853499 | Princesa Isabel | 01/1911 | 38° 01’ | 7° 44’ | 660 |
| S. José do Belmonte | 3852745 | S. José do Belmonte | 09/1911 | 38° 47’ | 7° 52’ | 460 |
| Afogados da Ingazeira | 3854571 | Afogados da Ingazeira | 02/1914 | 37° 39’ | 7° 45’ | 525 |
| Serra Talhada | 3853943 | Serra Talhada | - /1911 | 38° 18’ | 7° 59’ | 435 |
| Engenheiro Ávidos Aç. | 3833908 | Cajazeiras | 01/1936 | 38° 28’ | 6° 58’ | 250 |
| Sousa | 3833554 | Sousa | 12/1910 | 38° 14’ | 6° 45’ | 200 |
| Antenor Navarro | 3833413 | Antenor Navarro | 01/1911 | 38° 27’ | 6° 44’ | 240 |
| Cuncas | 3842254 | Barro | 01/1934 | 38° 44’ | 7° 06’ | 480 |
| Serra Grande | 3843537 | Serra Grande | 10/1933 | 38° 19’ | 7° 15’ | 585 |
| Aguiar | 3843166 | Aguiar | 11/1933 | 38° 11’ | 7° 05’ | 280 |
| Bom Jesus | 3843727 | Conceição | 10/1933 | 38° 22’ | 7° 21’ | 470 |
| Garrotes | 3844703 | Garrotes | 08/1962 | 38° 00’ | 7° 23’ | 305 |
| Juru | 3854036 | Juru | 07/1962 | 37° 50’ | 7° 32’ | 470 |
| Ibiara | 3843919 | Ibiara | 07/1962 | 38° 25’ | 7° 29’ | 330 |
| Sta. Terezinha | 3845113 | Sta. Terezinha | 07/1962 | 37° 27’ | 7° 05’ | 380 |
| Quixabinha | 3842859 | Mauriti | - /1951 | 38° 43’ | 7° 26’ | 390 |
| Poço | 3852033 | Brejo Santo | 12/1960 | 38° 51’ | 7° 32’ | 370 |
| Carnaíba | 3854637 | Carnaíba | 07/1962 | 37° 49’ | 7° 48’ | 450 |
| Bom Nome | 3852976 | S. José do Belmonte | 10/1962 | 38° 38’ | 7° 59’ | 450 |
| S. José da Lagoa Tapada | 3833869 | S. José da Lagoa Tapada | 07/1962 | 38° 10’ | 6° 56’ | 260 |
| Anauá | 3842574 | Mauriti | 01/1961 | 38° 38’ | 7° 15’ | 600 |
| Nazarezinho | 3833835 | Nazarezinho | 01/1934 | 38° 20’ | 6° 55’ | 265 |
| S. José de Piranhas | 3843202 | S. José de Piranhas | 12/1910 | 38° 30’ | 7° 07’ | 300 |

A análise de consistência foi efetuada sobre valores anuais, após estes terem sido corrigidos ou preenchidos quando necessário. O coeficiente de correção K passa então, a ser aplicado ao mesmo tempo sobre valores anuais, mensais e diários, já que indica um desvio sistemático devido ao aparelho. Na correção dos erros isolados, um cuidado especial foi adotado. Observou-se desvios isolados da curva dos erros acumulados assim como sistematicamente todos os valores para os quais eij > 0,15. Nesta observação, procurou se identificar a certeza de que o valor era errôneo, usando-se, para isto, todas as outras informações disponíveis, tais como os boletins da SUDENE, os valores mensais, os valores diários e outros. Estes desvios anormais e isolados só foram corrigidos diante da certeza de que correspondiam efetivamente a um erro, isto é, quando o erro no total anual é explicado por um erro nos valores mensais e/ou nos valores diários. Na análise de consistência sobre valores anuais, considerou-se dois períodos diferentes de tal modo que, em cada período, seja utilizado o maior número possível de estações com igual período de observação.

Tabela 4.8 - Períodos de Tempo Considerados na Análise de Consistência

| Período de observação | 1962 - 1989 | 1933 - 1989 |
| --- | --- | --- |
| Número de postos | 33 | 21 |

Os postos utilizados com os respectivos períodos estão listados na tabela 4.9 a seguir.

Nos arquivos de dados da SUDENE, encontram-se muitas falhas em quase todos os postos nos anos de 1990, 1991 e 1992. Assim, escolheu-se considerar o ano 1989 como o último da série cronológica dos dados.

No volume de anexos, são fornecidos numa tabela para cada posto, os valores anuais brutos e corrigidos ou preenchidos.

Na análise dos valores mensais, estes foram, em primeiro lugar, corrigidos do fator K quando necessário. Preencheram-se as falhas e corrigiram-se os erros grosseiros pelo valor calculado pelo vetor regional observando-se a coerência desta correção com aquela sugerida pela análise dos valores anuais. Esta observação foi muito criteriosa e feita mês a mês a fim de se efetuar a correção apenas quando se tinha certeza do que o valor estava errado. Após preenchidos e corrigidos os valores mensais, os valores diários foram ajustados caso a caso observando-se a pluviometria nos postos vizinhos.

Para cada posto considerado neste estudo, os valores mensais e diários assim corrigidos foram armazenados em arquivos fornecidos em disquete junto a este relatório.

Tabela 4.9 - Relação dos Postos  Pluviométricos e Períodos de Observação Utilizados

| Posto | Código | Município | Período de Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 3844008 | Coremas | 1933 - 1989 |
| Catingueira | 3844279 | Catingueira | 1933 - 1989 |
| Imaculada | 3845703 | Imaculada | 1933 - 1989 |
| Água Branca | 3854072 | Água Branca | 1933 - 1989 |
| Bonito de Santa Fé | 3842698 | Bonito de Santa Fé | 1933 - 1989 |
| Arapuã St. | 3842185 | S. José de Piranhas | 1933 - 1989 |
| Jati | 3851399 | Jati | 1933 - 1989 |
| Malta | 3834894 | Malta | 1933 - 1989 |
| Pombal | 3834538 | Pombal | 1933 - 1989 |
| Conceição | 3852197 | Conceição | 1933 - 1989 |
| Princesa Isabel | 3853499 | Princesa Isabel | 1933 - 1989 |
| S. Jose do Belmonte | 3852745 | S. Jose do Belmonte | 1933 - 1989 |
| Afogados da Ingazeira | 3854571 | Afogados da Ingazeira | 1933 - 1989 |
| Serra Talhada | 3853943 | Serra Talhada | 1933 - 1989 |
| Engenheiro Ávidos Aç. | 3833908 | Cajazeiras | 1933 - 1989 |
| Sousa | 3833554 | Sousa | 1933 - 1989 |
| Antenor Navarro | 3833413 | Antenor Navarro | 1933 - 1989 |
| Cuncas | 3842254 | Barro | 1933 - 1989 |
| Serra Grande | 3843537 | Serra Grande | 1933 - 1989 |
| Aguiar | 3843166 | Aguiar | 1933 - 1989 |
| Bom Jesus | 3843727 | Conceição | 1933 - 1989 |
| Garrotes | 3844703 | Garrotes | 1962 - 1989 |
| Juru | 3854036 | Juru | 1962 - 1989 |
| Ibiara | 3843919 | Ibiara | 1962 - 1989 |
| Sta. Terezinha | 3845113 | Sta. Terezinha | 1962 - 1989 |
| Quixabinha | 3842859 | Mauriti | 1962 - 1989 |
| Poço | 3852033 | Brejo Santo | 1962 - 1989 |
| Carnaíba | 3854637 | Carnaíba | 1962 - 1989 |
| Bom Nome | 3852976 | S. José do Belmonte | 1962 - 1989 |
| S. José da Lagoa Tapada | 3833869 | S. José da Lagoa Tapada | 1962 - 1989 |
| Anauá | 3842574 | Mauriti | 1962 - 1989 |
| Nazarezinho | 3833835 | Nazarezinho | 1962 - 1989 |
| S. José de Piranhas | 3843202 | S. José de Piranhas | 1962 - 1989 |

- Análise estatística dos dados de precipitação

A região do semi-árido Nordestino caracteriza-se por uma variabilidade temporal e espacial muito grande das suas precipitações, assim como por uma concentração do seu período chuvoso em alguns meses do ano. Na análise estatística ora proposta neste trabalho, procura-se caracterizar a variabilidade interanual dos valores precipitados, assim como a variabilidade intra-anual dos valores médios mensais. Alem do mais, procura-se caracterizar a variabilidade espacial das precipitações na região por uma análise geoestatística que conduz a uma representação das isoietas na região.

i)- Análise intra-anual

Nesta análise gráfica (ver figuras 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5) procuramos, a partir das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total anual, observar a distribuição média mensal da chuva ao longo do ano. Considerou-se nesta análise quatro conjuntos de dados:

a)Todos os valores mensais consistidos;

b)Os valores mensais correspondendo aos anos de precipitação média;

c)Os valores mensais correspondendo aos anos secos;

d)Os valores mensais correspondendo aos anos chuvosos.

Classificou-se como anos de precipitação média, todos os anos cujos totais anuais X, situam-se entre X−s2 e X+s2 onde X e s correspondem respectivamente ao total anual médio precipitado e o desvio padrão sobre toda a amostra de dados.

Os anos chuvosos considerados foram aqueles que apresentaram total anual superior a X+s2 Os anos secos foram aqueles que apresentaram um total anual inferior a X−s2. Nota-se, em todos os casos, que entre 55% e 70% da precipitação anual ocorre nos meses de fevereiro, março e abril isto é, no final do verão e no início do outono. Esta concentração de um alto percentual de precipitação em poucos meses é uma característica de região semi-árida e reforça a necessidade de um planejamento adequado do uso e do aproveitamento dos recursos hídricos. Na figura 4.6, representa-se a repartição intra-anual média de todos os postos considerados. É interessante notar que nos anos chuvosos, maior concentração de chuva se encontra no outono e menor concentração na primavera (setembro, outubro e novembro). Este resultado é importante para o planejamento da utilização dos recursos hídricos para irrigação pois, mesmo para anos chuvosos, pode haver necessidade de taxas de irrigação anual elevadas devida a probabilidade de maior escassez de precipitação na primavera do que nos anos de precipitação média e mesmo eventualmente nos anos secos.

Fig.4.2 - Repartição anual das precipitações médias mensais:

Fig.4.3 - Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média:

Fig.4.4 - Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos:

Fig.4.5 - Repartição anual das precipitações médias dos anos secos:

Fig.4.6 - Repartição intra-anual média da precipitação mensal de todos os postos:

ii)- Análise da variabilidade interanual e intermensal da precipitação.

A variabilidade de uma série cronológica é caracterizada pelos momentos centrados da sua distribuição estatística: a média; o desvio-padrão que caracteriza a dispersão dos valores em torno da média (ou o coeficiente de variação); o coeficiente de assimetria que indica se os valores mais prováveis são situados à direita ou à esquerda da média e o coeficiente de curtose que compara o achatamento da função de distribuição relativamente à distribuição normal (curtose centrada = 0). Para todos os postos, os valores destes momentos centrados, oriundos das séries de totais anuais, estão apresentados nas tabelas 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13. Cada tabela corresponde a todos os totais anuais, os totais anuais dos anos médios, os totais anuais dos anos chuvosos e os totais dos anos secos respectivamente.

Tabela 4.10 - Momentos Estatísticos dos Dados Pluviométricos

| Nome | Média (mm) | Desvio - Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 877,1 | 303,6 | 1,02 | 1,03 |
| Catingueira | 1028,2 | 493,2 | 1,33 | 1,53 |
| Imaculada | 663,4 | 248,0 | 1,04 | 1,25 |
| Água Branca | 726,8 | 276,4 | 0,52 | -0,32 |
| Bonito de Sta. Fé | 913,0 | 369,3 | 0,94 | 1,04 |
| Arapuã St. | 813,2 | 236,4 | 1,03 | 1,89 |
| Jati | 643,1 | 203,1 | 0,50 | 0,83 |
| Malta | 715,1 | 267,0 | 1,23 | 2,73 |
| Pombal | 750,1 | 261,2 | 0,84 | 0,57 |
| Conceição | 766,5 | 274,3 | 1,22 | 2,41 |
| Princesa Isabel | 831,4 | 272,3 | 1,19 | 2,50 |
| S. Jose do Belmonte | 714,7 | 250,9 | 0,76 | 0,59 |
| Afogados da Ingazeira | 628,6 | 246,6 | 0,99 | 1,77 |
| Serra Talhada | 654,2 | 249,6 | 1,62 | 3,76 |
| Engenheiro Ávidos | 916,2 | 309,7 | 0,98 | 2,38 |
| Sousa | 827,4 | 293,8 | 0,77 | 0,22 |
| Antenor Navarro | 991,4 | 351,1 | 0,86 | 0,41 |
| Cuncas | 784,5 | 248,2 | 1,22 | 3,26 |
| Serra Grande | 782,2 | 274,3 | 0,38 | 0,31 |
| Aguiar | 861,9 | 306,8 | 0,91 | 1,01 |
| Bom Jesus | 857,9 | 311,3 | 0,84 | 0,42 |
| Garrotes | 736,5 | 313,3 | 1,89 | 4,95 |
| Juru | 843,9 | 276,1 | 0,94 | 1,36 |
| Ibiara | 1041,3 | 460,5 | 1,08 | 1,02 |
| Sta.Terezinha | 877,5 | 314,6 | 0,25 | -0,72 |
| Quixabinha | 874,7 | 288,6 | 0,64 | 1,62 |
| Poço | 856,0 | 266,9 | 0,10 | -0,08 |
| Carnaíba | 842,7 | 365,2 | 1,25 | 2,12 |
| Bom Nome | 737,7 | 265,4 | 0,85 | 1,78 |
| S. José da Lagoa Tapada | 987,0 | 321,3 | 1,23 | 1,59 |
| Anauá | 878,0 | 306,6 | 1,63 | 4,52 |
| Nazarezinho | 953,0 | 288,4 | 0,99 | 3,28 |
| S. José de Piranhas | 1090,1 | 334,5 | 1,35 | 4,26 |

Tabela 4.11 - Estatísticas sobre os anos medios (  X−s2 e  X+s2)

| Nome | Média (mm) | Desvio - Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 838,4 | 86,8 | 0,63 | -0,72 |
| Catingueira | 946,0 | 134,6 | 1,25 | 0,77 |
| Imaculada | 627,3 | 66,9 | 0,70 | -0,49 |
| Água Branca | 712,3 | 77,4 | -0,17 | -1,06 |
| Bonito de Sta. Fé | 839,1 | 86,7 | 1,00 | 0,94 |
| Arapuã St. | 802,7 | 70,0 | 0,22 | -1,02 |
| Jati | 617,9 | 54,0 | 0,60 | -0,71 |
| Malta | 706,7 | 83,7 | 0,55 | -1,03 |
| Pombal | 735,6 | 69,7 | 0,31 | -1,22 |
| Conceição | 744,4 | 74,6 | 0,23 | -1,19 |
| Princesa Isabel | 801,0 | 68,3 | 0,68 | -0,12 |
| S. Jose do Belmonte | 704,6 | 79,2 | 0,21 | -1,52 |
| Afogados da Ingazeira | 604,6 | 75,2 | 0,63 | -0,54 |
| Serra Talhada | 635,2 | 68,7 | 0,25 | -0,79 |
| Engenheiro Ávidos | 894,3 | 84,0 | 0,22 | -1,06 |
| Sousa | 828,1 | 92,0 | -0,12 | -1,53 |
| Antenor Navarro | 963,0 | 81,7 | 1,29 | 1,50 |
| Cuncas | 766,3 | 63,1 | 0,24 | -0,43 |
| Serra Grande | 789,0 | 60,5 | -0,40 | -0,39 |
| Aguiar | 844,1 | 90,5 | 0,11 | -1,33 |
| Bom Jesus | 822,6 | 84,1 | 0,43 | -1,02 |
| Garrotes | 744,6 | 95,5 | -0,16 | -1,34 |
| Juru | 817,6 | 78,8 | 0,04 | -1,64 |
| Ibiara | 1025,8 | 134,6 | -0,13 | -1,96 |
| Sta.Terezinha | 866,3 | 86,7 | 0,37 | -1,11 |
| Quixabinha | 896,8 | 74,2 | -0,14 | -1,59 |
| Poço | 885,2 | 72,2 | -0,35 | -1,00 |
| Carnaíba | 793,2 | 85,5 | 0,54 | 0,20 |
| Bom Nome | 722,3 | 89,7 | 0,23 | -1,75 |
| S. José da Lagoa Tapada | 983,5 | 94,6 | -0,40 | -0,68 |
| Anauá | 842,1 | 88,0 | 0,51 | -0,73 |
| Nazarezinho | 962,7 | 72,9 | 0,24 | -0,44 |
| S. José de Piranhas | 1084,4 | 107,5 | 0,40 | -1,27 |

Tabela 4.12 - Estatísticas sobre os anos chuvosos ( > X+s2 )

| Nome | Média (mm) | Desvio - Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 1273,0 | 230,6 | 1,16 | 0,96 |
| Catingueira | 1760,1 | 385,5 | 1,04 | 1,41 |
| Imaculada | 1020,0 | 181,3 | 1,38 | 2,57 |
| Água Branca | 1072,6 | 159,0 | 0,87 | 0,94 |
| Bonito de Sta. Fé | 1359,9 | 262,8 | 1,84 | 3,59 |
| Arapuã St. | 1127,5 | 198,8 | 1,64 | 1,79 |
| Jati | 875,5 | 135,5 | 1,81 | 3,96 |
| Malta | 1078,2 | 227,9 | 2,07 | 4,53 |
| Pombal | 1103,0 | 180,2 | 1,22 | 1,11 |
| Conceição | 1126,3 | 235,2 | 1,67 | 3,52 |
| Princesa Isabel | 1188,2 | 228,8 | 1,94 | 4,64 |
| S. Jose do Belmonte | 1059,7 | 176,1 | 1,08 | 0,46 |
| Afogados da Ingazeira | 929,7 | 183,7 | 2,29 | 6,87 |
| Serra Talhada | 1040,7 | 235,6 | 1,76 | 3,24 |
| Engenheiro Ávidos | 1338,2 | 239,0 | 2,57 | 8,07 |
| Sousa | 1266,5 | 186,4 | 0,25 | -0,52 |
| Antenor Navarro | 1462,1 | 227,8 | 1,20 | 2,47 |
| Cuncas | 1164,3 | 205,1 | 2,57 | 7,26 |
| Serra Grande | 1130,6 | 172,7 | 1,28 | 2,53 |
| Aguiar | 1272,3 | 221,0 | 1,59 | 3,40 |
| Bom Jesus | 1309,2 | 205,1 | 0,50 | 0,09 |
| Garrotes | 1340,3 | 356,6 | 1,35 | 2,55 |
| Juru | 1184,7 | 217,1 | 1,64 | 2,79 |
| Ibiara | 1756,4 | 347,9 | 0,57 | -1,59 |
| Sta.Terezinha | 1239,6 | 167,7 | 0,34 | -0,76 |
| Quixabinha | 1197,6 | 225,7 | 2,49 | 6,53 |
| Poço | 1137,1 | 154,7 | 1,93 | 3,76 |
| Carnaíba | 1341,6 | 323,5 | 1,36 | 0,30 |
| Bom Nome | 1056,5 | 210,1 | 1,97 | 4,45 |
| S. José da Lagoa Tapada | 1475,3 | 274,5 | 0,84 | 0,16 |
| Anauá | 1366,7 | 353,7 | 1,33 | 1,17 |
| Nazarezinho | 1306,5 | 266,5 | 2,38 | 5,99 |
| S. José de Piranhas | 1535,1 | 355,2 | 2,29 | 5,42 |

Tabela 4.13 - Estatísticas sobre os anos secos  ( >X−s2 )

| Nome | Média (mm) | Desvio - Padrão (mm) | Assimetria | Curtose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coremas Aç. | 612,2 | 102,4 | -1,05 | 0,72 |
| Catingueira | 626,2 | 116,1 | -0,81 | -0,24 |
| Imaculada | 424,7 | 87,7 | -0,15 | -1,41 |
| Água Branca | 447,3 | 92,1 | -0,05 | -1,43 |
| Bonito de Sta. Fé | 535,5 | 102,2 | -0,04 | -1,03 |
| Arapuã St. | 570,5 | 81,4 | -0,34 | -0,33 |
| Jati | 417,9 | 94,7 | -0,84 | 0,34 |
| Malta | 481,9 | 95,0 | -1,35 | 1,20 |
| Pombal | 489,2 | 72,1 | -0,67 | 0,68 |
| Conceição | 520,8 | 92,9 | -1,18 | 0,29 |
| Princesa Isabel | 561,3 | 91,5 | -0,14 | -1,28 |
| S. Jose do Belmonte | 460,6 | 91,1 | -0,43 | -0,81 |
| Afogados da Ingazeira | 396,7 | 83,0 | -0,96 | 0,42 |
| Serra Talhada | 445,9 | 71,3 | -0,90 | 0,55 |
| Engenheiro Ávidos | 602,3 | 130,3 | -0,42 | -1,25 |
| Sousa | 567,2 | 107,9 | -1,29 | 1,14 |
| Antenor Navarro | 673,7 | 103,6 | -1,22 | 0,66 |
| Cuncas | 546,3 | 104,5 | -1,32 | 0,88 |
| Serra Grande | 464,7 | 104,2 | -0,93 | 1,09 |
| Aguiar | 559,5 | 86,7 | -0,62 | 0,04 |
| Bom Jesus | 556,1 | 105,1 | -1,72 | 2,94 |
| Garrotes | 483,8 | 77,0 | -0,80 | -0,57 |
| Juru | 573,2 | 93,6 | -0,66 | 1,41 |
| Ibiara | 630,9 | 135,5 | -1,46 | 2,38 |
| Sta.Terezinha | 527,9 | 111,4 | 0,62 | -1,14 |
| Quixabinha | 560,8 | 117,7 | -0,13 | -1,84 |
| Poço | 542,5 | 100,6 | -1,00 | 1,47 |
| Carnaíba | 486,6 | 118,0 | -0,14 | -2,26 |
| Bom Nome | 498,2 | 120,9 | -1,60 | 2,15 |
| S. José da Lagoa Tapada | 698,2 | 72,6 | 0,21 | -1,91 |
| Anauá | 518,4 | 101,8 | 2,03 | 4,28 |
| Nazarezinho | 665,1 | 131,5 | -1,71 | 3,43 |
| S. José de Piranhas | 720,9 | 119,9 | 0,07 | -1,38 |

Porém, a fim de analisar a disponibilidade de recursos hídricos em termos probabilísticos já que são variáveis no tempo, a série de dados analisados deve ser ajustada a uma lei de probabilidade ou função de distribuição. Ajustaram-se os totais precipitados de cada posto às distribuições estatísticas: Normal, Log-Normal, Gama e Exponencial, sendo indicado na tabela 4.14 a função que, em cada caso, se ajustou melhor com o nível de significância estimada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov.

Tabela 4.14 - Ajustamento à Distribuição Estatística dos Totais Anuais Precipitados.

| Nome | Distribuição de Pro- | Nível de signi- |
| --- | --- | --- |
|  | babilidade ajustada | ficância em % |
| Coremas Aç. | Log-Normal | 12,0 |
| Catingueira | - | - |
| Imaculada | - | - |
| Água Branca | Gama | 3,0 |
| Bonito de Sta. Fé | Log-Normal | 4,0 |
| Arapuã St. | Log-Normal | 1,0 |
| Jati | Gama | 11,0 |
| Malta | - | - |
| Pombal | Log-Normal | 6,0 |
| Conceição | Log-Normal | 10,0 |
| Princesa Isabel | Log-Normal | 7,0 |
| S. Jose do Belmonte | Gama | 1,0 |
| Afogados da Ingazeira | Log-Normal | 4,0 |
| Serra Talhada | - | - |
| Engenheiro Ávidos | Gama | 13,0 |
| Sousa | - | - |
| Antenor Navarro | - | - |
| Cuncas | - | - |
| Serra Grande | - | - |
| Aguiar | Log-Normal | 1,0 |
| Bom Jesus | Log-Normal | 12,0 |
| Garrotes | - | - |
| Juru | Log-Normal | 8,0 |
| Ibiara | - | - |
| Sta.Terezinha | Log Normal/Gama | 3,0 |
| Quixabinha | Gama | 7,0 |
| Poço | Gama | < 1,0 |
| Carnaíba | Normal | 15,0 |
| Bom Nome | - | - |
| S. José da Lagoa Tapada | Normal | 3,0 |
| Anauá | - | - |
| Nazarezinho | Log-Normal | 4,0 |
| S. José de Piranhas | Log-Normal | 9,0 |

iii)- Análise geoestatística da repartição espacial das precipitações.

A medição da precipitação é essencialmente pontual. Por este motivo, existem situações para as quais valores médios da precipitação sobre uma determinada área devem ser estimados. É o caso da precipitação média sobre uma bacia hidrográfica, neste trabalho, as bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó e das precipitações médias sobre as diversas sub-bacias destas.

1)- O Método de Thiessen

Este método, clássico e de muito boa aceitação, foi aplicado para determinar a precipitação média sobre as bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó assim como, sobre as suas sub-bacias. O método consiste em traçar sobre um mapa, no qual foram localizados todos os postos pluviométricos, polígonos a partir das mediatrizes dos segmentos ligando os postos pluviométricos adjacentes. A área de influência (área do polígono dentro da bacia hidrográfica) de cada posto é medida por planimetragem. A precipitação na bacia (ou sub-bacia) é então, calculada pela média ponderada das áreas de influência dos postos pluviometricos. No método, todos os postos devem ter igual período de observação. Por isto, gerou-se a nível mensal valores de precipitação para aqueles postos que não apresentaram observações entre 1933 e 1961. Utilizou-se, para esta tarefa, a técnica das Redes de Neurônios de tipo perceptron obtendo-se coeficientes de ajustamento para as fases de calibração e de testes superiores a 90%. Em (Freire et al., 1997) está mostrado a superioridade da técnica das redes de neurônios sobre as técnicas de regressão múltipla e do vetor regional para gerar séries de dados faltosos e assim,  melhorar a representatividade espacial do polígono de Thiessen. No capítulo 5 serão calculadas as potencialidades para cada sub-bacia das bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas utilizando modelo chuva-vazão. Faz-se necessário então, dispor dos dados diários de precipitação média sobre cada sub-bacia estudada. Para isto, utilizou-se o método do polígono de Thiessen automático (Sarmento e Martins, 1990), sucintamente descrito a seguir.

Assimilando-se a fronteira de uma região plana R como o contorno da projeção de uma dada bacia hidrográfica com rede pluviométrica composta por n postos, caso fosse de interesse a determinação da área total de R, essa poderia ser aproximada gerando-se N pontos aleatórios, uniformemente distribuídos na superfície retangular na qual aquela está inscrita e calculando-se a relação entre N´/N, sendo N´ o número de pontos pertencentes a R (método de Monte Carlo); o valor assim obtido para a área será teoricamente exato, quando N tende para infinito. Esse mesmo princípio pode ser considerado na repartição de R em parcelas correspondentes às zonas de influência dos n postos que compõem a rede.

Limitando-se agora o domínio da variável aleatória a região R, ou seja, ao contorno da bacia, a delimitação dos polígonos é feita implicitamente, atribuindo-se o ponto aleatório gerado ao posto mais próximo; analogamente ao cálculo da área total, o percentual de influência de um dado posto ser a razão entre o número de pontos a ele atribuído e o número total de pontos gerados.

O Método da Malha aborda o problema sob o ângulo determinístico; assim a repartição da região R é processada considerando-se apenas a distribuição espacial dos postos na geometria do contorno da bacia e adjacências.

Ao retângulo de abrangência (menor retângulo no qual se inscreve a bacia) é superposta uma malha, para cujo reticulado pode-se assumir dimensões tão pequenas quanto se deseje, chegando, teoricamente, a dimensão de ponto. O percentual desses pontos que compõem a região R é distribuído entre os postos da rede sob o critério de maior proximidade; assim, o coeficiente de ponderação para um posto qualquer será a relação entre o número de pontos a ele associado e o número total de pontos da superfície de R.

2)- O método das variáveis generalizadas

Ao contrário do método de Thiessen, o qual é puramente geométrico, o método das variáveis generalizadas considera os valores em cada posto pluviométrico. O método permite estimar a repartição espacial de uma variável (a precipitação mensal ou anual) em cada ponto do espaço e assim, traçar mapas e linhas de isovalores (isoietas). O método, ainda pouco divulgado, é operado em dois tempos.

No primeiro, com certas hipóteses adequadas, traça-se o variograma dos valores de precipitação. Cada valor é considerado como uma realização de uma variável aleatória. O variograma permite observar a estrutura geoestatística desta variável. Basicamente, o variograma pode ser classificado da seguinte maneira (para maiores detalhes em português, se reportar a tese de Lima, 1992):

a)- quanto ao seu comportamento na origem, quatro figuras são possíveis:

Aspecto parabólico            Aspecto linear             Aspecto linear com      Aspecto aleatório



h



h



h



h

efeito de pepita                    puro

- O aspecto parabólico traduz uma variável muito regular;

- O aspecto linear corresponde a uma variável menos regular;

- O efeito de pepita (nugget effect em inglês), traduz um efeito muito irregular. Dois pontos distintos, porém vizinhos, podem apresentar valores bem diferentes. Esta irregularidade pode ser devida a uma microregionalização de escala inferior à escala de amostragem ou a erros de medição.

- O aspecto aleatório puro traduz a inexistência de correlação entre pontos.

b)- quanto ao seu comportamento ao infinito, duas figuras são possíveis:

Variograma não limitado                              Variograma com patamar e portança



h

patamar

portânça



h

Ao contrário do variograma não limitado, aquele que apresenta um patamar, indica que para distâncias entre postos pluviométricos superior à portança, os valores de pluviometria não são correlatas entre si. Nestes casos, o valor do patamar corresponde à variança espacial da amostra.

Qualquer estudo específico sobre a forma do variograma e sua interpretação para determinadas precipitações e padrões de circulação atmosférica é ainda do domínio da pesquisa e ultrapassa os objetivos deste trabalho.

No segundo tempo, a fim de mapear as observações, utiliza-se o método do “Krigging”, o qual baseia-se justamente na forma do variograma e na sua representação através de um modelo (ver Delhomme, 1976). Neste trabalho, a fim de mapear por quadrículas (sistema de georeferenciamento adotado) as precipitações mensais e anuais e de traçar as isoietas, utilizou-se o “Krigging”.

Utilizando programas computacionais para análise geoestatística, temos observado que o semi-variograma ajustado aos dados de precipitações anuais se ajusta melhor ao semi-variograma linear. Porém, fortes derivas existem espacialmente, cuja explicação se deve a existência de precipitações orográficas  nas numerosas serras da região.

Assim, escolheu-se gerar os mapas de isoietas adotando um modelo linear com deriva e possibilidade de erro sobre as medições igual a 5%  da variança espacial. As isoietas foram traçadas nas figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, considerando respectivamente a amostra total dos totais anuais, os totais anuais dos anos médios, dos anos chuvosos e dos anos secos.

- Chuvas intensas

Nos estudos climatológicos realizados para os núcleos do Projeto Sertanejo pela SERETE foram analisados cerca de 1.254 chuvas notáveis, dentro as quais foram selecionadas as mais significativas para o traçado das curvas de Intensidade - Duração - Freqüência e ajustamento à respectiva equação. Nos estudos realizados pela SERETE, segundo a TECNOSAN(1984), consta que, no tocante à homogeneidade, todos os postos analisados na região pertencem a uma mesma região homogênea sob o ponto de vista das chuvas intensas. Assim sendo, a equação por eles proposta é aplicável nas bacias do Alto Piranhas e do Rio Piancó, assim como, nas demais regiões do semi-árido Paraibano:

i=3.609,11T0,12t+300,95

onde:

i = intensidade da precipitação em mm/h

t = duração em minutos

T = período de retorno em anos.

É interessante notar que, as chuvas com duração de 24 horas têm 50% do total concentrado nas primeiras horas.

Tabela 4.14 - Intensidade - Duração - Freqüência da chuva em São Gonçalo segundo Otto Pfastetter (intensidade em mm/min.)

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duração (m) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 2,549 | 2,705 | 2,865 | 2,974 | 3,058 | 3,127 | 3,361 | 3,627 |
| 10 | 2,010 | 2,241 | 2,433 | 2,552 | 2,640 | 2,710 | 2,938 | 3,183 |
| 15 | 1,723 | 2,005 | 2,220 | 2,348 | 2,440 | 2,512 | 2,740 | 2,978 |
| 20 | 1,488 | 1,751 | 1,953 | 2,073 | 2,158 | 2,225 | 2,439 | 2,661 |
| 25 | 1,321 | 1,573 | 1,766 | 1,880 | 1,962 | 2,026 | 2,229 | 2,441 |
| 30 | 1,196 | 1,440 | 1,627 | 1,737 | 1,817 | 1,878 | 2,075 | 2,279 |
| 1 | 0,790 | 0,987 | 1,138 | 1,228 | 1,293 | 1,344 | 1,505 | 1,673 |
| 2 | 0,489 | 0,616 | 0,715 | 0,775 | 0,818 | 0.852 | 0,961 | 1,075 |
| 4 | 0,294 | 0,373 | 0,436 | 0,474 | 0,502 | 0,524 | 0,594 | 0,668 |
| 6 | 0,217 | 0,275 | 0,322 | 0,350 | 0,370 | 0,386 | 0,438 | 0,494 |
| 8 | 0,174 | 0,221 | 0,259 | 0,282 | 0,298 | 0,311 | 0,353 | 0,398 |
| 10 | 0,147 | 0,186 | 0,218 | 0,237 | 0,251 | 0,262 | 0,297 | 0,334 |
| 12 | 0,128 | 0,162 | 0,189 | 0,206 | 0,218 | 0,227 | 0,258 | 0,290 |
| 14 | 0,113 | 0,144 | 0,168 | 0,183 | 0,193 | 0,202 | 0,228 | 0,257 |
| 24 | 0,075 | 0,095 | 0,111 | 0,120 | 0,127 | 0,133 | 0,150 | 0,168 |

Otto Pfastetter, estabeleceu para todo o Brasil as curvas de Intensidade - Freqüência - Duração. Do livro de Drenagem Urbana do Departamento de Águas e Energia Elétrica, foi tirada a tabela 4.12 de sua autoria.

De posse destes dados  e da fórmula da  SERETE, traçou-se, para comparação, as curvas correspondentes para as durações de 10, 30, 60 minutos, 6 horas e 24 horas (figura 4.11). Constata-se  uma adequação razoável, sendo recomendável por ser muito próximo à bacia, o uso dos valores tabelados por O. Pfastetter.

Figura 4.11 - Comparação entre as curvas Intensidade - Duração - Freqüência dadas por O. Pfastetter e a SERETE

--- Segundo O.    Pfastetter.

__ Segundo a

SERETE

d= 30 min. min.

d= 1 h.

d= 2 h.

d= 10 h.

d= 24 h.

Referências Bibliográficas

Azevedo,  D.C.,  1974,  Chuvas  intensas  no  Brasil,  Ministério  da  Agricultura,  Instituto Nacional  de  Meteorologia.

Delhomme,  J.P.,  1976,  Applications  de  la  théorie  des  variables  regionalisées  dans  les sciences  de  l’eau,  Thèse  de  Docteur  Ingénieur,  Université  Paris  VI,  130p.

Freire, Paula K. C. , Ramos, A. M., Silans, A. M. B. P. de, 1997, Metodologia para Análise de Dados Pluviométricos Mensais, XII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, Vitória-ES, 16-20 novembro, p. 741-747.

Hargreaves,  G.,  1974,  Potential  evapotranspiration  and  irrigation  requirements  for  Northeast  Brazil,  Utah  State  University,  55p.

Hiez,  G.,  1977,  L’homogenéité  des  données  pluviométriques  Cahiers ORSTOM,  Série hydrologie,  Paris,   14(2),  p. 129 - 172.

Hiez,  G.,  1978,  Processamento  de  dados  -  Método  do  vetor  regional,  Recife,  Sudene.

Koeppen,  W.,  1948,  Climatologia  -  Con  un  estudio  de  los  climas  de  la  Tierra.  Trad. P.R.H. Perez. Fundo de Cultura Econômica - México.

Lima,  C.A.G.,  1992,  Estudo  da  variabilidade  espacial  da  infiltração:  aspectos  teóricos  e  experimentais,  Dissertação  de  mestrado,  Campina Grande,  Universidade  Federal  da  Paraíba,  142p.

Nimer,  E.,  1979,  Pluviometria  e  Recursos  Hídricos  de  Pernambuco  e  Paraíba. FIBGE. Rio de Janeiro.

Pfstetter,  O.,  1980,  em  D.A.E.,  Drenagem  Urbana.

Penman,  H.L.,  1948,  Natural  evaporation  from  open  water,  bare  soil  and  grass,  Proceedings  of  Royal  Society  of  London,  v.193,  p. 12 - 145.

Penman,  H.L.,  1956,  Evaporation:   an  introductory  survey.  Netherland  Journal  of  Agriculture  Science,  Wageningen,  v. 4,  p. 9 -29.

Sarmento, F.J. e E.S.P.R. Martins, 1990 - Cálculo dos Coeficientes de Thiessen em Microcomputadores, XIV Congresso Latino - Americano de Hidráulica, Montevideu - Uruguai.

SUDENE,  1984,  Dados  climatológicos  básicos  do  Nordeste,  56p.

TECNOSAN  Engenharia  s.a.,  1984,  Diagnóstico  Bacia  dos   rios  do  Peixe,  Médio  e  Alto  Piranhas  -  Estudos  Hidrológicos.

Thornthwaite,  C.W.  e  Mather,  J.R.,  1957,  Instructions  and  tables  for  computing  potential  evapotranspiration  and  the  water  balance,  New  Jersey,  Drexel  Institute  of  Tech.

Varejão  Silva,  M.A.,  1984,  Atlas  Climatológico  do  Estado  da  Paraíba.