5 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL E AÇUDAGEM

5.1 - Fluviomorfologia e Escoamento Superficial

A bacia de drenagem ou bacia hidrográfica funciona como coletor das águas pluviais precipitadas no seu domínio, recolhendo-as e conduzindo-as através da rede fluvial como escoamento ao exutório da bacia, ou seção considerada. Neste processo, o relevo, a forma, a rede de drenagem, a vegetação, a natureza do solo e o embasamento geológico da bacia são determinantes na relação espaço - temporal entre a chuva e a vazão resultante nos cursos d’água.

A representação numérica das características físicas da bacia, através de índices físicos, permite dar identidade à bacia, possibilitando assim comparações entre diferentes regiões hidrológicas.

A transformação de chuva em vazão é função de diversos fatores, entre eles destacam-se os parâmetros descritivos da conformação morfológica da bacia, a cobertura vegetal, o tipo de solo e o antropismo.

Com relação às bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, as características morfológicas são determinantes. Embora vizinhas, apresentam significativas diferenças. Os elementos descritivos do relevo como as curvas hipsométricas, que dá uma idéia geral do relevo e o mapa de declividades, que controla em boa parte a velocidade com que se dá o escoamento superficial, indicam o caráter predominantemente ondulado na bacia do Alto Piranhas e o relevo predominantemente forte na bacia do rio Piancó.

A bacia do Rio Piancó corresponde a uma das sub-bacias do Rio Piranhas também denominado Piranhas-Açu, e situa-se no extremo sudoeste do Estado da Paraíba. O Rio Piancó apresenta suas nascentes na Serra do Umbuzeiro no município de Santa Inês recebendo significativas contribuições de seis cursos d’água na sua margem esquerda. São eles: Riacho Humaitá, Riacho Coelho, Riacho Ortis, Riacho da Cachoeira, Riacho Capim Verde (Aguiar), Riacho do Meio. Na sua margem direita: Riacho do Açude Serra Vermelha, Riacho das Canas, Riacho da Fartura, Riacho Santana, Riacho Saco, Riacho Bruscas, Riacho da Cachoeira Grande, Riacho da Vaca Morta, Riacho dos Pilões, Riacho Passagem de Pedra, Riacho do Catolé, Riacho da Goiabeira, Riacho Madruga, Riacho Miguel e Riacho Várzea de Boi, desaguando finalmente no Rio Piranhas no município de Pombal.

Observando-se o perfil longitudinal do Rio Piancó (Cap. 3, figura 3.3), nota-se que o médio curso representa aproximadamente 2/3 do comprimento total e que a mesma apresenta declividade baixa para este trecho, com exceção da parte inferior, com declividades maiores aonde se situa o açude Curemas-Mãe D’Água.

A bacia do Alto Piranhas corresponde a uma das sub-bacias do Rio Piranhas abrangendo o seu alto curso, e é situada no extremo oeste do Estado da Paraíba. O Rio Piranhas apresenta suas nascentes na Serra da Arara no município de Bonito de Santa Fé recebendo contribuições significativas de quatro cursos d’água na sua margem esquerda: Riacho do Juá, Riacho da Caiçara, Riacho Cajazeiras, Riacho Grande. Na sua margem direita recebe seis contribuições, quais sejam, Riacho do Domingos, Riacho São Domingos, Riacho Mutuca, Riacho Logradouro, Riacho Catolé, Riacho Bonfim.

Observando-se o perfil longitudinal do Rio Piranhas (Cap.3, figura 3.4), nota-se o alto curso bastante declivoso, apresentando um comprimento de aproximadamente 33 km com declividade média de 9,10 m/km. O médio curso, com declividade média de 1,66 m/km, tem comprimento de 87 km. O baixo curso bastante plano apresenta uma declividade de 0,10 m/km em 58 km de comprimento.

O Rio Piranhas classifica-se em termos de ordem de cursos d’água segundo Strahler como sendo de ordem 6, enquanto o rio Piancó, classifica-se como de ordem 7. Os coeficientes de confluência calculados para as bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó, iguais a 4,51 e 4,48, respectivamente, traduzem, para ambas as bacias, uma forma regular da rede de drenagem.

A forma da bacia influi fortemente no regime de escoamento do seu curso d’água principal, e portanto, na resposta da bacia aos impulsos ou  estímulos da chuva. A bacia sendo estreita e alongada , o seu tempo de concentração será maior, ocorrendo o inverso no caso de bacias compactas e de forma arredondada.

Com referência às bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, os valores dos Coeficientes de Compacidade (Kc) e dos fatores de Forma (F) encontrados: 1,59 ; 0,21 e 1,79 ; 0,08, respectivamente, indicam que estas são relativamente compactas e regulares e que, sem considerar as influências de outros fatores, estariam pouco sujeitas a enchentes.

A densidade de drenagem aumenta proporcionalmente conforme a extensão  da rede de drenagem, afora outras dependências como resistência à erosão do solo, permeabilidade e cobertura vegetal da bacia e fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia.

As bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas apresentam valores de densidades de drenagem (Dd ): 1,52 km/km2  e 1,40 km/km2, respectivamente, significando que ambas as bacias apresentam uma drenagem na faixa de razoável a média.

Outro parâmetro que caracteriza uma bacia, segundo a sua capacidade de gerar escoamento superficial das águas precipitadas, é a “Extensão Superficial Média (ESM)”.  Os valores calculados para as bacias do Rio Piancó e do Alto Piranhas, 0,33 e 0,36, respectivamente, mostram em média, um percurso relativamente elevado da água precipitada no seu encaminhamento na superfície em direção aos cursos d’água. Em conseqüência, a infiltração desempenha um papel importante na forma do hidrograma.

O  alto grau antrópico (Alto Piranhas 74,3% e do rio Pianco 67,4% ) nas bacias, representado pelo uso do solo nas atividades agropecuárias e na considerável densidade de açudes de pequeno porte, implicam em forte influência no comportamento do escoamento superficial.

A vegetação contribui de forma acentuada na retenção das precipitações nas bacias hidrográficas. Considera-se que a cobertura vegetal nativa nas bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó é de aproximadamente 21% e 28%, respectivamente, composta por caatinga arbórea e arbustiva, podendo ser aberta ou fechada. Dentro desse contexto, o antropismo, assume uma influência pouco significativa na retenção da água precipitada, coadjuvado com a presença dos litossolos eutróficos, estes predominantes (68,7%), na bacia do rio Piancó e dos Brunos não Cálcicos (25,3%), na bacia do Alto Piranhas.

Os pequenos açudes por serem distribuídos principalmente nos riachos ou cursos d’água efêmeros, de ordem 1 e 2  na classificação de Strahler interceptam significativamente os escoamentos superficiais oriundos das primeiras chuvas. A partir de certo volume precipitado em quantidade suficiente para extravasar os pequenos açudes, estes passam a contribuir quase simultaneamente para os cursos d’água mais a jusante, de ordens mais elevados. Neste momento, as contribuições passam  a ser efetivas para os armazenamentos em açudes de maior porte.

A ocorrência do significativo número de pequenos açudes, se por um lado favorece a distribuição geográfica e o acesso à água armazenada, mesmo que durante poucos meses após a estação chuvosa, por outro lado diminui sensivelmente o rendimento hídrico da bacia devido às maiores perdas por evaporação. O efeito dos pequenos armazenamentos se faz sentir no regime hidrológico também no processo de formação de cheias. Ao mesmo tempo em que a freqüência de cheias de menor magnitude diminui, as grandes cheias passam a ter maiores valores de pico nos cursos d’água de ordem superior. Isto se deve à simultaneidade dos trasbordamentos nos pequenos açudes, aliada à saturação dos solos da bacia nestas ocasiões.

5.2 - Dados Fluviométricos

5.2.1 - Considerações Gerais

As bacias do Piancó e do Alto Piranhas estão inseridas nas sub-bacias 37 do Atlântico Sul, segundo código específico estabelecido pelo DNAEE, em consonância com a Portaria do Ministério das Minas e Energia, a partir do Decreto Nº 77.410, de 12 de abril de 1976. O DNAEE é o único órgão que opera as estações fluviométricas do Estado, através de Convênio com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

A rede fluviométrica de monitoramento das bacias do Piancó e Alto Piranhas é formada por 9 e 12 estações respectivamente, sendo que, atualmente 4 continuam operando na bacia do Piancó e apenas uma ainda está operando na bacia da Alto Piranhas. Como notórias características dos registros associados a essa rede , assinala-se:

- curta extensão das séries;

- ocorrência de diversas falhas de observação;

- disparidades entre sub-séries medidas nas primeiras décadas desse século e sub-séries mais recentes;

- postos instalados a jusante de reservatórios de porte e funcionando após o início da operação daqueles, sendo portanto todos os registros influenciados pelo reservatório, como é o caso da bacia do Alto Piranhas onde tem-se praticamente todas as séries fluviométricas medidas a jusante dos reservatórios de São Gonçalo e Eng. Ávidos.

A tabela 5.1 mostra a distribuição dos dados fluviométricos disponíveis nas bacias do Alto Piranhas Piancó. Foram consideradas apenas as estações com dados de descarga líquida registrados por um período superior a três anos.

5.2.2- Análise de Consistência

Dispondo de poucas informações fluviométricas das bacias em estudo, as vazões naturais em pontos estratégicos haverão de ser geradas utilizando um modelo chuva-vazão. Os dados de fluviometria disponíveis serão utilizados para calibrar  e validar os diferentes parâmetros do modelo. Assim, de início faz necessário efetuar, nesta fase dos estudos de base, nova análise qualitativa das séries disponíveis considerando a finalidade de calibração e validação do modelo. Esta análise restringiu a apenas três os postos fluviométricos utilizáveis para o modelo, e baseou-se nos estudos realizados na fase de diagnóstico.

Estes postos passarão a seguir por análise de caráter mais quantitativa.

Posto São José de Piranhas (37200000)

O posto de coordenadas geográficas 07º 07'S e 38º 29'W, entrou em operação em dezembro de 1910, foi desativado em dezembro de 1936, reativado em 1969 e extinto em setembro de 1982. Este posto foi eliminado nessa fase de análise de consistência por duas razões a saber:

- o primeiro trecho da série que compreende os anos de 1910 a 1936 possui diversas incoerências visualmente identificáveis por comparação entre o correspondente fluviograma e aquele associado com a segunda sub-série (1969-1982), trata-se de medições muito antigas, provavelmente realizadas com outra referência topográfica;

- a segunda sub-série (1969-1982), não pode ser utilizada pois corresponde a medições realizadas posteriormente à construção do açude Limeirão no município de São José de Piranhas, sendo registradas naquela estação apenas as liberações do referido açude, o qual domina a maior parte da área de drenagem contribuinte ao posto.

Posto de Emas

Este posto de coordenadas geográficas 07º 07'S e 37º 43'W, situa-se no riacho dos Poscos, afluente  do rio Piancó, a montante do açude Coremas. Ainda em operação, o posto entrou em funcionanto em novembro de 1963, passou por um período de desativação entre 1973 e 1983, e reiniciou suas atividades em 1984, gerando duas sub-séries de observação analisadas neste trabalho: 1963 a 1972 e 1984 a 1989.

- A disponibilidade de duas sub-séries com número de anos de extensão semelhantes abre a possibilidade de uma dupla calibração e validação cruzada do modelo chuva-vazão, servindo esta como análise de consistência complementar ao cálculo de rendimentos.

- A observação da tabela 5.2 permite notar os valores bastante reduzidos para o rendimento quando comparado aos demais anos normais, ou seja anos para os quais foi registrada pluviometria mais próxima da média anual.

- Na análise dos rendimentos desenvolvida como fase anterior à calibração do modelo observou-se uma certa distorção entre os níveis de rendimento associados a primeira sub-série em relação à segunda. A princípio parece ter havido uma mudança nos fatores condicionantes da formação de escoamento. Porém isso vem a ser bastante improvável, dado não haverem registros de quaisquer alterações ambientais significantes nas últimas três décadas que viessem a ocasionar uma mudança tão significativa na relação chuva-vazão na bacia. A possibilidade de uso de uma dessas sub-séries, ou de ambas será investigada posteriormente.

- Tabela 5.2 - Rendimentos para o posto fluviométrico Emas

| - Anos Calibrados | - Precipitação Obs. - (mm) | - Deflúvio Médio Obs. - (mm) | - Rendimento - (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1965 | - 1188 | - 231 | - 19,4 |
| - 1966 | - 520 | - falha | - - |
| - 1967 | - 1557 | - 289 | - 18,6 |
| - 1968 | - 1114 | - 179 | - 16,1 |
| - 1969 | - 604 | - 76 | - 12,6 |
| - 1970 | - 723 | - 22 | - 3,0 |
| - 1971 | - 1665 | - 125 | - 7,5 |
| - 1972 | - 1097 | - 17 | - 1,5 |

- Posto Piancó (37340000)

Localizado à montante do açude Coremas (coordenadas geográficas 07º 12’ S e 37º 56’W’), este posto opera desde abril de 1969.

Com uma área de drenagem de 4550 km2, representa uma rara exceção no Nordeste Brasileiro no que diz respeito a extensão de série: são 26 anos disponíveis divididos em duas sub-séries: 1964 à 1985 e 1986 à 1989, praticamente sem falhas de observação. A tabela 5.3 mostra os rendimentos calculados para esse posto. Os anos de 1974 e 1985 apresentam valores que a princípio diferem demasiadamente dos demais, porém trata-se de anos extremamente úmidos seguidos de anos normais.

De uma forma geral os valores encontrados para esses postos pertencem a uma faixa que se tem como razoáveis dentro das condições encontradas na região, sendo portanto séries bastante aconselháveis como representativas para a modelagem dessa fase do ciclo hidrológico.

Os hidrogramas nesse posto para os períodos de 1964 a 1974 e 1975 a 1985 estão mostrados nas figuras 5.1(a) e 5.1(b), respectivamente.

Tabela 5.3 - Rendimentos para o posto fluviométrico Piancó

| - Anos Calibrados | - Precipitação Obs. | - Deflúvio Médio Obs. | - Rendimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - (mm) | - (mm) | - % |
| - 1965 | - 793 | - 36 | - 4,5 |
| - 1966 | - 621 | - 2 | - 0,3 |
| - 1967 | - 1171 | - 213 | - 18,0 |
| - 1968 | - 742 | - 77 | - 10,0 |
| - 1969 | - 658 | - falha | - - |
| - 1970 | - 511 | - 23 | - 5,0 |
| - 1971 | - 920 | - 156 | - 17,0 |
| - 1972 | - 701 | - 26 | - 4,0 |
| - 1973 | - 811 | - 100 | - 12,0 |
| - 1974 | - 1215 | - 290 | - 24,0 |
| - 1975 | - 979 | - 91 | - 9,0 |
| - 1976 | - 595 | - 21 | - 4,0 |
| - 1977 | - 789 | - 96 | - 12,0 |
| - 1978 | - 712 | - 37 | - 5,0 |
| - 1979 | - 808 | - 88 | - 11,0 |
| - 1980 | - 681 | - 72 | - 11,0 |
| - 1981 | - 614 | - 61 | - 10,0 |
| - 1982 | - 418 | - 7 | - 2,0 |
| - 1983 | - 514 | - 38 | - 7,0 |
| - 1984 | - 806 | - 77 | - 10,0 |
| - 1985 | - 1605 | - 446 | - 28,0 |
| - 1986 | - 1121 | - 171 | - 15,0 |
| - 1987 | - 650 | - 16 | - 2,5 |
| - 1988 | - 887 | - 70 | - 8,0 |
| - 1989 | - 1050 | - 74 | - 7,0 |

Figura 5.1a - Hidrograma no posto Piancó:  Período 1964 a1974

Figura 5.1b - Hidrograma no posto Piancó: Período 1975 a 1985

5.3 - Açudagem

5.3.1 - Características Gerais

O armazenamento de água na bacia do Rio do Peixe através de açudes é imprescindível  para aproveitar os volumes escoados, já que, o regime pluviométrico a que esta bacia é submetida implica no caráter intermitente de seus rios, com longos períodos de estiagem, com vazão zero sucedendo períodos de escoamento significativo, como pode ser visto nos hidrogramas apresentados no item anterior.

Observa-se no nordeste semi-árido a prevalência dos pequenos açudes quando confrontados em número(e densidade) com os açudes de maior porte. Na literatura, várias tentativas de classificação são encontradas, dizendo respeito ao volume armazenado ou profundidades máximas ou área da bacia hidráulica do açude. Entretanto, o conceito de pequeno açude  não é ainda consensual entre os hidrólogos. Molle (1994b) descreve três sistemas de classificação e sugere um quarto sistema de classificação  que abrange também o uso do  açude.  Vale ressaltar a classificação de Phelipe Guerra de 1927 citada por  Molle (1994b):

“O açude que é suprido em um inverno e recebe nova água no inverno do ano seguinte (geralmente março ou abril), já estando sem água, ou quase seco, é um pequeno açude; aquele que é suprido no inverno, não recebe água no ano seguinte, porque não houve inverno, e vai ao fim desse mesmo ano ainda com alguma água é um açude regular; o que vai além dessa bitola, resistindo, é classificado como grande açude”.

A lei estadual nº 6344 de 20 de outubro de 1997 que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos preocupou-se em ordenar a classificação dos açudes:

- Micro-açude 	- até 0,5 x 106 m3

- Pequeno 		- de 0,50 a 7,5 x106 m3

- Médio 		- de 7,5 a 75 x 106 m3

- Grande 		- de 75 a 750 x 106 m3

- Macro 		- superior a 750 x 106 m3

Os mapas na escala 1/100.000, difundidos pela SUDENE (levantamento aéreo), que cobrem a região em estudo, permitem um primeiro inventário da açudagem, datando de 1970 em média, embora nessa escala não apareça imagens dos menores açudes (ou aguadas).

Neste trabalho,  utilizou-se as imagens de satélite LANDSAT Banda 4 do IBAMA datados de Agosto e Setembro 1990, com as quais atualizou-se a distribuição espacial dos açudes inicialmente indicada pelos mapas da SUDENE. Esta atualização foi completada por viagens e levantamentos de campo. Todas as informações atualizadas foram digitalizadas e georeferenciadas em meio magnético.

5.3.2 - Distribuição da Açudagem

A densidade de açudes representa um índice da utilização dos recursos hídricos superficiais, principalmente para o abastecimento da população rural, o abastecimento animal e a pequena irrigação. Entretanto, existe um limite a não ser ultrapassado, o qual não é claramente definido. Molle (1994b) escreve: “A densidade limite depende em parte do tipo e tamanho dos açudes. Precisa-se de uma densidade maior de represas pequenas do que de grandes para chegar à saturação. Entretanto, o exemplo do Jaguaribe (Ce) tende a mostrar que uma densidade de 1,5 km2/açude (ou 0,67 açudes/km2 ) pode ser atingida”. Este limite se deve em primeiro lugar ao efeito de armazenamento que exerce o açude, retendo as águas que sem ele correriam para outro açude mais a jusante, geralmente de tamanho maior e em segundo lugar ao considerável aumento das perdas por evaporação.

Calculou-se a densidade da açudagem em número de açudes por quilômetro quadrado para as bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó, assim como para as sub-bacias e municípios, segundo a ordem do curso d’água barrado. O número de açudes existentes nestas bacias totalizou, respectivamente, 654 e 1336, correspondendo as densidades de 0,26 e 0,14 açudes/km2, respectivamente. A distribuição do número de açudes por ordem de classificação do curso d’água está mostrada na tabela 5.4.

Tabela 5.4 - Número de açudes por ordem do curso d’água barrado

| Bacia | Ordem do Curso do D’água Barrado |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Alto Piranhas | 409 | 196 | 33 | 11 | 03 | 02 | - | 654 |
| Piancó | 831 | 380 | 98 | 13 | 10 | 03 | 01 | 1336 |

As densidades estão representadas por sub-bacias e para as bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó sob a forma de histograma nas figuras 5.2, 5.3 e 5.4, respectivamente.

Na bacia do Alto Piranhas, a sub-bacia com maior densidade é a do Riacho Trapiá com d= 0,20 açudes/km2 e com a menor densidade encontra-se a sub-bacia do Açude Público Eng. Ávidos com d= 0,001 açudes/km2 (figura 5.2).

Na bacia do rio Piancó, a sub-bacia com maior densidade é a do Riacho Várzea dos Bois com d= 0,42 açudes/km2 e com a menor densidade encontra-se a do Riacho Catolé, com d= 0,001 açudes/km2  (figura 5.3).

Nas tabelas 5.5(a) e 5.5(b), estão mostrados os números de açudes por município dentro da área geográfica abrangidas pelas bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó, além da densidade em cada um deles.

| Tabela 5.5 (a) - Quantidade e densidade de Açudes na Bacia do Rio Piancó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | Ordem do Curso D'água Barrado |  |  |  |  |  |  | Total | Área | Densidade |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | (Km2) | (açudes/Km2) |
| Água Branca | 7 | 5 | 5 | -- | 1 | -- | -- | 18 | 463 | 0,04 |
| Aguiar | 50 | 19 | 6 | -- | -- | -- | -- | 75 | 371 | 0,20 |
| Boa Ventura | 13 | 13 | 2 | -- | -- | -- | -- | 28 | 92 | 0,30 |
| Catingueira | 35 | 10 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 48 | 524 | 0,09 |
| Conceição | 39 | 21 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 63 | 1002 | 0,06 |
| Coremas | 63 | 25 | 4 | -- | -- | 1 | 1 | 93 | 425 | 0,22 |
| Curral Velho | 5 | 5 | 2 | -- | 1 | -- | -- | 13 | 105 | 0,12 |
| Diamante | 9 | 10 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 22 | 115 | 0,19 |
| Emas | 16 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 22 | 111 | 0,20 |
| Ibiara | 11 | 8 | 4 | -- | 1 | -- | -- | 24 | 114 | 0,21 |
| Igaracy | 27 | 7 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 38 | 197 | 0,19 |
| Imaculada | 11 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 17 | 233 | 0,07 |
| Itaporanga | 59 | 15 | 0 | 1 | -- | -- | -- | 75 | 396 | 0,19 |
| Juru | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 20 | 409 | 0,05 |
| Manaíra | 15 | 4 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 22 | 625 | 0,04 |
| Nova Olinda | 4 | 2 | 1 | -- | 2 | -- | -- | 9 | 108 | 0,08 |
| Olho D'água | 39 | 17 | 2 | -- | -- | 1 | -- | 59 | 615 | 0,10 |
| Pedra Branca | 6 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | 14 | 192 | 0,07 |
| Piancó | 53 | 26 | 7 | 2 | -- | -- | -- | 88 | 192 | 0,46 |
| Pombal | 213 | 123 | 42 | 2 | -- | -- | -- | 380 | 1402 | 0,27 |
| Princesa Isabel | 13 | 8 | 2 | 1 | -- | -- | -- | 25 | 1402 | 0,02 |
| Santana dos Garrotes | 52 | 14 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 68 | 212 | 0,32 |
| Santana de Mangueira | 14 | 12 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 28 | 284 | 0,10 |
| S. José de Caiana | 35 | 10 | 2 | 3 | -- | -- | -- | 50 | 159 | 0,31 |
| Serra Grande | 9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 255 | 0,07 |
| Tavares | 3 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 285 | 0,04 |

Tabela 5.5 (b) - Quantidade e Densidade de Açudes na Bacia do Alto Piranhas

| Município | Ordem do Curso D'água Barrado |  |  |  |  |  |  | Total | Área | Densidade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | (Km2) |  | (açudes/Km2) |
| Bonito de Santa Fé | 42 | 14 | 4 | 1 | -- | -- | -- | 61 | 211 |  | 0,29 |
| Carrapateira | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 42 |  | 0,24 |
| Monte Horebe | 20 | 9 | 2 | -- | -- | -- | -- | 31 | 168 |  | 0,18 |
| Nazarezinho | 47 | 24 | 3 | -- | -- | -- | -- | 74 | 282 |  | 0,26 |
| São J. da Lagoa Tapada | 65 | 21 | 2 | 4 | 1 | -- | -- | 93 | 320 |  | 0,29 |
| São José de Piranhas | 111 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | -- | 156 | 649 |  | 0,24 |

Fig. 5.2 - Histogramas de açudes por sub-bacias do Alto Piranhas

Fig. 5.3 - Histogramas de açudes por sub-bacia do Piancó

Fig.5.3 - Histograma de Açudes da bacia do Piancó (continuação)

Fig. 5.3 - Histograma de açudes da bacia do Piancó (continuação)

Fig. 5.4 - Histograma de açudes total das bacias do Alto Piranhas e do Piancó

5.3.3 - Estimativa da Capacidade de Armazenamento

Para a estimativa da capacidade de armazenamento dos açudes das bacias em estudo, procedeu-se da seguinte forma:

a) Levantou-se dados de açudes junto aos órgãos públicos federais e estaduais (DNOCS, I GRUPAMENTO DE ENGENHARIA, SUPLAN, CAGEPA, Coordenadoria de Irrigação e Recursos Hídricos  da Secretaria da Agricultura) que foram  compilados e encontram-se resumidos no cadastro de açudes (Fase Diagnóstico Tomo 2 - Volume 7).

b) A partir das imagens de satélite disponíveis, levantou-se os açudes de maiores áreas de espelho d’água. Daí, fez-se visitas de campo procurando obter no local maior número de informações sobre estes açudes assim como completar e checar as informações do item anterior (a). O cadastro já mencionado é fruto do procedimento descrito, onde consta informações sobre micro, pequeno, médio, grande e macro açudes nas bacias em estudo. Estes pela sua importância no abastecimento da população e na irrigação na bacia hidrográfica, são objeto do estudo específico sobre disponibilidade hídrica em item posterior deste capítulo.

c) Para o conjunto de açudes não contemplados nos itens a e b acima, micro e pequenos açudes na maioria, utilizou-se uma metodologia específica para estimar-se a capacidade de armazenamento. Molle (1994a), estabeleceu através de uma amostra de

420 açudes no semi-árido nordestino, uma distribuição de freqüências de profundidades máximas dos açudes. Comparando-se a freqüência de distribuição da amostragem de açudes por ordem do curso d’água com a distribuição obtida por Molle, nota-se certa similaridade, da qual infere-se profundidades médias por classe de açude (ordens de curso d’água 1, 2 e 3). A relação entre volume e profundidade, utilizada para  as estimativas de capacidade de armazenamento, indicada por Molle (1994a), introduz os conceitos de coeficiente de abertura k e coeficiente de forma     segundo as expressões

V  =  k.H           e           S  =  .k.H( - 1)

onde:

V é o volume acumulado no açude na profundidade H  (m3)

S é a área do espelho d’água (m2)

Na região em estudo os valores sugeridos de k e  por Molle (1994a) são respectivamente 3023 e 2,48.  Daí para a região considera-se

V = 3023H2,48         e        S = 7497H1,48

Dos açudes que barram cursos d’água de ordem superior a 3, parte foi objeto do cadastro e consequentemente as suas capacidades máxima de acumulação são conhecidas. Para os demais açudes, em geral de menor porte do que aqueles que foram cadastrados, adotou-se a metodologia de Molle (1994a), que permite estimar a capacidade de armazenamento através de uma correlação com a área do espelho d’água medida de fotografias aéreas ou imagens de satélite.

Assim,  tem-se:

Vx  =  -6.290  +  0,425Sx1,147         para       Sx   <  20 ha

Vx =  -23.776 + 5,64 Sx0,93            para       20  <  Sx   <  80

Vx =  1,98 Sx1.001                          para        Sx  >   80

onde:

Vx é a capacidade do açude (m3)

Sx é a área máxima do espelho d’água medido (m2)

Essas relações também não permitem estimar o volume de um determinado açude com a precisão requerida para um projeto, mas são suficientes para, em termos de planejamento, avaliar com boa precisão os volumes armazenados de uma região, havendo certa compensação dos erros.

O ano de 1990, corresponde infelizmente a um ano de pouca pluviosidade na região, o que faz com que os açudes observados nas imagens não se encontrassem cheios, a área dos espelhos de água sendo certamente muito inferior às das respectivas bacias hidráulicas. Para contornar este problema, as áreas medidas nas imagens foram multiplicadas por um fator Fc. Este fator corresponde ao valor médio da relação área do reservatório à cota do vertedor obtidas dos açudes cadastrados e a área medida da imagem do satélite do correspondente açude, e foi determinado por sub-bacia e por ordem de classificação.

As tabelas 5.6(a) e 5.6(b) mostram as capacidades de armazenamento dos açudes de ordem 1, 2 e 3 e de ordem 4, 5 e 6, respectivamente, para sub-bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó.

| Tabela 5.6a - Capacidade dos reservatórios por sub-baica (em milhões de m3) : Açudes de ordem 1, 2 e 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ORDEM 1 |  |  | ORDEM 2 |  |  | ORDEM 3 |  | TOTAL |
| MUNICÍPIO | No | Vol. Unit. | TOTAL | No | Vol. Unit. | TOTAL | No | Vol. Unit. | TOTAL | GERAL |
|  |  | ( m 3) | ( x106 m3) |  | ( m 3) | ( x106 m3) |  | ( m 3) | ( x106 m3) | ( x106 m3) |
| 1AP - Sub-bacia do Açude Engo. Avidos | 160 | 106193 | 16,9909 | 67 | 267951 | 17,9527 | 9 | 912931 | 8,2164 | 43,1600 |
| 2AP - Sub-bacia do AçudeSão Gonçalo | 47 | 106193 | 4,9911 | 31 | 267951 | 8,3065 | 6 | 912931 | 5,4776 | 18,7751 |
| 3AP - Sub-bacia do Alto Piranhas | 202 | 106193 | 21,4510 | 98 | 267951 | 26,2592 | 18 | 912931 | 16,4328 | 64,1429 |
| 3.1 AP - Sub-bacia do riacho Trapiá | 77 | 106193 | 8,1769 | 30 | 267951 | 8,0385 | 3 | 912931 | 2,7388 | 18,9542 |
| TOTAL | 486 |  | 51,6098 | 226 |  | 60,5569 | 36 |  | 32,8655 | 145,0322 |
| BACIA DO PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1PI - Bacia do Alto Piancó | 29 | 106193 | 3,0796 | 21 | 267951 | 5,6270 | 3 | 912931 | 2,7388 | 11,4454 |
| 1PIE - Sub-bacia do açude Serra Vermelha | 1 | 106193 | 0,1062 | 3 | 267951 | 0,8039 | 1 | 912931 | 0,9129 | 1,8230 |
| 2PID - Sub-bacia do riacho Santana | 26 | 106193 | 2,7610 | 11 | 267951 | 2,9475 | 3 | 912931 | 2,7388 | 8,4473 |
| 2PIE - Sub-bacia do riacho Humaitá | 18 | 106193 | 1,9115 | 4 | 267951 | 1,0718 |  | 912931 | 0,0000 | 2,9833 |
| 3PID - Sub-bacia do riacho Bruscas | 10 | 106193 | 1,0619 | 15 | 267951 | 4,0193 | 5 | 912931 | 4,5647 | 9,6459 |
| 3.1PID - Sub-bacia | 3 | 106193 | 0,3186 | 5 | 267951 | 1,3398 | 2 | 912931 | 1,8259 | 3,4842 |
| 3PIE - Sub-bacia do riacho Coelho | 10 | 106193 | 1,0619 | 3 | 267951 | 0,8039 | 4 | 912931 | 3,6517 | 5,5175 |
| 4PIE - Sub-bacia do riacho Cachoeira | 37 | 106193 | 3,9291 | 9 | 267951 | 2,4116 |  | 912931 | 0,0000 | 6,3407 |
| 4.1 PIE - Sub-bacia do riacho Cachoeira | 19 | 106193 | 2,0177 | 8 | 267951 | 2,1436 | 1 | 912931 | 0,9129 | 5,0742 |
| 4PID - Sub-bacia do riacho Gravatá | 71 | 106193 | 7,5397 | 44 | 267951 | 11,7898 | 4 | 912931 | 3,6517 | 22,9813 |
| 5PID - Sub-bacia do riacho Catolé | 57 | 106193 | 6,0530 | 26 | 267951 | 6,9667 | 12 | 912931 | 10,9552 | 23,9749 |
| 5PIE - Sub-bacia riacho Capim Verde | 153 | 106193 | 16,2475 | 58 | 267951 | 15,5412 | 13 | 912931 | 11,8681 | 43,6568 |
| 6PID - Sub-bacia do rch. passagem de Pedra | 8 | 106193 | 0,8495 | 2 | 267951 | 0,5359 |  | 912931 | 0,0000 | 1,3854 |
| 7PID - Sub-bacia do riacho dos Pilões | 11 | 106193 | 1,1681 | 6 | 267951 | 1,6077 | 1 | 912931 | 0,9129 | 3,6888 |
| 8PID - Sub-bacia do riacho Goaibeira | 74 | 106193 | 7,8583 | 21 | 267951 | 5,6270 | 4 | 912931 | 3,6517 | 17,1370 |
| 9PID - Sub-bacia do riacho Miguel | 51 | 106193 | 5,4158 | 35 | 267951 | 9,3783 | 16 | 912931 | 14,6069 | 29,4010 |
| 10PID - Sub-bacia do riacho Várzea do Boi | 22 | 106193 | 2,3362 | 10 | 267951 | 2,6795 | 7 | 912931 | 6,3905 | 11,4063 |
| 11 PID - Sub-bacia do riacho Madruga | 16 | 106193 | 1,6991 | 11 | 267951 | 2,9475 | 3 | 912931 | 2,7388 | 7,3853 |
| TOTAL | 616 |  | 65,4149 | 292 |  | 78,2417 | 79 |  | 72,1215 | 215,7781 |

| Tabela 5.6b - Capacidade dos reservatórios por sub-baica (em milhões de m3): Açudes de ordm 4, 5 e 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUB-BACIA | Calc. | Obs. | Total | Calc. | Obs. | Total | Calc. | Obs. | Total | TOTAL |
| BACIA DO ALTO PIRANHAS | 11,84 | 6,68 | 18,52 | 14,24 |  | 14,24 |  | 299,60 | 299,60 | 332,36 |
| Sub-bacia do Açude Engo. Avidos | 9,76 | 3,05 | 12,81 |  |  |  |  | 255,00 | 255,00 | 267,81 |
| Sub-bacia do AçudeSão Gonçalo | 0,05 |  | 0,05 | 14,01 |  | 14,01 |  | 44,60 | 44,60 | 58,66 |
| Sub-bacia do Alto Piranhas | 2,03 | 1,68 | 3,71 | 0,23 |  | 0,23 |  |  |  | 3,94 |
| Sub-bacia do riacho Trapiá |  | 1,95 | 1,95 |  |  |  |  |  |  | 1,95 |
| BACIA DO PIANCÓ | 1,20 | 60,84 | 62,04 | 0,23 | 339,95 | 340,18 |  | 801,45 | 801,45 | 1203,67 |
| Bacia do Alto Piancó |  |  |  |  | 26,12 | 26,12 |  |  |  | 26,12 |
| Sub-bacia do riacho Santana |  | 10,50 | 10,50 |  |  |  |  | 62,75 | 62,75 | 73,25 |
| Sub-bacia do riacho Humaitá |  |  |  |  | 25,70 | 25,70 |  |  |  | 25,70 |
| Sub-bacia do riacho Bruscas |  |  |  |  | 42,92 | 42,92 |  |  |  | 42,92 |
| Sub-bacia do riacho Coelho |  | 10,80 | 10,80 |  |  |  |  |  |  | 10,80 |
| Sub-bacia do riacho Cachoeira |  | 10,61 | 10,61 |  |  |  |  |  |  | 10,61 |
| Sub-bacia do riacho Gravatá | 0,03 | 4,62 | 4,65 |  | 158,68 | 158,68 |  |  |  | 163,33 |
| Sub-bacia do riacho Catolé |  | 16,79 | 16,79 | 0,08 | 14,64 | 14,72 |  | 100 | 100,00 | 131,51 |
| Sub-bacia riacho Capim Verde |  | 5,51 | 5,51 | 0,01 |  | 0,01 |  | 638,7 | 638,70 | 644,22 |
| Sub-bacia do riacho Goaibeira |  | 2,01 | 2,01 |  | 71,89 | 71,89 |  |  |  | 73,90 |
| Sub-bacia do riacho Miguel | 0,60 |  | 0,60 | 0,14 |  | 0,14 |  |  |  | 0,74 |
| Sub-bacia do riacho Várzea do Boi | 0,57 |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  | 802,02 |

Os totais armazenáveis nestas bacias estão apresentados na tabela 5.7 e são, respectivamente, 486,3 milhões de m3 na bacia do Alto Piranhas e de 2 bilhões e 234 milhões de m3 na bacia do rio Piancó.

Tabela 5.7 - Distribuição percentual do número de reservatórios e das capacidades de armazenamento (em milhões de m3) por ordem do curso d'água

| Ordem | Bacia do Alto Piranhas |  |  |  | Bacia do rio Piancó |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do rio | Reservatórios |  | Capacidade |  | Reservatórios |  | Capacidade |  |
|  | Nº | (%) | (106m3) | (%) | Nº | (%) | (106m3) | (%) |
| 1 | 409 | 62,5 | 44,2 | 9,1 | 831 | 62,2 | 89,1 | 4,0 |
| 2 | 196 | 30,0 | 58,6 | 12,1 | 380 | 28,4 | 111,9 | 5,0 |
| 3 | 33 | 5,0 | 51,2 | 10,5 | 98 | 7,4 | 110,9 | 5,0 |
| 4 | 11 | 1,7 | 18,5 | 3,8 | 13 | 1,0 | 60,4 | 2,7 |
| 5 | 03 | 0,5 | 14,2 | 2,9 | 10 | 0,7 | 340,2 | 15,2 |
| 6 | 02 | 0,3 | 299,6 | 61,6 | 03 | 0,2 | 801,5 | 35,9 |
| 7 | - | - | - | - | 01 | 0,1 | 720,0 | 32,2 |
| Total | 654 | 100,0 | 486,3 | 100,0 | 1.336,0 | 100,0 | 2.234,0 | 100,0 |

A tabela 5.8 mostra os valores de capacidades de armazenamento dos reservatórios por municípios das bacias do Alto Piranhas e do rio Piancó.

5.4 - Estudo da Potencialidade e das Disponibilidades

5.4.1 - Generalidades

A potencialidade hídrica de uma bacia hidrográfica representa a quantificação dos recursos hídricos sem a intervenção humana, em seu estado natural, que são representados pela soma dos escoamentos de base e superficial, ou o escoamento fluvial. O valor representativo deste escoamento é a média aritmética obtida a partir de um intervalo relativamente longo de dados fluviométricos, o qual pode-se adotar como a própria potencialidade hídrica de uma bacia hidrográfica.

A disponibilidade hídrica constitui a parcela da potencialidade ativada pela ação do homem. Suas variações, portanto, dependem não somente dos fatores naturais, como também, daqueles ligados ao destino da água e seu aproveitamento. Esse conceito, no sentido mais amplo, envolve: localização, regime, qualidade, nível tecnológico, tipo do uso, e aspectos econômicos. De uma maneira geral, a disponibilidade é sensivelmente inferior a potencialidade.

| Tabela 5.8 - Capacidade de Armazenamento dos Açudes ( em milhões de m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nos Municípios das Bacias do Alto Piranhas e Piancó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Munucípios | Ordem do curso d'água barrado |  |  |  |  |  |  |  | Total |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Água Branca | 0,74 | 1,34 | 4,56 | --- | 14,64 |  | --- | --- | 21,28 |
| Aguiar | 5,31 | 5,09 | 5,48 | --- | --- |  | --- | --- | 15,88 |
| Boa Ventura | 1,38 | 3,48 | 1,83 | --- | --- |  | --- | --- | 6,69 |
| Bonito de Santa Fé | 4,46 | 3,75 | 3,65 | 10,70 | --- |  | --- | --- | 22,56 |
| Carrapateira | 0,42 | 1,61 | --- | --- | --- |  | --- | --- | 2,03 |
| Catingueira | 3,72 | 2,68 | 1,83 | --- | 71,89 |  | --- | --- | 80,12 |
| Conceição | 4,14 | 5,63 | 1,83 | --- | 26,12 |  | --- | --- | 37,72 |
| Coremas | 6,69 | 6,70 | 3,65 | --- | --- |  | 638,70 | 720,00 | 1375,74 |
| Curral Velho | 0,53 | 1,34 | 1,83 | --- | 42,92 |  | --- | --- | 46,62 |
| Diamante | 0,96 | 2,68 | 1,83 | 9,09 | --- |  | --- | --- | 14,56 |
| Emas | 1,70 | 0,80 | 1,83 | 2,01 | --- |  | --- | --- | 6,34 |
| Ibiara | 1,17 | 2,14 | 3,65 | --- | 25,70 |  | --- | --- | 32,66 |
| Igaracy | 2,87 | 1,88 | 1,83 | 0,07 | --- |  | --- | --- | 6,65 |
| Imaculada | 1,17 | 0,80 | 2,74 | --- | --- |  | --- | --- | 4,71 |
| Itaporanga | 6,26 | 4,02 | 0,91 | 10,61 | --- |  | --- | --- | 21,80 |
| Juru | 0,85 | 1,88 | 1,83 | 16,79 | 0,08 |  | --- | --- | 21,43 |
| Manaíra | 1,59 | 1,08 | 1,83 | 10,50 | --- |  | --- | --- | 15,00 |
| Monte Horebe | 2,12 | 2,41 | 1,83 | --- | --- |  | --- | --- | 6,36 |
| Nazarezinho | 4,99 | 6,43 | 2,74 | --- | --- |  | --- | --- | 14,16 |
| Nova Olinda | 0,42 | 0,54 | 0,91 | 143,04 |  |  | --- | --- | 144,91 |
| Olho D'água | 4,14 | 4,55 | 1,83 | --- | --- |  | 100,00 | --- | 110,52 |
| Pedra Branca | 0,64 | 1,87 | 0,91 | --- | --- |  | --- | --- | 3,42 |
| Piancó | 5,63 | 6,97 | 6,30 | 0,57 | --- |  | --- | --- | 19,47 |
| Pombal | 22,62 | 32,96 | 38,34 | 2,14 | --- |  | --- | --- | 96,06 |
| Princesa Isabel | 1,38 | 2,14 | 1,83 | 4,62 | 97,49 |  | --- | --- | 107,46 |
| Santana dos Garrotes | 5,52 | 3,75 | 0,91 | 8,40 |  |  | --- | --- | 18,58 |
| Santana de Mangueira | 1,49 | 2,21 | 0,91 | --- | 25,70 |  | --- | --- | 30,31 |
| São J. da Lagoa Tapada | 6,90 | 5,62 | 1,83 | 2,51 | 0,06 |  | --- | --- | 16,92 |
| São José de Caiana | 3,72 | 2,68 | 2,74 | 10,86 | 14,24 |  | 299,60 | --- | 333,84 |
| São José de Piranhas | 11,79 | 9,91 | 1,83 | 0,68 | --- |  | --- | --- | 24,21 |
| Serra Grande | 0,96 | 2,68 | --- | --- | --- |  | --- | --- | 3,64 |
| Tavares | 0,32 | 2,41 | --- | --- | --- |  | --- | --- | 2,73 |

Para o desenvolvimento dos estudos de potencialidade e disponibilidade hídrica, é necessário, entre outras informações, o conhecimento das vazões afluentes dentro de um período que seja representativo do regime fluvial da bacia. De um modo geral, essas informações, quando disponíveis, cobrem apenas pequenos períodos de tempo, ao contrário dos dados pluviométricos que podem ser encontrados em longas séries históricas. Desta forma, quando se deseja conhecer mais sobre os deflúvios, utiliza-se modelos que correlacionam as vazões aos dados de chuvas disponíveis.

5.4.2 - O Modelo Chuva-Vazão

.

Considerando a relativa disponibilidade de dados pluviométricos na área em estudo que possibilitou o estabelecimento de uma série média diária de 57 anos, optou-se por uma abordagem determinística conceitual através  da utilização do modelo chuva x vazão, denominado MODHAC - Modelo Hidrológico Auto Calibrável.

O MODHAC, com intervalo de cômputo diário, tem como característica mais notável, segundo seus próprios autores: " a possibilidade de ter seus parâmetros ajustados automaticamente, visando ajustar as vazões calculadas às vazões observadas".

5.4.2.1 - Descrição do Modelo

- Uma visão esquemática da concepção física do modelo é apresentada na figura 5.5. O MODHAC é uma versão aperfeiçoada do MOHTSAR - Modelo Hidrológico para o Trópico do semi-árido (Lanna e Marwell, 1986), que se aplica, não só às bacias de regimes semi-árido do Nordeste do Brasil, como também, àquelas de clima temperado úmido.

Figura 5.5: Estrutura do Modelo MODHAC

Em primeira instância não é possível identificar qual das sub-séries é mais representativa do comportamento hidrológico da bacia, o que será avaliado com a ajuda da validação cruzada a ser apresentada posteriormente. Os rendimentos médios obtidos para ambas as calibrações foram respectivamente de 13% e 9%, ambas dentro do domínio de aceitabilidade delimitado pelo conhecimento dos principais fatores determinantes desse índice.

- - Calibração do Posto Piancó

- O modelo MODHAC foi calibrado para a sub-série mais longa (1964-1985 – figura 5.8a) e posteriormente validado para a segunda sub-série (1975 à 1985 - fig.5.8b). A extensão da sub-série utilizada na calibração permite a consideração de anos hidrologicamente diferenciados, desde anos de maior precipitação (1974 e 1985), até eventos extremos de seca (1976 e 1982). Essa heterogeneidade constitui-se em fator de elevação da confiabilidade da representatividade física dos parâmetros obtidos.

Figura 5.8a - Calibração do MODHAC - Posto Piancó - 1964 a 1974

O modelo baseia-se na simulação de três reservatórios que representam os níveis de armazenamento d'água superficial, subsuperficial e subterrâneo; o processo consiste em um balanço de massa diário, a partir da precipitação ocorrida, da taxa de evaporação e do inter-relacionamento entre estes reservatórios.

- O escoamento total é formado pelo superficial - resultante do escoamento direto gerado no reservatório de superfície acrescido daquele hipodérmico gerado pelo reservatório de subsuperfície - e o subterrâneo - resultante do escoamento de base gerado pelo reservatório de subsuperfície acrescido daquele gerado pelo reservatório subterrâneo.

- 5.4.2.2 - Parâmetros do Modelo

- No caso de bacias assentadas em região sedimentar, entram na calibração 10 de um total de 11 parâmetros que compõem a estrutura do modelo. A situação mais comum às bacias do semi-árido é o assentamento sobre formação geológica cristalina, o que elimina da calibração os parâmetros relacionados com o armazenamento subterrâneo, reduzindo de 10 para 8 aqueles a serem calibrados. Uma descrição sumária dos principais parâmetros é feita a seguir com base na publicação referida:

- RSPX - capacidade máxima do reservatório superficial, sendo função  desta o retardo na resposta do escoamento superficial à  ocorrência de chuva; representa todas as retenções,  inclusive a açudagem difusa.

- RSSX - capacidade máxima do reservatório subsuperficial. Em  conseqüência de estar relacionada com a retenção na zona de  atividade radicular dos vegetais, atua sobre as perdas por  evapotranspiração e alimentação do escoamento em curtos  períodos de estiagem;

- RSBX - capacidade máxima do reservatório subterrâneo. Tomado como  nulo no caso de bacias da região semi-árida do Nordeste do  Brasil (formação cristalina); valores elevados encontram-se  nas bacias sedimentares;

- IMIN - infiltração mínima. E utilizado fundamentalmente para transladar os escoamentos no tempo, e seu efeito é  semelhante ao parâmetro RSPX;

- IMAX - permeabilidade do solo. Seu valor é proporcional a  permeabilidade e, em função da     heterogeneidade dos solos  que compõem a área drenada e das chuvas que ocorram, esse  parâmetro pode perder efeito na calibração;

- IDEC - coeficiente de infiltração. Influência a inter-relação entre  os parâmetros IMIN e IMAX;

- ASB - expoente da lei de esvaziamento do reservatório subterrâneo. Entra na calibração apenas no caso de RSBX diferente de zero;

- CEVA - parâmetro da lei de evapotranspiração do solo, variando entre 0 e 1; sua elevação determina maiores perdas por evapotranspiração;

- ASP - expoente da lei de esvaziamento do reservatório superficial;

- ASS - expoente da lei de esvaziamento do reservatório  subsuperficial.

- 5.4.2.3 - Versão alternativa

- Em sua versão original, o modelo computa os escoamentos diários da série de precipitações médias diárias e da série de evapotranspiração potencial média mensal, esta, porém, tomada como um índice médio diário invariável ao longo de um determinado mês, bem como, a vazão média mensal observada convertida em lâmina sobre a área da bacia.

- Essa série de lâminas entra como referencial de cálculo para a função objetivo, a ser otimizada pelo método de Rosembrook Bloqueado. O uso dessa técnica tem por objetivo limitar a faixa de variação dos parâmetros a intervalos fisicamente significativos. Apesar de tratar-se de um algoritmo de pesquisa direta, sua performance em termos de tempo de processamento computacional é satisfatória em microcomputadores.

- A primeira operação realizada pelo modelo na transformação da chuva em vazão consiste na subtração da evapotranspiração potencial da lâmina média precipitada sobre a bacia em foco. Sendo as taxas de evapotranspiração potencial pouco variáveis nas dimensões de tempo e espaço, é aceitável a adoção de uma taxa diária constante;  já a retirada dessa taxa de uma altura de chuva média obtida por ponderação dos registros de diversos postos, que, dada a variabilidade espacial da precipitação, compreende valores nulos e não nulos, poderá, dependendo do grau dessas variações, produzir acentuadas distorções.

Face a essa possibilidade, foi introduzida uma modificação na formulação original, que consiste na substituição da série de evapotranspiração potencial por uma outra denominada evapotranspiração residual, obtida como média ponderada das diferenças entre a série pluviométrica correspondente a cada um dos postos utilizáveis no período e a série de evapotranspirações médias diárias associada; desta forma, a nível de cada posto, já sendo feita a subtração P - ETP, possibilitando que postos de elevada precipitação possam gerar vazões independentemente do seu peso na precipitação média sobre a bacia. A esta versão do modelo denominou-se MODHAC2, que por apresentar ajustamentos melhores em relação à versão original, e mais pronunciadamente por coerência conceitual, foi a adotada na calibração dos parâmetros para os postos fluviométricos escolhidos.

5.4.2.4 - Dados Necessários

- Pluviometria  Média

- Sendo o intervalo de discretização diário, faz-se necessário o estabelecimento de série pluviométrica média no mesmo intervalo. Objetivando a etapa posterior de geração de vazões a partir dos parâmetros calibrados do modelo, nas bacias em estudo assim como em cada sub-bacia, gerou-se a partir dados consistidos de fluviometria na região as séries de valores médios de precipitação em cada bacia e sub-bacia.O Método utilizado para isto foi o método de Thissen automatizado já descrito no capítulo 4.

- Evapotranspiração

- No caso da aplicação do MODHAC2, conforme ressaltou-se anteriormente, as séries de evapotranspiração potencial residuais são obtidas paralelamente às pluviométricas médias segundo as seguintes etapas :

- i) para cada posto da rede pluviométrica considerada é deduzida a parcela diária da evapotranspiração média da bacia;

- ii) caso a lâmina diária precipitada supere a referida parcela, a evapotranspiração potencial estará integralmente satisfeita resultando em resíduo nulo;

- iii) ocorrendo o contrário, a precipitação será nula e a evapotranspiração residual‚ tomada como o valor absoluto da diferença;

- iv) executadas as três etapas anteriores ficam para cada posto uma série de evapotranspirações residuais, além da série de  precipitações, aplicando-se a ambas os coeficientes de Thiessen para a obtenção das séries finais.

- Série Fluviométrica

As séries fluviométricas médias mensais registradas para os postos selecionados quando da análise de consistência fluviométrica (Emas e Piancó) serão utilizadas tanto no processo de calibração como para a validação do modelo chuva x vazão.

5.4.2.5 - Calibração do Modelo

- A calibração foi processada em duas etapas diferenciadas fundamentalmente pela utilização de funções objetivo de dois tipos. Na primeira, a função modular, empregada de início por ter como característica a tendência de conduzir o ajustamento entre os valores dos hidrogramas médios observado e calculado, o que permite uma avaliação da direção de variação dos parâmetros dentro do intervalo inicialmente adotado. A partir dos parâmetros obtidos com a função modular procedeu-se a segunda fase, desta feita com a função tipo mínimos quadrados, que apura o ajustamento final para a reprodução dos picos do escoamento.

- O modelo utiliza o método de Rosembrook bloqueado no processo de calibração. O uso dessa técnica tem por objetivo limitar a faixa de variação dos parâmetros a intervalos fisicamente significativos. Apesar de tratar-se de um algoritmo de pesquisa direta, sua performance em termos de tempo de processamento computacional é satisfatória  em microcomputadores.

- Os postos fluviométricos a serem utilizados para  calibração do modelo MODHAC são os postos de Emas (37360000) e Piancó (37340000), conforme apontou a análise de consistência já apresentada.

- - Calibração para o posto de Emas

- A disponibilidade de duas sub-series registradas nesse posto levou a uma dupla calibração, objetivando uma análise individual destas e posteriormente a validação cruzada, ou seja, geração de vazão da primeira sub-serie, utilizando-se para isso os parâmetros calibrados para a segunda sub-série e vice-versa.

- A calibração da primeira sub-série (1964 à 1972) pode ser classificada como boa, conforme mostra a figura 5.6. Porém, tendo em vista os baixos rendimentos considerados anormais para os anos de 1970 à 1972, procedeu-se uma nova calibração desta feita excluindo-se aqueles anos, essa última calibração pode ser visualizado na figura 5.7, onde observa-se que, anos anteriormente satisfatórios ficam, com essa redução da série, comprometidos, como por exemplo os anos 1967 e 1968. Não menos aceitável é a calibração para a segunda sub-série, quando comparada a à calibração de 1964 à 1972, apesar da menor disponibilidade de dados.

Os parâmetros obtidos para as duas sub-séries (Tabela 5.9) traduzem exatamente a disparidade em termos de comportamento hidrológico identificado na análise de rendimento. Os valores de capacidade associados aos parâmetros RSPX e RSSX, representativos da retenção na bacia, apresentam-se mais elevados para a primeira sub-série do que na segunda. No primeiro caso o algoritmo de otimização é gradativamente induzido a elevar o valor desses parâmetros diminuindo assim o rendimento, principalmente em decorrência dos anos de 1970 e 1972. O processo inverso ocorre na calibração da segunda sub-série, desta feita induzido pelos anos de 1985 e 1986. Os efeitos desses anos poderiam ser menores, ou seja, influenciariam menos no processo de calibração, caso as sub-séries fossem mais longas.

- Tabela 5.9 - Parâmetros calibrados para o posto Emas

| - Parâmetro | - Sub-série | - Sub-série |
| --- | --- | --- |
|  | - 1964-1972 | - 1984-1989 |
| - RSPX | - 229,8 | - 166,9 |
| - RSSX | - 289,8 | - 89,8 |
| - IMAX | - 115,8 | - 40,0 |
| - IMIN | - 32,56 | - 23,43 |
| - IDEC | - 0,9178 | - 0,3803 |
| - ASP | - 0,0967 | - 0,00474 |
| - ASS | - 0,0165 | - 0,0126 |
| - CEVA | - 0,7342 | - 0,8466 |

Figura 5.6 - Calibração do MODHAC - Posto Fluviométrico Emas  (1964 a 1972)

Figura 5.7 - Calibração do MODHAC - Posto Fluviométrico Emas  (1964 a 1969)

Figura 5.8b - Calibração do MODHAC - Posto Piancó - 1975 a 1985

- Uma característica a ser destacada na calibração mostrada na figura 5.8 consiste na quase perfeita aderência da série calculada nos anos de eventos extremos de cheia (1974 e 1985), constatando-se, por outro lado, maiores dispersões nos anos de menor pluviosidade, porém com a série calculada coerente, em termos de tendência, ou seja, no caso das secas, o modelo também gera valores de pequena magnitude. A tabela 5.10 resume os parâmetros calibrados para o posto Piancó.

- Tabela 5.10: Parâmetros calibrados para o posto Piancó

| - Parâmetro | - Sub-série |
| --- | --- |
|  | - 1964-1985 |
| - RSPX | - 131,3 |
| - RSSX | - 162,2 |
| - IMAX | - 96,13 |
| - IMIN | - 48,46 |
| - IDEC | - 0,7479 |
| - ASP | - 0,1096 |
| - ASS | - 0,00592 |
| - CEVA | - 0,5289 |

- A lâmina total escoada calculada nesse intervalo de calibração foi de 1.517 mm contra 1. 754 mm obtido da série natural. O deflúvio médio anual correspondente a série total de precipitações (1933-1989) foi de 65,5 mm para uma precipitação média anual de 755,9 mm. O rendimento correspondente foi de 9%, bastante coerente com a realidade regional, em termos hidroclimatológicos, edáficos e geológicos.

- 5.4.2.6 - Validação do Modelo

- O procedimento de validação do modelo constitui-se na fase mais importante do uso de modelos chuva-vazão como ferramentas e simulação da relação chuva-vazão de uma região. Muito embora os parâmetros dos modelos chuva-vazão, integrantes da sua estrutura, representem propriedades físicas determinantes no processo de formação de vazão, o algoritmo de otimização pode ser induzido a uma zona de variação da função objetivo que, embora represente uma topografia com vales e pontos de mínimo, não correspondam à um conjunto de parâmetros com representatividade física. Assim, o ajuste resultante será uma solução meramente matemática, que, quando levada à uso na transformação da série completa de precipitações vem a falsear a avaliação da potencialidade hídrica da bacia.

- Com efeitos bem mais possíveis e adversamente relevantes pode vir a ser o translado desses parâmetros, como dito, resultantes de uma calibração meramente matemática, para outras bacias carentes de monitoramento fluviométrico, para as quais supõe-se homogeneidade hidrológica com aquela para a qual realizou-se a calibração.

- Tendo em vista a homogeneidade das bacias estudadas em termos de fatores condicionantes do escoamento e regime pluviométrico, bem como a deficiência da rede de monitoramento, o traslado de parâmetros surge como alternativa única para o cálculo das potencialidades e disponibilidade hídricas das áreas não monitoradas, acentuando assim a necessidade de uma validação do modelo.

Convém entretanto ressaltar que a ocorrência de calibração meramente matemática tem maior possibilidade de vir a acontecer no caso do uso de modelos chuva-vazão com passo de tempo mensal não sendo portanto o caso do modelo chuva-vazão diário aqui empregado, o qual minora mais ainda essa possibilidade por utilizar faixas de variação para os parâmetros limitadas por valores mínimos e máximos definidos pelo usuário.

-Validação do Modelo para o posto Emas:

- Para esse posto procedeu-se uma validação cruzada, visto que a calibração foi realizada para ambas as sub-séries. A utilização dos parâmetros da primeira sub-série (1964-1972) na simulação da segunda (1984-1989) conduz a subestimação sistemática das lâminas escoadas em relação aos valores observados, atestando serem, para essa sub-série, demasiadamente elevadas as capacidades dos reservatórios superficiais e subsuperficiais obtidos na calibração da primeira sub-série.

- Invertendo-se o procedimento (parâmetros da segunda sub-série gerando a primeira sub-série) constata-se a superestimação das lâminas escoadas, mostrando assim a inadequabilidade desse conjunto de parâmetros como representativos da relação chuva-vazão para esse período. A figura 5.9 mostra a validação do modelo para o primeiro caso (parâmetros da calibração com a primeira sub-série gerando a segunda sub-série).

- - Validação do Modelo para o posto Piancó:

- O modelo foi validado para o posto Piancó utilizando-se a segunda sub-série compreendendo os anos de 1985 à 1989. Embora o ano de 1985 tenha sido considerado quando da calibração, o mês de pico de vazão (Abril) naquele ano não fez parte do processo, pois na realidade o valor que aparece na figura 5.10 como sendo o histórico corresponde a um valor preenchido pelos órgãos gestores dos dados, havendo portanto sido incluído na calibração.

- Conforme pode ser observado o modelo apresenta para os demais anos um desempenho bastante satisfatório, destacadamente 1986 e 1987, constatando-se apenas uma defasagem de pico nos dois últimos anos (1988 e 1989) os quais não comprometem o montante escoado naqueles anos em termos de totais.

- 5.4.3 - Avaliação das Potencialidades Hídricas

- As potencialidades hídricas das diversas sub-bacias integrantes do Alto Piranhas e Piancó são aqui representadas pelo deflúvio médio anual, obtido com a série de longo termo. Conforme já exposto não existem na região séries fluviométricas de extensão tal que venha a permitir uma avaliação não viciada desse parâmetro estatístico, fato esse que vem justificando o emprego de modelos de transformação chuva-vazão.

- Figura 5.9 - Validação do MODHAC - Posto Fluviométrico Emas  (1985-1989)

Figura 5.10 - Validação do MODHAC - Posto Fluviométrico Piancó (1984-1989)

- O processo consiste portanto na transformação da série de totais médios diários de precipitação, obtidas conforme apresentado no capítulo 4, em uma correspondente série de deflúvios médios mensais, que, no caso, possui extensão de 57 anos, iniciando em 1933 indo até 1989.

A necessidade da utilização de um modelo adequado nesse processo de transformação foi exaustivamente discutida nesse trabalho onde enfatizou-se, além dos aspectos de seleção do modelo, as questões relacionadas com os processos de calibração e a eminente necessidade de validação dos parâmetros daí obtidos, esses, por sua vez, determinantes dos valores de lâmina escoada associado às precipitações diárias.

- Face a inexorável necessidade do uso do procedimento de translado de parâmetros calibrados convém ainda uma verificação dos rendimentos obtidos, relacionando-se o deflúvio médio anual calculado com a lâmina precipitada em termos de média anual.

- 5.4.3.1 - Parâmetros Adotados

- Com base no exposto nos itens anteriores conclui-se pela adoção do posto de Piancó (37340000) como mais representativo da chamada fase terra do ciclo hidrológico na região. A validação do modelo para aquele posto, bem como a ordem de grandeza esperada para os parâmetros de maior significado físico, apontam para a factibilidade de utilização do conjunto de parâmetros encontrados para todas as sub-bacias identificadas no Alto Piranhas e Piancó. O abandono do posto Emas justifica-se em função da grande incerteza em torno de qual das sub-séries vem de fato a ser a mais representativa do comportamento fluviométrico da bacia, visto que os resultados da validação cruzada se contrapõem.

- Além das séries registradas em postos dentro do estado da Paraíba cogitou-se ainda o emprego de postos localizados nos estados do Ceará (posto Podimirim no rio Salgado) e Rio Grande do Norte, porém no primeiro caso, sob um ponto de vista qualitativo, tratar-se-ia em todo caso de um translado de parâmetros e as incertezas oriundas do emprego daquele posto seriam no mínimo iguais àquela associada com o posto Piancó, esse último com as vantagens já mencionadas de longa série para calibração e sub-série adicional para validação, além,  é claro, de pertencer à própria bacia. No caso de Rio Grande do Norte não foi encontrado nenhum posto fluviométrico com série suficientemente longa e homogeneidade hidrológica aceitável que justificasse uma possível calibração e validação capazes de justificar o emprego desses parâmetros em lugar dos parâmetros obtidos para o posto Piancó, cujas vantagens já foram enfatizadas.

5.4.3.2 - Geração das séries

- As séries de deflúvio médio mensal associadas a cada uma das sub-bacias identificadas para a região em foco bem como para as áreas de drenagem dos numerosos reservatórios construídos nas bacias do Alto Piranhas e Piancó, foram obtidas por geração direta através do modelo MODHAC, com passo de cômputo diário, utilizando-se como parâmetros o conjunto calibrado e validado para o posto Piancó.

- Na tabela 5.11 constam os valores da precipitação média anual, o deflúvio médio anual (representativo da potencialidade hídrica)  e o correspondente rendimento para cada uma das sub-bacias estudadas. As séries de precipitação e deflúvios médios a nível mensal e anual são fornecidas no anexo deste capítulo.

- Os valores de rendimento apresentados na tabela 5.11 refletem a esperada homogeneidade na região em termos de comportamento da relação chuva-vazão como era de se esperar, visto serem os fatores condicionantes do regime de chuvas e escoamentos bastante homogêneos nessa região.

No atlas que acompanha este volume, traçou-se o mapa das potencialidades para as duas sub-bacias, as quais são expressas em lâmina(mm).

- 5.4.4 - Avaliação das Disponibilidades Hídricas Superficiais

- A avaliação das disponibilidades hídricas para as bacias estudadas será realizada considerando as duas formas primordiais do aproveitamento das potencialidades hídricas superficiais, representadas pelo escoamento natural:

- aproveitamento das vazões naturais em trânsito: de menor importância para o semi-árido nordestino tendo em vista a extrema irregularidade do regime fluvial;

- montante hídrico disponibilizado pelos reservatórios: esses acumulam água no período de ocorrência de escoamento para disponibilizá-los nas estiagens.

- Tabela 5.11- Resumo da Avaliação de Potencialidades - bacias do Piancó e Alto Piranhas

| - Sub-Bacia por - Bacia Hidrográfica | - Precipitação - Média Anual - (mm) | - Deflúvio Médio Anual - (mm) | - Rendimento Médio Anual - (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| - ALTO PIRANHAS |  |  |  |
| - Açude Público Eng. Ávidos | - 843,5 | - 105,0 | - 12,4 |
| - Açude São Gonçalo | - 839,5 | - 114,8 | - 13,7 |
| - Alto Piranhas à jusante de São Gonçalo | - 782,7 | - 88,9 | - 11,3 |
| - Açude São José de Piranhas | - 845,3 | - 109,4 | - 12,9 |
| - Açude Galante | - 993,5 | - 117,2 | - 11,8 |
| - Açude Bom Jesus | - 830,8 | - 112,5 | - 13,5 |
| Riacho Trapiá | - 782,7 | - 88,9 | - 11,3 |
| - PIANCÓ |  |  |  |
| - Alto Piancó | - 725,7 | - 68,3 | - 9,4 |
| - Açude Serra Vermelha | - 715,3 | - 69,7 | - 9,7 |
| - Açude Santa Inês | - 719,7 | - 66,8 | - 9,3 |
| - Riacho Saco | - 729,7 | - 98,0 | 13,4 |
| - Riacho Santana | - 762,6 | - 77,5 | - 10,2 |
| - Açude Catolé | - 779,5 | - 84,2 | - 10,8 |
| - Açude Pelo Sinal | - 532,3 | - 46,7 | - 8,8 |
| - Açude Poço Redondo | - 749,0 | - 73,7 | - 9,8 |
| - Riacho Bruscas | - 792,9 | - 81,4 | - 10,3 |
| Açude Bruscas | - 787,7 | - 79,5 | - 10,1 |
| - Riacho Gravatá | - 763,4 | - 83,5 | - 10,9 |
| - Açude Jatobá II | - 787,3 | - 83,1 | - 10,5 |
| - Açude Canoas | - 778,6 | - 85,6 | - 11,0 |
| - Açude do Saco | - 780,4 | - 82,3 | - 10,5 |
| - Açude Queimadas | - 745,8 | - 80,3 | - 10,8 |
| - Riacho do Catolé | - 753,0 | - 85,3 | - 11,3 |
| - Açude Timbaúba | - 703,5 | - 65,1 | - 9,2 |
| - Açude Glória | - 700,5 | - 67,2 | - 9,6 |
| - Açude Bom Jesus | - 691,2 | - 63,2 | - 9,1 |
| - Açude Jenipapeiro | - 705,5 | - 66,3 | - 9,4 |
| - Riacho da Goiabeira | - 859,8 | - 150,1 | - 17,4 |

- Tabela 5.11- Resumo da Avaliação de Potencialidades - bacias do Piancó e Alto Piranhas

- (continuação)

| Açude Emas | - 915,5 | - 183,3 | - 20,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Açude Cachoeira dos Cegos | - 809,7 | - 124,8 | - 15,4 |
| - Riacho Miguel | - 791,5 | - 93,1 | - 11,8 |
| - Riacho Ortis | - 764,0 | - 82,3 | - 10,8 |
| - Riacho Humaitá | - 799,5 | - 84,3 | - 10,5 |
| - Riacho Coelho | - 828,6 | - 97,9 | - 11,8 |
| - Açude Gravatá | - 826,3 | - 98,0 | - 11,9 |
| - Açude Vídeo | - 830,1 | - 104,3 | - 12,6 |
| - Riacho Capim Verde | - 784,3 | - 88,8 | - 11,3 |
| - Açude Cachoeira dos Alves | - 728,9 | - 84,6 | - 11,6 |
| - Açude Mãe D'Água | - 784,3 | - 88,8 | - 11,3 |
| - Açude Frutuoso II | - 722,5 | - 84,1 | - 11,6 |
| - Açude Poço Dantas | - 724,9 | - 84,7 | - 11,7 |
| - Açude Boqueirão dos Cochos | - 726,9 | - 85,0 | - 11,7 |
| - Riacho da Cachoeira Grande | - 729,9 | - 78,8 | - 9,9 |
| - Riacho Passagem de Pedra | - 803,5 | - 100,4 | - 12,5 |
| - Riacho dos Pilões | - 803,5 | - 100,4 | - 12,5 |
| - Riacho Várzea do Boi | - 791,5 | - 93,1 | - 11,8 |
| - Riacho Madruga | - 791,5 | - 93,1 | - 11,8 |
| Riacho Cachoeira | - 764,0 | - 84,6 | - 11,1 |

- A açudagem vem portanto a ser a forma mais comum e atualmente efetiva de disponibilidade hídrica na região. O conceito de disponibilidade hídrica para a região, em função de diversas particularidades hidro-climatológicas (irregularidade de precipitações, elevadas taxas de evaporação, Tc), deve ser relativisado face a capacidade dos reservatórios para os quais tenciona-se avaliar o montante hídrico por eles assegurado.

“Assegurar“ incorpora aqui um significado estatístico diretamente associado com conceitos de Análise de Risco. Assim a mais simples das abordagens para esse tipo de avaliação não poderá eximir-se de imputar uma determinada freqüência ao volume efetivamente disponibilizado por um dado reservatório, ou em outras palavras, associar uma garantia para um determinado volume retirado de um reservatório.

De fato, em função da sua capacidade de acumulação, um reservatório pode, em decorrência apenas do deplecionamento resultante da ação da evaporação, não oferecer nenhum montante para determinados níveis de garantia mais elevados (por exemplo acima de 90%). Esse é exatamente o caso da grande maioria dos reservatórios de pequeno porte que palmilham toda a região Nordeste do Brasil: são os chamados reservatórios anuais, assim denominados, por deplecionarem até o esvaziamento todos os anos, mesmos naqueles de pluviometria normal (em geral, estes reservatórios apresentam capacidade inferior a 500.000 m3).

- Uma outra categoria consiste nos chamados reservatórios interanuais, que sob o ponto de vista de acumulação, encontram-se em geral em uma faixa de capacidade entre 1,0 x 106 m3 e 10,0 x 106 m3, montante esse que não resiste ao deplecionamento resultante da ocorrência de secas com mais de um ano de duração. Os reservatórios com capacidade superior a 10,0 x 106 m3 são os mais significativos em termos de oferta hídrica com níveis de garantia compatíveis com a viabilização e/ou manutenção de atividades econômicas de maior significado (abastecimento urbano, irrigação, consumo industrial, etc). Porém o significado dos reservatórios de menor porte para a população nordestina não pode, em nenhum momento, ser desprezado, por pelo menos duas razões:

- representar  a fonte hídrica mais efetiva para a sobrevivência e fixação do homem do campo;

- corresponder ao maior percentual da açudagem na região, disponibilizando montantes que, embora de garantia comprometida pelas particularidades hidroclimatológicas, possuem a vantagem da distribuição espacial.

Cabe portanto a definição de uma metodologia específica que venha a incorporar no balanço hídrico da região os volumes disponibilizados tanto pela pequena como a média açudagem. Será função da primeira parte do estudo em curso a delimitação da capacidade limite para a qual vem a ser possível a aplicação do conceito de garantia de atendimento anteriormente mencionado. Essa metodologia baseia-se na equação do balanço hídrico conforme apresenta-se a seguir.

5.4.4.1 - Avaliação da Capacidade de Regularização dos Reservatórios

A metodologia convencional para a avaliação da disponibilidade hídrica de um dado reservatório tem como ponto central a chamada equação do balanço hídrico, a qual contabiliza todas as afluências ou aportes aos reservatórios bem como todas as retiradas ou eventuais sangrias. Essa equação tem em geral a seguinte forma:

com:
		=	volume armazenado no mês i
	    	=	volume armazenado no mês i-1
		=	vazão afluente ao reservatório no mês i
	    	=	precipitação direta sobre o espelho d´água no mês i
    	= 	volume evaporado no reservatório no mês i
    	=	volume sangrado no mês i
	    	=	volume regularizado ou retirado no mês i

O procedimento consiste portanto na solução da equação acima para cada um dos meses da série pseudo-histórica (gerada com o modelo chuva-vazão), que no caso da região tratada dispõe de um total de 57 anos (1933-1989) para os quais realiza-se-á a simulação de operação para várias retiradas respeitando-se ainda as seguintes restrições (Sarmento, 1996).

1. Quando   ultrapassa a capacidade máxima do reservatório:

2.	Quando o reservatório em um dado mês não conseguir suprir a vazão retirada, vale então para esses meses:

com:
		=	vazão retirada nos meses secos extremos

Quando da ocorrência do segundo caso, denomina-se falha do reservatório no suprimento. A garantia de abastecimento (g) para uma certa vazão regularizada pré-fixada é dada pela relação entre o número de falhas anotadas no período de simulação (nv) e o número de períodos simulados (n):

A solução da equação do balanço hídrico e o correspondente cálculo de g para uma faixa de valores de vazão regularizada permite o estabelecimento da chamada curva de garantia do reservatório, curva esta que relaciona vazão regularizada com níveis de garantia.

5.4.4.2 - Definição da Capacidade Limite de Regularização

A capacidade limite a ser considerada como referência para aplicação da equação de balanço hídrico será determinada diretamente simulando-se reservatórios da região estudada.  O objetivo consiste em determinar, de forma aproximada, o volume ou a faixa de volumes de reservatório para o qual tem-se regularização nula para níveis elevados de garantia (por exemplo > 90%). Para esses  será necessária a definição de metodologia específica de avaliação de disponibilidades, visto ser esse tipo de manancial de vital importância para a população nordestina do semi-árido, conforme anteriormente mencionado.

Os reservatórios selecionados para a avaliação da capacidade de regularização foram aqueles de volumes relativamente elevados para a média açudagem, dado que, se reservatórios com capacidades nessa faixa venham a regularizar vazões insignificantes ou nulas, outros, de capacidade inferior, terão poder de regularização ainda menor, definindo assim um limite de aplicabilidade racional para a simulação de operação com vistas a avaliar a disponibilidade hídrica para a infra-estrutura disponível.  A tabela 5.12 mostra as principais faixas de garantia para alguns dos reservatórios pesquisados.

Tabela 5.12 - Volumes máximos e faixas de garantia para alguns reservatórios das bacias estudadas: definição da capacidade limite

| Reservatório | Volume máximo (m3) | Área de drenagem (km2) | Garantia (%) / faixa de garantia (%) | vazão regularizada (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paissandu | 1,6 milhões | 9,60 | 100 99% - 80% | 0,00 0,01 |
| Emas | 3,0 milhões | 38,20 | 100% 96% | 0,00 0,03 |
| Pelo Sinal | 1,9 milhões | 14,00 | 100% - 79% 73% | 0,00 0,01 |
| Piau | 0,25 milhões | 16,20 | 100% 99%-77% | 0,00 0,01 |

A tabela acima mostra que para níveis de garantia de 100%, reservatórios com menos de 3 milhões m3 possuem poder nulo de regularização. O reservatório Paissandu  fornece um bom referencial para definição do limite de regularização para garantias inferiores a 100% e superiores a 90%, pois, apesar da sua pequena bacia de drenagem, provê uma regularização da ordem de 10 l/s, valor este que, apesar da ordem de grandeza, pode ser importante como fonte de abastecimento de pequenas comunidades.

De uma maneira geral os reservatórios mostrados na tabela acima constituem o limite de referencia a ser utilizado na definição dos reservatórios para os quais aplicar-se-á a metodologia baseada na equação do balanço hídrico. Reservatórios com volumes e/ou bacias hidrográficas inferiores a aqueles valores limites deverão ter sua oferta hídrica avaliada através de outra metodologia. Convém ressaltar que o deflúvio médio anual também tem grande influência no poder de regularização de um reservatório, porém no caso aqui tratado a variabilidade desse parâmetro é bastante reduzida.

Assim todos os reservatórios com capacidade na mesma ordem de grandeza e superior a esta, pertinentes a infra-estrutura hídrica disponível nas bacias do Alto Piranhas e Piancó, foram simulados de maneira integrada, totalizando 31 reservatórios.

5.4.4.3 - Influência da Área de Drenagem na Regularização

A influência da área de drenagem sobre a capacidade de regularização de reservatórios será investigada fazendo-se uso do modelo de simulação baseado na equação do balanço hídrico. Apenas com fins ilustrativos escolheu-se o reservatório Timbaúba, localizado na bacia do Piancó e com bacia de drenagem da ordem de 100 km2 para a avaliação do efeito de redução da área de drenagem na capacidade de regularização do reservatório. A tabela 5.13 mostra o resumo dos principais resultados encontrados para o reservatório utilizado como exemplo.

A tabela acima mostra que, no caso estudado, as variações na vazão regularizada, face às reduções na área de drenagem, passam a ser notadas, na segunda casa decimal de valores de vazão dados em m3/s, a partir de reduções da ordem de 20% da área total. Esse resultado pode servir de referência inicial para a análise da interferência da construção de reservatórios à montante de um dado barramento.

Tabela 5.13 - Efeito da redução da área de drenagem sobre o poder de regularização do reservatório Timbaúba.

| Reservatório | Capacidade (m3) | Área drenada (km2) | % de redução da área (%) | Vazão Regularizada (m3/s) - g=100% | % de redução da vazão reg. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timbaúba | 15,4 x 106 | 100 | 0 10 20 30 | 0,05 0,05 0,04 0,04 | - 0 20 0 |

5.4.4.4 - Simulação Integrada do Sistema - Interferência entre Reservatórios

O modelo de simulação integrada de reservatórios aqui empregado considera a disposição espacial dos reservatórios na rede hidrográfica liberando para os trechos de jusante de cada reservatório apenas o eventual montante hídrico sangrado. A série de valores sangrados obtidos ao longo da simulação foram aqueles advindos da operação considerando a retirada da vazão regularizada com 100% de garantia, ou seja, a maior vazão possível de ser atendida pelo reservatório sem que esse entre em colapso.

A disponibilidade hídrica de uma dada bacia hidrográfica não apresenta um crescimento proporcional ao incremento do nível de açudagem, ou em outras palavras, aumentar o nível de açudagem nem sempre representa incrementar a disponibilidade hídrica da bacia. A simulação integrada do sistema de reservatórios permite estimar a eficiência do nível de açudagem na maximização da oferta hídrica.

Com o objetivo de se estudar o grau de interferência entre reservatórios construídos em série nas bacias em foco, procedeu-se uma comparação entre a disponibilidade hídrica de reservatórios sem controle à montante, ou seja, nível de açudagem zero à montante, com a situação atualmente encontrada, na qual tem-se a execução, muitas vezes sem a visão de um planejamento integrado, de diversos açudes a montante do reservatório em análise.

A comparação foi procedida para bacias com área de drenagem da ordem de 720 km2 e 8.443 km2. Na primeira situação imaginou-se o açude Piranhas (bacia do rio Piancó) como construído a jusante dos açudes de Santa Inês e Serra Vermelha (estes em disposição paralela, localizados também na bacia do rio Piancó). A segunda situação procura avaliar o grau de interferência dos 16 maiores reservatórios construídos na bacia do rio Piancó sobre a regularização dos reservatórios Coremas-Mãe D´água, tratando-se portanto, nesse segundo caso, de uma situação real. A tabela 5.14 mostrada a seguir resume os principais parâmetros necessários à análise dessas interferências.

A análise da tabela 5.14 mostra que a açudagem implantada a montante dos reservatórios, tanto na situação hipotética (açude Piranhas) como no caso real do Coremas-Mãe D´Água, promoveu um aumento na oferta hídrica total da bacia, conforme atestam os valores nas duas últimas linhas da referida tabela.

Tabela 5.14 - Interferência de açudagem em dois reservatórios estudados

| Parâmetros | Reservatório |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coremas/Mãe D´água | Piranhas |
| Capacidade | 1.359 x 106 m3 | 26 x 106 m3 |
| Área drenada | 8.443 km2 | 720 km2 |
| Percentual de área controlada | 37 % | 23 % |
| Vazão regularizada s/ controle de montante (garantia de 100%) | 8,80 m3/s | 0,30 m3/s |
| Vazão regularizada c/ controle de montante (garantia de 100%) | 7,10 m3/s | 0,25 m3/s |
| Diferença relativa à situação sem controle | -1,70 m3/s | -0,05 m3/s |
| Total da regularização da parte controlada | 2,69 m3/s (*) | 0,14 m3/s (**) |

Obs. : (*)  - Para um total de 16 açudes		(**) - Para um total de 2 açudes

As perdas de 1,70 m3/s na regularização do Coremas-Mãe D´Água e de 0,05 m3/s no Piranhas são compensadas por 2,69 m3/s advindos dos 16 maiores açudes construídos à montante do primeiro e por 0,14 m3/s regularizados pelos dois açudes a montante do segundo, respectivamente. É de vital importância ressaltar que a aparente vantagem da implantação dos reservatórios de montante traduz-se, mais pronunciadamente, não pela simples diferença em termos de vazão regularizada, mas sim pelo ganho em termos de distribuição espacial dessa oferta hídrica.

Quando visto sob a perspectiva puramente econômica seria bastante improvável que uma análise econômico financeira viesse a indicar a construção desses 16 açudes, em troca de um ganho real total de apenas cerca de 1,0 m3/s. Para que a relação benefício-custo atingisse valores que viabilizassem o empreendimento seria necessário o uso desses 1,0 m3/s em um atividade de uma rentabilidade que foge a atual realidade de desenvolvimento econômico do Nordeste, isso, é claro, descartando-se considerações de ordem social da açudagem como provedora da sobrevivência da população e fixação do homem ao campo, o que não exime os órgãos gestores de certa responsabilidade na realização de um planejamento eficiente para a utilização dos recursos financeiros destinados a infraestruturação hídrica.

5.4.4.5 - Curvas de Garantia

Os reservatórios selecionados a partir da referência apresentada nos itens anteriores foram simulados para diferentes retiradas, de forma a possibilitar a construção da já descrita curva de garantia, a qual associa a cada nível de retirada um valor de garantia. Essas curvas completas são apresentadas nos anexos do capítulo 5 sob forma de tabela, ajustadas por polinômios Spline. A tabela 5.15 resume as disponibilidades hídricas para os açudes simulados, essas, associadas a uma garantia de 100%, bem como as disponibilidades nulas de açudes não simulados, de menor porte, más relevantes para abastecimento de populações urbanas. Além desses valores apresenta-se também outros parâmetros, os quais permitem avaliar a eficiência da açudagem por comparação com as potencialidades hídricas representadas pelo deflúvio médio anual.

Para exemplificar, apresenta-se a seguir, as curvas de garantias dos açudes Coremas/Mãe D'Água e do açude Engenheiro Avidos, fig. 5.11 e 5.12, respectivamente.

5.4.4.6 – Índices Característicos da Açudagem

Indicadores característicos de interesse para a açudagem das bacias estudadas são apresentados na tabela 5.16 Para os açudes com poder de regularização e sem reservatórios significantes controlando parcelas de suas áreas de drenagem foram calculados os índices a seguir definidos:

- Relação Capacidade-Deflúvio Médio Anual: relação entre o volume acumulado no(s) reservatório(s) e o volume afluente médio anual, conforme assinalado por Campos et  ali. (1997).  Esta relação representa um indicador de vulnerabilidade proporcional ao grau de sucesso com o qual a região poderá enfrentar uma seca, ou em outras palavras, quanto maior seu valor, maior a possibilidade de atendimento dos usos consuntivos e não consuntivos dependentes daquele(s) manancial(is).

Figura 5.11 - Curva de garantia do açude Coremas/ Mãe D’Água

Garantia (%)   - 100,0  99,7  95,0  90,3  89,9  79,9  70,2  62,1  61,5

Vazão (m3/s) -     7,1    7,3     9,1   10,3 10,4   13,5  16,8  19,7  19,9

Figura 5.11 - Curva de garantia do açude Engenheiro Avidos

Garantia (%)   - 100,0  98,8  95,9  92,8  89,5  82,2  78,6  70,0  61,0  50,0

Vazão (m3/s) -     1,0    1,3     1,5    1,7    1,9     2,3    2,5     3,1   3,7    4,5

Tabela 5.15 - Resumo das Disponibilidade Hídricas: Açudes com regularização.

| Açudes por Bacia Hidrográfica | Volume Máximo (x106m3) | Área Drenada (km2) | Deflúvio Médio Anual (mm) | Vaz. Regularizada (m3/s) - g=100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |  |
| Bartolomeu I | 17,6 | 60 | 105,0 | 0,06 |
| Bom Jesus | 3,4 | 27 | 112,2 | 0,03 |
| Eng. Ávidos | 255,0 | 935 | 105,0 | 1,10 |
| Galante (Firmino) | 2,4 | 14 | 117,2 | 0,01 |
| Novo (*) | 1,20 | 8 | 105,0 | --- |
| Paissandu | 1,6 | 8 | 88,9 | 0,00 |
| São Gonçalo | 44,6 | 315 | 116,8 | 0,30 |
| S. J. de Piranhas | 3,0 | 86 | 109,4 | 0,04 |
| Bacia do rio Piancó |  |  |  |  |
| Albino (*) | 1,7 | 9 | 85,3 | ---- |
| Bom Jesus | 14,6 | 89 | 63,2 | 0,07 |
| Bruscas | 38,2 | 251 | 79,5 | 0,30 |
| Cach. Dos Alves | 10,6 | 99 | 84,6 | 0,05 |
| Cach. Dos Cegos | 71,9 | 223 | 124,8 | 0,25 |
| Cafundó (*) | 0,3 | 6,7 | 88,8 | --- |
| Canoas | 45,5 | 260 | 85,6 | 0,35 |
| Catingueira (*) | 0,9 | 6 | 85,3 | --- |
| Catolé | 10,5 | 136 | 84,2 | 0,10 |
| Coremas-Mãe D´água | 1359 | 8.455 |  | 7,10 |
| Dos Grossos (*) | 0,6 | 5 | 83,5 | --- |
| Emas | 2,0 | 36 | 183,3 | 0,00 |
| Frutuoso II | 3,5 | 18 | 84,1 | 0,01 |
| Gloria | 1,3 | 42 | 67,2 | 0,01 |
| Gravatá | 6,8 | 33 | 69,0 | 0,04 |
| Jatobá II | 4,6 | 64 | 83,1 | 0,03 |
| Jenipapeiro | 100,0 | 644 | 66,3 | 0,40 |
| Montevideo | 6,0 | 21 | 104,3 | 0,02 |
| Novo (*) | 0,7 | 11 | 85,6 | --- |
| Pedra Branca (*) | 1,6 | 9 | 83,5 | --- |
| Pelo Sinal | 1,9 | 5 | 46,7 | 0,00 |
| Piau | 0,2 | 32 | 84,7 | 0,00 |
| Piranhas | 25,7 | 204 | 84,3 | 0,15 |
| Poço Redondo | 62,7 | 469 | 73,7 | 0,35 |
| Queimadas | 15,6 | 118 | 80,3 | 0,10 |
| Saco | 97,5 | 354 | 82,3 | 0,50 |
| Santa Inês | 26,1 | 107 | 66,8 | 0,10 |
| Serra Vermelha I | 11,8 | 59 | 69,7 | 0,04 |
| Timbaúba | 15,4 | 83 | 65,1 | 0,05 |
| Vazante | 9,1 | 139 | 97,9 | 0,07 |

(*) - Açudes não simulados

A prática tem mostrado que, na região semi-árida do nordeste, valores desse indicador acima de 2,50 significam que a bacia encontra-se com capacidade de incremento da disponibilidade hídrica praticamente exaurido. Enquanto que valores inferiores a 1,5 indicam possibilidade de incremento da disponibilidade hídrica. A faixa compreendida no intervalo formado por esses dois extremos corresponde a um bom uso das potencialidades hídricas da bacia.

- Coeficiente de Variação (CV) dos Deflúvios médios anuais: trata-se de um indicador da eficiência de regularização do(s) reservatório(s). Valores elevados indicam maior variabilidade dos deflúvios consequentemente necessidade de maior capacidade de armazenamento para uma mesma regularização.

- Regularização Percentual do Deflúvio médio anual: representa simplesmente o percentual do deflúvio médio anual regularizado pelo reservatório. Os valores apresentados na tabela 5.16 foram calculados considerando, no caso  da existência de reservatórios eventualmente sangradas para retiradas equivalentes a vazão regularizada com 100% de garantia.

Os indicadores mostrados podem servir como elemento de apoio dentro da fase de planejamento, etapa esta, indispensável para a definição das ações que promoverão o aproveitamento otimizado do potencial hídrico das bacias do estado.

Tabela 5.16 - Alguns índices característicos da açudagem das bacias do rio Piancó e do

Alto Piranhas

| Açude por | Relação Capacidade- | Coef. de Variação | Regularização |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacia Hidrográfica | Deflúvio Anual | do Deflúvio anual | % do Deflúvio (%) |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |
| Bartolomeu I | 2,8 | 0,87 | 30,0 |
| Bom Jesus | 1,1 | 0,86 | 31,2 |
| Eng. Ávidos | 2,6 | 0,91 | 35,3 |
| Galante | 1,5 | 0,88 | 19,2 |
| São Gonçalo | 1,2 | 0,83 | 25,7 |
| S. J. de Piranhas | 0,3 | 0,85 | 13,4 |
| Bacia do rio Piancó |  |  |  |
| Bom Jesus | 2,6 | 1,02 | 39,2 |
| Bruscas | 1,9 | 1,02 | 47,4 |
| Cachoeira dos Alves | 1,3 | 0,95 | 18,8 |
| Cachoeira dos Cegos | 2,6 | 1,06 | 28,3 |
| Boqueirão dos Cochos | 0,9 | 0,95 | 13,7 |
| Canoas | 2,0 | 1,01 | 49,6 |
| Catolé | 0,9 | 1,03 | 27,5 |
| Frutuoso II | 2,3 | 0,95 | 20,8 |

Tabela 5.16 - Alguns índices característicos da açudagem das bacias do rio Piancó e do

Alto Piranhas (continuação)

| Glória | 0,5 | 1,07 | 11,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravatá |  | 0,98 |  |
| Jatobá II | 0,9 | 1,03 | 17,8 |
| Jenipapeiro | 2,3 | 1,00 | 29,5 |
| Montevideo | 2,7 | 1,06 | 28,8 |
| Piranhas | 1,5 | 1,06 | 27,5 |
| Poço Redondo | 1,8 | 1,16 | 31,9 |
| Queimadas | 1,6 | 1,14 | 33,3 |
| Saco | 3,3 | 1,02 | 54,1 |
| Santa Inês | 3,6 | 1,01 | 44,1 |
| Serra Vermelha | 0,5 | 0,98 | 31,2 |
| Timbaúba | 2,8 | 1,19 | 29,2 |
| Vazante | 0,7 | 1,10 | 16,2 |

Referências Bibliográficas

Sarmento, F. J., 1996, Methoden fur die Ermittlung des Wasserdargebotes als Beitrag zur regionalen Wasserwirtschaftsplanung im Nordosten Brasiliens, Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em Recursos Hídricos pela Universidade de Hannover - Alemanha.

Campos, J. N. B., 1997, "Vulnerabilidade de Sistemas Hídricos: Um Estudo de Caso", Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Vol. 2, N. 1, pg. 45-57.

Lanna, A. E. L. & P. Marwell, Mohtsar - Modelo Hidrológico para o Trópico Semi-Árido, IPH, 1986.