6 - DEMANDAS HÍDRICAS TOTAIS

Após a caracterização das demandas hídricas para abastecimento humano, pecuário, industrial e irrigação, pôde-se conhecer o total de água requerido nas bacias hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas dentro do horizonte do PDRH/PB pelo somatório simples das parcelas, segundo os municípios, conforme apresentado na tabela 6.1. Percebe-se facilmente que o maior comprometimento da água está na irrigação.

6.1 - Demanda hídrica para outros fins

6.1.1 - Piscicultura

Mesmo sendo a Região Nordeste propicia à prática da piscicultura, não se encontra disseminada nas Bacias Hidrográficas aqui analisadas sua prática racional e intensiva. Na realidade, essa atividade na região em estudo não se encontra    de forma consuntiva com os recursos hídricos, como ocorre    na agricultura, por exemplo. Torna-se portanto, irrelevante considerar a sua demanda no contexto do presente estudo.

6.1.2 - Geração de energia elétrica

Nas condições atuais de exploração das Bacias Hidrográficas do Rio Piancó e Alto Piranhas, e considerando suas características físicas,    por não se encontrar na região usinas em atividade, também torna-se desprezível do ponto de vista deste trabalho, considerar o comprometimento de qualquer parcela de água destinada a esta finalidade.

6.1.3 - Navegação

Efetivamente, o aproveitamento dos recursos hídricos das Bacias Hidrográficas estudadas para a navegação é restrito ao interior dos açudes de maior porte. Mesmo assim, a movimentação de cargas se limita apenas ao transporte , quase sempre individual de canoas e barcas, não direcionados a fins comerciais.

Tabela 6.1 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó,

Alto Piranhas e transposições para municípios da Bacia do rio do Peixe.

| Municípios por | Ano |  | Abastecimento (l/s) |  | Irrigação |  | Consumo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia hidrográfica |  | Humano |  | Industrial |  | (l/s) | Animal (l/s) | (l/s) |
| BACIA DO PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Água Branca | 1996 | 2,21 |  | 0,00 |  | 9,12 | 7,96 | 19,29 |
|  | 1998 | 2,48 |  | 0,00 |  | 77,58 | 8,22 | 88,28 |
|  | 2000 | 2,74 |  | 0,00 |  | 99,02 | 8,49 | 110,25 |
|  | 2013 | 3,02 |  | 0,00 |  | 99,37 | 10,43 | 112,82 |
| Aguiar | 1996 | 4,96 |  | 0,00 |  | 68,51 | 4,70 | 78,17 |
|  | 1998 | 4,49 |  | 0,00 |  | 136,91 | 5,10 | 146,5 |
|  | 2000 | 4,12 |  | 0,00 |  | 158,29 | 5,51 | 167,92 |
|  | 2013 | 3,87 |  | 0,00 |  | 158,29 | 5,72 | 167,88 |
| Boa Ventura | 1996 | 5,17 |  | 0,00 |  | 51,59 | 3,64 | 60,40 |
|  | 1998 | 5,08 |  | 0,00 |  | 394,73 | 3,91 | 403,72 |
|  | 2000 | 5,02 |  | 0,00 |  | 416,1 | 4,19 | 425,31 |
|  | 2013 | 5,63 |  | 0,00 |  | 416,1 | 4,28 | 426,01 |
| Catingueira | 1996 | 4,64 |  | 0,00 |  | 79,23 | 2,65 | 86,52 |
|  | 1998 | 4,56 |  | 0,00 |  | 187,53 | 2,76 | 194,85 |
|  | 2000 | 4,50 |  | 0,00 |  | 265,91 | 2,86 | 273,27 |
|  | 2013 | 5,37 |  | 0,00 |  | 453,44 | 2,90 | 461,71 |
| Conceição | 1996 | 24,21 |  | 0,01 |  | 69,54 | 3,37 | 97,13 |
|  | 1998 | 24,51 |  | 0,01 |  | 128,25 | 3,60 | 156,37 |
|  | 2000 | 24,98 |  | 0,01 |  | 159,32 | 3,83 | 188,14 |
|  | 2013 | 31,97 |  | 0,01 |  | 189,26 | 3,72 | 224,96 |
| Coremas | 1996 | 17,20 |  | 0,00 |  | 32,95 | 1,87 | 52,02 |
|  | 1998 | 21,47 |  | 0,00 |  | 129,85 | 2,14 | 153,46 |
|  | 2000 | 22,42 |  | 0,00 |  | 194,54 | 2,41 | 219,37 |
|  | 2013 | 29,89 |  | 0,00 |  | 194,54 | 4,06 | 228,49 |
| Curral Velho | 1996 | 1,46 |  | 4,55 |  | 92,63 | 2,45 | 101,09 |
|  | 1998 | 1,65 |  | 5,36 |  | 215,75 | 2,52 | 225,28 |
|  | 2000 | 1,87 |  | 6,18 |  | 303,24 | 2,63 | 313,92 |
|  | 2013 | 3,64 |  | 6,60 |  | 457,08 | 4,32 | 471,64 |
| Diamante | 1996 | 4,44 |  | 9,38 |  | 28,50 | 7,45 | 49,72 |
|  | 1998 | 4,69 |  | 10,72 |  | 286,57 | 7,65 | 309,63 |
|  | 2000 | 4,95 |  | 12,06 |  | 309,00 | 8,02 | 334,03 |
|  | 2013 | 7,25 |  | 12,38 |  | 317,67 | 11,19 | 348,49 |
| Emas | 1996 | 2,23 |  | 3,59 |  | 54,15 | 3,36 | 63,33 |
|  | 1998 | 2,53 |  | 3,78 |  | 122,55 | 3,55 | 132,41 |
|  | 2000 | 2,85 |  | 3,97 |  | 143,93 | 3,77 | 154,52 |
|  | 2013 | 5,55 |  | 4,25 |  | 143,93 | 6,37 | 160,10 |
| Ibiara | 1996 | 4,65 |  | 2,93 |  | 76,38 | 6,78 | 90,14 |
|  | 1998 | 4,84 |  | 3,09 |  | 258,78 | 6,81 | 273,52 |
|  | 2000 | 5,03 |  | 3,26 |  | 280,16 | 6,86 | 295,31 |
|  | 2013 | 6,75 |  | 3,31 |  | 280,16 | 7,71 | 297,93 |
| Igaracy | 1996 | 4,80 |  | 3,36 |  | 35,11 | 5,91 | 49,18 |
|  | 1998 | 5,08 |  | 3,79 |  | 103,21 | 5,86 | 117,94 |
|  | 2000 | 5,37 |  | 4,21 |  | 124,89 | 5,92 | 140,39 |
|  | 2013 | 7,43 |  | 4,48 |  | 124,89 | 7,82 | 144,62 |
| Imaculada | 1996 | 2,76 |  | 4,80 |  | 1,94 | 8,47 | 18,17 |
|  | 1998 | 3,11 |  | 5,28 |  | 70,34 | 8,44 | 87,17 |
|  | 2000 | 3,26 |  | 5,76 |  | 91,71 | 8,38 | 109,11 |
|  | 2013 | 4,43 |  | 5,97 |  | 91,71 | 7,41 | 109,40 |

Tabela 6.1 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó,

Alto Piranhas e transposições para municípios da Bacia do rio do Peixe.

| Municípios por | Ano |  | Abastecimento (l/s) |  | Irrigação |  | Consumo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia hidrográfica |  | Humano |  | Industrial |  | (l/s) | Animal (l/s) | (l/s) |
| BACIA DO PIANCÓ (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaporanga | 1996 | 27,72 |  | 0,02 |  | 128,08 | 2,56 | 158,38 |
|  | 1998 | 28,38 |  | 0,02 |  | 299,08 | 2,68 | 330,16 |
|  | 2000 | 29,05 |  | 0,02 |  | 320,70 | 2,80 | 352,57 |
|  | 2013 | 33,35 |  | 0,03 |  | 178,92 | 2,86 | 215,16 |
| Juru | 1996 | 10,48 |  | 0,00 |  | 31,86 | 3,90 | 46,24 |
|  | 1998 | 10,99 |  | 0,00 |  | 100,43 | 4,52 | 115,94 |
|  | 2000 | 11,52 |  | 0,00 |  | 178,92 | 5,15 | 195,59 |
|  | 2013 | 15,43 |  | 0,00 |  | 321,42 | 5,65 | 342,5 |
| Manaíra | 1996 | 11,59 |  | 0,00 |  | 16,64 | 2,00 | 30,23 |
|  | 1998 | 12,12 |  | 0,00 |  | 85,40 | 2,14 | 99,66 |
|  | 2000 | 12,68 |  | 0,00 |  | 107,14 | 2,29 | 122,11 |
|  | 2013 | 16,80 |  | 0,00 |  | 109,76 | 2,32 | 128,88 |
| Nova Olinda | 1996 | 6,58 |  | 0,00 |  | 119,87 | 3,70 | 130,15 |
|  | 1998 | 6,84 |  | 0,00 |  | 119,87 | 3,99 | 130,7 |
|  | 2000 | 7,12 |  | 0,00 |  | 211,25 | 4,27 | 222,64 |
|  | 2013 | 9,12 |  | 0,00 |  | 532,26 | 4,39 | 545,77 |
| Olho D'Água | 1996 | 7,68 |  | 0,00 |  | 142,79 | 3,44 | 153,91 |
|  | 1998 | 7,69 |  | 0,00 |  | 268,18 | 3,81 | 279,68 |
|  | 2000 | 7,70 |  | 0,00 |  | 346,56 | 4,18 | 358,44 |
|  | 2013 | 7,57 |  | 0,00 |  | 631,56 | 4,38 | 643,51 |
| Pedra Branca | 1996 | 4,26 |  | 0,00 |  | 118,33 | 7,33 | 129,92 |
|  | 1998 | 4,61 |  | 0,00 |  | 186,73 | 8,30 | 199,64 |
|  | 2000 | 4,99 |  | 0,00 |  | 208,11 | 9,27 | 222,37 |
|  | 2013 | 8,31 |  | 0,00 |  | 208,11 | 9,52 | 225,94 |
| Piancó | 1996 | 19,50 |  | 0,00 |  | 115,82 | 0,89 | 136,21 |
|  | 1998 | 23,90 |  | 0,00 |  | 225,33 | 0,96 | 250,19 |
|  | 2000 | 24,88 |  | 0,00 |  | 304,97 | 1,02 | 330,87 |
|  | 2013 | 31,86 |  | 0,00 |  | 379,95 | 1,05 | 412,86 |
| Pombal | 1996 | 44,17 |  | 2,09 |  | 189,81 | 7,06 | 243,13 |
|  | 1998 | 43,84 |  | 2,22 |  | 315,21 | 7,38 | 368,65 |
|  | 2000 | 44,59 |  | 2,36 |  | 365,00 | 7,71 | 419,66 |
|  | 2013 | 56,06 |  | 2,42 |  | 479,09 | 10,03 | 547,60 |
| Princesa Isabel | 1996 | 23,10 |  | 0,17 |  | 13,34 | 3,32 | 39,93 |
|  | 1998 | 24,20 |  | 0,18 |  | 82,19 | 3,55 | 110,12 |
|  | 2000 | 25,36 |  | 0,19 |  | 104,06 | 3,79 | 133,40 |
|  | 2013 | 39,14 |  | 0,27 |  | 108,13 | 4,05 | 151,59 |
| Santana de Mangueira | 1996 | 5,47 |  | 0,00 |  | 199,50 | 1,35 | 206,32 |
|  | 1998 | 5,52 |  | 0,00 |  | 324,90 | 1,40 | 331,82 |
|  | 2000 | 5,60 |  | 0,00 |  | 408,98 | 1,44 | 416,02 |
|  | 2013 | 7,86 |  | 0,00 |  | 465,98 | 1,45 | 475,29 |
| Santana dos Garrotes | 1996 | 6,91 |  | 0,00 |  | 452,52 | 4,29 | 463,72 |
|  | 1998 | 6,73 |  | 0,00 |  | 451,50 | 4,87 | 463,10 |
|  | 2000 | 6,61 |  | 0,00 |  | 855,00 | 5,45 | 867,06 |
|  | 2013 | 8,09 |  | 0,00 |  | 1596,00 | 6,34 | 1610,43 |
| São José de Caiana | 1996 | 3,83 |  | 0,00 |  | 13,68 | 3,02 | 20,53 |
|  | 1998 | 3,45 |  | 0,00 |  | 82,08 | 3,19 | 88,72 |
|  | 2000 | 3,27 |  | 0,00 |  | 103,46 | 3,37 | 110,10 |
|  | 2013 | 4,44 |  | 0,00 |  | 103,46 | 4,08 | 111,98 |

Tabela 6.1 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó,

Alto Piranhas e transposições para municípios da Bacia do rio do Peixe.

| Municípios por | Ano |  | Abastecimento (l/s) |  | Irrigação |  | Consumo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia hidrográfica |  | Humano |  | Industrial |  | (l/s) | Animal (l/s) | (l/s) |
| BACIA DO PIANCÓ (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serra Grande | 1996 | 2,43 |  | 0,00 |  | 5,13 | 3,25 | 10,81 |
|  | 1998 | 2,48 |  | 0,00 |  | 73,53 | 3,58 | 79,59 |
|  | 2000 | 2,54 |  | 0,00 |  | 94,91 | 3,92 | 101,37 |
|  | 2013 | 3,60 |  | 0,00 |  | 94,91 | 4,14 | 102,65 |
| Tavares | 1996 | 13,00 |  | 0,00 |  | 1,71 | 4,54 | 19,25 |
|  | 1998 | 13,22 |  | 0,00 |  | 70,11 | 4,85 | 88,18 |
|  | 2000 | 13,43 |  | 0,00 |  | 91,49 | 5,15 | 110,07 |
|  | 2013 | 14,88 |  | 0,00 |  | 91,49 | 5,50 | 111,87 |
| BACIA DO ALTO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 1996 | 9,88 |  | 0,00 |  | 45,32 | 2,80 | 58,00 |
|  | 1998 | 10,23 |  | 0,00 |  | 177,61 | 2,90 | 190,74 |
|  | 2000 | 10,60 |  | 0,00 |  | 351,46 | 3,01 | 365,07 |
|  | 2013 | 13,19 |  | 0,00 |  | 351,46 | 3,06 | 367,71 |
| Carrapateiras | 1996 | 2,18 |  | 0,00 |  | 33,29 | 5,69 | 41,16 |
|  | 1998 | 2,25 |  | 0,00 |  | 165,59 | 6,09 | 173,93 |
|  | 2000 | 2,33 |  | 0,00 |  | 339,44 | 6,49 | 348,26 |
|  | 2013 | 2,82 |  | 0,00 |  | 339,44 | 7,05 | 349,31 |
| Monte Horebe | 1996 | 4,23 |  | 0,00 |  | 15,96 | 15,98 | 36,17 |
|  | 1998 | 4,32 |  | 0,00 |  | 148,26 | 19,37 | 171,95 |
|  | 2000 | 4,40 |  | 0,00 |  | 322,11 | 22,75 | 349,26 |
|  | 2013 | 4,92 |  | 0,00 |  | 322,11 | 24,64 | 351,67 |
| Nazarezinho | 1996 | 6,71 |  | 0,00 |  | 109,61 | 6,81 | 123,13 |
|  | 1998 | 6,61 |  | 0,00 |  | 241,91 | 7,69 | 256,21 |
|  | 2000 | 6,50 |  | 0,00 |  | 415,76 | 8,57 | 430,83 |
|  | 2013 | 6,44 |  | 0,00 |  | 415,76 | 9,05 | 431,25 |
| S. J. da Lagoa Tapada | 1996 | 6,79 |  | 0,00 |  | 223,14 | 4,32 | 234,25 |
|  | 1998 | 6,60 |  | 0,00 |  | 155,44 | 4,78 | 166,82 |
|  | 2000 | 6,47 |  | 0,00 |  | 329,29 | 5,23 | 340,99 |
|  | 2013 | 7,63 |  | 0,00 |  | 329,29 | 5,68 | 342,60 |
| São José de Piranhas | 1996 | 13,82 |  | 0,01 |  | 332,31 | 7,87 | 354,01 |
|  | 1998 | 13,77 |  | 0,01 |  | 464,61 | 8,51 | 486,90 |
|  | 2000 | 13,83 |  | 0,01 |  | 638,46 | 9,15 | 661,45 |
|  | 2013 | 20,91 |  | 0,01 |  | 638,46 | 9,50 | 668,88 |
| Sousa | 1996 | 81,77 |  | 25,49 |  | 1348,00 | ---- | 1455,26 |
| (Açude São Gonçalo) | 1998 | 84,70 |  | 26,49 |  | 1348,00 | ---- | 1459,19 |
|  | 2000 | 87,62 |  | 27,50 |  | 1456,35 | ---- | 1571,47 |
|  | 2013 | 106,75 |  | 34,06 |  | 1675,23 | ---- | 1816,04 |
| Cajazeiras | 1996 | 76,17 |  | 9,53 |  | ---- | ---- | 85,70 |
| (Açude Engo Ávidos) | 1998 | 79,66 |  | 10,16 |  | ---- | ---- | 89,82 |
|  | 2000 | 86,69 |  | 10,84 |  | ---- | ---- | 97,53 |
|  | 2013 | 131,91 |  | 16,50 |  | ---- | ---- | 148,41 |