ESTUDOS DAS DEMANDAS HÍDRICAS

1 - INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por finalidade avaliar a demanda hídrica relativa aos usos consuntivos nas bacias hidrográficas do Rios Piancó e Alto Piranhas, que se caracterizam principalmente pelo abastecimento humano e animal, pela irrigação e abastecimento industrial.

Os usos não consuntivos, como a geração de energia elétrica e navegação, receberam tratamento apenas superficial, em virtude destes tipos de consumo não possuir importância significativa no contexto atual de uso e ocupação das bacias hidrográficas estudadas. Assim, no contexto deste trabalho, podem ser considerados desprezíveis.

Registra-se no entanto, a existência da Usina Hidrelétrica de Curemas, localizada a jusante do açude Estevam Marinho, com capacidade de instalada 3,52 MW e vazão mínima de operação de 5,45 m3/s. Esta usina, sob administração da CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco encontra-se desativada há um período de tempo considerável devido aos custos de operação serem elevados em relação as receitas.

O desenvolvimento de estudos para estimativa da demanda de água para qualquer tipo de uso depende fundamentalmente da quantidade e qualidade das informações exigidas nos modelos utilizados nas projeções de consumo. Por sua vez, as metodologias tradicionalmente empregadas também constituem outro fator restritivo à obtenção de resultados absolutamente confiáveis.

Muitas vezes a evolução da demanda está sob a dependência das incertezas de fatores econômicos, políticos, sociais, climáticos e outros. Desta forma, várias hipóteses simplificadoras foram introduzidas visando compatibilizar a natureza dos processos estudados com os dados históricos disponíveis.

Ao mesmo tempo, a adoção de dotações de consumo para qualquer finalidade, ainda se constitui uma tarefa difícil, uma vez que depende de fatores naturais, sociais e econômicos, como níveis de renda, métodos de aplicação, distribuição e uso da água, processos industriais, etc.

Objetivando o melhor esclarecimento das estimativas efetivadas neste capítulo, as metodologias adotadas são descritas com níveis de detalhes satisfatórios e empregados na forma mais usual e conhecida na literatura especializada.