8 - DEMANDAS HÍDRICAS

8.1 - Considerações Iniciais

Este capítulo tem por finalidade avaliar a demanda hídrica relativa aos usos consuntivos nas bacias hidrográficas do Rios Piancó e Alto Piranhas, que se caracterizam principalmente pelo abastecimento humano e animal, pela irrigação e abastecimento industrial.

Os usos não consuntivos, como a geração de energia elétrica e navegação, receberam tratamento apenas superficial, em virtude destes tipos de consumo não possuírem importância significativa no contexto atual de uso e ocupação das bacias hidrográficas estudadas. Assim, no contexto deste trabalho, podem ser considerados desprezíveis.

Registra-se no entanto, a existência da Usina Hidrelétrica de Curemas, localizada a jusante do açude Estevam Marinho, com capacidade de instalada 3,52 MW e vazão mínima de operação de 5,45 m3/s. Esta usina, sob administração da CHESF - Companhia Hidroelétrica do São Francisco, encontra-se desativada há um período de tempo considerável devido aos custos de operação serem elevados em relação às receitas.

O desenvolvimento de estudos para estimativa da demanda de água para qualquer tipo de uso depende fundamentalmente da quantidade e qualidade das informações exigidas nos modelos utilizados nas projeções de consumo. Por sua vez, as metodologias tradicionalmente empregadas também constituem outro fator restritivo à obtenção de resultados absolutamente confiáveis.

Muitas vezes a evolução da demanda está sob a dependência das incertezas de fatores econômicos, políticos, sociais, climáticos e outros. Desta forma, várias hipóteses simplificadoras foram introduzidas visando compatibilizar a natureza dos processos estudados com os dados históricos disponíveis.

Ao mesmo tempo, a adoção de dotações de consumo para qualquer finalidade, ainda se constitui uma tarefa difícil, uma vez que depende de fatores naturais, sociais e econômicos, como níveis de renda, métodos de aplicação, distribuição e uso da água, processos industriais, etc.

Objetivando o melhor esclarecimento das estimativas efetivadas neste capítulo, as metodologias adotadas são descritas com níveis de detalhes satisfatórios e empregados na forma mais usual e conhecida na literatura especializada.

8.2 - Demandas Hídricas para Abastecimento Humano

8.2.1 - Previsão de População

Com o propósito de se estimar as demandas de água para a população são consideradas duas categorias de consumidores: as populações rurais dispersas no espaço territorial e as populações urbanas concentradas nas cidades e distritos.

Estando fixado o horizonte de projeto para os anos de 1996, 1998, 2000 e 2013, nos Termos de Referências da Secretaria de Planejamento da Paraíba para o PDRH-PB, é necessário conhecer-se a população de projeto, ou seja, a população que se espera encontrar nas localidades ao fim de cada período admitido. Com isto, poderá ser feita uma estimativa do consumo de água na época considerada.

Diversos são os métodos aplicáveis para o estudo do crescimento populacional (estatísticos, gráficos e determinísticos). A expressão geral da população de uma comunidade, em função do tempo, pode ser assim apresentada:

P = P0 + (N - M) + (I - E)

onde:

P  = população na data T

P0 = população na data inicial T0

N  = nascimentos (no período T a T0)

M = óbitos (no período T a T0)

I   = imigrantes no período (no período T a T0)

E  = emigrantes no período (no período T a T0)

N-M = crescimento vegetativo ou saldo vegetativo no período

I-E  = crescimento social ou saldo migratório no período

Essa fórmula, embora sem aplicação prática imediata tem o mérito de por em evidência os fatores intervenientes no crescimento populacional. O fenômeno é de grande complexidade e está sob a dependência das incertezas de fatores econômicos, políticos, sociais e outros.

Várias hipóteses simplificadoras têm sido introduzidas para se estimar numericamente a população futura.

No método matemático, o cálculo da população é feito mediante uma equação matemática definida, cujos parâmetros são obtidos a partir da experiência passada. São muito conhecidos os processos de crescimento aritmético, geométrico e logístico, os quais pressupõem que o aumento da população em função do tempo obedeça, respectivamente, a uma progressão aritmética, a uma progressão geométrica e à chamada curva logística. Além desses, destaca-se a utilização das equações linear, parabólica, logarítmicas e exponencial e os processos empíricos ou de extrapolação gráfica.

No método histórico, admite-se que o aumento populacional de uma comunidade seja um aspecto da evolução dos organismos sociais. Embora não haja regra matemática rígida ou lei natural governando os acontecimentos históricos, admite-se que a marcha da civilização, nos vários municípios, promova a ocorrência de ciclos ou fases de desenvolvimento. Nestas condições, a curva de evolução de uma comunidade mais desenvolvida lança luz sobre o que se pode esperar em outras áreas que estão a caminho das mesmas fases de expansão.

Na prática, são aplicados diversos processos de previsão, alguns deles combinados entre si. Essas diferentes hipóteses de cálculo conduzem a uma variação de resultados numéricos, a qual indica a magnitude das incertezas envolvidas e, assim, oferece melhor orientação para a escolha judiciosa dos valores a serem adotados no projeto.

8.2.2 - Modelos de Previsão de População

a) Modelo aritmético

Este processo funciona na pressuposição de que a cidade está se desenvolvendo segundo uma progressão aritmética.

Conhecendo-se os dados de população P1 e P2, que correspondem aos anos T1 e T2, calcula-se a razão r de crescimento pela expressão:

r=P2−P1T2−T1

Resulta a previsão da população P, correspondente à data futura t:

P = P0 + r (t - t0)

Este processo admite que a população varie linearmente com o tempo. Uma verificação rápida dessa hipótese pode ser feita por meio de gráfico, representando as datas de vários censos em abcissas e tomando-se os correspondentes valores da população como ordenadas.

Para previsão e prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o crescimento é pressuposto ilimitado.

b) Modelo geométrico

Neste processo, admite-se que o crescimento da cidade nos últimos anos se processou conforme  uma progressão geométrica e que haverá de processar-se nos próximos anos segundo a mesma progressão.

Desde que se conheçam dois dados de população P1 e P2, correspondentes aos anos T1 e T2, pode-se definir a razão q da progressão geométrica pela fórmula:

q=T2−T1P2P1−1

Resulta a previsão da população P:

P=P0(q)t−t0

No processo geométrico, considera-se o logaritmo da população variando linearmente com o tempo. Por meio de gráfico, em papel monologarítmico, pode-se verificar essa linearidade, representando as datas dos vários censos em abcissas e os logaritmos dos valores da população como ordenadas. Também neste caso o crescimento é pressuposto ilimitado.

c) Modelo da curva logística

A curva logística de Verhulst possui três trechos distintos: o primeiro correspondente a um crescimento acelerado, o segundo a um crescimento retardado e o último a um crescimento tendente à estabilidade. Entre os dois primeiros trechos, fica um ponto de inflexão. Ao contrário dos modelos aritméticos e geométricos que podem ser definidos com apenas dois dados populacionais e conduzem a um crescimento ilimitado, a logística requer três, e estabelece uma população limite ou de saturação.

A equação logística é:

P=Ps1+ea−bT

Em que:

P = população num determinado ano;

Ps= população de saturação;

e  = base dos logaritmos neperianos = 2,7182845;

a e b = parâmetros da curva, sendo que a é um valor tal que T = a/b há uma

inflexão na curva;

T = intervalo de tempo entre o ano determinado e t0.

Desde que o ponto (P0, T0) da curva esteja no eixo das ordenadas e dela também façam parte dois outros pontos (P1, T1) e (P2, T2), de modo que T2 = 2 T1, P0 < P1 < P2 e (P1)2 > P0 . P2, os valores de Ps, a e b podem ser calculados pelas expressões:

Ps=2P0.P1.P2−(P1)2(P0+P2)P0.P2−(P1)2

a=log[(Ps−P0)P0]0,4343

b=-log[P0(Ps−P1)P1(Ps−P0)]0,04343T1

Os valores das três últimas expressões são levadas à equação da curva logística, de modo que a população P fica a depender exclusivamente do valor atribuído a T. Para T = a/b, tem-se o ponto de inflexão e nele a população equivale à metade do valor de saturação:

P=Ps2

d) Modelo do ajustamento linear

Neste processo, o crescimento populacional é representado por uma equação matemática de primeira ordem, ou seja:

P = a + bx

onde,

a e b são parâmetros a serem determinados

x o número de anos (x = Tn - T0) e,

P a população.

A determinação dos valores de a e b é feita a partir das equações normais:

P  = Na  + bx

xP= ax + bx2

onde, N indica o número de pontos levantados através dos censos.

e) Modelo da equação parabólica

A equação da parábola de segundo grau é utilizada para representar o comportamento da população ao longo do tempo e é representada pela seguinte equação:

P = a + b x + c x2

sendo,

a, b e c são os parâmetros da equação a serem determinados

x é o número de anos entre T0 e Tn

P é a população

O ajustamento da equação acima é feito resolvendo-se o sistema de equações a seguir, que são as equações normais.

aN    + bx   + cx2 = P

ax  + bx2 + cx3 = xP

ax2 + bx3 + cx4 = x2P

f) Modelo baseado na equação da curva de potência

Este método preconiza a utilização da equação da curva de potência para a determinação da população de uma cidade em N anos, e é representada pela equação a seguir:

P = a x b      (a > 0)

Para um conjunto de pontos {(xi, Pi), i = 1, 2, ..., n}

onde,

xi > 0  e  Pi > 0

x é o intervalo de tempo entre T0 e Tn

P é a população

b=N(lnxi)(lnPi)−(lnxi)(lnPi)N(lnxi)2−(lnxi)2

a=lnPiN−blnxiN

g) Modelo baseado na equação exponencial

Este processo admite que os dados disponíveis possam ser ajustados utilizando-se a equação exponencial para a determinação da população em N anos, a qual é definida pela seguinte expressão:

P = a ebx  (a > 0; P >0)

Para um conjunto de pontos {(xi, Pi), i = 1, 2, ...N}, tem-se:

b=NxilnPi−(xi)(lnPi)Nxi2−(xi)2

a=exp[lnPiN−bxiN], sendo N positivo, inteiro e diferente de 1.

h) Modelo baseado na equação logarítmica

Neste modelo admite-se que os dados coletados possam ser ajustados utilizando-se a equação logarítmica para a determinação da população de uma cidade em N anos.

P = a + b ln x

Para um conjunto de pontos {(xi, Pi), i = 1, 2, ..., N}, onde xi > 0, tem-se:

b=NPilnxi−lnxiPiN(lnxi)2−(lnxi)2

a=1N(Pi−blnxi), sendo N positivo, inteiro e diferente de 1.

i) Modelo de crescimento com percentagem decrescente

Este processo admite que a população está decrescendo com o decorrer do tempo e só pode ser utilizado sob as mesmas condições da curva logística, ou seja, P0 < P1 < P2 e P0 P2 < P12 e a população de saturação é calculada pela fórmula de Verhulst.

Ps=2P0P1P2−P12(P0+P2)P0P2−P12

K=−2,3026log[(Ps−P2)(Ps−P1)T2−T1

PT=P1+(Ps−P1)[1−e−K(T−T1)]

j) Processo de prolongamento da curva de crescimento

Num sistema de coordenadas, levam-se ao eixo das abcissas os diversos anos para os quais se dispõe dos valores populacionais e estes no eixo das ordenadas, para tanto utilizando-se escalas convenientes.

Em seguida, marcam-se os diversos pontos correspondentes aos pares de valores ano-população, pelos quais se faz passar uma curva. A curva resultante caracteriza o desenvolvimento populacional da cidade no período considerado.

Prolonga-se a curva em observância à sua tendência natural de crescimento de modo que o novo trecho forme com o primeiro um conjunto harmonioso.

Então, desejando-se definir a população em um determinado ano, é só tirar dele no eixo das abcissas uma normal até encontrar o prolongamento da curva. A ordenada do ponto de interseção fornecerá o valor desejado.

Como o prolongamento da curva é feito a sentimento, pode variar de pessoa para pessoa.

k) Processo das curvas de crescimento de outras cidades

Este processo procura exprimir o crescimento de uma cidade em função do desenvolvimento de outras, razão pela qual é também conhecida por processo comparativo.

As cidades eleitas, além de possuírem características análogas, devem ter população superior à da cidade em estudo, na pressuposição de que esta venha a ter um desenvolvimento semelhante ao que aquelas tiveram quando possuíam população de mesma grandeza que a sua atual. A partir dessa premissa, traçam-se, num sistema de coordenadas, as curvas de crescimento demográfico das cidades, depois de marcados os anos no eixo das abcissas e as populações no eixo das ordenadas.

Feito isso, transladam-se todas as curvas para a direita, de modo a ficarem com um ponto comum, que representa o último dado populacional da cidade em estudo.

A curva de crescimento desejada, a partir do ponto comum, é o lugar geométrico dos pontos representativos da média das ordenadas das curvas transladadas, exclusive as que eventualmente discreparem das demais.

A média poderá ser aritmética ou ponderada. Neste caso, os pesos dependem principalmente da analogia de crescimento, na fase anterior ao ponto comum, entre a cidade em estudo e as demais.

Para o sucesso do método, as cidades eleitas devem ser da mesma região geoeconômica, não proporcionando a sua curva de crescimento translação superior a trinta anos para que atinja o ponto comum.

A razão de limitar-se em trinta anos a translação horizontal das curvas é diminuir a margem de erro da previsão, já que a precisão desta é tanto maior quanto menor for o seu alcance. Mesmo assim, o processo é falho, pois sabe-se que as condições de crescimento das cidades há trinta anos atrás diferem das que presentemente afetam o desenvolvimento da cidade em estudo.

8.2.3 - Escolha do Modelo para Previsão de População

Evidentemente, será escolhido o método de previsão que seguir melhor a tendência histórica de crescimento populacional, bem como as perspectivas de desenvolvimento econômico e social factíveis ao padrão de cada município ou distrito e o comportamento populacional de cada comunidade, tomando-se por base os valores censitários obtidos pela Fundação IBGE para os anos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 e 1991, principalmente os quatro últimos censos.

Partindo do pressuposto de que o crescimento populacional apresenta três fases distintas (a primeira correspondente a um crescimento acelerado, a segunda a um crescimento retardado, e a última a um crescimento tendente à estabilização) e que o método de previsão da curva logística, quando calculado, estabelece esse comportamento, concluiu-se que as projeções obtidas por este método representam, com maior segurança, a evolução natural do crescimento populacional dos municípios das bacias hidrográficas do Rio Piancó e Alto Piranhas no horizonte de projeto. Será portanto aplicada, prioritariamente, todos os casos em que sejam satisfeitas suas premissas básicas e o coeficiente de correlação seja representativo.

Nas demais situações, serão testadas, subseqüentemente, a validade dos modelos aritméticos e geométricos, verificando-se a aplicabilidade com base na homogeneidade ou não das taxas de crescimento para cada período do censo. Caso aconteça a similaridade entre as taxas calculadas, será adotado o valor médio ponderado entre elas. Não sendo aplicado nenhum dos dois modelos, a população será estudada a partir das equações matemáticas apresentadas no item 8.2. 2. Nesta hipótese, a medida do nível de ajustamento é o coeficiente de correlação R2 que será utilizado como decisor na escolha do modelo, determinado pela seguinte expressão:

R2=(NxP−xP)2[Nx2−(x)2][NP2−(P)2]

Vale ressaltar que a região das bacias em estudo e, o Estado como um todo, vem sofrendo perdas significativas da população rural, resultantes tanto das migrações internas como dos movimentos para fora do Estado.

Por tais circunstâncias é que para a maioria dos municípios não é possível projetar, por alguns dos métodos, a população rural (ou urbana, em alguns casos) para os anos de 1996, 1998, 2000 e 2013.  Será usada, quando possível, o modelo de crescimento com percentagem geométrica decrescente.

A aplicação da curva logística é bastante facilitada quando os intervalos entre censos sucessivos forem iguais, o que não acontece com o último censo que, diferente dos demais, foi de onze anos. Neste caso, será determinada a população pré-censal, ou seja, a população do ano de 1990, através da seguinte expressão:

P1990=e[lnP91−0,1lnP91P80]

8.2.4 - Dados Existentes

Os dados censitários obtidos junto à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  para as localidades existentes nas bacias hidrográficas do Rio Piancó e Alto Piranhas apresentaram os valores constantes na tabela 8.1, segundo os municípios e distritos.

8.2.5 - Projeção das Populações Urbana e Rural

As fichas mostradas no anexo desse capítulo resumem para cada município e distritos das bacias em foco a tabela com as diversas curvas ajustadas com seus respectivos coeficientes de correlação. Na seqüência são mostrados o ajustamento da curva de maior coeficiente de correlação bem como os intervalos de confiança associados aos valores observados e calculados por esta curva.

As populações totais das bacias hidrográficas estudadas, resultantes do somatório de todas as previsões feitas anteriormente, encontram-se resumidas na tabela 8.2.

8.2. 6 - Evolução da População nas Bacias Hidrográficas Estudadas

A população das bacias hidrográficas aqui analisadas atingiram em 1991, segundo os resultados do Censo Demográfico da FIBGE, um total de 275.038 habitantes (Piancó) e 47.663 habitantes (Alto Piranhas), representando respectivamente 8,6 % e 1,5 % da população do Estado da Paraíba, que era de 3.201.114 habitantes naquele mesmo ano. A série de censos realizados, nos últimos 31 anos, revela que, nesse período, as populações das bacias cresceram 1,5 (Piancó) e 1,3 vezes (Alto Piranhas), na mesma ordem da evolução da população do Estado que foi de 1,6 vezes.	Pode-se constatar que o ritmo de crescimento populacional das bacias hidrográficas do Rio Piancó e Alto Piranhas vem, a exemplo do Estado como um todo e de outros Estados da Federação, desacelerando, o que reflete a intensificação do declínio da fecundidade, ocorrido de forma generalizada no Brasil, principalmente a partir da década de 80.

| Tabela 8.1 : Dados Populacionais Censitários da FIBGE segundo municípios e distritos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO |  | ANO:1940 |  |  |  | ANO:1950 |  |  |  | ANO:1960 |  |  |  | ANO:1970 |  |  |  |  | ANO:1980 |  |  |  | ANO:1991 |  |  |
| Piancó | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total |  | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total |
| Água Branca | 434 | 3235 | 3669 | 979 | 3664 | 4643 | 830 | 3561 | 4391 | 1184 | 5273 | 6457 |  | 1686 | 6089 | 7775 | 2085 | 6118 | 8203 |
| Aguiar | 537 | 5301 | 5838 | 711 | 5507 | 6218 | 1006 | 7669 | 8675 | 1114 | 11330 | 12444 |  | 1458 | 6329 | 7787 | 1789 | 5470 | 7259 |
| Boa Ventura | 472 | 5790 | 6262 | 857 | 6967 | 7824 | 1115 | 968 | 2083 | 1630 | 5056 | 6686 |  | 1532 | 3970 | 5502 | 2346 | 3624 | 5970 |
| Catingueira | 530 | 5987 | 6517 | 1552 | 6191 | 7713 | 1096 | 6517 | 7613 | 1372 | 3837 | 5209 |  | 1765 | 4087 | 5852 | 2061 | 3138 | 5199 |
| -Catingueira | 530 | 5987 | 6517 | 688 | 5572 | 6260 | 946 | 5671 | 6617 | 1215 | 2289 | 3504 |  | 1627 | 2510 | 4137 | 1899 | 1844 | 3743 |
| -Itajubatiba |  |  |  | 864 | 619 | 1453 | 150 | 846 | 996 | 157 | 1548 | 1705 |  | 138 | 1577 | 1715 | 162 | 1294 | 1456 |
| Conceição | 1146 | 9002 | 10148 | 1944 | 18218 | 20162 | 2988 | 11807 | 14795 | 4509 | 14280 | 18789 |  | 7023 | 15697 | 22720 | 9952 | 13264 | 23216 |
| -Conceição |  |  |  | 1472 | 10833 | 12305 |  |  |  | 4320 | 11336 | 15656 |  | 6801 | 12319 | 19120 | 8274 | 6271 | 15245 |
| -Cardoso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 1418 | 1477 |  | 122 | 1677 | 1799 | 80 | 1696 | 1776 |
| -Montevideo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1526 | 1656 |  | 100 | 1701 | 1801 | 162 | 1584 | 1746 |
| -Sta. Inês |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 | 3713 | 4449 |
| Coremas |  |  |  |  |  |  | 4523 | 7724 | 12247 | 4837 | 7859 | 12696 |  | 5709 | 7873 | 13582 | 8224 | 6261 | 14485 |
| Curral Velho |  |  |  |  |  |  | 513 | 1371 | 1884 | 265 | 2017 | 2282 |  | 356 | 2153 | 2509 | 746 | 1791 | 2537 |
| Diamante |  |  |  | 1139 | 3078 | 4217 | 1184 | 3219 | 4403 | 1356 | 3927 | 5283 |  | 2041 | 4473 | 6514 | 2757 | 4599 | 7356 |
| -Diamante |  |  |  |  |  |  | 1184 | 3219 | 4403 | 1204 | 3240 | 4444 |  | 1740 | 3253 | 4993 | 2470 | 3828 | 6298 |
| -Varzante |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 687 | 839 |  | 301 | 1220 | 1521 | 287 | 771 | 1058 |
| Emas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 | 2308 | 2655 |  | 487 | 2394 | 2881 | 1137 | 1992 | 3129 |
| Ibiara |  |  |  | 472 | 7385 | 7857 | 1047 | 12464 | 13511 | 1710 | 4517 | 6227 |  | 2295 | 4307 | 6602 | 3010 | 3573 | 6583 |
| -Ibiara |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1470 | 3697 | 5167 |  | 2015 | 3508 | 5523 | 2798 | 3034 | 5832 |
| -Cachoeirinha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 820 | 1060 |  | 280 | 799 | 1079 | 212 | 539 | 751 |
| Igaracy |  |  |  | 450 | 1950 | 2400 | 1111 | 4571 | 5682 | 1207 | 4243 | 5450 |  | 2132 | 3831 | 5963 | 2993 | 2761 | 5754 |
| Imaculada |  |  |  |  |  |  | 621 | 5748 | 6369 | 838 | 7587 | 8425 |  | 1461 | 8662 | 10123 | 1840 | 8383 | 10223 |
| -Imaculada |  |  |  |  |  |  | 621 | 5748 | 6369 | 838 | 7587 | 8425 |  | 1461 | 8662 | 10123 | 1840 | 8383 | 10223 |
| -Palmeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaporanga | 2312 | 7179 | 9491 | 3635 | 7975 | 11610 |  |  |  | 6752 | 10674 | 17426 |  | 8989 | 9375 | 18364 | 11885 | 7929 | 19814 |
| Juru |  |  |  | 710 | 5131 | 5841 | 564 | 4375 | 4939 | 708 | 7462 | 8170 |  | 1079 | 8344 | 9423 | 2644 | 7879 | 10523 |

| Tabela 8.1 : Dados Populacionais Censitários da FIBGE segundo municípios e distritos (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO |  | ANO:1940 |  |  |  | ANO:1950 |  |  |  | ANO:1960 |  |  |  | ANO:1970 |  |  |  |  | ANO:1980 |  |  |  | ANO:1991 |  |  |
| Manaíra | 593 | 5425 | 6018 | 1380 | 5622 | 7002 | 1030 | 5175 | 6205 | 1102 | 6594 | 7696 | 2546 |  | 8053 | 10599 | 3356 | 8019 | 11375 |
| -Manaíra |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 | 6594 | 7612 | 2128 |  | 8053 | 10181 | 3356 | 8019 | 11375 |
| -Pelo Sinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 84 | 418 |  |  | 418 |  |  |  |
| Nova Olinda |  |  |  | 1274 | 1868 | 3142 | 815 | 2498 | 3313 | 1338 | 3455 | 4793 | 1465 |  | 3912 | 5377 | 2305 | 3893 | 6198 |
| Olho D’água | 480 | 4729 | 5209 | 1399 | 5478 | 6877 | 1411 | 6022 | 7433 | 1313 | 6555 | 7868 | 1439 |  | 7832 | 9271 | 2220 | 6889 | 9109 |
| Pedra Branca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 | 3075 | 3516 | 656 |  | 2515 | 3171 | 1514 | 2052 | 3566 |
| Piancó | 1462 | 7947 | 9409 | 1845 | 6828 | 8673 | 3464 | 5380 | 8844 | 4565 | 8815 | 13380 | 6255 |  | 8642 | 14897 | 8786 | 7174 | 15960 |
| Pombal | 3713 | 18796 | 22509 | 4867 | 18004 | 22871 | 8241 | 24726 | 32967 | 11783 | 24408 | 36191 | 15407 |  | 24546 | 39953 | 22589 | 16922 | 39511 |
| -Pombal | 3713 | 18796 | 22509 | 4867 | 18004 | 22871 | 8120 | 18594 | 26714 | 11364 | 18053 | 29417 | 14795 |  | 17097 | 31892 | 19527 | 6655 | 26182 |
| -Cajazeirinhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 | 2392 | 2581 | 439 |  | 4911 | 5350 | 569 | 3599 | 4168 |
| -São Bento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1652 | 3147 | 4799 |
| -São Domingos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 | 3147 | 3822 |
| -Varz. Comprida |  |  |  | 38 | 4940 | 4978 | 121 | 6132 | 6253 | 230 | 3963 | 4193 | 173 |  | 2538 | 2711 | 166 | 2156 | 2322 |
| Princesa Isabel | 2396 | 9790 | 12186 | 3306 | 4739 | 8045 | 4762 | 16126 | 20888 | 3609 | 12476 | 16085 | 4823 |  | 14184 | 19007 | 8810 | 13424 | 22234 |
| -Princesa Isabel |  |  |  |  |  |  | 3184 | 5492 | 8676 | 3294 | 6270 | 9564 | 4421 |  | 7766 | 12187 | 8353 | 7673 | 16026 |
| -Sao José | 126 | 7508 | 7634 | 972 | 5731 | 6703 | 548 | 5459 | 6007 | 315 | 6206 | 6521 | 402 |  | 6418 | 6820 | 457 | 5751 | 6208 |
| S. de Mangueira |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 | 4714 | 5092 | 531 |  | 5684 | 6215 | 1144 | 5357 | 6501 |
| S. dos Garrotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1523 | 7658 | 9181 | 1833 |  | 7341 | 9174 | 2421 | 5643 | 8064 |
| S. José de Caiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 | 5644 | 6007 | 719 |  | 5995 | 6714 | 1267 | 4062 | 5329 |
| Serra Grande | 92 | 4322 | 4414 | 455 | 4802 | 5257 |  |  |  | 476 | 2092 | 2568 | 499 |  | 2097 | 2596 | 1104 | 1494 | 2598 |
| Tavares | 1140 | 5287 | 6427 | 1183 | 6064 | 7247 | 2716 | 9732 | 12448 | 1595 | 9239 | 10834 | 2587 |  | 10624 | 13211 | 4015 | 10327 | 14342 |
| Total | 15307 | 92790 | 108097 | 28158 | 119471 | 147599 | 39037 | 139653 | 178690 | 56315 | 185095 | 241410 | 76773 |  | 189009 | 265782 | 113000 | 162038 | 275038 |
| Alto Piranhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta Fé |  |  |  | 1297 | 3653 | 4950 | 1826 | 3849 | 5675 | 2000 | 5066 | 7066 | 2553 |  | 5195 | 7748 | 4095 | 4948 | 9043 |
| Carrapateira | 321 | 289 | 610 | 334 | 527 | 861 | 487 | 707 | 1194 | 600 | 870 | 1470 | 709 |  | 735 | 1444 | 1122 | 750 | 1872 |
| Monte Horebe | 171 | 2117 | 2288 | 236 | 2398 | 2634 | 505 | 2601 | 3106 | 828 | 3175 | 4003 | 1156 |  | 2626 | 3782 | 1733 | 2320 | 4053 |
| Nazarezinho |  |  |  | 600 | 4417 | 5017 | 791 | 4724 | 5515 | 1713 | 5631 | 7344 | 1978 |  | 6356 | 8334 | 2259 | 5161 | 7420 |
| S. José Lag. Tap |  |  |  | 689 | 4824 | 5513 | 1054 | 5927 | 6981 | 1578 | 7526 | 9104 | 1880 |  | 6603 | 8483 | 2720 | 4930 | 7650 |
| S. José Piranhas |  |  |  |  |  |  | 2286 | 12914 | 15200 | 3258 | 13471 | 16729 | 4347 |  | 13680 | 18027 | 6076 | 11549 | 17625 |
| Total | 492 | 2406 | 2898 | 3156 | 15819 | 18975 | 6949 | 30722 | 37671 | 9977 | 35739 | 45716 | 12623 |  | 35195 | 47818 | 18005 | 29658 | 47663 |

O ritmo de crescimento populacional da população, nas áreas urbanas das bacias hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas, no período 80-91, foi de 47,2 % e 42,6 % respectivamente. Na área rural evidenciou-se perda de população em quase todos os municípios, ficando as bacias hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas com perdas de 15% e 16% respectivamente, conforme os valores mostrados na tabela 8.3.

A taxa média geométrica de crescimento anual na bacia hidrográfica do Rio Piancó baixou de 3,05 % no período 1960-1970 para 0,97 % na década seguinte. O último censo apontou a taxa de 0,31 %, a mais baixa observada nessas três últimas décadas.

Verificou-se que a taxa de crescimento geométrico para ambas as bacias hidrográficas analisadas dentro do horizonte do PDRH/PB, mostrou-se negativa para os primeiros horizontes de projeção. Isso deve-se a relativamente elevada taxa de decrescimento da população rural que para as referidas projeções são superiores as taxas de crescimento da população rural. Essa tendência evidencia-se já no censo de 1991 para a bacia do Alto Piranhas (ver Tabela 8.3).

8.2.7 - Previsão de Consumo

A água conduzida para uma comunidade enquadra-se numa das seguintes classes de consumo ou de destino:

- doméstico

- comercial ou industrial

- público

- perdas e fugas

- Água para uso doméstico: é a água consumida nas habitações e compreende as parcelas destinadas a fins higiênicos, potáveis e alimentares, e à lavagem em geral. Os estudos mais recentes apontam como representativos para as condições atuais os seguintes valores:

Bebida e cozinha                        10-20 l/hab/dia

Lavagem de roupa                      10-20       “

Banhos e lavagens de mãos        25-55       “

Instalações sanitárias                  15-25       “

Outros usos                                15-30        “

Perdas e desperdícios                 25-50        “

TOTAL               100 - 200 l/hab/dia

As vazões destinadas ao uso doméstico variam com o nível de vida da população, sendo tanto maiores, quanto mais elevado esse padrão.

b- Água para uso comercial ou industrial: com relação à água para uso comercial, destaca-se a parcela utilizada pelos restaurantes, bares, hotéis, pensões, postos de gasolina e garagens, onde se manifesta um consumo muito superior ao das residências.

Quanto às indústrias, aquelas que utilizam a água como matéria prima ou para lavagens e refrigeração apresentam consumos mais elevados.

Tabela 8.2 - Resumo do Estudo de Previsão de População segundo Municípios e Distritos.

| Municípios | Projeção da População Urbana |  |  |  |  |  |  | Projeção da População Rural |  |  |  |  |  |  | População Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANCÓ | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Água Branca | 2405 | 2532 | 2665 | 3722 | 6659 | 6777 | 6893 | 7577 | 9064 | 9309 | 9558 | 11299 |
| Aguiar | 1654 | 1668 | 1680 | 1732 | 3831 | 3135 | 2571 | 2108 | 5485 | 4803 | 4251 | 3839,97 |
| Boa Ventura | 2430 | 2511 | 2593 | 3146 | 2580 | 2292 | 2040 | 1815 | 5010 | 4803 | 4633 | 4961 |
| Catingueira | 2269 | 2364 | 2465 | 3260 | 2142 | 1837 | 1554 | 1211 | 4411 | 4201 | 4018,98 | 4471 |
| .Catingueira | 2124 | 2202 | 2281 | 2830 | 1093 | 906 | 752 | 624 | 3217 | 3108 | 3032,98 | 3454 |
| .Itajubatiba | 145 | 162 | 184 | 430 | 1049 | 931 | 802 | 587 | 1194 | 1093 | 986 | 1017 |
| Conceição | 10758 | 11347 | 11979 | 16569 | 8094 | 7047 | 6166 | 4900 | 18852 | 18394 | 18144,9 | 21468,7 |
| .Conceição | 10513 | 11094 | 11692 | 15984 | 5054 | 4137 | 3392 | 2782 | 15567 | 15231 | 15084,3 | 18765,7 |
| .Cardoso | 22 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1570 | 1514 | 934 | 1639 | 1570 | 1514 | 934 |
| .Montevideo | 223 | 253 | 287 | 585 | 1423 | 1340 | 1260 | 1184 | 1646 | 1593 | 1547 | 1769,02 |
| Coremas | 9700 | 10391 | 11125 | 16942 | 5370 | 4939 | 4475 | 680 | 15070 | 15330 | 15600 | 17622 |
| Curral Velho | 1050 | 1191 | 1344 | 2623 | 1427 | 1250 | 1100 | 968 | 2477 | 2441 | 2444 | 3591 |
| Diamante | 3197 | 3377 | 3563 | 5221 | 4329 | 4266 | 4421 | 5673 | 7526 | 7643 | 7984 | 10894 |
| .Diamante | 2978 | 3196 | 3426 | 5221 | 4121 | 4266 | 4421 | 5673 | 7099 | 7462 | 7847 | 10894 |
| .Varzante | 219 | 181 | 137 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 427 | 181 | 137 | 0 |
| Emas | 1604 | 1821 | 2055 | 3996 | 1637 | 1465 | 1319 | 1187 | 3241 | 3286 | 3374 | 5183 |
| Ibiara | 3346 | 3485 | 3625 | 4858 | 3065 | 2832 | 2630 | 1388 | 6411 | 6317 | 6255 | 6246 |
| .Ibiara | 3204 | 3377 | 3556 | 4858 | 2726 | 2587 | 2439 | 1250 | 5930 | 5964 | 5995 | 6108 |
| .Cachoeirinha | 142 | 108 | 69 | 0 | 339 | 245 | 191 | 138 | 481 | 353 | 260 | 138 |
| Igaracy | 3459 | 3658 | 3864 | 5347 | 1588 | 1119 | 794 | 564 | 5047 | 4777 | 4658 | 5911 |
| Imaculada | 2134 | 2240 | 2348 | 3100 | 7930 | 7672 | 7374 | 4466 | 10064 | 9912 | 9722 | 7566 |
| Itaporanga | 13163 | 13730 | 14310 | 18382 | 7007 | 6547 | 6055 | 2069 | 20170 | 20277 | 20365 | 20451 |

Tabela 8.2 - Resumo do Estudo de previsão de População segundo Municípios e Distritos. (continuação)

| Municípios | Projeção da População Urbana |  |  |  |  |  |  | Projeção da População Rural |  |  |  |  |  |  | População Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANCÓ (continuação) | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Juru | 3340 | 3684 | 4049 | 6889 | 8416 | 8459 | 8491 | 8442 | 11756 | 12143 | 12540 | 15331 |
| Manaíra | 3843 | 4105 | 4377 | 6412 | 8997 | 9245 | 9502 | 11365 | 12840 | 13350 | 13879 | 17777 |
| Nova Olinda | 2773 | 2981 | 3200 | 4907 | 3924 | 3892 | 3850 | 3322 | 6697 | 6873 | 7050 | 8229 |
| Olho D'Água | 1941 | 1962 | 1983 | 2105 | 7182 | 7155 | 7119 | 6686 | 9123 | 9117 | 9102 | 8791 |
| Pedra Branca | 2119 | 2398 | 2700 | 5182 | 1894 | 1841 | 1792 | 1607 | 4013 | 4239 | 4492 | 6789 |
| Piancó | 9952 | 10463 | 10988 | 14746 | 8177 | 8262 | 8351 | 9017 | 18129 | 18725 | 19339 | 23763 |
| Pombal | 22684 | 23658 | 24648 | 31587 | 7250 | 4325 | 2905 | 1951 | 29934 | 27983 | 27552,6 | 33537,8 |
| .Pombal | 21986 | 22984 | 24006 | 31214 | 4646 | 3101 | 2078 | 1392 | 26632 | 26085 | 26083,7 | 32606 |
| .Cajazeirinhas | 578 | 573 | 562 | 373 | 1589 | 537 | 360 | 241 | 2167 | 1110 | 922 | 614 |
| .Várzea Comprida | 120 | 101 | 80 | 0 | 1015 | 687 | 467 | 318 | 1135 | 788 | 547 | 318 |
| Princesa Isabel | 8965 | 9494 | 10044 | 14154 | 15339 | 15864 | 16430 | 21107 | 24304 | 25358 | 26474 | 35261 |
| .Princesa Isabel | 8566 | 9107 | 9671 | 13907 | 8896 | 9298 | 9732 | 13306 | 17462 | 18405 | 19403 | 27213 |
| .São José | 399 | 387 | 373 | 247 | 6443 | 6566 | 6698 | 7801 | 6842 | 6953 | 7071 | 8048 |
| Santana de Mangueira | 1577 | 1777 | 1992 | 3768 | 4725 | 4388 | 4076 | 3787 | 6302 | 6165 | 6068 | 7555,02 |
| Santana dos Garrotes | 2774 | 2930 | 3095 | 4373 | 4404 | 3827 | 3329 | 2897 | 7178 | 6757 | 6424 | 7270 |
| São José de Caiana | 1570 | 1701 | 1837 | 2855 | 2381 | 1568 | 1035 | 683 | 3951 | 3269 | 2872 | 3538,02 |
| Serra Grande | 1206 | 1294 | 1389 | 2197 | 1089 | 978 | 880 | 792 | 2295 | 2272 | 2269 | 2989 |
| Tavares | 4246 | 4456 | 4676 | 6396 | 10230 | 10119 | 9988 | 8631 | 14476 | 14575 | 14664 | 15027 |
| Total | 126155 | 133216 | 140594 | 196482 | 141663 | 133099 | 127140 | 116905 | 265822 | 264317 | 265734 | 311374 |
| ALTO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 4658 | 4950 | 5254 | 7535 | 4907 | 4834 | 4750 | 3927 | 9565 | 9784 | 10004 | 11462 |
| Carrapateiras | 1246 | 1314 | 1384 | 1901 | 653 | 619 | 581 | 256 | 1899 | 1933 | 1965 | 2157 |
| Monte Horebe | 2007 | 2125 | 2248 | 3130 | 2083 | 1966 | 1841 | 829 | 4090 | 4091 | 4089 | 3959 |
| Nazarezinho | 2317 | 2332 | 2345 | 2386 | 5029 | 4849 | 4674 | 4506 | 7346 | 7181 | 7019 | 6892 |
| S. José da Lag.Tapada | 3018 | 3161 | 3307 | 4343 | 3741 | 3176 | 2700 | 2295 | 6759 | 6337 | 6007 | 6638 |
| São José de Piranhas | 6932 | 7302 | 7685 | 10460 | 6043 | 5223 | 4544 | 3953 | 12975 | 12525 | 12229 | 14413,3 |
| Total | 20178 | 21184 | 22223 | 29755 | 22456 | 20667 | 19090 | 15766 | 42634 | 41851 | 41313 | 45521,1 |

Tabela 8.3 - Evolução da População Residente nas Datas dos Recenseamento Gerais e no Horizonte               do PDRH-PB.

b

| Recenseamentos | População | Bacia do | % | TCG | Bacia do | % | TCG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e projeções | estadual | Piancó | do Estado | % | Alto Piranhas | do Estado | % |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 1422282 | 108097 | 7,60 |  | 2898 | 0,20 |  |
| 1950 | 1713259 | 147599 | 8,62 | 3,16 | 18975 | 1,11 | 20,67 |
| 1960 | 2000851 | 178690 | 8,93 | 1,93 | 37671 | 1,88 | 7,10 |
| 1970 | 2382617 | 241410 | 10,13 | 3,05 | 45716 | 1,92 | 1,95 |
| 1980 | 2770176 | 265782 | 9,59 | 0,97 | 47820 | 1,73 | 0,45 |
| 1991 | 3201114 | 275038 | 8,59 | 0,31 | 47663 | 1,49 | -0,03 |
| 1996 |  | 263826 |  | -0,83 | 42634 |  | -2,21 |
| 1998 |  | 262319 |  | -0,29 | 41851 |  | -0,92 |
| 2000 |  | 263734 |  | 0,27 | 41313 |  | -0,64 |
| 2013 |  | 309361 |  | 1,24 | 45521 |  | 0,75 |
| URBANA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 311402 | 15307 | 4,92 |  | 492 | 0,16 |  |
| 1950 | 456716 | 28158 | 6,17 | 6,28 | 3156 | 0,69 | 20,43 |
| 1960 | 697336 | 39037 | 5,60 | 3,32 | 6949 | 1,00 | 8,21 |
| 1970 | 1002156 | 56315 | 5,62 | 3,73 | 9977 | 1,00 | 3,68 |
| 1980 | 1449004 | 76773 | 5,30 | 3,15 | 12623 | 0,87 | 2,38 |
| 1991 | 2052066 | 113000 | 5,51 | 3,58 | 18005 | 0,88 | 3,28 |
| 1996 |  | 124159 |  | 1,90 | 20178 |  | 2,31 |
| 1998 |  | 131218 |  | 2,80 | 21184 |  | 2,46 |
| 2000 |  | 138594 |  | 2,77 | 22223 |  | 2,42 |
| 2013 |  | 194469 |  | 2,64 | 29755 |  | 2,27 |
| RURAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1940 | 1110880 | 92790 | 8,35 |  | 2406 | 0,22 |  |
| 1950 | 1256543 | 119471 | 9,51 | 2,56 | 15819 | 1,26 | 20,72 |
| 1960 | 1303515 | 139653 | 10,71 | 1,57 | 30722 | 2,36 | 6,86 |
| 1970 | 1380461 | 185095 | 13,41 | 2,86 | 35739 | 2,59 | 1,52 |
| 1980 | 1321172 | 189009 | 14,31 | 0,21 | 35195 | 2,66 | -0,15 |
| 1991 | 1149048 | 162038 | 14,10 | -1,39 | 29658 | 2,58 | -1,54 |
| 1996 |  | 139667 |  | -2,93 | 22456 |  | -5,41 |
| 1998 |  | 131101 |  | -3,12 | 20667 |  | -4,07 |
| 2000 |  | 125140 |  | -2,30 | 19090 |  | -3,89 |
| 2013 |  | 114892 |  | -0,66 | 15766 |  | -1,46 |

TCG - Taxa de Crescimento Geométrica

Em ambos os casos, é difícil conhecer a demanda provável numa cidade sem que seja feito um levantamento das necessidades de cada estabelecimento.

Conhecem-se valores médios de consumo relacionados a cada tipo de atividade, em função de unidades de produção ou de outros dados tomados como referência. A tabela 8.4 indica alguns valores que poderão ser utilizados na previsão de consumo de estabelecimentos comerciais e industriais.

Água para uso público: é a parcela de água utilizada na irrigação de jardins, lavagem de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público, alimentação de fontes, esguichos e tanques flexíveis de redes de esgoto.

Tabela 8.4 - Consumo de Água em Alguns Tipos de Estabelecimentos Comerciais e Industriais.

| Natureza | Consumo |
| --- | --- |
| Escritórios comerciais | 50 l/pessoa/dia |
| Restaurantes | 25 l/refeição |
| Hotéis, pensões | 120 l/hóspede/dia |
| Lavanderia | 30 l/kg/roupa |
| Hospitais | 250 l/leito/dia |
| Garagens | 50 l/automóvel/dia |
| Postos de serviços para veículos | 150 l/veículo/dia |
| Indústrias (uso sanitário) | 70 l/operário/dia |
| Matadouros - animais de grande porte | 300 l/cabeça abatida |
| Matadouros - animais de pequeno porte | 150 l/cabeça abatida |
| Laticínios | 1 - 5 l/kg de produto |
| Curtumes | 50 - 60 l/kg de couro |
| Fábrica de papel | 100 - 400 l/kg de papel |
| Tecelagem (sem alvejamento) | 10 - 20 l/kg de tecido |
| Laminação do aço | 85 l/kg de aço |
| Indústria têxtil | 1000 l/kg de tecido |
| Saboarias | 2 l/kg de sabão |
| Usinas de açúcar | 75 l/kg de sabão |
| Fábrica de conservas | 20 l/kg de conserva |
| Cervejarias | 20 l/litro de cerveja |

Consumo médio per capita

O consumo per capita é a quantidade de água usada por dia, em média, por um habitante, geralmente expresso em litros.

Em cidades servidas por sistemas de abastecimento, o consumo per capita “q” é obtido dividindo-se a quantidade de água aduzida durante o ano por 365 e pelo número total de habitantes ou de pessoas abastecidas. A população abastecida é a que deve prevalecer, quando possível, pois conduz a um resultado mais realístico. Este, evidentemente, inclui a parcela representada pelas perdas.

Na quase totalidade das cidades a população abastecida pelo sistema de suprimento é menor que a total. Isso porque outras fontes de água, como rios e poços particulares, são também utilizadas.

No Brasil as cidades desprovidas de sistema de abastecimento possuem consumo per capita que varia de 30 a 60 litros. As beneficiadas com serviço público eficiente, de 100 a 200 litros. Em poucas cidades este valor é ultrapassado, sobressaindo-se as grandes capitais dos Estados. Para as zonas servidas por torneiras públicas (chafarizes) é considerado o consumo de 30 litros por pessoa. Em casos especiais, deve o projetista justificar o valor que adotar.

Vários são os fatores que afetam o consumo de água nas comunidades. São de ordem geral ou específicos; estes relacionam-se com o próprio abastecimento de água.

Dentre os fatores genéricos, destacam-se o tamanho da cidade, suas características, tipo e quantidade de indústrias, o clima, hábitos higiênicos e o destino dos dejetos.

Quanto aos específicos, citam-se a modalidade de suprimento, a qualidade, disponibilidade e custo da água, a pressão na rede e o controle do próprio consumo.

Na avaliação da demanda hídrica para o consumo humano, utilizam-se dados mais ou menos consagrados de consumo médio per capita. As normas para projeto organizadas ou adotadas por entidades locais, estaduais ou regionais, geralmente apresentam os valores a serem adotados, conforme apresentados na tabela 8.5.

Demanda

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no item 8.2.5 e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, uma vez que tais valores assemelham-se àqueles recomendados pela ABNT e possuir uma conceituação mais prática e mais compatível com a realidade do Estado da Paraíba. Para as comunidades rurais foi adotado um per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada comunidade, nas suas respectivas áreas urbana e rural, dentro do horizonte de plano estabelecido. A Tabela 8.6 resume os valores assim determinados, inclusive com apuração do total geral das bacias hidrográficas do Piancó e Alto Piranhas.

Tabela 8.5 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades.

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | a- para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. b- zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/hah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | a- para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; b- para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; c- para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; d- para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA. | a- até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; b- de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; c- de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; d- de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; e- acima de 500.000 habitantes: 300 l/hab/dia. |

Tabela 8.6 - Previsão da Demanda Hídrica Populacional segundo os Municípios e Distritos (l/s)

| Municípios | Projeção da Demanda Urbana |  |  |  |  |  |  | Projeção da Demanda Rural |  |  |  |  |  |  | Demanda Total Projetada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANCÓ | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Água Branca | 3,34 | 3,52 | 3,70 | 5,17 | 4,62 | 4,71 | 4,79 | 5,26 | 7,96 | 8,22 | 8,49 | 10,43 |
| Aguiar | 2,30 | 2,32 | 2,33 | 2,41 | 2,66 | 2,18 | 1,79 | 1,46 | 4,96 | 4,49 | 4,12 | 3,87 |
| Boa Ventura | 3,38 | 3,49 | 3,60 | 4,37 | 1,79 | 1,59 | 1,42 | 1,26 | 5,17 | 5,08 | 5,02 | 5,63 |
| Catingueira | 3,15 | 3,28 | 3,42 | 4,53 | 1,49 | 1,28 | 1,08 | 0,84 | 4,64 | 4,56 | 4,50 | 5,37 |
| Catingueira | 2,95 | 3,06 | 3,17 | 3,93 | 0,76 | 0,63 | 0,52 | 0,43 | 3,71 | 3,69 | 3,69 | 4,36 |
| Itajubatiba | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,60 | 0,73 | 0,65 | 0,56 | 0,41 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 1,00 |
| Conceição | 18,59 | 19,61 | 20,70 | 28,56 | 5,62 | 4,89 | 4,28 | 3,40 | 24,21 | 24,51 | 24,98 | 31,97 |
| Conceição | 18,25 | 19,26 | 20,30 | 27,75 | 3,51 | 2,87 | 2,36 | 1,93 | 21,76 | 22,13 | 22,65 | 29,68 |
| Cardoso | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,09 | 1,05 | 0,65 | 1,15 | 1,09 | 1,05 | 0,65 |
| Montevideo | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,81 | 0,99 | 0,93 | 0,87 | 0,82 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,63 |
| Coremas | 13,47 | 18,04 | 19,31 | 29,41 | 3,73 | 3,43 | 3,11 | 0,47 | 17,20 | 21,47 | 22,42 | 29,89 |
| Curral Velho | 1,46 | 1,65 | 1,87 | 3,64 | 0,99 | 0,87 | 0,76 | 0,67 | 2,45 | 2,52 | 2,63 | 4,32 |
| Diamante | 4,44 | 4,69 | 4,95 | 7,25 | 3,01 | 2,96 | 3,07 | 3,94 | 7,45 | 7,65 | 8,02 | 11,19 |
| Diamante | 4,14 | 4,44 | 4,76 | 7,25 | 2,86 | 2,96 | 3,07 | 3,94 | 7,00 | 7,40 | 7,83 | 11,19 |
| Varzante | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,25 | 0,19 | 0,00 |
| Emas | 2,23 | 2,53 | 2,85 | 5,55 | 1,14 | 1,02 | 0,92 | 0,82 | 3,36 | 3,55 | 3,77 | 6,37 |
| Ibiara | 4,65 | 4,84 | 5,03 | 6,75 | 2,13 | 1,97 | 1,83 | 0,96 | 6,78 | 6,81 | 6,86 | 7,71 |
| Ibiara | 4,45 | 4,69 | 4,94 | 6,75 | 1,89 | 1,80 | 1,69 | 0,87 | 6,34 | 6,49 | 6,63 | 7,62 |
| Cachoeirinha | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,24 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,10 |
| Igaracy | 4,80 | 5,08 | 5,37 | 7,43 | 1,10 | 0,78 | 0,55 | 0,39 | 5,91 | 5,86 | 5,92 | 7,82 |
| Imaculada | 2,96 | 3,11 | 3,26 | 4,31 | 5,51 | 5,33 | 5,12 | 3,10 | 8,47 | 8,44 | 8,38 | 7,41 |
| Itaporanga | 22,85 | 23,84 | 24,84 | 31,91 | 4,87 | 4,55 | 4,20 | 1,44 | 27,72 | 28,38 | 29,05 | 33,35 |

Tabela 8.6 - Previsão da Demanda Hídrica Populacional segundo os Municípios e Distritos (l/s)

| Municípios | Projeção da Demanda Urbana |  |  |  |  |  |  | Projeção da Demanda Rural |  |  |  |  |  |  | Demanda Total Projetada |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANCÓ (continuação) | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Juru | 4,64 | 5,12 | 5,62 | 9,57 | 5,84 | 5,87 | 5,90 | 5,86 | 10,48 | 10,99 | 11,52 | 15,43 |
| Manaíra | 5,34 | 5,70 | 6,08 | 8,91 | 6,25 | 6,42 | 6,60 | 7,89 | 11,59 | 12,12 | 12,68 | 16,80 |
| Nova Olinda | 3,85 | 4,14 | 4,44 | 6,82 | 2,73 | 2,70 | 2,67 | 2,31 | 6,58 | 6,84 | 7,12 | 9,12 |
| Olho D'Água | 2,70 | 2,73 | 2,75 | 2,92 | 4,99 | 4,97 | 4,94 | 4,64 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,57 |
| Pedra Branca | 2,94 | 3,33 | 3,75 | 7,20 | 1,32 | 1,28 | 1,24 | 1,12 | 4,26 | 4,61 | 4,99 | 8,31 |
| Piancó | 13,82 | 18,16 | 19,08 | 25,60 | 5,68 | 5,74 | 5,80 | 6,26 | 19,50 | 23,90 | 24,88 | 31,86 |
| Pombal | 39,14 | 40,84 | 42,57 | 54,71 | 5,03 | 3,00 | 2,02 | 1,35 | 44,17 | 43,84 | 44,59 | 56,06 |
| Pombal | 38,17 | 39,90 | 41,68 | 54,19 | 3,23 | 2,15 | 1,44 | 0,97 | 41,40 | 42,06 | 43,12 | 55,16 |
| Cajazeirinhas | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,52 | 1,10 | 0,37 | 0,25 | 0,17 | 1,91 | 1,17 | 1,03 | 0,69 |
| Várzea Comprida | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,70 | 0,48 | 0,32 | 0,22 | 0,87 | 0,62 | 0,44 | 0,22 |
| Princesa Isabel | 12,45 | 13,19 | 13,95 | 24,49 | 10,65 | 11,02 | 11,41 | 14,66 | 23,10 | 24,20 | 25,36 | 39,14 |
| Princesa Isabel | 11,90 | 12,65 | 13,43 | 24,14 | 6,18 | 6,46 | 6,76 | 9,24 | 18,08 | 19,11 | 20,19 | 33,38 |
| São José | 0,55 | 0,54 | 0,52 | 0,34 | 4,47 | 4,56 | 4,65 | 5,42 | 5,03 | 5,10 | 5,17 | 5,76 |
| Sant. de Mangueira | 2,19 | 2,47 | 2,77 | 5,23 | 3,28 | 3,05 | 2,83 | 2,63 | 5,47 | 5,52 | 5,60 | 7,86 |
| Sant. dos Garrotes | 3,85 | 4,07 | 4,30 | 6,07 | 3,06 | 2,66 | 2,31 | 2,01 | 6,91 | 6,73 | 6,61 | 8,09 |
| São José de Caiana | 2,18 | 2,36 | 2,55 | 3,97 | 1,65 | 1,09 | 0,72 | 0,47 | 3,83 | 3,45 | 3,27 | 4,44 |
| Serra Grande | 1,68 | 1,80 | 1,93 | 3,05 | 0,76 | 0,68 | 0,61 | 0,55 | 2,43 | 2,48 | 2,54 | 3,60 |
| Tavares | 5,90 | 6,19 | 6,49 | 8,88 | 7,10 | 7,03 | 6,94 | 5,99 | 13,00 | 13,22 | 13,43 | 14,88 |
| ALTO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 6,47 | 6,88 | 7,30 | 10,47 | 3,41 | 3,36 | 3,30 | 2,73 | 9,88 | 10,23 | 10,60 | 13,19 |
| Carrapateiras | 1,73 | 1,83 | 1,92 | 2,64 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,18 | 2,18 | 2,25 | 2,33 | 2,82 |
| Monte Horebe | 2,79 | 2,95 | 3,12 | 4,35 | 1,45 | 1,37 | 1,28 | 0,58 | 4,23 | 4,32 | 4,40 | 4,92 |
| Nazarezinho | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,31 | 3,49 | 3,37 | 3,25 | 3,13 | 6,71 | 6,61 | 6,50 | 6,44 |
| S. José Lag.Tapada | 4,19 | 4,39 | 4,59 | 6,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 | 1,59 | 6,79 | 6,60 | 6,47 | 7,63 |
| S. José de Piranhas | 9,63 | 10,14 | 10,67 | 18,16 | 4,20 | 3,63 | 3,16 | 2,75 | 13,82 | 13,77 | 13,83 | 20,91 |

8.3 - Demanda Hídrica para a Pecuária

O estabelecimento de uma metodologia para avaliação dos efetivos pecuários até o final do horizonte do PDRH-PB é simples e uma das dificuldades que se apresenta é o comportamento histórico da pecuária no período considerado no ajustamento dos modelos de crescimento, cuja fonte dos dados foi a publicação anual da Fundação IBGE “Produção da pecuária municipal” dos anos de 1975 a 1994. Justamente nesse período o Estado da Paraíba enfrentou sete estiagens prolongadas, ocasionando desfalques significativos nos efetivos pecuários. Além deste, acrescente-se os problemas de natureza econômica, que pela crise financeira no setor, obrigou os pecuaristas a venderem em larga escala seus rebanhos.

A quantificação das demandas para o abastecimento animal foi feita a partir da equação geral estabelecida pelo PLIRHINE:

DPEC = BEDA . CD

Sendo,

DPEC = demanda para abastecimento pecuário

BEDA = bovinos equivalentes para demanda de água

CD      = coeficiente de demanda ou “demanda per capita animal”,  admitido  no

PLIRHINE, e adotado neste trabalho, igual a 50 l/BEDA/dia

A unidade hipotética BEDA, conforme definição apresentada no PLIRHINE, agrega a projeção dos bovinos, equídeos, ovinos, caprinos e suínos, fazendo com que cada espécie animal consumidora de água pondere em relação ao bovino. Esta unidade corresponde à seguinte expressão:

BEDA = BOV + 0,2 OV/CAP + EQUI + 0,25 SUI

Onde,

BOV       = bovinos e bufalinos

OV/CAP = ovinos e/ou caprinos

EQUI      = equídeos (eqüinos + asininos + muares)

SUI         = suínos

8.3.1 - Dados existentes

Os dados utilizados para a estimativa da demanda de água para a pecuária nas bacias hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas, foram aqueles constantes no documento Pesquisa da Pecuária Municipal da Fundação IBGE, relativos aos anos de 1974 à 1994, levantados anualmente. Esses dados se referem ao número de bovinos, bufalinos, eqüinos, asininos, muares, ovinos, suínos e caprinos, conforme apresentados na tabela 8.7 no anexo deste capítulo.

8.3.2 - Previsão da demanda

Não existe um modelo específico que represente com fidelidade o comportamento da pecuária no Estado da Paraíba, uma vez que a sua evolução depende de fatores de natureza aleatória, como clima e políticas de incentivo ao setor. Desta forma, buscou-se meios alternativos para a realização da estimativa da pecuária dentro do período do plano. A observação da evolução do rebanho ao longo do tempo revela um aspecto oscilatório representado pela unidade BEDA, em ciclos repetitivos. Cálculos efetuados a partir dos respectivos valores mostram que os valores de BEDA crescem apenas dentro de períodos inferiores ou igual a cinco anos, fora dos quais ocorrem redução dos valores. Esta característica, associado ao fato do rebanho verificado no levantamento do ano de 1994 achar-se na situação inicial de recuperação, pôde-se estabelecer um critério para a estimativa de BEDA, que foi o cálculo da taxa de crescimento aritmética média móvel dos valores positivos para intervalos de 2, 3, 4 e 5 anos (tabela 8.8), os quais permitem avaliar a evolução de BEDA, para os anos de 1996, 2000, 2005, 2010 e 2013.

A adoção desse critério pressupõe a concretização de uma política governamental de incentivo a pecuária, capaz de eliminar a evolução oscilatória dos rebanhos. Tais ações conduziriam a uma taxa de crescimentos aritmético ao longo do tempo factível de ser representada pela média de crescimento aqui adotada.

A tabela 8.9 resume os valores assim obtidos e as respectivas demandas da pecuária segundo os municípios.

Tabela 8.8 - Taxas de crescimento aritméticas médias móveis positivas para os intervalos de tempo de 2, 3, 4 e 5 anos

| MUNICÍPIO | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | 5 Anos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Água Branca | 462 | 400 | 318 | 310 |
| Aguiar | 703 | 695 | 525 | 353 |
| Boa Ventura | 470 | 326 | 233 | 210 |
| Catingueira | 183 | 140 | 120 | 84 |
| Conceição | 405 | 152 | 148 | 71 |
| Coremas | 474 | 1316 | 858 | 1108 |
| Curral Velho | 1405 | 1336 | 832 | 712 |
| Diamante | 2315 | 1194 | 885 | 957 |
| Emas | 330 | 397 | 441 | 272 |
| Ibiara | 291 | 145 | 112 | 122 |
| Igaracy | 736 | 615 | 330 | 396 |
| Imaculada | 832 | 581 | 439 | 395 |
| Itaporanga | 212 | 132 | 123 | 106 |
| Juru | 1080 | 967 | 732 | 647 |
| Manaíra | 247 | 86 | 126 | 99 |
| Nova Olinda | 489 | 162 | 152 | 234 |
| Olho D’água | 643 | 549 | 362 | 331 |
| Pedra Branca | 1673 | 1266 | 743 | 704 |
| Piancó | 111 | 99 | 71 | 54 |
| Pombal | 230 | 198 | 186 | 111 |
| Princesa Isabel | 402 | 510 | 299 | 284 |
| Santana de Mangueira | 76 | 32 | 33 | 30 |
| Santana dos Garrotes | 1003 | 1366 | 1083 | 850 |
| São José de Caiana | 304 | 196 | 296 | 512 |
| Serra Grande | 584 | 318 | 378 | 319 |
| Tavares | 527 | 618 | 540 | 376 |
| Bonito de Santa Fé | 177 | 111 | 104 | 93 |
| Carrapateira | 694 | 712 | 686 | 553 |
| Monte Horebe | 5853 | 5465 | 4661 | 3039 |
| Nazarezinho | 1523 | 1403 | 1071 | 782 |
| S. José da Lag.Tapada | 782 | 1138 | 745 | 519 |
| São José de Piranhas | 1105 | 713 | 407 | 570 |

Tabela 8.9 - Previsão dos valores de BEDA e da demanda hídrica para a pecuária das bacias do Piancó Alto Piranhas, segundo os municípios.

| Município | BEDA (ud) |  |  |  | Demanda Hídrica (l/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Água Branca | 3818 | 4280 | 4742 | 5210 | 2.209 | 2.477 | 2.744 | 3.015 |
| Aguiar | 8116 | 8819 | 9522 | 9878 | 4.697 | 5.104 | 5.510 | 5.716 |
| Boa Ventura | 6294 | 6764 | 7234 | 7394 | 3.642 | 3.914 | 4.186 | 4.279 |
| Catingueira | 4582 | 4765 | 4948 | 5017 | 2.652 | 2.758 | 2.863 | 2.903 |
| Conceição | 5814 | 6219 | 6624 | 6432 | 3.365 | 3.599 | 3.833 | 3.722 |
| Coremas | 3222 | 3696 | 4170 | 7020 | 1.865 | 2.139 | 2.413 | 4.063 |
| Curral Velho | 7862 | 9267 | 10672 | 11403 | 4.550 | 5.363 | 6.176 | 6.599 |
| Diamante | 16202 | 18517 | 20832 | 21388 | 9.376 | 10.716 | 12.056 | 12.377 |
| Emas | 6202 | 6532 | 6862 | 7348 | 3.589 | 3.780 | 3.971 | 4.252 |
| Ibiara | 5055 | 5346 | 5637 | 5712 | 2.925 | 3.094 | 3.262 | 3.306 |
| Igaracy | 5808 | 6544 | 7280 | 7732 | 3.361 | 3.787 | 4.213 | 4.475 |
| Imaculada | 8295 | 9127 | 9959 | 10312 | 4.800 | 5.282 | 5.763 | 5.968 |
| Itaporanga | 4415 | 4627 | 4839 | 4945 | 2.555 | 2.678 | 2.800 | 2.862 |
| Juru | 6734 | 7814 | 8894 | 9755 | 3.897 | 4.522 | 5.147 | 5.645 |
| Manaíra | 3458 | 3705 | 3952 | 4002 | 2.001 | 2.144 | 2.287 | 2.316 |
| Nova Olinda | 6397 | 6886 | 7375 | 7588 | 3.702 | 3.985 | 4.268 | 4.391 |
| Olho D’água | 5936 | 6579 | 7222 | 7572 | 3.435 | 3.807 | 4.179 | 4.382 |
| Pedra Branca | 12667 | 14340 | 16013 | 16452 | 7.330 | 8.299 | 9.267 | 9.521 |
| Piancó | 1541 | 1652 | 1763 | 1814 | 0.892 | 0.956 | 1.020 | 1.050 |
| Pombal | 3611 | 3841 | 4071 | 4174 | 2.090 | 2.223 | 2.356 | 2.416 |
| Princesa Isabel | 5737 | 6139 | 6541 | 6991 | 3.320 | 3.553 | 3.785 | 4.046 |
| Sta de Mangueira | 2338 | 2414 | 2490 | 2504 | 1.353 | 1.397 | 1.441 | 1.449 |
| Sta dos Garrotes | 7408 | 8411 | 9414 | 10961 | 4.287 | 4.867 | 5.448 | 6.343 |
| S. J. de Caiana | 5214 | 5518 | 5822 | 7054 | 3.017 | 3.193 | 3.369 | 4.082 |
| Serra Grande | 5610 | 6194 | 6778 | 7151 | 3.247 | 3.584 | 3.922 | 4.138 |
| Tavares | 7849 | 8376 | 8903 | 9504 | 4.542 | 4.847 | 5.152 | 5.500 |
| Bonito de Sta Fé | 4839 | 5016 | 5193 | 5295 | 2.800 | 2.903 | 3.005 | 3.064 |
| Carrapateira | 9823 | 10517 | 11211 | 12176 | 5.685 | 6.086 | 6.488 | 7.046 |
| Monte Horebe | 27610 | 33463 | 39316 | 42580 | 15.978 | 19.365 | 22.752 | 24.641 |
| Nazarezinho | 11761 | 13284 | 14807 | 15630 | 6.806 | 7.688 | 8.569 | 9.045 |
| S.J. Lag.Tapada | 7471 | 8253 | 9035 | 9810 | 4.323 | 4.776 | 5.229 | 5.677 |
| S J. de Piranhas | 13603 | 14708 | 15813 | 16418 | 7.872 | 8.512 | 9.151 | 9.501 |

8.4 - Demandas Hídricas para Irrigação

Para efeito de projeções da demanda de água para irrigação até o ano 2013, foi levantada junto à Coordenadoria de Irrigação e Recursos Hídricos da SAIA/PB dados de áreas irrigadas e irrigáveis segundo os município da bacia hidrográfica dos Rios Piancó e Alto Piranhas, incluindo sistemas privados e públicos. Os documentos utilizados como referência foram o Cadastro Nacional de Irrigantes e o Programa de Incentivo a Irrigação Privada - PROIN-PB, ambos fornecidos pela citada Coordenadoria.

A irrigação pública na bacia hidrográfica do Alto Piranhas é representada pelo projeto São Gonçalo, município de Sousa, com uma área total de projeto de 3.139 ha,  funcionando atualmente 2.365 ha. Já na bacia do Rio Piancó a irrigação pública está representada pelos projetos: Piancó (1.163 ha), Piancó 1 (543 ha), Piancó (Cooperar - 285 ha), Poço Redondo (500 ha), Bruscas (500 ha), Cachoeira dos Cegos (758 ha), Jenipapeiro (1.062 ha), Gravatá (943 ha), Juru (Cooperar – 230 ha) e Juru (FNE/BNB - 200 ha). As demandas para esses projetos, quando não preconizadas nos documentos supra citados, foram projetados para os horizontes de 1998, 2000 e 2013. Utilizou-se também dados fornecidos pelo Projeto Cooperar do Estado da Paraíba.

Para a irrigação privada adotou-se como regra de evolução as mesmas taxas de crescimento obtidas para a população rural de cada município. Para os casos em que o crescimento populacional se apresenta decrescente, considerou-se que a irrigação permanecerá inalterável, ou seja, sem crescimento no respectivo período. Adotou-se também na avaliação da demanda para irrigação um consumo de 18.000 m3/ha/ano (0,57 l/s/ha). As estimativas de demandas para os projetos públicos foram avaliadas tomando como referência a área total de projeto, referidas nos documentos de consulta. Adotou-se também para a irrigação pública, o mesmo consumo para a irrigação privada.

A tabela 8.10 resume os resultados obtidos para a demanda hídrica ao longo do tempo, de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente.

Tabela 8.10 - Evolução da demanda hídrica para a irrigação, segundo os municípios

| Municípios por | Irrigação Privada | Irrigação Pública |  |  | Demandas |  |  | Hídricas | (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia Hidrográfica | Área (ha) | Projeto | Área (ha) | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| BACIA DO RIO | PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |
| Água Branca | 16,00 |  |  | 9,12 | 77,58 | 99,02 | 99,37 |
| Aguiar | 120,20 |  |  | 68,51 | 136,91 | 158,29 | 158,29 |
| Boa Ventura | 90,50 | Piancó | 482,00 | 51,59 | 394,73 | 416,10 | 416,1 |
| Catingueira | 109,00 | Cach. dos Cegos | 758,00 | 79,23 | 187,53 | 265,91 | 453,44 |
| Conceição | 105,00 |  | 17,00 | 69,54 | 128,25 | 159,32 | 189,26 |
| Coremas | 57,80 | Piancó 1 | 126,00 | 32,95 | 129,85 | 194,54 | 194,54 |
| Curral Velho | 142,50 | Bruscas | 500,00 | 92,63 | 215,75 | 303,24 | 457,08 |
| Diamante | 50,00 | Piancó | 331,00 | 28,5 | 286,57 | 309,00 | 317,67 |
| Emas | 95,00 |  |  | 54,15 | 122,55 | 143,93 | 143,93 |
| Ibiara | 134,00 | Piancó | 200,00 | 76,38 | 258,78 | 280,16 | 280,16 |
| Igaracy | 61,60 |  |  | 35,11 | 103,21 | 124,89 | 124,89 |
| Imaculada | 3,40 |  |  | 1,94 | 70,34 | 91,71 | 91,71 |
| Itaporanga | 224,70 | Piancó | 300,00 | 128,08 | 299,08 | 320,70 | 343,88 |
| Juru | 55,90 | Juru (FNE/BNB e Cooperar) | 430,00 | 31,86 | 100,43 | 178,92 | 321,42 |
| Manaíra | 29,20 |  |  | 16,64 | 85,40 | 107,14 | 109,76 |
| Nova Olinda | 74,50 | Gravatá | 943,00 | 119,87 | 119,87 | 211,25 | 532,56 |
| Olho D'Água | 250,50 | Jenipapeiro | 1.062,00 | 142,79 | 268,18 | 346,56 | 631,56 |
| Pedra Branca | 207,60 |  |  | 118,33 | 186,73 | 208,11 | 208,11 |
| Piancó | 203,20 | Piancó (Cooperar ) | 285,00 | 115,82 | 225,33 | 304,97 | 379,95 |
| Pombal | 333,00 | Piancó 1 | 417,00 | 189,81 | 315,21 | 365,09 | 479,09 |
| Princesa Isabel | 23,40 |  |  | 13,34 | 82,19 | 104,06 | 108,13 |
| Santana de Mangueira | 250,00 | Poço Redondo | 500,00 | 199,5 | 324,90 | 408,98 | 465,98 |
| Santana dos Garrotes | 3.000,00 |  |  | 452,52 | 541,50 | 855 | 1.596,00 |
| São José de Caiana | 24,00 |  |  | 13,68 | 82,08 | 103,46 | 103,46 |
| Serra Grande | 9,00 |  |  | 5,13 | 73,53 | 94,91 | 94,91 |
| Tavares | 3,00 |  |  | 1,71 | 70,11 | 91,49 | 91,49 |
| Total da Bacia | 5.673,00 |  | 6.351,00 | 2148,73 | 4.885,59 | 6.246,75 | 8.392,74 |
| BACIA DO ALTO | PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 79,5 |  |  | 45,32 | 177,61 | 351,46 | 351,46 |
| Carrapateiras | 58,4 |  |  | 33,29 | 165,59 | 339,44 | 339,44 |
| Monte Horebe | 28 |  |  | 15,96 | 148,26 | 322,11 | 322,11 |
| Nazarezinho | 192,3 |  |  | 109,61 | 241,91 | 415,76 | 415,76 |
| S. J. da Lagoa Tapada | 40,6 |  |  | 23,14 | 155,44 | 329,29 | 329,29 |
| São José de Piranhas | 583 |  |  | 332,31 | 464,61 | 638,46 | 638,46 |
| Sousa |  | São Gonçalo | 3.139,00 | 1.348,00 | 1.348,00 | 1.456,35 | 1.675,23 |
| Total da Bacia | 981,80 |  | 3.139,00 | 1.907,63 | 2.701,42 | 3.852,87 | 4.071,75 |

8.5 - Abastecimento Industrial

Para a estimativa da demanda de água para o setor industrial foi feito um levantamento de todas as indústrias existentes nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas, segundos os municípios e distritos, tendo como fonte de consulta o volume 6 do tomo 2 do PDRH-PB - DIAGNÓSTICO denominado USUÁRIOS DE ÁGUA BRUTA - CADASTROS.

No caso da demanda hídrica para a indústria só foram consideradas aquelas com mais de 5 pessoas envolvidas, haja visto que a demanda das pequenas  indústrias é computada dentro do abastecimento doméstico urbano. Pelo mesmo ponto de vista, as indústrias da construção civil não foram incluídas no cálculo, sobretudo pelo porte das mesmas e por se localizarem espacialmente distribuídas em diversos municípios, inclusive no meio rural.

8.5.1 - Consumo Industrial

Foi utilizado um dos métodos do PLIRHINE para a estimativa da demanda de água para indústria, no qual atribui-se uma demanda unitária por funcionário, de acordo com o seu ramo de atividade. Os coeficientes de demanda adotados no PLIRHINE são aqueles anotados na tabela 8.11 a seguir. Na tabela 8.12 estão apresentados os dados constantes no Cadastro Industrial, no que se refere ao gênero de indústria e ao número de pessoas ocupadas. Com base nessas duas informações, pôde-se estimar as demandas de água para uso industrial, até o ano 2013.

As projeções da demanda industrial foram analisadas admitindo-se que esta evolua na mesma proporção da população urbana do município correspondente. A equação geral adotada para o cálculo da demanda industrial foi a seguinte:

DAI = PO x CD

onde:

DAI = demanda de água na indústria

PO   = número de pessoal ocupado

CD   = coeficiente de demanda de água relacionado ao gênero da indústria

A tabela 8.13 apresentada a seguir, fornece a evolução das demandas para os anos de 1996, 1998, 2000 e 2013, segundo os municípios e distritos.

Tabela 8.11 - Demandas Unitárias Industriais por Ramo de Atividade

| Ramo de atividade | Demanda unitária (l/emp/dia) |
| --- | --- |
| Editorial e gráfica | 300 |
| Bebidas | 10.000 |
| Borracha | 20 |
| Metalúrgica | 500 |
| Produtos Alimentares | 5.000 |
| Serviço de reparação, manutenção e instalação | 200 |
| Têxtil | 1.500 |
| Vestuário, artefatos de tecidos de viagem | 200 |
| Produtos de material plástico | 820 |
| Produtos minerais não metálicos | 260 |
| Química | 9.800 |
| Serv. ind. Utilidade pública | 200 |

| Tabela 8.12 - Tipo de indústria, ramo de atividade, pessoal ocupado e consumo informado segundo os municípios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE | TIPO DE INDÚSTRIA | PESSOAL OCUPADO | CONSUMO INFORMADO |
| Bacia do Piancó |  |  |  |
| Água Branca |  |  |  |
| Aguiar |  |  |  |
| Boa Ventura |  |  |  |
| Catingueira |  |  |  |
| Conceição | Produtos alimentares | 2 |  |
|  | não informou | não informou | 16 m3/mês |
| Coremas |  |  |  |
| Curral Velho |  |  |  |
| Diamante |  |  |  |
| Emas |  |  |  |
| Ibiara |  |  |  |
| Igaracy |  |  |  |
| Imaculada |  |  |  |
| Itaporanga | não informou | não informou | 49 m3/mês |
| Juru |  |  |  |
| Manaíra |  |  |  |
| Nova Olinda |  |  |  |
| Olho D'água |  |  |  |
| Pedra Branca |  |  |  |
| Piancó | não informou | não informou | 15 m3/mês |
| Pombal | Química | 62 | 14 m3/dia |
|  | não informou | não informou | 11 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 6 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 5 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 27 m3/mês |
|  | produtos alimentares | não informou | 31 m3/mês |
| Princesa Isabel | vestuário | não informou | 5 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 16 m3/mês |
|  | mineração | 46 |  |
|  | vestuário | não informou | 50 m3/mês |
|  | não informou | não informou | 14 m3/mês |
| Santana de Mangueira |  |  |  |
| Santana dos Garrotes |  |  |  |
| São José de Caiana |  |  |  |
| Serra Grande |  |  |  |
| Tavares | produtos alimentares | não informou | 4 m3/mês |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |
| Bonito de Santa Fé |  |  |  |
| Carrapateira |  |  |  |
| Monte Horebe |  |  |  |
| Nazarezinho |  |  |  |
| S. José da Lag. Tapada |  |  |  |
| São José de Piranhas | não informou | não informou | 22 m3/mês |

| Tabela 8.13 - Evolução da Demanda hídrica industrial segundo os municípios (l/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIDADE | 1996 | 1998 | 2000 | 2013 |
| Bacia do Piancó |  |  |  |  |
| Água Branca |  |  |  |  |
| Aguiar |  |  |  |  |
| Boa Ventura |  |  |  |  |
| Catingueira |  |  |  |  |
| Conceição | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,009 |
| Coremas |  |  |  |  |
| Curral Velho |  |  |  |  |
| Diamante |  |  |  |  |
| Emas |  |  |  |  |
| Ibiara |  |  |  |  |
| Igaracy |  |  |  |  |
| Imaculada |  |  |  |  |
| Itaporanga | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,027 |
| Juru |  |  |  |  |
| Manaíra |  |  |  |  |
| Nova Olinda |  |  |  |  |
| Olho D'água |  |  |  |  |
| Pedra Branca |  |  |  |  |
| Piancó | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| Pombal | 7,032 | 7,352 | 7,680 | 9,987 |
|  | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
|  | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
|  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
|  | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
|  | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,017 |
| Total | 7,063 | 7,384 | 7,714 | 10,031 |
| Princesa Isabel | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
|  | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,010 |
|  | 0,138 | 0,147 | 0,155 | 0,219 |
|  | 0,019 | 0,020 | 0,022 | 0,030 |
|  | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| Total | 0,171 | 0,181 | 0,192 | 0,270 |
| Santana de Mangueira |  |  |  |  |
| Santana dos Garrotes |  |  |  |  |
| São José de Caiana |  |  |  |  |
| Serra Grande |  |  |  |  |
| Tavares | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Bacia do Alto Piranhas |  |  |  |  |
| Bonito de Santa Fé |  |  |  |  |
| Carrapateira |  |  |  |  |
| Monte Horebe |  |  |  |  |
| Nazarezinho |  |  |  |  |
| S. José da Lagoa Tapada |  |  |  |  |
| S. José de Piranhas | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,013 |

8.6 - Demandas Hídricas Totais

Após a caracterização das demandas hídricas para abastecimento humano, pecuário, industrial e irrigação, pôde-se conhecer o total de água requerido nas bacias hidrográficas dos Rios Piancó e Alto Piranhas dentro do horizonte do PDRH/PB pelo somatório simples das parcelas, segundo os municípios, conforme apresentado na tabela 8.14. Percebe-se facilmente que o maior comprometimento da água está na irrigação.

8.6.1 - Demanda hídrica para outros fins

8.6.1.1 - Piscicultura

Mesmo sendo a Região Nordeste propícia à prática da piscicultura, não se encontra disseminada nas Bacias Hidrográficas aqui analisadas sua prática racional e intensiva. Na realidade, essa atividade na região em estudo não se encontra  de forma consuntiva com os recursos hídricos, como ocorre  na agricultura, por exemplo. Torna-se portanto, irrelevante considerar a sua demanda no contexto do presente estudo.

8.6.1.2 - Geração de energia elétrica

Nas condições atuais de exploração das Bacias Hidrográficas do Rio Piancó e Alto Piranhas, e considerando suas características físicas,  por não se encontrar na região usinas em atividade, também torna-se desprezível do ponto de vista deste trabalho, considerar o comprometimento de qualquer parcela de água destinada a esta finalidade.

8.6.1.3 - Navegação

Efetivamente, o aproveitamento dos recursos hídricos das Bacias Hidrográficas estudadas para a navegação é restrito ao interior dos açudes de maior porte. Mesmo assim, a movimentação de cargas se limita apenas ao transporte , quase sempre individual de canoas e barcas, não direcionados a fins comerciais.

Tabela 8.14 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó e Alto Piranhas

| Município por | ANO | Abastecimento (l/s) |  |  | Irrigação |  | Consumo |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia Hidrográfica |  | Humano | Industrial | (l/s) |  | Animal (l/s) |  | (l/s) |  |
| PIANCÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Água Branca | 1996 | 7,96 | 0,00 | 9,12 |  | 2,21 |  | 19,29 |  |
|  | 1998 | 8,22 | 0,00 | 77,58 |  | 2,48 |  | 88,28 |  |
|  | 2000 | 8,49 | 0,00 | 99,02 |  | 2,74 |  | 110,25 |  |
|  | 2013 | 10,43 | 0,00 | 99,37 |  | 3,02 |  | 112,82 |  |
| Aguiar | 1996 | 4,96 | 0,00 | 68,51 |  | 4,70 |  | 78,17 |  |
|  | 1998 | 4,49 | 0,00 | 136,91 |  | 5,10 |  | 146,50 |  |
|  | 2000 | 4,12 | 0,00 | 158,29 |  | 5,51 |  | 167,92 |  |
|  | 2013 | 3,87 | 0,00 | 158,29 |  | 5,72 |  | 167,88 |  |
| Boa Ventura | 1996 | 5,17 | 0,00 | 51,59 |  | 3,64 |  | 60,4 |  |
|  | 1998 | 5,08 | 0,00 | 394,73 |  | 3,91 |  | 403,72 |  |
|  | 2000 | 5,02 | 0,00 | 416,1 |  | 4,19 |  | 425,31 |  |
|  | 2013 | 5,63 | 0,00 | 416,1 |  | 4,28 |  | 426,01 |  |
| Catingueira | 1996 | 4,64 | 0,00 | 79,23 |  | 2,65 |  | 86,52 |  |
|  | 1998 | 4,56 | 0,00 | 187,53 |  | 2,76 |  | 194,85 |  |
|  | 2000 | 4,50 | 0,00 | 265,91 |  | 2,86 |  | 273,27 |  |
|  | 2013 | 5,37 | 0,00 | 453,44 |  | 2,90 |  | 461,71 |  |
| Conceição | 1996 | 24,21 | 0,01 | 69,54 |  | 3,37 |  | 97,13 |  |
|  | 1998 | 24,51 | 0,01 | 128,25 |  | 3,60 |  | 156,37 |  |
|  | 2000 | 24,98 | 0,01 | 159,32 |  | 3,83 |  | 188,14 |  |
|  | 2013 | 31,97 | 0,01 | 189,26 |  | 3,72 |  | 224,96 |  |
| Coremas | 1996 | 17,20 | 0,00 | 32,95 |  | 1,87 |  | 52,02 |  |
|  | 1998 | 21,47 | 0,00 | 129,85 |  | 2,14 |  | 153,46 |  |
|  | 2000 | 22,42 | 0,00 | 194,54 |  | 2,41 |  | 219,37 |  |
|  | 2013 | 29,89 | 0,00 | 194,54 |  | 4,06 |  | 228,49 |  |
| Curral Velho | 1996 | 2,45 | 0,00 | 92,63 |  | 4,55 |  | 99,63 |  |
|  | 1998 | 2,52 | 0,00 | 215,75 |  | 5,36 |  | 223,63 |  |
|  | 2000 | 2,63 | 0,00 | 303,24 |  | 6,18 |  | 312,05 |  |
|  | 2013 | 7,45 | 0,00 | 457,08 |  | 6,60 |  | 468 |  |
| Diamante | 1996 | 7,65 | 0,00 | 28,5 |  | 9,38 |  | 45,33 |  |
|  | 1998 | 7,65 | 0,00 | 286,57 |  | 10,72 |  | 304,94 |  |
|  | 2000 | 8,02 | 0,00 | 309 |  | 12,06 |  | 329,08 |  |
|  | 2013 | 11,19 | 0,00 | 317,67 |  | 12,38 |  | 341,24 |  |
| Emas | 1996 | 3,36 | 0,00 | 54,15 |  | 3,59 |  | 61,1 |  |
|  | 1998 | 3,55 | 0,00 | 122,55 |  | 3,78 |  | 129,88 |  |
|  | 2000 | 3,77 | 0,00 | 143,93 |  | 3,97 |  | 151,67 |  |
|  | 2013 | 6,37 | 0,00 | 143,93 |  | 4,25 |  | 154,55 |  |
| Ibiara | 1996 | 6,78 | 0,00 | 76,38 |  | 2,93 |  | 86,09 |  |
|  | 1998 | 6,81 | 0,00 | 258,78 |  | 3,09 |  | 268,68 |  |
|  | 2000 | 6,86 | 0,00 | 280,16 |  | 3,26 |  | 290,28 |  |
|  | 2013 | 7,71 | 0,00 | 280,16 |  | 3,31 |  | 291,18 |  |
| Igaracy | 1996 | 5,91 | 0,00 | 35,11 |  | 3,36 |  | 44,38 |  |
|  | 1998 | 5,86 | 0,00 | 103,21 |  | 3,79 |  | 112,86 |  |
|  | 2000 | 5,92 | 0,00 | 124,89 |  | 4,21 |  | 135,02 |  |
|  | 2013 | 7,82 | 0,00 | 124,89 |  | 4,47 |  | 137,19 |  |
| Imaculada | 1996 | 8,47 | 0,00 | 1,94 |  | 4,80 |  | 15,21 |  |
|  | 1998 | 8,44 | 0,00 | 70,34 |  | 5,28 |  | 84,06 |  |
|  | 2000 | 8,38 | 0,00 | 91,71 |  | 5,76 |  | 105,85 |  |
|  | 2013 | 7,41 | 0,00 | 91,71 |  | 5,97 |  | 105,09 |  |

Tabela 8.14 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó e Alto Piranhas (continuação)

| Município por | ANO | Abastecimento (l/s) |  |  | Irrigação |  | Consumo |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia Hidrográfica |  | Humano | Industrial | (l/s) |  | Animal (l/s) |  | (l/s) |  |
| PIANCÓ (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itaporanga | 1996 | 27,72 | 0,02 | 128,08 |  | 2,56 |  | 158,38 |  |
|  | 1998 | 28,38 | 0,02 | 299,08 |  | 2,68 |  | 330,16 |  |
|  | 2000 | 29,05 | 0,02 | 320,7 |  | 2,8 |  | 352,57 |  |
|  | 2013 | 33,35 | 0,03 | 178,92 |  | 2,86 |  | 215,16 |  |
| Juru | 1996 | 10,48 | 0,00 | 31,86 |  | 3,90 |  | 46,24 |  |
|  | 1998 | 10,99 | 0,00 | 100,43 |  | 4,52 |  | 115,94 |  |
|  | 2000 | 11,52 | 0,00 | 178,92 |  | 5,15 |  | 195,59 |  |
|  | 2013 | 15,43 | 0,00 | 321,42 |  | 5,65 |  | 342,5 |  |
| Manaíra | 1996 | 11,59 | 0,00 | 16,64 |  | 2,00 |  | 30,23 |  |
|  | 1998 | 12,12 | 0,00 | 85,4 |  | 2,14 |  | 99,66 |  |
|  | 2000 | 12,68 | 0,00 | 107,14 |  | 2,28 |  | 122,11 |  |
|  | 2013 | 16,8 | 0,00 | 109,76 |  | 4,27 |  | 128,88 |  |
| Nova Olinda | 1996 | 6,58 | 0,00 | 119,87 |  | 3,44 |  | 130,15 |  |
|  | 1998 | 6,84 | 0,00 | 119,87 |  | 3,81 |  | 130,7 |  |
|  | 2000 | 7,12 | 0,00 | 211,25 |  | 4,18 |  | 222,64 |  |
|  | 2013 | 9,12 | 0,00 | 532,26 |  | 4,38 |  | 545,77 |  |
| Olho D'Água | 1996 | 7,68 | 0,00 | 142,79 |  | 7,33 |  | 153,91 |  |
|  | 1998 | 7,69 | 0,00 | 268,18 |  | 8,30 |  | 279,68 |  |
|  | 2000 | 7,70 | 0,00 | 346,56 |  | 9,27 |  | 358,44 |  |
|  | 2013 | 7,57 | 0,00 | 631,56 |  | 9,52 |  | 643,51 |  |
| Pedra Branca | 1996 | 4,26 | 0,00 | 118,33 |  | 7,33 |  | 129,92 |  |
|  | 1998 | 4,61 | 0,00 | 186,73 |  | 8,30 |  | 199,64 |  |
|  | 2000 | 4,99 | 0,00 | 208,11 |  | 9,27 |  | 222,37 |  |
|  | 2013 | 8,31 | 0,00 | 208,11 |  | 9,52 |  | 225,94 |  |
| Piancó | 1996 | 19,50 | 0,01 | 115,82 |  | 0,89 |  | 136,21 |  |
|  | 1998 | 23,90 | 0,01 | 225,33 |  | 0,96 |  | 250,19 |  |
|  | 2000 | 24,88 | 0,01 | 304,97 |  | 1,02 |  | 330,87 |  |
|  | 2013 | 31,86 | 0,01 | 379,95 |  | 1,05 |  | 412,86 |  |
| Pombal | 1996 | 44,17 | 7,06 | 189,81 |  | 2,09 |  | 243,13 |  |
|  | 1998 | 43,84 | 7,38 | 315,21 |  | 2,22 |  | 368,65 |  |
|  | 2000 | 44,59 | 7,71 | 365 |  | 2,36 |  | 419,66 |  |
|  | 2013 | 56,06 | 10,03 | 479,09 |  | 2,42 |  | 547,6 |  |
| Princesa Isabel | 1996 | 23,10 | 0,17 | 13,34 |  | 3,32 |  | 39,93 |  |
|  | 1998 | 24,20 | 0,18 | 82,19 |  | 3,55 |  | 110,12 |  |
|  | 2000 | 25,36 | 0,19 | 104,06 |  | 3,78 |  | 133,4 |  |
|  | 2013 | 39,14 | 0,27 | 108,13 |  | 4,05 |  | 151,59 |  |
| Santana de Mangueira | 1996 | 5,47 | 0,00 | 199,5 |  | 1,35 |  | 206,32 |  |
|  | 1998 | 5,52 | 0,00 | 210,9 |  | 1.,40 |  | 217,82 |  |
|  | 2000 | 5,6 | 0,00 | 237,98 |  | 1,44 |  | 245,02 |  |
|  | 2013 | 7,86 | 0,00 | 237,98 |  | 1,45 |  | 247,29 |  |
| Santana dos Garrotes | 1996 | 6,91 | 0,00 | 452,52 |  | 4,29 |  | 463,72 |  |
|  | 1998 | 6,73 | 0,00 | 451,5 |  | 4,87 |  | 463,1 |  |
|  | 2000 | 6,61 | 0,00 | 855 |  | 5,45 |  | 867,06 |  |
|  | 2013 | 8,09 | 0,00 | 1596 |  | 6,34 |  | 1610,43 |  |
| São José de Caiana | 1996 | 3,83 | 0,00 | 13,68 |  | 3,02 |  | 20,53 |  |
|  | 1998 | 3,45 | 0,00 | 82,08 |  | 3,19 |  | 88,72 |  |
|  | 2000 | 3,27 | 0,00 | 103,46 |  | 3,37 |  | 110,1 |  |
|  | 2013 | 4,44 | 0,00 | 103,46 |  | 4,08 |  | 111,98 |  |

Tabela 8.14 - Agregação das Demandas Totais de Água para os Municípios das Bacias do Piancó e Alto Piranhas (continuação)

| Município por | ANO | Abastecimento (l/s) |  | Irrigação | Consumo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia Hidrográfica |  | Humano | Industrial | (l/s) | Animal (l/s) | (l/s) |
| PIANCÓ (continuação) |  |  |  |  |  |  |
| Serra Grande | 1996 | 2,43 | 0,00 | 5,13 | 3,25 | 10,81 |
|  | 1998 | 2,48 | 0,00 | 73,53 | 3,58 | 79,59 |
|  | 2000 | 2,54 | 0,00 | 94,91 | 3,99 | 101,37 |
|  | 2013 | 3,60 | 0,00 | 94,91 | 4,14 | 102,65 |
| Tavares | 1996 | 13,00 | 0,00 | 1,71 | 4,54 | 19,25 |
|  | 1998 | 13,22 | 0,00 | 70,11 | 4,85 | 88,18 |
|  | 2000 | 13,43 | 0,00 | 91,49 | 5,12 | 110,07 |
|  | 2013 | 14,88 | 0,00 | 91,49 | 5,50 | 111,87 |
| ALTO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |
| Bonito de Sta. Fé | 1996 | 9,88 | 0,00 | 45,32 | 2,80 | 58,00 |
|  | 1998 | 10,23 | 0,00 | 177,61 | 2,90 | 190,74 |
|  | 2000 | 10,60 | 0,00 | 351,46 | 3,00 | 365,06 |
|  | 2013 | 13,19 | 0,00 | 351,46 | 3,06 | 367,71 |
| Carrapateiras | 1996 | 2,18 | 0,00 | 33,29 | 5,69 | 41,16 |
|  | 1998 | 2,25 | 0,00 | 165,59 | 6,09 | 173,93 |
|  | 2000 | 2,33 | 0,00 | 339,44 | 6,49 | 348,26 |
|  | 2013 | 2,82 | 0,00 | 339,44 | 7,05 | 349,31 |
| Monte Horebe | 1996 | 4,23 | 0,00 | 15,96 | 15,98 | 36,17 |
|  | 1998 | 4,32 | 0,00 | 148,26 | 19,36 | 171,94 |
|  | 2000 | 4,40 | 0,00 | 322,11 | 22,75 | 349,26 |
|  | 2013 | 4,92 | 0,00 | 322,11 | 24,64 | 351,67 |
| Nazarezinho | 1996 | 6,71 | 0,00 | 109,61 | 6,81 | 123,13 |
|  | 1998 | 6,61 | 0,00 | 241,91 | 7,69 | 256,21 |
|  | 2000 | 6,50 | 0,00 | 415,76 | 8,57 | 430,83 |
|  | 2013 | 6,44 | 0,00 | 415,76 | 9,05 | 431,25 |
| S. J. da Lagoa Tapada | 1996 | 6,79 | 0,00 | 223,14 | 4,32 | 234,25 |
|  | 1998 | 6,60 | 0,00 | 155,44 | 4,78 | 166,82 |
|  | 2000 | 6,47 | 0,00 | 329,29 | 5,23 | 340,99 |
|  | 2013 | 7,63 | 0,00 | 329,29 | 5,68 | 342,60 |
| São José de Piranhas | 1996 | 13,82 | 0,01 | 332,31 | 7,87 | 354,01 |
|  | 1998 | 13,77 | 0,01 | 464,61 | 8,51 | 486,90 |
|  | 2000 | 13,83 | 0,01 | 638,46 | 9,15 | 661,46 |
|  | 2013 | 20,91 | 0,01 | 638,46 | 9,50 | 668,88 |
| Sousa | 1996 | 113,06 | 25,49 | 1348,00 |  | 1455,26 |
|  | 1998 | 116,18 | 26,49 | 1348,00 |  | 1459,19 |
|  | 2000 | 119,35 | 27,50 | 1456,35 |  | 1571,47 |
|  | 2013 | 140,91 | 34,06 | 1675,23 |  | 1816,04 |
| Cajazeiras | 1996 | 86,06 | 9,53 |  |  | 85,70 |
|  | 1998 | 90,99 | 10,16 |  |  | 89,82 |
|  | 2000 | 96,26 | 10,84 |  |  | 97,53 |
|  | 2013 | 140,57 | 16,50 |  |  | 148,41 |