# 13.2.3 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Este capítulo descreve as características geológicas e hidrogeológicas da bacia do Médio Piranhas, como também trata da potencialidade, da disponibilidade e dos aspectos qualitativos dos recursos hídricos subterrâneos desta área, à luz de metodologias e conceitos apropriados, adequados aos dados disponíveis.

# 13.2.3.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS

Os dados de interesse para os estudos hidrogeológicos são relacionados com a geologia da bacia, com o seu regime hidrológico e com os aspectos qualitativos das águas subterrâneas. Estas informações foram coligidas dos diversos estudos e planos diretores já elaborados, constantes da bibliografia anexa, e foram consolidadas nas formas de mapas temáticos (geológico, de sistemas aqüíferos, etc), histogramas, hidrogramas e cadastro de poços, apresentados ao longo deste trabalho.

O “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba“, de 1994, elaborou, com base em informações coligidas nos diversos órgão de perfuração (ver Anexo 6 do referido plano) um Cadastro Sintético de Poços de todas as bacias dos rios paraibanos, inclusive a do Médio Piranhas.

Este cadastro se constituiu no ponto de partida da coleta de dados de perfuração de poços para a elaboração do presente plano diretor, para o qual seria necessária a sua complementação e atualização. Neste sentido, foram realizadas visitas a CDRM, que resultaram infrutíferas, em razão daquele órgão, por motivos que escapam à nossa análise, não ter podido continuar com a elaboração das fichas dos poços, por ele mesmo perfurados e, muito menos, daqueles porventura concluídos pelas demais instituições públicas e privadas atuantes no setor.

No intuito de suprir a referida falta de informações, foram feitos contatos com as prefeituras dos municípios inseridos na bacia, algumas das quais tendo sido visitadas, resultando em diminuta coleta de dados pouco representativos, mas que em todo caso foram incorporados ao cadastro.

# 13.2.3.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO

Os dados meteorológicos e hidrológicos de interesse nos estudos de água subterrânea estão organizados em outros capítulos deste plano diretor, que tratam dos respectivos temas.

No que diz respeito ao segmento hidrogeológico, os dados de poços, de natureza construtiva, de produção e de qualidade, foram organizados e implantados em uma base de dados, que é o “Cadastro Sintético de Poços”, o qual contém um variado número de informações indispensáveis à avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas. Conforme já citado, este cadastro foi criado e iniciado por ocasião da elaboração do “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba” e atualizado, na medida do possível, para a bacia do Médio Piranhas.

# 13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

O Cadastro Sintético de Poços da bacia do Médio Piranhas aponta a existência de 219 poços, dos quais 138 possuem coordenadas geográficas (Figura 13.48 e em anexo).

Figura 13.48 - Localização de poços na bacia do Médio Piranhas

Alguns poços, também, não foram encontrados pelos encarregados do cadastramento realizado pela CDRM/SUDENE e a população do local, onde deveria existir o poço, não sabia de sua localização ou existência, já que muitos destes poços foram abandonados desde a sua perfuração. O mapa de sistemas aqüíferos, cuja descrição é apresentada no item a seguir, contém, também, a localização dos poços inventariados dotados de coordenadas geográficas.

# 13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQÜÍFEROS

Este capítulo envolve também a definição do modelo hidrogeológico, com suas condições de recarga, escoamento (circulação) e descarga, por serem temas indissociáveis da caracterização dos sistemas aqüíferos.

# CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA TRATADA

Conforme se pode observar no mapa geológico (Figura 13.49 e em anexo), construído a partir de mapas e estudos hidrogeológicos pré-existentes, a região paraibana onde está a bacia do Médio Piranhas é predominantemente esculpida sobre terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metarmórficas e ígneas (aquelas com maior participação) de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 90% da área total da Bacia. As áreas restantes são ocupadas por rochas sedimentares terciárias e quaternárias (sub-atuais e atuais) de grau de cimentação variável, dispostas descontínua e fracionadamente.

Dentre as rochas metarmórficas, as que ocorrem mais extensivamente são os migmatitos, gnaisses e micaxistos. Estratigraficamente, os micaxistos são de idade relativa mais recente que os gnaisses e estes que os migmatitos.

Como representante das rochas ígneas na bacia do Médio Piranhas temos o granito, o qual se apresenta de forma na forma de corpos equigranulares, de formas e dimensões variadas, abrangendo cerca de 70% da região. A maior ocorrência deste granito, está situada no extremo oeste da Bacia e em que cuja área se localizam as cidades de Catolé do Rocha, Brejo dos Santos, Bom Sucesso e Jericó.

É constatada a presença de granito com feno-cristais de feldspato no extremo leste da Bacia, nos limites com o estado do Rio Grande do Norte, próximo ao município de São Bento. De uma maneira geral, os granitos parecem ser mais recentes que as rochas metamórficas.

Figura 13.49 - Mapa Geológico da bacia do Médio Piranhas

Merece registro a ocorrência da Formação Jucurutu, componente do Grupo Seridó, ao norte da Bacia, na região próxima a cidade de São José do Brejo do Cruz, como também, a ocorrência de rochas gabróides, ao norte da cidade de Riacho dos Cavalos.

Finalmente, preenchendo alguns pontos ou trechos de vales dos rios e riachos que drenam a região ocorrem os aluviões, que são produtos da sedimentação por via fluvial atual. Estes aluviões encontram-se em parte do leito do médio curso do rio Piranhas e de seus principais tributários os riachos Jericó, Caiçara, Baião, Escudo, São Bento, Sabiá, Mato Grosso, Cajazeirinhas, dos Cavalos, Santíssimo e Ibueiras.

# OS SISTEMAS AQÜÍFEROS

Os recursos hídricos subterrâneos da bacia do Médio Piranhas estão contidos nos sistemas Cristalino e Aluvial, conforme apresentados no mapa de sistemas aqüíferos (Figura 13.50 e em anexo).

Figura 13.50 - Mapa de Sistemas Aqüíferos da bacia do Médio Piranhas

O Sistema Cristalino, cujo domínio são os terrenos cristalinos citados, é o mais vasto, estendendo-se praticamente por toda a extensão da Bacia. O sistema Aluvial se sobrepõem ao anterior, descontinuamente, ocupando áreas restritas e diminutas não representando mais que 10% da área da região.

# O SISTEMA CRISTALINO

O sistema Cristalino é constituído pelo conjunto de rochas ígneas e metamórficas, de idade Pré-Cambriana formado por, principalmente, granitos, gnaisses e migmatitos, nesta ordem de ocorrência.

O sistema cristalino somente se comporta como aqüífero nas áreas onde se encontra fraturado ou profundamente alterado. Fora destes limites, a acumulação inexiste, funcionando a rocha como um aqüífugo, dada à sua permeabilidade praticamente nula. Trata-se de um sistema espacialmente muito descontínuo, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas e/ou alteradas, heterogêneo, anisotrópico.

A recarga, a circulação e a descarga naturais são inquantificáveis no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos terrenos fraturados, sendo discutível a ocorrência das condições de fluxo horizontal.

A recarga de tais reservatórios processa-se, na época das chuvas, por infiltração de pequena parcela das águas precipitadas, saturando os reservatórios resultantes do fendilhamento ou alteração do cristalino. Ao percolarem, estas águas são enriquecidas de sais que carreiam do solo e das rochas alteradas, depositando-se nas partes mais profundas das fraturas.

A circulação somente se realiza durante o inverno, quando o sistema aqüífero se liga, superficialmente, à rede hidrográfica. Isto permite uma redução da salinidade nos níveis superiores do reservatório acarretando uma redução sazonal dos teores de sais. Esta circulação, portanto, é periódica, realizada no decorrer da estação chuvosa, comandada pela rede hidrográfica e, consequentemente, pela topografia.

A descarga ocorre durante o período chuvoso, sendo a evapotranspiração e os cursos d’água os exutórios naturais (saídas) do sistema.

# O SISTEMA ALUVIAL

Este Sistema está contido nos aluviões dos rios e riachos que drenam a Bacia, entre eles o médio curso do rio Piranhas e seus principais tributários os riachos Jericó, Caiçara, Baião, Escudo, São Bento, Sabiá, Mato Grosso, Cajazeirinhas, dos Cavalos, Santíssimo e Ibueiras. Tais aluviões não são contínuos e constituem manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica.

Essas manchas aluviais formam zonas aqüíferas, do tipo livre, localizadas nas áreas onde a sua espessura permite o acúmulo dos recursos hídricos provenientes da infiltração das águas pluviais.

As suas características litológica-dimensionais são, em escalas locais, desconhecidas. Regionalmente, são areias argilosas, siltes e argilas que compõem o pacote aluvial em percentagens variáveis de local para local. A espessura do aluvião varia entre 1 (um) e 8 (oito) metros.

A recarga dessas zonas aqüíferas é assegurada nos períodos chuvosos, por infiltração de parcela das águas precipitadas.

A circulação, mais que em qualquer outro sistema, está subordinada à rede hidrográfica que se constitui, ao lado da evapotranspiração, nos drenos naturais das águas  subterrâneas.

A sua descarga, portanto, forma a vazão de base da rede hidrográfica.

# 13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS

Este capítulo engloba, também a caracterização dos poços inventariados, como decorrência da interpretação dos dados.

Dentre os dados presentes nos cadastros originais, apenas um número mínimo necessário de informações foi incorporado a um Cadastro Sintético de Poços (Tabela 13.49), contendo: códigos de referência nos cadastros originais, município e local do poço, órgão executor, mês/ano de perfuração, profundidade do poço, de entrada d’água ou de fratura, dos níveis estáticos e dinâmicos, diâmetro do poço, vazão de cálculo das disponibilidades (de teste ou de exploração), rebaixamento, vazão específica (Q/S), resíduo seco, sistema aqüífero, bacia hidrográfica e observações do órgão cadastrador.

A vazão que consta no Cadastro Sintético compatibiliza os dados de vazão dos diversos órgãos de perfuração que ora apresentam, ora não, vazão de exploração ou vazão de teste. Assim, quando o órgão apresenta a vazão de exploração do poço, esta é tomada como vazão de produção do poço. Quando somente fornecem a vazão de teste, esta é também utilizada como vazão de produção do poço. A coluna “Tipo” do Cadastro Sintético indica se a vazão tomada é de teste (T), de exploração (E) ou se esta informação não estava disponível no cadastro original.

A coluna “Observ.” do Cadastro Sintético reúne anotações presentes nos cadastros originais. A seguir apresentam-se definições, conceitos e comentários sobre a situação dos poços contidos na coluna “Observação”.

- – Poço tamponado: poço cuja boca é dotada de tampa rosqueada. Espera instalação para funcionar;

- – Poço obstruído: tem o interior preenchido por material rochoso ou outro material qualquer, proveniente do desmoronamento de suas paredes rochosas ou colocado por ação predatória ou, mesmo, criminosa de pessoas desavisadas ou mal intencionadas. Pode ser recuperado;

- – Poço com revestimento sacado: os tubos cilíndricos de aço, ferro ou de outro material que possam revestir as paredes do poço foram retirados, em virtude da perfuração não ter alcançado o sucesso esperado – o poço resultou seco, com vazão insignificante ou insuficiente, não compatível com a demanda a ser atendida; ou houve acidente durante e no processo de perfuração, que impediu a sua continuação. Para não se perder totalmente o investimento, saca-se o revestimento. Às vezes, isto não é possível. Um poço com esta característica não pode ser recuperado;

- – Poço paralisado: é o poço que, uma vez instalado, deixou de funcionar por quebra de alguma parte das instalações: bomba, cata-vento, caixa d’água, etc. Pode ser que assim seja classificado, inconvenientemente, o poço que, tamponado ainda não recebeu instalações. Pode ser recuperado;

- – Poço não localizado: poço não encontrado pelos encarregados do cadastramento de poços realizados pela CDRM/SUDENE; a população do local onde deveria existir o poço não sabe de sua localização ou existência. Frequentemente é um poço abandonado desde a sua perfuração;

- – Poço não concluído: sua perfuração foi interrompida ou por acidente no processo de perfuração, ou por apresentar vazão insignificante ou qualidade d’água que o tornaria inaproveitável. Pode ser seco (não tem registro de resíduo seco) ou abandonado (tem dosagem de resíduo seco). Em poços no sedimento significa que não se colocou o “pé do poço”, o pré-filtro e que não se procedeu ao seu desenvolvimento. Não pode ser recuperado;

- – Poço perdido: acidente durante o processo de perfuração, inviabilizou a instalação do poço. Não pode ser recuperado;

- – Poço não instalado: poço cuja vazão é inadequada à demanda. Resulta em poço abandonado ou que não pode ser recuperado;

- – Poço desativado: poço que, instalado e funcionando, deixa de ser utilizado por alguma razão quantitativa, qualitativa ou outra qualquer: a vazão de exploração caiu, o poço apresentou piora na qualidade da água, houve desmoronamento de paredes, poluição ou, mesmo, uma nova e melhor fonte de abastecimento foi colocada a disposição da população local;

- – Poço abandonado: poço que, por alguma razão, quantitativa ou qualitativa, após ser perfurado não recebeu instalação, ou após a sua instalação, não foi aproveitado;

- – Poço inaproveitado: sinônimo de abandonado;

- – Poço não completado: sinônimo de poço não concluído;

- – Poço danificado: sinônimo de poço obstruído;

- – Poço seco: é o poço que apresenta vazão nula (Q = 0,00) ou que, não sendo nula, apresenta vazão insignificante. Para um poço aberto no Cristalino, vazão insignificante é qualquer vazão menor que 0,3 m3/h e que tenha nível dinâmico situado em profundidades bem superior a profundidade da entrada d’água. Um poço de 50 m de profundidade e 5” de diâmetro, no Cristalino, tem capacidade de acumular em seu interior cerca de 3 m3 de água. Um teste de 10 horas de bombeamento somente permitiria retirar 0,3 m3/h. Como os testes da maioria dos órgãos não apresentam tal duração e nem são objeto de interpretação em termos de vazão específica versus tempo, os poços com tais descargas apresentam, na realidade, capacidade de produção muito menores, insignificantes mesmo. Por esta razão e desde que se mantenham inaproveitados há pelo menos 20 anos, estes poços são considerados, e assim estão classificados no atual Cadastro Sintético, como poços secos (coluna “Diagnósticos”).

O Cadastro Sintético tentou esgotar todas as fontes de dados disponíveis, mas não possui informações dos poços perfurados recentemente pelo DNOCS, pelo 1° Gpt. de Engenharia do Exército e por empresas privadas. Mesmo assim, consideram-se as informações disponíveis representativas para os propósitos deste estudo, englobando no total 219 poços perfurados na área em apreço. Neste cadastro são encontradas as seguintes convenções:

- EM VÁRIAS COLUNAS

- 1	 Dado não existente

- VAZÃO (Tipo)

T	 Vazão de teste

E	 Vazão de exploração

- BACIA

MP  Médio Piranhas

- SISTEMA AQÜÍFERO

AL Aluvial

C	  Cristalino

- OBSERV. (Observação)

ABAN.		   Abandonado

AMAZ.		   Amazonas

DANIF.		   Danificado

DESAT.		   Desativado

DESOB.		   Desobstruído

FONTE		   Fonte

INAPR.		   Inaproveitável

INST. 		   Instalado

MANUT. 	   Necessário manutenção

N_INST. 		   Não instalado

N_COMP. 	   Não completado

N_CONC. 	   Não concluído

N_LOC. 		   Não localizado

N_REV. 		   Não revestido

OBST. 		   Obstruído

PARAL. 		   Paralisado

PERD. 		   Perdido

RECUP. 		   Recuperado

REINST. 		   Reinstalado

REV.SAC. 	   Revestimento sacado

TAMP. 		   Tamponado

TEST.  		   Testado

- Diag.  (Diagnóstico)

AB 		   Abandonado

AB-RQ 		   Abandonado: testar resíduo seco e testar vazão

AB-S 		   Abandonado: resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SQ-S 	   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SC 		   Abandonado: seco

AB-SC-S 		   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TQ 		   Abandonado: testar vazão

AB-TQ-S                Aband.: testar vazão, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TR 		   Abandonado: testar resíduo seco

AB-TR-S 	   Abandonado: resíduo seco maior que 6000 mg/l, testar

NL 		   Não localizado

OB 		   Obstruído

PR 		   Paralisado

RQ 		   Testar resíduo seco e testar vazão

SO 		   Seco com vazão nula

SC 		   Virtualmente Seco

SC-TQ 		   Seco: testar vazão

TP	 		   Tamponado

TP-TQ 		   Tamponado: testar vazão

TQ	 	   Testar vazão

TR	 	   Testar resíduo seco

Tabela 13.49 - Cadastro sintético de poços da bacia do Médio Piranhas: listagem

Continuação da Tabela 13.49

Continuação da Tabela 13.49

Continuação da Tabela 13.49

Continuação da Tabela 13.49

Continuação da Tabela 13.49

Em virtude de certas situações terem permanecido por longo espaço de tempo ou por aspectos ligados às observações descritas anteriormente ou, ainda, face às características quantitativas e qualitativas das perfurações, cujos dados originais foram transcritos no presente Cadastro Sintético, foi necessário realizar uma nova avaliação das condições de funcionamento dos poços cadastrados usando critérios técnicos e científicos mais adequados.

Existem poços tamponados, obstruídos, paralisados, etc., que estão nesta situação há um espaço de tempo igual ou superior à vida de um poço (mais ou menos 25 a 30 anos). Parados, sem aproveitamento, deterioram-se em menos tempo. Arbitramos este período em 20 anos. A complicar, existem poços instalados ou que estariam aptos ao funcionamento quando, na realidade, são poços abandonados por sua absoluta inaproveitabilidade, seja por critérios quantitativos, seja principalmente, por critérios qualitativos.

Neste sentido, os 219 pontos d'água cadastrados entre poços tubulares de grande e de pequeno diâmetro e algumas fontes, foram classificados nas seguintes categorias: secos, virtualmente secos, abandonados, poços em funcionamento e passíveis de entrarem em tal situação.

Os poços secos (SO) são aqueles que apresentam vazão nula.

Os poços virtualmente secos (SC) são aqueles que apresentam vazões insignificantes, não compensando qualquer tipo de instalação para aproveitamento de suas águas. Em relação ao Sistema Cristalino, a vazão insignificante está relacionada com a profundidade do nível dinâmico em relação à profundidade de entrada d’água, consignada na ficha de perfuração, e com profundidade do próprio poço. Poços no Cristalino com vazão de até 0,3 m³/h podem ser considerados virtualmente secos, desde que a profundidade do nível dinâmico seja muito superior à de entrada d’água e se aproxime da profundidade do poço. Situações deste tipo são totalmente inadmissíveis e as vazões avaliadas absolutamente falsas. O próprio reservatório representado pelo poço que tenha 40 a 50 metros de profundidade apresenta uma capacidade de acumulação de cerca de 3 (três) metros cúbicos d’água que, para ser bombeada à vazão de 0,3 m³/h, levaria 10 horas, tempo que os órgãos de perfuração nem sempre imprimem aos seus testes de produção. Em relação aos sistemas aqüíferos contidos em rochas sedimentares, grandes profundidades do nível dinâmico, da ordem de 80 m, 100 m ou mais, para vazão de até 0,5 m³/h, conferem ao poço a classificação de virtualmente seco. A razão não está na profundidade da entrada d’água, mas no rebaixamento excessivo que inviabiliza, economicamente, despesas com instalações de bombas (geralmente, do tipo injetoras), caixas d’água, etc. Os poços classificados como virtualmente secos estão, via de regra, tamponados, obstruídos, paralisados, o que atesta a justeza da classificação.

Os poços abandonados são aqueles que, mesmo apresentando vazões significativas, ou não  foram  concluídos, ou foram concluídos mas os revestimentos foram sacados por algum acidente durante o processo de perfuração, ou foram concluídos mas não foram instalados por razões de qualidade reveladas por altas dosagens de resíduo seco, ou assim subentendidas, já que não há análise química, o que somente pode ser comprovado com pesquisas de campo ou junto aos órgãos perfuradores. Daí porque estão assinalados com AB-TR na coluna do diagnóstico. Tais poços teriam águas qualitativamente incompatíveis com os requisitos das demandas.

Também pode ser causa do abandono a vazão insuficiente para atender a demanda. Estes poços geralmente estão tamponados, ou obstruídos, ou não foram localizados, ou estão paralisados. No caso de Sistema Cristalino, a causa maior do abandono é a alta salinidade aqui evidenciada por dosagens de resíduo seco maiores que 6000 mg/l. No caso dos sistemas sedimentares, as razões maiores são os acidentes verificados durante o processo de perfuração e  vazões incompatíveis com as demandas. Tais fatos resultam, basicamente, da não formulação de projeto de poço adequado à captação da água de aqüíferos a grandes profundidades. Com efeito, o método de perfuração, as especificações de diâmetro, comprimento e abertura de filtros, as especificações de diâmetro e de espessura dos materiais pré-filtrantes, a posição, o espaço e o diâmetro das bombas em relação ao revestimento, o desenvolvimento inadequado, etc., frequentemente resultam em poços com vazões aquém das esperadas, camuflando as verdadeiras condições de produção dos aqüíferos.

Os órgãos de perfurações raramente são portadores de equipamentos capazes de atingir profundidades com diâmetros que permitam instalar filtros e pré-filtros compatíveis com as vazões demandadas. Ou reduzem as profundidades e/ou os diâmetros, ou não instalam pré-filtros, ou não guardam os espaços corretos, resultando em bombas sub-dimensionadas e mal instaladas com prejuízos à vazão dos poços. Às vezes, um obstáculo à elaboração de “projetos de poços” adequados é a falta de dados.

Finalmente, temos os poços em funcionamento e os passíveis de entrarem em tal situação. São poços que, por suas características quantitativas e qualitativas, atendem ou atenderiam aos requisitos de quantidade e qualidade das demandas. Os poços em funcionamento estão, ou estariam, com suas instalações concluídas, em perfeito estado de conservação e, por isso, não receberam quaisquer referências nas colunas observação e diagnóstico do cadastro. Os poços passíveis de funcionamento ou estão paralisados ou tamponados ou obstruídos (mas não são considerados abandonados). Os paralisados estariam nesta situação por falta ou danificação das instalações, necessitando de consertos para entrarem em funcionamento. Os tamponados não teriam recebido ainda instalações. E os obstruídos teriam adquirido tal condição em virtude de algum acidente ou incidente pós-perfuração ou pós-instalação que resultou na obstrução parcial ou total do poço. Como são poços de vazão e qualidade físico-química adequadas aos consumos humano e/ou animal, para entrar em funcionamento, precisariam ser desobstruídos e colocados à disposição da população para uso, ou seja deveriam ser recuperados, evitando-se, assim, perdas maiores de investimentos. A condição para execução de tal empreendimento é que estes poços tenham sido perfurados há, no máximo, 20 (vinte) anos atrás, porque ainda teriam vida útil. Com mais de 20 (vinte) anos, os poços já estariam em fase final de existência, devido à ação das intempéries físico-químicas e biológicas, com os revestimentos e filtros oxidados, destruídos por incrustações ou pela ação agressiva de suas águas. Claro que este limite de tempo pode acarretar erros de diagnóstico. Por isto, antes de empreender um programa de recuperação e de reaproveitamento de poços, se faz necessária uma reavaliação das condições dos seus revestimentos e filtros. No caso de poços construídos nos sistemas aqüíferos sedimentares, deve-se verificar as condições construtivas dos mesmos (profundidades, diâmetros, espaços anulares, níveis d’água, etc.), principalmente aquelas relacionadas com o revestimento, filtros e pré-filtros.

Alguns dos poços em funcionamento e os passíveis de tal situação, ou não apresentam dados de vazão, ou de salinidade ou de ambos ou, ainda, revelam vazões irreais, falsas, e, por isso precisam ter suas produções e/ou resíduo seco testado.

A distribuição de poços nos setores estudados da bacia do Médio Piranhas, por município e por sistema aqüífero, é apresentada, a seguir, na Tabela 13.50.

Tabela 13.50 - Distribuição total dos poços perfurados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero

| Município | Sistema Aqüífero |  |  | No. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cristalino | Aluvial | de Poços |  |
| Belém do Brejo do Cruz | 10 | 01 | 11 |  |
| São José do Brejo do Cruz | SI | SI | SI |  |
| Bom Sucesso | 09 | 02 | 11 |  |
| Brejo do Cruz | 28 | 01 | 29 |  |
| Brejo dos Santos | 04 | 04 | 04 |  |
| Catolé do Rocha | 23 | 16 | 39 |  |
| Condado | 21 | 04 | 25 |  |
| Jericó | 10 | 02 | 12 |  |
| Lagoa | 08 | 07 | 15 |  |
| Malta | 25 | - | 25 |  |
| Paulista | 13 | 10 | 23 |  |
| Mato Grosso | SI | SI | SI |  |
| Riacho dos Cavalos | 09 | - | 09 |  |
| São Bento | 08 | 04 | 12 |  |
| Vista Serrana | SI | SI | SI |  |
| Total | 168 | 51 | 219 |  |
| Percentual - % | 76,7 | 23,3 | 100 |  |

SI - Sem informação

Constata-se na Tabela 13.50, a existência de um total de 219 poços. A distribuição percentual destes poços na bacia do Médio Piranhas é mostrada nas Figura 13.51 e 13.52.

Figura 13.51  - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município (Sistemas Aqüíferos como unidade de análise)

Figura 13.52 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do Médio Piranhas por sistema aqüífero (municípios como unidade de análise)

Constata-se das Tabela 13.50, a existência de 219 poços na bacia do Médio Piranhas, dentre os quais apenas 116 (53,0%) estariam em funcionamento. Os poços restantes ou resultaram secos ou virtualmente secos ou, então, estão definitivamente abandonados por se encontram-se paralisados, tamponados ou obstruídos.

A provável situação atual destes poços, por município e sistema aqüífero, definida segundo os critérios firmados neste relatório, e assinalada nas colunas observação e diagnóstico do cadastro de poços, é mostrada na Tabela 13.51, em relação ao número de poços, e na Tabela 13.52, em porcentagem.

Tabela 13.51 - Situação de poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços

| Município | Em Func. |  | Abandonado |  | Virt. Seco |  | Seco |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL |
| B. do B. do Cruz | 03 | 01 | 04 | - | - | - | 03 | - | 10 | 01 |
| S. J. do B. do Cruz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bom Sucesso | 03 | 02 | 05 | - | - | - | 01 | - | 09 | 02 |
| Brejo do Cruz | 09 | 01 | 09 | - | 02 | - | 08 | - | 28 | 01 |
| Brejo dos Santos | 02 | 03 | - | 01 | - | - | 02 | - | 04 | 04 |
| Catolé do Rocha | 07 | 10 | 08 | 06 | 02 | - | 06 | - | 23 | 16 |
| Condado | 14 | 04 | 01 | - | 04 | - | 02 | - | 21 | 04 |
| Jericó | 04 | 02 | 01 | - | 01 | - | 04 | - | 10 | 02 |
| Lagoa | 01 | 07 | 03 | - | - | - | 04 | - | 08 | 07 |
| Malta | 20 | - | 03 | - | 01 | - | 01 | - | 25 | - |
| Paulista | 06 | 03 | - | 02 | 04 | 04 | 03 | 01 | 13 | 10 |
| Mato Grosso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

Continuação da Tabela 13.51

| R. dos Cavalos | 05 | - | 01 | - | 01 | - | 02 | - | 09 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| São Bento | 05 | 04 | - | - | - | - | 03 | - | 08 | 04 |
| Vista Serrana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Total | 79 | 37 | 35 | 09 | 15 | 04 | 39 | 01 | 168 | 51 |

SI - Sem informação

Tabela 13.52 - Situação de poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero – em porcentagem

| Município | Em Func. (%) |  | Aband. (%) |  | Virt. Seco (%) |  | Seco (%) |  | Total (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL |
| B. do B. do Cruz | 1,79 | 1,96 | 2,38 | - | - | - | 1,79 | - | 5,95 | 1,96 |
| S. J. do B. do Cruz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bom Sucesso | 1,79 | 3,92 | 2,98 | - | - | - | 0,60 | - | 5,36 | 3,92 |
| Brejo do Cruz | 5,36 | 1,96 | 5,36 | - | 1,19 | - | 4,76 | - | 16,67 | 1,96 |
| Brejo dos Santos | 1,19 | 5,88 | - | 1,96 | - | - | 1,19 | - | 2,38 | 7,84 |
| Catolé do Rocha | 4,17 | 19,61 | 4,76 | 11,76 | 1,19 | - | 3,57 | - | 13,69 | 31,37 |
| Condado | 8,33 | 7,84 | 0,60 | - | 2,38 | - | 1,19 | - | 12,50 | 7,84 |
| Jericó | 2,38 | 3,92 | 0,60 | - | 0,60 | - | 2,38 | - | 5,95 | 3,92 |
| Lagoa | 0,60 | 13,73 | 1,79 | - | - | - | 2,38 | - | 4,76 | 13,73 |
| Malta | 11,90 | - | 1,79 | - | 0,60 | - | 0,60 | - | 14,88 | - |
| Paulista | 3,57 | 5,88 | - | 3,92 | 2,38 | 7,84 | 1,79 | 1,96 | 7,74 | 19,61 |
| Mato Grosso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| R. dos Cavalos | 2,98 | - | 0,60 | - | 0,60 | - | 1,19 | - | 5,36 | - |
| São Bento | 2,98 | 7,84 | - | - | - | - | 1,79 | - | 4,76 | 7,84 |
| Vista Serrana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Total | 47,02 | 72,55 | 20,83 | 17,65 | 8,93 | 7,84 | 23,21 | 1,96 | 100,00 | 100,00 |

SI - Sem informação

Verifica-se destas tabelas que o Sistema Cristalino é o que apresenta a maior quantidade de poços perfurados, 168 ou 76,7%, o que deve ser creditado à própria constituição geológica da bacia, predominantemente cristalina. Para os sistemas aqüíferos Cristalino e Aluvial, as porcentagens de poços secos e virtualmente secos, somadas, são respectivamente, 32,1% e 9,8%. As figuras 13.53 e 13.54 mostram para os sistemas Cristalino e Aluvial, respectivamente, a distribuição percentual da situação dos poços existentes na bacia do Médio Piranhas, por município.

Figura 13.53 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados no Sistema Cristalino, na bacia do Médio Piranhas, por município

Figura 13.54 - Distribuição  percentual da situação dos poços instalados no Sistema Aluvial, na bacia do Médio Piranhas, por município

De acordo com a Tabela 13.52 e com as Figuras 13.53 e 13.54 as maiores porcentagens de poços secos, virtualmente secos e abandonados ocorrem predominantemente no sistema Cristalino. Isto se verifica, devido às incertezas inerentes à própria natureza deste sistema: identificam-se estruturas (fraturas) que podem ou não conter água.

O que merece destaque é a quantidade de poços abandonados, principalmente no sistema cristalino, onde 20,8% dos poços apresentam esta característica. Os motivos de abandono são: qualidade físico-química (aqui representada pelo resíduo seco, também conhecida como dosagem de sólidos totais dissolvidos) incompatível com qualquer tipo de consumo, vazão insignificante, obstruções, ou a superposição destes motivos que, em alguns casos, resultam em poços não localizados nos levantamentos de campo realizados para tal fim, e tamponados desde a data em que foram perfurados, não recebendo instalações por não servirem aos fins a que se destinavam. No sistema aluvial a taxa de abandono é de 17,7%. As Tabelas 13.53 e 13.54 classificam os poços segundo os prováveis motivos de abandono, por município e sistema aqüífero.

Tabela 13.53 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços

| Município | Res. Seco Elev. |  | Obst |  | Paral. |  | N_Loc. |  | Rev. Sac. |  | Tamp. |  | Outros |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al |
| B. do B. do Cruz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - |
| S. J. do B. do Cruz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
| Brejo do Cruz | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | - |
| Brejo dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Catolé do Rocha | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 8 | 6 |
| Condado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Jericó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Lagoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Mato Grosso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| R. dos Cavalos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| São Bento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vista Serrana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Total | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 35 | 9 |

SI - Sem informação

Tabela 13.54 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero -  em porcentagem

| Município | Res. Seco Elev. |  | Obst |  | Paral. |  | N_Loc. |  | Rev. Sac. |  | Tamp. |  | Outros |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % |
| B. do B. do Cruz | 5,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,71 | - | 11,43 | - |
| S. J. do B. do Cruz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,29 | - | 14,29 | - |
| Brejo do Cruz | 8,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 | - | 25,71 | - |
| Brejo dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,11 | - | 11,11 |
| Catolé do Rocha | - | - | - | - | - | 11,11 | - | - | - | - | - | - | 22,86 | 55,56 | 22,86 | 66,67 |
| Condado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86 | - | 2,86 | - |
| Jericó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86 | - | 2,86 | - |
| Lagoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,57 | - | 8,57 | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,57 | - | 8,57 | - |
| Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,22 | - | 22,22 |
| Mato Grosso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| R. dos Cavalos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,86 | - | 2,86 | - |
| São Bento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vista Serrana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Total | 14,29 | - | - | - | - | 11,11 | - | - | - | - | - | - | 85,71 | 88,89 | 100,00 | 100,00 |

SI - Sem informação

# 13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO

A metodologia de avaliação do potencial hídrico subterrâneo aqui empregada leva em consideração as relações entre o sistema hidrográfico e os sistemas aqüíferos ocorrentes na bacia, na medida em que o potencial de recursos hídricos é dado pela análise e quantificação de hidrogramas. Estes hidrogramas relacionam a vazão de um curso d’água (rio ou riacho) com o tempo, em um determinado ponto que controla este escoamento fluvial (posto ou estação fluviométrica) e que define uma bacia hidrográfica completa.

A parte superior do hidrograma corresponde ao fluxo dependente exclusivamente do aporte pluviométrico, o chamado escoamento superficial; a parte inferior, representa a contribuição do sistema aqüífero à vazão do curso d’água, sendo denominada de escoamento de base. O escoamento fluvial é, pois, a soma destes dois componentes dos hidrogramas. O potencial de água de superfície é dado pela quantificação da componente dependente da alimentação pluvial, ao passo que o potencial de água subterrânea é obtido pela quantificação do escoamento de base. Isto é absolutamente suficiente no caso dos sistemas aqüíferos interioranos, como é o caso da bacia do Médio Piranhas.

Os hidrogramas de descargas diárias, utilizados para o cálculo dos potenciais de água subterrânea da bacia, foram construídos com base na relação chuva-deflúvio, obtida pela aplicação de um modelo matemático, cujas características e processos de calibragem e simulação estão descritos em capítulo pertinente deste relatório.

A quantificação do potencial foi feita aplicando-se um método de separação de hidrogramas para identificar o instante do início da curva de depleção do escoamento subterrâneo, calculando-se, em seguida, a área sob essa curva, que corresponde ao volume anual cedido ao curso d’água pelos sistemas aqüíferos das bacias correspondentes.

A relação rio-aqüífero, acima referida, se processar de forma direta, através da intercepção do aqüífero pelo curso d‘água, como é o caso do sistema aqüífero Aluvial. Conforme se pode observar nos hidrogramas, esta relação resulta em rios e riachos intermitentes no domínio territorial desta bacia.

A bacia do Médio Piranhas foi subdividida em 6 (seis) zonas hidroclimáticas, para cujos exutórios foram gerados hidrogramas sintéticos, os quais foram submetidos à análise descrita anteriormente, a fim de se obter valores dos respectivos potenciais hídricos subterrâneos. Esta subdivisão da bacia se faz necessária pela sua localização em região limítrofe ao estado do Rio Grande do Norte, permitindo, assim, de forma muito conveniente, que sejam tratados os potenciais superficiais e subterrâneos a montante de reservatórios existentes e analisadas regiões com diferentes características geológicas e geomorfológicas.

Em cada uma das zonas consideradas, foram calculados, pelo método exposto, os potenciais hídricos subterrâneos em dois anos de pluviometria abaixo da média e em dois anos de pluviometria média. Os valores encontrados estão reunidos na tabela 13.55 e no Mapa de Potencial de Água Subterrânea (Figura 13.55, e em anexo).

Tabela 13.55 - Potencial de água subterrânea (m3/ano)

| Zonas Hidroclimáticas | Potencial médio dos anos de pluviometria abaixo da média |  | Potencial médio dos anos de pluviometria média |  | Sistema Constituinte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm/ano | m3/ano | Mm/ano | m3/ano |  |
| I | 0,5 | 681.292,5 | 13,4 | 17.324.295,0 | Sistema Aluvial |
| II | 0,9 | 614.635,0 | 6,8 | 4.880.925,0 | Sistema Aluvial |
| III | 3,3 | 1.666.925,0 | 6,6 | 3.385.140,0 | Sistema Aluvial |
| IV | 5,2 | 5.566.635,0 | 9,7 | 10.484.730,0 | Sistema Aluvial |
| V | 2,5 | 670.075,0 | 4,0 | 1.080.325,0 | Sistema Aluvial |
| VI | 2,3 | 2.393.550,0 | 7,0 | 7.393.410,0 | Sistema Aluvial |

A análise dos resultados sintetizados nas referidas tabelas e mapa revela as seguintes conclusões de interesse para o aproveitamento racional do potencial hídrico subterrâneo das bacias.

# 13.2.3.7 - O POTENCIAL DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS

Compõem a bacia do Médio Piranhas 6 (seis) zonas enumeradas e nomeadas seqüêncialmente, conforme apresentado na Tabela 13.55.

O potencial médio anual da bacia do Médio Piranhas avaliado para os anos secos de 1958 e 1983 foi estimado em 11.593.112,5 m³. Na composição desse potencial, a maior participação se deve à Zona IV, de área (1080,9 km2), contribuindo com um potencial médio anual de 5.566.635 m³ (48,0% do potencial estimado).

Figura 13.55 - Mapa de Potencial de Água Subterrânea

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial  médio de água subterrânea da bacia, ou seja, 11.593.112,5 m³/ano, podendo estender-se para o valor de 44.548.825,0 m³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta unicamente da participação do Sistema Aqüífero Aluvial, não havendo participação do sistema Cristalino. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

# 13.2.3.8 - AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

Para se poder avaliar a disponibilidade de água subterrânea de uma bacia hidrográfica, necessário se faz conhecer, além do potencial, o volume da outra parcela dos seus recursos hídricos que, em casos especiais, pode ser explorado, incorporando-se às disponibilidades. Trata-se da reserva ou reservas de água subterrânea, definida(s) como o contingente que, salvo venturosas e peculiares exceções, não participa, necessariamente, do ciclo hidrológico, não sendo, consequentemente, anualmente renovável. As reservas de um aqüífero situam-se sob o nível da carga hidráulica correspondente ao seu potencial, sob o leito dos rios e riachos de uma bacia, e/ou sob o nível do mar.

Embora sejam consideráveis, as reservas, em princípio, não podem ser objeto de exploração, pela dificuldade de sua reposição no tempo e no espaço. A exploração desse contingente fica condicionada à adoção de uma série de medidas preventivas que evitem a exaustão dessa parcela, tais como a construção de poços de recarga, o rodízio da bateria de poços, etc.

O caso particular de reserva de água subterrânea é a contida no arcabouço dos aqüíferos aluviais. Por suas condições peculiares de jazimento e de circulação, determinadas por dimensões reduzidas, por permeabilidades elevadas, por sua íntima ligação com o sistema hidrográfico, por sua ocorrência a pequenas profundidades, pode-se e deve-se explorar essas reservas, já que existe um forte condicionamento sócio-econômico, qual seja, uma demanda no meio rural (produção agrícola, pecuária, abastecimento populacional) ainda não suficientemente atendida, principalmente quando da ocorrência de anos de pluviometria abaixo da média (seca). Este é o único caso em que é admissível a exploração de reservas. Nos demais sistemas, o limite de exploração é o potencial.

O volume das reservas de um sistema aqüífero é obtido pelo produto dos três seguintes fatores: a sua área de ocorrência, sua espessura saturada e a propriedade hidráulica que relaciona o volume de vazios interconectados com o volume de rocha saturada (porosidade eficaz).

O sistema Cristalino, cujo potencial é nulo ou insignificante, também se constitui em caso particular de exploração de reservas, sendo, contudo a sua quantificação impossível, pelas dificuldades que se têm em determinar as dimensões das fraturas em profundidade.

# AS RESERVAS DO SISTEMA AQÜÍFERO ALUVIAL

A dificuldade que se tem para quantificar as reservas do sistema aqüífero aluvial não é de natureza teórica, mas de ordem prática: os dados sobre espessuras saturadas e sobre área de ocorrência são escassos e/ou incompletos, inexistindo os de porosidade eficaz. Isso diminui o grau de precisão dos cálculos ora encetados, pela necessidade de se lançar mão de extrapolaçöes, generalizações e simplificações.

As áreas aluviais mapeadas na bacia do Médio Piranhas englobam no total 216,87 km². Todavia, a existência de vazões de base relativamente elevadas, conforme se constata, por exemplo, para anos de pluviometria, nos hidrogramas das zonas I, II e III, indica que a verdadeira área aluvial da bacia é superior à área mapeada. Este fato se deve, primordialmente, à inexistência de  base cartográfica em escala compatível com as dimensões superficiais dos aluviões.

As reservas são calculadas com as espessuras saturadas mínimas, das quais não se dispõem de quaisquer informações, razão pela qual, foram objeto de uma estimativa preliminar, adotando-se o valor médio de 2,0 m para todas as áreas aluviais.

A porosidade eficaz foi estimada a partir de valores calculados em testes de aqüíferos, realizados em outras bacias e extrapolados com base nos aspectos litológicos levantados nos referidos estudos de barragens. Em média, a porosidade eficaz resultante dos testes estão entre 10% e 12%, tendo sido admitido para o presente diagnóstico, por razões de segurança, o valor médio de 6%.

As reservas de água subterrânea da bacia são, portanto:

(216.870.000,0 m² de área aluvial) x (2,0 m de espessura saturada) x 0,06

= 26.024.400,0 m³

# AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

As disponibilidades hídricas subterrâneas de uma bacia hidrográfica podem ser classificadas de duas formas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

A disponibilidade máxima é tomada como o potencial de água subterrânea da bacia, medido na sua foz ou embocadura, do qual se deduz uma parcela resultante das perdas por evaporação e do atendimento da demanda ecológica natural. Portanto, estima-se que a disponibilidade máxima seria da ordem de 60 % do potencial. No caso do Sistema Aqüífero Aluvial, a este percentual do potencial é acrescido o valor de um terço das reservas, tomado como parte explorável deste volume. A estimativa desta parcela explorável das reservas leva em consideração a possibilidade de ocorrência de anos de baixo índice pluviométrico. Nestas condições, deve-se explorar, no máximo, o correspondente a 1/3 das reservas, como medida de segurança para o caso de ocorrência de um período de três anos consecutivos de pluviometria abaixo da média, nos quais haveria, evidentemente, alguma recarga do aqüífero, más por razão de segurança 1/3 é tido como valor limite..

As disponibilidades atuais são dadas pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação.

Segundo esta concepção, a disponibilidade máxima anual da bacia é:

(0,60 x 11.593.112,5 m³) + 26.024.400,0 m³/3 = 15.630.668,0 m3

Cabe lembrar que os potenciais empregados nesses cálculos são os mínimos verificados (anos secos). O gerenciamento dos recursos hídricos da bacia poderá elevar este valor, tomando como base o potencial médio anual, para o seguinte:

(0,60 x 44.548.825,0 m³) + 26.024.400,0 m³/3 = 35.404.095 m3

As disponibilidades atuais das bacias foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Num regime de 24/24 horas teríamos apenas uma disponibilidade teórica, difícil de ser alcançada na prática, já que, por restrições do equipamento de bombeio, de operação e de custo, nunca é colocado em prática, sendo mais factível o regime 12/24 horas que, também, principalmente nos poços no Cristalino instalados com cata-ventos, às vezes não é alcançado.

A Tabela 13.56 mostra a disponibilidade hídrica atual calculada por município e sistema aqüífero.

Tabela 13.56 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero

| Município | No. de Poços em |  | Vazão média |  | Disponibilidade atual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcionamento |  | m3/s |  | 106 m3/ano |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Belém do Brejo do Cruz | 03 | 01 | 2,167 | 1,500 | 0,028 | 0,007 |
| São José do Brejo do Cruz | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bom Sucesso | 03 | 02 | 1,800 | 1,500 | 0,024 | 0,013 |
| Brejo do Cruz | 09 | 01 | 1,625 | 1,500 | 0,064 | 0,007 |
| Brejo dos Santos | 02 | 03 | 2,150 | 2,467 | 0,019 | 0,032 |
| Catolé do Rocha | 07 | 10 | 4,067 | 5,257 | 0,125 | 0,230 |
| Condado | 14 | 04 | 1,107 | 8,825 | 0,068 | 0,155 |
| Jericó | 04 | 02 | 1,025 | 2,000 | 0,018 | 0,018 |
| Lagoa | 01 | 07 | 1,600 | 5,000 | 0,007 | 0,153 |
| Malta | 20 | - | 1,070 | - | 0,094 | - |
| Paulista | 06 | 03 | 1,200 | 25,000 | 0,032 | 0,329 |
| Mato Grosso | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Riacho dos Cavalos | 05 | - | 1,660 | - | 0,036 | - |
| São Bento | 05 | 04 | 1,800 | 17,500 | 0,039 | 0,307 |
| Vista Serrana | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Total | 79 | 37 | - | - | 0,554 | 1,249 |

SI - Sem informação

# 13.2.3.9 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Devido à inexistência de análises químicas completas e em número suficiente a proporcionar uma caracterização físico-química mais abrangente dos sistemas aqüíferos da região estudada, principalmente quando abordada por bacia hidrográfica, procurou-se utilizar a dosagem de sólidos totais dissolvidos (resíduo seco), que é um dado disponível extensivamente, por município e por sistema, para traçar um quadro da potabilidade das águas subterrâneas de todos os sistemas e da Bacia estudada.

A distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas dos poços contidos no Cadastro Sintético de Poços da bacia do Médio Piranhas é mostrada nas Tabelas 13.57 e 13.58, respectivamente, para todos os poços que apresentam este dado e para aqueles que além de possuir este dado estão em funcionamento.

Tabela 13.57 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero

| Município | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Mínimo |  | Valor Médio |  | Valor Máximo |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Belém do Brejo do Cruz | 692,0 | 356,0 | 3167,7 | 356,0 | 7935,0 | 356,0 |
| São José do Brejo do Cruz | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |
| Bom Sucesso | 182,0 | 262,0 | 682,9 | 265,5 | 1521,0 | 269,0 |

Continuação da Tabela 13.57

| Brejo do Cruz | 60,0 | 154,0 | 3219,9 | 154,0 | 7200,0 | 154,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brejo dos Santos | 700,0 | 187,0 | 1260,0 | 541,5 | 1820,0 | 896,0 |
| Catolé do Rocha | 419,0 | 211,0 | 1730,0 | 353,0 | 3974,0 | 536,0 |
| Condado | 342,0 | 254,0 | 738,2 | 329,1 | 1982,0 | 392,5 |
| Jericó | 285,0 | 217,0 | 1295,6 | 217,0 | 2661,0 | 217,0 |
| Lagoa | 980,0 | 292,0 | 2650,0 | 1580,6 | 4320,0 | 3844,0 |
| Malta | 362,0 | - | 757,0 | - | 2338,0 | - |
| Paulista | 69,0 | 230,0 | 1396,0 | 721,6 | 3850,0 | 2715,0 |
| Mato Grosso | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |
| Riacho dos Cavalos | 752,0 | - | 974,8 | - | 1198,0 | - |
| São Bento | 530,0 | 162,0 | 1394,4 | 361,3 | 3450,0 | 580,0 |
| Vista Serrana | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |

SI - Sem informação

Tabela 13.58 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero

| Município | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Mínimo |  | Valor Médio |  | Valor Máximo |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Belém do Brejo do Cruz | 1150,0 | 356,0 | 1766,7 | 356,0 | 2960,0 | 356,0 |
| São José do Brejo do Cruz | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |
| Bom Sucesso | 216,0 | 262,0 | 529,0 | 265,5 | 811,0 | 269,0 |
| Brejo do Cruz | 420,0 | 154,0 | 2818,3 | 154,0 | 5263,0 | 154,0 |
| Brejo dos Santos | 700,0 | 187,0 | 1260,0 | 541,5 | 1820,0 | 896,0 |
| Catolé do Rocha | 419,0 | 211,0 | 1561,4 | 332,3 | 3974,0 | 536,0 |
| Condado | 342,0 | 254,0 | 681,9 | 329,1 | 1982,0 | 392,5 |
| Jericó | 984,0 | 217,0 | 1177,3 | 217,0 | 1420,0 | 217,0 |
| Lagoa | 980,0 | 292,0 | 980,0 | 1580,6 | 980,0 | 3844,0 |
| Malta | 362,0 | - | 767,8 | - | 2338,0 | - |
| Paulista | 368,0 | 230,0 | 1617,2 | 1071,0 | 3850,0 | 2715,0 |
| Mato Grosso | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |
| Riacho dos Cavalos | 752,0 | - | 990,6 | - | 1198,0 | - |
| São Bento | 530,0 | 162,0 | 1394,4 | 361,3 | 3450,0 | 580,0 |
| Vista Serrana | SI | SI | #### SI | SI | SI | #### SI |

SI - Sem informação

Do total de poços perfurados (219), 142 poços (54,2%) dispõem de dados sobre resíduo seco. Todos estes poços foram agrupados por sistema aqüíferos e por município (ver Tabelas 13.59 e 13.60), segundo critérios que definem a potabilidade para o consumo humano adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da ONU. Daí porque o agrupamento também foi feito por intervalos que são os seguintes: R.S. até 500 mg/l,  entre 500 e 1000 mg/l, entre 1000 e 1500 mg/l (o primeiro limite, recomendado pelos dois órgãos citados e os dois limites seguintes classificados como permissível  pela ABNT e OMS, respectivamente) entre 1500 e 6000  mg/l  (o limite para qualquer espécie de gado) e R.S. maior 6000 mg/l que determinaria a absoluta inaproveitabilidade para qualquer tipo de consumo.

Tabela 13.59 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do Médio Piranhas - (mg/l)

| Município | Sistema | Média |  |  |  |  | Freqüência Absoluta |  |  |  |  |  |  | Freqüência Relativa (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total | <500 |  | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total |
| B. do B. do Cruz | C | - | 707,0 | 1170,0 | 2960,0 | 7730,0 | - | 02 | 02 | 01 | 02 | 07 | - |  | 28,6 | 28,6 | 14,2 | 28,6 | 100,0 |
|  | Al | 356,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Bom Sucesso | C | 279,3 | 685,5 | 1050,0 | 1521,0 | - | 03 | 02 | 01 | 01 | - | 07 | 42,9 |  | 28,5 | 14,3 | 14,3 | - | 100,0 |
|  | Al | 265,5 | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | 02 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Brejo do Cruz | C | 240,0 | 795,5 | - | 3709,2 | 7200,0 | 02 | 01 | - | 09 | 01 | 13 | 15,3 |  | 7,7 | - | 69,3 | 7,7 | 100,0 |
|  | Al | 154,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Brejo dos Santos | C | - | 700,0 | - | 1820,0 | - | - | 01 | - | 01 | - | 02 | - |  | 50,0 | - | 50,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 187,0 | 896,0 | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | 02 | 50,0 |  | 50,0 | - | - | - | 100,0 |
| Catolé do Rocha | C | 445,5 | 682,0 | 1244,0 | 3382,3 | - | 02 | 02 | 04 | 04 | - | 12 | 16,7 |  | 16,7 | 33,3 | 33,3 | - | 100,0 |
|  | Al | 330,1 | 536,0 | - | - | - | 08 | 01 | - | - | - | 09 | 88,9 |  | 11,1 | - | - | - | 100,0 |
| Condado | C | 383,3 | 591,6 | 1235,0 | 1982,0 | - | 03 | 08 | 02 | 01 | - | 14 | 21,4 |  | 57,1 | 14,3 | 7,2 | - | 100,0 |
|  | Al | 329,1 | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | 04 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Jericó | C | 285,0 | 984,0 | 1274,0 | 2661,0 | - | 01 | 01 | 02 | 01 | - | 05 | 20,0 |  | 20,0 | 40,0 | 20,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 217,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Lagoa | C | - | 980,0 | - | - | 4320,0 | - | 01 | - | - | 01 | 02 | - |  | 50,0 | - | - | 50,0 | 100,0 |
|  | Al | 337,5 | - | - | 2409,3 | - | 02 | - | - | 03 | - | 05 | 40,0 |  | - | - | 60,0 | - | 100,0 |
| Malta | C | 411,7 | 640,3 | 1258,8 | 2338,0 | - | 06 | 13 | 04 | 01 | - | 24 | 25,0 |  | 54,2 | 16,7 | 4,1 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Paulista | C | 218,5 | 621,0 | 1050,0 | 3521,5 | - | 02 | 02 | 01 | 02 | - | 07 | 28,6 |  | 28,6 | 14,2 | 28,6 | - | 100,0 |
|  | Al | 332,7 | 587,0 | 1464,0 | 2715,0 | - | 06 | 1 | 01 | 01 | - | 09 | 66,7 |  | 11,1 | 11,1 | 11,1 | - | 100,0 |
| Riacho dos Cavalos | C | - | 841,0 | 1108,7 | - | - | - | 03 | 03 | - | - | 06 | - |  | 50,0 | 50,0 | - | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São Bento | C | - | 754,0 | 1260,0 | 1260,0 | - | - | 03 | 01 | 01 | - | 05 | - |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 168,5 | 554,0 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 04 | 50,0 |  | 50,0 | - | - | - | 100,0 |
| Total | C | 323,3 | 748,5 | 1183,4 | 2515,5 | 6416,7 | 19 | 39 | 20 | 22 | 04 | 104 | 18,3 |  | 37,5 | 19,2 | 21,2 | 3,8 | 100,0 |
|  | Al | 267,7 | 643,3 | 1464,0 | 2562,2 | - | 28 | 05 | 01 | 04 | - | 38 | 73,7 |  | 13,2 | 2,6 | 10,5 | - | 100,0 |

Tabela 13.60 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do Médio Piranhas - (mg/l)

| Município | Sistema | Média |  |  |  |  | Freqüência Absoluta |  |  |  |  |  |  | Freqüência Relativa (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total | <500 |  | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total |
| B. do B. do Cruz | C | - | - | 1170,0 | 2960,0 | - | - | - | 02 | 01 | - | 03 | - |  | - | 66,7 | 33,3 | - | 100,0 |
|  | Al | 356,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Bom Sucesso | C | 216,0 | 685,5 | - | - | - | 01 | 02 | - | - | - | 03 | 33,3 |  | 66,7 | - | - | - | 100,0 |
|  | Al | 265,5 | - | - | - | - | 02 | - | - | - | - | 02 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Brejo do Cruz | C | 420,0 | 795,5 | - | 3857,3 | - | 01 | 01 | - | 07 | - | 09 | 11,1 |  | 11,1 | - | 77,8 | - | 100,0 |
|  | Al | 154,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Brejo dos Santos | C | - | 700,0 | - | 1820,0 | - | - | 01 | - | 01 | - | 02 | - |  | 50,0 | - | 50,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 187,0 | 896,0 | - | - | - | 01 | 01 | - | - | - | 02 | 50,0 |  | 50,0 | - | - | - | 100,0 |
| Catolé do Rocha | C | 445,5 | 692,0 | 1161,1 | 3512,0 | - | 02 | 01 | 03 | 02 | - | 08 | 25,0 |  | 12,5 | 37,5 | 25,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 298,3 | 536,0 | - | - | - | 06 | 01 | - | - | - | 07 | 85,7 |  | 14,3 | - | - | - | 100,0 |
| Condado | C | 383,3 | 591,6 | 1000,0 | 1982,0 | - | 03 | 08 | 01 | 01 | - | 13 | 23,1 |  | 61,5 | 7,7 | 7,7 | - | 100,0 |
|  | Al | 329,1 | - | - | - | - | 04 | - | - | - | - | 04 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Jericó | C | - | 984,0 | 1274,0 | - | - | - | 01 | 02 | - | - | 03 | - |  | 33,3 | 66,7 | - | - | 100,0 |
|  | Al | 217,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Lagoa | C | - | 980,0 | - | - | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | Al | 337,5 | - | - | 2409,3 | - | 02 | - | - | 03 | - | 05 | 40,0 |  | - | - | 60,0 | - | 100,0 |
| Malta | C | 403,4 | 596,6 | 1258,8 | 2338,0 | - | 05 | 10 | 04 | 01 | - | 20 | 25,0 |  | 50,0 | 20,0 | 5,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Paulista | C | 368,0 | 621,0 | 1050,0 | 3521,5 | - | 01 | 02 | 01 | 02 | - | 06 | 16,7 |  | 33,3 | 16,7 | 33,3 | - | 100,0 |
|  | Al | 249,0 | - | - | 2715,0 | - | 02 | - | - | 01 | - | 03 | 66,7 |  | - | - | 33,3 | - | 100,0 |
| Riacho dos Cavalos | C | - | 813,5 | 1108,7 | - | - | - | 02 | 03 | - | - | 05 | - |  | 40,0 | 60,0 | - | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São Bento | C | - | 754,0 | 1260,0 | 1260,0 | - | - | 03 | 01 | 01 | - | 05 | - |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 168,5 | 554,0 | - | - | - | 02 | 02 | - | - | - | 04 | 50,0 |  | 50,0 | - | - | - | 100,0 |
| Total | C | 372,7 | 746,7 | 1160,0 | 2656,3 | - | 13 | 32 | 17 | 16 | - | 78 | 16,7 |  | 41,0 | 21,8 | 20,5 | - | 100,0 |
|  | Al | 256,2 | 662,0 | - | 2562,2 | - | 22 | 04 | - | 04 | - | 30 | 73,3 |  | 13,3 | - | 13,3 | - | 100,0 |

Em relação aos poços em funcionamento (116), 108 (93,1%) apresentam registros deste parâmetro hidroquímico.

Uma análise um pouco mais aprofundada da Tabela 13.59 revela um comportamento variado na salinidade conforme seja o sistema aqüífero.

a - Sistema Cristalino:

O Sistema Cristalino é o sistema que apresenta o maior número de dados de sólidos totais dissolvidos. Existem 104 poços com dados de resíduo seco, 4 dos quais (3,8%) revelaram índices superiores a 6000 mg/l, 22 (21,2%) encaixaram-se no intervalo 1500-6000 mg/l, 20 (19,2%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 39 (37,5%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e 19 (18,3%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

b - Sistema Aluvial

Existem 38 poços com dados de resíduo seco neste Sistema, 4 dos quais (10,5%) revelaram índices no intervalo 1500-6000 mg/l, 1 (2,6%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 5 (13,2%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e 28 (73,7%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

# 13.2.3.10 - SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES

Os sistemas aqüíferos ocorrentes na bacia em apreço são o Cristalino e o Aluvial.

O sistema Cristalino ocupa a maior parcela da área da bacia, sendo o seu potencial nulo ou insignificante, repousando sua oferta na exploração de suas reservas, as quais são inquantificáveis, no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos meios fraturados. As suas características dimensionais e hidráulicas são desfavoráveis, a julgar pelos valores muito baixos de vazão e vazão específica dos poços cadastrados, conforme se pode verificar no cadastro de poços e na Tabela 13.56. Por sua vez, as características qualitativas desse sistema, são sofríveis. É o que se pode constatar na Tabela 13.59, onde, constata-se que 44,2% dos poços apresentam sólidos totais dissolvidos (STD) superiores a 1000 mg/l.

As águas desse sistema são, atualmente, utilizadas em larga escala para abastecimento da pecuária de qualquer espécie. Mais recentemente, com o aparecimento dos dessalinizadores, o seu uso tem sido estendido ao abastecimento humano rural e de pequenas comunidades. A baixa produtividade dos poços e a alta salinidade da água têm inviabilizado o uso desta para irrigação de qualquer cultura.

A definição de áreas mais favoráveis a captações não pode ser efetuada aprioristicamente. Para isso, seria necessária a realização de pesquisas e mapeamentos tectônicos de detalhe, em grandes escalas (1:20.000 até 1:70.000), compatíveis com as dimensões das fraturas, geralmente pequenas.

O Sistema Aqüífero Aluvial ocorre atapetando os leitos e as margens de alguns segmentos dos cursos d’água da bacia. Trata-se de um aqüífero livre, descontínuo, de pequenas dimensões superficiais e subsuperficiais, mas de boas características hidráulicas. O potencial de água subterrânea da bacia, avaliado, em termos médios, em 44.548.825,0 m³/ano. Infelizmente, esse sistema não tem sido objeto de captação sistemática, razão pela qual suas disponibilidades são ainda insignificantes, limitando-se a cacimbas escavadas rudimentarmente, revestidas ou não.

A água captada no sistema aluvial tem sido usada para abastecimento da população humana da zona rural, e do gado.

A definição de áreas mais favoráveis a captações passa, inicialmente, pela complementação do mapeamento do sistema, em escala compatível com suas dimensões superficiais. Além disso, são necessários estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens e a perfuração de poços de pesquisa.

Figura 13.48 - Localização de poços na bacia do Médio Piranhas	178

Figura 13.49 - Mapa Geológico da bacia do Médio Piranhas	180

Figura 13.51  - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município (Sistemas Aqüíferos como unidade de análise)	198

Figura 13.52 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do Médio Piranhas por sistema aqüífero (municípios como unidade de análise)	199

Figura 13.53 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados no Sistema Cristalino, na bacia do Médio Piranhas, por município	201

Figura 13.54 - Distribuição  percentual da situação dos poços instalados no Sistema Aluvial, na bacia do Médio Piranhas, por município	201

Figura 13.55 - Mapa de Potencial de Água Subterrânea	207

Tabela 13.49 - Cadastro sintético de poços da bacia do Médio Piranhas: listagem	189

Tabela 13.50 - Distribuição total dos poços perfurados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero	198

Tabela 13.51 - Situação de poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços	199

Tabela 13.52 - Situação de poços existentes na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero – em porcentagem	200

Tabela 13.53 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços	203

Tabela 13.54 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Médio Piranhas por município e sistema aqüífero -  em porcentagem	204

Tabela 13.55 - Potencial de água subterrânea (m3/ano)	206

Tabela 13.56 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero	211

Tabela 13.57 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero	211

Tabela 13.58 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do Médio Piranhas, por município e sistema aqüífero	212

Tabela 13.59 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do Médio Piranhas - (mg/l)	213

Tabela 13.60 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do Médio Piranhas - (mg/l)	214

13.2.3 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS	177

13.2.3.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS	177

13.2.3.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	178

13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS	178

13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQÜÍFEROS	179

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA TRATADA	179

OS SISTEMAS AQÜÍFEROS	181

O SISTEMA CRISTALINO	181

O SISTEMA ALUVIAL	182

13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS	183

13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO	205

13.2.3.7 - O POTENCIAL DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS	206

13.2.3.8 - AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS	207

AS RESERVAS DO SISTEMA AQÜÍFERO ALUVIAL	209

AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	209

13.2.3.9 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS	211

13.2.3.10 - SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES	215