##### 13.2.2.3 - QUALIDADE  DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO SERIDÓ

##### 13.2.2.3.1 - Cálculos e Interpretação da Qualidade Química

De forma similar à interpretação da qualidade química das águas superficiais, também para as águas subterrâneas foram aplicados os índices, critérios e sub-Padrões que compõem o Padrão QUALIQSON  ( Padrão similar ao Padrão QUALIQGTS   levando em consideração a saprobidade, oxigenação e poluição nitrogenada das águas subterrâneas) bem como foi aplicada a Resolução CONAMA (1986) para a classificação final da qualidade das águas subterrâneas

Uma análise detalhada foi aplicada em 26 (vinte e seis) poços da bacia . Nos demais poços (206 poços com dados) foi feita apenas uma caracterização geral de qualidade em termos do teor de Resíduo Seco, R.S. ou teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L)  de cada poço monitorado.  Essa caracterização geral é apresentada logo após as tabelas de qualidade química para usos municipal e de irrigação.

Os Sólidos Totais Dissolvidos (determinados como resíduo seco ou sólidos não filtrados a 180ºC, APHA (1989), consistem essencialmente de sais inorgânicos e uma pequena quantidade de matéria orgânica. Para a grande maioria dos mananciais do Nordeste brasileiro, a água é definida pelo sistema H2CO3  +  CO2(aq)  +  H2O  +  SD, onde SD é o teor de sais dissolvidos ( Cavalcanti, B., 1994). As águas com STD alto, geralmente apresentam também alta salinidade e dureza permanente ( Cavalcanti, B. & Costa, S.,1992). Em termos de saúde, águas com alto teor de STD provocam problemas gástricos.

O teor de STD é utilizado para determinar a Força Iônica - I pela equação de Langelier  (1936) conforme visto na teoria aplicada para a interpretação da qualidade das águas naturais.

Os poços  com análise química e de poluição orgânica  estão distribuídos como se segue :

- 17 poços no setor leste da bacia;

- 9 poços no setor oeste da bacia .

A distribuição na bacia dos 329 poços com caracterização por Resíduo Seco é como se segue:

- 112 poços no setor leste da bacia sendo 108 no cristalino e 04 no sistema aluvial;

- 94 poços no setor oeste da bacia sendo 92 no cristalino e 02 no sistema aluvial.

Inicialmente , para os 26 poços  de dados mais abrangentes, são apresentados  nas Tabelas 13.83 e 13.84 os dados físico – químicos de Boletins fornecidos tanto pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA como pela Companhia de Desenvolvimento e Recursos Minerais abrangendo um período de 5 anos (1988; 1991; 1993 e 1994). A partir dessas tabelas foram elaboradas 03 (três) tipos de Tabelas ( Tabelas 13.85 a 13.90) com os resultados dos cálculos de vários parâmetros e índices , por município de setor da bacia; a saber :

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza;

- Grau de saturação em relação ao carbonato de cálcio, salinidade e corrosividade;

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação.

No caso da caracterização por Resíduo Seco foram feitos gráficos indicando a distribuição espacial dos poços do sistema cristalino e do sistema aluvial para ambas as zonas da bacia do Seridó, O tipo de gráfico escolhido foi STD ou RS (mg/L) x Valores limites de força iônica para águas de baixa força iônica, média força iônica e alta força iônica e alta salinidade. O cálculo da força iônica, para águas com STD >> 1 000 mg/L deve ser feito a partir da equação de Cavalcanti, B & Loewenthal, R (1981) em se considerando o teor de cloreto, Cl (mg/L).

Considerando que alguns poços ( dentre os 26 poços com características físico – químicas mais detalhadas) demonstraram qualidade similar devido às características geomorfológicas e que a qualidade química de águas subterrâneas pode se manter inalterada por vários anos, em alguns casos, foram obtidas as médias dos dados monitorados em campo (mesmo em anos diferentes) e feita a análise  do comportamento químico dos mesmos.

A partir desses resultados médios, foram elaborados alguns gráficos considerados de relevância para o entendimento da qualidade química dessas águas e que reflete a característica geral do sistema aqüífero do município. Os gráficos são como se segue :

- Tipos de Dureza x Alcalinidade;

- (2)– Salinidade x Corrosividade;

- (3)– Distribuição da salinidade em termos de cloreto e de eletrocondutividade;

- Índice de Saturação de Loewenthal x pH à saturação

- Sodificação das águas : RAS x Sódio x tipo “s” Riverside x RST

- Precipitação de CaCO3 no solo : ISB x pHc x pH

Uma discussão dos resultados dos cálculos de qualidade química é apresentada para cada Figura confeccionada. Esses resultados compõem o Padrão QUALIQ que é apresentado no final da interpretação , juntamente com a análise da qualidade orgânica no Padrão QUALIQSON   ou  Padrão  de Qualidade Química, Saprobidade ,Oxigenação e poluição Nitrogenada das águas subterrâneas.

##### 13.2.2.3.2 – Interpretação Gráfica e Discussão

Seleção de Faixas de Sólidos Totais Dissolvidos (Resíduo Seco, mg/L) x pH

A partir dos valores determinados nas Tabelas 13.84 a 13.90 dos 26 poços com dados de Boletins físico-químicos foi analisado o comportamento químico de poços com características similares em termos de sais dissolvidos e de pH. Considerando o critério da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT de classificação de água para consumo em função do teor de Resíduo Seco (Sólidos Totais Dissolvidos, mg/L, ver Tabela 13.92 ) foi elaborada uma nova classificação em função de pH x Resíduo Seco (Tabela 13.93).

A seleção de faixa de pH considerou a influência dos parâmetros da fase aquosa que se comportam bem diferente em águas normais ou de baixa força iônica  e águas de alta força iônica ( e alta salinidade). O mesmo intervalo de RS (Resíduo Seco, mg/L) foi mantido bem como a classificação  ABNT.

Tabela 13.83 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Seridó, setor Leste (Ref. : CAGEPA, CDRM, vários anos ).

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Côr (mg/L Pt-Co) | Turbi dezUT (mg/L) | STD (mg/L) | PH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto,Cl (mg/L) | SO4, (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 2.50 10.00 5.00 30.00 | 2.20 7.70 2.10 22.00 | 3400.00 6520.00 3670.00 2910.00 | 8.3 7.6 7.5 7.0 | 0.00 10.00 23.00 173.00 | 252.00 470.00 378.00 274.00 | 44.00 0.00 0.00 0.00 | 1230.00 2390.00 1090.00 950.00 | 0.00 8.80 20.00 154.00 | 1215.00 3050.00 1660.00 1400.00 | Pr Pr Pr Pr |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 1.00 1.00 | 0.80 0.60 | 820.00 4440.00 | 8.3 8.5 | 0.00 0.00 | 337.00 523.00 | 46.00 82.00 | 210.00 650.00 | 0.00 0.00 | 175.00 1755.00 | 0.00 0.00 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel4 | PEDRA LA 1993 VRADA | - Sitio Quati, PT | 40.00 | 5.00 | 8 860.00 | 8.9 | 0.00 | 320.00 | 22.00 | 1650.00 | 0.00 | 3900.00 | Pr. |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 2.50 2.50 5.00 10.00 15.00 7.50 20.00 5.00 1.00 1.00 | 8.00 3.00 0.65 1.30 0.70 13.00 3.00 2.00 0.55 0.45 | 3656.00 1130.00 1319.00 1800.00 3710.00 2360.00 1137.00 5207.00 1246.00 8340.00 | 7.6 8.8 7.0 7.6 7.6 8.4 7.3 8.3 7.7 7.1 | 48.00 0.00 30.00 26.00 45.00 0.00 28.00 0.00 8.00 22.00 | 820.00 326.00 164.00 186.00 700.00 289.00 175.00 183.00 180.00 486.00 | 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 | 850.00 276.00 374.00 580.00 840.00 630.00 230.00 1300.00 290.00 2900.00 | 42.00 0.00 26.40 22.88 39.60 0.00 22.88 0.00 7.04 19.36 | 1350.00 470.00 510.00 630.00 1690.00 1150.00 500.00 2300.00 380.00 4150.00 | 0.00 0.00 pr pr pr pr pr pr pr pr |
| Sel6 | SERIDÓ | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

SI = sem informação  Nd = não determinado; PT = poço tubular; PA = poço amazonas. (*) Poço Picui, PT com Ferro = 0,45 mg/L

Tabela 13.84 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Seridó, setor Oeste (Ref. : CAGEPA, CDRM, vários anos ).

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Côr (mg/L Pt-Co) | Turbi dezUT (mg/L) | STD (mg/L) | PH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto,Cl (mg/L) | SO4, (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 1.50 1.50 1.50 | 5.00 2.00 2.00 | 1640.00 2900.00 10460.00 | 8.1 8.0 7.7 | 46.00 19.11 48.00 | 342.00 141.00 155.00 | 0.00 0.00 0.00 | 378.00 788.00 4430.00 | 40.48 16.72 42.24 | 707.00 1000.00 4440.00 | 0.00 pr pr |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA Sede, PT | 1.50 7.50 | 0.30 0.20 | 560.00 1660.00 | 6.8 9.3 | 5.00 0.00 | 198.00 225.00 | 0.00 54.00 | 198.00 550.00 | 4.40 0.00 | 97.00 600.00 | 0.00 pr |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 5.00 | 0.30 | 13480.00 | 8.9 | 0.00 | 180.00 | 22.00 | 5000.00 | 0.00 | 7550.00 | 0.00 |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba - Sitio Esguicho, PA | 5.00 1.50 1.50 | 2.50 2.10 2.00 | 600.00 1930.00 770.00 | 7.8 7.9 7.7 | 5.00 26.00 32.00 | 314.00 230.00 145.00 | 0.00 0.00 0.00 | 296.00 630.00 246.00 | 4.40 8.88 28.16 | 91.00 655.00 300.00 | 0.00 0.00 0.00 |

SI = sem informação  Nd = não determinado; PT = poço tubular; PA = poço amazonas

Tabela  13.85 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (ii) águas subterrâneas, por município, do setor Leste da bacia do Seridó.

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza DT | DNC | Tipo Alc | Dureza |  |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 0.049 0.122 0.066 0.056 | 8.3 7.6 7.5 7.0 | 252.0 470.0 378.0 274.0 | 253.5 521.2 419.0 396.0 | 1230.0 2390.0 1090.0 950.0 | 978.0 1920.0 712.0 676.0 | Carbonato Carbonato Carbonato Carbonato | MD MD MD MD | 0.00 8.80 20.00 154.00 |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 0.021 0.070 | 8.3 8.5 | 337.0 523.0 | 339.0 441.0 | 210.0 650.0 | 0.0 127.0 | Carbonato carbonato | Md MD | 0.00 0.00 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel4 | PEDRA 1993 LAVRADA | - Sitio Quati, PT | 0.156 | 8.9 | 320.0 | 298.0 | 1650.0 | 1330.0 | Carbonato | MD | 0.00 |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 0.054 0.019 0.020 0.025 0.068 0.046 0.020 0.092 0.015 0.166 | 7.6 8.8 7.0 7.6 7.6 8.4 7.3 8.3 7.7 7.1 | 820.0 326.0 164.0 186.0 700.0 289.0 175.0 183.0 180.0 486.0 | 909.0 312.0 237.0 206.0 776.0 288.0 214.0 184.0 181.0 658.0 | 850.0 276.0 374.0 580.0 840.0 630.0 230.0 1300.0 290.0 2900.0 | 30.0 0.0 210.0 394.0 140.0 341.0 55.0 1117.0 110.0 2414.0 | Carbonato Carbonato Bicarbonato Bicarbonato Carbonato Carbonato Bicarbonato Bicarbonato Bicarbonato Carbonato | MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD | 39.30 11.60 32.20 8.90 33.50 20.80 17.10 21.60 0.50 75.80 |
| Sel6 | SERIDÓ | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

S/I = sem informação (*) Força iônica de águas salinas segundo Cavalcanti, B (1998) (o) Calculado com constantes de Cavalcanti, B et al.,para águas salinas (1992,1995).; “op”= valor operacional ou medido ou observado.; PT = poço tubular; PA = poço amazonas

Tabela  13.86 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (ii) águas subterrâneas, por município, do setor Oeste da bacia do Seridó.

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza DT | DNC | Tipo Alc | Dureza |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 0.028 0.040 0.178 | 8.0 8.0 7.7 | 342.0 141.0 155.0 | 351.0 146.0 168.0 | 378.0 788.0 4430.0 | 36.0 647.0 4275.0 | Carbonato Bicarbonato Bicarbonato | MD MD MD | 3.80 2.30 5.80 |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA - Sede, PT | 0.014 0.024 | 6.8 9.3 | 198.0 225.0 | 338.0 194.0 | 198.0 550.0 | 0.0 325.0 | Bicarbonato Carbonato | MD MD | 61.70 0.00 |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 0.302 | 8.9 | 180.0 | 170.0 | 5000.0 | 4820.0 | Bicarbonato | MD | 0.00 |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba Sitio Esguicho, PA | 0.015 0.026 0.019 | 7.8 7.9 7.7 | 314.0 230.0 145.0 | 335.0 241.0 157.0 | 296.0 930.0 246.0 | 0.0 400.0 101.0 | Carbonato Bicarbonato Bicarbonato | MD MD MD | 9.00 5.00 5.40 |

S/I = sem informação (*) Força iônica de águas salinas segundo Cavalcanti, B (1998) (o) Calculado com constantes de Cavalcanti, B et al.,para águas salinas (1992,1995).; “op”= valor operacional ou medido ou observado.; PT = poço tubular; PA = poço amazonas

Tabela 13.87 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas subterrâneas, por município,  da Bacia do Seridó, setor Leste.

| Có Digo | Município/Ano Monitoramento | Manancial | pHs | ISL | Ilw(*) | Eletrocondu tividade, EC(*) (mS/m) | Relação Larson Mod RLM (meq/L) | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | Riverside (1955) |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 5.4 4.9 5.3 5.5 | +3 +3 +2 +2 | 115.0 244.0 144.0 40.0 | 2619.0 7331.0 3914.0 2461.0 | 6.8 9.2 6.2 7.2 | Asi,cl.5 Asi,cl.5 Asi,cl.5 Asi,cl.5 | Asi Asi Asi Asi | Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva | Zi Zi Zi Zi | C4 C4 C4 C4 |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 6.0 5.4 | +2 +3 | 63.0 229.0 | 1281.3 2431.2 | 0.7 4.7 | Esp.,1,2 Asi,cl.5 | Ad Asi | Corrosiva Corrosiva | Za Zi | C3 C4 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel4 | PEDRA 1993 LAVRADA | - Sitio Quati, PT | 5.3 | +4 | 197.4 | 5675.6 | 17.2 | Asi,cl.5 | Asi | Corrosiva | Zi | C4 |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 5.1 5.9 6.1 5.9 5.2 5.7 6.3 5.6 6.2 4.9 | +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2 | 368.0 109.0 -2.0 43.4 303.0 110.0 6.5 73.3 28.0 243.5 | 2275.0 767.4 928.0 1288.0 2550.0 1839.0 746.0 3737.0 703.5 7404.0 | 2.3 2.0 4.4 4.8 3.4 5.6 4.0 17.7 3.0 12.0 | Asi,cl.5 Aso,cl8 Aso,cl8 Asi,cl5 Asi,cl.5 Aso,cl8 Asi,cl5 Aso,cl8 Asi,cl.5 | Asi Aso Aso Asi Asi Aso Asi Aso Asi | Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva Corrosiva | Zi Zm Zm Zi Zi Zm Zi Zm Zi | C4 C3 C3 C3 C4 C3 C2 C4 C2 C4 |
| Sel6 | SERIDÓ | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Obs.: ver legenda desta tabela na página seguinte

S/I = sem informação (*) Índice de Loewenthal, Ilw e Eletrocondutividade, EC determinados  pelo  software  STASOFT II (Friend, J & Loewenthal, R.1993),  Ad = água doce, Aso = água salobra e Asi = Água salina,  Zs = zona de Salinidade  segundo Cavalcanti, B & Lins, G (1994) com Za = adequada; Zm = média; Zc = crítica e    Zi = inadequada.

Tabela 13.88 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas subterrâneas, por município,  da Bacia do Seridó, setor Oeste

| Có Digo | Município/Ano Monitoramento | Manancial | pHs | ISL | Ilw(*) | Eletrocondu tividade, EC(*) (mS/m) | Relação Larson Mod RLM (meq/L) | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | Riverside (1955) |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 5.8 5.9 5.2 | +2 +2 +2.5 | 97.0 39.0 81.0 | 1115.5 1890.0 9519.0 | 3.0 10.0 40.4 | Asi,cl5 Asi,cl5 Asi,cl6 | Asi Asi Asi | Corrosiva Corrosiva Corrosiva | Zi Zi Zi | C3 C3 C4 |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA - Sede, PT | 6.3 5.8 | +0.5 +3.5 | -41.0 137.0 | 875.0 1223.0 | 0.7 3.8 | Cl.1,2 Asi,cl5 | Ad Asi | Corrosiva Corrosiva | Za Zi | C3 C3 |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 5.1 | +4 | 128.0 | 11000.0 | 59.2 | Asi,cl6 | Asi | Corrosiva | Zi | C4 |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba Sitio Esguicho, PA | 5.9 5.7 6.3 | +2 +2 +1.4 | 46.0 55.0 4.0 | 938.0 1370.0 1203.0 | 0.4 4.0 2.0 | Cl1,2 Asi,cl.5 Cl.1,2 | Ad Asi Ad | Corrosiva Corrosiva Corrosiva | Za Zi Za | C3 C3 C3 |

(*) Índice de Loewenthal, Ilw e Eletrocondutividade, EC determinados  pelo  software  STASOFT II (Friend, J & Loewenthal, R.1993),  Ad = água doce, Aso = água salobra e Asi = Água salina,  Zs = zona de Salinidade  segundo Cavalcanti, B & Lins, G (1994) com Za = adequada; Zm = média; Zc = crítica e    Zi = inadequada.

Tabela 13.89 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, do setor Leste da bacia do Seridó.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 6.3 5.7 6.1 6.3 | 2.1 2.7 2.3 2.1 | 7.80 52.97 34.82 29.03 | 2 11 11 9 | S1 S2 S2 S1 | 6.96 40.00 34.30 28.70 | 1.98 12.83 12.50 10.20 | -19.6 -38.4 -14.2 -13.5 | Sem problema Problema grave Problema grave Problema grave |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 6.9 6.2 | 1.5 2.2 | 20.00 52.80 | 14 21 | S2 S3 | 34.32 65.61 | 16.03 22.65 | -2.5 -2.5 | Problema grave Problema grave |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel4 | PEDRA 1993 LAVRADA | - Sitio Quati, PT | 6.0 | 2.4 | 129.13 | 32 | S4 | 106.79 | 31.33 | -26.6 | Problema grave |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 5.9 6.8 7.0 6.7 6.0 6.5 7.2 6.4 7.0 5.6 | 2.5 1.6 1.4 1.7 2.4 1.9 1.2 2.0 1.4 2.8 | 19.48 5.95 8.15 5.67 39.89 27.59 13.15 62.47 4.45 89.18 | 7 4 4 2 14 11 9 17 3 17 | S1 S1 S1 S1 S2 S2 S1 S3 S1 S3 | 23.30 9.30 10.20 6.30 46.90 31.80 19.40 52.20 6.20 62.70 | 7.90 3.90 4.70 2.20 16.0 13.0 10.30 19.60 2.50 18.80 | -0.60 -1.00 -4.2 -7.9 -2.8 -6.8 -1.1 -22.3 -2.2 -48.3 | Problema Sem problema Sem problema Sem problema Problema grave Problema grave Problema Problema grave Sem problema Pronlema grave |
| Sel6 | SERIDÓ | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

S/I = sem informação  (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica  segundo Langelier  (1936) ou de Cavalcanti, B & Loewenthal, R. (1981).

Tabela 13.90 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, do setor Oeste da bacia do Seridó.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 6.7 6.7 5.9 | 1.7 1.7 2.5 | 14.62 17.42 49.63 | 8 6 8 | S1 S1 S1 | 20.70 16.70 25.90 | 9.00 7.30 8.90 | -0.7 -12.9 -85.5 | Problema Sem problema Problema |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA - Sede, PT | 7.2 6.7 | 1.2 1.7 | 13.35 4.55 | 10 2 | S1 S1 | 21.20 5.30 | 11.30 1.60 | 0.0 -6.5 | Problema grave Sem problema |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 5.8 | 2.6 | 187.40 | 27 | S4 | 95.20 | 27.50 | -96.4 | Problema grave |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba Sitio Esguicho, PA | 6.8 6.6 7.2 | 1.6 1.8 1.2 | 9.28 4.10 14.25 | 5 2 9 | S1 S1 S1 | 14.00 4.60 19.90 | 6.30 1.10 10.80 | 0.4 -8.0 -2.0 | Sem problema Sem problema Problema |

(*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica  segundo Langelier  (1936) ou de Cavalcanti, B & Loewenthal, R. (1981).

Tabela 13.91 – Distribuição espacial do teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L) ou Resíduo Sêco, RS ( mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial nos setores Leste e Oeste da bacia do Seridó.

| Código | Município | Teor de Residuo Sêco (mg/L) no Sistema cristalino x Número de poços |  |  |  |  |  |  |  | Teor de Residuo Sêco (mg/L) no Sistema aluvial x Número de poços |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 500 | 500-1000 | 1001-1500 |  | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total |  | < 500 |  | 500-1000 | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total |  |  |
| SETOR LESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sel1 | CUBATI | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 3 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Sel2 | FREI MAR TINHO | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | 0 | 0 | 1 | 5 |  | 4 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | 3 | 1 | 0 | 15 |  | 11 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Sel5 | PICUI | 0 | 2 | 3 | 18 |  | 13 | 36 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 |
| Sel6 | SERIDÓ | 0 | 0 | 1 | 16 |  | 6 | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Total de poços com RS no sistema cristalino |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  | Total de poços com RS no sistema aluvial |  |  |  |  |  | 4 |  |
| SETOR OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA | 2 | 11 | 2 |  | 12 | 1 | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| SeO8 | SÃO JOSÉ DO SABUGI | 0 | 5 | 3 |  | 6 | 1 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| SeO9 | SÃO MAMEDE | 1 | 4 | 7 |  | 17 | 1 | 30 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| SeO10 | VÁRZEA | 3 | 6 | 3 |  | 8 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Total de poços com RS no sistema cristalino |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  | Total de poços com RS no sistema aluvial |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Essa nova seleção bem como as Tabelas e gráficos elaborados sobre o comportamento dos parâmetros determinados para os 26 poços permitiram interpretar a qualidade das águas subterrâneas dos sistemas cristalino e aluvial  da bacia do Seridó.

O Padrão QUALIQSON é apresentado no final e considera a qualidade química;  grau sapróbico, avaliação da oxigenação e poluição nitrogenada das águas subterrâneas.

Esse padrão, bem como a classificação da água segundo a Resolução CONAMA são apresentados, por municípiio e por sistema aluvial ,  segundo as classes de STD sugeridas pela ABNT.

Em todas as demais classificações, foram obedecidas as cores indicativas das faixas de pH e a simbologia sugerida como, por exemplo :

| Cubati : Sel1/Poço tipo 4b ou RS (1501 – 6000 mg/L) e pH na faixa de 7.0 a 7.9 |  |
| --- | --- |

Tabela 13.92 – Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS e representação colorida do uso e classificação.

| # Tipo de Uso | Teor de STD ou RS (mg/L) | ## Classificação | ## Cor |
| --- | --- | --- | --- |
| - Humano - Humano - Humano - Animal - Humano e animal | - < 500 - 500 – 1000 - 1001 – 1500 - 1501 – 6000 - > 6000 | - Recomendado - Tolerado - Permissível - Permissível - Inaproveitável |  |

Tabela 13.93 – Faixa selecionada de pH x Resíduo Seco e respectiva simbologia  para as águas subterrâneas da bacia do Seridó.

| Cor | Faixa de pH | <500.00 | 500-1000. | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | < 7.0 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| b | 7.0 – 7.9 | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |
| c | 8.0 – 8.5 | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c |
| d | 8.6 – 9.0 | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d |
| e | > 9.0 | 11e | 2e | 3e | 4e | 5e |

Análise do Teor  de Sais Dissolvidos x Alcalinidade x  Dureza x Salinidade

A Figura 13.71 mostra uma distribuição espacial, por município, do setor leste da bacia e onde os dados foram agrupados segundo a Tabela 3.11 em termos de STD x faixa de pH da água. O teor de cloreto foi também analisado para fins de correlação com o teor de Sais Dissolvidos bem como a dureza total, DT (mg/LCaCO3). Esse primeiro gráfico permitiu a composição dos próximos dois gráficos com vistas a análise da influência sais de cloreto e de dureza x pH x Sais Dissolvidos.

Figura 13.71 – Distribuição espacial do teor de Sais Dissolvidos , da salinidade em termos de cloreto e da dureza total das águas subterrâneas do setor leste da bacia do Seridó.

As águas subterrâneas são de média a alta força iônica no setor Leste da bacia., 100% são muito duras e a presença de dureza de não carbonato indica a necessidade de remoção química da dureza.

A Figura 13.72 mostra a análise feita dos impactos de dureza e de Alcalinidade e a distribuição do Índice de Loewenthal, Ilw ,  após seleção das faixas STD x pH para a zona leste da bacia do Seridó. Conforme se observa nessa Figura, todas as águas do setor Leste da bacia são supersaturadas com  carbonato de cálcio e, portanto, são incrustantes. A exceção é de um poço perfurado em Picui no ano de 1993. Essa água se mostrou subsaturada, dissolvendo CaCO3 e, portanto, sendo agressiva.

Figura 13.72 – Distribuição espacial e em função do binômio STD x faixa de pH da Alcalinidade, dureza permanente e Índice de Loewenthal nas águas subterrâneas do setor leste da bacia do Seridó.

Na Figura 13.73, observa-se que a precipitação da Alcalinidade favorece a diminuição da dureza permanente . Contudo, cerca de 100% dos mananciais amostrados tem alta Alcalinidade, alto Ilw e o teor de STD (mg/L) é acompanhado mais pelo teor de Dureza Total,  DT (mg/L)  do que pelo teor de Cloreto, Cl (mg/l) dependendo da faixa de pH.

Salinidade e Corrosividade

Todas as águas subterrâneas dos 26 poços extensivamente estudados na bacia do Seridó são corrosivas principalmente devido à presença de cloreto acima de 50 mg/L. A salinidade varia de adequada (15%) a  inadequada (70%) . As Figuras seguintes mostram a distribuição espacial dessas características para ambos os setores da bacia.

Figura 13.73 – Impactos da dureza permanente e do cloreto  no teor de sais dissolvidos dos poços do setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.74 – Distribuição da Alcalinidade e tipos de dureza , por município e por faixa RS x pH dos poços do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.75 – Análise da salinidade ( Cl, mg/L e EC, mS/m) nos poços tipo RS x pH do setor leste da bacia do Seridó

Figura 13.76 – Salinidade em termos de cloreto, Cl(mg/L) e da eletrocondutividade, EC (mS/m) nos poços tipo RS x  faixa de pH do setor oeste da bacia do Seridó.

Estado e Grau de Saturação com Carbonato de Cálcio

No setor Leste da bacia do Seridó, a maioria das águas dos poços analisados são supersaturadas com carbonato de cálcio e, portanto, apresentam características incrustantes . Em algumas águas, o potencial de precipitação de CaCO3 é bastante alto o que corrobora a qualidade de alta força iônica e alta salinidade dessas águas (tipo 5c ou 5d no tipo RS x pH do modelo). No setor Oeste, a situação é também semelhante embora se tenha caso de subsaturação (poço amazonas no município de São José do Sabugi) e de aproximadamente + 5 mg/L CaCO3 o que significa uma quase saturação da água (outro poço amazonas no município de Várzea). As Figuras 3.2 e 3.8 mostram a distribuição do Índice de Loewenthal e de valores de pH e de pH à saturação para, respectivamente, as zonas leste e oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.77 – Estado e grau de saturação com carbonato de cálcio das águas subterrâneas do setor oeste da bacia do Seridó.

Uso na Irrigação

(1) - Análise da Sodificação

Em ambos os setores ou zonas da bacia, o comportamento da sodificação é deveras surpreendente. Com o aumento da salinidade, espera-se um aumento do teor de sódio juntamente com o cloreto. Contudo, como as águas são todas muito duras, é essa dureza na forma de sais de cálcio e de magnésio que confere a alta salinidade e alta força iônica a essas águas. No sistema cristalino, a composição das rochas deve ser do tipo calcáreo e, portanto, a água “adsorve”os cátions alcalino-terrosos com grande facilidade.

As Figuras 3.9 e 3.10 mostram , respectivamente, para os setores leste e oeste da bacia a distribuição do teor de sódio, da RAS e comparação com o valor de “s2”ou água com sodicidade média.

Figura 13.78 – Distribuição relativamente baixa da RAS e teor de sódio nos poços do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.79 – Distribuição do sódio e da RAS para os poços do setor Oeste da bacia do Seridó.

A razão de sódio trocável, RST ou PST é alta e, portanto, prevalece a dureza de não carbonato como a de maior influência no teor de sais dissolvidos dessas águas.

(2) - Salinidade tipo “cs” para uso na irrigação

A salinidade no setor leste da bacia do Seridó é muito alta conforme se observa na Figura 13.80. Já no setor Oeste , alguns poços mostraram uma salinidade melhor. Contudo, ainda não  são suficientemente  doces para uma melhor aproveitamento para fins agrícolas

Figura 13.80 – Salinidade crítica e inadequada das águas do setor leste da bacia do Seridó

Figura 13.81 – Salinidade alta a crítica no setor oeste da bacia do Seridó

(3) - Precipitação de CaCO3 no solo

O maior valor de pHc (pH de um solo não sódico ou 8,4) foi de 7,0 a 7,2 indicando uma precipitação significativa de carbonato de cálcio no solo e, portanto, inadequando as águas para uso na irrigação. As Figuras 3.13 e 3,14 ilustram a distribuição espacial do Índice de Bower e os valores de pHc das águas dos poços analisados nos setores leste e oeste, respectivamente, da bacia do Seridó.

Figura 13.82 – Distribuição do Índice de Bower e valores de pH e pHc das águas dos poços do setor leste da bacia do Seridó.

Figura 13.83 – Valores de pH e de pHc e versus Índice de Bower para ás águas de poços do setor oeste da bacia do Seridó.

##### 13.2.2.3.3 - Estimativa da Poluição Orgânica das Águas Subterrâneas

A estimativa de poluição orgânica das águas subterrâneas foi feita apenas considerando os dados de poluição carbonácea fornecidos em Boletins de análises físico-químicas da Companhia de Água e Esgotos  estatal e da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais estatal.

Não foi possível avaliar a poluição nitrogenada (nitrificação) nem tampouco determinar o déficit de oxigênio devido à falta de informações do teor de oxigênio dissolvido dos poços e de parâmetros da série nitrogenada ( apenas anotações de presença ou ausência de determinado composto).

A Tabela 13.94 mostra os dados operacionais (medidos) dos parâmetros Demanda Bioquímica de Oxigênio  carbonácea de 5 dias (mg/L) e presença/ ausência de amônia e de nitrato nos vinte e seis poços com dados físico- químicos.

A Tabela 13.95 mostra os resultados dos cálculos da poluição carbonácea (compostos de fácil degradação, compostos de difícil degradação e  de longo termo) para um teor de oxigênio à saturação, cs determinado para uma temperatura ambiental de 25C. Portanto, foram determinados os seguintes parâmetros :

- Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de longo termo, DBOclt (mg/L);

- Demanda Bioquímica de Oxigênio de compostos de lenta degradação, DBOcd (mg/L)

- Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de 5 dias inicial; DBOc5(0), mg/L;

- Grau sapróbico, S (mg/L) e respectiva classificação da poluição;

- Oxigênio Dissolvido à saturação, cs (mg/L)

Os dados de DBOc5  permitiram a determinação da saprobidade das águas e respectiva classificação do tipo de poluição.

O cálculo da DBO carbonácea de longo termo ou última foi feito considerando uma constante de degradação de material carbonáceo de 0,10 à temperatura de 20C (valor dentro da faixa adotada para água potável; ou seja, 0,05 a 0,10 d-1).

O calculo do grau sapróbico foi feito a partir da equação de Sladecek & Tuak (1975) e foram usadas as cores indicadas para  representar a poluição das águas.

Tabela 13.94 – Parâmetros monitorados da série nitrogenada e oxigenada (ii) nas águas subterrâneas, por município, da bacia do Seridó (Ref : CAGEPA; CDRM; vários anos)

| Código | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | DBOc5 (mg/L) | Série nitrogenada (mg/L) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NH4-N |  | NO3-N |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 2.90 6.60 5.10 2.50 | 0.00 presença, pr pr 0.00 | Pr 0.00 0.00 pr |  |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 1.50 2.40 | 0.00 0.00 | Pr Pr |  |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - |  |
| Sel4 | PEDRA 1993 LAVRADA | - Sitio Quati, PT | 0.60 | 0.00 | Pr |  |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 2.40 1.50 4.70 7.60 7.50 2.20 6.10 1.50 0.50 3.20 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pr | Pr 0.00 0.00 pr pr pr 0.00 pr pr pr |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 0.40 1.30 3.60 | 0.00 0.00 pr | 0.00 pr pr |  |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA - Sede, PT | 4.00 3.70 | 0.00 0.00 | Pr 0.00 |  |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 0.60 | 0.00 | Pr |  |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba Sitio Esguicho, PA | 1.12 2.20 1.40 | 0.00 0.00 pr | Pr Pr 0.00 |  |

Tabela 13.95 – Parâmetros de poluição carbonácea determinados para cs = 0.54 mgO2/l nas águas subterrâneas dos municípios dos setores leste e oeste da bacia do Seridó

| Código | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | DBOclt (mg/L) | DBOcd (mg/L) | Indice Sapróbico S | Tipo Polui ção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sel1 | CUBATI/ 1991 1993 1993 1994 | - Campos Novos, PT - Zona urbana I, PT - Zona urbana II, PT - Zona urbana, PT | 6.72 15.29 11.82 5.79 | 3.82 8.69 6.72 3.29 | -1 0 0 -1 | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
| Sel2 | FREI MAR TINHO 1993 1993 | - Caraibeira, PT - Sitio Quixaba, PT | 3.48 5.56 | 1.98 3.16 | -1 -1 | mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA | S/ I | - | - | - | - |
| Sel4 | PEDRA 1993 LAVRADA | - Sitio Quati, PT | 1.39 | 0.79 | -1 | Mp |
| Sel5 | PICUI 1988;1/2 1988;2/2 1991;1/4 1991;2/4 1991;3/4 1991;4/4 1992;1/2 19922/2 1993;1/2 1993;2/2 | - Picui, PT* - Picui, PA -Sede, poço pesquisa 1 -Sede, poço pesquisa 2 -Sede, poço pesquisa 3 - Lajedo, PT - Sede, PA -Sitio Vertentes, PT -Umburama, PT -Volta do Rio, PT | 5.56 3.48 10.89 17.61 17.38 5.10 14.13 3.48 1.16 7.41 | 3.16 1.98 6.19 10.01 9.88 2.9 8.03 1.98 0.66 4.21 | -1 -1 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
| SeO7 | SANTA LUZIA 1993 1993 1994 | -Faz. Tamanduá, PT -R.Grande, PT - Sitio Pinga, PT | 0.93 3.01 8.34 | 0.53 1.71 4.74 | -1 -1 0 | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1993 1993 | -Público, PA - Sede, PT | 9.27 8.57 | 5.27 4.87 | 0 0 | Mlp |
|  |  |  |  |  |  | Mlp |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1993 | - Nilo Azul, PT | 1.39 | 0.79 | -1 | Mp |
| SeO10 | VÁRZEA 1993 1994 1994 | -Sít.Dois Riachos, PT -Mina Quixaba Sitio Esguicho, PA | 2.59 5.10 3.24 | 1.47 2.9 1.84 | -1 -1 -1 | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |
|  |  |  |  |  |  | Mp |

##### 13.2.2.3.4 –Diagnóstico Final  da Qualidade das Águas Subterrâneas

A aplicação do Padrão QUALIQSON utiliza inicialmente tanto a classificação apresentada na Tabela 3.10 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT como também a classificação da Tabela  3.11 em termos de faixa de pH e de teor  de Resíduo Seco ou Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) e aplica o Padrão de qualidade química QUALIQ  (Cavalcanti, B., 1995) e análise da poluição carbonácea e saprobidade .

O diagnóstico de cada tipo de poço é  apresentado por setor da bacia do Seridó,  e utiliza os par6ametros, índices e interpretações mostradas nas Tabelas 3.3 a  3.8 e 3.13. A classificação final é dada em termos de :

- Critério ABNT / OMS

- Resolução CONAMA (1986)

- Padrão QUALIQSON, conforme as tabelas 13, 14 e 15 da teoria  pertinente ao diagnóstico da qualidade das águas naturais (Item  1 deste capítulo).

Municípios do Setor Leste com Dados Completos

Município : Sel1 – CUBATI

| Sel1.1 - Poço tipo 4b/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 2 N. com RS (1501 – 6000 mg/L) : 4 (sist. cristalino) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica alta, acima de 0,10 indicando também alta salinidade - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Salina e corrosiva, asi - Supersaturada com CaCO3, e potencial médio de precipitação, Ilw=92 mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2 e ainda adequada e RST ou PST(Sódio Trocável,(%) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 6.2 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade alta, tipo c4 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1 indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível somente para uso animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

- Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Proteção aquática

- Tratamento : Especial

Município : Sel1 -  CUBATI

| Sel1.2 - Poço tipo 4c/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.0 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. com RS (1501 – 6000 mg/L) : 4 (sist. cristalino) |  |

(i) Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ

| - Força iônica média, ligeiramente superior a 0,025 - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura com dureza permanente bastante elevada - Salina, corrosiva e zona de salinidade zi (inadequada) - Supersaturada e com Índice de Loewenthal alto; Ilw = 97 mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa , S1 e adequada e taxa RST também muito baixa - Residual Carbonatado Sódico seguro, RCS < 1, 25 meq/L - Precipitação alta de carbonato de cálcio no solo, tem pHc baixo de 6.3 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade alta (sais de cálcio e de magnésio) e inadequada, tipo C4 |  |
| --- | --- |

(iii) Interpretação da poluição orgânica

| - DBO de compostos de degradação lenta com valor baixo; - Saprobidade S = 0 indicando “xenosapróbico” - Água muito limpa; “MLP” |  |
| --- | --- |
|  | x |

- Classificação Final

| - ABNT / OMS : Permissível somente para uso animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Recreação de contato secundário

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial

Município : Sel1 - CUBATI

| Sel1.3 - Poço tipo 5b/ Resíduo Seco ( > 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. com RS > 6000 : 3 (sistema cristalino) |  |

(i) Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ

| - Força iônica muito alta, acima de 0,10 ; “Ia” - Água alcalina carbonatada, Alcc - Muito dura e com dureza permanente muito alta , MD - Salina, corrosiva e zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada , incrustante e com Ilw muito alto = 244 mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média tipo S2 e taxa RST média - Residual Carbonatado Sódico, RCS seguro, bem abaixo de 1,25 meq/L - Precipitação alta de carbonato de cálcio no solo, pHc baixo de 5,7 - Apresenta problema grave de permeabilidade; “pmagr” - Salinidade tipo C4, inadequada para irrigação |  |
| --- | --- |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de lenta degradação de teor baixo - Saprobidade S = 0 indicando “xenosapróbico” - Água muito limpa, “MLP” |  |
| --- | --- |
|  | x |

- Classificação Final :

| - ABNT / OMS : Inaproveitável |  |
| --- | --- |

| - CONAMA : Salina, Classe 5 | Asi, classe5 |
| --- | --- |

:

| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |
| --- | --- |

- Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Proteção aquática

- Tratamento : Especial.

Município : Sel2 -  FREI MARTINHO

| Sel2.1 - Poço tipo 2c / Resíduo Seco (500 – 1000 mg/L) ; pH (8.0 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (500 – 1000 mg/L) : 2 (sist.aluvial) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, mas com ausência de dureza permanente, MD - Água doce, corrosiva e com zona de salinidade adequada, za - Supersaturada com CaCO3, com Indice de Loewenthal alto de 63 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2 e ainda adequada e RST(%) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.9 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade um pouco alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Classes Especial; 1; 2 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico (consumos humano e doméstico);

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento : Convencional  com abrandamento.

Município : Sel 2 -  FREI MARTINHO

| Sel2.2 - Poço tipo 4c / Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.0 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 1 (sist. cristalino) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa, Ib - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,; Índice de Loewenthal alto de 229 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, s3 e taxa (%) RST também alta |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.2 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade bastante alta, tipo c4 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível somente para uso animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial.

Município : Sel4 - PEDRA LAVRADA

| Sel4.1 - Poço tipo 4d/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.6 – 9.0) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 15 (sist.cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica alta acima de 0,10, Ia - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3, com Índice de Loewenthal alto de 197mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade muito alta, s4 e alta taxa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 6.0 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade bastante alta, tipo c4 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial

Município : Sel5 -  PICUI

| Sel5.1 - Poço tipo 3b/ Resíduo Seco (1001 – 1500 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 3 N. poços com RS (1001 – 1500 mg/L) : 3 (sist.cristalino) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média próxima de 0.025; Im - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salobra, corrosiva e com zona de salinidade média, zm - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de cerca de 14 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc alto de 7.2 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade de média a alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salobra, Classe 8 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salobra, Classe VIII |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  resistentes

(vi)Tratamento : Especial

Município : Sel5 - PICUI

| Sel5.2 - Poço tipo 4b / Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 3 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 18 (sist.cristalino) ###### N.poços no sistema aluvial : 1 |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média e menor que 0,0250; Im - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice ILw alto de cerca de 240 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa média, s1/s2 e taxa baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.2 |  |
| - Na média, com problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade de média a alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade média S= 0; indicando água “xenosapróbica” | x |
| - Água muito limpa, “MLP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  resistentes

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial

Município : Sel5 - PICUI

| Sel5.3 - Poço tipo 4c/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.0 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 2 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 18 (sist.cristalino) N.poços no sistema aluvial : 1 |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média alta próxima de 0.10; Ima - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de cerca de 14 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc alto de 7.2 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade de média a alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salobra, Classe 8 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salobra, Classe VIII |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico com restrições

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  resistentes

(vi) Tratamento : Especial

Município : Sel5 - PICUI

| Sel5.4 - Poço tipo 4d/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.6 – 9.0) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 18 (sist.cristalino) N.poços no sistema aluvial : 1 |  |

(i)Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média abaixo de 0,025; Im - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salobra, corrosiva e com zona de salinidade média , zm - Supersaturada com CaCO3,, Índice Loewenthal alto de 110 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc de 6.8 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível apenas para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salobra, Classe 8 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salobra, Classe VII |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso municipal

- Uso industrial com restrições

- Dessedentação de animais

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  resistentes

(vi)Tratamento : Especial

Município : Sel5 - PICUI

| Sel5.5 - Poço tipo 5b/ Resíduo Seco ( > 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (> 6000 mg/L) : 13 (sist.cristalino) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica alta, Ia - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal alto com 244 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, s3 e taxa alta de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 5.6 |  |
| - Com problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade alta, tipo c4 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Inaproveitável |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  de frutas

(vi)Tratamento : Especial

Municípios do Setor Leste apenas  com Dados de Resíduo Seco

Município : Sel 2 -  NOVA PALMEIRA

- Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 3 ABNT/OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 5 poços tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível para uso animal |  |
| - 4 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

Município : Sel 6 -  SERIDÓ

- Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 3 ABNT/OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 16 poços tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível para uso animal |  |
| - 6 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

Outros Tipos de Poços com RS nos Municípios do Setor Leste Amostrados

Município : Sel2 : FREI MARTINHO

(1) Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |
| --- | --- |

- Sistema aluvial

| - 2 poços tipo 1 ABNT/ OMS : Adequado para consumos humano e animal |  |
| --- | --- |

Município : Sel 4 – PEDRA LAVRADA

- Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 1 ABNT/OMS : Adequado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 2 ABNT/ OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| - 11 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

Município : Sel 5 -  PICUÍ

- Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |

- Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 1 ABNT/OMS : Recomendado Uso Humano |  |
| --- | --- |

Municípios do Setor Oeste com Dados Completos

Município : SeO7-  SANTA LUZIA

| SeO7.1 - Poço tipo 4c/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (8.0 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 2 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 12 (sist.cristalino) |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média , um pouco acima de 0,025 - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de 68 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc de 6.7 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  de frutas

(vi)Tratamento : Especial

Município : : SeO7-  SANTA LUZIA

| SeO7.2 - Poço tipo 5b/ Resíduo Seco ( > 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (> 6000 mg/L) : 1 (sist.cristalino) |  |

(i)  Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica alta, Ia - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de 81mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii)  Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 5.9 |  |
| - Com problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c4 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 0; indicando água “xenosapróbica” | x |
| - Água muito limpa, “MLP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Inaproveitável |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas  de frutas

(vi) Tratamento : Especial

Município : SeO8 - SÃO JOSÉ DO SABUGI

| SeO8.1 - Poço tipo 2a/ Resíduo Seco (500 - 1000 mg/L) ; pH (< 7,0) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (500 – 1000 mg/L) : 5 (sist.cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água doce, corrosiva e com zona de salinidade adequada, za - Subsaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de - 41 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc alto de 7.2 |  |
| - Com problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água kataróbica | k |
| - Água muito pura, “MP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano e animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Doméstico e comercial

- Irrigação de cultura e de forragens;

- Dessedentação de animais.

(vi)Tratamento : Convencional com abrandamento.

Município : SeO8 - SÃO JOSÉ DO SABUGI

| SeO7.2 - Poço tipo 4e/ Resíduo Seco (1501 – 6000 mg/L) ; pH (> 9.0) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (1501 – 6000 mg/L) : 17 (sist.cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média de cerca de 0,025; Im - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice Loewenthal alto de 137 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa muito baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc de 6.7 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S=0; indicando água “xenosapróbica” | x |
| - Água muito limpa, “MLP |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível apenas para consumo animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas ( passível de diluição)

- Irrigação de culturas de frutas

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial

Município :  SeO9 - SÃO MAMEDE

| SeO9.1 - Poço tipo 5d/ Resíduo Seco ( > 6000 mg/L) ; pH (8.6 – 9.0) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (> 6000 mg/L) : 1 (sist.cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica muito alta, Ia - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de 128mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, s4 e taxa alta de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc baixo de 5.8 |  |
| - Com problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade alta, tipo c4 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água “kataróbica” | k |
| - Água muito pura, “MP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Inaproveitável |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 6 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe X |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

Usos menos exigentes/ Inadequada

Município :  SeO10 - VARZEA

| SeO10.1 - Poço tipo 2b/ Resíduo Seco (500 - 1000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 2 N. poços com RS (500 -1000 mg/L) : 6 (sist. cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica muito baixa, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água doce, corrosiva e com zona de salinidade adequada, za - Ligeiramente supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de 2mg/L CaCO3 mas tendendo à completa saturação |  |
| --- | --- |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.0 |  |
| - Sem problema de permeabilidade |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água “kataróbica” | k |
| - Água muito pura, “MP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Doce, Classes 1 ou 2 |  |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento : Convencional com abrandamento.

Município :  SeO10 - VARZEA

| SeO10.2 - Poço tipo 4b / Resíduo Seco (1501 - 6000 mg/L) ; pH (7.0 – 7.9) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços com RS (1501 - 6000 mg/L) : 8 (sist.cristalino) |  |

(i) Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa menor que 0,025, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcc - Água muito dura, incrustante, com dureza permanente, MD - Água salina, corrosiva e com zona de salinidade inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3,, Índice de Loewenthal de 55 mg/L CaCO3 |  |
| --- | --- |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e taxa baixa de sódio trocável |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc de 6.6 |  |
| - Sem problema grave de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

(iii) Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= -1; indicando água “kataróbica” | k |
| - Água muito pura, “MP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível apenas para uso animal |  |
| --- | --- |
| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| - Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de cultura de frutas

- Recreação de contato secundário.

(vi) Tratamento : Especial

Outros Tipos de Poços com RS nos Municípios do Setor Oeste Amostrados

Município : SeO7 – SANTA LUZIA

(1) Sistema cristalino

| - 2 poços tipo 1 ABNT/OMS : Recomendado para Consumo Humano |  |
| --- | --- |
| - 11 poços tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Consumo Humano |  |
| - 2 poços tipo 3 ABNT / OMS : Permissível para Usos Humano e Animal |  |

Município : SeO8 – SÃO JOSÉ DO SABUGI

- Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 3 ABNT/OMS : Permissível para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 1 poço tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

Município : SeO9 – SÃO MAMEDE

(1) Sistema cristalino

| - 1 poço tipo 1 ABNT/OMS : Recomendado para Consumo Humano |  |
| --- | --- |
| - 4 poços tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Consumo Humano |  |
| - 7 poços tipo 3 ABNT / OMS : Permissível para Usos Humano e Animal |  |
| - 17 poços tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível apenas para Uso Animal |  |

- Sistema aluvial

| - 1 poço tipo 2 ABNT / OMS : Tolerado para Consumo Humano |  |
| --- | --- |

Município : SeO10 – VARZEA

(1) Sistema cristalino

| - 3 poços tipo 1 ABNT/OMS : Recomendado para Consumo Humano |  |
| --- | --- |
| - 3 poços tipo 3 ABNT / OMS : Permissível para Usos Humano e Animal |  |