#### 13.2.2.3. - QUALIDADE  DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO ESPINHARAS

##### 13.2.2.3.1 - Considerações Gerais e Cálculos de Qualidade Química

Com vistas à interpretação da qualidade química das águas subterrâneas da bacia do Espinharas, foram aplicados e calculados os diversos índices, critérios e sub-Padrões que compõem o Padrão QUALIQSON  ( Padrão específico para águas subterrâneas e similar ao Padrão QUALIQGTS .(Cavalcanti, B., 1999). Contudo, considera os cálculos de saprobidade, oxigenação e poluição nitrogenada das águas subterrâneas).  Foi também aplicada a Resolução CONAMA (1986) na classificação final da qualidade das águas subterrâneas

Os cálculos de qualidade química para uso municipal ( consumos doméstico e comercial) e para uso na irrigação foram feitos, de forma detalhada, para 15 poços               ( abrangendo 5 municípios da bacia). Para os demais poços (195 poços com dados de Resíduo Seco ) foi feita uma caracterização geral de qualidade em termos do teor de Resíduo Seco, R.S. ou teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L)., que é listada, por município da bacia, após as tabelas de qualidade química para usos municipal e de irrigação.

Considerando a forte mineralização das águas nordestinas e, especialmente na região semi-árida paraibana, as águas naturais são definidas pelo sistema H2CO3  +  CO2(aq)  +  H2O  +  SD, onde SD é o teor de sais dissolvidos ( Cavalcanti, B., 1994). As águas com teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD ou Resíduo Seco alto, geralmente apresentam também alta salinidade e dureza permanente ( Cavalcanti, B. & Costa, S.,1992).

Na bacia do Espinharas, a distribuição dos 15 poços com dados que permitiram a aplicação do Padrão QUALIQ (Cavalcanti, B. 1998) é como se segue :

- 60% de poços tubulares em 2 municípios;

- 40% de poços tipo “amazonas” em três municípios da bacia

A distribuição na bacia do Espinharas dos 195 poços com caracterização por Resíduo Seco é como se segue:

- 185 poços no sistema cristalino ( 95%) e 10 poços no sistema aluvial (5%).

A Tabela 13.61 mostra os dados físico – químicos de Boletins obtidos na Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA e na Companhia de Desenvolvimento e Recursos Minerais . Esses dados abrangem um período de 9 anos (1984 a 1993) ; ou seja, apresenta dados do período da primeira estiagem da década de noventa.. A partir dessa tabela foram elaboradas 03 (três) tipos de Tabelas ( Tabelas 13.62 a 13.63) com os resultados dos cálculos de vários parâmetros e índices ,que compõem o Padrão QUALIQ , por município , da bacia do Espinharas; a saber :

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza;

- Grau de saturação em relação ao carbonato de cálcio, salinidade e corrosividade;

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação.

No caso dos poços com caracterização por Resíduo Seco foram elaborados tabelas e gráficos indicando a distribuição espacial dos poços do sistema cristalino e do sistema aluvial. O tipo de gráfico escolhido foi STD ou RS (mg/L) x Valores limites de força iônica para águas doces e salinas .A metodologia aplicada para essa caracterização é apresentada no item seguinte. O cálculo da força iônica, para águas com STD >> 1 000 mg/L foi feito a partir da equação de Cavalcanti, B & Loewenthal, R (1981) em se considerando o teor de cloreto, Cl (mg/L).

Para os poços com qualidade química similar ( dentre os 15 poços com características físico – químicas mais completas) foram determinadas médias dos dados monitorados em campo (mesmo em anos diferentes). Esses resultados médios permitiram a análise da qualidade e a elaboração de gráficos de qualidade química . Os gráficos selecionados para a discussão dos resultados foram os seguintes :

- Tipos de Dureza x Alcalinidade;

- (2)– Salinidade x Corrosividade;

- (3)– Distribuição da salinidade em termos de cloreto e de eletrocondutividade;

- Índice de Saturação de Loewenthal x pH à saturação

- Sodificação das águas : RAS x Sódio x tipo “s” Riverside x RST

- Precipitação de CaCO3 no solo : ISB x pHc x pH

A interpretação final da qualidade das águas subterrâneas é feita no final e após a análise da qualidade orgânica , na forma do em o Padrão QUALIQSON  ou Padrão de Qualidade Química, Saprobidade ,Oxigenação e poluição Nitrogenada das águas subterrâneas.

Os cálculos de qualidade química que compõem o Padrão QUALIQ  são apresentados a seguir.

Tabela 13.61 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas (Ref. : CAGEPA, CDRM, vários anos ).

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Cor (mg/L Pt-Co) | Turbi Dez, UT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto,Cl (mg/L) | SO4, (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp3 | PASSAGEM 1984 1988 | Sede, PA Sede, PA | 7.50 1.50 | 4.10 2.50 | 647.00 577.00 | 7.50 7.90 | 38.00 27.00 | 190.00 163.00 | 0.00 0.00 | 208.00 210.00 | 33.00 23.90 | 240.00 240.00 | 0.00 0.00 |
| Esp4 | PATOS 1992 1993 1/3 1993 2/3 1993 3/3 | St.Monte Alegre, PT C.Baixo II, PT St. Urtiga, PT Cruz Menina, PT | 7.00 1.50 1.50 1.50 | 3.00 0.60 1.00 2.00 | 1734.00 4520.00 370.00 2030.00 | 8.30 9.50 8.90 8.20 | 0.00 0.00 0.00 52.00 | 323.00 233.00 130.00 248.00 | 277.00 56.00 26.00 0.00 | 350.00 980.00 134.00 580.00 | 0.00 0.00 0.00 45.76 | 810.00 1790.00 50.00 625.00 | Pr Pr 0.00 0.00 |
| Esp5 | QUIXABA 1984 1985 | Sede, PA Sede, PA | 2.50 5.00 | 3.00 2.10 | 385.00 930.00 | 7.60 5.40 | 27.00 5.00 | 148.00 247.00 | 0.00 0.00 | 198.00 244.00 | 27.70 4.40 | 130.00 555.00 | 0.00 0.00 |
| Esp6 | SALGADINHO | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp7 | STA.TEREZINHA 1987 | Sede, PA | 1.00 | 0.65 | 402.00 | 8.40 | 0.00 | 256.00 | 26.00 | 266.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 |
| Esp8 | S.JOSÉ ESP. 1984 1993 1/5 1993 2/5 1993 3/5 1993 4/5 1993 5/5 | Sede, PA Sta.Ma. Paz III, PT St. Pinhões, PT Riacho Roça, PT Água Branca, PT Água Fria, PT | 1.50 1.50 1.50 10.00 5.00 5.00 | 1.40 0.30 0.35 4.00 0.50 0.20 | 464.00 280.00 880.00 600.00 800.00 850.00 | 7.90 8.70 7.50 8.70 8.80 8.70 | 17.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 | 136.00 165.00 313.00 484.00 253.00 183.00 | 0.00 34.00 0.00 82.00 26.00 16.00 | 172.00 188.00 350.00 372.00 186.00 416.00 | 15.00 0.00 10.86 0.00 0.00 0.00 | 180.00 82.00 245.00 36.00 128.00 122.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

SI = sem informação ; PT = poço tubular; PA = poço amazonas. Pr = presente na amostra.

Tabela  13.62 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas..

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Procedência / Tipo de poço | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza DT | DNC | Tipo Alc | Dureza |  |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp3 | PASSAGEM 1984 1988 | Sede, PA, sa Sede, PA, sa | 0.016 0.014 | 7.5 7.9 | 190.0 163.0 | 216.0 171.0 | 208.0 210.0 | 18.0 47.0 | Alc bic Alc bic | Muito dura, MD Muito dura, MD | 33.0 39.42 |
| Esp4 | PATOS 1992 1/3, 1993 2/3, 1993 3/3, 1993 | St.Monte Alegre, PT, sc C. Baixo II, PT, sc St. Urtiga I, PT, sc Cruz Menina, PT, sc | 0.032(*) 0.072(*) 0.009 0.033(*) | 8.3 9.5 8.9 8.2 | 323.0 233.0 130.0 248.0 | 320.0 185.0 123.0 247.0 | 350.0 980.0 134.0 580.0 | 27.0 747.0 4.0 332.0 | Alc bic Alc car Alc bic Alc car | Muito dura, MD Muito dura, MD Dura, D Muito dura, MD | 79.83 42.61 31.15 54.07 |
| Esp5 | QUIXABA 1984 1985 | Sede, PA, sc Sede, PA, sc | 0.012 0.023 | 7.6 8.4 | 148.0 247.0 | 164.0 246.0 | 198.0 244.0 | 50.0 0.0 | Alc bic Alc bic | Muito dura, MD Muito dura, MD | 39.65 54.06 |
| Esp6 | SALGADINHO | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Esp7 | StaTEREZINHA 1987 | Sede, PA sc | 0.010 | 8.4 | 256.0 | 255.0 | 266.0 | 10.0 | Alc bic | Muito dura, MD | 61.75 |
| Esp8 | S.JOSÉ DE ESPINHARAS 1984 1/5, 1993 2/5, 1993 3/5, 1993 4/5, 1993 5/5, 1993 | Sede, PA, sc Sta. Maria Paz, PT, sc St. Pinhões, PT, sc Riacho Roça, PT, sc Água Branca, PT, sc Água Fria, PT, sc | 0.012 0.007 0.022 0.015 0.020 0.021 - | 7.9 8.7 7.5 8.7 8.8 8.7 - | 136.0 165.0 313.0 484.0 253.0 183.0 - | 143.0 160.0 356.0 469.0 242.0 177.0 | 172.0 188.0 350.0 372.0 186.0 416.0 | 36.0 23.0 37.0 0.0 0.0 233.0 | Alc bic Alc bic Alc bic Alc bic Alc bic Alc bic | Dura, D Muito dura, MD Muito dura, MD Muito dura, MD Muito dura, MD Muito dura, MD | 32.89 41.55 87.96 117.99 56.69 41.31 |

S/I = sem informação (*) Força iônica de águas salinas segundo Cavalcanti, B (1998) (o) Calculado com constantes de Cavalcanti, B et al., para águas salinas (1992,1995).; PT = poço tubular; PA = poço amazonas; sa = sistema aluvial e sc = sistema cristalino.

Tabela 13.63 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas subterrâneas, por município,  da Bacia do Espinharas.

| Có Digo | Município/Ano Monitoramento | Manancial | pHs | ISL | Ilw(*) | Eletrocondu tividade, EC(*) (mS/m) | Relação Larson Mod RLM (meq/L) | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | River side (1955) |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp3 | PASSAGEM 1984 1988 | Sede, PA, as Sede, PA, as | 6.3 6.3 | 1.2 1.6 | 13.79 18.06 | 95.90 90.16 | 1.8 2.1 | Ad,Esp,1,2, 3 Ad,Esp,1,2, 3 | Ad Ad | Corr Corr | Za Za | C3 C3 |
| Esp4 | PATOS 1992 1/3, 1993 2/3, 1993 3/3, 1993 | St.Monte Alegre, PT, sc C. Baixo II, PT, sc St. Urtiga I, PT, sc Cruz Menina, PT, sc | 5.9 5.6 6.6 5.8 | 2.4 3.9 2.3 2.4 | 89.54 174.20 20.92 80.89 | 165.52 409.22 57.81 174.97 | 3.5 10.8 0.5 4.7 | Asi, Classe 5 Asi, Classe 5 Ad,Esp,1,2, 3 Asi, Classe 5 | Asi Asi Ad Asi | Corr Corr Corr Corr | Zi Zi Za Zi | C3 C4 C2 C3 |
| Esp5 | QUIXABAI 1984 1985 | Sede, PA, sc Sede, PA, sc | 6.4 6.1 | 1.2 2.3 | 9.93 54.21 | 66.58 129.89 | 1.2 3.2 | Ad,Esp,1,2, 3 Aso, Classe 8 | Ad Aso | Corr Corr | Za Zm | C2 C3 |
| Esp6 | SALGADINHO | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp7 | StaTEREZINHA 1987 | Sede, PA sc | 6.0 | 2.4 | 58.96 | 62.81 | 0.5 | Ad,Esp,1,2, 3 | Ad | Corr | Za | C2 |
| Esp8 | S.JOSÉ DE ESPINHARAS 1984 1/5, 1993 2/5, 1993 3/5, 1993 4/5, 1993 5/5, 1993 | Sede, PA, sc Sta. Maria Paz, PT, sc St. Pinhões, PT, sc Riacho Roça, PT, sc Água Branca, PT, sc Água Fria, PT, sc | 6.5 6.4 5.9 5.6 6.2 6.0 | 1.4 2.3 1.6 3.1 2.6 2.7 | 11.91 30.00 64.26 161.20 65.13 62.52 | 63.99 43.75 117.94 93.75 108.81 120.38 | 1.9 0.7 1.1 0.1 0.7 0.9 | Ad,Esp, 1, 2, 3 Ad,Esp, 1, 2, 3 Ad,Esp, 1, 2, 3 Ad,Esp, 1, 2, 3 Ad,Esp, 1, 2, 3 Ad,Esp, 1, 2, 3 | Ad Ad Ad Ad Ad Ad | Corr Corr Corr Ncorr Corr Corr | Za Za Za Za Za Za | C2 C2 C3 C3 C3 C3 |

S/I = sem informação; Esp = classe especial; Corr =corrosiva; Ncorr = não corrosiva; Ad = água doce; Aso = água salobra; Asi = água salina; zs = zona de salinidade; za = zona adequada; zm = zona média; zi = zona inadequada.(*) Ilw calculado pelo STASOFT III bem como o teor de EC(mS/m)

Tabela 13.64 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp3 | PASSAGEM 1984 1988 | Sede, PA, sa Sede, PA, sa | 7.2 7.2 | 1.2 1.2 | 15.60 3.68 | 11 3 | S2 S1 | 24.16 5.51 | 12.81 2.43 | -0.4 1.8 | Problema grav Sem problema E |
| Esp4 | PATOS 1992 1/3, 1993 2/3, 1993 3/3, 1993 | St.Monte Alegre, PT, sc C. Baixo II, PT, sc St. Urtiga I, PT, sc Cruz Menina, PT, sc | 6.7 6.4 7.5 6.6 | 1.7 2.0 0.9 1.8 | 16.12 41.26 0.68 9.52 | 9 13 8 4 | S1 S2 S1 S1 | 23.18 39.48 15.44 11.05 | 10.27 15.38 9.80 4.37 | -0.08 -12.5 3.8 -5.6 | Problema Problema grave Problema Sem problema |
| Esp5 | QUIXABAI 1984 1985 | Sede, PA, sc Sede, PA, sc | 7.3 7.0 | 1.1 1.4 | 9.72 16.15 | 7 10 | S1 S1 | 16.53 24.99 | 8.20 12.27 | -1.0 0.11 | Problema Problema grave |
| Esp6 | SALGADINHO | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp7 | StaTEREZINHA 1987 | Sede, PA sc | 6.9 | 1.5 | 1.34 | 1 | S1 | 2.03 | 0.00 | -0.2 | Sem problema |
| Esp8 | S.JOSÉ DE ESPINHARAS 1984 1/5, 1993 2/5, 1993 3/5, 1993 4/5, 1993 5/5, 1993 | Sede, PA, sc Sta. Maria Paz, PT, sc St. Pinhões, PT, sc Riacho Roça, PT, sc Água Branca, PT, sc Água Fria, PT, sc | 7.4 7.3 6.7 6.5 7.1 6.9 | 1.0 1.1 1.7 1.9 1.3 1.5 | 8.52 0.19 16.83 2.79 23.37 18.44 | 4 0 9 1 17 9 | S1 S1 S1 S1 S2 S1 | 8.03 0.29 24.08 4.18 39.57 22.77 | 4.44 0.00 10.72 0.87 19.36 10.77 | 2.6 -0.5 -0.7 2.2 1.3 -4.7 | Sem problema Sem problema Problema Sem problema Problema grave Problema grave |

S/I = sem informação  (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica e equação segundo Langelier  (1936) ou de Cavalcanti, B & Loewenthal, R. (1981) ou de Cavalcanti, B (1998).

Tabela 13.65 – Distribuição espacial ( Total geral) do teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L) ou Resíduo Seco, RS ( mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial da bacia do Espinharas.

| Código | Município | Teor de Resíduo Seco (mg/L) no Sistema cristalino x Número de poços |  |  |  |  |  | Teor de Resíduo Seco (mg/L) no Sistema aluvial x Número de poços |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | < 500 | 500-1000 | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total | < 500 | 500-1000 | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 | Sub-Total |  |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| Esp3 | PASSAGEM | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |
| Esp4 | PATOS | 5 | 20 | 7 | 10 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp5 | QUIXABA | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp6 | SALGADINHO | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |
| Esp7 | StaTEREZINHA | 6 | 14 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp8 | S.JOSÉ DE ESPINHARAS | 8 | 20 | 8 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp9 | S.JOSÉ DO BOMFIM | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Esp 10 | TEIXEIRA | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |
| Total de poços com RS no sistema cristalino |  |  |  |  |  |  | 185 | Total de poços com RS no sistema aluvial |  |  |  |  |  | 10 |

##### 13.2.2.3.2 - Interpretação Gráfica e Discussão

Modificação na Classificação ABNT/ OMS de Resíduo Seco para Águas Subterrâneas para fins de Interpretação de Qualidade Química .

Com vistas aos consumos humano e animal , a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT( e segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS)  classifica as águas subterrâneas em função do teor de Resíduo Seco (Sólidos Totais Dissolvidos, mg/L, ver Tabela 13.66) A partir dos resultados de parâmetros e de Índices de qualidade química de água listados nas Tabelas 13.61 a 13.65 dos 15 poços monitorados ( dados de Boletins físico-químicos ) foi analisado o comportamento químico de poços com características similares em termos de sais dissolvidos (teores de Sólidos Totais Dissolvidos, Dureza, Alcalinidade e Salinidade) e de pH. Foi então elaborada uma modificação na classificação ABNT em se considerando o parâmetro pH da fase aquosa.

A seleção de faixa de pH é mostrada na Tabela 4.67 e tem por base as seguintes considerações :

- a faixa de pH de águas naturais  é geralmente de 6.5 a 9.5 ( ou de 6.5 a 9.0). Essa faixa é aqui modificada para 6.4 a 9.4 considerando  que, no caso de águas de alta salinidade, a segunda constante de dissociação aparente ( considerando efeitos da atividade e da formação de pares complexos)  é da ordem de 9,36 ou 9,4.(Cavalcanti, B et al., 1992, 1995)

- No caso de águas doces, Cavalcanti, B et al (1992) encontraram valores de pk’1 de 6,35 bem próximo do valor de 6,33 indicado na literatura. Abaixo dessa constante predominam as águas acídicas. Para águas  de alta salinidade, esse valor diminui para 5,82; ou seja, valores de pH da ordem de 6,5 ainda indicam águas bicarbonatadas.

- Nessa nova seleção, foi admitida a faixa de 8,6 a 9,4 uma vez que o comportamento químico pode variar, em águas de alta salinidade, de bicarbonatada para carbonatada.

Essa classificação facilita a interpretação da qualidade química das águas subterrâneas bem como a elaboração dos gráficos. Embora haja, em alguns casos, os mesmos tipos de poços em municípios diferentes, não foi considerada a média dos mesmos uma vez que esses municípios poderão apresentar tipos de solos diferentes. Por outro lado, uma classificação por tipo de poço e por município permite uma melhor visualização do comportamento químico de forma espacial dentro da bacia hidrográfica sob estudo.

O Padrão QUALIQSON é apresentado no final desse capítulo e abrange desde a qualidade química até o grau sapróbico( avaliação da poluição carbonácea), avaliação da oxigenação e poluição nitrogenada das águas subterrâneas. A apresentação é por município da bacia e considera, em cada município, os poços com o mesmo tipo segundo a classificação modificada ABNT. Todas as classificações são representadas por cores indicativas da qualidade da água.

A classificação nacional ou Resolução CONAMA é também apresentada, por município, e considera a classificação modificada ABNT. O modelo da classificação final é como se segue :

| PATOS :Esp4/Poço tipo 4b ou RS (1501 – 6000 mg/L) e pH na faixa de 6.4 a 8.5 |  |
| --- | --- |

Tabela 13.66 – Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS e representação colorida do uso e classificação.

| Tipo de Uso | Teor de STD ou RS (mg/L) | Classificação | Cor |
| --- | --- | --- | --- |
| - Humano - Humano - Humano - Animal - Humano e animal | - < 500 - 500 – 1000 - 1001 – 1500 - 1501 – 6000 - > 6000 | - Recomendado - Tolerado - Permissível - Permissível - Inaproveitável |  |

Tabela 13.67 –Classificação modificada ABNT/ OMS  com faixa de pH x Resíduo Seco e respectiva simbologia  e esquema de cores..

| Cor | Faixa de pH | <500.00 | 500-1000. | 1001-1500 | 1501-6000 | > 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | < 6.4 | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a |
| b | 6.4 – 8.5 | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b |
| c | 8.6 – 9.4 | 1c | 2c | 3c | 4c | 5c |
| e | > 9.4 | 1d | 2d | 3d | 4d | 5d |

Influência dos Teores de Dureza e de Cloreto no Teor de Sais Dissolvidos

A Figura 13.58 mostra uma distribuição espacial, por município e por tipo de poço (classificação RS x pH), dos teores de Sais Dissolvidos e de Dureza Total e Cloreto. Dessa forma foi possível verificar a influência dos sais no teor de STD  A maioria das águas subterrâneas da bacia do Espinharas são de fácies  cloretadas. As exceções foram observadas nos municípios de Patos e de São José de Espinharas para poços do tipo 1b, 1c e 2b. Nesses poços, as águas são de fácies cálcico-magnesianas e bicarbonatadas.

A maioria das águas monitoradas se mostraram de baixa força iônica com exceção de 3 poços do município de Patos com força iônica média acima de 0,025 e abaixo de 0,10.

A predominância de águas duras a muito duras (com presença de dureza permanente) é praticamente 100% nos 15 poços amostrados implicando na necessidade de remoção química de dureza. A Figura 13.59 mostra a distribuição da Dureza Total, DT e das demais formas de dureza; ou seja, a dureza temporária representada pela Alcalinidade, Alc e a dureza permanente ou de Não Carbonato, DNC. Essa distribuição mostra a predominância de Alcalinidade bicarbonatada e cerca de 80% dos poços monitorados possuem dureza permanente (cloretos, sulfatos e bicarbonatos de cálcio e de magnésio).

Figura 13.58 – Influência do Cloreto (Salinidade) e da Dureza Total (Sais Dissolvidos) no Teor de Sólidos Totais Dissolvidos de poços , por município da bacia do Espinharas.

Figura 13.59 – Distribuição espacial das formas de dureza das águas subterrâneas da bacia do Espinharas.

Análise da Salinidade e da Corrosividade

Praticamente, todos os poços monitorados apresentaram águas corrosivas com exceção de um poço em São José de Espinharas. A salinidade para uso municipal (consumos doméstico e animal) varia de adequada (73%), média (2%) a  inadequada (apenas 20%). Portanto, a grande maioria dos poços têm água doce sendo os de água salina encontrados no município de Patos. Contudo, nenhum poço é tão salino que a água se torne inaproveitável. A Figura 13.60 mostra a salinidade tanto em termos de cloreto, Cl (mg/L) como em termos de eletrocondutividade ou condutividade elétrica, EC (mS/cm) para os 15 poços monitorados em 5 municípios da bacia do Espinharas. Na Tabela 13.63 os resultados obtidos da Relação de Larson, RL (razão entre o teor de Cloreto e  a Alcalinidade ) ou da Modificada de Larson (razão Cloreto e Sulfato / Alcalinidade) mostram valores acima de 0.2 meq/L indicando águas potencialmente corrosivas em todos os poços monitorados.

Figura 13.60 – Distribuição espacial da salinidade em termos de cloreto (Cl, mg/L) e de eletrocondutividade, EC (mS/cm) para usos municipal (consumos humano e animal).

Estado e Grau de Saturação com Carbonato de Cálcio

Todos os poços amostrados apresentam águas supersaturadas com carbonato de cálcio sendo, portanto, águas incrustantes. O Índice de Loewenthal, Ilw ou potencial de precipitação/ dissolução de carbonato de cálcio é sempre maior que 5 mg/LCaCO3 conferindo às águas essa característica de incrustabilidade.  Os valores de pH à saturação se mantiveram baixos e o Índice de Saturação de Langelier ( que fornece uma avaliação apenas qualitativa) confirma a supersaturação com carbonato de cálcio.  A Figura 13.61 mostra a distribuição espacial do Índice de Loewenthal e o comportamento do pH à saturação em função do pH das águas subterrâneas dos poços monitorados.

Figura 13.61 – Supersaturação das águas subterrâneas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.

Uso na Irrigação

Análise da Sodificação

Cerca de 50% dos poços apresenta teor de sódio abaixo de 300 mg/L sendo a sodificação considerada fraca. A taxa RAS é baixa : 80% dos poços tem água tipo S1          ( baixa sodicidade) e 20% tem água tipo S2 (média sodicidade). Essa baixa sodificação permite a utilização da água para fins de irrigação e não haverá problemas de permeabilidade da água no solo. A taxa RST (sódio trocável) é também baixa (maior valor encontrado nos 15 poços monitorado foi de cerca de 40.00 meq/L). A Figura 13.62 mostra a distribuição espacial do sódio, taxas RAS e RST (Razão de Sódio Trocável).

Precipitação de Carbonato de Cálcio no Solo

Os valores determinados para pHc são baixos sendo o maior valor observado de 7.5 indicando um Índice de Bower de 0.9. As águas subterrâneas monitoradas tem um certo potencial de precipitação de carbonato de cálcio no solo apreciável e, portanto, não são adequadas “in natura”para uso na irrigação. A Figura 13.63 mostra o comportamento do pHc em função de pH e a capacidade de precipitação de carbonato de cálcio pelo Índice de Bower.

Figura 13.62 – Distribuição espacial do sódio, Na+; taxa RAS e Taxa de Sódio Trocável nas águas subterrâneas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.

Figura 13.63 –Análise da precipitação de carbonato de cálcio no solo x valores de pH para 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.

Salinidade para Uso na Irrigação

A salinidade dos poços monitorados na bacia do Espinharas pode ser consideradaalta  ( 60% dos poços monitorados apresentam salinidade tipo C3; 7% tipo C4 e 33% tipo C2). Contudo, essas águas podem ser usadas na irrigação de certos tipos de culturas e foi observado que sua salinidade é reversível; ou seja, pode ser diluída em misturas de águas.

A Figura 13.64 mostra a distribuição da Eletrocondutividade e valor máximo de C2  nos 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.

Figura 13.64 – Salinidade para uso na irrigação das águas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.

Estimativa da Poluição Carbonácea das Águas Subterrâneas

A estimativa da poluição carbonácea dos 15 poçps monitorados na bacia do Espinharas foi feita a partir dos dados de Demanda de Oxigênio, mg/L  ( Oxig6enio consumido). Essa Demanda foi considerada  como a DBO carbonácea de 5 dias e, a partir dela, foi determinada a Demanda Bioquímica de Oxigênio de longo termo, DBOclt (mg/L.e a Demanda de compostos carbonáceos de lenta degradação ou DBO difícil, DBOcd (mg/L).

Com os dados de temperatura ambiental e de altitude ou somente a partir dos dados de temperatura ambiental (Lehmmann, 1990) , foi determinado o teor de oxigênio à saturação, cs (mg/L).

Considerando a falta de informações completas das séries oxigenada (Oxigênio Dissolvido, OD ) e nitrogenada (apenas informações da presença ou ausência de nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato  não foi possível determinar a nitrificação das águas subterrâneas. Contudo, são apresentados os resultados dos cálculos relacionados com o estado sapróbico dos poços.

A DBOc de longo termo foi calculada considerando a constante de degradação de material carbonáceo de 0.10 à temperatura  de 20oC (a faixa de valores para k1 é de 0.05  0.10d-1). O grau ou estado sapróbico foi determinado a partir da equação de Sladecek & Tuak (1975) e empregadas as cores indicativas do tipo de poluição de cada índice calculado.

Considerando as informações de presença/ausência de compostos nitrogenados, não foi incluída a análise da nitrificação na Tabela 13.68 seguinte.

Tabela  13.68 – Parâmetros de análise da poluição carbonácea e do teor de Oxigênio Dissolvido à saturação, à temperatura de 25 ºC, para as águas subterrâneas  de 5 municípios da bacia do Espinharas.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | ClassMod ABNT | Análise da Poluição Carbonácea (mgO2/L) |  |  | Análise da Saprobidade |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DBOc5 | DBOclt | DBOcd | Grau Sapróbico, S | Tipo de poluição | Côr Indicativa |
| Esp1 | CACIMBA DE AREIA | S/I | - | -* | - | - | - | - | - |
| Esp2 | MÃE DÁGUA | S/I | - | - | - | - | - | - | - |
| Esp3 | PASSAGEM 1984 1988 | Sede, PA, sa Sede, PA, sa | 2b 2b | 2.0 2.0 | 4.18 4.18 | 2.18 2.18 | 1 – Oligosapróbico, “O “ 1 – Oligosapróbico, “O” | - Limpa, “lp” - - Limpa, “lp” |  |
| Esp4 | PATOS 1992 1/3, 1993 2/3, 1993 3/3, 1993 | St.Monte Alegre, PT, sc C. Baixo II, PT, sc St. Urtiga I, PT, sc Cruz Menina, PT, sc | 4b 4d 1c 4b | 3.3 2.0 0.0 3.3 | 6.90 4.18 0.00 6.90 | 3.60 2.18 0.00 3.60 | 2 – Beta –mesosapróbico,  1 – Oligosapróbico, “O” -1- Kataróbico, “k” 2 – Beta –mesosapróbico,  | - Com leve poluição, “lpo” - Limpa, “lp” - Muito pura, “mp” - Com leve poluição, “lpo” |  |
| Esp5 | QUIXABAI 1984 1985 | Sede, PA, sc Sede, PA, sc | 1b 2a | 2.5 1.1 | 5.23 2.30 | 2.73 1.20 | 2- Beta – mesosapróbico,  1 – Oligosapróbico, “O “ | - Com leve poluição, “lpo” - Limpa, “lp” |  |
| Esp6 | SALGADINHO | S/I | - | - | - | - | - | - |  |
| Esp7 | StaTEREZINHA 1987 | Sede, PA sc | 1b | 2.4 | 5.02 | 2.62 | 1- Oligosapróbico, “O” | - Limpa, “lp” |  |
| Esp8 | S.JOSÉ DE ESPINHARAS 1984 1/5, 1993 2/5, 1993 3/5, 1993 4/5, 1993 5/5, 1993 | Sede, PA, sc Sta. Maria Paz, PT, sc St. Pinhões, PT, sc Riacho Roça, PT, sc Água Branca, PT, sc Água Fria, PT, sc | 1b 1c 2b 2c 2c 2c | 1.5 0.1 0.1 1.8 1.8 1.8 | 3.14 0.21 0.21 3.77 3.77 3.77 | 1.64 0.11 0.11 1.97 1.97 1.97 | 1- Oligosapróbico, “O “ 0- Xenosapróbico, “X” 0- Xenosapróbico, “X” 1- Oligosapróbico, “O” 1- Oligosapróbico, “O” 1- Oligosapróbico, “O” | - Limpa, “lp” - Muito limpa, “mlp” - Muito limpa, “mlp” - Limpa, “lp” - Limpa, “lp” - Limpa, “lp” |  |

##### 13.2.2.3.3 - Diagnóstico Final da Qualidade das Águas Subterrâneas da Bacia do Espinharas

Para a interpretação final da qualidade das águas subterrâneas da bacia do Espinharas foi aplicado o Padrão QUALIQSO ( sem a análise da nitrificação ). Esse Padrão inclui a nova classificação modificada ABNT; ou seja, os poços foram agrupados segundo o teor de Resíduo Seco (mg/L) e pH, as características químicas definidas pelo Padrão QUALIQ  para usos municipal e de irrigação (Cavalcanti, B., 1995) , análise da poluição carbonácea e estimativa do grau de saprobidade .

O diagnóstico de cada poço tipo é apresentado, por município da bacia  sendo o resultado das interpretações dos parâmetros, índices e critérios listados nas Tabelas 13.62, 13.63, 13.64, 13.65 e 13.66, respectivamente.

A classificação final também é feita em se considerando a Resolução CONAMA (1986). Os usos e Tratamento recomendado para a água são pertinentes ao Padrão QUALIQSON

Municípios da Bacia de Espinharas com Dados Completos

Município : Esp 3 – PASSAGEM

| Esp3 - Poço tipo 2b/ Resíduo Seco (500 – 1000 mg/L) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 2 N. poços c/ RS (500 – 1000 mg/L) :4 (1 no sistema cistalino , sc e 3 no sistema aluvial, sa) sendo 3 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3, e potencial médio de precipitação, Ilw=16 mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2 e ainda adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.2 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento : Convencional com abrandamento.

Município : Esp 4 – PATOS

| Esp4.1 - Poço tipo 1c/ Resíduo Seco ( < 500 mg/L ) ; pH (8.6 – 9.4) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (< 500 mg/L) :5 (sistema cristalino ) sendo 4 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, D com pouca dureza permanente - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3, e potencial médio de precipitação, Ilw=21mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico inadequado |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.5 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade baixa, tipo c2 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| Saprobidade S= -1 indicando água Kataróbica. | K |
| - Água muito pura, “MP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Recomendada para usos humano e animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento : Convencional .

| Esp4.2 - Poço tipo 4b/ Resíduo Seco (1 501 - 6000 mg/L ) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (1501- 6000 mg/L) :10 (sistema cristalino ) sendo 7 em funcionamento |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média , acima de 0.025 mas abaixo de 0.10, Im - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, MD com muita dureza permanente - Salina e corrosiva, asi e inadequada , zi - Supersaturada com CaCO3, e potencial alto de precipitação, Ilw=81mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.6 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade alta para irrigação, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| Saprobidade S= -1 indicando água Kataróbica. | K |
| - Água muito pura, “MP” |  |

(iv)  Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível somente para uso animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial

- Irrigação de culturas  de frutas

- Mistura de águas (dessalinizadas e salinas iniciais)

(vi) Tratamento : Especial (Dessalinização com remoção de dureza).

| Esp4.3 - Poço tipo 4d/ Resíduo Seco ( 1501- 6000 mg/L ) ; pH ( > 9.4) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (1501 - 6000mg/L) :10 (sistema cristalino ), com 7 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica média acima de 0.025 mas abaixo de 0.10, Im - Predominância de Alcalinidade carbonatada, Alccar - Água muito dura, MD com muita dureza permanente - Salina e corrosiva, asi, inadequada, zi - Supersaturada com CaCO3, e potencial alto de precipitação, Ilw=174mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, s2, ainda adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação alta de CaCO3 no solo com pHc de 6.4 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade muito alta , tipo c4 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica,. | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv)  Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Permissível somente para uso animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Salina, Classe 5 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Salina, Classe IX |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso comercial

- Irrigação de culturas  de frutas

- Mistura de águas (dessalinizadas e salinas iniciais)

(vi)   Tratamento : Especial (Dessalinização com remoção de dureza).

Município : Esp 5 – QUIXABA

| Esp5.1 - Poço tipo 1b/ Resíduo Seco ( < 500 mg/L ) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 no sistema cristalino. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, MD com dureza permanente baixa - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3, e potencial médio de precipitação, Ilw=10mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.3 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade baixa, tipo c2 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 2 indicando água Beta- mesosapróbica. |  |
| - Água com leve poluição, “LPO” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Recomendada para usos humano e animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi)  Tratamento : Convencional com abrandamento

| Esp5.2 - Poço tipo 2a/ Resíduo Seco ( 500 - 1000 mg/L ) ; pH ( < 6.4 ) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1; N. poços c/RS (500 – 1000 mg/L, sistema cristalino): 2 |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, MD e com dureza permanente baixa - Salobra e corrosiva, aso, zona de salinidade média, zm - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação, Ilw=54mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico baixo e adequado |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.0 |  |
| - Problema grave e permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S=1 indicando água Oligosapróbica. | O |
| - Água limpa, “lp” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Apenas tolerado para consumo humano . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Salobra, Classe 8 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Salobra, Classe VII |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico após dessalinização

- Irrigação de culturas resistentes

- Dessedentação de animais

- Mistura de águas

- Uso comercial

(vi)  Tratamento : Diluição e Desinfecção

Município : Esp 7 – SANTA TEREZINHA

| Esp7.1 - Poço tipo 1b/ Resíduo Seco ( < 500 mg/L ) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços RS < 500 mg/L : 6 no sistema cristalino, sendo 3 em funcionamento |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, MD com dureza permanente baixa - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação, Ilw=59mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.9 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade baixa, tipo c2 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica. | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Recomendada para usos humano e animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi)  Tratamento : Convencional com abrandamento

Município : Esp 8 – SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

| Esp8.1 - Poço tipo 1b/ Resíduo Seco ( < 500 mg/L ) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços RS < 500 mg/L : 8 no sistema cristalino, sendo 4 em funcionamento |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água dura, D com dureza temporária - Doce e corrosiva, ad - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação baixo, Ilw=12mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico alto |  |
| - Precipitação baixa de CaCO3 no solo com pHc de 7.4 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade baixa, tipo c2 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica. | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Recomendada para usos humano e animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe I |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Usos doméstico e animal

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi)  Tratamento : Diluição e Desinfecção.

| Esp8.2 - Poço tipo 1c/ Resíduo Seco ( < 500 mg/L ) ; pH (8.6 – 9.4) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (< 500 mg/L) :8 (sistema cristalino ) sendo 4 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, MD com dureza permanente - Doce e corrosiva, ad e zona de salinidade adequada, za - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação alto , Ilw=30mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1, adequada e RST (Sódio Trocável) baixo |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 7.3 |  |
| - Sem problema de permeabilidade; “spma” |  |
| - Salinidade baixa, tipo c2 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| Saprobidade S= 0 indicando água Xenosapróbica. | X |
| - Água muito limpa, “MLP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Recomendada para usos humano e animal . |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 1 ou 2 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi)Tratamento : Convencional com abrandamento..

| Esp8.3 - Poço tipo 2b/ Resíduo Seco (500 – 1000 mg/L) ; pH (6.4 – 8.5) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (500 – 1000 mg/L) :20 (1 no sistema cistalino , sc ) sendo 11 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib contudo próxima a 0.025 - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Doce e corrosiva, ad, zona de salinidade adequada, za - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação alto, Ilw=64 mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.7 |  |
| - Problema de permeabilidade; “pma” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

- Tratamento : Convencional com abrandamento.

| Esp8.4 - Poço tipo 2c/ Resíduo Seco (500 – 1000 mg/L) ; pH (8.6 – 9.4) |  |
| --- | --- |
| N. de poços amostrados : 1 N. poços c/ RS (500 – 1000 mg/L) :20 (1 no sistema cistalino , sc ) sendo 11 em funcionamento. |  |

- Qualidade química para uso municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força iônica baixa e adequada, Ib contudo próxima a 0.025 - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, Alcbic - Água muito dura, incrustante, presença de dureza permanente, MD - Doce e corrosiva, ad, zona de salinidade adequada, za - Supersaturada com CaCO3, e potencial de precipitação alto, Ilw=96 mg/L CaCO3, |  |
| --- | --- |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação pelo Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, s1 e adequada e RST (Sódio Trocável) baixa |  |
| --- | --- |
| - Residual Carbonatado Sódico seguro |  |
| - Precipitação média de CaCO3 no solo com pHc médio de 6.8 |  |
| - Problema grave de permeabilidade; “pmagr” |  |
| - Salinidade alta, tipo c3 |  |

- Interpretação da Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixa |  |
| --- | --- |
| - Saprobidade S= 1 indicando água Oligosapróbica | O |
| - Água limpa, “LP” |  |

(iv) Classificação  Final

| - ABNT / OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |

| CONAMA : Doce, Classe ou 2 ou 3 |  |
| --- | --- |
| Padrão QUALIQSON  : Doce, Classe II |  |

(v)  Usos pelo Padrão QUALIQSON 

- Uso doméstico

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi)  Tratamento : Convencional com abrandamento.

Municípios com Dados de Resíduo Seco segundo a ABNT/OMS

Município : Esp1 –CACIMBA DE AREIA

Sistema cristalino

| - 4 poços (4f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 5 poços (4f) tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível para uso animal |  |
| - 3 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Município : Esp2 – MÃE D’ÁGUA

Sistema cristalino

| - 1 poço (1f)* tipo 3 ABNT/OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 2 poços (1f) tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível para uso animal |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Sistema aluvial

| - 1 poço (1f)* tipo 1ABNT/OMS : Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Município : Esp3- PASSAGEM

Sistema cristalino

| - 1 poço (1f)* tipo 1ABNT/OMS : Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 5 poços( 3f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Sistema aluvial

| - 1 poço (1f) * tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |

Município : Esp 4 – PATOS

Sistema cristalino

| - 20 poços (13f)* tipo 2 ABNT/ OMS : Tolerado para consumo humano |  |
| --- | --- |
| - 7 poços (4f) tipo 3 ABNT/OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| - 2 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento

Município : Esp5 -  QUIXABA

Sistema cristalino

| - 2 poços (2f) * tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 12 poços (8f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |
| - 3 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

Município : Esp6 -  SALGADINHO

Sistema cristalino

| - 1 poço (1f)*, tipo 1 ABNT/OMS: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 2 poços (2f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| - 4 poços (3f) tipo 4 ABNT/ OMS : Permissível para uso animal |  |
| - 2 poços tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Sistema aluvial :

| - 3 poços (1f)*tipo 1 ABNT/OMS: Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |

Município : Esp7 -  SANTA TEREZINHA

Sistema cristalino

| - 14 poços (11f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 4 poços (3f) tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| - 1 poço (1f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Município : Esp8 -  SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Sistema cristalino

| - 8 poços (3f) tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 2 poços (0f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento

Município : Esp9 – SÃO JOSÉ DO BOMFIM

Sistema cristalino

| - 4 poços (4f)* tipo 1 ABNT/OMS:Recomendado para Usos Humano e Animal |  |
| --- | --- |
| - 10 poços (6f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| - 1 poço (1f) tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| - 5 poços (1f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Município : Esp10 – TEIXEIRA

Sistema cristalino

| - 3 poços (2f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |
| - 2 poços (2f) tipo 3 ABNT/ OMS : Permissível para Uso Humano |  |
| - 2 poços (2f) tipo 4 ABNT/OMS : Permissível para Uso Animal |  |
| - 1 poço tipo 5 ABNT/OMS : Inaproveitável |  |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

Sistema aluvial

| - 2 poços (2f)* tipo 2 ABNT/OMS : Tolerado para Uso Humano |  |
| --- | --- |

(Nf)* = Número N de poços em funcionamento.

13.2.2.3. - QUALIDADE  DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO ESPINHARAS	164

13.2.2.3.1 - Considerações Gerais e Cálculos de Qualidade Química	164

13.2.2.3.2 - Interpretação Gráfica e Discussão	172

13.2.2.3.3 - Diagnóstico Final da Qualidade das Águas Subterrâneas da Bacia do Espinharas	183

Figura 13.58 – Influência do Cloreto (Salinidade) e da Dureza Total (Sais Dissolvidos) no Teor de Sólidos Totais Dissolvidos de poços , por município da bacia do Espinharas.	175

Figura 13.59 – Distribuição espacial das formas de dureza das águas subterrâneas da bacia do Espinharas.	175

Figura 13.60 – Distribuição espacial da salinidade em termos de cloreto (Cl, mg/L) e de eletrocondutividade, EC (mS/cm) para usos municipal (consumos humano e animal).	176

Figura 13.61 – Supersaturação das águas subterrâneas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.	177

Figura 13.62 – Distribuição espacial do sódio, Na+; taxa RAS e Taxa de Sódio Trocável nas águas subterrâneas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.	178

Figura 13.63 –Análise da precipitação de carbonato de cálcio no solo x valores de pH para 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.	179

Figura 13.64 – Salinidade para uso na irrigação das águas de 15 poços monitorados na bacia do Espinharas.	180

Tabela 13.61 – Características físico – químicas de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas (Ref. : CAGEPA, CDRM, vários anos ).	167

Tabela  13.62 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas..	168

Tabela 13.63 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas subterrâneas, por município,  da Bacia do Espinharas.	169

Tabela 13.64 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (ii) águas subterrâneas, por município, da bacia do Espinharas.	170

Tabela 13.65 – Distribuição espacial ( Total geral) do teor de Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L) ou Resíduo Seco, RS ( mg/L) nos sistemas cristalino e aluvial da bacia do Espinharas.	171

Tabela 13.66 – Classificação da água subterrânea para consumo segundo a ABNT/OMS e representação colorida do uso e classificação.	173

Tabela 13.67 –Classificação modificada ABNT/ OMS  com faixa de pH x Resíduo Seco e respectiva simbologia  e esquema de cores..	174

Tabela  13.68 – Parâmetros de análise da poluição carbonácea e do teor de Oxigênio Dissolvido à saturação, à temperatura de 25 ºC, para as águas subterrâneas  de 5 municípios da bacia do Espinharas.	182