# 5.3– GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO

De acordo com Brasil (1972) e Atlas Escolar Paraibano (1997), a sub-sub-bacia do rio Espinharas encontra-se inserida em sua quase totalidade na Depressão Sertaneja (superfície de pediplanação com pequenos inselbergs – domínio de relevo suave ondulado) e nas proximidades da Serra de Teixeira encontra-se representada por áreas isoladas no Cristalino (Inclui Maciços Residuais e Inselbergs), onde o relevo varia de ondulado até montanhoso.

  Superfícies de Aplainamento Sertanejas

Constituem áreas relativamente baixas (250-300m) e planas ou com colinas muito suaves, desenvolvidas a oeste do Estado, entre a escarpa ocidental do Planalto da Borborema e os alinhamentos de serras fronteiriças com os Estados vizinhos. São também chamados de Pediplanos Sertanejos e embora se dividam em compartimentos, formam, no conjunto, uma só superfície também conhecida como Depressão Sertaneja  (Paraíba, 1985).

Esta unidade morfológica constitui uma extensa superfície suavemente ondulada e, em determinados locais, ondulada, circundada por elevações periféricas do Planalto da Borborema.  Esta superfície limita-se a leste pela Frente Ocidental do Planalto; ao sul pelo Maciço de Teixeira, que se prolonga até o extremo oeste do Estado, onde confina com as elevações de direção N-S, funcionando como divisor d’águas entre os rios Piranhas e Jaguaribe, determinando o limite ocidental da depressão.

O Planalto Sertanejo – Comporta-se como um degrau intermediário entre a Depressão Sertaneja e o Planalto da Borborema. Geomorfologicamente apresenta–se intensamente dissecado, resultando em formas convexas e aguçadas, obedecendo a uma direção preferencial, conforme a região. É uma área que apresenta grandes dobramentos e falhamentos  que se refletem no relevo através de extensos alinhamentos de cristas geralmente paralelas entre si, vales encaixados em “V”, com encostas íngremes, capeadas por detritos finos e recobertas por matacões; os rios possuem cursos retilíneos, com curvas em ângulos anômalos, com inflexões bruscas em vários sentidos, uma vez que estão nitidamente associados às grandes linhas estruturais; os cursos de drenagem (encaixados) não dispõem de planícies; os relevos são declivosos e a vegetação caatinga caracteriza as “serras secas”, submetidas às deficiências hídricas típicas dos climas semi-áridos (Paraíba, 1984).

O Pediplano Sertanejo configura-se como a sucessão de várias áreas deprimidas entre as cristas das serras, distribuídos ao longo da bacia hidrográfica do  rio Piranhas.

Destaca-se na sub-sub-bacia do rio Espinharas a Depressão de Patos, com altitude média de 250 metros acima do nível do mar. Nos arredores de Patos, os agrupamentos de inselbergs se destacam na paisagem sertaneja. A região de Patos constitui uma depressão semi-árida que bordeja um dos setores mais elevados do Planalto da Borborema. Nesta Depressão sobressaem relevos residuais com feições geomorfológicas as mais distintas; às vezes são alongadas em forma de cristas quartzíticas dispostas segundo direção SO-NE, outras apresentam topos convexados esculpidos em granitos e gnaisses.

	Outras Áreas Cristalinas Elevadas (Inclui Maciços e Inselbergues)

Domínio de relevo ondulado até montanhoso. As serras destacam-se dos inselbergs por abrangerem áreas mais amplas do relevo, cuja topografia varia entre o ondulado e o montanhoso. Estes maciços atingem elevadas altitudes (superiores a 700 metros), o que determina alteração de condições climáticas, visto que se opõem ao deslocamento das correntes aéreas, o que lhes confere condições climáticas peculiares, menos secas que as áreas circunjacentes.  (Brasil, 1972).

Os inselbergues correspondem às elevações de constituição granítica e/ou gnaíssica, de porte variado, destacando-se isoladas ou não (Brasil, 1972).

Os maciços residuais são formas individualizadas, separadas por depressões tectônicas ou pediplanadas. Estas áreas apresentam altitudes médias entre 500 e 800 metros, representadas pelas serras paraibanas, que se dispõem numa sucessão de cristas. A Serra de Teixeira, considerada como sendo uma zona serrana das mais importantes, tem altitude média de 700 metros e nela encontra-se o Pico do Jabre (1.010 metros acima do nível do mar).

A origem do Maciço de Teixeira pode ser atribuída aos efeitos da erosão diferencial, observando-se o embasamento de rochas xistosas do pediplano em contraste com a composição granítica do maciço. A nascente ou cabeceira da sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas está na Serra do Teixeira.

Os inselbergs são morros completamente isolados que se destacam nos baixos pediplanos sertanejos; são bem realçados na Depressão de Patos.

Observa-se que na região de Patos, a ação do trabalho  erosivo é  bem evidenciada, onde os relevos residuais são continuamente desgastados e muitas vezes restam apenas amontoados de rochas.

O processo erosivo é resultado da desagregação, transporte e deposição do solo, subsolo e rocha em decomposição, causada pelas águas e o vento. Embora na maior parte da Bacia do Rio Seridó, as precipitações são baixas e concentradas predomine a ação dos ventos, o processo erosivo é favorecido pelas chuvas, em virtude da concentração pluviométrica em pequeno espaço de tempo.

Naqueles locais onde o desmatamento foi efetuado de forma indiscriminada, os processos de erosão acelerada passaram a se manifestar de forma expressiva através de sulcos e ravinamentos.

De acordo com Brasil (1972) os solos mais susceptíveis à erosão são Regossolo Eutrófico, Bruno não Cálcico vértico, Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico, Cambissolo e Solos Litólicos Eutróficos. Esses solos ocorrem em quantidade significativa na Bacia do Espinharas, estando os mesmos sujeitos à erosão quando situados em áreas de relevo acidentado e submetidos à ação antrópica.

No item que trata da Pedologia, foram consideradas as informações que dizem respeito à susceptibilidade dos solos mapeados, ao processo erosivo, inclusive, em alguns casos, onde esse se faz mais freqüente, no próprio texto, apresentam-se recomendações de manejo do solo, visando a minimização desse processo.

O estado de erosão de uma determinada região pode resultar de um processo erosivo geológico ou normal, também conhecido como natural, ou de um processo acelerado provocado pelos distúrbios causados pela ação antrópica desordenada sobre as condições naturais da superfície do solo.

Tratando-se de erosão natural, esta resulta de atividade geológica normal, ocasionada pela água e pelo vento, provocando o nivelamento de montanhas e a formação de planícies e planaltos, vales, várzea e deltas, originando os vários depósitos que aparecem atualmente sob a forma de rochas sedimentares. Trata-se de uma ação lenta, permanente e independente do homem. O processo acelerado de erosão (não natural), é resultante do uso inadequado do solo e das alterações de suas condições naturais, facilitando a ação impetuosa das águas pluviais e dos ventos, estando diretamente ligado aos aspectos edáficos, ocasionando sérios problemas para os solos agrícolas e os cursos d’água.

A susceptibilidade dos solos à ocorrência dos processos erosivos se constitui em grave problema de ordem ambiental, estando relacionada à ação antrópica sobre a natureza e às próprias condições dos meios físico e biótico. A vulnerabilidade à erosão depende essencialmente de fatores como: relevo, declividade do terreno, profundidade efetiva dos solos, permeabilidade dos solos, precipitações e cobertura vegetal. A sub-bacia rio Espinharas apresenta diversas situações aonde os processos erosivos vêm acontecendo, sem qualquer forma de controle.

Nos ecossistemas não atingidos pela ação antrópica, ainda existe um equilíbrio dinâmico entre a fauna e a flora, além de um teor substancial de matéria orgânica no solo. Entretanto, o homem continua utilizando práticas como o desmatamento predatório para a exploração de novas áreas agrícolas ou mesmo a exploração vegetal.

A prática de desmatamento além de promover o processo erosivo, produz efeitos gravíssimos sobre o meio ambiente, porquanto resulta na destruição da vegetação nativa da região, a responsável por inúmeras funções essenciais à preservação dos ecossistemas, quais sejam: a influência sobre o regime de chuvas, proteção do solo, sobrevivência da fauna, qualidade de água superficial e variação climática.