# GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS E ATIVIDADE MINERÁRIA, GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO, PEDOLOGIA, APTIDÃO AGRÍCOLA, CLASSES DE TERRA PARA IRRIGAÇÃO E ZONEAMENTO PEDOCLIMÁTICO PARA CULTURAS.

O fluxograma abaixo caracteriza as atividades desenvolvidas no tocante aos mapeamentos dos recursos naturais da sub-bacia do Médio Piranhas, mostrando a seqüência lógica da execução dos trabalhos até então desenvolvidos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Seleção de trabalhos disponíveis, mapas e bases cartográficas.

Confecção das bases para execução dos mapas preliminares.

Fotointerpretação preliminar - confecção dos mapas preliminares.

Estabelecimento das legendas preliminares.

Seleção e aquisição de imagens Landsat.

Foto – leitura

Foto - análise

Checagem dos mapas preliminares com informações disponíveis e trabalho de campo.

Correção das  manchas e legenda. Definição da legenda final.

Definição dos mapas temáticos, de acordo com as normas cartográficas

DIGITALIZAÇÃO

Quantificação das manchas de solo, vegetação  natural, terra para irrigação, etc., e geração do banco de dados.

RELATORIO FINAL

Figura 5.1 – Fluxograma de Atividades

Nesse item foram levantados os dados e estudos ligados a cada tema proposto, os quais foram analisados e selecionados, e quando possível, compatibilizados, sistematizados e digitalizados na base cartográfica digital disponível. Alguns temas exigiram apenas atualização, enquanto outros foram totalmente desenvolvidos. Toda a cartografia disponível e gerada sobre a área da sub-bacia, foi digitalizada e compatibilizada na escala 1:100. 000,  estando definidos os mapas que foram atualizados ou elaborados, ao passo que os temas referentes aos mesmos forem sendo descritos.

A atualização e elaboração de novos mapas temáticos foram realizadas a partir do uso de imagens de satélite. Para tanto, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento de imagens de satélite disponíveis junto ao INPE e outras instituições

Esta fase compreende a seleção e aquisição de imagens que recobrem a área de estudo. O critério de seleção baseia-se na escolha de escalas, apresentações e bandas espectrais, levando-se em consideração a época de tomada e as condições de cobertura de nuvens.  Para o desenvolvimento dos trabalhos utilizou-se as imagens TM/Landsat5, bandas 3 e 4, escala 1:100. 000, órbita 216, pontos 64 e 65, quadrantes D e B, passagem de 20/08/87 e 26/07/84, respectivamente, órbita 215, ponto 65, quadrante A, com data de passagem de 11 de novembro de 85, através da intensificação do trabalho de campo, as atualizações foram registradas sobre os mapas gerados.

- Levantamento de dados disponíveis (informações sobre a área de estudo)

Paralelo ao levantamento das imagens Landsat, procedeu-se o levantamento das informações disponíveis sobre a área da sub-bacia hidrográfica do Médio Piranhas, buscando-se acessar as informações cartográficas, principalmente, as que foram tomadas como base para os trabalhos desenvolvidos. Essas informações estão caracterizadas em todo o trabalho e se constituem de textos, mapas e tabelas.

- Mapeamento dos recursos hídricos de superfície (correção e atualização das cartas disponíveis)

As Cartas Topográficas da SUDENE, (escala 1:100. 000), geradas em 1972, foram utilizadas nesse trabalho de forma sistemática, inclusive servindo como base para o georreferenciamento dos demais temas trabalhados, a saber: solos, cobertura vegetal e uso atual, classes de capacidade de uso, classes de terras irrigáveis, geologia, hidrogeologia e mapas de aptidão pedoclimática.

Encontram-se as referidas cartas em meio digital, tendo-se registrado algumas falhas, a necessidade de atualização. Considerando que a área abrangida pela sub-bacia em estudo compreende parcialmente duas cartas, estas foram corrigidas e atualizadas até 1987, obedecendo-se a seguinte metodologia:

- Análise das informações sobre recursos hídricos de superfície contidas nas cartas (escala 1:100.000);

- Correção das informações detectadas como falhas, a partir das imagens Landsat (1:100. 000);

- Atualização das informações sobre os recursos hídricos de superfície, utilizando-se imagens Landsat/TM5, anteriormente especificadas;

A partir do mapa de drenagem reconstituído e atualizado, foram gerados outros mapas definidos como: Mapa da Rede Hidrográfica da Sub-bacia do Médio Piranhas (anexo 1), onde os rios se apresentam classificados segundo a ordem; Mapa das Sub-bacia s do Médio Piranhas (anexo 2) e Mapa das Sub-bacias dos Principais Açudes do Médio Piranhas (anexo 3). Estes mapas foram usados detalhadamente no estudo dos recursos hídricos, constantes no Volume 3 desse Tomo.

## GEOLOGIA

A descrição geológica da sub-bacia  do Médio Piranhas foi baseada no Mapa Geológico do Estado da Paraíba (CDRM, 1982), escala 1:500. 000 e está representada por:

PRÉ - CAMBRIANO INDIVISO

Está representado pelos Complexos Migmatítico-Granitóide e Gnáissico-Migmatítico e rochas graníticas e afins. O posicionamento destas unidades no Pré-Cambriano Indiviso prende-se ao fato de não se ter ainda uma real definição do comportamento estratigráfico, tectônico e estrutural destas unidades, bem como devido à inexistência de uma idéia concreta sobre as suas relações de contato com a seqüência supracrustal que constitui os grupos Seridó e Cachoeirinha, considerados do Pré-Cambriano Superior.

As formações representativas dessa geologia na área de estudo foram relacionadas com o Complexo Gnáissico Migmatítico (pgn), Rochas Granitóides (pgr) e Rochas Gabróides/Dioritóides (pgr).

- Complexo Gnaíssico-Migmatítico (pgn)

O Complexo Gnaíssico-Migmatítico constitui-se na unidade Pré-Cambriana de maior representatividade, estendendo-se por todos os quadrantes do Estado da Paraíba, ora sendo interrompida pelos grandes maciços granitóides e pelas faixas metassedimentares que constituem os grupos Seridó (e unidades correlatas) e Cachoeirinha, ora sendo recoberta pelos sedimentos constituintes da sub-bacia do rio do Peixe e Faixa Costeira Pernambuco/Paraíba.

Esta unidade apresenta uma associação litológica variada e complexa, predominando os biotita-gnáisses, biotita-muscovita gnaisses, biotita hornblenda gnaisses, leptinitos e migmatitos estes representados, principalmente, por epibolitos e diadisítos (Paraíba, 1982).

Os gnaisses e migmatitos são representativos na área da sub-bacia, seguidos das rochas granitóides.

- Rochas Granitóides (pgr)

Segundo Paraíba (1982), as rochas granitóides relacionadas ao Pré-Cambriano Indiviso ocorrem encaixadas no Complexo Gnáissico-Migmatítico mostrando, na maior parte das vezes, um contato gradativo com as encaixantes e sendo constituídas de corpos elipsoidais e de formas irregulares de dimensões variadas.

Nos quadrantes NE e NW do Estado, nas regiões situadas ao norte do Lineamento Patos (Ebert, 1962), predominam granitos e granodioritos grosseiros e porfiróides, contendo no seu interior zonas de granitos finos a médios equigranulares e zonas de migmatitos de estrutura nebulítica e anatexítica, principalmente nas bordas (Medeiros Lima et al., 1980). Ao sul, os corpos granitóides apresentam aspectos lenticulares e se dispõem segundo a direção E-W, concordantemente com os traços da foliação e com as grandes falhas regionais.

- Rochas Granitóides (pgb)

As rochas gabróides se distribuem escassamente na área gnáissica-migmatítica, estando na sub-bacia  do Médio Piranhas representadas e cartografadas a noroeste de Pombal e a leste de Catolé do Rocha.

Conforme Brasil (1981), os dioritos identificados na área se distribuem a aproximadamente a 5 Km a sudoeste de Catolé do Rocha, apresentando uma estrutura circular representada por piroxênio diorito. A rocha apresenta coloração cinza-escuro, estrutura maciça e granulação oscilando entre média e grossa. Apresenta uma textura hipidiomórfica granular, composta basicamente por andesina sódica, seguida de augita, hiperstênio, biotita e subordinadamente quartzo e alcalifeldspato. A biotita, augita e hiperstênio estão geralmente bem desenvolvidas. Quartzos e feldspatos alcalinos mostram formas irregulares, posicionados intergranularmente em relação aos componentes essenciais.

PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR

As formações representativas dessa geologia na área de estudo foram relacionadas com o Grupo Seridó (pAs).

O Grupo Seridó é constituído da base para o topo por uma seqüência clástica psamítica-psefítica (Formação Equador), uma seqüência pelítica-química (carbonática) mediana (Formação Jucurutu) e uma seqüência clástica-pelítica superior (Formação Seridó).

- Formação Jucurutu (pAsj)

A Formação Jucurutu encontra-se representada na área em uma pequena faixa a leste de Brejo do Cruz.

Litologicamente, a Formação Jucurutu é representada por hornblenda-gnaisse epidotífero, biotita-gnaisses, gnaisse-quartzo-feldspático, gnaisses diversos e migmatitos variados, incluindo intercalações de xistos, quartzitos, calcários metamórficos, calcossilicáticas e formações ferrígenas.

- Formação Seridó (pAss)

A Formação Seridó ocupa pequena superfície da sub-bacia do Médio Piranhas, a leste do município de São Bento. Esta formação é constituída por xistos de duas fácies metamórficas com características predominantemente pelíticas, correspondendo ao topo de uma seqüência metassedimentar.

Sedimentos Quaternários

Conforme Paraíba (1985), os sedimentos quaternários são depósitos aluviais do Holoceno, dispostos em camadas arenosas, com muito silte. Trata-se de material inconsolidado, sujeito a desgastes ou acréscimos pelas águas fluviais. São planos, com pendentes voltadas para a calha do rio.

São representados na área principalmente pelas aluviões do Rio Piranhas, nos municípios de São Bento e Paulista, entre outros sedimentos quaternários que ocorrem distribuídos esparsamente mapeáveis e alguns riachos de dimensões reduzidas não mapeáveis.

A Tabela 5.1 mostra a coluna lito-estratigráfica da área correspondente a sub-bacia do Médio Piranhas e o mapa geológico (Anexo 1), apresenta a configuração dessas unidades.

Tabela 5.1 - Coluna Lito-Estratigráfica da sub-bacia do Médio Piranhas

| IDADE GEOLÓGICA |  | UNIDADE ESTRATIGRÁFICA | LITOLOGIA | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenozóico | Quaternário | Aluviões | Areias, siltes e argilas | Qa |
| Pré-Cambriano Superior |  | Grupo Seridó Formação Jucurutu: Formação Seridó: | Hornblenda-gnáisse epidotífero, biotita-gnáisses e gnaisses, quartzo-feldspaticos, incluindo níveis de calcário cristalino (ca) Biotita-xisto, biotita-xisto granatífero, biotita-xisto com granada e/ou sillimanita, cordierita, estanrolita, ondaluzita, localmente feldspatizados. | pAsj pAss |
| Pré-Cambriano Indiviso |  | Complexo Gnáissico-Migmatítico Rochas Granitóides Rochas Gabróides/Dioritóides |  Gnaisses e migmatitos, incluindo calcário cristalino (ca)  Granitos, granodioritos, tonalitos e monzonitos.  Gabros e dioritos | pgn pgr pgb |

Fonte: CDRM (1982).