## GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO

De acordo com Brasil (1972) e Atlas Escolar Paraibano (1997), a sub-bacia do Médio Piranhas encontra-se inserida em sua quase totalidade na Depressão Sertaneja (superfície de pediplanação com pequenos inselbergs) e algumas pequenas áreas isoladas no Cristalino (Inclui Maciços Residuais e Inselbergs).

Superfícies de Aplainamento Sertanejas

Constituem áreas relativamente baixas (250-300 m) e planas ou com colinas muito suaves, desenvolvidas a oeste do Estado, entre a escarpa ocidental do Planalto da Borborema e os alinhamentos de serras fronteiriças com os Estados vizinhos. São também chamados de Pediplanos Sertanejos e embora se dividam em compartimentos, formam, no conjunto, uma só superfície também conhecida como Depressão Sertaneja (Paraíba, 1985).

O Planalto Sertanejo – Comporta-se como um degrau intermediário entre a Depressão Sertaneja e o Planalto da Borborema. Geomorfologicamente apresenta–se intensamente dissecado, resultando em formas convexas e aguçadas, obedecendo a uma direção preferencial, conforme a região. É uma área que apresenta grandes dobramentos e falhamentos que se refletem no relevo através de extensos alinhamentos de cristas geralmente paralelas entre si, vales encaixados em “V”, com encostas íngremes, capeadas por detritos finos e recobertas por matacões. Os rios possuem cursos retilíneos, com curvas em ângulos anômalos, com inflexões bruscas em vários sentidos, uma vez que estão nitidamente associados às grandes linhas estruturais. Os cursos de drenagem (encaixados) não dispõem de planícies; os relevos são declivosos e a vegetação caatinga caracteriza as “serras secas”, submetidas às deficiências hídricas típicas dos climas semi-áridos (Paraíba, 1984).

Outras Áreas Cristalinas Elevadas (Inclui Maciços e Inselbergues)

Domínio de relevo ondulado até montanhoso. As serras destacam-se dos inselbergs por abrangerem áreas mais amplas do relevo, cuja topografia varia entre o ondulado e o montanhoso. Estes maciços atingem elevadas altitudes (superiores a 700 metros), o que determina alteração de condições climáticas, visto que se opõem ao deslocamento das correntes aéreas, o que lhes confere condições climáticas peculiares, menos secas que as áreas circunjacentes. (Brasil, 1972).

Os inselbergues correspondem às elevações de constituição granítica e/ou gnáissica, de porte variado, destacando-se isoladas ou não (Brasil, 1972).

O processo erosivo é resultado da desagregação, transporte e deposição do solo, subsolo e rocha em decomposição, causada pelas águas e o vento. Embora na maior parte da sub-bacia do Médio Piranhas, as precipitações sejam baixas e concentradas e predomine a ação dos ventos, o processo erosivo é favorecido pelas chuvas, em virtude da concentração pluviométrica em pequeno espaço de tempo.

Nos locais onde o desmatamento foi efetuado de forma indiscriminada, os processos de erosão acelerada passaram a se manifestar de forma expressiva através de sulcos e ravinamentos.

De acordo com Paraíba (1978), os solos mais susceptíveis à erosão são os Bruno não Cálcicos e Podzólicos Vermelho Amarelo Eutróficos. Esses solos ocorrem em quantidade significativa na sub-bacia do Médio Piranhas, estando os mesmos sujeitos à erosão quando situados em áreas de relevo acidentado e submetidos à ação antrópica.

No item que trata da Pedologia, foram consideradas as informações que dizem respeito à susceptibilidade dos solos mapeados, ao processo erosivo, inclusive, em alguns casos, onde esse se faz mais freqüente, no próprio texto, apresentam-se recomendações de manejo do solo, visando à minimização desse processo.

O estado de erosão de uma determinada região pode resultar de um processo erosivo geológico ou normal, também conhecido como natural, ou de um processo acelerado provocado pelos distúrbios causados pela ação antrópica desordenada sobre as condições naturais da superfície do solo.

Tratando-se de erosão natural, esta resulta de atividade geológica normal, ocasionada pela água e pelo vento, provocando o nivelamento de montanhas e a formação de planícies e planaltos, vales, várzea e deltas, originando os vários depósitos que aparecem atualmente sob a forma de rochas sedimentares. Trata-se de uma ação lenta, permanente e independente do homem. O processo acelerado de erosão (não natural), é resultante do uso inadequado do solo e das alterações de suas condições naturais, facilitando a ação impetuosa das águas pluviais e dos ventos, estando diretamente ligado aos aspectos edáficos, ocasionando sérios problemas para os solos agrícolas e os cursos d’água.

A susceptibilidade dos solos à ocorrência dos processos erosivos se constitui em grave problema de ordem ambiental, estando relacionada à ação antrópica sobre a natureza e às próprias condições dos meios físico e biótico. A vulnerabilidade à erosão depende essencialmente de fatores como: relevo, declividade do terreno, profundidade efetiva dos solos, permeabilidade dos solos, precipitações e cobertura vegetal. A sub-bacia do Médio Piranhas apresenta diversas situações aonde os processos erosivos vêm acontecendo, sem qualquer forma de controle.

Nos ecossistemas não atingidos pela ação antrópica, ainda existe um equilíbrio dinâmico entre a fauna e a flora, além de um teor substancial de matéria orgânica no solo. Entretanto, o homem continua utilizando práticas como o desmatamento predatório para a exploração de novas áreas agrícolas ou mesmo a exploração vegetal.

A prática de desmatamento vale ressaltar que além de promover o processo erosivo, produz efeitos gravíssimos sobre o meio ambiente, porquanto resulta na destruição da vegetação nativa da região, a qual é responsável por inúmeras funções essenciais à preservação dos ecossistemas, quais sejam: a influência sobre o regime de chuvas, proteção do solo, sobrevivência da fauna, qualidade de água superficial e variação climática.