## 5.5 - CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS

A definição do Potencial de Utilização das Terras da sub-bacia do rio Seridó, baseou-se nas informações contidas nos trabalhos desenvolvidos por PARAÍBA (1978). A Classificação das Terras obedeceu às diretrizes do “Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso da Terra – IIIa. Aproximação (1971).

Na determinação das classes e das respectivas variedades de Classes de Capacidade de Uso das Terras, levaram-se em consideração os seguintes parâmetros:

Textura Superficial e Subsuperficial – a importância destas características reside no fato de se poder fazer inferências quanto à susceptibilidade à erosão, impedimentos à mecanização, permeabilidade e capacidade de retenção de umidade, sistema de irrigação e aplicação de fertilizantes;

Destaca-se a seguir as classes texturais dos horizontes e/ou camadas subsuperficiais e superficiais das terras:

| Símbolos | Limite | Textura |
| --- | --- | --- |
| G |  15% de argila | Arenosa |
| M |  15% e  35% de argila | Média |
| Ag | Entre 35 e 60% de argila | Argilosa |
| M. Ag. |  60% de argila | Muito argilosa |
|  | Entre  15% e  65% de argila | Indiscriminada (1, 2, 3 e 4) |

Fonte: Paraíba (1978)

Declividade – está relacionada com a susceptibilidade dos solos à erosão pelas precipitações pluviométricas e impedimentos à mecanização; considera-se a declividade como sendo um dos parâmetros de maior poder de condicionamento ou determinação de utilização a ser dado às terras.

A seguir relaciona-se as classes de declividades identificadas e apresentadas na fórmula:

| Índice | Limite | Classe de Declividade |
| --- | --- | --- |
| t1 | 0 – 2,5% | A 1 |
| t2 | 2,5 – 5,0% | B- |
| t3 | 5,0 – 12,0% | B+ |
| t2/t3 | 2,5 – 12,0% | B 2 |
| t4 | 12,0 – 25,0% | C- |
| t5 | 25,0 – 50,0% | C+ |
| t4/t5 | 12,0 – 50,0% | C3 |
| t6 | 50,0 – 100,0% | D- 4 |

Fonte: Paraíba (1978)

Fertilidade Aparente – desta característica depende a produção agrícola. É designada para exprimir a fertilidade potencial dos solos. Os parâmetros escolhidos para a designação conceitual da fertilidade aparente, foram a soma de bases (S), a saturação  com alumínio (Al 3+), a saturação com sódio (Na+), a condutividade elétrica do extrato de saturação (CE) e o índice de acidez (pH);

Erosão – como agentes erosivos, são reconhecidos a água e o vento, sendo considerada basicamente a erosão provocada pela água das chuvas (hídrica). A erosão laminar baseou-se na topografia, cobertura vegetal e níveis tecnológicos. Com relação à erosão em sulcos, comumente associada à erosão laminar em estágios avançados, somente imprime fortes limitações ao uso agrícola, quando os sulcos ocorrerem com muita intensidade e forem profundos. A erosão em voçorocas ocorre em áreas muito restritas e está correlacionada com os solos de pouca estabilidade do horizonte A;

Pedregosidade e Rochosidade – é de grande importância quando se trata das limitações às atividades  agrícolas impostas por estes parâmetros, no tocante aos impedimentos a mecanização, sobretudo com relação às solicitações edáficas das plantas.

Apresenta-se a seguir os índices e limites entre as classes de pedregosidade e rochosidade:

| Indice | Limite | Classe |
| --- | --- | --- |
| p1/r1 | Menos de 0,1 % | Não mencionável 1 |
| p2/r2 | 0,1% a 1% | Ligeira 2 |
| p3/r3 | 1% a 10 % | Moderada 3 |
| p4/r4 | 10 % a 30 % | Pedregosa e Rochosa 4 |
| p5/r5 | 30 % a 50 % | Muito pedregosa e Muito rochosa 5 |
| r6 | Mais de 50 % | Extremamente rochosa 6 |
| AR | - | Afloramento rochoso |

Fonte: Paraíba (1978)

Profundidade Efetiva – diz respeito à profundidade que as raízes das plantas podem penetrar livremente no solo à procura de umidade e nutrientes;  Foram estabelecidas as seguintes classes de profundidade efetiva nas fórmulas:

| Índice | Limite | Classes |
| --- | --- | --- |
| h1 |  2 m | Muito profundo |
| h2 |  1 m e  2 m | Profundo |
| h3 |  0,5 m e  1 m | Moderadamente profundo |
| h4 |  0,25 m e  0,5 m | Raso |
| h5 |  0,25 m | Muito raso |

Fonte: Paraíba (1978)

Drenagem – a drenagem é um parâmetro de grande valor não apenas para classificação de solo designando os processos responsáveis pela sua formação, como também, para determinação da sua capacidade de uso indicando as suas limitações para utilização agrícola. A drenagem está relacionada ao excesso de água, que por sua vez é resultado de condições climatológicas, relevo local, propriedades físicas do solo e lençol freático.

Com base na rapidez com que a água é removida do corpo do solo, distingue-se a seguinte classe de drenagem interna:

| Índice | Limite | Classe |
| --- | --- | --- |
| d | 0,12 a 0,5 cm/h | Mal a muito mal drenado |

Salinidade e Sodicidade – são condições fornecedoras de sua capacidade de uso na região semi-árida do estado da Paraíba.  Nesta, encontram-se solos que apresentam sais 1solúveis e sódio trocável com valores elevados. Para fins de utilização agrícola das terras, tomou-se como base as seguintes classes de salinidade e sodicidade:

| Índice | Limites (%) |  |  | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sais | CE (*) | Na+ (**) |  |
| S1 | - | - | - | Nula 1 |
| S2 | 15 | 2 | 4 e 10 | Ligeira 2 |
| S3 | 15 e 35 | 4 e 8 | 10 e 15 | Moderada 3 |
| S4 | 35 e 65 | 8 e 16 | 15 e 20 | Forte 4 |
| S5 | > 65 | > 16 | > 20 | Muito Forte 5 |

* Condutividade do Extrato de Saturação

** Saturação com Sódio

- Risco de inundação – está relacionado com as várzeas que ocorrem ao longo da bacia. Este fator foi caracterizado em função da freqüência e duração usual, com que o mesmo ocorre. Com base nos graus de freqüência e duração das formas de inundações foi estabelecida a seguinte classe de risco de inundação:

| Índice | Classe de inundação |
| --- | --- |
| W | Anual média (1) e/ou anual longo (2) |

(1) correndo sistematicamente todo o ano, durante 2 dias e 1 mês

(2) correndo sistematicamente todo o ano, durante mais de um mês.

- Seca  edáfica – refere-se à ausência de água no solo para as plantas. Baseia-se no balanço hídrico de perfil de solo e pode ser considerada: (i) para culturas anuais, quando há ausência de água disponível nos primeiros 50 cm durante o ano e, (ii) para culturas perenes, quando ocorre falta de água disponível em todo o perfil durante um certo período do ano. Apresenta-se a seguir as classes de secas edáficas conforme correlacionadas em Paraíba (1978):

| Indice | Tipos de Vestimentas Florísticas | Classe |
| --- | --- | --- |
| A1 | Floresta perenifólia e campo de várzea | Extremamente curta |
| A2 | Floresta subperenifólia | Muito curta |
| A3 | Floresta subcaducifólia | Curta |
| A4 | Floresta caducifólia | Média |
| A5 | Cerrado | Curta a Média |
| A6 | Caatinga hipoxerófila | Longa |
| A7 | Caatinga hiperxerófila | Muito longa |

Fonte: Paraíba (1978)

Classes de terras – as classes pedológicas e tipos de terrenos (Afloramentos de Rocha) foram enquadradas em Classes de Terras, baseadas nas informações obtidas e são representadas por algarismos de I a VIII.

O mapa obtido nessa fase, foi gerado na escala 1:100.000, sobre a base cartográfica da SUDENE (1972). As classes de capacidades de Uso das Terras consideradas foram as definidas por PARAÍBA (1978), sendo encontradas na área da bacia estudada as seguintes categorias e respectivas classes:

Terras Próprias para Lavouras – terras profundas, isentas de pedras, compreende as classes I, II, III e IV, distintas com base no conjunto de práticas e medidas necessárias para uma agricultura racional permanente. As classes encontradas na área de estudo foram:

Classe II – envolve terras de boa qualidade que podem ser cultivadas sem riscos de erosão, desde que se faça o emprego de medidas simples de conservação, tais como plantio em nível, cultivos protetores e operações simples de manejo de água.  Relaciona-se com os Solos Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico.

Classe III – compreende terras  regulares, que podem ser cultivadas sem riscos de erosão desde que sejam empregadas as práticas agronômicas de terraço ou plantio em faixas. Em geral essa classe  de terra exige  rotação de cultura, cultivos protetores e o uso de fertilizantes químicos e minerais. Relaciona-se com os Solos Aluviais Eutróficos.

Classe IV – define terras que se prestam mais para lavoura esporádica. São áreas mais íngremes mais susceptíveis à erosão e próprias para cultivos contínuos. As áreas de relevo mais acidentado são mais indicadas para culturas permanentes ou silvicultura. As áreas mais planas e mal drenadas são propícias para o cultivo de arroz e/ou capineiras. Relaciona-se com os Solos Bruno não Cálcico vértico e Bruno não Cálcico e Regossolo Eutrófico.

Terras Impróprias para Lavouras – nessa categoria são incluídas as classes VI e VII, descritas a seguir:

Classe VI – compreende terras próprias para culturas permanentes principalmente pastagem ou reflorestamento. São terras muito susceptíveis à erosão com restrição ao seu uso agrícola, com ou sem práticas conservacionistas. São mais rasas que a Classe IV. Na sub-bacia hidrográfica do rio Seridó, estas  terras são encontradas em manchas de Solos Bruno não Cálcicos e Solos Litólicos Eutróficos, principalmente.

Classe VII – compreende terras não cultivadas  com severas limitações para culturas permanentes e reflorestamento. São  terras acidentadas, rasas, erosivas, pedregosas e ou rochosas e com problemas de salinidade e/ou sodicidade. As terras relacionadas com esta classe de uso estão representadas pelos Solos Solonetz Solodizado e Solos Litólicos Eutróficos.

Terras Impróprias para Vegetação Produtiva – compreende terras próprias para abrigo de fauna silvestre e preservação da flora natural. Nessa categoria está incluída a classe VIII, definida a seguir:

Classe VIII – geralmente são terras com pedregosidade severamente erodidas, arenosas e encharcadas. O seu uso é recomendado para abrigo da fauna silvestre, preservação da flora, com o plantio de essências nativas de caráter xerófilo. As terras relacionadas com esta classe de uso estão representadas pelos Solos Litólicos Eutróficos, que situam-se em relevo forte ondulado e montanhoso, além de todas as características referidas a estes solos.

As Classes de Capacidade de Uso das Terras, foram estabelecidas de acordo com os parâmetros anteriormente descritos enquadrados na fórmula básica abaixo:

Classe de Capacidade de Uso das Terras

Fator Limitante

Classe Taxonômica do Solo

Classe Textural

Classe de Declividade

Seca Edáfica

(II    t    LVd        G    -    B        K)    A1

p/r    h    f - e

Outros Fatores

Pedregosidade e Rochosidade

Profundidade Efetiva

Fertilidade Aparente

Erosão Hídrica

Pedregosidade/Rochosidade (p/r)

p1/r1 – Não mencionável (0,01%)

p2/r2 – Ligeira (entre 0,01 – 1%)

p3/r3 – Moderada (entre 1 – 10%)

p4/r4 – Pedregosa/Rochosa (entre 10 – 30%)

p5/r5 – Muito pedregosa/Muito rochosa (entre 30 – 50%)

Profundidade Efetiva (h)

h1 – Muito profunda ( 200 cm)

h2 – Profunda (entre 100 a 200 cm)

h3 – Moderada (entre 50 a 100 cm)

h4 – Rasa (entre 25 a 50 cm)

h5 – Muito rasa ( 25 cm)

Seca Edáfica (A)

A1 – Extremamente curta (Floresta perenifólia e campo de várzea)

A2 – Muito curta (Floresta subperenifólia)

A3 – Curta (Floresta subcaducifólia)

A4 – Média (Floresta caducifólia)

A5 – Média/Curta (Cerrado)

A6 – Longa (Caatinga hipoxerófila)

A7 – Muito Longa (Caatinga hiperxerófila)

Erosão Hídrica (e)

e1 – Não aparente

e2 – Ligeira (Desgaste de até 25% do horizonte A)

e3 – Moderada (Desgaste de 25% a 75% do horizonte A)

e4 – Severa (Desgaste  75% do horizonte A)

e5 – Muito Severa (Desgaste de 25% a 75% do horizonte B)

e6 – Extremamente Severa (Horizonte B parcialmente removido e Horizonte C atingido)

Drenagem (d)

d1 – Excessiva (sem deficiência de oxigênio)

d2 – Forte (sem deficiência de oxigênio)

d3 – Acentuada (sem deficiência de oxigênio)

d4 – Boa (sem deficiência de oxigênio)

d5 – Moderada (ligeira deficiência de oxigênio)

d6 – Imperfeita (moderada deficiência de oxigênio)

d7 – Má (forte deficiência de oxigênio)

Declividade (t)

t1       –   A (0 – 2 %)

t2       –   B- (2 – 6 %)

t3       –   B+ (6 – 12 %)

t2/t3   –  B (2 – 12 %)

t4       –  C- (12 –25 %)

t5       –  C+ (25 – 50 %)

t4/t5   –  C (12 – 50 %)

t6       –   D- ( 50%)

Fertilidade Aparente (f)

f1 – Muito alta

f2 -  Alta

f3 – Média

f4 – Baixa

f5 – Muito baixa

Fatores Limitantes

e – Erosão hídrica e eólica

v – Inundação

c – Clima

h – Profundidade efetiva

t – topografia

d – Drenagem

p – Pedregosidade

r – Rochosidade

s – Salinidade e Sodicidade

Classe Textural

G – Arenosa

M – Média

Ag – Argilosa

M.Ag. – Muito argilosa

 - Indiscriminada

Outros Fatores

m – Motomecanização difícil com o solo molhado

c1 – Com cascalho (6 – 15% de cascalho)

c2 -  Cascalhento (15 – 50% de cascalho)

c3  - Muito cascalhento ( 50% de cascalho)

c4   - Concrecionário (presença de concreções no perfil)

H – Terra própria para fruticultura

As classes de capacidade de uso das terras mapeadas (Anexo 7) foram determinadas a partir das fórmulas abaixo:

II 5 - IILVeMAg−Ah2f3−e2

II 8 – IILVEMAg−Ah1f3−e2+IVpSTMM−B+h3f3−e3p3A3

II 9 - IILVeMAg−A−h1f3−e2+VIhpSTMM−B−h4f2−e2p3A6

III 10 - IIIPErMAg−B−h3f2−e2d5A7

III 31 - IIIwdAe0−Ah3f2−e2d5+VIIfsdeSS0−Ah3f5−e3s5,d6A7

IV 68 - IV−VIhpeNCvMM−B−h34f1−e3p34+VIhpeReG−M−B−h4f3−e3p4A7

IV 69 - IV−VIhpeNCvMAg−B−h34f1−e3p34+VIIhpreReG−M−B−h4f3−e34p4r4A7

IV 70 - IV−VIhpreNCvMM−B−h3f3−e34p4+VIIdfseSSGM−AB−h4f5−e3s4,d6A7

IV 73 - IVhpeNCMM−Bh3f23−e3p4+VIhpreReG−M−Bh4f3−e3p5r5+IVhpeNCvMAg−Bh3f1−e3p4A7

IV 77 - IVhpeNCvMAg−B−h3f1−e3p4+VIhpreReC−M−B+h1f3−e3p4r4+VIIfdseSS0−Ah34f5−e3d6,s4A7

IV 90 - IVdREeG−B−h2f3−e2d5+VIhpeReG−M−B−h4f3−e3p4A6

IV 92  - IVhdREeG−B−h3f3−e2d5+VIhprReG−M−B−h4f3−e2p4r4A7

IV 102 - IVfdREeG−B−h2f4−e2d5+VIIhtpreReG−M−B+C−h4f3−e3p5r5A6+VIIIAR

IV 104 - IVdhREeG−B−h3f3−e2d5+VIIfsdeSSGM−Bh4f5−e34s5,d6A7+VIIIAR

VI 26 - VIhpeReG−M−B−h4f3−e3p4+VIpheNCvMAg−B−h3f1−e3p3A7

VI 27 - VIhpreReG−M−Bh4f3−e3P4r4+VIpheNCvGM−B−h3f3−e3p4A7

VI 28 - VIhpreReG−M−Bh4f3−e3p4r4+IVhePErMM−B−h3f2−e3c1A7

VI 31 – VIhpeNCvMAg−B−h4f1−e34p4+VIIhpreReG−M−B+h4f3−e3p5r5A7

VI 42 - VIhpeReG−M−B−h4f3−e3p4+IVdfeREeG−AB−h2f4−e3d5+VIIfsdSS0−Ah3f5−e2s4,d6A7

VI 43 - VIhpeNCvMAg−B−h4f3−e3p4+VIIhpreReG−M−B−h3f3−e4p4r4+IVhpeNCMAg−B−h3f23−e3p3A7

VI 44 - VIhpreReG−M−B−h5f3−e3p4r4+VIIfsdeSSGM−B−h3f5−e2s4,d6+IVpheNCvGM−B−h3f3−e3p4A7

VI 53 - VINCMM−B−h4f23−e3p4+VIhpreReG−M−B+h4f3−e3p4r4+VIIfsdeSS0−AB+h4f5−e4s6,d6

VI 54 – VIhpeReMAg−C−h4f3−e3d4+IVfdeRedG−B+h3f4−c3A6

VI 55 - VIhprReM−Bh4f2−e2pr4A7+IIIwdAeo−Ah3f2−c2d5A7+VIIIAR

VI 56 - VIhprReM−Bh4f2−e2pr4A7+IVdREeG−B−h2f3−e2d5+VIIIAR

VII 9a - VIIhtpreReM−B+hdf2−e3p4r4A7+VIIIAR

VII 15 - VIIhtpreReG−M−B+h5f3−e3p4r4+VIhprNCvGM−Bh3f1−ep4A7

VII 16 - VIIhtpreReG−M−B+h5f3−e3p4r4+IVhePEMM−B+h3f2−e3c2A7

VII 19 - VIIthpreReG−M−C+D−h5f2−e4P4R4+VIpheNCvGM−B+h4f2−e4p4A7

VII 22 - VIIhpreReM−C+D−h5f3−e4p4r4A7+VIIIAR

VII 23 - VIIhpreReM−B−h5f2−e4p5r5A7+VIIIAR

VII 26 - VIIthpreReG−M−B+C−h4f3−e4p4r4A7+VIIIAR

VII 34 - VIIhpreReG−M−B−h5f3−e3p4r4+VIIfsdSSGM−AB−h3f5−e2s4,d6+IVdfREeG−B−h2f4−e2d5A7

VII 37 - VIIthpreReG−M−C+D−h5f3−e4p4r4A7+VIIIAR+VIptheNCMAg−B+C−h3f23−e3p4A7

VII 41 –VII−VIIIhtpreReG−M−C+D−h5f3−e34p4r4A7+VIIIAR

VII 52 –VIIfsdeSSGM−AB+h4f5−e3s5,d6+VIIReG−M−B−h5f3−e3p5r5A7

VII 54 - VII−VIIIhtpreReM−Bh5f2−c2P5R5A7+VIIhpreReM−Bh5f2−e4P5R5A7+VIIAR

VIII 3 - VIIIfthpreRdG−C+D−h5f5−e4p5r5A7+VIIIAR

VIII 4 - VIIItprReG−Bh5f2−e2p5r5+VIIfsdeSSGM−B−h3f5−e2s5,d6A7

VIII 10 - VIIIAR

areia, areia franca e franco-arenosa.

franco-arenosa, franca, franco-argilo-arenosa e franco-argilosa

argilo-arenosa, franco-argilosa e argila

muito argilosa

1 Terras com declives suaves, podendo ser aradas em todas as direções e sentidos

2 Terras com declives moderados, podendo ser trabalhadas em curvas de níveis por trator de roda e a tração animal

3 Terras com declives fortes, ainda mecanizáveis com limitações e cuidados especiais, por tratores de esteiras e a tração animal

4	 Terras com declives muito fortes, não mais podendo ser trabalhadas mecanicamente, somente trabalháveis com instrumentos e ferramentas manuais.

1 Terras que não apresentam fragmentos grosseiros

2 Terras em que os fragmentos grosseiros cobrem menos de 1,0% da superfície geográfica

3 Terras em que os fragmentos cobrem 1 a 10% da superfície geográfica

4 Terras em que a superfície geográfica apresenta 10 a 30% de fragmentos grosseiros

5 Terras em que as exposições rochosas cobrem de 30 a 50% da superfície geográfica

6 Terras em que as exposições rochosas abrnge mais de 50% da superfície geográfica

1

1 Terras isentas de sais solúveis e de sódio trocável em excesso

2 Terras que apresentam pequenas quantidades de sais solúveis e sódio trocável

3 Terras que apresentam quantidades de sais solúveis em excesso e pequenas quantidades de sódio trocável

4 Terras que apresentam grandes quantidades de: sais solúveis em excesso e sódio trocável  no complexo.

5 Terras que apresentam quantidade excessiva de sais solúveis e sódio trocável no complexo