DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Existe disponível na literatura uma infinidade de distribuições de probabilidades e um conjunto de pré-requisitos para a utilização das mesmas (Haan, 1987). Neste trabalho foram testadas três distribuições de probabilidades que possuem largo emprego na hidrologia, a saber: a distribuição Normal, a Log-Normal e a Gama. A hipótese nula (Ho), a ser testada, foi a que a série se ajustaria a uma dada distribuição de probabilidade.

Para a verificação do ajustamento da distribuição de probabilidade aos elementos da série o hidrólogo dispões de diversos testes. Entre eles, podem-se destacar os testes de hipóteses paramétricos e não-paramétricos. Segundo Kite (1977) apud Fred (1986) os testes paramétricos são considerados mais completos, mas só podem ser aplicados à amostras que atendem a certos requisitos. Os testes não paramétricos não fazem restrições quanto ao tipo de distribuição de probabilidade a que os dados de uma amostra devam estar ajustados.

De acordo com o acima citado o teste de Kolmogorov-Smirnov (teste não- paramétrico) citado por Haan (1982), foi escolhido para testar o ajustamento das distribuições de probabilidade aos dados da série. O mesmo foi escolhido por ser bastante utilizado nas análises estatísticas aplicadas a hidrologia como também por ser, na opinião de muitos hidrólogos, um teste muito eficiente. O teste consiste no cálculo da maior diferença absoluta existente entre a probabilidade teórica p(x) e empírica F(x) para os dados da amostra. O valor máximo, assim obtido, é comparado com um valor crítico tabelado que é função do número de dados da amostra (N) e do nível de siginificância.  Segundo Koch e Rêgo (1985) a escolha no valor do nível de confiança depende da precisão dos dados investigados e não deverá ser muito alto. Um valor alto do nível leva a uma segurança maior na decisão, mas a região onde a hipótese nula não será rejeitada será ampliada. Sendo assim o nível de significância, tomado como base, foi de 5% ( = 0.05).

Considerando-se o número de anos existente na amostra (54 anos), e o nível de significância citado, obteve-se como valor crítico (c = 0.18). Utilizando-se o valor crítico efetuou-se a escolha da distribuição de probabilidade mais adequada para os dados de cada posto. Para os casos onde foi encontrado mais de uma distribuição ajustando-se a série foi utilizado o critério do menor desvio médio encontrado. Comparou-se o desvio médio, resultante da média dos desvios, sendo escolhida a distribuição onde o mesmo foi menor. Nas Tabelas 13.16 e 13.17 encontram-se listadas para cada posto e para cada porção da sub-bacia do Seridó (Leste e Oeste), a distribuição mais adequada para cada posto. Na mesma tabela encontra-se descrita, para cada uma das distribuições escolhidas, o valor do desvio máximo entre as probabilidades calculadas e observadas, assim como valor do desvio médio, resultante da média dos desvios. Os valores que possuem um asterisco dizem respeito a distribuição que melhor se ajustou aos dados observados.

Tabela 13.16 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados no Setor Leste

| Nome | Normal |  | Log-normal |  | Gama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D* | Desvmed | D | Desvmed | D | Desvmed |
| Picuí | 12.597 | 0.053 | 6.906 | 0.022 | 6.389* | 0.025* |
| Pedra Lavrada | 9.717 | 0.049 | 6.974 | 0.029 | 5.741* | 0.024* |
| Sossego | 13.702 | 0.063 | 8.024* | 0.030* | 9.972 | 0.037 |
| Seridó | 13.707 | 0.067 | 7.727* | 0.028* | 9.248 | 0.038 |
| Olivedos | 12.599 | 0.062 | 4.885* | 0.016* | 7.192 | 0.028 |
| Barra de St Rosa | 13.341 | 0.048 | 17.642 | 0.081 | 11.613* | 0.045* |
| Soledade | 13.234 | 0.057 | 11.760 | 0.053 | 7.513* | 0.028* |
| Garagalheiras | 7.673* | 0.024* | 15.955 | 0.065 | 11.235 | 0.040 |
| Currais Novos | 7.703 | 0.037 | 7.418 | 0.031 | 4.812* | 0.016* |

*D – máxima diferença absoluta entre a probabilidade teórica p(x) e empírica F(x) para os dados da amostra;

**Desvmed – média dos desvios máximos absolutos

Tabela 13.17 – Ajustamento à distribuição estatística dos totais precipitados no Setor Oeste

| Nome | Normal |  | Log-Normal |  | Gama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | Desvmed | D | Desvmed | D | Desvmed |
| São Mamede | 8.6152 | 0.0321 | 10.2613 | 0.0282 | 7.4580* | 0.0195* |
| Santa Luzia | 10.8388 | 0.0328 | 9.3294 | 0.0322 | 6.4075* | 0.0240* |
| Passagem | 14.6228 | 0.0619 | 5.6232* | 0.0174* | 8.5995 | 0.0308 |
| Salgadinho | 10.0772 | 0.0427 | 8.4692 | 0.0346 | 5.4211* | 0.0250* |

As séries provenientes dos postos da porção Oeste tiveram um ajustamento melhor à distribuição Gama, ao contrário do que aconteceu na porção Leste, onde ocorreu uma variação entre distribuições a serem utilizadas.

A partir da estatística dos dados pluviométricos dos postos em estudo (Tabela 13.11), obtiveram-se os valores das precipitações, tomando-se como base as distribuições de probabilidades descritas nas Tabelas 13.16, 13.17. Foram calculadas, de acordo com a equação X =  + Z, descrita por Chow (1964), as precipitações para os períodos de retorno geralmente utilizados em hidrologia, a saber: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 anos.

Nesta equação   é a média dos valores contidos na amostra, em mm;  é o valor do desvio padrão da série em estudo, em mm; e Z é a variável reduzida da distribuição de probabilidade, adimensional.

De acordo com as distribuições acima citadas foram calculados para os dois setores, os valores de precipitações para os períodos de retornos escolhidos. Os resultado dos cálculos encontram-se dispostos nas Tabelas 13.18 e 13.19.

Tabela 13.18 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos da porção Leste (Seridó - Leste)

| Postos | Média | Desvio | Alpha | Betha | Tempo de Retorno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Posto | (mm) | (mm) |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Picuí | 353.4 | 220.2 | 3.07 | 115.08 | 315.9 | 491.2 | 638.1 | 727.1 | 792.1 | 843.6 | 1010.2 | 1188.1 | 1378.2 |
| Pedra Lavrada | 381.4 | 206.4 | 3.53 | 108.14 | 346.0 | 533.7 | 653.7 | 719.6 | 764.9 | 799.4 | 903.4 | 1003.8 | 1101.4 |
| Sossego | 365.6 | 195.6 | 4.37 | 83.74 | 324.7 | 486.1 | 600.3 | 667.0 | 714.6 | 751.9 | 869.5 | 991.0 | 1117.0 |
| Seridó | 387.7 | 205.1 | 4.32 | 89.77 | 343.8 | 517.4 | 640.6 | 712.7 | 764.2 | 804.5 | 932.0 | 1063.9 | 1201.0 |
| Olivedos | 538.6 | 290.8 | 4.09 | 131.55 | 474.4 | 725.5 | 905.9 | 1012.0 | 1088.2 | 1147.9 | 1337.7 | 1535.0 | 1741.0 |
| Barra de Sta Rosa | 374.1 | 224.1 | 2.00 | 186.74 | 314.0 | 560.0 | 727.3 | 821.4 | 886.9 | 937.1 | 1090.5 | 1240.8 | 1388.7 |
| Soledade | 362.4 | 177.0 | 4.58 | 79.09 | 336.4 | 492.0 | 589.2 | 642.0 | 678.2 | 705.6 | 788.0 | 866.9 | 943.4 |
| Garagalheiras | 464.4 | 269.5 | 2.12 | 219.49 | 464.4 | 691.2 | 809.8 | 869.0 | 907.7 | 936.3 | 1018.0 | 1091.4 | 1158.7 |
| Currais Novos | 445.2 | 222.7 | 3.72 | 119.63 | 406.0 | 618.9 | 754.5 | 828.7 | 879.7 | 918.5 | 1035.4 | 1148.1 | 1257.6 |

Tabela  13.19 – Precipitações calculadas utilizando a distribuição selecionada para os postos do Seridó - Oeste

| Postos | Média | Desvio | Alpha | betha | Tempo de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| São Mamede | 659.8 | 266.1 | 5.8 | 114.4 | 622.1 | 873.1 | 1027.3 | 1109.3 | 1166.9 | 1209.8 | 1337.9 | 1460.2 | 1578.0 |
| Santa Luzia | 568.8 | 262.1 | 4.6 | 123.7 | 528.1 | 771.8 | 924.0 | 1005.7 | 1063.3 | 1106.3 | 1235.2 | 1358.8 | 1478.5 |
| Passagem | 660.8 | 317.5 | 4.9 | 133.7 | 595.2 | 876.6 | 1073.3 | 1187.4 | 1268.6 | 1331.9 | 1531.2 | 1735.8 | 1947.0 |
| Salgadinho | 513.0 | 276.2 | 3.6 | 143.5 | 466.1 | 716.7 | 876.8 | 963.5 | 1024.9 | 1070.9 | 1209.4 | 1343.1 | 1473.1 |

Os valores existentes nas colunas Alpha e Betha das Tabelas 13.18 e 13.19 são referentes aos parâmetros utilizados na função de distribuição de probabilidade Gama.

### 13.2.1.7 - CARACTERIZAÇÃO DO REGIME HÍDRICO

Sendo a quantidade de dados fluviométricos das bacias hidrográficas dos rios que compõem a sub-bacia do Seridó na Paraíba, muito limitada, gerou-se, a partir do modelo chuva-vazão Tank Model, uma série de vazões mensais sintéticas, para os anos de 1962 a 1991. A partir dessas vazões geradas determinou-se a lâmina anual escoada (Tabelas 13.20 a 13.23). Com base no volume anual escoado, pôde-se classificar os anos estudados em três categorias: ano de cheia, ano médio e ano seco. O critério utilizado para se fazer a classificação dos anos, baseou-se em uma análise estatística das vazões anuais geradas pelo modelo Tank Model, para as bacias de drenagem dos rios Sabugi (sub-bacia II), Chafariz (sub-bacia VII), Seridó (sub-bacia XIII) e Picuí (sub-bacia XVI), no estado da Paraíba (Figura 13.21).

Os anos que foram classificados como médios tiveram os seus volumes escoados compreendidos entre ( - s/2) e ( + s/2), sendo  o volume total anual médio escoado e s o desvio padrão calculado sobre toda a amostra de dados. Foram considerados anos de cheias aqueles que apresentaram volumes totais anuais superiores a ( + s/2) e anos secos aqueles cujos volumes totais anuais foram inferiores a ( - s/2).

Com base nas Figuras 13.22 a 13.33 observa-se que o período de escoamento nos rios que fazem parte da bacia hidrográfica do Seridó, abrange os meses de janeiro a julho, totalizando assim 7 (sete) meses de escoamento. Verifica-se que o volume médio anual escoado, é maior no Setor Oeste do que no Setor Leste, sendo que a vazão específica aumenta na direção norte, no Setor Leste, e na direção oeste, no outro setor (Figura 13.34).

Tabela 3.20 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1962 a 1991 no rio Sabugi

| Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 31.5 | 1972 | 78.2 | 1982 | 48.8 |
| 1963 | 69.5 | 1973 | 32.8 | 1983 | 17.3 |
| 1964 | 113.2 | 1974 | 151.2 | 1984 | 39.1 |
| 1965 | 126.8 | 1975 | 164.0 | 1985 | 116.0 |
| 1966 | 72.5 | 1976 | 50.4 | 1986 | 101.9 |
| 1967 | 90.9 | 1977 | 67.6 | 1987 | 35.0 |
| 1968 | 59.5 | 1978 | 79.0 | 1988 | 43.5 |
| 1969 | 89.2 | 1979 | 51.0 | 1989 | 68.9 |
| 1970 | 70.0 | 1980 | 29.9 | 1990 | 7.1 |
| 1971 | 90.1 | 1981 | 70.8 | 1991 | 22.8 |
| Média (mm) |  | 69.6 |  |  |  |
| Desvio (mm) |  | 38.4 |  |  |  |

Figura 13.21 - Sub-Bacias de drenagem do rio Seridó no estado da Paraíba

Tabela 3.21 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1962 a 1991 no rio Chafariz

| Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 15.2 | 1972 | 67.6 | 1982 | 14.6 |
| 1963 | 27.0 | 1973 | 51.2 | 1983 | 12.2 |
| 1964 | 76.3 | 1974 | 82.0 | 1984 | 20.2 |
| 1965 | 49.5 | 1975 | 60.2 | 1985 | 138.9 |
| 1966 | 22.8 | 1976 | 19.5 | 1986 | 95.2 |
| 1967 | 34.5 | 1977 | 53.0 | 1987 | 31.9 |
| 1968 | 30.6 | 1978 | 62.2 | 1988 | 36.5 |
| 1969 | 37.3 | 1979 | 40.3 | 1989 | 50.7 |
| 1970 | 6.5 | 1980 | 20.9 | 1990 | 8.5 |
| 1971 | 68.0 | 1981 | 45.6 | 1991 | 42.3 |
| Média (mm) |  | 44.0 |  |  |  |
| Desvio (mm) |  | 29.0 |  |  |  |

Tabela 3.22 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1962 a 1991 no rio Seridó

| Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 10.6 | 1972 | 15.7 | 1982 | 9.5 |
| 1963 | 36.7 | 1973 | 17.6 | 1983 | 26.6 |
| 1964 | 55.8 | 1974 | 101.6 | 1984 | 48.2 |
| 1965 | 17.1 | 1975 | 12.2 | 1985 | 99.9 |
| 1966 | 6.1 | 1976 | 38.2 | 1986 | 67.3 |
| 1967 | 7.7 | 1977 | 62.6 | 1987 | 12.7 |
| 1968 | 4.4 | 1978 | 30.1 | 1988 | 33.3 |
| 1969 | 18.4 | 1979 | 10.7 | 1989 | 36.7 |
| 1970 | 3.5 | 1980 | 15.9 | 1990 | 12.1 |
| 1971 | 13.4 | 1981 | 33.8 | 1991 | 19.1 |
| Média (mm) |  | 29.2 |  |  |  |
| Desvio (mm) |  | 25.9 |  |  |  |

Tabela 3.23 - Lâminas anuais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1962 a 1991 no rio Picuí

| Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) | Ano | Lâmina (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 11.6 | 1972 | 22.5 | 1982 | 7.7 |
| 1963 | 38.9 | 1973 | 41.3 | 1983 | 2.6 |
| 1964 | 26.1 | 1974 | 64.6 | 1984 | 25.5 |
| 1965 | 39.1 | 1975 | 34.4 | 1985 | 87.6 |
| 1966 | 32.1 | 1976 | 49.4 | 1986 | 68.7 |
| 1967 | 32.2 | 1977 | 43.0 | 1987 | 58.4 |
| 1968 | 38.8 | 1978 | 23.8 | 1988 | 28.6 |
| 1969 | 27.7 | 1979 | 8.4 | 1989 | 34.5 |
| 1970 | 11.5 | 1980 | 6.8 | 1990 | 5.1 |
| 1971 | 33.9 | 1981 | 33.1 | 1991 | 30.1 |
| Média (mm) |  | 32.3 |  |  |  |
| Desvio (mm) |  | 19.8 |  |  |  |

Figura 13.22 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Sabugi

Figura 13.23 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Sabugi

Figura 13.24 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Sabugi

Figura 13.25 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Chafariz

Figura 13.26 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Chafariz

Figura 13.27 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Chafariz

Figura 13.28 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de seca no rio Seridó

Figura 13.29 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Seridó

Figura 13.30 – Repartição anual dos escoamentos nos anos cheia no rio Seridó

Figura 13.31 – Repartição anual dos escoamentos nos anos de cheia no rio Picuí

Figura 13.32 – Repartição anual dos escoamentos nos anos médios no rio Picuí

Figura 13.33 – Repartição anual dos escoamentos nos anos secos no rio Picuí

Figura 13.34 - Vazões específicas nos setores Leste e Oeste da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

### 13.2.1.8 - AÇUDAGEM

A existência de um grande número de açudes, particularmente de pequeno porte, com capacidades totais inferiores a 500.000 m3, distribuídos principalmente nos riachos ou cursos d’água efêmeros, de 1º e 2º ordem na classificação de Strahler, provocam a  interceptação de uma quantidade significativa dos escoamentos superficiais oriundos das primeiras chuvas. A partir de certo volume precipitado em quantidade suficiente para extravasar os pequenos açudes, estes passam a contribuir quase simultaneamente para os cursos d’água mais a jusante, de ordens mais elevadas. Neste momento, as contribuições passam  a ser efetivas para os armazenamentos em açudes de maior porte.

A grande quantidade de pequenos açudes se por um lado favorece a distribuição geográfica e o acesso à água armazenada, mesmo que durante poucos meses após a estação chuvosa, por outro lado diminui sensivelmente o rendimento hídrico da bacia devido às maiores perdas por evaporação, diminuindo também a sua disponibilidade.

Na avaliação da potencialidade e da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, além dos dados de escoamento superficial, é fundamental a quantificação do volume de água comprometido com o armazenamento nos açudes. A existência destes açudes na região semi-árida do Nordeste é uma prática bastante comum e está associada ao regime pluviométrico a que as bacias estão submetidas, com longos períodos de estiagem e pequenos períodos chuvosos. Esta prática é necessária para a sobrevivência da população humana e animal da região.

Nestas bacias, como em toda a Região Nordeste, predominam os pequenos açudes, com volumes inferiores a 500.000 m3. Os açudes de maior porte, com volumes superiores a 10.000.000 m3, foram construídos por órgãos públicos e utilizados para fins comunitários.

A distribuição espacial destes açudes foi extraída dos mapas elaborados pela SUDENE na escala 1/100.000, que datam de 1971, com atualização a partir de imagens de radar e do satélite LANDSAT PM/5 de 1989 e 1990. Estas informações atualizadas foram digitalizadas e georreferenciadas em meio magnético.

A distribuição do número de açudes por ordem de classificação do curso d’água para a sub-bacia do rio Seridó é apresentada na Tabela 13.24. Os açudes cadastrados por município são apresentados na Tabela 13.25.

Tabela 13.24 - Número de açudes por ordem do curso d’água

|  | Ordem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
| Leste | 59 | 28 | 5 | 6 | 1 | 0 | 99 |
| Oeste | 94 | 45 | 18 | 2 | 1 | 0 | 160 |
| Total | 153 | 73 | 23 | 8 | 2 | 0 | 259 |

Tabela  13.25 – Capacidade de armazenamento dos açudes com informação por município

| Açude | Município | Setor | Zona | Área de Drenagem (km²) | Capacidade de Armazenamento (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albino | Santa Luzia | Oeste | V | 23.6 | 1 886 400 |
| Caraibeiras | Picuí | Leste | IX | 65.8 | 2 709 000 |
| Carrapateira | Picuí | Leste | IX | 7.9 | 1 159 048 |
| Felismina Queiroz | São Vicente do Seridó | Leste | VII | 237.7 | 2 060 000 |
| Martelo | São Mamede | Oeste | III | 41.9 | 4 657 800 |
| Picui | Picuí | Leste | IX | 7.9 | 890 375 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | Oeste | V | 350.8 | 11 722 750 |
| São Mamede | São Mamede | Oeste | III | 214.5 | 15 791 280 |
| Tamanduá | Pedra Lavrada | Leste | VII | 26.7 | 1 261 125 |
| Venâncio | São Vicente do Seridó | Leste | VII | 112.6 | 1 062 340 |
| Várzea Grande | Picuí | Leste | IX | 446.6 | 21 532 659 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

### 13.2.1.9 - O MODELO CHUVA-VAZÃO

Considerando a disponibilidade de dados pluviométricos na área em estudo e a existência de um único posto fluviométrico, optou-se pela utilização do modelo chuva x vazão Tank Model (Diniz e Góis, 1993) para obtenção de séries de vazões mais extensas nas diferentes seções onde se faz necessário estas informações. Este modelo tem apresentado bons resultados em diferentes regiões geográficas do estado da Paraíba (Góis e Suzuki, 1981; Silva, 1993 e ATECEL, 1994). Neste trabalho, utilizou-se a versão do Tank Model com um algoritmo de ajuste automático dos seus parâmetros.

O MODELO TANK MODEL

Os modelos conceituais chuva-vazão representam na atualidade uma importante ferramenta no desenvolvimento de estudos hidrológicos. Estes modelos geralmente representam a fase de umidade do solo no ciclo hidrológico por subsistemas interconectados, cada um representando um certo processo hidrológico. Para descrever a operação interna desses processos são utilizadas funções matemáticas, as quais, sejam determinadas empiricamente ou heuristicamente, devem ser fisicamente realísticas. As funções e o nível de detalhamento usados para representar um sistema hidrológico determinam o grau de realismo e sofisticação de um modelo chuva-vazão. A utilidade prática deste modelo está condicionada à possibilidade de se determinar valores coerentes para os parâmetros que governam estas funções, que por sua vez dependem principalmente da qualidade dos dados disponíveis e da sistemática adotada na sua calibração.

Esta calibração pode ser realizada pelos métodos tentativa-erro, automático e semi-automático. A calibração por tentativa-erro é, em geral,  extremamente trabalhosa, além de exigir um grande conhecimento do modelo e da região hidrológica em estudo, o que torna sua aplicação impraticável para modelos mais complexos, que em geral apresentam um grande número de parâmetros a serem estimados. A calibração automática, além de eliminar estes problemas, introduz conforto e menor subjetividade nesta fase da modelagem paramétrica.

O modelo Tank Model teve seu fundamento teórico proposto por Masimu Sugawara (Sugawara 1987), e procura representar o sistema hidrológico por uma série de tanques fictícios (reservatórios), arranjados de acordo com as características dos extratos do solo da bacia com suas respectivas propriedades de retenção e transferência da água. Neste caso representa-se o sistema em estudo por uma seqüência de três reservatórios, dispostos verticalmente com duas saídas laterais no primeiro reservatório e uma em cada um dos outros dois reservatórios inferiores, e uma saída na parte inferior de cada um dos reservatórios. As aberturas laterais dos reservatórios representam a contribuição para o escoamento superficial, e as do fundo a infiltração ou contribuição para as camadas inferiores do solo. Neste modelo os principais dados de entrada são a precipitação mensal e a evapotranspiração potencial.

O procedimento de cálculo considera a precipitação em dado momento P(t) adicionado ao reservatório superior. O balanço hídrico feito neste reservatório vai definir o destino da água, podendo escoar pelos orifícios laterais, contribuindo assim para o escoamento superficial, ou infiltrar-se para o reservatório imediatamente inferior. A água armazenada neste segundo reservatório, da mesma forma que no caso anterior, alimenta o escoamento superficial e/ou o reservatório imediatamente abaixo. O processo é repetido até o último reservatório. As perdas por evapotranspiração se verificam, no algoritmo estabelecido neste trabalho, a partir do reservatório superior. O escoamento superficial simulado é dado pelo somatório das contribuições das diversas saídas laterais que correspondem aos diferentes extratos do solo (camadas).

Este modelo mesmo tendo uma concepção bastante simples tem apresentado resultados satisfatórios em várias aplicações, tanto a nível diário como mensal, inclusive no Nordeste do Brasil (Góis e Suzuki, 1987; Diniz e Góis, 1993; Diniz e Góis, 1995). A maior dificuldade na utilização deste modelo, encontra-se na calibragem por tentativa e erro por profissionais não familiarizados com este modelo e com a região em estudo. Neste sentido uma calibragem automática ou semi-automática contorna parcialmente o problema.

Neste trabalho é utilizado o algoritmo de otimização automática dos parâmetros do modelo, intitulado SCE-UA (Shuffled Complex Evolution), para calibragem do modelo (Diniz e Gois 1992).

Este algoritmo representa uma modalidade dos algoritmos genéticos, os quais vêm sendo amplamente utilizados na solução de problemas em diferentes áreas de estudo, como: hidrologia, hidráulica, eletrônica, estruturas, medicina, mecânica, inteligência artificial, etc. (DINIZ & GÓIS, 1993, 1995).

O SCE-UA permite a calibração automática sem restrição ao número de parâmetros, e com obtenção de ótimo global (Duan, Q. et al. 1992), e difere de outros métodos de pesquisa no sentido de que busca o ótimo numa população de pontos e trabalha com códigos relacionados aos parâmetros, e não com os valores destes. Na sua aplicação são utilizadas regras de transição probabilística em lugar de regras determinísticas, e exige apenas o valor da função objetiva, enquanto outros métodos requerem, além do conhecimento da estrutura do modelo e dos parâmetros, outras informações derivadas. Nesta versão, a evapotranspiração do modelo acontece a nível potencial a depender da disponibilidade de água no tank (Figura 13.35). Esta estratégia de calibração está sendo utilizada com sucesso no Nordeste do Brasil para a calibração de vários modelos chuva-vazão (DINIZ e GÓIS, 1993, 1995). Para utilização do algoritmo e do modelo neste trabalho, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN.

A estrutura básica deste modelo é composta por dois tipos de tanks (Figuras 13.35 a e b) e que podem ser aproximados por modelo linear movendo-se as saídas laterais para o fundo do tank (Figura 13.35c). Este modelo linear é um sistema de primeira ordem escrito por b/[ + (a+b)], onde  é um operador diferencial, 1/(a+b) é constante no tempo, e b/(a+b) é a taxa de descarga resultante. Neste modelo a bacia hidrográfica é representada por uma série de reservatórios (tanks), com aberturas laterais e no fundo, a partir dos quais ocorre a contribuição para o escoamento superficial (qs), e percolação para as camadas inferiores do solo (qb) (Figura 13.36). Os coeficientes dos tanques (parâmetros do modelo) são aqui determinados como estabelecido no algoritmo acima.

(a)                                                   (b)                                              (c)

Figura 13.35 - Tipos de tanks

Neste trabalho utilizou-se o  Tank Model com a sua estrutura mais adequada para bacias hidrográficas da região semi-árida com processamento a nível diário e avaliação a nível mensal. Neste caso a bacia hidrográfica é representada por dois tanks com aberturas laterais e no fundo, a partir dos quais ocorre a contribuição para o escoamento superficial (qS) e percolação para as camadas inferiores do solo (qb) (Figura 13.36).

As equações básicas que regem os cálculos no modelo, para este caso, são:

qS = a(S-h)                                                                      a1, qS1

qb = b S

dS/dt = P-qS - qb - Ev                                  S1   h1              a2, qS2

onde:                                                                               h2

S =  altura de água no tank                                         b1, qb1

t  =  tempo

a, b, h = coeficientes do modelo,                                               a3, qs3

função das características                   S2                    h3

físicas da bacia.

P, Ev = precipitação e evapotranspiração                     b2, qb2

real por unidade de tempo.

Figura 13.36- Representação esquemática usual do modelo Tank Model

CALIBRAÇÃO DO MODELO TANK MODEL

Dados utilizados para a calibração

Considerando que o processamento dos dados, feito pela versão do modelo Tank Model utilizado, é diário, torna-se necessário que haja uma série de dados pluviométricos e fluviométricos, também diários. A metodologia utilizada para se fazer o preenchimento de falhas para os dados mensais de precipitação, devido a sua concepção, não pode ser aplicada para o preenchimento de falhas de dados diários. Assim, em face do já limitado número de dados fluviométricos, optou-se por se fazer esse preenchimento tomando por base a média ponderada das precipitações diárias dos postos pluviométricos vizinhos àquele que apresentou a falha.

Os dois setores que formam a sub-bacia do Seridó apresentam características climáticas distintas. Enquanto o setor Leste tem uma precipitação média de 400 mm, o setor Oeste apresenta uma média em torno de 600 mm. Sendo que a bacia de drenagem do posto fluviométrico de Boqueirão de Parelhas (sub-bacias XIII, XIV, XV e XVIII) está situada na parte sul do setor Leste, onde a pluviometria anual é inferior a 400 mm. Devido a essa disparidade pluviométrica, o comportamento hidrológico dos dois setores é relativamente diferente, em face disto, optou-se por utilizar para a geração de lâminas no setor Oeste os parâmetros obtidos na calibração dos deflúvios no posto fluviométrico de Serra Negra no rio Espinharas, já que a sub-bacia do Espinharas tem um comportamento climático e hidrológico semelhante àquele setor.