Calibração dos parâmetros no posto de Boqueirão de Parelhas

Os postos pluviométricos utilizados para a calibração do modelo, bem como as suas influências na bacia hidrográfica de contribuição do posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas, são mostrados na Tabela 13.26.

Tabela 13.26 – Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo

| Posto | Área de influência (m2) | % da Área Total |
| --- | --- | --- |
| Equador | 173,53 | 11,6% |
| Parelhas | 263,69 | 17,5% |
| Pedra lavrada | 1069,23 | 70,9% |

As Tabelas 13.27 a 13.29 apresentam os resultados da calibração do Tank Model para o deflúvio no posto fluviométrico de Boqueirão de Parelhas . Nas Figuras 13.37 e 13.38 são mostrados os gráficos obtidos para a calibração e a validação dos parâmetros.

Tabela 13.27 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1935-1945)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.2006 | 10.0013 | 56.6599 | 0.0379 | 0.0406 | 0.0139 | 0.8001 | 0.0223 | 0.3000 |

Tabela 13.28 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1935-1945)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observada (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 91.7 | 91.5 | 685.6 | 13.4% | 13.3% |
| 1936 | 19.8 | 17.8 | 293.8 | 6.8% | 6.1% |
| 1937 | 25.9 | 39.1 | 376.1 | 6.9% | 10.4% |
| 1938 | 2.4 | 1.7 | 175.2 | 1.4% | 1.0% |
| 1939 | 10.6 | 21.1 | 354.9 | 3.0% | 5.9% |
| 1940 | 79.7 | 104.2 | 596.6 | 13.4% | 17.5% |
| 1941 | 40.6 | 28.5 | 287.9 | 14.1% | 9.9% |
| 1942 | 0.6 | 0.3 | 95.6 | 0.6% | 0.3% |
| 1943 | 7.2 | 12.4 | 285.5 | 2.5% | 4.3% |
| 1944 | 50.3 | 52.9 | 486.0 | 10.3% | 10.9% |
| 1945 | 13.1 | 8.9 | 367.8 | 3.6% | 2.4% |

Tabela 13.29 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1946-1956)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observada (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1946 | 3.0 | 0.5 | 212.7 | 1.4% | 0.2% |
| 1947 | 33.4 | 43.9 | 468.5 | 7.1% | 9.4% |
| 1948 | 5.8 | 9.2 | 304.0 | 1.9% | 3.0% |
| 1949 | 6.0 | 9.0 | 253.9 | 2.4% | 3.6% |
| 1950 | 30.0 | 32.3 | 412.7 | 7.3% | 7.8% |
| 1951 | 1.2 | 2.5 | 163.9 | 0.8% | 1.5% |
| 1952 | 12.3 | 10.4 | 284.0 | 4.3% | 3.7% |
| 1953 | 0.6 | 0.9 | 125.0 | 0.5% | 0.7% |
| 1954 | 18.9 | 10.4 | 264.8 | 7.1% | 3.9% |
| 1955 | 16.2 | 14.7 | 338.4 | 4.8% | 4.3% |
| 1956 | 11.9 | 5.6 | 294.1 | 4.1% | 1.9% |

Figura 13.37 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.38 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

Calibração dos parâmetros no posto de Serra Negra

O posto fluviométrico de Serra Negra, código ANEEL 37440000, está situado na sub-bacia do Espinharas, tendo uma bacia de contribuição de 2.950 km². Para a calibração dos parâmetros, foram utilizados dados de precipitação diária dos seguintes postos pluviométricos:

Tabela 13.30 – Postos pluviométricos utilizados para a calibragem do modelo

| Local | Área de Influência (km²) | % da Área Total |
| --- | --- | --- |
| Malta | 314.9 | 10.7% |
| Patos | 763 | 25.9% |
| FZ Porcos | 306.2 | 10.4% |
| Teixeira | 308.6 | 10.5% |
| Mãe D'água | 293.3 | 9.9% |
| Desterro | 195.3 | 6.6% |
| Salgadinho | 341.4 | 11.6% |
| Imaculada | 50.9 | 1.7% |
| Serra Negra | 377.3 | 12.8% |

As Tabelas 13.31 a 13.33 apresentam os resultados da calibração do Tank Model para o deflúvio no posto fluviométrico de Serra Negra. Nas Figuras 13.39 e 13.40 são mostrados os gráficos obtidos para a calibração e a validação.

Tabela 13.31 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.0808 | 1.2350 | 3.3720 | 0.1764 | 0.0745 | 0.0025 | 0.7641 | 0.0590 | 0.75 |

Tabela 13.32 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observado (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 23.91 | 18.25 | 416.20 | 5.7% | 4.4% |
| 1942 | 14.76 | 15.00 | 303.20 | 4.9% | 4.9% |
| 1943 | 21.05 | 12.20 | 432.70 | 4.9% | 2.8% |
| 1944 | 44.87 | 46.58 | 665.20 | 6.7% | 7.0% |
| 1945 | 63.70 | 64.46 | 883.40 | 7.2% | 7.3% |
| 1946 | 23.93 | 36.76 | 538.60 | 4.4% | 6.8% |
| 1947 | 66.53 | 44.02 | 1006.70 | 6.6% | 4.4% |
| 1948 | 57.28 | 66.84 | 678.10 | 8.4% | 9.9% |
| 1949 | 44.41 | 42.17 | 769.80 | 5.8% | 5.5% |

Tabela 13.33 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1950-1957)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observado (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 99.85 | 82.11 | 908.50 | 11.0% | 9.0% |
| 1951 | 13.28 | 7.77 | 372.30 | 3.6% | 2.1% |
| 1952 | 23.43 | 26.00 | 497.90 | 4.7% | 5.2% |
| 1953 | 12.46 | 7.23 | 328.10 | 3.8% | 2.2% |
| 1954 | 25.16 | 30.20 | 563.70 | 4.5% | 5.4% |
| 1955 | 22.23 | 31.52 | 583.10 | 3.8% | 5.4% |
| 1956 | 36.93 | 27.11 | 645.50 | 5.7% | 4.2% |
| 1957 | 26.41 | 37.97 | 588.00 | 4.5% | 6.5% |

Figura 13.39 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.40 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

#### 13.2.1.10 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

A dificuldade na obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos hídricos, levam o hidrólogo a buscar formas de transferência de informações de um local para o outro. A escassez de dados tem dois parâmetros básicos, a disponibilidade temporal e espacial da informação. Devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de uma rede hidrométrica, torna-se importante a otimização das informações disponíveis.

A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as informações existentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou com dados insuficientes.

Devido à pequena quantidade de postos fluviométricos e, consequentemente, a escassez de informações a respeito do escoamento na sub-bacia do Seridó, determinou-se as vazões máximas, médias, mínimas e as curvas de permanências das sub-bacias através da extrapolação dos parâmetros obtidos através da calibração do modelo chuva-vazão Tank Model, para os dados disponíveis dos postos fluviométricos de Boqueirão de Parelhas, para as sub-bacias do setor Leste, e Serra Negra, para as sub-bacias do setor Oeste. Esse critério de regionalização é possível, visto que as características físicas das bacias são, em sua maioria, semelhantes às da bacia de contribuição dos respectivos postos fluviométricos.

##### 13.2.1.10.1 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS

Dentro da série histórica, observada ou gerada através de um modelo chuva-vazão, os menores valores da série, ou as vazões que não atendem às necessidades da demanda são ditas, mínimas ou de estiagem. (TUCCI et al., 1985).

A determinação temporal das vazões de estiagem é importante em projetos como: abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. As vazões mínimas que ocorrem em época de estiagem,  são utilizadas nestes estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento.

Sendo intermitentes todos os cursos de água da região, a vazão mínima para todas as sub-bacias é nula, já que há pelo menos dois meses sem escoamentos em todos os anos de observação e/ou de simulação.

##### 13.2.1.10.2 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS

Para o caso de valores extremos foram analisados as lâminas máximas médias diárias obtidas a partir dos dados gerados para um período de 30 anos. Embora alguns postos possuam um período de observação superior a 30 anos, estes são uma exceção na sub-bacia do Seridó, já que a maioria dos postos foram instalados no ano de 1962, tendo-se dados observados até 1991.

Para efeito da regionalização de parâmetros, a sub-bacia do Seridó foi subdividida em 10 (dez) zonas (Figura 13.41), sendo 6 (seis) pertencentes ao setor Oeste e 4 (quatro) ao Leste. Foram analisados 10 (dez) séries de valores máximos, cada uma das séries correspondente a uma única zona

Os valores das 30 (trinta) maiores lâminas médias diárias do período estudado foram adimensionados, ordenados e posteriormente ajustados a uma distribuição de extremos do tipo GUMBEL.

Na distribuição do tipo Gumbel, a Função Cumulativa de Probabilidades é expressa por:

FCP: P[Y<y] = e−e−α(y−μ)					 	      (13.5)

onde para estimativas amostrais:

 = 1,2826/s									      (13.6)

 = x - 0,451.s								      (13.7)

sendo s o desvio padrão e x a média da amostra

Sendo o tempo de recorrência Tr = 1/{1- P[Y<y]}, e que manipulando-se a equação acima obtém-se:

y =  -1αLn−Ln1−1Tr	(13.8)

A equação de ajuste tem os seus parâmetros apresentados na Tabela 13.34, bem como os valores máximos esperados para Tr de 10 a 500 anos. A Figura 13.41 e a Tabela 13.34 apresentam a regionalização dos parâmetros  e , das funções regionais em relação à área de drenagem, para as séries de máximas diárias.

Assim, para uma região qualquer situada na sub-bacia do rio Seridó com área de drenagem conhecida pode-se determinar a vazão média com determinado índice de garantia, escolhido, seguindo a sistemática exemplificada abaixo.

Para uma região localizada na Zona I, com uma área de drenagem de 100 km2, a vazão de projeto para um tempo de recorrência de 100 anos será dada por:

y = 27,87- 10,161Ln−Ln1−1100					         (13.9)

ou y = 56,4 mm ou 64,81 m³/s

Figura 13.41 - Distribuição das Zonas de mesmo padrão de escoamento na sub-bacia do rio Seridó

Tabela 13.34 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência

| Zona | Parâmetros |  | Período de Retorno (Anos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | m | 10 | 50 | 100 | 500 |
| I | 0.161 | 27.870 | 41.8 | 52.0 | 56.4 | 66.4 |
| II | 0.131 | 25.535 | 42.7 | 55.3 | 60.6 | 72.9 |
| III | 0.186 | 23.359 | 35.5 | 44.3 | 48.1 | 56.7 |
| IV | 0.145 | 19.508 | 35.0 | 46.4 | 51.2 | 62.3 |
| V | 0.187 | 15.348 | 27.4 | 36.2 | 39.9 | 48.6 |
| VI | 0.112 | 30.318 | 50.5 | 65.3 | 71.5 | 86.0 |
| VII | 0.175 | 17.400 | 30.2 | 39.6 | 43.6 | 52.8 |
| VIII | 0.136 | 21.640 | 38.2 | 50.3 | 55.4 | 67.2 |
| IX | 0.209 | 14.883 | 25.7 | 33.6 | 36.9 | 44.7 |
| X | 0.234 | 10.791 | 20.4 | 27.4 | 30.4 | 37.3 |

##### 13.2.1.10.3 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS E DE PERMANÊNCIA

A vazão média de longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais. Esta variável permite quantificar o recurso hídrico disponível da bacia, e a máxima vazão possível de ser regularizada, abstraindo-se as perdas por evaporação e infiltração.

A vazão média é resultado da precipitação na bacia, das condições de evaporação, cobertura do solo e do tamanho da bacia. A experiência hidrológica tem mostrado que a área da bacia de drenagem é o fator de maior peso no cálculo da vazão média. (Tucci et al.,1985).

Para a determinação das vazões médias na sub-bacia do Seridó foram selecionadas as vazões médias mensais das 10 (dez) zonas em que foi dividida aquela sub-bacia. Essas séries são apresentadas nas Tabela 13.35 a 13.44.

Tabela 13.35 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona I

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.29 | 2.47 | 14.73 | 11.10 | 2.08 | 0.53 | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.48 |
| 1963 | 0.88 | 18.77 | 9.04 | 12.41 | 2.86 | 0.70 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | 69.49 |
| 1964 | 6.49 | 11.94 | 14.05 | 26.32 | 7.04 | 3.29 | 41.74 | 1.14 | 1.05 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 113.19 |
| 1965 | 3.05 | 5.92 | 29.03 | 49.53 | 20.14 | 16.51 | 1.85 | 0.47 | 0.09 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 126.83 |
| 1966 | 1.14 | 11.79 | 2.29 | 25.77 | 22.30 | 3.91 | 2.31 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 1.90 | 0.32 | 72.46 |
| 1967 | 0.05 | 4.88 | 20.40 | 48.31 | 11.69 | 3.71 | 0.81 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 90.93 |
| 1968 | 5.86 | 2.01 | 23.47 | 10.73 | 11.56 | 2.30 | 0.82 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 59.54 |
| 1969 | 3.21 | 1.35 | 50.53 | 26.91 | 1.99 | 1.54 | 2.31 | 0.41 | 0.67 | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 89.18 |
| 1970 | 7.30 | 1.41 | 51.81 | 6.76 | 1.57 | 0.66 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 69.97 |
| 1971 | 23.28 | 5.05 | 17.39 | 30.84 | 4.77 | 6.77 | 1.61 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.08 |
| 1972 | 0.49 | 11.83 | 3.03 | 6.33 | 3.01 | 2.86 | 39.66 | 1.00 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 9.66 | 78.17 |
| 1973 | 1.03 | 0.87 | 4.12 | 12.75 | 5.96 | 4.26 | 1.53 | 0.29 | 0.04 | 1.66 | 0.08 | 0.26 | 32.84 |
| 1974 | 25.26 | 31.05 | 10.93 | 62.49 | 12.38 | 4.23 | 2.40 | 0.42 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 1.93 | 151.19 |
| 1975 | 0.25 | 29.63 | 49.15 | 67.61 | 9.76 | 2.90 | 3.62 | 0.42 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 164.01 |
| 1976 | 0.05 | 6.40 | 26.02 | 10.79 | 2.52 | 1.18 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.66 | 1.91 | 0.66 | 50.42 |
| 1977 | 21.56 | 2.19 | 13.17 | 18.99 | 8.02 | 1.61 | 1.59 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 |
| 1978 | 0.00 | 31.20 | 26.02 | 7.41 | 8.11 | 4.58 | 1.33 | 0.35 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.05 |
| 1979 | 2.14 | 12.08 | 6.12 | 21.49 | 7.00 | 1.30 | 0.34 | 0.06 | 0.46 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 1980 | 0.00 | 17.57 | 4.67 | 4.90 | 1.01 | 1.54 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.88 |
| 1981 | 0.87 | 0.54 | 41.13 | 19.03 | 1.91 | 1.69 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 1.77 | 70.75 |
| 1982 | 0.34 | 0.73 | 5.88 | 30.80 | 9.24 | 1.29 | 0.41 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.78 |
| 1983 | 0.00 | 7.41 | 6.28 | 2.91 | 0.48 | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.29 |
| 1984 | 0.77 | 2.12 | 10.43 | 22.11 | 2.90 | 0.61 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 |
| 1985 | 4.17 | 51.58 | 16.81 | 23.27 | 8.12 | 8.86 | 1.19 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 116.03 |
| 1986 | 7.70 | 47.70 | 23.98 | 15.10 | 4.16 | 2.46 | 0.35 | 0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 101.92 |
| 1987 | 2.88 | 1.35 | 25.23 | 3.16 | 0.77 | 1.49 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.04 |
| 1988 | 3.86 | 4.76 | 14.24 | 16.46 | 2.87 | 1.06 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.53 |
| 1989 | 0.00 | 2.16 | 4.49 | 37.52 | 10.64 | 7.73 | 1.59 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 68.86 |
| 1990 | 0.84 | 1.18 | 1.10 | 1.49 | 0.25 | 0.85 | 1.03 | 0.37 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
| 1991 | 0.00 | 3.83 | 7.61 | 4.82 | 5.74 | 0.61 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.75 |

Tabela 13.36 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona II

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.21 | 2.23 | 11.69 | 8.28 | 1.81 | 0.46 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.79 |
| 1963 | 0.00 | 4.17 | 6.58 | 15.63 | 1.47 | 0.36 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 31.99 |
| 1964 | 3.95 | 11.16 | 13.28 | 34.87 | 11.16 | 4.62 | 18.18 | 0.77 | 0.48 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 98.52 |
| 1965 | 0.23 | 0.49 | 27.10 | 24.83 | 4.86 | 7.05 | 1.08 | 0.26 | 0.04 | 2.52 | 0.17 | 0.02 | 68.65 |
| 1966 | 0.86 | 6.93 | 1.16 | 11.26 | 5.01 | 2.09 | 1.13 | 0.25 | 0.12 | 0.02 | 2.92 | 0.52 | 32.28 |
| 1967 | 0.11 | 4.27 | 8.10 | 19.05 | 7.17 | 2.95 | 0.68 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 44.87 |
| 1968 | 3.68 | 1.82 | 19.39 | 8.92 | 6.12 | 1.35 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 42.69 |
| 1969 | 3.13 | 0.66 | 18.20 | 25.67 | 1.67 | 1.24 | 2.20 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53.23 |
| 1970 | 3.44 | 0.67 | 4.58 | 2.91 | 0.64 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.64 |
| 1971 | 0.83 | 4.12 | 34.07 | 33.65 | 4.67 | 3.52 | 0.51 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.74 |
| 1972 | 0.00 | 34.29 | 12.61 | 5.18 | 2.06 | 2.35 | 3.64 | 0.35 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 88.68 |
| 1973 | 1.82 | 2.81 | 11.81 | 19.45 | 8.90 | 2.52 | 0.89 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 |
| 1974 | 9.34 | 18.62 | 15.13 | 27.80 | 9.81 | 3.23 | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 85.45 |
| 1975 | 0.00 | 9.75 | 34.76 | 22.56 | 6.48 | 2.00 | 2.46 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 81.39 |
| 1976 | 0.20 | 4.35 | 7.18 | 4.93 | 1.26 | 1.18 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 4.81 | 0.41 | 0.13 | 24.62 |
| 1977 | 7.54 | 2.38 | 12.35 | 17.89 | 9.62 | 3.67 | 1.71 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 55.95 |
| 1978 | 0.42 | 40.58 | 22.85 | 4.41 | 4.91 | 3.94 | 3.58 | 0.68 | 0.15 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 81.66 |
| 1979 | 0.53 | 2.68 | 3.12 | 40.33 | 5.31 | 1.06 | 0.27 | 0.04 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 53.72 |
| 1980 | 0.00 | 17.09 | 9.52 | 2.83 | 0.52 | 1.75 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93 |
| 1981 | 3.22 | 0.61 | 38.32 | 7.08 | 1.25 | 0.76 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 1.27 | 59.40 |
| 1982 | 0.25 | 0.86 | 0.53 | 14.08 | 3.45 | 1.20 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.77 |
| 1983 | 0.00 | 8.23 | 2.42 | 1.87 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.83 |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 11.55 | 3.95 | 1.06 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 |
| 1985 | 2.45 | 56.15 | 18.38 | 29.66 | 5.81 | 5.93 | 0.88 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 121.86 |
| 1986 | 8.73 | 68.38 | 16.70 | 12.10 | 3.22 | 1.16 | 0.46 | 0.08 | 1.70 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 113.06 |
| 1987 | 1.08 | 1.42 | 17.58 | 4.82 | 1.13 | 1.64 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.94 |
| 1988 | 1.81 | 2.96 | 8.59 | 20.22 | 2.58 | 0.67 | 0.37 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
| 1989 | 0.00 | 1.00 | 3.91 | 21.23 | 12.62 | 2.82 | 1.46 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 59.39 |
| 1990 | 1.73 | 3.12 | 1.26 | 1.56 | 0.32 | 0.93 | 0.70 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 |
| 1991 | 0.63 | 1.23 | 20.52 | 7.43 | 22.72 | 0.85 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.61 |

Tabela 13.37 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona III

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.33 | 2.58 | 16.07 | 12.36 | 2.20 | 0.56 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 |
| 1963 | 0.37 | 10.46 | 7.88 | 12.65 | 2.45 | 0.59 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.32 | 51.87 |
| 1964 | 5.38 | 11.96 | 13.98 | 29.71 | 8.53 | 3.90 | 36.56 | 1.07 | 0.94 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 112.13 |
| 1965 | 2.21 | 4.12 | 28.91 | 43.01 | 11.65 | 11.89 | 1.70 | 0.43 | 0.08 | 1.08 | 0.06 | 0.00 | 105.13 |
| 1966 | 1.11 | 11.65 | 1.92 | 21.52 | 13.95 | 3.46 | 2.12 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 2.37 | 0.40 | 59.16 |
| 1967 | 0.07 | 4.53 | 13.96 | 36.96 | 10.43 | 3.60 | 0.64 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 71.73 |
| 1968 | 5.54 | 1.80 | 22.49 | 10.03 | 9.98 | 2.05 | 0.65 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 54.74 |
| 1969 | 2.71 | 1.00 | 40.83 | 27.72 | 1.89 | 1.51 | 2.47 | 0.43 | 0.52 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 79.19 |
| 1970 | 6.27 | 1.19 | 34.26 | 5.53 | 1.29 | 0.51 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 49.23 |
| 1971 | 8.75 | 4.69 | 18.78 | 31.76 | 4.65 | 5.94 | 1.19 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.09 |
| 1972 | 0.35 | 14.17 | 6.26 | 6.28 | 2.87 | 2.70 | 29.85 | 0.86 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 16.94 | 80.54 |
| 1973 | 1.27 | 1.61 | 5.44 | 14.26 | 6.98 | 3.82 | 1.32 | 0.24 | 0.03 | 1.14 | 0.04 | 0.00 | 36.17 |
| 1974 | 17.43 | 27.35 | 12.37 | 48.25 | 11.76 | 3.84 | 2.04 | 0.37 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1.29 | 124.77 |
| 1975 | 0.08 | 20.38 | 45.97 | 48.41 | 8.81 | 2.65 | 3.23 | 0.38 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 131.04 |
| 1976 | 0.07 | 5.85 | 16.56 | 9.04 | 2.15 | 1.14 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 2.18 | 1.52 | 0.30 | 39.02 |
| 1977 | 19.24 | 2.37 | 12.78 | 16.17 | 8.64 | 2.22 | 1.52 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 63.45 |
| 1978 | 0.00 | 30.24 | 25.74 | 6.54 | 7.27 | 4.52 | 1.98 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.78 |
| 1979 | 1.52 | 6.39 | 5.03 | 27.07 | 6.43 | 1.23 | 0.32 | 0.05 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 48.51 |
| 1980 | 0.00 | 18.29 | 5.92 | 4.45 | 0.80 | 1.49 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.13 |
| 1981 | 1.61 | 0.44 | 36.47 | 12.17 | 1.78 | 1.46 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 1.69 | 59.75 |
| 1982 | 0.33 | 0.68 | 4.05 | 23.83 | 6.84 | 1.14 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.26 |
| 1983 | 0.00 | 7.45 | 4.96 | 2.43 | 0.39 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 |
| 1984 | 0.44 | 1.29 | 7.29 | 19.66 | 3.09 | 0.71 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.66 |
| 1985 | 3.34 | 47.26 | 17.44 | 24.60 | 7.41 | 8.16 | 1.12 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 111.77 |
| 1986 | 9.57 | 55.39 | 22.55 | 14.66 | 3.81 | 2.04 | 0.31 | 0.05 | 0.59 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 109.20 |
| 1987 | 2.47 | 0.93 | 21.82 | 3.44 | 0.83 | 1.54 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22 |
| 1988 | 3.44 | 4.13 | 10.07 | 16.97 | 2.83 | 0.93 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 |
| 1989 | 0.00 | 1.92 | 4.63 | 30.24 | 11.70 | 6.49 | 1.37 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 62.47 |
| 1990 | 1.17 | 1.88 | 0.97 | 1.43 | 0.28 | 0.92 | 0.70 | 0.44 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 |
| 1991 | 0.18 | 2.78 | 10.48 | 5.76 | 10.76 | 0.70 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.84 |

Tabela 13.38 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona IV

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.00 | 1.53 | 6.40 | 5.24 | 1.51 | 0.40 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 |
| 1963 | 0.00 | 5.95 | 5.66 | 11.37 | 1.27 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 26.98 |
| 1964 | 3.25 | 9.34 | 12.12 | 28.58 | 11.30 | 4.25 | 6.21 | 0.67 | 0.50 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 76.29 |
| 1965 | 0.00 | 0.00 | 16.65 | 20.52 | 3.20 | 5.69 | 0.91 | 0.21 | 0.03 | 2.12 | 0.14 | 0.01 | 49.47 |
| 1966 | 0.95 | 5.36 | 0.84 | 7.30 | 2.93 | 1.69 | 0.70 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 2.44 | 0.43 | 22.83 |
| 1967 | 0.08 | 3.38 | 5.55 | 14.28 | 6.07 | 2.24 | 0.66 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 34.53 |
| 1968 | 2.83 | 1.50 | 14.67 | 6.09 | 4.12 | 0.86 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 30.56 |
| 1969 | 2.33 | 0.45 | 11.83 | 15.87 | 1.47 | 2.01 | 2.73 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 |
| 1970 | 2.84 | 0.55 | 0.70 | 1.52 | 0.36 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.45 |
| 1971 | 0.00 | 2.76 | 32.76 | 23.07 | 5.65 | 2.90 | 0.49 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.96 |
| 1972 | 0.46 | 26.35 | 11.39 | 4.32 | 1.57 | 1.91 | 1.40 | 0.38 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 67.61 |
| 1973 | 1.46 | 2.65 | 9.57 | 23.70 | 10.30 | 2.66 | 0.71 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.19 |
| 1974 | 8.03 | 18.20 | 14.51 | 27.04 | 9.64 | 3.22 | 0.96 | 0.23 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 82.03 |
| 1975 | 0.13 | 9.53 | 22.98 | 16.23 | 5.40 | 1.64 | 1.41 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 60.22 |
| 1976 | 0.17 | 3.10 | 4.84 | 3.55 | 1.15 | 1.28 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 4.00 | 0.92 | 0.37 | 19.53 |
| 1977 | 6.78 | 1.91 | 11.18 | 17.89 | 8.85 | 4.42 | 1.44 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 53.02 |
| 1978 | 0.31 | 26.26 | 18.60 | 3.21 | 5.88 | 3.70 | 3.38 | 0.68 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 62.22 |
| 1979 | 0.09 | 1.16 | 1.92 | 29.91 | 4.92 | 0.89 | 0.22 | 0.03 | 0.30 | 0.02 | 0.75 | 0.09 | 40.30 |
| 1980 | 0.00 | 9.40 | 7.58 | 1.58 | 0.33 | 1.79 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.89 |
| 1981 | 3.69 | 0.73 | 29.97 | 5.36 | 1.16 | 0.54 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.69 | 45.63 |
| 1982 | 0.14 | 0.47 | 0.91 | 9.07 | 2.14 | 1.22 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.57 |
| 1983 | 0.01 | 7.71 | 2.15 | 1.89 | 0.23 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17 |
| 1984 | 0.53 | 0.01 | 1.87 | 12.37 | 4.01 | 1.05 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.17 |
| 1985 | 2.00 | 68.85 | 18.85 | 33.51 | 6.07 | 5.54 | 0.85 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 138.87 |
| 1986 | 4.34 | 55.44 | 18.09 | 10.75 | 2.88 | 0.91 | 0.37 | 0.38 | 1.56 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 95.20 |
| 1987 | 1.88 | 2.91 | 18.87 | 4.23 | 1.95 | 1.68 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.91 |
| 1988 | 2.36 | 3.61 | 7.00 | 18.94 | 2.61 | 0.80 | 0.83 | 0.31 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.49 |
| 1989 | 0.00 | 0.52 | 3.29 | 20.47 | 11.19 | 2.44 | 1.78 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 50.73 |
| 1990 | 1.50 | 2.45 | 0.77 | 1.58 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.48 |
| 1991 | 0.43 | 1.78 | 14.55 | 7.18 | 17.28 | 0.83 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.26 |

Tabela 13.39 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona V

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.18 | 2.14 | 10.62 | 7.79 | 1.72 | 0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 23.01 |
| 1963 | 0.00 | 3.44 | 6.72 | 21.48 | 1.52 | 0.37 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 36.55 |
| 1964 | 4.38 | 11.16 | 17.48 | 37.46 | 14.69 | 5.04 | 12.98 | 0.71 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.30 |
| 1965 | 0.15 | 0.10 | 29.12 | 23.70 | 3.85 | 6.05 | 0.92 | 0.22 | 0.03 | 3.08 | 0.22 | 0.03 | 67.47 |
| 1966 | 0.84 | 6.25 | 1.20 | 10.29 | 4.04 | 1.93 | 0.97 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 3.27 | 0.59 | 29.73 |
| 1967 | 0.13 | 4.16 | 8.32 | 15.71 | 6.53 | 2.80 | 0.79 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 41.50 |
| 1968 | 3.44 | 2.15 | 21.91 | 8.90 | 5.39 | 1.22 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 44.26 |
| 1969 | 3.01 | 0.74 | 18.36 | 25.94 | 1.77 | 1.35 | 2.22 | 0.38 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.84 |
| 1970 | 2.81 | 0.55 | 1.82 | 2.02 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.15 |
| 1971 | 0.03 | 4.50 | 41.63 | 36.34 | 5.03 | 3.07 | 0.47 | 0.09 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 91.52 |
| 1972 | 0.00 | 43.02 | 17.88 | 5.15 | 1.85 | 2.31 | 1.97 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 33.71 | 106.09 |
| 1973 | 2.14 | 3.44 | 16.92 | 25.43 | 9.72 | 2.47 | 0.80 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.07 |
| 1974 | 7.85 | 19.56 | 19.96 | 28.90 | 9.44 | 3.18 | 0.96 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 90.52 |
| 1975 | 0.00 | 7.78 | 32.22 | 23.47 | 6.18 | 2.03 | 2.31 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 78.18 |
| 1976 | 0.27 | 4.59 | 4.48 | 4.11 | 1.20 | 1.33 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 5.85 | 0.54 | 0.31 | 22.86 |
| 1977 | 5.98 | 2.49 | 17.07 | 18.65 | 10.45 | 4.38 | 1.93 | 0.50 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 61.93 |
| 1978 | 0.65 | 46.04 | 22.03 | 4.14 | 4.52 | 3.95 | 4.29 | 0.81 | 0.18 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 86.95 |
| 1979 | 0.36 | 1.74 | 3.31 | 46.20 | 5.71 | 1.13 | 0.29 | 0.04 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 59.13 |
| 1980 | 0.00 | 18.52 | 11.52 | 2.61 | 0.51 | 1.75 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.14 |
| 1981 | 3.91 | 0.74 | 41.57 | 5.87 | 1.11 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 1.20 | 64.70 |
| 1982 | 0.24 | 1.03 | 0.26 | 12.03 | 2.55 | 1.24 | 0.25 | 0.03 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.79 |
| 1983 | 0.00 | 8.38 | 2.11 | 1.80 | 0.22 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 |
| 1984 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 10.80 | 4.70 | 1.25 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.13 |
| 1985 | 3.15 | 66.31 | 21.20 | 35.96 | 6.14 | 5.55 | 0.85 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 141.95 |
| 1986 | 9.38 | 77.79 | 16.18 | 12.01 | 3.53 | 1.08 | 0.60 | 0.17 | 2.16 | 0.56 | 0.12 | 0.01 | 123.58 |
| 1987 | 0.61 | 1.74 | 18.58 | 5.69 | 1.37 | 1.75 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.05 |
| 1988 | 1.58 | 3.45 | 10.13 | 23.25 | 2.70 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 |
| 1989 | 0.00 | 0.70 | 4.12 | 22.44 | 13.53 | 1.91 | 1.60 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.44 | 66.99 |
| 1990 | 2.06 | 3.68 | 1.26 | 1.72 | 0.36 | 0.96 | 0.55 | 0.47 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07 |
| 1991 | 0.79 | 0.88 | 26.75 | 8.19 | 27.08 | 0.92 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.87 |

Tabela 13.40 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona VI

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.05 | 1.50 | 5.65 | 4.02 | 1.59 | 0.47 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.50 |
| 1963 | 0.11 | 14.68 | 4.96 | 9.56 | 1.14 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 33.25 |
| 1964 | 2.66 | 8.63 | 10.68 | 24.30 | 10.76 | 3.84 | 5.75 | 0.64 | 0.56 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 67.91 |
| 1965 | 0.11 | 0.00 | 10.30 | 19.62 | 3.01 | 5.48 | 0.90 | 0.21 | 0.02 | 1.61 | 0.10 | 0.00 | 41.37 |
| 1966 | 1.04 | 4.78 | 0.74 | 5.80 | 2.37 | 1.63 | 0.81 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 2.11 | 0.37 | 19.78 |
| 1967 | 0.07 | 3.52 | 4.81 | 13.75 | 5.91 | 1.96 | 0.77 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 32.95 |
| 1968 | 2.80 | 1.17 | 12.23 | 4.83 | 3.67 | 0.70 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 25.65 |
| 1969 | 2.27 | 0.44 | 11.23 | 11.39 | 1.37 | 2.35 | 2.90 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.61 |
| 1970 | 2.83 | 0.70 | 0.43 | 1.49 | 0.37 | 0.07 | 0.47 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| 1971 | 0.00 | 2.26 | 27.65 | 18.93 | 6.24 | 2.93 | 0.58 | 0.14 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.89 |
| 1972 | 0.76 | 18.21 | 10.27 | 4.03 | 1.61 | 1.85 | 1.11 | 0.48 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 12.62 | 51.04 |
| 1973 | 1.15 | 2.25 | 7.77 | 28.32 | 10.64 | 2.76 | 0.65 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.67 |
| 1974 | 8.03 | 17.49 | 13.19 | 26.32 | 9.71 | 3.34 | 0.96 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 79.34 |
| 1975 | 0.38 | 12.19 | 19.01 | 15.10 | 5.23 | 1.54 | 1.04 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 56.71 |
| 1976 | 0.12 | 2.37 | 5.53 | 3.21 | 1.17 | 1.28 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 3.01 | 1.14 | 0.38 | 18.37 |
| 1977 | 10.51 | 1.61 | 9.08 | 17.44 | 8.26 | 4.40 | 1.38 | 0.38 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 53.14 |
| 1978 | 0.13 | 18.51 | 17.22 | 3.09 | 6.68 | 3.65 | 2.93 | 0.62 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 52.97 |
| 1979 | 0.00 | 0.84 | 1.23 | 21.55 | 4.52 | 0.78 | 0.19 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | 1.41 | 0.20 | 31.09 |
| 1980 | 0.02 | 7.33 | 6.22 | 1.13 | 0.25 | 1.87 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.05 |
| 1981 | 3.82 | 0.77 | 26.68 | 5.25 | 1.21 | 0.59 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.42 | 41.51 |
| 1982 | 0.08 | 0.50 | 1.58 | 8.91 | 2.24 | 1.43 | 0.32 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 15.73 |
| 1983 | 0.07 | 7.49 | 2.23 | 1.98 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 |
| 1984 | 1.09 | 0.06 | 2.89 | 14.45 | 3.84 | 1.00 | 0.23 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81 |
| 1985 | 1.53 | 70.44 | 18.34 | 34.30 | 5.97 | 5.48 | 0.84 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 140.22 |
| 1986 | 4.51 | 45.27 | 19.32 | 10.47 | 2.57 | 0.98 | 0.28 | 0.58 | 1.27 | 0.35 | 0.06 | 0.00 | 85.65 |
| 1987 | 2.72 | 3.71 | 20.35 | 3.61 | 2.49 | 1.79 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.13 |
| 1988 | 2.69 | 3.91 | 5.68 | 18.33 | 2.53 | 0.93 | 1.20 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.51 |
| 1989 | 0.00 | 0.45 | 2.81 | 20.10 | 9.94 | 2.80 | 2.11 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 45.22 |
| 1990 | 1.26 | 1.84 | 0.63 | 1.67 | 0.29 | 0.98 | 0.34 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
| 1991 | 0.25 | 2.35 | 12.58 | 6.75 | 12.49 | 0.79 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.41 |

Tabela 13.41 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona VII

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 3.18 | 0.51 | 2.68 | 1.82 | 0.22 | 1.47 | 0.35 | 0.06 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.55 |
| 1963 | 0.00 | 22.11 | 7.69 | 3.34 | 0.95 | 0.38 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 36.69 |
| 1964 | 2.67 | 11.49 | 7.86 | 5.31 | 2.35 | 15.66 | 8.95 | 0.81 | 0.60 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 55.84 |
| 1965 | 1.68 | 0.23 | 0.13 | 10.02 | 1.41 | 2.74 | 0.60 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.06 |
| 1966 | 0.00 | 2.54 | 0.29 | 0.33 | 0.04 | 2.05 | 0.67 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 |
| 1967 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.14 | 0.53 | 1.06 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 |
| 1968 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 1.14 | 0.32 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 1969 | 2.69 | 0.49 | 2.56 | 2.12 | 0.44 | 3.61 | 4.64 | 0.77 | 0.99 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
| 1970 | 0.45 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.44 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 1971 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 6.60 | 1.47 | 2.00 | 0.34 | 0.06 | 0.14 | 1.59 | 0.26 | 0.04 | 13.43 |
| 1972 | 0.00 | 2.11 | 0.77 | 7.29 | 2.15 | 0.70 | 1.74 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 15.72 |
| 1973 | 0.11 | 0.94 | 0.23 | 12.57 | 2.33 | 0.95 | 0.25 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 17.59 |
| 1974 | 3.14 | 16.40 | 3.31 | 43.07 | 25.62 | 3.37 | 3.66 | 0.53 | 0.41 | 0.06 | 0.00 | 1.99 | 101.57 |
| 1975 | 0.34 | 0.07 | 1.21 | 3.61 | 2.46 | 1.39 | 2.41 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 12.19 |
| 1976 | 0.30 | 3.18 | 24.22 | 2.20 | 4.31 | 1.54 | 0.33 | 0.05 | 0.00 | 1.94 | 0.12 | 0.01 | 38.21 |
| 1977 | 3.46 | 0.91 | 0.96 | 45.73 | 6.50 | 2.73 | 1.49 | 0.38 | 0.34 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 62.58 |
| 1978 | 0.00 | 5.79 | 2.96 | 1.29 | 11.99 | 3.47 | 3.76 | 0.58 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.07 |
| 1979 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 2.55 | 1.46 | 2.50 | 0.34 | 0.06 | 3.01 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 10.69 |
| 1980 | 0.00 | 5.62 | 4.30 | 0.81 | 0.29 | 4.30 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.91 |
| 1981 | 3.65 | 0.91 | 22.48 | 4.64 | 1.00 | 0.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 33.78 |
| 1982 | 0.10 | 0.00 | 0.70 | 5.91 | 1.20 | 1.25 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| 1983 | 0.00 | 20.61 | 0.92 | 2.19 | 1.34 | 1.18 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56 |
| 1984 | 0.00 | 0.26 | 9.71 | 28.97 | 6.75 | 1.30 | 0.38 | 0.61 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 48.19 |
| 1985 | 1.33 | 54.43 | 11.33 | 25.25 | 3.97 | 1.56 | 0.68 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 99.87 |
| 1986 | 2.65 | 34.03 | 20.96 | 4.13 | 1.49 | 2.13 | 0.55 | 0.89 | 0.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 67.30 |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 3.81 | 0.49 | 2.63 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
| 1988 | 0.00 | 5.83 | 5.48 | 14.86 | 1.82 | 1.69 | 1.01 | 2.31 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 33.28 |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 19.49 | 4.27 | 2.50 | 3.51 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 36.74 |
| 1990 | 0.38 | 1.43 | 0.32 | 2.95 | 1.44 | 1.34 | 1.22 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 2.36 | 0.42 | 12.09 |
| 1991 | 0.61 | 6.15 | 7.37 | 3.45 | 0.83 | 0.56 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.14 |

Tabela 13.42 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona VIII

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 0.00 | 0.86 | 2.91 | 0.75 | 0.71 | 0.61 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 1963 | 0.66 | 9.05 | 9.54 | 5.47 | 2.20 | 0.54 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.71 | 32.36 |
| 1964 | 2.01 | 8.76 | 3.80 | 17.84 | 3.69 | 4.62 | 23.51 | 0.85 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 65.29 |
| 1965 | 0.80 | 0.07 | 2.14 | 11.84 | 1.88 | 2.61 | 0.54 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 1966 | 0.00 | 45.30 | 2.04 | 5.80 | 2.59 | 1.71 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.99 |
| 1967 | 0.00 | 0.72 | 6.49 | 9.37 | 2.12 | 0.84 | 0.65 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 20.59 |
| 1968 | 0.26 | 0.03 | 19.15 | 1.46 | 3.34 | 1.06 | 0.28 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62 |
| 1969 | 0.95 | 0.91 | 8.65 | 6.49 | 0.82 | 2.02 | 1.82 | 0.34 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 22.09 |
| 1970 | 2.27 | 1.45 | 2.69 | 0.86 | 0.21 | 0.33 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 |
| 1971 | 1.84 | 0.65 | 7.31 | 18.61 | 4.14 | 3.03 | 0.53 | 0.14 | 0.01 | 12.58 | 0.83 | 0.21 | 49.87 |
| 1972 | 0.02 | 1.83 | 6.63 | 4.96 | 1.67 | 0.76 | 0.39 | 0.50 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 3.71 | 20.57 |
| 1973 | 0.68 | 0.15 | 0.40 | 14.19 | 3.06 | 2.47 | 0.48 | 0.10 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 21.67 |
| 1974 | 20.83 | 7.62 | 6.25 | 25.17 | 7.00 | 2.39 | 2.84 | 0.41 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 1.13 | 73.87 |
| 1975 | 0.06 | 2.72 | 6.88 | 13.71 | 3.80 | 1.81 | 1.92 | 0.22 | 0.44 | 0.09 | 0.00 | 3.49 | 35.12 |
| 1976 | 2.64 | 3.56 | 42.38 | 5.09 | 2.18 | 2.46 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 1.15 | 0.06 | 0.00 | 59.88 |
| 1977 | 8.59 | 3.68 | 0.97 | 29.18 | 9.92 | 3.36 | 1.16 | 0.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.27 |
| 1978 | 0.00 | 8.39 | 4.63 | 2.39 | 5.86 | 3.26 | 1.85 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.76 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 5.39 | 1.37 | 1.90 | 0.68 | 0.07 | 1.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 13.75 |
| 1980 | 0.00 | 3.79 | 2.98 | 0.88 | 0.20 | 2.67 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 |
| 1981 | 0.28 | 0.39 | 17.01 | 9.22 | 1.46 | 0.43 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 29.27 |
| 1982 | 0.04 | 0.14 | 0.51 | 14.97 | 2.48 | 2.15 | 0.53 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.93 |
| 1983 | 0.00 | 6.38 | 0.62 | 1.16 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 16.00 | 4.12 | 0.90 | 0.48 | 0.80 | 1.13 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 30.75 |
| 1985 | 0.48 | 25.87 | 8.76 | 40.63 | 5.21 | 2.14 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.64 |
| 1986 | 17.53 | 61.11 | 19.13 | 3.66 | 1.52 | 2.39 | 0.63 | 0.12 | 1.10 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 107.54 |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 22.21 | 5.78 | 1.08 | 1.90 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.26 |
| 1988 | 0.00 | 14.37 | 7.39 | 3.92 | 1.95 | 1.46 | 0.37 | 2.06 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 31.71 |
| 1989 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 11.81 | 2.25 | 0.89 | 4.05 | 0.41 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 23.35 |
| 1990 | 0.46 | 1.20 | 0.35 | 1.22 | 0.63 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
| 1991 | 0.35 | 1.24 | 28.69 | 3.46 | 2.89 | 0.45 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.16 |

Tabela 13.43 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona IX

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 1.04 | 0.70 | 4.55 | 3.02 | 1.29 | 0.65 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
| 1963 | 3.57 | 5.09 | 2.72 | 3.91 | 6.93 | 0.70 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 11.20 | 38.92 |
| 1964 | 3.39 | 4.96 | 3.64 | 0.95 | 3.30 | 1.18 | 7.66 | 0.68 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | 26.08 |
| 1965 | 1.97 | 0.39 | 4.77 | 24.88 | 2.64 | 3.67 | 0.61 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.07 |
| 1966 | 0.00 | 18.62 | 1.03 | 4.86 | 4.16 | 2.79 | 0.55 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11 |
| 1967 | 0.00 | 4.39 | 6.38 | 11.35 | 5.01 | 1.67 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 32.16 |
| 1968 | 5.21 | 0.68 | 16.97 | 8.36 | 4.50 | 1.56 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 38.78 |
| 1969 | 1.74 | 0.29 | 7.95 | 14.18 | 2.06 | 0.79 | 0.44 | 0.07 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.70 |
| 1970 | 8.82 | 1.48 | 0.83 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.47 |
| 1971 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 25.05 | 3.71 | 1.87 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 0.53 | 0.07 | 0.00 | 33.86 |
| 1972 | 0.00 | 2.86 | 5.40 | 6.10 | 1.88 | 0.59 | 0.40 | 0.68 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 4.42 | 22.48 |
| 1973 | 0.73 | 0.85 | 2.35 | 32.76 | 2.88 | 1.38 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.34 |
| 1974 | 9.45 | 6.57 | 5.25 | 21.36 | 7.89 | 4.05 | 8.54 | 0.70 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.60 | 64.65 |
| 1975 | 0.02 | 3.32 | 5.85 | 10.33 | 5.23 | 1.59 | 5.25 | 0.49 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 1.99 | 34.44 |
| 1976 | 0.92 | 6.52 | 31.02 | 4.09 | 1.04 | 2.95 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 2.31 | 0.15 | 0.01 | 49.40 |
| 1977 | 4.66 | 1.91 | 0.77 | 20.97 | 9.02 | 4.05 | 1.23 | 0.35 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.03 |
| 1978 | 0.00 | 3.38 | 5.62 | 3.77 | 5.85 | 3.00 | 1.78 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.79 |
| 1979 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.23 | 0.28 | 1.53 | 2.85 | 0.18 | 2.07 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 8.36 |
| 1980 | 0.00 | 2.78 | 0.88 | 0.14 | 0.02 | 2.65 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 |
| 1981 | 0.87 | 3.55 | 17.86 | 5.92 | 1.23 | 1.03 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 33.07 |
| 1982 | 0.42 | 1.28 | 0.36 | 3.79 | 1.13 | 0.61 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 |
| 1983 | 0.00 | 0.86 | 0.76 | 0.64 | 0.07 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| 1984 | 0.00 | 0.03 | 4.21 | 17.91 | 2.14 | 0.46 | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 25.52 |
| 1985 | 0.09 | 11.58 | 18.98 | 43.13 | 9.33 | 2.84 | 1.33 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 87.56 |
| 1986 | 1.45 | 36.16 | 21.60 | 4.95 | 1.46 | 1.60 | 0.68 | 0.40 | 0.38 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 68.75 |
| 1987 | 0.00 | 0.00 | 47.75 | 6.78 | 1.70 | 1.89 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.44 |
| 1988 | 2.55 | 3.07 | 8.16 | 3.90 | 3.45 | 1.88 | 1.25 | 3.86 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 28.60 |
| 1989 | 0.31 | 0.03 | 1.34 | 17.27 | 4.93 | 1.40 | 5.78 | 0.58 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 2.72 | 34.49 |
| 1990 | 0.55 | 2.01 | 0.53 | 0.80 | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.61 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |
| 1991 | 1.01 | 1.02 | 18.39 | 4.26 | 4.56 | 0.70 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |

Tabela 13.44 - Laminas mensais geradas (em mm) para a Zona X

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1962 | 2.06 | 0.88 | 7.63 | 4.31 | 2.11 | 0.89 | 0.21 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 18.29 |
| 1963 | 2.18 | 4.58 | 2.71 | 6.01 | 3.43 | 0.76 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 4.79 | 26.61 |
| 1964 | 2.11 | 10.36 | 2.87 | 7.15 | 4.48 | 4.42 | 14.89 | 0.85 | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 47.35 |
| 1965 | 1.63 | 0.75 | 7.18 | 22.01 | 4.74 | 5.62 | 0.93 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 |
| 1966 | 0.00 | 7.38 | 0.91 | 21.23 | 3.40 | 2.33 | 0.51 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.88 |
| 1967 | 0.00 | 5.38 | 10.37 | 12.39 | 4.59 | 1.95 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 37.99 |
| 1968 | 5.17 | 0.78 | 24.30 | 7.95 | 3.87 | 1.45 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 44.41 |
| 1969 | 1.25 | 0.26 | 7.03 | 10.28 | 2.23 | 0.75 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.16 |
| 1970 | 6.01 | 1.13 | 0.47 | 1.49 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 |
| 1971 | 0.00 | 0.81 | 3.03 | 21.50 | 4.08 | 2.35 | 0.42 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 |
| 1972 | 0.00 | 3.90 | 4.89 | 6.05 | 1.66 | 0.51 | 1.08 | 1.06 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 4.19 | 23.60 |
| 1973 | 0.96 | 0.79 | 2.31 | 22.20 | 3.57 | 1.56 | 1.10 | 0.19 | 0.01 | 3.08 | 0.18 | 0.02 | 35.98 |
| 1974 | 10.67 | 5.70 | 5.38 | 19.22 | 8.56 | 4.63 | 8.63 | 0.72 | 0.42 | 0.07 | 0.51 | 2.96 | 67.47 |
| 1975 | 0.43 | 5.78 | 7.85 | 13.18 | 7.79 | 1.87 | 6.54 | 0.59 | 0.20 | 0.04 | 0.00 | 1.66 | 45.92 |
| 1976 | 0.52 | 9.16 | 38.31 | 4.11 | 1.14 | 3.54 | 0.36 | 0.06 | 0.00 | 2.54 | 0.17 | 0.02 | 59.91 |
| 1977 | 8.55 | 1.83 | 0.61 | 18.76 | 9.60 | 6.27 | 2.11 | 0.58 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 48.44 |
| 1978 | 0.00 | 3.74 | 7.49 | 5.33 | 6.44 | 2.18 | 2.59 | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.31 |
| 1979 | 0.00 | 0.89 | 0.20 | 4.11 | 1.01 | 1.87 | 3.16 | 0.22 | 2.92 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 14.62 |
| 1980 | 0.00 | 2.99 | 3.23 | 0.41 | 0.08 | 2.63 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 |
| 1981 | 1.45 | 2.68 | 19.23 | 5.77 | 1.17 | 0.69 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 32.67 |
| 1982 | 0.25 | 0.68 | 1.25 | 7.46 | 2.49 | 0.62 | 0.76 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.63 |
| 1983 | 0.00 | 3.08 | 0.98 | 0.35 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
| 1984 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 9.23 | 2.74 | 0.59 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 18.24 |
| 1985 | 4.98 | 10.21 | 9.02 | 25.99 | 7.02 | 4.32 | 1.28 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 64.17 |
| 1986 | 2.14 | 14.66 | 16.80 | 5.06 | 2.14 | 2.51 | 0.55 | 0.31 | 0.49 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 1987 | 0.22 | 1.21 | 24.51 | 6.55 | 1.59 | 1.58 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.93 |
| 1988 | 1.23 | 1.64 | 7.57 | 5.92 | 2.87 | 1.92 | 0.87 | 3.23 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 25.61 |
| 1989 | 0.31 | 0.80 | 0.77 | 18.60 | 7.40 | 1.75 | 5.70 | 0.58 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 3.94 | 39.95 |
| 1990 | 0.78 | 3.19 | 0.83 | 0.34 | 0.06 | 0.52 | 0.03 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 |
| 1991 | 0.58 | 2.70 | 23.58 | 4.37 | 5.91 | 0.96 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 |

Os valores anuais foram adimensionalizados através da divisão de cada um pela média do período na zona de estudo. Tais séries adi mensionalizadas foram ordenadas e ajustadas a uma distribuição de freqüência do tipo NORMAL.  As equações ajustadas são do tipo:

y = Bx + A									        (13.10)

onde:

y =  QQmed									        (13.11)

B é a coeficiente angular da reta ajustada, expresso em percentagem;

A é a  coeficiente linear;

x  é a  variável reduzida, correspondente a uma certa garantia;

Q é a  vazão estimada com determinada garantia;

Qmed é a média das vazões médias.

Os parâmetros A,B da equação linear ajustada, para cada uma das zonas são apresentados na Tabela 13.45. Com base nessas equações foram calculadas as vazões médias esperadas com as diversas garantias.

A obtenção dos valores médios, com uma garantia pré-definada em um determinado local, segue o procedimento adotado para as vazões máximas.

Tabela 13.45 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias

| Zona | Parâmetros |  | Garantia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| I | 69.6 | 38.4 | 69.6 | 43.7 | 37.3 | 29.9 | 20.5 |
| II | 52.6 | 30.4 | 52.6 | 32.1 | 27.0 | 21.0 | 13.6 |
| III | 62.1 | 32.9 | 62.1 | 39.9 | 34.4 | 28.0 | 19.9 |
| IV | 44.0 | 29.0 | 44.0 | 24.5 | 19.6 | 14.0 | 6.9 |
| V | 56.5 | 34.9 | 56.5 | 33.0 | 27.2 | 20.4 | 11.9 |
| VI | 40.8 | 27.6 | 40.8 | 22.1 | 17.5 | 12.1 | 5.4 |
| VII | 29.2 | 25.9 | 29.2 | 11.8 | 7.5 | 2.4 | 1.3 |
| VIII | 34.5 | 24.7 | 34.5 | 17.9 | 13.7 | 8.9 | 2.8 |
| IX | 32.3 | 19.8 | 32.3 | 18.9 | 15.6 | 11.8 | 6.9 |
| X | 32.5 | 19.2 | 32.5 | 19.6 | 16.4 | 12.6 | 7.9 |

#### 13.2.1.11 - DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES REGULARIZÁVEIS PELOS RESERVATÓRIOS

A bacia hidrográfica estudada está localizada essencialmente no substrato cristalino, com regime pluviométrico torrencial. Por conta desta condição, a principal contribuição de água para este reservatório é o volume afluente superficial da bacia de drenagem. Os volumes não aproveitados correspondem às perdas por evaporação e infiltração.

O volume acumulado em um reservatório varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações pluviais de sua bacia de drenagem. Considerando que a principal fonte de contribuição para a acumulação de água nos açudes depende diretamente da precipitação e,  também, que esta é uma variável aleatória, pode-se concluir que os resultados da avaliação das disponibilidades hídricas dos açudes não podem ser expressos em termos absolutos e portanto devem ser associados a uma determinada freqüência de ocorrência ou nível de garantia.

A disponibilidade hídrica do açude pode ser avaliada através da metodologia clássica de simulação da operação mensal do reservatório, com base no balanço hídrico deste manancial no decorrer do tempo. A simulação mensal do balanço hídrico do reservatório possibilita determinar a CURVA DE GARANTIA MENSAL (curva de permanência), que permite estabelecer a vazão para o aproveitamento com uma dada garantia.

A dinâmica do processo do balanço hídrico mensal pode ser sintetizada através da seguinte equação:

Vi = Vi-1 + VAi + VPi - VEi - VQi                                                                              (13.12)

onde:

Vi-1 = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i-1 em m3;

Vi   = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i em m3;

VAi = Volume de água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição, durante o mês i em m3;

VPi = Volume de água precipitado diretamente sobre o espelho d'água do reservatório no mês i em m3;

VEi = Volume de água retirado do reservatório, decorrente das perdas por evaporação na bacia hidráulica em m3;

VQi = Volume de água retirado do reservatório para suprir as possíveis demandas hídricas, durante o mês i em m3  (volume regularizável).

Os volumes de água precipitados diretamente sobre os reservatórios (VPi) foram calculados através dos produtos entre as precipitações mensais e as áreas dos espelhos d'água dos açudes naqueles meses.

Os volumes perdidos por evaporação (VEi) foram determinados em função das lâminas mensais evaporadas nos postos de Picuí e Patos, para os setores Leste e Oeste respectivamente.

A água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição (VAi), foi gerada para intervalos mensais para um período de 30 anos (1962 a 1991 - 360 meses). As vazões afluentes a serem utilizadas foram obtidas através da simulação hidrológica utilizando o modelo matemático Tank Model.

Para a simulação do balanço hídrico serão assumidas distintas vazões regularizáveis (Q), as quais permanecem constantes durante cada ciclo do processamento. Neste estudo determina-se, durante o período simulado, o número de meses nos quais o reservatório não será capaz de atender à referida vazão Q, os quais foram considerados como falhas no atendimento. A freqüência (F) de ocorrência destas falhas obtém-se através da relação F = (n/t)100(%), sendo "n" o número de meses em que o reservatório não atende à vazão retirada (falha) e "t" o número total de meses simulados (360). O fator (1-F) indica, portanto, a freqüência ou nível de garantia (G) de atendimento da vazão Q. A repetição deste procedimento, para diversas vazões, permite definir a curva ‘vazão regularizável x nível de garantia’, chamada então de CURVA DE GARANTIA MENSAL.

Devido ao grande volume de informações a serem processados e de cálculos a serem feitos, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN, com o objetivo de se evitar possíveis erros de cálculo e de agilizar  os mesmos.

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

A metodologia descrita no item anterior, foi empregada para determinar as Curvas de Garantia Mensal de onze reservatórios, 4 (quatro) pertencentes ao setor Oeste e 7 (sete) ao Leste. A Tabela 13.46 mostra as áreas de drenagens, e as capacidades de armazenamento, dos açudes simulados bem como as áreas de influências dos postos pluviométricos nas bacias dos respectivos açudes. A Figura 13.42 apresenta a localização desses açudes na sub-bacia do Seridó.

Com o objetivo de se calcular a evaporação do espelho de água dos reservatórios,  determinou-se as equações Área-Volume, a partir da tabela Cota-Área-Volume (Tabelas 13.47 a 13.57), para cada reservatório.

Para se levar em conta o efeito da pequena açudagem na simulação do reservatório, considerou-se uma redução 10% nas áreas de drenagem da bacias dos açudes.

Tabela 13.46 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Seridó

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Figura 13.42 - Distribuição dos principais açudes na sub-bacia do rio Seridó

Tabela 13.47 - Cota-Área-Volume do Açude Albino

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 82 | 600 | - |
| 83 | 3 800 | 2 200 |
| 84 | 4 400 | 6 300 |
| 85 | 6 400 | 11 700 |
| 86 | 8 920 | 19 360 |
| 87 | 12 000 | 29 820 |
| 88 | 24 400 | 48 020 |
| 89 | 39 080 | 79 760 |
| 90 | 57 880 | 128 240 |
| 91 | 84 400 | 199 380 |
| 92 | 109 600 | 296 380 |
| 93 | 138 800 | 420 580 |
| 94 | 168 240 | 574 100 |
| 95 | 201 720 | 759 080 |
| 96 | 240 796 | 980 338 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.48 - Cota-Área-Volume do Açude Caraibeira

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 81 | - | - |
| 82 | 13 120 | 6 560 |
| 83 | 31 760 | 29 000 |
| 84 | 54 640 | 72 200 |
| 85 | 72 560 | 135 800 |
| 86 | 92 400 | 218 280 |
| 87 | 106 560 | 317 760 |
| 88 | 140 000 | 441 040 |
| 89 | 159 160 | 590 620 |
| 90 | 203 320 | 771 860 |
| 91 | 215 160 | 981 100 |
| 92 | 275 400 | 1 226 380 |
| 93 | 321 600 | 1 524 880 |
| 94 | 370 560 | 1 870 960 |
| 95 | 416 680 | 2 264 580 |
| 96 | 472 680 | 2 709 260 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.49 - Cota-Área-Volume do Açude Carrapateira

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 85 | - | - |
| 86 | 1 248 | 624 |
| 87 | 3 456 | 2 976 |
| 88 | 6 432 | 7 920 |
| 89 | 19 392 | 20 832 |
| 90 | 48 192 | 54 624 |
| 91 | 68 640 | 113 040 |
| 92 | 89 664 | 192 192 |
| 93 | 113 376 | 293 712 |
| 94 | 141 600 | 421 200 |
| 95 | 166 600 | 575 300 |
| 96 | 182 400 | 749 800 |
| 97 | 202 368 | 942 184 |
| 98 | 231 360 | 1 159 048 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.50 - Cota-Área-Volume do Açude Felismina Queiróz

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 71 | 0 | - |
| 72 | 4 800 | 2 400 |
| 73 | 12 800 | 11 200 |
| 74 | 21 200 | 28 200 |
| 75 | 57 600 | 57 600 |
| 76 | 69 200 | 100 000 |
| 77 | 83 600 | 177 400 |
| 78 | 117 200 | 277 000 |
| 79 | 190 240 | 434 520 |
| 80 | 238 800 | 632 040 |
| 81 | 259 120 | 901 000 |
| 82 | 344 600 | 1 202 860 |
| 83 | 431 400 | 1 590 860 |
| 84 | 523 290 | 2 060 207 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.51 - Cota-Área-Volume do Açude Martelo

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 84 | 4 800 | - |
| 85 | 16 000 | 10 400 |
| 86 | 44 400 | 40 600 |
| 87 | 72 800 | 99 200 |
| 88 | 101 200 | 186 200 |
| 89 | 129 600 | 301 600 |
| 90 | 158 000 | 445 400 |
| 91 | 248 360 | 648 580 |
| 92 | 338 720 | 942 120 |
| 93 | 429 080 | 1 326 020 |
| 94 | 519 440 | 1 800 280 |
| 95 | 609 800 | 2 364 900 |
| 96 | 692 800 | 3 016 200 |
| 97 | 775 800 | 3 750 500 |
| 98 | 858 800 | 4 567 800 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.52 - Cota-Área-Volume do Açude Picuí

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 91 | - | - |
| 92 | 23 890 | 12 287 |
| 93 | 33 620 | 41 042 |
| 94 | 58 760 | 87 232 |
| 95 | 80 810 | 157 017 |
| 96 | 103 720 | 249 282 |
| 97 | 117 650 | 359 967 |
| 98 | 135 390 | 486 487 |
| 99 | 159 380 | 663 872 |
| 100 | 171 360 | 799 242 |
| 101 | 182 266 | 890 375 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.53 - Cota-Área-Volume do Açude Santa Luzia

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 85 | 25 000 | - |
| 86 | 150 000 | 50 000 |
| 87 | 200 000 | 175 000 |
| 88 | 240 000 | 625 000 |
| 89 | 370 000 | 700 000 |
| 90 | 540 000 | 1 125 000 |
| 91 | 740 000 | 1 750 000 |
| 92 | 1 010 000 | 2 600 000 |
| 93 | 1 325 000 | 3 550 000 |
| 94 | 1 625 000 | 5 350 000 |
| 95 | 1 950 000 | 7 200 000 |
| 96 | 2 250 000 | 9 250 000 |
| 97 | 2 603 750 | 11 722 750 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.54 - Cota-Área-Volume do Açude São Mamede

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 86 | - | - |
| 87 | 16 800 | 5 880 |
| 88 | 86 800 | 56 580 |
| 89 | 214 800 | 206 280 |
| 90 | 384 600 | 505 980 |
| 91 | 625 200 | 1 010 880 |
| 92 | 909 000 | 1 777 980 |
| 93 | 1 266 000 | 2 865 480 |
| 94 | 1 712 400 | 4 354 680 |
| 95 | 2 218 200 | 6 319 980 |
| 96 | 2 790 600 | 8 824 380 |
| 97 | 3 460 200 | 11 949 780 |
| 98 | 4 222 800 | 15 791 280 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.55 - Cota-Área-Volume do Açude Tamanduá

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 36 | - | - |
| 37 | 6 250 | 3 125 |
| 38 | 24 500 | 18 500 |
| 39 | 53 500 | 57 500 |
| 40 | 77 750 | 123 125 |
| 41 | 111 750 | 217 875 |
| 42 | 145 250 | 346 375 |
| 43 | 183 250 | 510 625 |
| 44 | 227 000 | 715 750 |
| 45 | 273 750 | 966 125 |
| 46 | 316 250 | 1 261 125 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.56 - Cota-Área-Volume do Açude Venâncio

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 41 | - | - |
| 42 | 440 | 220 |
| 43 | 2 800 | 1 840 |
| 44 | 5 800 | 6 140 |
| 45 | 20 600 | 19 340 |
| 46 | 99 040 | 79 160 |
| 47 | 169 160 | 213 260 |
| 48 | 250 280 | 422 980 |
| 49 | 308 040 | 702 140 |
| 50 | 412 360 | 1 062 340 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.57 - Cota-Área-Volume do Açude Várzea Grande

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 517 | - | - |
| 518 | 2 214 | 1 107 |
| 519 | 4 427 | 4 427 |
| 520 | 6 640 | 9 960 |
| 521 | 18 384 | 22 472 |
| 522 | 30 128 | 46 728 |
| 523 | 41 872 | 82 728 |
| 524 | 53 616 | 130 472 |
| 525 | 65 360 | 189 960 |
| 526 | 122 128 | 283 704 |
| 527 | 178 896 | 434 216 |
| 528 | 235 664 | 641 496 |
| 529 | 292 432 | 905 544 |
| 530 | 349 200 | 1 226 360 |
| 531 | 621 324 | 1 711 622 |
| 532 | 893 448 | 2 469 008 |
| 533 | 1 165 572 | 3 498 518 |
| 534 | 1 437 696 | 4 800 152 |
| 535 | 1 709 820 | 6 373 910 |
| 536 | 1 979 320 | 8 218 480 |
| 537 | 2 248 820 | 10 332 550 |
| 538 | 2 518 320 | 12 716 120 |
| 539 | 2 787 820 | 15 369 190 |
| 540 | 3 057 320 | 18 291 760 |
| 541 | 3 424 479 | 21 532 659 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Com essas informações, e empregando a metodologia anteriormente citada, determinou-se as Curvas de Garantia Mensal para os reservatórios estudados. Essas curvas são apresentadas nas Figuras 13.43 a 13.53.

A Tabela 13.58 apresentada a seguir mostra as vazões regularizáveis para diferentes garantias.

Tabela 13.58 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias

| Açude | Garantia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% |
| Albino | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 |
| Caraibeiras | 18 | 28 | 37 | 43 | 48 |
| Carrapateira | 9 | 15 | 19 | 24 | 28 |
| Felismina | 35 | 80 | 82 | 103 | 112 |
| Martelo | 23 | 33 | 40 | 46 | 50 |
| Picui | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Santa Luzia | 122 | 178 | 214 | 229 | 251 |
| São Mamede | 103 | 134 | 171 | 189 | 233 |
| Tamanduá | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| Venâncio | 12 | 27 | 32 | 36 | 40 |
| Várzea Grande | 107 | 188 | 243 | 277 | 301 |

Figura 13.43– Curva de garantia do açude Albino

Figura 13.44– Curva de garantia do açude Caraibeira

Figura 13.45– Curva de garantia do açude Carrapateira

Figura 13.46– Curva de garantia do açude Felismina Queiróz

Figura 13.47– Curva de garantia do açude Martelo

Figura 13.48– Curva de garantia do açude Picuí

Figura 13.49– Curva de garantia do açude Santa Luzia

Figura 13.50– Curva de garantia do açude São Mamede

Figura 13.51– Curva de garantia do açude Tamanduá

Figura 13.52– Curva de garantia do açude Venâncio

Figura 13.53– Curva de garantia do açude Várzea Grande