### 13.3.2 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS

Este capitulo descreve as características geológicas e hidrogeológicas da bacia do rio Espinharas, como também trata da potencialidade, da disponibilidade e dos aspectos qualitativos de seus recursos hídricos subterrâneos, à luz de metodologias e conceitos apropriados, adequados aos dados disponíveis.

#### 13.3.2.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS

Os dados de interesse para os estudos hidrogeológicos são relacionados com a geologia da bacia, com o seu regime hidrológico e com os aspectos qualitativos das águas subterrâneas. Estas informações foram coligidas dos diversos estudos e planos diretores já elaborados, constantes da bibliografia anexa, e foram consolidadas nas formas de mapas temáticos (geológico, de sistemas aqüíferos, etc), histogramas, hidrogramas e cadastro de poços, apresentados ao longo deste trabalho.

O “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba“, de 1994, elaborou, com base em informações coligidas nos diversos órgão de perfuração (ver Anexo 6 do referido plano) um Cadastro Sintético de Poços de todas as bacias dos rios paraibanos, inclusive a do Espinharas.

Este cadastro se constitui no ponto de partida para a coleta de dados de perfuração de poços para a elaboração do presente plano diretor, para o que seria necessária a sua complementação e atualização. Neste sentido, foram realizadas visitas à CDRM, que resultaram infrutíferas, em razão daquele órgão, por motivos que escapam à nossa análise, não ter podido continuar com a elaboração das fichas dos poços, por ele mesmo perfurados e, muito menos, daqueles porventura concluídos pelas demais instituições públicas e privadas atuantes no setor.

No intuito de suprir a referida falta de informações, foram feitos contatos com as prefeituras dos municípios inseridos na bacia, algumas das quais tendo sido visitadas, resultando em diminuta coleta de dados pouco representativos, mas que em todo caso foram incorporados ao cadastro.

#### 13.3.2.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO

Os dados meteorológicos e hidrológicos de interesse nos estudos de água subterrânea estão organizados em outros capítulos deste plano diretor, que tratam dos respectivos temas.

No que diz respeito ao segmento hidrogeológico, os dados de poços, de natureza construtiva, de produção e de qualidade, foram organizados e implantados em uma base de dados, que é o “Cadastro Sintético de Poços”, o qual contém um variado número de informações indispensáveis à avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas. Conforme já citado, este cadastro foi criado e iniciado por ocasião da elaboração do “Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado da Paraíba” e atualizado, na medida do possível, para a bacia do rio Espinharas.

#### 13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS

O Cadastro Sintético de Poços da bacia do rio Espinharas aponta a existência de 286 poços, dos quais 152 possuem coordenadas geográficas (Figura 13.65).

Figura 13.65 - Mapa de localização de poços na bacia do rio Espinharas

Alguns poços, também, não foram encontrados pelos encarregados do cadastramento realizado pela CDRM/SUDENE e a população do local, onde deveria existir o poço, não sabia de sua localização ou existência, já que muitos destes poços foram abandonados desde a sua perfuração.

#### 13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQÜÍFEROS

Este capítulo envolve também a definição do modelo hidrogeológico, com suas condições de recarga, escoamento (circulação) e descarga, por serem temas indissociáveis da caracterização dos sistemas aqüíferos.

CONSTITUIÇÃO GEOLÓGICA DA ÁREA TRATADA

Litologia

Conforme se pode observar no mapa geológico (Anexos), construído a partir de mapas e estudos hidrogeológicos pré-existentes, a região paraibana onde está localizada a bacia do rio Espinharas é predominantemente esculpida sobre terrenos do Complexo Cristalino Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas quase que exclusivamente metarmórficas de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 90% da área total da Bacia. As áreas restantes são chapadas sedimentares, que coroam a Serra da Borborema formando grandes superfícies horizontais e isolando essa bacia das dos rios Piancó, afluente do rio Piranhas, Pajeú, afluente do rio São Francisco, e Paraíba.

Dentre as rochas metarmórficas, a que ocorre mais extensivamente é o micaxisto, dominando cerca de 70% da área em apreço. Trata-se em sua maioria de micaxistos escuros, pouco resistente, que a erosão tem nivelado fortemente. Constituem na Planície de Patos o filão litológico mais freqüente, sendo atravessados, às vezes, sobretudo ao Norte de Patos, por filões de pegmatitos. Compreendem, acidentalmente, alguns filões de micaxistos muito duros e negros, formando pequenas linhas de relevo ao pé da Serra da Borborema. Os migmatitos afloram, essencialmente, na Planície de Patos formando colinas altas e estreitas (Serrotes), e serras troncudas, tais como as de Troncos, Bonita e Serra Negra do Norte.

Estratigraficamente, os micaxistos são de idade relativa mais recente que os  migmatitos.

Como representante das rochas ígneas na bacia do Espinharas temos o granito, o qual aflora muito localmente ao sul da Bacia, ao pé da Serra da Borbarema, entre falhas. São granitos clássicos com mica negra e, às vezes, com anfibólio, parecendo ser mais recentes que as rochas metamórficas.

Os quartzitos encontram-se na planície de Patos na forma de quartzitos clássicos, muito compactos, formando "Cuestas" alongadas (Serra da Apertada, Olho d´Água e da Capoeira). Contrariamente, ao sul formam o rebordo setentrional da serra da Borborema sob um " facies" muito particular de quartzitos granitizados dando conjuntos morfológicos que lembram muito os dos granitos (platô de Teixeira, colinas do Jabre). Em fim, a Leste, na extensa Serra dos Ferros estes quartzitos tomam um "facies" muito micáceo, pois a sua compacticidade e declividade muito abruta fazem-no aflorar sob a forma de dentes de "scie" muito agudos bordejando o rio Macambira. A base desta série associam-se, por vezes, níveis de cipolinos ou de anfibólios (Pico do Jabre, vale do rio Boa Vista).

Os terrenos sedimentares são representados pelas Margas Arenosas. Estes diversos terrenos metamórficos são recobertos, em discordância, sobre a Serra da Borborema, por chapadas de origem sedimentar, as quais são constituídas de margas arenosas detríticas, superficialmente avermelhadas, a que se associam filões lenticulares de seixos. Sua parte superior é frequentemente recoberta de uma crosta endurecida lembrando uma crosta couraça tropical laterítica. Estas chapadas constituem um horizonte de cota média em torno de 790 m. A espessura das margas arenosas que as constituem é da ordem de 20-30m.

Finalmente, preenchendo alguns pontos ou trechos de vales dos rios e riachos que drenam a região ocorrem os aluviões, que são produtos da sedimentação por via fluvial atual. Ao sul da Bacia, estes aluviões ocorrem em partes dos leitos dos rios Carnaúba, Mãe d´Água, das Moças e Mofumbo, principalmente. Na planície de Patos destacam-se os aluviões encontrados nos vales dos rios Espinharas, Caiçara, Aguilhada e Cajazeiras.

Estrutura

A bacia hidrográfica do rio espinharas corresponde, em seu conjunto, a um vasto sinclinal metamórfico, apoia-se, ao sul, ao molhe cristalino da Serra da Borborema que ela em parte recobre. Esse sinclinal é atravessado de Leste a Oeste por eixos anticlinais. Estes são limitados pelos alinhamentos dos "Serrotes" migmaticos (Pilão e São Pedro, principalmente), e, mais ao Norte, pelas serras de Pilão e dos Ferros, do lado Leste, Bonita e Tronco, do lado Oeste.

O cume migmatíco da Serra Negra do Norte, parcialmente recoberto por capeamento de quartzitos, constitui o eixo anticlinal mais setentrional.

Na maioria das vezes, os vales são estabelecidos acompanhando falhas, o que explica o seu perfil quebrado. Na Serra da Borborema, os altos vales dos rios carnaúba e Mãe d´Água são de origem epigênica.

No reboco setentrional da Serra da Borborema, como no reboco dos eixos anticlinais (Pião, Ferros e Serra Negra do Norte) as declividades são sempre muito acentuadas e ultrapassam os 600 (sessenta graus).

OS SISTEMAS AQÜÍFEROS

De um modo geral, os diversos terrenos que constituem a bacia do rio Espinharas são pouco favoráveis à existência de grandes aqüíferos. Propriamente não existem aqüíferos, quer freáticos, quer confinados, nesses terrenos. Isto devido, essencialmente, à sua natureza litológica e a sua estrutura.

Alguns destes terrenos afloram sobre grandes superfícies mas não possuem, devido à sua porosidade ou sua permeabilidade muito baixas, vocação hidrogeológica. Outros, dotados de grande porosidade, afloram sobre superfícies muito reduzidas para originar aqüíferos com valor hidrogeológico significativo.

A estrutura, onde as falhas são numerosas, divide as camadas geológicas em compartimentos isolados, contribuindo assim, para redução dos fragmentos aqüíferos.

Os únicos aqüíferos freáticos da bacia do rio Espinharas com potencial hidrogeológico relevante, estão de fato contidos nos aluviões existentes nos leitos dos cursos d´água da região.

De um modo geral os recursos hídricos subterrâneos da bacia do rio Espinharas estão distribuídos nos sistemas aqüíferos Cristalino, Margas Arenosas e Aluvial (Figura 13.66).

Figura 13.66 - Mapa de sistemas aqüíferos da bacia do rio Espinharas

O Sistema Cristalino, cujo domínio são os terrenos cristalinos citados, é o mais vasto. O Sistema Aluvial e Margas Arenosas se sobrepõem a Cristalino, descontinuamente, ocupando áreas restritas e diminutas não representando mais que 10% da área da região.

O SISTEMA CRISTALINO

O sistema Cristalino é constituído pelo conjunto de rochas metamórficas e ígneas, de idade Pré-Cambriana formado, principalmente, por micaxistos, migmatitos, granitos, e quartizitos, nesta ordem de ocorrência.

O sistema cristalino somente se comporta como aqüífero nas áreas onde se encontra fraturado ou profundamente alterado. Fora destes limites, a acumulação inexiste, funcionando a rocha como um aqüífugo, dada à sua permeabilidade praticamente nula. Trata-se de um sistema espacialmente muito descontínuo, do tipo livre, de dimensões limitadas às zonas fendilhadas e/ou alteradas, heterogêneo, anisotrópico.

A recarga, a circulação e a descarga naturais são inquantificáveis no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos terrenos fraturados, sendo discutível a ocorrência das condições de fluxo horizontal.

A recarga de tais reservatórios processa-se, na época das chuvas, por infiltração de pequena parcela das águas precipitadas, saturando os reservatórios resultantes do fendilhamento ou alteração do cristalino. Ao percolarem, estas águas são enriquecidas de sais que carreiam do solo e das rochas alteradas, depositando-se nas partes mais profundas das fraturas.

A circulação somente se realiza durante o inverno, quando o sistema aqüífero se liga, superficialmente, à rede hidrográfica. Isto permite uma redução da salinidade nos níveis mais superiores do reservatório acarretando uma redução sazonal dos teores de sais. Esta circulação, portanto, é periódica, realizada no decorrer da estação chuvosa, comandada pela rede hidrográfica e, consequentemente, pela topografia.

A descarga ocorre durante o período chuvoso, sendo a evapotranspiração e os cursos d’água os exutórios naturais (saídas) do sistema. Os rios e riachos são, portanto, efêmeros.

O SISTEMA MARGAS ARENOSAS

Trata-se do Sistema que constitui as Chapadas, de cota média 790m, que se estende entre Imaculada e Teixeira. Possuem uma porosidade de interstícios relativamente grande, como todas as margas arenosas, mas, em compensação, uma permeabilidade extremamente baixa devido essencialmente à presença de elementos argilosos. Além do mais, essas chapadas, ainda que se estendendo sobre uma vasta superfície, são muito fragmentadas pela erosão, o que vem a originar pequenas chapadas isoladas e distintas.

A redução dos implúvios, causada pela fragmentação, somada a baixa permeabilidade das camadas, fazem com que esse Sistema apresente pouco interesse hidrogeológico.

A recarga neste sistema se processa unicamente pela infiltração das águas de chuvas na parte superficial da área de ocorrência do Sistema, contudo a evaporação recupera a sua maior parte.

A circulação do Sistema no conjunto de frações das margas arenosas, se faz comandada pela rede de drenagem, que se constitui, também, em pontos de descarga deste sistema aqüífero.

Não se conhecem os valores de seus parâmetros hidráulicos, nem a capacidades de produção de captações que, por ventura, venham ou tenham sido construídos  neste sistema.

O SISTEMA ALUVIAL

O Sistema Aluvial está contido nos aluviões dos rios e riachos que drenam a Bacia, entre eles o próprio rio Espinharas, da Cruz, da Farinha, Mãe d´Água, das Moças, Santa Gertrudes e Macambira. Estes aluviões não são contínuos, constituindo manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica. Tais manchas aluviais formam zonas aqüíferas, do tipo livre, localizadas nas áreas onde a sua espessura permite o acúmulo das águas provenientes da infiltração das precipitações.

Os vales que descem da Serra da Borborema (Carnaúba, Mãe d´Água, Mofumbo e da Farinha, principalmente), têm aluviões grosseiros, arenosos e associados a seixos, com porosidade e permeabilidade elevadas e espessura muitas vezes superior a 10m. Os vales da planície de Patos propriamente dita, enriquecidos sobretudo pela erosão dos micaxistos, possuem, ao contrário, aluviões muito micáceos, com permeabilidade muito mais baixa. Quando tais vales passam na proximidade das Serras de migmatitos (Tronco e Bonita) enriquecem-se localmente de areias muito permeáveis (rios Caiçara, Aguilhada e Cajazeiras). Na Planície de Patos, raramente estes aluviões ultrapassam 4m de espessura.

A recarga dessas zonas aqüíferas é assegurada nos períodos chuvosos, por infiltração de parcela das águas precipitadas.

A circulação, mais que em qualquer outro sistema, está subordinada à rede hidrográfica que se constitui, ao lado da evapotranspiração, nos drenos naturais das águas  subterrâneas.

A sua descarga, portanto, forma a vazão de base da rede hidrográfica.

#### 13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS

Este capítulo engloba, também a caracterização dos poços inventariados, como decorrência da interpretação dos dados.

Dentre os dados presentes nos cadastros originais, apenas um número mínimo necessário de informações foi incorporado a um Cadastro Sintético de Poços, contendo: códigos de referência nos cadastros originais, município e local do poço, órgão executor, mês/ano de perfuração, profundidade do poço, de entrada d’água ou de fratura, dos níveis estáticos e dinâmicos, diâmetro do poço, vazão de cálculo das disponibilidades (de teste ou de exploração), rebaixamento, vazão específica (Q/S), resíduo seco, sistema aqüífero, bacia hidrográfica e observações do órgão cadastrador.

A vazão que consta no Cadastro Sintético compatibiliza os dados de vazão dos diversos órgãos de perfuração que ora apresentam, ora não, vazão de exploração ou vazão de teste. Assim, quando o órgão apresenta a vazão de exploração do poço, esta é tomada como vazão de produção do poço. Quando somente fornecem a vazão de teste, esta é também utilizada como vazão de produção do poço. A coluna “Tipo” do Cadastro Sintético indica se a vazão tomada é de teste (T), de exploração (E) ou se esta informação não estava disponível no cadastro original.

A coluna “Observ.” do Cadastro Sintético reúne anotações presentes nos cadastros originais. A seguir apresentam-se definições, conceitos e comentários sobre a situação dos poços contidos na coluna “Observação”.

- – Poço tamponado: poço cuja boca é dotada de tampa rosqueada. Espera instalação para funcionar.

- – Poço obstruído: tem o interior preenchido por material rochoso ou outro material qualquer, proveniente do desmoronamento de suas paredes rochosas ou colocado por ação predatória ou, mesmo, criminosa de pessoas desavisadas ou mal intencionadas. Pode ser recuperado.

- – Poço com revestimento sacado: os tubos cilíndricos de aço, ferro ou de outro material que possam revestir as paredes do poço foram retirados, em virtude da perfuração não ter alcançado o sucesso esperado – o poço resultou seco, com vazão insignificante ou insuficiente, não compatível com a demanda a ser atendida; ou houve acidente durante e no processo de perfuração, que impediu a sua continuação. Para não se perder totalmente o investimento, saca-se o revestimento. Às vezes,  isto não é possível. Um poço com esta característica não pode ser recuperado.

- – Poço paralisado: é o poço que, uma vez instalado, deixou de funcionar por quebra de alguma parte das instalações: bomba, cata-vento, caixa d’água, etc. Pode ser que assim seja classificado, inconvenientemente, o poço que, tamponado ainda não recebeu instalações. Pode ser recuperado.

- – Poço não localizado: poço não encontrado pelos encarregados do cadastramento de poços realizados pela CDRM/SUDENE; a população do local onde deveria existir o poço não sabe de sua localização ou existência. Frequentemente é um poço abandonado desde a sua perfuração.

- – Poço não concluído: sua perfuração foi interrompida ou por acidente no processo de perfuração, ou por apresentar vazão insignificante ou qualidade d’água que o tornaria inaproveitável. Pode ser seco (não tem registro de resíduo seco) ou abandonado (tem dosagem de resíduo seco). Em poços no sedimento significa que não se colocou o “pé do poço”, o pré-filtro e que não se procedeu ao seu desenvolvimento. Não pode ser recuperado.

- – Poço perdido: acidente durante o processo de perfuração, inviabilizou a instalação do poço. Não pode ser recuperado.

- – Poço não instalado: poço cuja vazão é inadequada à demanda. Resulta em poço abandonado ou que não pode ser recuperado.

- – Poço desativado: poço que, instalado e funcionando, deixa de ser utilizado por alguma razão quantitativa, qualitativa ou outra qualquer: a vazão de exploração caiu, o poço apresentou piora na qualidade da água, houve desmoronamento de paredes, poluição ou, mesmo, uma nova e melhor fonte de abastecimento foi colocada a disposição da população local.

- – Poço abandonado: poço que, por alguma razão, quantitativa ou qualitativa, após ser perfurado não recebeu instalação, ou após a sua instalação, não foi aproveitado.

- – Poço inaproveitado: sinônimo de abandonado.

- – Poço não completado: sinônimo de poço não concluído.

- – Poço danificado: sinônimo de poço obstruído.

- – Poço seco: é o poço que apresenta vazão nula (Q = 0,00) ou que, não sendo nula, apresenta vazão insignificante. Para um poço aberto no Cristalino, vazão insignificante é qualquer vazão menor que 0,3 m3/h e que tenha nível dinâmico situado em profundidades bem superior a profundidade da entrada d’água. Um poço de 50m de profundidade e 5” de diâmetro, no Cristalino, tem capacidade de acumular em seu interior cerca de 3 m3 de água. Um teste de 10 horas de bombeamento somente permitiria retirar 0,3 m3/h. Como os testes da maioria dos órgãos não apresentam tal duração e nem são objeto de interpretação em termos de vazão específica versus tempo, os poços com tais descargas apresentam, na realidade, capacidade de produção muito menores, insignificantes mesmo. Por esta razão e desde que se mantenham inaproveitados há pelo menos 20 anos, estes poços são considerados, e assim estão classificados no atual Cadastro Sintético, como poços secos (coluna “Diagnósticos”).

O Cadastro Sintético tentou esgotar todas as fontes de dados disponíveis, mas não possui informações dos poços perfurados recentemente pelo DNOCS, pelo 1° Gpt. de Engenharia do Exército e por empresas privadas. Mesmo assim, consideram-se as informações disponíveis satisfatórias para os propósitos deste estudo, englobando no total 329 poços perfurados na área em apreço. Neste cadastro são encontradas as seguintes convenções:

- EM VÁRIAS COLUNAS

- 1	 Dado não existente

- VAZÃO (Tipo)

T	 Vazão de teste

E	 Vazão de exploração

- BACIA

ES  Rio Espinharas

- SISTEMA AQÜÍFERO

AL Aluvião

C	  Cristalino

- OBSERV. (Observação)

ABAN.		   Abandonado

AMAZ.		   Amazonas

DANIF.		   Danificado

DESAT.		   Desativado

DESOB.		   Desobstruído

FONTE		   Fonte

INAPR.		   Inaproveitável

INST. 		   Instalado

MANUT. 	   Necessário manutenção

N_INST. 		   Não instalado

N_COMP. 	   Não completado

N_CONC. 	   Não concluído

N_LOC. 		   Não localizado

N_REV. 		   Não revestido

OBST. 		   Obstruído

PARAL. 		   Paralisado

PERD. 		   Perdido

RECUP. 		   Recuperado

REINST. 		   Reinstalado

REV.SAC. 	   Revestimento sacado

TAMP. 		   Tamponado

TEST.  		   Testado

- Diag.  (Diagnóstico)

AB 		   Abandonado

AB-RQ 		   Abandonado: testar resíduo seco e testar vazão

AB-S 		   Abandonado: resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SQ-S 	   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-SC 		   Abandonado: seco

AB-SC-S 		   Abandonado: seco, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TQ 		   Abandonado: testar vazão

AB-TQ-S                Aband.: testar vazão, resíduo seco maior que 6000mg/l

AB-TR 		   Abandonado: testar resíduo seco

AB-TR-S 	   Abandonado: resíduo seco maior que 6000 mg/l, testar

NL 		   Não localizado

OB 		   Obstruído

PR 		   Paralisado

RQ 		   Testar resíduo seco e testar vazão

SO 		   Seco com vazão nula

SC 		   Virtualmente Seco

SC-TQ 		   Seco: testar vazão

TP	 		   Tamponado

TP-TQ 		   Tamponado: testar vazão

TQ	 	   Testar vazão

TR	 	   Testar resíduo seco

Tabela 13.69 - Cadastro sintético de poços da bacia do rio Espinharas: listagem

Continuação da Tabela 13.69

Continuação da Tabela 13.69

Continuação da Tabela 13.69

Continuação da Tabela 13.69

Continuação da Tabela 13.69

Em virtude de certas situações terem permanecido por longo espaço de tempo ou por aspectos ligados às observações descritas anteriormente ou, ainda, face às características quantitativas e qualitativas das perfurações, cujos dados originais foram transcritos no presente Cadastro Sintético, foi necessário realizar uma nova avaliação das condições de funcionamento dos poços cadastrados usando critérios técnicos e científicos mais adequados.

Existem poços tamponados, obstruídos, paralisados, etc., que estão nesta situação há um espaço de tempo igual ou superior à vida de um poço (mais ou menos 25 a 30 anos). Parados, sem aproveitamento, deterioram-se em menos tempo. Arbitramos este período em 20 anos. A complicar, existem poços instalados ou que estariam aptos ao funcionamentos quando, na realidade, são poços abandonados por sua absoluta inaproveitabilidade, seja por critérios quantitativos, seja principalmente, por critérios qualitativos.

Neste sentido, os 286 pontos d'água cadastrados entre poços tubulares de grande e de pequeno diâmetro e algumas fontes, foram classificados nas seguintes categorias: secos, virtualmente secos, abandonados, poços em funcionamento e passíveis de entrarem em tal situação.

Os poços secos (SO) são aqueles que apresentam vazão nula.

Os poços virtualmente secos (SC) são aqueles que apresentam vazões insignificantes, não compensando qualquer tipo de instalação para aproveitamento de suas águas. Em relação ao Sistema Cristalino, a vazão insignificante está relacionada com a profundidade do nível dinâmico em relação à profundidade de entrada d’água, consignada na ficha de perfuração, e com profundidade do próprio poço. Poços no Cristalino com vazão de até 0,3 m³/h podem ser considerados virtualmente secos, desde que a profundidade do nível dinâmico seja muito superior à de entrada d’água e se aproxime da profundidade do poço. Situações deste tipo são totalmente inadmissíveis e as vazões avaliadas absolutamente falsas. O próprio reservatório representado pelo poço que tenha 40 a 50 metros de profundidade apresenta uma capacidade de acumulação de cerca de 3 (três) metros cúbicos d’água que, para ser bombeada à vazão de 0,3 m³/h, levaria 10 horas, tempo que os órgãos de perfuração nem sempre imprimem aos seus testes de produção. Em relação aos sistemas aqüíferos contidos em rochas sedimentares, grandes profundidades do nível dinâmico, da ordem de 80 m, 100 m ou mais, para vazão de até 0,5 m³/h, conferem ao poço a classificação de virtualmente seco. A razão não está na profundidade da entrada d’água, mas no rebaixamento excessivo que inviabiliza, economicamente, despesas com instalações de bombas (geralmente, do tipo injetoras), caixas d’água, etc. Os poços classificados como virtualmente secos estão, via de regra, tamponados, obstruídos, paralisados, o que atesta a justeza da classificação.

Os poços abandonados são aqueles que, mesmo apresentando vazões significativas, ou não  foram  concluídos, ou foram concluídos mas os revestimentos foram sacados por algum acidente durante o processo de perfuração, ou foram concluídos mas não foram instalados por razões de qualidade reveladas por altas dosagens de resíduo seco, ou assim subentendidas, já que não há análise química, o que somente pode ser comprovado com pesquisas de campo ou junto aos órgãos perfuradores. Daí porque estão assinalados com AB-TR na coluna do diagnóstico. Tais poços teriam águas qualitativamente incompatíveis com os requisitos das demandas.

Também pode ser causa do abandono a vazão insuficiente para atender a demanda. Estes poços geralmente estão tamponados, ou obstruídos, ou não foram localizados, ou estão paralisados. No caso de Sistema Cristalino, a causa maior do abandono é a alta salinidade aqui evidenciada por dosagens de resíduo seco maiores que 6000 mg/l. No caso dos sistemas sedimentares, as razões maiores são os acidentes verificados durante o processo de perfuração e  vazões incompatíveis com as demandas. Tais fatos resultam, basicamente, da não formulação de projeto de poço adequado à captação da água de aqüíferos a grandes profundidades. Com efeito, o método de perfuração, as especificações de diâmetro, comprimento e abertura de filtros, as especificações de diâmetro e de espessura dos materiais pré-filtrantes, a posição, o espaço e o diâmetro das bombas em relação ao revestimento, o desenvolvimento inadequado, etc., frequentemente resultam em poços com vazões aquém das esperadas, camuflando as verdadeiras condições de produção dos aqüíferos.

Os órgãos de perfurações raramente são portadores de equipamentos capazes de atingir profundidades com diâmetros que permitam instalar filtros e pré-filtros compatíveis com as vazões demandadas. Ou reduzem as profundidades e/ou os diâmetros, ou não instalam pré-filtros, ou não guardam os espaços corretos, resultando em bombas sub-dimensionadas e mal instaladas com prejuízos à vazão dos poços. Às vezes, um obstáculo à elaboração de “projetos de poços” adequados é a falta de dados.

Finalmente, temos os poços em funcionamento e os passíveis de entrarem em tal situação. São poços que, por suas características quantitativas e qualitativas, atendem ou atenderiam aos requisitos de quantidade e qualidade das demandas. Os poços em funcionamento estão, ou estariam, com suas instalações concluídas, em perfeito estado de conservação e, por isso, não receberam quaisquer referências nas colunas observação e diagnóstico do cadastro. Os poços passíveis de funcionamento ou estão paralisados ou tamponados ou obstruídos (mas não são considerados abandonados). Os paralisados estariam nesta situação por falta ou danificação das instalações, necessitando de consertos para entrarem em funcionamento. Os tamponados não teriam recebido ainda instalações. E os obstruídos teriam adquirido tal condição em virtude de algum acidente ou incidente pós-perfuração ou pós-instalação que resultou na obstrução parcial ou total do poço. Como são poços de vazão e qualidade físico-química adequadas aos consumos humano e/ou animal, para entrar em funcionamento, precisariam ser desobstruídos e colocados à disposição da população para uso, ou seja deveriam ser recuperados, evitando-se, assim, perdas maiores de investimentos. A condição para execução de tal empreendimento é que estes poços tenham sido perfurados há, no máximo, 20 (vinte) anos atrás, porque ainda teriam vida útil. Com mais de 20 (vinte) anos, os poços já estariam em fase final de existência, devido à ação das intempéries físico-químicas e biológicas, com os revestimentos e filtros oxidados, destruídos por incrustações ou pela ação agressiva de suas águas. Claro que este limite de tempo pode acarretar erros de diagnóstico. Por isto, antes de empreender um programa de recuperação e de reaproveitamento de poços, se faz necessária uma reavaliação das condições dos seus revestimentos e filtros. No caso de poços construídos nos sistemas aqüíferos sedimentares, deve-se verificar as condições construtivas dos mesmos (profundidades, diâmetros, espaços anulares, níveis d’água, etc.), principalmente aquelas relacionadas com o revestimento, filtros e pré-filtros.

Alguns dos poços em funcionamento e os passíveis de tal situação, ou não apresentam dados de vazão, ou de salinidade ou de ambos ou, ainda, revelam vazões irreais, falsas, e, por isso precisam ter suas produções e/ou resíduo seco testado.

A distribuição de poços nos setores estudados da bacia do rio Espinharas, por município e por sistema aqüífero, é apresentada na Tabela 13.70.

Tabela 13.70 - Distribuição total dos poços perfurados na bacia do rio Espinharas por município e sistema aqüífero

| Município | Sistema Aqüífero |  |  | No. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cristalino | Aluvial | de Poços |  |
| Cacimba de Areia | 17 | - | 17 |  |
| Mãe D´Água | 08 | 01 | 09 |  |
| Passagem | 10 | 04 | 14 |  |
| Patos | 80 | 01 | 81 |  |
| Quixaba | 23 | - | 23 |  |
| Salgadinho | 12 | 04 | 16 |  |
| Santa Terezinha | 29 | - | 29 |  |
| S. J. de Espinharas | 60 | 01 | 61 |  |
| S. J. do Bonfim | 21 | - | 21 |  |
| Teixeira | 13 | 02 | 15 |  |
| Total | 273 | 13 | 286 |  |
| Porcentagem - % | 95,5 | 4,5 | 100,0 |  |

Constata-se na Tabela 13.70, a existência de um total de 286 poços. A distribuição percentual destes poços na bacia do rio Espinharas é mostrada nas Figura 13.67 e 13.68.

Figura 13.67 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do rio Espinharas por município (Sistemas Aqüíferos como unidade de análise)

Figura 13.68 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do rio Espinharas por sistema aqüífero (municípios como unidade de análise)

Dentre os poços existentes na bacia do rio Espinharas apenas 128 (44,8%) estariam em funcionamento, o que revela um índice muito baixo de aproveitamento das perfurações. Os poços restantes ou resultaram secos ou virtualmente secos ou, então, estão definitivamente abandonados por se encontram-se paralisados, tamponados ou obstruídos.

A provável situação atual destes poços, por município e sistema aqüífero, definida segundo critérios firmados neste relatório e assinalada nas colunas observação e diagnóstico do cadastro de poços, é mostrada na Tabela 13.71, em relação ao número de poços, e na Tabela 13.72, em porcentagem.

Tabela 13.71 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços

| Município | Em Func. |  | Abandonado |  | Virt. Seco |  | Seco |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL | C | AL |
| Cacimba de Areia | 08 | - | 05 | - | 03 | - | 01 | - | 17 | - |
| Mãe D'Água | 02 | 01 | 05 | - | - | - | 01 | - | 08 | 01 |
| Passagem | 05 | 03 | 04 | 1 | - | - | 01 | - | 10 | 04 |
| Patos | 30 | 01 | 31 | - | 02 | - | 17 | - | 80 | 01 |
| Quixaba | 12 | - | 08 | - | 01 | - | 02 | - | 23 | - |
| Salgadinho | 06 | 01 | 03 | - | 02 | 3 | 01 | - | 12 | 04 |
| Santa Terezinha | 20 | - | 07 | - | 01 | - | 01 | - | 29 | - |
| S. J. de Espinharas | 18 | - | 23 | 1 | 08 | - | 11 | - | 60 | 01 |
| S. J. do Bonfim | 13 | - | 04 | - | - | - | 04 | - | 21 | - |
| Teixeira | 06 | 02 | 04 | - | - | - | 03 | - | 13 | 02 |
| Total | 120 | 08 | 94 | 2 | 17 | 3 | 42 | - | 273 | 13 |

Tabela 13.72 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em porcentagem

| Município | Em Func. |  | Aband. |  | Virt. Seco |  | Seco |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % |
| Cacimba de Areia | 2,93 | - | 1,83 | - | 1,10 | - | 0,37 | - | 6,23 | - |
| Mãe D'Água | 0,73 | 7,69 | 1,83 | - | - | - | 0,37 | - | 2,93 | 7,69 |
| Passagem | 1,83 | 23,08 | 1,47 | 7,69 | - | - | 0,37 | - | 3,66 | 30,77 |
| Patos | 10,99 | 7,69 | 11,36 | - | 0,73 | - | 6,23 | - | 29,30 | 7,69 |
| Quixaba | 4,40 | - | 2,93 | - | 0,37 | - | 0,73 | - | 8,42 | - |
| Salgadinho | 2,20 | 7,69 | 1,10 | - | 0,73 | 23,08 | 0,37 | - | 4,40 | 30,77 |
| Santa Terezinha | 7,33 | - | 2,56 | - | 0,37 | - | 0,37 | - | 10,62 | - |
| S. J. de Espinharas | 6,59 | - | 8,42 | 7,69 | 2,93 | - | 4,03 | - | 21,98 | 7,69 |
| S. J. do Bonfim | 4,76 | - | 1,47 | - | - | - | 1,47 | - | 7,69 | - |
| Teixeira | 2,20 | 15,38 | 1,47 | - | - | - | 1,10 | - | 4,76 | 15,38 |
| Total | 43,96 | 61,54 | 34,43 | 15,38 | 6,23 | 23,08 | 15,38 | - | 100,0 | 100,0 |

Verifica-se destas tabelas que o Sistema Cristalino é o que apresenta a maior quantidade de poços perfurados, 273 ou 95,5%, o que deve ser creditado à própria constituição geológica da bacia, predominantemente cristalina. Para o sistema aqüífero Cristalino e aluvial, as porcentagens de poços secos e virtualmente secos, somadas, são respectivamente, 21,6% e 23,1%. As Figuras 13.69 e 13.70 mostram para os sistemas Cristalino e Aluvial, respectivamente, a distribuição percentual da situação dos poços existentes na bacia do rio Espinharas, por município.

Figura 13.69 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados na bacia do Espinharas, no Sistema Cristalino, por município

Figura 13.70 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados na bacia do Espinharas, no Sistema Aluvial, por município

Na Figura 13.70, o elevado percentual de abandono verificado para o município de São José de Espinharas, pelo tamanho reduzido de sua amostra, não possui valor estatístico representativo. De acordo com a Tabela 13.73 e com as Figuras 13.69 e 13.70 as maiores porcentagens de poços secos, virtualmente secos e abandonados ocorrem predominantemente no sistema Cristalino. Este fato se verifica, devido às incertezas inerentes à própria natureza deste sistema: identificam-se estruturas (fraturas) que podem ou não conter água.

É importante destacar a grande quantidade de poços abandonados, principalmente no sistema cristalino, onde 34,4% dos poços apresentam esta característica. Os motivos de abandono são: qualidade físico-química (aqui representada pelo resíduo seco, também conhecida como dosagem de sólidos totais dissolvidos) incompatível com qualquer tipo de consumo, vazão insignificante, obstruções, ou a superposição destes motivos que, em alguns casos, resultam em poços não localizados nos levantamentos de campo realizados para tal fim, e tamponados desde a data em que foram perfurados, não recebendo instalações por não servirem aos fins a que se destinavam. Pela Tabela 13.73 constata-se que a taxa de abandono no Sistema Aluvial é de 15,4%. As Tabelas 13.73 e 13.74 apresentam os prováveis motivos de abandono, por município e sistema aqüífero.

Tabela 13.73 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços

| Município | Res. Seco Elev. |  | Obst |  | Paral. |  | N_Loc. |  | Rev. Sac. |  | Tamp. |  | Outros |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al | C | Al |
| Cacimba de Areia | 03 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | 05 | - |
| Mãe D'Água | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 03 | - | 05 | - |
| Passagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 03 | 01 | 04 | 01 |
| Patos | 02 | - | 04 | - | - | - | 12 | - | - | - | 06 | - | 07 | - | 31 | - |
| Quixaba | 03 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 04 | - | 08 | - |
| Salgadinho | 02 | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - |
| Santa Terezinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 06 | - | 07 | - |
| S. J. de Espinharas | - | - | 05 | - | 07 | - | 03 | - | - | - | 02 | - | 06 | 01 | 23 | 01 |
| S. J. do Bonfim | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | - | 04 | - |
| Teixeira | 01 | - | - | - | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | 04 | - |
| Total | 11 | - | 12 | - | 09 | - | 18 | - | - | - | 11 | - | 33 | 02 | 94 | 02 |

Tabela 13.74 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero -  em porcentagem

| Município | Res. Seco Elev. |  | Obst |  | Paral. |  | N_Loc. |  | Rev. Sac. |  | Tamp. |  | Outros |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % | C % | Al % |
| Cacimba de Areia | 3,19 | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | 5,32 | - |
| Mãe D'Água | - | - | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 3,19 | - | 5,32 | - |
| Passagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | 3,19 | 50,0 | 4,26 | 50,0 |
| Patos | 2,13 | - | 4,26 | - | - | - | 12,77 | - | - | - | 6,38 | - | 7,45 | - | 32,98 | - |
| Quixaba | 3,19 | - | - | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 4,26 | - | 8,51 | - |
| Salgadinho | 2,13 | - | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 | - |
| Santa Terezinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,06 | - | 6,38 | - | 7,45 | - |
| S. J. de Espinharas | - | - | 5,32 | - | 7,45 | - | 3,19 | - | - | - | 2,13 | - | 6,38 | 50,0 | 24,47 | 50,0 |
| S. J. do Bonfim | - | - | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 | - | 4,26 | - |
| Teixeira | 1,06 | - | - | - | 1,06 | - | 1,06 | - | - | - | - | - | 1,06 | - | 4,26 | - |
| Total | 11,70 | - | 12,77 | - | 9,57 | - | 19,15 | - | - | - | 11,70 | - | 35,11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

A Figura 13.71 apresenta a distribuição das porcentagens das causas de abandono dos poços instalados no Sistema Cristalino, por município.

Figura 13.71 - Distribuição percentual dos motivos de abandono dos poços instalados no Sistema Cristalino por município

Na Tabela 13.74 verifica-se a existência de apenas 2 poços abandonados (um no município de Passagem e outro em S. J. do Espinharas) no Sistema Aluvial.

#### 13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO

A metodologia de avaliação do potencial hídrico subterrâneo aqui empregada leva em consideração as relações entre o sistema hidrográfico e os sistemas aqüíferos ocorrentes na bacia, na medida em que o potencial de recursos hídricos é dado pela análise e quantificação de hidrogramas. Estes hidrogramas relacionam a vazão de um curso d’água (rio ou riacho) com o tempo, em um determinado ponto que controla este escoamento fluvial (posto ou estação fluviométrica) e que define uma bacia hidrográfica completa.

A parte superior do hidrograma corresponde ao fluxo dependente exclusivamente do aporte pluviométrico, o chamado escoamento superficial; a parte inferior, representa a contribuição do sistema aqüífero à vazão do curso d’água, sendo denominada de escoamento de base. O escoamento fluvial é, pois, a soma destes dois componentes dos hidrogramas. O potencial de água de superfície é dado pela quantificação da componente dependente da alimentação pluvial, ao passo que o potencial de água subterrânea é obtido pela quantificação do escoamento de base. Isto é absolutamente suficiente no caso dos sistemas aqüíferos interioranos, como é o caso da bacia do rio Espinharas.

Os hidrogramas de descargas diárias, utilizados para o cálculo dos potenciais de água subterrânea da bacia, foram construídos com base na relação chuva-deflúvio, obtida pela aplicação de um modelo matemático, cujas características e processos de calibragem e simulação estão descritos em capítulo pertinente deste relatório.

A quantificação do potencial foi feita aplicando-se um método de separação de hidrogramas para identificar o instante do início curva de depleção do escoamento subterrâneo, calculando-se, em seguida, a área sob essa curva, que corresponde ao volume anual cedido ao curso d’água pelos sistemas aqüíferos das bacias correspondentes.

A relação rio-aqüífero, acima referida, se processar de forma direta, através da intercepção do aqüífero pelo curso d‘água, como é o caso do sistema aqüífero Aluvial. Conforme se pode observar nos hidrogramas, esta relação resulta em rios e riachos intermitentes no domínio territorial desta bacia.

A bacia do rio Espinharas foi subdivididas em sub bacias (Figura 13.72), para cujos exutórios foram gerados hidrogramas sintéticos, os quais foram submetidos à análise acima descrita, a fim de se obter valores dos respectivos potenciais hídricos subterrâneos. Esta subdivisão das bacias se faz necessária pela sua localização em região limítrofe ao estado do Rio grande do Norte, o que faz surgir algumas pequenas bacias, como, por exemplo, as de número I e IV e as dos açudes Bastos, Sabonete, São francisco e Bastiana, desligadas do rio principal (Espinharas) no território paraibano. Além disso, a referida subdivisão permite, de forma muito conveniente, que sejam tratados os potenciais superficiais e subterrâneos a montante de reservatórios existentes e analisadas sub-bacias com diferentes características geológicas e geomorfológicas.

Figura 13.72 - Sub-bacias da bacia do rio Espinharas

Em cada uma das sub-bacias consideradas, foram calculados, pelo método exposto, os potenciais hídricos subterrâneos em dois anos secos, dois anos de média pluviometria e dois anos considerados chuvosos. Os valores encontrados estão reunidos na Tabela 13.75 e na Figura 13.73.

Tabela 13.75 - Potencial de água subterrânea (m3/ano)

| Sub-bacia | Potencial médio dos anos secos |  | Potencial médio dos anos de pluviometria média |  | Sistema Constituinte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm/ano | m3/ano | Mm/ano | m3/ano |  |
| I | 2,8 | 77.283,3 | 5,7 | 160.187,1 | Sistema Aluvial |
| II | 2,6 | 2.250.790,7 | 4,6 | 4.016.116,6 | Sistema Aluvial |
| III | 2,8 | 413.927,3 | 5,7 | 857.958,3 | Sistema Aluvial |
| IV | 2,6 | 102.191,3 | 4,6 | 182.341,3 | Sistema Aluvial |
| Santa Gertrudes | 2,5 | 410.327,5 | 3,9 | 631.904,4 | Sistema Aluvial (*) |
| Rio da Cruz | 2,5 | 962.756,9 | 3,8 | 1.493.255,6 | Sistema Aluvial |
| Bastos | 2,2 | 10.760,2 | 3,8 | 18.588,8 | - |
| Capoeira | 2,5 | 701.040,0 | 2,8 | 785.164,8 | Sistema Aluvial (*) |
| Firmino | 2,5 | 66.221,1 | 3,6 | 95.953,0 | Sistema Aluvial |
| Sabonete | 2,3 | 38.643,8 | 3,9 | 66.982,5 | - |
| Bastiana | 2,3 | 37.707,8 | 3,9 | 65.360,1 | - |
| São Francisco | 2,3 | 81.272,3 | 3,9 | 140.871,9 | Sistema Aluvial (*) |
| Jatobá | 2,1 | 194.458,9 | 3,2 | 303.545,6 | Sistema Aluvial |
| Farinha | 2,3 | 1.594.950,8 | 3,5 | 2.481.034,5 | Sistema Aluvial |
| Jacu | 2,5 | 416.500,0 | 3,9 | 641.410,0 | Sistema Aluvial |
| Total | 34,3 | 7.358.831,9 | 56,9 | 11.940.674,5 | - |

Obs. (*) A participação do Sistema é inferida, já que por razões de escala e/ou falta de imagens de satélite ou aerofotos, o sistema não pode ser mapeado

Figura 13.73 - Potencialidade média anual de água subterrânea das sub-bacias da bacia do rio Espinharas – mm/ano

A análise dos resultados sintetizados nas referidas tabelas e mapa revela as seguintes conclusões de interesse para o aproveitamento racional do potencial hídrico subterrâneo das bacias.

O POTENCIAL DA BACIA DO ESPINHARAS

Compõem a bacia do Espinharas quatorze sub-bacias enumeradas e nomeadas sequencialmente, conforme apresentado na Tabela 13.75.

O potencial médio anual da bacia do rio Espinharas avaliado para os anos secos de 1970 e 1990 foi estimado em 7.355.000 m³. Na composição desse potencial, a maior participação se deve à sub-bacia II, de maior área (192,6 km2) e cujo rio principal é o próprio rio Espinharas, contribuindo com um potencial médio anual de 2.250.000 m³.

Em princípio, admite-se, por razões de segurança, o valor mínimo como o potencial  médio de água subterrânea da bacia, ou seja, 7.355.000 m³/ano, podendo estender-se para o valor de 11.940.000 m³/ano, desde que se proceda a regularização do escoamento, através da construção de barragens subterrâneas.

Este potencial resulta unicamente da participação do Sistema Aqüífero Aluvial, não havendo participação do sistema Cristalino. A avaliação das parcelas contribuintes de cada sistema não pode ser realizada, por falta de dados para tal.

#### 13.2.3.7 - AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

Para se poder avaliar as disponibilidades de água subterrânea de uma bacia hidrográfica, necessário se faz conhecer, além do potencial, o volume da outra parcela dos seus recursos hídricos que, em casos especiais, pode ser explorado, incorporando-se às disponibilidades. Trata-se da reserva ou reservas de água subterrânea, definida(s) como o contingente que, salvo venturosas e peculiares excessões, não participa, necessariamente, do ciclo hidrológico, não sendo, consequentemente, anualmente renovável. As reservas de um aqüífero situam-se sob o nível da carga hidráulica correspondente ao seu potencial, sob o leito dos rios e riachos de uma bacia, e/ou sob o nível do mar.

Embora sejam cosideráveis, as reservas, em princípio, não podem ser objeto de exploração, pela dificuldade de sua reposição no tempo e no espaço. A exploração desse contingente fica condicionada à adoção de uma série de medidas preventivas que evitem a exaustão dessa parcela, tais como a construção de poços de recarga, o rodízio da bateria de poços, etc.

O caso particular de reserva de água subterrânea é a contida no arcabouço dos aqüíferos aluviais. Por suas condições peculiares de jazimento e de circulação, determinadas por dimesões reduzidas, por permeabilidades elevadas, por sua íntima ligação com o sistema hidrográfico, por sua ocorrência a pequenas profundidades, pode-se e deve-se explorar essas reservas, já que existe um forte condicionamento sócio-econômico, qual seja, uma demanda no meio rural (produção agrícola, pecuária, abastecimento populacional) ainda não suficientemente atendida, principalmente quando da ocorrência de secas. Este é o único caso em que é admissível a exploração de reservas. Nos demais sistemas, o limite de exploração é o potencial.

O volume das reservas de um sistema aqüífero é obtido pelo produto dos três seguintes fatores: a sua área de ocorrência, sua espessura saturada e a propriedade hidráulica que relaciona o volume de vazios interconectados com o volume de rocha saturada (porosidade eficaz).

O sistema Cristalino, cujo potencial é nulo ou insignificante, também se constitui em caso particular de exploração de reservas, sendo, contudo a sua quantificação impossível, pelas dificuldades que se têm de se determinar as dimensões das fraturas em profundidade.

AS RESERVAS DO SISTEMA AQÜÍFERO ALUVIAL

A dificuldade que se tem para quantificar as reservas do sistema aqüífero aluvial não é de natureza teórica, mas de ordem prática: os dados sobre espessuras saturadas e sobre área de ocorrência são escassos e/ou incompletos, inexistindo os de porosidade eficaz. Isso diminui o grau de precisão dos cálculos ora encetados, pela necessidade de se lançar mão de extrapolaçöes, generalizações e simplificações.

As áreas aluviais mapeadas na bacia do rio Espinharas englobam no total 195,61 km². Todavia, a existência de vazões de base relativamente elevadas, conforme se constata, por exemplo, pelo exame dos hidrogramas das sub-bacias dos açudes Capoeira, Santa Gertrudes, São Francisco, Sabonete e Bastiana, indica que a verdadeira área aluvial das bacias é superior à área mapeada. Este fato se deve, primordialmente, à inexistência de  base cartográfica em escala compatível com as dimensões superficiais dos aluviões.

As espessuras totais dos aluviões que descem a Serra da Borborema atingem até 10,0m de espessura, ao passo que os existente na Planície de Patos, raramente ultrapassam 4m (SUDENE, Inventário dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Espinharas, 1973). As espessuras saturadas variam com o tempo. As reservas são calculadas com as espessuras saturadas mínimas, das quais não se dispõem de quaisquer informações, razão pela qual, foram objeto de uma estimativa preliminar, adotando-se o valor médio de 2,5 m para todas as áreas aluviais.

A porosidade eficaz foi estimada a partir de valores calculados em testes de aqüíferos, realizados em outras bacias e extrapolados com base nos aspectos litológicos levantados nos referidos estudos de barragens. Em média, a porosidade eficaz resultante dos testes estão entre 10% e 12%, tendo sido admitido para o presente diagnóstico, por razões de segurança, o valor médio de 6%.

As reservas de água subterrânea da bacia são, portanto:

(195.610.000 m² de área aluvial) x (2,5 m de espessura saturada) x 0,06

= 29.341.500 m³

AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

As disponibilidades hídricas subterrâneas de uma bacia hidrográfica podem ser classificadas de duas formas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

A disponibilidade máxima é tomada como o potencial de água subterrânea da bacia, medido na sua foz ou embocadura, do qual se deduz uma parcela resultante das perdas por evaporação e do atendimento da demanda ecológica natural. Portanto, estima-se que a disponibilidade máxima seria da ordem de 60 % do potencial. No caso do Sistema Aqüífero Aluvial, a este percentual do potencial é acrescido um terço das reservas, tomado como parte explorável deste volume, que não pode ser totalmente exaurido no curso de apenas 1 ano.

As disponibilidades atuais são dadas pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação.

Segundo esta concepção, a disponibilidade máxima anual da bacias é:

(0,60 x 7.355.000 m³) + 29.341.500 m³/3 = 14.193.500m3

Cabe lembrar que os potenciais empregados nesses cálculos são os mínimos verificados (anos secos). O gerenciamento dos recursos hídricos da bacia poderá elevar este valor, tomando como base o potencial médio anual, para o seguinte:

(0,60 x 11.940.000 m³) + 29.341.500 m³/3 =  16.944.500 m3

As disponibilidades atuais das bacias foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia. Num regime de 24/24 horas teríamos apenas uma disponibilidade teórica, difícil de ser alcançada na prática, já que, por restrições do equipamento de bombeio, de operação e de custo, nunca é colocado em prática, sendo mais factível o regime 12/24 horas que, também, principalmente nos poços no Cristalino instalados com cata-ventos, às vezes não é alcançado.

A disponibilidade hídrica atual calculadas por município e sistema aqüífero, é a seguinte:

Tabela 13.76 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero

| Município | No. de Poços em |  | Vazão média |  | Disponibilidade atual |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funcionamento |  | m3/s |  | 106 m3/ano |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Cacimba de Areia | 08 | - | 0,925 | - | 0,032 | - |
| Mãe D'Água | 02 | - | 3,250 | - | 0,028 | - |
| Passagem | 05 | 03 | 2,820 | 4,667 | 0,062 | 0,061 |
| Patos | 29 | - | 3,107 | - | 0,395 | - |
| Quixaba | 12 | - | 1,492 | - | 0,078 | - |
| Salgadinho | 06 | 01 | 0,967 | 1,100 | 0,025 | 0,005 |
| Santa Terezinha | 20 | - | 1,685 | - | 0,148 | - |
| S. J. de Espinharas | 18 | - | 2,228 | - | 0,176 | - |
| S. J. do Bonfim | 12 | - | 2,975 | - | 0,156 | - |
| Teixeira | 06 | 02 | 1,083 | 2,900 | 0,028 | 0,025 |
| Total | 118 | 06 | - | - | 1,129 | 0,092 |

#### 13.2.3.8  - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

Devido à inexistência de análises químicas completas em número suficiente a proporcionar uma caracterização físico-química mais abrangente dos sistemas aqüíferos da região estudada, principalmente quando abordada por bacia hidrográfica, procurou-se utilizar a dosagem de sólidos totais dissolvidos (resíduo seco), que é um dado disponível extensivamente, por município e por sistema, para traçar um quadro da potabilidade das águas subterrâneas de todos os sistemas e da bacia hidrográfica.

A distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas dos poços contidos no Cadastro Sintético de Poços da bacia do rio Espinharas é mostrada nas Tabelas 13.77 e 13.78, respectivamente, para todos os poços que apresentam este dado e para aqueles que além de possuir este dado estão em funcionamento.

Tabela 13.77 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero

| Município | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Mínimo |  | Valor Médio |  | Valor Máximo |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Cacimba de Areia | 630,0 | - | 3908,3 | - | 11315,0 | - |
| Mãe d´Água | 1190,0 | 430,0 | 2216,7 | 430,0 | 2800,0 | 430,0 |
| Passagem | 370,0 | 803,0 | 2070,8 | 867,8 | 4611,0 | 1044,0 |
| Patos | 325,0 | - | 1503,6 | - | 8623,0 | - |
| Quixaba | 626,0 | - | 3387,9 | - | 7778,0 | - |
| Salgadinho | 395,0 | 338,0 | 3089,2 | 338,0 | 6830,0 | 338,0 |
| Santa Terezinha | 312,0 | - | 746,7 | - | 2206,0 | - |
| S. J. de Espinharas | 295,0 | - | 830,0 | - | 2812,0 | - |
| S. J. do Bonfim | 300,0 | - | 1213,0 | - | 3630,0 | - |
| Teixeira | 786,0 | 664,0 | 2595,9 | 732,5 | 10835,0 | 801,0 |

Tabela 13.78 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero

| Município | Sólidos Totais Dissolvidos (mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Mínimo |  | Valor Médio |  | Valor Máximo |  |
|  | C | Al | C | Al | C | Al |
| Cacimba de Areia | 630,0 | - | 2116,5 | - | 5294,0 | - |
| Mãe d´Água | 1190,0 | 430,0 | 1925,0 | 430,0 | 2660,0 | 430,0 |
| Passagem | 370,0 | 812,0 | 2305,2 | 889,3 | 3774,0 | 1044,0 |
| Patos | 392,0 | - | 1176,5 | - | 3150,0 | - |
| Quixaba | 626,0 | - | 2096,9 | - | 3570,0 | - |
| Salgadinho | 395,0 | 338,0 | 1837,8 | 338,0 | 3380,0 | 338,0 |
| Santa Terezinha | 312,0 | - | 806,8 | - | 2206,0 | - |
| S. J. de Espinharas | 390,0 | - | 773,0 | - | 1432,0 | - |
| S. J. do Bonfim | 300,0 | - | 818,4 | - | 1694,0 | - |
| Teixeira | 786,0 | 664,0 | 1517,3 | 732,5 | 2590,0 | 801,0 |

Do total de poços perfurados (286), 195 poços (68,2%) dispõem de dados sobre resíduo seco. Todos estes poços foram agrupados por sistema aqüíferos e por município (ver Tabelas 13.79 e 13.80), segundo critérios que definem a potabilidade para o consumo humano adotados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) da ONU. Daí porque o agrupamento também foi feito por intervalos que são os seguintes: R.S. até 500 mg/l,  entre 500 e 1000 mg/l, entre 1000 e 1500 mg/l (o primeiro limite, recomendado pelos dois órgãos citados e os dois limites seguintes classificados como tolerado e permissível  pela ABNT e OMS, respectivamente) entre 1500 e 6000  mg/l  (que caracterizaria o limite para o consumo do gado de qualquer espécie) e R.S. maior 6000 mg/l que determinaria a absoluta inaproveitabilidade para qualquer tipo de consumo.

Tabela 13.79 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas - (mg/l)

| Município | Sistema | Média |  |  |  |  | Freqüência Absoluta |  |  |  |  |  |  |  | Freqüência Relativa (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total | <500 |  | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total |
| Cacimba de Areia | C | - | 741,5 | - | 3401,8 | 8974,7 |  | - | 04 | - | 05 | 03 | 12 | - |  | 33,3 | - | 41,7 | 25,0 | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Mãe d´Água | C | - | - | 1190,0 | - | - |  | - | 01 | 02 | - | - | 03 | - |  | - | 33,3 | 66,7 | - | 100,0 |
|  | Al | 430,0 | - | 2730,0 | - | - |  | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Passagem | C | 370,0 | 925,0 | - | 3602,6 | - |  | 01 | 01 | - | 05 | - | 07 | 14,3 |  | 14,3 | - | 71,4 | - | 100,0 |
|  | Al | - | 809,0 | 1044,0 | - | - |  | - | 03 | 01 | - | - | 04 | - |  | 75,0 | 25,0 | - | - | 100,0 |
| Patos | C | 415,0 | 703,3 | 1201,7 | 2540,8 | 8097,5 |  | 05 | 20 | 07 | 10 | 02 | 44 | 11,4 |  | 45,4 | 15,9 | 22,7 | 4,5 | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Quixaba | C | - | 751,0 | 1260,0 | 3166,3 | 7451,0 |  | - | 02 | 02 | 12 | 03 | 19 | - |  | 10,5 | 10,2 | 63,2 | 15,8 | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Salgadinho | C | 395,0 | 628,0 | - | 3239,5 | - |  | 01 | 02 | - | 04 | 02 | 09 | 11,1 |  | 22,2 | - | 44,5 | 22,2 | 100,0 |
|  | Al | 338,0 | - | - | 2556,2 | - |  | 03 | - | - | - | - | 03 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Santa Terezinha | C | 378,7 | 699,6 | 1098,8 | 2206,0 | - |  | 06 | 14 | 04 | 01 | - | 25 | 24,0 |  | 56,0 | 16,0 | 4,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São José de Espinharas | C | 436,9 | 693,6 | 1227,1 | 2178,0 | - |  | 08 | 20 | 08 | 02 | - | 28 | 21,1 |  | 52,6 | 21,1 | 5,2 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São José do Bonfim | C | 374,0 | 836,9 | 1486,0 | 2581,6 | - |  | 04 | 10 | 01 | 05 | - | 20 | 20,0 |  | 50,0 | 5,0 | 25,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Teixeira | C | - | 838,0 | 1294,0 | 2415,0 | 10835,0 |  | - | 03 | 02 | 02 | 01 | 08 | - |  | 37,5 | 25,0 | 25,0 | 12,5 | 100,0 |
|  | Al | - | 732,5 | - | - | - |  | - | 02 | - | - | - | 02 | - |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Total | C | 394,9 | 757,4 | 1251,1 | 2806,2 | 7582,9 |  | 25 | 76 | 25 | 48 | 11 | 185 | 13,5 |  | 41,1 | 13,5 | 25,9 | 6,0 | 100,0 |
|  | Al | 384,0 | 770,8 | 1044,0 | - | - |  | 04 | 05 | 01 | - | - | 10 | 40,0 |  | 50,0 | 10,0 | - | - | 100,0 |

Tabela 13.80 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas - (mg/l)

| Município | Sistema | Média |  |  |  |  | Freqüência Absoluta |  |  |  |  |  |  |  | Freqüência Relativa (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 |  | <500 | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total | <500 |  | 500 a 1000 | 1000 a 1500 | 1500 a 6000 | > 6000 | Total |
| Cacimba de Areia | C | - | 741,5 | - | 3491,5 | - |  | - | 04 | - | 04 | - | 08 | - |  | 50,0 | - | 50,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Mãe d´Água | C | - | - | 1190,0 | 2660,0 | - |  | - | - | 01 | 01 | - | 02 | - |  | - | 50,0 | 50,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 430,0 | - | - | - | - |  | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Passagem | C | 370,0 | 925,0 | - | 3410,3 | - |  | 01 | 01 | - | 03 | - | 05 | 20,0 |  | 20,0 | - | 60,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | 812,0 | 1044,0 | - | - |  | - | 02 | 01 | - | - | 03 | - |  | 66,7 | 33,3 | - | - | 100,0 |
| Patos | C | 437,5 | 724,5 | 1167,5 | 2443,1 | - |  | 04 | 13 | 04 | 07 | - | 28 | 14,3 |  | 46,4 | 14,3 | 25,0 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Quixaba | C | - | 751,0 | 1260,0 | 2642,6 | - |  | - | 02 | 02 | 08 | - | 12 | - |  | 16,7 | 16,7 | 66,6 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Salgadinho | C | 395,0 | 628,0 | - | 3125,3 | - |  | 01 | 02 | - | 03 | - | 06 | 16,7 |  | 33,3 | - | 50,0 | - | 100,0 |
|  | Al | 338,0 | - | - | - | - |  | 01 | - | - | - | - | 01 | 100,0 |  | - | - | - | - | 100,0 |
| Santa Terezinha | C | 353,0 | 720,0 | 1112,3 | 2206,0 | - |  | 03 | 11 | 03 | 01 | - | 18 | 16,7 |  | 61,1 | 16,7 | 5,5 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São José de Espinharas | C | 516,0 | 726,1 | 1240,7 | - | - |  | 04 | 11 | 03 | - | - | 18 | 22,2 |  | 61,1 | 16,7 | - | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| São José do Bonfim | C | 374,0 | 857,5 | 1486,0 | 1694,0 | - |  | 04 | 06 | 01 | 01 | - | 12 | 33,4 |  | 50,0 | 8,3 | 8,3 | - | 100,0 |
|  | Al | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Teixeira | C | - | 843,0 | 1294,0 | 2415,0 | - |  | 02 | 02 | 02 | - | - | 06 | - |  | 33,3 | 33,3 | 33,3 | - | 100,0 |
|  | Al | - | 732,5 | - | - | - |  | 02 | - | - | - | - | 02 | - |  | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| Total | C | 407,6 | 768,5 | 1250,1 | 2676,4 | - |  | 17 | 52 | 16 | 30 | - | 115 | 14,8 |  | 45,2 | 13,9 | 26,1 | - | 100,0 |
|  | Al | 384,0 | 772,3 | 1044,0 | - | - |  | 02 | 04 | 01 | - | - | 07 | 28,6 |  | 57,1 | 14,3 | - | - | 100,0 |

Em relação aos poços em funcionamento (128), 122 (95,3%) apresentam registros deste parâmetro hidroquímico.

Uma análise um pouco mais aprofundada das Tabelas 13.79 e 13.80 revela um comportamento variado na salinidade conforme seja o sistema aqüífero e o município onde se insere.

a - Sistema Cristalino:

O Sistema Cristalino é o sistema que apresenta o maior número de dados de sólidos totais dissolvidos. Existem 185 poços com dados de resíduo seco, 11 dos quais (6,0%) revelaram índices superiores a 6000 mg/l, 48 (25,9%) encaixaram-se no intervalo 1500-6000 mg/l, 25 (13,5%) encaixaram-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 76 (41,1%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e 25 (13,5%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

b - Sistema Aluvial

Existem apenas 10 poços instalados no Sistema Aluvial que apresentam dados de sólidos totais dissolvidos. Destes, 1 (10,0%) encaixou-se no intervalo 1000-1500 mg/l, 5 (50,0%) encaixaram-se no intervalo 500-100 mg/l e 4 (40,0%) apresentaram valores de resíduo seco inferiores a 500mg/l.

#### 13.2.3.9 – SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES

Os sistemas aqüíferos ocorrentes na bacia em apreço são o Cristalino, Margas Arenosas e o Aluvial.

O sistema Cristalino ocupa a maior parcela da área da bacia, sendo o seu potencial nulo ou insignificante, repousando sua oferta na exploração de suas reservas, as quais são inquantificáveis, no estágio atual de conhecimento da hidrogeologia dos meios fraturados. As suas características dimensionais e hidráulicas são desfavoráveis, a julgar pelos valores muito baixos de vazão e vazão específica dos poços cadastrados, conforme se pode verificar no cadastro de poços e na Tabela 13.76. Por sua vez, as características qualitativas desse sistema, são sofríveis. É o que se pode constatar na Tabela 13.79, onde, constata-se que 31,9% dos poços apresentam sólidos totais dissolvidos (STD) superiores a 1500 mg/l.

As águas desse sistema são, atualmente, utilizadas em larga escala para abastecimento da pecuária de qualquer espécie. Mais recentemente, com o aparecimento dos dessalinizadores, o seu uso tem sido estendido ao abastecimento humano rural e de pequenas comunidades. A baixa produtividade dos poços e a alta salinidade da água tem inviabilizado o seu uso para irrigação de qualquer cultura.

A definição de áreas mais favoráveis a captações não pode ser efetuada aprioristicamente. Para isso, seria necessária a realização de pesquisas e mapeamentos tectônicos de detalhe, em grandes escalas (1:20.000 até 1:70.000), compatíveis com as dimensões das fraturas, geralmente pequenas.

O Sistema Margas Arenosas ocorrem recobrindo, em discordância, a Serra da Borborema, originando chapadas de origem sedimentar. A redução dos implúvios, causada pela fragmentação das áreas onde ocorre, somada a baixa permeabilidade de suas camadas, fazem com que este Sistema apresente pouco interesse hidrogeológico. Entretanto, apesar de sua baixa vocação hidrogeológica, a exploração deste sistema deve ser estudada e considerada como uma alternativa no combate a escassez hídrica nos períodos de estiagem.

O Sistema Aqüífero Aluvial ocorre atapetando os leitos e as margens de alguns segmentos dos cursos d’água da bacia. Trata-se de um aqüífero livre, descontínuo, de pequenas dimensões superficiais e subsuperficiais, mas de boas características hidráulicas. O potencial de água subterrânea da bacia, avaliado, em termos médios, em 11.299.000 m³/ano. Infelizmente, esse sistema não tem sido objeto de captação sistemática, razão pela qual suas disponibilidades são ainda insignificantes, limitando-se a cacimbas escavadas rudimentarmente, revestidas ou não.

A água captada no sistema aluvial tem sido usada para abastecimento da população humana da zona rural, e do gado.

A definição de áreas mais favoráveis a captações passa, inicialmente, pela complementação do mapeamento do sistema, em escala compatível com suas dimensões superficiais. Além disso, são necessários estudos mais detalhados, que incluiriam a execução de sondagens e a perfuração de poços de pesquisa.

13.3.2 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS	197

13.3.2.1 - COLETA E ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS	197

13.3.2.2 - ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASE DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	198

13.2.3.3 - ELABORAÇÃO DE MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS	198

13.2.3.4 - IDENTIFICAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE SISTEMAS AQÜÍFEROS	199

13.2.3.5 - ANÁLISE, PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÄO DOS DADOS	205

13.2.3.6 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES RIO-AQÜÍFERO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HÍDRICO	224

13.2.3.7 - AVALIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS	228

13.2.3.8  - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS	231

13.2.3.9 – SÍNTESE HIDROGEOLÓGICA, USO DA ÁGUA E DEFINIÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS A CAPTAÇÕES	236

Figura 13.65 - Mapa de localização de poços na bacia do rio Espinharas	198

Figura 13.66 - Mapa de sistemas aqüíferos da bacia do rio Espinharas	202

Figura 13.67 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do rio Espinharas por município (Sistemas Aqüíferos como unidade de análise)	219

Figura 13.68 - Distribuição percentual dos poços existentes na bacia do rio Espinharas por sistema aqüífero (municípios como unidade de análise)	220

Figura 13.69 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados na bacia do Espinharas, no Sistema Cristalino, por município	221

Figura 13.70 - Distribuição percentual da situação dos poços instalados na bacia do Espinharas, no Sistema Aluvial, por município	222

Figura 13.71 - Distribuição percentual dos motivos de abandono dos poços instalados no Sistema Cristalino por município	224

Figura 13.72 - Sub-bacias da bacia do rio Espinharas	226

Figura 13.73 - Potencialidade média anual de água subterrânea das sub-bacias da bacia do rio Espinharas – mm/ano	227

Tabela 13.69 - Cadastro sintético de poços da bacia do rio Espinharas: listagem	210

Tabela 13.70 - Distribuição total dos poços perfurados na bacia do rio Espinharas por município e sistema aqüífero	219

Tabela 13.71 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em relação ao número de poços	220

Tabela 13.72 - Situação de poços existentes na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero – em porcentagem	221

Tabela 13.73 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero - em relação ao número de poços	223

Tabela 13.74 - Classificação dos poços abandonados na bacia do Espinharas por município e sistema aqüífero -  em porcentagem	223

Tabela 13.75 - Potencial de água subterrânea (m3/ano)	226

Tabela 13.76 - Disponibilidade hídrica atual da bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	231

Tabela 13.77 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	232

Tabela 13.78 - Distribuição espacial dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas, por município e sistema aqüífero	232

Tabela 13.79 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços existentes na bacia do rio Espinharas - (mg/l)	234

Tabela 13.80 - Distribuição de freqüência dos sólidos totais dissolvidos nas águas de poços em funcionamento na bacia do rio Espinharas - (mg/l)	235