As Tabelas 13.18 a 13.20 apresentam os resultados da calibração do Tank Model para o deflúvio no posto fluviométrico de Serra Negra do Norte. Nas Figuras 13.34 e 13.45 são mostrados os gráficos obtidos para a calibração e a validação.

Tabela 13.18 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)

| H1 | H2 | H3 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.0808 | 1.2350 | 3.3720 | 0.1764 | 0.0745 | 0.0025 | 0.7641 | 0.0590 | 0.75 |

Tabela 13.19 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observado (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1941 | 23.91 | 18.25 | 416.20 | 5.7% | 4.4% |
| 1942 | 14.76 | 15.00 | 303.20 | 4.9% | 4.9% |
| 1943 | 21.05 | 12.20 | 432.70 | 4.9% | 2.8% |
| 1944 | 44.87 | 46.58 | 665.20 | 6.7% | 7.0% |
| 1945 | 63.70 | 64.46 | 883.40 | 7.2% | 7.3% |
| 1946 | 23.93 | 36.76 | 538.60 | 4.4% | 6.8% |
| 1947 | 66.53 | 44.02 | 1006.70 | 6.6% | 4.4% |
| 1948 | 57.28 | 66.84 | 678.10 | 8.4% | 9.9% |
| 1949 | 44.41 | 42.17 | 769.80 | 5.8% | 5.5% |

Tabela 13.20 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1950-1957)

| Ano | Lâmina Calculada (mm) | Lâmina Observado (mm) | Precipitação Média (mm) | Rendimento Calculado (%) | Rendimento Observado (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1950 | 99.85 | 82.11 | 908.50 | 11.0% | 9.0% |
| 1951 | 13.28 | 7.77 | 372.30 | 3.6% | 2.1% |
| 1952 | 23.43 | 26.00 | 497.90 | 4.7% | 5.2% |
| 1953 | 12.46 | 7.23 | 328.10 | 3.8% | 2.2% |
| 1954 | 25.16 | 30.20 | 563.70 | 4.5% | 5.4% |
| 1955 | 22.23 | 31.52 | 583.10 | 3.8% | 5.4% |
| 1956 | 36.93 | 27.11 | 645.50 | 5.7% | 4.2% |
| 1957 | 26.41 | 37.97 | 588.00 | 4.5% | 6.5% |

Figura 13.34 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo

Figura 13.35 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo

#### 13.2.1.11 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

A dificuldade na obtenção de dados para os estudos em hidrologia e recursos hídricos, levam o hidrólogo a buscar formas de transferências de informações de um local para o outro. A escassez de dados tem dois parâmetros básicos, a disponibilidade temporal e espacial da informação. Devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de uma rede hidrométrica, torna-se importante a otimização das informações disponíveis.

A regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao máximo as informações existentes, visando à estimativa das variáveis hidrológicas em locais sem dados ou com dados insuficientes.

Devido à pequena quantidade de postos fluviométricos e, consequentemente, a escassez de informações a respeito do escoamento na sub-bacia do Espinharas, determinou-se as vazões máximas, médias, mínimas e as curvas de permanências das sub-bacias a partir da extrapolação dos parâmetros obtidos através da calibração do modelo chuva-vazão Tank Model, para os dados disponíveis do posto fluviométrico de Serra Negra do Norte.

##### 13.2.1.11.1 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS

Dentro da série histórica, observada ou gerada através de um modelo chuva-vazão, os menores valores da série, ou as vazões que não atendem às necessidades da demanda são ditas, mínimas ou de estiagem. (TUCCI et al., 1985).

A determinação temporal das vazões de estiagem é importante em projetos como: abastecimento de água, irrigação e energia elétrica. As vazões mínimas que ocorrem em época de estiagem,  são utilizadas nestes estudos dentro de uma das seguintes finalidades: análise, projeto, previsão ou estimativa, regulamentação legal, operação e planejamento.

Sendo intermitentes todos os cursos de água da região, a vazão mínima para todas as sub-bacias é nula, já que em todos os anos de observação e/ou de simulação, pelo menos dois meses não apresentam escoamento.

##### 13.2.1.11.2 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS

Para o caso de valores extremos foram analisados as lâminas máximas médias diárias obtidas a partir dos dados gerados para um período de 56 anos. Para efeito da regionalização de parâmetros, a sub-bacia do Espinharas foi subdividida em 6 (seis) zonas (Figura 13.36). Assim, foram analisadas 6 (seis) séries de valores máximos, cada uma das séries correspondente a uma única zona

Os valores das 56 (cinquenta e seis) maiores lâminas médias diárias do período estudado foram adimensionalizados, ordenados e posteriormente ajustados a uma distribuição de extremos do tipo GUMBEL.

Figura 13.36 - Disposição das zonas de regionalização na sub-bacia do rio Espinharas

Na distribuição do tipo Gumbel, a Função Cumulativa de Probabilidades é expressa por:

FCP: P[Y<y] = e−e−α(y−μ)								     (13.10)

onde para estimativas amostrais:

 = 1,2826/s										     (13.11)

 = x - 0,451.s										     (13.12)

sendo s o desvio padrão e x a média da amostra

Sendo o tempo de recorrência Tr = 1/{1- P[Y<y]}, e que manipulando-se a equação acima obtém-se:

y =  -1αLn−Ln1−1Tr                                                                                         (13.13)

A equação de ajuste tem os seus parâmetros apresentados na Tabela 13.21, bem como os valores máximos esperados para Tr de 10 a 500 anos. A Figura 13.36 e a Tabela 13.21 apresentam a regionalização dos parâmetros  e , das funções regionais em relação à área de drenagem, para as séries de máximas diárias.

Assim, para uma região qualquer situada na sub-bacia do rio Espinharas com área de drenagem conhecida pode-se determinar a vazão média com determinado índice de garantia, escolhido, seguindo a sistemática exemplificada abaixo.

Para uma região localizada na Zona I, com uma área de drenagem de 100 km2, a vazão de projeto para um tempo de recorrência de 100 anos será dada por:

y = 13,106 - 10,233Ln−Ln1−1100					                (13.14)

ou y = 32,8 mm ou 37,96 m³/s

Tabela 13.21 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência

| Zona | Parâmetros |  | Período de Retorno (Anos) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| I | 0,233 | 13,106 | 22,8 | 29,8 | 32,8 | 39,8 |
| II | 0,239 | 14,848 | 24,3 | 31,2 | 34,1 | 40,8 |
| III | 0,094 | 36,682 | 60,7 | 78,3 | 85,8 | 103,0 |
| IV | 0,116 | 38,200 | 57,6 | 71,9 | 77,9 | 91,9 |
| V | 0,165 | 22,934 | 36,6 | 46,6 | 50,9 | 60,7 |
| VI | 0,120 | 33,127 | 51,8 | 65,5 | 71,3 | 84,7 |

#### 13.2.1.12. - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS E DE PERMANÊNCIA

A vazão média de longo período é definida como a média das vazões médias diárias anuais. Esta variável permite quantificar o recurso hídrico disponível da bacia, e a máxima vazão possível de ser regularizada, abstraindo-se as perdas por evaporação e infiltração.

A vazão média é resultado da precipitação na bacia, das condições de evaporação, cobertura do solo e do tamanho da bacia. A experiência hidrológica tem mostrado que a área da bacia de drenagem é o fator de maior peso no cálculo da vazão média. (Tucci et al.,1985).

Para a determinação das vazões médias na sub-bacia do Espinharas foram selecionadas as vazões médias mensais das 6 (seis) zonas em que foi dividida aquela sub-bacia. Essas séries são apresentadas nas Tabela 13.22 a 13.25.

Tabela 13.22 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona I

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 4,34 | 5,31 | 20,32 | 13,55 | 5,96 | 4,08 | 0,76 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,53 |
| 1936 | 0,00 | 1,94 | 0,28 | 3,47 | 0,35 | 4,82 | 1,59 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 1937 | 0,63 | 5,94 | 9,47 | 12,66 | 19,22 | 3,59 | 1,08 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86 |
| 1938 | 0,00 | 0,05 | 0,87 | 4,83 | 5,78 | 1,65 | 0,32 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 |
| 1939 | 0,00 | 5,79 | 12,13 | 4,52 | 2,94 | 1,28 | 0,41 | 0,07 | 0,93 | 1,06 | 0,17 | 0,02 | 29,30 |
| 1940 | 5,89 | 5,15 | 9,73 | 8,95 | 4,81 | 2,38 | 0,48 | 0,44 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,87 |
| 1941 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 1,41 | 0,37 | 0,14 | 0,27 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,43 |
| 1942 | 0,00 | 0,28 | 1,53 | 5,07 | 2,24 | 2,34 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 12,59 |
| 1943 | 1,10 | 0,87 | 5,80 | 1,58 | 1,02 | 2,37 | 0,83 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 |
| 1944 | 2,86 | 2,06 | 4,31 | 23,13 | 3,81 | 4,19 | 0,55 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 41,78 |
| 1945 | 1,33 | 10,60 | 3,02 | 6,18 | 11,00 | 3,43 | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36 |
| 1946 | 1,55 | 2,81 | 3,43 | 17,14 | 2,36 | 0,83 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 28,76 |
| 1947 | 0,03 | 0,88 | 17,09 | 14,32 | 11,58 | 1,16 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,41 |
| 1948 | 0,00 | 0,00 | 35,31 | 6,03 | 3,08 | 3,18 | 1,09 | 0,26 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,98 |
| 1949 | 0,00 | 1,00 | 1,24 | 31,26 | 4,59 | 0,96 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,87 | 43,96 |
| 1950 | 0,46 | 1,13 | 6,11 | 15,40 | 2,58 | 0,66 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 |
| 1951 | 0,00 | 0,47 | 1,54 | 1,70 | 1,51 | 0,80 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 1952 | 0,00 | 1,33 | 3,80 | 1,76 | 2,22 | 0,62 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 11,00 |
| 1953 | 0,12 | 0,33 | 1,39 | 0,68 | 2,27 | 3,81 | 1,05 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 2,08 | 0,54 | 12,45 |
| 1954 | 0,11 | 0,85 | 4,30 | 5,18 | 1,87 | 0,63 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10 |
| 1955 | 1,54 | 0,80 | 5,18 | 2,73 | 0,81 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,25 |
| 1956 | 0,00 | 2,98 | 6,00 | 4,46 | 1,86 | 3,00 | 0,83 | 0,19 | 1,53 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 21,13 |
| 1957 | 0,74 | 0,69 | 13,93 | 2,32 | 0,80 | 0,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,05 |
| 1958 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,08 | 0,60 | 0,37 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 1959 | 0,00 | 3,55 | 1,01 | 0,22 | 0,05 | 0,50 | 0,10 | 1,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 8,12 |
| 1960 | 0,51 | 0,26 | 8,46 | 1,71 | 0,69 | 0,77 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,47 |
| 1961 | 2,24 | 2,55 | 3,62 | 0,88 | 1,05 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,61 |
| 1962 | 0,33 | 0,90 | 2,60 | 0,66 | 1,42 | 0,82 | 0,22 | 0,03 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
| 1963 | 2,57 | 31,62 | 5,08 | 18,05 | 1,16 | 0,75 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 61,66 |
| 1964 | 3,04 | 6,84 | 5,49 | 13,82 | 5,60 | 3,07 | 3,32 | 0,41 | 0,73 | 0,09 | 0,00 | 0,34 | 42,75 |
| 1965 | 0,78 | 0,29 | 3,81 | 18,62 | 3,10 | 6,84 | 1,13 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |
| 1966 | 1,86 | 5,89 | 1,15 | 2,58 | 1,79 | 1,81 | 1,10 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| 1967 | 0,00 | 6,99 | 5,55 | 16,61 | 7,88 | 1,48 | 1,08 | 0,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 42,33 |
| 1968 | 3,09 | 0,59 | 5,94 | 2,55 | 2,85 | 0,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,39 |
| 1969 | 2,05 | 0,39 | 17,23 | 5,19 | 1,14 | 2,45 | 2,16 | 0,43 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,11 |
| 1970 | 4,58 | 2,89 | 1,48 | 2,46 | 0,59 | 0,12 | 0,72 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 |
| 1971 | 0,16 | 5,24 | 15,60 | 14,88 | 8,87 | 3,20 | 1,98 | 0,51 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55 |
| 1972 | 0,98 | 7,10 | 5,96 | 4,44 | 1,62 | 0,86 | 0,26 | 0,34 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61 |
| 1973 | 0,70 | 4,06 | 7,93 | 29,31 | 19,50 | 2,55 | 2,48 | 0,40 | 0,07 | 7,36 | 0,30 | 0,05 | 74,71 |
| 1974 | 9,10 | 8,19 | 29,92 | 31,17 | 14,70 | 4,28 | 1,78 | 0,42 | 0,14 | 0,01 | 0,93 | 0,50 | 101,14 |
| 1975 | 1,61 | 20,87 | 28,80 | 17,25 | 4,53 | 1,29 | 0,68 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 |
| 1976 | 0,00 | 2,87 | 15,64 | 3,35 | 3,46 | 0,63 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,22 | 27,15 |
| 1977 | 15,19 | 1,00 | 8,23 | 25,85 | 6,31 | 5,11 | 2,90 | 0,66 | 0,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 65,47 |
| 1978 | 0,00 | 11,57 | 13,04 | 6,04 | 9,29 | 3,87 | 1,89 | 0,40 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 |
| 1979 | 0,91 | 1,53 | 1,24 | 2,26 | 1,14 | 0,48 | 0,16 | 0,01 | 0,25 | 0,00 | 3,23 | 0,50 | 11,70 |
| 1980 | 0,12 | 7,49 | 2,81 | 0,47 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 |
| 1981 | 2,25 | 0,44 | 45,68 | 7,66 | 1,67 | 0,67 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,55 | 60,32 |
| 1982 | 0,10 | 0,78 | 3,78 | 11,23 | 3,82 | 1,58 | 0,38 | 0,08 | 0,17 | 0,00 | 0,72 | 2,34 | 24,98 |
| 1983 | 0,65 | 8,70 | 6,23 | 2,33 | 0,46 | 0,34 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 1984 | 2,16 | 0,90 | 10,24 | 24,32 | 4,65 | 1,06 | 0,68 | 0,84 | 0,71 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 45,63 |
| 1985 | 5,39 | 62,84 | 15,96 | 41,47 | 5,67 | 8,94 | 1,91 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 144,27 |
| 1986 | 5,03 | 15,42 | 25,80 | 14,64 | 2,66 | 1,11 | 0,40 | 0,65 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 65,91 |
| 1987 | 4,17 | 4,11 | 31,65 | 3,55 | 3,70 | 1,88 | 0,51 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 49,77 |
| 1988 | 2,14 | 3,60 | 4,32 | 11,64 | 2,14 | 1,45 | 1,73 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
| 1989 | 0,22 | 0,32 | 3,17 | 20,12 | 7,36 | 4,66 | 4,02 | 0,62 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 1,64 | 42,29 |
| 1990 | 0,31 | 0,05 | 0,01 | 2,62 | 1,73 | 0,73 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 |
| Média | 1,66 | 5,02 | 9,41 | 9,76 | 4,01 | 1,99 | 0,79 | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 33,67 |
| Desvio | 2,63 | 9,64 | 10,01 | 9,65 | 4,31 | 1,82 | 0,89 | 0,26 | 0,27 | 0,99 | 0,73 | 0,64 | 26,20 |

Tabela 13.23 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona II

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 3.63 | 5.36 | 9.91 | 3.49 | 2.17 | 1.19 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| 1936 | 0.05 | 0.00 | 3.95 | 20.84 | 1.61 | 5.48 | 1.16 | 0.28 | 0.79 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 34.36 |
| 1937 | 0.28 | 9.18 | 15.04 | 21.82 | 7.90 | 1.77 | 1.36 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58 |
| 1938 | 12.71 | 2.05 | 6.62 | 20.56 | 9.28 | 2.56 | 0.56 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.47 |
| 1939 | 0.00 | 20.90 | 5.94 | 6.67 | 1.79 | 0.96 | 1.17 | 0.15 | 1.05 | 5.40 | 1.60 | 0.22 | 45.84 |
| 1940 | 22.44 | 10.79 | 19.44 | 21.63 | 9.96 | 1.94 | 0.56 | 0.12 | 0.72 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 87.67 |
| 1941 | 0.17 | 8.57 | 29.09 | 3.76 | 1.02 | 0.65 | 0.10 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 3.82 | 2.56 | 50.21 |
| 1942 | 0.23 | 1.89 | 0.98 | 7.70 | 3.53 | 1.92 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 3.06 | 1.24 | 1.48 | 22.32 |
| 1943 | 14.82 | 2.85 | 5.10 | 10.77 | 2.20 | 3.56 | 1.62 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 2.84 | 0.65 | 44.71 |
| 1944 | 5.64 | 1.71 | 9.21 | 45.80 | 2.60 | 7.56 | 0.57 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 76.43 |
| 1945 | 8.05 | 13.91 | 5.56 | 11.30 | 28.73 | 2.99 | 0.75 | 0.26 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 74.10 |
| 1946 | 4.92 | 1.08 | 10.02 | 15.99 | 4.33 | 1.42 | 0.46 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.34 |
| 1947 | 2.92 | 8.39 | 42.35 | 14.18 | 3.62 | 0.97 | 0.25 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 0.73 | 79.98 |
| 1948 | 3.22 | 1.87 | 29.74 | 8.45 | 9.84 | 3.39 | 0.71 | 0.16 | 0.01 | 1.92 | 0.28 | 0.05 | 59.65 |
| 1949 | 0.00 | 8.96 | 5.57 | 18.82 | 9.27 | 3.31 | 0.90 | 1.71 | 0.33 | 0.06 | 13.71 | 1.56 | 64.18 |
| 1950 | 1.11 | 0.17 | 25.29 | 33.83 | 4.94 | 1.22 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 67.50 |
| 1951 | 1.29 | 3.17 | 11.63 | 13.45 | 3.29 | 2.70 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 1.01 | 37.76 |
| 1952 | 0.46 | 3.62 | 18.14 | 9.51 | 4.79 | 1.43 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 39.75 |
| 1953 | 0.15 | 0.69 | 1.51 | 4.05 | 2.03 | 3.70 | 0.53 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 6.17 | 1.55 | 20.50 |
| 1954 | 1.06 | 16.73 | 17.02 | 24.35 | 4.92 | 1.70 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.66 | 69.51 |
| 1955 | 3.46 | 5.79 | 16.04 | 14.32 | 4.39 | 0.72 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 3.98 | 48.93 |
| 1956 | 0.35 | 15.68 | 14.86 | 13.09 | 4.30 | 4.73 | 1.46 | 0.34 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.86 |
| 1957 | 4.58 | 1.10 | 25.29 | 13.51 | 3.10 | 0.87 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 |
| 1958 | 0.22 | 2.58 | 2.98 | 1.44 | 15.87 | 10.95 | 6.79 | 3.08 | 12.94 | 0.62 | 0.13 | 0.80 | 58.39 |
| 1959 | 1.76 | 20.08 | 11.29 | 2.84 | 2.42 | 3.75 | 0.73 | 2.06 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 45.11 |
| 1960 | 0.63 | 0.74 | 15.97 | 10.04 | 2.26 | 1.73 | 0.38 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.82 |
| 1961 | 5.41 | 4.24 | 29.43 | 4.82 | 2.84 | 0.52 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.38 |
| 1962 | 0.06 | 6.47 | 12.94 | 8.03 | 2.13 | 0.51 | 0.12 | 0.01 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 30.59 |
| 1963 | 3.35 | 15.13 | 14.45 | 17.95 | 2.53 | 1.11 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.68 | 1.58 | 3.87 | 61.03 |
| 1964 | 4.01 | 10.32 | 6.57 | 11.66 | 9.24 | 3.23 | 2.74 | 0.48 | 0.36 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 48.86 |
| 1965 | 2.71 | 1.70 | 21.70 | 35.10 | 8.62 | 9.47 | 1.67 | 0.42 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 2.59 | 84.07 |
| 1966 | 0.49 | 6.13 | 2.40 | 8.23 | 1.84 | 4.16 | 0.86 | 0.18 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.44 |
| 1967 | 0.00 | 12.30 | 14.80 | 66.67 | 11.24 | 2.32 | 0.79 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 111.00 |
| 1968 | 10.53 | 9.04 | 25.30 | 4.47 | 9.26 | 2.81 | 0.59 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 62.93 |
| 1969 | 4.15 | 0.96 | 49.82 | 13.78 | 3.88 | 1.85 | 0.95 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.60 |
| 1970 | 5.48 | 2.85 | 5.28 | 3.35 | 0.75 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.04 |
| 1971 | 3.01 | 11.20 | 19.15 | 29.59 | 6.31 | 20.46 | 2.07 | 0.51 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 92.43 |
| 1972 | 2.18 | 6.83 | 13.49 | 6.87 | 3.20 | 2.90 | 0.80 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
| 1973 | 1.64 | 1.39 | 3.32 | 31.39 | 9.38 | 2.11 | 1.34 | 0.28 | 0.14 | 0.64 | 0.02 | 0.29 | 51.94 |
| 1974 | 4.22 | 15.03 | 28.93 | 28.30 | 9.65 | 3.18 | 0.86 | 0.20 | 0.02 | 0.85 | 0.07 | 0.01 | 91.33 |
| 1975 | 1.11 | 13.58 | 18.33 | 8.79 | 7.22 | 3.61 | 2.02 | 0.84 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 55.62 |
| 1976 | 0.85 | 8.39 | 27.48 | 7.77 | 1.77 | 0.41 | 0.08 | 0.00 | 0.53 | 1.79 | 0.16 | 0.02 | 49.24 |
| 1977 | 2.42 | 3.24 | 11.73 | 24.59 | 10.58 | 4.81 | 1.75 | 0.43 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 62.06 |
| 1978 | 2.32 | 7.84 | 13.82 | 16.68 | 17.30 | 10.03 | 2.17 | 0.56 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 70.87 |
| 1979 | 3.79 | 2.88 | 7.36 | 6.76 | 1.86 | 1.44 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0.16 | 0.37 | 0.04 | 25.22 |
| 1980 | 0.54 | 13.68 | 6.46 | 1.86 | 0.35 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | 0.05 | 24.12 |
| 1981 | 0.86 | 0.08 | 48.67 | 9.92 | 2.21 | 0.73 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 1.40 | 65.71 |
| 1982 | 0.27 | 0.77 | 4.08 | 13.39 | 3.88 | 0.98 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.63 |
| 1983 | 0.58 | 10.32 | 8.48 | 5.22 | 0.84 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.65 |
| 1984 | 0.51 | 0.04 | 16.06 | 35.65 | 6.24 | 1.31 | 0.36 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 60.32 |
| 1985 | 15.32 | 32.10 | 19.38 | 26.45 | 5.41 | 12.08 | 1.52 | 0.38 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 114.55 |
| 1986 | 7.05 | 10.99 | 17.65 | 18.74 | 3.33 | 1.57 | 0.87 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.30 | 0.04 | 60.81 |
| 1987 | 0.06 | 3.69 | 15.08 | 3.77 | 0.98 | 1.97 | 0.47 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.11 |
| 1988 | 1.37 | 2.66 | 11.37 | 25.48 | 6.65 | 1.60 | 0.44 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 52.32 |
| 1989 | 0.40 | 2.65 | 5.42 | 32.58 | 10.64 | 4.39 | 4.11 | 0.57 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 1.64 | 62.54 |
| 1990 | 0.31 | 0.10 | 0.01 | 3.23 | 4.73 | 0.49 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| Média | 3.20 | 6.86 | 14.95 | 15.77 | 5.62 | 3.11 | 0.90 | 0.28 | 0.35 | 0.29 | 0.79 | 0.78 | 52.90 |
| Desvio | 4.43 | 6.53 | 11.13 | 12.48 | 4.94 | 3.56 | 1.11 | 0.53 | 1.73 | 0.88 | 2.23 | 1.12 | 23.10 |

Tabela 13.24 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona III

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 8,22 | 21,29 | 27,86 | 10,57 | 6,47 | 2,44 | 1,15 | 0,28 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 |
| 1936 | 0,38 | 0,43 | 3,88 | 4,96 | 2,43 | 8,64 | 1,82 | 0,45 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 23,10 |
| 1937 | 0,95 | 3,53 | 11,89 | 16,55 | 7,00 | 3,03 | 0,61 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 |
| 1938 | 0,33 | 0,07 | 3,19 | 14,89 | 4,72 | 2,86 | 0,41 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55 |
| 1939 | 0,00 | 29,93 | 3,16 | 3,20 | 0,61 | 3,33 | 0,28 | 0,04 | 0,72 | 10,28 | 0,68 | 1,60 | 53,83 |
| 1940 | 15,56 | 8,19 | 1,92 | 27,83 | 4,63 | 1,11 | 0,29 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,57 |
| 1941 | 0,00 | 3,79 | 23,25 | 1,84 | 0,50 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 1942 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 1943 | 2,24 | 2,34 | 0,98 | 0,30 | 0,09 | 0,22 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 |
| 1944 | 0,28 | 5,87 | 4,77 | 54,80 | 2,90 | 4,27 | 1,92 | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 76,73 |
| 1945 | 34,45 | 8,56 | 3,36 | 5,25 | 23,11 | 3,19 | 0,74 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 88,87 |
| 1946 | 0,53 | 0,10 | 4,05 | 22,72 | 9,87 | 2,53 | 1,92 | 1,25 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 43,17 |
| 1947 | 0,94 | 12,42 | 25,15 | 6,50 | 1,47 | 1,63 | 0,26 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,37 | 0,23 | 51,00 |
| 1948 | 0,04 | 0,14 | 63,91 | 7,15 | 30,07 | 2,83 | 0,70 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 105,08 |
| 1949 | 0,00 | 2,57 | 2,95 | 18,64 | 8,93 | 3,65 | 0,99 | 1,00 | 0,16 | 0,02 | 8,98 | 1,01 | 48,90 |
| 1950 | 2,73 | 0,35 | 14,76 | 25,95 | 4,83 | 1,18 | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 50,28 |
| 1951 | 0,00 | 3,82 | 1,11 | 10,71 | 3,43 | 3,69 | 1,15 | 0,20 | 0,02 | 0,56 | 0,13 | 0,01 | 24,82 |
| 1952 | 1,80 | 4,06 | 21,09 | 5,96 | 3,05 | 1,34 | 0,32 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 38,82 |
| 1953 | 0,13 | 2,95 | 0,59 | 3,41 | 2,23 | 5,17 | 0,70 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 8,63 | 1,86 | 25,85 |
| 1954 | 1,71 | 39,37 | 14,65 | 22,62 | 3,48 | 1,89 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 84,19 |
| 1955 | 2,09 | 11,00 | 12,14 | 10,25 | 4,73 | 1,28 | 0,74 | 0,12 | 0,29 | 0,37 | 0,11 | 0,01 | 43,14 |
| 1956 | 0,00 | 21,30 | 14,75 | 9,78 | 2,44 | 2,02 | 0,73 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,32 |
| 1957 | 0,61 | 0,62 | 41,39 | 33,80 | 4,28 | 2,43 | 0,48 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,71 |
| 1958 | 0,00 | 9,00 | 2,39 | 0,57 | 2,16 | 2,24 | 0,84 | 0,44 | 0,95 | 0,09 | 0,00 | 3,08 | 21,75 |
| 1959 | 4,64 | 9,01 | 5,18 | 1,67 | 2,87 | 2,98 | 0,52 | 3,90 | 0,31 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 31,30 |
| 1960 | 2,53 | 2,87 | 21,05 | 4,22 | 3,67 | 0,59 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,10 |
| 1961 | 16,11 | 14,07 | 27,98 | 6,58 | 2,17 | 0,49 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,71 |
| 1962 | 1,07 | 1,53 | 10,08 | 3,91 | 1,28 | 2,89 | 0,41 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,24 |
| 1963 | 3,26 | 19,44 | 12,20 | 36,00 | 1,89 | 1,50 | 0,42 | 0,08 | 0,00 | 0,73 | 1,47 | 19,96 | 96,95 |
| 1964 | 14,90 | 39,68 | 22,00 | 19,84 | 4,71 | 3,88 | 1,27 | 0,26 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,61 |
| 1965 | 13,28 | 1,35 | 127,8 | 40,53 | 4,17 | 8,62 | 1,40 | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,62 |
| 1966 | 0,17 | 5,80 | 0,88 | 7,00 | 3,29 | 3,78 | 0,72 | 0,16 | 0,46 | 0,12 | 0,61 | 0,05 | 23,02 |
| 1967 | 0,00 | 7,87 | 25,13 | 100,8 | 8,66 | 5,08 | 0,78 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 149,49 |
| 1968 | 4,23 | 4,53 | 28,63 | 5,51 | 12,04 | 4,58 | 0,88 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 62,52 |
| 1969 | 1,70 | 0,32 | 27,28 | 15,78 | 6,66 | 4,73 | 2,88 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |
| 1970 | 6,99 | 4,59 | 8,76 | 16,35 | 6,03 | 0,85 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 44,04 |
| 1971 | 1,97 | 4,57 | 19,76 | 33,60 | 13,52 | 13,39 | 2,32 | 0,60 | 0,85 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 90,72 |
| 1972 | 14,31 | 7,78 | 12,29 | 23,11 | 12,29 | 5,43 | 9,40 | 3,94 | 0,51 | 0,11 | 0,01 | 5,52 | 94,69 |
| 1973 | 1,05 | 2,78 | 8,68 | 59,78 | 19,44 | 7,63 | 1,99 | 2,18 | 1,61 | 3,05 | 0,27 | 1,45 | 109,92 |
| 1974 | 8,93 | 28,52 | 124,0 | 111,9 | 17,47 | 9,05 | 2,68 | 1,06 | 0,16 | 0,17 | 0,71 | 0,93 | 305,59 |
| 1975 | 5,18 | 112,9 | 171,3 | 32,41 | 17,92 | 7,03 | 8,11 | 1,48 | 0,29 | 0,05 | 0,47 | 0,92 | 358,20 |
| 1976 | 0,86 | 8,89 | 33,53 | 6,75 | 2,65 | 0,54 | 0,13 | 0,01 | 0,21 | 1,98 | 0,18 | 0,02 | 55,75 |
| 1977 | 4,77 | 3,53 | 15,47 | 105,9 | 21,74 | 12,09 | 4,85 | 1,24 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 170,05 |
| 1978 | 0,26 | 2,85 | 21,72 | 19,15 | 16,48 | 7,76 | 4,83 | 0,85 | 1,13 | 0,25 | 0,38 | 0,04 | 75,69 |
| 1979 | 12,31 | 3,58 | 4,17 | 13,30 | 2,45 | 1,37 | 0,20 | 0,02 | 1,38 | 0,09 | 0,87 | 0,12 | 39,86 |
| 1980 | 0,12 | 10,72 | 3,53 | 1,15 | 0,22 | 0,40 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 0,17 | 17,84 |
| 1981 | 1,21 | 0,21 | 73,37 | 8,46 | 2,30 | 0,65 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,26 | 89,94 |
| 1982 | 0,74 | 1,40 | 4,23 | 33,59 | 8,99 | 1,51 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,94 |
| 1983 | 1,58 | 7,03 | 17,90 | 5,65 | 0,91 | 0,32 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 1984 | 0,38 | 0,79 | 13,28 | 40,53 | 6,88 | 1,40 | 0,80 | 0,16 | 0,30 | 0,01 | 0,21 | 0,01 | 64,72 |
| 1985 | 35,05 | 32,92 | 60,15 | 42,66 | 6,53 | 9,03 | 1,28 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 193,33 |
| 1986 | 17,00 | 12,30 | 20,10 | 18,72 | 5,21 | 2,09 | 2,71 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 3,12 | 1,33 | 82,94 |
| 1987 | 0,31 | 12,18 | 18,96 | 6,34 | 1,57 | 2,92 | 0,73 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,19 |
| 1988 | 2,75 | 5,18 | 11,75 | 57,58 | 6,68 | 2,04 | 0,54 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 105,03 |
| 1989 | 3,45 | 3,20 | 8,07 | 40,91 | 8,26 | 3,95 | 5,18 | 0,57 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 2,52 | 76,25 |
| 1990 | 0,47 | 3,51 | 0,93 | 3,20 | 1,42 | 0,26 | 0,55 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,35 |
| Média | 4,55 | 10,14 | 22,59 | 22,17 | 6,50 | 3,39 | 1,32 | 0,43 | 0,19 | 0,32 | 0,61 | 1,44 | 73,65 |
| Desvio | 7,59 | 17,04 | 32,75 | 25,40 | 6,49 | 3,04 | 1,87 | 0,80 | 0,36 | 1,44 | 1,75 | 3,85 | 65,79 |

Tabela 13.25 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona IV

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 17,38 | 10,00 | 15,74 | 15,45 | 10,67 | 5,14 | 1,03 | 0,25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70 |
| 1936 | 0,00 | 4,20 | 2,42 | 15,81 | 2,03 | 3,10 | 0,72 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,45 |
| 1937 | 0,00 | 33,77 | 13,24 | 36,14 | 7,48 | 1,98 | 1,65 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 |
| 1938 | 2,45 | 0,32 | 6,75 | 23,92 | 7,34 | 1,54 | 0,41 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 |
| 1939 | 0,00 | 6,30 | 33,03 | 9,79 | 3,09 | 1,33 | 0,26 | 0,04 | 0,11 | 5,10 | 0,72 | 0,17 | 59,95 |
| 1940 | 21,31 | 7,79 | 11,38 | 23,69 | 9,42 | 2,73 | 0,61 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,08 |
| 1941 | 0,00 | 3,45 | 21,34 | 2,45 | 0,71 | 0,36 | 0,31 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 0,13 | 29,65 |
| 1942 | 0,00 | 12,07 | 4,34 | 5,11 | 3,39 | 1,73 | 0,29 | 0,49 | 0,03 | 1,17 | 0,15 | 0,17 | 28,95 |
| 1943 | 4,44 | 1,06 | 23,30 | 3,55 | 1,01 | 0,93 | 1,16 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 0,98 | 46,76 |
| 1944 | 6,75 | 2,36 | 7,95 | 25,17 | 2,57 | 1,22 | 0,28 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 2,47 | 48,84 |
| 1945 | 3,94 | 21,70 | 10,18 | 17,91 | 53,06 | 3,43 | 0,86 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 113,68 |
| 1946 | 5,48 | 1,67 | 9,80 | 15,16 | 3,96 | 0,74 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 2,13 | 39,65 |
| 1947 | 2,07 | 11,09 | 64,83 | 34,74 | 7,28 | 1,61 | 0,58 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 1,36 | 135,31 |
| 1948 | 0,26 | 2,38 | 65,07 | 14,57 | 12,27 | 7,88 | 1,29 | 0,32 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,09 |
| 1949 | 0,13 | 34,74 | 24,45 | 14,32 | 11,24 | 2,19 | 0,60 | 0,77 | 0,13 | 0,01 | 39,27 | 2,73 | 130,59 |
| 1950 | 2,70 | 1,58 | 15,14 | 49,35 | 4,43 | 1,15 | 0,76 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21 |
| 1951 | 0,00 | 1,86 | 9,93 | 15,79 | 4,41 | 3,21 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 38,09 |
| 1952 | 0,26 | 1,06 | 18,13 | 13,53 | 3,28 | 1,04 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 38,91 |
| 1953 | 0,76 | 0,50 | 1,33 | 4,52 | 3,51 | 2,37 | 0,44 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 2,11 | 19,36 |
| 1954 | 0,72 | 1,37 | 16,56 | 11,93 | 3,65 | 1,01 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,12 | 36,20 |
| 1955 | 4,06 | 4,57 | 16,13 | 10,39 | 4,95 | 0,91 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,23 |
| 1956 | 0,00 | 12,06 | 11,43 | 12,29 | 5,35 | 14,98 | 2,09 | 0,54 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 58,84 |
| 1957 | 8,36 | 3,72 | 14,15 | 8,38 | 1,33 | 0,46 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,49 |
| 1958 | 0,85 | 2,04 | 5,66 | 1,27 | 0,56 | 0,82 | 0,41 | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 11,83 |
| 1959 | 1,00 | 19,43 | 6,89 | 1,71 | 1,12 | 4,23 | 0,67 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,21 |
| 1960 | 0,00 | 0,14 | 64,03 | 5,20 | 1,99 | 1,43 | 0,40 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26 |
| 1961 | 5,65 | 13,29 | 25,09 | 5,06 | 2,01 | 0,42 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,61 |
| 1962 | 2,20 | 4,42 | 24,20 | 12,11 | 2,00 | 0,51 | 0,37 | 0,03 | 0,96 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 46,94 |
| 1963 | 2,39 | 27,46 | 16,06 | 10,66 | 1,94 | 0,70 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 2,15 | 64,65 |
| 1964 | 2,49 | 11,48 | 36,16 | 39,86 | 5,33 | 3,56 | 15,09 | 0,68 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 115,10 |
| 1965 | 2,78 | 1,20 | 28,93 | 37,92 | 8,11 | 11,31 | 1,67 | 0,42 | 0,08 | 1,84 | 0,12 | 3,34 | 97,71 |
| 1966 | 0,68 | 10,81 | 2,16 | 12,27 | 4,60 | 6,80 | 1,09 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 39,26 |
| 1967 | 0,29 | 18,33 | 16,73 | 59,43 | 13,07 | 2,57 | 1,33 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 112,12 |
| 1968 | 8,95 | 2,31 | 19,00 | 7,28 | 9,26 | 2,27 | 0,51 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 51,51 |
| 1969 | 1,06 | 1,02 | 25,31 | 10,14 | 1,64 | 2,35 | 0,90 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61 |
| 1970 | 29,15 | 5,11 | 14,68 | 3,89 | 1,00 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |
| 1971 | 7,14 | 5,70 | 13,48 | 36,62 | 5,89 | 7,63 | 1,93 | 0,45 | 0,53 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 79,42 |
| 1972 | 1,26 | 11,40 | 9,64 | 2,87 | 0,96 | 0,52 | 1,57 | 2,16 | 0,49 | 0,11 | 0,01 | 3,83 | 34,82 |
| 1973 | 3,02 | 1,37 | 5,34 | 34,53 | 9,46 | 5,33 | 2,27 | 0,59 | 0,33 | 0,26 | 0,01 | 0,03 | 62,54 |
| 1974 | 24,42 | 22,09 | 8,94 | 33,97 | 10,02 | 4,42 | 1,37 | 0,30 | 0,05 | 0,25 | 3,15 | 0,71 | 109,68 |
| 1975 | 1,97 | 10,66 | 43,32 | 13,09 | 9,45 | 2,71 | 2,61 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,27 |
| 1976 | 0,00 | 4,07 | 9,12 | 4,52 | 0,91 | 0,38 | 0,06 | 0,00 | 0,88 | 0,90 | 0,08 | 0,00 | 20,90 |
| 1977 | 2,96 | 7,90 | 11,02 | 7,33 | 4,45 | 1,16 | 0,33 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,93 | 49,13 |
| 1978 | 0,69 | 16,85 | 10,86 | 9,10 | 36,92 | 5,67 | 1,81 | 0,41 | 0,10 | 0,01 | 0,72 | 0,12 | 83,24 |
| 1979 | 2,86 | 4,90 | 13,50 | 7,45 | 3,18 | 1,70 | 0,31 | 0,05 | 0,17 | 0,27 | 0,06 | 0,29 | 34,74 |
| 1980 | 2,37 | 28,86 | 10,82 | 2,54 | 0,49 | 1,34 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 47,89 |
| 1981 | 0,42 | 0,10 | 61,98 | 12,62 | 2,08 | 1,29 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 1,62 | 80,61 |
| 1982 | 0,29 | 1,13 | 2,75 | 8,20 | 3,09 | 1,18 | 0,47 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17,27 |
| 1983 | 0,00 | 8,27 | 8,67 | 4,10 | 0,96 | 0,21 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| 1984 | 0,00 | 0,27 | 14,92 | 22,92 | 6,13 | 1,30 | 0,35 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,95 |
| 1985 | 1,81 | 33,18 | 11,87 | 27,09 | 7,01 | 14,90 | 1,81 | 0,46 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 101,28 |
| 1986 | 7,16 | 13,60 | 20,72 | 21,84 | 3,89 | 1,80 | 0,40 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 69,54 |
| 1987 | 0,21 | 0,46 | 13,19 | 5,21 | 0,88 | 1,95 | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| 1988 | 1,21 | 2,88 | 12,88 | 25,94 | 8,23 | 1,87 | 0,53 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,65 |
| 1989 | 0,30 | 3,58 | 3,61 | 31,10 | 11,96 | 6,36 | 4,29 | 0,60 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 1,38 | 63,30 |
| 1990 | 0,21 | 0,50 | 0,11 | 4,83 | 8,35 | 1,46 | 0,23 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 15,82 |
| Média | 3,52 | 8,47 | 17,65 | 16,19 | 6,31 | 2,88 | 1,05 | 0,21 | 0,09 | 0,18 | 1,35 | 0,95 | 58,84 |
| Desvio | 6,05 | 9,36 | 15,58 | 13,15 | 8,43 | 3,24 | 2,07 | 0,33 | 0,19 | 0,74 | 5,59 | 2,05 | 30,99 |

Tabela 13.26 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona V

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 41,05 | 53,41 | 15,27 | 17,24 | 6,49 | 11,13 | 1,79 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,92 |
| 1936 | 0,00 | 6,91 | 4,35 | 42,15 | 2,82 | 4,36 | 1,01 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87 |
| 1937 | 0,00 | 51,68 | 9,75 | 89,81 | 6,53 | 3,77 | 0,95 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,68 |
| 1938 | 2,28 | 0,27 | 22,46 | 62,03 | 7,15 | 1,40 | 0,37 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 |
| 1939 | 0,00 | 13,71 | 90,10 | 23,38 | 4,86 | 2,23 | 0,39 | 0,07 | 0,07 | 27,39 | 0,99 | 0,20 | 163,39 |
| 1940 | 54,96 | 4,57 | 11,95 | 44,38 | 26,78 | 4,65 | 1,20 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,82 |
| 1941 | 0,00 | 15,08 | 85,45 | 3,59 | 1,44 | 1,52 | 0,79 | 0,11 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 108,56 |
| 1942 | 0,00 | 3,89 | 0,47 | 20,01 | 2,18 | 1,20 | 0,67 | 0,10 | 0,00 | 1,55 | 0,20 | 3,66 | 33,94 |
| 1943 | 8,89 | 1,34 | 82,41 | 8,73 | 2,51 | 1,88 | 1,81 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 7,51 | 2,38 | 117,62 |
| 1944 | 4,43 | 1,92 | 9,21 | 48,13 | 4,85 | 2,18 | 1,30 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 81,56 |
| 1945 | 2,73 | 24,91 | 41,38 | 31,03 | 29,98 | 3,49 | 0,95 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,00 | 2,51 | 137,47 |
| 1946 | 5,87 | 3,99 | 6,76 | 30,98 | 3,36 | 0,84 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 52,22 |
| 1947 | 7,36 | 20,70 | 82,83 | 16,25 | 5,07 | 0,96 | 2,67 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 1,88 | 0,22 | 138,21 |
| 1948 | 0,03 | 0,48 | 49,11 | 8,54 | 10,84 | 5,29 | 0,95 | 0,22 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,48 |
| 1949 | 0,16 | 7,52 | 6,64 | 27,02 | 16,97 | 2,92 | 0,81 | 0,40 | 0,09 | 0,00 | 1,20 | 0,22 | 63,96 |
| 1950 | 1,58 | 0,24 | 26,35 | 38,78 | 3,30 | 0,85 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,34 |
| 1951 | 0,00 | 0,00 | 27,31 | 29,03 | 31,40 | 5,53 | 1,01 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 |
| 1952 | 0,00 | 2,82 | 28,02 | 27,41 | 2,98 | 0,77 | 0,19 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,21 |
| 1953 | 0,00 | 9,46 | 3,29 | 23,07 | 4,88 | 3,89 | 0,76 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 2,08 | 0,30 | 47,92 |
| 1954 | 3,04 | 2,33 | 32,36 | 12,56 | 2,01 | 0,51 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,93 |
| 1955 | 6,30 | 20,72 | 12,72 | 14,31 | 4,79 | 0,67 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 59,71 |
| 1956 | 0,00 | 9,26 | 9,82 | 25,64 | 4,27 | 40,38 | 2,85 | 0,74 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 93,15 |
| 1957 | 0,22 | 2,57 | 22,49 | 30,01 | 3,47 | 0,74 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 |
| 1958 | 0,00 | 0,00 | 23,79 | 1,40 | 0,37 | 3,09 | 2,36 | 0,34 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 31,52 |
| 1959 | 4,99 | 52,09 | 13,30 | 4,75 | 1,75 | 6,48 | 0,79 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,65 | 0,25 | 85,24 |
| 1960 | 0,05 | 0,00 | 25,84 | 7,85 | 4,47 | 2,80 | 0,77 | 1,12 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 43,09 |
| 1961 | 7,09 | 10,73 | 2,30 | 0,62 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,91 |
| 1962 | 6,80 | 3,69 | 19,79 | 4,89 | 1,23 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 1,16 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 38,10 |
| 1963 | 3,32 | 27,94 | 10,26 | 10,29 | 2,85 | 1,95 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 57,15 |
| 1964 | 8,34 | 24,02 | 18,72 | 36,57 | 19,72 | 6,27 | 7,94 | 1,11 | 0,24 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 122,98 |
| 1965 | 0,00 | 0,94 | 37,59 | 12,78 | 7,54 | 3,45 | 0,79 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,28 |
| 1966 | 0,51 | 23,30 | 1,58 | 9,46 | 3,81 | 8,71 | 1,20 | 0,29 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 49,04 |
| 1967 | 0,67 | 23,52 | 15,40 | 49,48 | 16,10 | 1,70 | 1,66 | 0,45 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 110,25 |
| 1968 | 22,95 | 4,62 | 7,59 | 6,02 | 8,16 | 1,90 | 0,37 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 54,13 |
| 1969 | 1,39 | 1,31 | 31,63 | 11,39 | 4,66 | 5,31 | 0,95 | 0,23 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,91 |
| 1970 | 23,52 | 5,59 | 12,96 | 4,46 | 1,07 | 0,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,24 | 51,04 |
| 1971 | 4,09 | 1,32 | 13,69 | 27,78 | 6,30 | 16,60 | 3,26 | 0,66 | 2,45 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 76,49 |
| 1972 | 5,43 | 6,97 | 36,83 | 11,26 | 5,17 | 3,33 | 3,91 | 2,64 | 0,62 | 0,14 | 0,01 | 2,45 | 78,76 |
| 1973 | 1,88 | 0,95 | 4,55 | 41,77 | 9,47 | 6,41 | 3,06 | 1,25 | 1,61 | 0,15 | 0,01 | 2,59 | 73,69 |
| 1974 | 36,01 | 27,45 | 15,97 | 32,48 | 6,57 | 2,44 | 3,13 | 0,40 | 0,07 | 0,61 | 22,82 | 2,33 | 150,29 |
| 1975 | 1,32 | 15,24 | 48,51 | 31,62 | 15,31 | 4,28 | 5,09 | 0,71 | 0,16 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 122,24 |
| 1976 | 0,65 | 7,45 | 24,29 | 8,86 | 2,40 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 1,95 | 1,55 | 0,18 | 0,02 | 48,05 |
| 1977 | 10,53 | 20,67 | 11,46 | 25,53 | 17,14 | 3,54 | 1,26 | 0,28 | 0,04 | 0,13 | 0,01 | 21,92 | 112,51 |
| 1978 | 1,46 | 44,79 | 27,39 | 7,47 | 19,72 | 4,12 | 7,01 | 0,86 | 0,20 | 0,02 | 2,38 | 0,61 | 116,03 |
| 1979 | 2,95 | 4,14 | 8,15 | 19,10 | 4,80 | 2,37 | 0,89 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 1,47 | 44,09 |
| 1980 | 4,28 | 21,28 | 10,43 | 2,81 | 1,12 | 1,88 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 |
| 1981 | 3,81 | 0,66 | 105,0 | 31,68 | 2,52 | 0,72 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,05 | 144,87 |
| 1982 | 1,38 | 1,66 | 4,57 | 7,29 | 5,98 | 1,21 | 0,31 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 22,87 |
| 1983 | 0,82 | 3,40 | 9,50 | 3,25 | 2,53 | 0,50 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 |
| 1984 | 0,16 | 0,00 | 11,32 | 18,03 | 7,85 | 1,54 | 0,76 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,82 |
| 1985 | 3,86 | 72,81 | 16,33 | 46,22 | 11,12 | 23,78 | 2,63 | 0,67 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 3,42 | 181,00 |
| 1986 | 12,63 | 11,02 | 12,54 | 39,37 | 4,43 | 1,01 | 0,27 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 |
| 1987 | 1,40 | 2,92 | 14,74 | 4,24 | 0,86 | 4,18 | 0,39 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,81 |
| 1988 | 5,05 | 1,83 | 70,98 | 22,38 | 10,11 | 1,77 | 1,84 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 115,37 |
| 1989 | 0,94 | 22,96 | 6,34 | 44,94 | 12,45 | 4,28 | 7,43 | 0,98 | 0,26 | 0,04 | 0,00 | 2,19 | 102,80 |
| 1990 | 1,07 | 0,79 | 0,22 | 6,19 | 5,13 | 0,58 | 0,14 | 0,01 | 0,49 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 14,75 |
| Média | 5,68 | 12,57 | 24,18 | 22,61 | 7,35 | 4,08 | 1,44 | 0,32 | 0,19 | 0,58 | 0,77 | 1,11 | 80,89 |
| Desvio | 10,57 | 16,10 | 24,73 | 17,67 | 7,19 | 6,35 | 1,81 | 0,45 | 0,48 | 3,66 | 3,22 | 3,22 | 42,42 |

Tabela 13.27 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona VI

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1935 | 35.73 | 7.89 | 70.36 | 16.41 | 12.69 | 7.55 | 1.44 | 0.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 153.17 |
| 1936 | 0.02 | 12.07 | 2.03 | 10.10 | 1.77 | 4.13 | 0.95 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.31 |
| 1937 | 0.00 | 51.14 | 9.76 | 88.60 | 6.52 | 3.69 | 0.93 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.85 |
| 1938 | 4.99 | 0.33 | 19.24 | 37.32 | 7.34 | 1.50 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.19 |
| 1939 | 0.00 | 8.49 | 29.57 | 6.89 | 1.49 | 1.21 | 0.51 | 0.15 | 0.01 | 26.53 | 1.49 | 0.40 | 76.73 |
| 1940 | 9.66 | 10.64 | 12.08 | 37.18 | 9.53 | 3.20 | 0.69 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.14 |
| 1941 | 0.00 | 0.92 | 14.11 | 1.61 | 1.22 | 0.81 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.44 | 23.37 |
| 1942 | 0.09 | 3.42 | 10.68 | 9.26 | 2.81 | 1.91 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 1.06 | 0.11 | 0.30 | 30.09 |
| 1943 | 9.45 | 1.22 | 19.66 | 2.44 | 0.69 | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.44 | 36.09 |
| 1944 | 9.80 | 1.34 | 8.47 | 15.93 | 2.64 | 1.42 | 0.88 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 44.63 |
| 1945 | 0.96 | 16.33 | 6.27 | 12.66 | 37.84 | 3.11 | 0.69 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 80.34 |
| 1946 | 4.23 | 2.53 | 4.15 | 5.62 | 4.06 | 0.49 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 3.49 | 27.59 |
| 1947 | 1.62 | 23.65 | 44.91 | 15.66 | 8.53 | 2.85 | 0.69 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 2.45 | 0.86 | 101.37 |
| 1948 | 0.99 | 0.57 | 26.34 | 29.96 | 9.32 | 7.09 | 1.18 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.78 |
| 1949 | 0.00 | 7.82 | 5.08 | 14.23 | 11.80 | 2.06 | 0.57 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 31.70 | 2.55 | 75.94 |
| 1950 | 4.34 | 0.62 | 57.08 | 39.74 | 4.60 | 1.11 | 2.36 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.06 |
| 1951 | 1.21 | 2.40 | 1.64 | 4.62 | 3.40 | 2.69 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 19.00 |
| 1952 | 0.91 | 9.16 | 32.79 | 22.84 | 4.38 | 0.72 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 |
| 1953 | 0.00 | 0.97 | 1.29 | 5.58 | 2.50 | 1.38 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 1.44 | 33.82 |
| 1954 | 1.92 | 4.97 | 18.85 | 16.09 | 2.14 | 0.50 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.58 |
| 1955 | 5.40 | 11.35 | 5.60 | 17.16 | 5.03 | 1.74 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 47.23 |
| 1956 | 0.11 | 17.32 | 24.99 | 15.63 | 5.39 | 11.07 | 2.62 | 0.62 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 77.89 |
| 1957 | 0.48 | 0.42 | 18.33 | 11.62 | 2.17 | 1.05 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.25 |
| 1958 | 0.00 | 1.80 | 4.01 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 2.32 | 0.30 | 1.06 | 0.22 | 0.03 | 0.00 | 13.79 |
| 1959 | 2.92 | 54.11 | 13.95 | 2.97 | 1.33 | 4.83 | 0.97 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.33 |
| 1960 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 9.02 | 4.57 | 1.28 | 0.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.17 |
| 1961 | 10.51 | 7.06 | 28.61 | 6.86 | 5.07 | 0.80 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.12 |
| 1962 | 0.08 | 2.96 | 37.63 | 15.41 | 2.67 | 0.68 | 0.16 | 0.01 | 2.17 | 0.31 | 1.25 | 0.19 | 63.54 |
| 1963 | 2.98 | 10.66 | 20.98 | 32.55 | 3.98 | 1.09 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.28 | 75.99 |
| 1964 | 2.89 | 12.25 | 25.12 | 41.41 | 4.71 | 5.50 | 39.59 | 1.10 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 132.86 |
| 1965 | 4.38 | 1.33 | 76.57 | 35.19 | 11.19 | 38.31 | 2.69 | 0.70 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 170.51 |
| 1966 | 1.14 | 38.51 | 1.87 | 20.49 | 21.76 | 14.56 | 2.88 | 0.62 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 101.98 |
| 1967 | 0.00 | 9.04 | 11.43 | 71.93 | 30.51 | 2.67 | 2.19 | 0.41 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 129.24 |
| 1968 | 11.41 | 2.15 | 24.56 | 11.56 | 20.10 | 2.70 | 0.65 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 74.77 |
| 1969 | 1.69 | 0.49 | 31.31 | 23.10 | 3.61 | 3.62 | 4.78 | 0.66 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 69.40 |
| 1970 | 22.98 | 13.62 | 44.89 | 7.71 | 2.81 | 0.59 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.73 |
| 1971 | 43.86 | 6.33 | 11.82 | 20.99 | 6.09 | 10.93 | 1.46 | 0.30 | 0.54 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.37 |
| 1972 | 1.52 | 4.60 | 12.31 | 7.41 | 2.44 | 1.52 | 10.37 | 29.61 | 1.76 | 0.47 | 0.27 | 23.16 | 95.44 |
| 1973 | 3.79 | 2.22 | 20.68 | 30.62 | 8.12 | 6.32 | 4.47 | 0.93 | 0.74 | 0.60 | 0.05 | 0.00 | 78.54 |
| 1974 | 32.70 | 43.88 | 20.05 | 61.32 | 10.05 | 2.66 | 1.83 | 0.29 | 0.04 | 0.00 | 2.49 | 2.52 | 177.83 |
| 1975 | 6.39 | 8.73 | 65.04 | 13.01 | 11.73 | 2.14 | 2.09 | 0.32 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 109.93 |
| 1976 | 0.01 | 0.32 | 1.28 | 0.36 | 0.53 | 0.48 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
| 1977 | 5.08 | 3.57 | 4.94 | 15.45 | 16.33 | 1.74 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 48.91 |
| 1978 | 0.56 | 23.98 | 14.24 | 10.57 | 13.46 | 4.16 | 2.54 | 0.46 | 0.51 | 0.04 | 1.24 | 0.31 | 72.07 |
| 1979 | 3.08 | 7.99 | 15.83 | 9.85 | 4.95 | 2.29 | 0.92 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.02 |
| 1980 | 0.00 | 24.20 | 9.89 | 2.77 | 0.51 | 2.29 | 0.39 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.06 | 62.20 |
| 1981 | 1.63 | 0.40 | 49.56 | 11.53 | 2.08 | 1.54 | 0.23 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.25 | 67.80 |
| 1982 | 0.08 | 3.93 | 4.84 | 6.55 | 5.67 | 1.31 | 0.27 | 0.05 | 0.00 | 0.84 | 0.18 | 0.02 | 23.75 |
| 1983 | 0.20 | 10.52 | 3.66 | 3.98 | 2.32 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 |
| 1984 | 0.43 | 2.82 | 7.95 | 37.15 | 7.85 | 1.57 | 0.42 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.27 |
| 1985 | 3.41 | 32.58 | 7.47 | 23.76 | 8.52 | 15.45 | 2.05 | 0.50 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 7.89 | 101.72 |
| 1986 | 5.86 | 16.79 | 36.49 | 42.14 | 6.86 | 3.26 | 1.40 | 0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.11 |
| 1987 | 0.45 | 0.58 | 24.33 | 12.92 | 2.44 | 2.62 | 0.46 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.89 |
| 1988 | 0.81 | 3.51 | 34.35 | 40.52 | 6.75 | 1.93 | 0.71 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 88.96 |
| 1989 | 3.31 | 4.38 | 6.91 | 28.01 | 20.05 | 9.13 | 7.49 | 0.96 | 0.22 | 0.03 | 1.66 | 0.32 | 82.49 |
| 1990 | 0.05 | 2.33 | 0.45 | 4.60 | 8.80 | 2.43 | 0.33 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.03 | 19.79 |
| Média | 4.75 | 9.88 | 20.75 | 19.64 | 7.27 | 3.82 | 1.99 | 0.75 | 0.16 | 0.54 | 1.31 | 1.51 | 72.36 |
| Desvio | 8.90 | 12.67 | 18.33 | 17.82 | 7.27 | 5.77 | 5.44 | 3.94 | 0.40 | 3.54 | 4.99 | 4.33 | 39.91 |

Os valores anuais foram adimensionalizados através da divisão de cada um pela média do período na zona de estudo. Tais séries admensionalizadas foram ordenadas e ajustadas a uma distribuição de freqüência do tipo LOG-NORMAL.  As equações ajustadas são do tipo:

y = e(A - Bx )										    (13.15)

onde:

y = lâmina escoada anual para determinada garantia

B é o coeficiente angular da reta logaritmizada ajustada, expresso em percentagem;

A é o  coeficiente da reta logaritmizada;

x  é a  variável reduzida, correspondente a uma certa garantia;

Q é a  vazão estimada com determinada garantia;

Qmed é a média das vazões médias.

Os parâmetros A,B da equação ajustada, para cada uma das zonas são apresentados na Tabela 13.28. Com base nessas equações foram calculadas as vazões médias esperadas com as diversas garantias.

A obtenção dos valores médios, com uma garantia pré-definada em um determinado local, segue o procedimento adotado para as vazões máximas.

Tabela 13.28 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Log-Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias

|  | Parâmetros |  | Garantia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Zona 1 | 3.22019 | 0.82819 | 25.0 | 14.3 | 12.4 | 10.6 | 8.6 |
| Zona 2 | 3.86011 | 0.50036 | 47.4 | 33.8 | 31.1 | 28.2 | 24.9 |
| Zona 3 | 3.97332 | 0.88216 | 53.1 | 29.3 | 25.3 | 21.3 | 17.1 |
| Zona 4 | 4.24041 | 0.58779 | 69.4 | 46.7 | 42.3 | 37.7 | 32.6 |
| Zona 5 | 3.86011 | 0.50036 | 47.4 | 33.8 | 31.1 | 28.2 | 24.9 |
| Zona 6 | 4.08978 | 0.71167 | 59.7 | 36.9 | 32.8 | 28.5 | 23.9 |

#### 13.2.1.13 - DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES REGULARIZÁVEIS PELOS RESERVATÓRIOS – (MAG 4)

A bacia hidrográfica estudada está localizada essencialmente no substrato cristalino, com regime pluviométrico torrencial. Por conta desta condição, a principal contribuição de água para este reservatório é o volume afluente superficial da bacia de drenagem. Os volumes não aproveitados correspondem às perdas por evaporação e infiltração.

O volume acumulado em um reservatório varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações pluviais de sua bacia de drenagem. Considerando que a principal fonte de contribuição para a acumulação de água nos açudes depende diretamente da precipitação e,  também, que esta é uma variável aleatória, pode-se concluir que os resultados da avaliação das disponibilidades hídricas dos açudes não podem ser expressos em termos absolutos e portanto devem ser associados a uma determinada freqüência de ocorrência ou nível de garantia.

A disponibilidade hídrica do açude pode ser avaliada através da metodologia clássica de simulação da operação mensal do reservatório, com base no balanço hídrico deste manancial no decorrer do tempo. A simulação mensal do balanço hídrico do reservatório possibilita determinar a CURVA DE GARANTIA MENSAL (curva de permanência), que permite estabelecer a vazão para o aproveitamento com uma dada garantia.

A dinâmica do processo do balanço hídrico mensal pode ser sintetizada através da seguinte equação:

Vi = Vi-1 + VAi + VPi - VEi - VQi  	                                                                               (13.16)

onde:

Vi-1 = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i-1 em m3;

Vi   = Volume de água armazenado no reservatório no final do mês i em m3;

VAi = Volume de água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição, durante o mês i em m3;

VPi = Volume de água precipitado diretamente sobre o espelho d'água do reservatório no mês i em m3;

VEi = Volume de água retirado do reservatório, decorrente das perdas por evaporação na bacia hidráulica em m3;

VQi = Volume de água retirado do reservatório para suprir as possíveis demandas hídricas, durante o mês i em m3  (volume regularizável).

Os volumes de água precipitados diretamente sobre os reservatórios (VPi) foram calculados através dos produtos entre as precipitações mensais e as áreas dos espelhos d'água dos açudes naqueles meses.

Os volumes perdidos por evaporação (VEi) foram determinados em função das lâminas mensais evaporadas nos postos de Picuí e Patos, para os setores Leste e Oeste respectivamente.

A água afluente ao reservatório, decorrente do escoamento superficial da bacia de contribuição (VAi), foi gerada para intervalos mensais para um período de 30 anos (1935 a 1990 - 672 meses). As vazões afluentes a serem utilizadas foram obtidas através da simulação hidrológica utilizando o modelo matemático Tank Model.

Para a simulação do balanço hídrico serão assumidas distintas vazões regularizáveis (Q), as quais permanecem constantes durante cada ciclo do processamento. Neste estudo determina-se, durante o período simulado, o número de meses nos quais o reservatório não será capaz de atender à referida vazão Q, os quais foram considerados como falhas no atendimento. A freqüência (F) de ocorrência destas falhas obtém-se através da relação F = (n/t)100(%), sendo "n" o número de meses em que o reservatório não atende à vazão retirada (falha) e "t" o número total de meses simulados (672). O fator (1-F) indica, portanto, a freqüência ou nível de garantia (G) de atendimento da vazão Q. A repetição deste procedimento, para diversas vazões, permite definir a curva ‘vazão regularizável x nível de garantia’, chamada então de CURVA DE GARANTIA MENSAL.

Devido ao grande volume de informações a serem processados e de cálculos a serem feitos, foram desenvolvidos programas em linguagem FORTRAN, com o objetivo de se evitar possíveis erros de cálculo e de agilizar  os mesmos.

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

A metodologia descrita no item anterior, foi empregada para determinar as Curvas de Garantia Mensal de nove reservatórios,. A Tabela 13.29 mostra as áreas de drenagens, e as capacidades de armazenamento, dos açudes simulados bem como as áreas de influências dos postos pluviométricos nas bacias dos respectivos açudes. A Figura 13.37 apresenta a localização desses açudes na sub-bacia do Espinharas.

Com o objetivo de se calcular a evaporação do espelho de água dos reservatórios,  determinou-se as equações Área-Volume, a partir da tabela Cota-Área-Volume (Tabelas 13.30 a 13.38), para cada reservatório.

Figura 13.37 Localização das áreas de drenagem dos açudes na sub-bacia do rio Espinharas

Para se levar em conta o efeito da pequena açudagem na simulação do reservatório, considerou-se uma redução 10% nas áreas de drenagem da bacias dos açudes.

Tabela 13.29 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Espinharas

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.30 - Cota-Área-Volume do Açude da Farinha

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 242,00 | 2.000 | - |
| 243,00 | 14.750 | 8.375 |
| 244,00 | 61.750 | 46.625 |
| 245,00 | 105.000 | 130.250 |
| 246,00 | 200.000 | 283.000 |
| 247,00 | 466.000 | 616.000 |
| 248,00 | 865.000 | 1.281.500 |
| 249,00 | 1.254.500 | 2.341.250 |
| 250,00 | 1.752.250 | 3.844.625 |
| 251,00 | 3.142.500 | 6.292.000 |
| 252,00 | 3.659.750 | 9.693.125 |
| 253,00 | 4.480.500 | 13.763.250 |
| 254,00 | 6.066.250 | 19.036.625 |
| 255,00 | 7.337.500 | 25.738.500 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.31 - Cota-Área-Volume do Açude da Jatobá I

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 37,70 | 0 | 0 |
| 39,00 | 111.000 | 73.800 |
| 40,00 | 186.150 | 208.875 |
| 41,00 | 308.700 | 456.300 |
| 42,00 | 532.950 | 877.125 |
| 43,00 | 779.200 | 1.533.200 |
| 44,00 | 1.075.150 | 2.460.375 |
| 45,00 | 1.490.950 | 3.743.425 |
| 46,00 | 1.888.450 | 5.433.125 |
| 47,00 | 2.471.600 | 7.613.150 |
| 48,00 | 3.025.050 | 10.361.475 |
| 49,00 | 3.508.350 | 13.664.175 |
| 50,00 | 4.123.500 | 17.516.100 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.32 - Cota-Área-Volume do Açude Capoeira

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 62,00 | 300.880 | 667.880 |
| 63,00 | 377.920 | 1.007.280 |
| 64,00 | 454.960 | 1.423.720 |
| 65,00 | 532.000 | 1.917.200 |
| 66,00 | 596.080 | 2.481.240 |
| 67,00 | 660.160 | 3.190.360 |
| 68,00 | 724.240 | 3.801.560 |
| 69,00 | 788.320 | 4.557.840 |
| 70,00 | 852.400 | 5.378.200 |
| 71,00 | 943.160 | 6.275.980 |
| 72,00 | 1.033.920 | 7.264.520 |
| 73,00 | 1.124.680 | 8.343.820 |
| 74,00 | 1.215.440 | 9.513.880 |
| 75,00 | 1.306.200 | 10.774.700 |
| 76,00 | 1.401.240 | 12.128.420 |
| 77,00 | 1.496.280 | 13.577.180 |
| 78,00 | 1.591.320 | 15.120.980 |
| 79,00 | 1.686.360 | 16.759.820 |
| 80,00 | 1.781.400 | 18.493.700 |
| 81,00 | 2.008.400 | 20.388.600 |
| 82,00 | 2.235.400 | 22.510.500 |
| 83,00 | 2.462.400 | 24.859.400 |
| 84,00 | 2.689.400 | 27.435.300 |
| 85,00 | 2.916.400 | 30.238.200 |
| 86,00 | 3.606.784 | 33.499.792 |
| 87,00 | 4.297.168 | 37.451.768 |
| 88,00 | 4.987.552 | 42.094.128 |
| 89,00 | 5.677.936 | 47.426.872 |
| 90,00 | 6.368.320 | 53.450.000 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.33 - Cota-Área-Volume do Açude Bastos

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 32,00 | 0 | 0 |
| 33,00 | 3.750 | 1.875 |
| 34,00 | 20.250 | 13.875 |
| 35,00 | 65.000 | 56.500 |
| 36,00 | 137.500 | 157.750 |
| 37,00 | 213.500 | 333.000 |
| 38,00 | 285.250 | 582.125 |
| 39,00 | 359.750 | 904.625 |
| 40,00 | 422.750 | 1.295.875 |
| 41,00 | 529.500 | 1.772.000 |
| 42,00 | 609.500 | 2.341.500 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.34 - Cota-Área-Volume do Açude Bastiana

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 5,00 | 0 | 0 |
| 6,00 | 160 | 0 |
| 7,00 | 1.760 | 960 |
| 8,00 | 6.320 | 5.000 |
| 9,00 | 18.000 | 17.160 |
| 10,00 | 40.000 | 46.160 |
| 11,00 | 60.000 | 96.160 |
| 12,00 | 76.120 | 164.220 |
| 13,00 | 94.000 | 249.280 |
| 14,00 | 109.800 | 351.180 |
| 15,00 | 130.960 | 471.560 |
| 16,00 | 150.920 | 612.500 |
| 17,00 | 179.000 | 777.460 |
| 18,00 | 209.200 | 971.560 |
| 19,29 | 255.877 | 1.271.560 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.35 - Cota-Área-Volume do Açude Firmino Gayoso

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 90,00 | 5.400 | 0 |
| 91,00 | 15.000 | 10.200 |
| 92,00 | 75.000 | 55.200 |
| 93,00 | 210.000 | 197.700 |
| 94,00 | 393.000 | 499.200 |
| 95,00 | 607.800 | 999.600 |
| 96,00 | 862.800 | 1.734.900 |
| 97,00 | 1.225.200 | 2.778.900 |
| 98,00 | 1.626.600 | 4.204.800 |
| 99,00 | 2.091.000 | 6.063.600 |
| 100,00 | 2.495.600 | 8.355.900 |

Tabela 13.36 - Cota-Área-Volume do Açude Jacu - Santa Gertrudes

| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) |
| --- | --- | --- |
| 219,90 | 0 | 0 |
| 220,00 | 180 | 9 |
| 221,00 | 3.690 | 1.944 |
| 222,00 | 22.750 | 15.164 |
| 223,00 | 99.910 | 76.494 |
| 224,00 | 228.500 | 240.699 |
| 224,50 | 355.125 | 386.605 |
| 225,00 | 481.750 | 595.824 |
| 226,00 | 683.000 | 1.178.199 |
| 227,00 | 1.182.500 | 2.110.949 |
| 228,00 | 1.496.250 | 3.450.324 |
| 229,00 | 1.929.250 | 5.163.074 |

Tabela 13.37 - Cota-Área-Volume do Açude Sabonete

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 83,00 | 0 | 0 |
| 84,00 | 4.000 | 0 |
| 85,00 | 8.800 | 6.400 |
| 86,00 | 26.400 | 23.920 |
| 87,00 | 64.520 | 69.300 |
| 88,00 | 108.560 | 155.840 |
| 89,00 | 152.000 | 286.120 |
| 90,00 | 208.000 | 466.120 |
| 91,00 | 288.400 | 714.320 |
| 92,00 | 373.600 | 1.045.320 |
| 93,00 | 448.520 | 1.456.380 |
| 94,00 | 543.800 | 1.952.540 |
| 95,00 | 630.200 | 2.539.540 |
| 96,00 | 724.000 | 3.216.640 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Tabela 13.38 - Cota-Área-Volume do Açude São Francisco

| Cota(m) | Área (m2) | Volume (m3) |
| --- | --- | --- |
| 86.00 | 600 | 0 |
| 87.00 | 3.820 | 2.210 |
| 88.00 | 8.400 | 8.320 |
| 89.00 | 19.600 | 22.320 |
| 90.00 | 61.160 | 62.700 |
| 91.00 | 69.040 | 127.800 |
| 92.00 | 118.680 | 221.660 |
| 93.00 | 184.920 | 373.460 |
| 94.00 | 257.120 | 594.480 |
| 95.00 | 336.680 | 891.380 |
| 96.00 | 421.960 | 1.270.700 |
| 97.00 | 525.240 | 1.744.300 |
| 98.00 | 650.200 | 2.332.020 |
| 99.00 | 804.000 | 3.059.120 |
| 100.00 | 924.400 | 3.923.320 |
| 101.00 | 1.070.400 | 4.920.720 |
| 102.00 | 1.185.200 | 6.048.520 |

Fonte: ATECEL, SEPLAN/PB, Disponibilidade Hídrica Superficial, in:

Plano Estadual e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 1994

Com essas informações. e empregando a metodologia anteriormente citada. determinou-se as Curvas de Garantia Mensal para os reservatórios estudados. Essas curvas são apresentadas nas Figuras 13.38 a 13.46.

A Tabela 13.39 apresentada a seguir mostra as vazões regularizáveis para diferentes garantias.

Tabela 13.39 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias

| Açude | Garantia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% |
| Bastiana | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Bastos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capoeira | 266 | 368 | 403 | 444 | 492 |
| Farinha | 90 | 143 | 205 | 291 | 367 |
| Firmino | 6 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| Jacu | 40 | 67 | 76 | 84 | 98 |
| Jatobá | 74 | 120 | 129 | 133 | 139 |
| Sabonete | 12 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| São Francisco | 33 | 43 | 52 | 58 | 62 |

Figura 13.38 – Curva de garantia do açude Capoeira

Figura 13.39 – Curva de garantia do açude da Farinha

Figura 13.40 – Curva de garantia do açude Jatobá

Figura 13.41 – Curva de garantia do açude Bastiana

Figura 13.42 – Curva de garantia do açude Firmino

Figura 13.43 – Curva de garantia do açude Bastos

Figura 13.44 – Curva de garantia do açude Jacu

Figura 13.45 – Curva de garantia do açude Sabonete

Figura 13.46 – Curva de garantia do açude São Francisco

13.2.1.11 – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES	68

13.2.1.11.1 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÍNIMAS	69

13.2.1.11.2 - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÁXIMAS	69

13.2.1.13. - REGIONALIZAÇÃO DAS VAZÕES MÉDIAS E DE PERMANÊNCIA	72

13.2.1.14 - DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES REGULARIZÁVEIS PELOS RESERVATÓRIOS – (MAG 4)	73

Figura 13.34 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a calibração do modelo	68

Figura 13.35 - Hidrograma das lâminas médias mensais utilizadas para a validação do modelo	68

Figura 13.36 - Disposição das zonas de regionalização na sub-bacia do rio Espinharas	70

Figura 13.37 Localização das áreas de drenagem dos açudes na sub-bacia do rio Espinharas	83

Figura 13.38 – Curva de garantia do açude Capoeira	89

Figura 13.39 – Curva de garantia do açude da Farinha	90

Figura 13.40 – Curva de garantia do açude Jatobá	90

Figura 13.41 – Curva de garantia do açude Bastiana	91

Figura 13.42 – Curva de garantia do açude Firmino	91

Figura 13.43 – Curva de garantia do açude Bastos	92

Figura 13.44 – Curva de garantia do açude Jacu	92

Figura 13.45 – Curva de garantia do açude Sabonete	93

Figura 13.46 – Curva de garantia do açude São Francisco	93

Tabela 13.18 – Parâmetros da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)	67

Tabela 13.19 – Resultados da calibração do modelo Tank Model (1941-1949)	67

Tabela 13.20 –Resultados da validação do modelo Tank Model (1950-1957)	67

Tabela 13.21 - Parâmetros regionais da distribuição de extremos do tipo Gumbel e vazões máximas esperadas (em mm) para diversos tempos de recorrência	71

Tabela 13.22 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona I	72

Tabela 13.23 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona II	73

Tabela 13.24 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona III	74

Tabela 13.25 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona IV	76

Tabela 13.26 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona V	77

Tabela 13.27 - Lâminas mensais calculadas (mm) pelo modelo Tank Model para o período de 1935 a 1990 na Zona VI	78

Tabela 13.28 - Parâmetros regionais de ajuste a distribuição Log-Normal e vazões médias esperadas (em mm) para diversas garantias	80

Tabela 13.29 – Dados utilizados para a determinação das curvas de garantia mensal dos reservatórios da sub-bacia do Espinharas	84

Tabela 13.30 - Cota-Área-Volume do Açude da Farinha	84

Tabela 13.31 - Cota-Área-Volume do Açude da Jatobá I	85

Tabela 13.32 - Cota-Área-Volume do Açude Capoeira	85

Tabela 13.33 - Cota-Área-Volume do Açude Bastos	86

Tabela 13.34 - Cota-Área-Volume do Açude Bastiana	86

Tabela 13.35 - Cota-Área-Volume do Açude Firmino Gayoso	87

Tabela 13.36 - Cota-Área-Volume do Açude Jacu - Santa Gertrudes	87

Tabela 13.37 - Cota-Área-Volume do Açude Sabonete	87

Tabela 13.38 - Cota-Área-Volume do Açude São Francisco	88

Tabela 13.39 – Vazões regularizáveis (em l/s) para diferentes garantias	89