# 6.0 – CLIMA

Neste capítulo são apresentados os principais aspectos climáticos da Sub-Bacia do Seridó, visando uma caraterização climática geral. Embora o estado da Paraíba esteja próximo à Linha do Equador, pertencendo à faixa tropical do hemisfério sul, verificam-se inúmeras variações do clima, como por exemplo a homogeneidade térmica contrastando com a grande variabilidade espacial e temporal das chuvas.

Nesse estudo, o método utilizado para a caracterização climatológica compreendeu uma análise das informações das estações meteorológicas localizadas próximas e/ou na região em estudo. Deve-se ressaltar que há uma má distribuição da rede meteorológica na região, dificultando assim o estudo (Figura 6.1). Foram também geradas cartas básicas de isoietas e isotermas, a nível anual.

## 6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS - ASPECTOS METEOROLÓGICOS

O clima de uma região é resultado da circulação geral da atmosfera que se traduz em uma complexa combinação de elementos climáticos que interagem entre si (precipitação, temperatura, ventos, etc.), com fatores fisiográficos como: a orografia e as dimensões físicas da região em estudo.

Com relação a dinâmica da circulação atmosférica, o Nordeste é dominado durante o ano inteiro pelas emanações do anticiclone semifixo do atlântico sul, que são os alísios de sudeste, conferindo estabilidade, e consequentemente, tempo bom na área. Esses sistemas semi permanentes de altas pressões subtropicais dão origem a duas massa de ar que atuam diretamente na região: Massa Tropical Atlântica (mTa) e Massa Equatorial Atlântica (mEa). Do anticiclone semifixo dos açores originam-se os ventos alísios de nordeste, que originam no interior do continente a Massa Equatorial Continental (mEc).

Já a nível regional, o estado da Paraíba apresenta um padrão de circulação atmosférico um tanto complexo, onde os principais sistemas meteorológicos atuantes são descritos a seguir.

Figura 6.1 – Localização das estações climatológicas do estado da Paraíba

Os vórtices ciclônicos de ar Superior (VCAS), que favorecem a convecção e, consequentemente, as chuvas. Por outro lado o centro do vórtice apresenta movimento vertical descendente o que justifica o ar mais frio e a quase ausência de precipitação na área logo abaixo dele. As regiões periféricas ao centro do vórtice apresentam movimentos verticais ascendentes com chuvas advindas, principalmente, de nuvens do tipo cumuliformes (Figura 6.2). A atuação dos VCAS sobre o estado da Paraíba se dá de forma muito irregular, já que esses sistemas, na dependência de seu posicionamento, podem produzir tanto chuvas intensas como seca, em qualquer área do estado ou até mesmo em todo o estado. Por outro lado, o seu tempo de vida varia de cinco a dez dias, podendo produzir enchentes e inundações, bem como veranicos severos, dependendo de sua localização espacial. A freqüência desses sistemas tem uma grande dependência na variabilidade interanual da atmosfera e eles são mais constantes nos meses de novembro a fevereiro.

Encontra-se também nesta região o cavado equatorial e a zona de máxima temperatura da superfície do mar, os aglomerados convectivos (ACS), associados a distúrbios ondulatórios de leste ou “ondas de Leste”. As ondas de leste são perturbações, em geral, de pequena amplitude, observadas nos ventos alísios e atuam no leste do estado da Paraíba e do Nordeste, principalmente no período que vai de maio a agosto, no qual  mantém a estação chuvosa do setor leste do Estado. O deslocamento dessas ondas, associadas a aglomerados convectivos, se dá de leste para oeste a partir do oceano Atlântico até atingirem o litoral oriental da região, daí advindo sua denominação.

Figura 6.2 – Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS)

Outro sistema bastante importante para a região é a zona de convergência intertropical (ZCIT), a qual resulta da confluência dos ventos alísios. A confluência resulta em movimentos ascendentes de ar com alto teor de vapor d’água. Ao subir na atmosfera, o vapor d’água se resfria e condensa, dando origem ao aparecimento de nuvens, contribuindo assim para a formação de uma intensa banda de nebulosidade convectiva (geradora de chuvas). A ZCIT, em geral, atua sobre a bacia por um período de tempo superior a dois meses, ou seja é um fenômeno tipicamente climático.

O eixo da ZCIT varia latitudinalmente durante o ano e sua intensidade depende da circulação geral da atmosfera bem como do aquecimento da superfície. Essa variação na posição do eixo médio da ZCIT está associada com a ocorrência de estiagem (posição mais ao norte) e chuvas acima da média (posição mais ao sul). No que se refere a qualidade da estação chuvosa, a posição da ZCIT (Figura 6.3) e sua permanência favorece as chuvas em todo Estado, podendo ter durante este período, estiagem de curta duração, denominado VERÂNICOS.

Figura 6.3 – Zona de Convergência Intertropical, influênciando o estado da Paraíba

## 6.2 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA

A área da sub-bacia do rio Seridó localiza-se geograficamente numa porção particularmente complexa do território paraibano, o qual, por sua vez insere-se no contexto regional  nordestino, cujo espaço territorial apresenta uma diversidade climática complexa, pela conjunção de sistemas atmosféricos e fatores geográficos. Por este motivo, faz-se necessário rever, todas as interações meteorológicas que determinam a climatologia da bacia.

Segundo Koeppen os climas que caracterizam a sub-bacia do rio Seridó é do tipo BWwh', BSwh' e Awi. O clima BWwh' que predomina na região central mais ao leste da bacia, ou seja, parte da região do Curimataú é de clima seco do tipo desértico, com estação seca coincidindo com o inverno, apresentando temperaturas médias mensais do ar, superiores a 18ºC durante todo o ano.

Mais a oeste tem-se um clima do tipo BSwh', ou seja, clima seco do tipo estepe, com estação seca coincidindo com inverno, apresentando também temperaturas muito elevadas durante todo o ano. Tem-se também uma pequena região localizada a noroeste da bacia, nas proximidades do municípios de Picuí, que tem o clima do tipo Awi, ou seja, clima tropical úmido com inverno seco, apresentando pequena variação da temperatura ao longo do ano, onde nesta região ocorrem manchas de clima seco do tipo desértico. Este microclima no qual o município de Picuí esta inserido é devido a sua altitude.

## 6.3 – TEMPERATURA

A temperatura, um dos principais elementos para a caracterização do clima, é conseqüência da distribuição irregular da energia solar, e está em relação direta com o balanço de energia.

Tendo em vista uma falta de observações de temperatura, utilizou-se o programa de estimativa da temperatura, que utiliza as coordenadas geográficas com parâmetros, desenvolvido pelo departamento de ciências atmosféricas (DCA) da UFPB, o qual os resultados obtidos se adequam a região de forma satisfatória.

Os valores obtidos com base nas estimativas confirmam que a distribuição espacial da temperatura varia muito pouco ao longo do ano, conforme pode ser visto na Tabela 6.1.

O comportamento das isotermas (Figura 6.4), indica uma tendência de aumento de temperatura para oeste do Estado, onde podem ser encontradas as maiores temperaturas médias registradas na área da bacia, e as menores, situando-se na porção sul.

As temperaturas médias anuais se apresentam variando entre 22,1ºC e 25,2ºC, mostrando uma amplitude de variação cerca de 2,5ºC, com uma distribuição eqüitativa e uniforme, não sendo registrada em termos de área uma temperatura predominante.

Tabela 6.1 – Temperatura média mensal (ºC) do ar estimada para alguns municípios da sub-bacia do rio Seridó

| Estação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 25.7 | 25.1 | 24.3 | 24.1 | 24.6 | 25.6 | 26.5 | 26.9 | 27.1 |
| Sta. Luzia | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 24.1 | 23.8 | 24.3 | 25.3 | 26.1 | 26.6 | 26.8 |
| Picuí | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 23.1 | 24.0 | 24.6 | 24.9 |
| Pedra Lavrada | 24.5 | 24.3 | 24.0 | 23.7 | 22.9 | 21.9 | 21.5 | 21.7 | 22.7 | 23.6 | 24.2 | 24.5 |
| Sossego | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.0 | 22.2 | 21.2 | 20.6 | 20.8 | 21.7 | 22.8 | 23.5 | 23.7 |
| Olivedos | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 21.0 | 21.3 | 22.2 | 23.3 | 23.9 | 24.2 |
| Juazeirinho | 24.4 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 22.7 | 21.6 | 21.2 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 24.4 |
| Salgadinho | 25.8 | 25.3 | 24.9 | 24.7 | 24.0 | 23.1 | 22.7 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 25.6 | 25.9 |

Fonte: Departamento de ciências atmosféricas (DCA/UFPB)

Figura 6.4 – Isotermas médias anuais da sub-bacia do rio Seridó

## 6.4 – UMIDADE

Os índices de umidade do ar, disponíveis na região em estudo, correspondem apenas as medições da umidade relativa na estação de Patos e Picuí, sendo a estação de Patos representativa para o setor Oeste da bacia por apresentar características climáticas semelhantes a da bacia.

Analisando os dados disponíveis pode-se verificar que as estações de Patos (Tabela 6.2) e Picuí apresentam respectivamente umidade relativa média 50,5% e 60,0% sendo a umidade do posto de Picuí obtida no diagnóstico da sub-bacia do Rio Seridó, volume IV/Tomo II – Novembro/84.

Tabela 6.2 – Umidade relativa média mensal (%) na estação de Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 52,3 | 64,0 | 65,6 | 61,3 | 55,8 | 53,8 | 49,1 | 46,8 | 45,7 | 47,2 | 48,1 | 47,4 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

## 6.5 – INSOLAÇÃO E NEBULOSIDADE

Os  meses de maior insolação na sub-bacia do Sérido são aqueles que se encontram entre agosto e novembro. Neste período, a média diária de horas de insolação global para o setor oeste é de 8,4 horas dado este da estação solarimétrica de Patos, e para o setor leste uma média de 8,2 horas, para a estação de Picuí.

A sazonalidade da nebulosidade média mensal está relacionada com a precipitação, sendo em média a variação desta variável entre 6/10 e 5/10 do céu parcialmente coberto (Fonte: Atlas Geográfico do Estado da Paraíba – 1985).

Tabela 6.3 – Número médio diário de horas de insolação global no município de Picuí e Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 8,2 |
| Patos | 8,1 | 7,8 | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 9,0 | 7,8 |

Fonte: Departamento de ciências atmosféricas (DCA/UFPB)

## 6.6 – VELOCIDADE DO VENTO

Como a região situa-se praticamente em paralelo com a Linha do Equador, sendo uma região onde predominam os ventos alísios, com direções de nordeste e sudeste. Os ventos são de maneira geral fracos e moderados em quase toda a bacia, tendo uma velocidade média anual em torno de 1,9 m/s.

Tabela 6.4 – Velocidade média do vento na estação de Patos (m/s)

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

## 6.7 – EVAPORAÇÃO

Em meteorologia a evaporação restringe-se à mudança da água no seu estado líquido para o vapor, com isso pode se dizer que a evaporação depende fundamentalmente da energia disponível proveniente da radiação solar. Na área em estudo, assume-se um comportamento semelhante em toda região, no que diz respeito tanto a sua variação sazonal, como espacial. Foi utilizado dados da estação de Patos (Tabela 6.5), pois apresenta uma classificação climática semelhante. Para o cálculo da evaporação os dados obtidos do tanque classe A foram multiplicados por um coeficiente de 0,75, denominado coeficiente do tanque, que depende do meio que o circunda e das condições atmosféricas locais (velocidade do vento, umidade, etc) apresentando níveis de evaporação mais elevado nos meses do verão, onde atinge uma variação entre 146,6 mm e 247,0 mm.

Tabela 6.5 – Evaporação média mensal do tanque classe A (mm) para a estação de Patos

| Posto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patos | 220,4 | 164,3 | 155,4 | 146,6 | 159,3 | 159,7 | 181,1 | 210,5 | 226,0 | 247,0 | 228,2 | 227,9 |

Fonte: SUDENE/ATECEL (1998)

## 6.8 – EVAPOTRANSPIRAÇÃO  POTENCIAL

O solo, as plantas e a atmosfera podem ser considerados como componentes de um sistema fisicamente inter-relacionado e dinâmico, no qual os vários processos de fluxo estão interligados como os elos de uma corrente, ou seja, a evapotranspiração é aqui considerada como a perda de água por evaporação do solo e transpiração da planta.

A evapotranspiração potencial  é de fundamental importância para a determinação do balanço hídrico de uma bacia como um todo e, principalmente para o balanço hídrico agrícola.

Haja visto a insuficiência de dados de umidade relativa na bacia em estudo, não foi possível utilizar o método de Hargreaves proposto no termo de referência. Contudo foi utilizado para estimar a evapotranspiração o método de Thornthwaite, no qual assume que a evapotranspiração potencial é função da temperatura média do ar e da duração efetiva do dia.. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6.6 e a distribuição espacial da evapotranspiração potencial média anual na Figura 6.5, na qual da análise dessa carta depreende-se que os valores mais elevados são encontrados a oeste da Bacia, vê-se também que os menores valores médios estão associados ao setor Leste da Sub-Bacia.

Os valores médios mensais estimados de evapotranspiração potencial atingem máximos da ordem de 153,9 mm para o posto de São Mamede, enquanto o valor mínimo estimado de 71,4 mm ocorre em julho no posto de Pedra Lavrada.

Tabela 6.6 – Evapotranspiração potencial (mm/mês), calculada pelo método de Thornthwaite.

| Postos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 147,2 | 125,9 | 129,0 | 120,8 | 113,5 | 98,4 | 98,5 | 106,8 | 119,1 | 141,0 | 145,8 | 153,9 |
| Sta. Luzia | 143,7 | 123,1 | 126,2 | 118,2 | 111,2 | 96,6 | 95,4 | 103,3 | 115,1 | 134,3 | 140,5 | 148,3 |
| Picuí | 117,6 | 106,2 | 112,2 | 102,9 | 97,5 | 83,4 | 80,5 | 84,5 | 90,9 | 106,7 | 112,5 | 119,9 |
| Pedra Lavrada | 113,3 | 101,1 | 106,9 | 99,3 | 92,0 | 78,8 | 77,1 | 79,9 | 88,0 | 103,0 | 108,4 | 115,4 |
| Sossego | 106,3 | 96,0 | 102,8 | 93,4 | 86,8 | 74,7 | 71,4 | 73,9 | 80,2 | 95,9 | 101,8 | 107,1 |
| Olivedos | 110,1 | 99,5 | 105,3 | 97,8 | 89,7 | 76,9 | 73,4 | 77,1 | 83,7 | 100,3 | 105,4 | 112,3 |
| Juazeirinho | 112,4 | 99,2 | 104,9 | 96,3 | 90,4 | 76,5 | 74,9 | 78,6 | 86,5 | 102,3 | 107,6 | 114,5 |
| Salgadinho | 129,6 | 111,4 | 116,0 | 108,8 | 101,5 | 87,4 | 85,3 | 91,0 | 100,8 | 120,1 | 125,3 | 133,7 |

## 6.9 – BALANÇO HÍDRICO CLIMÁTICO

Segundo Penman (1956), EP é a quantidade d’água evapotranspirada na unidade de tempo por uma cultura verde, de pequeno porte, cobrindo completamente o solo, de altura uniforme e não submetida a quaisquer restrições d’água. A medida que o solo vai secando a perda de água pelo processo de evapotranspiração irá ocorrer abaixo de sua taxa potencial. Neste caso, denominar-se-á evapotranspiração real, ER.

Figura 6.5 – Distribuição espacial da evapotranspiração potencial (mm) na sub-bacia do rio Seridó

Figura  6.6 – Variação sazonal da Evapotranspiração Potencial (mm) e da Temperatura Média (ºC)

O passo inicial no estabelecimento do balanço hídrico climático consiste na determinação da evapotranspiração potencial (EP). Thornthwaite (1948) apresentou uma fórmula para a estimação da EP, baseado em dados de precipitação e escoamento de inúmeras bacias hidrográficas localizadas nas regiões central e leste dos EUA, onde predomina um clima temperado com invernos úmidos e verões secos, que é a seguinte:

EP = 1,6(10T/I)a							(6.1)

onde EP é a evapotranspiração potencial, em cm, para um mês de 30 dias, considerando 12 horas de duração para cada dia; T é a temperatura média mensal, em ºC; I é o índice térmico anual e “a” uma constante que varia de local para local.

O índice térmico anual (I), definido como sendo a soma dos doze índices térmicos mensais, é calculado pela seguinte expressão:

I=(Tn5)1,514							(6.2)

em que Tn é a temperatura média mensal, em ºC, para o n-ésimo mês. O índice n =1, 2, 3..12 representa os meses do ano.

A constante “a” da equação (6.1) é calculada através da seguinte equação:

a = 6,75x10-7I3-7,71x10-5I2+1,792x10-2I+0,49239			(6.3)

A evapotranspiração potencial, não ajustada, calculada pela Equação 6.1, deve ser corrigida por um fator de correção Fc, em função da latitude e do mês do ano.

Existem argumentos que desaconselham o uso indiscriminado do método de Thornthwaite, tendo em vista, que este método não contempla explicitamente a umidade do ar. Mas, apesar de tais divergências, o método é bastante utilizado, pois exige apenas o conhecimento da temperatura e precipitação como também porque apresenta-se como base para uma classificação mundial dos climas, levando em consideração solo, vegetação e parâmetros atmosféricos.

Mais tarde, o método foi aperfeiçoado por Thornthwaite e Mather (1955) passando a capacidade de campo e a taxa de utilização da umidade do solo para a evapotranspiração, a depender da profundidade, do tipo e da estrutura do solo. Outra modificação substancial proposta, diz respeito ao comportamento da evapotranspiração real à proporção que o solo vai perdendo água. Esses autores sugeriram um declínio linear da evapotranspiração com o aumento da tensão d’água no solo.

Finalmente, Thornthwaite e Mather propuseram uma relação exponencial, envolvendo os seguintes parâmetros: armazenamento d’água no solo ao longo do ano, capacidade de água disponível e perda d’água acumulada, ou seja:

S=Fe(AF)							(6.4)

na qual S é o armazenamento (ARM) ao longo do ano; A é a perda d’água acumulada, mm; e F é a capacidade de água disponível, CAD, dada por

CAD=(CC−PMP)100Da.Pc					(6.5)

onde CC é a capacidade de campo; Da é a densidade global ou aparente; PMP é o ponto de murcha permanente; Pc é a profundidade de exploração efetiva das raízes. O valor de CAD é obtido em mm, desde que a capacidade de campo e ponto de murcha permanente sejam expressos em porcentagem, em peso da água contida no solo, a densidade aparente em gcm-3 e a profundidade de exploração efetiva nas raizes, em mm.

A partir de tais correlações procedeu-se o balanço hídrico climático utilizando para uma capacidade de água disponível no solo, CAD, igual a 50 mm, para cada localidade. Em cada balanço hídrico ficam estabelecidas as estimativas das deficiências hídricas (Def) e dos excedentes (Exc) de água.

As Tabelas 6.8 a 6.10 apresentam os valores do balanços hídro-climáticos calculados utilizando a metodologia descrita, para os seguintes postos: Picuí, Santa Luzia, São Mamede. Estes postos foram escolhidos por pertencerem aos municípios que apresentam maiores áreas irrigadas na bacia estudada.

Em 1948, Thornthwaite, a fim de classificar o clima de uma determinada região, comparou a evapotranspiração potencial com a precipitação, afim de obter um índice de umidade. Assumiu também como critérios complementares o Índice de Aridez e Índice Hídrico os quais permitem identificar a intensidade e época de ocorrências da deficiências ou excessos hídricos anuais. Portanto encontram-se para os postos de Picuí, São Mamede e Santa Luzia os seguintes índices:

Tabela 6.7 – Índices de Aridez, Umidade e Hídricos para os postos de Picuí, São Mamede e Sta. Luzia

| Índices | Postos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Picuí | São Mamede | Sta. Luzia |
| Índice de Aridez | 71.02 | 60.31 | 63.04 |
| Índice de Umidade | 0.00 | 4.43 | 2.00 |
| Índice hídrico | -71.02 | -55.89 | -61.04 |

Com base nos índices acima tem-se definido que o posto de Picuí esta classificado segundo Thornthwaite como Árido sem excesso hídrico. Os posto de São Mamede e Santa Luzia como sendo Semi-árido com pequeno excesso hídrico, nos meses de março e abril.

Tabela 6.8 – Balanço Hídrico Climático do posto de Picuí

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 24.9 | 28.3 | 121 | 93 | 0.0 |
| Fev | 24.8 | 41.5 | 107 | 66 | 0.0 |
| Mar | 24.5 | 100.1 | 113 | 13 | 0.0 |
| Abr | 24.1 | 87.9 | 103 | 15 | 0.0 |
| Mai | 23.5 | 33.2 | 97 | 64 | 0.0 |
| Jun | 22.5 | 18.4 | 82 | 64 | 0.0 |
| Jul | 22.0 | 17.8 | 80 | 62 | 0.0 |
| Ago | 22.3 | 4.5 | 84 | 80 | 0.0 |
| Set | 23.1 | 2.0 | 91 | 89 | 0.0 |
| Out | 24.0 | 1.9 | 107 | 105 | 0.0 |
| Nov | 24.6 | 5.0 | 113 | 108 | 0.0 |
| Dez | 24.9 | 12.9 | 122 | 109 | 0.0 |
| ANO | 23.8 | 353.4 | 1220 | 867 | 0.0 |

Tabela 6.9 – Balanço Hídrico Climático do posto de Santa Luzia

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 26.7 | 37.3 | 148 | 111 | 0 |
| Fev | 26.2 | 99.7 | 124 | 24 | 0 |
| Mar | 25.7 | 181.9 | 127 | 0 | 50 |
| Abr | 25.5 | 142.3 | 118 | 0 | 24 |
| Mai | 24.9 | 42.8 | 111 | 31 | 0 |
| Jun | 24.1 | 14.4 | 95 | 71 | 0 |
| Jul | 23.8 | 10.7 | 95 | 81 | 0 |
| Ago | 24.3 | 2.7 | 103 | 100 | 0 |
| Set | 25.3 | 1.5 | 116 | 115 | 0 |
| Out | 26.1 | 4.1 | 135 | 131 | 0 |
| Nov | 26.6 | 8.6 | 140 | 131 | 0 |
| Dez | 26.8 | 22.8 | 148 | 125 | 0 |
| ANO | 25.5 | 568.8 | 1460 | 920 | 29 |

Tabela 6.10 – Balanço Hídrico Climático do posto de São Mamede

| Meses | Temp (ºC) | P (mm) | EP (mm) | Def. (mm) | Exc. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan | 26.9 | 55.2 | 148 | 93 | 0 |
| Fev | 26.4 | 115.3 | 127 | 12 | 0 |
| Mar | 25.9 | 205.5 | 130 | 0 | 26 |
| Abr | 25.7 | 160.7 | 120 | 0 | 41 |
| Mai | 25.1 | 51.4 | 113 | 27 | 0 |
| Jun | 24.3 | 19.8 | 97 | 65 | 0 |
| Jul | 24.1 | 13.8 | 98 | 82 | 0 |
| Ago | 24.6 | 2.3 | 106 | 103 | 0 |
| Set | 25.6 | 0.9 | 120 | 119 | 0 |
| Out | 26.5 | 3.2 | 142 | 139 | 0 |
| Nov | 26.9 | 9.3 | 143 | 134 | 0 |
| Dez | 27.1 | 22.5 | 152 | 130 | 0 |
| ANO | 25.8 | 660 | 1496 | 902 | 66 |

## 6.10 – DEMANDA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

A estimativa da demanda de água para irrigação apresentada neste item, se baseia nas classes de terra para irrigação mapeadas e apresentadas na Tabela 5.4 do item 5.4 deste volume, onde foram identificadas e quantificadas na bacia em apreço, as áreas correspondentes às unidades de mapeamento das classes 3, 4 e 6.

Considerando que a classe 6 representa terras não aráveis, e as terras da classe 4, denominadas de uso especial, têm utilidade restrita e deficiência excessiva, a estimativa da demanda de água para irrigação foi feita utilizando as áreas correspondentes apenas às terras da classe 3, que apesar de possuírem aptidão restrita,  com manejo adequado, poderão ser usadas para a prática da agricultura irrigada.

Dessa forma, as unidades mapeadas que correspondem à classe 3 apresentaram uma área total de 17.700,00 ha, que corresponderiam às terras potencialmente irrigáveis da bacia estudada. A demanda anual de água destinada a irrigação desta área foi estimada a partir da seguinte fórmula:

Qai = qai nd   ai						(6.6)

na qual:

Qai = demanda de água anual para irrigação (m3 /ano);

qai = taxa de aplicação de água na área a ser irrigada, considerada igual a 1,0 l/s ha;

nd = número de dias de aplicação de água na área irrigada, sendo igual a 1/3 do número de dias no ano ou 120 dias;

ai = área irrigavel (ha).

Desta forma, pela Equação 6.6, para se irrigar toda a área potencialmente irrigável da região, seriam demandados anualmente 183.513.600 m3. A demanda real de água para irrigação é obtida em relação à fração ativada do potencial de terras irrigáveis. Como hierarquicamente a prioridade para o uso da água é o abastecimento humano e animal, retratando-se para o item 14.0 do Volume 3 deste Tomo (Diagnóstico), concluí-se que a atual disponibilidade hídrica da sub-bacia do rio Seridó não permite o emprego da agricultura  irrigada. Sendo assim, na região em apreço, atualmente, a prática da agricultura irrigada fica condicionada a transposição de águas de bacias vizinhas.

## 6.11 - PRECIPITAÇÕES

A precipitação é entendida em hidrologia como toda água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são formas diferentes de precipitações. O que diferencia essas formas de precipitações é o estado em que a água se encontra.

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade de produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil por ser o único tipo de ocorrência.

As características principais da precipitação são o seu total, a sua duração e a sua distribuição temporal e espacial. A ocorrência da precipitação é um processo aleatório que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O tratamento dos dados de precipitação para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

Neste estudo foram selecionados 13 (treze) postos pluviométricos (Tabela 6.11) localizados nas bacias e nas suas vizinhanças. O processamento dos dados destes postos permitiu gerar as isoietas médias anuais da região, apresentadas no mapa da Figura 6.7.

Tabela 6.11 – Postos Pluviométricos Utilizados no Estudo

| Código | Posto | Estado | Lat. | Long. | Alt. (m) | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3837028 | Picuí | PB | 6º 29' | 36º 22' | 450 | 1933 a 1989 |
| 3837507 | Pedra Lavrada | PB | 6º 45' | 36º 28' | 525 | 1934 a 1990 |
| 3837552 | Sossego | PB | 6º 46' | 36º 15' | 600 | 1962 a 1990 |
| 3837717 | Seridó | PB | 6º 51' | 36º 25' | 530 | 1962 a 1990 |
| 3837953 | Olivedos | PB | 6º 59' | 36º 15' | 545 | 1933 a 1990 |
| 3837488 | Barra de Sta. Rosa | PB | 6º 43' | 36º 04' | 440 | 1933 a 1989 |
| 3847128 | Soledade | PB | 7º 04' | 36º 22' | 560 | 1933 a 1990 |
| 3826884 | Gargalheiras | RN | 6º 24' | 36º 35' | 330 | 1933 a 1990 |
| 3826598 | Currais Novos | RN | 6º 16' | 36º 31' | 350 | 1933 a 1990 |
| 3835882 | S. Mamede | PB | 6º 55' | 37º 06' | 270 | 1962 a 1990 |
| 3836715 | Sta. Luzia | PB | 6º 52' | 36º 56' | 290 | 1933 a 1990 |
| 3845289 | Passagem | PB | 7º 08' | 37º 04' | 340 | 1962 a 1990 |
| 3846231 | Salgadinho | PE | 7º 06' | 36º 51' | 410 | 1935 a 1990 |

Figura 6.7 – Isoietas Médias Anuais da Sub-Bacia do Rio Seridó

Maiores detalhes relativos à pluviometria da área são apresentados no item 13.2.1.

## 6.12 – ANÁLISE DE CHUVAS INTENSAS

Segundo Blair e Fite (1964) citado por Villela (1975) para a utilização prática dos dados de chuva nos trabalhos de Engenharia, se faz necessário conhecer a relação entre as quatro características fundamentais da chuva: intensidade, duração, freqüência e distribuição.

Considera-se como chuvas intensas o conjunto de chuvas cuja intensidade ultrapasse um valor pré-estabelecido para uma dada aplicação. A duração destas precipitações é bastante variável e a área atingida pelas mesmas pode variar de poucos quilômetros (chuvas convectivas) até milhares de quilômetros quadrados como ocorre com as chuvas associadas as frentes Garcez (1976) apud Pinto (1995).

Os dados sobre precipitações intensas (máximas) são obtidos dos registros pluviográficos, sob a forma de pluviogramas, ou seja, diagramas de precipitação acumulada ao longo do tempo, cujo comprimento corresponde a 24 horas de registros contínuo e a altura é equivalente, para alguns casos a 10 mm e para outros casos a 12 mm. Desses gráficos pode-se estabelecer, para diversas durações, as máximas intensidades ocorridas durante esse período. O estudo das precipitações máximas é um dos caminhos para conhecer-se a vazão de enchente de uma bacia hidrográfica.

Correlacionando intensidades e durações das chuvas, verifica-se que quanto mais intensa for uma precipitação, menor será sua duração. A determinação da relação entre estas três variáveis Intensidade, duração e freqüência (curvas i-d-f) deve ser deduzida das observações das chuvas intensas durante um período de tempo suficientemente longo e representativo dos eventos extremos do local.

Na construção das curvas i-d-f é necessário que seja ajustada uma distribuição de probabilidade aos maiores valores de precipitação para cada duração (séries anuais), ou os N maiores valores de precipitação para as durações escolhidas (séries parciais) sendo N igual ao número de anos. Em geral as durações escolhidas para análise são as seguintes: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 360 até 1440 min. A distribuição de probabilidade largamente utilizada, para a série de valores extremos, é a distribuição de Gumbel (Chow, 1964).

Para obtenção das curvas i-d-f deve-se, para cada duração, obter as precipitações máximas com base nos dados do pluviógraficos; ajustar uma distribuição estatística, comumente empregada para análise de valores extremos, para cada duração escolhida; a razão entre a precipitação e a duração fornecerá a intensidade.

Para chuvas de diferentes intensidades e durações, uma relação poderá ser obtida traçando-se um gráfico que relaciona as duas variáveis para um diferentes tempos de retorno. Entretanto, geralmente se emprega nestes estudos a forma geral proposta por Sherman (1932), que possui o seguinte formato:

i=KTmtn								 (6.7)

onde ì é a intensidade, expressa em mm/h; T é o período de retorno, em anos; t é a duração, em minutos; K e n são constantes que devem ser determinados para cada duração;

Neste trabalho as relações foram desenvolvidas tomando-se como base a forma de Merril (Bernard, 1930) que ficou conhecida como equação de intensidade duração e freqüência dada na forma:

i=K.Tm(t+B)n  							(6.8)

onde i é a intensidade máxima, geralmente em mm/h; T é o tempo de recorrência, em anos; t é a duração da chuva, geralmente em minutos; n, K e m são constantes que variam de região para região.

Os dados utilizados para a obtenção desta curvas foram provenientes do posto de Serido (PB) localizado na parte leste da bacia. Consta de 16 anos de dados pluviográficos fornecidos pela SUDENE e fazem parte de um conjunto de informações que servirão de base para estudos hidroclimátológico relacionados a região Nordeste.

Nas proximidades da bacia estudada existem os postos de Barra de Santa Rosa, Guarabira a 190 km do posto de João Pessoa. Destes postos o único que possui uma equação do tipo aqui apresentação é o posto de João Pessoa (Pfafsteter, 1982; Sousa, 1972).

Visto que as relações entre intensidade, duração e freqüência variam de localidade para localidade, utilizar os resultados de uma equação desenvolvida para a região litorânea no agreste paraibano poderá resultar em erros. Portanto, são necessários estudos locais com  dados pluviográficos disponíveis, os quais devem ser vistos periodicamente, à medida que novos dados se acumulam.

Devido ao grande número de diagramas a serem processados, a aquisição dos dados, a partir dos pluviogramas, foi efetuada através de digitalização das informações contidas nos mesmo. Após eliminação de erros e análise de consistência calculou-se as intensidades para as várias durações utilizando-se a metodologia descrita por Sherman (1932) citada por Wilken (1978).

Segundo CETESB (1986) as séries anuais são mais indicadas quando o número de anos utilizados no estudo supera 10 ano, do contrário as séries parciais são mais indicadas. Visto que o número de dados disponível é superior a 10 anos (16 anos de dados), optou-se por desenvolver as curvas i-d-f assim como as relações derivadas das mesmas a partir dos dados obtidos com séries anuais.

Colocando-se em ordem decrescente, os valores de intensidade para cada duração, pode-se calcular, a partir desta informação, a freqüência observada e o período de retorno associado utilizando-se o método de Kimball (Chow, 1964). A estimação das intensidade para uma dada duração e período de retorno pode ser obtida através da aplicação do método de Chow-Gumbel (1964) às série, com base na distribuição extremal de Gumbel. O resultado deste trabalho pode ser visto na Tabela (6.12)

Tabela 6.12 - Aplicação do método Chow-Gumbel (1964) para os dados do posto de Seridó

|  | Estatística |  | Intensidades máximas prováveis (mm/h) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Para vários períodos de retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Duração (min) | Media (mm) | Desvio (mm) | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| 5 | 104.1 | 46.3 | 97.4 | 148.4 | 182.1 | 201.2 | 214.5 | 224.8 | 256.4 | 287.8 |
| 10 | 87.9 | 38.3 | 82.4 | 124.5 | 152.5 | 168.2 | 179.2 | 187.7 | 213.9 | 239.9 |
| 15 | 77.8 | 34.0 | 72.9 | 110.2 | 134.9 | 148.9 | 158.7 | 166.2 | 189.4 | 212.4 |
| 30 | 58.2 | 26.9 | 54.3 | 83.9 | 103.4 | 114.5 | 122.2 | 128.2 | 146.5 | 164.7 |
| 45 | 46.0 | 24.8 | 42.5 | 69.7 | 87.8 | 98.0 | 105.1 | 110.6 | 127.5 | 144.3 |
| 60 | 39.5 | 23.4 | 36.1 | 61.9 | 79.0 | 88.6 | 95.4 | 100.6 | 116.6 | 132.5 |
| 120 | 24.4 | 15.8 | 22.1 | 39.5 | 50.9 | 57.4 | 62.0 | 65.4 | 76.2 | 86.9 |

Utilizando-se os dados existentes na Tabela 6.12 foi traçado para cada período de retorno curvas que relacionam a intensidade com as durações antes citadas.

Traçando-se estas curvas em papel bilogaritmo obtêm-se retas quase perfeitas. Falta para tanto uma constante a ser adicionada ao valor de cada duração, constante B da Equação 6.8. As curvas se transformaram em retas do tipo descritas pela Equação a seguir

Log i = LogA + nLog(t+B)						(6.9)

De acordo com  Wilken (1978) pode-se determinar a constante B de várias maneiras. Sendo assim utilizou-se neste trabalho o método gráfico com o auxílio de uma planilha eletrônica. O melhor valor de B foi aquele que resultou no maior valor do coeficiente de determinação R2. O coeficiente angular da reta resultante é a constante n da Equação (6.8).

O cálculo das constantes K e m foram calculados aplicando-se logaritmo à equação tomando-se como valores de B e n os previamente obtidos. A equação da reta gerada possui o formato da Equação 6.10.

LogA = LogK + mLogT						(6.10)

O coeficiente angular e o coeficiente linear são respectivamente m e K.

A aplicação da metodologia acima citada resultou na Equação 4

i=493.17T0.269(t+8)0.644							(6.11)

O emprego da Equação 6.11 com durações específicas resultou nas intensidades calculados descritos na Tabela (6.13)

Tabela 6.13 - Intensidades Calculadas para o Posto de Seridó

|  | Período de Retorno (anos) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
| Duração (min) | I * | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | 113,92 | 145,76 | 175,64 | 195,88 | 211,64 | 224,73 | 270,79 | 326,30 |
| 10 | 92,38 | 118,20 | 142,43 | 158,84 | 171,62 | 182,24 | 219,60 | 264,61 |
| 15 | 78,89 | 100,94 | 121,63 | 135,65 | 146,56 | 155,63 | 187,53 | 225,97 |
| 30 | 57,09 | 73,05 | 88,03 | 98,17 | 106,07 | 112,63 | 135,72 | 163,54 |
| 45 | 46,08 | 58,96 | 71,05 | 79,24 | 85,61 | 90,91 | 109,54 | 132,00 |
| 60 | 39,25 | 50,22 | 60,51 | 67,49 | 72,92 | 77,43 | 93,30 | 112,42 |
| 120 | 26,12 | 33,42 | 40,27 | 44,91 | 48,52 | 51,52 | 62,08 | 74,81 |

*I... Intensidade em mm/h

O gráfico resultante do emprego da Equação 6.4 pode ser visto na Figura 6.8

Figura 6.8 – Curvas intensidade-duração-frequêcia para o posto de Seridó

A validação da relação obtida foi efetuada através do cálculo do coeficiente de correlação entre as intensidades observadas e as intensidades calculadas tomando-se como base os mesmos tempos de retorno. Os valores obtidos mostram que a equação desenvolvida consegue reproduzir, de forma satisfatória os dados podendo os mesmos serem vistos na Tabela 6.14

Tabela 6.14 – Correlação entre intensidades observadas e calculadas usando a Equação 6.11

| T. Retorno | 1.55 | 2.43 | 3.4 | 4.25 | 5.67 | 8.5 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coe.Correl. | 0.997 | 0.989 | 0.998 | 0.995 | 0.988 | 0.998 | 0.969 |

## 6.13 - DETERMINAÇÃO DE ZONAS HIDROLÓGICAS HOMOGÊNEAS

A metodologia aqui utilizada para a determinação das zonas hidrológicas homogêneas na região da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó foi baseada no trabalho “Planificação da Implantação de Bacias Representativas” fruto do convênio SUDENE-ORSTOM (1974), realizado sob coordenação de J. F. Nouvelot (Mestre de Pesquisa do ORSTOM), cujo objetivo era propor a implantação para a exploração racional de um grupo de bacias hidrográficas representativas, a fim de resolver os problemas de disponibilidade de água das bacias de pequena superfície na região nordeste do Brasil sob jurisdição da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).

### 6.12.1 -METODOLOGIA

Para a determinação das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó, as seguintes etapas foram seguidas:

- pesquisa da documentação;

- estudo das características físico-climáticas da região;

- determinação das zonas hidrológicas homogêneas.

### 6.12.2 - DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

A base da planificação na delimitação espacial das diferentes zonas físico-climáticas homogêneas é a documentação cartográfica. Devido ao fato da escassez de documentação em escalas mais apropriadas a estudos desta natureza, tais como 1/100.000 e 1/250.000, foram utilizados os seguintes mapas:

- Mapa Topográfico - escala 1:500.000 - Folha Jaguaribe - Projeto RADAMBRASIL (volume 23);

- Mapa Geológico do Estado da Paraíba - escala 1/500.000 - Projeto RADAMBRASIL;

- Mapa das isoietas anuais elaborado a partir dos dados pluviométricos disponíveis.

### 6.12.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-CLIMÁTICAS

Numa primeira etapa foram definidos os critérios de regionalização a partir dos quais foram definidas as zonas hidrológicas homogêneas. Esta etapa consistiu em estudar as características físico-climáticas regionais a partir de documentos gerais de síntese.

Quando não se conhece à priori, o comportamento hidrológico da região a estudar, é necessário determinar os fatores físico-climáticos susceptíveis de terem relação, mais ou menos estreita, com as características hidrológicas e de admitir como hipótese, que a uma zona físico-climática homogênea corresponde uma zona hidrológica teoricamente homogênea.

Considerando os fatores que podem ser qualificados de primários e cuja determinação mais ou menos qualitativa  se torne rápida e relativamente fácil, tem-se:

- clima;

- as características do sub-solo e do solo;

- relevo;

- a cobertura vegetal.

Efetuadas a escolha e a classificação dos diferentes fatores, trata-se, então, de definir para cada um deles um certo número de classes nas quais pode-se admitir que cada critério apresente certa homogeneidade. É a definição destas classes que permitirá cartografar para cada fator, um conjunto de zonas homogêneas.

O CLIMA

De uma maneira geral, as classificações do clima propostas por diversos autores têm relação com dois elementos principais que interferem no ciclo hidrológico: a precipitação e a temperatura, sendo que este último não se constitui necessariamente num termo de diferenciação, porque pode em grandes regiões ser pouco variável no tempo e no espaço. Em virtude disto, a altura pluviométrica anual foi utilizada como elemento principal na definição das zonas homogêneas quanto ao clima.

No traçado dos decalques das zonas homogêneas foi utilizado como elemento cartográfico o mapa das isoietas mostrado na Figura 6.17. Este mapa foi obtido a partir do processamento dos dados pluviométricos dos postos citados no item 6.11, que abrangeu um período de 56 anos (1935 a 1990). A princípio foram definidas as seguintes 04 (quatro) zonas de pluviometria (P), que encontram-se indicadas no mapa da Figura 6.10:

H1 – P < 350 mm

H2 – 350 < P < 500 mm

H3 - 500 < P < 600 mm

H4 –  P > 600

AS CARACTERÍSTICAS DO SOLO E DO SUB-SOLO

Numa região climatologicamente homogênea, o regime hidrológico vai depender essencialmente da aptidão do terreno de permitir uma maior ou menor infiltração. O critério principal de diferenciação do solo e do sub-solo é, portanto, a permeabilidade.

Com base em trabalhos efetuados por P. Dubreuil e J. Guiscafre em colaboração com o Escritório de Pesquisas Geológicas e Minerais (BRGM), como também em observações feitas sobre as diferentes formações geológicas encontradas no Nordeste do Brasil, foram definidas 5 grandes classes de permeabilidade:

Zonas impermeáveis (P1)

Zonas de fraca e média permeabilidade (P2)

Zonas de média e elevada permeabilidade (P3)

Zonas de muito elevada permeabilidade (P4)

Zonas com circulação exclusiva por passagens largas (P5)

A análise do mapa geológico do estado da Paraíba na região das bacias em estudo, permite verificar que a mesma é esculpida sobre terrenos do Complexo Pré-Cambriano do Nordeste do Brasil. Tratam-se de rochas metamórficas e ígneas de alto grau de cristalinidade, resistência e impermeabilidade. Representam cerca de 94% da área total da bacia (P1). Os 6% restantes são ocupados por rochas sedimentares terciárias e quartenárias.

#### H2

H3

H4

Figura 6.9 – Isoietas com as definições das zonas pluviométricas

Dessa forma, a região que abrange a bacia como um todo foi classificada como zona impermeável (P1).

O mapa geológico da sub-acia do rio Seridó se encontra na fase final de digitalização e será apresentado no relatório final.

O RELEVO

Para um determinado tipo de terreno a distribuição das precipitações entre o escoamento superficial e a infiltração será, essencialmente, função do relevo, que como o clima e a permeabilidade deve ser definido por um índice de preferência quantitativo, o mais global possível.

Aqui o relevo foi classificado a partir do índice DS, chamado desnível específico, definido por:

DS = D.L-1.A1/2                                                                                                  (6.11)

na qual D é o desnível calculado em metros, que separa as altitudes H5 e H95 aproximadamente com 5% da área da bacia acima e abaixo das mesmas; A é a área da superfície da bacia e L é o comprimento do retângulo equivalente dado por:

L=C.A1.128.1+1−1.128C2                                                                        (6.12)

em que C é o índice de compacidade ou coeficiente de Gravelius definido por:

C=0.282.PA                                                                                                       (6.13)

sendo P o perímetro da bacia.

Dessa forma, com base no desnível específico DS, é adotada a seguinte classificação:

| R1 | Relevo muito suave | DS < 10 m |
| --- | --- | --- |
| R2 | Relevo bastante suave | 10 < DS < 25 m |
| R3 | Relevo suave | 25 < DS < 50 m |
| R4 | Relevo moderado | 50 < DS < 100 m |
| R5 | Relevo forte | 100 < DS < 250 m |
| R6 | Relevo bastante forte | 250 < DS < 500 m |
| R7 | Relevo muito forte | DS > 500 m |

Tomando como base os índices calculados a partir do mapa topográfico na escala 1:500.000 e, de acordo com a classificação acima, a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó, que apresenta para os setores leste e oeste desníveis específicos iguais a 89.0 m e 
182.9 m, têm portanto relevos moderado (R4) e forte (R5), respectivamente.

A COBERTURA VEGETAL

Neste trabalho a cobertura vegetal não foi considerada como fator primário de diversificação, uma vez que a utilização do clima como critério de regionalização implica necessariamente em considerar a vegetação natural.

### 6.12.4 - ZONAS HIDROLÓGICAS HOMOGÊNEAS

Concluída a etapa de estudo das características físico-climáticas da bacia, obteve-se apenas um decalque com diferentes zonas homogêneas quanto à pluviometria anual, visto que, em termos da permeabilidade e do relevo, os setores leste e oeste se enquadraram nas seguintes classes:

- Ambos os setores - Zona Impermeável (P1)

- Setor Leste -  Zona com relevo moderado (R4)

- Setor Oeste - Zona com relevo forte (R5)

Dessa forma, o fator determinante das zonas hidrológicas teoricamente homogêneas na região da bacia em estudo é o índice pluviométrico anual, indicado pelas isoietas.

Analisando o mapa das isoietas (Figura 6.9), pode-se verificar que, de acordo com o estudo, foram definidas na região da bacia três zonas de pluviometria. O setor Leste se enquadrou na classe H2 (350 < P <500mm), enquanto no setor Oeste encontram-se duas classes: H3 – 500 < P < 600mm e H4 – P > 600mm

Figura 6.10 – Zonas hidrologicamente homogêneas da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó