#### 13.2.2.2 - QUALIDADE QUÍMICA E POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO SERIDÓ

##### 13.2.2.2.1 - Cálculos de Qualidade Química

Com vistas à interpretação da qualidade química dos mananciais superficiais da Bacia do Seridó, foram aplicados os parâmetros e índices de interpretação do Padrão QUALIQB (Parte I do Padrão QUALIQBGTS ), a partir de Boletins de Análises Físico-Químicas fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA. Esses dados estão listados nas Tabelas 13.73 e 13.74 para os municípios dos setores Leste e Oeste, respectivamente da Bacia do Seridó e abrangem o período de 1984 a 1996 para os seguintes tipos de mananciais superficiais :

- 7 açudes e 3 barragens no setor Leste

- 2 açudes no setor Oeste

perfazendo um total de 12 mananciais superficiais em  07 (sete) municípios da bacia do Seridó.

A partir dos resultados dos Boletins das Tabelas supracitadas e do Padrão QUALIQ foram definidas três (03) tipos de Tabelas, por município da Bacia, a saber :

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza;\

- Grau de saturação, salinidade e corrosividade

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação

A partir dos dados das Tabelas 13.75 a 13.80 foram elaborados  oito (08) tipos de  gráficos (Figuras 13.55 a 13.64) mostrando as seguintes distribuições temporais e espaciais, por município e por setor da bacia do Seridó :

- –  Tipos de Dureza (%) de açudes e  de barragens (durezas total, permanente ou de não carbonato e dureza de carbonato representada pela Alcalinidade);

- -  Zona de salinidade, zs  versus pH médio  e pH à saturação

- – Salinidade e corrosividade

- – Salinidade em termos de eletrocondutividade e de cloreto

- – Valores médios de pHs e Índices ISL e Ilw (estado e grau de saturação das águas)

- – Valores médios de pHc e Índice ISB para águas de irrigação

- – RAS, Sódio e classificação Riverside “ s”  para águas de irrigação

- – RAS, RST e PSI  para águas de irrigação

A partir desses resultados foram também calculadas as correlações entre alguns parâmetros e índices de interesse na qualificação química do Padrão QUALIQB.

Finalmente, é apresentado o resumo dos parâmetros e índices calculados e que compõem o referido padrão com vistas à interpretação final da qualidade química das águas superficiais da bacia do Seridó.

Essa interpretação  é dada, por município e por setor da bacia, e se baseia não somente no Padrão QUALIQB como também na Resolução vigente no país ou CONAMA (1986).

Dois açudes mereceram uma atenção especial devido à possibilidade de análise temporal e em épocas de chuvas diferentes ; ou seja, o açude Público de Seridó no setor Leste da bacia (anos de monitoramento de 1984 (chuvoso normal) e 1993 (seca)  e o açude público de São Mamede  no setor Oeste da bacia (anos de monitoramento 1976 (chuvoso normal) e 1994 (chuvas abaixo do normal). O açude Santa Rita do Cais em Picui (setor Leste da bacia), em alguns casos, é também analisado em separado.

##### 13.2.2.2.2 - Gráficos de Qualidade das Águas Superficiais

Distribuição espacial dos tipos de dureza e da alcalinidade

As Figuras 13.55 e 13.56 mostram a distribuição dos tipos de dureza e da dureza permanente em ambos os setores da bacia do Seridó.

Tabela 13.73 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da bacia do Seridó, setor Leste(Ref.: CAGEPA, vários anos)

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Manancial | Cor (mg/L Pt-Co) | TurbidezUT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto,Cl (mg/L) | Sulfato, (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| Sel1 | CUBATI/ 1990 1994 | - Aç.S.Gonçalo - Aç. do Estado | 50.00 40.00 | 19.00 20.00 | 930.00 480.00 | 8.6 8.8 | 0.00 0.00 | 246.00 118.00 | 36.00 40.00 | 300.00 168.00 | 0.00 0.00 | 405.00 164.00 | 0.00 0.00 |
| Sel2 | FREI MARTINHO 1993 1995 1996 | - Barragem - Barragem - Barragem | 10.00 nd nd | 6.00 nd nd | 450.00 nd 360.00 | 7.8 7.6 7.1 | 9.00 19.00 22.00 | 137.00 128.00 143.00 | 0.00 0.00 0.00 | 170.00 94.00 114.00 | 7.92 16.72 19.40 | 226.00 105.00 127.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | - Aç. Torrões Aç AltoBranco - Barragem | 15.00 100.00 90.00 | 7.60 7.40 25.00 | 1055.00 2555.00 1180.00 | 8.5 8.9 8.3 | 0.00 0.00 0.00 | 221.00 295.00 215.00 | 28.00 84.00 38.00 | 368.00 640.00 410.00 | 0.00 0.00 0.00 | 515.00 1450.00 735.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel5 | PICUI 1990 1993 | - Aç.S.RitaCais -Aç.S.Rita Cais | 75.00 20.00 | 6.40 10.00 | 7915.00 5040.00 | 8.6 9.5 | 0.00 0.00 | 315.00 228.00 | 66.00 54.00 | 1600.00 1100.00 | 0.00 0.00 | 4650.00 2280.00 | 0.00 0.00 |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1990 1984 1993 | -Aç.F.Queiroz -Aç.F.Queiroz -Aç.Tapuio - Barragem | 50.00 100.00 50.00 100.00 | 1.00 14.00 1.00 15.00 | 955.00 2610.00 863.00 13220.00 | 7.6 8.6 7.5 8.7 | 28.00 0.00 28.00 0.00 | 128.00 331.00 137.00 279.00 | 0.00 52.00 0.00 134.00 | 390.00 740.00 260.00 3800.00 | 19.00 0.00 24.00 0.00 | 400.00 1225.00 410.00 8300.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |

SI = sem informação  Nd = não determinado

Tabela 13.74 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da bacia do Seridó, setor Oeste

(Ref.: CAGEPA, vários anos)

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Manancial | Côr (mg/L Pt-Co) | TurbidezUT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto, Cl (mg/L) | Sulfato, SO42- (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA/ | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SeO8 | SÀO JOSÉ DO SABUGI/ 1984 | - Aç. Público | 400.00 | 220.00 | 380.00 | 7.6 | 14.00 | 69.00 | 0.00 | 52.00 | 12.00 | 25.00 | Nd |
| SeO9 | SÀO MAMEDE 1976 1994 | - Aç. Público - Aç. Público | 5.00 20.00 | 3.00 10.00 | 269.00 1040.00 | 7.4 7.1 | 11.00 38.00 | 84.00 153.00 | 0.00 0.00 | 80.00 124.00 | 9.68 33.44 | 95.00 191.00 | Nd Nd |
| SeO10 | VARZEA | SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

SI = sem informação  Nd = não determinado

Tabela 13.75 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da Bacia do Seridó, setor Leste

| Có digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alcalinida De, Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza Total, DT | Dureza Permanente DNC | Tipo de Alc | Dureza |  |
| Sel1 | CUBATI 1990 1994 | Aç.S.Gonçalo Aç.do Estado | 0.020 0.012 | 8.6 8.8 | 246.0 118.0 | 241.0 113.0 | 300.0 168.0 | 54.0 50.0 | Alc bic Alc bic | Muito Dura, MD Dura, D | 13.62 15.41 |
| Sel2 | FREI MARTINHO 1993 1995 1996 | - Barragem - Barragem - Barragem | 0.011 nd 0.009 | 7.8 7.6 7.1 | 137.0 128.0 143.0 | 155.0 166.0 187.0 | 170.0 94.0 114.0 | 33.0 0.0 0.0 | Alc bic Alc bic Alc bic | Dura, D Mod.Dura,mD Mod.Dura, mD | 7.92 16.72 19.40 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | .Aç.Torrões .Aç.A.Branco .Barragem | 0.021* 0.058* 0.029* | 8.5 8.9 8.3 | 221.0 295.0 215.0 | 216.0 278.0 213.0 | 368.0 640.0 410.0 | 147.0 345.0 195.0 | Alc bic Alc bic Alc bic | Muito Dura, MD Muito Dura, MD Muito Dura, MD | 10.27 29.27 15.82 |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel5 | PICUÍ 1990 1993 | .AçS.RitaCais .Aç.S.RitaCais | 0.186 0.088 | 8.6 9.5 | 315.0 228.0 | 306.0 181.5 | 1600.0 1100.0 | 1285.0 872.0 | Alc carb Alc bic | Muito Dura, MD Muito Dura, MD | 25.13 3.24 |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1993 1984 1993 | . Aç.Público . Aç. )Público . Aç. Tapuio . Barragem | 0.024 0.049* 0.022 0.332* | 7.6 8.6 7.5 8.7 | 128.0 331.0 137.0 279.0 | 142.0 324.0 156.0 145.0 | 390.0 740.0 260.0 3800.0 | 262.0 409.0 123.0 3521.0 | Alc bic Alc bic Alc bic Alc car | Muito Dura, MD Muito Dura, MD Dura, D Muito Dura, MD | 19.00 19.89 8.36 0.00 |

ND = não determinado; S/I = sem informação (*) Força iônica de águas salinas segundo Cavalcanti, B (1998) (o) Calculado com constantes de Cavalcanti, B et al.,para águas salinas (1992,1995)   Alc bic = Alcalinidade bicarbonatada; Alc car = Alcalinidade carbonatada.

Tabela 13.76 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da Bacia do Seridó, setor Oeste.

| Có digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alcalinida De, Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza Total, DT | Dureza Permanente DNC | Tipo de Alc | Dureza |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SeO8 | SÀO JOSÉ DO SABUGI 1984 | - Aç. Público | 0.0095 | 7.6 | 69.0 | 69.0 | 52.0 | 0.0 | Alc bic | Branda, B | 12.00 |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1976 1994 | .Aç.Público .Aç.Público | 0.0067 0.0076 | 7.4 7.1 | 69.0 153.0 | 69.0 153.0 | 80.0 124.0 | 11.0 0.0 | Alc bic Alc bic | Mod. Dura,mD Dura, D | 9.68 33.44 |
| SeO10 | PEDRA LAVRADA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

S/I = sem informação   , Alcbic = Alcalinidade bicarbonatada.

Tabela 13.77 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas superficiais, por município da Bacia do Seridó, setor Leste.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHs | ISL | Ilw(*) | Eletrocondu tividade, EC(*) (mS/m) | Relação Larson Mod., RLM (meq/L) | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | Riverside (1955) |
| Sel1 | CUBATI 1990 1994 | Aç.S.Gonçalo Aç.do Estado | 6.0 6.6 | + 2.6 + 2.2 | 70.0 25.4 | 128.00 65.14 | 2.5 2.0 | Class 8 Es,1,2,3 | Aso Ad | Corr Corr | Zm Za | C3 C2 |
| Sel2 | FREi MARTINHO 1993 1995 1996 | - Barragem - Barragem - Barragem | 6.5 6.8 6.6 | + 1.3 + 0.8 + 0.5 | 9.3 nd - 21.0 | 70.31 nd 56.25 | 2.3 1.2 1.3 | Es,1,2,3 Es,1,2,3 Es,1,2,3 | Ad Ad Ad | Corr Corr Corr | Za Za Za | C2 Nd C2 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | .Aç.Torrões .Aç.A.Branco .Barragem | 6.0 5.7 6.0 | + 2.5 + 3.2 + 2.3 | 65.2 138.7 59.4 | 113.2 338.8 168.0 | 3.3 6.9 4.8 | Class 8 Class 5 Class 5 | Aso Asi Asi | Corr Corr Corr | Zm Zi Zc | C3 C4 C3 |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sel5 | PICUÍ 1990 1993 | .AçS.RitaCais .Aç.S.RitaCais | 5.3 5.6 | + 3.3 + 3.9 | 160.5 172.8 | 1138.6 552.4 | 20.8 14.1 | Class 5 Class 5 | Asi Asi | Corr Corr | Zi Zi | C4 C4 |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1993 1984 1993 | . Aç.Público . Aç. )Público . Aç. Tapuio . Barragem | 6.2 5.5 6.3 5.0 | + 1.4 + 3.1 + 1.2 + 3.7 | 16.7 145.6 7.3 180.0 | 95.00 282.3 126.3 > 1595.0 | 6.5 6.0 4.2 42.0 | Class 8 Class 5 Class 8 Class 5 | Aso Asi Aso Asi | Corr Corr Corr Corr | Zm Zi Zm Zi | C3 C4 C3 C4 |

S/I = sem informação (*) Índice de Loewenthal, Ilw e Eletrocondutividade, EC determinados  pelo  software  STASOFT II (Friend, J & Loewenthal, R.1993),  Ad = água doce, Aso = água salobra e Asi = Água salina,  Zs = zona de Salinidade  segundo Cavalcanti, B & Lins, G (1994) com Za = adequada; Zm = média; Zc = crítica e    Zi = inadequada.

Tabela 13.78 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas superficiais, por município da Bacia do Seridó, setor Oeste.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHs | ISL | Ilw(*) | Eletrocondu tividade, EC(*) (mS/m) | Relação Larson Mod., RLM (meq/L) | Classificação / Interpretação Salinidade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONAMA (1986) | OMS (1990) | Water Research (1986) | Zs (1994) | Riverside (1955) |
| SeO7 | SANTA LUZIA | S/i | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SeO8 | SÃO JOSÉ DO SABUGI 1984 | Aç. Público | 7.3 | + 0.3 | - 5.9 | 59.4 | 0.5 | Es,1, 2, 3 | Ad | Ncorr | Za | C2 |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1976 1994 | Aç. Público Aç. Público | 7.1 6.6 | + 0.3 + 0.5 | - 8.6 - 19.0 | 42.00 47.50 | 1.9 1.8 | Es, 1, 2, 3 Es, 1, 2, 3 | Ad Ad | Corr Corr | Za Za | C2 C2 |
| SeO10 | VÁRZEA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

S/I = sem informação Ad = água doce; Aso = água salobra e Asi = água salina  Corr = corrosiva ; ncorr = não corrosiva za = zona de salinidade adequada

Tabela 13.79 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de  (i) águas superficiais, por município, da Bacia do Seridó, setor Leste.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |  |
| Sel1 | CUBATI 1990 1994 | Aç.S.Gonçalo Aç.do Estado | 6.9 7.5 | 1.5 0.9 | 17.44 9.50 | 10.1 7.3 | S2 S1 | 25.21 14.17 | 11.97 8.72 | -1.08 -1.00 | - Problema grave - Problema |  |
| Sel2 | FREi MARTINHO 1993 1995 1996 | - Barragem - Barragem - Barragem | 7.4 7.7 7.6 | 1.0 0.7 0.8 | 6.58 Nd 7.00 | 5.0 Nd 7.0 | S1 Nd S1 | 10.11 Nd 12.12 | 5.82 Nd 7.76 | -0.66 0.68 0.58 | - S/ Problema - ND - Problema |  |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | .Aç.Torrões .Aç.A.Branco .Barragem | 6.9 6.5 6.8 | 1.5 1.9 1.6 | 6.97 41.92 16.60 | 4.0 17.0 8.0 | S1 S2 S1 | 9.25 48.27 21.17 | 3.94 18.82 9.77 | -2.94 -6.90 -3.90 | - S / Problema - Problema grave - Problema |  |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Sel5 | PICUÍ 1990 1993 | .AçS.RitaCais .Aç.S.RitaCais | 6.1 6.4 | 2.3 2.0 | 169.20 68.45 | 42.0 21.0 | S4 S3 | 141.25 62.66 | 37.94 22.60 | -25.70 -17.44 | - Problema grave - Problema grave |  |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1993 1984 1993 | . Aç.Público . Aç. )Público . Aç. Tapuio . Barragem | 7.1 6.4 7.2 5.7 | 1.3 2.0 1.2 2.7 | 2.55 26.19 18.46 269.61 | 1.0 10.0 11.0 44.0 | S1 S2 S2 S4 | 3.02 29.13 25.05 160.17 | 0.64 11.46 13.51 38.74 | -5.24 -8.18 -2.46 -70.42 | - S / Problema - Problema grave - Problema grave Problema grave |  |

S/I = sem informação  (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica  e de Langelier  (1936) ou de Cavalcanti, B (1998).

Tabela 13.80 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de s   (i) águas superficiais, por município da Bacia do Seridó, setor Oeste.

| Có Digo | Município/Ano de Monitoramento | Manancial | pHc | ISB | Classificação Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, (meq/L) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+ (*) | RAS | Tipo “s “ | RST | PSI | RCS | Dano de Permeabilidade de Água, DPAg |  |
| SeO7 | SANTA LUZIA | S/I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| SeO8 | SÃO JOSÉ DO SABUGI 1984 | Aç. Público | 8.2 | 0.2 | 14.84 | 21.0 | S1 | 24.52 | 22.54 | 0.34 | - Problema grave |  |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1976 1994 | Aç. Público Aç. Público | 1976 1994 | 8.0 7.5 | 6.20 1.87 | 7.0 2.0 | S1 S1 | 9.56 3.22 | 8.23 1.20 | -0.22 -0.58 |  |  |
| SeO10 | VÁRZEA | S/ I | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

S/I = sem informação

Figura 13.55 – Distribuição espacial no período 1990 - 1996 da dureza total, DT,  da dureza permanente , DNC e da Alcalinidade nos açudes e barragens  dos municípios do setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.56 – Distribuição espacial e temporal (décadas de 70, 80 e 90) da dureza total e da dureza permanente em dois municípios , setor Oeste, da bacia do Seridó.

A partir desses gráficos, observa-se a predominância de águas duras a muito duras no setor Leste da bacia. No setor Oeste, devido à pequena quantidade de informações não se pode verificar a predominância de tipo de dureza. Contudo, a  presença de dureza permanente (na forma de sulfatos, cloretos, etc.) mostra que as águas são de média a alta força iônica e com tendências de salinização em épocas de estiagem prolongada.

A Figura 13.57 mostra que a precipitação de carbonato de cálcio é alta (Índice de Loewenthal, Ilw bem acima de +5 mg/LCaCO3) e, portanto, todas as águas apresentam características incrustantes .

Com relação ao açude público de Seridó com dados de época de chuvas normais e dados de período de estiagem prolongada (1a seca da década de noventa), os resultados mostram um Índice de Loewenthal, Ilw bem mais significativo que em 1984 (maior precipitação de carbonato de cálcio) , aumento excessivo de Alcalinidade e aumento da dureza permanente. Na análise da qualidade química das águas do açude Santa Rita do Cais em Picui (setor Leste da bacia do Seridó) foram utilizados os dados médios de parâmetros de massa uma vez que o comportamento químico se manteve praticamente constante no período da análise ( 1990 / 1993).

O monitoramento em três anos (1993, 1995 e 1996) da barragem de Frei Martinho permite uma análise dos impactos de estiagem. Em 1993, a dureza total, DT da barragem é bem maior que a dos dois anos seguintes (considerados como anos de chuvas quase normais a normais). A diluição permitiu a diminuição da dureza permanente. Em 1996 esses valores aumentaram, inclusive o pH, demonstrando também uma maior alcalinização das águas do açude.

Figura 13.57 – Distribuição espacial dos tipos de Dureza (Dureza total, DT; dureza permanente, DNC e temporária representada pela Alcalinidade, Alc) das águas de açudes e barragens do setor Leste da bacia do Seridó.

No setor Oeste (Figura 13.58), os valores mais altos da Alcalinidade (denotando a presença de bicarbonatos e carbonatos que naturalmente sedimentam com o tempo) permitiram a pouca ou nenhuma ocorrência de dureza de não carbonato ou permanente. Essas águas são classificadas com Índice Químico IQ= 1,0 e são facilmente diluídas e tratadas.

Figura 13.58 – Distribuição espacial e temporal dos tipos de dureza e da Alcalinidade nas águas do setor Oeste da bacia do Seridó.

Análise da Salinidade  e da Corrosividade

A Figura 13.59 mostra a distribuição das zonas de salinidade no setor Leste da bacia, em função do teor de cloreto e do pH.  Os dados cobriram o período até a época da Segunda estiagem da década de noventa. Observa-se que cerca de 64% dos açudes e barragens estão com teores de salinidade abaixo do teor considerado inadequado. Contudo, apenas cerca de 20% dos mananciais apresentam salinidade adequada. O pH se manteve na faixa de pH de águas naturais e, portanto, as águas podem ser submetidas à diluição pela mistura de águas (nas épocas chuvosas) e se tornarem adequadas para uso municipal.

Com relação ao açude público de Seridó, o monitoramento realizado em 1984 (época de chuvas normais) mostrou uma água salobra (Cloreto, Cl < 800 mg/L). Em 1993, a água se tornou salina para uso municipal. O açude Santa Rita do Cais em Picui manteve no período de 1990/1993 a mesma salinidade excessiva. A barragem de Frei Martinho, no período de 1993/ 1996 é representada pelo valor médio de salinidade sendo adequada em período de estiagem e de chuva. Contudo, suas águas são corrosivas.

Os dados do setor Oeste são poucos e a salinidade no período de 1984/1994 se mostrou baixa (za em açudes dos municípios São José do Sabugi e São Mamede) conforme se observa na Figura 13.60.

No gráfico logarítmico da Figura 13.61 observa-se que a salinidade expressa em termos de  eletrocondutividade é mais “otimista”; ou seja, 55% dos mananciais estão próximos ao valor limite. Já em termos de cloreto, o teor admitido pelo CONAMA (1986) de 250 mg/L é muito rígido e apenas 45% dos mananciais apresentam teores próximos a esse valor limite.

A primeira seca da década de noventa já impactou diversos mananciais do semi – árido em termos de salinidade e de características de incrustabilidade.

As águas são todas corrosivas no setor Leste da bacia e, no setor Oeste, apenas o açude de São José do Sabugí e, na década de oitenta (1984 foi considerado um ano de chuvas “médias”) apresentou teor de cloreto bem abaixo do valor de 50 mg/L.

Figura 13.59 – Distribuição espacial das zonas de salinidade, zs , Cloreto e pH das águas superficiais do setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.60 – Zona de salinidade za  em termos de cloreto, Cl (mg/L) e valores correspondentes de eletrocondutividade em mS/m para as águas do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.61 – Distribuição espacial da salinidade em termos de cloreto e de eletrocondutividade nas águas naturais de açudes e barragens no setor Leste da bacia do Seridó

A Figura 13.62 mostra a situação em termos de salinidade e de corrosividade para o setor Leste da bacia. O valor limite de RLM (Relação de Larson Modificada) não foi satisfeito em nenhum dos açudes analisados.

Figura  13.62 – Distribuição espacial do cloreto (salinidade) e da corrosividade das águas superficiais do setor Leste da bacia do Seridó.

Análise do Estado e Grau de Saturação com CaCO3

A maioria das águas do setor Leste da bacia do Seridó são supersaturadas com carbonato de cálcio, precipitando esse sal e, com isso, podendo impactar o próprio manancial quando em época de estiagem prolongada, diminuir a seção de tubulações, etc. A Figura 13.63 mostra a distribuição, no setor Leste da bacia, dos parâmetros ligados ao estudo do grau e estado de saturação de águas naturais. Nessa Figura, observa-se também que os valores de pH se mantiveram bem acima dos valores à saturação.

No caso particular do açude público de Seridó, é possível verificar o impacto da estiagem de 1993 nas suas águas pelo alto valor do Índice de Loewenthal (supersaturação bem acima do normal). Para o açude Santa Rita do Cais em Picui (setor Leste da bacia) foram adotados os valores médios. Embora os periodos de monitoramento tenham sido diferentes , o comportamento químico das águas do açude é bastante similar 1990 e 1993.

Contudo, no setor Oeste, a situação é bem diferente. As águas apresentam dureza de carbonato que é facilmente sedimentável e, portanto, possuem a capacidade de dissolver o carbonato de cálcio. A Figura 13.64 mostra a subsaturação dos mananciais monitorados em anos bem diferentes (1976, 1984 e 1994) e de características hidrológicas bem diferentes (época de chuvas acima do normal, chuva normal e após estiagem prolongada).

Figura 13.63 – Valores de pH e de pH à saturação e do Índice de Loewenthal mostrando a precipitação de carbonato de cálcio das águas dos açudes e barragens do setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.64 – Valores de pH e pH à saturação, pHs e do Índice de Loewenthal, Ilw nas águas dos mananciais do setor Oeste da bacia do Seridó

Interpretação para Uso na Irrigação

(1)– Sodificação das águas superficiais

A análise dos resultados das Tabelas 3a e 3b e das Figuras 13.65 a 13.68 permitem as seguintes observações:

No setor Leste, apenas as barragens de Seridó e de Picui (açude Santa Rita do Cais) , em época de estiagem, apresentaram RAS (Razão de Adsorção de Sódio) inadequadas (tipos  s3/ s4). É interessante observar que, em Seridó, com a estiagem de 1993 o sódio não subiu muito e a RAS se tornou s2. Contudo, ainda adequada para uso na irrigação embora a salinidade tenha mudado de salobra para salina. Essa observação corrobora a necessidade da análise de outros sais de cloreto e de sulfato (alcalino – terrosos, por exemplo) para avaliação dos impactos da estiagem na salinidade das águas naturais.

As Figuras 13.67 e 13.68 mostram que a taxa RAS é seguida de perto pelo teor ou porcentagem de sódio intercambiável.  Os maiores valores de sódio intercambiável são também pertinentes às águas dos açudes Santa Rita do Cais em Picuí e da barragem do Seridó.

Na Tabela tipo 4a de determinação de parâmetros de qualidade para uso na irrigação, a última coluna se reporta aos danos de permeabilidade das águas dos açudes e barragens no solo. A partir da década de noventa, quase todos os mananciais superficiais apresentaram problemas de permeabilidade (problemas normais a problemas graves), com exceção do açude Torrões em Nova Palmeira e a barragem de Frei Martinho (1993 e 1996). Nesses casos, o teor de sódio é bem abaixo de 230 mg/L Na+.

No setor Oeste da bacia do Seridó, as águas armazenadas no açude São José do Sabugí, mesmo em época de chuvas normais , provocam danos de Sodificação. Com relação ao açude público de São Mamede, a análise em épocas de chuvas normais (meados da década de setenta e após a estiagem prolongada ou 1a seca da década de noventa) mostra que, com chuvas normais os danos de Sodificação são inexistentes. O mesmo se aplica em relação à salinidade (ver Tabela tipo 3b ), embora, em sua maioria, as águas sejam corrosivas.

Figura 13.65 – Análise da Sodificação dos mananciais superficiais em termos de teor de sódio e RAS nos municípios inseridos no setor Leste da bacia do Seridó.

Figura 13.66 – Distribuição do teor RAS e do sódio noa mananciais dos municípios do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.67 – Distribuição das taxas relacionadas ao sódio trocável e intercambiável com a taxa RAS nos mananciais do setor Oeste da bacia do Seridó.

Figura 13.68 – Distribuição da taxa RAS e dos teores de sódio trocável e intercambiável nos mananciais dos municípios inseridos no setor Leste da bacia do Seridó.

A análise do Residual Carbonatado Sódico, RCS mostra que, praticamente em todos os mananciais de ambos os setores da bacia do Seridó, esse residual é adequado ( ver resultados na coluna RCS das Tabelas tipo 4a e 4b, respectivamente, para as zonas Leste e Oeste da bacia).

(2) - Salinidade para uso na irrigação

No setor Oeste devido à falta de informações mais recentes, foi possível apenas analisar a salinidade do açude de São Mamede (c2 para uso na irrigação). No setor Leste, 55% dos mananciais são c3  ou de alta salinidade, 18% apresentam classificação c2 e o restante tem salinidade inadequada ou c4. A Figura 13.69 mostra a distribuição da  salinidade nos açudes do setor Leste da bacia do Seridó  e a comparação com a salinidade tipo c2 (média salinidade).

Figura 13.69 – Distribuição da salinidade para uso na irrigação (classificação Riverside) nos mananciais do setor Leste da bacia do Seridó.

(3) - Precipitação de carbonato de cálcio no solo

A análise da precipitação de carbonato de cálcio da água no solo para os mananciais do setor Oeste da bacia é auto-explicativa na própria Tabela tipo 4b. Os valores de pHc estão próximos ao valor de 8,4  e, portanto, cai a capacidade de precipitar carbonato de cálcio dessas águas e ISB apresenta um valor bem abaixo de 1,0. Já no caso dos municípios do setor Leste da bacia, a Figura 13.70  mostra que os valores de pH estão bem próximos de pHc na maioria dos mananciais. Os maiores ISB observados (2,0 a 2,7) são de mananciais de águas muito duras (açude Santa Rita do Cais em Picui, açude público e barragem do município de  Seridó).

Figura 13.70 – Distribuição do pH,  pHc e índice de saturação de Bower, ISB para fins de irrigação para os mananciais dos municípios do setor Leste da bacia do Seridó.

##### 13.2.2.2.3 - ESTIMATIVA DA POLUIÇÀO ORGÂNICA

Considerações Gerais

Devido, principalmente, ao tamanho da rede de monitoramento de parâmetros de qualidade de água é praticamente inviável aos órgãos governamentais implantar e operar  sistematicamente um sistema com grande número de medições principalmente no que diz respeito ao controle da poluição biológica. Esse tipo de poluição  é bastante variável espacialmente e também  sob o aspecto temporal, apresentando flutuações diárias bem distintas.

Os cálculos de qualidade com vistas à  determinação do estado trófico não foram possível  uma vez que os parâmetros monitorados  pela Companhia de Água  estatal  inclui apenas dados numéricos da Demanda Bioquímica de Oxigênio (denominada de Consumo de Oxigênio). A série  nitrogenada foi avaliada apenas como presença ou ausência total do composto nitrogenado.

A Tabela 13.81 mostra os parâmetros das séries oxigenada e nitrogenada monitorados nos açudes e barragens de ambos os setores Leste e Oeste da bacia do Seridó.  A Tabela 13.82 seguinte mostra os parâmetros determinados em função da DBO carbonácea. Inicialmente, foi determinado o teor de oxigênio à saturação . A partir dos dados de DBO carbonácea de 5 dias e considerando uma temperatura ambiental de 25C, foram determinados os seguintes consumos ou déficit de oxigênio e oxigênio à saturação :

- Demanda Bioquímica de compostos lentamente degradáveis ou DBOc difícil, DBOcd, mg/L

- Demanda Bioquímica carbonácea de 5 dias inicial, DBOc5(0), mg/L

- Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de longo termo, DBOclt (mg/L)

- Grau sapróbico, S (mg/L)

- Oxigênio dissolvido à saturação, Cs (mg/L)

Para o cálculo da Demanda Bioquímica de Oxigênio de longo termo foi usada  a constante de degradação de 0,10 à temperatura de 20C ( valor coerente com a faixa adotada na literatura para água potável; ou seja, 0,05 a 0,10 d-1) . A Demanda Bioquímica de Oxigênio de compostos de lenta degradação foi obtida a partir da determinação da DBO carbonácea de longo termo e do valor operacional (medido ou observado ) da DBO carbonácea de 5 dias.

Devido á falta de informações dos compostos nitrogenados não foi possível determinar a Demanda de Oxigênio desses compostos ou LN (mgN/L). Tampouco foi possível determinar o estado trófico dos mananciais analisados

Tabela 13.81 – Parâmetros monitorados das séries nitrogenada (presença / ausência) e oxigenada (i) nas águas superficiais, por município, da bacia do Seridó (Ref. : CAGEPA, vários anos)

| Código | Município/ Ano de monitoramento | Manancial | Série nitrogenada (mg/L) |  | DBOc5 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH4 - N | NO3- - N |  |
| Sel1 | CUBATI 1990 1994 | - Aç. São Gonçalo - Açude do Estado | presença, pr 0.00 | 0.00 0.00 | 16.00 5.50 |
| Sel2 | FREI MARTINHO 1993 | - Barragem. | 0.00 | presença, pr | 0.70 |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | - Açude Torrões - Açude Alto Branco - Barragem | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 presença, pr | 4.20 16.90 7.10 |
| Sel4 | PEDRA LAVRADA | S/ I | - | - | - |
| Sel5 | PICUI 1990 1993 | - Aç. S. Rita do Cais - Aç. S. Rita do Cais | 0.00 presença, pr | 0.00 presença, pr | 44.90 24.50 |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1990 1984 1993 | - Açude Tapuio - Açude Público F.Q - Açude Público F.Q - Barragem | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 presença, pr | 8.00 18.00 7.00 36.30 |
| SeO7 | SANTA LUZIA | S/ I | - | - | - |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1984 | - Açude Público | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| SeO9 | S. MAMEDE 1976 1994 | - Açude Público - Açude Público | 0.00 0.00 | 0.00 presença, pr | 4.30 5.20 |
| SeO10 | VÁRZEA | S/I | - | - | - |

Tabela 13.82 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da bacia do Seridó

| Códi go | Município/Ano Monitor | Manancial | DBOc5 (mg/L) | DBOclt (mg/L) | DBOcd (mg/L) | Índice Sapró bico “S” | Tipo de poluição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sel1 | CUBATI 1990 1994 | - Aç. S.Gonçalo - Aç. do Estado | 16.00 5.50 | 33.48 11.51 | 17.48 6.01 | 4 3 | .Pesada,POP Poluído,PO |
| Sel2 | FREI MARTINHO 1993 | - Barragem | 0.70 | 1.46 | 0.76 | 0 | Muito limpa, MLP |
| Sel3 | NOVA PALMEIRA 1990 1990 1993 | -Açude Torrões -Aç.AltoBranco - Barragem | 4.20 16.90 7.00 | 8.79 35.40 14.70 | 4.59 18.50 7.70 | 2 4 3 | Leve, LPO Pesada,POP Poluído,PO |
| Sel5 | PICUI 1993 | -Aç.S.Rita Cais | 24.50 | 51.30 | 26.80 | 4 | Pesada, POP |
| Sel6 | SERIDÓ 1984 1990 1993 | -Açude Tapuio .Publ.F.Queiroz - Barragem | 8.00 18.00 36.30 | 16.70 37.70 76.00 | 8.70 19.70 39.70 | 3 4 4 | Poluido, PO Pesada, POP Pesada, POP |
| SeO8 | S.JOSÉ DO SABUGI 1984 | -Açude Público | 3.00 | 6.30 | 3.30 | 2 | Leve, LPO |
| SeO9 | SÃO MAMEDE 1994 | -Açude Público | 5.20 | 10.90 | 5.70 | 3 | Poluido, PO |

##### 13.2.2.2.4 - Diagnóstico Final Pelo Padrão Qualiqgtsb (1999) e Resolução Conama (1986)

Mananciais Superficiais do Setor Leste  da Bacia do Seridó

SeL1- Município : CUBATI

1.1 – Manancial : Açude São Gonçalo   ( Ano de Monitoramento: 1990 )

- Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - PH 8,6 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Muito dura e, portanto, com dureza permanente e requer tratamento químico - Salobra, corrosiva mas com média salinidade ou zm Supersaturada com CaCO3, Ilw = 70 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade média, S2 e RST também média; - Residual Carbonatado Sódico seguro; - Precipitação média de carbonato de cálcio no solo; pHc 6,9 - Problema grave de permeabilidade, pmagr - Salinidade alta , tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil alta - Saprobidade S=4 indicando “polisabróbico” - Poluição forte, “POP” , quase esgoto |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Classificação QUALIQGTS  e CONAMA

- CONAMA                           : Salobra, Classe 8

| - Padrão QUALIQGTS : Salobra, Classe VIII |  |
| --- | --- |

- Usos :

- Uso doméstico com restrições;

- Mistura de águas;

- Recreação de contato secundária;

- Irrigação de culturas resistentes.

(vi) Tratamento : Especial

SeL1- Município : CUBATI

1.2 – Manancial : Açude do Estado   ( Ano de Monitoramento: 1994 )

(i) Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8,8 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água dura , com dureza permanente , necessitando de tratamento químico - Doce, corrosiva mas com salinidade adequada , za - Supersaturada com CaCO3, Ilw = 25 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ

| - Sodicidade baixa, S1 e adequada e RST baixa; - Residual Carbonatado Sódico seguro; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc 7,5 - Problema de permeabilidade - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “alfa - mesosapróbico” - Poluição , “PO” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) Classificação QUALIQGTS  e CONAMA

- CONAMA                               :  Doce, Classes  1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Uso doméstico;

- Recarga de águas subterrâneas;

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza;

- Irrigação de cultura e de forragens;

- Dessedentação de animais.

(vi) Tratamento : Convencional com abrandamento.

SeL2- Município : FREI MARTINHO

2.1– Manancial : Açude do Estado   ( Ano de Monitoramento: 1996 )

- Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica muito baixa e normal; Ib - PH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura , com dureza temporária fácil de remoção - Doce, corrosiva mas com salinidade adequada , za - Subsaturada com CaCO3, Ilw = - 21 mg/LCaCO3 , agressiva |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade baixa, S1 e adequada e RST baixa; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo com pHc de 7,8; - Problema de permeabilidade - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil muito baixo - Saprobidade S=0 indicando “xenosapróbico” - Água muito limpa, “MLP” . |  |
| --- | --- |
|  | x |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           :  Doce, Classes  Especial ou 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Consumo humano;

- Proteção de comunidades aquáticas;

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza;

- Irrigação de hortaliças e de frutas;

- Dessedentação de animais.

- Recreação de contato primária.

(vi) Tratamento : Simples desinfecção.

SeL3- Município : NOVA PALMEIRA

3.1– Manancial : Açude Torrões   ( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i) Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica baixa e normal para águas naturais; Ib - pH 8.5 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Älcbic” - Água muito dura , com dureza permanente de remoção química, “MD” - Salobra, corrosiva mas com salinidade média , zm Supersaturada com CaCO3, Ilw = 65 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade baixa, S1 e adequada e RST baixa; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação média de carbonato de cálcio no solo com pHc de 6.9; - Sem problema de permeabilidade - Salinidade alta , tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil com valor baixo - Saprobidade S=2 indicando “beta – mesosapróbico” - Água com leve poluição, “Lpo” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           :  Salobra, Classe  8

| - Padrão QUALIQGTS : Salobra, Classe VIII |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico com restrições;

- Mistura de águas;

- Recreação de contato secundária;

- Irrigação de culturas resistentes

(vi) Tratamento : Especial

SeL3- Município : NOVA PALMEIRA

3.2– Manancial : Açude Alto Branco   ( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica média, de águas salinas; Im - pH 8.9 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Alcbic” - Água muito dura , com dureza permanente de remoção química, “MD” - Salina, corrosiva, com salinidade inadequada , zi - Bastante supersaturada com CaCO3, Ilw =139 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade média, S2 e RST alta; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação média de carbonato de cálcio no solo com pHc de 6.5; - Com problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade muito alta e inadequada , tipo C4 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil com valor bastante alto - Saprobidade S=4 indicando “polisapróbico” - Água com poluição pesada , “PoP”, quase esgoto. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           :  Salina, Classe  6

| - Padrão QUALIQGTS : Salina, Classe IX |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Uso comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Recreação de contato secundário

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial.

SeL3- Município : NOVA PALMEIRA

3.3 – Manancial : Barragem   ( Ano de Monitoramento: 1993 )

(i) Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica média, de águas salinas; Im - pH 8.3 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Älcbic” - Água muito dura , com dureza permanente e requer remoção química, “MD” - Salina, corrosiva, com salinidade crítica, zc - Supersaturada com CaCO3, Ilw =59 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade baixa, S1 e RST média; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação média de carbonato de cálcio no solo com pHc de 6.8; - Com problema de permeabilidade, “pma” - Salinidade alta e inadequada , tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “alfa - mesosapróbico” - Poluição , “PO” . |  |
| --- | --- |

(iv) Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           : Salina, Classe  6

| - Padrão QUALIQGTS : Salina, Classe IX |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Uso comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Recreação de contato secundário

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial.

SeL5 - Município : PICUI

5.1 – Manancial : Açude Santa Rita do Cais  ( Ano de Monitoramento: 1993 )

(i) Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica alta denotando também alta salinidade; Ia - PH 9.5 no limite da faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Alcbic” - Água muito dura , com dureza permanente e requer remoção química, “MD” - Salina, corrosiva, com salinidade inadequada ao consumo humano, zi - Bastante supersaturada com CaCO3, Ilw =173mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade alta a muito alta, S3/S4 e RST alta; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação alta de carbonato de cálcio no solo com pHc de 6.4; “ISBina” - Com problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade muito alta e inadequada , tipo C4 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil bastante alta - Saprobidade S=4 indicando “polisapróbico” - Poluição muito forte , quase esgoto , “PoP” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           : Salina, Classe  6

| - Padrão QUALIQGTS : Salina, Classe X |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Harmonia paisagística

- Usos menos exigentes

- Recreação de contato secundário

SeL6- Município : SERIDÓ

6.1 – Manancial : Açude Público Felismina Queiroz   ( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i) Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica média, de águas salinas; Im - PH 8.6 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Alcbic” - Água muito dura , com dureza permanente e requer remoção química, “MD” - Salina, corrosiva, com salinidade inadequada, zi - Bastante supersaturada com CaCO3, Ilw =146 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade média , S2 e RST média; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação alta de carbonato de cálcio no solo com pHc 6.4; - Com problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade muito alta e inadequada , tipo C4 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil alto - Saprobidade S=4 indicando “polisapróbico” - Poluição forte quase esgoto , “PoP” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

| - CONAMA : Salina, Classe 6 |  |
| --- | --- |
| - Padrão QUALIQGTS : Salina, Classe IX |  |

(v) Usos :

- Uso comercial

- Mistura de águas

- Irrigação de culturas de frutas

- Recreação de contato secundário

- Proteção aquática

(vi) Tratamento : Especial.

SeL6- Município : SERIDÓ

6.2– Manancial : Açude Tapuio   ( Ano de Monitoramento: 1984 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica baixa normal para águas naturais; Ib - pH 7.5 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada, “Alcbic” - Água dura , com dureza permanente e requer remoção química, “D” - Salobra, corrosiva mas com salinidade média , zm Supersaturada com CaCO3, Ilw = 1.2 mg/LCaCO3 , pouco incrustante e, com o tempo, pode atingir a saturação. Contudo, em época de estiagem deverá aumentar a supersaturação. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade média, S2 e RST alta; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo com pHc bem alto , 7,2 - Problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade alta , tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil com valor baixo - Saprobidade S=3 indicando “alfa - mesosapróbico” - Água com poluição, “Po” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

- CONAMA                           :  Salobra, Classe  8

| - Padrão QUALIQGTS : Salobra, Classe VIII |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico com restrições;

- Mistura de águas;

- Recreação de contato secundária;

- Irrigação de culturas resistentes

(vi) Tratamento : Especial

SeL6- Município : SERIDÓ

6.3 – Manancial : Barragem  ( Ano de Monitoramento: 1993 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica muito alta denotando também alta salinidade; Ia - pH 8.7 dentro da faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade carbonatada, “Alccar” - Água muito dura , com dureza permanente que requer remoção química, “MD” - Salina, corrosiva, com salinidade inadequada ao consumo humano, zi - Bastante supersaturada com CaCO3, Ilw =180 mg/LCaCO3 , incrustante |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade muito alta, S4 e RST alta; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação alta de carbonato de cálcio no solo com pHc 5.7; “ISBina” - Com problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade muito alta e inadequada , tipo C4 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil bastante alta - Saprobidade S=4 indicando “polisapróbico” - Poluição muito forte , quase esgoto , “PoP” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

| CONAMA : Salina, Classe 6 |  |
| --- | --- |
| - Padrão QUALIQGTS : Salina, Classe X |  |

(v) Usos :

- Harmonia paisagística

- Usos menos exigentes

- Recreação de contato secundário

Mananciais Superficiais do Setor Oeste da Bacia do Seridó

SeO8- Município : SÃO JOSÉ DO SABUGI

8.1– Manancial : Açude Público  ( Ano de Monitoramento: 1984 )

- Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica muito baixa e normal; Ib - PH 7.6 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, não corrosiva e de salinidade adequada , za Subsaturada com CaCO3, Ilw = - 6 mg/LCaCO3 , ligeiramente agressiva mas que pode se tornar saturada |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade baixa, S1 e adequada e RST baixa; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação baixíssima de carbonato de cálcio no solo com pHc 8.2; - Problema grave de permeabilidade - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii)  Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo - Saprobidade S=2 indicando “beta - mesosapróbico” - Água com leve poluição, “LPo” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

| - CONAMA : Doce, Classes 1 ou 2 |  |
| --- | --- |
| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |

(v)Usos :

- Consumo humano;

- Proteção de comunidades aquáticas;

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza;

- Irrigação de hortaliças e de frutas;

- Dessedentação de animais.

- Recreação de contato primária.

- Tratamento : Simples desinfecção

SeO9- Município : SÃO  MAMEDE

9.1– Manancial : Açude Público  ( Ano de Monitoramento: 1994 )

- Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica muito baixa e normal; Ib - PH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água dura mas sem dureza permanente - Doce, corrosiva e de salinidade adequada , za - Subsaturada com CaCO3, Ilw = - 19 mg/LCaCO3 , bastante agressiva |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQB

| - Sodicidade baixa, S1 e adequada e RST baixa; - Residual Carbonatado Sódico seguro RCS < 1,25 meq/L; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo com pHc 7.5; - Problema grave de permeabilidade - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “alfa - mesosapróbico” - Água com poluição, “Po” . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação QUALIQGTS   e  CONAMA

| - CONAMA : Doce, Classes 1 ou 2 |  |
| --- | --- |
| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |

(v) Usos :

- Uso doméstico;

- Recarga de águas subterrâneas;

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza;

- Irrigação de culturas e de forragens;

- Dessedentação de animais.

- Recreação de contato primária.

(vi) Tratamento : Convencional