#### 13.2.1.12 - PLANIFICAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gestão de seus recursos hídricos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se dá de forma eficaz, caso se tenha uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em estudo.

A concepção e a operação de um sistema de gerenciamento de recursos hídricos somente é possível através dos estudos dos elementos meteorológicos dentro do ciclo hidrológico, no espaço delimitado pela unidade de planejamento constituída pela bacia hidrográfica. O estudo e a avaliação dos recursos hídricos dentro da sub-bacia são feitos com base na medição, processamento, correção e análise dos dados pertinentes ao sistema hidrológico.

##### 13.2.1.12.1 - Rede Pluviométrica

A necessidade de avaliar e melhorar a rede de monitoramento das precipitações pluviométricas, se deve ao fato de que a chuva é um fenômeno eminentemente variável no tempo e no espaço, já que está sujeita aos diferentes processos climáticos que ocorrem na sub-bacia. Numa escala temporal detalhada, a precipitação muda sua intensidade a cada instante no mesmo lugar, enquanto, por exemplo, numa escala anual, ela apresenta uma periodicidade climática (períodos secos e úmidos). As precipitações também apresentam como característica uma grande variação no espaço, fazendo com que haja necessidade de uma rede bem distribuída sobre a área em estudo.

Atualmente a rede de medição hidrométrica da sub-bacia do rio Espinharas é representada por um total de 11 postos pluviométricos e uma estação climatológica (Patos), situados nos seguintes municípios (Figura 13.47): São José de Espinharas, Patos, Santa Terezinha, Mãe D’Água de Dentro, Teixeira, Salgadinho Passagem, Cacimba de Areia, Quixaba e São José do Bonfim. Desde 1992 a rede está sob responsabilidade do Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba – LMRS/PB, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba – SEMARH.

Dentre os 11 postos pluviométricos existentes na sub-bacia, 9 são dotados de pluviômetros do tipo Ville de Paris, com observação a cada 24 horas e, os postos de Teixeira e Patos são dotados de pluviógrafos, sendo que este último município possui uma estação climatológica onde são coletados também dados de temperatura e pressão do ar, umidade relativa, velocidade e direção do vento, evaporação, insolação, nebulosidade e visibilidade.

Os 11 postos pluviométricos da sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas se encontram distribuídos numa área total de 2.954,1 Km2, o que corresponde a 3,7 estações a cada 
1000 km2. Esta densidade pode ser considerada razoável segundo padrões internacionais.

Como pode ser observado na Figura 13.47, os pluviômetros existentes na sub-bacia do rio Espinharas se apresentam bem distribuídos sobre toda a área, bem como os dados da estação climatológica de Patos são bem representativos da região. Diante disto, a única recomendação feita se refere à manutenção e operação da rede, que deve continuar sendo feita de forma contínua, de modo a garantir a obtenção dos dados.

Desta forma, com o sistema de medição operando continuamente, caberá ao LMRS/PB o gerenciamento e a operação da rede hidrometeorológica de todo o Estado, assim como  disponibilizar os dados coletados nestas estações, com o objetivo de dar suporte aos usuários e gestores de recursos hídricos em geral.

##### 13.2.1.12.2 - Rede Fluviométrica

A partir do inventário de estações fluviométricas do antigo DNAEE, atual ANEEL, pôde-se verificar que não existe nenhum posto na sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas, no Estado da Paraíba. Porém, na porção desta mesma sub-bacia no lado do Rio Grande do Norte, próximo à divisa interestadual, encontra-se o posto fluviométrico Serra Negra do Norte (37440000), cujos dados foram utilizados nos estudos hidrológicos deste trabalho.

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Figura 13.47 – Rede pluviométrica existente na sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas

Basicamente os seguintes aspectos foram analisados na rede fluviométrica:

- a sub-bacia de contribuição do posto fluviométrico Serra Negra do Norte corresponde, quase que na sua totalidade, à sub-bacia do rio Espinharas 
(Figura 13.48);

- os dados do posto fluviométrico Serra Negra do Norte, anterior à construção dos principais açudes na sub-bacia, são bem representativos da região sob estudo;

- a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) recomenda, no mínimo, um posto para cada 2.500 km2, para zonas temperadas e tropicais. A sub-bacia do rio Espinharas na Paraíba possui 2.954,1 km2.

Considerando a grande quantidade de pequenos e médios açudes existentes na sub-bacia, a escolha de novas seções para medição dos escoamentos gerados, livres de maiores influências, se torna difícil. Como sugestão para a instalação de um novo posto fluviométrico na sub-bacia, é indicada uma seção do rio da Cruz (Figura 13.48), logo a montante do açude Capoeira, que se constitui no maior açude da região, com uma bacia de contribuição de 
280,40 km2. O açude Capoeira, com uma capacidade de 53.450.000 m3, é um dos principais mananciais de abastecimento da cidade de Patos, a maior da região. Sua bacia de contribuição fica localizada no extremo sudoeste da sub-bacia do Espinharas, região de grandes altitudes (Serra do Teixeira) e com uma precipitação média de 730 mm. O monitoramento das vazões afluentes a este manancial seria de grande importância no desenvolvimento de estudos hidrológicos na região.

Figura 13.48 – Rede fluviométrica proposta

#### 13.2.1.13 - PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA

Considerando os estudos hidrológicos efetuados na sub-bacia do rio Espinharas, verificou-se que existe uma região com potencial hidrológico suficiente para a construção de reservatório, que seria o rio da Cruz, este local, do ponto de vista hidrológico seria o mais indicado para a construção de um barramento, pois apresenta bacia uma hidrográfica de porte médio a grande com área útil estimada em 355 km², boa precipitação média para a região (em torno de 730 mm/ano) e nenhuma obra hidráulica a jusante da barragem a ser construída, que tivesse interferência na vazão afluente.

Segundo os resultados obtidos na simulação hidrológica utilizando o modelo Tank Model, a vazão média escoada na secção da barragem, nas proximidades do encontro do rio da Cruz com o rio Espinharas, é de aproximadamente 750 l/s. Com base no método de Aguiar (Campos 1996), a capacidade de acumulação do reservatório, será da ordem 40.000.000 m³, podendo regularizar uma vazão da ordem de 246 l/s para uma garantia de 90%. Se construído, o açude reforçaria o abastecimento das zonas urbanas e rural de Patos, podendo as águas do reservatório serem utilizadas também para irrigação, a depender do balanço Demanda-Potencialidade-Disponibilidade da região, bem como a existência de áreas propícias para a sua implementação.

13.2.1.14 - PLANIFICAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA	94

13.2.1.14.1 - Rede Pluviométrica	94

13.2.1.14.2 - Rede Fluviométrica	95

13.2.1.15 - PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA	99

Figura 13.47 – Rede pluviométrica existente na sub-bacia hidrográfica do rio Espinharas	96

Figura 13.48 – Rede fluviométrica proposta	98