### 13.2.2. INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E POLUIÇÃO ORGÂNICA  DAS ÁGUAS NATURAIS

#### 13.2.2.1 - INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

##### 13.2.2.1.1 – CÁLCULOS DE INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA

Na bacia do Médio Piranhas a interpretação da qualidade química dos mananciais superficiais tanto foi feita em se aplicando a legislação brasileira mediante a Resolução CONAMA (1986) como calculando outros parâmetros e utilizando índices de interpretação pertinentes ao Padrão QUALIQ (Parte I do Padrão QUALIQGTS),ambos desenvolvidos a partir do Padrão QUALI de Cavalcanti (1994).

Os dados dos mananciais superficiais foram obtidos de Boletins de Análises físico-químicas fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA bem como de Prefeituras e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – D.N.O.C.S.

Os dados desses Boletins estão listados na Tabela 13.37 para alguns municípios da sub-bacia do Médio Piranhas enquanto que, para os demais municípios que não possuem dados, não foram incluídos nas Tabelas. A análise da qualidade da água foi feita nos seguintes tipos de mananciais e com uma distribuição temporal de 1981/1992; a saber

- 7 açudes;

- 1 rio;

- 4 riachos;

perfazendo um total de 12 mananciais superficiais em 7 municípios; ou seja, 47% dos municípios foram amostrados.

A interpretação final da qualidade das águas superficiais pelo uso do Padrão QUALIQGTS foi viabilizada a partir dos resultados dos Boletins da Tabela 13.37 e de 3 tipos de tabelas, por município da sub-bacia do Médio Piranhas, a saber :

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza

- Grau de saturação, salinidade e corrosividade

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação

A partir dos dados das Tabelas 13.37 a 13.38 foram confeccionados 5 (cinco) tipos de gráficos (Figuras 13.35 a 13.39) com distribuições temporais e espaciais, por município da sub-bacia do Médio Piranhas, a saber :

(1) - Tipos de Dureza de açudes, rio e riachos (durezas total, permanente ou de não carbonato e dureza de carbonato representada pela Alcalinidade)

(2) - Distribuição do teor de ferro nos mananciais da sub-bacia

(3) - Corrosividade pelo teor de cloreto nos mananciais superficiais

(4) - Valores de pHs e Índice ISL (estado de saturação das águas)

(5) - Distribuição espacial do Índice ISB para águas de irrigação

(6) - RAS, RST e classificação Riverside “s” para águas de irrigação

(7) - Distribuição da salinidade para uso na irrigação

Na parte final deste item, é apresentado o resumo dos parâmetros e dos índices calculados e que compõem o Padrão QUALIQGTS, por açude, por rio e por riacho inseridos nos municípios da sub-bacia do Médio Piranhas bem como a interpretação pela Resolução CONAMA (1986).

É mister salientar que a estimativa de poluição orgânica não pode ser estendida para todo o manancial uma vez que é representativa apenas do ponto de mistura (poluição do local de monitoramento no açude/ rio/ riacho).

Tabela 13.37 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas (Ref.: CAGEPA, vários anos; DNOCS, vários anos )

| Código | Município/ Ano monitorado | Manancial | Côr (mg/L Pt-Co) | TurbidezUT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez, Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  | Cl, (mg/L) | SO4, (mg/L) | Fe2+ (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- | DT |  |  |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Aç. Escondido, 1989 | 30.00 | 3.50 | 118.00 | 8.1 | 2.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 44.00 | 0.00 | 0.20 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Aç. Nogueira, 1987 - Riacho Pilar, 1988 | 560.00 150.00 | 210.00 118.00 | 602.00 256.00 | 8.3 7.1 | 0.00 13.00 | 147.00 65.00 | 0.00 0.00 | 54.00 44.00 | 89.00 30.00 | 0.00 0.00 | 0.40 0.40 |
| MP6 | CONDADO | - Aç. DNOCS, 1986 | 80.00 | 10.00 | 98.00 | 7.7 | 9.00 | 71.00 | 0.00 | 44.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| MP7 | JERICÓ | -Aç.Carneiro, 1992 -Rcho. Carneiro, 1988 -Rcho. Sabiá, 1988 | 10.00 15.00 25.00 | 8.50 5.30 7.50 | 200.00 370.00 244.00 | 7.8 7.2 7.1 | 3.00 16.00 12.00 | 98.00 178.00 146.00 | 0.00 0.00 0.00 | 62.00 104.00 70.00 | 36.00 73.00 50.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| MP10 | PAULISTA | -Aç.Caiçara, 1989 - Rcho. Caiçara, 1989 - Rio Piranhas, 1982 | 30.00 25.00 ND | 26.00 11.00 0.80 | 202.00 261.00 158.00 | 7.7 8.3 8.3 | 4.00 0.00 ND | 44.00 148.00 86.00 | 0.00 0.00 0.00 | 45.00 85.00 62.50 | 30.00 62.50 62.50 | 0.00 0.00 2.23 | 0.00 0.00 0.50 |
| MP11 | RIACHO DOS CAVALOS | -Aç. R. Cavalos, 1981 - ETA- Aç.R.C 1981 | 200.00 120.00 | 110.00 75.00 | 282.00 280.00 | 7.6 7.6 | 12.00 14.00 | 114.00 82.00 | 0.00 0.00 | 80.00 78.00 | 75.00 70.00 | 0.00 0.00 | 0.50 0.50 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -Aç.Cristalino, 1988 | 140.00 | 18.00 | 136.00 | 7.9 | 3.00 | 67.00 | 0.00 | 38.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |

Tabela 13.38 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Código | Município / Ano de Monitoramento | Manancial | Força Iônica, I | pH | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alcalinidade, Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza Total, DT | DNC | Tipo Alc | Tipo de Dureza | Pol. Fe2+ |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Aç. Escondido, 1989 | 0.003 | 8.1 | 67.00 | 69.00 | 60.00 | 0.00 | Bic | MoD | Nferr | 15.00 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Aç. Nogueira, 1987 - Riacho Pilar, 1988 | 0.015 0.006 | 8.3 7.1 | 147.00 65.00 | 148.00 88.00 | 54.00 44.00 | 0.00 0.00 | Bic Bic | B B | Lferr Lferr | 33.00 24.00 |
| MP6 | CONDADO | - Aç. DNOCS, 1986 | 0.002 | 7.7 | 71.00 | 77.00 | 44.00 | 0.00 | Bic | B | Nferr | 18.00 |
| MP7 | JERICÓ | -Aç.Carneiro, 1992 -Rcho. Carneiro, 1988 -Rcho. Sabiá, 1988 | 0.005 0.009 0.006 | 7.8 7.2 7.1 | 98.00 178.00 146.00 | 104.00 228.00 198.00 | 62.00 104.00 70.00 | 0.00 0.00 0.00 | Bic Bic Bic | MoD MoD MoD | Nferr Nferr Nferr | 24.00 61.00 55.00 |
| MP10 | PAULISTA | -Aç.Caiçara, 1989 - Rcho. Caiçara, 1989 - Rio Piranhas, 1982 | 0.005 0.007 0.004 | 7.7 8.3 8.3 | 44.00 148.00 86.00 | 48.00 149.00 87.00 | 45.00 85.00 62.50 | 0.00 0.00 0.00 | Bic Bic Bic | B MoD MoD | Nferr Nferr Lferr | 11.00 36.00 19.00 |
| MP11 | RIACHO DOS CAVALOS | -Aç. R. Cavalos, 1981 - ETA- Aç.R.C 1981 | 0.007 0.007 | 7.6 7.6 | 114.00 82.00 | 126.00 91.00 | 80.00 78.00 | 0.00 0.00 | Bic Bic | ModD ModD | Lferr Lferr | 31.00 22.00 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -Aç.Cristalino, 1988 | 0.003 | 7.9 | 67.00 | 70.00 | 38.00 | 0.00 | Bic | B | Nferr | 16.00 |

Bic = Alcalinidade bicarbonatada; B = Branda; MoD = moderadamente dura; Nferr = não ferruginosa; Lferr= levemente ferruginosa.

Tabela 13.39 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das (i) águas superficiais, por município da sub-bacia do Médio Piranhas.

|  |  |  | pHs | ISL | EC (S/cm) | RLM (meq/L) | Classificação |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Município/Ano de Monitoramento | Manancial |  |  |  |  | CONAMA (86) | OMS (90) | WR (1986) |  |  | Zs (1994) | Riverside (55) |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Aç. Escondido, 1989 | 7.2 | 0.98 | 175 | 0.9* | Esp.,1,2,3 | Ad |  | ncorr | za |  | C1 |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Aç. Nogueira, 1987 - Riacho Pilar, 1988 | 8.3 7.4 | 1.3 - 0.3 | 896 381 | 0.9 0.7 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad |  | Corr ncorr | Za za |  | C3 C2 |
| MP6 | CONDADO | - Aç. DNOCS, 1986 | 7.3 | 0.4 | 147 | 0.6 | Esp.,1,2,3 | Ad |  | ncorr | za |  | C1 |
| MP7 | JERICÓ | -Aç.Carneiro, 1992 -Rcho. Carneiro, 1988 -Rcho. Sabiá, 1988 | 7.1 6.6 6.8 | 0.7 0.6 0.3 | 298 551 363 | 0.5 0.6 0.5 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad Ad |  | Ncorr Corr ncorr | Za Za Za |  | C2 C2 C2 |
| MP10 | PAULISTA | -Aç.Caiçara, 1989 - Rcho. Caiçara, 1989 - Rio Piranhas, 1982 | 7.5 6.7 7.2 | 0.2 1.6 1.1 | 300 389 235 | 1.0 0.6 1.0 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad Ad |  | Ncorr Corr corr | Za Za Za |  | C2 C2 C1 |
| MP11 | RIACHO DOS CAVALOS | -Aç. R. Cavalos, 1981 - ETA- Aç.R.C 1981 | 6.9 7.0 | 0.7 0.6 | 419 417 | 0.9 1.2 | Esp.,1,2,3 Esp.,1,2,3 | Ad Ad |  | Corr corr | Za Za |  | C2 C2 |
| MP13 | VISTA SERRANA | -Aç.Cristalino, 1988 | 7.4 | 0.5 | 202 | 0.4 | Esp.,1,2,3 | Ad |  | ncorr | Za |  | C1 |

Esp = classe especial; Ad = água doce; za = salinidade adequada; ncorr = não corrosiva; corr = corrosiva Eletrocondutividade, EC determinados pelo software STASOFT II (Friend, e Loewenthal.1993), Zs = zona de Salinidade segundo Cavalcanti & Lins (1994).

Tabela 13.40 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (i) águas superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas

| Código | Município | Manancial/ Ano de Monitoramento | pHc | ISB | Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, meq/L |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI | RCS |  |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Aç. Escondido, 1989 | 8.2 | 0.2 | 0.90 | 1.2 | S1 | 1.44 | 0.45 | 0.1 | Spma |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Aç. Nogueira, 1987 - Riacho Pilar, 1988 | 7.9 8.3 | 0.5 0.1 | 22.46 8.86 | 30.6 13.4 | S4 S2 | 46.96 14.60 | 30.47 15.57 | 1.9 0.4 | Spma Spma |
| MP6 | CONDADO | - Aç. DNOCS, 1986 | 8.3 | 0.1 | 0.87 | 1.3 | S1 | 1.48 | 0.67 | 0.5 | Spma |
| MP7 | JERICÓ | -Aç.Carneiro, 1992 -Rcho. Carneiro, 1988 -Rcho. Sabiá, 1988 | 8.0 7.5 7.8 | 0.4 0.9 0.6 | 4.55 8.72 5.06 | 5.8 8.6 6.1 | S1 S1 S1 | 8.21 16.28 9.96 | 6.77 10.19 7.12 | 0.7 1.5 1.5 | Spma Spma Spma |
| MP10 | PAULISTA | -Aç.Caiçara, 1989 - Rcho. Caiçara, 1989 - Rio Piranhas, 1982 | 8.5 7.7 8.0 | 0.1 0.7 0.4 | 6.57 4.70 1.60 | 9.8 5.1 2.0 | S1 S1 S1 | 9.14 8.85 2.77 | 11.65 5.89 1.70 | 0.0 1.3 0.5 | Spma Spma Spma |
| MP11 | RIACHO DOS CAVALOS | -Aç. R. Cavalos, 1981 - ETA- Aç.R.C 1981 | 7.8 8.0 | 0.6 0.4 | 7.02 7.18 | 7.9 8.1 | S1 S1 | 12.53 11.73 | 9.35 9.69 | 0.1 0.2 | Spma Spma |
| MP13 | VISTA SERRANA | -Aç.Cristalino, 1988 | 8.4 | 0.0 | 3.08 | 5.0 | S1 | 5.21 | 5.76 | 1.0 | Spma |

Spma = Sem problema.

##### 13.2.2.1.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS

Distribuição Espacial dos Tipos de Dureza

A Figura 13.37 ilustra a distribuição espacial e temporal da dureza dos açudes (Aç), Riachos (Rcho) e Rio (R) monitorados na sub-bacia do Médio Piranhas. Embora os dados não cubram o segundo período de estiagem, alguns deles são do início da década de noventa. A variação observada na dureza é mínima ( de branda, B para moderadamente dura, MoD). Não há dureza permanente ou de não carbonato. Portanto, não há necessidade de aplicar o processo de abrandamento das águas superficiais nessa sub-bacia para uso potável.

Figura 13.37 – Distribuição espacial da Dureza Total e da Alcalinidade (mg/LCaCO3) nos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.

Salinidade e Corrosividade

Todos os mananciais superficiais analisados apresentam teor de Cloreto bem abaixo de 300.00 mg/l; ou seja, são águas doces . Contudo o teor de sais de dureza é regular. Com relação à corrosividade esta se manifesta não somente nas águas com teor de cloreto acima de 50.00 mg/l como também naquelas que apresentam ferro, Fe2+ (mg/l). As Figuras 13.36 e 13.37 mostram os mananciais corrosivos em relação ao teor de cloreto e em relação ao teor de ferro.

Figura 13.38 – Corrosividade em termos de cloreto nos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.

Figura 13.39 – Corrosividade pelo teor de ferro em mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.

Estado de Saturação com Carbonato de Cálcio

Apenas um açude mostrou subsaturação. Os demais são de ligeiramente supersaturados a supersaturado. Foi determinado somente o Índice de Saturação de Langelier, ISL, considerando que o teor de dureza desses mananciais é pequeno (águas brandas a moderadamente duras). Portanto, o teor de carbonato é praticamente inexistente.

A Figura 13.40 mostra a distribuição do pH à saturação e do ISL ou Índice de Saturação de Langelier em termos de grau positivo (+1) e grau negativo ou subsaturação (-1), em função do pH operacional dos mananciais superficiais amostrados na sub-bacia do Médio Piranhas.

Figura 13.40 – Comparação entre o pH e o pH à saturação e estado de saturação das águas dos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.

Análise da Sodicidade para fins de Irrigação

A análise da sodicidade dos 7 açudes, 4 riachos e do rio Piranhas foi feita em termos de percentual dentro do universo de dados amostrados. Há predominância de baixa sodicidade conforme se observa na Figura 13.41. Com relação à porcentagem tanto de sódio trocável quanto de sódio intercambiável, esses são muito baixos. Com relação aos riachos e rio, o sódio trocável é deveras surpreendente sendo em sua maioria bastante baixo (s1) ou de baixa sodicidade. Todas as águas podem ser usadas para fins de irrigação. A Figura 13.41 mostra a distribuição do teor de sódio, RAS, e compara com o valor s1 que é indicativo de baixa sodicidade tendo sido também incluídas as taxas RST e PSI (ambas em meq/L), ou seja, sódio trocável e intercambiável, respectivamente.

Figura 13.41 – Distribuição espacial da sodificação dos mananciais superficiais .

Salinidade para fins de Irrigação

O índice C de Riverside (1955) que indica o teor de salinidade para fins de irrigação variou de C1 a C3 nos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas. O teor de cloreto é baixo sendo todas as águas superficiais classificadas como águas doces para uso potável. A Figura 13.42 mostra a distribuição da eletrocondutividade dos mananciais superficiais e a água tipo C2 (Eletrocondutividade de até 750 S/cm).

Figura 13.42 – Distribuição espacial da salinidade para uso na irrigação, e comparação com a Eletrocondutividade tipo C2 (S/cm).

Análise do Índice de Precipitação de Carbonato de Cálcio no Solo

Apenas quatro mananciais superficiais apresentam valor de pHc abaixo de 8.0. Contudo, são valores acima de 7.5. Os demais tem pHc igual ou acima de 8,0; ou seja, observa-se uma baixa capacidade de precipitação de carbonato de cálcio nessas águas (Índice de Bower baixo e, as vezes, negativo). Essa característica é também corroborada pelo baixo teor de Dureza Total e a predominância de dureza temporária. A Figura 13.43 ilustra a distribuição dos valores de pHc, o valor de pHsolo = 8,4 e os valores do índice de Bower, ISB, dos 7 açudes, 4 riachos e o do rio Piranhas (em Paulista).

Figura 13.43 – Distribuição do Índice de Bower de precipitação de carbonato de cálcio no solo dos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.

##### 13.2.2.1.3 - ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA SUB-BACIA DO MÉDIO PIRANHAS

Introdução

As agências governamentais encarregadas do monitoramento da qualidade das águas (mesmo os mananciais para uso potável/consumo doméstico) não aplicam campanhas de monitoramento da qualidade das águas com vistas à modelagem da poluição orgânica. Uma das causas é o grande dispêndio financeiro para monitorar, pelo menos, 3 pontos de açudes. No caso de rios, torna-se praticamente inviável o monitoramento quinzenal ou mesmo mensal dos parâmetros indicadores de poluição orgânica. Portanto, considerando o exposto acima, foi feita apenas uma estimativa do grau de saprobidade do manancial na época do monitoramento e calculado apenas parâmetros relacionados à demanda de oxigênio por matéria orgânica; ou seja, o consumo de O2 para oxidação da matéria orgânica em 5 dias, o de compostos mais lentamente degradáveis e, finalmente, a demanda de longo termo. A série nitrogenada e a série fosfarada para a maioria dos açudes não foram analisadas por falta de dados.

O cálculo da Demanda Bioquímica de Oxigênio de longo termo foi feito usando a constante de degradação carbonácea de 0,10 à temperatura de 20oC (dentro da faixa adotada na literatura para água potável; ou seja, 0,05 a 0,10 d-1). A DBO carbonácea de compostos de lenta degradação ou DBO difícil foi obtida da diferença entre a DBOc de longo termo e a DBOc5 ou de 5 dias.

O índice sapróbico “S” foi então determinado a partir da equação de Sladecek e Tucek (1975) e aplicada à tabela específica de saprobidade para qualificar o grau sapróbico das águas superficiais da sub-bacia.

A Tabela 13.41 mostra os parâmetros de poluição orgânica (grau sapróbico) e os demais parâmetros relacionados à Demanda Bioquímica de Oxigênio.

Tabela 13.41 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas.

| Có digo | Município | Manancial/Ano Monitoramento | DBOc5 (mg/L) | DBOclt (mg/L) | DBOcd (mg/L) | Índice Sapróbico “S” | Símbolo e Tipo de poluição | C O R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP1 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | - Aç. Escondido, 1989 | 6.00 | 27.10 | 21.10 | 2.8 |  mesosapróbico/pol |  |
| MP4 | BREJO DOS SANTOS | - Aç. Nogueira, 1987 - Riacho Pilar, 1988 | 2.50 2.10 | 11.30 9.50 | 8.80 7.40 | 1.7 1.5 | mesosapróbico/lpo mesosapróbico/lpo |  |
| MP6 | CONDADO | - Aç. DNOCS, 1986 | 5.20 | 23.50 | 18.30 | 2.6 |  mesosapróbico/pol |  |
| MP7 | JERICÓ | -Aç.Carneiro, 1992 -Rcho. Carneiro, 1988 -Rcho. Sabiá, 1988 | 6.0 1.7 2.3 | 27.10 7.70 10.40 | 21.10 6.00 8.10 | 2.8 1.3 1.6 |  mesosapróbico/pol mesosapróbico/lpo mesosapróbico/lpo |  |
| MP10 | PAULISTA | -Aç.Caiçara, 1989 - Rcho. Caiçara, 1989 - Rio Piranhas, 1982 | 4.50 1.60 ND | 20.30 7.20 | 15.80 5.60 | 2.4 1.30 |  mesosapróbico/pol mesosapróbico/lpo |  |
| MP11 | RIACHO DOS CAVALOS | -Aç. R. Cavalos, 1981 - ETA- Aç.R.C 1981 | 2.50 5.00 | 11.30 22.60 | 8.80 17.60 | 1.7 2.6 | mesosapróbico/lpo  mesosapróbico/pol |  |
| MP13 | VISTA SERRANA | -Aç.Cristalino, 1988 | 11.80 | 53.40 | 41.60 | 3.5 | P/Polisapróbico/POP |  |

##### 13.2.2.1.4 – DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS PELO PADRÃO QUALIQGTSB (1999) E RESOLUÇÃO CONAMA (1986)

MP1- Município : BELEM DO BREJO DO CRUZ

Manancial : Açude Escondido

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo < 5.0 meq/L - Residual Carbonatado Sódico totalmente seguro; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc alto de 8.2 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa, tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS: Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) - Tratamento simples com desinfecção e floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário; ou floco- decantação e desinfecção.

MP4- Município : BREJO DOS SANTOS

Manancial (1) : Açude Nogueira, 1987

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.3 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ

| - Sodicidade alta, S4 e RST também alto, inadequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor limite - Precipitação regular de carbonato de cálcio no solo; pHc de 7.9 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade alta, tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 2 ou 3

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

(vi) - Tratamento Especial para uso potável : Desinfecção e floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário. Pré-desinfecção para fins de oxi-redução e sedimentação para remoção de íons férricos ou uso do processo eletrolítico .

MP4- Município : BREJO DOS SANTOS

Manancial (2) : Riacho Pilar, 1988

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, não corrosiva com cloreto mas ligeiramente corrosiva com ferro e de salinidade adequada ou za - Subsaturada com CaCO3, ISL -, agressiva |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ

| - Sodicidade média, S2 e RST também médio podendo ser usada p/irrigação. - Residual Carbonatado Sódico seguro - Pouca ou nenhuma precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc alto - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 2 ou 3

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II ou III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos :

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Corpo receptor de efluentes líquidos classe 2 (CONAMA)

- Dessedentação de animais.

MP6- Município : CONDADO

Manancial : Açude Engenheiro Arcoverde, DNOCS, 1986

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQn

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.7 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, não corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo, adequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor seguro - Precipitação baixissima de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.3 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa, tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v) - Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) - Tratamento Convencional: floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário, sedimentação, filtração rápida e desinfecção com cloro gasoso.

MP7- Município : JERICÓ

Manancial (1) : Açude Carneiro, 1992

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.8 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD. - Doce, não corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo, adequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor seguro - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.0 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média para irrigação, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II / III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) - Tratamento Convencional sem Abrandamento :Floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário; sedimentação, filtração rápida e desinfecção.

MP7- Município : JERICÓ

Manancial (2) : Riacho Carneiro, 1988

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.2 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD - Doce, corrosiva com cloreto mas não corrosiva com ferro e de salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo podendo ser usada p/irrigação. - Residual Carbonatado Sódico no limite de tolerância - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 7.5 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II ou III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos :

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Corpo receptor de efluentes líquidos classe 2 (CONAMA)

- Dessedentação de animais.

MP7- Município : JERICÓ

Manancial (3) : Riacho Sabiá, 1988

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD - Doce, não corrosiva em termos de cloreto e de ferro e de salinidade adequada - Supersaturada com CaCO3, ISL + . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo podendo ser usada p/irrigação. - Residual Carbonatado Sódico no limite de tolerância - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 7.8 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : PadrãoQUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II ou III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Corpo receptor de efluentes líquidos classe 2 (CONAMA)

- Dessedentação de animais.

MP10- Município : PAULISTA

Manancial (1) : Açude Caiçara, 1989

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.7 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B. - Doce, não corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + mas com tendência à saturação. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo, adequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor seguro - Nenhuma precipitação de carbonato de cálcio no solo. - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média para irrigação, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I / II |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) - Tratamento simples com desinfecção e floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário; ou floco- decantação e desinfecção.

MP10- Município : PAULISTA

Manancial (2) : Riacho Caiçara, 1989

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.3 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD - Doce, corrosiva com cloreto mas não corrosiva com ferro e de salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + . |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo podendo ser usada p/irrigação. - Residual Carbonatado Sódico no limite de tolerância - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 7.7 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : PadrãoQUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 1 ou 2

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II ou III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos :

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Corpo receptor de efluentes líquidos classe 2 (CONAMA)

- Dessedentação de animais.

MP4- Município : PAULISTA

Manancial (3) : Rio PIRANHAS, 1982

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.3 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente Dura, MoD. - Doce, corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za na década de oitenta. - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo sendo adequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor seguro - Precipitação muito baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.0 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa na época do monitoramento, tipo C1 e adequada para irrigação |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - Sem Informações |  |
| --- | --- |

(iv) - Classificação : Padrão QUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 2 ou 3

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi) - Tratamento Especial para uso potável : Desinfecção e floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário. Pré-desinfecção para fins de oxi-redução e sedimentação para remoção de íons férricos Avaliação atual da poluição orgânica.

MP11- Município : RIACHO DOS CAVALOS b

Manancial (1) : Açude Riacho dos Cavalos, 1981

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.6 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, MoD. - Doce, corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa tipo S1 e RST baixo sendo adequada para uso na irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor totalmente seguro. - Precipitação regular de carbonato de cálcio no solo; pHc de 7.8 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média e ainda adequada para irrigação,tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixo. - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : PadrãoQUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 2 ou 3

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens.

(vi) - Tratamento Especial para uso potável : Desinfecção e floculação/coagulação para diminuição da turbidez quando necessário. Pré-desinfecção para fins de oxi-redução e sedimentação para remoção de íons férricos ou uso do processo eletrolítico com colmeias especiais.

MP13- Município : VISTA SERRANA

Manancial (1) : Açude Cristalino, 1988.

(i) - Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.9 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B. - Doce, não corrosiva tanto com cloreto quanto com ferro e com salinidade adequada ou za - Supersaturada com CaCO3, ISL + mas com tendência à saturação. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii) - Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo, adequada para irrigação. - Residual Carbonatado Sódico com valor seguro - Nenhuma precipitação de carbonato de cálcio no solo, pHc = pHsat do solo =8.4 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa para irrigação, tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) - Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil bastante alto - Saprobidade S=4 indicando “Polisapróbico” - Com poluição pesada, “POP”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv) - Classificação : PadrãoQUALIQGTS e Resolução CONAMA

CONAMA: Doce, Classe 3 ou 4

| Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe III |  |
| --- | --- |

(v) - Usos:

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) - Tratamento convencional com floculação e coagulação, decantação, filtração rápida por gravidade e desinfecção com cloro gasoso. Controle da poluição orgânica.

13.2.2. INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E POLUIÇÃO ORGÂNICA  DAS ÁGUAS NATURAIS	104

13.2.2.1 - INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS	104

13.2.2.1.1 – CÁLCULOS DE INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA	104

13.2.2.1.2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS	110

13.2.2.1.3 - ESTIMATIVA DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA SUB-BACIA DO MÉDIO PIRANHAS	115

13.2.2.1.4 – DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS PELO PADRÃO QUALIQGTSB (1999) E RESOLUÇÃO CONAMA (1986)	117

Figura 13.37 – Distribuição espacial da Dureza Total e da Alcalinidade (mg/LCaCO3) nos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.	110

Figura 13.38 – Corrosividade em termos de cloreto nos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.	111

Figura 13.39 – Corrosividade pelo teor de ferro em mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.	111

Figura 13.40 – Comparação entre o pH e o pH à saturação e estado de saturação das águas dos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.	112

Figura 13.41 – Distribuição espacial da sodificação dos mananciais superficiais .	113

Figura 13.42 – Distribuição espacial da salinidade para uso na irrigação, e comparação com a Eletrocondutividade tipo C2 (S/cm).	114

Figura 13.43 – Distribuição do Índice de Bower de precipitação de carbonato de cálcio no solo dos mananciais superficiais da sub-bacia do Médio Piranhas.	115

Tabela 13.36 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas (Ref.: CAGEPA, vários anos; DNOCS, vários anos )	106

Tabela 13.37 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da sub-bacia do Médio Piranhas.	107

Tabela 13.38 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das (i) águas superficiais, por município da sub-bacia do Médio Piranhas.	108

Tabela 13.39 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de (i) águas superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas	109

Tabela 13.40 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da sub-bacia do Médio Piranhas.	116