# 5.0 – GEOLOGIA, RECURSOS MINERAIS E ATIVIDADE MINERÁRIA, GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO, PEDOLOGIA, APTIDÃO AGRÍCOLA, CLASSES DE TERRA PARA IRRIGAÇÃO E ZONEAMENTO PEDOCLIMÁTICO PARA CULTURAS

O fluxograma abaixo, caracteriza as atividades desenvolvidas no tocante aos mapeamentos dos recursos naturais da Bacia do Rio Seridó, mostrando a seqüência lógica da execução dos trabalhos até então desenvolvidos.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Seleção de trabalhos disponíveis, mapas e bases cartográficas.

Confecção das bases para execução dos mapas preliminares.

Fotointerpretação preliminar  -confecção dos mapas preliminares.

Estabelecimento das legendas preliminares.

Seleção e aquisição de imagens Landsat.

Foto – leitura

Foto - análise

Checagem dos mapas preliminares com informações disponíveis e trabalho de campo.

Correção das  manchas e legenda. Definição da legenda final.

Definição dos mapas temáticos, de acordo com as normas cartográficas

DIGITALIZAÇÃO

Quantificação das manchas de solo, vegetação  natural, terra para irrigação, etc., e geração do banco de dados.

RELATORIO FINAL

Figura 5.1 – Fluxograma de Atividades

Nesse item foram levantados os dados e estudos ligados a cada tema proposto, os quais foram analisados e selecionados, e quando possível, compatibilizados, sistematizados e digitalizados na base cartográfica digital disponível. Alguns temas exigiram apenas atualização, enquanto outros foram totalmente desenvolvidos. Toda a cartografia disponível e gerada sobre a área da bacia, foi digitalizada e compatibilizada na escala 1:100.000,  estando definidos os mapas que foram atualizados ou elaborados, ao passo que os temas referentes aos mesmos forem sendo descritos.

A atualização e elaboração de novos mapas temáticos foram realizadas a partir do uso de imagens de satélite . Para tanto, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Levantamento de imagens de satélite disponíveis junto ao INPE e outras instituições

Esta fase compreende a seleção e aquisição de imagens que recobrem a área de estudo. O critério de seleção baseia-se na escolha de escalas, apresentações e banda espectrais, levando-se em consideração a época de tomada e as condições de cobertura de nuvens.  Desse modo, optou-se pela utilização das imagens disponíveis (1990) para o desenvolvimento dos trabalhos e, através da intensificação do trabalho de campo, as atualizações foram registradas sobre os mapas gerados. As imagens utilizadas neste trabalho foram do TM/Landsat5, bandas 3 e 4, escala 1:100.000, órbita 215, pontos 64 e 65, quadrantes D e B, respectivamente,  passagem de 14/03/90.

- Levantamento de dados disponíveis (informações sobre a área de estudo)

Paralelo ao levantamento das imagens Landsat, procedeu-se o levantamento das informações disponíveis sobre a área da Bacia Hidrográfica do Rio Seridó, buscando-se acessar as informações cartográficas, principalmente, as que foram tomadas como base para os trabalhos desenvolvidos. Essas informações estão caracterizadas em todo o trabalho e se constituem de textos, mapas e tabelas.

- Mapeamento dos recursos hídricos de superfície (correção e atualização das cartas disponíveis)

As Cartas Topográficas da SUDENE, (escala 1:100.000), geradas em 1972, foram utilizadas nesse trabalho de forma sistemática, inclusive servindo como base para o georreferenciamento dos demais temas trabalhados, a saber: solos, cobertura vegetal e uso atual, classes de capacidade  de uso, classes de terras irrigáveis, geologia, hidrogeologia e mapas de aptidão pedoclimática.

Encontram-se as referidas cartas em meio digital, tendo-se registrado algumas falhas, a necessidade de atualização. Considerando que a área abrangida pela bacia em estudo compreende parcialmente 06 (seis) cartas, as quais foram corrigidas e atualizadas até 1990, obedecendo-se a seguinte metodologia:

- Análise das informações  sobre recursos hídricos de superfície contidas nas cartas (escala 1:100.000);

- Correção das informações detectadas como falhas, a partir das imagens Landsat (1:100.000);

- Atualização das informações sobre os recursos hídricos de superfície, utilizando-se imagens Landsat/TM 5, de 1990.

- A partir do mapa de drenagem reconstituído e atualizado, foram gerados outros mapa definidos como: Mapa da Rede Hidrográfica da Bacia do Rio Seridó (anexo 1), onde os rios se apresentam classificados segundo a ordem.; Mapa das Sub-bacias da Bacia Hidrográficas do Rio Seridó  (anexo 2) e Mapa das Bacias dos Principais Açudes da Bacia Hidrográfica do Rio Seridó (anexo 3). Estes mapas foram usados detalhadamente no estudo dos recursos hídricos, constantes no Volume 3 desse Tomo.

## 5.1- GEOLOGIA

De acordo com Paraíba (1984), a geologia da região é bem controlada pela geotectônica, o linearmente de Patos, sendo o principal elemento dessa arcabouço tectônico. O mesmo está representado por um extensa falha transcorrente, de direção aproximadamente E – W, que vem desde o Ceará e entra no Estado da Paraíba; ela sofre uma virgação para NE a partir de Soledade, passa entre Tacima e Caiçara e ingressa, finalmente, no Estado do Rio Grande do Norte.

Essa grande falha separa os Sistemas de Dobramento do Seridó e Curimataú, para Norte, dos Sistemas do Dobramento do Piancó e Pajeú, para Sul. Na Região Norte, os Sistemas de Seridó e Curimataú são separados pelo Maciço de Nova Floresta, com o Maciço de Piranhas aparecendo para Oeste. Entre os Sistemas de Dobramento ao Sul do lineamento de Patos ocorre o Maciço de Teixeira, representado pelos granitos da Serra do Teixeira.

A geologia da Bacia do Seridó, segundo CDRM (1982) está representada por:

### 5.1.1 - PRÉ - CAMBRIANO INDIVISO

Está representado pelos Complexos Migmatítico-Granitóide e Gnáissico-Migmatítico e das rochas graníticas e afins. O posicionamento destas unidades no Pré-Cambriano Indiviso, prende-se ao fato de não se ter ainda uma real definição do comportamento estratigráfico, tectônico e estrutural destas unidades, bem como devido à inexistência de uma idéia concreta sobre as suas relações de contato com a seqüência supracrustal que constitui os grupos Seridó e Cachoeirinha, considerados do Pré-Cambriano Superior.

As formações representativas dessa área geológica na área foram relacionadas com o complexo Gnáissico Migmatítico (pgn) e Rochas Granitóides  (pgr).

- Complexo Gnaíssico-Migmatítico  (pgn)

O Complexo Gnaíssico-Migmatítico constitui-se na unidade Pré-Cambriana de maior representatividade, estendendo-se por todos os quadrantes do Estado da Paraíba, ora sendo interrompida pelos grandes maciços granitóides e pelas faixas metassedimentares que constituem os grupos Seridó (e unidades correlatas) e Cachoeirinha, ora sendo recoberta pelos sedimentos constituintes da Bacia do Rio do Peixe e Faixa Costeira Pernambuco/Paraíba.

Nos quadrantes NE e NW do Estado, Medeiros Lima et al. (1980) consideraram como pertencentes a este complexo toda a seqüência rochosa que serve de assoalho para os metamorfismos do Grupo Seridó.

Esta unidade apresenta uma associação litológica variada e complexa, predominando os biotita-gnáisses, biotita-muscovita gnáisses, biotita hornblenda gnáisses, leptinitos e migmatitos  estes representados, principalmente, por epibolitos e diadisítos (Paraíba, 1982).

- Rochas Granitóides  (pgr)

Segundo Paraíba (1982), as rochas granitóides relacionadas ao Pré-Cambriano Indiviso ocorrem encaixadas no Complexo Gnáissico-Migmatítico mostrando, na maior parte das vezes, um contato gradativo  com as encaixantes e sendo constituídas de corpos elipsoidais e de formas irregulares de dimensões variadas.

Nos quadrantes NE e NW  do Estado, nas regiões situadas ao norte do Lineamento Patos (Ebert, 1962), predominam granitos e granodioritos grosseiros e porfiróides, contendo no seu interior zonas de granitos finos a médios equigranulares e zonas de migmatitos de estrutura nebulítica e anatexítica, principalmente nas bordas (Medeiros Lima et al., 1980). Ao sul, os corpos granitóides apresentam aspectos lenticular e se dispõem segundo a direção E-W, concordantemente com os traços da foliação e com as grandes falhas regionais.

### 5.1.2 - PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR

No  Estado  da Paraíba, o Pré-Cambriano Superior é definido  por uma associação lito-estratigráfica constituída por duas unidades distintas: a primeira, englobando um conjunto de rochas metassedimentares constituintes dos grupos Seridó (e unidades correlatas) e Cachoeirinha; e a segunda, representada por um cortejo de rochas plutônicas granulares (granitóides e gabróides) e filonianas (diques, ácidos e básicos), cujos relacionamentos de campo, associados às datações geocronológicas, permitem situá-las estratigraficamente acima dos referidos grupos. Esta última ocupa a posição mais superior da sequência precambriana presente no Estado.

A área onde dominam os xistos Seridó (biotita-xistos) distribui-se pelos municípios de Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Picuí, e Frei Martinho e estende-se pelo Rio Grande do Norte.

Destaca-se na Paraíba, uma importante serra de quartzito micáceo sericítico, com caimento para o Nordeste, passando por Junco do Seridó e penetrando no rio Grande do Norte.

O Sistema de Dobramento do Seridó, o principal da região, é representado pelo Grupo Seridó, com as formações indicadas a seguir:

- Formação Equador (pAse) – Localizada na Base

Constituída por muscovita – quartzitos com fáceis arcoseana a pura, itabiritos e metaconglomerados;

- Formação Jucurutu (pAsj) – Localizada no Centro

É representada por hornblenda – gnaisses epidotíferos, biotita – gnaisses e gnaisses quartzo – fedspáticos, incluindo níveis de calcário cristalino.

- Formação Seridó (pAss) – Localizada no Topo

Constituída por biotita – xisto e biotita – xisto granatífero; ocorre principalmente, na região Santa Luzia e Junco, estendendo-se para o Norte até Picuí e Frei Martinho.

O Pré–Cambriano superior encontra-se representado na área pelo Grupo Seridó, Grupo Cachoeirinha e Rochas Plutônicas Granulares.

O Grupo Seridó está representado pelas formações Equador, Jucurutu e Seridó.

- Formação Equador (pAse)

Esta formação constitui a unidade basal da seqüência supracrustal da região do Seridó, representada essencialmente por rochas muscovita-quartzíticas com fácies arcoseana a pura, itabiritos contendo no topo um metaconglomerado que, segundo Medeiros Lima et al. (1980), é o maior registro litológico de discordância erosiva na região do Seridó.

No estado da Paraíba predominam os quatzitos muscovíticos de coloração desde esbranquiçada até creme e cinza, apresentando textura granoblástica, granulação fina a média e foliação bem desenvolvida.

Na região situada a oeste de Frei Martinho, nos limites com o Rio Grande do Norte, os quartzitos encontram-se encaixados em núcleos anticlinoriais, sendo separados da Formação Seridó através da estreita faixa gnáissica da Formação Jucurutu e exibem um relevo bem acidentado, contrastante com o relevo regional, constituindo a Serra do Chapéu  (Paraíba,  1982).

- Formação Jucurutu (pAsj)

Esta formação ocorre principalmente na porção centro-norte do Estado, onde ocupa áreas de relevo acidentado, constituindo uma espessa faixa alongada na direção geral SW-NE.  Cerca de 15 Km ao sul de Santa Luzia, é interrompida pelo embasamento gnáissico-migmatítico, bifurcando-se em seguida em dois segmentos: um, seguindo em direção àquela cidade, orientado no sentido SW-NE; e o outro, paralelo ao primeiro, seguindo em direção à região de Santana, no Rio Grande do Norte.

Outra área de ocorrência desta formação é representada pela estreita faixa que se inicia cerca de 10Km a norte-nordeste de Juazeirinho e se estende na direção SW-NE, até a região de Nova Palmeira, inicialmente encaixada entre o embasamento gnáissico-migmatítico e o maciço granítico do Alto do Remédio (região à nordeste de Juazeirinho) e, em seguida (a partir da região a oeste de Seridó até Nova Palmeira), inteiramente contida dentro da área de domínio da Formação Seridó e empurrada sobre os xistos daquela formação.

Representantes dessa formação são encontradas em várias localidades do Estado, destacando-se entre elas, aquela situada  a oeste de Frei Martinho, no sopé da Serra do Chapéu, que ocorre encaixada entre os quartzitos da Formação Equador e os xistos da Formação Seridó e contém uma extensa faixa calco-táctica (Timbaúba-Malhada Limpa) mineralizada em sheelita e molibdenito.

O tipo litológico predominante nas áreas mencionadas é o gnáisse, a biotita e/ou hornblenda ocorrendo, ainda, em menores proporções, gnáisses quartzo-feldspáticos e, gnáisses calcissilicatados. Observa-se, no entanto, a ausência de gnáisse epidotífero que ocorre caracteristicamente na região de Jucurutu (RN)  (Paraíba, 1982).

- Formação Seridó (pAss)

A Formação Seridó corresponde ao topo da seqüência metassedimentar do grupo homônimo, sendo constituído por xistos de dois fácies metamórficos que, apesar de mostrarem certa variação litológica, conservam as características gerais predominantemente pelíticas. Duas unidades foram individualizadas, dentro desta formação: a primeira, denominada genericamente de biotita xistos e incluindo biotita quartzo-granada xistos, biotita-plagioclásio-quartzo-granada xistos, e biotita-cordierita-sillimanita xistos; e a segunda, englobando muscovita-xisto, filitos e metassiltitos, sendo cartografável apenas no Rio Grande do Norte. Na área de estudo, os biotitas xistos afloram nas regiões de Frei Martinho, Picuí, Nova Palmeira, Junco do Seridó, Santa Luzia, Várzea  e São Mamede.

- Grupo Cachoeirinha

Ocorre ao sul do Lineamento de Patos um resíduo do Sistema de Dobramento do Piancó, representado pelos metamorfitos de baixo grau do Grupo Cachoeirinha (pAch), com filitos e metassiltitos, incluindo quartzitos (q). Esses metamorfitos são obliterados pelo Maciço de Teixeira, representando por granitos, granodioritos, tonalitos, sienitos e monzonitos.

- Rochas Plutônicas Granulares

As rochas plutônicas granulares se acham representadas na área por granitos, granodioritos, monzonitos e tonalitos (pAgr) e granitos pegmatóides (pAgrp).

Nesta unidade encontram-se incluídas as rochas plutônicas granulares e filonianas que ocorrem inseridas nos Grupos Seridó e Cachoeirinha ou constituindo a zona de contato entre estas e o Complexo Gnáissico-Migmatítico.

Os granitos afloram principalmente na faixa Junco do Seridó-Pedra Lavrada, constituindo plutons isolados, destacando-se entre eles o do Alto do Remédio, situado           aproximadamente  20 Km a nordesde de Junco do Seridó.

O maciço de Santa Luzia é representado por rochas de textura maciça, localmente deformadas e xistificadas nos bordos, com coloração cinza azulada e granulação fina, constituídas de anfibólio, piroxênio, feldspato e biotita.

De acordo com Paraíba (1982), as rochas filonianas encontram-se representadas, principalmente, pelos pegmatitos que ocorrem em profusão nas regiões de Frei Martinho, Picuí, Nova Floresta e Pedra Lavrada, constituindo paredões tubulares, muitas vezes com aspecto ruiniforme, inseridos na área de domínio dos biotita-xisto granadíferos da Formação Seridó. Apresentam grande importância econômica, tendo em vista encerrarem mineralizações em Berilo, Tantalito-Nióbio e Estanho.

### 5.1.3 - CENOZÓICO

- Grupo Barreiras

O Grupo Barreiras se acha representado pela Formação Serra dos Martins (Tbsm). Nas áreas mais interioranas da Paraíba, principalmente nas regiões de Cuité-Nova Floresta e Barra de Santa Rosa, a Formação Serra dos Martins, constitui chapadas de relevo plano e ondulado, mostrando contornos irregulares e escarpas abruptas, fortemente ravinadas. São encontrados representantes dessa Formação nas regiões de Nova Palmeira, Picuí e Frei Martinho (capeando os quartzitos da Serra do Chapéu), constituindo pequenas mesetas, que correspondem provavelmente às formas residuais de uma antiga capa contínua que foi dissecada e erodida, Paraíba (1982).

### 5.1.4   COBERTURAS TÉRCIO-QUATERNÁRIAS

- Coberturas Arenosas – TQa

Estas coberturas ocorrem principalmente na faixa costeira precambriana e mais restritamente, na região interiorana (próximo a Junco do Seridó), constituindo áreas planas em forma de mesetas dissecadas nos bordos, sem quebras bruscas de relevo, provavelmente relacionadas, segundo Barbosa e Braga (1974) a remanescentes de um aplainamento posterior a deposição do Grupo Barreiras.

Litologicamente são constituídas por sedimentos clásticos grosseiros, representados por areias inconsolidadas esbranquiçadas ou creme, mal selecionadas, de granulação fina a grosseira, com grãos de quartzo subangulosos, feldspato não decompostos, palhetas de micas e concentrações de minerais pesados. Observa-se por baixo às areias, a ocorrência de níveis mais heterogêneos e consolidados, de coloração amarelo-avermelhada, contendo intercalações de argila e horizontes conglomeráticos, na base do contato com o embasamento precambriano.

- Sedimentos Quaternários

Conforme Paraíba (1985), os sedimentos quaternários são depósitos aluviais do Holoceno, dispostos em camadas arenosas, com muito silte. Trata-se de material inconsolidado, sujeito a desgastes ou acréscimos pelas águas fluviais. São planos, com pendentes voltadas para a calha do rio.

Segundo Ennes e Santos (1975) as aluviões (Qa) constituem níveis topográficos distintos e escalonados, representados por sedimentos ainda em formação e por níveis mais antigos de terraços, afastados das margens e situados dois a três metros do leito vivo.

No setor leste, o  desenvolvimento desta unidade foi verificado em partes dos leitos dos rios Picuí, Passagem, Letreiro e Cágados, entre outros, que por apresentarem uma faixa aluvial estreita não permitem a individualização na escala do trabalho.  A área mapeável desta unidade, refere-se ao riacho Quinturaré, que aflue ao rio Picuí com uma faixa de 350 metros de largura média e 12 Km de extensão. No setor Oeste, destaca-se a ocorrência desta unidade com maior representatividade as aluviões do Rch. São Domingos, com largura em torno de 350 metros e 15 Km de extensão e Rio Sabugi, com largura aluvial média de 500 metros e extensão de 21 Km, entre outros, que apresentam faixas aluvionais muito estreitas, como: os aluviões do Rc. Várzea Alegre, Rc.  do Papagaio, Rc. do Chafariz, Rch. do Fogo, do Saco e da Palha (Paraíba, 1984).

A Tabela 5.1 mostra a coluna lito-estratigráfica da área correspondente a bacia do Rio Seridó e o mapa geológico (Anexo 1), apresenta a configuração dessas unidades.

###### Tabela 5.1 - Coluna Lito-Estratigráfica da Bacia do Rio Seridó

| IDADE GEOLÓGICA |  | UNIDADE ESTRATIGRÁFICA | LITOLOGIA | SÍMBOLO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quaternário | Aluviões | - Areias, siltes e argilas | Qa |
| CENOZÓICO PRÉ-CAMBRIANO SUPERIOR PRÉ-CAMBRIANO INDIVISO | Tércio/Quaternário | Coberturas Arenosas | -  Coberturas Arenosas | TQa |
|  | Terciário | Grupo Barreiras - Formação Serra dos Martins | - Arenitos argilosos e cauliníticos, arenitos conglomeráticos. | Tbsm |
|  |  | Grupo Seridó - Formação Equador: - Formação Jucurutu: - Formação Seridó: Grupo Cachoeirinha Rochas Plutônicas Granulares | - Muscovita-quartzitos com fácies arcoseana e pura, itabiritos e metaconglmerados. - Hornblenda-gnáisse epidotífero, biotita-gnáisse e gnáisses, quartzo-feldspaticos, incluindo níveis de calcário cristalino (ca) - Biotita-xisto, biotita-xisto granatífero, biotita-xisto com granada e/ou silimanita, cordierita, estanrolita, ondaluzita, localmente feldspatizados.  Filitos-metassiltitos e xistos de baixo grau metamórfico, incluindo quartzito e calcáreo cristalino.  Granitos, granodioritos, monzonitos e tonalitos  Granitos pegmatóides | pAse pAsj pAss pAch pAgr pAgrp |
|  |  | - Complexo Gnáissico-Migmatítico - Rochas Granitóides |  Gnáisses e migmatitos, incluindo calcario cristalino (ca)  Granitos, granodioritos, tonalitos e monzonitos. | pgn pgr |

Fonte: Mapa Geológico do Estado da Paraíba, CDRM (1982).