# 14.0 - PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

# 14.1 - DEMANDA HÍDRICA

Considerações Gerais

O levantamento de dados de demanda hídrica é realmente uma tarefa árdua e difícil em se considerando, principalmente, a falta de cadastramento e banco de dados.

As demandas de água da bacia sob estudo foram definidas como se segue:

- Abastecimento de água para usos urbano e rural

- Água para agricultura que é dividida em dois segmentos; a saber:

Demanda de água da pecuária;

Irrigação.

- Água para uso industrial

O estudo da demanda de água da bacia do Médio Piranhas, tem por base o crescimento populacional das municipalidades inseridas na bacia e adoção de parâmetros, tais como coeficientes de consumo, de reforço, etc., compatíveis com a realidade local.

# 14.2 - DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para a composição do quadro de estimativa da demanda para abastecimento de água atual, e para os períodos de projeção de 5, 10 e 20 anos, foram considerados os seguintes parâmetros:

- vazão de captação média diária em l/s;

- consumo médio “per capta” (q) em l/hab.dia;

- população a ser abastecida (P), urbana ou rural, em habitantes;

A vazão média diária é calculada pela seguinte expressão:

QMÉDIA=P.q86.400									(1)

As previsões de demanda foram feitas com base nas populações estimadas no 
ítem 11.2 deste relatório e nos consumos médios per capita de saturação adotados pela CAGEPA, compatíveis com a realidade do Estado da Paraíba (Tabela 14.1). Para as comunidades rurais foi adotado um per capita único e igual a 60 l/hab/dia, que representa o valor médio mais adotado no Brasil para comunidades desprovidas de sistemas de distribuição domiciliar de água.

Desta forma, as demandas hídricas puderam ser estimadas para cada comunidade, nas suas respectivas áreas urbana e rural, dentro do horizonte de plano estabelecido. As Tabelas 14.2 e 14.3 resumem os valores assim determinados, inclusive com apuração do total geral da bacia Médio Piranhas

Tabela 14.1 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades

| Normas das Entidades Federais no Nordeste: SUVALE, DNERu, DNOCS, FSESP e SUDENE. | a- para cidades com população inferior a 50.000 habitantes: recomendado 150 a 200 l/hab/dia. Mínimo de 100 l/hab/dia. b- zonas servidas por torneiras públicas: 30 l/bah/dia. |
| --- | --- |
| Projeto de Normas Brasileiras para elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água, junho de 1977 (P-NB-587/77). | a- para populações futuras de até 10.000 habitantes: 150 a 200 l/hab/dia; b- para populações futuras entre 10.000 e 50.000 habitantes: 200 a 250 l/hab/dia; c- para populações futuras maiores que 50.000 habitantes: igual ou maior que 250 l/hab/dia; d- para população temporária: 100 l/hab/dia. |
| Critérios adotados pela Cia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA. | a- até 10.000 habitantes: 120 l/hab/dia; b- de 10.000 até 100.000 habitantes: 150 l/hab/dia; c- de 100.000 até 300.000 habitantes: 200 l/hab/dia; d- de 300.000 até 500.000 habitantes: 250 l/hab/dia; e- acima de 500.000 habitantes: 300 l/hab/dia. |

Fonte: Scientec (1998)

Tabela 14.2 - Demanda anual de água para abastecimento urbano das municipalidades da bacia do Médio Piranhas

| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS | POPULAÇÃO URBANA (hab.) |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  | DEMANDA (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Belém do Brejo do Cruz | 3.934 | 4.238 | 4.565 | 5.298 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 7,4 | 172.297 | 185.612 | 199.957 | 232.059 |
| Bom Sucesso | 2.960 | 3.189 | 3.435 | 3.987 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,5 | 129.654 | 139.674 | 150.468 | 174.625 |
| Brejo do Cruz | 6.165 | 6.642 | 7.155 | 8.304 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 11,5 | 270.035 | 290.905 | 313.387 | 363.698 |
| Brejo dos Santos | 2.874 | 3.096 | 3.335 | 3.870 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 125.869 | 135.596 | 146.076 | 169.527 |
| Catolé da Rocha | 13.300 | 14.328 | 15.436 | 17.914 | 23,1 | 24,9 | 26,8 | 31,1 | 728.196 | 784.474 | 845.101 | 980.774 |
| Condado | 3.704 | 3.990 | 4.298 | 4.988 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 162.218 | 174.755 | 188.261 | 218.484 |
| Jerico | 3.698 | 3.984 | 4.292 | 4.981 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 161.994 | 174.514 | 188.001 | 218.183 |
| Lagoa | 2.847 | 3.067 | 3.304 | 3.835 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 5,3 | 124.704 | 134.342 | 144.724 | 167.958 |
| Malta | 2.926 | 3.153 | 3.396 | 3.941 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,5 | 128.175 | 138.081 | 148.753 | 172.634 |
| Mato Grosso | 1.144 | 1.263 | 1.395 | 1.700 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 50.118 | 55.334 | 61.093 | 74.472 |
| Paulista | 5.827 | 6.278 | 6.763 | 7.848 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,9 | 255.231 | 274.956 | 296.206 | 343.759 |
| Riacho dos Cavalos | 4.432 | 4.774 | 5.143 | 5.969 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 8,3 | 194.111 | 209.113 | 225.274 | 261.439 |
| São Bento | 13.156 | 14.376 | 15.709 | 17.166 | 22,8 | 25,0 | 27,3 | 29,8 | 720.295 | 787.086 | 860.070 | 939.821 |
| São José do Brejo do Cruz | 761 | 840 | 927 | 1.130 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 33.321 | 36.789 | 40.618 | 49.513 |
| Vista serrana | 1.626 | 1.752 | 1.887 | 2.190 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 71.221 | 76.725 | 82.655 | 95.924 |
| TOTAL DA BACIA | 69.355 | 74.969 | 81.041 | 93.122 | 105,5 | 114,1 | 123,4 | 141,5 | 3.327.438 | 3.597.956 | 3.890.643 | 4.462.871 |

Tabela 14.3 - Demanda anual de água para abastecimento rural das municipalidades da bacia do Médio Piranhas

| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS | POPULAÇÃO URBANA (hab) |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  | DEMANDA (m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Belém do Brejo do Cruz | 4.111 | 4.428 | 4.771 | 5.537 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 90.024 | 96.982 | 104.477 | 121.249 |
| Bom Sucesso | 3.093 | 3.332 | 3.590 | 4.166 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 67.743 | 72.979 | 78.619 | 91.240 |
| Brejo do Cruz | 6.443 | 6.940 | 7.477 | 8.677 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 6,0 | 141.092 | 151.996 | 163.743 | 190.030 |
| Brejo dos Santos | 3.003 | 3.235 | 3.485 | 4.045 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 65.766 | 70.848 | 76.324 | 88.577 |
| Catolé da Rocha | 13.899 | 14.973 | 16.130 | 18.720 | 9,7 | 10,4 | 11,2 | 13,0 | 304.383 | 327.907 | 353.249 | 409.960 |
| Condado | 3.870 | 4.169 | 4.492 | 5.213 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 84.758 | 91.309 | 98.365 | 114.157 |
| Jerico | 3.865 | 4.164 | 4.485 | 5.205 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 84.641 | 91.183 | 98.230 | 113.999 |
| Lagoa | 2.975 | 3.205 | 3.453 | 4.007 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 65.157 | 70.193 | 75.618 | 87.757 |
| Malta | 3.058 | 3.294 | 3.549 | 4.119 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 66.971 | 72.147 | 77.723 | 90.200 |
| Mato Grosso | 1.196 | 1.320 | 1.458 | 1.777 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 26.186 | 28.912 | 31.921 | 38.911 |
| Paulista | 6.089 | 6.560 | 7.067 | 8.201 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,7 | 133.357 | 143.663 | 154.766 | 179.612 |
| Riacho dos Cavalos | 4.631 | 4.989 | 5.375 | 6.237 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,3 | 101.422 | 109.260 | 117.704 | 136.601 |
| São Bento | 13.748 | 15.023 | 16.416 | 17.938 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,5 | 301.080 | 328.999 | 359.506 | 392.842 |
| São José do Brejo do Cruz | 795 | 878 | 969 | 1.181 | 0,55 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 17.410 | 19.222 | 21.223 | 25.870 |
| Vista serrana | 1.699 | 1.831 | 1.972 | 2.289 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 37.213 | 40.089 | 43.187 | 50.120 |
| TOTAL DA BACIA | 72.475 | 78.342 | 84.687 | 97.312 | 50,3 | 54,4 | 58,8 | 67,6 | 1.587.204 | 1.715.687 | 1.854.653 | 2.131.127 |

# 14.3 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA

Neste estudo, para efeito de estimativa da demanda de água para a pecuária foram inicialmente obtidos junto ao SIDRA/IBGE – Sistema IBGE de Recuperação Automática de Dados, os dados disponíveis dos rebanhos dos municípios nos anos de 1990 a 1997 (ver anexo 10).

Para o cálculo da demanda de base dos municípios foi adotado um coeficiente de demanda para a pecuária início de qp = 50 l/ BEDA/dia, ou seja:

Qpb = qp BEDA/86400	                                   		              (14.1)

em que Qpb  é a demanda para a pecuária (l/s).

Utilizou-se os dados de rebanhos dos anos de 1990 a 1997 (SIDRA/IBGE) e definição de uma unidade hipotética de rebanhos denominada de BEDA (Bovino Equivalente para Demanda de Água) calculada como se segue:

BEDA = nb+1/5 roc + ne + ¼ ns 		                                     (14.2)

na qual:

nb = número de bufalinos e bovinos;

roc  = razão entre o número de ovinos e caprinos;

ne = número de equídeos (eqüinos, asininos e muares);

ns = Número de suínos.

Não existe um modelo específico que represente com fidelidade o comportamento da pecuária no Estado da Paraíba, uma vez que a sua evolução depende de fatores de natureza aleatória, como clima e políticas de incentivo ao setor.

Neste trabalho utilizou-se a metodologia empregada pela SCIENTEC nos Estudos de Base do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba (1997), para as bacias do Alto Piranhas e do Piancó, considerando que a bacia em estudo se encontra na mesma região. Em resumo o procedimento foi o seguinte:

A observação da evolução do rebanho ao longo do tempo revela um aspecto oscilatório representado pela unidade BEDA, em ciclos repetitivos. Cálculos efetuados a partir dos respectivos valores mostram que os valores de BEDA crescem apenas dentro de períodos inferiores ou igual a cinco anos, fora dos quais ocorrem redução dos valores. Esta característica, associado ao fato do rebanho verificado no levantamento do ano de 1994 achar-se na situação inicial de recuperação, pôde-se estabelecer um critério para a estimativa de BEDA, que foi o cálculo da taxa de crescimento aritmética média móvel dos valores positivos para intervalos de 2, 3, 4 e 5 anos (Tabela 14.4), os quais permitem avaliar a evolução de BEDA, para os anos de 1999, 2004, 2009 e 2019.

A adoção desse critério pressupõe a concretização de uma política governamental de incentivo a pecuária, capaz de eliminar a evolução oscilatória dos rebanhos. Tais ações conduziriam a uma taxa de crescimento aritmético ao longo do tempo factível de ser representada pela média de crescimento aqui adotada.

A Tabela 14.5 resume os valores assim obtidos e as respectivas demandas da pecuária segundo os municípios.

Tabela 14.4 - Taxas de crescimento aritméticas médias móveis

positivas para 2, 3, 4 e 5 anos

| Município | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B. B. do Cruz | 3.065 | 3.065 | 1.917 | 1063 |
| Bom Sucesso | 859 | 661 | 661 | 575 |
| B do cruz | 3.826 | 1.262 | 2.535 | 1.442 |
| B dos Santos | 828 | 562 | 590 | 395 |
| Catolé do Rocha | 2.766 | 2.070 | 1.315 | 1.052 |
| Condado | 2.084 | 2.084 | 1.214 | 512 |
| Jericó | 1.524 | 1.524 | 981 | 540 |
| Lagoa | 518 | 241 | 94 | - |
| Malta | 814 | 814 | 469 | 148 |
| Paulista | 6.704 | 3.061 | 1.506 | 353 |
| Riacho dos Cavalos | 2.185 | 2.116 | 1.542 | 1.576 |
| São Bento | 921 | 727 | 727 | 465 |
| Vista Serrana | 334 | 334 | 211 | 44 |

Na projeção de BEDA para os anos de 1999, 2004, 2009 e 2019, tomou-se como base o BEDA de 1997 e as  taxas de crescimento aritméticas médias móveis positivas para 5 anos. Dessa forma, o aumento na demanda para a pecuária dentro do horizonte de projeto (1999-2019) será de aproximadamente 30% (Tabela 14.5).

Tabela 14.5 - Demanda para a pecuária das municipalidades inseridas na Bacia do Médio Piranhas

| Municípios | BEDA | BEDA (un) PROJETADO |  |  |  | DEMANDA (l/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Belém do Brejo do Cruz | 12.737 | 13.162 | 14.224 | 15.287 | 17.412 | 7,617 | 8,232 | 8,847 | 10,077 |
| Bom Sucesso | 4.600 | 4.831 | 5.406 | 5.982 | 7.133 | 2,796 | 3,129 | 3,462 | 4,128 |
| Brejo do Cruz | 10.995 | 11.571 | 13.014 | 14.456 | 17.340 | 6,696 | 7,531 | 8,366 | 10,035 |
| Brejo dos Santos | 3.264 | 3.422 | 3.817 | 4.212 | 5.002 | 1,980 | 2,209 | 2,438 | 2,895 |
| Catolé do Rocha | 14.406 | 14.826 | 15.878 | 16.930 | 19.034 | 8,580 | 9,189 | 9,798 | 11,015 |
| Condado | 7.969 | 8.174 | 8.686 | 9.198 | 10.223 | 4,730 | 5,027 | 5,323 | 5,916 |
| Jericó | 5.155 | 5.371 | 5.911 | 6.451 | 7.531 | 3,108 | 3,421 | 3,733 | 4,358 |
| Lagoa | 3.926 | 3.973 | 4.090 | 4.208 | 4.442 | 2,299 | 2,367 | 2,435 | 2,571 |
| Malta | 3.759 | 3.818 | 3.967 | 4.115 | 4.411 | 2,210 | 2,295 | 2,381 | 2,553 |
| Paulista | 16.997 | 17.138 | 17.491 | 17.845 | 18.552 | 9,918 | 10,122 | 10,327 | 10,736 |
| Riacho dos Cavalos | 11.913 | 12.543 | 14.120 | 15.696 | 18.849 | 7,259 | 8,171 | 9,083 | 10,908 |
| São Bento | 7.670 | 7.856 | 8.321 | 8.785 | 9.714 | 4,546 | 4,815 | 5,084 | 5,622 |
| Vista Serrana | 2.077 | 2.095 | 2.139 | 2.184 | 2.272 | 1,212 | 1,238 | 1,264 | 1,315 |
| Total | 105.467 | 108.781 | 117.065 | 125.349 | 141.917 | 62,952 | 67,746 | 72,540 | 82,128 |

# 14.4 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO

Os dados utilizados para o cálculo das demandas  para a irrigação têm por base as informações do Cadastro Nacional de Irrigantes (SNI,1991; Plano Estadual SGRH, ATECEL, 1994), que são: classes de Irrigantes definidas pela vazão de água aplicada na área irrigada, número de Irrigantes, volume diário (m3), área total (ha), lâmina média (mm/dia), área média (ha) e porcentagem.

Considerando que nos últimos 8 anos a bacia sob estudo sofreu grandes impactos na disponibilidade hídrica e também na qualidade de água devido às estiagens dos períodos de 1992 a 1994 e 1997 a 1998, não foram feitas quaisquer projeções nas áreas irrigadas dos diversos municípios. A partir dos dados do SNI (1991) foram obtidas a área total (ha) irrigada ou sob irrigação e as respectivas demandas anuais (Tabela 14.6), as quais serão utilizadas no balanço potencialidade x disponibilidade x demanda, que será apresentado no item 14.6.

Tabela 14.6 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)

| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS | Área Total Irrigada Dados do SNI (1990) (ha) | Demanda Anual Dados do SNI (1990) (103m3/ano) |
| --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS |  |  |
| Belém do Brejo do Cruz | 337,40 | 985,40 |
| Bom Sucesso | 150,70 | 645,30 |
| Brejo do Cruz | 74,70 | 391,20 |
| Brejo dos Santos | 16,20 | 121,80 |
| Catolé do Rocha | 271,00 | 927,20 |
| Condado | 444,10 | 211,00 |
| Jericó | 46,30 | 477,70 |
| Lagoa | 51,50 | 685,10 |
| Malta | 89,60 | 83,00 |
| Paulista | 450,90 | 5.944,90 |
| Riacho dos Cavalos | 79,20 | 903,70 |
| São Bento | 470,00 | 5.948,60 |
| Vista Serrana | 34,80 | 28,50 |
| TOTAL DA BACIA | 2.516,4 | 17.353,4 |

## 14.5 - DEMANDA PARA A INDÚSTRIA

Essa demanda está incluída no consumo médio “per capita” adotado para a bacia do rio Médio Piranhas, em se considerando:

- que o número de pequenas empresas e indústrias da bacia (Tabela 14.7) diminuiu consideravelmente;

- a estiagem prolongada e a recessão que o país atravessa;

- que o consumo atribuído a cada tipo de indústria (têxtil, produtos alimentícios, etc.) é muito baixo.

Tabela 14.7 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Médio Piranhas, por Município (1992)

| MUNICÍPIOS | Bebidas |  | Construção Civil |  | Calçados |  | Produtos Alimentares |  | Edit. e Gráfica |  | Extração de Minerais |  | Metalúrgica |  | Madeira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belém do Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bom Suceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brejo dos Santos | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catolé do Rocha | - | - | - | - | 1 | 4,17 | 9 | 37,5 | 1 | 4,17 | - | - | 1 | 4,17 | 2 | 8,33 |
| Condado | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jericó | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lagoa | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | 1 | 25 | - | - | 2 | 50 | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - |
| Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulista | - | - | - | - | - | - | 2 | 66,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riacho dos Cavalos | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Bento | - | - | 2 | 2,44 | - | - | 2 | 2,44 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,22 |
| São J. do Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vista Serrana | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 77,44 | 1,00 | 4,17 | 24,00 | 763,28 | 1,00 | 4,17 | 1,00 | 25,00 | 1,00 | 4,17 | 3,00 | 9,55 |

Fonte: Anuário Estatístico do Estado da Paraíba - IDEME (1996)

Tabela 14.7 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Médio Piranhas, por Município (1992) - Continuação

| MUNICÍPIOS | Mobiliário |  | Química |  | Serviço de Reparo, Manutenção e Instalação |  | Textil |  | Vestiário, artefatos de tecidos de viagem |  | Fumo |  | Couros, peles |  | Produtos minerais não - metálicos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % | Abs | % |
| BACIA DO MÉDIO PIRANHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belém do Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | 13 | 86,67 | 1 | 6,67 | - | - | - | - | - | - |
| Brejo dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catolé do Rocha | - | - | 1 | 4,17 | 5 | 20,83 | 2 | 8,33 | 1 | 4,17 | - | - | - | - | 1 | 4,17 |
| Condado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jericó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lagoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paulista | - | - | 1 | 33,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Riacho dos Cavalos | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Bento | 2 | 2,44 | 1 | 1,22 | - | - | 74 | 90,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São J. do Brejo do Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vista Serrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2,00 | 2,44 | 3,00 | 38,72 | 5,00 | 20,83 | 90,00 | 235,24 | 2,00 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,17 |

Fonte: Anuário Estatístico do Estado da Paraíba – IDEME (1996)

# 14.6 - BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA

Um plano de desenvolvimento regional passa necessariamente por um plano de recursos hídricos. Assim, faz-se necessário o uso de estimativas das disponibilidades atuais, demandas atuais e futuras e das potencialidades, que permitam comparações e previsões, considerando diferentes cenários de desenvolvimento da região.

Para a bacia do Médio Piranhas, as estimativas das disponibilidades atuais, demandas atuais e futuras e potencialidades estão relatadas nos capítulos 13 e 14. O objetivo deste item é obter um balanço geral entre disponibilidades, demandas e potencialidades na bacia do Médio Piranhas.

É consensual a idéia de se tratar à bacia hidrográfica como uma unidade alto sustentável. Embora o município seja a unidade administrativa na qual se expressam os valores referentes às demandas hídricas, a recente emancipação dos municípios de São José do Brejo do Cruz e Mato Grosso aliada a existência de um banco de dados desatualizado para a região impossibilita que este balanço seja feito ao a nível de município.

O potencial hídrico da bacia do Médio Piranhas foi estimado como sendo o seu volume médio anual escoado, determinado através do modelo chuva-vazão “Tank Model”. Deste potencial, admite-se que pela característica semi-árida da região, uma fração correspondente a 40% seja perdida sob a forma de evapotranspiração. Ao saldo hídrico resultante foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial máxima, o qual representa a quantidade máxima de água possível de ser explorada na região.

Para a vazão de regularização dos açudes existentes na bacia foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial atual. Como o volume acumulado nos reservatórios varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações na sua bacia de drenagem, os resultados da avaliação de suas disponibilidades hídricas não puderam ser expressos em termos absolutos e portanto foram associados a uma freqüência de ocorrência, ou nível de garantia.

As disponibilidades hídricas subterrâneas foram abordadas de duas maneiras distintas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

Estimou-se que para o caso da disponibilidade do sistema aqüífero Aluvial a disponibilidade subterrânea máxima seria da ordem de 60 % do potencial acrescido de um terço do valor de suas reservas. Neste caso, o valor de um terço foi estimado como sendo o valor limite de exploração das reservas, resguardando-se para o caso de ocorrência de um período de três anos consecutivos de pluviometria abaixo da média.

A disponibilidade subterrânea atual é estimada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação. Tais disponibilidades foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia.

A demanda hídrica foi quantificada separadamente para os meios urbano e rural. Para o seu atendimento admitiu-se que a população urbana, por ser concentrada, seja atendida pelos principais reservatórios superficiais existentes na região, enquanto que a população rural, por ser mais dispersa, pelos açudes de menor porte e mananciais subterrâneos.

# 14.6.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

A água por ser um recurso renovável e finito, é o elemento indispensável para a existência dos ecossistemas naturais e para as atividades humanas, e em caso de escassez ou impropriedade, também é um fator limitante ao desenvolvimento de qualquer região. Desta forma, o potencial de desenvolvimento sócio-econômico de uma determinada região está diretamente associado a sua sustentabilidade hídrica. Diante do exposto, os recursos hídricos da bacia do Médio Piranhas foram analisados à luz de índices dos sustentabilidade hídrica, definidos a seguir:

I UDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade atual.

I UDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade máxima.

I ADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima.

# 14.6.2 - ANÁLISE DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS COMO UNIDADE HIDROLÓGICA

# • Índices de sustentabilidade da bacia do MÉDIO PIRANHAS

Trata-se, neste sub-ítem, de se analisar a sustentabilidade hídrica da bacia do Médio Piranhas, considerando os diversos horizontes contemplados neste plano. As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na Tabela 14.8.

Tabela 14.8 - Demandas hídricas da bacia do Médio Piranhas

| Horizontes | Demandas (106 m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abastecimento Humano | Consumo Animal | Irrigação | Total |
| 1999 | 4,915 | 1,127 | 0,017 | 6,042 |
| 2004 | 5,314 | 1,127 | 0,017 | 6,441 |
| 2009 | 5,745 | 1,127 | 0,017 | 6,872 |
| 2019 | 6,593 | 1,127 | 0,017 | 7,720 |

As potencialidades anuais estimadas para a bacia estão resumidas na Tabela 14.9.

Tabela 14.9 - Potencialidades anuais da bacia do Médio Piranhas

| Recursos Hídricos | Potencialidades (106 m3/ano) |
| --- | --- |
| Superficiais | 143,355 |
| Subterrâneos | 11,593 |
| Total | 154,948 |

As disponibilidades da bacia do Médio Piranhas são constituídas dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

O município de Jericó é abastecido pelo açude Carneiro, cujas águas representam cerca de 31,3% da disponibilidade hídrica superficial atual da bacia do Médio Piranhas. Os reservatórios Direito, Maia e Santa Rosa, são responsáveis pelo abastecimento do município de Brejo do Cruz, e juntos representam 13,2% da diponibilidade da região. No município de Belém do Brejo do Cruz existem 2 (dois) reservatórios, Escondido e Tapera, contribuindo juntos com 24,7%. Os municípios de Riacho dos Cavalos e Condado são abastecidos pelos reservatórios Riacho dos Cavalos e Engenheiro Arcoverde, respectivamente. Tais reservatórios contribuem com 30,8% da disponibilidade hídrica superficial atual da Bacia estudada.

A disponibilidade hídrica superficial atual da bacia do Médio Piranhas foi estimada em 38.347.776,0 m3/ano. A este valor foram adicionados 7.904.813,8 m3, regularizados anualmente pelo reservatório Coremas / Mãe D’água (bacia do rio Piancó), e outorgados provisoriamente para os municípios de São Bento (3.121.748,6 m3 – irrigação, e 1.892.160,0 - abastecimento ), Catolé do rocha (1.892.160.,0 m3), Paulista (280.355,0 m3) e Brejo do Cruz (718.390,1 m3), conforme dados obtidos junto a COGERH - Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos.

A Tabela 14.10 mostra as disponibilidades estimadas da bacia do Médio Piranhas.

Tabela 14.10 - Disponibilidade anual da bacia do Médio Piranhas

| Recursos Hídricos | Disponibilidades ( 106 m3/ano) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máxima | Atual |
| Superficiais | 86,013 | 46,253 |
| Subterrâneos | 15,631 | 1,803 |
| Total | 101,644 | 48,056 |

As disponibilidades hídricas atuais anuais estimadas por sistema aqüífero, para o sistema Cristalino e Aluvial são, respectivamente, 554.000 m3 e 1.249.000 m3.

A Tabela 14.10 apresenta os índices de sustentabilidade hídrica calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidade máxima e atual, apresentados nas Tabelas 14.8 e 14.9.

Tabela 14.11 - Valores dos índices de sustentabilidade hídrica da bacia Médio Piranhas

| Sustentabilidade Hídrica | Índices | Bacia do Médio Piranhas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
|  | IUDA | 0,126 | 0,134 | 0,143 | 0,161 |
|  | IUDM | 0,059 | 0,063 | 0,068 | 0,076 |
|  | IADM | 0,395(*) | ** | ** | ** |

* valor obtido considerando-se unicamente a disponibilidade hídrica atual da Bacia

**Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte

Os valores apresentados na Tabela 14.11 indicam um quadro de demanda atendida (IUDA < 1), para todos os horizontes tratados. Para ano de 1999, o índice IADM (Índice de Ativação de Disponibilidade Máxima) aponta para uma disponibilidade atual equivalente a 5,9% da disponibilidade hídrica máxima da Bacia em análise.

Estes resultados mostram uma situação favorável, em termos quantitativos, para o aproveitamento dos recursos hídricos na bacia do Médio Piranhas como um todo.

Vale salientar que como neste item a bacia do Médio Piranhas foi considerada como unidade geográfica para o confronto entre demandas e disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação da Bacia como um todo, e portanto, não são sensíveis à problemas isolados da região estudada.

Com o intuito de se obter um melhor entendimento da influência das demandas nos índices de sustentabilidades, tais índices foram discutidos isoladamente para cada tipo de demanda.

# • Índices de Sustentabilidade: Demandas Concentradas

As demandas concentradas foram tratadas como sendo as demandas destinadas ao abastecimento humano e industrial das sedes municipais. Atentando para o fato de que certos tipos de industrias (padarias, restaurantes, etc) são parte integrante da comunidade, admitiu-se que suas demandas estejam incluída no consumo médio “per capita” adotado para a região. Desse modo, considerou-se o mesmo nível hierárquico para o abastecimento humano e industrial, porém com tarifas diferenciadas para o uso no setor industrial, a serem definidas pelo órgão administrador encarregado do abastecimento de água das sedes municipais.

Admite-se neste item que as demandas urbanas sejam atendidas pelas disponibilidades hídricas dos açudes de maior porte existentes na região. Sendo assim, com os valores de disponibilidades e demandas correspondentes, calculo-se os índices IUDA e IUDM.

Tabela 14.12 - Valores de disponibilidade, demanda, IUDA e IUDM para o abastecimento da população urbana e das industrias nas sedes municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do Médio Piranhas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Disp. Híd. Sup. Atual – 3% | 41,837 | 41,837 | 41,837 | 41,837 |
| Demanda Urbana | 3,327 | 3,598 | 3,891 | 4,463 |
| IUDA | 0,080 | 0,086 | 0,093 | 0,107 |
| IUDM | 0,040 | 0,043 | 0,047 | 0,053 |

Constata-se da Tabela 14.12, que para a bacia do Médio Piranhas não há restrições, em termos quantitativos, para o abastecimento urbano e industrial quando estes são considerados prioritários, ou seja, quando não são computadas as demandas para consumo animal e para irrigação.

# • Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento da População Rural

Neste item admite-se que a demanda rural, entendida como sendo a soma das demandas das populações dos distritos com as da zona rural, por ser mais dispersa, seja atendida pela disponibilidade dos açudes de pequeno porte e poços existentes na região. Na estimativa da disponibilidade não foi considerado o abastecimento da população pelos pequenos açudes, pois os mesmos secam invariavelmente todo ano. Acrescentou-se à esta disponibilidade, 3% da disponibilidade dos açudes de maior porte da região (volume superior a 500.000,0 m3), conforme critério adotado no Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará, na zona semi-árida (para os anos secos).

Os valores de IUDA e IUDM calculados na Tabela 14.14 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano.

Tabela 14.13 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento da População Rural e dos Distritos Municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do Médio Piranhas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Disp. Zona Rural | 6,312 | 6,312 | 6,312 | 6,312 |

Continuação da Tabela 14.13

| Demanda Rural | 1,587 | 1,716 | 1,855 | 2,131 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IUDA | 0,251 | 0,272 | 0,294 | 0,338 |
| IUDM | 0,093 | 0,101 | 0,109 | 0,125 |

# • Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento Animal

Estima-se neste item as disponibilidades como sendo a diferença entre as disponibilidades calculadas para o abastecimento humano na zona rural e distritos e as respectivas demandas. Trata-se então do saldo de disponibilidade, uma vez que são descontadas as demandas para abastecimento humano da zona rural e distritos.

Os valores de IUDA calculados na Tabela 14.14 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento animal.

Tabela 14.14 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento Animal - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do Médio Piranhas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Saldo Disp. Zona Rural | 4,725 | 4,596 | 4,457 | 4,181 |
| Demanda Animal | 1,127 | 1,127 | 1,127 | 1,127 |
| IUDA | 0,239 | 0,245 | 0,253 | 0,270 |

# • Índices de Sustentabilidade: Demandas para Irrigação

As disponibilidades para irrigação foram estimadas subtraindo-se das disponibilidade totais da bacia do Médio Piranhas os volumes de água comprometidos com o abastecimento humano e para os rebanhos conforme a escala de prioridades

Os valores de IUDA calculados na Tabela 14.15 refletem o comprometimento para irrigação.

Tabela 14.15 - Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para a Irrigação - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Bacia do Médio Piranhas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
| Saldo Disp. Zona Rural | 3,598 | 3,469 | 3,330 | 3,054 |
| Demanda Animal | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| IUDA | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |

# • Considerações Gerais sobre a Sustentabilidade Hídrica da Bacia do Médio Piranhas

Os valores de IUDA - Índice de Utilização de Disponibilidade Atual, constantes nas Tabelas 14.12 a 14.15 indicam para a bacia do Médio Piranhas um quadro de demanda geral atendida para todos os horizontes considerados neste plano.

A partir do momento em que foi considerada a vazão regularizada advinda do reservatório Coremas / Mãe D’água de 7.904.813.8 m3/ano, e instituiu-se a hierarquia de prioridades para o uso consuntivo da água como sendo o abastecimento humano, o abastecimento animal e a irrigação, respectivamente nesta ordem, constatou-se que, em termos quantitativos, a disponibilidade atual da bacia estudada é suficiente para o atendimento de suas demandas.

O índice IADM - Índice de Ativação de Demanda Máxima, aponte para a possibilidade de ainda se ativar parte do potencial contido na disponibilidade máxima, através de construção de obras hidráulicas na região. Em termos qualitativo, os recursos hídricos  da bacia do Médio Piranhas, tanto superficial quanto subterrâneo, não apresentam restrições para aproveitamento efetivo das disponibilidades, excetuando-se o Sistema Aqüífero Cristalino, cujas condições de circulação e de recarga favorecem a baixa produtividade dos poços e a alta salinidade de suas água, inviabilizado, em alguns casos, o uso desta para irrigação de qualquer cultura.

Como neste item a bacia foi considerada como unidade geográfica para o confronto entre demandas e disponibilidades, os indicadores de sustentabilidade obtidos refletem a situação da bacia como um todo, e portanto, não são sensíveis à problemas isolados da região.

14.0 - PERSPECTIVAS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	220

14.1 - DEMANDA HÍDRICA	220

14.2 - DEMANDA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220

14.3 - DEMANDA PARA A PECUÁRIA	1

14.4 - DEMANDA PARA A IRRIGAÇÃO	4

14.6 - BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA	8

14.6.1 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA	9

14.6.2 - ANÁLISE DA BACIA DO MÉDIO PIRANHAS COMO UNIDADE HIDROLÓGICA	10

• Índices de sustentabilidade da bacia do MÉDIO PIRANHAS	10

• Índices de Sustentabilidade: Demandas Concentradas	12

• Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento da População Rural	13

• Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento Animal	14

• Índices de Sustentabilidade: Demandas para Irrigação	14

• Considerações Gerais sobre a Sustentabilidade Hídrica da Bacia do Médio Piranhas	15

Tabela 14.1 - Consumo per capita médio adotados por algumas entidades	221

Tabela 14.2 - Demanda anual de água para abastecimento urbano das municipalidades da bacia do Médio Piranhas	222

Tabela 14.3 - Demanda anual de água para abastecimento rural das municipalidades da bacia do Médio Piranhas	223

Tabela 14.4 - Demanda anual para a pecuária das municipalidades inseridas na Bacia do Médio Piranhas	3

Tabela 14.5 - Demandas para irrigação com base nos dados do SNI (1991)	4

Tabela 14.6 - Número e Especificação das Indústrias Situadas na Bacia do Médio Piranhas, por Município (1992) - Continuação	7

Tabela 14.7 - Demandas hídricas da bacia do Médio Piranhas	10

Tabela 14.8 - Potencialidades anuais da bacia do Médio Piranhas	10

Tabela 14.9 - Disponibilidade anual da bacia do Médio Piranhas	11