# 2.0 – DESCRIÇÃO GERAL DA SUB-BACIA DO  RIO ESPINHARAS

A sub-bacia do rio Espinharas nasce a oeste da Serra da Borborema em altitudes aproximadas de 800 metros, nos municípios de Salgadinho, Taperoá, e Teixeira e possui afluentes importantes, na Paraíba, tais como: os riachos Mãe D’água e Parati. Limita-se a Leste com a sub-bacia do rio Seridó e do Taperoá, ao Sul com o Estado de Pernambuco, a Oeste com a Bacia do Médio Piranhas e Piancó e ao Norte com o vizinho Estado do Rio Grande do Norte.

Está situada na Microrregião Homogênea Depressão do Alto Piranhas (MRH 42), entre as coordenadas 6o40’48” e 7o21’36”, de Latitude Sul, e entre as coordenadas 36o43’48” e 37033’00” de Longitude Oeste. Abrange uma área de aproximadamente 2.954,14 km2 no Estado da Paraíba e um perímetro de 374,7 km.

Os municípios que possuem suas sedes inseridas na sub-bacia do rio Espinharas são os seguintes: Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Mãe d’Água, Maturéia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Terezinha, São José do Espinharas, São José do Bonfim e Teixeira,  totalizando uma área de 2.596,1 km2, ou seja, 87,8 % da área total da sub-bacia. Parcialmente, encontram-se inseridos os municípios de Taperoá, Desterro, Cacimbas, Imaculada, Malta, Vista Serrana, São Mamede e Junco do Seridó, perfazendo uma área total de 358 km2, ou seja, 12,2 % da área total da bacia (Tabela 2.1).

Tabela 2.1 – Áreas dos municípios que compõem a sub-bacia do Rio Espinharas

| Municípios | Área Total | Área Inserida | Percentual |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (km2) | (km2) | (%) |
| com as sedes na sub-bacia |  |  |  |
| Areia de Baraúna | 86,8 | 70,4 | 81,1 |
| Cacimba Areia | 206,4 | 156,9 | 76,0 |
| Mãe d'água | 242,6 | 239,5 | 98,7 |
| Matureia | 90,3 | 82,6 | 91,5 |
| Passagem | 155,2 | 134,3 | 86,5 |
| Patos | 508,0 | 490,2 | 96,5 |
| Quixaba | 114,8 | 104,4 | 90,9 |
| Salgadinho | 180,0 | 175,5 | 97,5 |
| Santa Terezinha | 304,4 | 173,4 | 57,0 |
| São José de Espinharas | 735,9 | 702,8 | 95,5 |
| São José do Bonfim | 122,0 | 122,0 | 100,0 |
| Teixeira | 190,1 | 144,3 | 75,9 |
| ###### Sub-total |  | 2596,1 |  |
| com as sedes fora da sub-bacia |  |  |  |
| Taperoá | 706,0 | 71,6 | 10,1 |
| Desterro | 247,0 | 41,3 | 16,7 |
| Cacimbas | 69,4 | 28,7 | 41,3 |
| Imaculada | 229,7 | 98,7 | 43,0 |
| Malta | 165,0 | 30,1 | 18,2 |
| Vista Serrana | 62,8 | 39,1 | 62,3 |
| São Mamede | 609,6 | 44,6 | 7,3 |
| Junco do Seridó | 160,0 | 4,0 | 2,5 |
| ###### Sub-total |  | 358,0 |  |
| ###### Total |  | 2954,1 |  |

A sub-bacia em estudo tem como principais açudes o Capoeira (53.450.000 m3), Farinha (25.738.500 m3) e o Jatobá I (17.516.000 m3).

A sub-bacia do Rio Espinharas apresenta relevo relativamente acidentado, em cotas variando entre 700 e 250 m. Situa-se quase que totalmente no domínio cristalino, com algumas áreas de sedimentos terciários. De acordo com a classificação de Köppen, o clima predominante na região das nascentes do rio Espinharas é do tipo semi-árido quente, classificado como Bsh. A semi-aridez do clima caracteriza a paisagem. Esse clima, quente e seco, com chuvas de verão, alcança os índices mais baixos de precipitação do Estado, com média anual de 500 mm.

A temperatura média anual predominante na sub-bacia é de 26ºC, com média das mínimas inferior a 20ºC. Os meses mais quentes registrados vão de novembro a fevereiro e os mais frios, de julho a agosto. A umidade relativa do ar, de acordo com a época do ano, varia entre 55 e 75%,. Apresenta índice de insolação médio de 9,2 horas diárias (entre agosto e novembro) e velocidade média anual do vento em torno de 1,9 m/s. A evaporação mensal observada no posto de Patos, na região central da sub-bacia, varia entre 146,6 a 247,0 mm, nos meses de verão.

A vegetação natural predominante na sub-bacia é a caatinga, alcançando seus aspectos hipoxerófila, naquelas áreas de clima semi-árido e hiperxerófila, do tipo arbórea-arbustiva em alguns trechos, aberta, e em algumas situações, densa.

A geomorfologia da sub-bacia encontra-se bastante caracterizada por suas terras se conformarem no Pediplano Sertanejo e Superfície da Borborema, representada pela escarpa oriental, serras e inselbergs. Observam-se altitudes maiores que 600 m, relevo forte ondulado e montanhoso, com vales próximos às encostas cujas profundidades variam de 100 a 200 m. Os maciços residuais são formas individualizadas, separadas por depressões tectônicas ou pediplanadas. Destaca-se a Serra de Teixeira, com altitude média de 700 m e nela encontra-se o Pico do Jabre (1.010 m acima do nível do mar). Outra área de destaque na sub-bacia do rio Espinhara é a Depressão de Patos, com altitude média de 250 m acima do nível do mar.

Na sub-bacia do rio Espinharas são encontrados vários tipos de solos, com predominância dos Bruno não Cálcico e Bruno não Cálcico vértico, Regossolos, Solos Litólicos Eutróficos, Cambissolos, seguidos dos Latossolos, Podzólico Vermelho Amarelo Eutróficos, Solonetz Solodizado,  Solos Aluviais Eutróficos, entre outros, também mapeados em menores áreas.

Para efeito dos estudos socio-econômicos, foram considerados os municípios inseridos na sub-bacia do rio Espinharas, levando-se em conta as bacias hidrográficas vizinhas e estudos anteriormente desenvolvidos pela ATECEL (1993 e 1996), evitando-se desse modo que algum município fosse considerado como pertencente a mais de uma sub-bacia.

A base econômica registrada na sub-bacia em estudo concentra-se principalmente nas atividades voltadas para o setor agropecuário. O setor industrial mostra-se pouco desenvolvido, destacando-se apenas as indústrias de produtos alimentícios, calçados e construção civil, concentrado principalmente no município de Patos.

A agricultura caracteriza-se por uma atividade exercida de forma ainda bastante rudimentar, destacando-se a produção do sisal, mandioca, feijão, milho, batata-doce e algodão arbóreo.

A pecuária praticada na região da sub-bacia do rio Espinharas é predominantemente sob o regime extensivo, com pequenas práticas do regime semi-extensivo (para a produção de leite), destacando-se os rebanhos bovino, caprino, ovino e suíno. Com as últimas estiagens verificadas na área, a pecuária teve uma drástica redução nos seus rebanhos.

A caracterização física e socio-econômica da sub-bacia do rio Espinhara são apresentadas nesse relatório com maior nível de detalhamento, nos Volumes 1, 2 e 3 do Diagnóstico.

A Figura 2.1 mostra os limites, a localização e municípios que integram a sub-bacia do rio Espinharas e aqueles que embora tendo parte de sua área nela situada, não foram incluídos no universo desse estudo, pelas razões  já descritas.

Figura 2.1 - Localização dos municípios da sub-bacia do rio Espinharas