#### 13.2.2.2 - INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO ESPINHARAS

##### 13.2.2.2.1 – Cálculos de  Interpretação da Qualidade Química

A interpretação da qualidade química dos mananciais superficiais da Bacia do Espinharas foi feita tanto pela aplicação da Resolução CONAMA (1986) como por parâmetros e índices de interpretação pertinentes aoo Padrão QUALIQ (Parte I do Padrão QUALIQGTS),ambos desenvolvidos a partir do Padrão QUALI de Cavalcanti, B (1994).

Os dados dos mananciais superficiais foram obtidos de Boletins de Análises Físico-Químicas fornecidos pela Companhia de Água e Esgotos da Paraiba – CAGEPA bem como,  para a cidade de Patos, de dados monitorados em Maio do corrente ano pelo Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoreamento Remoto, LMRS sediado em Campina Grande, PB.  Os dados estão listados na Tabela 13.54 para alguns municípios da Bacia do Espinharas. Para os demais municípios que não possuem dados, foi colocada a simbologia S/I (sem informações). São apresentados resultados de monitoramento nos seguintes tipos de mananciais superficiais , com a distribuição espacial de 1979/ 1999; a saber :

- 11 açudes

- 1 rio

- 4 riachos

perfazendo um total de 16 mananciais superficiais em  06 (seis) municípios dentre os dez da bacia do Espinharas.

Com vistas à interpretação final da qualidade das águas superficiais e, a partir dos resultados dos Boletins das Tabelas supracitadas e do Padrão QUALIQ foram definidas tres (03) tipos de Tabelas, por município da Bacia, a saber :

- Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de Dureza

- Grau de saturação, salinidade e corrosividade

- Parâmetros de qualidade para uso na irrigação

A partir dos dados das Tabelas 13.55 a 13.58 foram elaborados  nove (09) tipos de  gráficos  (Figuras 13. a 13.59) mostrando  distribuições temporais e espaciais, por município e por setor da bacia do Espinharas; ou seja :

(1) –  Tipos de Dureza (%) de açudes  (durezas total, permanente ou de não carbonato e dureza de carbonato representada pela Alcalinidade)

(2) – Tipos de Dureza (%) do rio e dos riachos

(3) -  Zona de salinidade, zs   e salinidade por  eletrocondutividade para açudes

(4) –  Distribuição da Salinidade  em rio e riachos

(5) – Valores médios de pHs e Índices ISL e Ilw (estado e grau de saturação das águas)para açude

(6) – Grau e estado de saturação para rio e riachos

(7) – Valores médios de pHc e Índice ISB para águas de irrigação

(8) – RAS, Sódio e classificação Riverside “ s”  para águas de irrigação

(9) – RAS, RST e PSI  para águas de irrigação

A interpretação final é baseada  nas classes, usos específicos e tipo de tratamento de água estabelecidos no Padrão QUALIQGTS.

Finalmente, é apresentado o resumo dos parâmetros e dos  índices calculados e que compõem o referido padrão , por açude, por rio e por riacho inseridos nos municípios da bacia do Espinharas. Nessa última apresentação, é mostrada a classificação segundo a legislação ambiental do pais mediante a classificação pela Resolução CONAMA (1986). Convém salientar que a interpretação química se estende, por vários anos, para todo o manancial enquanto que a estimativa de poluição orgânica diz respeito apenas aos dados de monitoramento podendo não ser estendida para todo o manancial; ou seja, pode ser representativa apenas do ponto de mistura (poluição do local de monitoramento no açude/ rio/ riacho).

O município de Patos foi contemplado com uma interpretação temporal da qualidade das águas dos mananciais abastecedores (Açudes Farinha e Jatobá) quando foram comparados os resultados de qualidade dos anos de 1979 e 1999 de cada açude.

Tabela 13.54 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da bacia do Espinharas (Ref.: CAGEPA, vários anos; LMRS, 1999 )

| Có di go | Município/ Ano monitorado | Manancial | Côr (mg/L Pt-Co) | TurbidezUT (mg/L) | STD (mg/L) | pH | Acidez,Ac (mg/L) | (mg/LCaCO3) |  |  |  |  | CO2 (mg/L) | Cloreto, (mg/L) | SO4, (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Alc | AlcCO32- |  | DT |  |  |  |  |
| Esp1 | CACIMBA AREIA | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp2 | MÃE D ÁGUA | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp 3 | PASSAGEM 1989 | Aç. Público | 7.50 | 6.80 | 130.00 | 7.10 | 23.00 | 76.00 | 0.00 |  | 54.00 |  | 22.00 | 15.00 | 0.00 |
| Esp4 | PATOS 1979 1999 1979 1999 | -Aç. Jatoba -Aç. Jatobá -Aç. Farinha -Aç. Farinha- | 3.00 nd 5.00 nd | 5.00 200.00 3.00 90.00 | 176.00 239.00 220.00 245.00 | 9.00 6.57 8.80 7.08 | 0.00 nd 0.00 nd | 65.00 20.00 68.00 45.00 | 18.00 0.00 16.00 0.00 |  | 48.00 69.00 70.00 138.00 |  | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 65.00 15.42 77.00 18.00 | 0.00 nd 0.00 nd |
| Esp5 | QUIXABA 1986 1988 1990 1987 1987 1990 | -Aç. Mimoso -Aç. Mimoso -Rcho Picete Rho Alagoinha Rcho Quixaba Rcho Quixaba | 10.00 30.00 30.00 18.00 5.00 20.00 | 8.50 12.00 2.00 6.50 2.70 45.00 | 190.00 40.00 790.00 85.00 1720.00 450.00 | 7.60 8.20 7.50 7.50 8.40 8.20 | 5.00 7.00 11.00 5.00 0.00 9.00 | 46.00 40.00 88.00 28.00 187.00 148.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 |  | 30.00 22.00 254.00 30.00 490.00 146.00 |  | 4.00 6.00 9.70 4.40 0.00 7.90 | 25.00 17.00 267.00 24.00 1035.00 225.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| Esp6 | SALGADINHO 1986 1985 | Aç.Municipal Rcho farinha | 7.50 25.00 | 24.00 1.70 | 99.00 555.00 | 7.70 7.30 | 7.00 32.00 | 49.00 139.00 |  | 0.00 0.00 |  | 44.00 76.00 | 6.00 28.16 | 4.00 393.00 | 0.00 0.00 |
| Esp7 | S.TEREZINHA 1987 | -Rio da Cruz | 40.00 | 18.00 | 380.00 | 7.70 | 20.00 | 142.00 |  | 0.00 |  | 130.00 | 17.60 | 140.00 | 0.00 |
| Esp8 | S.J.ESPINHARAS 1987 1990 1989 1984 1989 1984 1987 1989 1987 | -Aç.Minadouro -Aç.Minadouro -Aç.Garrote -Aç.Flores -Aç.Flores -Aç.V. Sela -Aç.V. Sela Aç.Camarão -Aç.Trincheiras | 30.00 3.00 8.00 15.00 12.50 7.50 30.00 15.00 35.00 | 3.50 3.50 2.80 7.00 13.00 8.50 9.00 3.00 2.00 | 150.00 158.00 109.00 150.00 180.00 160.00 50.00 176.00 150.00 | 8.30 7.70 7.70 8.00 7.80 7.60 7.30 8.10 7.50 | 0.00 5.00 4.00 18.00 4.00 12.00 4.00 8.00 7.00 | 126.00 81.00 57.00 110.00 87.00 57.00 49.00 70.00 91.00 |  | 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |  | 72.00 56.00 44.00 78.00 56.00 38.00 24.00 46.00 60.00 | 0.00 4.40 5.50 15.80 3.50 10.50 3.50 7.00 6.20 | 60.00 19.00 21.00 15.00 28.00 10.00 15.00 7.00 51.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| Esp 9 | S.JOSÉ DO BOMFIM | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esp10 | TEIXEIRA | S/I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S/I = sem informação; nd = não determinado.

Tabela 13.55 – Resultados do monitoramento  realizado em Maio de 1999 de parâmetros físico – químicos dos Açudes Jatobá e Farinha  no município de Patos, bacia do Espinharas.

| Parâmetros monitorados / Nome do Açude | Farinha | Jatobá |
| --- | --- | --- |
| - Espécies iônicas : - Calcio, Ca (mg/L) - Magnésio, Mg (mg/L) - Sódio, Na (mg/L) - Potássio, K (mg/L) - Bicarbonato, HCO3(mg/L) - Carbonato, CO3 (mg/L) - Cloreto, Cl (mg/L) - Físico-químicos - Turbidez, UT - Temperatura, ToC - Sólidos Totais Dissolvidos., (mg/L) - PH - Eletrocondutividade, EC, (micromho/cm) - Alcalinidade Total, Alc (mg/LcaCO3) - Dureza Total, DT (mg/LCaCO3) - Sólidos Totais Fixos, STF (mg/L) - Sólidos Totais Voláteis, STV (mg/L) - Sólidos Suspensos, SS (mg/L) - Sólidos Suspensos Fixos, SSF (mg/L) - Sólidos Suspensos Voláteis, SSV (mg/L) - Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L) - Fósforo Total, PT (mg/l) - Parâmetros Bacteriológicos Coliformes Fecais, CF (NMP/100 ml) - Coliformes Totais, CT (NMP/100 ml) - Escherichia Coli, E.Coli (NMP/100 ml) | 16.10 5.52 16.86 7.86 54.90 0.00 0.00 90.00 28.00 245.00 7.05 129.50 40.00 138.00 173.00 72.00 48.00 46.00 2.00 4.70 0.50 60 1200 5.10 | 9.20 1.38 13.70 7.17 15.42 0.00 15.42 200.00 26.80 239.00 6.57 87.90 20.00 69.00 187.00 52.00 113.00 64.00 49.00 4.20 0.15 500 1200 1.00 |

Tabela 13.56 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.

| Có Digo | Município / Ano de Monitoramento | Manancial | Força Iônica, I | pHop | mg/LCaCO3 |  |  |  | Classificação |  | CO2 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Alcalinidade, Alc Alc | Acidez,Ac (o) | Dureza Total, DT | DNC | Tipo Alc | Tipo de Dureza |  |
| Esp 3 | PASSAGEM 1989 | Aç. Público | 0.003 | 7.10 | 76.0 | 103.0 | 54.0 | 0.0 | Alcbic | Branda,B | 22.00 |
| Esp4 | PATOS 1979 1999 1979 1999 | -Aç. Jatoba -Aç. Jatobá -Aç. Farinha -Aç. Farinha- | 0.006 0.006 0.004 0.006 | 8.80 7.10 9.00 6.60 | 68.0 45.0 65.0 20.0 | 15.00 62.0 60.0 44.0 | 70.0 138.0 48.0 69.0 | 2.0 93.0 0.0 49.0 | Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic | Mod.Dura, mD Dura, D Branda, B Mod. Dura, mD | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| Esp5 | QUIXABA 1986 1998 1990 1987 1987 1990 | -Aç. Mimoso -Aç. Mimoso -Rcho Picete - Rho Alagoinha - Rcho Quixaba - Rcho Quixaba | 0.005 0.001 0.020 0.002 0.041(*) 0.011 | 7.60 8.20 7.50 7.50 8.40 8.20 | 46.0 40.0 142.0 28.0 187.0 148.0 | 51.0 41.0 151.0 32.0 187.0 150.0 | 30.0 22.0 254.0 30.0 490.0 146.0 | 0.0 0.0 166.0 2.0 303.0 0.0 | Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic | Branda, B Branda, B Muito Dura,MD Branda, B Muito Dura MD Dura, D | 4.00 6.00 9.70 4.40 0.00 7.90 |
| Esp6 | SALGADINHO 1986 1985 | - Aç. Municipal - Rcho da farinha | 0.003 0.014 | 7.70 7.30 | 49.00 139.00 | 53.0 170.0 | 44.0 76.0 | 0.0 0.0 | Alcbic Alcbic | Branda, B Mod.Dura, mD | 6.00 28.16 |
| Esp7 | S.TEREZINHA 1987 | -Rio da Cruz | 0.0095 | 7.70 | 142.0 | 20.0 | 130.0 | 0.0 | Alcbic | Dura, D | 17.60 |
| Esp8 | S.J.ESPINHARAS 1987 1990 1989 1984 1989 1984 1987 1989 1987 | -Aç.Minadouro -Aç.Minadouro -Aç.Garrote -Aç.Flores -Aç.Flores -Aç.V. Sela -Aç.V. Sela - Aç.Camarão - Aç.Trincheiras | 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005 0.004 0.001 0.004 0.004 | 8.3 7.7 7.7 8.0 7.8 7.6 7.3 8.1 7.5 | 126.0 81.0 57.0 110.0 87.0 57.0 49.0 70.0 91.0 | 127.0 88.0 62.0 114.0 93.0 63.0 60.0 72.0 104.0 | 72.0 56.0 44.0 78.0 56.0 38.0 24.0 46.0 60.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic Alcbic | Mod.Dura, mD Branda, B Branda, B Mod. Dura, mD Branda, B Branda, B Branda, B Branda, B Branda, B | 0.00 4.40 5.50 15.80 3.50 10.50 3.50 7.00 6.20 |

ND = não determinado; S/I = sem informação (*) Força iônica de águas salinas segundo Cavalcanti, B (1998) (o) Calculado com constantes de Cavalcanti, B et al.,para águas doces e para salinas (1992,1995)   Alc bic = Alcalinidade bicarbonatada; Alc car = Alcalinidade carbonatada.

Tabela 13.57 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.

|  |  |  | pHs | ISL | Ilw | EC (S/cm) | RLM (meq/L) | Classificação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Município/Ano de Monitoramento | Manancial |  |  |  |  |  | CONAMA (86) | OMS (90) | WR (1986) | Zs (1994) | Riverside(55) |
| Esp 3 | PASSAGEM 1989 | - Aç. Público | 7.2 | - 0.1 | - 20.2 | 203.1 | 0.3 | Esp,1,2,3 | Ad | Ncorr | Za | C1 |
| Esp4 | PATOS 1979 1999 1979 1999 | - Aç. Jatoba - Aç. Jatobá - Aç. Farinha - Aç. Farinha- | 7.3 7.6 7.2 7.6 | +1.7 -0.5 +1.6 -0.5 | 7.1 -21.8 0.46 -14.7 | 275.0 373.4 343.8 138.2 | 1.4 5.7 1.6 3.0 | Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 | Ad Ad Ad Ad | Corr Corr Ncorr Corr | Za Za Za Za | C2 C2 C2 C2 |
| Esp5 | QUIXABA 1986 1998 1990 1987 1987 1990 | - Aç. Mimoso - Aç. Mimoso - Rcho Picete - Rho Alagoinha - Rcho Quixaba - Rcho Quixaba | 7.7 7.9 6.5 7.9 6.0 6.5 | -0.1 +0.3 +1.0 -0.4 +2.4 +1.7 | -5.8 -2.2 0.4 -5.3 52.2 14.4 | 296.9 62.5 1116.9 138.2 2459.2 703.1 | 0.8 0.6 4.3 1.2 2.1 | Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Classe 5 Esp,1,2,3 | Ad Ad Ad Ad Asi Ad | Ncorr Ncorr Corr Ncorr Corr Corr | Za Za Za Za Zi Za | C2 C1 C3 C1 C4 C2 |
| Esp6 | SALGADINHO 1986 1985 | - Aç. Municipal - Rcho da Farinha | 7.5 6.8- | +1.4 +0.5 | -3.9 -15.0 | 154.70 867.20 | 0.1 4.0 | Esp, 1,2,3 Salob,Cl.8 | Ad Aso | Ncorr Corr | Za Zm | C1 C3 |
| Esp7 | S.TEREZINHA 1987 | - Rio da Cruz | 6.6 | +1.1 | 5.0 | 593.8 | 1.4 | Esp,1,2,3 | Ad | Corr | Za | C2 |
| Esp8 | S.J.ESPINHARAS 1987 1990 1989 1984 1989 1984 1987 1989 1987 | - Aç.Minadouro - Aç.Minadouro - Aç.Garrote - Aç.Flores - Aç.Flores - Aç.V. Sela - Aç.V. Sela - Aç.Camarão - Aç.Trincheiras | 6.9 7.2 7.4 6.9 7.1 7.5 7.7 7.3 7.1 | +1.4 +0.5 +0.3 +1.1 +0.7 +0.1 -0.4 +0.8 +0.4 | 7.2 -3.8 -4.2 -3.2 -2.4 -5.8 -10.8 -0.7 -7.2 | 234.4 246.9 170.3 234.4 281.3 250.0 78.1 275.0 234.4 | 0.7 0.3 0.5] 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.8 | Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 Esp,1,2,3 | Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad | Corr Ncorr Ncorr Ncorr Ncorr Ncorr Ncorr Ncorr Corr | Za Za Za Za Za Za Za Za Za | C1 C1 C1 C1 C2 C1 C1 C2 C1 |

S/I = sem informação (*) Índice de Loewenthal, Ilw e Eletrocondutividade, EC determinados  pelo  software  STASOFT II (Friend, J & Loewenthal, R.1993),  Ad = água doce, Aso = água salobra e Asi = Água salina,  Zs = zona de Salinidade  segundo Cavalcanti, B & Lins, G (1994) com Za = adequada; Zm = média; Zc = crítica e    Zi = inadequada.

Tabela 13.58 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de  (i) águas superficiais, por município, da Bacia do Espinharas

| Código | Município/Ano de | Manancial | pHc | ISB | Riverside, (meq/L) |  |  | Danos da sodificação, meq/L |  |  |  | Dano da Permeabilidade da Água, DPAg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoramento |  |  |  | Na+(*) | RAS | Tipo “s” | RST | PSI |  | RCS |  |
| Esp 3 | PASSAGEM 1989 | - Aç. Público | 8.2 | 0.2 | 2.4 | 3.3 | S1 | 4.08 | 3.44 |  | 0.44 | S/problema |
| Esp4 | PATOS 1979 1999 1979 1999 | - Aç. Jatoba - Aç. Jatobá - Aç. Farinha - Aç. Farinha- | 8.3 8.6 8.1 8.0 | 0.1 -0.2 0.3 0.4 | 3.74 0.60 4.67 0.73 | 5.4 0.7 6.0 0.6 | S1 S1 S1 S1 | 6.11 0.56 7.34 0.89 | 6.28 -0.20 6.52 -0.34 |  | 0.34 -0.98 -0.04 -1.86 | S/problema S/problema S/problema S/problema |
| Esp5 | QUIXABA 1986 1998 1990 1987 1987 1990 | - Aç. Mimoso - Aç. Mimoso - Rcho Picete - Rho Alagoinha - Rcho Quixaba - Rcho Quixaba | 8.6 8.8 7.4 8.8 6.8 7.4 | -0.2 -0.4 1.0 -0.4 1.6 1.0 | 6.67 0.00 20.05 1.82 29.90 7.35 | 12.0 0.0 13.0 3.0 14.0 6.0 | S2 S1 S2 S1 S2 S1 | 9.465 0.00 25.00 1.86 35.10 12.00 | 14.31 -1.30 14.75 3.51 15.73 7.20 |  | 0.32 0.36 -3.30 -0.04 -6.06 0.04 | S/problema S/problema Problema grave S/problema Problema grave Problema |
| Esp6 | SALGADINHO 1986 1985 | - Aç. Público - Rcho da Farinha | 8.4 7.7 | 0.0 0.7 | 6.62 3.64 | 10 4 | S1 S1 | 9.68 6.93 |  | 11.86 4.67 | 45.12 4.48 | Problema grave S/problema |
| Esp7 | S.TEREZINHA 1987 | - Rio da Cruz | 7.5 | 0.9 | 7.52 | 7.0 | S1 | 12.55 |  | 7.81 | 0.24 | Problema |
| Esp8 | S.J.ESPINHARAS 1987 1990 1989 1984 1989 1984 1987 1989 1987 | - Aç.Minadouro - Aç.Minadouro - Aç. Garrote - Aç. Flores - Aç. Flores - Aç. V. Sela - Aç. V. Sela - Aç. Camarão - Aç. Trincheiras | 7.8 8.1 7.4 7.8 8.1 8.4 8.7 8.3 8.0 | 0.6 0.3 1.0 0.6 0.3 0.0 -0.3 0.1 0.4 | 0.20 3.50 1.96 1.75 4.23 5.05 0.13 5.36 1.85 | 0.2 5.0 3.0 2.0 6.0 8.0 0.3 8.0 2.0 | S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 | 0.38 6.05 3.06 3.11 7.49 7.97 0.19 9.05 3.28 |  | -0.92 5.34 3.01 1.64 6.61 9.77 0.00 9.42 2.21 | 1.10 0.50 0.26 0.64 0.62 0.38 0.50 0.48 0.62 | S/problema S/problema S/problema S/problema S/problema Problema S/problema Problema S/problema |

S/I = sem informação  (*) Valor calculado por tentativas, a partir das equações geral da força iônica  e de Langelier  (1936) ou de Cavalcanti, B (1998).

##### 13.2.2.2.2 – Representação e Análise Gráfica da Qualidade das Águas Superficiais

Distribuição Espacial dos Tipos de Dureza

A Figura 13.50 mostra a distribuição espacial e temporal da dureza dos principais açudes da bacia do Espinharas, cobrindo um período de cerca de 22 anos.

Figura 13.50 – Distribuição espacial e temporal dos tipos de dureza das águas superficiais (açudes) da bacia de Espinharas, PB.

Observa-se nesta figura a predominância de águas brandas a moderadamente duras. A dureza permanente não é praticamente observada nesses açudes. Portanto, o tratamento a ser aplicado não necessita, na maioria dos casos, de dosagens químicas para fins de abrandamento. Em alguns casos, apenas a adição de cal já é suficiente para a precipitação da dureza temporária. Essas águas não são incrustantes mas são agressivas.

Com relação ao comportamento da dureza de rio e riachos com dados de monitoramento, observa-se também a presença de dureza temporária  e, em alguns riachos, as águas são duras a muito duras e mostram um valor de pH mais alto. Nessas águas, a dissolução de sais de cálcio e de magnésio é bem mais acentuada que nos açudes da bacia (Figura 13.51).

Figura 13.51 – Distribuição dos tipos de dureza, Dureza Total, DT; Permanente ou de Não Carbonato, DNC e Alcalinidade, Alc na escala CaCO3 nos riachos e rio da bacia de Espinharas.

Salinidade e Corrosividade

A interpretação da salinidade em  águas brandas a moderadamente duras mostra uma estreita relação entre o teor de sais dissolvidos e o cloreto (ou com a eletrocondutividade). Nessas águas, a salinidade é geralmente conferida por complexação do cloreto e espécies tais como sódio, potássio e, menos frequentemente, com o cálcio. A Figura 13.52 mostra a distribuição da salinidade para os açudes , rios e riachos da bacia. O tipo za (zona de baixa salinidade ou 300 mg/L de cloreto, Cavalcanti , B & Lins, G., 1994) foi escolhido para a interpretação das zonas de salinidade  dos mananciais monitorados  100% dos açudes apresentaram salinidade adequada. No caso das águas correntes ou corpos lóticos, a salinidade foi mais acentuada. Em termos de corrosividade, cerca de metade dos mananciais amostrados não são corrosivos. Contudo, considerando que alguns dados são de anos anteriores à década de noventa quando houve duas longas estiagens, o teor de cloreto atual deve indicar corrosividade em todos esses mananciais.

A Figura 13.53 mostra uma análise da salinidade em relação ao teor de sais dissolvidos e do pH para os açudes com dados de monitoramento.  Obviamente, considerando a qualidade branda e doce dessas águas, o teor de cloreto não é tão significativo  quando comparado com as durezas temporária e permanente. Nessa bacia, são os teores baixos de sais de cálcio e de magnésio que conferem a água uma dureza temporária praticamente insignificante.

Figura 13.52 – Salinidade e corrosividade das águas superficiais da bacia de Espinharas.

Figura 13.53 – Salinidade em termos de sais dissolvidos e do teor de cloreto x pH para os açudes da bacia do Espinharas.

Estado de Saturação com Carbonato de Cálcio

Para alguns açudes, as águas são subsaturadas com carbonato de cálcio e, portanto, apresentam características agressivas. No caso dos riachos, a supersaturação mostra que são águas incrustantes embora com salinidade, as vezes, adequada.

A Figura 13.54 mostra a distribuição tanto do pH à saturação como do Índice de Loewenthal que fornece não somente o estado de saturação como também o potencial de precipitação/ dissolução de carbonato de cálcio. A subsaturação e agressividade das águas é bem visualizada nessa figura.

Figura 13.54 – Distribuição do pH à saturação, pHs e do potencial de precipitação/ dissolução de carbonato de cálcio ou Índice de Loewenthal, ILw nos açudes , riachos e rio da bacia de Espinharas.

Uso na Irrigação

Sodificação das águas superficiais

Quase todos os açudes apresentam baixa sodicidade com RAS abaixo de 10 indicando tipo s1 ou de baixo teor de sódio. A porcentagem de sódio trocável é também muito baixa, principalmente nos açudes dos municípios de São José de Espinharas  e de Patos. Com relação aos riachos e rio, o sódio trocável é um pouco maior contudo somente até s2 ou média sodicidade. Todas as águas podem ser usadas para fins de irrigação. A Figura 13.55 mostra a distribuição do teor de sódio , RAS e compara com o valor s1 que é indicativo de baixa sodicidade . A taxa PST (meq/L) ou de sódio trocável foi também incluída, contudo não é  significativa.

Figura 13.55 – Comparação entre os parâmetros indicadores de sodicidade nos açudes, riachos e rio da bacia de Espinharas.

Salinidade para uso na irrigação

Tanto o teor de cloreto quanto a condutividade elétrica das águas de quase todos os açudes analisados indicam salinidade  tipo C2 (média salinidade). Contudo, as águas correntes (riachos e o rio da Cruz) apresentam salinidade maior e, em alguns casos, inadequada para uso na irrigação. A Figura 13.56 mostra a distribuição da eletrocondutividade dos mananciais superficiais e a água tipo C2.

Análise do índice de precipitação de carbonato de cálcio no solo

Quase todos os açudes apresentam valor de pHc igual ou acima de 8,0; ou seja, observa-se uma baixa capacidade de precipitação de carbonato de cálcio nessas águas (Índice de Bower baixo e, as vezes, negativo). Para os riachos e o rio os valores de pHc se distanciam de 8,4 (pH de um solo não sódico e em equilíbrio saturado; ou seja, que não dissolve e nem precipita carbonato de cálcio). Contudo, podem ser considerados de média precipitação. A figura 13.62 mostra a distribuição dos valores de pHc, o valor de pHs = 8,4 e os valores do índice de Bower, ISB.

Figura 13.56 – Salinidade de açudes e de águas correntes para uso na irrigação na bacia de Espinharas.

Figura 13.57 – Análise gráfica da capacidade de  precipitação de carbonato de cálcio no solo das águas dos açudes, riachos e rio da bacia de Espinharas.

##### 13.2.2.2.3 - Estimativa da Poluição Orgânica das Águas Superficiais da Bacia de Espinharas

Considerando a falta de informações completas das séries oxigenada (Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L)), nitrogenada (Amônia, NH4-N; Nitrito, NO2-N e Nitrato, NO3-N, todos em mg/L) e fosfarada (ortofosfato solúvel, PO4-P e fósforo total, PT ambos em mg/L), a análise da poluição orgânica  dos mananciais superficiais da bacia de Espinharas ficou restrita apenas à poluição de material carbonáceo. Contudo, para ambos, Açude Farinha e Açude Jatobá (município de Patos) monitorados no corrente ano foi possível desenvolver um modelo de poluição orgânica mais completo incluindo as condições de oxigenação e o teor de fósforo total. Também aqui não foi possível analisar a nitrificação devido à falta de monitoramento da série nitrogenada (amônia, nitrito e nitrato).

No caso dos demais açudes, riachos e rio da Cruz, é aplicado o índice sapróbico  e o cálculo das Demandas Bioquímica de Oxigênio de longo termo e para os compostos de lenta degradação.

O cálculo da Demanda Bioquímica de Oxigênio de longo termo foi feito usando a constante de degradação carbonácea de 0,10 à temperatura de 20oC (dentro da faixa adotada na literatura para água potável; ou seja, 0,05 a 0,10 d-1). A DBO carbonácea de compostos de lenta degradação ou DBO difícil foi obtida da diferença entre a DBOc de longo termo e a DBOc5 ou de 5 dias.

O índice sapróbico “S” foi calculado segundo Sladecek & Tucek (1975) e aplicada a tabela específica de saprobidade para qualificar o grau sapróbico das águas superficiais da bacia.

No caso particular dos açudes Farinha e Jatobá do município de Patos, foi calculado o teor de oxigênio dissolvido à saturação tanto em função da temperatura ambiental como da altitude local. A partir do teor de oxigênio dissolvido dos mananciais (Açudes Farinha e Jatobá), foi possível determinar o déficit de O2 (taxa de reaeração) e o déficit total em se considerando a degradação do material carbonáceo. Finalmente, a partir dos teores de fósforo total e dos Sólidos Totais Inorgânicos, foi estimado o grau trófico dos açudes supracitados.

A Tabela 13.48  mostra os parâmetros de poluição orgânica (grau sapróbico) e os teores determinados de DBO carbonácea de longo termo e de compostos de lenta degradação calculados a partir do teor de DBOc5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio carbonácea de 5 dias) dos mananciais da bacia de Espinharas.

A Tabela 13.48 mostra os resultados do modelo IQA – Índice de Qualidade de Água (National Foundation, EUA/ DAE & CETESB, Brasil) e a interpretação das condições de oxigenação dos mananciais abastecedores da cidade de Patos ( açudes Farinha e Jatobá I) bem como o estado trófico  desses mananciais segundo teoria apresentada no item 1 desse capítulo. Não foi possível analisar a degradação de compostos carbonáceos devido à falta de dados sobre a Demanda Bioquímica de Oxigênio  (5 dias) nas condições atuais.

A taxa de reaeração, Ra (mg/L) foi analisada segundo a equação geral :

Ra = (Cs – Ctop) (mg/L)

na qual:

Cs = concentração de Oxigênio à saturação, mg/L

Ctop = teor de oxigênio dissolvido monitorado no manancial, mg/L

“op” indica valor operacional, medido ou observado.

Convém salientar que o teor inicial de oxigênio dissolvido foi obtido do ponto de monitoramento; ou seja, foi considerado como o déficit de oxigênio no ponto de mistura.

Foi também aplicado o Modelo IQA (Índice de Qualidade de Água) para a avaliação da qualidade da água dos açudes Farinha e Jatobá I. Esse modelo é multiplicativo tendo sido utilizado a versão americana segundo a National Sanitation Foundation, EUA.  A análise é feita mediante a elaboração de curvas de variação da qualidade de água sendo traçadas curvas médias para cada parâmetro do modelo Dentre os nove parâmetros físico-químicos e bacteriológicos empregados no modelo foram usados sete parâmetros com dados operacionais ( Oxigênio Dissolvido, OD (mg/L); Coliformes Fecais, CF(NMP/100 ml), pH; Fósforo Total, PT (mg/L); Temperatura, To C; Turbidez, UT e Sólidos Totais Dissolvidos, STD (mg/L)). No caso do Nitrogênio Total, NT (mg/L) foi admitido um valor zero e, para a DBOc5 ou Demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias, foram admitidos os valores monitorados pela CAGEPA; ou seja, 5.0 mg/L para ambos os mananciais.

O Oxigênio Dissolvido à saturação foi calculado segundo a equação seguinte :

Cs = (14,62 – 0,3898*T + 0,006969*T2 – 0,00005897*T3)*(1 – 0,0000228675*A)5,167

onde, A = Altitude do local do açude ou manancial monitorado (m).

O percentual de saturação foi calculado a partir dos valores de Ct e Cs; a saber :

%SAT = Ct*100/Cs

As Tabelas referentes aos parâmetros monitorados do modelo IQA não foram utilizadas devido aos erros de interpolação. Todos os parâmetros monitorados foram calculados segundo as equações descritas em Fernandes, F; Cavalcanti, B et al. (1999) :

Considerando a diversificação de Modelos tipo IQA é mostrada a lista de pesos atribuídos aos parâmetros e as equações usadas para a determinação dos parâmetros do modelo.

% ODsat :  valor de q1 obtido por equação polinomial do 6o grau

y = 3,0176+0,2518x + 0,0066 x2 + 0,0001 x3 + 4,76e-7x4 – 3,16e-8*x5 + 1,41e-10x6

com R2 = 99,97%

Peso w1 = 0.17

Coliformes  Fecais : valor de q2 obtido por equação tipo Weibull Model; ou seja :

y = 139,48 – 142,74e(-1,36*x-0,29)  com R2 = 99,68%

w2 = 0.15

pH : Valor de q3 obtido por equação do modelo gaussiano; a saber :

y =  94,01e((-7,34+x)2)/(2*1,452)) com R2 = 99,45%

w3 = 0.12

Demanda Bioquímica de Oxigênio de 5 dias : valor de q4 obtido pela equação do “modelo Bleasdale”; ou seja :

Y = (0,4797+0,0099*x)(-1/0,1596)  com R2 = 99,98%

W4 = 0.14

Nitrogênio Total, NT (mg/L) : Valor de q5 calculado por uma equação polinomial de 7o grau

Y = 99.99 – 8.35x +0.44x2-0.01x3+ 2.54e-4x4 – 2.71 e-6x5+1.55 e-8x6+3.68 e-11x7

Com R2 = 99,98%

W5 = 0.10

Fósforo Total, PT (mg/L) : Valor de q6 determinado por equação do tipo “Bleasdale Model”; a saber:

Y = (0,0181 +0,0218*x)(-1/0,8715)  com R2 = 99,96%

W6 = 0.10

Temperatura, ToC : O valor de q7 é o próprio dado de entrada de temperatura

W7 = 0.10

Turbidez : O valor de q8 é obtido de um polinomio do 5o grau do tipo :

Y = 100.04 – 3.06x + 0.08x2 – 1.17 e-3x3 + 9.42 e-6x4 – 2.93 e-8x5

Com R2 = 99,99%

W8 = 0.08

Sólidos Totais ou Resíduo Total (mg/L) : O valor de q9 é obtido de um polinomio do 5o grau do seguinte tipo :

Y = 79.98 + 0.21x – 0.002x2 + 5.51e-6x3 – 7.14 e-9x4 + 3.59 e-12x5 com R2 = 99,97%.

W9 = 0.08

A formulação final do IQA é dada por :

9

IQA =   qiWi

i= 1

Onde, qi = parâmetro do modelo IQA determinado segundo equações específicas (Fernandes, F . ; Cavalcanti, B. et al., 1999)

Wi = peso atribuído ao parâmetro em particular.

A análise final do modelo é do tipo convencional; ou seja, é utilizada a classificação IQA abaixo :

80 < IQA < 100 		: água ótima

52 < IQA < 80		: água boa

37 < IQA < 52		: água aceitável

20 < IQA < 37 		: água imprópria para tratamento convencional

0 < IQA < 20		:	: água imprópria para abastecimento público

Tabela 13.59 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da bacia do Espinharas.

| Código | Município/Ano Monitor | Manancial | DBOc5 (mg/L) | DBOclt (mg/L) | DBOcd (mg/L) | Índice Sapró bico “S” | Símbolo e Tipo de poluição | C O R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esp3 | PASSAGEM 1989 | Aç.Público | 7.70 | 16.11 | 8.41 | 3.0 | Alfamsp,”po” |  |
| Esp5 | QUIXABA 1988 1990 1987 1990 | Aç. Mimoso Rcho Picete RchoAlago. Rcho Quixaba | 6.50 1.40 3.70 3.50 | 13.60 2.93 7.74 7.32 | 7.10 1.53 4.04 3.82 | 3.0 1.0 2.0 2.0 | Alfa-msp,”po” Oligosp,”lp” Betamsp,lpo Betamsp, lpo |  |
| Esp6 | SALGADINHO 1985 1986 | Aç.Público RchoFarinha | 2.0 5.20 | 4.18 10.88 | 2.18 5.68 | 1.0 3.0 | Oligosp, lp Alfamsp, po |  |
| Esp7 | S.TEREZINHA 1987 | Rio da Cruz | 3.20 | 6.70 | 3.50 | 2.0 | Betamsp, lpo |  |
| Esp8 | S.J.ESPINHARAS 1990 1989 1989 1987 1989 1987 | AçMinadouro Aç.Garrote AçFlores Aç.V.Sela Aç.Camarão Aç.Trincheira | 5.00 2.80 6.50 5.50 7.00 5.50 | 10.46 5.86 13.60 11.51 14.65 11.51 | 5.46 3.06 7.10 6.01 7.65 6.01 | 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | Betamsp, lpo Betamsp, lpo Alfamsp, po Alfamsp, po Alfamsp, po Alfamsp, po |  |

Oligosp = Oligosapróbico; Betamsp = Beta – mesosapróbico; Alfamsp = Alfa - mesosapróbico

Cálculos da Poluição Orgânica Atual dos Açude Jatobá e Farinha em Patos

A Tabela 13.60 mostra uma estimativa da poluição carbonácea, grau sapróbido e avaliação do estado trófico dos açudes Farinha e Jatobá que são os principais mananciais que abastecem a cidade de Patos.

Tabela 13.60 – Estimativa da poluição carbonácea, grau de saprobidade e estado trófico dos açudes Farinha e Jatobá, Patos a partir de dados de monitoramento de 1999.

| Parâmetro | Açude Farinha |  | Açude Jatobá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Temperatura ambiental, ToC | 28.00 |  | 26.80 |  |
| - Oxigênio Dissolvido operacional, Ctop (mg/l) | 4.70 |  | 4.20 |  |
| - Oxigênio Dissolvido à Saturação, Cs (mg/L) | 7.65 |  | 7.97 |  |
| - Taxa de Reaeração, Ra (mg/l) | 3.05 |  | 3.77 |  |
| - % Saturação = Ctop*100/Cs | 61.50 |  | 52.70 |  |
| - Índice IQA (National Foundation/ DAE/CETESB) | 54 |  | 43 |  |
| - Significado do “IQA” | Água boa |  | Água aceitável |  |
| - Fósforo Total operacional, Pt (mg/L) | 0.50 |  | 0.15 |  |
| - Estado Trófico | Oligo- mesotrófico |  | Oligo-mesotrófico |  |
| - Símbolo do estado trófico e côr indicativa : | “OM” |  | “OM” |  |

##### 13.2.2.2.4 – Diagnóstico Final pelo Padrão QUALIQGTSB (1999) e Resolução CONAMA (1986)

Esp3- Município : PASSAGEM

3.1 – Manancial : Açude Público   ( Ano de Monitoramento: 1989 )

- Qualidade Química para Uso Municipal – Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Subsaturada com CaCO3, Ilw = -20mg/LCaCO3 , agressiva |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo < 5.0 meq/L - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente acima do seguro; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc alto de 8.2 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa , tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Classificação : PadrãoQUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

- Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) Tratamento : Desinfecção

Esp4- Município : PATOS

4.1 - Manancial : Açude Farinha ( Ano de Monitoramento: 1999 )

- Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 6.6 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água moderadamente dura, mD - Doce, corrosiva e com salinidade adequada ou za - Subsaturada com CaCO3, Ilw = -15mg/LCaCO3 , agressiva |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo < 5.0 meq/L - Residual Carbonatado Sódico seguro; - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc alto de 8.0 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - Taxa de reaeração média , menor que 5.0 mgO2/L - Estado Trófico : “Oligo- mesotrófico”, ÖM” - IQA = 54 ou água boa |  |
| --- | --- |
|  | OM |

(iv) Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I ou II |  |
| --- | --- |

(v) Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas.

(vi) Tratamento :  Convencional e Desinfecção

Esp4- Município : PATOS

4.2 -Manancial : Açude Jatobá I ( Ano de Monitoramento: 1999 )

- Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água dura, D e presença de dureza permanente - Doce, corrosiva e com salinidade adequada ou za - Subsaturada com CaCO3, Ilw = -22mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e RST também baixo < 5.0 meq/L - Residual Carbonatado Sódico seguro; - Nenhuma Precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc alto 8,6 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade média , tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - Taxa de reaeração média e menor que 5.0 mgO2/L - Estado Trófico : “Oligo- mesotrófico”, ÖM” - IQA = 43 ou água aceitável |  |
| --- | --- |
|  | OM |

(iv) Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais.

(vi) Tratamento :  Convencional e Desinfecção, requer abrandamento quando se tornar água muito dura.

Esp5- Município : QUIXABA

5.1 – Manancial : Açude Mimoso ( Ano de Monitoramento: 1988 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.9 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente subsaturada com CaCO3,tendência à saturação; Ilw = -2.2mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e não tem sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente acima de 0,2 meq/L; - Nenhuma Precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc alto 8,8 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa , tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

(vi) Tratamento : Desinfecção.

Esp5- Município : QUIXABA

5.2 – Manancial : Riacho Picete( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.5 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água muito dura, MD com dureza permanente - Doce, corrosiva , porem com salinidade adequada ou za - Leve supersaturação com CaCO3,tendência à saturação; Ilw =0.4mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade média, S2 e sódio trocável baixo - Residual Carbonatado Sódico seguro - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc médio ou 7.4 - Problema grave de permeabilidade, “pmagr” - Salinidade alta, tipo C3 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=1 indicando “Oligosapróbico”,”O” - Água limpa, “LP”. |  |
| --- | --- |
|  | O |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Área de proteção de fontes minerais e da natureza

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais.

(vi) Tratamento :  Convencional e Desinfecção, requer abrandamento.

Esp5- Município : QUIXABA

5.3 – Manancial : Riacho Alagoinha ( Ano de Monitoramento: 1987 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.5 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Leve subsaturação com CaCO3,e agressiva; Ilw =-5.3mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e sódio trocável muito baixo - Residual Carbonatado Sódico Seguro - Nenhuma precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc alto ou 8.8 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa e adequada , tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=2 indicando “Beta- mesosapróbico”, ” - Água com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de hortaliças e de frutas

(vi) Tratamento :  Desarenação para redução de sedimentos e Desinfecção.

Esp5- Município : QUIXABA

5.4 – Manancial : Riacho Quixaba ( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.2 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água dura com tendência à muito dura e presença de dureza permanente - Doce, corrosiva e com salinidade adequada ou za - Leve supersaturação com CaCO3,tendência à saturação; Ilw =1.7mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e sódio trocável muito baixo - Residual Carbonatado Sódico Seguro - Pouca precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc médio de 7.4 - Com problema de permeabilidade, “pma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=2 indicando “Beta- mesosapróbico”, ” - Água com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Área de proteção de fontes minerais

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento :  Desarenação para redução de sedimentos, Convencional e abrandamento.

Esp7- Município : SANTA TEREZINHA

7.1 – Manancial : Rio da Cruz ( Ano de Monitoramento: 1987 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.7 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água dura com presença alta de dureza permanente - Doce, corrosiva e com salinidade adequada ou za - Leve supersaturação com CaCO3,tendência à saturação; Ilw =1.1mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e sódio trocável baixo - Residual Carbonatado Sódico Seguro - Pouca precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc médio de 7.5 - Com problema de permeabilidade, “pma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=2 indicando “Beta- mesosapróbico”, ” - Água com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Área de proteção de fontes minerais

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de culturas e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento :  Desarenação para redução de sedimentos, Convencional e abrandamento.

Esp8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.1 – Manancial : Açude Minadouro ( Ano de Monitoramento: 1990 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.7 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente subsaturada com CaCO3,tendência à saturação; Ilw = -3.8mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente acima de 0,2 meq/L; - Baixissima precipitação de carbonato de cálcio no solo; pHc alto 8,1 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa , tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

(vi) Tratamento : Desinfecção.

Esp 8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.2 – Manancial : Açude Garrote ( Ano de Monitoramento: 1989 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - PH 7.7 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente subsaturada com CaCO3,tendência à saturação; Ilw = -4.2mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente superior a 0.2 meq/L. - Precipitação baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc médio de 7.4 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa , tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil baixa - Saprobidade S=2 indicando “Beta-mesosapróbico” - Com leve poluição, “LPO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 1 ou 2

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Proteção de comunidades aquáticas

- Recreação de contato primária.

- Tratamento : Desinfecção.

Esp 8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.3 – Manancial : Açude Flores ( Ano de Monitoramento: 1989 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.8 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B mas podendo se tornar moderadamente dura, dureza temporária - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente subsaturada com CaCO3,tendência à saturação; Ilw = -2.4mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente superior a 0.2 meq/L. - Precipitação muito baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc médio de 8.1 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa a média, tipo C1 a C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe II |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Proteção da natureza e de fontes minerais

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de cultura e de forragens

- Dessedentação de animais

(vi) Tratamento :Convencional

Esp 8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.4 – Manancial : Açude V.Sela ( Ano de Monitoramento: 1987 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.3 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente subsaturada com CaCO3,tendência à saturação; Ilw = -0.4mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente superior a 0.2 meq/L. - Precipitação inexistente de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.7 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa, tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média no ponto monitorasdo - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de frutas e de hortaliças

- Proteção de comunidades aquáticas

(vi) Tratamento :Desinfecção

Esp 8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.5 – Manancial : Açude Camarão ( Ano de Monitoramento: 1989 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 8.1 na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, não corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente supersaturada ,tendência à saturação; Ilw = 0.8mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente superior a 0.2 meq/L. - Precipitação muito baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.3 - Apresenta problema de permeabilidade, “pma” - Salinidade média, tipo C2 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média no ponto monitorasdo - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de frutas e de hortaliças

- Proteção de comunidades aquáticas

(vi) Tratamento :Desinfecção

Esp 8- Município : SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

8.6 – Manancial : Açude Trincheiras ( Ano de Monitoramento: 1987 )

(i)Qualidade Química para Uso Municipal pelo Padrão QUALIQ 

| - Força Iônica baixa e normal; Ib - pH 7.5na faixa de pH de águas naturais - Predominância de Alcalinidade bicarbonatada - Água branda, B - Doce, corrosiva e com salinidade adequada ou za - Ligeiramente supersaturada ,tendência à saturação; Ilw = 0.4mg/LCaCO3 |  |
| --- | --- |
|  |  |

(ii)Qualidade Química para Uso na Irrigação - Padrão QUALIQ 

| - Sodicidade baixa, S1 e baixo teor de sódio trocável - Residual Carbonatado Sódico ligeiramente superior a 0.2 meq/L. - Precipitação muito baixa de carbonato de cálcio no solo; pHc de 8.0 - Sem problema de permeabilidade, “spma” - Salinidade baixa, tipo C1 |  |
| --- | --- |

(iii) Poluição Orgânica

| - DBO de compostos de degradação difícil média no ponto monitorasdo - Saprobidade S=3 indicando “Alfa-mesosapróbico” - Com poluição, “PO”. |  |
| --- | --- |
|  |  |

(iv)Classificação : Padrão QUALIQGTS  e Resolução CONAMA

- CONAMA                           : Doce, Classe 2 ou 3

| - Padrão QUALIQGTS : Doce, Classe I |  |
| --- | --- |

(v)Usos :

- Uso doméstico e consumo humano.

- Recarga de águas subterrâneas

- Recreação de contato primária.

- Irrigação de frutas e de hortaliças

- Proteção de comunidades aquáticas

(vi) Tratamento :Desinfecção

13.2.2.2 - INTERPRETAÇÃO DA QUALIDADE QUÍMICA E DA POLUIÇÃO ORGÂNICA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO ESPINHARAS	134

13.2.2.2.1 – Cálculos de  Interpretação da Qualidade Química	134

13.2.2.2.2 – Representação e Análise Gráfica da Qualidade das Águas Superficiais	142

13.2.2.2.3 - Estimativa da Poluição Orgânica das Águas Superficiais da Bacia de Espinharas	148

13.2.2.2.4 – Diagnóstico Final pelo Padrão QUALIQGTSB (1999) e Resolução CONAMA (1986)	153

Figura 13.50 – Distribuição espacial e temporal dos tipos de dureza das águas superficiais (açudes) da bacia de Espinharas, PB.	142

Figura 13.51 – Distribuição dos tipos de dureza, Dureza Total, DT; Permanente ou de Não Carbonato, DNC e Alcalinidade, Alc na escala CaCO3 nos riachos e rio da bacia de Espinharas.	143

Figura 13.52 – Salinidade e corrosividade das águas superficiais da bacia de Espinharas.	144

Figura 13.53 – Salinidade em termos de sais dissolvidos e do teor de cloreto x pH para os açudes da bacia do Espinharas.	144

Figura 13.54 – Distribuição do pH à saturação, pHs e do potencial de precipitação/ dissolução de carbonato de cálcio ou Índice de Loewenthal, ILw nos açudes , riachos e rio da bacia de Espinharas.	145

Figura 13.55 – Comparação entre os parâmetros indicadores de sodicidade nos açudes, riachos e rio da bacia de Espinharas.	146

Figura 13.56 – Salinidade de açudes e de águas correntes para uso na irrigação na bacia de Espinharas.	147

Figura 13.57 – Análise gráfica da capacidade de  precipitação de carbonato de cálcio no solo das águas dos açudes, riachos e rio da bacia de Espinharas.	148

Tabela 13.54 – Características físico- químicas de (i) águas superficiais, por município, da bacia do Espinharas (Ref.: CAGEPA, vários anos; LMRS, 1999 )	137

Tabela 13.55 – Resultados do monitoramento  realizado em Maio de 1999 de parâmetros físico – químicos dos Açudes Jatobá e Farinha  no município de Patos, bacia do Espinharas.	138

Tabela 13.56 – Força iônica, parâmetros da fase aquosa, CO2 e tipos de dureza das (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.	139

Tabela 13.57 – Grau de saturação, salinidade, corrosividade das  (i) águas superficiais, por município da Bacia do Espinharas.	140

Tabela 13.58 – Parâmetros de qualidade para uso na irrigação de  (i) águas superficiais, por município, da Bacia do Espinharas	141

Tabela 13.59 – Parâmetros de poluição orgânica dos mananciais superficiais, por município, da bacia do Espinharas.	152

Tabela 13.60 – Estimativa da poluição carbonácea, grau de saprobidade e estado trófico dos açudes Farinha e Jatobá, Patos a partir de dados de monitoramento de 1999.	153