# 5.4 - PEDOLOGIA

O estudo pedológico das áreas compreendidas pela sub-bacia do rio Espinharas constou de atividades de análise visual de imagens TM/LANDSAT-5 e trabalho de campo, além de dados bibliográficos visando a compilação de material básico relativo à área da bacia.

A utilização de produtos sensores no delineamento e quantificação dos recursos naturais, iniciou-se a partir do advento da fotografia aérea. Esta técnica, largamente empregada, apresenta limitações, como o elevado custo deste produto e necessidade de um planejamento sistemático da missão de vôo, justificando seu emprego em pequenas áreas e com grande escala.

Com o advento dos satélites equipados com sistemas e sensores adequados para a obtenção de imagens do ambiente, diversas técnicas foram desenvolvidas com fins de dimensionamento destes recursos, tendo em vista o baixo custo desses produtos e suas características sinóticas, repetitivas, multitemporais e multiespectrais.

O mapeamento de solos constou de um levantamento de reconhecimento, na escala de 1:100.000, a partir de análise das imagens TM-LANDSAT-5, bandas 3 e 4, órbita 215 ponto 065, quadrante A, passagem de 11/11/85;  órbita 215 ponto 065, quadrante C, passagem de 18/06/1990.

Para execução da cartografia de solos, lançou-se mão de todo o material básico disponível, tendo sido utilizadas as informações constantes em Paraíba (1978), Brasil (1972) e Santos et. al (1988).

A metodologia para a interpretação visual de imagens orbitais TM/LANDSAT utilizada      neste  estudo  baseou-se em técnicas de  fotointerpretação  de fotografias  preto-e-branco, adaptada à análise de imagens orbitais (Veneziani e Anjos, 1982).

O desenvolvimento do processo de fotointerpretação foi realizado obedecendo ao seguinte procedimento:

- Fotoleitura – reconhecimento e identificação dos elementos;

- Fotoanálise – análise das relações entre os elementos da imagem (relevo, drenagem, tonalidade, etc);

- Interpretação – associação dos dados, tomando por base o conhecimento da área sobre estudo.

A identificação das unidades de mapeamento de solos fundamentou-se no estudo isolado dos diversos elementos de interpretação e, em seguida, da observação conjunta destes elementos, a saber: drenagem, relevo, tonalidade e textura fotográfica e do uso da terra.

- Drenagem - resulta da manifestação de uma série de fatores ambientais como: relevo, clima, geologia, cobertura vegetal da área e característica do solo. A interpretação permite avaliar sua textura, permeabilidade e profundidade relativa do solo, unidades e estrutura geológicas.

- Relevo – nas imagens orbitais sem recursos de estereoscopia, o relevo da área é deduzido através de algumas características possíveis de serem visualizadas como: grau de dissecação e presença de cristas.

- Textura Fotográfica – entende-se por textura o arranjo dos elementos tonais. Representa a associação das características das feições superficiais do terreno, isto é, as imagens do conjunto, sendo resultante dos elementos de interpretações como drenagem, relevo, tonalidade, vegetação, uso da terra e outros.

- Tonalidade Fotográfica – refere-se a medida da quantidade relativa da luz refletida por um objeto. Para o estudo de solos, esta característica é muito útil, pois é resultante do somatório das reflectâncias dos componentes da paisagem: solo, relevo, vegetação, uso da terra.

Os critérios adotados na fotointerpretação para identificar as unidades de mapeamento foram:

# 1.  Relevo:

- Padrão: Plano (P); Suave Ondulado (SO); Ondulado (O); Forte Ondulado (FO);  Montanhoso (M);

- Grau de Dissecação: muito alto (ma); alto (a); médio (m); baixo (b) e muito baixo (mb);

- Linhas de Crista: nítidas (n); difusas (d) e ausentes (a);

# 2.  Drenagem:

- Padrão: Dendrítico (D); Paralelo (P); Retangulares ® e  Ausentes (a).

- Densidade: alta (a); média (m); baixa (b) e muito baixa (mb).

- Grau de Uniformidade: alta (a); média (m) e baixa (b).

# 3.     Textura fotográfica

grosseira (g); média (m); fina (f) e ausente (a).

# 4.      Tonalidade fotográfica

clara ©; muito clara (mc); média (m); escura (e) e muito escura (me).

# 5.     Uso da Terra

- Tipo:  vegetação natural (vn);   ocupação  agrícola (a);   solo exposto (se)  e outros (o).

- Tamanho das propriedades: grande (g); média (m) e pequena (p).

Intensidade de Uso: alta (a); muito alta (ma); média (m); baixa (b) e muito baixa (mb).

O trabalho de campo baseou-se de um reconhecimento geral da área, feito através de um roteiro pré-estabelecido. Foram feitas tradagens para identificação dos solos e anotações dos diversos fatores ambientais e aspectos importantes no mapeamento e na resposta espectral dos solos em uma imagem orbital, tais como (relevo, vegetação, material originário, clima, drenagem, erosão, declividade e uso atual) e aspectos de superfície do solo (pedregosidade, rochosidade, afloramentos de rocha, cor superficial do solo, etc).

Nesta  etapa de reconhecimento procurou-se correlacionar os componentes ambientais das áreas homólogas individualizadas na interpretação preliminar com as informações contidas nas imagens e a realidade terrestre.

Os critérios adotados para o estabelecimento e sub-divisão das unidades de solos estão de acordo com as normas usadas pelo Centro Nacional de Pesquisa do Solo (CNPS, antigo SNLCS) da EMBRAPA.

Com base nesses critérios, as classes de solos foram identificadas em função das seguintes características: saturação de bases, atividade de argila, sodicidade, textura e tipo de horizonte A.

Para as classes, assim subdivididas, foram acrescentados outros dados, tais como: as fases de vegetação, relevo, pedregosidade e/ou rochosidade e no caso dos Solos Litólicos o tipo de substrato.

As características utilizadas na subdivisão das classes e estabelecimento das fases foram definidas conforme abaixo descritas:

     Caráter Eutrófico e Distrófico

Foram utilizadas as seguintes especificações:  Eutróficos para os solos apresentando saturação de base (V) média a alta, isto é, iguais ou superiores a 50%, e Distróficos para os solos com saturação de base (V) baixa, isto é, inferior a 50%.

Para determinação desta característica levou-se em consideração o valor “V”. No caso de uma só camada diferir das demais, foi levado em consideração o valor V predominante na maioria das camadas.

  Atividade de argila - T

Na designação de solos com atividade alta ou atividade baixa adotaram-se os seguintes limites (EMBRAPA, 1979):

Argila de atividade alta (Ta): quando o valor T, após correção para o carbono, for igual ou superior a 24 meq/100g de argila.

Argila de atividade baixa (Tb): quando o valor T, após correção para o carbono, for inferior a 24meq/100g de argila.

- Sodicidade - o termo “solódico” foi empregado quando a saturação com sódio variou de 8 a 20% no horizonte B ou no C, quando não existe o B.

- Caráter vértico – o termo “vértico” indica que a  classe de solos é intermediária para Vertissolo.

- Mudança textural abrupta - considerável aumento no conteúdo de  argila  dentro  de  uma pequena  distância   ( 2,5 cm) entre o horizonte A e o horizonte subjecente B. Utiliza-se o termo abrúptico para caracterizar os solos que apresentam este tipo de transição.

- Plínthico -  esta especificação é utilizada para subdividir a classe de solos Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico, indicando a presença de Plinthite.

- Tipo de horizonte A

Constatou-se na área de estudo, solos com horizonte A fraco e A moderado, cuja definição é semelhante a do “ocric epipedon” utilizada na classificação americana. O primeiro apresenta teores de carbono orgânico inferiores a 0,58%, cores muito claras, sem desenvolvimento de estrutura ou estrutura fracamente desenvolvida, este tipo de  horizonte é característico da grande maioria dos solos da região semi-árida, com vegetação de caatinga hiperxerófila, o segundo, apresenta teores variáveis de carbono orgânico, espessura e/ou cor que não satisfaçam àquelas requeridas para caracterizar um horizonte A chernozêmico ou proeminente.

- Classe Textural

A classe textural constitui as características distintivas das unidades de solo, diferindo segundo a composição granulométrica, sendo consideradas:

Textura arenosa  - compreende as classes texturais areia, areia franca e franca arenosa, com teor de argila inferior a 15%.

Textura média - compreende classes texturais ou parte delas tendo na composição granulométrica menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca.

Textura argilosa - compreende classes texturais ou parte delas tendo na composição granulométrica de 35 a 60% de argila. Solos que apresentam uma ou mais das seguintes classes de textura:  argilosa com menos de 60% de argila, argila arenosa e franco argilosa com mais de 35% de argila.

Textura muito argilosa - compreende classes texturais tendo na composição granulométrica mais de 60% de argila.

Textura siltosa - compreende parte de classes texturais que tenham silte maior que 50% (além de areia menor que 15% e argila menor que 35%). São solos que apresentam uma ou mais das seguintes classes de textura silte, franco siltosa, franco argilo-siltoso e argila siltosa.

Textura indiscriminada - quando o teor de argila é muito variável para a perfeita definição de uma dada classe textural, ou seja, ocorrem constantes mudanças de teores de argila em uma unidade de mapeamento.

    Fases Empregadas

O objetivo do emprego das fases é fornecer maiores subsídios para a interpretação do uso dos solos. Os fatores levados em consideração para o estabelecimento das fases, no presente trabalho foram: vegetação, relevo,  pedregosidade, rochosidade e substratos.

Quanto à vegetação - o clima e os solos têm influência sobre a vegetação. Desta forma, sendo escassos os dados meteorológicos na área, procurou-se inferir, por intermédio da vegetação natural, informações sobre o maior ou menor grau de umidade de determinada área, tendo em vista que esta é o reflexo das condições climáticas.

Quanto ao relevo - as fases de relevo foram empregadas com o objetivo de proporcionar subsídios de grande importância para o estabelecimento dos graus de limitações quanto à viabilidade de emprego de máquinas e implementos agrícolas e susceptibilidade à erosão.

Quanto à pedregosidade e rochosidade - as fases de pedregosidade e rochosidade, em conjunto com o relevo, constituem os meios para o estabelecimento dos graus de limitações ao emprego de implementos agrícolas.

As fases pedregosa e rochosa referem-se aos solos que apresentam, na parte superficial, quantidades significativas de calhaus e matacões. Desta forma, estas são indicadas como fases de uma determinada classe de solo. Quando ocorrem em quantidade suficiente limitam o uso dos implementos agrícolas.

Quanto ao substrato - o substrato indica a natureza do material subjacente ao solo, foi utilizado no caso de SOLOS LITÓLICOS, em que a natureza do substrato e seu maior ou menor grau de consolidação têm influência, sobretudo no que diz respeito à susceptibilidade à erosão, na profundidade efetiva do solo e no manejo do mesmo, constituindo aspectos de grande importância para seu uso.

A partir de todas as informações concernentes a esses critérios, elaborou-se o Mapa de Solos ao nível de Reconhecimento da sub-bacia do rio Espinharas.

Os principais solos mapeados na referida sub-bacia foram: Podzólicos Vermelho Amarelo Eutrófico, Bruno não Cálcico, Bruno não Cálcico vértico, Cambissolos, Regossolos,  Solos Aluviais Eutróficos, Solos Litólicos Eutróficos e Latossolo Distrófico.

Apresenta-se a seguir a relação das classes de solos e respectivas fases, mapeadas na sub- bacia do  rio Espinharas:

# 1.   LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A moderado textura média

- fase caatinga hipoxerófila relevo plano

2.   PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa

- fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado

3.   PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa cascalhenta

- fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado

# 4.   PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado  textura média

- fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado

# 5.    BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

# 6.    BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura média

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

# 7.    BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa

fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

# 8.     BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média

fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

9.   CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média substrato granito

- fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado

- fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado

# 10.  SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média

- fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado

# 11.   SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS  textura indiscriminada

- fase caatinga hiperxerófila relevo plano

# 12.  SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa substrato quartzitos

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso

13.  SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média substrato gnaisse e granito

- fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo montanhoso

# 14.  SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente  textura argilosa substrato gnaisse e granito

- fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso

# 15.  SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média substrato  filito e xisto

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso

# 16. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraca textura arenosa e/ou média substrato gnaisse e granito

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso

# 17.   REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa

- fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado

- fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado

# 18. AFLORAMENTOS DE ROCHAS

LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A moderado textura média

São solos com horizonte óxido (B latossólico), de baixa soma de bases (valor S), média capacidade de troca de cátions (valor T) e de saturação de bases baixa (valor V%). Fortemente ácidos, de textura média, profundos, bem drenados, com horizonte A moderadamente desenvolvido.

São derivados de sedimentos areno-argilosos da Série Serra do Martins, referido ao Terciário.

A vegetação natural é constituída pela caatinga hipoxerófila, arbóreo-arbustiva, densa.

Apresentam seqüência de horizonte A, B e C. As transições são geralmente graduais e difusas.

No tocante à granulometria, observa-se o predomínio da fração areia (grossa + fina) sobre os componentes argila + silte. A relação silte/argila é baixa, evidenciando pouca reserva de minerais facilmente intemperizáveis.

Quimicamente, são solos pobres, exigindo fertilizantes à base de fosfato e potássio, calagem devido ao alumínio trocável ( 0,50 mE/kg de solo), além de adubação orgânica e irrigação complementar (período de estiagem). Compreendem a seguinte fase:

- fase caatinga hipoxerófila relevo plano – estes solos originam-se a partir de sedimentos areno-argilosos da Série Serra do Martins, referido ao Terciário. Situam-se em relevo plano com desníveis máximos de 2%. A vegetação é constituída pela caatinga hipoxerófila  arbórea-arbustiva, densa, com predominância de jurema e marmeleiro. São solos são bastante utilizados com cultura de sisal, e em menor escala, com as culturas de mandioca, milho e feijão. Figuram isoladamente a unidade de mapeamento  LVd4 e distribuem-se nos municípios de Teixeira e Maturéia.

LVd4 – LATOSSOLO VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO com A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano.

Principais inclusões: Não foram observadas outras unidades que merecessem destaque.

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa

São solos com horizonte B textural, argila de atividade baixa, apresentando soma de bases (valor S), capacidade de troca de cátions (valor T) e saturação de bases (valor V%) alta.

São solos profundos, bem drenados, com um horizonte A moderadamente desenvolvido. Situam-se em áreas correspondendo ao Pré-Cambriano (CD), sendo o embasamento constituído de rochas gnáissicas e graníticas.

Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C, normalmente diferenciados nos subhorizontes A1p, B1t, B2t e B3t.

O horizonte A com espessura variando em torno de 10 cm, apresenta coloração bruno acinzentado escuro, dentro do matiz 10 YR com valores entre 3 e 4 e croma 2. A textura é franco argilo arenosa, estrutura moderadamente desenvolvida, fraca pequena a média granular e blocos subangulares. A consistência quando úmida é friável, solto quando seca e ligeiramente plástica e pegajosa quando molhada.

O horizonte Bt normalmente diferenciado em B1t, B2t e B3t, com espessura variando de 100 a 150 cm. A textura compreende as classes franco argilosa, argila arenosa e argilosa, estrutura moderadamente desenvolvida em blocos subangulares pequenos médios; normalmente apresenta muita cerosidade, moderadamente desenvolvida. A consistência varia de friável a ligeiramente firme quando o solo está úmido, plástico e pegajoso quando molhado.

O horizonte C apresenta-se com presença de material pouco imtemperizado a grande profundidade.

Quanto à análise granulométrica, nota-se pequeno predomínio das areias sobre as demais partículas. Tais quantidades crescem em profundidade. Observa-se nítida diferença da argila total entre o horizonte A e o Bt.  O silte alcança seus maiores teores quando alcança o horizonte Bt.

Com relação às propriedades químicas, apresentam pH moderadamente ácidos, com valores ligeiramente mais elevados em profundidade. A fertilidade aparente é média, possuindo boa reserva potencial de minerais úteis aos vegetais. O fósforo assimilável é geralmente baixo. Compreendem a seguinte fase:

- fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado – estes solos são derivados do saprolito de xisto e filito, referido ao Pré-
Cambriano (B). Situam-se em relevo ondulado e o forte ondulado (encostas com declividade acentuada, formando vales em V abertos). A vegetação é a caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva e pouco densa. São solos cultivados com algodão mocó e em menor escala milho e feijão. Apesar de possuírem boa fertilidade natural, apresentam fortes limitações pela escassez de umidade durante determinado período do ano e por apresentarem bastantes concreções, impedindo a utilização de implementos agrícolas. Constituem isoladamente a unidade de mapeamento PE10 e distribuem-se nos municípios de Teixeira e Mãe d’Água.

PE10 – PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa cascalhenta

Estes solos apresentam perfis moderadamente profundos ou pouco profundos, bem drenados e de fertilidade natural alta, a saturação de bases (V%) é alta, variando em torno de 80% ao longo dos perfis. Situam-se em áreas correspondendo ao Pré-Cambriano (CD), sendo o embasamento constituído de rochas gnáissicas e graníticas. Em geral, apresentam relevo ondulado e suave ondulado, sendo observada a predominância do relevo suave ondulado, que se constitui de colinas de topos arredondados, de encostas pouco extensas, formando vales em V aberto. Por vezes estes relevo se apresenta bastante dissecado e os solos se mostram com aspecto mais erodido. A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila de porte e densidade variados. Apresentam seqüência de horizontes A, Bt e C. Compreendem a seguinte fase:

- fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado – estes solos são provenientes de sedimentos referido à Série Rio do Peixe, pertencente ao Cretácico. Situam-se em relevo suave ondulado com elevações de pequena altura, topos planos e declividade em torno de 5%. A vegetação predominante é a caatinga hipoxerófila, arbóreo-arbustiva, densa, com incidência de jurema, marmeleiro, catingueira, canafístula, etc. Estes solos são utilizados com milho, feijão e algodão mocó. São solos de alta fertilidade natural e elevada reserva de minerais (sobretudo feldspatos), que podem liberar nutrientes úteis às plantas, porém, são muito susceptíveis à erosão laminar, em função da textura leve, com muito cascalho. A principal limitação ao uso agrícola relaciona-se com a escassez d’água. Figuram como primeiro componente da associação PE29 e distribuem-se no município de Teixeira.

PE29 – Associação de: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa cascalhenta fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito.

PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média

São solos com argila de atividade baixa, ou seja, valor T (após correção para carbono) menor que 24 mE/100g de argila, soma de bases (valor S), capacidade de troca de cátions (valor T) e saturação de bases (valor V%) alta. São moderamente ácidos, de textura média tanto na superfície como em profundidade, profundos, moderadamente a bem drenados. São provenientes da intemperização de granito e gnaisse, referido ao Pré-Cambriano (B) e (CD), apresentando relevo suave ondulado e, às vezes montanhoso. Estes solos ocorrem sob a caatinga hipoxerófila e hiperxerófila.

Apresentam seqüência de horizontes A., Bt e C, com transição clara e plana do horizonte A para o Bt.

Estes solos apresentam fertilidade aparente média e saturação com alumínio muito baixa. Apresentam expressiva reserva potencial de elementos indispensáveis às plantas cultivadas, representados por minerais de fácil intemperização. O fósforo assimilável é médio em todo o perfil. Compreendem a seguinte fase:

(i) fase concrecionária caatinga hipoxerófila relevo ondulado – estes solos originam-se do saprolito de gnaisse, xisto e filito, referido ao Pré-Cambriano (B) e (CD). Situam-se em relevo ondulado com topos arredondados, formando vales em V abertos e encostas com declividades entre 6 e 12%. A vegetação predominante é a caatinga hipoxerófila, arbóreo-arbustiva e pouco densa. Estes solos encontram-se cultivados principalmente com algodão mocó, e em menor escala milho e feijão. Apresentam fortes limitações em decorrência da longa estiagem durante o ano e devido à presença de concreções, restringindo então o emprego de máquinas agrícolas. Figuram com segundo componente da associação PE29.

BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa

São solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade alta. Possuem soma de bases permutáveis, capacidade de troca de cátions e saturação de bases altas e reações moderadamente ácidas a praticamente neutras.  O horizonte A apresenta-se fracamente desenvolvido. Compreendem as seguintes fases:

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado –  estes solos são encontrados nas áreas de clima semi-árido quente onde se verifica a ocorrência de precipitações pluviométricas baixas e irregulares.  São solos bastantes susceptíveis aos agentes erosíveis e apresentam pedregosidade superficial, sendo que algumas vezes, são encontradas no interior do corpo do solo dificultando a mecanização. Praticamente são ocupados com vegetação espontânea, sendo pequena área cultivada com algodão arbóreo, geralmente consorciado com milho e feijão. Figuram como primeiro componente das associações NC19 e NC42 que se distribuem no município de São José do Espinharas.

NC19 – Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico  com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. PODZÓLICO VERMELHO AMARELHO EUTRÓFICO pouco profundo com A fraco textura média cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato filito e xisto. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

NC42 - Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito e BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada relevo plano.

BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura média

São solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade alta. Possuem altas somas de bases (valor S) e saturação de bases (valor V%). É comum a presença de pavimento desértico, constituído por calhaus e matacões de quartzo, rolados, desarestados e semi-desarestados na superfície. São solos relativamente rasos. São bem drenados, cuja reação (pH) varia de moderadamente ácida a praticamente neutra, em alguns perfis o pH decresce ligeiramente no horizonte Bt, para aumentar no horizonte C.  Diferencia-se das demais classes por apresentarem textura média, isto é, teores de argila entre 15 e 35%. Compreendem a seguinte fase:

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado – apesar destes solos serem moderadamente profundo, com presença de pedregosidade, são cultivados cm algodão arbóreo, geralmente consorciados com milho e feijão. São utilizados na sua maioria com pecuária extensiva na caatinga. Apresentam fertilidade natural alta, porém os teores de matéria orgânica e fósforo são baixos. Figuram como primeiro componente da associação NC18 que se distribui nos municípios de Cacimba de Areia,  e São José do Bonfim  e NC43 no município de São José do Espinharas.

## NC18 - Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. BRUNO NÃO CÁLCICO  com A moderado textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLONETEZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa com cascalho fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

NC43 – Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa

São solos com horizonte B textural, não hidromórficos, intermediários para Vertissolo, diferencia-se das classes comentadas anteriormente por apresentarem argila do tipo 2:1 (atividade de argila superior a 50 mE/100 g de argila). Tendo em vista a presença deste tipo de argila, que normalmente apresenta no período seco grande fendilhamento entre os agregados estruturais e uma estrutura prismática, moderada a fortemente desenvolvida no horizonte Bt.  As demais características são bastantes semelhantes. São solos pouco profundos a rasos, tendo seqüência de horizonte A, Bt e C. Compreendem a seguinte fase:

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado – estes solos apresentam fortes limitações no que diz respeito à carência de água e moderadas quanto à susceptibilidade à erosão. Possuem condições para serem cultivados com culturas anuais na época chuvosa, entretanto, são mais apropriados para pecuária. Figuram como primeiro componente das associações NC25, que se distribuem no município de São José do Espinharas;  NC50, nos municípios de Quixaba e Patos;  NC51, nos municípios de Patos e São José do Espinharas e NC55, no município de São José do Espinharas, Patos e Quixaba.

NC25 – Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. VERTISSOLO com A moderado fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

NC50 - Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito e BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A fraco textura média cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano

NC51 - Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

NC55– Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média

São solos com horizonte argílico (B textural) argila de atividade alta, apresentando como principal diferenciação da classe anteriormente comentada, a textura com teores de argila entre 15 e 35%. As demais características físicas, químicas e  morfológicas são similares às das unidades precedentes. Compreendem a seguinte fase:

- fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado – estes solos apresentam restrições, por apresentarem argilas expansivas. As condições de drenagem e as más propriedades físicas, aliadas à pedregosidade e forte escassez d’água são as maiores limitações ao aproveitamento agrícola. São melhores aproveitados  para pecuária, com plantio de pastagens artificiais resistentes à seca, podendo, entretanto, serem cultivados com algodão arbóreo e algumas culturas de subsistência no período de inverno. Figuram como primeiro componente da associação NC53, no município de São José do Espinharas e como terceiro componente da associação Re62.

NC53 - Associação de: BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS com A moderado textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média substrato granito

Representam solos com horizonte B incipiente (B), não hidromórfico, intermediários para LATOSSOLO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO, com saturação de bases (valor V%) alta.

Estes solos são profundos, com horizonte A fraco, textura média acentuadamente ou fortemente drenados, em geral severamente erodidos (erosão laminar), ácidos ou moderadamente ácidos. O relevo desses solos geralmente varia de forte ondulado a montanhoso.

São derivados de saprolito de rochas graníticas, com influência de material pseudo-autóctone na parte superficial de alguns perfis. É freqüente em algumas áreas desta unidade, a presença de blocos de granito de forma arredondada (boulders) na superfície dos solos.

Estes solos apresentam seqüência de horizontes A  (B) e C. A textura é normalmente da classe franco-argilo-arenoso, podendo ocorrer também franco-arenosa e franca. Geralmente estes solos apresentam cascalhos, em percentagem muito baixa (menor que 3%).  Compreendem as seguintes fases:

- fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado – estes solos originam-se da desagregação da rocha granítica (Plutônicas ácidas). Situam-se em relevo ondulado, com elevações de topos esbatidos, vales em forma de V abertos e encostas com declividade entre 6 e 12%. A vegetação predominante é a caatinga hipoxerófila, densa, de porte arbóreo-arbustivo. São solos bastante explorados com a cultura do sisal e algumas áreas com o cultivo de milho, feijão e algodão, em pequena escala, cana-de-açúcar, mandioca, sisal e alguns pomares com mangueiras e cajueiros. As principais restrições ao uso agrícola estão relacionadas com a escassez de umidade, presença de AFLORAMENTOS DE ROCHAS e susceptibilidade à erosão (laminar severa) devendo, no entanto serem adotadas práticas intensivas de controle à erosão, bem como adubações orgânicas e química complementares. Figuram como primeiro componente da associação Ce1, que se distribui no município de Teixeira e Maturéia.

Ce1 – Associação de: CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato filito e xisto. REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

(ii) fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado – estes solos são derivados do saprolito do granito. Situa-se em relevo ondulado com elevações de topos esbatidos e encostas com desníveis entre 6 e 12% e forte ondulado com elevações de topos ligeiramente convexos, vales em forma de V fechados e encostas com declives máximos em torno de 25%. A caatinga hipoxerófila é pouco densa de porte arbóreo-arbustivo. Estes solos bastante explorados com a cultura do sisal.  Em algumas áreas observa-se o cultivo de  milho, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, banana, agave e alguns pomares com mangueiras e cajueiros.  As fortes limitações ao uso agrícola são em decorrência da extrema escassez de água, presença de Afloramentos de Rochas, susceptibilidade à erosão (laminar severa) devendo no entanto serem adotadas práticas intensivas de controle à erosão, bem como adubações orgânicas e química complementares.  Figuram como primeiro componente da associação Ce2 nos municípios de Teixeira, Passagem e Maturéia e Ce5 nos municípios de Teixeira e Maturéia.

Ce2 – Associação de: CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Ce5 – Associação de: CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato granito e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito.

SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média

São solos halomórficos com horizonte B solonétzico (natric horizont) que constitui uma modalidade de horizonte B textural, tendo saturação com sódio trocável   (100 Na+/T) igual ou superior a 15% nos horizontes Bt e/ou C.  Normalmente apresentam estrutura colunar ou prismática. São solos moderadamente profundos, com horizonte A fraco e moderadamente desenvolvido, são imperfeitamente drenados, com permeabilidade lenta a muito lenta na parte subsuperficial, apresentam erosão laminar ligeira, saturação de bases (V%) alta e capacidade de permuta de cátions (T), baixa a média. Originam-se do saprolito de gnaisse, referido ao Pré-Cambriano (CD), situam-se em relevo plano e suave ondulado. Possuem seqüência de horizontes A e Bt, transicionando normalmente do horizonte A para o Bt de maneira abrupta e plana. Apresentam elevado percentual de sódio trocável nos horizontes subsuperficiais. São solos pobres sob o ponto de vista de reserva potencial para as plantas. Compreendem as seguintes fases:

- fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado – estes solos derivam-se do saprolito do gnaisse, referido ao Pré-Cambriano (CD). Situam-se em relevo plano e suave ondulado. A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila, pouco densa, de porte arbóreo-arbustivo.  Apresentam fortes limitações ao uso agrícola, em função da escassez de umidade, más condições físicas, elevados teores de sódio trocáveis especialmente no horizonte Bt. Podem ser utilizados com pecuária extensiva e cultivo da palma forrageira. Figuram como primeiro componente da associação SS7 e distribuem-se no município de Salgadinho.

SS7 – Associação de: SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano e suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito e REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: AFLORAMENTOS DE ROCHASA; SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito. BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada

São solos pouco desenvolvidos derivados de sedimentos aluviais não consolidados, depositados nas várzeas sob condições de clima variados, com vegetação de caatingas e campos de várzeas, apresentando um horizonte A bem desenvolvido, diferenciado das camadas inferiores estratificadas as quais não guardam nenhuma relação genética entre si. De um modo geral, as características destes solos variam em função do material originário tendo em vista que são pouco desenvolvidos e formados de horizonte A sobrejacente a camadas recentes.

Apresentam fertilidade natural alta, saturação de bases alta (Valor V maior que 50%), são relativamente profundos ou profundos, apresentando diversos tipos de textura e drenagem geralmente imperfeita ou moderada. Compreendem a seguinte fase:

(i) fase caatinga hiperxerófila relevo plano – são derivados de sedimentos arenosos e areno-siltosos, recentes, não consolidados, referente ao Holoceno. Situam-se em relevo dominantemente plano. São solos de grande potencialidade agrícola, tendo como restrições o excesso de água (inundações) e escassez de água durante o período de estiagem. Estes solos devem ser cultivados intensivamente. Constituem o primeiro componente da associação Ae6  que se distribui em quase todos os  municípios da área, e como terceiro componente da associação NC51.

Ae6 – Associação de: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano.

Principais inclusões: SOLONCHAK fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato arenito e folhelho.

SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa substrato quartzitos

São solos pouco desenvolvidos, rasos, excessivamente drenados, que se caracteriza por apresentarem substrato de quartzito, referido ao Pré-Cambriano (B). São solos pobres com baixa reserva de minerais necessários ao desenvolvimento das plantas. São susceptíveis à erosão laminar e presença de calhaus e matacões na superfície do solo. Apresentam seqüência de horizontes A1, AC e R, com transição clara e plana do horizonte A1 para o AC, e deste para o R, de maneira abrupta e ondulada. Compreendm a seguinte fase:

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso – estes solos originam-se do saprolito de quartzito, referente ao Pré-Cambriano (B). Ocorrem em alinhamento de cristas de quartzito, apresentando relevo forte ondulado e montanhoso, formados por morros de encostas muito íngremes, limitando vales profundos em forma de V fechado. A vegetação é constituída por caatinga hiperxerófila, arbustiva ou arbóreo-arbustiva, densa, com grande incidência de facheiro, mufumbo, pinhão e marmeleiro. Tendo em vista a forte limitação em decorrência do relevo, pedregosidade, rochosidade e baixa reserva de minerais para as plantas, os solos desta fase devem ser mantidos com a vegetação natural para proteção da fauna silvestre. Figuram como primeiro componente da associação Rd e distribuem-se nos municípios de Salgadinho, Passagem e Areia de Baraúna.

Rd – Associação de: SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato quartzito e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito.

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média substrato gnaisse e granito

Estes solos apresentam perfis normalmente moderadamente ácidos, rasos, erodidos, bem drenados, com erosão laminar ou ligeira. São derivados de material proveniente de granitos e gnaisses. Pelas formações secundárias e remanescentes existentes, observa-se que a cobertura vegetal está relacionada com a floresta subcaducifólia e o relevo é montanhoso.  Apresentam seqüência de horizontes A1 e R ou A1, C e R ou A1, AC e R, possuindo o A1 espessuras que variam de 30 e 50 cm.  Estes solos normalmente são pouco cultivados em virtude das fortes declividades. Nas partes de mais fácil acesso são cultivados com agave, feijão e milho. São também aproveitados com pecuária. Compreendem a seguinte fase:

- fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo montanhoso – estes solos originam-se do saprolito de rochas referidas ao Pré-Cambriano (CD), sendo predominantemente gnaisse e raramente granito. O relevo predominante é montanhoso, com declives superiores a 50%. O cultivo destes solos, é feito de maneira muito primitiva, através da agricultura de subsistência e rudimentar. Isso decorre devido às condições topográficas adversas ao emprego de implementos agrícolas. Sua melhor utilização é com culturas permanentes de sistema radicular médio e/ou pastagem com práticas conservacionistas intensivas. Figuram como primeiro componente da associação Re31 e distribuem-se no município de Cacimba de Areia.

Re31 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura média fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo montanhoso substrato gnaisse e granito e CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso substrato granito.

Principais inclusões: CAMBISSOLO EUTRÓFICO latossólico com A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila  relevo suave ondulado substrato granito. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A proeminente textura argilosa substrato gnaisse e granito

Estes solos diferem da classe anterior por apresentarem textura argilosa e, em conseqüência, pequenas nuances quanto as suas características físicas, químicas e morfológicas. Compreendem a seguinte fase:

- fase pedregosa e rochosa floresta subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso – solos com restrições limitadas, potencialmente próprios para pastagem, reflorestamento e ocasionalmente par culturas anuais. Figuram como segundo componente da associação Ce3.

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média substrato filito e xisto

São solos pouco desenvolvidos, muito pouco profundos, com perfis do tipo A/C/R, com horizonte A fraco, geralmente de textura média e com drenagem que varia de moderada a bem drenada. Apresentam substrato de rochas filíticas e xistosas, referidas ao Pré-Cambriano (B).  Compreendem as seguintes fases:

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado – estes solos resultam da decomposição de rochas filíticas referidas ao Pré-Cambriano (B). Situam-se em relevo suave ondulado e apresentam em certos trechos o relevo ondulado. As principais limitações ao uso agrícola destes solos são em decorrência da escassez de água, profundidade efetiva, pedregosidade e  rochosidade. O uso mais racional para estes solos, é que sejam mantidos com a vegetação natural ou cultivados em parte com algodão arbóreo, que resiste satisfatoriamente à falta d’água. Constituem isoladamente a unidade de mapeamento Re17 e  se distribuem nos municípios de São José do Espinharas, Santa Terezinha, Areia de Baraúna, Cacimba de Areia, São José do Bonfim, Mãe d’Água e Passagem.

Re17 – SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato filito e xisto.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hipoxerófila relevo plano. SOLONETZ SOLODIZADO textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

(ii)  fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso – tendo em vista o relevo forte ondulado e montanhoso, além de fatores tais como: pedregosidade, rochosidade, profundidade efetiva, estes não apresentam as menores condições para um aproveitamento agrícola racional. Devem ser mantidos com a vegetação primitiva para preservação da fauna regional. Ocorrem isoladamente constituindo a unidade de mapeamento Re22 e  se distribuem nos municípios de São José do Bonfim, Santa Terezinha e Mãe d’Água.

Re22 – SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato filito e xisto.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato filito e xisto. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hipoxerófila relevo plano.

SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média substrato gnaisse e granito

São os solos de maior representatividade no Estado da Paraíba, Figuramndo isoladamente ou como componentes associados.  Compreendem as seguintes classes:

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado – as principais limitações ao uso agrícola destes solos são decorrentes da presença de pedregosidade e rochosidade, profundidade efetiva, aliadas à extrema carência de umidade. Podem ser cultivados com culturas de ciclo curto (feijão e milho) durante o período de inverno. Adaptam-se melhor à exploração com pecuária e com a cultura de palma forrageira. Figuram como segundo componente da associação REe11.

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado – estes solos não são indicados para explorações agrícolas racionais, em virtude das limitações provocadas pelo relevo acidentado, pedregosidade e rochosidade, susceptibilidade à erosão e escassez de água. Figuram como segundo componente da associação Ce1.

- fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo forte ondulado e montanhoso – nas áreas de relevo forte ondulado podem ser aproveitados no período chuvoso, com culturas de ciclo curto (milho e feijão), sendo o mais indicado o aproveitamento com pastagens. Nos trechos de relevo montanhoso, a vegetação natural deve ser mantida. Figuram como segundo componente das associações Ce2 e Ce5.

- fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado – estes solos são pouco utilizados, estando praticamente cobertos pela vegetação natural. A pequena atividade agrícola destes solos decorre da extrema escassez de água, a forte presença de pedregosidade e rochosidade, profundidade efetiva, etc. O meio mais racional de utilização destes solos é com a pecuária extensiva, com a roçagem da vegetação natural. Figuram como componente principal da associação Re62 que se distribui nos municípios de Cacimba de Areia, Patos, Quixaba, São José do Bonfim e Passagem; e como segundo componente das associações NC18, NC50 e SS7.

Re62 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito.

(v) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado – o uso destes solos está restrito à pecuária extensiva, em condições muito precárias.  O sistema mais racional de aproveitamento destes solos será com pecuária procurando aproveitar o máximo as inclusões de solos ALUVIAIS EUTRÓFICOS que ocorrem entre os SOLOS LITÓLICOS, para a produção de forragens, complementada pela roçagem da vegetação natural. Figuram como componente principal das associações Re25, que se distribuem no município de Cacimba de Areia; Re26, no município de Santa Terezinha, São José do Espinharas e Patos e Re66 nos municípios de São José do Espinharas e Teixeira; e como segundo componente das associações NC19, NC25, NC42 e NC43.

Re25 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito e BRUNO NÃO CÁLCICO vértico  com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Re26 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO pouco profundo com A fraco textura média com cascalho fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. BRUNO NÃO CÁLCICO vértico  com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hiperxerófila relevo plano. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Re66 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito e BRUNO NÃO CÁLCICO vértico  com A fraco textura média fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. BRUNO NÃO CÁLCICO com A moderado textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado.

(vi) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado – estes solos são pouco aproveitados com agricultura, algumas áreas são utilizadas com a cultura de algodão arbóreo, milho e feijão. As severas limitações impostas pela extrema escassez de água, pedregosidade e rochosidade, impedem quaisquer possibilidade de agricultura nestes solos. Devem ser utilizados para conservação da flora e fauna regionais. Figuram como principal componente da associação Re28 que se distribui no município de Santa Terezinha.

Re28 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato filito e xisto.  BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. REGOSSOLO DISTRÓFICO com A fraco textura arenosa fase floresta caducifólia relevo suave ondulado.

(vii) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado – face às limitações devido a pedregosidade, rochosidade, pouca profundidade dos solos, devem ser mantidos para conservação da vegetação natural e preservação da fauna. Figuram como primeiro componente da associação Re32, mapeada nos municípios de Patos, Areia de Baraúna e Santa Terezinha.

Re32 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado substrato gnaisse e granito e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado e forte ondulado. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. BRUNO NÃO CÁLCICO vértico com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

(viii) fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso – estes solos são mais indicados para conservação da flora e preservação da fauna silvestre. Figuram como primeiro componente das associações  Re39, nos municípios de São José do Espinharas, São José do Bonfim,Teixeira, Patos, Areia de Baraúna, Cacimba de Areia, Mãe D’água, Maturéia, Passagem e Quixaba ; Re73 no município de São José do Espinharas e Re74 nos municípios de Areia de Baraúna e Salgadinho.

Re39 - Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato filito e xisto. SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito. REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado.

Re73 – Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito e PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO pouco profundo com A fraco textura média cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS  com A fraco textura arenosa e/ou média  fase caatinga hiperxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito.

### Re74 - Associação de: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato gnaisse e granito e AFLORAMENTOS DE ROCHAS e BRUNO NÃO CÁLCICO com A fraco textura argilosa fase pedregosa caatinga hiperxerófila relevo ondulado e forte ondulado.

Principais inclusões: SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS textura indiscriminada fase caatinga hiperxerófila relevo plano (vales encaixados). SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato quartzito. SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado e montanhoso substrato filito e xisto. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO pouco profundo com A fraco textura média cascalhenta fase caatinga hiperxerófila relevo forte ondulado.

REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa

São solos pouco desenvolvidos, muito arenosos, medianamente profundos ou profundos, com bastante materiais primários de fácil intemperização.São diferenciados dos solos da classe REGOSSOLO EUTRÓFICO por apresentarem um fragipan – C – que, em outras características possui estrutura maciça, consistência extremamente duro ou muito duro para o solo seco e firme para o solo úmido.  O relevo é suavemente ondulado com declividades de 3 a 8%. Em algumas áreas ocorrem associados com AFLORAMENTOS DE ROCHAS. A vegetação de ocorrência destes solos é do tipo caatinga hipoxerófila arbóreo-arbustiva densa e a caatinga hiperxerófila, com grande quantidade de cactáceas e bromeliáceas. Apresentam seqüência de horizonte A1, C, Cx  (nestes geralmente são encontradas maiores percentagens de cascalhos e minerais primários) e R. Compreendem a seguinte fase:

(i) fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado – estes solos originam-se do saprolito do granito de textura média, referido ao Pré-Cambriano (CD). Requerem intenso controle da erosão, bem como, adubação que supra a deficiência de nutrientes (N e P) e adubações orgânicas para aumentar a capacidade de retenção de umidade tendo em vista forte carência de água em função do longo período de estiagem. Figuram como primeiro componente das associações REe3 que se distribui  no município de Salgadinho,  REe4, no município de Teixeira e Maturéia, REe5, no município de Teixeira e Mãe d’Água; e REe11, e como segundo componente da associação Re31.

REe3 – Associação de: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

REe4 - Associação de: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e ondulado substrato gnaisse e granito. SOLONETZ SOLODIZADO com A fraco textura média fase caatinga hipoxerófila relevo plano. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A moderado textura média fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado.

REe5 - Associação de: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase rochosa  caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Principais inclusões: Nesta unidade não foram observadas inclusões que merecessem destaque.

REe11 - Associação de: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase rochosa  caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo ondulado substrato gnaisse e granito e AFLORAMENTOS DE ROCHA.

Principais inclusões: PLANOSSOLO SOLÓDICO EUTRÓFICO com A fraco textura argilosa fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado. AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

- fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado – a principal restrição ao uso agrícola destes solos diz respeito a forte escassez de água. Para o aumento da produtividade aconselha-se o emprego de fertilizantes químicos à base de fosfatos e adubos orgânicos, além da adoção de práticas conservacionistas, tendo em vista serem bastante susceptíveis à erosão principalmente quando revolvidos. Figuram como primeiro componente da associação REe7 e distribuem-se no município de Salgadinho.

REe7 – Associação de: REGOSSOLO EUTRÓFICO com fragipan com A fraco textura arenosa fase caatinga hiperxerófila relevo suave ondulado e SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS com A fraco textura arenosa e/ou média fase pedregosa e rochosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado substrato gnaisse e granito.

Principais inclusões: UNIDADE CASSERENGUE com A moderado textura argilosa fase pedregosa caatinga hipoxerófila relevo suave ondulado.  PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO plinthico com A moderado textura argilosa fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado. PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EUTRÓFICO com A proeminente textura argilosa fase floresta subcaducifólia relevo forte ondulado.

#### AFLORAMENTOS DE ROCHA

De acordo com Paraíba (1978) e Brasil (1972) esta unidade de mapeamento constitui tipos de terrenos e não propriamente solos. São representados por exposições de diferentes tipos de rochas brandas ou duras, nuas ou com reduzidas porções de materiais detríticos grosseiros não classificáveis como solos, devido a insignificante ou inexistente diferenciação de horizontes, correspondendo, mais propriamente, a delgadas acumulações inconsolidadas de caráter heterogêneo formadas por misturas de material terroso e largas proporções de fragmentos originados da desagregação de rochas locais. Ocorrem formando associações principalmente com SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS e constituem inclusões em áreas de diferentes solos.

O relevo onde ocorrem os AFLORAMENTOS DE ROCHAS é muito variável, podendo apresentar-se em superfícies suavemente onduladas e onduladas, ou com maior freqüência, nas encostas íngremes ou dorsos de elevações, onde predomina o relevo forte ondulado e montanhoso.

A vegetação que se desenvolve sobre os AFLORAMENTOS DE ROCHAS, é rala e formada por espécies de caráter xerófilo, que caracterizam as formações rupestres predominando as cactáceas, bromeliáceas, apocináceas e veloziáceas.

As principais formas como se apresentam os AFLORAMENTOS DE ROCHAS na área são:

(i)  Afloramentos de Gnaisses e Granitos – ocorrem em forma de lajeados e de blocos de rocha desagregada (boulders), os quais podem estar dispostos em agrupamentos mais ou menos densos, constituindo inselbergues, penhascos e cristas, ou distribuídos esparsamente em área de relevo suave ondulado e ondulado. Estes tipos de afloramentos relacionam-se ao Pré-Cambriano (CD) e às áreas de Plutônicas Ácidas (granitos). Afloramentos de Biotita e Xisto – apresentam-se como resultado de intenso trabalho erosivo, em forma de lâminas dispostas horizontalmente em encostas com declividade muito forte. Refere-se ao Pré-Cambriano (B).

- Afloramentos de Quartzitos – possuem um aspecto de cristas de dorso sinuoso, apresentado-se em superfícies suaves. São referidos ao Pré-Cambriano (B).

Estes tipos de terrenos ocorrem isoladamente constituindo o AR1, como segundo componente das associações Rd, Re28, Re32, Re39, REe4 e REe5  e como terceiro componente das associações Re66, Re73 e REe11.