# 13.0 - ESTUDOS E INVENTÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A sub-bacia hidrográfica do rio Seridó está inserida em uma das regiões mais críticas do polígono das secas (região do nordeste do Brasil com precipitação média anual inferior a 700 mm), apresentando sérios problemas no que diz respeito à potencialidade e disponibilidade hídrica, e qualidade de água, entre outros. Observa-se nesta sub-bacia uma grande carência de informações hidroclimáticas, o que dificulta o desenvolvimento de trabalhos do porte de um Plano Diretor de Recursos Hídricos.

Neste capítulo são apresentados os dados utilizados no estudo, as metodologias usadas no processamento destes dados e os resultados obtidos.

## 13.1 - MODELO DE AVALIAÇÃO

Neste relatório parcial são apresentados os MAGs (Modelos de Auxílio a Gestão) utilizados na simulação de dados hidrológicos (item 13.2.1.10), regionalização de vazões (item 13.2.1.11) e na simulação de operação dos reservatórios (item 13.2.1.12).

## 13.2 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS BÁSICOS

Os estudos hidrológicos básicos apresentados a seguir, têm como objetivo a caracterização da hidrologia da região visando a avaliação dos seus recursos hídricos.

### 13.2.1 – ESTUDOS HIDROMETEOROLÓGICOS

Os principais dados utilizados nesta fase do trabalho consistem basicamente da pluviometria diária, da vazão diária e da evaporação mensal. Alguns detalhes relativos aos dados foram apresentados no item 6.0 (CLIMA, no Volume I deste relatório), e os específicos a esta fase do estudo são apresentados neste capítulo, assim como as metodologias de processamento específicas.

#### 13.2.1.1 – COLETA DOS DADOS DISPONÍVEIS

Para o desenvolvimento dos estudos hidrológicos necessários a este trabalho, dispõe-se essencialmente de dados pluviométricos, fluviométricos e climáticos, os quais serão apresentados a seguir, juntamente com o processamento dessas informações.

##### 13.2.1.1.1 – COLETA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A precipitação é definida em hidrologia como toda água, na forma líquida ou sólida, proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. Neblina, chuva, granizo, saraiva, orvalho, geada e neve são também formas diferentes de precipitações. Para estudos hidrológicos, no Brasil, a chuva ou precipitação pluvial, é evidentemente o tipo mais importante

A ocorrência de precipitações numa bacia durante o ano e a sua distribuição são fatores determinantes para quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas, o consumo animal, e o abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é também importante para o controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia, e particularmente no Nordeste do Brasil, onde tal fenômeno é o único tipo de precipitação observado. Durante todo o desenvolvimento deste trabalho, sempre que for citada a palavra precipitação, a mesma se referirá unicamente à chuva.

A precipitação é caracterizada pela sua intensidade, duração e freqüência. No que se refere à erosão dos solos, a intensidade é o fator mais importante. Quando a intensidade da chuva é maior que a capacidade de infiltração, ocorre, inicialmente a retenção nas depressões da superfície, seguida de escoamento superficial. A freqüência das chuvas é uma características que também influi nas perdas por erosão. Se os intervalos entre elas são curtos, o teor de umidade do solo é alto e, assim, as enxurradas são mais volumosas, mesmo com chuvas de menor intensidade (Bertoni e Lombardi Neto, 1985).

A ocorrência da precipitação é um processo que não permite uma previsão determinística com grande antecedência, uma vez que os fatores que regem o fenômeno das chuvas é bastante variável tanto no espaço como no tempo. O processamento dos dados de precipitações para a grande maioria dos problemas hidrológicos é estatístico.

O trabalho inicial consistiu na determinação dos postos pluviométricos que estão nas proximidades da bacia estudada, bem como no seu interior. Para tanto, com base nas cartas da SUDENE, determinou-se as coordenadas que delimitam a bacia. Fazendo-se uso de um programa computacional desenvolvido em linguagem FORTRAN pela Área de Engenharia de Recursos Hídricos da UFPB, efetuou-se a seleção dos postos necessários para o estudo.

Os dados pluviométricos aqui utilizados consistem na pluviometria diária extraída do banco de dados da SUDENE, os quais foram observados em pluviômetros do tipo "Ville de Paris", com observação a cada 24 horas.

Para o desenvolvimento dos estudos da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó foram identificados 13 (treze) postos pluviométricos (Tabela 13.1), sendo 11 (onze) localizados no estado da Paraíba e 2 (dois) no Rio Grande do Norte. Dos postos selecionados no estudo, 9 (nove) foram utilizados no Setor Leste da bacia (Tabela 13.2) e 4 (quatro) no Setor Oeste (Tabela 13.3). A localização destes postos na sub-bacia do rio Seridó é apresentada na Figura 13.1.

Apesar da densidade de postos pluviométricos na região ser considerada razoável, a diferença no período de observação, assim como as falhas existentes, exigem procedimentos cautelosos na utilização destes dados, particularmente quando se trata de valores diários.

Tabela 13.1 – Postos pluviométricos utilizados no estudo

| Posto | Código | Estado | Período de observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | PB | 1911-1989 |
| Pedra Lavrada | 3837507 | PB | 1934-1990 |
| Sossego | 3837552 | PB | 1962-1991 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | PB | 1931-1989 |
| Seridó | 3837717 | PB | 1962-1990 |
| Olivedos | 3837953 | PB | 1933-1991 |
| Soledade | 3847128 | PB | 1933-1990 |
| Gargalheiras | 3826884 | RN | 1922-1990 |
| Currais Novos | 3826598 | RN | 1931-1990 |
| S. Mamede | 3835882 | PB | 1962-1990 |
| Santa Luzia | 3836715 | PB | 1933-1990 |
| Passagem | 3845289 | PB | 1962-1990 |
| Salgadinho | 3846213 | PB | 1935-1990 |

Tabela 13.2 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

| Posto | Código | Município | Instalação | Long. | Lat. | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 3837028 | Picuí | 01-1911 | 36º22’ | 6o31' | 450 |
| Pedra Lavrada | 3837507 | Pedra Lavrada | 01-1934 | 36º28’ | 6º45’ | 525 |
| Sossego | 3837552 | Cuité | 07-1962 | 36º15’ | 6o46' | 600 |
| Barra de Santa Rosa | 3837488 | Barra de Santa Rosa | 00-1931 | 36º04’ | 6o43' | 440 |
| Seridó | 3837717 | Seridó | 07-1962 | 36º25’ | 6º51’ | 530 |
| Olivedos | 3837953 | Olivedos | 00-1933 | 36º15’ | 6º59’ | 545 |
| Soledade | 3847128 | Soledade | 01-1911 | 36º22’ | 7º04’ | 560 |
| Gargalheiras | 3826884 | Acari | 03-1922 | 36º35’ | 6º24’ | 330 |
| Currais Novos | 3826598 | Currais Novos | 12-1910 | 36º31’ | 6º16’ | 350 |

Tabela 13.3 – Postos pluviométricos selecionados para o estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

| Posto | Código | Município | Data de instalação | Long. | Lat. | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 3835882 | S. Mamede | 00-1962 | 37º06’ | 6º55’ | 270 |
| Santa Luzia | 3836715 | Sta. Luzia | 00-1977 | 36º56’ | 6º52’ | 290 |
| Passagem | 3845289 | Passagem | 07-1962 | 37º04’ | 7º08’ | 340 |
| Salgadinho | 3846213 | Salgadinho | 01-1934 | 36º51’ | 7º06’ | 410 |

Figura 13.1 – Localização dos postos pluviométricos utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

##### 13.2.1.1.2 – COLETA DOS DADOS FLUVIOMÉTRICOS

Tomando-se por base o Inventário das Estações Fluviométricas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica, 1987), a rede fluviométrica de interesse ao estudo está contida na Bacia 3 - Bacia Atlântico Sul, Trechos Norte e Nordeste; pertencendo à Sub-Bacia 37. Essa rede é composta por três estações, incluindo as extintas, que são: Boqueirão de Parelhas, Sítio Volta e Jardim do Seridó, na sub-bacia do rio Seridó. A estação de Sitio Volta está localizada no rio Seridó à jusante da barragem de Boqueirão de Parelhas, enquanto a estação de Jardim do Seridó tem o período de observação curto além de não haver registro de medições das descargas líquidas. Sendo assim, utilizou-se apenas a estação de Boqueirão de Parelhas.

A estação fluviométrica de Boqueirão de Parelhas foi instalada no ano de 1912. Esta estação de código número 37510000, está instalada no Rio Seridó, no local de mesmo nome. A área de drenagem da sub-bacia do Rio Seridó, onde encontra-se instalada a referida estação fluviométrica, é de aproximadamente 1482 km2. Para o período de 1912 a 1962 dispõe-se de cotas diárias e da curva-chave da referida seção, a partir das quais obteve-se as vazões.

##### ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS

Existem diversos métodos para se medir a descarga líquida de um curso de água. No entanto, exceto em alguns poucos casos, não é possível, na prática, conhecer diretamente a descarga em um dado instante, pois as medições diretas são demoradas e caras. Sendo a altura do nível de água mais fácil de se medir, estabelece-se uma relação entre a altura do nível da água com a vazão (curva chave).

Para o ajuste da curva-chave procedeu-se a plotagem dos pares de pontos e em seguida ao ajuste de uma equação cujo resultado correspondesse à tendência da série, para tanto, foram testados ajustes de reta, curvas exponenciais, de potência e polinômios de 2º e 3º graus. Após a escolha do melhor ajuste foram identificados e analisados os pontos destoantes da tendência. Para o aceite de um ajuste como representativo da tendência, fixou-se o valor mínimo de R2 em 0,81, tendo-se verificado, no entanto, que o ajuste obteve uma correlação em torno de 1,00.

A relação cota-vazão pode ser classificada em unívoca e não unívoca. A relação é dita unívoca quando o valor da descarga corresponde somente a uma cota; caso contrário, a relação é não unívoca. No caso em estudo, tem-se uma relação unívoca (Figura 13.2). Em geral, as curvas cota-vazão são compostas de três partes: extrapolação para valores mínimos, faixa de valores conhecidos ou medidos, e extrapolação para valores máximos. A curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Boqueirão de Parelhas também é composta destas três partes. Devido à mobilidade do leito do rio, a cota que corresponde a uma vazão nula difere de um ano para o outro, dessa forma, a primeira parte da curva foi considerada diferente para cada ano de estudo, e tida como uma reta que tem o seu valor inicial no ponto em que a vazão se anula para aquele ano. O ponto final desta reta é igual ao início da curva de valores conhecidos de cota-vazão. A segunda parte da curva (equação polinomial de segundo grau) e a terceira parte (equação logarítmica) da curva de calibragem é comum a todos os anos de estudo.

Figura 13.2 – Ajuste da curva cota-vazão para o posto fluviométrico de Boqueirão de Parelhas

O período de observação em Boqueirão de Parelhas pode ser dividido em duas partes: a primeira compreende os anos de 1912 a 1916, a segunda os anos de 1921 a 1962 (Tabela 13.4). O primeiro período é caracterizado pela grande quantidade de falhas, sendo assim descartado. No segundo período os anos de 1921 a 1934, apresentam inconsistência de dados, com grandes vazões em um dia, seguidas, posteriormente, de vazões nulas e/ou período em que a lâmina escoada é maior que a lâmina precipitada. O período de 1957 a 1962 também é caracterizado por um número muito grande de falhas. Assim, restou o período de 1935 a 1956, período este que foi considerado para efeito de estudos neste trabalho (Figuras 13.3 e 13.4).

Figura 13.3 - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas no período de 1935 a 1945.

Figura 13.4 - Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas no período de 1946 a 1956.

Tabela 13.4 – Lâminas mensais observadas (mm) no posto fluviométrico Boqueirão de Parelhas no período de 1921 a 1956

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1921 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1922 | 0,00 | 3,66 | 8,21 | 34,33 | 18,35 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 |
| 1923 | 0,00 | 17,86 | 8,73 | 9,09 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 |
| 1924 | 15,89 | 36,15 | 26,26 | 62,40 | 40,77 | 21,96 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,55 |
| 1925 | 0,00 | 10,92 | 15,71 | 33,56 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 72,41 |
| 1926 | 6,30 | 20,62 | 25,57 | 35,92 | 29,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| 1927 | 0,00 | 6,48 | 11,36 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,47 |
| 1928 | 0,00 | 0,00 | 25,94 | 23,45 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 52,94 |
| 1929 | 1,80 | - | - | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | - |
| 1930 | 4,62 | 0,00 | 9,20 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,81 |
| 1931 | 0,00 | 4,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 |
| 1932 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 |
| 1933 | 7,35 | 9,33 | 9,02 | 30,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,85 |
| 1934 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 10,55 | 13,98 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,47 |
| 1935¹ | 1,34 | 14,38 | 17,07 | 34,36 | 19,50 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,76 |
| 1936¹ | 0,00 | 8,10 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,66 |
| 1937¹ | 0,00 | 0,06 | 2,42 | 19,21 | 17,99 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 |
| 1938¹ | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,46 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 1939¹ | 1,12 | 2,37 | 5,37 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 21,89 |
| 1940¹ | 3,42 | 13,33 | 40,24 | 34,47 | 11,82 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,73 |
| 1941¹ | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91 |
| 1942¹ | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,30 |
| 1943¹ | 5,46 | 2,12 | 1,81 | 2,11 | 0,00 | 1,09 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,05 |
| 1944¹ | 5,13 | 0,00 | 16,89 | 31,52 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,08 |
| 1945¹ | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 4,67 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
| 1946¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 1947¹ | 0,00 | 1,64 | 20,01 | 10,59 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 35,31 |
| 1948¹ | 1,01 | 0,52 | 5,44 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,18 |
| 1949¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 |
| 1950¹ | 0,00 | 1,74 | 6,45 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,43 |
| 1951¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 1,93 |
| 1952¹ | 0,00 | 1,55 | 3,34 | 1,25 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,95 |
| 1953¹ | 0,00 | 0,36 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 1954¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 |
| 1955¹ | 2,89 | 8,54 | 1,53 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,56 |
| 1956¹ | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97 |
| 1957¹ | 0,00 | 0,00 | 10,65 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,57 |
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | 0,00 | 4,29 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 |
| 1960 | 0,00 | 0,00 | 32,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,53 |
| 1961 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| 1962 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |

Fonte: ANEEL

¹ - Anos utilizados na calibração

#### 13.2.1.2 – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

Para o desenvolvimento da maioria dos estudos hidrológicos é preciso que se disponha de séries históricas de pluviometria e fluviometria, entre outras, objetivando uma melhor caracterização do fenômeno natural. A presença de falhas nas séries observadas inviabiliza tal caracterização. Os procedimentos desenvolvidos a seguir têm como objetivo a obtenção de séries hidrológicas consistentes e adequadas aos estudos aqui desenvolvidos.

PREENCHIMENTO DE FALHAS

Em função da existência de varias descontinuidade e falhas observadas nas informações dos registros disponíveis de precipitação, se faz necessário, a priori, a análise de consistência de dados. Esta análise tornou possível a detecção e tratamento de erros, tanto isolados como sistemáticos, e o conseqüente preenchimento das falhas.

Como o preenchimento manual de falhas demanda muito tempo e um conhecimento pormenorizado dos processos analíticos dos dados observados, surge a necessidade de automatizar estes processos através do uso de métodos computacionais com o desenvolvimento de programas que atendam às necessidades do trabalho.

Para o processo de preenchimento de falhas existem vários métodos, muitos dos quais são bastante sistematizados e oferecem resultados que condizem com a realidade. Pode-se citar, entre outros, o método da ponderação regional com base em regressões lineares, que foi utilizado neste trabalho e será apresentado a seguir.

MÉTODO DA PONDERAÇÃO REGIONAL COM BASE EM REGRESSÕES LINEARES

Este método é a composição dos métodos da ponderação regional com o da regressão linear. O método apresenta melhores resultados do que aqueles obtidos pelos dois métodos em separado. Esta metodologia apresenta duas alternativas: a primeira se constitui no método da ponderação regional com base em regressões lineares simples; e a segunda no método da ponderação regional com base em regressões lineares múltiplas. Na regressão simples a correlação é feita tomando o posto pluviométrico a ser corrigido e relacionando-o isoladamente com cada um dos postos selecionados dentro de uma determinada área de abrangência do mesmo. Na regressão múltipla a relação dos postos em estudo é feita com vários postos da região ao mesmo tempo. Este último método não é o objetivo do nosso estudo, e portanto não será aqui detalhada.

O método da ponderação regional com base em regressões lineares simples consiste em estabelecer regressões lineares entre o posto com dados a serem preenchidos, Y, e cada um dos postos vizinhos, X1, X2, ... ,Xn. De cada uma das regressões lineares efetuadas obtém-se o coeficiente de correlação r, e estabelecem-se fatores de peso, um para cada posto, através da seguinte expressão:

Wxj = ryxj / (ryx1 + ryx2 + ... +ryxn)                              				          (13.1)

sendo Wxj  o fator de peso entre os postos Y e Xj, ryxj o coeficiente de correlação entre os postos citados e n o número total de postos vizinhos considerados. A soma de todos os fatores de peso deve ser a unidade. Finalmente, o valor a preencher no posto Y é obtido por

yc = x1 Wx1 +x2 Wx2 + ... + xn Wxn          		                                              (13.2)

onde, para simplificar a notação, foi suprimido o sub-índice i nas observações dos postos vizinhos e no correspondente valor calculado.

O preenchimento de falhas foi feito a nível mensal para o período de 1937 a 1991.

#### 13.2.1.3 – VERIFICAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DOS DADOS PLUVIOMÉTRICOS

A análise de consistência dos dados pluviométricos resultantes do preenchimento de falhas foi efetuada utilizando-se o método da “Dupla Massa” e o método do vetor regional descrito por Hiez (1977, 1978). O vetor regional é definido como uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais (ou mensais), oriundos da extração por um método de máxima verossimilhança da informação mais provável contida nos dados de um conjunto de estações de observação, agrupadas regionalmente. O método da dupla massa consiste numa curva dupla acumulativa tendo na abcissa a precipitação acumulada de todos os postos e na ordenada o valor da precipitação anual acumulada do posto em análise.

O método do vetor regional, desenvolvido por Hiez (1977, 1978), constitui uma alternativa para realizar as análises de consistência e preenchimento de dados pluviométricos em níveis mensal e anual. Devido à pequena quantidade de postos com dados suficientes para a aplicação deste método, os resultados obtidos na homogeneização não foram satisfatórios, tendo-se optado pelo método da “Dupla Massa”.

Na aplicação do método da Dupla Massa, foi observado que em alguns casos a curva gerada se aproximava de uma reta não sendo necessários ajustes. Noutros postos, porém, observou-se mudanças de declividade, determinando duas retas, o que constitui o exemplo típico da presença de erros sistemáticos, mudanças nas condições de observação ou a existência de uma causa física real. Os anos que apresentaram valores inconsistentes tiveram os valores mensais correspondentes corrigidos de acordo com a seguinte expressão:

PC=MaMo.Po     	   							          (13.3)

em que: Pc é a precipitação ajustada à tendência desejada, Ma é o coeficiente angular da tendência desejada, Mo é o coeficiente angular da tendência a corrigir e Po o valor de precipitação a ser corrigido. Após a correção dos valores mensais, estes foram acumulados para gerar os valores anuais corrigidos.

#### 13.2.1.4 – CARACTERIZAÇÃO FLUVIOMORFOLÓGICA DA BACIA

O Setor Leste da sub-bacia do Seridó, cujo principal rio recebe o nome de Seridó, constitui-se basicamente pelas cabeceiras do rio Seridó e pelas sub-bacias de diversos afluentes da margem direita que o alcançam no estado do Rio Grande do Norte. Pela ordem decrescente de importância destacam-se o rio Picuí e os riachos Quinturaré, das Vazantes, Olho d’Água e dos Dois.

No Setor Oeste da sub-bacia do Seridó,  incluem-se as sub-bacias de diversos tributários da margem esquerda do rio Seridó, que o alcançam no Rio Grande do Norte, destacando-se como mais importantes o rio Sabugi, os riachos Chafariz, São Domingos, Poço de Pedra, Cabaças, Santa Maria e São José. Têm suas nascentes situadas em cotas superiores a 600 m,  com as  bordas mais altas a leste, na direção Norte-Sul, ao passo que as bordas  sul têm  a direção Leste-Oeste, com direção geral da rede potamográfica, SE-NW.

A bacia tem como principais açudes o Várzea Grande (21.532.959), São Mamede (15.791.280 m3), Santa Luzia (11.960.250 m3),  Martelo ( 4.567.800 m3) e o Caraibeiras (2.709.260 m3).

Nestas bacias observa-se um regime pluviométrico torrencial, com chuvas de grande intensidade concentradas em pequenos intervalos de tempo, que aliado à predominância de solos rasos, de vegetação rala (caatinga), e de relevo acentuado contribuem para a ocorrência de vazões concentradas em poucos meses ou dias do ano. As Figuras 13.5 e 13.6 apresentam as curvas hipsométricas dos Setores Leste e Oeste do Seridó, as quais foram concebidas a partir de dados extraídos de mapas, em escala 1:100.000 da SUDENE (1971).

Devido à escassez de informações hidroclimáticas e a facilidade de se obter características físicas de uma bacia hidrográfica, procura-se representar estas características através de índices, com o objetivo de auxiliar no processo de extrapolação das informações.

Os Setores Leste e Oeste da sub-bacia do Seridó classificam-se em termos de ordem de cursos d’água, segundo Strahler, como sendo ambos de ordem 5 (cinco). As bacias hidrográficas destes rios apresentam, respectivamente, coeficientes de compacidade (KC) iguais a 1,62 e 1,71.

Com relação ao sistema de drenagem, a sub-bacia do rio Seridó tem densidades de drenagens (Dd) iguais a 0,76 km/km2 e 1,15 km/km2, para os Setores Leste e Oeste respectivamente, significando que ambas as bacias apresentam uma drenagem na faixa de razoável a média.

Figura 13.5 - Curva hiposométrica do Setor Leste

Figura 13.6 - Curva hiposométrica do Setor Oeste

#### 13.2.1.5 – DETERMINAÇÃO DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS NAS BACIAS

O tratamento dos dados efetuado nos itens anteriores (preenchimento de falhas, análise de consistência e homogeneização) visou estimar valores pontuais das precipitações representativas para as áreas em estudo. A altura média de precipitação é necessária em muitos estudos hidrológicos, como por exemplo a realização do balanço hídrico.

Entende-se como precipitação média, a lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada, associada a um período de tempo (hora, dia, mês, ano). Efetua-se o cálculo deste valor médio tomando-se como base os dados observados dentro e na vizinhança da região em estudo.

Encontra-se na literatura vários métodos para a obtenção da precipitação média, sendo o emprego e a representatividade de cada um deles limitados à origem e à qualidade dos dados. Dentre estes métodos, pode-se citar os seguintes: o método da média aritmética, o método de Thiessen e o método das isoietas.

Neste trabalho optou-se pelo método de Thiessen, visto que, entre outras razões, o mesmo pode ser utilizado para as condições onde não há uniformidade na distribuição dos postos. A precipitação média é calculada pela média ponderada, entre a precipitação Pi de cada posto e o peso a ela atribuído Ai, onde Ai é a área de influência de Pi.

h=PiAiAi									          (13.4)

na qual h é a precipitação média e Ai a área total da bacia.

As limitações inerentes a este método são de que ele não considera a influência orográfica.

No cálculo da chuva média foram utilizados dados dos 13 postos pertencente a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó (Tabelas 13.1).

O mapa da sub-bacia do Seridó com o traçado dos polígonos de Thiessen é apresentado na Figura 13.7.

As áreas de influências dos postos existentes nas bacias em estudo são apresentadas na Tabela 13.5, e as precipitações médias mensais na sub-bacia do rio Seridó, calculadas pelo método de Thiessen, para o período de 1931 a 1991, são apresentadas nas Tabelas 13.6 e 13.7, para os setores Leste e Oeste, respectivamente. Neste trabalho, afim de mapear as precipitações médias anuais, ou seja, traçar as isoietas, utilizou-se o método de Krigging. As isoietas anuais para o ano médio, ano chuvoso e ano seco  para os dois Setores são apresentados nas Figuras 13.8, 13.9 e 13.10 respectivamente.

Tabela 13.5 – Áreas de influências dos postos pluviométricos utilizados

| POSTO | Setor Leste |  | Setor Oeste |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Área de Influência (Km2) | % | Área de Influência (Km2) | % |
| Picuí | 755.7 | 37.8 |  |  |
| Pedra Lavrada | 401.7 | 20.1 |  |  |
| Sossego | 225.3 | 11.3 |  |  |
| Seridó | 453.7 | 22.7 |  |  |
| Olivedos | 30.5 | 1.5 |  |  |
| Soledade | 2.5 | 0.1 |  |  |
| Gargalheiras | 89.9 | 4.5 |  |  |
| Currais Novos | 37.5 | 1.9 |  |  |
| S. Mamede |  |  | 485.7 | 34.2 |
| Sta. Luzia |  |  | 751.7 | 53.0 |
| Passagem |  |  | 37.0 | 2.6 |
| Salgadinho |  |  | 144.9 | 10.2 |
| ÁREA TOTAL | 1996.8 | 100.0 | 1419.3 | 100.0 |

Figura 13.7 – Polígonos de Thiessen utilizados no estudo da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.8 – Isoietas médias anuais dos anos médios da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.9 – Isoietas médias anuais dos anos secos da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Figura 13.10 – Isoietas médias anuais dos anos chuvosos da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó

Tabela 13.6 – Precipitações médias mensais (mm) para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó (método de Thiessen)* - Setor Leste

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1937 | 0.7 | 10.7 | 64.3 | 172.1 | 57.7 | 38.6 | 11.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 360.0 |
| 1938 | 39.6 | 0.3 | 87.9 | 90.0 | 13.1 | 7.1 | 2.3 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 254.8 |
| 1939 | 0.7 | 19.8 | 120.9 | 31.7 | 37.0 | 31.0 | 21.2 | 10.0 | 0.6 | 67.2 | 6.2 | 9.9 | 356.1 |
| 1940 | 191.8 | 51.3 | 135.7 | 84.8 | 63.6 | 37.5 | 9.0 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 581.3 |
| 1941 | 5.8 | 3.7 | 195.5 | 29.4 | 14.5 | 13.8 | 18.3 | 8.0 | 1.3 | 0.7 | 4.1 | 1.8 | 297.0 |
| 1942 | 0.6 | 10.6 | 25.6 | 17.7 | 42.1 | 12.9 | 8.1 | 6.1 | 1.1 | 3.9 | 0.0 | 8.1 | 136.7 |
| 1943 | 84.6 | 20.5 | 42.1 | 11.7 | 16.3 | 17.4 | 47.2 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 247.3 |
| 1944 | 20.4 | 1.1 | 84.7 | 115.9 | 20.8 | 8.1 | 13.0 | 1.5 | 3.3 | 0.1 | 3.0 | 6.2 | 278.2 |
| 1945 | 8.3 | 92.9 | 55.4 | 43.6 | 90.7 | 28.2 | 6.8 | 6.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 335.2 |
| 1946 | 23.9 | 34.4 | 62.5 | 34.9 | 15.1 | 9.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 17.2 | 203.3 |
| 1947 | 48.1 | 49.2 | 138.9 | 104.4 | 43.5 | 5.8 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 24.5 | 23.1 | 441.3 |
| 1948 | 1.5 | 36.8 | 88.6 | 59.9 | 47.7 | 34.5 | 23.4 | 4.4 | 1.3 | 1.8 | 7.8 | 0.1 | 307.9 |
| 1949 | 5.9 | 15.8 | 15.4 | 85.6 | 59.3 | 4.9 | 4.1 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 32.7 | 0.1 | 229.4 |
| 1950 | 7.9 | 24.0 | 65.7 | 149.8 | 12.7 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 269.6 |
| 1951 | 2.6 | 8.2 | 26.8 | 15.7 | 15.3 | 53.9 | 8.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 4.0 | 37.8 | 174.7 |
| 1952 | 1.0 | 12.9 | 85.4 | 21.3 | 16.8 | 24.6 | 4.2 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 175.8 |
| 1953 | 0.3 | 2.5 | 13.3 | 21.8 | 12.1 | 62.1 | 5.0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 122.0 |
| 1954 | 4.1 | 36.1 | 12.3 | 46.3 | 77.3 | 23.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 202.4 |
| 1955 | 49.0 | 27.6 | 87.4 | 59.5 | 20.9 | 1.8 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 253.8 |
| 1956 | 0.0 | 36.5 | 106.2 | 72.2 | 19.9 | 44.0 | 27.5 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 312.1 |
| 1957 | 6.0 | 0.0 | 112.6 | 53.5 | 3.4 | 2.9 | 10.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 195.5 |
| 1958 | 3.4 | 36.7 | 4.2 | 1.3 | 31.5 | 4.7 | 25.2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 114.0 |
| 1959 | 8.6 | 70.0 | 48.3 | 5.7 | 28.5 | 32.6 | 13.9 | 14.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 222.8 |
| 1960 | 7.0 | 22.1 | 311.0 | 33.9 | 8.4 | 15.0 | 20.3 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 425.4 |
| 1961 | 109.7 | 81.4 | 102.1 | 54.3 | 18.2 | 7.3 | 11.2 | 6.7 | 6.8 | 5.8 | 0.0 | 0.3 | 404.0 |
| 1962 | 4.1 | 33.2 | 79.2 | 18.8 | 24.8 | 22.1 | 2.7 | 10.6 | 9.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 207.2 |
| 1963 | 32.2 | 140.2 | 97.0 | 78.0 | 37.4 | 4.3 | 4.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 47.0 | 84.9 | 527.4 |
| 1964 | 68.7 | 142.1 | 95.2 | 90.5 | 63.3 | 52.4 | 99.2 | 7.1 | 6.6 | 0.3 | 2.7 | 5.3 | 633.3 |
| 1965 | 62.9 | 22.8 | 90.6 | 294.3 | 24.6 | 59.2 | 13.8 | 3.7 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 4.2 | 582.0 |
| 1966 | 4.1 | 154.1 | 6.6 | 83.6 | 42.4 | 38.1 | 37.9 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 6.3 | 2.6 | 381.4 |
| 1967 | 4.0 | 81.1 | 143.8 | 169.5 | 62.3 | 35.7 | 18.2 | 7.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 34.9 | 558.6 |
| 1968 | 56.0 | 2.4 | 211.6 | 85.1 | 66.2 | 12.8 | 8.3 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 13.4 | 459.9 |
| 1969 | 62.2 | 9.8 | 124.6 | 98.4 | 36.9 | 36.9 | 63.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 441.3 |
| 1970 | 59.4 | 16.4 | 33.3 | 18.7 | 1.1 | 31.1 | 18.8 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182.4 |
| 1971 | 14.5 | 10.2 | 96.9 | 266.8 | 40.9 | 28.9 | 22.0 | 5.6 | 5.6 | 33.3 | 4.2 | 0.0 | 528.8 |
| 1972 | 1.5 | 68.0 | 73.4 | 149.7 | 19.3 | 6.6 | 32.2 | 14.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 70.8 | 436.2 |
| 1973 | 15.9 | 30.2 | 45.7 | 254.8 | 24.8 | 17.8 | 6.3 | 1.9 | 2.6 | 4.7 | 0.0 | 5.4 | 410.2 |
| 1974 | 93.9 | 117.5 | 235.9 | 363.1 | 83.8 | 31.1 | 77.4 | 1.7 | 11.2 | 0.9 | 4.5 | 40.1 | 1061.2 |
| 1975 | 21.5 | 55.9 | 119.0 | 134.9 | 65.8 | 28.3 | 85.9 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 566.7 |
| 1976 | 21.6 | 85.7 | 189.7 | 57.9 | 36.2 | 26.5 | 12.2 | 0.2 | 0.1 | 38.9 | 8.9 | 1.3 | 479.1 |
| 1977 | 97.5 | 28.6 | 32.8 | 260.1 | 97.3 | 44.9 | 50.2 | 7.1 | 7.7 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 628.0 |
| 1978 | 2.1 | 88.3 | 100.0 | 67.5 | 136.3 | 30.7 | 54.3 | 14.1 | 2.3 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 501.6 |
| 1979 | 1.8 | 26.8 | 29.0 | 61.0 | 34.8 | 24.7 | 20.2 | 0.9 | 25.7 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 227.6 |
| 1980 | 3.7 | 93.5 | 50.1 | 20.4 | 2.8 | 35.9 | 0.4 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 4.3 | 221.0 |
| 1981 | 46.0 | 28.2 | 265.1 | 42.5 | 7.8 | 7.4 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 40.1 | 442.5 |
| 1982 | 0.5 | 26.3 | 21.2 | 106.3 | 25.0 | 19.1 | 6.6 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 1.3 | 217.3 |
| 1983 | 1.6 | 100.9 | 18.3 | 21.5 | 17.1 | 9.2 | 1.7 | 6.0 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 180.1 |
| 1984 | 11.8 | 11.3 | 130.0 | 164.1 | 63.6 | 3.9 | 20.0 | 16.8 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | 6.5 | 440.2 |
| 1985 | 33.0 | 262.1 | 175.9 | 344.0 | 32.4 | 17.6 | 27.2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 19.8 | 919.7 |
| 1986 | 73.8 | 231.7 | 269.4 | 65.3 | 28.3 | 25.5 | 20.2 | 14.3 | 9.8 | 0.0 | 7.5 | 4.0 | 749.8 |
| 1987 | 6.6 | 11.5 | 235.2 | 48.6 | 1.8 | 25.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 330.7 |
| 1988 | 22.7 | 96.1 | 132.1 | 87.3 | 38.6 | 17.5 | 23.7 | 37.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 457.9 |
| 1989 | 4.5 | 2.9 | 64.1 | 219.3 | 51.0 | 12.4 | 73.9 | 11.4 | 1.7 | 1.3 | 4.0 | 65.1 | 511.6 |
| 1990 | 3.8 | 58.5 | 3.2 | 47.1 | 26.5 | 10.3 | 21.1 | 8.0 | 1.5 | 0.0 | 15.1 | 0.4 | 195.4 |

Tabela 13.7 – Precipitações médias mensais (mm) para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó (método de Thiessen)* - Setor Oeste

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1937 | 1.7 | 185.1 | 168.8 | 100.4 | 131.0 | 11.3 | 12.5 | 0.1 | 0.0 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 616.9 |
| 1938 | 31.0 | 19.4 | 173.3 | 179.5 | 68.5 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 478.2 |
| 1939 | 0.3 | 51.1 | 219.0 | 121.2 | 11.1 | 25.3 | 18.9 | 1.8 | 1.5 | 54.5 | 19.0 | 21.1 | 544.9 |
| 1940 | 153.1 | 140.1 | 242.4 | 130.7 | 53.3 | 19.9 | 0.7 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 755.8 |
| 1941 | 0.7 | 23.6 | 257.3 | 10.0 | 7.5 | 0.7 | 20.3 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 340.9 |
| 1942 | 9.8 | 37.1 | 45.6 | 67.8 | 24.9 | 19.9 | 4.6 | 4.7 | 0.0 | 5.8 | 2.6 | 9.1 | 232.1 |
| 1943 | 68.4 | 20.9 | 190.3 | 32.5 | 10.4 | 20.0 | 13.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 20.3 | 29.1 | 406.4 |
| 1944 | 86.8 | 39.6 | 151.7 | 198.5 | 21.4 | 4.2 | 5.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 24.1 | 533.9 |
| 1945 | 27.1 | 245.8 | 61.2 | 130.2 | 193.8 | 17.3 | 5.6 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 38.2 | 724.5 |
| 1946 | 82.6 | 35.4 | 141.3 | 78.5 | 40.6 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 16.8 | 399.0 |
| 1947 | 39.0 | 93.6 | 417.9 | 220.6 | 59.4 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 14.0 | 887.6 |
| 1948 | 2.2 | 46.2 | 360.4 | 152.9 | 96.4 | 34.9 | 10.3 | 4.7 | 0.0 | 0.8 | 3.7 | 14.1 | 726.7 |
| 1949 | 10.6 | 46.4 | 64.7 | 242.2 | 81.6 | 7.9 | 0.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 537.5 |
| 1950 | 62.4 | 26.7 | 217.4 | 320.4 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 3.8 | 0.8 | 1.6 | 638.3 |
| 1951 | 0.4 | 69.3 | 69.8 | 45.4 | 36.4 | 15.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 55.1 | 294.8 |
| 1952 | 4.3 | 26.3 | 290.1 | 103.6 | 21.8 | 6.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 487.5 |
| 1953 | 4.5 | 3.0 | 10.3 | 30.2 | 15.0 | 24.4 | 8.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 61.1 | 249.8 |
| 1954 | 20.3 | 109.1 | 113.7 | 137.9 | 59.2 | 10.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 465.3 |
| 1955 | 65.3 | 128.4 | 177.7 | 104.6 | 67.1 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 547.9 |
| 1956 | 1.1 | 117.9 | 137.2 | 86.8 | 28.0 | 55.1 | 10.0 | 1.9 | 6.3 | 1.4 | 4.1 | 1.0 | 450.8 |
| 1957 | 61.2 | 63.5 | 318.6 | 102.5 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 555.4 |
| 1958 | 16.0 | 21.6 | 20.8 | 18.3 | 23.5 | 3.2 | 20.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 126.9 |
| 1959 | 56.7 | 171.4 | 84.2 | 11.9 | 20.9 | 29.8 | 0.3 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 17.8 | 414.3 |
| 1960 | 1.3 | 16.6 | 386.0 | 34.4 | 14.8 | 9.7 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 475.9 |
| 1961 | 131.0 | 164.8 | 237.4 | 18.9 | 14.6 | 4.0 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.9 |
| 1962 | 29.9 | 67.9 | 173.3 | 125.3 | 25.7 | 2.9 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 6.5 | 15.9 | 454.2 |
| 1963 | 42.6 | 184.6 | 144.8 | 185.5 | 7.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 119.2 | 690.4 |
| 1964 | 126.0 | 201.1 | 244.9 | 318.6 | 121.4 | 37.8 | 108.0 | 2.3 | 10.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1171.5 |
| 1965 | 45.1 | 55.6 | 272.9 | 346.9 | 34.3 | 92.8 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 28.8 | 2.2 | 6.6 | 892.2 |
| 1966 | 32.9 | 159.3 | 15.1 | 162.0 | 78.7 | 23.9 | 33.7 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 45.3 | 6.4 | 560.3 |
| 1967 | 2.6 | 107.5 | 215.0 | 255.0 | 99.9 | 21.0 | 18.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 53.7 | 777.9 |
| 1968 | 94.7 | 42.2 | 312.1 | 128.4 | 109.1 | 7.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 55.4 | 754.7 |
| 1969 | 42.6 | 32.2 | 269.6 | 143.7 | 13.2 | 21.7 | 40.0 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 580.2 |
| 1970 | 102.4 | 12.3 | 154.9 | 64.4 | 0.0 | 1.8 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 15.5 | 358.9 |
| 1971 | 65.9 | 105.5 | 282.3 | 290.3 | 36.9 | 39.9 | 10.9 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 9.1 | 0.6 | 851.8 |
| 1972 | 17.8 | 232.6 | 148.4 | 86.1 | 24.9 | 22.3 | 59.8 | 13.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 138.1 | 744.0 |
| 1973 | 25.0 | 53.3 | 141.0 | 244.3 | 83.0 | 26.6 | 15.6 | 6.1 | 0.0 | 11.6 | 2.1 | 14.8 | 623.5 |
| 1974 | 177.2 | 261.9 | 209.0 | 351.6 | 98.7 | 19.8 | 17.8 | 0.0 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 40.1 | 1180.1 |
| 1975 | 23.3 | 228.0 | 263.2 | 240.0 | 78.8 | 14.9 | 50.1 | 3.2 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 53.5 | 959.7 |
| 1976 | 4.1 | 97.8 | 211.0 | 85.0 | 18.7 | 10.7 | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 54.8 | 25.3 | 27.9 | 543.4 |
| 1977 | 147.1 | 38.3 | 213.4 | 239.0 | 93.3 | 35.5 | 38.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 21.3 | 832.1 |
| 1978 | 12.4 | 272.0 | 202.5 | 83.0 | 92.5 | 47.6 | 45.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 3.2 | 769.7 |
| 1979 | 39.9 | 85.2 | 84.4 | 209.4 | 60.3 | 1.1 | 2.8 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 9.4 | 6.5 | 507.3 |
| 1980 | 10.6 | 204.3 | 93.9 | 43.3 | 5.5 | 15.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.1 | 5.3 | 383.5 |
| 1981 | 63.4 | 8.9 | 350.6 | 62.2 | 1.7 | 8.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.9 | 24.1 | 584.0 |
| 1982 | 1.4 | 28.9 | 63.7 | 210.0 | 41.0 | 7.5 | 4.4 | 2.5 | 3.0 | 0.6 | 3.5 | 9.6 | 375.9 |
| 1983 | 10.9 | 73.9 | 117.1 | 25.9 | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.7 |
| 1984 | 26.9 | 27.0 | 130.9 | 193.5 | 56.0 | 4.6 | 4.4 | 13.8 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 458.9 |
| 1985 | 85.7 | 490.6 | 258.0 | 361.8 | 38.8 | 64.6 | 11.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 59.1 | 1372.4 |
| 1986 | 88.6 | 352.5 | 294.6 | 182.4 | 25.9 | 10.3 | 8.5 | 10.9 | 20.3 | 8.2 | 10.9 | 6.8 | 1019.9 |
| 1987 | 48.0 | 54.7 | 320.5 | 47.5 | 13.7 | 17.7 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 505.0 |
| 1988 | 48.9 | 85.6 | 154.1 | 229.2 | 14.6 | 4.7 | 15.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 569.8 |
| 1989 | 6.8 | 36.7 | 106.8 | 312.0 | 137.6 | 35.8 | 32.7 | 5.8 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 127.7 | 805.2 |
| 1990 | 18.6 | 77.2 | 5.4 | 56.3 | 5.6 | 8.4 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.8 |

#### 13.2.1.6 –  TRATAMENTO ESTATÍSTICO DAS INFORMAÇÕES

As particularidades dos fenômenos hidroclimáticos  associadas à utilização dos dados correspondentes à observação dos mesmos, exigem um tratamento estatístico destes dados, os quais serão apresentados a seguir.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS DE PRECIPITAÇÃO

A variabilidade espaço-temporal da precipitação existente na região Nordeste torna a análise e previsão deste processo hidrológico bastante difícil, fazendo-se necessário o uso de métodos estatísticos.. Encontram-se inseridas nesta região algumas sub-regiões com regimes pluviométricos diferentes entre si. Em alguns casos o período chuvoso concentra-se entre três a seis meses, existindo nestes períodos uma percentagem significativa do total precipitado a nível anual. No restante do ano a precipitação é bastante reduzida ou inexistente. Os períodos chuvosos se confundem com os períodos de seca e um conhecimento deste fenômeno possibilita um bom uso dos escassos recursos disponíveis.

Nas análises efetuadas a seguir procurou-se utilizar a estatística para caracterização da variação da precipitação na região da sub-bacia hidrográfica do rio Seridó.

Neste caso foram escolhidas duas sub-bacias. A primeira, encontra-se localizada entre os meridianos 36º02’ e 36º35’ de longitude oeste de Greenwich e entre os paralelos 6º16’ e 6º59’ de latitude sul e será referenciada como Setor Leste. A segunda, encontra-se localizada entre os meridianos 36º45’ e 37º12’ de longitude oeste Greenwich e entre os paralelos 6º25’ e 7º08’ de latitude sul e será referenciada como Setor Oeste.

O motivo desta divisão foi a existência de um serra (Serra de Santa Luzia) que torna o regime de precipitação diferente entre as duas sub-bacias.

Com base nos dados dos postos citados na Tabela l3.1, foram calculadas as estatísticas (média, desvio padrão, assimetria, curtose) necessárias para o cálculo das razões percentuais dos valores médios mensais em relação ao valor médio do total. Os valores estatísticos para cada posto das partes leste e oeste da bacia (denominados Setor Leste e Setor Oeste respectivamente) estão presentes nas Tabelas 13.8 e 13.9. Os resultados obtidos são apresentados graficamente nas Figuras 13.11 a 13.20

Tabela 13.8 – Estatística dos dados pluviométricos da Setor Leste

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 353.44 | 220.17 | 4.48 | 1.68 |
| Pedra Lavrada | 381.42 | 206.38 | 0.32 | 0.89 |
| Sossego | 365.64 | 195.57 | 2.53 | 1.52 |
| Seridó | 387.75 | 205.08 | 1.50 | 1.32 |
| Olivedos | 538.65 | 290.85 | 1.82 | 1.38 |
| Barra de Sta. Rosa | 374.09 | 224.06 | 2.22 | 1.21 |
| Soledade | 362.44 | 177.04 | 0.51 | 0.98 |
| Gargalheiras | 464.40 | 269.53 | -0.41 | 0.39 |
| Currais Novos | 445.15 | 222.71 | 0.11 | 0.69 |

Tabela 13.9 – Estatística dos dados pluviométricos da Setor Oeste

| Postos | Média | Desvio-padrão | Curtose | Assimetria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 659.8 | 266.1 | -0.003 | 0.50 |
| Sta. Luzia | 568.8 | 262.1 | 0.999 | 0.85 |
| Passagem | 660.8 | 317.5 | 0.916 | 1.14 |
| Salgadinho | 513.0 | 276.2 | 3.354 | 1.36 |

A partir das estatísticas obtidas para os totais anuais, classificou-se os períodos como: chuvoso, médio e seco.

O critério adotado para a seleção dos anos considerados médios foi que seus totais anuais estivessem compreendidos no seguinte intervalo: ( - s/2) a ( + s/2), sendo  o total anual médio precipitado e s o desvio padrão sobre toda a amostra de dados.

Foram considerados anos chuvosos aqueles onde o total anual superou ( + s/2). Os anos secos foram aqueles cujos totais anuais foram inferiores a ( - s/2).

Nas Tabelas 13.10 a 13.15 encontram-se presentes os resultados obtidos com o emprego da metodologia acima descrita utilizando-se os dados de todos os postos contidos em cada Setor.

Tabela 13.10 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2) – Setor Leste

| POSTOS | MÉDIA | DESVIO-PADRÃO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 347.25 | 70.90 | -1.29 | 0.32 |
| Pedra Lavrada | 384.26 | 57.41 | -1.15 | -0.18 |
| Sossego | 353.46 | 62.43 | -1.01 | 0.39 |
| Seridó | 384.85 | 57.61 | -0.48 | 0.35 |
| Olivedos | 530.05 | 76.29 | -0.76 | 0.48 |
| Barra de Sta. Rosa | 343.40 | 60.46 | -0.56 | 0.73 |
| Soledade | 344.37 | 52.41 | -1.02 | 0.50 |
| Gargalheiras | 457.40 | 68.44 | -1.01 | -0.02 |
| Currais Novos | 438.90 | 65.76 | -1.29 | 0.01 |

Tabela 13.11 - Estatística sobre os anos médios (-s/2<=X<=+s/2) – Setor Oeste

| POSTO | MÉDIA | DESVIO-PADRAO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 626.4 | 72.0 | -1.13 | 0.18 |
| Sta. Luzia | 556.9 | 72.5 | -0.49 | 0.40 |
| Passagem | 635.0 | 85.4 | -0.33 | 0.49 |
| Salgadinho | 506.0 | 100.1 | -1.58 | 0.10 |

Tabela 13.12 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2) – Setor Leste

| POSTOS | MÉDIA | DESVIO-PADRÃO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 654.4 | 204.2 | 6.44 | 2.37 |
| Pedra Lavrada | 691.0 | 146.3 | -1.01 | 0.11 |
| Sossego | 627.8 | 181.4 | 0.72 | 1.36 |
| Seridó | 685.3 | 171.7 | -0.23 | 0.88 |
| Olivedos | 952.2 | 261.9 | -1.04 | 0.86 |
| Barra de Sta. Rosa | 671.0 | 194.5 | 1.61 | 1.48 |
| Soledade | 624.7 | 118.5 | 0.58 | 0.79 |
| Gargalheiras | 811.1 | 148.3 | -1.17 | 0.53 |
| Currais Novos | 761.8 | 143.3 | -0.82 | 0.39 |

Tabela 13.13 - Estatística sobre os anos chuvoso (X>=+s/2) – Setor Oeste

| POSTOS | MÉDIA | DESVIO-PADRÃO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 986.68 | 172.09 | -1.10 | 0.55 |
| Sta. Luzia | 933.16 | 196.11 | 0.52 | 1.17 |
| Passagem | 1124.61 | 248.87 | -0.77 | 0.46 |
| Salgadinho | 873.70 | 264.87 | 3.67 | 1.87 |

Tabela 13.14 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2) – Setor Leste

| POSTOS | MÉDIA | DESVIO-PADRAO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Picuí | 164.35 | 42.02 | -0.86 | -0.20 |
| Pedra Lavrada | 182.45 | 50.92 | -0.80 | -0.27 |
| Sossego | 208.79 | 35.89 | -1.42 | -0.12 |
| Seridó | 221.81 | 39.24 | -0.44 | -0.44 |
| Olivedos | 301.70 | 67.50 | -0.33 | -0.60 |
| Barra de Sta. Rosa | 160.36 | 80.62 | -0.41 | -0.80 |
| Soledade | 196.17 | 44.12 | 0.47 | -0.45 |
| Gargalheiras | 167.54 | 94.04 | -1.49 | -0.16 |
| Currais Novos | 224.48 | 79.16 | -0.57 | -0.64 |

Tabela 13.15 - Estatística sobre os anos secos (X<=-s/2) – Setor Oeste

| POSTOS | MÉDIA | DESVIO-PADRAO | CURTOSE | ASSIMETRIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S. Mamede | 378.93 | 116.54 | -0.72 | -0.52 |
| Sta. Luzia | 306.79 | 100.74 | -0.89 | -0.44 |
| Passagem | 386.38 | 85.36 | -0.95 | -0.58 |
| Salgadinho | 261.57 | 94.38 | -0.92 | -0.63 |

Figura 13.11 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.12 – Repartição anual das precipitações médias mensais dos postos pluviométricos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.13 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.14 – Repartição anual das precipitações médias dos anos de pluviometria média dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.15 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.16 – Repartição anual das precipitações médias dos anos chuvosos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.17 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.18 – Repartição anual das precipitações médias dos anos secos dos postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

Figura 13.19 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Leste

Figura 13.20 – Repartição intra-anual média da precipitações mensal de todos os postos utilizados para a sub-bacia hidrográfica do rio Seridó – Setor Oeste

O estudo das repartições anuais das precipitações médias mensais dos postos pluviometricos utilizado na sub-bacia hidrográfica do rio Seridó, evidencia que o regime pluviométrico é diferente nas duas porções (Leste e Oeste). Na porção Leste observa-se, com base nas Figuras 13.9 e 13.10, que o período chuvoso concentra-se nos meses de fevereiro a julho, totalizando aproximadamente 79.7 % da precipitação anual. Na porção Oeste da Bacia a época chuvosa situa-se entre os meses de fevereiro e maio, totalizando quatro meses chuvosos. A precipitação média da porção Leste fica em torno de 408.1 mm, enquanto para a porção Oeste a precipitação média fica em torno de 600.6 mm.

Pôde-se observar que naqueles anos com pluviometria média ou normal, as chuvas distribuem-se de maneira idêntica à precipitação média calculada com todos os anos (secos, médios e chuvosos), ou seja, o período chuvoso se enquadra na mesma época. Os valores da precipitação atingem o máximo no mês de março para ambos as Setores (ver Figuras 13.11 e 13.12). Observa-se nas Figuras 13.13 e 13.14, que para os anos chuvosos os valores máximos de precipitação ocorrem no período de março a abril, persistindo essa tendência para ambos os Setores. Pode-se observar nas Figuras 13.15 e 13.16, que as chuvas nos anos secos estão distribuídas entre os meses de fevereiro e junho (Setor Leste), e fevereiro a maio (Setor Oeste), estando estes meses representando aproximadamente 80 % do total anual de chuvas observado. O mesmo poderá ser visto nas Figuras 13.17 e 13.18, que apresentam a repartição intra anual média das precipitações mensais de todos os postos, vindo a confirmar o que foi descrito anteriormente.