#### 13.2.1.12 - PLANIFICAÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA

O conhecimento das disponibilidades hídricas de uma região se apresenta como base fundamental para o planejamento e gestão de seus recursos hídricos, visando a otimização de seu uso e a minimização dos conflitos entre os usuários. Tal conhecimento somente se dá de forma eficaz, caso se tenha uma rede hidrométrica operando continuamente, de maneira adequada e posicionada convenientemente de forma a representar toda a região em estudo.

A concepção e a operação de um sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos somente é possível através dos estudos dos elementos meteorológicos dentro do ciclo hidrológico, no espaço delimitado pela unidade de planejamento constituída pela bacia hidrográfica. O estudo e a avaliação dos Recursos Hídricos dentro da bacia são feitos com base na medição, processamento, correção e análise dos dados pertinentes ao sistema hidrológico.

##### 13.2.1.12.1 -Rede Pluviométrica

A necessidade de avaliar e melhorar a rede de monitoramento das precipitações pluviométricas se deve ao fato de que a chuva é um fenômeno eminentemente variável no tempo e no espaço, já que está sujeita aos diferentes processos climáticos que ocorrem na bacia. Numa escala temporal detalhada, a precipitação muda sua intensidade a cada instante no mesmo lugar, enquanto, por exemplo, numa escala anual, ela apresenta uma periodicidade climática (períodos secos e úmidos). As precipitações também apresentam como característica uma grande variação no espaço, fazendo com que haja necessidade de uma rede bem distribuída sobre a área em estudo.

Atualmente a rede de medição pluviométrica da bacia do rio Seridó é representada por um total de 10 estações, sendo 6 situadas no setor leste e 4 nos setor oeste (Figura 13.54), sob responsabilidade do Laboratório de Meteorologia, Recursos Hídricos e Sensoriamento Remoto da Paraíba – LMRS/PB, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba – SEMARH. As 6 estações pluviométricas do setor  leste se encontram distribuídas numa área total de 1.997,3  Km2, o que corresponde a 3,0 estações a cada 1000 km2, enquanto o setor oeste, que possui uma área total de 1.419,09 km2, apresenta 2,8 estações a cada 1000 km2. Estas densidades podem ser consideradas razoáveis segundo padrões internacionais.

Todas as 10 estações são dotadas de pluviômetros do tipo Ville de Paris, com observação a cada 24 horas. O único posto com dados pluviográficos fica localizado no município de Picuí, setor leste da bacia do Seridó.

Com o objetivo de melhorar a rede existente, foram realizadas visitas ao LMRS/PB e discutidas sugestões de otimização. Neste sentido as seguintes propostas (Figura 13.54) são apresentadas:

- Instalação de 2 (dois) pluviógrafos nos seguintes municípios: Santa Luzia e São Mamede;

- Instalação de dois tanques evaporimétricos nos municípios de São Vicente do Seridó e São Mamede;

- Instalação de uma plataforma automática de coleta de dados hidrometeorológicos no município de Santa Luzia (setor oeste), através do Projeto FINEP.

A proposta de instalação dos pluviógrafos tem o intuito de que as chuvas sejam registradas de maneira contínua, haja visto que a região não dispõe de nenhuma estação deste tipo.

Desta forma, com um sistema operacional bem distribuído na bacia, caberá ao LMRS/PB o gerenciamento e a operação da rede hidrometeorológica de todo o Estado, como também disponibilizar os dados coletados nestas estações, com o objetivo de dar suporte aos usuários e gestores de recursos hídricos em geral.

##### 13.2.1.12.2 -Rede Fluviométrica

A partir do inventário de estações fluviométricas do antigo DNAEE, atual ANEEL, pôde-se verificar que não existe nenhum posto na bacia hidrográfica do rio Seridó, no Estado da Paraíba. A Organização Mundial de Meteorologia (OMM) recomenda, no mínimo, um posto para cada 2.500 km2, para zonas temperadas e tropicais. Considerando que os setores leste e oeste desta bacia possuem 1.996,91 km2 e 1.419,09 km2, respectivamente, e baseado no critério da OMM, sugere-se a instalação de, pelo menos, um posto fluviométrico em cada porção desta bacia.

- Tomando-se por base a necessidade de informações de escoamento nas diferentes regiões que  formam  a  bacia, recomenda-se a instalação de dois postos fluviométricos (Figura 13.55). Os novos postos seriam instalados nas seguintes seções: riacho Chafariz (a montante do açude Santa Luzia), no setor oeste da bacia do Seridó; rio Picuí, no setor leste,  após a confluência dos riachos Letreiro e Tanques, próxima à cidade de Picuí.

- A instalação de um posto fluviométrico no riacho Chafariz, tem como principal objetivo obter informações a respeito do escoamento gerado na parte sudeste do setor oeste da bacia do Seridó, e monitorar  as vazões  afluentes ao  açude Santa Luzia, um importante manancial da região.

- posto fluviométrico a ser instalado no rio Picuí fica localizado próximo à cidade de Picuí, parte norte do setor leste da bacia do Seridó, região que concentra importantes mananciais da região e, principalmente por isso, carece de informações hidrológicas desta natureza.

Figura 13.54 – Redes pluviométricas existente e proposta.

Figura 13.55 – Rede fluviométrica proposta