## 5.3– GEOMORFOLOGIA E ESTUDOS DE EROSÃO

A Bacia do Rio Seridó apresenta  as seguintes unidades geomorfológicas: o Setor Oeste situa-se no Planalto da Borborema e na Depressão Sertaneja, na Microrregião Homogênea do Seridó Ocidental Paraibano; o Setor Leste localiza-se no Planalto da Borborema, na Microrregião Homogênea do Seridó Oriental Paraibano. O Planalto da Borborema compreende as seguintes unidades morfológicas: Frentes do Planalto (domínio de relevo forte ondulado e montanhoso), Superfície do Planalto ou Superfície dos Cariris (domínio de relevo suave ondulado e ondulado);  Restos de Capeamento Sedimentar Elevados (relevo plano); e a Depressão Sertaneja: Superfície de Pediplanação com pequenos inselbergues e Outras Áreas Cristalinas Elevadas - Inclusão de Maciços Residuais e Inselbergues.

Observando-se a divisão estadual em Meso e Microrregiões Geográficas, verifica-se nitidamente a diferença entre ambos os Setores da bacia, onde essas feições fisiográficas são as matrizes de diferenciações pedológicas, onde têm-se maior incidência de Solos Litólicos Eutróficos no setor Leste e pela presença marcante de Brunos não Cálcicos no Setor Oeste (São Mamede) e de Podzólicos Vermelho Amarelos, rasos e moderados (Santa Luzia e São Mamede).

O Planalto da Borborema – constitui a unidade geomorfológica de  maior expressão no Estado e também na área da Bacia do Rio Seridó.  A estrutura do Planalto é a de um maciço, formado de diversas rochas cristalinas muito antigas que, posteriormente, foi deformado pela ação da tectônica. Em decorrência dessa ação, o Planalto da Borborema apresenta ora porções  soerguidas, ora abaixadas, ora inclinadas ou alinhadas, seguindo determinadas direções. São comuns também os falhamentos e as fraturas decorrentes também  dos esforços tectônicos sobre a rígida estrutura  do Planalto. Esses  acidentes orientam as formas de relevo: os alinhamentos de serras, as escarpas, assim como muitos vales fluviais que se adaptaram a essas linhas de fraqueza do relevo (Paraíba, 1985).

Conforme Rodriguez et al. (1997), a encosta ocidental do Planalto determina a passagem da Superfície dos Cariris para a área das extensas Depressões Sertanejas, que se mostra por uma notável diferença altimétrica como na Frente Oriental do Planalto (têm-se desnível menor). Observa-se que a escarpa apresenta um traçado tortuoso, com sinais evidentes de um processo erosivo muito mais intenso, em conseqüência, a escassez da vegetação com pouca atuação na proteção dos solos.

No lado Ocidental, o Planalto da Borborema termina em escarpa com desnível íngreme (frente ocidental) em direção às superfícies de aplainamento sertanejos. Ao Sul e Sudeste, o Planalto se prolonga pela fronteira com Pernambuco, onde aparecem as maiores altitudes.

Na Serra da Viração e adjacências o rebordo ocidental do Planalto mostra-se mais expressivo. O rio Farinha (com suas cabeceiras neste local), talha profundamente a encosta e, através de seu vale  embutido, a Depressão de Patos aproxima-se da escarpa, por entre cristas de quartzitos e paredões de gnaisse e/ou granito (Brasil, 1972).

- Superfície do Planalto ou Superfície dos Cariris

Esta superfície constitui uma das unidades mais amplas e regulares no conjunto da Borborema e está representada por dois níveis: um nível superior, ao norte, em torno de 600 metros e outro, ao sul, um pouco mais baixo entre 400 e 500 metros (Brasil, 1972).

No extremo norte, a Superfície dos Cariris sofre interrupções com os dissecamentos que vão subsidiar os sistemas dos rios Piranhas e Curimataú. Uma linha muito irregular, determinada por avanços e recuos da cota de 600 metros, marca a periferia dos Cariris naquele setor setentrional. Com a diminuição de altitude, encontra-se a área de Picuí, que constitui importante superfície de erosão intramontana, estruturada em micaxistos e situada à periferia da Borborema. Desta área, partem linhas de drenagem que seguem as direções oeste e norte. Observa-se, então, relevo dissecado, com colinas pequenas de topo arredondado, encostas convexas e curtas. Os vales são pequenos, secos e abertos. Para a formação deste relevo, nos trechos ondulados, muito concorrem os pegmatitos, formando saliências no terreno (Brasil, 1972).

Nas proximidades de Frei Martinho, o relevo torna-se mais movimentado. Observam-se, então, muitas elevações capeadas por sedimentos terciários, já bastante reduzidos pela erosão, que se processa  a oeste de Picuí. No limite com o Rio Grande do Norte, observa-se um relevo fortemente ondulado, onde as encostas íngremes formam vales profundos em V e certos cumes elevam-se até mais de 500 metros. Dentre estes, destacam-se as Serras do Forte, da Mancioba, do Retiro e da Coruja, dentre outras. Nessa área de fronteira, cristas de quartzitos de contornos sinuosos característicos contrastam com os topos retilíneos dos capeamentos (Brasil, 1972).

- Restos de Capeamento Sedimentar Elevados

Domínio de relevo plano, com ocorrência de resíduos do terciário capeando elevações do Planalto da Borborema, o que confere um aspecto bem característico às elevações, sendo determinada pela conformação retilínea dos topos por eles revestidos (Brasil, 1972).

Situam-se em níveis superiores a 600 metros e, na maioria dos casos, a pequena expressão das áreas abrangidas por tais capeamentos não permitem sua representação cartográfica. Entretanto, são bastante expressivos aqueles existentes em algumas serras das porções norte e nordeste do Planalto. Dentre estas, merecem destaque as Serras do Cuité, do Bombocadinho, da Araruna e de D. Inês (Brasil, 1972).

- Superfícies de Aplainamento Sertanejas

Constituem áreas relativamente baixas (250-300m) e planas ou com colinas muito suaves, desenvolvidas a oeste do Estado, entre a escarpa ocidental do Planalto da Borborema e os alinhamentos de serras fronteiriças com os Estados vizinhos. São também chamados de Pediplanos Sertanejos e embora se dividam em compartimentos, formam, no conjunto, uma só superfície também conhecida como Depressão Sertaneja  (Paraíba, 1985).

O Planalto Sertanejo – Comporta-se como um degrau intermediário entre a Depressão Sertaneja e o Planalto da Borborema. Geomorfologicamente, apresenta–se intensamente dissecado, resultando em formas convexas e aguçadas, obedecendo uma direção preferencial, conforme a região. É uma área que apresenta grandes dobramentos e falhamentos  que se refletem no relevo através de extensos alinhamentos de cristas geralmente paralelas entre si, vales encaixados em “V”, com encostas íngremes, capeadas por detritos finos e recobertas por matacões; os rios possuem cursos retilíneos, com curvas em ângulos anômalos, com inflexões bruscas em vários sentidos, uma vez que estão nitidamente associados às grandes linhas estruturais; os cursos de drenagem (encaixados) não dispõem de planícies; os relevos são declivosos e a vegetação caatinga caracteriza as “serras secas”, submetidas às deficiências hídricas típicas dos climas semi-áridos (Paraíba, 1984).

- Outras Áreas Cristalinas Elevadas (Inclui Maciços e Inselbergues)

Domínio de relevo ondulado até montanhoso. As serras destacam-se dos inselbergs por abrangerem áreas mais amplas do relevo, cuja topografia varia entre o ondulado e o montanhoso. Estes maciços atingem elevadas altitudes (superiores a 700 metros), o que determina alteração de condições climáticas, visto que se opõem ao deslocamento das correntes aéreas, o que lhes confere condições climáticas peculiares, menos secas que as áreas circunjacentes.  (Brasil, 1972).

Os inselbergues correspondem às elevações de constituição granítica e/ou gnaíssica, de porte variado, destacando-se isoladas ou não (Brasil, 1972).

O processo erosivo, é resultado da desagregação, transporte e deposição do solo, subsolo e rocha em decomposição, causada pelas águas e o vento. Embora na maior parte da Bacia do Rio Seridó, as precipitações são baixas e concentradas predomine a ação dos ventos, o processo erosivo é favorecido pelas chuvas, em virtude da concentração pluviométrica em pequeno espaço de tempo.

Naqueles locais onde o desmatamento foi efetuado de forma indiscriminada, os processos de erosão acelerada passaram a se manifestar de forma expressiva através de sulcos e ravinamentos.

De acordo com Paraíba (1978), os solos mais susceptíveis à erosão são os Bruno não Cálcicos e Podzólicos. Esses solos ocorrem em quantidade significativa no Setor Oeste da Bacia do Rio Seridó, estando os mesmos sujeitos à erosão quando situados em áreas de relevo acidentado e submetidos à ação antrópica.

No item que trata da Pedologia, foram consideradas as informações que dizem respeito à susceptibilidade dos solos mapeados, ao processo erosivo, inclusive, em alguns casos, onde esse se faz mais freqüente, no próprio texto, apresentam-se recomendações de manejo do solo, visando a minimização desse processo.

O estado de erosão de uma determinada região pode resultar de um processo erosivo geológico ou normal, também conhecido como natural, ou de um processo acelerado provocado pelos distúrbios causados pela ação antrópica desordenada sobre as condições naturais da superfície do solo.

Tratando-se de erosão natural, esta resulta de atividade geológica normal, ocasionada pela água e pelo vento, provocando o nivelamento de montanhas e a formação de planícies e planaltos, vales, várzea e deltas, originando os vários depósitos que aparecem atualmente sob a forma de rochas sedimentares. Trata-se de uma ação lenta, permanente e independente do homem. O processo acelerado de erosão (não natural), é resultante do uso inadequado do solo e das alterações de suas condições naturais, facilitando a ação impetuosa das águas pluviais e dos ventos, estando diretamente ligado aos aspectos edáficos, ocasionando sérios problemas para os solos agrícolas e os cursos d’água.

A susceptibilidade dos solos à ocorrência dos processos erosivos se constitui em grave problema de ordem ambiental, estando relacionada à ação antrópica sobre a natureza e às próprias condições dos meios físico e biótico. A vulnerabilidade à erosão depende essencialmente de fatores como: relevo, declividade do terreno, profundidade efetiva dos solos, permeabilidade dos solos, precipitações e cobertura vegetal. A Bacia do Rio Seridó apresenta diversas situações onde os processos erosivos vêm acontecendo, sem qualquer forma de controle.

Nos ecossistemas não atingidos pela ação antrópica, ainda existe um equilíbrio dinâmico entre a fauna e a flora, além de um teor substancial de matéria orgânica no solo. Entretanto, o homem continua utilizando práticas como o desmatamento predatório para a exploração de novas áreas agrícolas ou mesmo a exploração vegetal.

A prática de desmatamento, vale ressaltar que além de promover o processo erosivo, produz efeitos gravíssimos sobre o meio ambiente, porquanto resulta na destruição da vegetação nativa da região, a responsável por inúmeras funções essenciais à preservação dos ecossistemas, quais sejam: a influência sobre o regime de chuvas, proteção do solo, sobrevivência da fauna, qualidade de água superficial e variação climática.