## 14.6 – BALANÇO POTENCIALIDADE, DISPONIBILIDADE E DEMANDA HÍDRICA

É consensual a idéia de se tratar à bacia hidrográfica como uma unidade alto sustentável. Embora o município seja a unidade administrativa na qual se expressam os valores referentes às demandas hídricas, a existência de um único posto fluviométricos com dados confiáveis na região, impossibilita que seja feito o balanço ao nível de município.

Neste trabalho, o potencial hídrico de cada setor da sub-bacia foi estimado como sendo o seu volume médio anual escoado, determinado através do modelo chuva-vazão “Tank Model”. Deste potencial, admite-se que pela característica semi-árida da região, uma fração correspondente a 40% seja perdida sob a forma de evapotranspiração. Ao saldo hídrico resultante foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial máxima, o qual representa a quantidade máxima de água possível de ser explorada em cada bacia ou sub-bacia.

Para a vazão de regularização dos açudes existentes em cada setor foi atribuído o termo disponibilidade hídrica superficial atual. Como o volume acumulado nos reservatórios varia ao longo do ano, e de ano para ano, conforme variam as precipitações na sua bacia de drenagem, os resultados da avaliação de suas disponibilidades hídricas não puderam ser expressos em termos absolutos e portanto foram associados a uma freqüência de ocorrência, ou nível de garantia.

As disponibilidades hídricas subterrâneas de todas as unidades tratadas foram abordadas de duas maneiras distintas: disponibilidade máxima e disponibilidade atual.

Estimou-se que para o caso das disponibilidades do sistema aqüífero Serra do Martins a disponibilidade subterrânea máxima seria da ordem de 60 % do potencial. No caso do sistema Aluvial, como o mesmo é realimentado anualmente, a este percentual do potencial foi acrescido um terço das reservas. Onde um terço foi tido como o valor limite de exploração das reservas, que permite a recuperação do aqüífero a cada período de chuva.

A disponibilidade subterrânea atual é estimada pela vazão de exploração dos poços em efetivo funcionamento ou passíveis de entrarem em tal situação. Tais disponibilidades foram calculadas admitindo-se para os poços em funcionamento, ou passíveis de entrar em tal situação, um regime de exploração de 12 horas de bombeamento por dia.

A demanda hídrica de cada unidade tratada foi quantificada separadamente para os meios urbano e rural. Para tanto, admitiu-se que a população urbana, por ser concentrada, seja atendida pelos mananciais superficiais existentes na região, enquanto que a população rural, por ser mais dispersa, seja atendida pelos mananciais subterrâneos.

### 14.6.1 – ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICA

A água por ser um recurso renovável e finito, é o elemento indispensável para a existência dos ecossistemas naturais e para as atividades humanas, e em caso de escassez ou impropriedade, também é um fator limitante ao desenvolvimento de qualquer região. Desta forma, o potencial de desenvolvimento sócio-econômico de uma determinada região está diretamente associado a sua sustentabilidade hídrica. Diante do exposto, os recursos hídricos da sub-bacia do rio Seridó foram analisados à luz de índices de sustentabilidade hídrica, definidos a seguir:

I UDA - Índice de Utilização da Disponibilidade Atual, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade atual.

I UDM - Índice de Utilização da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a demanda e a disponibilidade máxima.

I ADM - Índice de Ativação da Disponibilidade Máxima, definido pela razão entre a disponibilidade atual e a disponibilidade máxima.

### 14.6.2 – ANÁLISE DOS SETORES LESTE E OESTE DA SUB-BACIA DO RIO SERIDÓ COMO UNIDADES HIDROLÓGICAS

Índices de sustentabilidade dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó

Trata-se, neste sub-ítem, de se analisar a sustentabilidade hídrica dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó, considerando-se os diversos horizontes contemplados neste plano. As demandas hídricas classificadas segundo os tipos de uso estão resumidas na tabela 16.1.

Tabela 14.7 – Demandas hídricas dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó

| Setor | Horizonte | Demandas (106 m3/ano) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abast. Humano | Cons. Animal | Irrigação | Total |
| Leste | 1999 | 1,91 | 0,26 | 0,57 | 2,74 |
|  | 2004 | 2,12 | 0,26 | 0,57 | 2,95 |
|  | 2009 | 2,37 | 0,26 | 0,57 | 3,20 |
|  | 2019 | 2,99 | 0,26 | 0,57 | 3,82 |
| Oeste | 1999 | 1,46 | 0,19 | 0,82 | 2,47 |
|  | 2004 | 1,68 | 0,19 | 0,82 | 2,69 |
|  | 2009 | 1,94 | 0,19 | 0,82 | 2,95 |
|  | 2019 | 2,62 | 0,19 | 0,82 | 3,63 |

As potencialidades estimadas para as duas bacias estão resumidas na tabela 14.8.

Tabela 14.8 – Potencialidades anuais dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó

| Recursos Hídricos | Potencialidades ( 106 m3/ano) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Setor Leste | Setor Oeste | Total |
| Superficiais | 62,85 | 79,25 | 142,10 |
| Subterrâneos | 9,81 | 7,39 | 17,20 |
| Total | 72,66 | 86,64 | 159,30 |

As disponibilidades dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó são constituídas dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

As sedes dos municípios de Santa Luzia e São Mamede, ambas no setor Leste da sub-bacia do rio Seridó, e Picuí no setor Oeste são abastecidas, respectivamente, pelos açudes Santa Luzia, São Mamede e Várzea Grande, que juntos representam cerca de 75% da disponibilidade hídrica superficial na sub-bacia do rio Seridó. O município de Pedra Lavrada e de Cubatí são ambos abastecidos pelo açude Tamanduá.

No município de Picuí a água contida no sistema aqüífero Serra do Martins, ainda que de qualidade limitada, se constituí atualmente em uma alternativa de aproveitamento da disponibilidade hídrica subterrânea da região. O sistema Aluvial está contido nos aluviões que drenam os setores da Sub-Bacia, os quais constituem manchas dispostas ao longo dos vales da rede hidrográfica. É um sistema ainda pouco explorado em ambos os setores. Nas demais áreas da região estudada a água subterrânea é explorada, predominantemente, nas fraturas do sistema Cristalino.

A Tabela 14.9 mostra as disponibilidades estimadas nos dois setores da sub-bacia do rio Seridó.

Tabela 14.9 – Disponibilidades anuais dos setores Leste e Oeste da sub-bacia do rio Seridó

| Recursos Hídricos | Disponibilidades ( 106 m3/ano) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Setor Leste |  | Setor Oeste |  | Total |  |
|  | Máxima | Atual | Máxima | Atual | Máxima | Atual |
| Superficiais | 37,71 | 5,93 | 47,55 | 8,10 | 86,26 | 14,03 |
| Subterrâneos | 6,56 | 0,23 | 8,48 | 0,45 | 15,04 | 0,68 |
| Total | 44,27 | 6,16 | 56,03 | 8,55 | 101,30 | 14,71 |

As disponibilidades hídricas atuais anuais estimadas por sistema aqüífero, para o sistema Cristalino e Aluvial são 639.000 m3 e 39.000 m3, respectivamente.

A disponibilidade hídrica anual do sistema Cristalino nos setores Leste e Oeste foram estimadas, respectivamente, em 210.000 m3 e 429.000 m3.

A disponibilidade anual do sistema aluvial nos setores leste e Oeste foram estimadas, respectivamente, em 24.000 m3 e 15.000 m3.

A Tabela 14.10 apresenta os índices de sustentabilidade calculados a partir dos valores estimados de demanda total e disponibilidade máxima e atual, apresentados nas Tabelas 14.7 a 14.9

Tabela 14.10 – Valores dos Índices de Sustentabilidade Hídrica nas Bacias dos Rios Jacu e Curimataú

| Sustentabilidade Hídrica | Índices | Setor Leste |  |  |  | Setor Oeste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 | 1999 | 2004 | 2009 | 2019 |
|  | IUDA | 0,445 | 0,479 | 0,519 | 0,620 | 0,289 | 0,315 | 0,345 | 0,425 |
|  | IUDM | 0,062 | 0,067 | 0,072 | 0,086 | 0,044 | 0,048 | 0,053 | 0,065 |
|  | IADM | 0,139 | * | * | * | 0,153 | * | * | * |

* Valor dependente da disponibilidade atual de cada horizonte.

No do setor Oeste, os valores da tabela 3.4 mostram um quadro de demanda atendida (IUDA < 1), para todos os horizontes tratados. O índice IADM (Índice de Ativação de Disponibilidade Máxima), menor que 1%, mostrar haver possibilidade de se aumentar ainda mais à disponibilidade hídrica atual deste setor.

Para o setor Leste, o índice IUDA (Índice de Utilização de Disponibilidade Atual) também apresentou valor inferior a unidade para todos os horizontes tratados, porém maiores do que os estimados para o setor Oeste.

Estes resultados mostram uma situação favorável, em termos quantitativos, para o aproveitamento dos recursos hídricos na região da sub-bacia do Seridó como um todo.

Com o intuito de se obter um melhor entendimento da influência das demandas nos índices de sustentabilidades, tais índices foram discutidos isoladamente para cada tipo de demanda.

Índices de Sustentabilidade: Demandas Concentradas

As demandas concentradas foram tratadas como sendo as demandas destinadas ao abastecimento humano e industrial das sedes municipais. Atentando para o fato de que certos tipos de industrias (padarias, restaurantes, etc) são parte integrante da comunidade, admitiu-se que suas demandas estejam incluída no consumo médio “per capita” adotado para a região. Desse modo, considerou-se o mesmo nível hierárquico para o abastecimento humano e industrial, porém com tarifas diferenciadas para o uso do setor industrial, a serem definidas pelo órgão administrador encarregado do abastecimento de água das sedes municipais.

Admite-se neste item que as demandas urbanas sejam atendidas pelas disponibilidades hídricas superficiais existentes em cada bacia. Sendo assim, com os valores de disponibilidades e demandas correspondentes, calculo-se os índices IUDA e IUDM para cada um dos setores da Sub-Bacia.

Tabela 14.11 – Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento da População Urbana e das Industrias nas Sedes Municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Setor Leste |  |  |  | Setor Oeste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sup. Atual | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Demanda Urbana | 1,29 | 1,50 | 1,75 | 2,37 | 1,18 | 1,40 | 1,66 | 2,34 |
| IUDA | 0,218 | 0,253 | 0,295 | 0,400 | 0,146 | 0,173 | 0,205 | 0,289 |
| IUDM | 0,034 | 0,040 | 0,046 | 0,063 | 0,025 | 0,029 | 0,035 | 0,049 |

Constata-se da tabela 14.11 que para a sub-bacia do rio Seridó não há restrições, em termos quantitativos, para o abastecimento urbano quando este é considerado prioritário, ou seja, quando não são computadas as demandas para consumo animal e irrigação. No entanto este resultado favorável pode mascarar a real situação de algumas sedes municipais localizadas na região, principalmente nas épocas de seca, quando a maioria dos açudes ficam com pouca água acumulada, o que vem a provocar o aumento na concentração de sais dissolvidos e tornar a água imprópria para o consumo humano.

Índices de Sustentabilidade: Demandas para Abastecimento da População Rural

Neste item admite-se que a demanda rural, entendida como sendo a soma das demandas das populações dos distritos com as da zona rural, por ser mais dispersa, seja atendida pelos açudes de pequeno porte e pelos poços existentes na região. Na estimativa da disponibilidade não foi considerado o abastecimento da população pelos pequenos açudes, pois os mesmos secam invariavelmente todo ano. Os valores de IUDA e IUDM calculados na tabela 14.12 refletem o comprometimento prioritário para o abastecimento humano.

Tabela 14.12 – Valores de Disponibilidade, Demanda, IUDA e IUDM para o Abastecimento da População Rural e dos Distritos Municipais - (Dados em 106 m3/ano)

| Balanço | Setor Leste |  |  |  | Setor Oeste |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 | 1998 | 2003 | 2008 | 2018 |
| Disp. Híd. Sub. Atual | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Demanda Rural | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| IUDA | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| IUDM | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

De acordo com a tabela 14.12, o setor Leste apresenta grandes restrições para o atendimento de suas demandas. O valor do índice IUDA igual a 2,70, indica que neste setor da Sub-Bacia os recursos hídricos subterrâneos ativados não são suficiente para o atendimento das demandas nos horizontes tratados. Entretanto o índice IUDM indica que parte da disponibilidade subterrânea máxima deste setor ainda pode ser ativada. O setor Oeste, em termos quantitativos, não apresenta restrições para o comprimento de suas demandas hídricas.

Devido o fato da disponibilidade hídrica subterrânea estar totalmente comprometida para o abastecimento humano na zona rural, não foi feita nenhuma análise dos índices de sustentabilidade para as parcelas de demandas destinadas ao consumo animal e à irrigação. Desta forma, apenas prever-se que a dessedentação dos animais seja feita nos barreiros e/ou pequenos açudes existentes na região.